|  | Приложение к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 15.10.2010 № 145 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда

| № п/п | Класс средств индивидуальной защиты в зависимости от назначения по ГОСТ 12.4.011 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» | Наименование средств индивидуальной защиты | Область применения (вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействие которых предотвращается или уменьшается применением средств индивидуальной защиты) | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюмы изолирующие | Костюмы изолирующие, комплекты защитные аварийные, изолирующие комплекты, изолирующие пневмокостюмы, гидрокомбинезоны, скафандры | Применяются в экстремальных, аварийных условиях при необходимости изоляции работника от воздействия: повышенного содержания радиоактивных веществ в воздухе рабочей зоны повышенных или пониженных температур воздуха рабочей зоны химических факторов биологических факторов |  |
| 2 | Средства защиты органов дыхания | Промышленные противогазы, респираторы, самоспасатели | Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: пары, газы, аэрозоли, пыль1 |  |
| 3 | Одежда специальная защитная | Одежда специальная для защиты от механических воздействий | Проколы, порезы | Мп2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов | Микроорганизмы | Бм2 |
|  |  |  | Насекомые | Бн2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от повышенных температур | Повышенные температуры, обусловленные: |  |
|  |  |  | тепловым излучением | Ти2 |
|  |  |  | открытым пламенем | То2 |
|  |  |  | контактом с нагретыми поверхностями: |  |
|  |  |  | от 40 до 100 °C | Тп 1002 |
|  |  |  | от 100 до 400 °C | Тп 4002 |
|  |  |  | свыше 400 °C | Тв2 |
|  |  |  | искрами, брызгами расплавленного металла, окалины | Тр2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от пониженных температур | Пониженные температуры воздуха | Тн2 |
|  |  |  | Пониженные температуры воздуха и ветра | Тнв2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | Радиоактивные загрязнения | Рз2 |
|  |  |  | Рентгеновские излучения | Ри2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от электрического тока, электромагнитных полей | Электростатические заряды, поля | Эс2 |
|  |  |  | Электрические поля | Эп2 |
|  |  |  | Электромагнитные поля | Эм2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от нетоксичной пыли | Пыль стекловолокна, асбеста | Пс2 |
|  |  |  | Мелкодисперсная пыль | Пм2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Водонепроницаемая | Вн2 |
|  |  |  | Водоупорная | Ву2 |
|  |  |  | Растворы поверхностно-активных веществ | Вп2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от токсичных веществ | Твердые токсичные вещества | Ят2 |
|  |  |  | Жидкие токсичные вещества | Яж2 |
|  |  |  | Аэрозоли токсичных веществ | Яа2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от растворов кислот | Кислоты концентраций (по серной кислоте): |  |
|  |  |  | свыше 80 % | Кк2 |
|  |  |  | от 50 до 80 % | К802 |
|  |  |  | от 20 до 50 % | К502 |
|  |  |  | до 20 % | К202 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от щелочей | Расплавы щелочей |  |
|  |  |  | Растворы щелочей концентрацией (по гидроокиси натрия): | Щр2 |
|  |  |  | свыше 20 % | Щ502 |
|  |  |  | до 20 % | Щ202 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | Сырая нефть | Нс2 |
|  |  |  | Продукты легкой фракции | Нл2 |
|  |  |  | Нефтяные масла и продукт тяжелых фракций | Нм2 |
|  |  | Одежда специальная для защиты от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | Ароматические вещества | О2 |
|  |  | Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | Предотвращение наезда транспортных средств | Со2 |
| 4 | Средства защиты ног | Обувь специальная для защиты от механических воздействий | Проколы, порезы | Мп2 |
|  |  |  | Истирание | Ми2 |
|  |  |  | Вибрация | Ма2 |
|  |  |  | Удары в носочной части энергией: |  |
|  |  |  | 200 Дж | Мун 2002 |
|  |  |  | 100 Дж | Мун 1002 |
|  |  |  | 50 Дж | Мун 502 |
|  |  |  | 25 Дж | Мун 252 |
|  |  |  | 15 Дж | Мун 152 |
|  |  |  | 5 Дж | Мун 52 |
|  |  |  | Удары в тыльной части энергией 3 Дж | Мут 32 |
|  |  |  | Удары в лодыжке энергией 2 Дж | Мул 22 |
|  |  |  | Удары в подъемной части энергией 15 Дж | Муп 152 |
|  |  |  | Удары в берцовой части энергией 1 Дж | Муб 12 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от скольжения | Скольжение по: |  |
|  |  |  | зажиренным поверхностям | Сж2 |
|  |  |  | обледенелым поверхностям | Сл2 |
|  |  |  | мокрым, загрязненным и другим поверхностям | См2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от повышенных температур | Повышенные температуры, обусловленные: |  |
|  |  |  | тепловым излучением | Ти2 |
|  |  |  | открытым пламенем | То2 |
|  |  |  | контактом с нагретыми поверхностями свыше 45 °C | Тп2 |
|  |  |  | искрами, брызгами расплавленного металла, окалины | Тр2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от пониженных температур | Температуры до –20 °C | Тн 202 |
|  |  |  | Температуры до –30 °C | Тн 302 |
|  |  |  | Температуры до –40 °C | Тн 402 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от радиоактивных загрязнений | Радиоактивные загрязнения | Рз2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | Электрический ток напряжением: |  |
|  |  |  | до 1000 В | Эн2 |
|  |  |  | свыше 1000 В | Эв2 |
|  |  |  | Электрические поля | Эп2 |
|  |  |  | Электростатические заряды и поля | Эс2 |
|  |  |  | Электромагнитные поля | Эм2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от нетоксичной пыли | Пыль стекловолокна, асбеста | Пс2 |
|  |  |  | Взрывоопасная пыль | Пв2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от токсичных веществ | Твердые токсичные вещества | Ят2 |
|  |  |  | Жидкие токсичные вещества | Яж2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вода, растворы нетоксичных веществ | В2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от растворов кислот | Кислоты концентраций (по серной кислоте): |  |
|  |  |  | свыше 80 % | Кк2 |
|  |  |  | от 50 до 80 % | К802 |
|  |  |  | от 20 до 50 % | К502 |
|  |  |  | до 20 % | К202 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от щелочей | Расплавы щелочей | Щр2 |
|  |  |  | Растворы щелочей концентрацией (по гидроокиси натрия): |  |
|  |  |  | свыше 20 % | Щ502 |
|  |  |  | до 20 % | Щ202 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | Ароматические вещества | Оа2 |
|  |  |  | Неароматические вещества | Он2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | Сырая нефть | Нс2 |
|  |  |  | Нефтяные масла и продукты тяжелых фракций | Нм2 |
|  |  |  | Твердые нефтепродукты | Нт2 |
|  |  | Обувь специальная для защиты от вредных биологических факторов | Микроорганизмы | Бм2 |
|  |  |  | Насекомые | Бн2 |
| 5 | Средства защиты рук | Средства защиты рук от механических воздействий | Проколы, порезы | Мп2 |
|  |  |  | Истирание | Ми2 |
|  |  |  | Вибрация | Ма2 |
|  |  | Средства защиты рук от повышенных температур | Тепловое излучение | Ти2 |
|  |  |  | Открытое пламя | То2 |
|  |  |  | Контакт с нагретыми поверхностями: |  |
|  |  |  | от 40 до 100 °C | Тп 1002 |
|  |  |  | от 100 до 400 °C | Тп 4002 |
|  |  |  | свыше 400 °C | Тв2 |
|  |  |  | искрами, брызгами расплавленного металла, окалины | Тр2 |
|  |  | Средства защиты рук от пониженных температур | Пониженные температуры воздуха | Тн2 |
|  |  |  | Контакт с охлажденными поверхностями | Тхп2 |
|  |  | Средства защиты рук от радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений | Радиоактивные загрязнения | Рз2 |
|  |  |  | Рентгеновские излучения | Ри2 |
|  |  | Средства защиты рук от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей | Электрический ток напряжением: | Эн2 |
|  |  |  | до 1000 В | Эв2 |
|  |  |  | свыше 1000 В | Эс2 |
|  |  |  | Электростатические заряды и поля |  |
|  |  |  | Электрические поля | Эп2 |
|  |  |  | Электромагнитные поля | Эм2 |
|  |  | Средства защиты рук от нетоксичной пыли | Пыль стекловолокна, асбеста | Пс2 |
|  |  |  | Мелкодисперсная пыль | Пм2 |
|  |  |  | Крупнодисперсная пыль | Пк2 |
|  |  | Средства защиты рук от токсичных веществ | Твердые токсичные вещества | Ят2 |
|  |  |  | Жидкие токсичные вещества | Яж2 |
|  |  |  | Газообразные токсичные вещества | Яг2 |
|  |  | Средства защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ | Водонепроницаемые | Вн2 |
|  |  |  | Водоупорные | Ву2 |
|  |  | Средства защиты рук от растворов кислот | Кислоты концентраций (по серной кислоте): |  |
|  |  |  | свыше 80 % | Кк2 |
|  |  |  | от 50 до 80 % | К802 |
|  |  |  | от 20 до 50 % | К502 |
|  |  |  | до 20 % | К202 |
|  |  | Средства защиты рук от щелочей | Расплавы щелочей | Щр2 |
|  |  |  | Растворы щелочей концентрацией (по гидроокиси натрия): |  |
|  |  |  | свыше 20 % | Щ502 |
|  |  |  | до 20 % | Щ202 |
|  |  | Средства защиты рук от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | Ароматические вещества | Оа2 |
|  |  |  | Неароматические вещества | Он2 |
|  |  |  | Хлорированные углеводороды | Ох2 |
|  |  | Средства защиты рук от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | Сырая нефть | Нс2 |
|  |  |  | Нефтяные масла и продукты тяжелых фракций | Нм2 |
|  |  |  | Твердые нефтепродукты | Нт2 |
|  |  | Средства защиты рук от вредных биологических факторов | Микроорганизмы | Бм2 |
|  |  |  | Насекомые | Бн2 |
| 6 | Средства защиты головы | Защитные каски | Механические воздействия |  |
|  |  |  | Механические воздействия в сочетании с тепловыми |  |
|  |  |  | Механические воздействия в сочетании с химическими факторами |  |
| 7 | Средства защиты глаз | Открытые защитные очки: |  | О3 |
|  |  | с бесцветным стеклом | Воздействие спереди и с боков твердых частиц |  |
|  |  | со светофильтром | Спереди и с боков слепящая яркость света, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения и сочетания излучений указанных видов с воздействием твердых частиц |  |
|  |  | Открытые откидные защитные очки: |  | ОО3 |
|  |  | с бесцветным стеклом | Воздействие спереди и с боков твердых частиц |  |
|  |  | со светофильтром | Спереди и с боков слепящая яркость света, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения и сочетания излучений указанных видов с воздействием твердых частиц |  |
|  |  | Закрытые защитные очки с прямой вентиляцией: |  | ЗП3 |
|  |  | с бесцветным стеклом | Воздействие спереди и с боков, сверху и снизу твердых частиц |  |
|  |  | со светофильтром | Спереди и с боков, сверху и снизу слепящая яркость света, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения и сочетания излучений указанных видов с воздействием твердых частиц |  |
|  |  | Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией: |  | ЗН3 |
|  |  | с бесцветным стеклом | Воздействие спереди и с боков, сверху и снизу брызг неразъедающих жидкостей и сочетания их с воздействием твердых частиц |  |
|  |  | со светофильтром | Спереди и с боков, сверху и снизу слепящая яркость света, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения и сочетания излучений указанных видов с воздействием брызг неразъедающих жидкостей и твердых частиц |  |
|  |  | Закрытые герметичные защитные очки: |  | Г3 |
|  |  | с бесцветным химически стойким стеклом | Воздействие спереди и с боков, сверху и снизу разъедающих газов, жидкостей и сочетания их с пылью и твердыми частицами |  |
|  |  | с химически стойким светофильтром | Спереди и с боков, сверху и снизу слепящая яркость света, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения и сочетания излучений указанных видов с воздействием разъедающих жидкостей и газов |  |
|  |  | Насадные защитные очки: |  | Н3 |
|  |  | с бесцветным стеклом | Воздействие спереди твердых частиц при условии работы в корригирующих очках |  |
|  |  | со светофильтром | Слепящая яркость света спереди и сочетание ее с воздействием твердых частиц при условии работы в корригирующих очках |  |
|  |  | Козырьковые защитные очки (со светофильтром) | Слепящая яркость света и инфракрасного излучения спереди при условии работы в защитном головном уборе | К3 |
|  |  | Защитный лорнет (со светофильтром) | Слепящая яркость света и инфракрасного излучения спереди при условии кратковременной работы | Л3 |
|  |  | Очки защитные закрытые для защиты от высоких электромагнитных излучений | Электромагнитные излучения в диапазонах миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и метровых волн |  |
| 8 | Средства защиты лица | Щитки защитные лицевые: | Воздействие твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, искр, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, слепящая яркость света, радиоволны СВЧ-диапазона |  |
|  |  | щитки с наголовным креплением | Корпус: |  |
|  |  |  | бесцветный прозрачный ударостойкий | НБТ4 |
|  |  |  | бесцветный прозрачный химически стойкий | НБХ4 |
|  |  |  | светофильтрующий | НФ4 |
|  |  |  | сетчатый | НС4 |
|  |  |  | непрозрачный | НН4 |
|  |  | щитки с креплением на каске | Корпус: |  |
|  |  |  | бесцветный прозрачный ударостойкий | КБТ4 |
|  |  |  | бесцветный прозрачный химически стойкий | КБХ4 |
|  |  |  | светофильтрующий | КФ4 |
|  |  |  | сетчатый | КС4 |
|  |  |  | непрозрачный | КН4 |
|  |  | щитки с ручкой | Корпус: |  |
|  |  |  | непрозрачный | РН4 |
|  |  |  | светофильтрующий | РФ4 |
|  |  | щитки универсальные | Корпус непрозрачный | УН4 |
| 9 | Средства защиты органов слуха | Наушники, закрывающие ушную раковину | Уровень шума, превышающий санитарные нормы |  |
|  |  | Вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал |  |  |
|  |  | Шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину |  |  |
| 10 | Средства защиты от падения с высоты | Пояса предохранительные: | Применяются для предотвращения падения человека с высоты или его эвакуации из опасных зон (замкнутые пространства, траншеи, котлованы и т.п.) |  |
|  |  | безлямочные | Выполнение рабочих операций на высоте с частым перемещением с одного места на другое по конструкциям, площадкам, лестницам и т.п., когда работающие обеспечены специальными сумками для переноса инструмента или перенос инструмента не требуется |  |
|  |  |  | (без амортизатора) | А5 |
|  |  |  | (с амортизатором) | Аа5 |
|  |  | безлямочные со специальными приспособлениями для ношения инструмента и односторонней лямкой | То же, когда работающие не обеспечены специальными сумками для переноса инструмента, а перенос инструмента осуществляется вручную |  |
|  |  |  | (без амортизатора) | Б5 |
|  |  |  | (с амортизатором) | Ба5 |
|  |  | лямочные с наплечными лямками | Выполнение рабочих операций на высоте с частым и динамичным перемещением с одного места на другое по горизонтальной или с небольшим уклоном поверхности, работа в колодцах, траншеях и т.п. глубиной до 3 м, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работающего страхующими, которые находятся наверху |  |
|  |  |  | (без амортизатора) | В5 |
|  |  |  | (с амортизатором) | Ва5 |
|  |  | лямочные с наплечными лямками | Для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах, емкостях или других замкнутых пространствах, в случаях отравления газом, возгорания, взрыва. Эти пояса не могут быть использованы как средства защиты от падения с высоты | Г5 |
|  |  | лямочные с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны спинной части тела человека | Выполнение рабочих операций, а также при перемещении с одного рабочего места на другое, происходящее в основном по вертикали или по поверхности с наклоном к горизонтальной плоскости более 45°, причем отклонение от вертикальной оси не превышает 1 м, работа в колодцах и т.п. глубиной более 3 м, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работника на поверхность, необходимость страховки человека в процессе спуска или подъема по вертикальным навесным лестницам или подобным устройствам в условиях повышенной опасности |  |
|  |  |  | (без амортизатора) | Д5 |
|  |  |  | (с амортизатором) | Да5 |
|  |  | лямочные с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны грудного отдела тела человека и применяемые в комбинации с подъемными или спускающими устройствами и сиденьем для работающего | Выполнение рабочих операций по вертикальной или с наклоном более 75° к горизонтальной плоскости при необходимости выполнения работы с механизированными или другими инструментами в течение длительного (более 20 минут) периода в подвесной системе, при выполнении отделочных и крепежных работ |  |
|  |  |  | (без амортизатора) | Е5 |
|  |  |  | (с амортизатором) | Еа5 |
|  |  | Удлинитель стропа пояса | Соединительный элемент, располагаемый между опорой и карабином стропа пояса, применяется для увеличения рабочей зоны в процессе работы в комбинации с безлямочными поясами типов А и Б |  |
| 11 | Средства дерматологические защитные |  | Функции: защищать кожу человека от возможного соприкосновения с вредными и опасными веществами и продуктами и очищать, когда по разным причинам не удалось ее защитить |  |
|  |  | Защитно-профилактические средства | Пыль | П6 |
|  |  |  | Нетоксичная пыль (стекловолокно, строительные материалы) | Пн6 |
|  |  |  | Токсичная пыль (красители, смолы и прочее) | Пт6 |
|  |  |  | Вода | В6 |
|  |  |  | Растворы солей, кислот и щелочей низких концентраций | Кн6 |
|  |  |  | Смазочно-охлаждающие жидкости | Сж6 |
|  |  |  | Органические растворители (лаки, краски и прочее) | О6 |
|  |  |  | Нефтепродукты | Н6 |
|  |  |  | Масла, смазки | Нм6 |
|  |  |  | Смолы, отвердители, клей | Ск6 |
|  |  |  | Повышенные или пониженные температуры: | Т6 |
|  |  |  | ожоги | Тв6 |
|  |  |  | обморожения | Тн6 |
|  |  |  | Биологические продукты | Б6 |
|  |  |  | Микроорганизмы | Бм6 |
|  |  |  | Насекомые | Бн6 |
| 12 | Средства защиты комплексные | Автономные защитные индивидуальные комплекты и подобное | Одновременная защита от нескольких факторов вредности или опасности7 |  |

Примечания:

1. Фильтрующие средства защиты органов дыхания не применяются в случаях, если:

объемная доля кислорода в воздухе менее 18 %;

в воздухе содержатся вещества, защита от которых не предусмотрена инструкцией по эксплуатации;

концентрация вредных веществ в воздухе превышает максимальное значение, предусмотренное инструкцией по эксплуатации;

в воздухе содержатся неизвестные вредные вещества, а также низкокипящие и плохо сорбирующиеся органические вещества, такие, как метан, этан, бутан, этилен, ацетилен и др.

2. Условное обозначение (маркировка) по защитным свойствам специальной одежды, специальной обуви и средств защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

3. Условное обозначение типа очков по ГОСТ 12.4.013-85 «Очки защитные. Общие технические условия».

При использовании в защитных очках двойного остекления (комбинация бесцветного стекла и светофильтра) к наименованию очков добавляют слово «двойные», а к обозначению – букву «Д». Пример: ОД – двойные открытые защитные очки.

При использовании в защитных очках регулирующей перемычки к наименованию очков добавляют слова «с регулирующей перемычкой», а к обозначению – букву «Р». Пример: ОР – открытые защитные очки с регулирующей перемычкой.

4. Условное обозначение типа защитного лицевого щитка по ГОСТ 12.4.023-84* «Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля».

Корпуса щитков могут быть с принудительной и естественной вентиляцией, с подвижным и неподвижным стеклодержателем. При этом к наименованию щитка добавляются слова «с принудительной вентиляцией» или «с подвижным стеклодержателем», а к обозначению соответственно буква «В» или «П». Примеры условного обозначения: РНП – щиток с ручкой, непрозрачным корпусом и подвижным стеклодержателем; КФВ – щиток с креплением на каске, светофильтрующим корпусом с принудительной вентиляцией.

5. Обозначение типа предохранительного пояса по ГОСТ Р 50849-96 «Пояса предохранительные. Общие технические условия». Пояса регулируются по длине и выпускаются трех размеров: короткий – 740–1040 мм; средний – 940–1240 мм; длинный – 1140–1440 мм.

6. Маркировка защитных дерматологических средств по ГОСТ 12.4.068-79* «Средства дерматологические защитные. Классификация. Общие технические требования».

7. Средства защиты комплексные применяются в случаях, когда защиту работника невозможно обеспечить применением средств индивидуальной защиты одного вида.