УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности атмосферного воздуха населенных пунктов и мест массового отдыха населения.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения;

предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (таблица 1);

ориентировочно безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения (таблица 2);

группы загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммации (таблица 3);

показатели, применяемые для определения классов опасности загрязняющих веществ (таблица 4);

среднесуточные ПДК микроорганизмов-продуцентов (далее, если не указано иное, - микроорганизмы) в атмосферном воздухе населенных пунктов (таблица 5);

среднесуточные ПДК бактериальных препаратов в атмосферном воздухе населенных пунктов (таблица 6).

2. На территориях населенных пунктов и мест массового отдыха населения не допускается превышение гигиенических нормативов ПДК и ОБУВ.

3. Соблюдение ПДК и ОБУВ обеспечивается с учетом эффектов суммации загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе.

4. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 16 декабря 2008 г. N 2-З "Об охране атмосферного воздуха", а также следующие термины и их определения:

бактериальные препараты - штаммы микроорганизмов или их смесь, используемая в народном хозяйстве, как правило, в качестве инсектицидных препаратов, средств защиты растений;

компоненты бактериальных препаратов - отдельные штаммы микроорганизмов, входящие в состав бактериальных препаратов;

лимитирующий показатель вредности - показатель, характеризующий направленность биологического действия загрязняющего вещества;

места массового отдыха населения - территории в границах курортной зоны, курортов, природно-рекреационных зон (зон отдыха), рекреационных зон населенных пунктов, зоны рекреации водных объектов, а также в границах объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления, предназначенные для организации санаторно-курортного лечения, оздоровления, туризма и отдыха населения;

микроорганизмы-продуценты - штаммы микроорганизмов, способные вырабатывать определенные продукты жизнедеятельности, используемые в народном хозяйстве и необходимые для промышленного производства;

населенный пункт - компактно заселенная часть территории Республики Беларусь, являющаяся местом постоянного жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения их жизнедеятельности жилые и иные здания и сооружения, наименование и границы, установленные в соответствующем порядке;

ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения - временный гигиенический норматив максимально допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных пунктов;

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - концентрация, не оказывающая на протяжении всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовые условия жизни;

максимальная разовая ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - максимальная 20 - 30-минутная концентрация, не оказывающая на протяжении всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и условий проживания;

резорбтивное действие загрязняющего вещества - возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в атмосферном воздухе, но и от длительности его вдыхания;

рефлекторное действие загрязняющего вещества - реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей - ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и другие реакции.

## Таблица 1

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| N п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Номер CAS <*> | Химическая формула | Лимитирующий показатель вредности <**> | Класс опасности <***> | ПДК, мкг/куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальная разовая | средне- суточная | средне- годовая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1873 | Азиридин (этиленимин) | 151-56-4 | C2H5N | рефл.-рез. | 1 | 10,0 | 1,0 | 0,5 |
| 2 | 2096 | Азодикарбонамид (профор ЧХЗ-21) | 123-77-3 | C2H4N4O2 | рефл.-рез. | 3 | 500,0 | 400,0 | 300,0 |
| 3 | 0302 | Азотная кислота | 7697-37-2 | HNO3 | рефл.-рез. | 2 | 400,0 | 300,0 | 150,0 |
| 4 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 10102-43-9 | NO | рефл. | 3 | 400,0 | 240,0 | 100,0 |
| 5 | 0301 | Азот (IV) оксид(азота диоксид) | 10102-44-0 | NO2 | рефл.-рез. | 2 | 250,0 | 100,0 | 40,0 |
| 6 | 0354 | Азот трифторид | 7783-54-2 | NF3 | рез. | 3 | 400,0 | 300,0 | 200,0 |
| 7 | 1512 | Акриловая кислота | 79-10-7 | C3H4O2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 60,0 | 40,0 |
| 8 | 2001 | Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) | 107-13-1 | C3H3N | рез. | 2 | 300,0 | 150,0 | 30,0 |
| 9 | 3568 | Албендазол (Альбендазол, [5-(Пропилтио)-1H-бензимидазол-2-ил] карбаминовой кислоты метиловый эфир) | 54965-21-8 | C12H15N3O2S | - | 1 | 11,7 | 4,7 | 1,2 |
| 10 | 0641 | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | - | - | рез. | 4 | 600,0 | 400,0 | 300,0 |
| 11 | 3347 | Алкилбензолсульфокислота (ЛАБСК) | - | - | рез. | 4 | 1,5 х 103 | 1,0 х 103 | 500,0 |
| 12 | 1875 | Алкилдиметиламины C10 - C16 | - | - | рефл. | 2 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 13 | 1801 | Алкилдиметиламины фракций C17 - C20 | - | - | рефл. | 3 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 14 | 2869 | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и поли-алкилзамещенных дифениловых эфиров) (алотерм-1) | - | - | рефл. | 2 | 70,0 | 45,0 | 7,0 |
| 15 | 0102 | Алкилсульфат натрия | - | - | рефл. | 4 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 16 | 1201 | Аллилацетат (уксусной кислоты аллиловый эфир) | 591-87-7 | C5H8O2 | рефл. | 3 | 400,0 | 250,0 | 40,0 |
| 17 | 3202 | 2-Аллилоксиэтанол (аллилоксиэтиловый спирт) | 111-45-5 | C5H10O2 | рефл.-рез. | 2 | 70,0 | 40,0 | 10,0 |
| 18 | 0103 | Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат) | - | - | рез. | 4 | 3 000,0 | 1 500,0 | 300,0 |
| 19 | 0101 | Алюминий оксид (в пересчете на алюминий) | 1344-28-1 | Al2O3 | рез. | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 20 | 2933 | Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы) | - | - | рез. | 2 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 21 | 1812 | 1-Аминобутан (н-Бутиламин) | 109-73-9 | C4H11N | рефл. | 4 | 40,0 | 25,0 | 4,0 |
| 22 | 1888 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметил-пиперидин (аминтриацетонамин) | 36768-62-4 | C9H20N2 | рез. | 3 | 50,0 | 30,0 | 20,0 |
| 23 | 1804 | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (мезидин) | 88-05-1 | C9H13N | рефл. | 2 | 3,0 | - | - |
| 24 | 1802 | 2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин (5[6-Диамино-2(4-аминофенил)]-бензимидазол) | 7621-86-5 | C13H12N4 | рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 25 | 1852 | 2-Аминоэтанол (коламин, моноэтаноламин; этаноламин) | 141-43-5 | C2H7NO | рез. | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 26 | 1887 | Амины алифатические C10 - C16 | - | - | рефл. | 3 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 27 | 1803 | Амины алифатические C15 - C20 (алкиламины) | - | - | рефл. | 2 | 3,0 | - | - |
| 28 | 0303 | Аммиак | 7664-41-7 | NH3 | рефл.-рез. | 4 | 200,0 | - | - |
| 29 | 0355 | Аммоний гумат | - | - | рез. | 3 | 100,0 | 70,0 | 50,0 |
| 30 | 0173 | гексаАммоний молибдат (аммоний парамолибдат) (в пересчете на молибден) | 12027-67-7 | H24Mo7N6O24 | рез. | 3 | 150,0 | 100,0 | 10,0 |
| 31 | 0305 | Аммоний нитрат (аммиачная селитра) | 6484-52-2 | H4N2O3 | рез. | 4 | 1 400,0 | 600,0 | 150,0 |
| 32 | 0350 | диАммоний пероксидисульфат (аммония персульфат) | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | рез. | 3 | 60,0 | 30,0 | 15,0 |
| 33 | 0351 | диАммоний сульфат | 7783-20-2 | H8N2O4S | рез. | 3 | 200,0 | 150,0 | 100,0 |
| 34 | 0359 | Аммоний хлорид (нашатырь) | 12125-02-9 | ClH4N | рефл.-рез. | 3 | 200,0 | 150,0 | 100,0 |
| 35 | 2701 | Аммофос (смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) | 12735-97-6 | H13N3O6P2 | рез. | 4 | 2 000,0 | 800,0 | 200,0 |
| 36 | 1805 | Анилин (аминобензол, фениламин) | 62-53-3 | C6H7N | рефл.-рез. | 2 | 50,0 | 30,0 | 10,0 |
| 37 | 3002 | Арилокс-100 | - | - | рез. | 4 | 500,0 | 200,0 | 100,0 |
| 38 | 3003 | Арилокс-200 | - | - | рез. | 4 | 500,0 | 200,0 | 100,0 |
| 39 | 0314 | Арсин (водород мышьяковистый) | 7784-42-1 | AsH3 | рез. | 2 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 40 | 3533 | Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир (аспартам) | 22839-47-0 | C16H18N2O5 | рез. | 4 | 350,0 | 200,0 | 50,0 |
| 41 | 1317 | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 75-07-0 | C2H4O | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 42 | 3330 | 2-Ацетоксибензойная кислота (аспирин, ацетилсалициловая кислота) | 50-78-2 | C9H8O4 | рез. | 2 | 60,0 | 30,0 | 10,0 |
| 43 | 2002 | Ацетонитрил (цианистый метан, цианометан) | 75-05-8 | C2H3N | - | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 44 | 1402 | Ацетофенон (метилфенилкетон) | 98-86-2 | C8H8O | рефл. | 3 | 3,0 | - | - |
| 45 | 0231 | Барий и его соединения (в пересчете на барий) | - | - | рез. | 1 | 40,0 | 16,0 | 4,0 |
| 46 | 3070 | Бацитрацин (бациллихин) | 1405-87-4 | C66H103N17O16S | рез. | 1 | 3,0 | 1,2 | 0,3 |
| 47 | 2602 | Белково-витаминный концентрат (БВК) (по белку) | - | - | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 48 | 1302 | Бензальдегид (альдегид бензойный) | 100-52-7 | C7H6O | рефл. | 3 | 40,0 | - | - |
| 49 | 0703 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | C20H12 | рез. | 1 | - | 5 нг/м3 | 1 нг/м3 |
| 50 | 1204 | Бензилацетат (уксусной кислоты бензиловый эфир) | 140-11-4 | C9H10O2 | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 51 | 3534 | Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты) | 120-51-4 | C14H12O | рефл. | 3 | 13,0 | - | - |
| 52 | 1041 | Бензилкарбинол (бензиловый спирт) | 100-51-6 | C7H8O | рефл. | 4 | 16,0 | - | - |
| 53 | 2506 | Бензилпенициллин [(2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4тиа-1-азабицикло[3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота) | 61-33-6 | C16H18N2O4S | рефл.-рез. | 3 | 50,0 | 8,0 | 2,0 |
| 54 | 0619 | 3-Бензилтолуол (монобензилтолуол) | 620-47-3 | C14H14 | рефл. | 2 | 20,0 | - | - |
| 55 | 2705 | Бензин сланцевый(в пересчете на углерод) | - | - | рефл. | 4 | 50,0 | - | - |
| 56 | 1522 | 1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с] ди-фуран-1,3,5,7-тетрон (бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид, диангидрид ирромеиллитовой кислоты) | 89-32-7 | C10H2O6 | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
| 57 | 0602 | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | рез. | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 58 | 1551 | 1,4-Бензолдикарбоновая кислота (терефталевая кислота) | 100-21-0 | C8H6O2 | рез. | 1 | 10,0 | 3,0 | 1,0 |
| 59 | 0805 | Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид) | 98-09-9 | C6H5ClO2S | рефл. | 4 | 50,0 | - | - |
| 60 | 2004 | 4-(2-Бензотиазолилтио)-морфолин (бензолтиазолилсульфенморфолид, сульфенамид М) | 102-77-2 | C11H12N2OS2 | рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 20,0 |
| 61 | 2412 | 2-Бензотиазон-2-тиол (каптакс, 2-меркаптобензотиазол) | 149-30-4 | C7H5NS2 | рефл. | 3 | 120,0 | 50,0 | 12,0 |
| 62 | 1205 | Биоресметрин | - | - | рез. | 3 | 90,0 | 40,0 | 10,0 |
| 63 | 3628 | Бисопролола фумарат | 104344-23-2 | (C18H31NO4)2C4H4O4 | - | 2 | 35,0 | 15,0 | 3,5 |
| 64 | 1566 | [2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси] ацетилхлорид (2,4-дитретамилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид) | 88-34-6 | C18H27ClO2 | рефл. | 3 | 35,0 | - | - |
| 65 | 1021 | Бис-(4-хлордифенил) трихлорметилкарбинол (4,4-дихлордифенилтрихлор-метилкарбинол, кельтан) | 115-32-2 | C14H9Cl5O | рез. | 2 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 66 | 1709 | Бис-(4-хлорфенил)сульфон(4,4-дихлордифенилсульфон) | 80-07-9 | C12H18Cl2O2S | рез. | 3 | - | - | 10,0 |
| 67 | 0870 | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом (мильбекс) | 8072-20-6 | C14H12Cl2O C12H6Cl3N2S | рефл.-рез. | 3 | 200,0 | 100,0 | 50,0 |
| 68 | 0383 | Бор оксид | 12045-60-2 | B2O3 | - | 3 | 80,0 | 32,0 | 8,0 |
| 69 | 0307 | Бром | 7726-45-6 | Br2 | рез. | 2 | 400,0 | 160,0 | 40,0 |
| 70 | 0817 | Бромалканы | - | - | рез. | 2 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 71 | 0810 | Бромбензол | 108-86-1 | C6H5Br | рез. | 2 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 72 | 0811 | 1-Бромбутан (бутил бромистый) | 109-65-9 | C4H9Br | рез. | 2 | 30,0 | 15,0 | 10,0 |
| 73 | 1517 | 2-Бромбутановая кислота(а-броммасляная кислота) | 80-58-0 | C4H7BrO2 | рез. | 3 | 10,0 | 6,0 | 3,0 |
| 74 | 0812 | 1-Бромгексан (гексил бромистый) | 111-25-1 | C6H13Br | рез. | 2 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 75 | 0813 | 1-Бромгептан (гептил бромистый) | 629-04-9 | C7H15Br | рез. | 2 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 76 | 0814 | 1-Бромдекан (децил бромистый) | 112-29-8 | C10H21Br | рез. | 2 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 77 | 3622 | 6-Бром-4-[(диметиламино)-метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилата гидрохлорид (арбидол) | 131707-23-8 | C22H26BrClN2O3S | рез. | 2 | 60,0 | 40,0 | 30,0 |
| 78 | 0950 | Бромированные алкилы C10 - C13 (бромдекан - 14 - 16%; бромундекан - 35 - 39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси C9 - C13 - 17 - 20%) (контроль по бромундекану) | - | - | рез. | 4 | 60,0 | 20,0 | 10,0 |
| 79 | 0815 | 1-Бром-3-метилбутан (изоамил бромистый) | 107-82-4 | C5H11Br | рез. | 2 | 60,0 | 30,0 | 10,0 |
| 80 | 0816 | 1-Бром-3-метилпропан(изобутил бромистый) | 78-77-3 | C4H9Br | рез. | 2 | 60,0 | 30,0 | 10,0 |
| 81 | 0940 | 1-Бром-2 метоксибензол (о-броманизол) | 578-57-4 | C7H7BrO | рефл. | 4 | 1000,0 | 400,0 | 100,0 |
| 82 | 0719 | 1-Бромнафталин | 90-11-9 | C10H7Br | рез. | 2 | 40,0 | 15,0 | 4,0 |
| 83 | 1906 | 3-Бром-1-нитробензол(м-нитробромбензол) | 585-79-5 | C6H4BrNO2 | рефл.-рез. | 2 | 120,0 | 40,0 | 10,0 |
| 84 | 1947 | 4-бром-2-нитрофенол (о-нитробромбензол) | 7693-52-9 | C6H4BrNO3 | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 85 | 0822 | 3-Бромтолуол (м-бромтолуол) | 591-17-3 | C7H7Br | рефл.-рез. | 3 | 80,0 | 32,0 | 8,0 |
| 86 | 0823 | 2-Бромтолуол (о-бромтолуол) | 95-46-5 | C7H7Br | рефл.-рез. | 3 | 90,0 | 36,0 | 9,0 |
| 87 | 0824 | 4-Бромтолуол (п-бромтолуол) | 106-38-7 | C7H7Br | рефл.-рез. | 3 | 130,0 | 52,0 | 13,0 |
| 88 | 1006 | Бромфенолы (о,м,п-бромфенол) | - | C6H5BrO | рефл.-рез. | 2 | 130,0 | 60,0 | 30,0 |
| 89 | 0918 | Бромхлорметан (хлорбромметан) | 74-97-5 | CH2BrC1 | рефл.-рез. | 4 | 1,0 х 105 | 4,0 х 104 | 1,0 х 104 |
| 90 | 0808 | Бромэтан (этилбромид) | 74-96-4 | C2H5Br | рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 91 | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-бутадиен, дивинил) | 106-99-0 | C4H6 | рефл.-рез. | 4 | 3 000,0 | 1 000,0 | 300,0 |
| 92 | 0402 | Бутан | 106-97-8 | C4H10 | рефл. | 4 | 2,0 х 105 | 8,0 х 104 | 2,0 х 104 |
| 93 | 1310 | Бутаналь (бутиральдегид, масляный альдегид) | 123-72-8 | C4H8O | рефл.-рез. | 3 | 15,0 | 10,0 | 7,0 |
| 94 | 1534 | Бутановая кислота (масляная кислота) | 107-92-6 | C4H8O2 | рефл.-рез. | 3 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 95 | 1042 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 71-36-3 | C4H10O | рефл. | 3 | 100,0 | - | - |
| 96 | 1702 | 1-Бутантиол (бутилмеркаптан) | 109-79-5 | C4H10S | рефл. | 3 | 0,3 | - | - |
| 97 | 0502 | Бут-1-ен (бутилен) | 106-98-9 | C4H8 | рефл. | 4 | 3 000,0 | 1 000,0 | 300,0 |
| 98 | 1309 | Бут-2-еналь (кротоновый альдегид) | 123-73-9 | C4H6O | рефл. | 2 | 25,0 | - | - |
| 99 | 0265 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия(малеиновой кислоты натриевая соль, натрий малеат) | 3105-55-3 | C4H3NaO4 | рефл. | 3 | 300,0 | 100,0 | 30,0 |
| 100 | 3320 | (Е)-Бут-2-ендиовая кислота (фумаровая кислота, син.транс-1,3-этилендикарбоновая кислота) | 110-17-8 | C4H4O4 | рефл. | 4 | 400,0 | 150,0 | 40,0 |
| 101 | 1428 | Бут-3-ен-2-он (1-бутен-3-он, метилвинилкетон) | 78-94-4 | C4H6O | рефл. | 3 | 6,0 | - | - |
| 102 | 1206 | Бутилакрилат (акриловой кислоты бутиловый эфир) | 141-32-2 | C7H12O2 | рефл. | 2 | 7,0 | - | - |
| 103 | 1210 | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 123-86-4 | C6H12O2 | рефл. | 4 | 100,0 | - | - |
| 104 | 2097 | N-Бутилбензолсульфамид(бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид) | 3622-84-2 | C10H15NO2S | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 105 | 1208 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат(бутилметакрилат, метакриловой кислоты бутиловый эфир) | 97-88-1 | C8H14O2 | рефл.-рез. | 2 | 40,0 | 20,0 | 10,0 |
| 106 | 2404 | 2-Бутилтиобензтиазол (бутилкаптакс) | 2314-17-2 | C11H13NS2 | рефл. | 3 | 15,0 | - | - |
| 107 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль)(ванадия пятиокись) | 1314-62-1 | V2O5 | рез. | 1 | 8,0 | 2,0 | 0,8 |
| 108 | 3921 | Варфарин натрия | 129-06-6 | C19H15NaO4 | - | 1 | 0,1 | 0,04 | 0,01 |
| (п. 108 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 0620 | Винилбензол (стирол) | 100-42-5 | C8H8 | рефл.-рез. | 2 | 40,0 | 8,0 | 2,0 |
| 110 | 0111 | Висмут оксид | 1304-76-3 | Bi2O3 | рез. | 3 | 80,0 | 50,0 | 20,0 |
| 111 | 0113 | Вольфрам триоксид (вольфрамовый ангидрид, вольфрам (VI) оксид) | 1314-35-8 | WO3 | рез. | 3 | 300,0 | 150,0 | 30,0 |
| 112 | 2600 | Гаприн (по специфическому белку) | - | - | рез. | 2 | 200,0 | 100,0 | 0,2 |
| 113 | 1814 | Гексагидро-1Н-азепин(азациклогептан, гексаметиленимин) | 111-49-9 | C6H13N | рефл.-рез. | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 114 | 0704 | (1,4,4,,5,8,8,)-(1,4,4а, 5,8,82)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (альдрин) | 309-00-2 | C12H8Cl6 | рез. | 1 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
| 115 | 0846 | (2a, 3aa, 4b,7b,7ab)-(2,3,3a, 4,7,-7a)-Гекса-гидро-2,4,5,6,7,8,8-гепта-хлор-4,7-метаноинден (дилор) | 4168-01-05 | C10H7Cl7 | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 5,0 | 2,0 |
| 116 | 3621 | 2,3,3а, 4,5,6-Гексагидро-8-цикло-гексил-1-Н-пиразино-(3,2,1-,к)-карбазол (тетраиндол) | - | C22H29N3 | рефл.-рез. | 3 | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| 117 | 0879 | Гексадекафторгептан (перфторгептан) | 335-57-9 | C7F16 | рефл. | 4 | 90,0 | - | - |
| 118 | 0243 | Гексакис(циано-C)-феррат(4-)железа (3+) (3:4) (ОС-6-11) (берлинская лазурь, железная лазурь; железо ферроцианид; ферроцин) | 14038-43-8 | C6FeN65·4/3Fe | рез. | 3 | 20,0 | 8,0 | 4,0 |
| 119 | 0195 | Гексакис(циано-C) феррат(4-)тетракалия (ОС-6-11) (желтая кровяная соль, феррицианид калия) | 13943-58-3 | C3FeK4N6 | рез. | 4 | 60,0 | 40,0 | 20,0 |
| 120 | 0202 | Гексакис(циано-C)феррат(3-)-трикалия (ОС-6-11) (красная кровяная соль, феррицианид калия) | 13746-66-2 | C3FeK3N6 | рез. | 4 | 60,0 | 40,0 | 20,0 |
| 121 | 2143 | Гексаметилентетрамин-2-хлор-этилфосфат (геметрел, 2-хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоний) | 134576-33-3 | C8H16ClN4O2P | рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 20,0 |
| 122 | 0403 | Гексан | 110-54-3 | C6H14 | рефл. | 4 | 6,0 х 104 | 2,5 х 104 | 6,0 х 103 |
| (п. 122 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1307 | Гексаналь (капроновый альдегид) | 66-25-1 | C6H12O | рефл. | 2 | 20,0 | - | - |
| 124 | 1531 | Гексановая кислота (капроновая кислота) | 142-62-1 | C6H12O2 | рефл.-рез. | 3 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 125 | 1043 | Гексан-1-ол (гексиловый спирт) | 111-27-3 | C6H14O | рефл.-рез. | 3 | 800,0 | 400,0 | 200,0 |
| 126 | 2786 | Гексатиурам (50% тиурам, 30% гексахлорбензол, 20% наполнитель) | - | - | рефл.-рез. | 3 | 50,0 | 10,0 | 5,0 |
| 127 | 0828 | Гексафторбензол (перфторбензол) | 392-56-3 | C6F6 | рефл.-рез. | 2 | 800,0 | 300,0 | 100,0 |
| 128 | 0825 | Гексафторпропен (перфторпропилен) | 116-15-4 | C3F6 | рефл.-рез. | 2 | 300,0 | 200,0 | 50,0 |
| 129 | 0963 | Гексафторэтан (фреон-116) | 76-16-4 | C2F6 | рефл.-рез. | 4 | 2,0 х 104 | 8,0 х 103 | 2,0 х 103 |
| 130 | 0834 | 1,2,3,4,7,7-Гексахлор-бицикло-(2,-2,1)-гептен-2,5,6-бис-(оксиметил) сульфит (тиодан) | 115-29-7 | C9H6Cl6O3S | рез. | 2 | 17,0 | 7,0 | 2,0 |
| 131 | 0829 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан (гексахлоран) | 608-73-1 | C6H6Cl6 | рефл. | 1 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 132 | 0835 | Гексахлорэтан (перхлорэтан) | 67-72-1 | C2Cl6 | рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 20,0 |
| 133 | 0507 | 1-Гексен | 592-41-6 | C6H12 | рефл.-рез. | 3 | 400,0 | 200,0 | 85,0 |
| 134 | 1214 | Гексилацетат (уксусной кислоты гексиловый эфир) | 142-92-7 | C8H16O2 | рефл. | 4 | 100,0 | - | - |
| 135 | 2520 | Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%) (по тетрациклину) | - | - | рез. | 2 | 10,0 | 6,0 | 3,0 |
| 136 | 1316 | Гептаналь (энантовый альдегид) | 111-71-7 | C7H14O | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 137 | 2741 | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 | - | - | - | 4 | 1 500,0 | 600,0 | 150,0 |
| 138 | 0508 | Гепт-1-ен | 592-76-7 | C7H14 | рефл.-рез. | 3 | 350,0 | 200,0 | 65,0 |
| 139 | 0114 | Германий диоксид (германий (IV) оксид, германия двуокись)(в пересчете на германий) | 1310-53-8 | GeO2 | рез. | 3 | 400,0 | 160,0 | 40,0 |
| 140 | 0313 | Гидробромид (водород бромид) | 7647-01-0 | BrH | рефл.-рез. | 2 | 1 000,0 | 400,0 | 100,0 |
| 141 | 2073 | 2-Гидроксибензамид(о-оксибензамид, салициламид; салициловой кислоты амид) | 65-45-2 | C7H7NO2 | рез. | 3 | 80,0 | 60,0 | 30,0 |
| 142 | 1736 | 6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он (5-окси-1,3-бензоксатиолон-2, тиолон) | 4991-65-5 | C7H4O3S | рефл.-рез. | 3 | 70,0 | 40,0 | 20,0 |
| 143 | 2447 | 2-(2'-Гидрокси-5'-метилфенил)-бензтриазол (беназол П, тинувин П) | 2440-22-4 | C13H11N3O | рез. | 4 | 400,0 | 200,0 | 100,0 |
| 144 | 1040 | 5-Гидроксипентан-2-он(ацетопропиловый спирт) | 1071-73-4 | C5H10O2 | рефл. | 4 | 200,0 | 100,0 | 50,0 |
| 145 | 1580 | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантри-карбоновая кислота (лимонная кислота) | 77-92-9 | C6H8O7 | рефл. | 3 | 100,0 | - | - |
| 146 | 3068 | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид (п-ацетамино-фенетол, парацетамол) | 103-90-2 | C8H9NO2 | рез. | 3 | 90,0 | 50,0 | 30,0 |
| 147 | 0316 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 7647-01-0 | HCl | рефл.-рез. | 2 | 200,0 | 100,0 | 50,0 |
| 148 | 0317 | Гидроцианид (муравьиной кислоты нитрил, циановодород, синильная кислота) | 74-90-8 | CHN | рез. | 2 | 30,0 | 10,0 | 3,0 |
| 149 | 1306 | Деканаль (каприновый альдегид) | 112-31-2 | C10H20O | рефл. | 2 | 20,0 | - | - |
| 150 | 1547 | Декандиовая кислота (1,8-октандиовая кислота, себациновая кислота) | 111-20-6 | C8H18O | рез. | 3 | 150,0 | 80,0 | 40,0 |
| 151 | 2098 | 1,5-Диазобицикло(3,1,0)-гексан | 3090-31-8 | C4H8N2 | рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 20,0 |
| 152 | 2006 | Диалкиламинопропионитрил (ифхангаз) | - | - | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| 153 | 1813 | 1,6-Диаминогексан (гексаметилендиамин) | 124-09-4 | C6H16N2 | рефл. | 2 | 1,0 | - | - |
| 154 | 1713 | 4,4-Диаминодифенилсульфон | 80-08-0 | C12H12N2O2S | рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 155 | 0720 | 1,2,5,6-Дибензантрацен | 53-70-3 | C22H14 | рез. | 1 | 8,0 | 5,0 | 1,0 |
| 156 | 2406 | 2,2-Дибензтиазолилдисульфид (альтакс) | 120-78-5 | C14H8N2S4 | рефл.-рез. | 3 | 80,0 | 30,0 | 10,0 |
| 157 | 0838 | 1,4-Дибромбензол | 106-37-6 | C6H4Br2 | рефл. | 2 | 200,0 | 100,0 | 20,0 |
| 158 | 0840 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | C3H6Br2 | рефл.-рез. | 3 | 40,0 | 10,0 | 5,0 |
| 159 | 1009 | 1,2-Дибромпропан-1-ол | 96-13-9 | C3H6Br2O | рефл.-рез. | 2 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 160 | 0842 | 2,4-Дибромтолуол(2,4-дибром-1-метилбензол) | 31543-75-6 | C7H6Br2 | рефл.-рез. | 2 | 400,0 | 200,0 | 100,0 |
| 161 | 0605 | Дивинилбензол технический(смесь дивинилбензола с этилстиролом) (по этилстиролу) | 1321-74-0 | C10H10 | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 162 | 0847 | 1,1-Дигидроперфтор-гептилакрилат (акриловой кислоты 1,1-дигидропер-фторгептиловый эфир) | - | C10H5Cl13O2 | рефл. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 163 | 1505 | Дигидрофурандион-2,5(малеиновый ангидрид) | 108-31-6 | C4H2O3 | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
| 164 | 3524 | Дигидрофуран-2-он (-бутирол-актон, 2-кетотетрагидрофуран) | 96-48-0 | C4H6O2 | рез. | 3 | 300,0 | 150,0 | 100,0 |
| 165 | 1101 | Диизопропиловый эфир (изопропиловый эфир) (2,2'-Оксибис (пропан)) | 108-20-3 | C6H14O | - | 4 | 400,0 | 160,0 | 40,0 |
| 166 | 1271 | Диметиладипинат (адипиновой кислоты диметиловый эфир) | 627-93-01 | C8H14O4 | рефл. | 4 | 100,0 | - | - |
| 167 | 1819 | Диметиламин | 124-40-3 | C2H7N | рефл.-рез. | 2 | 5,0 | 2,0 | 1,0 |
| 168 | 1891 | Диметиламинобензолы(диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и параизомеров) | 1330-73-8 | C8H11N | рефл.-рез. | 2 | 40,0 | 20,0 | 10,0 |
| 169 | 2504 | [4S-(4,4а,5,5а,6,12а)-4-Диметиламино]-1,4,4а, 5,5а, 6,11,-12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-ди-оксо-2-нафтацинкарбоксамид | 79-57-2 | C22H24N2O9 | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 6,0 | 2,0 |
| 170 | 2505 | (4S-(4,4а,5,5а,6,12а)-4-Диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6,11,-12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-ди-оксо-2-нафта-цинкарбоксамид гидрохлорид (5-гидрокситетрациклина гидрохлорид) | 2058-46-0 | C22H24N2O9 · ClH | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 6,0 | 2,0 |
| 171 | 2507 | [4S-(4,4а,5а,6,12а)]-4-(Диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6-11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-ди-оксо-2-нафта-ценкарбоксамид (тетрациклин) | 60-54-8 | C22H24N2O8 | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 6,0 | 2,0 |
| 172 | 1824 | 2-(Диметиламино)этанол (N,N-диметилэтаноламин) | 108-01-0 | C4H11NO | рефл.-рез. | 4 | 25,0 | 10,0 | 6,0 |
| 173 | 1820 | N,N-Диметиланилин | 121-69-7 | C8H11N | рефл. | 2 | 5,0 | - | - |
| 174 | 2009 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 10,0 | 6,0 |
| 175 | 1211 | Диметил-1,4-бензолдикарбонат (диметилтерефталат) | 120-61-6 | C10H10O4 | рефл.-рез. | 2 | 300,0 | 150,0 | 50,0 |
| 176 | 2110 | 0,0-Диметил-S-(1,2-бис-карбэто-ксиэтилдитио-фосфат)2-(димефокситио-фосфорилтио)-бутан-дионовой кислоты диэтиловый эфир (карбофос) | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | рефл. | 2 | 15,0 | 5,0 | 1,0 |
| 177 | 1413 | 3,3-Диметилбутан-2-он (пинаколин) | 75-97-8 | C6H12O2 | рефл. | 4 | 20,0 | - | - |
| 178 | 1272 | 2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-ди-метилциклопропинкарбоновой кислоты метиловый эфир (3-(1-бутенил)-2,2-диметил-циклопропановой кислоты метиловый эфир, метиловый эфир хризантемовой кислоты) | 52314-69-9 | C11H18O2 | рефл. | 3 | 70,0 | - | - |
| 179 | 2112 | 0,0-Диметил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (хлорофос) | 52-68-6 | C4H8Cl3O4P | рефл.-рез. | 2 | 40,0 | 20,0 | 4,0 |
| 180 | 2145 | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат (димефосфон) | 14394-26-4 | C8H17O4P | рефл. | 4 | 60,0 | - | - |
| 181 | 1603 | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | C6H12O2 | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 182 | 1706 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C6H6S2 | рефл. | 4 | 700,0 | 400,0 | 100,0 |
| 183 | 2106 | 0,0-Диметил-0-(2-диэтил-амино-6-метилпиримидинил-4) тиофосфат (актелик) |  | C11H20N3O3PS | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 184 | 1274 | Диметилизофталат (1,3-бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир, изофталевой кислоты диметиловый эфир) | 1459-93-4 | C10H10O4 | рефл.-рез. | 2 | 15,0 | 6,0 | 1,0 |
| 185 | 2113 | 0,0-Диметил-S-[2-(N-метил-амино)-2-оксоэтил] дитиофосфат (0,0-диметил-S-1N-метилкарбомидометил-дитио-фосфат, рогор; фосфамид) | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | рефл. | 2 | 3,0 | - | - |
| 186 | 2108 | 0,0-Диметил-S-[2-[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]-этилтиофосфат (0,0-диметил-S-[2-(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил] тиофосфат); кильваль) | 2275-23-2 | C8H18NO4PS2 | рефл. | 2 | 10,0 | - | - |
| 187 | 2119 | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил)фосфат (метилнитрофос) | 122-14-5 | C9H12NO6P | рефл. | 3 | 5,0 | - | - |
| 188 | 2109 | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомоилметил) дитиофосфат (антио, 0,0-диметил-S-[2-(формилметил-амино)-2-оксоэтилдитиофосфат) | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 189 | 2208 | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло [2,2,1]гептан (камфен) | 79-92-5 | C10H16 | - | 4 | 2,4 х 103 | 960,0 | 240,0 |
| (п. 189 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 2111 | 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)-тиофосфат (метафос) | 298-00-0 | C8H10NO5PS | рефл. | 1 | 8,0 | - | - |
| 191 | 1114 | Диметиловый эфир | 115-10-6 | C2H6O | - | 4 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 192 | 1273 | Диметилпентандиоат (глутаровой кислоты диметиловый эфир, диметилглутарат) | 1119-40-0 | C7H12O4 | рефл. | 4 | 100,0 | - | - |
| 193 | 1707 | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | рефл. | 4 | 800,0 | 600,0 | 80,0 |
| 194 | 2025 | N,N-Диметил-N-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси) фенил] мочевина (тетрафлурон, томилон) | 27954-37-6 | C11H12F4N2O3 | рез. | 3 | 600,0 | 240,0 | 60,0 |
| 195 | 2433 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси) бутан-2-ол (триадименол) | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | рефл.-рез. | 3 | 70,0 | 40,0 | 10,0 |
| 196 | 2008 | N'-(2,4-Диметилфенил)-N-[(2,-4-диметилфенил) имино] метил]-N-метилметанимидамид (1,3-ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан, митак) | 33089-61-1 | C19H23N3 | рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 197 | 1018 | 2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол) | 576-26-1 | C8H10O | рефл.-рез. | 3 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
| 198 | 1523 | N,N-Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) | 68-12-2 | C3H7NO | рефл. | 2 | 30,0 | 15,0 | 3,0 |
| 199 | 1275 | Диметилфталат (диметилорто-фталат, ортофталевой кислоты диметиловый эфир; фталевой кислоты диметиловый эфир) | 131-11-3 | C10H10O7 | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 15,0 | 7,0 |
| 200 | 0404 | 1,3-Диметилциклобутан (димер аллена) | 7411-24-7 | C6H12 | рефл.-рез. | 3 | 70,0 | 28,0 | 7,0 |
| 201 | 0540 | Диметилциклогексаны | 27195-67-1 | C8H16 | - | 3 | 70,0 | 28,0 | 7,0 |
| 202 | 1276 | Диметил-1,2-этандикарбоксилат (диметилсукцинат) | 105-65-0 | C6H10O4 | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 203 | 3537 | 1,1-Диметилэтилбензоат (бензойной кислоты изобутиловый эфир, изобутилбензоат) | 774-65-2 | C11H14O2 | рефл. | 3 | 15,0 | - | - |
| 204 | 2114 | 0,0-Диметил-S-этилмеркапто-этилдитиофосфат (0,0-диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат, М-81; экатин) | 640-15-3 | C6H15O2PS3 | рефл. | 1 | 1,0 | - | - |
| 205 | 0414 | (1,1-Диметилэтил) циклогексан (трет-бутилциклогексан) | 3178-22-1 | C10H20 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 206 | 1319 | Диметоксиметан (диметилформаль) | 109-87-5 | C3H8O2 | рефл. | 4 | 50,0 | - | - |
| 207 | 1103 | Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) | 8004-13-5 | C12H10O · C12H10 | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 208 | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 1746-01-6 | - | рез. | 1 | - | 0,5 пг/м3 | - |
| 209 | 1893 | Дипропиламин | 142-84-7 | C6H15N | рефл.-рез. | 3 | 35,0 | 20,0 | 10,0 |
| 210 | 1708 | 4,4-Дитиобисморфолин (N,N-диморфолиндисульфид, N,N-дитиобисморфолин; сульфазан P) | 103-34-4 | C8H16N2O2S2 | рефл. | 2 | 40,0 | - | - |
| 211 | 0957 | Дифторметан (метиленфторид, фреон 32) | 75-10-5 | CH2F2 | рефл.-рез. | 4 | 2,0 х 104 | 1,5 х 104 | 1,0 х 104 |
| 212 | 0958 | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (фреон 122а) | - | C2HCl3F2 | рефл.-рез. | 3 | 4 000,0 | 2 500,0 | 1 500,0 |
| 213 | 0859 | Дифторхлорметан (фреон 22) | 75-45-6 | CHClF2 | рефл.-рез. | 4 | 100 000,0 | 40 000,0 | 10 000,0 |
| 214 | 0850 | 1,1-Дифторэтан (фреон-152) | 75-37-6 | C2H4F2 | рефл.-рез. | 4 | 8,0 х 103 | 3,2 х 103 | 800,0 |
| 215 | 0959 | 1,1-Дифторэтилен (винилиденфторид) | 75-38-7 | C2H2F2 | рефл.-рез. | 3 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 216 | 3436 | 2,6-Дихлораминобензол (2,6-дихлоранилин) | 608-31-1 | C6H5Cl2N | рефл.-рез. | 3 | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
| 217 | 1830 | 3,4-Дихлоранилин | 95-76-1 | C6H5Cl2N | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
| 218 | 0857 | Дихлордифторметан (фреон 12) | 75-71-8 | CCl2F2 | рефл.-рез. | 4 | 1,0 х 105 | 4,0 х 104 | 1,0 х 104 |
| 219 | 0869 | Дихлорметан (метиленхлорид, метилен хлористый) | 75-09-2 | CH2Cl2 | рефл. | 4 | 8 800,0 | 4 000,0 | 800,0 |
| 220 | 2302 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон (дихлон) | 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | рефл.-рез. | 2 | 50,0 | 30,0 | 10,0 |
| 221 | 0861 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C3H6Cl2 | рез. | 3 | 1 800,0 | 720,0 | 180,0 |
| 222 | 0862 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-дихлорпропилен) | 542-75-6 | C3H4Cl2 | рефл.-рез. | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 223 | 0848 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C3H4Cl2 | рефл.-рез. | 3 | 20,0 | 10,0 | 6,0 |
| 224 | 0858 | Дихлорфторметан (фреон 21) | 75-43-4 | CHCl2F | рефл.-рез. | 4 | 1,0 х 105 | 4,0 х 104 | 1,0 х 104 |
| 225 | 0856 | 1,2-Дихлорэтан (дихлорэтан) | 1300-21-6 | C2H4Cl2 | рефл.-рез. | 2 | 3 000,0 | 1 000,0 | 300,0 |
| 226 | 1831 | Дициклогексиламина малорастворимая соль (ингибитор коррозии МСДА) | - | C12H24ClN | рефл. | 2 | 8,0 | - | - |
| 227 | 1832 | Дициклогексиламин нитрит (ингибитор коррозии НДА) | 3129-91-7 | C12H24NO2 | рефл. | 2 | 20,0 | - | - |
| 228 | 1833 | Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | рефл.-рез. | 4 | 50,0 | 30,0 | 10,0 |
| 229 | 3061 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамида гидрохлорид (2-диэтиламино-2,6-ацетоксилидид, гидрохлорид; лидокаина гидрохлорид) | 73-78-9 | C14H22N2O · ClH | рез. | 2 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 230 | 1834 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (-диэтиламиноэтилмеркаптан) | 100-38-9 | C6H15N3 | рефл. | 2 | 600,0 | 360,0 | 60,0 |
| 231 | 1836 | N,N-Диэтиланилин | 91-66-7 | C10H15N | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 232 | 2115 | 0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-иримидил)тиофосфат (базудин) | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | рефл. | 2 | 10,0 | - | - |
| 233 | 1897 | N,N-Диэтил-3-метилбензамид (N,N-диэтил-3-толуидин, N,N-диэтил-м-толуидин) | 91-67-8 | C9H13N | рефл. | 2 | 10,0 | - | - |
| 234 | 0119 | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 627-44-1 | C4H10Hg | рез. | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,06 |
| 235 | 2146 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлор пиридил-2) тиофосфат (дурсбан, хлорпирифос) | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
| 236 | 2116 | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (фозалон) | 2310-17-0 | C12H15ClNO4PS2 | рефл. | 2 | 10,0 | - | - |
| 237 | 2117 | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | рефл.-рез. | 2 | 25,0 | 10,0 | 5,0 |
| 238 | 0513 | 2,4,6,10-Додекатетраен | 24330-32-3 | C12H18 | рефл. | 4 | 2,0 | - | - |
| 239 | 0131 | Железо (II) оксид (в пересчете на железо) | 1345-25-1 | FeO | рез. | 3 | 200,0 | 100,0 | 40,0 |
| (п. 239 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 0121 | Железо сульфат (в пересчете на железо) | 7720-78-7 | FeO4S | рез. | 3 | 70,0 | 30,0 | 7,0 |
| 241 | 0122 | Железо трихлорид (железа хлорид) (в пересчете на железо) | 7705-08-0 | FeCl3 | рез. | 2 | 40,0 | 20,0 | 4,0 |
| 242 | 2903 | Зола сланцевая | - | - | рез. | 3 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 243 | 3389 | Золедроновая кислота | 165800-06-6 | C5H10N2O7P2H2O | - | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,005 |
| 244 | 1508 | 1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид) | 85-44-9 | C8H4O3 | рефл.-рез. | 2 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 245 | 0412 | Изобутан (2-Метилпропан, изобутан R600A) | 75-28-5 | C4H10 | рефл. | 4 | 15 000,0 | 6 000,0 | 1 500,0 |
| 246 | 1221 | Изобутилацетат (уксусной кислоты изобутиловый эфир) | 110-19-0 | C6H12O2 | рефл. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 247 | 0514 | Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) | 115-11-7 | C4H8 | рефл. | 4 | 10 000,0 | 4 000,0 | 1 000,0 |
| 248 | 1110 | 2-(Изобутокси)этанол (бутилцеллозольв, моноизобутиловый эфир этиленгликоля) | 4439-24-1 | C6H14O2 | рефл.-рез. | 3 | 1 000,0 | 300,0 | 100,0 |
| 249 | 3538 | Изопентил-2-гидроксибензоат(изоамилсалицилат, салициловой кислоты изопентиловый эфир) | 87-20-7 | C12H16O3 | рефл. | 2 | 15,0 | - | - |
| 250 | 0530 | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 | C10H30 | рефл. | 3 | 3,0 | - | - |
| 251 | 0612 | Изопропилбензол (кумол) | 98-82-8 | C9H12 | рефл. | 4 | 14,0 | - | - |
| 252 | 3429 | N-Изопропил-N-фенил-1,4-фенилендиамин (диафен ФП, сантофлекс) | - | C15H18N2 | рефл.-рез. | 3 | 60,0 | 30,0 | 20,0 |
| 253 | 1111 | 2-(Изопропокси)этанол (изопропилцеллозольв, моноизопропиловый эфир этиленгликоля) | 109-59-1 | C5H12O2 | рефл.-рез. | 3 | 1 500,0 | 500,0 | 150,0 |
| 254 | 1837 | 2,2-Иминобис(этиламин) (диэтилентриамин) | 111-40-0 | C4H13N3 | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 255 | 1025 | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ) (контроль по фенолу) | - | - | рефл. | 3 | 6,0 | - | - |
| 256 | 0120 | Индий (III) нитрат (в пересчете на индий) | 13465-14-0 | InN3O9 | рез. | 2 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 257 | 0321 | Йод | 7553-56-2 | I2 | рез. | 2 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 258 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | рез. | 1 | 3,0 | 1,0 | 0,3 |
| 259 | 1710 | Калий 0-бутилдитиокарбонат(калий ксантогенат бутиловый) | 871-58-9 | C5H9KOS2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 260 | 0125 | диКалий карбонат (калий карбонат, поташ) | 584-08-7 | CK2O3 | рез. | 4 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 261 | 1741 | Калий 0-(2-метилпропил)дитиокарбонат (калий ксантогенат изобутиловый) | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 262 | 1711 | Калий 0-(метилэтил) дитиокарбонат (калий ксантогенат изопропиловый) | 140-92-1 | C4H7KOS2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 263 | 0126 | Калий хлорид (калий хлористый) | 7447-40-7 | KCl | рез. | 4 | 300,0 | 100,0 | 50,0 |
| 264 | 1712 | Калий 0-этилдитиокарбонат (калий ксантогенат этиловый) | 140-89-6 | C3H5KOS2 | рефл.-рез. | 3 | 50,0 | 10,0 | 10,0 |
| 265 | 0213 | Кальций диацетат(кальций ацетат) (по кальцию) | 62-54-4 | C4H6CaO4 | рез. | 3 | 120,0 | 50,0 | 12,0 |
| 266 | 0259 | триКальций диборат (кальций ортоборат) | 13701-61-6 | B2Ca3O6 | рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 267 | 0214 | Кальций гидрооксид (гашенная известь, пушонка) | 1305-62-0 | CaH2O2 | рез. | 3 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 268 | 3119 | Кальций карбонат синтетический (мел) | 471-34-1 | CCaO3 | рефл.-рез. | 4 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 269 | 3138 | Кальций нитрат | 10124-37-5 | CaN2O6 | рез. | 3 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 270 | 0258 | Кальций октадеканоат (кальций стеарат) | 1592-23-0 | C36H70CaO4 | рез. | 3 | 50,0 | 15,0 | 5,0 |
| 271 | 2201 | DL-камфора (камфора синтетическая) | 21368-68-3 | C9H16O | рефл. | 4 | 1 000,0 | 400,0 | 100,0 |
| 272 | 1530 | -Капролактам (лактам 6-аминокапроновой кислоты) | 105-60-2 | C6H11NO | рефл. | 3 | 60,0 | - | - |
| 273 | 1843 | Кларитромицин | 81103-11-9 | C38H69NO13 | - | 2 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 274 | 2616 | Клещевина (по аллергену) | - | - | рез. | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 275 | 2732 | Клиндамицина фосфат | 24729-96-2 | C18H34ClN2O8PS | - | 2 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 276 | 0134 | Кобальт (кобальт металлический) | 7440-48-4 | Co | рез. | 2 | 4,0 | 1,0 | 0,4 |
| 277 | 0216 | Кобальт (II) ацетат (в пересчете на кобальт) | 6147-53-1 | C4H6CoO4 | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 278 | 0260 | Кобальт оксид (в пересчете на кобальт) | 1307-96-6 | CoO | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 279 | 0135 | Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт) | 10026-24-1 | CoO4S | рез. | 2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 |
| 280 | 2729 | Композиция "Дон-52" (в пересчете на изопропанол) | - | - | рефл. | 3 | 600,0 | 300,0 | 60,0 |
| 281 | 3071 | Краситель органический активный бирюзовый К | - | - | сан.-гиг. | 3 | 50,0 | - | - |
| 282 | 3072 | Краситель органический активный синий 2КТ | - | - | сан.-гиг. | 3 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 283 | 3073 | Краситель органический кислотный черный | - | - | сан.-гиг. | 3 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 284 | 3074 | Краситель органический прямой черный 2C (бис[4-(7-[2-амино-(2-гидроксиэтиламино) фенил-азо]-2-гидрокси-3-сульфонафт-2-илазо)-2-сульфофенил] амин, тетранатриевая соль) | 6428-38-2 | C48H40N13Na3O13S3 | сан.-гиг. | 3 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 285 | 3075 | Краситель органический хромовый черный O | 5850-21-5 | C23H14N6Na2O9S | сан.-гиг. | 3 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 286 | 1069 | Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол) | 1319-77-3 | C7H8O | рефл. | 2 | 5,0 | - | - |
| 287 | 0324 | Кремний тетрахлорид (кремний четыреххлористый) | 10026-04-7 | Cl4Si | рефл.-рез. | 2 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 288 | 0616 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | - | C8H10 | рефл. | 3 | 200,0 | 100,0 | 20,0 |
| 289 | 2870 | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | - | - | рефл. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 290 | 1533 | L-Лизин | 56-87-1 | C6H14N2O2 | рез. | 3 | 700,0 | 280,0 | 70,0 |
| 291 | 0139 | Магний дихлорат гидрат (магний перхлорат) | 10326-21-3 | Cl2MgO6 · H2O | рез. | 4 | 3 000,0 | 1 200,0 | 300,0 |
| 292 | 0138 | Магний оксид | 1309-48-4 | MgO | рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 293 | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | - | - | рез. | 2 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 294 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | - | - | рез. | 2 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 295 | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и другие) | - | - | рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 296 | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | - | - | рефл.-рез. | 2 | 3,0 | 1,0 | 0,3 |
| 297 | 0146 | Медь (II) оксид | 1317-38-0 | CuO | рез. | 2 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 298 | 0141 | Медь (II) трихлорфенолят | 25267-55-4 | C12H4Cl6CuO2 | рез. | 2 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 299 | 0144 | Медь (I) хлорид (медь хлористая) | 7758-89-6 | CuCl | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 300 | 3006 | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10 - 13%, магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и другое) | - | - | рез. | 4 | 500,0 | 150,0 | 50,0 |
| 301 | 2503 | Меприн бактериальный (ацидофильные бактерии) | - | - | рез. | 2 | 10,0 | 1,0 | 0,004 |
| 302 | 1714 | 2-Меркаптоэтанол (монотиоэтиленгликоль) | 60-24-2 | C2H6OS | рефл. | 3 | 70,0 | - | - |
| 303 | 0410 | Метан | 74-82-8 | CH4 | - | 4 | 5,0 х 104 | 2,0 х 104 | 5,0 х 103 |
| 304 | 1052 | Метанол (метиловый спирт) | 67-56-1 | CH4O | рефл.-рез. | 3 | 1 000,0 | 500,0 | 100,0 |
| 305 | 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | 74-93-1 | CH4S | рефл. | 2 | 0,009 | - | - |
| 306 | 1225 | Метилакрилат | 96-33-3 | C4H6O2 | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 307 | 1849 | Метиламин (монометиламин) | 74-89-5 | CH5N | рефл.-рез. | 2 | 4,0 | 1,0 | 0,5 |
| 308 | 3403 | N-Метиланилин (монометиланилин) | 100-61-8 | C7H9N | рефл. | 3 | 40,0 | 20,0 | 5,0 |
| 309 | 1224 | Метилацетат (уксусной кислоты метиловый эфир) | 79-20-9 | C3H6O2 | рефл. | 4 | 70,0 | 40,0 | 7,0 |
| 310 | 0536 | Метилацетилен (проп-1-ин) | 74-99-7 | C3H4 | рефл. | 4 | 3 000,0 | 1 200,0 | 300,0 |
| 311 |  | Метилацетилен-алленовая фракция: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2871 | по метилацетилену | - | - | рефл. | 4 | 1 500,0 | 450,0 | 150,0 |
|  | 2872 | по смеси (МАФ) | - | - | рефл. | 4 | 3 000,0 | 1 200,0 | 300,0 |
| 312 | 1280 | Метилбензоат (бензойной кислоты метиловый эфир) | 93-58-3 | C8H8O2 | рефл. | 3 | 2,0 | - | - |
| 313 | 1265 | Метилбензолсульфонат (бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир) | 80-18-2 | C7H8O3S | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 314 | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (изопрен, 2-метилбутадиен-1,3) | 78-79-5 | C5H8 | рефл. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 315 | 1024 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (изобутиленкарбинол) | 4675-87-0 | C5H10O | рефл. | 4 | 75,0 | - | - |
| 316 | 1017 | 2-Метилбут-3-енол-2 (диметилвинилкарбинол) | 115-18-4 | C5H10O | рефл. | 3 | 1 000,0 | 400,0 | 100,0 |
| 317 | 2017 | Метил-[1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензимидазол-2-ил] карбамат (узген) | 17804-35-2 | C14H18N2O3 | рефл.-рез. | 3 | 350,0 | 260,0 | 50,0 |
| 318 | 0618 | 1-(Метилвинил)бензол(-метилстирол, 2-фенил-1-пропен) | 98-83-9 | C9H10 | рефл. | 3 | 40,0 | - | - |
| 319 | 3519 | Метил-2-гидроксибензоат (метилсалицилат, салициловой кислоты метиловый эфир) | 99-76-3 | C8H8O3 | рефл. | 4 | 6,0 | - | - |
| 320 | 2484 | 4-Метил-5,6-дигидропиран | 16302-35-5 | C6H10O | рефл. | 2 | 1 200,0 | 480,0 | 120,0 |
| 321 | 1286 | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат(пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир) | 55107-14-7 | C8H14O3 | рефл. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 322 | 1234 | Метил-4,4-диметилпропаноат(пивалоилуксусной кислоты метиловый эфир) | 598-98-1 | C6H12O2 | рефл. | 3 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 323 | 3536 | Метилдихлорацетат (дихлоруксусной кислоты метиловый эфир) | 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | рефл. | 3 | 40,0 | - | - |
| 324 | 1233 | Метил-3(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропан-карбонат (перметриновой кислоты метиловый эфир) | 61898-95-1 | C9H12Cl2O2 | рефл. | 4 | 80,0 | - | - |
| 325 | 0866 | Метиленбромид (метилен бромистый) | 74-95-3 | CH2Br2 | рефл.-рез. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 326 | 1582 | 2-Метиленбутандиовая кислота (итаконовая кислота, метилен-бутан-бутандионовая кислота) | 97-65-4 | C5H6O4 | рефл.-рез. | 4 | 1 000,0 | 600,0 | 300,0 |
| 327 | 2099 | 2,2-Метилендигидразид-4-пиридин-карбоновой кислоты (метазид, 1,1-метилен-бис-(изоникотиноилгидразон)) | 1707-15-9 | C13H14N6O2 | рез. | 2 | 55,0 | 30,0 | 5,0 |
| 328 | 0867 | Метиленйодид (метилен йодистый) | 75-11-6 | CH2I2 | рефл. | 4 | 400,0 | 160,0 | 40,0 |
| 329 | 1404 | 4-Метиленоксетан-2-он (бутен-3-олид-1,3; дикетен) | 674-82-8 | C4H4O2 | рефл. | 2 | 7,0 | - | - |
| 330 | 2485 | 4-Метилентетрагидро-2Н-пиран | 36838-71-8 | C6H10O | рефл. | 3 | 1 500,0 | 600,0 | 150,0 |
| 331 | 2147 | Метил-2-0-изобутилметил-фосфоноксиакрилат (препарат Факрил-М) | - | C9H18O4P | рез. | 1 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 332 | 0709 | Метилкарбамат 1-нафталенола (метилкабаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир, N-метил-1-нафтилкарбамат; севин) | 63-25-2 | C12H11NO2 | рез. | 2 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 333 | 1229 | Метил-4-метилбензоат(4-толуилиловой кислоты метиловый эфир) | 99-75-2 | C9H10O2 | рефл. | 3 | 7,0 | - | - |
| 334 | 1232 | Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир, метилметакрилат) | 80-62-6 | C5H8O2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 335 | 1608 | Метилоксиран (пропилена оксид, 1,2-эпоксипропан) | 75-56-9 | C3H6O | рефл. | 1 | 80,0 | - | - |
| 336 | 1226 | Метилпентаноат (валериановой кислоты метиловый эфир, метилвалерат) | 624-24-8 | C6H12O2 | рефл. | 3 | 30,0 | - | - |
| 337 | 1049 | 4-Метил-2-пентанол (метилизобутилкарбинол) | 108-11-3 | C6H14O | рефл. | 4 | 70,0 | - | - |
| 338 | 1408 | 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) | 108-10-1 | C6H12O | рефл. | 4 | 100,0 | - | - |
| 339 | 0537 | 4-Метилпентен-1 (изогексен) | 691-37-2 | - | рефл.-рез. | 3 | 400,0 | 200,0 | 85,0 |
| 340 | 1331 | 2-Метилпент-2-еналь | 623-36-9 | C6H10O | рефл. | 4 | 7,0 | - | - |
| 341 | 1304 | 2-Метилпропаналь (изобутиральдегид, изомасляный альдегид) | 78-84-2 | C4H8O | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 342 | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) | 78-83-1 | C4H10O | рефл. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 343 | 1535 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота(метакриловая кислота) | 79-41-4 | C4H6O2 | рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 344 | 2014 | 2-Метилпропионитрил (изобутиронитрил) | 78-82-0 | C4H7N | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 345 | 1601 | 1-Метил-1-фенилэтил-гидропероксид (гидроперекись изопропилбензола, диметилбензилгидроперекись) | 80-15-9 | C9H12O2 | рефл. | 2 | 7,0 | - | - |
| 346 | 1231 | Метилформиат (муравьиной кислоты метиловый эфир) | 107-31-3 | C2H4O2 | рефл. | 3 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 347 | 0539 | Метилциклогексан | 107-87-2 | C7H14 | - | 3 | 1,2 х 103 | 480,0 | 120,0 |
| 348 | 1409 | Метилэтилкетон (бутан-2-он) | 78-93-3 | C4H8O | - | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 349 | 1222 | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпро-пил)-4,6-динитрофенил] карбонат (акрекс, 2-изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат) | 373-21-7 | C14H18N2O7 | рез. | 2 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 350 | 1536 | Метионин | 7005-18-7 | C5H11NO2S | рефл. | 3 | 600,0 | 400,0 | 100,0 |
| 351 | 1338 | 4-Метоксибензальдегид (анисовый альдегид, обепин) | 123-11-5 | C8H8O2 | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 352 | 3139 | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфамид калиевая соль (Калиевая соль Анкора) | - | C15H17N4O5S | рез. | 3 | 80,0 | 50,0 | 10,0 |
| 353 | 1107 | 2-Метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир) | 1634-04-4 | C5H12O | рефл. | 4 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 354 | 3076 | Мобильтерм-605 | - | - | рез. | 3 | 50,0 | 10,0 | 5,0 |
| 355 | 0266 | Молибден и его неорганические соединения (молибден (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) | - | - | рез. | 3 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 356 | 1532 | Мочевина (диамид угольной кислоты, карбамид) | 57-13-6 | CH4N2O | рез. | 4 | 200,0 | 40,0 | 20,0 |
| 357 | 1537 | Муравьиная кислота (метановая кислота) | 64-18-6 | CH2O2 | рефл.-рез. | 2 | 200,0 | 50,0 | 20,0 |
| 358 | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | - | - | рез. | 2 | 8,0 | 3,0 | 0,8 |
| 359 | 3153 | Натрий гидрокарбонат (натрий карбонат однозамещенный) | 144-55-8 | CHNaO3 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 360 | 3152 | Натрий гидросульфит (натрий бисульфит, натрий сульфит однозамещенный) | 7631-90-5 | HNaO3S | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 361 | 0154 | Натрий гипохлорит | 7681-52-9 | NaC1O | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 362 | 3161 | Натрий дигидрофосфат (натрий дигидроортофосфат) | 7558-79-4 | HNa2O4P | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 363 | 3103 | Тетранатрий дифосфат (натрий дифосфат, натрий пирофосфат) | 13472-36-1 | Na4O7P2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 364 | 0158 | Натрий и его соединения(в пересчете на натрий) | - | - | рез. | 3 | 300,0 | 100,0 | 30,0 |
| 365 | 0269 | Натрий йодид (в пересчете на йод) | 7681-82-5 | NaI | рез. | 2 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 366 | 0155 | диНатрий карбонат (сода кальцинированная) | 7542-12-3 | CNa2O3 | рез. | 3 | 40,0 | 16,0 | 4,0 |
| 367 | 3129 | Натрий силикат (натрий кремнекислый) | 6834-92-0 | Na2O3Si | рефл.-рез. | 3 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 368 | 0151 | диНатрий станнат(оловянокислый натрий гидрат) (в пересчете на олово) | 12058-66-1 | Na2O3Sn | рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 369 | 0112 | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (натрий вольфрамат дигидрат) (в пересчете на вольфрам) | 10213-10-2 | Na2O4W · H4O2 | рез. | 3 | 1 000,0 | 400,0 | 100,0 |
| 370 | 0161 | пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат) | 13573-18-7 | Na5O10P3 | рефл.-рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 371 | 3132 | триНатрий фосфат (натрий ортофосфат) | 7601-54-9 | Na3O4P | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 372 | 0152 | Натрий хлорид (поваренная соль) | 7647-14-5 | NaC1 | рез. | 3 | 500,0 | 300,0 | 150,0 |
| 373 | 0708 | Нафталин | 91-20-3 | C10H8 | рефл. | 4 | 3,0 | - | - |
| 374 | 2303 | 1,4-Нафталиндион (-нафтахинон, 1,4-нафтахинон) | 130-15-4 | C10H6O2 | рефл.-рез. | 1 | 5,0 | 3,0 | 1,0 |
| 375 | 1032 | Нафт-2-ол (-нафтол) | 135-19-3 | C10H8O | рефл.-рез. | 2 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| 376 | 0163 | Никель (никель металлический) | 7440-02-0 | Ni | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 377 | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1313-99-1 | NiO | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 378 | 0165 | Никель растворимые соли (в пересчете на никель) | - | - | рез. | 1 | 2,0 | 0,8 | 0,2 |
| 379 | 0166 | Никель (II) сульфат (в пересчете на никель) | 7786-81-4 | NiO4S | рез. | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,2 |
| 380 | 2021 | Нитрилы карбоновых кислот C17 - C20 | - | - | рефл. | 3 | 40,0 | - | - |
| 381 | 2046 | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций C10 - C16 | - | - | рефл. | 4 | 5,0 | - | - |
| 382 | 1815 | 3-Нитробензойной кислоты-пергидроазепин, аддукт(гексагидро-1н-азепиний-3-нитробензоат, ингибитор коррозии Г-2) | 7270-73-7 | C13H18N2O4 | рефл. | 3 | 20,0 | - | - |
| 383 | 1905 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NO2 | рефл. | 2 | 8,0 | - | - |
| 384 | 3406 | N-Нитрозодиметиламин (диметилнитрозамин) | 62-75-9 | C2H6NO2 | рез. | 1 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 385 | 1913 | 2-Нитропропан | 79-46-9 | C3H7 NO2 | - | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 386 | 0873 | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлор-бензол (нитрохлорбензотрифторид) | 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | рефл. | 3 | 5,0 | - | - |
| 387 | 1921 | 2-Нитро-1-хлорбензол (о-нитрохлорбензол) | 88-73-3 | C6H4ClNO2 | рефл.-рез. | 2 | 4,0 | 2,0 | 0,8 |
| 388 | 1920 | 3-Нитро-1-хлорбензол (м-нитрохлорбензол) | 121-73-3 | C6H4ClNO2 | рефл.-рез. | 2 | 4,0 | 2,0 | 0,8 |
| 389 | 1919 | 4-Нитро-1-хлорбензол (п-нитрохлорбензол) | 100-00-5 | C6H4ClNO2 | рефл.-рез. | 2 | 4,0 | 2,0 | 0,8 |
| 390 | 1313 | Нонаналь (пеларгоновый альдегид) | 124-19-6 | C9H18O | рефл. | 2 | 20,0 | - | - |
| 391 | 1541 | Нонафторпентановая кислота (перфторвалериановая кислота) | 2706-90-3 | C5HF9O2 | рефл. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 392 | 1044 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафтор-пентан-1-ол (1,1-дигидропер-фторамиловый спирт, 1,1-дигидроперфторпентанол) | 355-28-2 | C5H3F9O | рефл. | 3 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 393 | 0326 | Озон | 10028-15-6 | O3 | рез. | 1 | 160,0 - 1 час | 120,0 - 8 час | 90,0 - 24 час |
| 394 | 1023 | 2,2'-Оксидиэтанол (дигликоль, диэтиленгликоль) | 111-46-6 | C4H10O3 | рез. | 4 | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 |
| 395 | 1611 | Оксиран (эпоксиэтилен, этилена оксид) | 75-21-8 | C2H4O | рефл.-рез. | 3 | 300,0 | 150,0 | 30,0 |
| 396 | 1305 | Октаналь (каприловый альдегид) | 124-13-0 | C8H16O | рефл. | 2 | 20,0 | - | - |
| 397 | 1053 | Октан-1-ол (н-октиловый спирт) | 111-87-5 | C8H18O | рефл.-рез. | 3 | 600,0 | 200,0 | 85,0 |
| 398 | 0880 | Октадекафтороктан (перфтороктан) | 307-34-6 | C8F18 | рефл. | 4 | 9,0 х 104 | 4,0 х 103 | 900,0 |
| 399 | 1063 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафтор-пентан-1-ол (1,1,5-тригидрооктафторпентанол) | 355-80-6 | C4H4F8O | рефл.-рез. | 4 | 1 000,0 | 200,0 | 50,0 |
| 400 | 0874 | Октафтортолуол (перфтортолуол) | 434-64-0 | C7F8 | рефл. | 4 | 1 300,0 | 500,0 | 130,0 |
| 401 | 0171 | Олово дихлорид (олово хлорид) (в пересчете на олово) | 7772-99-8 | SnCl2 | рез. | 3 | 500,0 | 150,0 | 50,0 |
| 402 | 0168 | Олово и его соединения(в пересчете на олово) | - | - | рез. | 3 | 40,0 | 20,0 | 5,0 |
| 403 | 0308 | Ортоборная кислота (борная кислота) | 10043-35-3 | BH3O3 | рез. | 3 | 200,0 | 50,0 | 20,0 |
| 404 | 0520 | Пента-1,3-диен (пиперилен) | 504-60-9 | C5H8 | рефл. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 405 | 0405 | Пентан | 109-66-0 | C5H12 | рефл.-рез. | 4 | 1,0 х 105 | 2,5 х 104 | 1,0 х 104 |
| 406 | 1303 | Пентаналь (валериановый альдегид) | 110-62-3 | C5H10O | рефл. | 4 | 30,0 | - | - |
| 407 | 1519 | Пентановая кислота (валериановая кислота) | 109-52-4 | C5H10O2 | рефл.-рез. | 3 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 408 | 1039 | Пентан-1-ол (амиловый спирт) | 71-41-0 | C5H12O | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 409 | 1407 | Пентан-3-он (диэтилкетон) | 96-22-0 | C5H10O | рефл.-рез. | 3 | 500,0 | 300,0 | 50,0 |
| 410 | 1735 | 1-Пентантиол (амилмеркаптан) | 110-66-7 | C5H12S | рефл. | 3 | 0,4 | - | - |
| 411 | 0875 | Пентафторбензол | 363-72-4 | C6HF5 | рефл.-рез. | 3 | 1 200,0 | 600,0 | 100,0 |
| 412 | 1035 | Пентафторфенол | 771-61-9 | C6HF5O | рефл. | 4 | 800,0 | 300,0 | 80,0 |
| 413 | 1202 | Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) | 628-63-7 | C7H14O2 | рефл. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 414 | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 | C5H10 | рефл. | 4 | 1 500,0 | 500,0 | 150,0 |
| 415 | 2418 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | рефл. | 2 | 80,0 | 40,0 | 10,0 |
| 416 | 2455 | 4-Пиридинкарбоксигидразид (изониазид, изоникотиновой кислоты гидразид) | 54-85-3 | C6H7N3O | рез. | 3 | 50,0 | 30,0 | 20,0 |
| 417 | 2985 | Полиакриламид анионный АК-618 | - | - | рез. | 3 | 250,0 | 100,0 | 25,0 |
| 418 | 2984 | Полиакриламид катионный АК-617 | - | - | рез. | 3 | 250,0 | 100,0 | 25,0 |
| 419 | 3387 | Полибутилентерефталат | - | - | - | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 420 | 3623 | Поли(1-винил-2-пирролидон)(поливинилпирролидон) | 9003-39-8 | (C5H10NO)n | рез. | 4 | 50,0 | 30,0 | 15,0 |
| 421 | 1081 | Поливиниловый спирт | 9009-84-5 | (C2H5O)n | рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 422 | 2997 | Полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров (лакрис АТМ, лакрис М-90) | - | - | рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 423 | 1607 | Полифенилоксиран (поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид, полифениленоксид) | 25189-69-9 | [C8H8O]n | рез. | 4 | 50,0 | 30,0 | 15,0 |
| 424 | 2202 | Полихлоркамфен (токсафен) | 8001-35-2 | C10H10Cl8 | рез. | 1 | 20,0 | 7,0 | 2,0 |
| 425 | 2203 | Полихлор-2,6,6-триметилде-гидробицикло[3,1,1]гептан(полихлорпинен, смесь хлориновых бицеклических соединений) | - | [C10H16Cl]n | рефл.-рез. | 2 | 5,0 | 2,0 | 0,8 |
| 426 | 3920 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) | 1336-36-3 | C12H10-n Cln | рез. | 1 | - | 1,0 | - |
| 427 | 0992 | Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид) | 93050-82-9 | C2H3Cl | - | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 428 | 2956 | Полиэтенхлорид с акрилонитрилом (сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты) | - | [C3H3N]n[C2H3C1]m | рез. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 429 | 0406 | Полиэтилен | 9002-88-4 | (C2H4)n | рез. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 430 | 1544 | Полиэтилентерефталат | 25038-59-9 | [C10H8O4]n | - | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 431 | 3388 | Полиэфирный термоэластопласт на основе полибутилентерефталата | - | - | - | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 432 | 0417 | Пропан | - | C3H8 | - | 4 | 3,0 х 104 | 1,2 х 104 | 3,0 х 103 |
| 433 | 1054 | Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | 71-23-8 | C3H8O | рефл. | 3 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 434 | 1051 | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) | 67-63-0 | C3H8O | рефл. | 3 | 600,0 | 200,0 | 60,0 |
| 435 | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) | 67-64-1 | C3H6O | рефл. | 4 | 350,0 | 150,0 | 35,0 |
| 436 | 1720 | Пропан-1-тиол (пропилмеркаптан) | 107-03-9 | C3H8S | рефл. | 3 | 0,15 | - | - |
| 437 | 0521 | Пропен (пропилен) | 115-07-1 | C3H6 | рефл. | 3 | 3 000,0 | 1 200,0 | 300,0 |
| 438 | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | 107-02-8 | C3H4O | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 15,0 | 3,0 |
| 439 | 1850 | Пропиламин (монопропиламин) | 107-10-8 | C3H9N | рефл.-рез. | 3 | 300,0 | 150,0 | 30,0 |
| 440 | 1238 | Пропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир) | 109-60-4 | C5H10O2 | рефл. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 441 | 0624 | Пропилбензол | 103-65-1 | C9H12 | - | 3 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 442 | 2132 | S-Пропил-О-[4-(метилтио)фенил]-О-этилдитиофосфат(болстар, 2-этил-2-[4-(метилтио)]фенил-пропилтиофосфат) | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 443 | 1235 | Пропилпентаноат (пентановой кислоты пропиловый эфир, пропилвалерат) | 141-06-0 | C8H16O2 | рефл. | 3 | 3,0 | - | - |
| 444 | 1314 | Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) | 123-38-6 | C3H6O | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 445 | 1546 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | C3H6O2 | рефл. | 3 | 15,0 | - | - |
| 446 | 2983 | Пыль алюминия сульфата | - | - | - | 3 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 447 | 2931 | Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотил-асбеста до 10%) (по асбесту) | - | - | рез. | 1 | - | 0,06 волокон в мл воздуха | - |
| 448 | 2962 | Пыль бумаги | - | - | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 449 | 2998 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%) (в пересчете на никотин) | - | - | рефл.-рез. | 4 | 2,0 | 0,8 | 0,4 |
| 450 | 2936 | Пыль древесная | - | - | - | 3 | 400,0 | 160,0 | 40,0 |
| 451 | 2937 | Пыль зерновая(по массе) (по грибам хранения) | - | - | рез. | 3 | - | 500,0260 КОЕ/м3 | 150,0140 КОЕ/м3 |
| 452 | 2939 | Пыль каинита | - | - | рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 100,0 |
| 453 | 2940 | Пыль калимагнезии (калимаг-40) | - | - | рез. | 3 | 500,0 | 300,0 | 150,0 |
| 454 | 2966 | Пыль крахмала | 9005-25-8 | (C6H10O5)n | рез. | 4 | 500,0 | 300,0 | 150,0 |
| 455 | 2914 | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | - | - | рефл.-рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 456 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2907 | более 70% (динас и другое) | - | - | рез. | 3 | 150,0 | 50,0 | 20,0 |
|  | 2908 | менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другое) | - | - | рез. | 3 | 300,0 | 100,0 | 30,0 |
| 457 | 2988 | Пыль н-парафинов, церезинов | - | - | рефл.-рез. | 3 | 600,0 | 240,0 | 60,0 |
| 458 | 2921 | Пыль поливинилхлорида | - | - | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 459 | 2947 | Пыль полиметилметакрилата | - | - | рефл.-рез. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 460 | 2946 | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%) | - | - | рез. | 1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 |
| 461 | 2922 | Пыль полипропилена | - | - | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 462 | 2990 | Пыль полистирола | - | - | рефл.-рез. | 3 | 350,0 | 140,0 | 35,0 |
| 463 | 2915 | Пыль стекловолокна | - | - | - | 3 | 60,0 | 24,0 | 6,0 |
| 464 | 2916 | Пыль стеклопластика | - | - | - | 3 | 60,0 | 24,0 | 6,0 |
| 465 | 2977 | Пыль талька | - | - | рефл.-рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 466 | 2917 | Пыль хлопковая | - | - | рез. | 3 | 200,0 | 100,0 | 50,0 |
| 467 | 2737 | Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | - | - | рефл. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 468 | 2738 | Растворитель бутилформиантный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | - | - | рефл. | 3 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 469 | 1405 | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (по ацетону) | - | - | рефл. | 4 | 120,0 | - | - |
| 470 | 1406 | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый) (по ацетону) | - | - | рефл. | 4 | 70,0 | - | - |
| 471 | 0617 | Растворитель мебельный (АМР-3) (по толуолу) | - | - | рефл. | 3 | 90,0 | - | - |
| 472 | 28 542 855 | Растворители РПК-240,РПК-280 (по предельным углеводородам C12 - C19) | - | - | рефл. | 4 | 1 000,0 | 400,0 | 100,0 |
| 473 | 2533 | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) (по тетрациклину) | - | - | рез. | 2 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 474 | 3077 | Рицин | - | - | рез. | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,2 |
| 475 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | рез. | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,06 |
| 476 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | - | - | рез. | 1 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
| 477 | 0185 | Свинец (II) сульфит (свинец сернистый) (в пересчете на свинец) | 7446-10-8 | PbO3S | рез. | 1 | 8,0 | 1,7 | 0,8 |
| 478 | 0329 | Селен диоксид (селен (IV) оксид) (в пересчете на селен) | 7446-08-4 | SeO2 | рез. | 1 | 0,1 | 0,05 | 0,01 |
| 479 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 7446-09-5 | SO2 | рефл.-рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 480 | 0322 | Серная кислота | 7664-93-9 | H2O4S | рефл.-рез. | 2 | 300,0 | 100,0 | 30,0 |
| 481 | 0333 | Сероводород | 7783-06-4 | H2S | рефл. | 2 | 8,0 | - | - |
| 482 | 0334 | Сероуглерод | 75-15-0 | CS2 | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 15,0 | 5,0 |
| 483 | 2873 | Синтетическое моющее средство "Лоск" | - | - | рез. | 3 | 100,0 | 60,0 | 10,0 |
| 484 | 2742 | Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия) | - | - | рефл.-рез. | 2 | 50,0 | 30,0 | 10,0 |
| 485 | 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 8006-64-2 | - | рефл.-рез. | 4 | 2 000,0 | 1 000,0 | 200,0 |
| 486 | 2749 | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4) | - | - | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 487 | 1716 | Смесь природных меркаптанов(одорант СПМ) (в пересчете на этилмеркаптан) | - | - | рефл. | 3 | 0,05 | - | - |
| 488 | 0532 | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | - | - | рефл. | 4 | 3,0 | - | - |
| 489 |  | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2743 | по органическому углероду | - | - | рефл. | 2 | 200,0 | - | - |
|  | 2888 | по фенолам | - | - | рефл. | 2 | 4,0 | - | - |
| 490 | 2781 | Стеарин | - | - | рефл.-рез. | 3 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 491 | 2535 | Сульфален (фенокси-метилпенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза - до 100%) (по пенициллину) | - | - | рез. | 2 | 50,0 | 10,0 | 2,5 |
| 492 | 0189 | диСурьма пентасульфид (сурьма пятисернистая, сурьма (V) сульфид) (в пересчете на сурьму) | 1315-04-4 | Sb2S5 | рез. | 3 | 40,0 | 20,0 | 4,0 |
| 493 | 0190 | диСурьма триоксид(сурьма (III) оксид, сурьма трехокись) (в пересчете на сурьму) | 1309-64-4 | Sb2O3 | рез. | 3 | 40,0 | 20,0 | 4,0 |
| 494 | 0191 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) | 29809-42-5 | Tl2CO3 | рез. | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,08 |
| 495 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | рез. | 3 | 300,0 | 150,0 | 100,0 |
| 496 | 0008 | Твердые частицы, фракции размером до 10,0 мкм | - | - | рез. | 3 | 150,0 | 50,0 | 40,0 |
| 497 | 0010 | Твердые частицы, фракции размером до 2,5 мкм | - | - | рез. | 3 | 65,0 | 25,0 | 15,0 |
| 498 | 0193 | Теллур диоксид (теллур (IV) оксид, теллура двуокись) (в пересчете на теллур) | 7446-07-3 | O2Te | рез. | 1 | 2,0 | 0,5 | 0,2 |
| 499 | 2751 | Термостойкая прядильная эмульсия (тепрем) | - | - | рефл. | 3 | 2,0 | - | - |
| 500 | 3624 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он, хлоргидрат, дигидрат) (картан, ондансетрон) | - | C17H16N3 · ClH · H4O2 | рез. | 1 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 501 | 2419 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | рефл. | 4 | 200,0 | 50,0 | 20,0 |
| 502 | 0622 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (дурол) | 95-93-2 | C10H14 | рефл.-рез. | 2 | 25,0 | 10,0 | 5,0 |
| 503 | 2467 | 3(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино) [пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетра-метилпиперид-4-ил)амид] (диацетам 5) | - | C21H42N4O | рефл.-рез. | 3 | 150,0 | 50,0 | 15,0 |
| 504 | 2466 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-oн (триацетонамин) | 826-36-8 | C9H17NO | рефл.-рез. | 3 | 60,0 | 30,0 | 10,0 |
| 505 | 1321 | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (метальдегид) | 108-62-3 | C8H16O4 | рефл. | 2 | 3,0 | - | - |
| 506 | 1722 | Тетраметилтиурамдисульфид (тиурам Е, ТМТД) | 137-26-8 | C6H12N2S4 | рефл.-рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 507 | 0965 | Тетрафторметан (фреон-14) | 75-73-0 | CF4 | рефл.-рез. | 4 | 1,0 х 104 | 4,0 х 103 | 1,0 х 103 |
| 508 | 1064 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол(2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт) | 76-37-9 | C3H4F4O | рефл.-рез. | 4 | 1 000,0 | 500,0 | 100,0 |
| 509 | 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (фреон-134А) | 811-97-2 | C2H2F4 | рефл.-рез. | 4 | 2,5 х 103 | 1,0 х 103 | 250,0 |
| 510 | 0883 | Тетрафторэтилен (перфторэтилен) | 116-14-3 | C2F4 | рефл.-рез. | 4 | 6 000,0 | 2 000,0 | 500,0 |
| 511 | 0906 | Тетрахлорметан (углерод тетрахлорид, четыреххлористый углерод) | 56-23-5 | CCl4 | рефл.-рез. | 2 | 4 000,0 | 2 700,0 | 700,0 |
| 512 | 0884 | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 | C3H2Cl4 | рефл.-рез. | 2 | 70,0 | 40,0 | 10,0 |
| 513 | 0885 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 79-34-5 | C2H2Cl4 | рефл. | 4 | 60,0 | - | - |
| 514 | 0882 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 127-18-4 | C2Cl4 | рефл.-рез. | 2 | 500,0 | 250,0 | 60,0 |
| 515 | 1723 | N,N,N',N'-Тетраэтилтиурам-дисульфид (тиурам Е) | 97-77-8 | C10H20N2S4 | рез. | 3 | 50,0 | 30,0 | 5,0 |
| 516 | 2029 | N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фенилмочевина (дропп) | 51707-55-2 | C9H8N4OS | рефл.-рез. | 4 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 517 | 1730 | Тиран (этиленсульфид) | 420-12-2 | C2H4S | рефл. | 1 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 518 | 3045 | 2-[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил]фенил] амино]карбонил]бензойная кислота(фталазол, фталевой кислоты 4-[N-тиазол-2-иламино) сульфонил]анилид) | 85-73-4 | C17H13N3O5S2 | рез. | 4 | 100,0 | 40,0 | 15,0 |
| 519 | 2420 | Тиофен (тиофуран) | 110-02-1 | C4H4S | рефл. | 4 | 600,0 | 240,0 | 60,0 |
| 520 | 1726 | Тиофенол (бензотиол, меркаптобензол, фенилмеркаптан, фенилтиол) | 108-98-5 | C6H6S | рефл. | 3 | 0,02 | - | - |
| 521 | 3092 | Толперизона гидрохлорид (2,4'-Диметил-3-пиперидино-пропиофенона моногидрохлорид) | 3644-61-9 | C16H23NO · HCl | - | 2 | 40,0 | 16,0 | 4,0 |
| 522 | 2031 | Толуилендиизоцианат | - | C9H6N2O2 | рефл.-рез. | 1 | 5,0 | 2,0 | 0,5 |
| 523 | 0621 | Толуол (метилбензол) | 108-88-3 | C7H8 | рефл. | 3 | 600,0 | 300,0 | 100,0 |
| 524 | 1590 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (циануровая кислота) | 108-80-5 | C3H3N3O4 | рез. | 2 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 525 | 2432 | 1Н(-)1,2,4-Триазол | 288-88-0 | C2H3N3 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 526 | 2470 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (меламин, циануртриамид) | 108-78-1 | C3H6N6 | рез. | 2 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 527 | 0890 | Трибромметан (бромоформ) | 75-25-2 | CBr3 | рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 528 | 0889 | 1,1,3-Трибромпропан (пропилентрибромид) | 25511-78-6 | C3H5Br3 | рефл.-рез. | 2 | 15,0 | 5,0 | 1,5 |
| 529 | 1066 | 2,4,6-Трибромфенол | 118-79-6 | C6H3Br3O | рефл. | 2 | 40,0 | - | - |
| 530 | 2103 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат (бутифос) | 78-48-8 | C12H27OPS3 | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 531 | 1045 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол (1,1-дигидроперфторгептанол, 1,1-дигидроперфторгептиловый спирт) | 375-82-6 | C7H3F13O | рефл. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 532 | 1862 | Триметиламин | 75-50-3 | C3H9N | рефл. | 4 | 150,0 | 50,0 | 15,0 |
| 533 | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол) | 95-63-6 | C9H12 | рефл.-рез. | 2 | 40,0 | 15,0 | 5,0 |
| 534 | 3626 | 1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия (кофеин-бензоат натрия) | - | C8H10N4O2 C7H5NaO2 | рез. | 3 | 60,0 | 30,0 | 10,0 |
| 535 | 3625 | 1,3,7-Триметил-1Н-пурин-2,6-(1Н,3Н)-дион (кофеин-основание, 1,3,7-триметилксантин) | 58-08-2 | C8H10N4O2 | рез. | 3 | 60,0 | 30,0 | 10,0 |
| 536 | 3408 | Трипропиламин | 102-69-2 | C9H21N | рефл.-рез. | 3 | 400,0 | 100,0 | 25,0 |
| 537 | 0966 | Трифторметан (фреон-23) | 75-46-7 | CHF3 | рефл.-рез. | 4 | 1,0 х 104 | 4,0 х 103 | 1,0 х 103 |
| 538 | 0804 | (Трифторметил)бензол (бензотрифторид) | 98-08-8 | C7H5F3 | рефл. | 4 | 30,0 | - | - |
| 539 | 2032 | N-(3-Трифторметилфенил)-N,N-диметилмочевина(1,1-диметил-3 (3-трифтор-метилфенил)мочевина, которан) | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 540 | 0894 | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (фреон-113) | 76-13-1 | C2Cl2F3 | - | 2 | 8,0 х 103 | 2,4 х 103 | 800,0 |
| 541 | 1324 | Трихлорацетальдегид (хлораль) | 75-87-6 | C2HCl3O | рефл. | 3 | 30,0 | - | - |
| 542 | 0898 | Трихлорметан (хлороформ) | 67-66-3 | CHCl3 | рез. | 2 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 543 | 0903 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | C3H5Cl3 | рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 544 | 0901 | Трихлорфторметан (фтортрихлорметан, фреон-11) | 75-69-4 | CCl3F | рефл.-рез. | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 545 | 0899 | 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 71-55-6 | C2H3Cl3 | рефл.-рез. | 4 | 2,0 х 103 | 800,0 | 200,0 |
| 546 | 0902 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | C2HCl3 | рефл.-рез. | 3 | 4,0 х 103 | 1,0 х 103 | 400,0 |
| 547 | 0610 | Трицикло[8,2,2,2,4,7]гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (ди-п-ксилилен, 2,2-парациклофан) | 1633-22-3 | C16H16 | рефл.-рез. | 3 | 600,0 | 300,0 | 60,0 |
| 548 | 1863 | Триэтиламин | 121-44-8 | C6H15N | рефл. | 3 | 140,0 | 60,0 | 15,0 |
| 549 | 0551 | Углеводороды алициклические | - | - | - | 4 | 1,4 х 103 | 560,0 | 140,0 |
| 550 | 0655 | Углеводороды ароматические | - | - | - | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 551 | 0550 | Углеводороды непредельные алифатического ряда | - | - | - | 4 | 3,0 х 103 | 1,2 х 103 | 300,0 |
| 552 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда C1 - C10 | - | - | - | 4 | 2,5 х 104 | 1,0 х 104 | 2,5 х 103 |
| 553 | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда C11 - C19 | - | - | рефл. | 4 | 1,0 х 103 | 400,0 | 100,0 |
| (п. 553 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 630-08-0 | CO | рез. | 4 | 5,0 х 103 | 3,0 х 103 | 500,0 |
| 555 | 0328 | Углерод черный (сажа) | 1333-86-4 | C | рез. | 3 | 150,0 | 50,0 | 15,0 |
| 556 | 2926 | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже - не менее 97%) | - | - | рез. | 2 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 557 | 1555 | Уксусная кислота | 64-19-7 | C2H4O2 | рефл.-рез. | 3 | 200,0 | 60,0 | 20,0 |
| 558 | 1507 | Уксусный ангидрид | 108-24-7 | C4H6O3 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 559 | 0716 | Фенантрен | 85-01-8 | C14H10 | рез. | 1 | 25,0 | 10,0 | 2,5 |
| 560 | 0613 | 1-Фенилдодекан (додецилбензол) | 123-01-3 | C18H28 | рефл.-рез. | 4 | 3 500,0 | 1 500,0 | 350,0 |
| 561 | 3535 | Фенилметил-3-пиридин-карбонат (бензилникотинат, никотиновой кислоты бензиловый эфир) | 94-44-0 | C13H14NO2 | рефл. | 3 | 20,0 | - | - |
| 562 | 3433 | N-Фенил-1,4-фенилендиамин (4-аминодифениламин, семидин, N-фенил-п-фенилендиамин) | 101-54-2 | C12H12N2 | рефл.-рез. | 3 | 60,0 | 20,0 | 6,0 |
| 563 | 0926 | 1-Фенил-2-хлорэтанон (1-хлорацетофенон) | 532-27-4 | C8H7ClO | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 564 | 1337 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | рефл.-рез. | 3 | 90,0 | 30,0 | 10,0 |
| 565 | 3037 | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихло-рвинил)-2,2-диметил-цикло-пропанкарбонат (перметрин) | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | рефл.-рез. | 3 | 70,0 | 40,0 | 20,0 |
| 566 | 3001 | 3-Феноксибензил-цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропан-карбоксилат (амбуш, корсар, пермасект) | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | рефл.-рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 567 | 0636 | 3-Фенокситолуол (3-феноксиметилбензол, м-фенокситолуол) | 3586-14-9 | C13H12O | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 568 | 3204 | 3-Феноксифенилметанол(3-феноксибензиловый спирт) | 13826-35-2 | C13H12O2 | рефл.-рез. | 4 | 25,0 | 10,0 | 5,0 |
| 569 | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 108-95-2 | C6H6O | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 7,0 | 3,0 |
| 570 | 2756 | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей | - | - | рефл. | 2 | 8,0 | - | - |
| 571 | 1072 | Фенолы сланцевые | - | - | рефл. | 3 | 7,0 | - | - |
| 572 | 0196 | Феррит бариевый (в пересчете на барий) | - | BaFeOnn = 8,5 - 8,6 | рез. | 3 | 40,0 | 16,0 | 4,0 |
| 573 | 0199 | Феррит магний марганцевый (в пересчете на марганец) | - | Fe16Mg8Mn8O40 | рез. | 2 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 574 | 0197 | Феррит марганец цинковый (в пересчете на марганец) | - | Fe16Mn8Zn8O40 | рез. | 2 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 575 | 0201 | Феррит никель медный(в пересчете на никель) | - | Cu8Fe16Ni8O40 | рез. | 2 | 40,0 | 16,0 | 4,0 |
| 576 | 0198 | Феррит никель цинковый(в пересчете на цинк) | - | Fe16Ni8Zn8O40 | рез. | 2 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 577 | 2755 | Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору) | - | - | рефл.-рез. | 2 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 578 | 2753 | Флюс канифольный активированный (ФКТ, флюс канифольный активированный) (контроль по канифоли) | - | - | рефл. | 4 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 579 | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 50-00-0 | CH2O | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 580 | 2034 | Формамид (муравьиной кислоты амид) | 75-12-7 | CH3NO | рез. | 3 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 581 | 0315 | Фосфин (водород фосфористый) | 7803-51-2 | H3P | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 582 | 0372 | Фосфогипс | - | - | - | 3 | 150,0 | 60,0 | 15,0 |
| 583 | 0338 | диФосфор пентаоксид (фосфорный ангидрид, фосфор (V) оксид) | 1314-56-3 | O5P2 | рез. | 2 | 150,0 | 50,0 | 15,0 |
| 584 | 3108 | [29Н, 31Н-Фталоцианинат(2)-N29,N30 ,N32]меди (SP-4-1) (медь фталоцианин) | 147-14-8 | C32H16CuN8 | сан.-гиг. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 585 | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) | - | - | рефл.-рез. | 2 | 200,0 | 120,0 | 30,0 |
| 586 | 0343 | Фториды неорганические хорошо растворимые (натрия фторид, натрия гексафторид) | - | - | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 587 |  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0342 | гидрофторид | 7664-39-3 | FH | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 5,0 | 1,0 |
|  | 0382 | кремний тетрафторид (гидрофторид, кремний тетрафторид) | 7783-61-1 | F4Si | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 5,0 | 1,0 |
| 588 | 0911 | 2-Фтортолуол | 95-52-3 | C7H7F | рефл.-рез. | 3 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 589 | 0912 | 4-Фтортолуол | 352-32-9 | C7H7F | рефл.-рез. | 3 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 590 | 3205 | 2-Фурилметанол (фур-2-илметанол, фурфуриловый спирт) | 98-00-0 | C5H6O2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 50,0 | 10,0 |
| 591 | 2425 | 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол) | 98-01-1 | C5H4O2 | рефл.-рез. | 3 | 80,0 | 40,0 | 8,0 |
| 592 | 0349 | Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | рефл.-рез. | 2 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 593 | 1868 | 3-Хлоранилин (3-хлорамино-бензол, м-хлоранилин) | 108-42-9 | C6H6ClN | рефл.-рез. | 1 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 594 | 1869 | 4-Хлоранилин (4-хлорамино-бензол, п-хлоранилин) | 106-47-8 | C6H6ClN | рефл.-рез. | 2 | 40,0 | 10,0 | 4,0 |
| 595 | 0939 | Хлорацетилхлорид (хлор-уксусной кислоты хлорангидрид) | 79-04-9 | C2H2Cl2O | рефл. | 4 | 50,0 | - | - |
| 596 | 0915 | Хлорбензол | 108-90-7 | C6H5Cl | рефл. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 597 | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (-хлоропрен) | 126-99-8 | C4H5Cl | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| 598 | 0968 | Хлорбутан (смесь изомеров) | 25154-42-1 | C4H9Cl | рефл. | 1 | 70,0 | - | - |
| 599 | 0826 | 1-Хлорбутан (бутилхлорид, бутил хлористый) | 109-69-3 | C4H9Cl | рефл. | 1 | 70,0 | - | - |
| 600 | 1131 | Хлоргидринстирола метиловый эфир | - | - | рефл. | 3 | 30,0 | - | - |
| 601 | 2509 | [4S-(4,4а,5а,6,12а)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,-5,5а, 6,11,12а-октагидро-1,11-диоксонафтаценкарбоксамид (хлортетрациклин) (кормовой) | 57-62-5 | C22H23ClN2O8 | рефл.-рез. | 2 | 50,0 | 30,0 | 10,0 |
| 602 | 0931 | (Хлорметил) оксиран (1-хлор-2,3-эпоксипропан, эпихлоргидрин) | 106-89-8 | C3H5ClO | рефл. | 2 | 200,0 | 100,0 | 40,0 |
| 603 | 1848 | 2-Xлоp-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метил-фенил) ацетамид (N--метоксиэтил-хлорацетат-о-толуидин, толуин) | 50563-41-2 | C12H16ClNO2 | рефл. | 3 | 30,0 | - | - |
| 604 | 0872 | Хлорпентафторбензол (монохлорпентафторбензол) | 344-07-0 | C6ClF5 | рефл.-рез. | 3 | 600,0 | 300,0 | 100,0 |
| 605 | 0801 | 3-Хлорпроп-1-ен (аллил хлористый) | 107-05-1 | C3H5Cl | рефл.-рез. | 2 | 70,0 | 40,0 | 10,0 |
| 606 | 0917 | 4-Хлортрифторметилбензол (п-хлорбензотрифторид) | 98-56-6 | C7H4ClF3 | рефл. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 607 | 2035 | 3-Хлорфенилизоцианат (м-хлорфенилизоцианат) | 2909-38-8 | C7H4ClNO | рефл. | 2 | 5,0 | - | - |
| 608 | 2036 | 4-Хлорфенилизоцианат (п-хлорфенилизоцианат) | 104-12-1 | C7H4ClNO | рефл. | 2 | 1,5 | - | - |
| 609 | 0236 | N-Хлорфенилсульфонамид (хлорамин Б) | 127-52-6 | C6H5ClNNaO2S | рефл. | 3 | 30,0 | - | - |
| 610 | 1422 | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-бутан-2-он | 24473-06-1 | C12H15ClO2 | рефл. | 4 | 30,0 | - | - |
| 611 | 2431 | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он(азоцен, амирал, тридимефон) | 43121-43-3 | C14H16ClN3O2 | рефл.-рез. | 3 | 50,0 | 30,0 | 20,0 |
| 612 | 1076 | 4-Хлорфенол (1-гидрокси-4-хлорбензол, п-хлорфенол) | 106-48-9 | C6H5ClO | рефл.-рез. | 2 | 3,0 | 1,5 | 0,8 |
| 613 | 2037 | N'-(2-Хлорциклогексилтио) фталимид (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио) имид, хлор ЦТФ) | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | рез. | 4 | 3 500,0 | 1 200,0 | 350,0 |
| 614 | 0932 | Хлорэтан (этилхлорид, этил хлористый) | 75-00-3 | C3H5Cl | рез. | 4 | 2 000,0 | 800,0 | 200,0 |
| 615 | 0827 | Хлорэтилен (винилхлорид, хлорэтилен, этиленхлорид) | 75-01-4 | C2H3Cl | рез. (канцероген) | 1 | 15,0 | 10,0 | 1,5 |
| 616 | 0203 | Хром (VI) | - | - | рез. | 1 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |
| 617 | 0285 | Цезий йодид | 7789-17-5 | CsI | рез. | 2 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| 618 | 2038 | -Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбонат (рипкорд, циперметрин) | 52315-07-8 | C24H17Cl4NO3 | рефл.-рез. | 3 | 40,0 | 10,0 | 4,0 |
| 619 | 3030 | Циано (3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметил-циклопропан-карбонат (данитол) | 39515-41-8 | C22H23NO3 | рез. | 2 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 620 | 1239 | Циано-(3-феноксифенил) метил-4-хлор-(1-метилэтил) бензолацетат (1-изопропил 4-хлорфенил-уксусной кислоты 3-фенокси-1-цианобензиловый эфир, сумицидин, фенвалерат) | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | рефл.-рез. | 3 | 20,0 | 10,0 | 2,0 |
| 621 | 0408 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | рефл. | 4 | 1 400,0 | 600,0 | 140,0 |
| 622 | 1077 | Циклогексанол | 108-93-0 | C6H12O | рефл. | 3 | 60,0 | - | - |
| 623 | 1411 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H10O | рефл. | 3 | 40,0 | - | - |
| 624 | 1412 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO | рефл. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 625 | 1842 | Циклогексиламмоний карбонат (КЦА) | 20227-92-3 | C7H15NO3 | рефл. | 3 | 70,0 | - | - |
| 626 | 2039 | N-Циклогексил-2-бензтиазол-сульфенамид (сульфенамид Ц,циклогексилбензтиазол-сульфенамид-2) | 95-33-0 | C13H16N2S2 | рефл.-рез. | 3 | 70,0 | 30,0 | 10,0 |
| 627 | 2040 | N-(Циклогексилтио) фталимид (фталевой кислоты N-(циклогексилтио) имид, ЦТФ) | 17796-82-6 | C14H15NO2S | рефл. | 4 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 628 | 0409 | Циклопентан (пентаметилен) | 287-92-3 | C5H10 | - | 4 | 1,5 х 103 | 600,0 | 150,0 |
| 629 | 0525 | Циклопентен | 142-29-0 | C5H8 | - | 4 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 630 | 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | - | - | рез. | 3 | 250,0 | 150,0 | 50,0 |
| 631 | 0206 | Цинк динитрат (цинк нитрат) (в пересчете на цинк) | 7779-88-6 | N2O6Zn | рез. | 3 | 300,0 | 120,0 | 30,0 |
| 632 | 0287 | Цинк карбонат (в пересчете на цинк) | 3486-35-9 | CO3Zn | рез. | 4 | 200,0 | 80,0 | 20,0 |
| 633 | 0205 | Цинк сульфат (в пересчете на цинк) | 7733-02-1 | O4SZn | рез. | 2 | 80,0 | 30,0 | 8,0 |
| 634 | 0293 | Цирконий и его неорганические соединения (в пересчете на цирконий) | - | - | рез. | 3 | 20,0 | 10,0 | 4,0 |
| 635 | 0418 | Этан | - | C2H6 | - | 4 | 4,0 х 104 | 1,6 х 104 | 4,0 х 103 |
| 636 | 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 64-17-5 | C2H6O | рефл. | 4 | 5,0 х 103 | 2,0 х 103 | 500,0 |
| 637 | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | 75-08-1 | C2H6S | рефл. | 3 | 0,05 | - | - |
| 638 | 1213 | Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) | 108-05-4 | C4H6O2 | рефл. | 3 | 150,0 | 60,0 | 15,0 |
| 639 | 0645 | 2-Этенилэтилбензол (о-этилстирол)3-Этенилэтилбензол (м-этилстирол)4-Этенилэтилбензол (п-этилстирол) | - | C10H12 | - | 3 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 640 | 1241 | Этилакрилат (акриловой кислоты этиловый эфир) | 140-88-5 | C5H8O2 | рефл. | 3 | 0,7 | - | - |
| 641 | 1851 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 642 | 3413 | N-Этил-3-аминотолуол (N-этил-м-толуидин) | 102-27-2 | C9H13N | рефл. | 2 | 10,0 | - | - |
| 643 | 1871 | N-Этиланилин | 103-69-5 | C8H11N | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 644 | 1240 | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 141-78-6 | C4H8O2 | рефл. | 4 | 100,0 | - | - |
| 645 | 0627 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | рефл. | 3 | 20,0 | - | - |
| 646 | 1050 | 2-Этилгексанол (изооктиловый спирт) | 104-76-7 | C8H18O | рефл. | 4 | 150,0 | - | - |
| 647 | 1244 | 2-Этилгексилакрилат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир) | 103-11-7 | C11H20O2 | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 648 | 0526 | Этилен | 74-85-1 | C2H4 | рефл. | 3 | 3,0 х 103 | 1,5 х 103 | 300,0 |
| 649 | 1874 | N-Этил-2-метиланилин (N-этил-о-толуидин) | 94-68-8 | C9H13N | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 650 | 1242 | Этилпентаноат (пентановой кислоты пропиловый эфир, этилвалерат) | 539-82-2 | C7H14O2 | рефл. | 3 | 30,0 | - | - |
| 651 | 0628 | Этилтолуолы (смесь изомеров о-, м-, п-) | - | C9H12 | рефл.-рез. | 3 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 652 | 0541 | Этилциклогексан | - | C8H16 | - | 3 | 1,2 х 103 | 480,0 | 120,0 |
| 653 | 0528 | Этин (ацителен) | 74-86-2 | C2H2 | рефл. | 4 | 1,0 х 103 | 600,0 | 150,0 |
| 654 | 1105 | Этоксиэтан (диэтиловый эфир) | 60-29-7 | C4H10O | рефл.-рез. | 4 | 1 000,0 | 600,0 | 100,0 |
| 655 | 1294 | Этоксиэтилакрилат (акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир) | - | C7H12O3 | рефл. | 3 | 2,0 | - | - |
| 656 | 3918 | Biocide, производства Nalco Chemicals, Австрия | - | - | - | 3 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 657 | 3919 | Corrosion & Scale Inhibitor, производства Nalco Chemicals, Австрия | - | - | - | 4 | 150,0 | 60,0 | 15,0 |
| 658 | 3922 | Ирбесартан (2-Бутил-3-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1,3-диазаспиро[4,4]нон-1-ен-4-он) | 138402-11-6 | C25H28N6O | - | 1 | 70,0 | 28,0 | 7,0 |
| (п. 658 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | 3923 | Пропафенон (1-[2-[2-Гидрокси-3-(пропиламино) пропокси]фенил]-3-фенил-1-пропанон, в виде гидрохлорида) | 34183-22-7 | C21H28ClNO3 | - | 1 | 40,0 | 16,0 | 4,0 |
| (п. 659 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | 3924 | Сульфасалазин (2-Гидрокси-5-[[4-[(2-пиридиниламино) сульфонил]фенил]азо] бензойная кислота) | 599-79-1 | C18H14N4O5S | - | 1 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| (п. 660 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | 1739 | Гидрохлортиазид (3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид) | 58-93-5 | C7H8ClN3O4S2 | - | 3 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| (п. 661 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | 3925 | 4-[(2-амино-3,5-дибромфенил)метиламино] циклогексан-1-ол; гидрохлорид (амброксола гидрохлорид) | 23828-92-4 | C13H18Br2N2OClH | - | 3 | 150,0 | 60,0 | 15,0 |
| (п. 662 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 3926 | 5-Метил-3-этил{(4RS)-2-[(2-аминоэтокси) метил]-6-метил-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоксилата} бензолсульфонат (амлодипина бесилат) | 111470-99-6 | C26H31ClN2O8S | - | 1 | 10,0 | 4,0 | 1,0 |
| (п. 663 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | 3927 | (2S)-1-[(2S)-6-амино-2-[[(1S)-1-карбокси-3-фенилпропил]амино]гексаноил]пирролидин-2-карбоновой кислоты (лизиноприла дигидрат) | 83915-83-7 | C21H31N3O5 x 2H2O | - | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| (п. 664 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Номер CAS - регистрационный номер в соответствии с данными Химической реферативной службы (CAS - Chemical Abstracts Service).

<**> Лимитирующий показатель вредности биологического действия загрязняющего химического вещества: рефл. - загрязняющие вещества, определяющим показателем для которых является рефлекторное действие, рез. - загрязняющие вещества, определяющим показателем для которых является резорбтивное действие, рефл.-рез. - загрязняющие вещества, определяющим показателем для которых является и рефлекторное, и резорбтивное действие, сан.-гиг. - загрязняющие вещества, определяющим показателем для которых является санитарно-гигиенический.

<***> Класс опасности загрязняющих веществ в зависимости от степени воздействия на организм: 1-й класс - чрезвычайно опасные, 2-й класс - высокоопасные, 3-й класс - умеренно опасные; 4-й класс - малоопасные.

## Таблица 2

ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения

| N п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Номер CAS <*> | Химическая формула | ОБУВ, мкг/куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1415 | 1-Адамантилэтилкетон | - | C13H21O | 10,0 |
| 2 | 0147 | Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия)(аденозин-5-трифосфорной кислоты динатриевая соль, АТФ) | 987-65-5 | C10H14N5NaO13P3 | 50,0 |
| 3 | 2832 | Азофоска (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов кальция) | - | - | 20,0 |
| 4 | 2041 | Акриламид (акриловой кислоты амид) | 79-06-1 | C5H5NO | 5,0 |
| 5 | 1501 | L-Аланин | 56-41-7 | C3H7NO2 | 700,0 |
| 6 | 1503 | Алкилбензолсульфокислота из олефинов | - | - | 40,0 |
| 7 | 0635 | Алкилбензолы на основе олефинов C11 - C14 | - | - | 10,0 |
| 8 | 0642 | Алкилдифенилы | - | - | 100,0 |
| 9 | 0933 | Алкилтриметиламмоний хлорид | - | [R-N(CH3)3]Cl, R = C10 - C16 | 30,0 |
| 10 | 2702 | Алкилфенолы из -олефинов фракции C8 - C10 (неонол АФ-14) | - | - | 20,0 |
| 11 | 2703 | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена(неонол АФ-12) | - | - | 40,0 |
| 12 | 2133 | Алкилфосфаты фракций C10 - C18 | - | - | 1000,0 |
| 13 | 2134 | Алкилфосфаты фракций C12 - C16 | - | - | 1000,0 |
| 14 | 2135 | Алкилфосфаты C12 - C14 из спиртов алюмоорганического синтеза | - | - | 200,0 |
| 15 | 0153 | Алюминий нитрид (в пересчете на алюминий) | 24304-00-5 | AlN | 10,0 |
| 16 | 0172 | Алюминий, растворимые соли (нитрат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые калиевые) (в пересчете на алюминий) | - | - | 10,0 |
| 17 | 0208 | Алюминий октадеканоат (в пересчете на алюминий)(алюминий стеарат, октадекановой кислоты алюминиевая соль) | 637-12-7 | C54 H105AlO6 | 1,0 |
| 18 | 2785 | Алюмоиттриевой шихты граната (по иттрию) | - | - | 20,0 |
| 19 | 2604 | Амилаза (амилолосубтилин) | 75496-59-2 | - | 20,0 |
| 20 | 0701 | 1-Амино-9,10-антрацендион (1-аминоантрахинон, антрахинониламин) | 82-45-1 | C14H9NO2 | 50,0 |
| 21 | 3328 | 4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота) | 150-13-0 | C7H7NO2 | 30,0 |
| 22 | 1809 | 1-Амино-4-бромбензол (п-броманилин) | 106-40-1 | C6H6BrN | 30,0 |
| 23 | 3310 | 4-Аминобутановая кислота(аминолон, 4-аминомасляная кислота) | 56-12-2 | C4H9NO2 | 20,0 |
| 24 | 1811 | 1-Амино-4-бутилбензол (4-бутиланилин) | 104-13-2 | C10H15N | 40,0 |
| 25 | 1569 | 6-Аминогексановая кислота (6-аминокапроновая кислота) | 60-32-2 | C6H11NO2 | 10,0 |
| 26 | 3802 | 1-Аминогуанидиний бикарбонат | - | CH6N4 · C2H4O6 | 10,0 |
| 27 | 3425 | 2-Амино-2-дезокси-Д-глюкоза гидрохлорид(Д(+)-глюкозамин гидрохлорид, хитозамин) | - | C6H14ClNO5 | 0,5 |
| 28 | 2028 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)-бензамид(4-аминобензойной кислоты 2,4-диаминоанилид,триаминобензанилид) | 60779-50-2 | C13H14N4O | 30,0 |
| 29 | 1570 | [2S-(2,5,6)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота(6-аминопенициллановая кислота) | 551-16-6 | C8H12N2O3S | 1,0 |
| 30 | 2499 | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он(зенкор) | 21087-64-9 | C8H14N4OS | 3,0 |
| 31 | 3145 | 4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрия(2,5-дихлораминобензосульфонат натрия, 2,5-дихлоранилинсульфоновой кислоты натриевая соль) | 41925-98-1 | C6H4Cl2NNaO3S | 10,0 |
| 32 | 2401 | 4-Амино-3,5-дихлор-2-трихлорметилпиридин(пентахлораминопиколин) | - | C6H3Cl5N2 | 10,0 |
| 33 | 2066 | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамид (амидопрокаин, п-аминобензойной кислоты2-(диэтиламино)этиламидгидрохлорид, новокаинамид, прокаинамид) | 614-39-1 | C13H21N3O · ClH | 30,0 |
| 34 | 0220 | 6-Аминокапроновой кислоты, ациллированной высшими жирными кислотами, натриевая соль | - | - | 100,0 |
| 35 | 1701 | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид(бромизовал, N-(2-бром-3-метилбутироил) мочевина, бромурал) | 496-67-3 | C6H11Br2N2O2 | 20,0 |
| 36 | 3352 | 5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино] сульфонил]-2,4-ди-хлорбензойная кислота (диафен, 2,4-дихлор-5-карбоксибензолсульфокислоты гуанидиновая соль) | 83173-93-7 | C8H7Cl2N3O5S | 40,0 |
| 37 | 1572 | 4-(Аминометил)бензойная кислота (амбен, п-аминометилбензойная кислота) | 56-91-7 | C8H9NO2 | 50,0 |
| 38 | 2439 | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин (триазин) | 1668-54-8 | C5H8N4O | 20,0 |
| 39 | 3547 | S-[2]-[4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил [формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]-1-пропениловый эфир фенилкарбатионовой кислоты (бенфотиамин, 2-метил-4-амино-5-(1'-3'-бензоилтио-4'-метилбут-3'-ен-4'-форм-амидометил)пиримидин) | 22457-89-2 | C19H23N4O6PS | 10,0 |
| 40 | 2148 | 3((4-Амино-2-метил-5-пиримидил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил]тиазолий фосфат (фосфотиамин) | 532-44-5 | C12H18N4O4PS · H6O8P2 | 10,0 |
| 41 | 3659 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)этил] тиазолинхлорид (тиамин фосфорный эфир) | 532-40-1 | C12H18ClN4O4PS | 3,0 |
| 42 | 3404 | 1-Аминонафталин (-нафтиламин) | 134-32-7 | C10H9N | 3,0 |
| 43 | 1903 | 1-Амино-2-нитробензол (2-нитроанилин) | 88-74-4 | C6H6N2O2 | 6,0 |
| 44 | 1902 | 1-Амино-3-нитробензол (3-нитроанилин) | 99-09-2 | C6H6N2O2 | 10,0 |
| 45 | 1904 | 1-Амино-4-нитробензол (4-нитроанилин) | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 6,0 |
| 46 | 1928 | 2-Амино-4-нитрофенол | 99-57-0 | C6H6N2O3 | 10,0 |
| 47 | 3405 | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (3-нитро-4-хлоранилин) | 635-22-3 | C6H5ClN2O2 | 2,0 |
| 48 | 3426 | Аминопарафины C12 - C18 (по аминам) | - | - | 3,0 |
| 49 | 1841 | 2-Аминопропан (изопропиламин) | 75-31-0 | C3H9N | 10,0 |
| 50 | 1576 | 2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота(DZ-глутаминовая кислота) | 617-65-2 | C5H9NO4 | 100,0 |
| 51 | 1808 | 3-Аминопроп-1-ен (аллиламин) | 107-11-9 | C3H7N | 8,0 |
| 52 | 1823 | N'(3-Аминопропил)-N,N-диметил-1,3-пропандиамин (N,N-диметилдипропилентриамин) | 10563-29-8 | C8H21N3 | 80,0 |
| 53 | 3214 | 3-Аминопропилтриэтоксисилан(-аминопропилтриэтоксисилан, продукт АГМ-9) | 919-30-2 | C9H23NO3Si | 30,0 |
| 54 | 3344 | 5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранметил)амино] бензойная кислота (арасемид, афсамид, лазикс (Ю), фурантрил, фуросемид, 4-хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота) | 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 10,0 |
| 55 | 1509 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота (пиклорам, тордон) | 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 100,0 |
| 56 | 2402 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлометилпиридин (гексахлораминопиколин) | - | C6H2Cl6N2 | 15,0 |
| 57 | 2514 | 7-(Д-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат (цепорекс, цефалексин) | 15686-71-2 | C16H17N3O4S | 5,0 |
| 58 | 2510 | 6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (ампицилин, натриевая соль, тригидрат) | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 5,0 |
| 59 | 3323 | 4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид (фенибут) | 3060-40-1 | C10H14ClNO2 | 20,0 |
| 60 | 3151 | N-[(4-Аминофенил)сульфонил] ацетамида натриевая соль (альбуцид-натрий, п-аминобензолсульфоуксусной кислоты амид, натриевая соль, сульфацил растворимый) | 127-56-0 | C8H9N2NaO3S | 10,0 |
| 61 | 1573 | Д(-)-2-Аминофенилуксусная кислота(-амино--толуиловая кислота, Д-(-)-фенилглицин) | 3060-40-1 | C10H14ClNO2 | 50,0 |
| 62 | 1001 | 4-Аминофенол (п-аминофенол) | 123-30-8 | C6H7NO | 26,0 |
| 63 | 3329 | 7-Аминоцефалоспорановая кислота | 957-68-6 | C10H12N2O5S | 5,0 |
| 64 | 1870 | Аминоциклогексан (циклогексиламин) | 108-91-8 | C6H13N | 10,0 |
| 65 | 1571 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота (тауфон) | 107-35-7 | C2H7NO3S | 100,0 |
| 66 | 3451 | N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил)амино]этил]-1,2-этандиамин (тетраэтиленпентаамин) | 112-57-2 | C8H23N5 | 10,0 |
| 67 | 2403 | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин | 140-31-8 | C6H15N3 | 10,0 |
| 68 | 1574 | 2-Аминоэтилсерная кислота (моно-2-аминоэтилсульфат) | 107-35-7 | C2H7NO3S | 20,0 |
| 69 | 2481 | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол | 14068-53-2 | C4H7N3S | 40,0 |
| 70 | 2739 | Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина) | - | - | 6,0 |
| 71 | 0356 | диАммоний карбонат (аммоний карбонат) | 506-87-6 | CH8N2O3 | 40,0 |
| 72 | 0364 | Аммоний октадеканоат (аммония стеарат, октодекановой кислоты аммониевая соль) | 1002-89-7 | C18H39NO2 | 20,0 |
| 73 | 0306 | Аммоний тиоцианат (аммоний роданид) | 1762-95-4 | CH4N2S | 50,0 |
| 74 | 0357 | Аммоний сульфамат | 7773-06-0 | H6N2O3S | 100,0 |
| 75 | 0632 | Анизол (метоксибензол) | 100-86-3 | C7H8O | 100,0 |
| 76 | 3047 | Анмарин | - | - | 100,0 |
| 77 | 0711 | Антрацен | 120-12-7 | C14H10 | 10,0 |
| 78 | 0702 | 9,10-Антрацендинон (9,10-антрахинон) | 84-65-1 | C14H8O2 | 20,0 |
| 79 | 1510 | L-Аргинин | 74-79-3 | C5H12NO2 | 1 200,0 |
| 80 | 1513 | Аскорбиновая кислота (витамин C) | 50-81-7 | C6H8O6 | 500,0 |
| 81 | 2605 | L-Аспарагиназа | 9015-68-3 | - | 0,3 |
| 82 | 1511 | L-Аспарагиновая кислота | 56-84-8 | C4H7NO4 | 1,2 |
| 83 | 3142 | D1L-Аспарагиновая кислота калиевая соль (аспарагинат калия) | - | C4H5KNO4 | 0,1 |
| 84 | 3143 | D1L-Аспарагиновая кислота магниевая соль (аспарагинат магния) | - | - | 0,1 |
| 85 | 3048 | Аспаркам | - | - | 0,1 |
| 86 | 2874 | Ацелизин (смесь ДL-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1) | - | - | 10,0 |
| 87 | 0714 | Аценафтен | 83-32-9 | C12O10 | 70,0 |
| 88 | 3305 | 3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота (3-ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная кислота, йодамид) | 440-58-4 | C12H11I3N2O4 | 40,0 |
| 89 | 2440 | 2-Ацетиламино-5-нитротиазол (нитазол) | 140-40-9 | C5H5 N3O3S | 10,0 |
| 90 | 2441 | 2-Ацетиламинотиазол | 2719-23-5 | C5H6 N2OS | 10,0 |
| 91 | 3324 | Ацетилбромид(бромистый ацетил, уксусной кислоты бромангидрид) | 506-96-7 | C2H3BrO | 5,0 |
| 92 | 1203 | 3-Ацетилпропилацетат (-ацетопропиловый эфир уксусной кислоты, уксусной кислоты 3-ацетилпропиловый эфир) | - | C7H12O3 | 40,0 |
| 93 | 3544 | 7а, 17а-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты -лактон(альдактон, верошпирон, пропионовой кислоты -лактон-3-(3-окса-7--тиоацетил-17--гидрокси-4-андростен-17--ил), спиронолактон) | 52-01-7 | C24H32O4S | 30,0 |
| 94 | 3312 | цис-1-31-Ацетилтиопропионил-6-метилпипеколиновая кислота (метиоприл) | - | - | 20,0 |
| 95 | 3049 | Ацетилфталилцелюллоза | - | - | 100,0 |
| 96 | 0529 | Ацетилциклододецен | - | C14H26O | 70,0 |
| 97 | 3803 | Ацетоксим | 546-88-3 | C2H5NO2 | 100,0 |
| 98 | 2204 | 8-Ацетокси-п-ментен-1 (-терпенилацетат) |  | C12H23O | 50,0 |
| 99 | 2614 | 6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил) хроман (витамин E, токоферола ацетат) | 10191-41-0 | C29H50O2 | 80,0 |
| 100 | 2101 | 2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-0,0-дифенилфосфонат (афос) | 74548-80-4 | C16H14Cl3O5P | 80,0 |
| 101 | 0200 | Барий дигидрооксид (в пересчете на барий) | 17194-00-2 | BaH2O2 | 4,0 |
| 102 | 0235 | Барий дифторид (в пересчете на барий) (барий фторид) | 7787-32-8 | BaF2 | 2,0 |
| 103 | 0106 | Барий оксид (в пересчете на барий) | 1304-28-5 | BaO | 4,0 |
| 104 | 0233 | Барий октадеканоат (в пересчете на барий) (барий стеарат, октадекановой кислоты бариевая соль) | 6865-35-6 | C36H70BaO4 | 4,0 |
| 105 | 0232 | Барий пероксид (в пересчете на барий) | 1304-29-6 | BaO2 | 10,0 |
| 106 | 0108 | Барий сульфат (в пересчете на барий) | 7727-43-7 | BaO4S | 100,0 |
| 107 | 0234 | Барий тиосульфат (в пересчете на барий) | 35112-53-9 | BaO3S2 | 50,0 |
| 108 | 0252 | Барий титанат (IV) | 12047-27-7 | BaO3Ti | 10,0 |
| 109 | 2610 | Белково-минеральная добавка (БМД) | - | - | 0,1 |
| 110 | 2055 | Бензамид (бензойной кислоты амид) | 55-21-0 | C7H7NO | 10,0 |
| 111 | 0717 | 7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он (бензантрон) | 82-05-3 | C17H10O | 3,0 |
| 112 | 2056 | 2-Бензилбензимидазол гидрохлорид (бендазол, дибазол) | 1212-48-2 | C14H12N2 · ClH | 10,0 |
| 113 | 3531 | Бензилбутилфталат (бутилбензилфталат-90, бутиловый эфир, фталевой кислоты бензиловый эфир) | 85-68-7 | C19H20O4 | 10,0 |
| 114 | 1296 | Бензил-2-гидроксибензоат (бензилсалицилат, 2-гидроксибензойной кислоты бензиловый эфир) | 118-58-1 | C14H12O3 | 20,0 |
| 115 | 2102 | S-Бензил-0,0-диизопропилтиофосфат (китацин, рицид П) | 13286-32-3 | C13H21O3PS | 10,0 |
| 116 | 2740 | N-Бензилиденциклогексиламин (ингибитор коррозии ВНХ-Л-49) | - | C13H22N | 50,0 |
| 117 | 2003 | Бензилцианид (бензил цианистый, фенилацетонитрил) | 140-29-4 | C8H7N | 10,0 |
| 118 | 1872 | N-Бензил-N-этиланилин (этилбензиланилин) | - | C15H17N | 10,0 |
| 119 | 2045 | 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир (карбендиазим, метил-N-[2-бензимидазол]карбамат, фунабен) | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 10,0 |
| 120 | 3109 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (4-бензоиламиносалициловой кислоты кальциевая соль,бепаск) | 528-96-1 | C14H11Ca1/2NO4 | 40,0 |
| 121 | 3528 | 2-(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино) этилпропионат (N-бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)-аланина этиловый эфир, суффикс) | 33878-50-1 | C18H17Cl2NO3 | 2,0 |
| 122 | 2443 | 3-Бензоилоксихинуклидин, гидрохлорид (оксилидин) | - | C14H17NO2 · ClH | 5,0 |
| 123 | 3529 | N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир (барнон) | 52756-22-6 | C19H19ClFNO3 | 10,0 |
| 124 | 0803 | Бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид) | 98-88-4 | C7H5ClO | 40,0 |
| 125 | 3530 | R-(-)-N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил) аланина изопропиловый эфир (суффикс БВ) | 57973-67-8 | C19H19ClFNO3 | 10,0 |
| 126 | 3331 | Бензойная кислота | 65-85-0 | C7H6O2 | 30,0 |
| 127 | 1539 | Бензолсульфоновая кислота (бензолсульфокислота) | 98-11-3 | C6H6O3S | 600,0 |
| 128 | 3338 | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (1,2,4-трикарбоксибензол, тримеллитовая кислота) | 528-44-9 | C9H6O6 | 8,0 |
| 129 | 2444 | IH-Бензотриазол (азимидобензол, ингибитор БТА) | 95-14-7 | C6H5N3 | 10,0 |
| 130 | 3021 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)фенол (тинувин-350) | 134440-54-3 | C20H26N3O | 500,0 |
| 131 | 0722 | Бензо(d,e,f) фенантрен (пирен) | 129-00-0 | C16H10 | 1,0 |
| 132 | 0109 | Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) | - | - | 0,01 |
| 133 | 2833 | Биостимулятор из гидролизного лигнина | - | - | 2 000,0 |
| 134 | 1866 | N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (триэтилентетрамин) | 112-24-3 | C6H8N4 | 10,0 |
| 135 | 2445 | 3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-диаза-6,9-диазонийдиспиро [5,2,5,2] гексадекан дихлорид (N,N-бис(3-бромпропионил)-N,N-диспиропиперазиний дихлорид, Спиробромин) | 86641-76-1 | - | 50,0 |
| 136 | 1889 | 1,6-Бис(диметиламино)гексан(1,6-гексаметилен-бис-диметиламин) | 111-18-2 | C10H24N2 | 5,0 |
| 137 | 3332 | 4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси] бутановая кислота(4-[2,4-ди(трет-амил)фенокси]масляная кислота) | 50772-35-5 | C20H32O3 | 40,0 |
| 138 | 3326 | 4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси] бутилхлорид (4-[2,4-ди(трет-амил)фенокси]масляной кислоты хлорангидрид) | 50772-29-7 | C20H31ClO2 | 20,0 |
| 139 | 3225 | 2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенол(2,4-ди(трет-амил)фенол) | 120-95-6 | C16H26O | 50,0 |
| 140 | 1247 | 3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропионовой кислоты 2,2-бис[[3-[3,5-бис [1,1-диметилэтил]-4-гидрокси-фенил]-1-оксопропиокси] метил]-1,3-пропандииловый эфир(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты эфир спентаэритритом, ирганокс 1010 стабилизатор КК-13, тетраалкофен ПЭ, фенозан 23) | 6683-19-2 | C73H108O12 | 100,0 |
| 141 | 1228 | 3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропионовой кислоты метиловый эфир (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты метиловый эфир, фенозан 1) | 6386-38-5 | C18H28O3 | 30,0 |
| 142 | 1704 | 3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропионовой кислоты тиоди-2,1-этандииловый эфир (бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид, фенозан 30) | 41484-35-9 | C38H58O6S | 100,0 |
| 143 | 3504 | Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (пирокарбонат, пироугольной кислоты ди-трет-бутиловый эфир) | 24424-99-5 | C10H18O5 | 20,0 |
| 144 | 2473 | 3-[2,4-Бис(трет-пентил) феноксиацетиламино]бензойной кислоты N-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]амид (продукт 3П-24) | 31188-91-7 | C34H37Cl3N4O4 | 100,0 |
| 145 | 3804 | Бис[1-(1Н)-2-пиридонил] глиоксаль (щавелевой кислоты диамид) | - | C12H10N2O2 | 10,0 |
| 146 | 0318 | Бис(триметилсилил)амин (гексаметилдисилазан) | 999-97-3 | C6H13NSi2 | 10,0 |
| 147 | 0831 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-м-ксилол) | 881-99-2 | C8H4Cl6 | 40,0 |
| 148 | 0832 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-п-ксилол) | 68-36-0 | C8H4Cl6 | 100,0 |
| 149 | 1130 | 2,2'-Бис(4-фениламинофенокси) диэтиловый эфир | - | - | 150,0 |
| 150 | 0518 | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен (норборнадиен) | 121-46-0 | C7H8 | 10,0 |
| 151 | 0517 | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен (норборнен) | 498-66-8 | C7H10 | 30,0 |
| 152 | 0309 | Бор аморфный | 7440-82-8 | B | 10,0 |
| 153 | 0310 | Бор нитрид | 10043-11-5 | BN | 20,0 |
| 154 | 1266 | Бороглицерин | - | - | 50,0 |
| 155 | 0371 | Борофтористоводородная кислота | 16872-11-0 | BF4H | 10,0 |
| 156 | 0311 | Бор трифторид (бор трифтористый) | 7637-07-2 | BF3 | 5,0 |
| 157 | 0373 | Бор трихлорид (бор хлорид) | 10294-34-5 | BCl3 | 30,0 |
| 158 | 2829 | Бромалканы C7 - C9 | - | - | 30,0 |
| 159 | 3314 | 4-Бром-1-аминоантрахинон-2-сульфокислота (бромаминовая кислота) | 116-81-4 | C14H8BrNO5S | 20,0 |
| 160 | 1810 | Бромацетогуанамин | - | C5H6BrN5O | 2,0 |
| 161 | 1335 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | C7H5BrO | 10,0 |
| 162 | 1318 | 4-Бромбензальдегид | 1122-91-4 | C7H5BгO | 50,0 |
| 163 | 0718 | 3-Бром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он (бромбензантрон) | 81-96-6 | C17H9BrO | 3,0 |
| 164 | 3415 | 2-Бромбензил-N-этилдиметиламмоний, бромид (орнид) | - | C10H12Br2N | 8,0 |
| 165 | 1515 | 2-Бромбензойная кислота (о-бромбензойная кислота) | 88-65-3 | C7H5Br2O2 | 100,0 |
| 166 | 1514 | 3-Бромбензойная кислота (м-бромбензойная кислота) | 585-76-5 | C7H5Br2O2 | 60,0 |
| 167 | 1516 | 4-Бромбензойная кислота (п-бромбензойная кислота) | 623-00-7 | C7H5Br2O2 | 40,0 |
| 168 | 2862 | Бромистые соли N-алкилпиридиния | - | - | 300,0 |
| 169 | 0807 | Бромметан (бромистый метил) | 74-83-9 | CH3Br | 200,0 |
| 170 | 0941 | 1-Бром-4-метоксибензол (п-броманизол, 1-метокси-4-бромбензол) | 104-92-7 | C7H7BrO | 120,0 |
| 171 | 2305 | 6-Бром-1,2-нафтохинон (бонафтон) | 6954-48-9 | C10H7BrO2 | 10,0 |
| 172 | 3539 | 5-Бром-4-оксопентилацетат (бромацетопропилацетат, уксусной кислоты 5-бром-4-оксоамиловый эфир) | - | C7H11BrO3 | 10,0 |
| 173 | 2210 | 3-Бром-1,7,7-триметилбицикло [2,2,1] гептан-2-он (бромкамфара) | 76-29-9 | C10H15BrO | 50,0 |
| 174 | 0809 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1]3,7декан (1-бромадамантан) | 768-90-1 | C10H15Br | 7,5 |
| 175 | 0956 | 1-Бромундекан (ундецил бромистый) | 693-67-4 | C11H23Bг | 30,0 |
| 176 | 3327 | 1,4-Бутандикарбоновая кислота (адипиновая кислота, гексан-1,6-диовая кислота) | 124-04-9 | C6H10O4 | 50,0 |
| 177 | 3612 | 1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт(адипиновой кислоты пиперазин, аддукт; вермитокс, пиперазина адипинат, энтазин) | 142-88-1 | C10H20N2O4 | 50,0 |
| 178 | 3646 | Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом(мексидол, 2-этил-6-метил-3-оксипиридин, сукцинат) | 127464-43-1 | C7H11NO · C4H6O2 | 20,0 |
| 179 | 1002 | 1,4-Бутандиол (бутиленгликоль) | 107-88-0 | C4H12O2 | 100,0 |
| 180 | 1121 | Бутандиол-1,4-ди(2,3-эпоксипропиловый) эфир (1,4-бутандиола диглицидиловый эфир) | 2425-79-8 | C10H18O4 | 70,0 |
| 181 | 1403 | 2,3-Бутандион (диацетил) | 431-03-8 | C4H6O2 | 100,0 |
| 182 | 0385 | Бутендиоат натрия тригидрат (натрий малеиновокислый 3-водный) | 33806-74-5 | C4H3 NaO4 · H6O3 | 10,0 |
| 183 | 1563 | Бут-2-еновая кислота (кротоновая кислота) | 3724-65-0 | C4H6O2 | 20,0 |
| 184 | 2069 | N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид(бутамид, N-(п-метилбензолсульфонил)-N'-бутилмочевина) | 64-77-7 | C12H18N2O3S | 50,0 |
| 185 | 1207 | Бутилбутаноат (бутилбутират, масляной кислоты бутиловый эфир) | 109-21-7 | C8H16O2 | 50,0 |
| 186 | 2446 | 4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион (бутадион) | 50-33-9 | C19H20N2O2 | 3,0 |
| 187 | 3427 | N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (адебит, 1-бутилбигуанидин, гидрохлорид; глибутид, силубин) | 15537-73-2 | C6H15 · ClH | 3,0 |
| 188 | 1901 | Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир) | 544-16-1 | C4H9NO2 | 10,0 |
| 189 | 1209 | Бутилпропионат (пропионовой кислоты бутиловый эфир) | 590-01-2 | C7H14O2 | 500,0 |
| 190 | 2059 | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролидинокарбоксамид гидрохлорид (бумекаин гидрохлорид, 1-бутилпирролидин-2-карбоновой кислоты 2,4,6-триметиланилид, гидрохлорид; пиромекаин) | 19089-24-8 | C18H28N2O · ClH | 5,0 |
| 191 | 1005 | 2-Бутилфенол (о-бутилфенол) | 3180-09-4 | C10H14O | 15,0 |
| 192 | 1003 | 3-Бутилфенол (м-бутилфенол) | 4074-43-5 | C10H14O | 10,0 |
| 193 | 1004 | 4-Бутилфенол (п-бутилфенол) | 1638-22-8 | C10H14O | 10,0 |
| 194 | 3229 | 4-трет-Бутилциклогексанол | 98-52-2 | C10H20O | 150,0 |
| 195 | 3212 | Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-бутиндиол) | 110-65-6 | C4H6O2 | 150,0 |
| 196 | 1118 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (этинилвинилбутиловый эфир) | 2798-72-3 | C8H12O | 10,0 |
| 197 | 1253 | 2-Бутоксиэтилацетат | 112-07-2 | C8H16O3 | 20,0 (3) <**> |
| 198 | 1109 | 2-(2-Бутокси) этоксиэтанол (бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля) | 112-34-5 | C8H18O3 | 1 300,0 |
| 199 | 1518 | L-Валин | 72-18-4 | C5H11NO2 | 700,0 |
| 200 | 0251 | Винной кислоты калий-натриевая соль (сегнетова соль) | 15490-42-3 | C4H4KNaO6 | 300,0 |
| 201 | 1575 | Винные кислоты | - | C4H6O6 | 300,0 |
| 202 | 0238 | Висмут тринитрат (в пересчете на висмут) (висмут нитрат) | 10361-44-1 | BiO9N3 | 5,0 |
| 203 | 0312 | Водород пероксид (перекись водорода) | 7722-84-1 | H2O2 | 20,0 |
| 204 | 0725 | Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0,1% до 0,15% | - | - | 0,7 |
| 205 | 2760 | Вулканизационные газы шинного производства (по аминам) | - | - | 2,0 |
| 206 | 3162 | диГаллий триоксид (галлий оксид) | 12024-21-4 | Ga2O3 | 40,0 |
| 207 | 3028 | Гексавинилдисилоксан | - | C12H24Osi2 | 100,0 |
| 208 | 3223 | Гексагидроксициклогексан (мезо-инозит) | 87-89-8 | C6H12O6 | 100,0 |
| 209 | 3027 | [4aS-(4aa, 6b,8aR]-(4а, 5,9,10,11,12)Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро[3a, 3,2ef]-[2]-бензазепин-6-ол(галантамин, нивалин) | 357-70-0 | C17H21NO3 | 0,5 |
| 210 | 3348 | Гексадекановая кислота (пальмитиновая кислота) | 57-10-3 | C16H32O2 | 150,0 |
| 211 | 3358 | Гекса-2,4-диеновая кислота (сорбиновая кислота) | 110-44-1 | C6H8O2 | 300,0 |
| 212 | 1725 | N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат (бензогексоний, 1,6-бис(N-триметиламмоний)гексана дибензолсульфонат) | 971-60-8 | C12H30N2 · 2C6H5O3S | 100,0 |
| 213 | 3050 | Гексаметилдисилан | 1450-14-2 | C6H18Si2 | 500,0 |
| 214 | 1890 | Гексаметилендиамин, ацетат | - | C6H16N2 | 1,0 |
| 215 | 1817 | Гексаметилентетрамин (уротропин) | 100-97-0 | C6H12N4 · C2H4O2 | 30,0 |
| 216 | 0319 | 1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан | - | - | 10,0 |
| 217 | 3354 | Гексаноилхлорид(капронил хлористый, капроновой кислоты хлорангидрид) | 142-61-0 | C6H11ClO | 100,0 |
| 218 | 0830 | Гексахлорбензол | 118-74-1 | C6Cl6 | 13,0 |
| 219 | 0833 | Гексахлорциклопентадиен | 77-47-4 | C5Cl6 | 1,0 |
| 220 | 3306 | N-Гексил-оксиэтилкапролактам | - | C14H21NO2 | 100,0 |
| 221 | 1327 | Гексил-3-фенил-2-еналь (2-гексилкоричный альдегид, 2-гексилцинналь) | 39350-49-7 | C15H20O | 100,0 |
| 222 | 2519 | 6,12-Гемикеталь-11--хлор-5-окси-тетрациклин(гемикеталь окситетрациклина) | - | - | 40,0 |
| 223 | 3087 | Гентамицин | - | - | 1,0 |
| 224 | 3365 | Гепарин (гепариновая кислота, глексан, еноксапарин, новогепарин, флаксипарин) | - | - | 10,0 |
| 225 | 2074 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадекафтор-N-(2-гидроксиэтил) нонанамид (перфторнонановой кислоты 2-гидроксиэтиламид) | 6104-17-2 | C11H6F17NO2 | 1,0 |
| 226 | 3362 | Гептаноилхлорид(энантил хлористый, энантовой кислоты хлорангидрид) | 2528-61-2 | C7H17ClO | 100,0 |
| 227 | 1127 | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-(трифторэтенил)оксипропан(М-100, перфторпропил-перфторвиниловый эфир) | 1623-05-5 | C5F10O | 1 000,0 |
| 228 | 3102 | Германий тетрагидрид (моногерман) | 7782-65-2 | GeH4 | 50,0 |
| 229 | 3069 | Гетинакс | - | - | 100,0 |
| 230 | 2005 | Гидразин гидрат | 10217-52-4 | H4N2 · H2O | 1,0 |
| 231 | 2759 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков | - | - | 0,008 мл/м3(8103 мкг/м3) |
| 232 | 2707 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф [дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn2+) - 2,5 мг/л] | - | - | 0,07 мл/м3(70103 мкг/м3) |
| 233 | 2708 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинко-фосфатного ингибитора коррозии [дозировка в оборотной воде: хром (Cr6+) - до 1,7 мг/л, цинк (Zn2+) - до 2 мг/л] | - | - | 0,05 мл/м3(50103 мкг/м3) |
| 234 | 2714 | Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150 °C и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметилстирольных каучуков) [с применением ингибитора коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО"] | - | - | 0,01 мл/м3(10103 мкг/м3) |
| 235 | 2709 | Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (с применением тройного хром-цинк-фосфатного ингибитора коррозии) | - | - | 0,02 мл/м3(20103 мкг/м3) |
| 236 | 2713 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудно окисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200 °C производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила) [с применением ингибитора коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО"] | - | - | 0,01 мл/м3(10103 мкг/м3) |
| 237 | 2712 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200 °C (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена) [с применением ингибитора коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор] | - | - | 0,004 мл/м3(4103 мкг/м3) |
| 238 | 2711 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудно окисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200 °C (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана, (с применением ингибитора коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) | - | - | 0,01 мл/м3(10103 мкг/м3) |
| 239 | 2710 | Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (с применением ингибитора коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) | - | - | 0,01 мл/м3(10103 мкг/м3) |
| 240 | 3337 | 2-Гидроксибензойная кислота (салициловая кислота) | 69-72-7 | C7H6O3 | 10,0 |
| 241 | 3128 | 4-Гидроксибутаноат натрия (4-гидроксибутановой кислоты натриевая соль,натрий оксибутират) | 2013-26-5 | C4H5NaO3 | 20,0 |
| 242 | 2062 | 1-Гидрокси-4-[1''гидрокси-3", 6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафто)-4-фенокси]-2-нафтойной кислоты 3-(2,4-дитретамилфеноксибутиламид) (компонента 616М) | - | - | 100,0 |
| 243 | 2083 | 4-(2-Гидрокси-3-изопропиламино)пропоксифенилацетамид (атенолол) | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 20,0 |
| 244 | 2061 | Гидроксииминоуксусной кислоты 3-(3-диметиламино)-пропиламид, дигидрохлорид (дамоксим) | - | C5H15N3O4 | 5,0 |
| 245 | 1026 | 2-Гидрокси-1-метилбензол (м-крезол) | 95-48-7 | C7H8O | 20,0 |
| 246 | 1027 | 3-Гидрокси-1-метилбензол (о-крезол) | 108-39-4 | C7H8O | 28,0 |
| 247 | 1028 | 4-Гидрокси-1-метилбензол (п-крезол) | 106-44-5 | C7H8O | 20,0 |
| 248 | 1929 | N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтил]-ацетамид(п-нитро--ацетиламино--гидроксипропиофенон, оксиметильное соединение) | 3123-15-5 | C11H12N2O5 | 10,0 |
| 249 | 1046 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетон, диацетоновый спирт) | 123-42-2 | C6H12O2 | 300,0 |
| 250 | 3639 | N-Гидроксиметил-3-пиридинкарбоксамид (биламид, билоцид, никодин,пиридин-3-карбоновой кислоты гидроксиметиламид) | 3569-99-1 | C7H8N2O2 | 10,0 |
| 251 | 2071 | 2-Гидрокси-2-метилпропановой кислоты нитрил (ацетонциангидрин, -гидроксиизобутиронитрил) | 75-86-5 | C4H7NO | 10,0 |
| 252 | 1322 | 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (ванилин) | 121-35-5 | C8H8O3 | 30,0 |
| 253 | 1030 | 1-Гидрокси-4-метоксибензол (гваякол, о-метоксифенол) | 150-76-5 | C7H8O2 | 15,0 |
| 254 | 1592 | 2-Гидрокси-5-[[[4[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]-сульфонил] фенил] азо] бензойная кислота (5-(п-[N-(3-метоксипиридазинил-6]-сульфамидо)-фенилазо) (салициловая кислота, салазопиридазин) | 22933-72-8 | C18H15N5O6S | 10,0 |
| 255 | 3219 | 4-Гидроокси-3-метокси-1-пропенилбензол (изоэвгенол) | 97-54-1 | C10H12O2 | 30,0 |
| 256 | 1593 | З-Гидрокси-N-1-нафталенил-2-нафталинкарбоксамид(азотол АНФ, 2-гидроксинафтойной кислоты 1-нафтиламид) | 132-68-3 | C21H15NO2 | 100,0 |
| 257 | 1594 | 1-Гидрокси-2-нафтойная кислота (офсинафтойная кислота) | 86-48-6 | C11H8O3 | 10,0 |
| 258 | 2063 | 1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты [3-(2,4-ди-третамил)-фенокси] бутиламид (компонента голубая 3Г-97) | - | - | 100,0 |
| 259 | 1033 | 1-Гидрокси-4-нитрофенол (4-нитрофенол) | 100-02-7 | C6H5NO3 | 3,0 |
| 260 | 3609 | 4-Гидрокси-L-пролин (L-оксипролин) | 51-35-4 | C5H9NO3 | 700,0 |
| 261 | 3113 | 2-гидроксипропаноат железа (2-гидроксипропиновой кислоты железная соль, железо лактат) | 5905-52-2 | C6H10FeO3 | 40,0 |
| 262 | 3120 | 2-гидроксипропаноат кальция (2-гидроксипропиновой кислоты кальциевая соль,кальций лактат) | 814-80-2 | C6H10CaO3 | 250,0 |
| 263 | 1583 | L-2-Гидроксипропановая кислота (молочная кислота) | 79-33-4 | C3H6O3 | 100,0 |
| 264 | 1038 | 1-Гидроксипроп-2-енил (аллиловый спирт, 3-гидроксипропен) | 15338-29-1 | C3H7O | 20,0 |
| 265 | 3011 | 1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин(1,2,3,4-тетрагидро-1-оксонафталин, тетралон) | 529-35-1 | C10H12O | 3,0 |
| 266 | 1589 | 4-Гидроксифенилацетамид(2-гидрокси-3-хлорпропановая кислота, 3-хлормолочная кислота) | 1713-85-5 | C3H5ClO3 | 10,0 |
| 267 | 3315 | 4-Гидроксифенилуксусная кислота | 156-38-7 | C8H8O3 | 10,0 |
| 268 | 2048 | 4-Гидроксифенилуксусной кислоты амид | 17194-82-0 | C8H9NO2 | 5,0 |
| 269 | 2127 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат тринатрий (оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль) | 2666-14-0 | C2H5Na3O7P2 | 200,0 |
| 270 | 3303 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 40,0 |
| 271 | 0253 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль (ксидифон) | 29329-71-3 | C2H7KO7P2 | 50,0 |
| 272 | 3036 | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (оксиэтилкрахмал) | 9005-27-0 | - | 100,0 |
| 273 | 3610 | 1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (N-(бета-Оксиэтил)пиперазин) | 103-76-4 | C6H14N2O | 20,0 |
| 274 | 3416 | 2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (холинхлорид) | 67-48-1 | C5H14ClNO | 100,0 |
| 275 | 0839 | 2-Гидро-2-перфторметилперфторбутен-1 (фреон-329) | - | C5HF9 | 10,0 |
| 276 | 3127 | Гидроцитрат динатрия (лимонной кислоты динатриевая соль) | 144-33-2 | C6H6Na2O7 | 100,0 |
| 277 | 1520 | L-Гистидин | 71-00-1 | C6H9N3O2 | 50,0 |
| 278 | 1524 | L-Глицин | 56-40-6 | C2H5NO2 | 700,0 |
| 279 | 3154 | Глутаминат натрия (2-аминоглутаровой кислоты натриевая соль) | 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 20,0 |
| 280 | 1088 | Глюкоза | 50-99-7 | C6H12O6 | 100,0 |
| 281 | 3118 | Д-Глюконовой кислоты кальциевая соль (кальций глюконат) | 299-28-5 | C12H22CaO14 | 250,0 |
| 282 | 2486 | 2C--D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиксантон(алпизарин) | 4773-96-0 | C19H18O11 | 10,0 |
| 283 | 3201 | Д-Глюцитол (Д-глюцит, Д-сорбит) | 50-70-4 | C6H14O6 | 100,0 |
| 284 | 3144 | Гуминовые кислоты, натриевая соль | - | - | 50,0 |
| 285 | 1015 | Дегидро-3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол (дегидролиналоол) | - | C10H16O | 5,0 |
| 286 | 2525 | 6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат (доксициклин тозилат) | - | - | 10,0 |
| 287 | 2511 | 0-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)--L-арабино-пиранозил-(1-6)-0-[2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадезокси-а-Д-глицерогекс-4-енопиранозил-(1-4)]-2-дезокси-Д-стрептамин(стрептомицина сульфат) | 32385-11-8 | C19H27N6O7 | 5,0 |
| 288 | 0972 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Декабромдифениловый эфир (БДЭ-209) | 1163-19-5 | C12Br10O | 1,6 |
| 289 | 1614 | Декабромдифенилоксид(пербромдифениловый эфир, пербромдифенилоксид)(1,1-Оксисбис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) | 1163-19-5 | C12Br10O | 30,0 |
| 290 | 2043 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (ДАБКО, триэтилендиамин) | 280-57-9 | C6H12N2 | 10,0 |
| 291 | 3510 | Диалкиладипинат-810 (эфиры адипиновой кислоты и спиртов C8 - C10) | - | - | 100,0 |
| 292 | 2828 | Диалкилполиэтиленовый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминофенол (оксидол Б) | - | - | 200,0 |
| 293 | 2104 | Ди(алкилфенилполигликоль) фосфит (бисфосфит) | - | - | 80,0 |
| 294 | 3511 | Диалкилфталат-810 (сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций C8 - C10 | - | - | 30,0 |
| 295 | 3509 | Диаллилфталат (фталевой кислоты диаллиловый эфир) | 131-17-9 | C14H14O4 | 10,0 |
| 296 | 1867 | 1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин) | 108-45-2 | C6H8N2 | 3,0 |
| 297 | 3411 | 1,4-Диаминобензол (урсол, п-фенилендиамин) | 106-50-3 | C6H8N2 | 0,5 |
| 298 | 3357 | 1,6-Диаминогексансебацинат (себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт) | 6422-99-7 | C16H34N2O4 | 70,0 |
| 299 | 3428 | 4,4-Диаминодифенилметан | 101-77-9 | C13H14N2 | 10,0 |
| 300 | 1128 | 3,3'-Диаминодифенилоксид (диаминодифениловый эфир, 3,3'-оксидианилин) | - | C12H12N2O | 50,0 |
| 301 | 0223 | Диаминодихлорплатина лиофилизированная (цис-платина) | - | - | 0,1 |
| 302 | 1859 | 2,4-Диаминотолуол (м-толуилендиамин) | 95-80-7 | C7H10N2 | 10,0 |
| 303 | 2105 | S-(2,4-Диамино-1,3,5-триазин-6-ил-2-метил)-0,0-диметилдитиофосфат (сайфос) | 78-57-9 | C6H12N5O2PS2 | 1,0 |
| 304 | 3308 | 3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота (триомбрин) | - | C7H5I3N2O2 | 40,0 |
| 305 | 3439 | Диаминотриэтилбензол | - | C12H20N2 | 10,0 |
| 306 | 1561 | 2,3,4,6-Диацето-2-кето-L-гулоновой кислоты моногидрат | - | - | 100,0 |
| 307 | 3085 | 5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид (карбамазепин) | 298-46-4 | C15H12N2O | 5,0 |
| 308 | 3417 | 2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан, гидрохлорид(дибенамин) | 55-43-6 | C18H19ClN | 5,0 |
| 309 | 2521 | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (дибиомицин) | 1111-27-8 | C38H43ClN4O8 | 6,0 |
| 310 | 0320 | Диборан | 19287-45-7 | B2H6 | 5,0 |
| 311 | 0721 | 3,9-Дибром-7H-бенз[d,e]антрацен-7-он (дибромбензантрон) | 81-98-1 | C17H18Br2O | 3,0 |
| 312 | 0836 | 1,2-Дибромбензол | 583-53-9 | C6H4Br2 | 130,0 |
| 313 | 0837 | 1,3-Дибромбензол | 108-36-1 | C6H4Br2 | 130,0 |
| 314 | 1249 | (IR)-цис-3-(2,2-Дибромвинил)-2,2-диметилцикло-пропан-карбоновой кислоты (S)-3-фенокси-а-цианбензиловый эфир (бутокс, декаметрин, децис, отрин, суперметрин) | 52918-63-5 | C22H19Br2NO3 | 3,0 |
| 315 | 1010 | 2,3-Дибромпропан-1-ол (2,3-дибромпропиловый спирт) | 96-13-9 | C3H6Br2O | 2,0 |
| 316 | 0843 | 2,3-Дибромпропилфосфат (фосфорной кислоты 2,3-дибромпропиловый эфир) | 5324-12-9 | C3H7Br2O4P | 2,0 |
| 317 | 0893 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан(тетрафтордибромэтан, фреон-114В2) | 124-73-2 | C2Br2F6 | 5000,0 |
| 318 | 3521 | Ди(4-бромфенил)гликолевой кислоты изопропиловый эфир(акарал, бромпропионат, неорон, фенизобромлат) | - | C17H16Br2O3 | 1,0 |
| 319 | 1011 | 2,4-Дибромфенол | 615-58-7 | C6H4Br2O | 90,0 |
| 320 | 1012 | 2,6-Дибромфенол | 608-33-3 | C6H4Br2O | 60,0 |
| 321 | 3513 | Дибутиладипинат (адипиновой кислоты дибутиловый эфир) | 105-99-7 | C14H26O4 | 50,0 |
| 322 | 1878 | Дибутиламин (ди-н-бутиламин) | 111-92-2 | C8H19N | 60,0 |
| 323 | 3514 | (L) Дибутилбутендиоат (дибутилмалеат, малеиновой кислоты дибутиловый эфир) | 105-76-0 | C12H20O4 | 200,0 |
| 324 | 1248 | 3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовойкислоты 2-(2-гидроксиэтокси) этиловый эфир (фенозан 28) | 38879-22-0 | C38H56O7 | 100,0 |
| 325 | 3545 | Дибутил-1,10-декандиоат (дибутилсебацинат, себациновой кислоты дибутиловый эфир) | 109-43-3 | C18H34O4 | 90,0 |
| 326 | 1124 | Дибутиловый эфир | 142-96-1 | C8H18O | 100,0 |
| 327 | 1215 | Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 84-74-2 | C16H22O4 | 100,0 |
| 328 | 3515 | Дигексиладипинат (адипиновой кислоты дигексиловый эфир) | 110-33-8 | C18H34O4 | 100,0 |
| 329 | 1269 | Дигексилфталат (ДАФ-6, фталевой кислоты дигексиловый эфир) | 84-75-3 | C20H30O4 | 10,0 |
| 330 | 3615 | 1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он (амидопирин, пирамидон) | 58-15-1 | C13H17N3O4 | 10,0 |
| 331 | 2090 | 2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранола метилкарбамат (адифур, карбаминовой кислоты N-метил-о(2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуранил-7)овый эфир, карбофуран, метилкарбамат, фурадан) | 1563-66-2 | C12H15NO3 | 1,0 |
| 332 | 3446 | 10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5Н-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид (имизин) | 113-52-0 | C19H24N2 · HCl | 10,0 |
| 333 | 2450 | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-IH-пурин-2,6-дион (теофиллин) | 58-55-9 | C7H8N4O2 | 4,0 |
| 334 | 3616 | N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)N-метиламинометан-сульфокислоты натриевая соль (алгопирин, анальгин) | 68-89-3 | C13H16N3NaO4S | 10,0 |
| 335 | 2407 | 1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир (дилудин, 2,6-диметил-3,5-ди(этоксикарбонил)-1,4-дигидропиридин, диэтил) | 1149-23-1 | C13H19NO4 | 500,0 |
| 336 | 3052 | 1,4-Дигидро-6,7-дифтор-1-этил-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота (диоксацин) | 70032-25-6 | C12H9F2NO3 | 20,0 |
| 337 | 3647 | 1,2-Дигидрокарбазол-4-(3Н)-он | - | C12H11NO | 30,0 |
| 338 | 1089 | 1,2-Дигидроксибензол (пирокатехин) | 120-80-9 | C6H6O2 | 7,0 |
| 339 | 1014 | 1,3-Дигидроксибензол (резорцин) | 108-46-3 | C6H6O2 | 15,0 |
| 340 | 2301 | 1,4-Дигидроксибензол (гидрохинон) | 123-31-9 | C6H6O2 | 20,0 |
| 341 | 0257 | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция(2,5-дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1), кальций добезилат) | 20123-80-2 | C12H10CaO10S2 | 25,0 |
| 342 | 1091 | 2,2-Ди(гидроксиметил) пропандиол-1,3 (пентаэритрит) | 115-77-5 | C5H12O4 | 40,0 |
| 343 | 3604 | 2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин(метацил, метилурацил) | 626-48-2 | C5H7N2O2 | 10,0 |
| 344 | 3135 | 2,4-Дигидроксипиримидин-5-карбонат калия(калий оротат, урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль) | - | C5H3KN2O4 | 30,0 |
| 345 | 3158 | Дигидрокси (3,4,5-тригидроксибензоат) висмута (3,4,5-тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль) | 99-26-3 | C7H7BiO7 | 20,0 |
| 346 | 3207 | 1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол (риодоксол) | 19403-92-0 | C6H3I3O2 | 30,0 |
| 347 | 3067 | мезо-3,4-Ди(4-гидроксифенил)гексан (синэстрол) | 84-16-2 | C18H22O2 | 0,1 |
| 348 | 1880 | Ди(2-гидроксиэтил)амин (диэтаноламин) | 111-42-2 | C4H11NO2 | 50,0 |
| 349 | 3401 | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (метилдиэтаноламин) | 105-59-9 | C5H13NO2 | 50,0 |
| 350 | 2458 | 1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион(мерказолил, 1-метил-2-меркаптоимидазол) | 60-56-0 | C4H6N2S | 100,0 |
| 351 | 2007 | 5,6-Дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоновой кислоты анилид (витавакс) | 5234-68-4 | C12H13NO2S | 15,0 |
| 352 | 1102 | Дигидро-3-пентил-2(3Н)-фуранон (-амилбутиролактон, -ноналактон) | 51849-71-9 | C9H16O2 | 30,0 |
| 353 | 2524 | Дигидрострептомицина п-аминосалициловая соль (дигидрострептомицинпаскат, пасомицин) | 3144-30-7 | C21H41N7O12 ·3(C7 H7NO3) | 5,0 |
| 354 | 3627 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (ацетонанил) | 147-47-7 | C12H15N | 10,0 |
| 355 |  | Дигликольизофталат: |  |  |  |
|  | 3563 | по этиленгликолю | 111-46-6 | C4H10O3 | 1 000,0 |
|  | 3564 | по изофталевой кислоте | 121-91-5 | C8H8O4 | 10,0 |
| 356 | 2537 | 6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11а-хлор-11а,-12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин (хлорметациклин тозилат) | - | C22H21ClN2O8 ·C7H8O3S | 30,0 |
| 357 | 3548 | Дидодецилфталат (фталевой кислоты дидодециловый эфир) | 2432-90-8 | C32H54O4 | 100,0 |
| 358 | 1270 | Диизододецифталат (фталевой кислоты диизододециловый эфир) | 27554-06-9 | C32H54O4 | 30,0 |
| 359 | 1289 | Диизононилфталат (диизониловый эфир фталевой кислоты) | 28553-12-0 | C26H42O4 | 300,0 (3) |
| 360 | 1268 | Диизооктил-1,10-декандиоат (Ди(2-этилгексил)декан-1-,10-диоант) | 27214-90-0 | C26H50O4 | 100,0 |
| 361 | 2136 | О,О-Диизопропилтиофосфат аммония(6-диизопропилтиофосфорной кислоты аммониевая соль) | 29918-57-8 | C6H18NO3PS | 80,0 |
| 362 | 2137 | О,О-Диизопропилфосфонат | 1809-20-7 | C6H15O3P | 40,0 |
| 363 | 1336 | 4-Диметиламинобензальдегид (п-диметиламинобензальдегид) | 100-10-7 | C9H11NO | 30,0 |
| 364 | 0237 | 3-[(3-Диметиламино) метиленамино]-2,4,6-трийодфенил) пропионат натрия (билимин) | 1221-56-3 | C12H21N2NaO2 | 20,0 |
| 365 | 3660 | N-[2-[[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этилендиамин (ацилок, гистак, зантак, пепторан, ранигаст, ранисан, ранитидин) | 66357-35-5 | C13H22N4O3S | 10,0 |
| 366 | 2488 | 10-(3-Диметиламинопропил) фенотиазин, гидрохлорид(пропазин) | - | C15H2ON2S | 10,0 |
| 367 | 1892 | 1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол(N,N-диметил-2,4,6-триброманилин) | 63812-39-5 | C8H8Br3N | 10,0 |
| 368 | 2010 | 2-Диметиламино-1-цианометан(-диметиламинопропионитрил) | 66092-55-5 | C4H6N2 | 100,0 |
| 369 | 1263 | 2-(Диметиламино-N)этил-4-аминобензоат(4-аминобензойной кислоты 2-(диметиламино)этиловый эфир) | 10012-47-2 | C11H16N2O2 | 60,0 |
| 370 | 1821 | Диметилбензиламин | 103-83-3 | C9H13N | 30,0 |
| 371 | 0923 | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол(бис(хлорметил)ксилол) | 6298-72-2 | C10H12Cl2 | 4,0 |
| 372 | 3555 | Диметилбутандиоата дийодметилат (дитилин, листенон, миорелаксин, сколин, суксаметоний,суксинилхолин, янтарной кислоты -диметиловый эфир, дийодметилат) | - | C6H10O4 · C2H6I2 | 1,0 |
| 373 | 1414 | 2,6-Диметилгептанон-4 (диизобутилкетон) | 108-83-8 | C9H18O | 50,0 |
| 374 | 3325 | N,N-Диметилглицина гидрохлорид | 2491-06-7 | C4H9 NO2 · ClH | 50,0 |
| 375 | 1252 | Диметил-1,10-декандиоат (диметилсебацинат, себациновой кислоты диметиловый эфир) | 106-79-6 | C12H22O4 | 100,0 |
| 376 | 3512 | 2,2-Диметилдибромпропандиола-1,3 диацетат (диацетат дибромнеопентилгликоль) | - | C9H14Br2O4 | 30,0 |
| 377 | 3601 | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-дифторметокси)фенил-1,4-дигидропиридин (форидон) | - | C18H19F2NO3 | 20,0 |
| 378 | 2451 | 2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (2,6-диметил-4(2'-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир, коринфар, фенигидин) | 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 5,0 |
| 379 | 1731 | Диметилдитиокарбамат кальция (N,N-диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль) | 20279-69-0 | C6H12CaN2S4 | 30,0 |
| 380 | 2453 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин (дихлорантин) | - | C5H6Cl2N2O2 | 5,0 |
| 381 | 0951 | Диметилдихлорсилан | 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 30,0 |
| 382 | 2449 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-диметилгидантоин, Т-10) | 77-71-4 | C5H8N2O2 | 100,0 |
| 383 | 2408 | Диметилкетазин (ацетоназин) | - | - | 2,0 |
| 384 | 2149 | 0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил) тиофосфат (сульфидофос) | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 1,0 |
| 385 | 3552 | 2,2-Диметил-3(2-метил-1-пропенил) циклопропанкарбоновой кислоты (3-феноксифенил)метиловый эфир | - | C23H27O3 | 50,0 |
| 386 | 2530 | [2S-(2а, 5а, 6)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия (оксациллин-натрий) | 1173-88-2 | C19H18N3NaO5S | 3,0 |
| 387 | 2093 | N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)мочевина (дозанекс, метоксирон, пуривелл) | 19937-59-8 | C10H13ClN2O2 | 10,0 |
| 388 | 1908 | 2,4-Диметил-1-нитробензол (4-нитро-м-ксилол) | 89-87-2 | C8H9NO2 | 8,0 |
| 389 | 1909 | 2,5-Диметил-1-нитробензол (2-нитро-п-ксилол) | 89-58-7 | C8H9NO2 | 8,0 |
| 390 | 1907 | 3,4-Диметил-1-нитробензол (4-нитро-о-ксилол) | 99-51-4 | C8H9NO2 | 8,0 |
| 391 | 2516 | [2S-(2,5,6(S *))]3,3-Диметил-7-оксо-6-{[(2-оксоимидазолидин-1-ил)-карбониламинофенилацетил]амино}-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота(азлоцилин) | 37091-66-0 | C20H23N5O6S | 12,0 |
| 392 | 3216 | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол (линалоол) | 78-70-6 | C10H18O | 10,0 |
| 393 | 1281 | 3,7-Диметилоктадиен-3-ол ацетат (линалоола ацетат, линолилацетат, уксусной кислоты 3,7-диметилокта-1,6-диениловый эфир) | 115-95-7 | C12H20O2 | 100,0 |
| 394 | 1333 | 3,7-Диметилокт-6-еналь (цитронеллаль) | 106-23-0 | C10H18O | 25,0 |
| 395 | 1016 | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (цитронеллол) | 106-22-9 | C10H28O | 50,0 |
| 396 | 2409 | 1,4-Диметилпиперазин | 106-58-1 | C6H14N2 | 1,0 |
| 397 | 2448 | 2,5-Диметилпиразин | 123-32-0 | C6H8N2 | 20,0 |
| 398 | 2491 | 2,6-Диметилпиридин (-лутидин) | 108-48-5 | C7H9N | 60,0 |
| 399 | 1822 | N,N'-Диметил-1,3-пропандиамин (1,3-бис(метиламино)пропан) | 30734-81-7 | C5H14N2 | 100,0 |
| 400 | 2435 | N-, N-диметилпропиламин | 926-63-6 | C5H13N | 100,0 |
| 401 | 1216 | Диметилсульфат (серной кислоты диметиловый эфир) | 77-78-1 | C2H6O4S | 5,0 |
| 402 | 1734 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | C2H6OS | 100,0 |
| 403 | 3525 | Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонат(дактал, ДАС-893, ДХФК, тетрал, 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир, хлортал, хлорталдиметил) | 1861-32-1 | C10H6Cl4O4 | 2,0 |
| 404 | 1922 | 1,3-Диметил-2,4,6-тринитробензол(2,4,6-тринитро-м-ксилол) | 632-92-8 | C8H7N3O6 | 5,0 |
| 405 | 1125 | N,N-Диметил-2-[2-(фенилметил)фенокси]этанамин (димедрол, -диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид) | 147-24-0 | C17H22ClNO | 0,5 |
| 406 | 3517 | N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир (алацид, апрон, металаксил, ридомил) | 57837-19-1 | C15H21NO4 | 15,2 |
| 407 | 0638 | 1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол(азинефтехим-3, 1-(3,4-диметилфенил)-1-фенилэтан,фенилксилилэтан, ФКЭ) | 6196-95-8 | C16H20 | 20,0 |
| 408 | 3316 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота (гемфиброзил) | 25812-30-0 | C15H22O3 | 50,0 |
| 409 | 3215 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол | 106448-06-0 | C14H24O2 | 50,0 |
| 410 | 1122 | 5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиленкеталь(эфиркеталь) | - | - | 30,0 |
| 411 | 3217 | 2,5-Диметилфенол (2,5-ксиленол) | 95-87-4 | C8H10O | 20,0 |
| 412 | 2150 | 0,0-Диметилфосфонат | 868-85-9 | C2H7O3P | 10,0 |
| 413 | 1421 | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он (хлорпинаколин) | 13547-70-1 | C6H11ClO | 200,0 |
| 414 | 2107 | 0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винил]-фосфат(гардона) | 22248-79-9 | C10H9Cl4O4P | 15,0 |
| 415 | 0953 | 1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан (монохлорфенилксилилэтан) | - | C16H17Cl | 100,0 |
| 416 | 3440 | N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид | 4584-46-7 | C4H10ClN | 10,0 |
| 417 | 3450 | Диметилэтиламин (катализатор D1) | - | (CH3)C2H5N | 10,0 (2) |
| 418 | 3438 | L'-[[(1,1-Диметилэтил)амино] метил]-4-гидрокси-1,3-бензолдиметанол (2-трет-(бутиламино)-1-(4-гидрокси-3-гидроксиметилфенил)этанол, сальбутамол) | 8559-94-9 | C13H21NO3 | 10,0 |
| 419 | 0625 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (4-трет-бутилтолуол) | 98-51-1 | C11H16 | 23,0 |
| 420 | 1084 | 3-(1,1-Диметилэтил)-4-метилфенол (2-трет-бутил-п-крезол, 4-метил-3-трет-бутилфенол) | 2409-55-4 | C11H16O | 10,0 |
| 421 | 1212 | 1,1-Диметилэтилпероксобензоат (трет-бутилпербензоат, пербензойной кислоты трет-бутиловый эфир) | 614-45-9 | C11H14O3 | 10,0 |
| 422 | 3527 | 4-(1,1-Диметилэтил) циклогексилацетат(п-трет-бутилциклогексилацетат, уксусной кислоты 4-трет-бутил-циклогексиловый эфир) | 73276-57-0 | C12H22O2 | 300,0 |
| 423 | 2489 | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетооксииндол | - | C13H17NO4 | 20,0 |
| 424 | 2490 | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидроксииндол(димекарбин) | 15574-49-9 | C13H15NO3 | 20,0 |
| 425 | 2788 | Диметкарб (диметпромид - 40%; сиднокарб - 2%; молочный сахар - 40%; крахмал - 17%, стеарат магния - 1%) | - | - | 7,0 |
| 426 | 2084 | 3,4-Диметоксифенилацетонитрил (гомонитрил) | 93-17-4 | C11H11NO3 | 5,0 |
| 427 | 0934 | 1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (мезокс-к, метоксихлор) | 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 10,0 |
| 428 | 3349 | 3,4-Диметоксифенилуксусная кислота (гомовератровая кислота) | 93-40-3 | C10H12O4 | 30,0 |
| 429 | 3418 | 2-(3,4-Диметоксифенил) этиламин (гомоамин) | - | C10H16NO2 | 10,0 |
| 430 | 1429 | 6,7-Диметоксихиназолиндион | - | C8H6N2O4 | 10,0 |
| 431 | 1120 | 1,2-Диметоксиэтан (диметиловый эфир этиленгликоля) | 110-71-4 | C4H10O2 | 100,0 |
| 432 | 1826 | Динитроанилин | 26471-56-7 | C6H5N3O4 | 4,0 |
| 433 | 1577 | 3,5-Динитробензойная кислота | 99-34-3 | C7H4N2O6 | 30,0 |
| 434 | 0607 | 1,2-Динитробензол (о-динитробензол) | 528-29-0 | C6H4N2O4 | 10,0 |
| 435 | 0606 | 1,3-Динитробензол (м-динитробензол) | 99-65-0 | C6H4N2O4 | 10,0 |
| 436 | 0608 | 1,4-Динитробензол (п-динитробензол) | 100-25-4 | C6H4N2O4 | 10,0 |
| 437 | 1932 | 0,0'-Динитродибензил(1,1'-(1,2-этандиил)бис(нитрозобензол)) | 58704-55-5 | C14H12N2O4 | 150,0 |
| 438 | 2085 | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетраазациклооктан(3,7-динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан) | 101-25-7 | C5H10N6O2 | 20,0 |
| 439 | 1020 | 1,6-Динитро-2-метилфенол (1,6-динитро-о-крезол) | 534-52-1 | C7H6N2O5 | 2,0 |
| 440 | 2030 | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид(2,4-динитробензойной кислоты 4-нитроанилид) | 59651-98-8 | C13H8N4O7 | 25,0 |
| 441 | 0611 | 2,4-Динитротолуол | 121-14-2 | C7H6 N2O4 | 4,0 |
| 442 | 1827 | 2,6-Динитро-4-трифторметил-N,N-дипропиланилин (рефлан, трифторамин) | 1582-09-8 | C13H16F3N3O4 | 30,0 |
| 443 | 1013 | Динитрофенол | 25550-58-7 | C6H4N2O5 | 4,0 |
| 444 | 0849 | Динитрохлорбензол | 25567-67-3 | C6H3ClN2O4 | 2,0 |
| 445 | 1610 | Диоксан-1,4 (диэтилендиоксид) | 123-91-1 | C4H8O2 | 70,0 |
| 446 | 3350 | 2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота | - | C10H8O5S | 600,0 |
| 447 | 1277 | 3,6-Диоксифлуоран (флуоресцеин) | 2321-07-5 | C20H12O5 | 6,0 |
| 448 | 2088 | 3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис[2,4,6-триодбензойная кислота](билигност, 1,4-бутандикарбоновой кислоты бис(2,4,6-трийод-3-карбоксианилид)) | 606-17-7 | C20H14 I6N2O6 | 40,0 |
| 449 | 1073 | Диоксолан-1,3 (формальгликоль) | 646-06-0 | C3H6O2 | 6000,0 |
| 450 | 1586 | 2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота (витамин B13, оротовая кислота) | 65-86-1 | C5H4N2O4 | 20,0 |
| 451 | 2531 | [2S-(2а, 5а, 6)]-6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (карфециллин-натриевая соль-6-(-феноксикарбонил-фенилацетомидо-пенициллановой кислоты) | 27025-49-6 | C23H22N2O6S | 10,0 |
| 452 | 1217 | Диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир) | 117-84-0 | C24H38O4 | 20,0 |
| 453 | 1816 | Ди(проп-2-енил)амин (диаллиламин, N-проп-2-енилпро-2-ен-1-амин) | 124-02-7 | C6H11N | 10,0 |
| 454 | 1320 | Дипропилацеталь пропаналя | - | C9H20O2 | 350,0 |
| 455 | 0327 | Дисилан | 1590-87-0 | H6Si2 | 20,0 |
| 456 | 2817 | Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтилметанди-сульфокислот) | - | - | 20,0 |
| 457 | 3437 | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид (2,2'-бис(2-аминоэтил)дисульфид, дигидрохлорид; цистамин) | 56-17-7 | C4H12N2S2 · Cl2H2 | 10,0 |
| 458 | 3351 | 6,8-Дитиооктановая кислота (липоевая кислота) | 62-46-4 | C8H14O2S2 | 20,0 |
| 459 | 1879 | Дифениламин | 122-34-4 | C12H11N | 70,0 |
| 460 | 1092 | 2-(Дифенилацетил)индандион-1,3 (дифазион, дифенацин, ратиндан) | 82-66-6 | C23H16O3 | 0,2 |
| 461 | 3419 | 1,3-Дифенилгуанидин (N,N-дифенилгуанидин) | 102-06-7 | C12H13N3 | 5,0 |
| 462 | 0841 | Дифенилдихлорсилан | 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 10,0 |
| 463 | 3650 | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенил-2-пропенил)пиперазин (стугерон, транс-1-циннамил-4-дифенилметилпиперазин, циннаризин) | 298-57-7 | C26H28N2 | 10,0 |
| 464 | 2452 | 2,5-Дифенилоксазол | 92-71-7 | C15H11NO | 20,0 |
| 465 | 3226 | Дифенилолпропан оксипропилированный | - | - | 50,0 |
| 466 | 1703 | Дифенилсульфид | 139-66-2 | C12H10S | 50,0 |
| 467 | 1093 | 1,3-Дифторпропанол-2 (глифтор) | 453-13-4 | C3H6F2O | 2,0 |
| 468 | 1828 | Дихлораминобензол (дихлоранилин) | 27134-27-6 | C6H5Cl2N | 10,0 |
| 469 | 2064 | 2,6-Дихлорацетанилид (уксусной кислоты N-(2,6-дихлорфенил)амид) | 17700-54-8 | C8H7Cl2NO2 | 20,0 |
| 470 | 0852 | 1,2-Дихлорбензол (о-дихлорбензол) | 95-50-1 | C6H4Cl2 | 30,0 |
| 471 | 0851 | 1,3-Дихлорбензол (м-дихлорбензол) | 541-73-1 | C6H4Cl2 | 35,0 |
| 472 | 0853 | 1,4-Дихлорбензол (п-дихлорбензол) | 106-46-7 | C6H4Cl2 | 35,0 |
| 473 | 3160 | N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия (по хлору)(монохлорамин ХБ, п-хлорбензолсульфокислоты хлорамида натриевая соль) | 30066-82-1 | C6H4Cl2NNaO2S | 60,0 |
| 474 | 0844 | Дихлорбута-1,3-диен | 28577-62-0 | C4H4Cl2 | 5,0 |
| 475 | 0510 | 1,4-Дихлорбут-2-ен | 764-41-0 | C4H6Cl2 | 5,0 |
| 476 | 0509 | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 760-23-6 | C4H6Cl2 | 20,0 |
| 477 | 2515 | R-(R <*>,R <*>)-2:2-Дихлор-N-(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этилацетамид (D,L-трео-1-(п-нитрофенил)-2-дихлорацетиламино-пропандиол-1,3; синтомицин) | 56-75-7 | C11H12Cl2N2O5 | 10,0 |
| 478 | 0935 | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (фреон 132-В) | 1649-08-7 | C2H2Cl2F2 | 5 000,0 |
| 479 | 0860 | Дихлордиэтилдисилан (диэтилдихлорсилан) | 1719-53-5 | C4H10Cl2Si | 30,0 |
| 480 | 3805 | N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид (пантоцид) | 80-13-7 | C7H5Cl2NO4S | 30,0 |
| 481 | 0535 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,3 | 55667-43-1 | C6H9Cl2 | 10,0 |
| 482 | 0534 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,4 | 62434-98-4 | C6H9Cl2 | 10,0 |
| 483 | 3629 | 5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол (хлорхинальдол) | 72-80-0 | C8H7Cl2NO | 10,0 |
| 484 | 3420 | 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 99-30-9 | C6H4Cl2N2 | 5,0 |
| 485 | 0854 | 3,4-Дихлорнитробензол | 99-54-7 | C6H3Cl2NO2 | 4,0 |
| 486 | 3630 | 3,6-Дихлорпиридазин | 141-30-0 | C3H2Cl2N2 | 10,0 |
| 487 | 3631 | 4,6-Дихлорпиримидин | 1193-21-1 | C4H2Cl2N2 | 3,0 |
| 488 | 0845 | 1,3-Дихлорпропан | 142-28-9 | C3H6Cl2 | 200,0 |
| 489 | 0149 | 2,2-Дихлорпропаноат натрия (далапон, 2,2-дихлорпропановой кислоты натриевая соль) | 127-20-8 | C3H3Cl2NaO2 | 50,0 |
| 490 | 1526 | 2,2-Дихлорпропионовая кислота | 75-99-0 | C3H4Cl2O2 | 30,0 |
| 491 | 0365 | Дихлорсилан | 4109-96-0 | Cl2H2Si | 30,0 |
| 492 | 0855 | 2,4-Дихлортолуол | 95-73-8 | C7H6Cl2 | 100,0 |
| 493 | 0148 | 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия (дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль) | 2893-78-9 | C3Cl2N3NaO3 | 30,0 |
| 494 | 1562 | Дихлоруксусная кислота (дихлорэтановая кислота) | 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 400,0 |
| 495 | 2527 | [R-(R+,R+)]-Дихлоруксусная кислота, 2N-[2-гидрокси-1-гидроксиметил-2-(4-нитрофенил)тил]амид (левомицетин) | 56-75-7 | C11H12Cl2N2O5 | 10,0 |
| 496 | 3111 | 2-[(2,6-Дихлорфенил) амино]фенилацетат натрия (вольтарен, 2-[(2,6-дихлорфенил)амино]фенилуксусной кислоты натриевая соль, диклофен натрий, ортофен) | 15307-79-6 | C14H10Cl2NO2 | 2,0 |
| 497 | 1894 | 2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин(2,6-дихлордифениламин) | 15307-93-4 | C12H9Cl2N | 30,0 |
| 498 | 2018 | 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина (линурон) | 330-55-2 | C9H10Cl2N2O2 | 15,0 |
| 499 | 2130 | 0-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-0-этилтиофосфат (этафос) | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 1,0 |
| 500 | 3345 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) | 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 0,2 |
| 501 | 1022 | Дихлорфенол | 25167-81-1 | C6H4Cl2O | 12,0 |
| 502 | 3322 | 3-(2,2-Дихлорэтенил)-2,2-диметил-циклопропанкарбонилхлорид (перметриновой кислоты хлорангидрид) | 52314-67-7 | C8H9Cl3O | 10,0 |
| 503 | 3321 | 3-(2,2-Дихлорэтенил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоновая кислота (перметриновая кислота) | 55701-05-8 | C8H10Cl2O2 | 10,0 |
| 504 | 0820 | 1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид) | 75-35-4 | C2H2Cl2 | 8,0 |
| 505 | 2120 | Ди(2-хлорэтил)этенилфосфонат (винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил)овый эфир, винифос) | 115-98-0 | C6H11Cl2O3P | 10,0 |
| 506 | 2065 | Дициандиамид (цианогуанидин) | 461-58-5 | C2H4N4 | 100,0 |
| 507 | 3801 | 1,4-Дицианобутан (адипиновой кислоты динитрил, адиподинитрил) | 111-89-3 | C6H8N2 | 50,0 |
| 508 | 1295 | Дициклогексиладипинат(адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир) | 849-99-0 | C18H30O4 | 50,0 |
| 509 | 1895 | Дициклогексиламин | 101-83-7 | C12H23N | 30,0 |
| 510 | 1297 | Дициклогексилилпропандиоат (дициклогексилглутарат, 1,3-пропандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир) | 3960-03-0 | C17H28O4 | 100,0 |
| 511 | 0512 | Дициклопентадиен | 77-73-6 | C10H12 | 10,0 |
| 512 | 2927 | Диэпоксид кристаллический - ФОУ-8 | - | - | 400,0 |
| 513 | 1278 | N,N-Диэтил-C6 - C8-алкилоксамат (оксамат) | - | - | 60,0 |
| 514 | 1705 | N,N-Диэтиламино-2,5-дигидроксибензолсульфонат(диэтиламмония2,5-дигидроксибензолсульфонат, этамзилат) | 2624-44-4 | C10H15NO5S | 25,0 |
| 515 | 3078 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид(4-амино-6трет-бутил-4,5-дигидро3-метилтио-1,2,4-триазинон, 2-диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид, лидокаин-основание) | 137-58-6 | C14H22N2O | 10,0 |
| 516 | 1132 | Диэтиламинометиловый эфир (аминоэфир, N-этил-2-метоксиэтанамин) | 34322-82- | C5H13NO | 10,0 |
| 517 | 1896 | Диэтиламинометилтриоксисилан | - | C5H15NO3Si | 100,0 |
| 518 | 3430 | 2-(Диэтиламино-N-(2,4,6-триметилфенил)ацетамида гидрохлорид (2-диэтиламиноуксусной кислоты 2,4,6-триметиланилид, гидрохлорид; мезокаин) | 1027-14-1 | C18H24N2O · ClH | 10,0 |
| 519 | 1838 | 2-(N,N-Диэтиламино) этанол (диэтилэтаноламин) | 100-37-8 | C6H15NO | 40,0 |
| 520 | 3554 | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат(п-аминобензойной кислоты -диэтиламиноэтиловый эфир, новокаина основание) | 59-46-1 | C13H20N2O2 | 10,0 |
| 521 | 3553 | [2-(Диэтиламино)этил]-4-аминобензоат гидрохлорид (п-аминобензойной кислоты -диэтиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид; новокаина гидрохлорид) | 51-05-8 | C13H20N2O2 · ClH | 10,0 |
| 522 | 2060 | N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид (4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензойной кислоты N-[2-(диэтиламино)этил]амид, гидрохлорид; диметпрамид) | 89591-51-5 | C14H22N4O4 | 10,0 |
| 523 | 1298 | 2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (диэтиламиноэтилметакрилат, 2-метилпроп-2-еновой кислоты 2-(диэтиламино)этиловый эфир) | 105-16-8 | C10H19NO2 | 60,0 |
| 524 | 0609 | 1,2-Диэтилбензол | 25340-17-4 | C10H14 | 5,0 (2) |
| 525 | 2012 | N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-илсульфенамид (сульфенамид БТ) | - | C11H14N2S2 | 100,0 |
| 526 | 1254 | (Z)-Диэтилбутендиоат (малеиновой кислоты диэтиловый эфир) | 141-05-9 | C8H12O4 | 30,0 |
| 527 | 1133 | Диэтиленгликоля диметиловый эфир (диглим, диметилдигликоль, 1,1'-оксибис[2-метоксиэтан]) | 111-96-6 | C6H14O3 | 100,0 |
| 528 | 2013 | N, N-Диэтилметилбензамид (диэтилтолуиламиды, о-,м-,п-метилбензойной кислоты диэтиламид) | 26545-51-7 | C12H17NO | 30,0 |
| 529 | 3602 | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (дитразин основание, 4-метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид) | 90-89-1 | C10H21N3O | 50,0 |
| 530 | 1279 | Диэтил-(2-метилпропил) пропандиоат (изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир) | 10203-58-4 | C11H20O4 | 20,0 |
| 531 | 1898 | N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин (N,N-диэтиламинометилэтоксисилан, продукт НДЭ-3) | 128422-86-6 | C7H19NOSi | 80,0 |
| 532 | 1282 | Диэтилпропандиоат (малоновый эфир, малоновой кислоты диэтиловый эфир) | 105-53-3 | C7H12O4 | 100,0 |
| 533 | 1876 | N,N-Диэтил-1,4-фенилендиамина сульфат (п-аминодиэтиланилинсульфат, N,N-диэтил-п-фенилендиаминсульфат) | 6065-27-6 | C10H16N2 ·H2SO4 | 15,0 |
| 534 | 3632 | N,N-Диэтил-1ОН-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид (динезин) | 1341-70-8 | C18H22N2S · ClH | 10,0 |
| 535 | 3518 | Диэтилфталат (фталевой кислоты диэтиловый эфир) | 84-66-2 | C12H14O4 | 10,0 |
| 536 | 2086 | N,N-Диэтилхлорацетамид (хлоруксусной кислоты диэтиламид) | 2315-36-8 | C6H12ClNO | 10,0 |
| 537 | 0256 | (R <*>,S <*>)-4,4'-(1,2-Диэтил-162-этандиил)бис(бензолсульфонат дикалия) (мезо-3,4-ди(п-сульфофенил)гексан, дикалиевая соль, сигетин) | 13517-49-2 | C18H20O6S2K | 100,0 |
| 538 | 2118 | 0,0-Диэтокситиофосфорил-0--цианометилбензальдоксим (байтион, валексон, волатон, фоксим) | 14816-18-3 | C13H17N2O3PS | 1,0 |
| 539 | 2789 | Добавка смазочная "Экос-Б-3" | - | - | 100,0 |
| 540 | 0522 | транс,транс,транс-Додекатриен-1,5,9 | 45036-11-1 | C12H20 | 10,0 |
| 541 | 2522 | Доксициклин гидрохлорид (доксициклин) | 100929-47-3 | C22H25ClN2O8 | 10,0 |
| 542 | 3146 | Европий оксид | 1308-96-8 | Eu2O3 | 50,0 |
| 543 | 2834 | Жарилек С101 (смесь: монобензилтолуол 75%; дибензилтолуол 25%; эпоксидная добавка) | - | - | 20,0 |
| 544 | 0278 | Железо (2+)-аммоний сульфат гексагидрат (по железу) (соль Мора) | 7783-85-9 | H8FeN2O8S2 ·H12O6 | 10,0 |
| 545 | 0240 | Железо динитрат (по железу) (железо нитрат) | 14013-86-6 | FeN2O6 | 4,0 |
| 546 | 0239 | Железо дихлординикотинамид (ферамид) | - | - | 100,0 |
| 547 | 0209 | Железо (2+) октадеканоат (в пересчете на железо) (железо стеарат, октадекановой кислоты железная соль) | 2980-59-8 | C36H70FeO4 | 4,0 |
| 548 | 0242 | Железо пентакарбонил | 13463-40-6 | C5FeO5 | 1,0 |
| 549 | 0241 | Железо сульфит (основной) | - | - | 50,0 |
| 550 | 2814 | Жир животный специальный (по стеариновой кислоте) | - | - | 200,0 |
| 551 | 1565 | Жирные синтетические кислоты фракций C10 - C16 | - | - | 100,0 |
| 552 | 2845 | Жирные талловые кислоты | - | - | 500,0 |
| 553 | 2835 | Замасливатели: БВ; М-11; Н-1; П-22; Синтокс 12 и 20М; Тепрем-6 | - | - | 50,0 |
| 554 | 1219 | Изоамилацетат (уксусной кислоты изопентиловый эфир) | 123-92-2 | C7H14O2 | 200,0 |
| 555 | 1840 | Изоаминопарафинов хлоргидрат | - | - | 100,0 |
| 556 | 1839 | Изоаминопарафины | - | - | 30,0 |
| 557 | 1567 | 2-(4-Изобутилфенил) пропионовая кислота (ибупрофен) | 15687-27-1 | C13H18O2 | 10,0 |
| 558 | 1527 | Z-Изолейцин | 73-32-5 | C6H13NO2 | 700,0 |
| 559 | 1037 | Изомеры спиртов C7 - C11 | - | - | 100,0 |
| 560 | 3025 | 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид (анаприлин) | 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 3,0 |
| 561 | 2411 | З-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3Н)-он-2,2-диоксид (базагран, бентазон) | 25057-89-0 | C10H12N2O3S | 50,0 |
| 562 | 2429 | 2-Изопропил-4-гидрокси-6-метилпиримидин (оксипиримидин) | - | C8H12N2O | 100,0 |
| 563 | 0937 | 4,4'-Изопропилиденбис(2,6-ди-бромфенол)(тетрабромдифенилолпропан) | 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 100,0 |
| 564 | 0633 | 4,4'-Изопропилидендифенол, полимер с дихлоркарбонатом (поликарбонат, поли-2,2-(4,4'-фенокси)пропанкарбонат) | - | - | 200,0 |
| 565 | 1094 | 2-Изопропил-5-метилфенол (тимол) | 89-83-8 | C10H14O | 20,0 |
| 566 | 1564 | Изофталевая кислота (1,3-бензолдикарбоновая кислота) | 121-91-5 | C8H8O4 | 10,0 |
| 567 | 2044 | 1-Изоцианато-4-(4-изоцианатофенил)метилбензол (4,4-дифенилметандиизоцианат, 4,4-метилендифенилизоцианат) | 101-68-8 | C15H10N2O2 | 1,0 |
| 568 | 2715 | Ингибитор коррозии ВНХ-1 | - | - | 1 500,0 |
| 569 | 2716 | Ингибитор коррозии ВНХ-5 | - | - | 2 000,0 |
| 570 | 2717 | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20 | - | - | 1000,0 |
| 571 | 2764 | Ингибитор коррозии ИФХАН-25 | - | - | 400,0 |
| 572 | 2765 | Ингибитор коррозии ИФХАН-29 | - | - | 1 200,0 |
| 573 | 2718 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1 | - | - | 80,0 |
| 574 | 2719 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2 | - | - | 120,0 |
| 575 | 2720 | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3 | - | - | 50,0 |
| 576 | 2724 | Ингибитор коррозии КЛОЭ-15 | - | - | 8 000,0 |
| 577 | 2721 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11 | - | - | 1 000,0 |
| 578 | 2722 | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19 | - | - | 100,0 |
| 579 | 2723 | Ингибитор коррозии М-1 | - | - | 800,0 |
| 580 | 2790 | Ингибитор коррози "Нефтехим-1" (талловое масло - 32%; керосин - 20%; полиэтиленполиамиды - 8%; стабильный катализатор - 10%) | - | - | 500,0 |
| 581 | 2837 | Ингибитор коррозии СНПХ-1002 "Б" | - | - | 20,0 |
| 582 | 2838 | Ингибитор коррозии СНПХ 1003 | - | - | 20,0 |
| 583 | 2839 | Ингибитор коррозии СНПХ 6011 "Б" | - | - | 150,0 |
| 584 | 2841 | Ингибитор коррозии СНПХ 6301 "З" | - | - | 200,0 |
| 585 |  | Ингибиторы коррозии: | - | - | 200,0 |
|  | 2840 | СНПХ 6301 "А" (по изопропиловому спирту) | - | - |  |
|  | 2842 | СНПХ 6302 "А" (по изопропиловому спирту) | - | - |  |
|  | 2843 | СНПХ 6302 "Б" (по изопропиловому спирту) | - | - |  |
| 586 | 2725 | Ингибитор коррозии ТАФ | - | - | 20,0 |
| 587 | 1416 | -Ионон | 14901-07-6 | C13H20O | 10,0 |
| 588 | 2139 | Иргафос-128 | - | - | 500,0 |
| 589 | 0299 | диИттрий диоксид сульфид (в пересчете на иттрий) (иттрий оксисульфид) | 12340-04-4 | O2SY | 20,0 |
| 590 | 0244 | Иттрий оксид (в пересчете на иттрий) | 12036-00-9 | YO | 20,0 |
| 591 | 0868 | Йодбензол | 591-50-4 | C6H5I | 20,0 |
| 592 | 0366 | Йодинол (в пересчете на йод) (йодпирон) | - | - | 40,0 |
| 593 | 0955 | Йодхлорметан (метиленхлориодид) | 593-71-5 | CH2ClI | 60,0 |
| 594 | 0245 | Кадмий октадеканоат (в пересчете на кадмий)(кадмий стеарат, октадекановой кислоты кадмиевая соль) | 2223-93-0 | C36H70CdO4 | 0,3 |
| 595 | 0248 | Калий ацетат (калий уксуснокислый, уксусной кислоты калиевая соль) | 127-08-2 | C3H2KO2 | 100,0 |
| 596 | 0255 | диКалий бис[m-перокси-0:0]-тетрагидроксидиборат (калий пероксоборат) | - | B2H2K2O6 | 40,0 |
| 597 | 0210 | Калий гидрооксид | - | KOH | 10,0 (2) |
| 598 | 0211 | Калий гидросульфат (калий бисульфат, калий сульфат однозамещенный) | 7646-93-7 | HKO4S | 40,0 |
| 599 | 0249 | Калий йодат (калий йодновато-кислый) | 7758-05-6 | KIO3 | 10,0 |
| 600 | 0250 | Калий йодид (в пересчете на йод) | 7681-11-0 | KI | 30,0 |
| 601 | 3147 | Калий нитрат | 7757-79-1 | KNO3 | 50,0 |
| 602 | 3115 | Калий октадеканоат (в пересчете на калий) (калий стеарат, октадекановой кислоты калиевая соль) | 593-29-3 | C18H38KO2 | 6,0 |
| 603 | 0212 | Калий пирофосфат (дифосфат калия) | - | K4P2O7 | 70,0 |
| 604 | 3116 | Калий хлорат (бертолетова соль) | 3811-04-9 | ClKO3 | 50,0 |
| 605 | 3148 | Кальций гидрофосфат дигидрат (кальций фосфат двузамещенный двуводный) | 7789-77-7 | CaHO4P · H4O2 | 100,0 |
| 606 | 0127 | Кальций гипохлорит | 7778-54-3 | CaCl2O2 | 100,0 |
| 607 | 3117 | Кальций глицерофосфат | 58409-70-4 | C3H7CaO6P | 250,0 |
| 608 | 3122 | триКальций дифосфат (кальций фосфат) | 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 50,0 |
| 609 | 0129 | Кальций карбид | 75-20-7 | C2Ca | 300,0 |
| 610 | 0128 | Кальций оксид (известь негашеная) | 1305-78-8 | CaO | 300,0 |
| 611 | 3121 | Кальций пантотенат (витамин B3) | 63409-48-3 | C9H16Ca0,5NO5 | 50,0 |
| 612 | 2866 | Кальций фторид фосфат (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%) (апатитовый концентрат) | 12015-73-5 | Ca5FO12P3 | 100,0 |
| 613 | 3123 | Кальций дихлорид (кальций хлорид) | 10043-52-4 | CaCl2 | 50,0 |
| 614 | 2543 | Канамицина сульфат | 25389-94-0 | C18H36 N4O11 · H2O4S | 1,0 |
| 615 | 2844 | Канифоль глицериновый эфир | 8050-31-5 | - | 100,0 |
| 616 | 2726 | Канифоль талловая | 8050-01-7 | - | 500,0 |
| 617 | 2015 | -Капролактон | 502-44-3 | C6H10O2 | 50,0 |
| 618 | 2526 | Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль (карбенициллин) | 4800-94-6 | C17H18N2Na2O6S | 2,5 |
| 619 | 3633 | 2-Карбокси-3,4-диметоксибензальизоникотиноилгидразон, диэтиламмониевая соль моногидрат (салюзид) | - | - | 150,0 |
| 620 | 3064 | Карбоксиметилцеллюлоза | - | - | 150,0 |
| 621 | 2791 | Карболигносульфонат пековый (талловый пек - 43%; лигносульфонаты - 42%; натр едкий - 5%; карбокси-метилцеллюлозы натриевая соль - 10%) (стабилизатор глинистых буровых растворов) | - | - | 200,0 |
| 622 | 3342 | Карбоновые кислоты C1 - C6 (по муравьиной кислоте) | - | - | 200,0 |
| 623 | 3441 | -Карбоэтоксиизопропил--карбометоксиизопропиламин(карбоксиамин, 1-метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-метил-2'-этоксикарбонилэтиламин) | - | C11H20NO4 | 100,0 |
| 624 | 3019 | Карпатол-3 | - | - | 500,0 |
| 625 | 2875 | Катализатор кадмий-кальций-фосфатный (по кадмию) | - | - | 0,3 |
| 626 | 2876 | Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному) | - | - | 1,5 |
| 627 | 2928 | Каучук СКТН (пыль) | - | - | 500,0 |
| 628 | 2792 | Клей ВК-9 (по ацетальдегиду) | - | - | 10,0 |
| 629 | 2727 | Клей укрепленный | - | - | 1 000,0 |
| 630 | 0261 | Кобальт дихлорид (в пересчете на кобальт) (кобальт хлорид) | 7646-79-9 | Cl2Co | 1,0 |
| 631 | 0217 | Кобальт карбонат (в пересчете на кобальт) | 7542-09-8 | CCoO3 | 3,0 |
| 632 | 2728 | Композиционный материал БТХ-15 | - | - | 20,0 |
| 633 | 2730 | Конденсированная сульфитно-спиртовая барда | - | - | 1 000,0 |
| 634 | 3055 | Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4 ЖТ; алый (смесовой) Ш; бордо 4СТ; желтый 2 КТ; желтый светопрочный 2КТ; красно-коричневый 2 КТ; красно-фиолетовый 2 КТ; красный СТ; красный СШ; красный 4СШ; оранжевый ЖТ; оранжевый 2ЖШ; темно-синие 5КТ и 5ЗТ; ярко-желтый 4ЗШ | - | - | 20,0 |
| 635 | 3056 | Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 4З; золотисто-желтый 2 КХ; оранжевый 5 К; фиолетовый 4 К; черный К; ярко-голубой К и КХ; ярко-желтые 5З и 5ЗХ; ярко-красные 5 СХ и 6С; ярко-оранжевый КХ | - | - | 20,0 |
| 636 | 3079 | Красители органические анионные: коричневые Ж и 5"З"М | - | - | 20,0 |
| 637 | 2054 | Красители органические анионные: коричневый 5К; синий; кислотный оранжевый; спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители) (сольвент оранжевый 5) | - | - | 30,0 |
| 638 | 3083 | Красители органические антрахиновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый | - | - | 50,0 |
| 639 | 3084 | Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый | - | - | 20,0 |
| 640 | 3004 | Красители органические прямые: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый; синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, "Универсальный", С; бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ; красный 2С; чисто-голубой (азокрасители) | - | - | 30,0 |
| 641 | 3057 | Красители органические прямые триазиновые: алый светопрочный С; зеленый светопрочный, зеленый светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый светопрочный 4Ж | - | - | 20,0 |
| 642 | 3086 | Красители органические: тиразоль оранжевый 2 "Ж" и тиразоль сине-черный (по этилцеллозольву) | - | - | 700,0 |
| 643 | 3059 | Красители органические трифенилметановые кислотные: голубой О; фиолетовый С; ярко-голубой-3 | - | - | 50,0 |
| 644 | 3060 | Красители трифенилметановые основные: синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый оксалат; ярко-зеленый сульфат | - | - | 10,0 |
| 645 | 2767 | Краситель органический капрозоль коричневый 4К(2,12-диэтоксибисбензимидазо[2,1-в:1',2'-j]-бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-6,9-дион в смеси с 3,12-диметоксибисбензимидазо[2,1-в:1',2'-j]бензо[l,m,n]-3,8-фенантролин-8,17-дионом) | - | - | 50,0 |
| 646 | 2052 | Краситель органический кислотный сине-черный(1-амино-8-гидрокси-3,6-дисульфо-2,7 - ди(4-нитрофенилазо) нафталин, динатриевая соль) | - | - | 30,0 |
| 647 | 0270 | Краситель органический кислотный синий 74 (индиго-5,5-дисульфокислоты натриевая соль, индигокармин) | - | - | 1,0 |
| 648 | 2793 | Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого) | - | - | 20,0 |
| 649 | 0715 | Краситель органический кубовый синий О(6,5-дигидроантразин-5,9,14,18-антразинтетрон, индантрон) | - | - | 50,0 |
| 650 | 2878 | Краситель органический тиразоль бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'окси-5-нитрофенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольв - 72%; 4-этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) (по красителю) | - | - | 30,0 |
| 651 | 2879 | Краситель органический тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4 (2' карбоксифенилазо)-пиразолон - 5% - 12%; этилцеллозольв - 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) (по красителю) | - | - | 30,0 |
| 652 | 1881 | Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый (4,4'-бис(диэтиламино)трифенилметан щавеливокислый водный) | - | - | 5,0 |
| 653 | 3058 | Краситель органический черный для кожи покрывной (по нигрозину) | - | - | 30,0 |
| 654 | 2731 | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) | - | - | 10,0 |
| 655 | 0323 | Кремния диоксид аморфный (аэросил-175) | 7631-86-9 | O2Si | 20,0 |
| 656 | 3501 | Ксантинола никотинат | 437-74-1 | C13H21N5O4 · C6H5NO2 | 20,0 |
| 657 | 2768 | Ксероформ (в пересчете на висмут) (трибромфенолят висмута основной с окисью висмута) | - | - | 10,0 |
| 658 | 2794 | Кубовые остатки производства бутиловых спиртов | - | - | 100,0 |
| 659 | 2813 | Кубовые остатки тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) | - | - | 10,0 |
| 660 | 3149 | -Лактон-2,3-дегидро- гулонат натрия (аскорбинат натрия) | 134-03-2 | C6H7NaO6 | 20,0 |
| 661 | 2795 | Лак УР-231 (по ксилолу) | - | - | 200,0 |
| 662 | 2796 | Лантана ортоалюминат кальция метатитанат (алюминат лантана-титанат кальция) | - | - | 50,0 |
| 663 | 0262 | диЛантан триоксид (лантан оксид) | 1312-81-0 | La2O3 | 60,0 |
| 664 | 3101 | Лантан трифторид (лантан фторид) | 13709-38-1 | F3La | 30,0 |
| 665 | 2846 | Латекс СКС-30 ШР (по стиролу) | - | - | 40,0 |
| 666 | 2528 | Леворин | - | - | 10,0 |
| 667 | 1527 | L-Лейцин | 61-90-5 | C6H13NO2 | 700,0 |
| 668 | 0960 | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) | - | - | 60,0 |
| 669 | 2797 | Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату) | - | - | 40,0 |
| 670 | 2769 | Лигниновый преобразователь ржавчины (в пересчете на фосфорную кислоту) | - | - | 20,0 |
| 671 | 3088 | Лигнопол МФ | - | - | 1 000,0 |
| 672 | 3163 | Лигносульфонат железа (лигнотин) | - | - | 500,0 |
| 673 | 2798 | Лигносульфонат технический модифицированный гранулированный на сернокислом натрии (ЛСТМ-Г) | - | - | 100,0 |
| 674 | 2818 | Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) | - | - | 500,0 |
| 675 | 0263 | диЛитий карбонат (в пересчете на литий) | 554-13-2 | Cli2O3 | 5,0 |
| 676 | 0136 | Литий хлорид (в пересчете на литий) | 7447-41-8 | ClLi | 20,0 |
| 677 | 0264 | Люминофор КТЦ-626-1 (по иттрию) | - | - | 20,0 |
| 678 | 0115 | Магний диборид | 12397-24-9 | Mg3B2 | 20,0 |
| 679 | 0137 | Магний полиборид | 12230-32-9 | MgB12 | 20,0 |
| 680 | 3164 | Магний сульфат гептагидрат (магний сульфат семиводный) | 10034-99-8 | MgO4S · H14O7 | 40,0 |
| 681 | 1095 | Маннит | - | - | 50,0 |
| 682 | 3125 | Марганец октадеканоат (в пересчете на марганец) (марганец стеарат, октадекановой кислоты марганциевая соль) | 3353-05-7 | C36H70MnO4 | 5,0 |
| 683 | 2733 | Масло базиликовое | - | - | 1,0 |
| 684 | 2762 | Масло рапсовое | - | - | 100,0 (4) |
| 685 | 2734 | Масло гераниевое (гераниол) | - | - | 2,0 |
| 686 | 2819 | Масло из древесной зелени пихты белокорой | - | - | 100,0 |
| 687 | 2736 | Масло сосновое флотационное | - | - | 1 000,0 |
| 688 | 2847 | Масло талловое легкое | - | - | 500,0 |
| 689 | 2848 | Масло талловое лиственное | - | - | 500,0 |
| 690 | 2799 | Масло хлопковое | - | - | 100,0 |
| 691 | 2800 | Мастика У9М (по этилацетату) | - | - | 100,0 |
| 692 | 0218 | Медь (II) октадеканоат (в пересчете на медь) (медь стеарат, октадекановой кислоты медная соль) | 660-60-6 | C36H70CuO4 | 5,0 |
| 693 | 2205 | (L)-1,8-Ментандиол гидрат (п-ментандиол-1,8 моногидрат, терпингидрат) | 2451-01-6 | C10H20O2 · H2O | 500,0 |
| 694 | 3502 | Ментилоксиуксусная кислота (ментанилацетат) | 40248 | C16H22O2 | 100,0 |
| 695 | 3317 | 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | C3H6O2S | 2,0 |
| 696 | 3318 | Меркаптоуксусная кислота (тиогликолевая кислота) | 68-11-1 | C2H4O2S | 1,0 |
| 697 | 0215 | Метатитановая кислота | - | H2TiO3 | 500,0 |
| 698 | 2523 | Метациклина гидрохлорид (метациклин) | 3963-93-9 | C22H23ClN2O8 | 10,0 |
| 699 | 1258 | Метиладипинат(адипиновой кислоты монометиловый эфир,монометиладипинат) | 627-91-8 | C7H12O4 | 50,0 |
| 700 | 2492 | 3-(Метиламиноацетил) индол | - | C11H13N2O | 10,0 |
| 701 | 2087 | Метил(аминотиооксометил) карбамат (карбоксиметилизотиомочевина) | 51863-38-8 | C3H6N2O2S | 50,0 |
| 702 | 3031 | (+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-фенилпропанол (дефедрин) | - | C10H14NO | 2,0 |
| 703 | 1283 | 4-(Метил-n-амино)фенол сульфат (N-метил-п-аминофенол сульфат, метол) | 1936-57-8 | C7H9NO · 1/2H2O4S | 20,0 |
| 704 | 3421 | 2-Метиламиноэтанол (N-Метилмоноэтаноламин) | - | C3H9NO | 50,0 |
| 705 | 2611 | 17-Метиландростен-4-ол-17-он-3 (метилтестостерон) | 58-18-4 | C20H30O2 | 0,1 |
| 706 | 1857 | 2-Метиланилин (о-толуидин) | 95-53-4 | C7H9N | 5,0 |
| 707 | 1856 | 3-Метиланилин (м-толуидин) | 108-44-1 | C7H9N | 10,0 |
| 708 | 1858 | 4-Метиланилин (п-толуидин) | 106-49-0 | C7H9N | 10,0 |
| 709 | 3634 | N-Метилбензоксазолон | - | C10H9NO2 | 20,0 |
| 710 | 2070 | Метил-1,4-бензолдикарбонат амид (1,4-бензолдикарбоновой кислоты амид, монометилтерефталата амид) | - | C9H9NO3 | 30,0 |
| 711 | 1543 | 2-Метилбензолсульфоновая кислота (толуол-2-сульфокислота) | 88-20-0 | C7HO3S | 600,0 |
| 712 | 1548 | 3-Метилбензолсульфоновая кислота (толуол-3-сульфокислота) | 617-97-0 | C7H8O3S | 600,0 |
| 713 | 1558 | 4-Метилбензолсульфоновая кислота (толуол-4-сульфокислота) | 104-15-4 | C7H8O3S | 600,0 |
| 714 | 2454 | 1-Метил-2-бромметил-3-этоксикарбонил-5-ацетокси-6-броминдол (броминдол) | - | C15H15Br2NO3 | 20,0 |
| 715 | 1339 | 3-Метилбутаналь (изовалеральдегид, изовалериановый альдегид) | 590-86-3 | C5H10O | 30,0 |
| 716 | 1227 | Метилбутаноат (масляной кислоты метиловый эфир, метилбутират) | 623-42-7 | C5H10O2 | 50,0 |
| 717 | 3353 | 3-Метилбутановая кислота (изовалериановая кислота) | 503-74-2 | C5H10O2 | 30,0 |
| 718 | 2456 | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4'-дигидрокси-7-0--Д-глюкопиранозилфлавананон (амоден, флакозид) | - | C25H26O12 | 30,0 |
| 719 | 1257 | Метилгексаноат (гексановой кислоты метиловый эфир, метилкапроат) | 106-70-7 | C7H14O2 | 30,0 |
| 720 | 1417 | З-Метилгепт-6-ен-2-он (метилгептенон) | 39257-02-8 | C8H14O | 100,0 |
| 721 | 3516 | 2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2-еноат (аратан, бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир, динокап, каратан, кротонат, милдекс) | 6119-92-2 | C18H24N2O6 | 10,0 |
| 722 | 1285 | Метил-4-гидроксибензоат (4-гидроксибензойной кислоты метиловый эфир, нипагин) | 99-76-3 | C8H8O3 | 50,0 |
| 723 | 1135 | Метил-трет-амиловый эфир | 994-05-8 | C6H14O | 500,0 |
| 724 | 1290 | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаонат(2-гидрокси-3-хлорпропановой кислоты метиловый эфир, 3-хлормолочной кислоты метиловый эфир) | - | C4H7ClO3 | 5,0 |
| 725 | 2613 | 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил)тиазолий хлорид (витамин B1, тиаминхлорид фармакопейный) | 7019-71-8 | C12H18BrN4O2S | 3,0 |
| 726 | 1899 | N-Метил-d-глюкамин | 6284-40-8 | C7H17NO5 | 150,0 |
| 727 | 2513 | N-Метил--L-глюкозамидо--L-дигидрострепто-эидострептидин (дигидрострептомицин) | 128-46-1 | C21H41N7O12 | 5,0 |
| 728 | 3648 | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3Н)-он | - | C13H11NO | 30,0 |
| 729 | 2529 | 2S-транс-Метил-6,8-дидеокси-6-[[(1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил]амино]-1-тио-Д-эритро--Д-галакто-октопиранозида гидрохлорид моногидрат (линкомицин, 2-(1-метил-4-пропилпирролидинил-2-карбамоил)-1-гидроксиэтилметил-3,4,5-тригидрокс-6-метилтиотетрагидропирана гидрохлорид,моногидрат) | 7179-49-9 | C18H34N2O6S · CH · H2O | 10,0 |
| 730 | 1029 | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол(диоксановый спирт, 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан) | 2018-45-3 | C7H14O3 | 10,0 |
| 731 | 1115 | 2-Метил-1,3-диоксолан (ацетальдегида этилацеталь) | - | C4H8O | 200,0 |
| 732 | 1287 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (пропиленгликолькарбонат) | 108-32-7 | C4H6O2 | 70,0 |
| 733 | 0515 | Метиленциклобутан | 598-61-8 | C5H10 | 100,0 |
| 734 | 1106 | Метилизопропениловый эфир | - | C4H8O | 500,0 |
| 735 | 0637 | Метилизопропилбензол (цимол) | 25155-15-1 | C10H14 | 30,0 (2) |
| 736 | 0637 | 1-Метил-3-изопропилбензол (м-цимол) | 535-77-3 | C10H14 | 30,0 (2) |
| 737 | 0631 | 1-Метил-4-изопропилбензол (п-цимол) | 99-87-6 | C10H14 | 30,0 |
| 738 | 2016 | Метилизоцианат | 624-83-9 | C2H3NO | 3,0 |
| 739 | 3635 | 2-Метилимидазол | 693-98-1 | C4H6N2 | 10,0 |
| 740 | 2019 | N-Метилкарбаминовой кислоты 2-метилфениловый эфир (дикрезил) | 58481-70-2 | C9H11NO2 | 10,0 |
| 741 | 2863 | N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метилметанамин-(2,4-дихлорфенокси)ацетатом (амидим, смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1) | 54351-34-7 | C9H10Cl3N · C10H10Cl2N | 0,3 |
| 742 | 1256 | Метил-3-метилбутаноат (изовалериановой кислоты метиловый эфир, метизовалерат) | 553-24-1 | C6H12O2 | 50,0 |
| 743 | 0531 | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (мирцен) | 123-35-3 | C10H16 | 15,0 |
| 744 | 1255 | Метил-2-метилпропаноат (изомасляной кислоты метиловый эфир, метилизобутират) | 547-63-7 | C5H10O2 | 100,0 |
| 745 | 1877 | 5-Метил-2-метоксианилин (крезидин) | 120-71-8 | C8H11NO | 20,0 |
| 746 | 0707 | 2-Метилнафталин | 91-57-6 | C11H10 | 20,0 |
| 747 | 2459 | 6-(1-Метил-4-нитроимидазолил-5)-меркаптопурин(азатиоприн) | - | C8H5N7O2S | 2,0 |
| 748 | 2493 | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-гидроксипиридин (нитропиридон) | 6281-75-0 | C9H9N3O4 | 10,0 |
| 749 | 3606 | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил)этилиден]амино}-имидазолидин-2,4-дион (фурагин) | 1672-88-4 | C11H11N3O5 | 20,0 |
| 750 | 3565 | Метиловые эфиры жирных кислот | - | - | 100,0 (4) |
| 751 | 1329 | 2-Метил-3-оксопропанонитрил(3-цианопропаналь, -цианпропионовый альдегид) | 26692-50-2 | C4H5NO | 150,0 |
| 752 | 3224 | 2-Метилпентадиол-1,4 (гексиленгликоль) | - | C6H13O2 | 100,0 |
| 753 | 1578 | 4-Метилпентановая кислота (изокапроновая кислота) | 646-07-1 | C6H12O2 | 10,0 |
| 754 | 1568 | 4-Метилпентаноилхлорид (изокапроновой кислоты хлорангидрид) | 38136-29-7 | C6H11ClO | 5,0 |
| 755 | 3234 | 3-Метилпентен-1-ин-4-ол-3 (третичный ацетиленовый карбинол) | 3230-69-1 | C6H9O | 10,0 |
| 756 | 3235 | 3-Метилпентен-2-ин-4-ол-1(первичный ацетиленовый карбинол) | 105-29-3 | C6H9O | 10,0 |
| 757 | 1606 | 4-Метилпент-3-ен-2-он (мезитила оксид) | 141-79-7 | C6H10O | 30,0 |
| 758 | 1584 | 6-Метил-2-пиридинкарбоновая кислота (6-метилпипеколиновая кислота) | 934-60-1 | C7H7NO2 | 20,0 |
| 759 | 3307 | 6-Метил-2-пиридинкарбоновой кислоты гидрохлорид (6-метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид) | 87884-49-9 | C7H7NO2 · ClH | 20,0 |
| 760 | 2442 | 4-Метил-1-пиперазинамин (1-амино-4-метилпиперазин) | 6928-85-4 | C5H13N3 | 100,0 |
| 761 | 3039 | 3-(4-Метилпиперазин-1-илиминометил) рифамицин SV (рифампицин) | 13292-46-1 | C43H58N4O12 | 1,0 |
| 762 | 3024 | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазин, дигидрохлорид (азафен) | 24853-80-3 | C16H21Cl2N5O | 10,0 |
| 763 | 2460 | 3-Метилпиразол | 1453-58-3 | C4H6N3 | 30,0 |
| 764 | 3651 | 5-Метилпиразол | 29004-73-7 | C4H6N3 | 30,0 |
| 765 | 2413 | 2-Метилпиридин (2-пиколин) | 109-06-8 | C6H7N | 200,0 |
| 766 | 2494 | 3-Метилпиридин (3-пиколин) | 108-99-6 | C6H7N | 80,0 |
| 767 | 2430 | 4-Метилпиридин (4-пиколин) | 108-89-4 | C6H7N | 80,0 |
| 768 | 3603 | 1-Метилпирролидин-2-он (N-метил-2-пирролидон) | 872-50-4 | C5H6NO | 300,0 |
| 769 | 1096 | 2-Метил-1,3-пропандиол | 2163-42-0 | C4H10O2 | 100,0 |
| 770 | 1068 | 2-Метилпропан-2-ол (триметилкарбинол) | 75-65-0 | C4H10O | 300,0 |
| 771 | 3506 | 2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир (2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилат, 2,2,3,3-тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат) | 45102-52-1 | C7H8F4O2 | 100,0 |
| 772 | 0614 | 2-Метилпропилбензол (изобутилбензол) | 538-93-2 | C10H14 | 200,0 |
| 773 | 1218 | 2-Метилпропил-2-гидроксибензоат (2-гидроксибензойной кислоты изобутиловый эфир,изобутилсалицилат) | - | C11H14O3 | 50,0 |
| 774 | 1019 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол(гебутокс, диносеб, изобутил-4,6-динитрофенол) | 530-17-6 | C10H12N2O5 | 5,0 |
| 775 | 1220 | 2-Метилпропил-2-метилпропаноат (изобутилизобутират, изомасляной кислоты изобутиловый эфир) | 97-85-8 | C8H16O2 | 150,0 |
| 776 | 1261 | Метилпропионат (пропионовой кислоты метиловый эфир) | 554-12-1 | C4H8O2 | 100,0 |
| 777 | 3636 | 2-Метил-5-пропилфуран | 1456-16-2 | C8H12O | 10,0 |
| 778 | 1528 | 2-Метилпропионовая кислота (изомасляная кислота) | 79-31-2 | C4H8O2 | 30,0 |
| 779 | 3341 | 4-Метилтетрагидро-1,3-изобензофуран (4-метил-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид) | 73313-15-8 | C9H10O3 | 30,0 |
| 780 | 1311 | 3-(Метилтио)пропаналь (3-метилмеркаптопропаналь, метилмеркаптопропионовый альдегид) | 3268-49-3 | C4H8OS | 0,1 |
| 781 | 3605 | 2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио) уксусной кислоты морфолиниевая соль (тиотриазазин) | - | C9H14N4O2S | 300,0 |
| 782 | 3230 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол | 6111-14-4 | C6H9Cl3O | 20,0 |
| 783 | 3208 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол | 25308-82-1 | C6H9Cl3O | 20,0 |
| 784 | 0952 | Метилтрихлорсилан | 75-79-6 | CH3Cl3Si | 30,0 |
| 785 | 3038 | -Метилтрицикло[3,3,1,1]3,7 декан-1-метанамин гидрохлорид (1-(адамантил-1)этиламин, гидрохлорид; ремантадин) | 1501-84-4 | C12H21N · ClH | 5,0 |
| 786 | 3203 | 10-Метилундециловый спирт (изододециловый спирт) | 20194-45-0 | C12H26O | 10,0 |
| 787 | 3218 | Метилфенилкарбинол (-метилбензиловый спирт) | 98-85-1 | C8H10O | 50,0 |
| 788 |  | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола: |  |  |  |
|  | 2849 | по -фенилэтиловому спирту | - | - | 140,0 |
|  | 2850 | по ацетофенону | - | - | 3,0 |
| 789 | 2475 | 3-Метил-1-фенил-2-пиразолин-5-он(1-фенил-3-метилпиразолон-5) | 89-25-8 | C10H10N2O | 10,0 |
| 790 | 2495 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-броминдол (тиоиндол) | - | C19H19BrNO2S | 20,0 |
| 791 | 2496 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-4-диметиламинометил-5-гидрокси-6-броминдол (арбидола основание) | - | C22H25Br2NO2S | 20,0 |
| 792 | 1047 | 1-Метил-1-фенилэтанол (,-диметилбензиловый спирт, диметилфенилкарбинол) | 617-94-7 | C9H12O | 60,0 |
| 793 | 3409 | 3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[[фениламинокар-бонил]-амино]-1,2,3-оксадиазолий внутренняя соль (сиднокарб, N-фенилкарбомоил-3-(-фенилизопропил)-сиднонимин) | 34262-84-5 | C8H8 N4O2 | 5,0 |
| 794 | 2414 | Метилфуран | 27137-41-3 | C5H6O | 15,0 (2) |
| 795 | 0878 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (металлилхлорид) | 563-47-3 | C4H7Cl | 10,0 |
| 796 | 1116 | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан (хлоркеталь) | 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 30,0 |
| 797 | 3335 | 2-(2-Метил-4-хлорфенокси) пропионовая кислота (мекопроп, 2М-4ХП, ранкотекс) | 7085-19-0 | C10H11ClO3 | 15,0 |
| 798 | 1284 | Метилхлорформиат (хлормуравьиной кислоты метиловый эфир) | 79-22-1 | C2H3ClO2 | 1,0 |
| 799 | 3549 | Метилцианобензоат (цианбензойной кислоты метиловый эфир) | - | C9H4NO2 | 10,0 |
| 800 | 1230 | Метилцианопропаноат (цианпропионовой кислоты метиловый эфир) | 4107-62-4 | C5H7NO2 | 1 500,0 |
| 801 | 2457 | 2-Метил-5-этенилпиридин (5-винил-2-метилпиридин) | 140-76-1 | C8H9N | 20,0 |
| 802 | 3402 | 2-Метил-6-этиланилин | 24549-06-2 | C9H13N | 40,0 |
| 803 | 1262 | Метилэтилацетат (изопропилацетат, уксусной кислоты изопропиловый эфир) | 108-21-4 | C5H10O2 | 100,0 |
| 804 | 3540 | 1-Метилэтилгександеканоат (гексадекановой кислоты изопропиловый эфир, изопропилпальмитат) | 142-91-6 | C19H39O2 | 150,0 |
| 805 | 0360 | 1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) (по бору) (изопропилметакарборан) | 23868-54-4 | C5H18Br10 | 20,0 |
| 806 | 1737 | 4,4'-[(1-Метилэтилиден)бис (тио) бис(2,6-бис(1,1-диметилэтил) фенол] (2,2-бис(3,5-(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенистио)пропан, фенбутол) | 23288-49-5 | C31H48O2S2 | 10,0 |
| 807 | 1080 | 4,4'-(1-Метилэтилиден) бисфенол (2,2-бис(4-гидроксифенил)пропан, бисфенол А, диан, дифенилолпропан) | 80-05-7 | C15H16O2 | 40,0 |
| 808 | 2209 | 2-(1-Метилэтил-5-метилциклогексанол (4-изопропил-1-метил-3-гидроксициклогексан, ментол рацемический, рацемат) | 15356-70-4 | C10H20O | 30,0 |
| 809 | 1223 | 1-Метилэтилнитрат (азотной кислоты изопропиловый эфир, изопропилнитрат) | 1712-64-7 | C3H7NO3 | 50,0 |
| 810 | 2416 | 2-Метил-5-этилпиридин (2-метил-5-этилазин) | 104-90-5 | C8H11N | 10,0 |
| 811 | 1818 | N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (диизопропиламин) | 108-18-9 | C6H15 | 30,0 |
| 812 | 1430 | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил) фенилацетил]-1н-индан-1,3-дион (изоиндан, 2-(фенил-4-изопропилфенилацетил)индандион-1,3) | 122916-79-4 | C26H21O3 | 0,2 |
| 813 | 0865 | 1-Метилэтил-3-хлорфенилкарбамат(хлор-ИФК, хлорпрофам,хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир) | 101-21-3 | C10H12ClNO2 | 20,0 |
| 814 | 3311 | D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилвинил)] амино-2-фенилуксусной кислоты калиевая соль (ДКС-фенилглицин) | - | C14H16KNO4 | 50,0 |
| 815 | 3422 | Метиоприла диэтиламмониевая соль | - | - | 20,0 |
| 816 | 3442 | 2-Метоксианилин (2-аминоанизол, о-анизидин) | 90-04-0 | C7H9NO | 10,0 |
| 817 | 1807 | 4-Метоксианилин (п-аминоанизол, п-анизидин) | 104-94-9 | C7H9NO | 8,0 |
| 818 | 3333 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (банвел Д, дикамба) | 1918-00-9 | CH6Cl2O3 | 10,0 |
| 819 | 1525 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламиновая соль (дианат) | 2300-66-5 | C10H13Cl2NO3 | 15,0 |
| 820 | 2080 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты N-циклогексилоксим (оксим банвела Д) | - | C14H15Cl2NO4 | 30,0 |
| 821 | 2144 | S-(N-метоксикарбонил-N-Метоксикарбонилметил-аминометил)-0-этилметилдитиофосфонат (фоскарбан) | - | C9H19NO6S2 | 1,0 |
| 822 | 3566 | 2-Метокси 1-метилэтилацетат(1-метоксипропиловый эфир уксусной кислоты, 1-метокси-2-ацетоксипропан, 1-метоксипропан-2-ол ацетат) | 108-65-6 | C6H12O3 | 475,0 |
| 823 | - | 2-(6-Метокси-2-нафтил)пропионовая кислота (Напроксен) | 22204-53-1 | C14H14O3 | 10,0 |
| 824 | 1926 | 1-Метокси-4-нитробензол (п-нитроанизол) | 100-17-4 | C7H7NO3 | 20,0 |
| 825 | 1117 | 1-Метоксипропан-2-ол (-метиловый эфир пропиленгликоля) | 107-98-2 | C4H10O2 | 500,0 |
| 826 | 1097 | 1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (карбинол) | - | C21H20O2 | 50,0 |
| 827 | 2461 | 3-Метокси-6-[N-(4-фталилсульфаниламидо]-3-метоксипиридазин (фтазин) | 13010-46-3 | C19H15N4O6S | 10,0 |
| 828 | 1108 | 2-Метоксиэтанол (метилцеллозольв) | 109-86-4 | C3H8O2 | 300,0 |
| 829 | 1134 | 2-(2-Метоксиэтокси) этанол (диэтиленгликоля метиловый эфир, метилдигликоль, метилкарбитол) | 111-77-3 | C5H12O3 | 200,0 |
| 830 | 0219 | Мефенаминовой и изомефенаминовой кислот натриевые соли | - | - | 120,0 |
| 831 | 2532 | 19-Микозаминилнистатинолид (нистатин) | 1400-61-9 | C46H77NO19 | 50,0 |
| 832 | 2603 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) /по общему бактериальному счету/ | - | - | 5 000 кл./м3 |
| 833 |  | Модификатор МБА-100: |  |  |  |
|  | 2892 | по диэтиленгликолю | 107-21-1 | C2H6O2 | 400,0 |
|  | 2893 | по метиловому эфиру бензойной кислоты | 93-58-3 | C8H8O2 | 2,0 |
| 834 | 3520 | Моноалкиловые (C8 - C10) эфиры алк-2-ени-янтарных (C14 - C17) кислот | - | - | 20,0 |
| 835 | 1126 | Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир (гидрид М-100) | - | C5H2F10O | 1 000,0 |
| 836 | 2820 | Моноглицериды ацетилированные дистиллированные (АМД) | - |  | 100,0 |
| 837 | 1605 | Морфолин (диэтиленамидоксид, тетрагидро-1,4-оксазин) | 110-91-8 | C4H9NO | 10,0 |
| 838 | 2770 | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по синтанолу ДС-10) | - | - | 5,0 |
| 839 | 3140 | Натрий альгинат (альгиновой кислоты натриевая соль, манутекс РС) | 9005-38-3 | - | 100,0 |
| 840 | 0268 | Натрий бензоат (бензойной кислоты натриевая соль, натрий бензоинокислый) | 532-32-1 | C7H5NaO | 50,0 |
| 841 | 0157 | диНатрий бис[-перокси-0:0] тетрагидроксидиборат (натрий надборнокислый, натрий перборат) | 90568-23-3 | B2H2Na2O6 | 20,0 |
| 842 | 0150 | Натрий гидроксид (натр едкий, сода каустическая) | 1310-73-2 | HNaO | 10,0 |
| 843 | 0221 | Натрий гидросульфат гидрат (натрий сернокислый кислый, натрий сульфат однозамещенный, гидрат) | 10034-88-5 | HNaO4S · H2O | 40,0 |
| 844 | 3124 | Натрий карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль) | - | C10H20N2NaO3 | 100,0 |
| 845 | 3155 | Натрий нитрат | 7631-99-4 | NaNO3 | 50,0 |
| 846 | 0156 | Натрий нитрит | 7632-00-0 | NNaO2 | 5,0 |
| 847 | 0271 | диНатрий сульфид | 1313-82-2 | Na2S | 10,0 |
| 848 | 3130 | диНатрий тетраборат декагидрат (в пересчете на бор)(бура, тинкал) | 1330-43-4 | B4Na2O7 · H20O10 | 20,0 |
| 849 | 3133 | триНатрия цитрат (2-лимонной кислоты тринатриевая соль) | 68-04-2 | C6H5 Na3O7 | 100,0 |
| 850 | 1506 | Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид (нафталевый ангидрид) | 81-84-5 | C12H6O3 | 15,0 |
| 851 | 1502 | Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид (1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты диангидрид (мономер)) | 81-30-1 | C14H4O6 | 10,0 |
| 852 | 3355 | 2-Нафтиламиносульфокислота | - | C10H9NO3S | 600,0 |
| 853 | 1031 | 1-Нафтол | 90-15-7 | C10H8O | 3,0 |
| 854 | 2830 | НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%; дибутилфенил-фосфат - 20% смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ; полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532; хромоксана; диоктилдифениламина; фенил--нафтиламина, бензотриазола до 100%) | - | - | 10,0 |
| 855 | 0276 | Неодим трифторид (в пересчете на неодим) (неодим фторид) | 15195-53-6 | F3Nd | 30,0 |
| 856 | 2821 | Неонол АФ-9-10 | - | - | 50,0 |
| 857 | 0273 | Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51%, лития оксид - 49%) | - | - | 100,0 |
| 858 | 0274 | Ниобий | 7440-03-1 | Nb | 150,0 |
| 859 | 0275 | Ниобий (+5) оксид | 1313-96-8 | Nb2O5 | 150,0 |
| 860 | 3302 | Нитрилотриметилентрис (фосфоновая) кислота | 6419-19-8 | C3H12NO9P3 | 30,0 |
| 861 | 1930 | 4-Нитроацетофенон (п-нитроацетофенон) | 940-14-7 | C8H7NO3 | 20,0 |
| 862 | 1538 | 4-Нитробензойная кислота (п-нитробензойная кислота) | 62-23-7 | C7H5NO4 | 30,0 |
| 863 | 3301 | 4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид | 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 10,0 |
| 864 | 1931 | 4-Нитробензолкарбоксимидамидгидрохлорид (п-нитробензамидин хлоргидрат) | 15723-90-7 | C7H7N3O2 · ClH | 10,0 |
| 865 | 1910 | Нитрометан | 75-52-5 | CH3NO2 | 100,0 |
| 866 | 1911 | N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин | 479-45-8 | C7H5N5O8 | 12,0 |
| 867 | 1912 | Нитропарафины | - | - | 250,0 |
| 868 | 1914 | п-Нитростирола оксид | - | C8H6 NO3 | 20,0 |
| 869 | 1916 | 2-Нитротолуол | 88-72-2 | C7H7 NO2 | 8,0 |
| 870 | 1917 | 3-Нитротолуол | 99-08-1 | C7H7 NO2 | 6,0 |
| 871 | 1915 | 4-Нитротолуол | 99-99-0 | C7H7 NO2 | 6,0 |
| 872 | 0888 | 4-Нитрофторбензол (п-нитрофторбензол) | 352-15-8 | C6H4 FNO2 | 8,0 |
| 873 | 3907 | 1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метилен-амино]имид-азолидин-2,4-дион (фурадонин) | 67-20-9 | C8H6N4O5 | 5,0 |
| 874 | 2462 | 3-(5-Нитрофурфурилиденамино) оксазолидин-2-он (N-(5-нитро-2-фурфурилиден)-3'-амино-2-оксазолидон, фуразолидон) | 67-45-8 | C6H6N4O4 | 10,0 |
| 875 | 3608 | 1-(5-Нитрофурфурилиден)-семикарбазид (5-нитрофурфурол, семикарбазон, фурацилин) | 59-87-0 | C6H6N4O4 | 5,0 |
| 876 | 1918 | 4-Нитро-1-этоксибензол (п-нитрофенетол) | 100-29-8 | C8H9NO3 | 10,0 |
| 877 | 1090 | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Нонафторпентан-1-ол (тригидроперфторамиловый спирт) | 355-28-2 | C5H3F9O | 50,0 |
| 878 | 0167 | Окзил (хром-лигносульфонат) | - | - | 1 000,0 |
| 879 | 2822 | Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций C8 - C10) | - | - | 100,0 |
| 880 | 0942 | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (2,2'-дихлордиэтиловый эфир, хлорекс) | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 10,0 |
| 881 | 1104 | Оксидибензол (дифениловый эфир, дифенилоксид, феноксибензол) | 101-84-8 | C12H10O | 30,0 |
| 882 | 1060 | Оксиранометанол (глицид, эпигидриновый спирт, 1,2-эпоксипропанол-3) | 556-52-2 | C3H6O2 | 40,0 |
| 883 | 3066 | Оксиэтилцеллюлоза | - | - | 100,0 |
| 884 | 3051 | 1-Оксо-1,5-диметилфосфолен-2 смесь с 1-оксо-1,3-диметилфосфоленом-3 в соотношении 1,5:1 (бифолен) | - | - | 80,0 |
| 885 | 2075 | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид (2-оксопирролидин-1-илуксусной кислоты амид пирацетам) | 7491-74-9 | C16H10N2O2 | 50,0 |
| 886 | 2042 | 3-Оксо-N-фенилбутанамид (ацетоацетанилид, ацетоуксусной кислоты анилид) | 102-01-2 | C10H11NO2 | 10,0 |
| 887 | 1098 | 1-Октадеканол (стеариловый спирт) | 112-92-5 | C18H38O | 100,0 |
| 888 | 1585 | (Z)-Октадец-9-еновая кислота (цис-октадец-9-еновая кислота, олеиновая кислота) | 112-80-1 | C18H34O2 | 100,0 |
| 889 | 0222 | (L)-Октадец-9-еноат натрия (натрий олеат, олеиновой кислоты натриевая соль) | 143-19-1 | C18H33NaO2 | 1 300,0 |
| 890 | 0892 | Октафторбутен (смесь изомеров) (перфторбутены) | 11070-66-9 | C4F8 | 100,0 |
| 891 | 0964 | Октафторпропан (фреон-218) | 76-19-7 | C3F8 | 1,0 х 105 |
| 892 | 1540 | Олефинсульфокислота из олефинов C15 - C18 | - | - | 300,0 |
| 893 | 1719 | Олефинсульфонаты на основе олефинов C15 - C18 | - | - | 100,0 |
| 894 | 1718 | Олефинсульфонаты натрия C12 - C14 | - | - | 10,0 |
| 895 | 0519 | Олефины фракций C15 - C18 | - | - | 70,0 |
| 896 | 0348 | Ортофосфорная кислота | 7664-38-2 | H3O4P | 20,0 |
| 897 | 3453 | n-парафин фракции C10 - C13 | 64771-72-8; 8012-95-1 | CnH2n+2 | 5 000,0 (4) |
| 898 | 2606 | Пектиназа грибная (пектофоетидин) | - | - | 40,0 |
| 899 | 2464 | 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-толуолсульфонат (пирилен) | - | C10H21N · C7H7O3S | 3,0 |
| 900 | 0971 | 2,2',4,4',5-Пентабромдифениловый эфир (БДЭ-99) | 60348-60-9 | C12H5Br5O | 0,1 |
| 901 | 1328 | Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид) | 111-30-8 | C5H8O2 | 30,0 |
| 902 | 1521 | Пентандикислота (1,3-пропандикарбоновая кислота, глутаровая кислота) | - | C5H8O4 | 100,0 |
| 903 | 0876 | Пентахлорбензол | 608-93-5 | C6HCl5 | 3,0 |
| 904 | 0877 | Пентахлорнитробензол | 82-68-8 | C6Cl5NO2 | 10,0 |
| 905 | 0891 | Пентахлорпропан | 55632-13-8 | C3H3 Cl5 | 30,0 |
| 906 | 1036 | Пентахлорфенол | 87-86-5 | C6HCl5O | 20,0 |
| 907 | 1315 | 2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль (по бензальдегиду) (-амилкоричный альдегид, жасминовый альдегид) | 1331-92-6 | C14H18O | 40,0 |
| 908 | 1250 | Пентилформиат (амилформиат, муравьиной кислоты пентиловый эфир) | 638-49-3 | C6H12O3 | 100,0 |
| 909 | 3007 | Перлит | - | - | 50,0 |
| 910 | 3503 | Перметриновой кислоты этиловый эфир | 64628-80-4 | C22H22Cl2O3 | 10,0 |
| 911 | 1615 | Пероксиды фракций жирных кислот C7 - C9 | - | - | 150,0 |
| 912 | 0947 | Перфтор-2-метилпроп-1-ен (перфторизобутилен) | 382-21-8 | C4F8 | 1,0 |
| 913 | 2877 | Петролейный эфир | - | - | 200,0 |
| 914 | 2417 | Пиперазин (диэтилендиамин) | 110-85-0 | C4H10N2 | 10,0 |
| 915 | 3611 | Пиперидин (пентаметиленимин) | 110-89-4 | C5H11N | 10,0 |
| 916 | 3637 | 3,6-Пиридазиндиол | 123-33-1 | C4H4N2O2 | 100,0 |
| 917 | 3638 | 2,6-Пиридиндиметанолбис (метилкарбамат) (ангинин, пармидин) | 1882-26-4 | C11H15N3O4 | 40,0 |
| 918 | 3156 | 4-[(3-Пиридинил)амино] бутаноат натрия (никотиноил-4-аминомасляной кислоты натриевая соль, пикамилон) | 62936-56-5 | C10H11N2NaO3 | 20,0 |
| 919 | 2072 | Пиридин-3-карбоксамид (витамин РР, никотинамид, никотиновой кислоты амид) | 98-92-0 | C6H6N2O | 10,0 |
| 920 | 1579 | Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая кислота) | 55-22-1 | C6H5NO2 | 10,0 |
| 921 | 3313 | 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-Пиримидинтрион (барбитуровая кислота, 5-гидроксиурацил) | 67-52-7 | C4H4N2O3 | 100,0 |
| 922 | 2421 | Пирролидин (малонилмочевина, тетраметиленимин) | 23-75-1 | C4H9N | 5,0 |
| 923 | 3089 | Платифиллин гидротартрат | - | - | 2,0 |
| 924 | 1853 | Полиамин Т | - | - | 30,0 |
| 925 | 3090 | Поли-(1,2,3,4)-2-амино-2-дезокси--Д-глюкопираноза (хитозан из панцыря камчатского краба) | - | - | 30,0 |
| 926 | 2023 | Поли-[N'-бис(гидроксиэтил) уреидо] фенилметан (ЭМ-30) | - | - | 50,0 |
| 927 | 2027 | Поли-[N'-бис-(триметилсилоксиэтил) уреидо]фенилметан(ДЭМ-31) | - | - | 50,0 |
| 928 | 1332 | Поливинилбутираль | - | - | 100,0 |
| 929 | 2024 | Поли-[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан (М-42) | - | - | 50,0 |
| 930 | 3435 | Поли-(Д-глюкозамин, частично N-ацетилированный) (хитозан) | 9012-76-4 | - | 0,5 |
| 931 | 3171 | Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-тиосульфокислоты натриевая соль (олифен) | - | - | 30,0 |
| 932 | 2864 | Полидим (смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты) | - | - | 10,0 |
| 933 | 2026 | Полиизоцианат | - | - | 20,0 |
| 934 | 3091 | Поли-(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-дезоксиметил-2-дезок-6-0-карбоксиметил--Д-глюкопираноза, натриевая соль (хитозана натриевая соль из панцыря камчатского краба) | - | - | 30,0 |
| 935 | 2982 | Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, винилбензола и проп-2-енонитрила (сополимер марки МСН, сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты) | - | [[C5H9O2]n · [C8H8]1 · [C3H3N]n]x | 100,0 |
| 936 | 2923 | Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и винилбензола (лакрис 25т, сополимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола) | - | [C4H7O2]n ·.[C7H12O2]m [C8H8]x | 100,0 |
| 937 | 2924 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата (лакрис 20, М-14ВВ, сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата) | - | [[C4H7O2]n · [C5H9O2]n]x | 50,0 |
| 938 | 2942 | Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (акриловой кислоты нитрил полимер с проп-2-ен-1,2 дикарбоновой кислотой, нитрона пыль) | - | [[C3H3]n · [C5H6O4]n]x | 20,0 |
| 939 | 2957 | Полимер формальдегида и диоксолана (СДФ, сополимер формальдегида с диоксоланом) | - | [[CH2 O]n [C3H6O2 ]m]x | 100,0 |
| 940 | 2801 | Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 (по тетраэтоксисилану) | - | - | 100,0 |
| 941 | 2880 | Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов | - | - | 25,0 |
| 942 | 2929 | Полисорб-1 | - | - | 100,0 |
| 943 |  | Полиэтиленгликоли: | 25322-68-3 | (C2H4O)nHOH | 150,0 |
|  | 3227 | ПЭГ-400 |  |  |  |
|  | 3228 | ПЭГ-6000 |  |  |  |
| 944 | 1854 | Полиэтиленполиамин | - | - | 10,0 |
| 945 |  | Полиэтиленполиаминополи (метилфосфоновых) кислот натриевая соль: |  |  |  |
|  | 2823 | по пыли реагента (реагент ПАФ-13А) | - | - | 10,0 |
|  | 2882 | по формальдегиду | - | - | 30,0 |
| 946 | 3136 | Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая соль (метирам, поликарбацин, полирам) | - | - | 1,0 |
| 947 | 2824 | Препарат "Грамекс" (триэтиленгликоль - 41,8%, 2-карбометокси-[(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид - 12,5% , диэтилэтаноламин - 3,9%, вода - 41,8%) | - | - | 30,0 |
| 948 | 2825 | Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-[(4-диметил-амино-6-изопропили-дениминокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]-бензол-сульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,5%, вода - 24%) | - | - | 37,0 |
| 949 | 2826 | Препарат "Сихат" (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбомидохлорат) | - | - | 100,0 |
| 950 | 2827 | Препарат "Эллипс" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-{[4-диметил-амино-6-(-метил) пропили-денаминоокси-1,3,5-триазин-2-ил]аминокарбонил}-бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,4%, вода - 42,1%) | - | - | 30,0 |
| 951 | 2771 | Присадка "Микс" (по дисульфиду изобутилена) | - | - | 100,0 |
| 952 | 2851 | Присадка "Необас" (по алкилфенолу) (алкилсалицилат бария на олигомерах этилена) | - | - | 10,0 |
| 953 | 2852 | Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном) | - | - | 100,0 |
| 954 | 2802 | Присадка "Фосфоксит-7" (по триэтаноламину) | - | - | 40,0 |
| 955 | 2772 | Присадка "Фриктол" | - | - | 50,0 |
| 956 | 2803 | Присадки "Борин" и "Масма-1602" (по алкилфенолам) | - | - | 10,0 |
| 957 | 2804 | Присадки "Гидропол-200" и "Пропинол Б-400" (по окиси пропилена) | - | - | 20,0 |
| 958 | 1545 | L-Пролин | 147-85-3 | C5H9NO2 | 700,0 |
| 959 | 1034 | Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль) | 57-55-6 | C3H8O2 | 30,0 |
| 960 | 1829 | Пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид (3,4-дихлорпропионанилид, пропанид) | 709-98-8 | C9H9Cl2NO | 2,0 |
| 961 | 2853 | 1,2,3-Пропантриол (глицерин) | 56-81-5 | C3H8O3 | 100,0 (4) |
| 962 | 1933 | 1,2,3-Пропантриола тринитрат(нитроглицерин, тринитрат глицерина) | 55-63-0 | C3H5N3O9 | 2,0 |
| 963 | 3112 | 1,2,3-Пропантриол моно(дигидрофосфат) железа (железо глицерофосфат) | 27289-15-2 | C3H7FeO6P | 40,0 |
| 964 | 0413 | Проп-2-ена тетрамер (изододецилен, пропилена тетрамер) | 6842-15-5 | C12H24 | 1500,0 |
| 965 | 0407 | Проп-2-ена тример (пропилена тримеры) | 13987-01-4 | C9H18 | 50,0 |
| 966 | 1236 | Пропилбутаноат (масляной кислоты пропиловый эфир, пропилбутират) | 105-66-8 | C7H14O2 | 50,0 |
| 967 | 3505 | Пропил-3,5-дииод-4-оксо-1(4Н) пиридинацетат(пропилйодон) | 587-61-1 | C10H11I2NO3 | 150,0 |
| 968 | 3522 | Пропил-4-оксибензоат (4-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, нипазол) | - | C9H10O3 | 100,0 |
| 969 | 1237 | Пропилпропионат (пропионовой кислоты пропиловый эфир) | 106-36-5 | C6H12O2 | 500,0 |
| 970 | 2122 | S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат (гетерофос) | 40626-35-5 | C11H17O3PS | 0,2 |
| 971 | 0961 | Пропионилхлорид (пропионовой кислоты хлорангидрид) | 79-03-8 | C3H5ClO | 20,0 |
| 972 | 1597 | Пропионовой кислоты ангидрид | 123-62-6 | C6H10O3 | 15,0 |
| 973 | 3543 | Пропионовой кислоты -лактон-3-(17--гидрокси-3-гидроксиандроста-4,6-диен-17--ил) (спиродиен) | - | - | 30,0 |
| 974 | 3542 | Пропионовой кислоты -лактон-3-(17--гидрокси-7-метоксиандроста-3,5-диен-17--ил) (лактон) | - | - | 30,0 |
| 975 | 3356 | Пропионовой кислоты 3-метокси-17--спиро-оксираниландроста-3,5-диен | - | - | 30,0 |
| 976 | 3137 | Протаргол (в пересчете на серебро) | - | - | 10,0 |
| 977 | 3020 | Протеаза щелочная (протосубтилин) | - | - | 10,0 |
| 978 | 2805 | Пылегаситель ВПП-3 | - | - | 5,0 |
| 979 | 2930 | Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) | - | - | 40,0 |
| 980 | 2999 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) | - | - | 100,0 |
| 981 | 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиен-стирольных пластиков (АБС-2020) | - | - | 30,0 |
| 982 | 2960 | Пыль аминопласта марки КФА-7 | - | - | 50,0 |
| 983 | 2934 | Пыль аминопластов | - | - | 40,0 |
| 984 | 2961 | Пыль ацетатного шелка | - | - | 40,0 |
| 985 | 2905 | Пыль аэрозолеобразующих взрывоподавляющих составов (по хлориду натрия) | - | - | 100,0 |
| 986 | 2935 | Пыль винипласта-90 | - | - | 10,0 |
| 987 | 2963 | Пыль вискозного шелка | - | - | 50,0 |
| 988 | 2964 | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 1,5% и смолистых веществ до 16%) | - | - | 30,0 |
| 989 | 2965 | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 | - | - | 30,0 |
| 990 | 2938 | Пыль желатина | - | - | 150,0 |
| 991 | 2986 | Пыль инден-кумароновой смолы | - | - | 10,0 |
| 992 | 2919 | Пыль капрона | - | - | 50,0 |
| 993 | 2910 | Пыль клея карбамидного сухого | - | - | 60,0 |
| 994 | 2911 | Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) | - | - | 10,0 |
| 995 | 2941 | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) | - | - | 100,0 |
| 996 | 3701 | Пыль композиционного материала из кремний- и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3 : 1 | - | - | 50,0 |
| 997 | 2912 | Пыль костной муки (в пересчете на белок) | - | - | 10,0 |
| 998 | 2967 | Пыль лактозы | - | - | 100,0 |
| 999 | 2987 | Пыль латуни (в пересчете на медь) | - | - | 3,0 |
| 1000 | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | - | - | 30,0 |
| 1001 | 3702 | Пыль моркови | - | - | 20,0 |
| 1002 | 2968 | Пыль мыльного порошка | - | - | 100,0 |
| 1003 | 2913 | Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок) | - | - | 10,0 |
| 1004 | 2943 | Пыль оптического отбеливателя "Белофор КД-2" | - | - | 50,0 |
| 1005 | 3703 | Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов | - | - | 10,0 |
| 1006 | 3704 | Пыль пектина | - | - | 100,0 |
| 1007 | 2944 | Пыль пемоксоли | - | - | 30,0 |
| 1008 | 2945 | Пыль пемолюкса | - | - | 20,0 |
| 1009 | 3705 | Пыль перца | - | - | 30,0 |
| 1010 | 3706 | Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) | - | - | 30,0 |
| 1011 | 2989 | Пыль полиамида | - | - | 500,0 |
| 1012 | 2969 | Пыль полиамида ПА-610 | - | - | 50,0 |
| 1013 | 3707 | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) | - | - | 100,0 |
| 1014 | 2948 | Пыль поливинилпирролидона | - | - | 150,0 |
| 1015 | 2991 | Пыль полисульфонов | - | - | 300,0 |
| 1016 | 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 | - | - | 20,0 |
| 1017 | 2971 | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) | - | - | 50,0 |
| 1018 | 2972 | Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия - 49%, сульфат аммония - 49%, нитропруссид натрия - 2%) (в пересчете на карбонат натрия) | - | - | 40,0 |
| 1019 | 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлор-силана (по летучим хлорсодержащим компонентам) | - | - | 20,0 |
| 1020 | 2973 | Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) | - | - | 100,0 |
| 1021 | 3709 | Пыль свеклы | - | - | 10,0 |
| 1022 | 2974 | Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90 - 94%, уротропин 6 - 10%) | - | - | 50,0 |
| 1023 | 2975 | Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М" | - | - | 10,0 |
| 1024 | 3710 | Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны - 40%; волокно полиэфирное/лавсановое/ - 45%; попропиленовое - 15%) | - | - | 100,0 |
| 1025 | 2949 | Пыль слоистого эпоксидного углепластика | - | - | 20,0 |
| 1026 | 2976 | Пыль слюды | - | - | 40,0 |
| 1027 | 3711 | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (сополимер ВА-15) | - | - | 100,0 |
| 1028 | 2950 | Пыль сульфонолов НП-1 | - | - | 30,0 |
|  | 2951 | НП-3 |  |  |  |
| 1029 | 3712 | Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана (по цирконию) | - | - | 100,0 |
| 1030 | 2952 | Пыль текстолита | - | - | 40,0 |
| 1031 | 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | - | - | 100,0 |
| 1032 | 2993 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон | - | - | 50,0 |
| 1033 | 2994 | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу) | - | - | 30,0 |
| 1034 | 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 | - | - | 50,0 |
| 1035 | 2980 | Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02 | - | - | 50,0 |
| 1036 | 2995 | Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа | - | - | 40,0 |
| 1037 | 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) | - | - | 50,0 |
| 1038 | 2981 | Пыль ферросплавов (железа - 51%, кремний - 47%) (по железу) | - | - | 20,0 |
| 1039 | 2996 | Пыль хлорированного натурального каучука | - | - | 20,0 |
| 1040 | 2954 | Пыль хромово-цинкового катализатора (катализатор К-16) | - | - | 10,0 |
| 1041 | 3713 | Пыль чая | - | - | 10,0 |
| 1042 | 2955 | Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок) | - | - | 1,0 |
| 1043 | 3009 | Раунатин | 39379-45-9 | - | 4,0 |
| 1044 | 2856 | Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина | - | - | 2 000,0 |
| 1045 | 2857 | Реагент лилафлот OS-700 С (в пересчете на алифатические амины) | - | - | 3,0 |
| 1046 | 3008 | Реагент СОП-83 | - | - | 500,0 |
| 1047 | 1598 | Рибонуклеиновой кислоты гидролизат | - | - | 100,0 |
| 1048 | 3081 | Рибофлавин 5'-дигидрофосфат (рибофлавин фосфат) | 146-17-8 | C17H21N4O9P | 10,0 |
| 1049 | 3080 | Рибофлавин нуклеотид | - | - | 10,0 |
| 1050 |  | 9-D-Рибофуранозилгипоксантин (Рибоксин) | - | C10H12O5N4 | 40,0 |
| 1051 | 0186 | Ртути соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть) | - | - | 0,8 |
| 1052 | 0188 | Ртути соединения водо- и плохо-растворимые: каломель, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксусно-кислая, амидохлорная, двуйодистая (в пересчете на ртуть) | - | - | 1,0 |
| 1053 | 0187 | Ртути соединения плохо растворимые в воде: двуйодистая, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть) | - | - | 0,9 |
| 1054 | 0225 | Ртуть бромид, роданид, сульфат (-1), сульфат (-2) (в пересчете на ртуть) | - | - | 0,3 |
| 1055 | 3105 | Рубидий оксид (в пересчете на рубидий) | 12509-27-2 | RbO | 5,0 |
| 1056 | 0277 | Рутений диоксид | 12036-10-1 | RuO2 | 30,0 |
| 1057 | 3106 | Самарий оксид | 12035-88-0 | SmO | 50,0 |
| 1058 | 3040 | Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1) | - | - | 100,0 |
| 1059 | 0279 | Свинец октадеканоат (в пересчете на свинец) (октадекановой кислоты свинцовая соль, свинец стеарат) | 7428-48-0 | C36H70O4Pb | 0,3 |
| 1060 | 0368 | Селен аморфный | 7782-49-2 | Se | 50,0 |
| 1061 | 0335 | Селен сульфид (сульсен) | 7446-34-6 | SSe | 5,0 |
| 1062 | 3041 | Сенадексин | - | - | 150,0 |
| 1063 | 0369 | Сера гексафторид (ОС-6-11) | 2551-62-4 | F6S | 2,0 · 104 |
| 1064 | 0332 | диСера дихлорид (сера хлорид) | 10025-67-9 | S2Cl2 | 10,0 |
| 1065 | 0374 | Сера пентафторид | 10546-01-7 | F5S | 1,0 |
| 1066 | 0331 | Сера элементная | 7704-34-9 | S | 70,0 |
| 1067 | 0280 | Серебро октадеканоат (в пересчете на серебро) (серебра стеарат, октадекановой кислоты серебряная соль) | 24927-67-1 | C18H35AgO2 | 5,0 |
| 1068 | 1550 | L-Серин | 56-45-1 | C3H7NO3 | 700,0 |
| 1069 | 0358 | Силан (моносилан) | 7803-62-5 | H4Si | 20,0 |
| 1070 | 2858 | Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам оксиэтилированных спиртов) | - | - | 4,0 |
| 1071 | 2747 | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов C10 - C20 и оксида этилена) | - | - | 5,0 |
| 1072 | 2745 | Синтетические моющие средства "Ока", "Био-С" | - | - | 10,0 |
| 1073 | 2806 | Синтетические моющие средства "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" | - | - | 30,0 |
| 1074 | 0281 | диСкандий триоксид (скандия оксид) | 12060-08-1 | Sc2O3 | 40,0 |
| 1075 | 2773 | Смазка "Алюмол" | - | - | 50,0 |
| 1076 | 2808 | Смазка "Вутол" (по пропинолу В-400) | - | - | 20,0 |
| 1077 | 2774 | Смазка "Геол-1" | - | - | 50,0 |
| 1078 | 2810 | Смазка "Игнол" (по хлору) | - | - | 30,0 |
| 1079 | 2776 | Смазка "Полимол Ф" | - | - | 50,0 |
| 1080 | 2779 | Смазка "Укринол-214" | - | - | 1 000,0 |
| 1081 | 2809 | Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" (по маслу минеральному) | - | - | 50,0 |
| 1082 | 2775 | Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая) | - | - | 50,0 |
| 1083 | 2859 | Смазки технологические: "Зимол"; "Литас"; "Литол-24"; "Северянка"; "Трансол-100"; "Трансол-200"; "Укринол-212"; "Униол"; "Шрус-4" (по маслу минеральному) | - | - | 50,0 |
| 1084 | 2777, 2778 | Смазки "Укринол-211М", "Укринол-215" | - | - | 50,0 |
| 1085 | 2861 | Смазочно-охлаждающая жидкость "Авитол" (по синтанолу) | - | - | 10,0 |
| 1086 | 2811 | Смазочно-охлаждающая жидкость "Аквол-18" (по триэтаноламину) | - | - | 40,0 |
| 1087 | 2812 | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А | - | - | 50,0 |
| 1088 | 2780 | Смола СТУ-3 | - | - | 24,0 |
| 1089 | 2831 | Смола эпоксидная на основе бисфенола F (по эпихлоргидрину) | - | - | 200,0 |
| 1090 | 3062 | Сополимер полиэтилентерефталата | 25038-59-9 | [C10H8O4]n | 50,0 |
| 1091 | 2815 | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров монодистеаратов ангидросорбитов) | - | - | 3 000,0 |
| 1092 | 3042 | L-Сорбоза (L-ксилогексулоза) | 87-79-6 | C6H12O6 | 100,0 |
| 1093 | 2534 | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс | - | - | 5,0 |
| 1094 | 3134 | Стронций карбонат | 1633-05-2 | CO3Sr | 50,0 |
| 1095 | 3107 | Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) (в пересчете на стронций) | - | - | 15,0 |
| 1096 | 1549 | Сульфаминовая кислота | 5329-14-6 | H3NO3S | 30,0 |
| 1097 |  | Исключен |  |  |  |
| (п. 1097 исключен. - Постановление Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |
| 1098 | 3157 | Сульфаниламидобензоат натрия (сульфантрол, 2-(4-сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль) | 10060-70-5 | C7H7N2NaO2S | 10,0 |
| 1099 | 2512 | Сульфаниловой кислоты амид (стрептоцид) | 63-74-1 | C6H8N2O2S | 10,0 |
| 1100 | 2095 | Сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид (п-аминобензолсульфонилгуанидин, сульгин) | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 10,0 |
| 1101 | 2436 | Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметил-пиримидин-2-ил)амид (сульфадимезин) | 57-68-1 | C12H14N4O2S | 10,0 |
| 1102 | 2517 | Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид (сульфадиметоксин) | 122-11-2 | C12H14N4O2S | 4,0 |
| 1103 | 3359 | Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид (уросульфан) | 547-44-4 | C7H9N3O3S | 10,0 |
| 1104 | 3360 | Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразинил-2)амид(сульфален) | 152-47-6 | C11H12N4O2S | 10,0 |
| 1105 | 2465 | Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид (сульфапиридазин) | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 5,0 |
| 1106 | 3043 | Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид (сульфамонометоксин) | 1220-83-3 | C11H12N4O2S | 5,0 |
| 1107 | 1738 | Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид (дисульфан) | 6402-89-7 | C12H13N3O4S2 | 10,0 |
| 1108 | 2437 | Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил-2-)амид (норсульфазол) | 72-14-0 | C9H9N3O2 S2 | 10,0 |
| 1109 | 2478 | Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил)амид | 80-32-0 | C10H9ClN4O2S | 10,0 |
| 1110 | 2438 | Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид (этазол) | 94-19-9 | C10H12N4O2S2 | 10,0 |
| 1111 | 0272 | Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид, натриевая соль (этазол натрия, этазол растворимый) | 1904-95-6 | C10H11N4NaO2S2 | 10,0 |
| 1112 | 1529 | Сульфимид 2-бензойной кислоты (сахарин, о-сульфобензойной кислоты имид) | 81-07-1 | C7H5NO3S | 20,0 |
| 1113 | 1721 | Сульфоэтоксилаты натрия C10 - C13 | - | - | 20,0 |
| 1114 | 0290 | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 10,0 |
| 1115 | 0282 | Таллий йодид (в пересчете на таллий) | 7790-30-9 | TaI | 0,4 |
| 1116 | 2867 | Талловый пек | - | - | 500,0 |
| 1117 | 3044 | Танацехол (танафлон) | - | - | 50,0 |
| 1118 | 0283 | Тантал | 7440-25-7 | Ta | 150,0 |
| 1119 | 3613 | Теофедрин (по амидопирину) | - | - | 3,0 |
| 1120 | 2782 | Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 | - | - | 50,0 |
| 1121 | 3546 | Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил)овый эфир (ди(2-этилгексил)-1,4-бензолдикарбонат, ди(2-этилгексил)терефталат) | - | C24H38O4 | 100,0 |
| 1122 | 1504 | Терефталоила дихлорид (1,4-бензолдикарбоновой кислоты дихлорангидрид, дихлорангидрид терефталевой кислоты) | 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 4,0 |
| 1123 | 3010 | Терлон (арамид) | - | - | 100,0 |
| 1124 | 0724 | 1,1',4',1"-Терфенил (1,4-дифенилбензол) | 92-94-4 | C18H14 | 50,0 |
| 1125 | 0970 | 2,2',4,4'-Тетрабромдифениловый эфир (БДЭ-47) | 5436-43-1 | C12H6Br4O | 0,2 (1) |
| 1126 | 1288 | Тетрабутоксититан (по бутанолу) (бутиловый эфир о-титановой кислоты) | - | C16H36O4Ti | 100,0 |
| 1127 | 1323 | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид | 100-50-5 | C7H10O | 10,0 |
| 1128 | 0712 | 3а, 4,7,7а-Тетрагидро-1Н-инден | 3048-65-5 | C9H12 | 10,0 |
| 1129 | 3649 | 1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламинометил)-4Н-карбазол-4-он (ондансетрон-основание) | - | C17H16N3 | 5,0 |
| 1130 | 0713 | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (тетралин) | 119-64-2 | C10H12 | 40,0 |
| 1131 | 1055 | Тетрагидро-2-фуранол (2-гидроксиметилтетрагидрофуран, тетрагидрофуриловый спирт) | 5371-52-8 | C4H8O2 | 100,0 |
| 1132 | 0386 | Тетраметиламмония гидроксид (тетраметиламмоний гидроксид, гидроокись тетраметиламмония) | 75-59-2 | C4H13NO | 435,0 |
| 1133 | 2497 | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин | 1124-11-4 | C8H12N2 | 20,0 |
| 1134 | 3614 | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетра-азабицикло[3,3,0]-октандион-3,7 (мебикар) | 10095-06-4 | C8H14N4O2 | 50,0 |
| 1135 | 3012 | Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран - 4,5%; изопропилнитрат - 10%) | - | - | 50,0 |
| 1136 | 3013 | Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 50%) | - | - | 20,0 |
| 1137 | 3014 | Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 50%; дициклопентадиен - 10%) | - | - | 40,0 |
| 1138 | 3015 | Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 74,9%; 2,4-метилентетрагидропиран - 23,9%; примеси - 1,2%) | - | - | 60,0 |
| 1139 | 3016 | Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 12%; циклогексилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 40%) | - | - | 60,0 |
| 1140 | 1596 | 2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси) пропокси]пропаноилфторид (по фтористому водороду) (2-(2-перфторпропокси-2-трифторметилперфторэпокси)перфторпропионовой кислоты фторангидрид, триммер оксида перфторпропилена) | 2641-34-1 | C9F18O3 | 500,0 |
| 1141 | 1595 | 2,3,3,3-Тетрафтор-2-(фторпропокси-пропаноилфторид (по фтористому водороду) (димер оксида перфторпропилена, 2-перфторпропоксипер-фторпропановой кислоты фторангидрид) | 2062-98-5 | C6F12O2 | 300,0 |
| 1142 | 3507 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат (2,2,3,3-тетрафторпропил--фторакрилат, 2-фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир) | 96250-37-2 | C6H5F5O2 | 10,0 |
| 1143 | 0886 | 1,2,4,5-Тетрахлорбензол | 95-94-3 | C6H2Cl4 | 130,0 |
| 1144 | 0896 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | C3H4Cl4 | 10,0 |
| 1145 | 2422 | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил) пиридин (гептахлорпиколин, 3,4,5,6-тетрахлор-2-трихлорметилпиридин) | 1134-04-9 | C6Cl7N | 20,0 |
| 1146 | 0346 | Тетрахлорфосфоранил (фосфор тетрахлорид) | 20762-59-8 | Cl4P | 10,0 |
| 1147 | 2508 | Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный - 89,4%; циклогексилнитрат - 9,3%; примеси - 1,3%) | - | - | 60,0 |
| 1148 | 1062 | Тетраэтилортосиликат (тетраэтоксисилан, этилсиликат) | 78-10-4 | C8H20O4Si | 500,0 |
| 1149 | 0192 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | C8H20Pb | 0,003 |
| 1150 | 3017 | Тилозин фосфат | - | - | 20,0 |
| 1151 | 1855 | Тиоациланилид (тианилид синтетических жирных кислот фракций C5 - C6) | - | - | 200,0 |
| 1152 | 2123 | 0,0'-Тиоди(1,4-фенилен)бис(0,0-диметилфосфат) (абат, биотион, дифос) | 3383-96-8 | C16H20O6P2S3 | 10,0 |
| 1153 | 1724 | Тиокарбамид (тиомочевина) | 62-56-6 | CH4N2S | 10,0 |
| 1154 | 0361 | Тионилхлорид (кокарбоксилазы гидрохлорид) | 7719-09-7 | Cl2OS | 5,0 |
| 1155 | 1587 | Тиоуксусная кислота (этантиоловая кислота) | 507-09-5 | C2H4OS | 20,0 |
| 1156 | 0352 | Тиофосфорилхлорид (фосфора тиотрихлорид) | 3892-91-0 | Cl3PS | 10,0 |
| 1157 | 1552 | L-Тирозин | 60-18-4 | C9H11NO3 | 700,0 |
| 1158 | 0116 | Титан диборид | 12045-63-5 | TiB2 | 20,0 |
| 1159 | 0118 | Титан диоксид | 13463-67-7 | TiO2 | 500,0 |
| 1160 | 2958 | Титановые пылевые возгоны от шахтных хлораторов | - | - | 200,0 |
| 1161 | 0117 | Титан хром диборид | 39407-17-5 | TiCrB2 | 20,0 |
| 1162 | 2068 | 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метокси-карбонил-амино)фениловый эфир (фенмедифам) | - | - | 10,0 |
| 1163 | 1860 | Триалкиламины (смесь аминов фракций C7 - C9: тригептиламина, триоктиламина, тринониламина) | - | - | 70,0 |
| 1164 | 2124 | Триалкилфосфины C12 - C15 | - | - | 100,0 |
| 1165 | 1553 | Z-Треонин (октодекановой кислоты серебряная соль) | 80-68-2 | C4H9NO3 | 50,0 |
| 1166 | 3443 | (D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол) (треоамины) | - | C9H12N2O4 | 10,0 |
| 1167 | 3431 | 2,4,6-Триброманилин | 147-82-0 | C4H4Br3 | 20,0 |
| 1168 | 0887 | 1,3,5-Трибромбензол | 626-39-1 | C6H3Br3 | 100,0 |
| 1169 | 1882 | Трибутиламин (три-н-бутиламин) | 102-82-9 | C12H27N | 10,0 |
| 1170 | 2125 | Трибутилфосфат (фосфорной кислоты трибутиловый эфир) | 126-73-8 | C12H27O4P | 10,0 |
| 1171 | 2126 | Трибутилфосфин | 998-40-3 | C12H27P | 90,0 |
| 1172 | 3407 | Три(гидроксиметил)-аминометан (трисамин) | - | C4H11NO3 | 150,0 |
| 1173 | 1864 | Три(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин) | 102-71-6 | C6H15NO3 | 40,0 |
| 1174 | 1056 | 1,1,7-Тригидротридекафторгептан-1-ол (тригидроперфторгептиловый спирт) | 375-82-6 | C7H3F13O | 50,0 |
| 1175 | 1065 | Тридеканол-1 (тридециловый спирт) | 112-70-9 | C13H28O | 400,0 |
| 1176 | 1542 | Тридекафторгептановая кислота(перфторгептановая кислота, перфторэнантовая кислота) | - | C7HF13O2 | 1 000,0 |
| 1177 | 0864 | Трийодметан (йодоформ) | 75-47-8 | CHI3 | 40,0 |
| 1178 | 0685 | 1,2,3-Триметилбензол (гемилеллитен) | 526-73-8 | C9H12 | 20,0 (2) |
| 1179 | 0623 | 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен) | 108-67-8 | C9H12 | 20,0 (2) |
| 1180 | 2207 | экзо-1,7,7-Триметилбицикло [2,2,1]гептанол-2 (изоборнеол) | 124-76-5 | C10H18O | 1 400,0 |
| 1181 | 3370 | 1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1] гептанон-2-сульфоновая-10 кислота (сульфокамфорная кислота) | - | C10H16O4S | 40,0 |
| 1182 | 0948 | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат, бромид | - | C7H17BrN2O2 | 5,0 |
| 1183 | 3220 | [S-(L)]-3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол (неролидол) | 142-50-7 | C15H26O | 70,0 |
| 1184 | 2472 | 1,1'-Триметиленбис(4-гидроксиминометилпиридиний бромид), моногидрат (дипироксим) | - | C15H24Br2N4 · H2O | 10,0 |
| 1185 | 2076 | 1,1',4,4',4",4-Триметиленбис-(4-сульфанилилсульфаниламид)(дисульформин) | - | - | 10,0 |
| 1186 | 2471 | 3,5,5-Триметилоксаэолидиндион-2,4 (триметин) | 127-48-0 | C6H9NO3 | 10,0 |
| 1187 | 1727 | Триметилсульфоний бромид | 25596-24-1 | C3H9BrOS | 3,0 |
| 1188 | 2487 | N,N,а-Триметил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид(10-(2-диметиламинопропил)фенотиазин, гидрохлорид, дипразин, пипольфен) | 58-33-3 | C17H20N2S · HCl | 10,0 |
| 1189 | 0946 | Триметилхлорсилан | 75-77-4 | C3H9ClSi | 10,0 |
| 1190 | 1416 | 4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил] бут-3-ен-2-он (-ионон, 2,6,6-триметил-1-(2-метилкарбонилвинил)циклогексен-1) | 79-77-6 | C13H20O | 10,0 |
| 1191 | 3033 | 4-(2,6,6-Триметилциклогексенил-1)-3-метилбутен-3-он-2(иралия) | 79-89-0 | C14H22O | 50,0 |
| 1192 | 2206 | ,,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (п-ментен-1-ол-8, -терпинеол) | 98-55-5 | C10H18O | 0,3 |
| 1193 | 1410 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (изофорон) | 78-59-1 | C9H14O | 10,0 |
| 1194 | 2020 | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-метоксикарбониламиноениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15%) (бетанал) | - | - | 1,0 |
| 1195 | 1923 | 2,4,6-Тринитротолуол | 118-96-7 | C7H5 N3O6 | 7,0 |
| 1196 | 1083 | 2,4,6-Тринитрофенол (пикриновая кислота) | 88-89-1 | C6H3 N3O7 | 10,0 |
| 1197 | 1924 | Тринитроэтилбензол | 28655-68-7 | C8H7 N3O6 | 5,0 |
| 1198 | 3414 | Три(проп-1-енил)амин (триаллиламин) | 102-70-5 | C9H15N | 10,0 |
| 1199 | 1554 | L-Триптофан | 73-22-3 | C11H12N2O2 | 50,0 |
| 1200 | 2140 | Трис(метилфенил)фосфат (трикрезилфосфат с содержанием орто-изомера менее 3%, 0,0,0-трис(толил)фосфат) | 1330-78-5 | C21H21O4P | 10,0 |
| 1201 | 0881 | Трифторметансульфенилфторид (перхлорметантиол, перхлорметилмеркаптан, тиокарбонилтетрахлорид) | 17742-04-0 | CF4S | 3,0 |
| 1202 | 1835 | 3-Трифторметиланилин (м-аминобензотрифторид, ,,-трифтор-м-толуидин) | 98-16-8 | C7H6F3N | 10,0 |
| 1203 | 3432 | 3-(Трифторметил)дифенил-4-амин | 449-42-3 | C13H10F3N | 10,0 |
| 1204 | 2477 | 2-Трифторметил-10-(3-диэтиламинопропионил) фенотиазин, гидрохлорид (фтороцизин) | - | C20H23 F3N2 S · HCl | 10,0 |
| 1205 | 0969 | 2-Трифтор метилперфторбутадиен-1,3 (октафторпентадиен) | - | C4HF9 | 10,0 |
| 1206 | 1613 | Трифторметилтрифтороксиран (гексафторпропилена оксид) | 428-59-1 | C3F6O | 30,0 |
| 1207 | 0949 | Трифторхлорметан (фреон-13) | 75-72-9 | CClF3 | 3,0 х 104 |
| 1208 | 0905 | Трифторхлорэтилен (хлортрифторэтилен) | 79-38-9 | C2ClF3 | 10,0 |
| 1209 | 3131 | Трихлорацетат натрия (аграмон, варитокс, НАТА, текан, трихлоруксусной кислоты натриевая соль, ТХАН, ТХУ) | 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 200,0 |
| 1210 | 3343 | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль(трисбен-200) | 3426-62-8 | C7H3Cl3O2 · C2H7N | 10,0 |
| 1211 | 0897 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | C6H3Cl3 | 8,0 |
| 1212 | 0904 | Трихлордифенил | 25323-68-6 | C12H7Cl3 | 1,0 |
| 1213 | 0806 | Трихлорметилбензол (бензотрихлорид, ,-трихлортолуол) | 98-07-7 | C7H5Cl3 | 10,0 |
| 1214 | 3221 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (хлорэтан) | 57-15-8 | C4H7Cl3O | 10,0 |
| 1215 | 2423 | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин(гексахлорпиколин, 3,4,5-трихлор-2-трихлорметилпиридин) | 1201-30-5 | C6HCl6N | 20,0 |
| 1216 | 0916 | 4-Трихлорметил-1-хлорбензол (1-трихлорметил-4-хлорбензол, п-хлорбензотрихлорид) | 5216-25-1 | C7H4Cl4 | 1,0 |
| 1217 | 0895 | Трихлорсилан | 10025-78-2 | HCl3Si | 20,0 |
| 1218 | 0900 | 2,3,6-Трихлортолуол | 2077-46-5 | C7H5Cl3 | 100,0 |
| 1219 | 2427 | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид) | 108-77-0 | C3Cl3N3 | 5,0 |
| 1220 | 2091 | 2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоргидрат | 76195-84-1 | C6H5Cl3N2 | 1,0 |
| 1221 | 1067 | 2,4,6-Трихлорфенол | 88-06-2 | C6H3Cl3O | 3,0 |
| 1222 | 0945 | Трихлорэтилсилан (этилтрихлорсилан) | 115-21-9 | C2H5Cl3Si | 5,0 |
| 1223 | 2141 | Три (хлорэтил) фосфат | 115-96-8 | C6H12Cl3O4P | 10,0 |
| 1224 | 0411 | Трицикло[3,3,1,1]3,7 декан (адамантан) | 281-23-2 | C10H16 | 7,5 |
| 1225 | 3304 | Трицикло[3,3,1,1]3,7 декан-1-карбонилхлорид (адамантанкарбоновой кислоты хлорангидрид) | 2094-72-6 | C11H15ClO | 10,0 |
| 1226 | 3309 | Трицикло[3,3,1,1]3,7 деканкарбоновая кислота (1-адамантанкарбоновая кислота) | 828-51-3 | C11H16O2 | 10,0 |
| 1227 | 1129 | Триэтиленгликоль | 112-27-6 | C6H14O4 | 1 000,0 |
| 1228 | 1267 | Триэтиленгликоль диацетат | 111-21-7 | C10H18O6 | 100,0 |
| 1229 | 3213 | Триэтоксисилан | 998-30-1 | C6H16O3Si | 10,0 |
| 1230 | 3526 | 1,1,1-Триэтоксиэтан (Триэтил-о-ацетат) | 78-39-7 | C8H18O3 | 200,0 |
| 1231 | 0370 | Углерод оксид сульфид (углерода сероокись) | 463-58-1 | COS | 100,0 |
| 1232 | 3023 | Уродан | - | - | 500,0 |
| 1233 | 1556 | (DL)-Фенилаланин | 150-30-1 | C9H11NO2 | 700,0 |
| 1234 | 2766 | 2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль (ингибитор коррозии ФАН) | - | C13H10NNaO2 | 120,0 |
| 1235 | 1425 | 4-Фенил-3-бутен-2-он (бензальацетон) | 122-57-6 | C10H10O | 100,0 |
| 1236 | 2033 | 1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион (N,N'-(1,3-фенилен)бис(малеиновой кислоты имид)N,N'-фенилендималеимид) (малеимид) | 3006-93-7 | C4H8N2O3 | 10,0 |
| 1237 | 3410 | 1,2-Фенилендиамин (бензолдиамин, о-фенилен-1,2-диамин, о-фенилендиамин) | 95-54-5 | C6H8N2 | 5,0 |
| 1238 | 3447 | Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид (1,4-диаминобензол дигидрохлорид) | 624-18-0 | C6H8N2 · Cl2H2 | 0,5 |
| 1239 | 3807 | Фенилизоцианат | 103-71-9 | C7H5NO | 10,0 |
| 1240 | 1588 | 2-Фенилметандикарбоновая кислота (фенилмалоновая кислота) | 2613-89-0 | C9H8O4 | 100,0 |
| 1241 | 3232 | L-1-Фенил-2-метиламинопропанол-1, гидрохлорид (эфедрин) | 345-78-8 | C10H15NO · HCl | 10,0 |
| 1242 | 1883 | N-Фенил-2-нафтиламин (при отсутствии в нафтаме 2-нафтиламина) (нафтам-2, неозон Д) | 28258-64-2 | C16H13N | 30,0 |
| 1243 | 1616 | 2-Фенилоксиран (стирола окись) | 96-09-3 | C8H8O | 30,0 |
| 1244 | 2476 | 2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацетамид (карфедон) | 77472-70-9 | C12H14N2O2 | 10,0 |
| 1245 | 1070 | Фенилпропанол | - | C9H12O | 450,0 |
| 1246 | 1334 | 3-Фенилпропеналь (коричный альдегид) | 104-55-2 | C9H8O | 30,0 |
| 1247 | 3206 | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (коричный спирт, 2-фенилвинилметанол) | 104-54-1 | C9H10O | 10,0 |
| 1248 | 0943 | Фенилтрихлорсилан | 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 10,0 |
| 1249 | 1557 | Фенилундекановая кислота | 50696-68-9 | C17H26O2 | 20,0 |
| 1250 | 2092 | N-Фенил-N-хлорацетамид (-хлорацетанимид, хлоруксусной кислоты анилид) | 579-11-3 | C8H8ClNO | 10,0 |
| 1251 | 1082 | 1-Фенилэтанол (1-фенилэтиловый спирт) | - | C8H10O | 140,0 |
| 1252 | 1058 | 2-Фенилэтанол (2-фенилэтиловый спирт) | 60-12-8 | C8H10O | 100,0 |
| 1253 | 3423 | 2-Фенилэтиламин | 64-04-0 | C8H11N | 20,0 |
| 1254 | 3523 | 1-Фенилэтилацетат (метилфенилкарбинилацетат, стиралилацетат, уксусной кислоты фенилэтиловый эфир) | - | C10H12O2 | 400,0 |
| 1255 | 2131 | 0-Фенил-0-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS | 10,0 |
| 1256 | 2474 | 2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметиламино)метил]-5-гидроксибензофуран, гидрохлорид (феникаберан) | 51771-50-7 | C20H21NO4 · ClH | 30,0 |
| 1257 | 2536 | Феноксиметилпенициллановая кислота(пенициллин-фау, феноксиметилпенициллин) | 87-08-1 | C16H18N2O5S | 2,5 |
| 1258 | 3339 | Феноксиуксусная кислота | 122-59-8 | C8H8O3 | 20,0 |
| 1259 | 3209 | 2-Феноксиэтанол | 122-99-6 | C8H10O2 | 50,0 |
| 1260 | 2865 | Флотореагент "Лилафлот OS 730 М" (N-алкил-N-ацетил--аланин в растворе таллового масла) | - | - | 400,0 |
| 1261 | 1733 | Флотореагент МФТК-Э (о-этил-N-(п-сульфофенил) тиокарбамат натрия) | - | C9H11NO4S2 | 850,0 |
| 1262 | 2783 | Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята - 11,2% и дитиогликолята - 14,4% натрия) | - | - | 150,0 |
| 1266 | 2784 | Флотореагент НК-82 | - | - | 500,0 |
| 1264 | 3319 | Фолиевая кислота (витамин Вс) | 59-30-3 | C19H19N7O4 | 0,5 |
| 1265 | 3150 | Формиат натрия (муравьиной кислоты натриевая соль) | 141-53-7 | CHNaO2 | 100,0 |
| 1266 | 2415 | 2-Формил-5-метилфуран (5-метилфурфурол) | 620-02-0 | C6H6O2 | 200,0 |
| 1267 | 2816 | Форстерит (смесь: 97% магния ортосиликата и 3% бария оксида) | - | - | 50,0 |
| 1268 | 0347 | Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты, углерода хлорокись) | 75-44-5 | CCl2O | 3,0 |
| 1269 | 3063 | Фосфенокс H9-10 | - | - | 200,0 |
| 1270 | 2142 | N-(Фосфонометил) аминоуксусная кислота(глифосат, раундап, фосулен, цидокор) | 1071-83-6 | C3H8NO5P | 40,0 |
| 1271 | 0339, 0340 | Фосфор (белый, желтый) | 12185-10-3 | P | 0,5 |
| 1272 | 0341 | Фосфор красный | 7723-14-0 | P | 0,5 |
| 1273 | 0353 | Фосфорилхлорид (фосфор оксихлорид, фосфор хлорокись) | 10025-87-3 | Cl3OP | 5,0 |
| 1274 | 0375 | ортоФосфористая кислота | 10294-56-1 | H3PO3 | 20,0 |
| 1275 | 0345 | Фосфор трихлорид | 7719-12-2 | Cl3P | 10,0 |
| 1276 | 0254 | Фосфорной кислоты диалкилполиэтиленгликолевый эфир, натриевая соль (оксифос-23А) | - | - | 200,0 |
| 1277 | 2121 | Фосфорной кислоты диалкилполиэтилен-гликолевый эфир, триэтаноламиновая соль (оксифос-150) | - | - | 200,0 |
| 1278 | 3159 | -D-Фруктофуранозил--D-глюкопиранозид гидросульфат, основная алюминиевая соль (сукральфат) | 54182-58-0 | - | 30,0 |
| 1279 | 1599 | Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) /по фтористому водороду/ | - | - | 10,0 |
| 1280 | 0908 | 2-Фторанизол (1-метокси-2-фторбензол) | 321-28-8 | C7H7FO | 600,0 |
| 1281 | 0907 | 3-Фторанизол (1-метокси-3-фторбензол) | 456-49-5 | C7H7FO | 500,0 |
| 1282 | 0909 | 4-Фторанизол (1-метокси-4-фторбензол) | 459-60-9 | C7H7FO | 500,0 |
| 1283 | 3032 | 1-[3-(4-Фторбензоил)пропил]-4-(2-оксо-1-безимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин (дроперидол) | 548-73-2 | C22H22FN3O2 | 5,0 |
| 1284 | 0910 | Фторбензол | 462-06-6 | C6H5F | 100,0 |
| 1285 | 0913 | Фторэтилен (винилфторид) | 75-02-5 | C2H3F | 150,0 |
| 1286 | 0284 | Фузидиеноат натрия (фузидиевой кислоты натриевая соль, фузидин натрий) | 751-94-0 | C31H47NaO6 | 1,0 |
| 1287 | 2424 | Фуран (фурфуран) | 110-00-9 | C4H4O | 10,0 (2) |
| 1288 | 1885 | 2-Фурфуриламин (фурфуриламин) | 617-89-0 | C5H7NO | 10,0 |
| 1289 | 3619 | Хинуклидина-3-дифенилкарбинол гидрохлорид (фенкарол) | 10447-38-8 | C20H23NO · ClH | 10,0 |
| 1290 | 3434 | Хитин (поли-(N-ацетил-D-глюкозамин)) | - | - | 0,5 |
| 1291 | 0914 | Хлоралканы C12 - C15 | - | - | 100,0 |
| 1292 | 3444 | 2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихитозамин | - | - | 10,0 |
| 1293 | 0267 | Хлорацетат натрия (хлоруксусной кислоты натриевая соль) | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 5,0 |
| 1294 | 2498 | 3-Хлорацетилиндол (1-ацетил-3-хлор-1H-индол) | 94812-07-4 | C10H8ClNO | 3,0 |
| 1295 | 3340 | 2-о-Хлорбензойная кислота (о-хлорбензойная кислота) | 118-91-2 | C7H5ClO2 | 60,0 |
| 1296 | 2079 | 1-(4-Хлорбензолсульфонил)-3-пропилмочевина (хлорпропамид, 4-хлор-N-[(пропиламино)карбонил]бензолсульфонамид) | 94-20-2 | C10H13ClN2 O3 | 50,0 |
| 1297 | 2410 | 2-Хлорбензолсульфоновой кислоты N-(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)амида 2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт (хардин) | - | C18H27ClN6O5S | 50,0 |
| 1298 | 0924 | 1-Хлорбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (хлорнорборнен) | 15019-71-3 | C7H9Cl | 20,0 |
| 1299 | 0919 | 3-Хлорбутан-2-он (хлоркетон) | 4091-39-8 | C4H7ClO | 20,0 |
| 1300 | 2047 | N-(6-Хлоргексил)-N'-(гидроксиэтил)мочевина (МЭ-344) | - | C9H19ClN2O2 | 10,0 |
| 1301 | 0920 | Хлоргидринстирол | - | C8H7ClO | 1 400,0 |
| 1302 | 2078 | 2'-Хлор-5'-[g-(2",4-ди-трет-амилфенокси)бутиропламино] анилид-а-(4-карбокси-фенокси) пивалоилуксусной кислоты (компонента Н-596) | - | C46H57ClN3O6 | 100,0 |
| 1303 | 2077 | 2-Хлор-5-[g-(2,4-ди-трет-амилфенокси)бутироиламино] анилид триметилуксусной кислоты (компонента 3Ж-165) | - | C31H47ClN2O2 | 100,0 |
| 1304 | 1426 | 7-Хлор-2,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-1Н-1,4-бензо-диазепин-2-он (нозепам) | 607-75-1 | C15H11ClN2O2 | 10,0 |
| 1305 | 0962 | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид (2-хлор-2,6-ацетоксилидид) | 1131-01-7 | C10H12ClNO | 25,0 |
| 1306 | 3361 | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота | 10049-04-4 | ClO2 | 20,0 |
| 1307 | 3448 | N-Хлоркарбонилиминодибензил | - | C15H12ClNO | 150,0 |
| 1308 | 3449 | N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен | - | C29H22ClNO | 150,0 |
| 1309 | 0871 | Хлорметан (метил хлористый) | 74-87-3 | CH3Cl | 60,0 (2) |
| 1310 | 0921 | 3-Хлор-4-метиланилин | 95-74-9 | C7H8ClN | 10,0 |
| 1311 | 0802 | Хлорметилбензол (бензил хлористый) | 100-44-7 | C7H7Cl | 50,0 |
| 1312 | 3640 | 2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин (диазофеноксазин) | - | C13H8ClN5O | 10,0 |
| 1313 | 0936 | Хлорметоксиметан (монохлордиметиловый эфир) | 107-30-2 | C2H5ClO | 20,0 |
| 1314 | 3412 | 2-Хлор-5-нитроанилин | 6283-25-6 | C6H5ClN2O2 | 2,0 |
| 1315 | 0922 | 2-Хлор-4-нитротолуол | 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 5,0 |
| 1316 | 0954 | Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100 | - | - | 100,0 |
| 1317 | 1427 | 5-Хлорпентан-2-он | 5891-21-4 | C5H9ClO | 20,0 |
| 1318 | 2426 | Хлорпиколины легкокипящие (смесь три-пентахлорпиколинов) | - | - | 20,0 |
| 1319 | 0863 | 2-Хлорпропан (изопропил хлористый) | 75-29-6 | C3H7Cl | 50,0 |
| 1320 | 1559 | 2-Хлорпропановая кислота (-хлорпропионовая кислота) | 598-78-7 | C3H5ClO2 | 30,0 |
| 1321 | 0336 | Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте) | 7790-94-5 | ClHO3S | 200,0 |
| 1322 | 0928 | 2-Хлортолуол | 95-49-8 | C7H7Cl | 20,0 |
| 1323 | 0927 | 3-Хлортолуол | 108-41-8 | C7H7Cl | 10,0 |
| 1324 | 0929 | 4-Хлортолуол | 106-43-4 | C7H7Cl | 10,0 |
| 1325 | 3029 | 1'S-транс-7-Хлор-2',4,6-триметокси-6'-метил-спиро[бензофуран-2(3Н),[2]циклогексен]-3,4'-дион (гризеофульвин) | 126-07-8 | C17H17ClO6 | 2,0 |
| 1326 | 3336 | Хлоруксусная кислота (монохлоруксусная кислота) | 79-11-8 | C2H3ClO2 | 20,0 |
| 1327 | 2057 | 3-Хлор-N-(фенилметил) пропанамид (хлоракон, 3-хлорпропионовой кислоты бензиламид) | 501-68-8 | C10H12ClNO | 20,0 |
| 1328 | 1074 | 2-Хлорфенол (1-гидрокси-2-хлорбензол) | 95-57-8 | C6H5ClO | 20,0 |
| 1329 | 1075 | 3-Хлорфенол (1-гидрокси-3-хлорбензол) | 108-43-0 | C6H5ClO | 10,0 |
| 1330 | 0925 | 5-Хлор-N-(2-хлор-4-нитрофенил)-2-гидроксибензамид (фенасал, 5-хлорсалициловой кислоты 2-хлор-4-нитроанилид) | 50-65-7 | C13H8Cl2N2O4 | 10,0 |
| 1331 | 0362 | Хлорциан | 506-77-4 | CClN | 3,0 |
| 1332 | 2138 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты бис(2-дихлорэтиловый эфир) (изомеризат) | - | C6H12Cl3O3P | 10,0 |
| 1333 | 1079 | 2-Хлорэтанол (этиленхлоргидрин) | 107-07-3 | C2H5ClO | 10,0 |
| 1334 | 3233 | Холест-5-ен-3-ол-(3)-бензоат (5-бензоилоксихолестен-5-ол-3, холестерина бензоат) | 604-32-0 | C34H50O2 | 30,0 |
| 1335 | 3222 | Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат) | - | - | 10,0 |
| 1336 | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) | - | - | 10,0 |
| 1337 | 3022 | Целлюлаза | 9012-54-8 | - | 30,0 |
| 1338 | 0286 | Церий и его неорганические соединения (диоксид; полирит; фотопол) /в пересчете на церий/ | - | - | 60,0 |
| 1339 | 2538 | Цефалоспорин C (цинковая соль) | - | - | 5,0 |
| 1340 | 2539 | Цефалотин (натриевая соль) | 58-71-9 | C16H15N2NaO6S2 | 5,0 |
| 1341 | 2607 | Цианкобаламин (витамин B12) | 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 0,02 |
| 1342 | 0511 | Циклобутилиденциклобутан (дициклобутилиден) | 6708-14-1 | C8H12 | 70,0 |
| 1343 | 2304 | Циклогекса-2,5-диен-1,4-диона диоксим (п-хинондиоксим) | 105-11-3 | C6H6N2O2 | 30,0 |
| 1344 | 3808 | 1,3-Циклогександиона фенилгидразон | - | C12H16N2O2 | 30,0 |
| 1345 | 3806 | Циклогексан-1,2-диона 4-циклогексилфенилгидразон (моно-п-циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион) | - | C18H27N2O2 | 100,0 |
| 1346 | 3445 | 4-Циклогексиланилин сульфат (п-циклогексиланилин сульфат) | - | C12H17N · 1/2H2O4S | 25,0 |
| 1347 | 0643 | Циклогексилбензол (фенилциклогексан) | 827-52-1 | C12H16 | 10,0 |
| 1348 | 3643 | 6-Циклогексил-9--(N,N-дибензиламино)-этил-3,4-дигидкарбазол-1-(2Н)-он (ЦДБА-карбазол) | - | C34H37N2O | 100,0 |
| 1349 | 3642 | 6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он (карбазол) | - | C18H20NO | 100,0 |
| 1350 | 3618 | 3-Циклогексил-6,7-дигидро-1Н-циклопента-пиримидин-2,4-(3Н,5Н)-дион (гексилур, гербицид-634, ленацил) | 2164-08-1 | C13H18N2O2 | 10,0 |
| 1351 | 2479 | 2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2Н-пиразино(2,1-а)изохинолин (азинокс) | - | - | 20,0 |
| 1352 | 1925 | Циклогексилнитрат | 2108-66-9 | C6H11NO3 | 80,0 |
| 1353 | 3641 | а-Циклогексил-а-фенил-1-пиперидинопропанол, гидрохлорид (паркопан, ромпаркин, циклодол) | 52-49-3 | C20H31NO · ClH | 2,0 |
| 1354 | 0533 | Циклогексилэтен (винилциклогексан) | 695-12-5 | C8H14 | 30,0 |
| 1355 | 0523 | цис, транс, транс-Циклододекатриен-1,5,9 | - | C12H18 | 8,0 |
| 1356 | 3082 | -Циклодекстрин | 7585-39-9 | C42H70O3S | 100,0 |
| 1357 | 0524 | Циклопентадиены |  | C5H6 | 50,0 |
| 1358 | 3366 | 1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат(квинтор, таревид, ципро, ципробай, ципрофлоксацин гидрохлорид) | 85721-33-1 | C17H18FN3O3 | 10,0 |
| 1359 | 3372 | 1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(4-этил-1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота | 93106-60-6 | C19H22FN3O3 | 8,0 |
| 1360 | 0204 | Цинк дихлорид (в пересчете на цинк) (цинк хлорид) | 7646-85-7 | Cl2Zn | 5,0 |
| 1361 | 0288 | Цинк метионат (в пересчете на цинк) | - | C10H20N2O4S2Zn | 5,0 |
| 1362 | 0230 | Цинк октадеканоат (в пересчете на цинк)(октадекановой кислоты цинковая соль, цинк стеарат) | 557-05-1 | C36H70O4Zn | 5,0 |
| 1363 | 0291 | Цинк сульфид (в пересчете на цинк) | 1314-98-3 | ZnS | 10,0 |
| 1364 | 0289 | Цинк фосфат (однозамещенный) /в пересчете на цинк/ | 7779-90-0 | H4O8P2Zn3 | 5,0 |
| 1365 | 1560 | L-Цистеин | 52-90-4 | C3H7NO2S | 50,0 |
| 1366 | 3385 | L-Цистин | 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 50,0 |
| 1367 | 0363 | Щавелевой кислоты аммониевая соль(аммоний оксалат, аммоний щавелевокислый) | 14258-49-2 | C2H4N2O4 | 30,0 |
| 1368 | 2868 | Эмульсол (смесь: вода - 97,6%; нитрит натрия - 0,2%; сода кальцинированная - 0,2%; масло минеральное - 2%) | - | - | 50,0 |
| 1369 | 3532 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (глицидилметакрилат, метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир) | 106-91-2 | C7H10O3 | 50,0 |
| 1370 | 3210 | Эргокальциферол (витамин Д2) | 50-14-6 | C28H44O | 100,0 |
| 1371 | 1291 | Эргокальциферола 3,5-динитробензоат | - | C28H44O · C7H4N2O6 | 10,0 |
| 1372 | 1292 | Эрготамина тартрат (гинекорн, секотамин, эрготартрат) | 379-79-3 | C33H35N2O3 1/2C4H6O6 | 10,0 |
| 1373 | 3211 | (3,22Е)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол (эргостатриен-5,7,22-ол-3, эргостерин) | 57-87-4 | C28H44O | 100,0 |
| 1374 | 2959 | Эскорец 1102 (пыль смолы) | - | - | 100,0 |
| 1375 | 3508 | 1,2-Этандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир (дициклогексилсукцинат) | 965-40-2 | C16H26O4 | 100,0 |
| 1376 | 1591 | Этандиовая кислота (щевелевая кислота) | 144-62-7 | C2H2O4 | 15,0 |
| 1377 | 1078 | Этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль) | 107-21-1 | C2H6O2 | 1000,0 |
| 1378 | 0506 | 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (5-винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен, винилнорборнен) | 3048-64-4 | C9H12 | 10,0 |
| 1379 | 2405 | 2-Этенилпиридин (винилазин, 2-винилпиридин) | 100-69-6 | C7H7N | 10,0 |
| 1380 | 0603 | 2-Этенилтолуол (о-винилтолуол) | 611-15-4 | C9H10 | 14,0 |
| 1381 | 3026 | Этенилтриметилсилан (винилтриметилсилан) | 754-05-2 | C5H12Si | 10,0 |
| 1382 | 1087 | Этенилтриметоксисилан (винилтриметоксисилан) | 2768-02-7 | C5H12O3Si | 100,0 |
| 1383 | 0821 | Этенилтрихлорсилан (винилтрихлорсилан) | 75-94-5 | C2H3Cl3Si | 50,0 |
| 1384 | 1086 | Этенилтриэтоксисилан (винилтриэтоксисилан) | 78-08-0 | C8H18O3Si | 100,0 |
| 1385 | 0504 | 1-Этенилциклогексен (1-винилциклогексен-1) | 2622-21-1 | C8H12 | 30,0 |
| 1386 | 0505 | 3-Этенилциклогексен (1-винилциклогексен-3) | 766-03-1 | C8H12 | 30,0 |
| 1387 | 0634 | Этенилэтилбензол (этилстирол) | 28106-30-1 | C10H12 | 50,0 (2) |
| 1388 | 3424 | 2-Этил-1-адамантилметиламин (адапромин) | 60196-90-9 | C13H23N | 10,0 |
| 1389 | 0162 | 5-Этил-5-(2-амил)-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия (натрий тиопентал) | - | C11H17N2NaO2S · CNa2O3 | 10,0 |
| 1390 | 1264 | Этил-4-аминобензоат (п-аминобензойной кислоты этиловый эфир, анестезин) | 94-09-7 | C9H11NO2 | 10,0 |
| 1391 | 1251 | Этилацетоацетат (ацетоуксусный эфир, ацетоуксусной кислоты этиловый эфир) | 141-97-9 | C6H10O3 | 1 000,0 |
| 1392 | 1243 | Этилбутаноат (масляной кислоты этиловый эфир, этилбутират) | 105-54-4 | C6H12O2 | 50,0 |
| 1393 | 1729 | S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат (гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир, молинат, ордрам, ялан) | 2212-67-1 | C9H17NOS | 10,0 |
| 1394 | 0298 | 2-Этилгексаноат натрия (натрий 2-этилкапроат, 2-этилкапроновой кислоты натриевая соль) | 19766-89-3 | C8H15NaO2 | 50,0 |
| 1395 | 1326 | 2-Этилгексеналь (-пропил--этилакролеин) | 26266-68-2 | C8H14O | 50,0 |
| 1396 | 1259 | 2-Этилгексилацетат (уксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир) | 103-09-3 | C10H20O2 | 100,0 |
| 1397 | 2482 | 2-Этил-3-гидрокси-6-метилпиридин (эмоксипин) | 2364-75-2 | C8H11NO | 30,0 |
| 1398 | 3363 | 1-Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота | 70032-25-6 | C12H9F2NO3 | 10,0 |
| 1399 | 3551 | 1-Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир | 100505-08-6 | C14H13F2NO3 | 10,0 |
| 1400 | 0944 | Этилдихлорсилан | - | C2H6Cl2Si | 10,0 |
| 1401 | 2128 | O-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | C2H5Cl2OPS | 10,0 |
| 1402 | 2129 | O-Этил-O-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат | - | C6H8Cl3O2PS | 20,0 |
| 1403 | 2480 | Этил-[10-[3-(диэтиламино]-1-оксопропил]-10Н-фенотиазин-2-ил]карбамат (этацизин, 2-этоксикарбониламино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин, гидрохлорид) | 33414-33-4 | C22H27 N3O3S | 10,0 |
| 1404 | 3018 | N,N'-Этиленбис (дитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром) (биоцин, болетин) | 52080-82-7 | C13H15N5O2S2Zn | 10,0 |
| 1405 | 1886 | Этилендиамин (1,2-диаминоэтан) | 107-15-3 | C2H8N2 | 30,0 |
| 1406 | 1581 | цис-1,2-Этилендикарбоновая кислота (малеиновая кислота) | 110-16-7 | C4H4O4 | 10,0 |
| 1407 | 0527 | 5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (этилиденнорборнен) | 16219-75-3 | C9H12 | 10,0 |
| 1408 | 1299 | Этил-(4-иодфенил)ундеканоат (10-(п-йодфенил)ундекановой кислоты этиловый эфир, этиотраст) | 5933-75-5 | C19H29O2 | 5,0 |
| 1409 | 3567 | Этиллактат (актилол, ацитол, этил-2-гидроксипропионат) | 3644-61-9 | C5H10O3 | 445,0 |
| 1410 | 2428 | N-Этилморфолин (4-этилпергидро-1,4-оксазин) | 100-74-3 | C6H13NO | 50,0 |
| 1411 | 3617 | Этил-[10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил)-10Н-фенотиазин-2-ил]карбамата гидрохлорид (морацизина гидрохлорид, этмозин) | 29560-58-5 | C22H25N3O4S · ClH | 20,0 |
| 1412 | 3541 | Этилпиридин-4-карбоксилат (изоникотиновой кислоты этиловый эфир) | 1570-45-2 | C8H9NO2 | 20,0 |
| 1413 | 1245 | Этилпропионат (пропионовой кислоты этиловый эфир) | 105-37-3 | C5H10O2 | 100,0 |
| 1414 | 2081 | Этил [[[3-(фениламино) карбонил]окси]фенил]карбамат(бетанекс, десмедифам, N-[(3-фенилкарбамоилокси) фенил] карбаминовой кислоты этиловый эфир) | 13684-56-5 | C16H16N2O3 | 10,0 |
| 1415 | 3346 | 5-Этил-5-фенил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)пиримидинтрион(фенобарбитал, 5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота) | 50-06-6 | C12H12N2O3 | 5,0 |
| 1416 | 1431 | 2[(Этилфенил) фенилацетил]индан-1,3-дион(2-(фенил-4-этилфенилацетал) индандион-1,3; этилфенацин) | 110882-80-9 | C25H19O3 | 0,2 |
| 1417 | 1246 | Этилформиат (муравьиной кислоты этиловый эфир) | 109-94-4 | C3H6O2 | 20,0 |
| 1418 | 3364 | 1-Этил-6-фтор-7-(4-метилпиперазинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1этил-хинолин-3-карбоновая кислота (пефлоксацин, пфлацин) | 70458-92-3 | C17H20FN3O3 | 10,0 |
| 1419 | 1293 | Этилхлорацетат (хлоруксусной кислоты этиловый эфир) | 105-35-1 | C4H8ClNO | 10,0 |
| 1420 | 3550 | Этилцианоацетат (циануксусной кислоты этиловый эфир) | 105-56-6 | C5H7NO2 | 20,0 |
| 1421 | 1884 | 4-Этоксианилин (п-аминофенетол, п-фенетидин) | 156-43-4 | C8H11NO | 6,0 |
| 1422 | 3644 | 2-Этокси-6,9-диаминоакридина лактат(акридина лактат, риванол) | 1837-57-6 | C18H21N3O4 | 20,0 |
| 1423 | 2758 | Этоксилаты вторичных спиртов C13 - C17 (неонол 2В 1317-12) | - | - | 20,0 |
| 1424 | 2757 | Этоксилаты первичных спиртов C12 - C15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксидата) (неонол П 1215-12) | - | - | 20,0 |
| 1425 | 1085 | N-(4-Этоксифенилацетамид) (п-ацетаминофенетол, уксусной кислоты 4-этоксианилид, фенацетин, фенедин) | 62-44-2 | C10H13NO2 | 10,0 |
| 1426 | 1113 | 3-Этоксифенол (моноэтиловый эфир резорцина) | 621-34-1 | C8H10O2 | 5,0 |
| 1427 | 1119 | 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) | 110-80-5 | C4H10O2 | 700,0 |
| 1428 | 1260 | 2-Этоксиэтилацетат(уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир, целлозольвацетат) | 817-95-8 | C6H12O3 | 1 000,0 |
| 1429 | 3645 | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид (томерзол) | - | C11H14N2OS | 4,0 |
| 1430 | 1112 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол(моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, этилкарбитол) | 111-90-0 | C4H14O3 | 1 500,0 |
| 1431 | 3046 | Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина) |  |  | 15,0 |

--------------------------------

<*> Номер CAS - регистрационный номер в соответствии с данными Химической реферативной службы (CAS - Chemical Abstracts Service).

<**> Здесь и далее в круглых скобках указан класс опасности. По степени воздействия на организм загрязняющие вещества разделены на четыре класса опасности: 1-й класс - чрезвычайно опасные; 2-й класс - высокоопасные; 3-й класс - умеренно опасные; 4-й класс - малоопасные.

## Таблица 3

Группы загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммации <*>

| N п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1512 1535 | Акриловая кислота 2-метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота) |
| 2 | 1512 | Акриловая кислота |
|  | 1535 | 2-метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота) |
|  | 1206 | Бутилакрилат (акриловой кислоты бутиловый эфир) |
|  | 1208 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (бутилметакрилат, метакриловой кислоты бутиловый эфир) |
|  | 1225 | Метилакрилат |
|  | 1232 | Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир, метилметакрилат) |
| 3 | 0303 0333 | Аммиак Сероводород |
| 4 | 0303 0333 1325 | Аммиак Сероводород Формальдегид (метаналь) |
| 5 | 0303 1325 | Аммиак Формальдегид (метаналь) |
| 6 | 0301 0403 0337 1325 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Гексан Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Формальдегид (метаналь) |
| 7 | 0301 0507 0330 0337 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) 1-Гексен Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
| 8 | 0301 0330 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 9 | 0301 0330 0337 1071 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Фенол (гидроксибензол) |
| 10 | 1401 1301 1508 | Пропан-2-он (ацетон) Проп-2-ен-1-аль (акролеин) 1,3-Изобензо-фурандион (фталевый ангидрид) |
| 11 | 1401 1069 | Пропан-2-он (ацетон) Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол) |
| 12 | 1401 1071 | Пропан-2-он (ацетон) Фенол (гидроксибензол) |
| 13 | 1401 1402 | Пропан-2-он (ацетон) Ацетофенон (метилфенилкетон) |
| 14 | 1401 2425 1325 1071 | Пропан-2-он (ацетон) 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол) Формальдегид (метаналь) Фенол (гидроксибензол) |
| 15 | 1317 1213 | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) |
| 16 | 0110 0143 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) |
| 17 | 0110 0330 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 18 | 0110 0228 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) (ОБУВ) |
| 19 | 0602 1402 | Бензол Ацетофенон (метилфенилкетон) |
| 20 | 1519 1531 1534 | Пентановая кислота (валериановая кислота) Гексановая кислота (капроновая кислота) Бутановая кислота (масляная кислота) |
| 21 | 0113 0330 | Вольфрам триоксид (вольфрамовый ангидрид, вольфрам (VI)оксид) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 22 | 0829 2116 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан (гексахлоран) 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензокса-зонилин-3-метил) дитиофосфат (фозалон) |
| 23 | 0861 0903 0882 | 1,2-Дихлорпропан 1,2,3-Трихлорпропан Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) |
| 24 | 0612 1601 | Изопропилбензол (кумол) 1-Метил-1-фенилэтил-гидропероксид (гидроперекись изопропилбензола, диметилбензилгидроперекись) |
| 25 | 1024 1017 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (изобутиленкарбинол) 2-Метилбут-3-енол-2 (диметилвинилкарбинол) |
| 26 | 0333 1103 | Сероводород Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) |
| 27 | 1402 1071 | Ацетофенон (метилфенилкетон) Фенол (гидроксибензол) |
| 28 | 0325 0184 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |
| 29 | 0325 0114 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) Германий диоксид (германий (IV) оксид, германия двуокись) (в пересчете на германий) |
| 30 | 0326 0301 1325 | Озон Азот (IV) оксид (азота диоксид) Формальдегид (метаналь) |
| 31 | 1546 1314 | Пропионовая кислота Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) |
| 32 | 0184 0330 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 33 | 0333 1325 | Сероводород Формальдегид (метаналь) |
| 34 | 0140 0135 0166 0330 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт) Никель (II) сульфат (в пересчете на никель) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 35 | 0330 0337 1071 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Фенол (гидроксибензол) |
| 36 | 0330 1071 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Фенол (гидроксибензол) |
| 37 | 0330 0342 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид |
| 38 | 0330 0301 0303 0304 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Азот (IV) оксид (азота диоксид) Аммиак Азот (II) оксид (азота оксид) |
| (п. 38 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |
| 39 | 0322 0316 0302 | Серная кислота Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) Азотная кислота |
| 40 | 0337 2908 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния: менее 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит; пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другое) |
| 41 | 1555 1507 | Уксусная кислота Уксусный ангидрид |
| 42 | 2425 1052 1061 | 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол) Метанол (метиловый спирт) Этанол (этиловый спирт) |
| 43 | 0408 0602 | Циклогексан Бензол |
| 44 | 0526 0521 0502 0501 | Этилен Пропен (пропилен) Бут-1-ен (бутилен) Пентилены (амилены - смесь изомеров) |
| 45 | 1555 1071 1240 | Уксусная кислота Фенол (гидроксибензол) Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) |

--------------------------------

<*> Учет веществ, обладающих эффектом суммации, выполняется в случае, если все вещества, входящие в рассматриваемую группу суммации, присутствуют в выбросах в атмосферный воздух.

При одновременном содержании в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммации и формирующих группы суммации, сумма отношений концентраций каждого из них (К1, К2 ... Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать единицы:

(часть вторая в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

## Таблица 4

Показатели, применяемые для определения классов опасности загрязняющих веществ <*>

| Наименование показателя | 1-й класс | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | менее 0,1 | 0,1 - 1 | 1,1 - 10 | более 10 |
| 2. Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | менее 15 | 15 - 150 | 151 - 5 000 | более 5 000 |
| 3. Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | менее 100 | 100 - 500 | 501 - 2 500 | более 2 500 |
| 4. Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | менее 500 | 500 - 5 000 | 5 001 - 50 000 | более 50 000 |
| 5. Коэффициент возможного ингаляционного отравления | более 300 | 300 - 30 | 29 - 3 | Менее 3 |
| 6. Зона острого действия | менее 6 | 6 - 18 | 18,1 - 54 | более 54 |
| 7. Зона хронического действия | более 10 | 10 - 5 | 4,9 - 2,5 | менее 2,5 |

--------------------------------

<*> Загрязняющее вещество относится к классу опасности по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

## Таблица 5

Среднесуточные ПДК микроорганизмов-продуцентов в атмосферном воздухе населенных пунктов <*>

| N п/п | Код | Наименование микроорганизма <**> | Назначение | ПДК, кл./м3 | Класс опасности | Особенности действия на организм <***> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2625 | Acetobacter methylicum, штамм ВСБ-924 | продуцент меприна | 1 000 | 4 | - |
| 2 | 2626 | Acinetobacter oleovorum s. paraffinicum, штамм ВСБ-712 | продуцент белково-витаминных концентратов (далее - БВК), очистка природных экосистем от нефтепродуктов | 50 | 3 | А |
| 3 | 2627 | Acinetobacter species, штамм ВСБ-644 | продуцент БВК | 300 | 3 | - |
| 4 | 2628 | Acrimonium chrysogenum | продуцент протеазы С | 500 | 3 | А |
| 5 | 2629 | Actinomyces roseolus, штамм Z-219 | продуцент линкомицина | 100 | 3 | А |
| 6 | 2618 | Arthrobacter sp. OC-1 | продуцент Дикройля | 300 | 3 | - |
| 7 | 2630 | Azotobacter vinelandii (Lipman)штамм Фr-1 | продуцент экзополисахаридов (продукт БП-92) | 500 | 3 | А |
| 8 | 2631 | Bacillus polymyxa, штамм F-12 | продуцент -амилазы | 200 | 3 | А |
| 9 | 2632 | Bacillus polymyxa | продуцент полимиксина М | 200 | 3 | А |
| 10 | 2633 | Bacillus subtilis, штамм 265-76 | продуцент рибоксина | 1 000 | 4 | А |
| 11 | 2619 | Bacillus subtilis, биореактор-1 БКМП 2160 | продуцент рибофлавина | 500 | 3 | А |
| 12 | 2634 | Brevibacterium flavum, штамм ВНИИгенетика 50-72 (ВКМП-В 3757) | продуцент глутаминовой кислоты | 5 000 | 4 | - |
| 13 | 2635 | Brevibacterium lactofermentum, штамм НИТИА-89 | продуцент лизина | выброс запрещен | - | - |
| 14 | 2636 | Candida famata, штамм ВСБ-641 | продуцент БВК | 200 | 3 | - |
| 15 | 2637 | Candida lipolitica, штамм 367-3 | компонент деваройла | 20 | 3 | - |
| 16 | 2638 | Candida tropicalis, штамм ВСБ-928 | продуцент кормового белка | 100 | 3 | А |
| 17 | 2639 | Candida utilis, штамм ВСБ-651 | продуцент эприна | 100 | 3 | А |
| 18 | 2640 | Corinebacterium glutamicum, штамм ВКПМ-В5115, ВКПМ-В832 | продуцент лизина | 3 000 | 4 | А |
| 19 | 2641 | Corinebacterium glutamicum, штамм ВСБ-206-Z | продуцент аминокислот | 1 000 | 4 | А |
| 20 | 2642 | Entomophtora, штамм "Е ИНМИ" | продуцент биополиена | 500 | 3 | А |
| 21 | 2643 | Esherichia coli, штамм 1864 | продуцент рекомбинантного белка проинсулина | выброс запрещен | - | А |
| 22 | 2644 | Esherichia coli, штамм 472-Т-23 | продуцент L-треонина | выброс запрещен | - | А |
| 23 | 2645 | Esherichia coli, штамм ТДГ-6 | продуцент треонина | выброс запрещен | - | А |
| 24 | 2646 | Esherichia coli, штамм 436 | продуцент гомосерина | выброс запрещен | - | А |
| 25 | 2647 | Fusidium coccineum, штамм 108 | продуцент фузидиевой кислоты | 500 | 3 | А |
| 26 | 2648 | Lactobacillus casei, штамм 21 | компонент препарата "Байкал" | 2 000 | 4 | - |
| 27 | 2649 | Micromonospora atratovinosa sp. Nov. 1573, штамм 184 R | продуцент сизомицина и сизовета | 200 | 3 | А |
| 28 | 2650 | Micromonospora purpurea var. violaceae, штамм 7П ВНИИА | продуцент гентамицина | 500 | 3 | А+ |
| 29 | 2651 | Micobacterium species, штамм В-3805 | продуцент андростандиона из -ситостерона | 2 000 | 4 | А |
| 30 | 2652 | Nocardia mediterranei | продуцент рифамицина | 200 | 3 | + |
| 31 | 2653 | Penicillium chrysogenum, штамм 9741, "беж" | продуцент бензилпенициллина | 500 | 3 | А |
| 32 | 2654 | Pichia membranafaciens, штамм ВМК-У-934 | продуцент цитохрома С | 200 | 3 | А |
| 33 | 2620 | Pseudomonas fluorescens, штамм В-6844 | компонент препарата для очистки от нефтяных загрязнений | 500 | 3 | А |
| 34 | 2655 | Pseudomonas fluorescens (denitrificans) B99 | продуцент витамина B12 | 200 | 3 | - |
| 35 | 2656 | Pseudomonas fluorescens, штамм К-3б | продуцент салициловой кислоты | 200 | 3 | А |
| 36 | 2657 | Pseudomonas fluorescens, штамм ST | препарат для очистки воздуха от фенола, ацетона, стирола | 2 000 | 4 | + |
| 37 | 2658 | Pseudomonas stutzeri, штамм 367-1 | компонент деваройла | 30 | 3 | - |
| 38 | 2659 | Rhodococcus eritropolis, штамм 367-2, 367-6 | компонент деваройла | 5 000 | 4 | А |
| 39 | 2660 | Rhodococcus maris, штамм 367-5 | компонент деваройла | 5 000 | 4 | А |
| 40 | 2621 | Rhodococcus rhodochrius, штамм М-8, штамм М-33 | продуцент нитрилгидратазы, компонент препарата для получения амидов из нитритов | 5 000 | 3 | - |
| 41 | 2661 | Rhodococcus ruber, штамм 1418 (ВКМ Ас 1513D) P3 | очистка природных экосистем от нефтепродуктов | 5 000 | 4 | А |
| 42 | 2662 | Streptomyces aureofaciens, штамм 019 (8) | продуцент хлортетрациклина | 500 | 3 | А |
| 43 | 2663 | Streptomyces aureofaciens 777 | продуцент биовита и хлортетрациклина | 500 | 3 | А |
| 44 | 2664 | Streptomyces aurcofaciens, штамм STR-2255 | продуцент тетрациклина | 500 | 3 | А |
| 45 | 2622 | Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54 Streptomyces avermitilis 3NN | продуценты авермектина | 500 | 3 | - |
| 46 | 2665 | Streptomyces bambergiensis, штамм 712 | продуцент флавонина | 3 000 | 4 | - |
| 47 | 2666 | Streptomyces cinnamonensis, штамм НИЦБ-109 | продуцент монензина | 300 | 3 | - |
| 48 | 2623 | Streptomyces cremeussubsp. tobramicini | продуцент тобамицина и апрамицина | 500 | 3 | А |
| 49 | 2667 | Streptomyces eritreus, штамм 85-1 | продуцент эритромицина | 300 | 3 | А |
| 50 | 2668 | Streptomyces fradiae, штамм БС-1 | продуцент тилозина | 200 | 3 | А |
| 51 | 2669 | Streptomyces kanamyceticus | продуцент канамицина | 500 | 3 | А |
| 52 | 2670 | Streptomyces noursei, штамм 153/55 | продуцент нистатина | 500 | 3 | А |
| 53 | 2671 | Streptomyces rimosus, штамм 1-43 | продуцент окситетрациклина | 300 | 3 | А |
| 54 | 2672 | Streptoverticillium griseocarneum | продуцент блеомицетина | выброс запрещен | - | А |
| 55 | 2673 | Trichoderma longbrachiatum, штамм TW-1 | продуцент бетаглюканазы | 500 | 3 | А |
| 56 | 2674 | Trichoderma reesei, штамм NIBT 182-33, 182/KK | продуцент целловеридина | 500 | 3 | - |

--------------------------------

<*> Все микроорганизмы, разрешенные Министерством здравоохранения в качестве промышленных штаммов и компонентов бактериальных препаратов, относятся к непатогенным или условно-патогенным.

<**> Названия индивидуальных микроорганизмов приведены в соответствии с определением бактерий Берджи (1997 год).

<***> В графе 7 обозначены микроорганизмы, обладающие выраженным раздражающим действием на органы дыхания и кожу, а также аллергены с использованием следующих обозначений:

А - микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз.

## Таблица 6

Среднесуточные ПДК бактериальных препаратов в атмосферном воздухе населенных пунктов <*>

| N п/п | Код | Наименование бактериального препарата и его компонентов <**> | Назначение | ПДК, кл./м3 | Класс опасности | Особенности действия на организм <***> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2675 | Бактериальный инсектицидный препарат (на основе Bac. thuringiensis var. caucasicus) | инсектицидный препарат | 5 000 | 3 | - |
| 2 | 2676 | Бактокулицид (на основе Bac. thuringiensis) | инсектицидный препарат | 1 000 | 4 | А |
| 3 | 2677 | Битоксибациллин (на основе Bac. thuringiensis var. thuringiensis) | инсектицидный препарат | 5 000 | 3 | А |
| 4 | 2678 | Деваройл (на основе Rhodococcus eritropolis, штамм 367-2; Rhodococcus maris, штамм 367-5; Rhodococcus eritropolis, штамм 367-6; Pseudomonas stutzeri, штамм 367-1; Candida lipolitica, штамм 367-3), содержание каждого штамма - 20% | препарат для очистки природных экосистем от нефтепродуктов | 100 (по сумме микроорганизмов) | 3 | А |
| 5 | 2679 | Дендробациллин (на основе Bac. thuringiensis var. denbrolimus) | инсектицидный препарат | 5 000 | 3 | А |
| 6 | 2680 | Колорадо (на основе Bac. thuringiensis var. tenebrionis) | инсектицидный препарат | 500 | 3 | - |
| 7 | 2681 | Лепидоцид (на основе Bac. thuringiensis) | средство защиты растений | 5 000 | 3 | - |
| 8 | 2682 | Препарат "Байкал" (на основе Lactobacillus casei, штамм 21 - 30%; Streptococcus lactis, штамм 47 - 30%; Phodopseudomonas palistris - 30%; Saccharomyces cerevisia, штамм 22 - 10%) | биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка канализационных сточных вод | 2 000 (по Lactobacillus casei, штамм 21) | 4 | - |

--------------------------------

<*> Все микроорганизмы, разрешенные Министерством здравоохранения в качестве промышленных штаммов и компонентов бактериальных препаратов, относятся к непатогенным или условно-патогенным.

<**> Наименование бактериальных препаратов приведено в соответствии с русским алфавитом.

<***> В графе 7 обозначены микроорганизмы, обладающие выраженным раздражающим действием на органы дыхания и кожу, а также аллергены с использованием обозначения:

А - микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО (РЕКРЕАЦИОННОГО) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДЫ В ВАННЕ БАССЕЙНА"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

показатели безопасности и безвредности воды поверхностных водных объектов в контрольных створах и местах для хозяйственно-питьевого использования (таблица 1);

показатели безопасности и безвредности воды поверхностных водных объектов для культурно-бытового (рекреационного) использования (таблица 2);

показатели для определения классов подземных источников питьевого водоснабжения централизованной системы питьевого водоснабжения в зависимости от состава и свойств воды источника (таблица 3);

перечень химических веществ, наиболее часто обнаруживаемых в воде подземных водных объектов в зонах влияния различных объектов хозяйственной деятельности в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы (таблица 4);

предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (таблица 5);

ориентировочные допустимые уровни (далее - ОДУ) химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования (таблица 6);

показатели безопасности и безвредности воды в ванне бассейна (таблица 7).

2. В воде водных объектов в контрольных створах, местах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования не допускается превышение показателей безопасности и безвредности воды, указанных в таблицах 1 и 2, а также ПДК и ОДУ химических веществ, указанных в таблицах 5 и 6.

3. Соблюдение ПДК и ОБУВ химических веществ обеспечивается с учетом одновременного присутствия в воде водного объекта нескольких загрязняющих веществ.

В случае одновременного присутствия в воде нескольких химических веществ первого и второго классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2 ... Сn) к соответствующей ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать 1:

4. Классы опасности химических веществ учитываются при:

выборе химических веществ, подлежащих первоочередному контролю в воде в качестве индикаторных;

установлении последовательности водоохранных мероприятий, требующих дополнительных инвестиций;

обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;

определении очередности при разработке чувствительных методов аналитического определения химических веществ в воде.

5. Вода, поступающая в ванну бассейна, должна отвечать гигиеническим требованиям к питьевой воде, подаваемой населению системами централизованного питьевого водоснабжения.

Показатели безопасности и безвредности воды в ванне бассейна не должны превышать количественных значений гигиенических нормативов, указанных в таблице 7.

6. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Водным кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

ПДК химического вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования - максимальная концентрация химического вещества в воде, которая при воздействии на человека в течение всей его жизни прямо или опосредованно (через изменения органолептических свойств воды) не вызывает отклонений в состоянии организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых современными методами исследования сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений, а также не ухудшает гигиенические условия водопользования населения;

ОДУ химического вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования - временный гигиенический норматив, устанавливаемый на основе расчетных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и применяемый только при осуществлении государственного санитарного надзора за проектированием, строительством объектов, реконструкцией очистных сооружений;

лимитирующий показатель вредности - показатель, характеризующий направленность биологического действия загрязняющего химического вещества (органолептический, общесанитарный, санитарно-токсикологический), который имеет наименьшую абсолютную пороговую (подпороговую) концентрацию и на основании которого установлена числовая величина гигиенического норматива.

## Таблица 1

Показатели безопасности и безвредности воды поверхностных водных объектов в контрольных створах и местах для хозяйственно-питьевого использования

| N п/п | Наименование показателей | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | при сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной полосе содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25 мг/дм3. Для водных объектов, содержащих в межени более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются. Содержание в воде водных объектов взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и другое) не допускается. |
| 2 | Плавающие примеси | на поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |
| 3 | Окраска | не должна обнаруживаться в столбике 20 см |
| 4 | Запахи | вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемые непосредственно, при последующем хлорировании или других способах обработки |
| 5 | Температура | в летнее время температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3 °C по сравнению со среднемесячной температурой воды в самый жаркий месяц года за последние 10 лет |
| 6 | Водородный показатель (pH) | в пределах 6,5 - 8,5 единиц pH |
| 7 | Минерализация воды | не более 1000 мг/дм3 |
| 8 | Хлорид-ион | не более 350 мг/дм3 |
| 9 | Сульфат-ион | не более 500 мг/дм3 |
| 10 | Растворенный кислород | не менее 4 мг/дм3 в любой период года в пробе, взятой до 12.00 |
| 11 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | не более 2 мгO2/дм3 при температуре 20 °C |
| 12 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК | не более 15 мгO2/дм3 |
| 13 | Химические вещества | не должны содержаться в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |
| 14 | Возбудители кишечных инфекций | отсутствие в 1 дм3 |
| 15 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | отсутствие в 25 дм3 |
| 16 | Термотолерантные колиформные бактерии <*> | не более 100 КОЕ/100 см3 |
| 17 | Общие колиформные бактерии <*> | не более 1000 КОЕ/100 см3 |
| 18 | Колифаги <*> | не более 10 БОЕ/100 см3 |
| 19 | Суммарная объемная активность радионуклидов при совместном присутствии <**> | вычисляется по формуле где Ai - удельная активность i-го радионуклида в воде; YBi - соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида. |

--------------------------------

<*> Для централизованного питьевого водоснабжения. При нецентрализованном питьевом водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.

<**> В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с нормами радиационной безопасности.

## Таблица 2

Показатели безопасности и безвредности воды поверхностных водных объектов для культурно-бытового (рекреационного) использования

| N п/п | Наименование показателей, единицы измерения | Категории поверхностного водного объекта для контактных видов использования водных объектов, пределы колебания показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I (благоприятно) | II (относительно благоприятно) | III (неблагоприятно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Органолептические показатели безопасности |  |  |  |  |
| 1. | Прозрачность <*>, м | 3,0 - 5,0 | 1,0 - 2,9 | менее 1,0 |
| 2. | Цветность <*>, градусов | менее 20 | 21 - 80 | более 100 |
| 3. | Взвешенные вещества, мг/дм3 | содержание в воде водных объектов взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и другое) не допускается; при сбросе сточных вод, производстве работ на поверхностном водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном пункте не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на: |  |  |
|  |  | 0,25 | 0,75 | 0,75 |
| 4. | Плавающие примеси | на поверхности воды пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей |  |  |
|  |  | не обнаруживаются |  | обнаруживаются |
| 5. | Окраска | не обнаруживается в столбике 20 см | не обнаруживается в столбике 10 см | обнаруживается незначительная интенсивность в столбике 10 см |
| 6. | Запах, баллов | не более 2 | не более 2 | более 2 с незначительной интенсивностью |
| ### Физико-химические показатели безопасности |  |  |  |  |
| 7. | Температура воды <**>, °C | 25 - 27 | 20 - 24 | менее 20 |
| 8. | Водородный показатель (pH), единиц | 6,5 - 8,5 |  | более 8,5 |
| 9. | Минерализация воды, мг/дм3 | не более 1000 |  | более 1000 |
| 10. | Хлорид-ион, мг/дм3 | не более 350 |  | более 350 |
| 11. | Сульфат-ион, мг/дм3 | не более 500 |  | более 500 |
| 12. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мг O2/дм3 | 1,0 - 3,0 | 3,1 - 4,0 | более 4,0 |
| 13. | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг O2/дм3 | не более 15 | не более 30 | более 30 |
| 14. | Химические вещества <***>, мг/дм3 | не должны содержаться в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |  | по отдельным элементам содержатся в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ, при условии управляемости источника загрязнения |
| ### Микробиологические показатели безопасности |  |  |  |  |
| #### Бактериологические показатели безопасности |  |  |  |  |
| 15. | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E. coli), КОЕ/100 см3 | не более 100 |  | более 100 |
| 16. | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | отсутствие в 1 дм3 |  |  |
| #### Вирусологические показатели безопасности |  |  |  |  |
| 17. | Возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии | отсутствие в 100 дм3 |  |  |
| #### Паразитологические показатели безопасности |  |  |  |  |
| 18. | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | отсутствие в 25 дм3 |  |  |

--------------------------------

<*> Рекомендуемый показатель.

<**> Контроль температуры осуществляется в течение купального сезона.

<***> Перечень контролируемых в воде поверхностных водных объектов химических веществ промышленного, сельскохозяйственного и бытового загрязнения определяется в зависимости от территориальных особенностей расположения поверхностного водного объекта и пересматривается при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки.

## Таблица 3

Показатели для определения классов подземных источников питьевого водоснабжения централизованной системы питьевого водоснабжения в зависимости от состава и свойств воды источника

| N п/п | Наименование показателей, единицы измерения | Значение показателей, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й класс | 2-й класс | 3-й класс |
| 1 | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | 1,5 | 10,0 |
| 2 | Цветность, градусов | 20 | 20 | 50 |
| 3 | Водородный показатель (pH), единиц РН | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 |
| 4 | Железо, мг/дм3 | 0,3 | 10 | 20 |
| 5 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 1 | 2 |
| 6 | Сероводород, мг/дм3 | отсутствие | 3 | 10 |
| 7 | Фтор, мг/дм3 | 1,5 - 0,7 | 1,5 - 0,7 | 5 |
| 8 | Окисляемость перманганатная, мг O2/дм3 | 2 | 5 | 15 |
| 9 | Общие колиформные бактерии, число образующих колонии бактерий (КОЕ) в 1 см3 | отсутствие | 100 | 100 |

## Таблица 4

Перечень химических веществ, наиболее часто обнаруживаемых в воде подземных водных объектов в зонах влияния различных объектов хозяйственной деятельности в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы

| N п/п | Объекты хозяйственной деятельности | Химические вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аэропорты | нефтепродукты, фенолы |
| 2 | Очистные сооружения сточных вод населенного пункта | нефтепродукты, фенолы, железо, аммоний, нитрит-ион, нитрат-ион, бром, поверхностно-активные вещества (далее - ПАВ) |
| 3 | Нефтебазы | нефтепродукты, ПАВ, фенолы, железо, бром, аммоний, марганец |
| 4 | Нефтеперерабатывающие предприятия | нефтепродукты, фенолы, ПАВ, свинец, хлорид-ион, сульфат-ион, формальдегид, аммоний, нитрат-ион, толуол, этилбензол, ксилол |
| 5 | Месторождения углеводородов | нефтепродукты, хлорид-ион, фенолы, ПАВ, ртуть, марганец, железо |
| 6 | Полигоны твердых коммунальных отходов | нефтепродукты, фенолы, аммоний, железо, кадмий, акриламид, стирол, хлорид-ион, ПАВ, свинец, марганец |
| 7 | Полигоны промышленных отходов | нефтепродукты, фенолы, железо, кадмий, свинец, ртуть, сурьма, аммоний, никель, хром, бензол |
| 8 | Поля орошения | нефтепродукты, фенолы, аммоний, нитрат-ион, нитрит-ион, хлорид-ион |
| 9 | Предприятия органического синтеза | нефтепродукты, бензол, формальдегид, этилбензол, моноэтаноламин, кадмий, свинец, хлороформ, никель, ртуть, хром, ПАВ, кобальт, мышьяк, марганец, бром, бор, аммоний, цинк, медь |
| 10 | Предприятия теплоэнергетики | нефтепродукты, фенолы, хлорид-ион, сульфат-ион, ПАВ, аммоний, никель, свинец, марганец, железо, алюминий, вольфрам |
| 11 | Пруды-отстойники | нефтепродукты, ПАВ, железо, бром, бор, аммоний |
| 12 | Сельскохозяйственные предприятия | пестициды, аммиак, нефтепродукты, фенолы, ПАВ, нитрит-ион, нитрат-ион, хлорид-ион |
| 13 | Металлургические предприятия | ксантогенаты, марганец, железо, барий, сульфат-ион, никель, стронций, титан, фтор, алюминий, мышьяк, цинк, свинец, медь, молибден, цианиды, роданиды |
| 14 | Солеотвалы, хвостохранилища калийных горно-химических предприятий | ксантогенаты, марганец, железо, барий, сульфат-ион, хлорид-ион, щелочные металлы, никель, стронций, титан, фтор, алюминий, мышьяк, цинк, свинец, медь, молибден, цианиды, роданиды |

## Таблица 5

ПДК химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования

| N п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА <1> | Номер по CAS <2> | Химическая формула | Величина ПДК <3>, <4> мг/куб. дм | Лимитирующий показатель вредности <5> | Класс опасности <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Адипинат натрия | 23311-84-4 | C6H9NaO4 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 2 | 6-Аза-2,4-диокса-5-имино-6-цианимино-нонан-7-он | - | C6H8N4O | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 3 | 4,4-Азобис-(4-цианпентановая) кислота | 2638-94-0 | C12H16N4O4 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 4 | Акриламид | 79-06-1 | C3H5NO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 5 | Акриловая кислота | 79-10-7 | C3H4O2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 6 | Акрилонитрил | 107-13-1 | C3H3N | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 7 | Алкамон OC-2 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 8 | Алкиламидометансульфонат натрия | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 9 | Алкиламинопропионитрил C17 - C20 | - | - | 0,05 | орг. пен. | 4 |
| 10 | Алкиланилин | - | - | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 11 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид C10 - C16 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 12 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид C17 - C20 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 13 | Алкилбензолсульфонат аммония | - | - | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 14 | Алкилбензолсульфонат кальция | - | - | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 15 | Алкилбензолсульфонат натрия | - | - | 0,4 | орг. пен. | 3 |
| 16 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина | - | - | 1,0 | орг. пен. | 3 |
| 17 | Алкилбензолсульфонаты | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 18 | Алкилдиметиламин | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 19 | Алкилполиоксиэтиленгликолевого эфира сульфоянтарной кислоты динатриевая соль | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 20 | Алкилпропилендиамин | - | - | 0,16 | орг. зап. | 4 |
| 21 | Алкилсульфаты | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 22 | Алкил-C11 - C18-сульфонат натрия | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 23 | Алкилсульфонаты | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 24 | Алкилсульфоянтарная кислота | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 25 | Алкилтриметиламмоний хлорид | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 26 | Алкилфенол сланцевый | - | - | 0,1 | орг. пен. | 3 |
| 27 | Аллилизотиуроний хлорид | - | - | 0,004 | орг. зап. | 3 |
| 28 | Альфанол | - | - | 0,1а) | орг. пен. | 4 |
| 29 | Алюминий | 7429-90-5 | Al | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 30 | Алюминий гидроксид хлорид (по алюминию) | 12042-91-0 | Al2ClH5O5 | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 31 | Амидинотиоуксусная кислота | - | C3H6NO2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 32 | Амин нитропарафиновый обогащенный | - | - | 0,15 | орг. привк. | 4 |
| 33 | 4-Амино-N-(аминоимино-метил)бензолсульфонамид | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 0,01 | общ. | 3 |
| 34 | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1H-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12N4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 35 | 1-Амино-9,10-антрацендион | 82-45-1 | C14H9NO2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 36 | 2-Аминобензойная кислота | 118-92-3 | C7H7NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 37 | 3-Аминобензойная кислота | 99-05-8 | C7H7NO2 | 10,0 | орг. окр. | 4 |
| 38 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | C7H7NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 39 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат | - | C7H7NO2·H2O4P | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 40 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | C6H8O2N2S | 0,5 | общ. | 4 |
| 41 | 3-Аминобензолсульфоновая кислота | 121-47-1 | C6H7NO3S | 0,7 | орг. окр. | 4 |
| 42 | 4-Амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-(4H)-5-он | 21087-64-9 | C8H12N4S | 0,1 | общ. | 4 |
| 43 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | C6H7NO | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 44 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | C6H7NO | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 45 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | C7H7NO3 | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 46 | 1-Амино-2-гидроксипропан | 78-96-6 | C3H9NO | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 47 | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиланилин сульфит | - | C10H17N2O·H2O3S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 48 | 7-Аминодезацетоксицефало-спорановая кислота | - | - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 49 | 4-Амино-N-(2,4-диамино-фенил) бензамид | 60779-50-2 | C13H4N4O | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 50 | 1-Амино-2,4-дибром-9,10-антрацендион | 81-49-2 | C14H7Br2NO2 | 10,0 | общ. | 3 |
| 51 | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиридинил) бензолсульфон-амид | 57-68-1 | C12H14N4O2S | 1,0 | общ. | 3 |
| 52 | 2-Амино-4,6-динитрофенол | 96-91-3 | C6H3N3O5 | 0,1 | общ. | 4 |
| 53 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | C12H12N2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 54 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота | 133-90-4 | C7H5Cl2NO2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 55 | N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин | - | C13H12N2O | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 56 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфонат натрия | - | C10H7Na2O6S2 | 10,0 | общ. | 4 |
| 57 | 3-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота | - | C10H9NO6S2 | 10,0 | общ. | 4 |
| 58 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота | 117-55-5 | C10H9NO6S2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 59 | 4-Амино-2-нитробензол-сульфоновая кислота | 4616-84-2 | C6H6N2O5 | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 60 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C9H20N2 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 61 | 4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 62 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C6H3Cl5N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 63 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C6H2Cl6N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 64 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия | 2545-60-0 | C6H3Cl3KN2O2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 65 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат натрия | 50655-56-6 | C6H3Cl3N2NaO2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 66 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая кислота | 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 10,0 | с.-т. | 3 |
| 67 | [(4-Аминофенил)амино]-оксоуксусная кислота | 103-90-2 | C8H8N2O3 | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 68 | 7-(D--Аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | C16H17N3O4S | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 69 | [2S-[2, 5, 6, (S+)]]-6-[Аминофенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0] гептен-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 70 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2H)-он | 1698-60-8 | C10H8ClN3O | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 71 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 | C6H6ClNO2 | 2,0 | общ. | 4 |
| 72 | 4-Амино-3-хлорфенол | 17609-80-2 | C6H6ClNO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 73 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | C2H7NO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 74 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота |  | C2H7NO3S | 0,3 | общ. | 3 |
| 75 | (2-Аминоэтил)карбамодитионовая кислота | 20950-84-9 | C3H8N2S2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 76 | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин | 140-31-8 | C6P5N2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 77 | N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 78 | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота | - | C12H13NO4S | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 79 | Амины C7 - C9 | - | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 80 | Амины C10 - C15 | - | - | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 81 | Амины C16 - C 20 | - | - | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 82 | Аммиак (по азоту) | 664-41-77 | NH3 | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 83 | Аммоний персульфат | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 84 | Аммоний перхлорат | 7790-98-9 | H4ClNO4 | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 85 | диАммоний сульфат (по азоту) | 7783-20-2 | H8N2O4S | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 86 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) | - | - | 0,22 | орг. | 4 |
| 87 | Анилин | 62-53-3 | C6H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 88 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) | - | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 89 | 9,10-Антрацендион | 84-65-1 | C14H8O2 | 10,0 | с.-т. | 3 |
| 90 | 9,10-Антрацендион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 | C14H7NaO5S | 10,0 | общ. | 4 |
| 91 | 9,10-Антрацендион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 | C14H7NaO5S | 10,0 | общ. | 4 |
| 92 | АПН-2 (флотореагент) | - | - | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 93 | N-L--Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 94 | Аценол | - | - | 0,00 003 | орг. зап. | 4 |
| 95 | Ацетальдегид | 75-07-0 | C2H4O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 96 | S-(2-Ацетамидоэтил)-O,O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 | C6H11NO5P | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 97 | N-Ацетил-D,L--аминоизовалериановая кислота | 3067-19-4 | C7H13NO3 | 2,5 | общ. | 3 |
| 98 | N-Ацетил-D,L--амино--метилмеркаптомасляная кислота | 348-67-4 | C5H11NO2S | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 99 | (6R-транс)3-[(Ацетилокси) метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-аза-бицикло[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 957-68-6 | C10H12N2O5S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 100 | Ацетоксим | - | C2H5NO | 8,0 | с.-т. | 2 |
| 101 | Ацетонитрил | 75-05-8 | C2H3N | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 102 | Барий | 7440-39-3 | Ba | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 103 | Белково-витаминный концентрат | - | - | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 104 | Бензальдегид | 100-52-7 | C7H6O | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 105 | Бензальдегид-2,4-дисульфокислоты динатриевая соль | - | C7H4Na2O7S2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 106 | Бенз[а]пирен | 50-32-8 | C20H12 | 0,000 005 | с.-т. | 1 |
| 107 | Бензилбензоат | 120-51-4 | C14H12O2 | 0,4 | общ. | 3 |
| 108 | 3-Бензилтолуол | 620-47-3 | C14H14 | 0,08 | орг. зап. | 2 |
| 109 | Бензилхлорид | 100-44-7 | C7H7Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 110 | Бензилцианид | 140-29-4 | C8H7N | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 111 | Бензин | 8032-32-4 | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 112 | Бензоат калия | 582-25-2 | C7H5KO2 | 7,5 | орг. привк. | 3 |
| 113 | Бензойная кислота | 65-85-0 | C7H6O2 | 0,6 | общ. | 4 |
| 114 | Бензоксазол-2(3H)-он | 59-49-4 | C7H5NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 115 | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 116 | 1,3-Бензолдикарбонилдихлорид | 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 117 | 1,4-Бензолдикарбонилдихлорид | 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 118 | 1,3-Бензолдикарбонитрил | 626-17-5 | C8H4N2 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 119 | 1,2-Бензолдикарбоновая кислота | 88-99-3 | C8H6O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 120 | 1,4-Бензолдикарбоновая кислота | 100-21-0 | C8H6O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 121 | 1,2-Бензолдиол | 120-80-9 | C6H6O2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 122 | Бензолсульфамид | 98-10-2 | C6H7NO2S | 6,0 | с.-т. | 3 |
| 123 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 124 | 1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота, диангидрид | 89-32-7 | C10H2O6 | 0,06 | общ. | 3 |
| 125 | 1,2,3-Бензолтриол | 87-66-1 | C6H6O3 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 126 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| 127 | Бензотиазолил-2-морфолин-сульфид | 102-77-2 | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 128 | 1,2,3-Бензотриазол | 95-14-7 | C6H5N3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 129 | Бериллий | 7440-41-7 | Be | 0,0002а) | с.-т. | 1 |
| 130 | 2,2'-Бипиридин | 366-18-7 | C10H8N2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 131 | 4,4'-Бипиридин | 553-26-4 | C10H8N2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 132 | 4,4'-Бипиридин дигидрат | - | C10H8N2·H4O2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 133 | 2,2-Бис-(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан | - | C15H12Cl4O2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 134 | 2,2-Бис(гидроксиметил) пропан-1,3-диол | 115-77-5 | C5H12O4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 135 | 2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | C9H16ClN5 | 1,0 | орг. зап. | - |
| 136 | Бис(2-метилпропил)амин | 110-96-3 | C8H19N | 0,07 | орг. привк. | 4 |
| 137 | N,N'-Бис(1-метилэтил) гуанидин гидрохлорид | 38588-66-8 | C7H17N3·ClH | 1,0 | общ. | 4 |
| 138 | N,N'-Бис(1-метилэтил)-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | C10H19N5S | 3,0 | орг. зап. | 3 |
| 139 | 2,4(2,6 или 3,5)-Бис(1-метил-этил)фенилгидроксид | 79554-48-6 | C12H18O2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 140 | 2,5-Бис(1-метилэтил) фенилгидроксид | - | C12H18O2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 141 | 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотри-цикло[4,-4,1,1,4,9]-додекано) этилиден дигидрохлорид | - | C18H30N8 | 0,015 | с.-т. | 2 |
| 142 | Бис(трибутилолово)оксид | 56-35-9 | C24H30OSn2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 143 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | C8H5Cl6 | 0,008 | орг. зап. | 4 |
| 144 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол | 68-36-0 | C8H5Cl6 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 145 | 1,1-Бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол | 115-32-2 | C13H9Cl5O | 0,02 | общ. | 4 |
| 146 | 2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 122-34-9 | C7H12ClN5 | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 147 | O,O-Бис(2-этилгексил) дитиофосфат | 5810-88-8 | C16H35O2PS2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 148 | 1,1'-Бифенил | 92-52-4 | C12H10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 149 | 2,2-Бициклогексен-3 | - | C12H18 | 1,0а) | общ. | 4 |
| 150 | Бицикло(2,2,1)гепта-2,5-диен | 121-46-0 | C7H8 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 151 | Бор | 7440-42-8 | B | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 152 | Бром | 7726-45-6 | Br | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 153 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | C7H5BrO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 154 | O-(4-Бром-2,5-дихлорфенил) - O,O-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | C8H8BrCl2O3PS | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 155 | 4-Бром-1-метиламино-9,10 - антрацендион | 128-93-8 | C14H10BrNO2 | 5,0а) | общ. | 3 |
| 156 | Бутадиен-1,3 | 106-99-0 | C4H6 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 157 | 1-Бутанамин | 109-73-9 | C4H11N | 4,0 | орг. зап. | 3 |
| 158 | 1,4-Бутандикарбоновая кислота | 124-04-9 | C6H10O2 | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 159 | Бутандинитрил | 110-61-2 | C4H4N2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 160 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 | C4H10O2 | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 161 | Бутановая кислота | 107-92-6 | C4H8O2 | 0,7 | общ. | 4 |
| 162 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | C4H10O | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 163 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | C4H10O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 164 | Бутан-2-он | 78-93-3 | C4H8O | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 165 | Бут-1-ен | 106-98-9 | C4H8 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 166 | Бут-2-еналь | 4170-30-3 | C4H6O | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 167 | цис-Бут-2-ендиовая кислота | 110-16-7 | C4H4O4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 168 | 2-Бутенонитрил | 4786-20-3 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 169 | Бут-3-енонитрил | 109-75-1 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 170 | Бутилакрилат | 141-32-2 | C7H12O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 171 | Бутиламид O-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | 4205-52-1 | C12H20NO2PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 172 | 4-Бутиланилин | 104-13-2 | C10H15N | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 173 | Бутилацетат | 123-86-4 | C6H8O2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 174 | Бутилбензол | 104-51-8 | C10H14 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 175 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15NO2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 176 | O-Бутилдитиокарбонат | - | C5H6OS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 177 | Бутил-2,4-дихлорфенокси-ацетат | 94-80-4 | C12H14Cl | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 178 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | C7H7O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 179 | Бутилнафталинсульфонат натрия | - | C14H13NaO3S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 180 | Бутилнитрит | 544-16-1 | C4H9NO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 181 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 182 | Бутил-2-(3-циклогексилуреи-до)циклопент-1-ен-1-карбонат | - | C18H28N2O4 | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 183 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | C4H6O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 184 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | C8H12O | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 185 | Бутоксиэтилен | 111-34-2 | C6H12O | 0,003 | общ. | 3 |
| 186 | Ванадий | 7440-62-2 | V | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 187 | ВА-2-Т (поливинил-толуольный флокулянт) | - | - | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 188 | ВА-102 (флокулянт) | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 189 | ВА-212 (флокулянт) | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 190 | Винилацетат | 108-05-4 | C4H6O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 191 | Винилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 192 | Винилметиладипинат | 2969-87-1 | C10H14O4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 193 | Винилсиликонат натрия | - | C2H4NaO4Si | 2,0 | орг. | 3 |
| 194 | Висмут | 7440-69-9 | Bi | 0,1а) | с.-т. | 2 |
| 195 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 196 | Выравниватель А | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 197 | 2,3,3а, 4,7,7а-Гексагидро2,4,5,6, 7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 4168-01-5 | C10H7Cl7 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 198 | 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметилмочевина | - | C13H23N2O | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 199 | 2,3,3-,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1H-пиразино-[3,2,1-i,k]карбазола гидро-хлорид | - | C22H29N3·ClH | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 200 | 9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонановой кислоты аммонийная соль | - | C9H5F16NO2 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 201 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонан-1-ол | 376-18-1 | C9H4F16O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 202 | Гексаметилендиамин | 124-09-4 | C6H16N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 203 | Гексаметилендиаминадипинат | 3323-53-3 | C12H26N2O4 | 1,0 | общ. | 3 |
| 204 | Гексаметиленимина гидрохлорид |  | C6H16N2 · ClH | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 205 | Гексаметиленимина 3-нитробензоат | 7270-73-7 | C13H18N2O2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 206 | Гексаметилентетрамин | 100-97-0 | C6H12N4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 207 | Гексаметилполидиметилполи-метил(-трифторпропил)силоксан | - | - | 10,0 | орг. пл. | 3 |
| 208 | N,N'-1,6-Гександиилбисмочевина | 2188-09-2 | C8H18N4O2 | 2,5 | орг. зап. | 4 |
| 209 | Гексанитрокобальтиат калия | - | - | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 210 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 211 | Гекса(-трифторпропил)-полидиметил(полиметил)-трифторпропилсилоксан | - | - | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 212 | Гексахлорбензол | 118-74-1 | C6Cl6 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 213 | Гексахлорбутан | - | C4H3Cl6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 214 | (1, 4, 4,5,8,8)-1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1, 4,4а, 5,8,8а-гексагидро-1,4: 5,8-диметанонафталин | 309-00-2 | C12H8Cl6 | 0,002 | орг. привк. | 3 |
| 215 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а, 4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизо-бензофуран | 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 216 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а, 4,7,7а-тетрагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 18709-04-1 | C16H9Cl6NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 217 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | C6H6Cl6 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 218 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлор-1,3-циклопентадиен | 77-47-4 | C5H2Cl6 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 219 | Гексахлорэтан | 67-72-1 | C2Cl6 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 220 | Гелезагуститель OG-10 Gellant | - | сложная смесь (по Al) | 0,3 | общ. | 3 |
| 221 | цис-Гептадека-9-енкарбоновая кислота | - | C17H32O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 222 | Гептан-1-ол | 111-70-6 | C7H16O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 223 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а, 4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1H-инден | 76-44-8 | C10H5Cl7 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 224 | Гидразин | 302-01-2 | H4N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 225 | N-Гидроксибензоламин | 100-65-2 | C6H7NO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 226 | 2-Гидроксибензотиазол | 934-34-9 | C7H3NOS | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 227 | N-Гидроксигексанамид | 4312-93-0 | C6H13NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 228 | N-Гидроксигептанамид | - | C7H15NO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 229 | N-Гидроксидеканамид | 2259-85-0 | C10H21NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 230 | 2-Гидрокси-3,6-дихлор-бензойная кислота | 3401-80-7 | C7H4Cl2O3 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 231 | N-Гидрокси-N'-(3,4-дихлорфенил)мочевина | - | C7H6Cl2N2O2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 232 | Гидроксиламин сульфат | 10039-54-0 | H6N2O2 ·H2O4S | 0,1 | общ. | 2 |
| 233 | Гидроксиметансульфонат натрия | 870-72-4 | CH3NaO4S | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 234 | 1-Гидрокси-3-метилбензол | 108-39-4 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 235 | 1-Гидрокси-4-метилбензол | 106-44-5 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 236 | 6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)-пиримидин | - | C8H12N2O | 0,2 | общ. | 3 |
| 237 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил | 75-86-5 | C4H7NO | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 238 | (4-Гидрокси-2-метилфенил) диметилсульфоний хлорид | - | C9H13ClOS | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 239 | N-Гидрокси-N'-метил-N-фенилмочевина | 6263-38-3 | C8H10N2O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 240 | 6-Гидрокси-2-нафталинсульфокислота | 93-01-6 | C10H8O4S | 4,0 | с.-т. | 3 |
| 241 | N-Гидроксиоктанамид | 7377-03-9 | C8H17NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 242 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C5H10O2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 243 | [(2-Гидрокси-1,3-пропандиил)диамино]тетракис(метилен) тетракисфосфоновая кислота | 54622-43-4 | C7H22N2O13P | 4,0 | орг. привк. | 4 |
| 244 | 2-Гидроксипропановая кислота | 50-21-5 | C3H6O3 | 0,9 | общ. | 4 |
| 245 | 1-Гидрокси-2-пропилбензол | 644-35-9 | C9H12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 246 | 1-Гидрокси-4-пропилбензол | 645-56-7 | C9H12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 247 | 2-Гидрокси-1,3-пропиленди-амин-N,-N,N',N'-тетраметилен-фосфоновой кислоты натриевая соль | - | C7H22N2NaO13P4 | 4,0 | орг. привк. | 4 |
| 248 | 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат | - | C31H47N2O·CH4O4P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 249 | -Гидрокси-2-(2,4,5-трихлор-фенил)-уксусная кислота | 14299-51-5 | C8H5Cl3O3 | 0,2 | общ. | 3 |
| 250 | N-(2-Гидроксифенил)ацетамид | 614-80-2 | C8H9NO2 | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 251 | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид | 87-17-2 | C13H11NO2 | 2,5 | орг. зап. | 3 |
| 252 | N-Гидрокси-N'-(п-хлорфенил) мочевина | 30085-34-8 | C7H7ClN2O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 253 | 4-Гидрокси-2-(этиламино) толуол | 120-37-6 | C9H13NO | 0,1 | общ. | 3 |
| 254 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 0,6 | орг. привк. | 4 |
| 255 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 | C6H10O3 | 0,03 | с.-т. | 4 |
| 256 | Гидролизованный бутиловый "аэрофлот" | - | - | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 257 | Гидролизованный полиакрил-нитрил (препарат К-4) | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 258 | Гидролизованный полиакрил-нитрил (гипан) | - | - | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 259 | Гидропол-200 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 260 | Гидросулифид | 7783-06-4 | H2S | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 261 | Гидросульфид ион | - | HS+ | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 262 | Глифтор (смесь 1,3-дифтор-пропан-2-ола 70 - 74% с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом) | 8065-71-2 | C3H6ClFO·C3H6F2O | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 263 | ДД (смесь 1,2-дихлорпропана и 1,3-дихлорпропена) | 80003-19-8 | C3H6Cl2·C3H4Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 264 | ДДБ (смесь 1,2-дихлоризобутана, 1,3-дихлоризобутилена и 3,3-дихлоризобутиленоксима) | 8065-92-7 | C4H8Cl2·C4H6Cl2· C4H4Cl2NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 265 | 1,10-Декандиовая кислота | 111-20-6 | C10H18O4 | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 266 | Дефос | - | - | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 267 | 1,4-Диазобицикло [2.2.2]-октан | 280-57-9 | C6H12N2 | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 268 | Диалкилдиметиламинийхлорид C17 - C20 | - | - | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 269 | Ди(алкилфенилполигликоль) фосфит | - | - | 0,02 | орг. пен. | 4 |
| 270 | 1,4-Диамино-9,10-антрацендион | 128-95-0 | C14H10N2O2 | 0,02 | орг. окр. | 3 |
| 271 | 1,5-Диамино-9,10-антрацендион | 129-44-2 | C14H10N2O2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 272 | 4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота | 6362-18-1 | C10H10N2O3S | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 273 | 3,4-Диамино-1-нитробензол | 99-56-9 | C6H7N2O3 | 0,005 | орг. окр. | 4 |
| 274 | 1,3-Диаминопропан-2-ол | 616-29-5 | C3H10N2O | 0,2 | общ. | 4 |
| 275 | 3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло [3,3,1] нонан | 32516-05-5 | C9H16N4O2 | 2,0 | орг. привк. | 4 |
| 276 | Дибензилтолуол | 26898-17-9 | C21H20 | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 277 | Дибензтиазолдисульфид | 120-78-5 | C14H10N2S4 | отсутствие | орг. зап. | 3 |
| 278 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | C3H6Br2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 279 | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлор-пентан | 19792-94-0 | C5H7Br2Cl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 280 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | C3H5Br2Cl | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 281 | Дибутиладипинат | 105-99-7 | C14H26O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 282 | Дибутиламин | 111-92-2 | C8H19N | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 283 | Дибутилбис [(1-оксододецил) окси]олово | 77-58-7 | C32H64O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 284 | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 | C8H18SSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 285 | Дибутилдитиофосфат калия | 3549-51-7 | C8H18KO2S2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 286 | Дибутилдитиофосфат натрия | 36245-44-0 | C8H18NaO2PS2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 287 | Дибутилтиофосфат калия | 51825-87-7 | C8H18KO3PS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 288 | Дибутилнафталинсульфат натрия | 25414-20-3 | C18H23NaO3S | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 289 | Дибутилоловооксид | 818-08-6 | C8H18OSn | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 290 | Дибутилфенилфосфат | 2528-36-1 | C14H23O4P | 1,5 | общ. | 3 |
| 291 | Дибутилфталат | 84-74-2 | C16H22O4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 292 | Дивинилсульфид | 627-51-0 | C4H6S | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 293 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,5-антрацендисульфоновая кислота | 117-14-6 | C14H8O8S2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 294 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,8-антрацендисульфоновая кислота | 82-48-4 | C14H8O8S2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 295 | 1,2-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 72-48-0 | C14H8O4 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 296 | 1,4-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 81-64-1 | C14H8O4 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 297 | 1,5-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 117-12-4 | C14H8O4 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 298 | 1,8-Дигидрокси-9,10-антрацендион | 117-10-2 | C14H8O4 | 0,25 | орг. окр. | 3 |
| 299 | 1,4-Дигидроксибензол | 123-31-9 | C6H6O2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 300 | 2,2'-Ди(гидроксиэтил)амин | 111-42-2 | C4H11NO2 | 0,8 | орг. привк. | 4 |
| 301 | 5,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран | 16302-35-5 | C6H10O | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 302 | 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксо-2-антраценовая кислота | 128-67-6 | C15H7NO6 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 303 | S-(2,3-Дигидро-3-оксо-6-хлор-бензоксазол-3-илметил)-O,O-диэтилфосфат | 2310-17-0 | C12H15ClNO5PS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 304 | 1,2-Дигидро-3,6-пиридазин-дион натрия | 30681-31-3 | C4H3NaN2O2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 305 | Дигидро-3,5,5-триметил-2-циклогексен-1-она пероксид | - | C9H16O3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 306 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | C4H6O2 | 5,0 | с.-т. | 4 |
| 307 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1H-циклопентапиримидин-2,4(3H,5H)-дион | 2164-08-1 | C13H18N2O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 308 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол | 57-27-2 | C17H19NO3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 309 | 1,4-Диглицидил-3-метил-1,2,4-триазолон-5 | - | C9H13N3O3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 310 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17 - метилморфинан-6-ол | 76-57-3 | C18H21NO3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 311 | Диизобутилмалеатдиоктилолово | - | C28H52O4Sn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 312 | Диизобутилтиофосфат натрия | 10533-38-7 | C8H18NaO3PS | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 313 | N,N-Диизооктилизооктанамин | 25549-16-0 | C24H51N | 0,025 | с.-т. | 2 |
| 314 | Диизооктил-2,2'-[дибутил-олово]бис-(тио)бис(ацетат) | 25168-24-5 | C28H56O4S2Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 315 | Диизопропиламин | 108-18-9 | C5H14N2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 316 | 1,3-Диизопропилбензол | 99-62-7 | C12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 317 | 1,4-Диизопропилбензол | 100-18-5 | C12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 318 | Диизопропилгуанидин | 38588-65-7 | C7H17N3 | 1,0 | общ. | 4 |
| 319 | Диизопропилдитиофосфат калия | 3419-34-9 | C6H14KO2PS2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 320 | O,O-Диизопропил-S-[2-[(фенилсульфонил)амино]этилди-тиофосфат | 741-58-2 | C14H24NO4PS3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 321 | O,O-Диизопропилфосфит | 1809-20-7 | C6H15O3P | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 322 | Диметиламин | 124-40-3 | C2H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 323 | N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид | 2627-98-7 | C6H12N2 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 324 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | C4H11NO | 0,07 | общ. | 4 |
| 325 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 326 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12O | 0,04 | орг. привк. | 4 |
| 327 | 2,3-Диметил-6-винилпиридиний метилсульфат | - | C9H11N·CH4O4S | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 328 | 5,5-Диметилгидантоин | 77-71-4 | C5H8N2O2 | 1,0б) | орг. привк. | 3 |
| 329 | O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 | C4H8Cl3O4P | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 330 | O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил-метил) дитиофосфат | 78-57-9 | C6H12N5O2PS2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 331 | O,O-Диметил-S-(1,2-дикарбэтокси-этил)дитиофосфат | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 332 | 2,2-Диметил-3,3-диметилцик-лопропан-карбоновой кислоты метиловый эфир | 5460-63-9 | C11H18O2 | 0,61 | орг. зап. | 4 |
| 333 | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 872-98-0 | C6H12O2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 334 | 1,1-Диметил-4,4'-дипиридил-диметилфосфат | - | C14H18N2O4P | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 335 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C2H6S2 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 336 | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 | C3H10N2S2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 337 | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 | C3H12CaN2S4 | 0,5в) | общ. | 4 |
| 338 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | C3H6NNaS2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 339 | O,O-Диметилдитиофосфорная кислота | 298-06-6 | C2H5O2PS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 340 | O,O-Диметил-O-(2,2-дихлорвинил)-фосфат | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 341 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | C6H6Cl2N2O2 | отсутствиеб) | с.-т. | 3 |
| 342 | O,O-Диметил-O-(2,5-дихлор-4-иодофенил)тиофосфат | 18181-70-9 | C8H8Cl2IO3PS | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 343 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-циклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир | 61898-95-1 | C9H12Cl2O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 344 | 2,5-Диметил-N,N-диэтилбензамид | 26906-15-0 | C13H19NO | 0,06 | общ. | 4 |
| 345 | Диметилизофталат | - | C10H10O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 346 | 2,2-Диметил-3-(2-карбокси-1-пропенил)циклопропан-карбоновая кислота | 497-95-0 | C10H14O4 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 347 | O,O-Диметил-S-карбэтокси-метилтиофосфат | 2088-72-4 | C6H12O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 348 | O,O-Диметил-S-(2-(N-метиламино)-2-оксоэтил) дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 349 | O,O-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этил]тиофосфат | 2275-23-2 | C8H18NO4PS2 | 0,3 | орг.зап. | 4 |
| 350 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 351 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат | - | C9H12NO5PS | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 352 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-илметиловый эфир | 7696-12-0 | C19H25NO4 | 1,0 | общ. | 4 |
| 353 | [2S-(2-,5-, 6-]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил)-карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]-гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 | C19H19N3O5S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 354 | 1,3-Диметилмочевина | 96-31-1 | C3H8N2O | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 355 | O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил) фосфат | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 356 | [2S-(2,5,6)] - 3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил) амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 357 | N,N-Диметил-N-октадецил-бензолметанаминий хлорид | 122-19-0 | C27H50ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 358 | 2,5-Диметилпиридин | 589-93-5 | C7H9N | - | - | - |
| 359 | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 360 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | C2H6OS | 0,1 | общ. | 3 |
| 361 | Диметилтерефталат | 120-61-6 | C10H10O4 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 362 | 3,5-Диметилтетрагидро-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 533-74-4 | C5H10N2S2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 363 | Диметилтетрахлортерефталат | 1861-32-1 | C10H6ClO4P | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 364 | O,O-Диметил-O-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-винил]фосфат | - | - | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 365 | 1,1-Диметил-3-(3-трифтор-метилфенил)мочевина | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 366 | (Z)-O,O-Диметил-O-(1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорвинил)фосфат | 22248-79-9 | C10H9Cl4O4P | 0,3 | общ. | 4 |
| 367 | N,N-Диметил--фенилбенз-ацетамид | 957-51-7 | C16H17NO | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 368 | N'-(2,4-Диметилфенил)-N-[((2,4-диметилфенил)имино)метил]метанимид | 33089-61-1 | C9H23N3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 369 | Диметил[1,2-фениленбис(имино-карбонотиоил)]бискарбамат | 23564-06-9 | C12H14N4O4S2 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 370 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота | 25812-30-0 | C15H22O | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 371 | Диметилфенол | 576-26-1 | C8H10O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 372 | Диметилформамид | 68-12-2 | C3H7NO | 10,0 | общ. | 4 |
| 373 | O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 374 | Диметилфталат | 131-11-3 | C10H10O4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 375 | O,O-Диметил-S-фталимидо-метилдитиофосфат | 732-11-6 | C11H12NO4PS2 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 376 | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | C2H6ClO2PS | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 377 | N,N-Диметил-N'-(4-хлорфенил) гуанидин | - | C9H12ClN3 | 0,003 | орг. привк. | 4 |
| 378 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | C12H14Cl2O2 | 0,04 | с.-т. | 4 |
| 379 | N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразиния хлорид | - | C6H16Cl3N2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 380 | O,O-Диметил-O-(4-цианфенил) тиофосфат | 2636-26-2 | C9H10NO3PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 381 | N,N-Диметилэтандиоламин | - | C4H12NO2 | 0,07 | общ. | 4 |
| 382 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 98-51-1 | C11H16 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 383 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | C11H15Cl | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 384 | O,O-Диметил-O-этилмеркапто-этилтиофосфат и O,O-диметил-S-этилмеркаптоэтилтиофосфат, смесь | 8022-00-2 | C6H15O3PS2· C6H15O3PS2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 385 | O,O-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат | 640-15-3 | C6H15O2PS3 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 386 | [S-(R <*>,S <*>)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-д] изохинолин-5-ил)-1(3H)-изобензофуранон | 128-62-1 | C22H23NO7 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 387 | 5-[[(3,4-Диметоксифенил)этил]-метиламино]-2-(3,4-ди-метоксифенил)-2-изопропил-валеронитрила гидрохлорид | 23313-68-0 | C27H38N2O4·ClH | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 388 | Динил (смесь дифенила 26,5% и дифенилового спирта 73,5%) | 8004-13-5 | C12H10O·C12H10 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 389 | 2,4-Динитроанилин | 97-02-9 | C6H5N3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 390 | 2,5-Динитроанилин | 619-18-1 | C6H5N3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 391 | 3,4-Динитроанилин | 610-41-3 | C6H5N3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 392 | Динитробензол | 25154-54-5 | C6H4N2O4 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 393 | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 | C3H8N4O4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 394 | Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол | - | C8H16N2O8 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 395 | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин | 1582-09-8 | C13H16F3N3O4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 396 | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 | C11H12F3N3O4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 397 | 2,4-Динитрометилбензол | 121-14-2 | C7H6N2O4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 398 | 4,6-Динитро-2-метилфенол | 534-52-1 | C7H6N2O5 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 399 | Динитронафталин | 27478-34-8 | C10H6N2O4 | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 400 | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил) бензамид | 59651-98-8 | C13H8N4O7 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 401 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | C7H3N3O4S | 0,5 | общ. | 4 |
| 402 | 2,4-Динитрофенол | 51-28-5 | C6H4N2O5 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| 403 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 404 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 111-21-7 | C6H14O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 405 | Диоктил-1,10-деканоат | 2432-87-3 | C26H50O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 406 | Диоктилфталат | 117-81-7 | C24H38O4 | 1,0 | общ. | 3 |
| 407 | Дипиридилфосфат | - | C10H8N2·H3PO4 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 408 | 2,4-Дипиридиний-N-метил-метиленсалигенилдихлорид | - | C19H19Cl2N2O2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 409 | Дипропиламин | 142-84-7 | C6H5N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 410 | Дифалон | - | - | 5,0 | орг. привк. | 4 |
| 411 | Дифениламин | 122-39-4 | C12H11N | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 412 | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | C14H12Cl3O4P | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 413 | Дифенилгуанидин | 102-06-7 | C13H13N3 | 1,0 | общ. | 3 |
| 414 | 1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид | - | C13H13N3·ClH | 1,0 | общ. | 3 |
| 415 | N,N'-Дифенилмочевина | 102-07-8 | C13H12N2O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 416 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 417 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 418 | 2,5-Дихлораминобензол | 95-82-9 | C6H5Cl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 419 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | C6H5Cl2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 420 | 1,2-Дихлорбензол | 25321-22-6 | C6H4Cl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 421 | 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | C6H4Cl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 422 | 2,6-Дихлорбензоламин | 608-31-1 | C6H4Cl2N | 0,05 | орг. | 3 |
| 423 | Дихлор-1,1-бифенил | 255-12-429 | C12H8Cl2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 424 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 1653-19-6 | C4H6Cl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 425 | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 11069-19-5 | C4H6Cl2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 426 | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 926-57-8 | C4H6Cl2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 427 | 1,5-Дихлор-9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен | 82-46-2 | C14H6Cl2O2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 428 | 1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпентен-4 | - | C6H10O | 0,16 | орг. привк. | 3 |
| 429 | Дихлордибутилолово | 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 430 | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол | 61468-35-7 | C15H18Cl2 | 0,003 | орг. зап. | 3 |
| 431 | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)-4-циклопентен-1,3-дион | 18964-31-3 | C6Cl4O2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 432 | Дихлордиэтилолово | 866-55-7 | C16H14Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 433 | Дихлорид бис(N,N-диметил-N-карбодецоксиметилэтилен) аминийсульфид | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 434 | Дихлоркарбоновые кислоты фракции C17 - C20 | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 435 | Дихлорметан | 75-09-2 | CH2Cl2 | 7,5 | орг. зап. | 3 |
| 436 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 95-73-8 | C7H6Cl2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 437 | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопентен | 3424-05-3 | C7H4Cl8 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 438 | 1,1-Дихлор-4-метилпентади-1,3-ен | 55667-43-1 | C6H9Cl2 | 0,41 | орг. зап. | 3 |
| 439 | 1,1-Дихлор-4-метилпентади-1,4-ен | 62434-98-4 | C6H9Cl2 | 0,37 | орг. привк. | 3 |
| 440 | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 22227-75-4 | C4H6Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 441 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C10H14Cl2O2 | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 442 | 2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота | 88-86-8 | C7H3Cl2NO4 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 443 | 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 89-61-2 | C6H3Cl2NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 444 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол | 99-54-7 | C6H3Cl2NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 445 | 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин | 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 446 | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота | 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 447 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C3H6Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 448 | 1,3-Дихлорпропан-2-ол | 96-23-1 | C3H6Cl2O | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 449 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | C3H4Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 450 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C3H4Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 451 | (2,3-Дихлорпроп-2-енил) изопропилтиокарбамат | - | C10H17Cl2NOS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 452 | Дихлорпропил(2-этилгексил) фосфат | - | C11H23Cl2O4P | 6,0 | орг. | 4 |
| 453 | 2,2-Дихлорпропионат натрия | 75-99-0 | C3H4Cl2O2 | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 454 | Дихлортрис (гексагидро-2H-азепин-2-он-O)-медь | 13978-70-6 | C18H33Cl2CuN3O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 455 | N-(3,4-Дихлорфенил)аланин | 5472-67-3 | C9H9Cl2NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 456 | N'-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилмочевина | 330-54-1 | C10H10Cl2N2O3 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 457 | N-(3,4-Дихлорфенил)-N'-метоксиметилмочевина | 330-55-2 | C10H10Cl2N2O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 458 | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 459 | O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат | 18351-18-3 | C8H8Cl3O2PS | 0,05 | общ. | 4 |
| 460 | O-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 461 | 2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония | 2307-55-3 | C8H9Cl2NO3 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 462 | 2,4-(Дихлорфенокси) ацетат натрия | 2702-72-9 | C8H5Cl2NaO3 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 463 | 4-(2,4-Дихлорфенокси) бутановая кислота | 94-82-6 | C10H10Cl2O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 464 | 2-(2,4-Дихлорфенокси) пропионовая кислота | 120-36-5 | C9H8Cl2O3 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 465 | Дихлорфенол | - | C6H4Cl2O | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| 466 | 3,4-Дихлор-2,5-фурандион | 42595-14-2 | C4Cl2O3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 467 | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 | C6H10Cl2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 468 | Дициандиамид | 461-58-5 | C2H4N2 | 10,0 | орг. привк. | 4 |
| 469 | 1,4-Дицианобутан | 111-69-3 | C6H6N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 470 | Дицианометан | 109-77-3 | C3H2N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 471 | Дициклогексиламина нитрит | 3129-91-7 | C12H24NO2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 472 | Дициклогексилоловооксид | 22771-17-1 | C11H22Osn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 473 | 2,3-Дицикло[2.2.1]гептен | 498-66-8 | C7H10 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 474 | Диэтениладипинат | 4074-90-2 | C10H14O4 | 0,2 | общ. | 4 |
| 475 | Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 476 | Диэтиламинометиловый эфир синтетических жирных спиртов C10 - C18 | - | - | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 477 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид, гидрохлорид моногидрат | 6108-05-0 | C14H22N2O·ClH·H2O | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 478 | N-(Диэтиламино) метил-N'-этилмочевина | - | C8H19N3O | 4,0 | орг. зап. | 4 |
| 479 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | C6H15NS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 480 | O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 | C11H17O3PS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 481 | 1,3-Диэтилбензол | 25340-14-4 | C10H14 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 482 | N,N-Диэтилбензоламин | 91-66-7 | C10H15N | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 483 | N,N-Диэтил-1,4-бензолдиамин сульфат (1:1) | 6283-63-2 | C10H16N2·H2O4S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 484 | Диэтилбис(октаноилокси)олово | 2641-56-7 | C20H40O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 485 | Диэтилбутендиоат | 141-05-9 | C8H12O4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 486 | N,N-Диэтилгуанидин | 18240-93-2 | C5H13N3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 487 | 1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид | - | C5H11N3·ClH | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 488 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 | C5H10NNaS2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 489 | Диэтилдитиофосфат калия | 3454-66-8 | C4H10KO4P | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 490 | Диэтилдитиофосфат | 298-06-6 | C14H11O2PS2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 491 | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 | C5H10ClNO | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 492 | O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2425-25-4 | C8H17O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 493 | N,N-Диэтил-2-(1-нафталенилокси)пропанамид | 15299-99-7 | C17H21NO2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 494 | O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил) тиофосфат | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 495 | Диэтилртуть | 627-44-1 | C4H10Hg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 496 | Диэтилфенилмочевина | - | C11H16N2O | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 497 | O,O-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 498 | N,N-Диэтилэтанамин | 121-44-8 | C6H15N | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 499 | O,O-Диэтил-O-(2-этилтио) этилтиофосфат (70%), смесь с O,O-диэтил-S-(2-этилтио) этилтиофосфатом (30%) | 8065-48-3 | C8H19O3PS2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 500 | 1,1-Диэтоксиэтан | 105-57-7 | C6H14O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 501 | ДКS-70 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 502 | DH-75 (диспергатор) | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 503 | 1,12-Додекандиамин | 2783-17-7 | C12H28N2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 504 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептановая кислота | 1546-95-8 | C7H2F12O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 505 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептан-1-ол | 335-99-9 | C7H4F12O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 506 | (Z)-Додец-8-енилацетат | 28079-04-1 | C14H26O2 | 0,00 001 | орг. зап. | 4 |
| 507 | ДЦМ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди) | - | - | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 508 | ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом) | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 509 | Жарилек (по монодензилтолуолу) | - | - | 0,01 | орг. зап. | 2 |
| 510 | Желатина техническая | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 511 | Железо (включая хлорное железо) по Fe | - | - | 0,3а) | орг. окр. | 3 |
| 512 | Жирные кислоты синтетические C5 - C20 | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 513 | Загуститель акриловый водорастворимый | - | - | 1,0 | общ. | 3 |
| 514 | Замасливатель А-1 | - | - | 0,4 | орг. пл. | 4 |
| 515 | Замасливатель Б-73 | - | - | 3,0 | орг. пл. | 4 |
| 516 | Замасливатель БВ | - | - | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 517 | Изопропилбензол | 98-82-8 | C9H12 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 518 | O-(2-Изопропил-6-метил-пири-мидин-4-ил)-O,O-диэтилтио-фосфат | 333-41-5 | C12H21N2O9PS | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 519 | O-Изопропил-N-метилтиокарбамат | - | C5H11NOS | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 520 | Изопропилоктадециламин | 13329-71-0 | C21H45N | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 521 | Изопропилфенилкарбамат | 122-42-9 | C10H13NO2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 522 | Изопропилхлорфенилкарбамат | 101-21-3 | C10H12ClNO2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 523 | N-Изопропил-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 0,5 | общ. | 3 |
| 524 | Изофталевая кислота | 121-91-5 | C8H6O4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 525 | ИМ-50 (флотореагент) | - |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 526 | 7-(2-Имидазолинил)перфтор-4,7-диметил-3,6-диоксаген-тилсульфамид этилендиамина | - | C11H18F6N3O4S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 527 | 7-2-(Имидазолинил)перфтор-4,7-диметил-3,6-диоксагеп-тилсульфонат калия | - | C9H8F6KO5S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 528 | 1,1'-Иминобис (пропан-2-ол) | 110-97-4 | C6H15NO2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 529 | Ингибитор древесносмоляной прямой гонки | - | - | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 530 | Ингибитор СНПХ 6004 | - | - | 0,03 | орг. привк. | 3 |
| 531 | Ингибитор СНПХ 7401 | - | - | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 532 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181 | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 533 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191 | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 534 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203 | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 535 | ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81) | - | - | 4,0 | орг. зап. | 4 |
| 536 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | 0,001а) | с.-т. | 2 |
| 537 | Калий O-(3-метилбутил) дитиокарбонат | 928-70-1 | C6H11KOS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 538 | Калий O-(2-метилпропил) дитиокарбонат | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 539 | Калий O-(2-метилэтил) дитиокарбонат | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 540 | Калий силикат (по SiO3) | 10006-28-7 | K2O3Si | 30,0 | с.-т. | 2 |
| 541 | Калий O-этилдитиокарбонат | 140-89-6 | C3H5KOS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 542 | Кальций фосфат (2:1) (по PO4) | 7758-23-8 | CaH4O8P | 3,5 | общ. | 4 |
| 543 | -Капролактам | 105-60-2 | C6H11NO | 1,0 | общ. | 4 |
| 544 | Карбозолин СПД-3 | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 545 | Карбозон-O | - | - | 1,0 | общ. | 3 |
| 546 | Карбоксилметилцеллюлоза | - | - | 5,0 | общ. | 3 |
| 547 | Карбомол | - | - | г) | общ. | 4 |
| 548 | Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины) | - | - | 10,0 | общ. | 4 |
| 549 | К-4 (гидролизованный поли-акрилнитрил, флокулянт) | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 550 | К-6 (гидролизованный поли-акрилнитрил, флокулянт) | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 551 | Керосин окисленный | - | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 552 | Керосин осветительный | 8008-20-6 | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 553 | Керосин сульфированный | - | - | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 554 | Керосин технический | 8008-20-6 | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 555 | Керосин тракторный | 8008-20-6 |  | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 556 | Кобальт | 7440-48-4 | Co | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 557 | Кобальта (II) ацетат тетрагидрат (по Co) | 6147-53-1 | C4H6CoO4·H8O4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 558 | Коррексит 7664 | - | - | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 559 | Коррексит ОС-5 | - | - | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 560 | Краситель органический активный ярко-красный 5СХ | 17804-49-8 | C19H10Cl2N6Na2O7S2 | 0,003 | орг. окр. | 4 |
| 561 | Краситель органический ацетоно-растворимый синечерный | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 562 | Краситель органический броминдиго-П | - | - | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 563 | Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный | - | - | 0,4 | орг. окр. | 3 |
| 564 | Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный | - | - | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 565 | Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный | 75497-74-4 | C23H25N6O10Cl | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 566 | Краситель органический катионный желтый 6З | 12217-50-4 | C21H30ClN2O | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 567 | Краситель органический катионный красно-фиолетовый | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 568 | Краситель органический катионный оранжевый Ж | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 569 | Краситель органический катионный розовый 2С | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 570 | Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | 6408-57-7 | C34H32N2Na2O8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 571 | Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2З | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 572 | Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий | 4474-24-2 | C32H28N2Na2O8S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 573 | Краситель органический кислотный коричневый К | - | C23H17O7S4Na | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 574 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 575 | Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный | 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 576 | Краситель органический кислотный сине-черный | 1064-48-8 | C22H14N3Na3O10S3 | 0,025 | орг. окр. | 4 |
| 577 | Краситель органический кислотный синий 2К | 3861-73-2 | C26H16N3Na3O10S3 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 578 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый | 4430-18-6 | C21H14NNaO3S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 579 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К | - | C34H33N2NO16S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 580 | Краситель органический кислотный хром желтый К | 6054-99-5 | C13H8N2Na2O6S | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 581 | Краситель органический кислотный черный С | 3071-73-6 | C36H23N5Na2O5S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 582 | Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 583 | Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8С | 39291-15-1 | C36H32N2Na2O8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 584 | Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 585 | Краситель органический коричневый б/м | - | - | 0,8 | орг. окр. | 4 |
| 586 | Краситель органический красно-фиолетовый легко смываемый | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 587 | Краситель органический красный легкосмываемый | - | - | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 588 | Краситель органический кубовый оранжевый | - | - | 3,0 | орг. окр. | 4 |
| 589 | Краситель органический кубовый черный П | - | - | 3,0 | орг. окр. | 4 |
| 590 | Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП | - | - | 5,5 | орг. окр. | 4 |
| 591 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП | - | - | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 592 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП | - | - | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 593 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый С | - | C36H19O4 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 594 | Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К | - | - | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 595 | Краситель М | - | C10H5N2NaO4S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 596 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки А | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 597 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки Б | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 598 | Краситель органический однохромовый оливковый | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 599 | Краситель органический основной фиолетовый К | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 600 | Краситель органический прямой бордо СВ-СМ | 6837-87-2 | C33H22Cu2NNa3O17S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 601 | Краситель органический прямой голубой светопрочный | - | - | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 602 | Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж | 5893-32-3 | C35H25Cl2N6NaO12S3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 603 | Краситель органический прямой желтый СВ-К | 6629-26-1 | C35H24N6NaO13S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 604 | Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К | - | - | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 605 | Краситель органический прямой розовый СВ-С | 2829-43-8 | C33H22N8Na4O15S4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 606 | Краситель органический прямой синий светопрочный | 4399-55-7 | C40H23N7Na4O13S4 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 607 | Краситель органический прямой синий светопрочный КУ | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 608 | Краситель органический прямой темно-зеленый | 3626-28-6 | C34H23N7Na2O8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 609 | Краситель органический прямой черный З для кожи | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 610 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 | C48H40N13Na3O13S3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 611 | Краситель органический прямой черный | - | - | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 612 | Краситель органический родамин Ж | 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 613 | Краситель органический синий З | - | - | 10,0 | общ. | 4 |
| 614 | Краситель органический темно-коричневый 2Ж | - | - | 0,9 | орг. | 4 |
| 615 | Краситель органический темно-синий З полиэфирный | - | - | 0,8 | орг. | 4 |
| 616 | Краситель органический тиозоль коричневый БС | - | - | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 617 | Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП | - | - | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 618 | Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП | - | - | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 619 | Краситель органический тиоиндиго черный П | 3687-67-0 | C20H9BrClNO2S | 4,0 | орг. окр. | 4 |
| 620 | Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП | - | - | 2,0 | орг. окр. | 4 |
| 621 | Краситель органический уранин А | 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 622 | Краситель органический флуоресцеин | 2321-07-5 | C20H12O5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 623 | Краситель органический хризофенин | 2870-32-8 | C30H26N4Na2O8S2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 624 | Краситель органический хромовый бордо С | 6408-82-8 | C17H10N3Na2O6S | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 625 | Краситель органический хромовый желтый | 1344-37-2 | - | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 626 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый | 4403-90-1 | C28H20N2Na2O8S2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 627 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж | - | C28H20N2Na2O10S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 628 | Краситель органический хромовый коричневый К | 10114-76-8 | C12H9N6NaO8S | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 629 | Краситель органический хромовый красный ализариновый | 130-22-3 | C14H7NaO7S | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 630 | Краситель органический хромовый рубиновый С | - | - | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 631 | Краситель органический хромовый сине-черный | 2538-85-4 | C20H12NNaO5S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 632 | Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С | 1324-21-6 | C26H16N2Na2O9S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 633 | Краситель органический хромовый синий 2К | 6844-73-1 | C13H12ClN2Na2O9S2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 634 | Краситель органический хромовый ярко-красный 2С | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 635 | о-Крезилдитиофосфат | - | - | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 636 | Кремний (по Si) | 7631-86-9 | Si | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 637 | 3-Кротилизотиуроний хлорид |  | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 638 | Ксилол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | C8H10 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 639 | Лак КО-075 | - | - | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 640 | Лак КО-921 | - | - | 0,03 | орг. пл. | 4 |
| 641 | Лакрис 20 марки А | - | - | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 642 | Лакрис 20 марки Б | - | - | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 643 | Лапрол 1502-2-70 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 644 | Лапрол 202 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 645 | Лапрол 402-2-100 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 646 | Лапрол 501-2-100 | - | - | 1,0 | орг. пен. | 4 |
| 647 | Лапрол 502-2-10 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 648 | Лапрол 503 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 649 | Лапрол 564 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 650 | Лапрол 702 | 25322-69-4 | [C3H5O2]n | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 651 | Лапрол 805 | - | - | 10,0 | общ. | 4 |
| 652 | Лапрол 805 "О" | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 653 | Лапрол 1102-4-80 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 654 | Лапрол 1103 К | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 655 | Лапрол 1601-2-50 "Р" | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 656 | Лапрол 1601-2-50 "Б" | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 657 | Лапрол 2102 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 658 | Лапрол 2402 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 659 | Лапрол 2501-2-50 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 660 | Лапрол 2502-2Б-40 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 661 | Лапрол 2505-2-70 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 662 | Лапрол 3003 | - | - | 10,0 | общ. | 4 |
| 663 | Лапрол 3003/2-60 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 664 | Лапрол 3502-2Б-20 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 665 | Лапрол 3503-2-70 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 666 | Лапрол 3603-2-12 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 667 | Лапрол 4003-2-20 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 668 | Лапрол 4202-2Б-30 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 669 | Лапрол 5003-2Б10 | - | - | 16,0 | орг. привк. | 4 |
| 670 | Лапрол 6003-2Б-18 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 671 | Лапрол 6003-2Б-7 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 672 | Латекс ЛМФ | - | - | 6,0 | орг. пен. | 4 |
| 673 | Лауриламинопропионитрил | - | C15H31N2 | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 674 | Лаурилпропилендиамин | - | C15H34N2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 675 | Лигнин сульфатный лиственный | - | - | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 676 | Лигнин сульфатный хвойный | - | - | 5,0 | орг. окр. | 4 |
| 677 | Лигнинсульфоновые кислоты | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 678 | Лигносульфиновые кислоты | - | - | 0,3 | общ. | 4 |
| 679 | Литий | 7439-93-2 | Li | 0,03а) | с.-т. | 2 |
| 680 | Магний хлорат | 10326-21-3 | Cl2MgO6 | 20,0 | общ. | 3 |
| 681 | Марганец | 7439-96-5 | Mn | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 682 | Медь | 7440-50-8 | Cu | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 683 | Метазин |  | - | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 684 | Метакриламид | 79-39-0 | C4H7NO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 685 | Метанол | 67-56-1 | CH4O | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 686 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 687 | Метилакрилат | 96-33-3 | C4H6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 688 | Метиламин | 74-89-5 | CH5N | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 689 | N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат | - | C2H2NS2·CH5N | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 690 | 1-Метиламино-9,10-антрацендион | 82-38-2 | C14H11NO2 | 5,0 | общ. | 3 |
| 691 | 2,2'-(Метиламино)бисэтанол | 105-59-9 | C5H13NO2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 692 | 4-Метиламинофенол сульфат | 1936-57-8 | C7H9NO·1/2H2SO4 | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| 693 | (R <*>,S <*>)-(+)--[1-(Метиламино) этил]бензолметанол гидрохлорид | 134-71-4 | C10H16NO·ClH | 0,05 | общ. | 2 |
| 694 | N-Метиланилин | 100-61-8 | C7H9N | 0,3 | орг. зап. | 2 |
| 695 | 3-Метиланилин | 108-44-1 | C7H9N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 696 | 4-Метиланилин | 106-49-0 | C7H9N | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 697 | Метилацетат | 79-20-9 | C3H6O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 698 | Метил-N-(2-бензимидазолил) карбамат | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 699 | Метил-1H-бензимидазол-2-ил-карбамата гидрохлорид | 37574-18-8 | C9H9N3O2·ClH | 0,5 | общ. | 4 |
| 700 | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 701 | 4-Метилбензолсульфиновая кислота | 536-57-2 | C7H8O2S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 702 | 4-Метилбензолсульфинат натрия | 824-79-3 | C7H7NaO2S | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 703 | 4-Метилбензолсульфонил-хлорид | 98-59-9 | C7H7ClO2S | 1,0 | общ. | 3 |
| 704 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 705 | 2-Метил-2,3-бутандиол | 53399-77-2 | C5H12O2 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 706 | 3-Метилбут-1-ен-3-ол | 513-42-8 | C5H10O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 707 | 3-Метилбут-3-ен-1-ол | 763-32-6 | C5H10O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 708 | Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимидазолкарбамат | - | - | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 709 | (3-Метилбутил) диоктилфосфин оксид | 53521-41-8 | C21H45OP | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 710 | (1-Метилбутил)-4-метилбензолсульфонат | - | C12H18O3S | 5,0 | общ. | 3 |
| 711 | (1-Метилвинил) бензол | 98-83-9 | C9H10 | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 712 | 4-Метил-4гидроксиэтил-1,3-диоксан | 2018-45-3 | C7H14O3 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 713 | Метил-2,2-диметилпропионоат | 598-98-1 | C6H12O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 714 | Метилдитиокарбамат натрия | 137-42-8 | C2H4NNaS2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 715 | 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 594-37-6 | C4H8Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 716 | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 3375-22-2 | C4H6Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 717 | O-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | CH3Cl2OPS | 0,01в) | с.-т. | 2 |
| 718 | Метиленбиснафталин-сульфонат динатрия | 26545-58-4 | C21H14Na2S2 | г) | общ. | 4 |
| 719 | 2,2-Метиленбис (3,4,6-трихлорфенол) | 70-30-4 | C13H6Cl6O2 | 0,03 | общ. | 3 |
| 720 | Метилизобутилполисилоксан | - | C5H10OSi | 2,0 | орг. пл. | 4 |
| 721 | Метилкарбаматнафталин-1-ола | 63-25-2 | C12H11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 722 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9H10O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 723 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | C5H8O2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 724 | 3-Метил-4-метилтиофенол | 3120-74-9 | C8H10S | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 725 | Метилметилфосфит | 16391-06-3 | C2H7O2P | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 726 | N-Метил-N-метокси-N'- (4-хлорфенил)-мочевина | 1746-81-2 | C9H11ClN2O2 | 0,05 | общ. | 4 |
| 727 | Метилолметакриламид | - | C5H10NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 728 | 2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид | 2307-68-8 | C13H18ClNO | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 729 | 1-Метилпентан-1-ол | 54972-97-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 730 | 2-Метилпентан-2-ол | 590-36-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 731 | 2-Метилпиридин | 109-06-8 | C6H7N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 732 | 2-Метилпиридин гидрохлорид | 14401-91-3 | C6H7N·ClH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 733 | 1-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | C6H8ClN | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 734 | 1-Метил-2-пироллидинон | 872-50-4 | C5H9NO | 0,5 | общ. | 3 |
| 735 | 2-Метил-1-пропанамин | 78-81-9 | C4H11N | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 736 | 2-Метил-2-пропанамин | 75-64-9 | C4H11N | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 737 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | C4H10O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 738 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | C4H10O | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 739 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | C4H8 | 0,5 | орт. зап. | 3 |
| 740 | 2-Метилпроп-2-еннитрил | 126-98-7 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 741 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | C4H6O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 742 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил-3-метил-2-бутеноат | 485-31-4 | C15H18N2O6 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 743 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | 530-17-6 | C10H12N2O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 744 | 5-Метилрезорцин моногидрат | 6153-39-5 | C7H8O2·H2O | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 745 | Метилсиликонат натрия |  | CH3NaO3Si | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 746 | N-Метилсульфаминовая кислота | 4112-03-2 | CH5NO3S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 747 | 4-Метилтетрагидро-2H-пиран-4-ол | 7525-64-6 | C6H12O2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 748 | 3-Метилтио-2-бутанон-O-(метиламинокарбонил)оксим | 34681-10-2 | C7H14N2O2S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 749 | 3-Метил-1,2,4-триазол | 16681-65-5 | C3H5N3 | 1,0 | общ. | 4 |
| 750 | Метилтриалкиламмония метилсульфат | - | - | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 751 | Метилтриалкиламмония нитрат | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 752 | 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 118-96-7 | C7H5N3O6 | 0,5 | общ. | 4 |
| 753 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол | 2077-46-5 | C7H5Cl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 754 | -Метилтрицикло[3,3,1,13,7]декан-1-метанамин гидрохлорид | 1501-84-4 | C12H21N·ClH | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 755 | O-Метил-O-(2,4,5-трихлор-фенил)-O-этилтиофосфат | 2633-54-7 | C9H10Cl3O3PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 756 | Метилфенил-N-метилкарбамат | 58481-70-2 | C9H11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 757 | (3-Метилфенил)-3-[(метокси-карбонил)амино]фенилкарбамат | 13684-63-4 | C16H16N2O4 | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 758 | N-Метил-N'-фенилмочевина | 1007-36-9 | C8H10N2O | 5,0 | общ. | 3 |
| 759 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | C9H12O2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 760 | Метилфеноксиацетат | 2065-23-8 | C9H10O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 761 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | C5H6O | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 762 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 563-47-3 | C4H7Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 763 | 4-(2-Метил-4-хлорфенокси) бутановая кислота | 94-81-5 | C11H13ClO3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 764 | 2-Метилэтиламин | 75-31-0 | C3H9N | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 765 | 2-Метил-N-этиланилин | - | C9H13N | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 766 | 3-Метил-N-этиланилин | 102-27-2 | C9H13N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 767 | (1-Метилэтил)-1-гидрокси-пропаноат | 617-51-6 | C6H12O3 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 768 | 4,4'-(1-Метилэтилидин) бисфенол | 80-05-7 | C15H16O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 769 | Метилэтил-[2-(1-метил-пропил)-4,6-динитрофенил] карбонат | 973-21-7 | C14H18N2O7 | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 770 | O-Метил-O-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | C3H8ClO2PS | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 771 | 2-Метоксианилин | 90-04-0 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 772 | 4-Метоксианилин | 104-94-9 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 773 | Метоксибензол | 100-66-3 | C7H8NO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 774 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | C8H6Cl2O3·C2H7N | 15,0 | с.-т. | 2 |
| 775 | N-Метоксиэтилхлорацетат 2-метиланилина | - | C12H19ClNO3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 776 | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол | 111-77-3 | C5H12O3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 777 | Мобильтерм 605 | - | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 778 | Модификатор 113-63 | - | - | 0,2 | орг. пл. | 3 |
| 779 | Модификатор РУ-ВМ | - | - | 0,7 | орг. оп. | 3 |
| 780 | Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30 000) | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 781 | Молантин Р (производное феноксибензола) | - | - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 782 | Молибден | 7439-98-7 | Mo | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 783 | Моноалкилсульфоянтарной кислоты динатриевая соль | - | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 784 | Мочевина | 57-13-6 | CH4N2O | г) | общ. | 4 |
| 785 | МСДА (соль дициклогексил-амина и технических жирных кислот C10 - C13 и C17 - C20) | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 786 | Муравьиная кислота | 64-18-6 | CH2O2 | 3,5 | общ. | 3 |
| 787 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | 0,05а) | с.-т. | 2 |
| 788 | Натриевая соль цефалотина | 58-71-9 | C14H15N2NaO6S2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 789 | Натриевая соль цинкового комплекса гидроксиэтилиден-дифосфоновой кислоты | - | C2H5NaO7P2Zn | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 790 | Натрий | 7440-23-5 | Na | 200,0 | с.-т. | 2 |
| 791 | тетраНатрий дифосфат (по PO4) | 7722-88-5 | Na4O7P2 | 3,5 | общ. | 4 |
| 792 | Натрий метафосфат (по PO4) | 10361-03-2 | NaO3P | 3,5 | общ. | 4 |
| 793 | Натрий силикат (по SiO3) | 6834-92-0 | Na2O3Si | 30,0 | с.-т. | 2 |
| 794 | Натрий тиосульфат | 10124-57-9 | HKO3S2 | 2,5 | общ. | 3 |
| 795 | триНатрий фосфат (по PO4) | 7601-54-9 | Na3O4P | 3,5 | общ. | 4 |
| 796 | Натрий хлорат | 7775-09-9 | ClNaO3 | 20,0 | орг. привк. | 3 |
| 797 | Натрий хлорит | 7758-19-2 | ClNaO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 798 | Нафталин | 91-20-3 | C10H18 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 799 | Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота | 81-04-9 | C10H8O6S2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 800 | (R)-2-(1-Нафталинилокси) пропионовая кислота | 57128-29-7 | C13H12O3 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 801 | Нафтеновые кислоты | - | - | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 802 | Нафт-1-ол | 90-15-3 | C10H8O | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 803 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 804 | о-Нафтохинондиазид | - | - | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 805 | НГЖ-4 (основное вещество дибутилфенилфосфат) | - | - | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 806 | НГЖ-5У | - | - | 3,0 | орг. зап. | 3 |
| 807 | Неионоген ЕА-160 | - | - | 0,05 | орг. пен. | 4 |
| 808 | Неонол АФ9-12 | 131890-11-4 | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 809 | Неонол АФ9-25 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 810 | Неонол АФ9-4 | 7311-27-5 | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 811 | Неонол АФ9-6 | 34166-38-6 | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 812 | Неонол АФ9-8 | - | - | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 813 | Неонол АФ-14 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 814 | Неонол АФМ-10 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 815 | Неонол АФМ9-10 (0,9) | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 816 | Неонол АФМ9-12 (0,3) | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 817 | Неонол АФМ9-10 (0,5) | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 818 | Неонол АФС9-4КМ | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 819 | Неонол АФС9-5КМ | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 820 | Неонол АФС9-6КМ | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 821 | Неонол АФС9-10 КМ | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 822 | Неонол АФС9-12СН | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 823 | Неонол 2В-1317-12 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 824 | Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты) | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 825 | Нефть многосернистая | - | - | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 826 | Нефть прочая | 8002-05-9 | - | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 827 | Никель | 7440-02-0 | Ni | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 828 | Ниобий | 10026-12-7 | Nb | 0,01а) | с.-т. | 2 |
| 829 | Нитрат-ион (по NO3) | - | - | 45,0 | с.-т. | 3 |
| 830 | 4-Нитро-N,N-диэтиланилин | 2216-15-1 | C10H14N2O2 | 0,002 | орг. окр. | 3 |
| 831 | Нитрилотри(метилен)трис(фосфоновой кислоты) тринатриевая соль, цинковый комплекс | - | C3H7NnaO9P3Zn | 1,0 | общ. | 3 |
| 832 | Нитрилотрис(метилен)три (фосфоновая)кислота | 6419-19-8 | C3H12NO9P3 | 1,0 | общ. | 3 |
| 833 | Нитрилотрис(метилен) трифосфоновой кислоты медный комплекс, тринатриевая соль, тригидрат | - | C3N7CuNNa3O2P3·H6O3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 834 | 2,2',2''-Нитрилотрисэтанол | 102-71-6 | C6H15NO3 | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| 835 | Нитролполисилоксан | - | - | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 836 | Нитрит-ион (по NO2) | - | - | 3,3 | с.-т. | 2 |
| 837 | 2-Нитроанилин | 88-74-4 | C6H6N2O2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 838 | 3-Нитроанилин | 99-09-2 | C6H6N2O2 | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 839 | 4-Нитроанилин | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 840 | 4-Нитроанилин-2-сульфокислоты аммонийная соль | - | C6H9N3O5S | 0,08 | орг. окр. | 4 |
| 841 | 1-Нитро-9,10-антрацендион | 82-34-8 | C14H7NO4 | 2,5 | общ. | 3 |
| 842 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | C7H5NO4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 843 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | C7H5NO4 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 844 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NO2 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 845 | 3-Нитробензолсульфонат натрия | 27215-71-0 | C6H4NNaO5S | а) | общ. | 4 |
| 846 | Нитрогуанидин | 556-88-7 | CH4N2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 847 | N-Нитрозо-N-фенилбензоламин | 86-30-6 | C12H10N2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 848 | Нитрозофенол | 102763-39-3 | C6H5NO2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 849 | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 695-64-7 | C6H10ClNO | 0,005 | орг. зап. |  |
| 850 | Нитрометан | 75-52-5 | CH3NO2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 851 | 2-Нитрометоксибензол | 91-23-6 | C7H7N | 0,3 | орг. привк. | 3 |
| 852 | 4-Нитрометоксибензол | 100-17-4 | C7H7N | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 853 | Нитропропан | 25322-01-4 | C3H7NO2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 854 | 2-[(4-Нитрофенил)амино] этанол | 1965-54-4 | C8H10N2O3 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 855 | 2-[(4-Нитрофенил) ацетиламино]этан-1-ол | - | C10H12N2O4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 856 | 2-Нитрофенол | 88-75-5 | C6H5NO3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 857 | 3-Нитрофенол | 554-84-7 | C6H5NO3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 858 | 4-Нитрофенол | 100-02-7 | C6H5NO3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 859 | 2-Нитро-4-хлоранилин | 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 0,025 | орг. окр. | 3 |
| 860 | 3-Нитро-4-хлорбензойная кислота | 96-99-1 | C7H4ClNO4 | 0,25 | орг. привк. | 3 |
| 861 | 5-Нитро-2-хлорбензойная кислота | 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 862 | Нитрохлорбензол (смесь 2, 3, 4 изомеров) | 25167-93-5 | C6H4ClNO2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 863 | 4-Нитро--хлорметилбензол-метанол | 13407-16-4 | C8H8ClNO3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 864 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C6H11NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 865 | Нитроэтан | 79-24-3 | C2H5NO2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 866 | 4-Нитроэтоксибензол | 100-29-8 | C8H9NO3 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 867 | Нонангидроксамовая кислота | - | C9H19NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 868 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | C9H20O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 869 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C5HF9O2 | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 870 | OG-4 Activator | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 871 | OG-4 Gellant | - | - | 0,07 | общ. | 3 |
| 872 | OG-4 Surfactant | - | - | 0,08 | орг. | 4 |
| 873 | Оксалаты | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 874 | Оксамат | - | - | 1,5 | общ. | 4 |
| 875 | Оксанол КШ-9 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 876 | Оксанол Л-7 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 877 | 4,4'-Оксибисбензоламин | 101-80-4 | C12H12N2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 878 | Оксибисметан | 115-10-6 | C2H6O | 5,0 | с.-т. | 4 |
| 879 | 2,2'-Оксибис (2-хлорпропан) | 39638-32-9 | C6H12Cl2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 880 | 2,2'-Оксибисэтанол динитрат | 693-21-0 | C4H8N2O7 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 881 | Оксигексилидендифосфонат натрия | - | C6H17NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 882 | Оксигептилидендифосфонат натрия | - | C7H19NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 883 | Оксид алкилдиметиламина | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 884 | 2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол | 112-60-7 | C8H18O5 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 885 | 2,2'-Оксидиэтанол | 111-46-6 | C4H10O3 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 886 | Оксинонилидендифосфонат натрия | - | C9H23NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 887 | Оксиоктилидендифосфонат натрия | - | C8H21NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 888 | Оксифос Б | - | - | 0,2 | орг. пен. | 3 |
| 889 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс | - | C2H9CuNO7P2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 890 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс | - | C2H6O7P2Zn | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 891 | Оксиэтилированные вторичные спирты | - | - | 1,0 | орг. пен. | 3 |
| 892 | Оксиэтилированный алкилфенол | - | - | 0,1 | орг. пен. | 3 |
| 893 | Оксиэтилированный перфтордециловый спирт | - | - | 0,1 | орг. пен. | 3 |
| 894 | Оксиэтилкрахмал | - | - | 1,0 | общ. | 3 |
| 895 | Оксиэтилпиперазин | - | C6H14N2O | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 896 | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин | 2691-41-0 | C4H8N8O8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 897 | 6-(Октадециламино)гексаноат натрия | - | C24H46NNaO2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 898 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 0,05 | орг. привк. | 3 |
| 899 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафтор-пентан-1-ол | 355-80-6 | C5H4F8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 900 | Октахлорпин-2-ен | 25267-15-6 | C10H8Cl8 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 901 | Октил-2,4-дихлорпропенокси-ацетат | 1928-44-5 | C16H22Cl2O3 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 902 | Олефинсульфонат натрия | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 903 | Олефинсульфонат C12 - C14 | - | - | 0,4 | орг. пен. | 4 |
| 904 | Олефинсульфонат C15 - C18 | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 905 | ОП-7 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 906 | ОП-10 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 907 | ОПС-Б | - | - | 2,0 | общ. | 3 |
| 908 | ОПС-М | - | - | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 909 | Пантотеноат кальция | - | C18H28CaN2O10 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 910 | Пеназолин 10-16Б | - | - | 0,25 | орг. | 3 |
| 911 | Пентадециламин гидрохлорид | 1838-05-7 | C15H31N·ClH | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 912 | Пентандиаль | 111-30-8 | C5H8O2 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 913 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12O | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 914 | Пентан-3-он | 96-22-0 | C5H10O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 915 | Пентахлорацетофенон | 25201-35-8 | C8H3ClO5 | 0,02 | орг. привк. | 3 |
| 916 | Пентахлорбифенил | 25429-29-2 | C12H5Cl5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 917 | Пентахлорбутан | 31391-27-2 | C4H4Cl5 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 918 | Пентахлорпиколин | - | C6H2Cl5N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 919 | Пентахлорпропан | 16714-68-4 | C5H6Cl5 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 920 | Пентахлорфенол | 87-86-5 | C6HCl5O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 921 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | C6Cl5NaO | 5,0 | орг. зап. | 3 |
| 922 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта | - | - | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 923 | Первичный алкилсульфат | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 924 | Пероксид водорода | 7722-84-1 | H2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 925 | Персульфат калия | 7727-21-2 | K2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 926 | Перфторгептаналь гидрат | - | C7F12O·H2O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 927 | Перфторгептановая кислота | 375-85-9 | C7HF13O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 928 | Перхлорбута-1,3-диен | 87-68-3 | C4Cl6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 929 | Перхлорбутан | 6820-74-2 | C4Cl9 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 930 | Пиперазин | 110-85-0 | C4H10N2 | 9,0 | орг. зап. | 3 |
| 931 | Пиперидин | 110-89-4 | C5H10N | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 932 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 933 | Пиролизат древесной смолы | - | - | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 934 | Полиакриламид | 9003-05-8 | [C3H5NO]n | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 935 | Полиакрилат натрия | - | [C3H3NaO2]n | 15,0 | с.-т. | 2 |
| 936 | Полиаминометилфосфат | - | [CH6NO4P]n | 5,0 | общ. | 3 |
| 937 | Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) | - | [C7H11N3·ClH]n | 0,1 | общ. | 3 |
| 938 | Поли(диметилдипроп-2-ениламиний-хлорид) | - | [C8H14ClN]n | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 939 | Поли-(2-карбонил-натрий-6,4-метиленфенол) | - | - | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 940 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата | - | [C4H7O2]n [C5H9O2]m | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 941 | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида | - | [C4H7O2]n [C4H7NO]m | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 942 | Полиметилгидросилоксан | - | - | 2,0 | орг. пл. | 4 |
| 943 | Полиметилдихлорфенилсил-оксан | - | - | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 944 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-5 | - | - | 2,5 | орг. пл. | 4 |
| 945 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30 | - | - | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 946 | Полиоксипропилендиамин ДА 500 | - | - | 0,3 | орг. привк. | 2 |
| 947 | Полиоксипропилендиамин ДА 1050 | - | - | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 948 | Полиоксипропилентриамин ТА 1500 | - | - | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 949 | Полиоксипропилентриамин ТА 1100 | - | - | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 950 | Полиоксипропилентриамин ТА 750 | - | - | 0,03 | орг. пен. | 2 |
| 951 | Политрибутилоловометакрилат | - | [C16H32O2Sn]n | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 952 | Полифосфаты (PO4) | - | - | 3,5 | орг. | 3 |
| 953 | Полифурит 500 | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 954 | Полифурит 1000 | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 955 | Полифурит 1500 | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 956 | Полихлорбензойные кислоты | - | - | 5,0а) | с.-т. | 3 |
| 957 | Поли-[(4этенилбензил) триметиламмонийхлорид] | - | [C12H19ClN]n | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 958 | Поли-(5-этенил-1,2-диметил-пиридинийметилсульфат) | - | [C9H12N· CH4O4S]n | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 959 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | (C2H3Cl)n | отсутствие | включения | 4 |
| 960 | Полиэтеноксид молекул. масса 2 - 3 млн. | 25322-68-3 | [C2H2O]n | 0,1 | общ. | 4 |
| 961 | Полиэтеноксид молекул. масса 5 млн. | 25322-68-3 | [C2H2O]n | 0,02 | общ. | 4 |
| 962 | Полиэтенол | 9002-89-5 | (C2H4O)n | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 963 | Полиэтенол молекул. масса 5 тыс. | 9002-89-5 | (C2H4)n | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 964 | Полиэтенол 18/11 | 9002-89-5 | (C2H4O)n | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 965 | Полиэтилгидросилоксан | - | - | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 966 | Полиэтиленимин | 9002-98-6 | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 967 | Полиэтиленовая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтилена) | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 968 | Полиэтиленполиамин | - | - | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 969 | Полиэтилентиурамдисульфид цинка | 9006-42-2 | - | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 970 | Полиэтилсилоксановая жидкость | - | - | 10,0 | орг. пл. | 4 |
| 971 | Превоцел N 12 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 972 | Превоцел NY-12 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 973 | Превоцел W-OFP | - | - | 0,025 | орг. пен. | 4 |
| 974 | Превоцел WOFP-100 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 975 | Препарат АМ | - | - | 5,0 | общ. | 3 |
| 976 | Препарат Д-11 | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 977 | Препарат ДА-52 | - | - | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 978 | Препарат ОС-20 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 979 | Проксамин 385 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 980 | Проксанол 186 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 981 | Пропандиамид | 108-13-4 | C3H6N2O2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 982 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | C3H8O2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 983 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 984 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 985 | Пропан-2-он | 67-64-1 | C3H6O | 2,2 | общ. | 3 |
| 986 | 1,2,3-Пропантриол | 56-81-5 | C3H8O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 987 | Пропен | 115-07-1 | C3H6 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 988 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | C3H4O | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 989 | Проп-1-енамин | 107-11-9 | C3H9N | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 990 | N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин | 124-02-7 | C6H11N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 991 | Проп-2-ен-1-ол | 107-18-6 | C3H6O | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 992 | Проп-2-ен-1-тиол | 870-23-5 | C3H6S | 0,0002 | орг. зап. | 3 |
| 993 | Пропиламин | 107-10-8 | C3H9N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 994 | Пропилбензол | 103-65-1 | C9H12 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 995 | S-Пропилбутилэтилтиокарбамат | 1114-71-2 | C10H21NOS | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 996 | S-Пропил-O-[4-(метилтио)фенил]-O-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 997 | Пропионат натрия | 137-40-6 | C3H5NaO2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 998 | Пропионовой кислоты N-(3,4-дихлоранилид) | 709-98-8 | C6H9Cl2NO | 0,1 | общ. | 4 |
| 999 | Резорцин | 81133-29-1 | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 1000 | РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) | - | - | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 1001 | РИПД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) | - | - | 0,75 | орг. пен. | 3 |
| 1002 | РИФ (смесь на основе O-алкилфосфатов и N-алкил-аммония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) | - | - | 0,22 | орг. пен. | 3 |
| 1003 | РИФД (смесь на основе O-алкилфосфатов и N-алкил-аммония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) | - | - | 0,9 | орг. пен. | 3 |
| 1004 | Родамин Ж | 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 0,01 | общ. | 4 |
| 1005 | Родамин 4С | - | C60H70Cl4N4O6Zn | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 1006 | Родамин-2Ц-основание | - | - | 0,01 | общ. | 4 |
| 1007 | Роданиды | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1008 | Родий (III)гидридокарбонилтрис-(трифенилфосфин) | - | - | 0,02 | общ. | 3 |
| 1009 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 0,0005а) | с.-т. | 1 |
| 1010 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1011 | Сапонин | 8047-15-2 | - | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1012 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1013 | Селен | 7782-49-2 | Se | 0,01а) | с.-т. | 2 |
| 1014 | Серебро | 7440-22-4 | Ag | 0,05а) | с.-т. | 2 |
| 1015 | Силанол лака КО-116 | - | - | 0,015 | орг. зап. | 4 |
| 1016 | Силанол лака КО-75 | - | - | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 1017 | Силанол лака КО-921 | - | - | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 1018 | Силоксан жидкость 187 | - | - | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 1019 | Синтамид 5 | 26635-75-6 | C14H29NO2(C2H4O)n | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1020 | Синтанол ВН-7 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1021 | Синтанол ВТ-15 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1022 | Синтанол ДС-10 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1023 | Синтанол ДТ-7 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1024 | Синтанол МЦ-10 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1025 | Скипидар (в пересчете на С) | - | - | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1026 | Смола древесная лиственных пород | - | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1027 | Смола КС-35 | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1028 | Смола МКС-10 | - | - | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 1029 | Спирт 2-аллилоксиэтиловый | - | C5H11O3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1030 | Стеарокс-6 | - | - | 1,0 | орг. пен. | 4 |
| 1031 | Стеарокс-920 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 1032 | Стронций | 7440-24-6 | Sr | 7,0 | с.-т. | 2 |
| 1033 | Сульфамид C12 - C17 | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 1034 | Сульфат-ион (по SO4) | - | - | 500,0 | орг. привк. | 4 |
| 1035 | Сульфенамид БТ | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1036 | Сульфиды | - | - | отсутствие | общ. | 3 |
| 1037 | 4-Сульфоинден-1-карбоновой кис-лоты натриевая соль, сульфоэфир с бисфенолформальдегидной смолой | - | - | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 1038 | Сульфокарбоновых кислот натриевые соли | - | - | 3,0 | орг. пен. | 4 |
| 1039 | Сульфоксимина метионин | - | - | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1040 | 1,1'-Сульфонил-бис(4-хлорбензол) | 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1041 | 4,4'-Сульфонилдианилин | 80-08-0 | C12H12N2O2S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1042 | Сульфонол НП-1 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 1043 | Сульфонол НП-3 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 1044 | Сульфонол сланцевый ЭС-1 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 1045 | Сульфоэтоксилат C10 - C13 | - | - | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 1046 | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 0,05а) | с.-т. | 2 |
| 1047 | Таллий | 7440-28-0 | Tl | 0,0001а) | с.-т. | 1 |
| 1048 | Тебаин | - | - | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1049 | Теллур | 13494-80-9 | Te | 0,01а) | с.-т. | 2 |
| 1050 | 2',4',5',7'-Тетрабромфлуоресцеин | 15086-94-9 | C20H8Br4O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 1051 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | C16H36Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1052 | Тетрагидробензиловый эфир | - | C14H14O2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 1053 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1,3-изобензофурандион | 2426-02-0 | C8H8O3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1054 | Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | C4H9NO | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 1055 | 1,4,5,8-Тетрагидрокси-9,10-антрацендион | 81-60-7 | C14H8O6 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 1056 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | C4H8O2S | 0,5 | орг. зап. | - |
| 1057 | 3а, 4,7,7а-Тетрагидро-2-[(трихлор-метил)тио]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 133-06-2 | C9H8Cl3NO2S | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 1058 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | 0,5 | общ. | 4 |
| 1059 | Тетрагидро-2-фуранметанол | 97-99-4 | C5H10O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1060 | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметил-пиперид-4-ил)амид | 76505-58-3 | C21H42N4O | 8,0 | с.-т. | 2 |
| 1061 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1062 | Тетраметилтиопероксиди-карбондиамид | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1063 | Тетрамон C | - | - | г) | общ. | 4 |
| 1064 | Тетранитрометан | 509-14-8 | CN4O8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1065 | Тетраоксипропилэтиленди-амин | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1066 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 4792-15-8 | C10H22O6 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1067 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1068 | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 | C6H2Cl4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1069 | Тетрахлор-1,4-бензолди-карбоновая кислота | 2136-79-0 | C8H2Cl4O4 | 10,0 | общ. | 4 |
| 1070 | 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензохинон | 118-75-2 | C6Cl4O2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1071 | 3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло [2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион | 68089-39-4 | C11H6ClO2 | 0,01 | общ. | 4 |
| 1072 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 | C4H6Cl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1073 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | C6H10Cl4 | 0,0025 | орг. зап. | 4 |
| 1074 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | C9H16Cl4 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1075 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C5H8Cl4 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1076 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | C3H4Cl4 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1077 | Тетрахлорпроп-1-ен | 60320-18-5 | C3H2Cl4 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1078 | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид | 719-32-4 | C8Cl6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1079 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | C11H20Cl4 | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 1080 | Тетрахлорэтан | 25322-20-7 | C2H2Cl4 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1081 | Тетраэтилолово | 597-64-8 | C8H20Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1082 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | C8H20Pb | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1083 | Тетраэтилтиопероксиди-карбондиамид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1084 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N-фенилмочевина | - | C8H7N4OS | 2,0 | общ. | 4 |
| 1085 | Тиоациланилид кислот фракции C5 - C6, включая тиоациланилимид | - | - | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1086 | Тиомочевина | 62-56-6 | CH4N2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1087 | Тиофен | 110-02-1 | C4H4S | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 1088 | Тиофосфорилхлорид | 3982-91-0 | Cl3PS | 0,05в) | с.-т. | 2 |
| 1089 | Титан | 7440-32-6 | Ti | 0,1а) | общ. | 3 |
| 1090 | Толуол | 108-88-3 | C7H8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1091 | Толуолсульфонат натрия | 12068-03-0 | C7H7NaO3S | 0,05 | общ. | 4 |
| 1092 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)трион | 108-80-5 | C3H3N3O3 | 6,0 | орг. привк. | 3 |
| 1093 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)трион натрия | 2624-17-1 | C3H2N3NaO3 | 25,0 | орг. привк. | 3 |
| 1094 | Триалкиламин C7 - C9 | - | - | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1095 | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 | C6H9N3·H3O4P | 0,01 | орг. привк. | 3 |
| 1096 | Трибутиламин | 102-82-9 | C12H27N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 1097 | Трибутил[(2-метил-1-оксо-2-пропенил)окси]олово | 2155-70-6 | C16H32O2Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1098 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 0,0003 | орг. привк. | 4 |
| 1099 | O,O,O-Трибутилфосфат | 126-73-8 | C12H27O4P | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1100 | Трибутилхлоролово | 1461-22-9 | C12H27ClSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1101 | 1,1,13-Тригидротетраэйкозафтор-тридециловый спирт | - | C13H4F24O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1102 | Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 1103 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол | 375-82-6 | C7H13F13O | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1104 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7 - Три-декафтор-гептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | C10H5F13O2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 1105 | Триизопентилфосфин оксид | - | C15H33OP | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 1106 | Триизопропаноламин | - | C9H21N | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1107 | Трииодометан | 75-47-8 | CHI3 | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 1108 | Трикобальта тетроксид (по Co) | - | - | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 1109 | Триметиламин | 75-50-3 | C3H9N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1110 | 2,4,6-Триметиланилин | 88-05-1 | C9H13N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1111 | 1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат | 64-39-1 | C17H25NO2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1112 | Триметилфосфат | 512-56-1 | C3H9O4P | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1113 | Триметилфосфит | 121-45-9 | C3H9O3P | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1114 | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминий хлорид | 999-81-5 | C5H13Cl2N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1115 | Тринитробензол | 25377-32-6 | C6H3N3O6 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1116 | Тринитрометан | 517-25-9 | CHN3O6 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1117 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | C3H6N6O6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1118 | 2,4,6-Тринитрофенол | 88-89-1 | C6H3N3O7 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 1119 | Три(проп-1-енил)амин | 102-70-5 | C9H15N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1120 | Трис (N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты | - | C12H30O7P | 0,5 | общ. | 4 |
| 1121 | O,O,O-Трис(ксилил)фосфат | 25155-23-1 | C24H27O4P | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1122 | Трис(метилфенил)фосфат | 1330-78-5 | C21H21OP | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1123 | Трифенилфосфин | 603-35-0 | C18H15P | 0,02в) | общ. | 3 |
| 1124 | Трифенилфосфит | 101-02-0 | C18H15O3P | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1125 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1126 | 3-(Трифторметил)бензоламин | 98-16-8 | C7H6F3N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1127 | 3-Трифторметилнитробензол | 98-46-4 | C6H5NO5S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1128 | 1-(3-Трифторметилфенил)мочевина | 13114-87-9 | C8H7F3N2O | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 1129 | Трифторпропилсилан | 460-48-0 | C3H7F3Si | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 1130 | Трифторхлорпропан | - | C3H4ClF3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1131 | 2,4,5-Трихлоранилин | 636-30-6 | C6H4Cl3N | 1,0 | орг. пл. | 4 |
| 1132 | 2,4,6-Трихлоранилин | 634-93-5 | C6H4Cl3N | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1133 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | C2HCl3O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1134 | Трихлорацетат натрия | 650-51-1 | C2Cl3N2O2 | 5,0 | общ. | 4 |
| 1135 | Трихлорбензоксазолин-2-он | - | C9H3Cl3N | 1,0 | орг. пл. | 4 |
| 1136 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | C7H6Cl3O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1137 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | C6H3Cl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 1138 | Трихлорбифенил | 25323-68-6 | C12H7Cl3 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 1139 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2431-50-7 | C4H5Cl3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1140 | 2,3,6-Трихлор-4-(1,1диметилэтил)толуол | - | C11H13Cl3 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1141 | Трихлорметан | 67-66-3 | CHCl3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 1142 | N-Трихлорметилтиофталимид | - | C8H2Cl3NOS | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1143 | 2-Трихлорметил-3,4,5,6-тетрахлорпиридин | 1134-04-91 | C6Cl7N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1144 | 2-Трихлорметил-3,4,5-тетрахлорпиридин | 1201-30-5 | C6HCl6N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1145 | 1,1,5-Трихлорпент-1-ен | 2677-33-0 | C5H7Cl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1146 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | C3H5Cl3 | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 1147 | O,O,O-Трис(2-хлорпропил) фосфат | - | C6H12Cl9O4P | 0,1 | общ. | 3 |
| 1148 | Трихлорпропионат натрия | - | C3H2Cl3NaO2 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 1149 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | C4H4Cl3O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1150 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил-2-2-дихлорпропионат | 136-25-4 | C11H9Cl5O3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1151 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этилтрихлорацетат | 25056-70-6 | C10H6Cl6O3 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 1152 | Трихлорфенол | 25167-82-2 | C6H3Cl3O | 0,004 | орг. привк. | 4 |
| 1153 | 1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]-бензол | 2227-13-6 | C12H6Cl4S | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 1154 | 1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден) бис (4-хлорбензол) | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1155 | Трициклогексилоловохлорид | - | C18H33ClSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1156 | Трициклодека-3,8-диен | 77-73-6 | C10H12 | 0,015 | орг. зап. | 3 |
| 1157 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | C6H15O4P | 0,3 | общ. | 3 |
| 1158 | Т-66 (флокулянт) | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1159 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | CS2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 1160 | Уксусная кислота | 64-19-7 | C2H4O2 | 1,0 | общ. | 4 |
| 1161 | Универсин компаундированный жидкий битум (ТУ 383028-75) | - | - | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1162 | Феназепам | 51753-57-2 | C15H10BrClN2O | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 1163 | -Фенилбензолуксусная кислота | 117-34-0 | C14H12O2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1164 | Фенилгидразин | 100-63-0 | C6H8N2 | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 1165 | N-Фенил-N,N'-диметилмочевина | 101-42-8 | C9H12N2O | 0,2 | общ. | 4 |
| 1166 | 1-Фенил-1-(диметилфенил)этан (смесь изомеров) | - | C16H17 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1167 | 1-Фенил-4,5-дихлор-пиридазон-6 | - | C10H5ClN2O | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 1168 | Фенилдихлорфосфат | 770-12-7 | C6H5Cl2O2P | 0,5 | общ. | 3 |
| 1169 | 1,3-Фениленбис(1-метилэтили-ден)бис-гидроксид натрия | - | C12H17NaO4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1170 | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден) бис-гидроксид натрия | - | C12H17NaO4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1171 | 1,3-Фениленбис(1-метил-этилиден)бис-гидропероксид | 721-26-6 | C12H18O4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1172 | 1,4-Фениленбис(1-метил-этилиден)бис-гидропероксид | 3159-98-6 | C12H18O4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1173 | Фенилен-1,2-диамин | 95-54-5 | C6H8N2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1174 | Фенилен-1,3-диамин | 108-45-2 | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1175 | Фенилен-1,4-диамин | 106-50-3 | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1176 | Фенилметанол | 100-51-6 | C7H8O | 0,4 | общ. | 3 |
| 1177 | 1-Фенил-3-пиразолидон | 92-43-3 | C9H10N2O | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 1178 | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пропанамид | 437-38-7 | C22H28N2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1179 | 1-Фенилэтан-1-ол | 98-85-1 | C8H10O | 0,4 | общ. | 4 |
| 1180 | 2-Фенилэтан-1-ол | 1517-69-7 | C8H10O | 0,01 | общ. | 3 |
| 1181 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | C8H8O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1182 | N-Фенил-N-этилбензол-метанамин | 92-59-1 | C15H17N | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1183 | (E)1-Фенилэтил-3-[(диметокси-фосфинил)окси]бут-2-еноат | 7700-17-6 | C14H19O6P | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1184 | 1-Фенилэтил-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | C12H14O3 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1185 | O-Фенил-O-этилтиофосфорной кислоты натриевая соль | - | C8H10NaO3PS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1186 | 1-Фенилэтил-2-хлор-3-оксобутаноат | 68683-30-7 | C12H13ClO3 | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 1187 | O-Фенил-O-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| 1188 | (7-Фенил-4-этокси)-6-аза-3,5-диокса-8-нитрил-4-фосфаокт-6-ен-4-сульфид | 14816-18-3 | C12H15N2O3PS | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 1189 | ((1-Феноксиацетил)-1H-бензи-мидазол-2-ил)карбаминовой кислоты метиловый эфир | 42784-13-4 | C17H15N3O4 | 10,0 | общ. | 3 |
| 1190 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1191 | 3-Фенокситолуол | 3586-14-9 | C13H12O | 0,04 | орг. | 4 |
| 1192 | Феноксиуксусная кислота | 122-59-8 | C8H8O3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1193 | Фенол | 108-95-2 | C6H6O | 0,001д) | орг. зап. | 4 |
| 1194 | 10H-Фенотиазин | 92-84-2 | C12H9NS | 1,0 | общ. | 4 |
| 1195 | Ферроцианиды | - | - | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 1196 | Флотол C7 - C8 | - | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1197 | Флотореагент ААР-1 | - | - | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1198 | Флотореагент АРР-2 | - | - | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1199 | Флотореагент Оксаль | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1200 | Флотореагент СФК (по амиловому спирту) | - | - | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1201 | Флотореагент Т-81 | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1202 | Формальдегид | 50-00-0 | CH2O | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1203 | Фосфор элементный | 7723-14-0 | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1204 | 29H,31H-Фталоцианиндисульфат (4-)-N29, N30, N31, N35-кобальта (SP-4-1) | - | C32H16CuN8O6S2 | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 1205 | Фтор для климатических районов I - II | 7782-41-4 | F | 1,5б) | с.-т. | 2 |
| 1206 | Фтор для климатического района III | 7782-41-4 | F | 1,2 | с.-т. | 2 |
| 1207 | Фтор для климатического района IV | 7782-41-4 | F | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 1208 | 2-Фуральдегид | 98-01-1 | C5H4O2 | 1,0 | орг. оп. | 4 |
| 1209 | Фуран | 110-00-9 | C4H4O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1210 | Хлор | 7782-50-5 | Cl2 | отсутствиеб) | общ. | 3 |
| 1211 | Хлорангидрид дифенилуксусной кислоты | - | C14H11ClO | 0,1 | общ. | 4 |
| 1212 | 3-Хлоранилин | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1213 | 4-Хлоранилин | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1214 | 1-Хлор-9,10-антрацендион | 82-44-0 | C14H17ClO2 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 1215 | 2-Хлор-9,10-антрацендион | 131-09-9 | C14H17ClO2 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1216 | Хлорацетат амина канифоли | - |  | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1217 | Хлорацетат натрия | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1218 | -Хлорацетоуксусный эфир | - | C6H9ClO3 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1219 | 1-Хлор-4-бензоиламино-9,10-антрацендион | - | C21H12ClNO3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1220 | 2-Хлорбензойная кислота | 118-91-2 | C7H5ClO2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 1221 | 4-Хлорбензойная кислота | 74-11-3 | C7H5ClO2 | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1222 | 6-Хлорбензоксазолон | 19932-84-4 | C7H4ClNO2 | 0,2 | орг. пл. | 3 |
| 1223 | Хлорбензол | 108-90-7 | C6H5Cl | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1224 | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | C6H5ClNaO3S | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1225 | 2-Хлор-4,6-бис(этиламино) симм-триазина 2-оксипроизводное | - | C7H13ClN5O | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 1226 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | C4H5Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1227 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | C4H9Cl | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1228 | 4-Хлорбутенил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | C12H11Cl3O3 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1229 | 4-Хлор-2-бутинил-N-(3-хлорфенил)-карбамат | 101-27-9 | C11H9Cl2NO2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1230 | 7-Хлоргептановая кислота | 821-57-8 | C7H13ClO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1231 | Хлор-1,1-дифенил | 27323-18-8 | C12H9Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1232 | Хлорид-ион (по Cl) | - | - | 350,0 | орг. привк. | 4 |
| 1233 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | C3H5ClO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1234 | О-(2-Хлор-4-метилфенил)-N'-изопропиламидохлорметил-тиофосфонат | - | C11H16Cl2NO2PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 1235 | (4-Хлор-2-метилфенокси) уксусная кислота | 94-74-6 | C9H9ClO3 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1236 | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C8H5Cl2NO2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1237 | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 | C10H7Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1238 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | C9H17ClO2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1239 | 3-Хлор-1,2-пропандиол | 96-24-2 | C3H7ClO2 | 0,7 | орг. привк. | 3 |
| 1240 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | C3H5Cl | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 1241 | 2-Хлорпропионат натрия | 16987-02-3 | C3H5ClNaO2 | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 1242 | 2-Хлорпропионовая кислота | 598-78-7 | C3H5ClO2 | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1243 | 2-Хлортиофен | 96-43-5 | C4H3ClS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1244 | 2-Хлортолуол | 95-49-8 | C7H7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1245 | 4-Хлортолуол | 106-43-4 | C7H7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1246 | 1-Хлор-6-(трихлорметил) пиридин | 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1247 | Хлоруксусная кислота | 79-11-8 | C2H3ClO2 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 1248 | Хлоруксусной кислоты N-изопропиланилид | 1918-16-7 | C11H14ClNO | 0,01 | общ. | 4 |
| 1249 | 11-Хлорундекановая кислота | 1860-44-2 | C11H21ClO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1250 | N-(2-Хлорфенил)-N',N'-диметилмочевина | - | C9H11ClN2O | 5,0 | орг. пл. | 4 |
| 1251 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | C12H8Cl2O3S | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1252 | Хлорфенол | 25167-80-0 | C6H5ClO | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1253 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | C6H11Cl | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1254 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио] фталимид | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1255 | Хлорэтан | 75-00-3 | C2H5Cl | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 1256 | 2-Хлорэтанол | 107-07-3 | C2H5ClO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1257 | Хлорэтилен | 75-01-4 | C2H3Cl | 0,05а) | с.-т. | 2 |
| 1258 | -Хлорэтилтрис(диэтиламино) фосфоний хлорид | - | C14H14Cl2N3P | 2,0 | орг. | 3 |
| 1259 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1260 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты бис(2-хлорэтиловый)эфир | - | C6H12Cl3O3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1261 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты 2-хлорэтиловый эфир | - | C4H9Cl2O3P | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 1262 | Хризантемат натрия | - | C10H15NaO2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1263 | Хромолан | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 1264 | Хром (III) | - | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1265 | Хром (IV) | - | - | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 1266 | Цакс | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1267 | Целотакс | - | - | 0,5 | орг. мутн. | 3 |
| 1268 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CH2CaN2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1269 | Цианбензальдегидоксим, натриевая соль | - | C7H5NNaO | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1270 | Цианиды | - | - | 0,035е) | с.-т. | 2 |
| 1271 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1272 | 2,5-Циклогександиен-1,4-диондиоксим | 105-11-3 | C6H6N2O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1273 | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | C6H8O2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1274 | Циклогексанол | 108-93-0 | C6H12O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1275 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H11O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1276 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1277 | Циклогексен | 110-83-8 | C6H10 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1278 | Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид | 4720-86-9 | C8H9NO2 | 0,7 | общ. | 3 |
| 1279 | Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид | 100-50-5 | C7H10O | 0,1 | общ. | 3 |
| 1280 | Циклогексиламин | 108-91-8 | C6H13N | 0,1 | общ. | 3 |
| 1281 | Циклогексиламина гидрохлорид | 4998-76-9 | C6H13N·ClH | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 1282 | Циклогексиламина карбонат | - | C6H13N·1/2CH2O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1283 | Циклогексиламина хромат | - | C6H13N·1/2CrH2O4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1284 | Циклогексилимид дихлормалеиновой кислоты | - | C10H10Cl2NO2 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1285 | Циклогексилмочевина | 698-90-8 | C7H11N2O | 3,0 | общ. | 4 |
| 1286 | N-Циклогексилтиофталимид | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 0,06 | орг. зап. | 4 |
| 1287 | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 | - | C10H16O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1288 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | 1,0 | общ. | 3 |
| 1289 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | C11H4F20O | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1290 | Экозоль-401 | - | - | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1291 | Экохим-СК-110 | - | - | 3,5 | с.-т. | 2 |
| 1292 | Эмукрил С | - | - | 5,0 | орг. пен. | 3 |
| 1293 | Эпамин 06 | - | - | 2,0 | общ. | 3 |
| 1294 | ЭПН-5 | - | - | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 1395 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | C3H6O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1296 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | C7H9O3 | 0,09 | общ. | 3 |
| 1297 | 1,2-Этандиилбискарбамоди-тионовой кислоты диаммонийная соль | - | C4H14N4S4 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1298 | Этандиовая кислота | 144-62-7 | C2H2O4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1299 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | C2H6O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1300 | 1,1-Этандиолдиацетат | 542-10-9 | C6H10O4 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 1301 | 2,2'-(1,2-Этендиил)бис[2-аминобензолсульфоновая кислота] | 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 2,0 | общ. | 4 |
| 1302 | (2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-нит-робензолсульфоновая кислота] | 128-42-7 | C14H10N2O10S2 | 3,0 | общ. | 4 |
| 1303 | 2-(Этенилокси)этанамин | 7336-29-0 | C4H9NO | 0,006 | орг. зап. | 3 |
| 1304 | Этилакрилат | 140-88-5 | C5H8O2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1305 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1306 | N-Этиланилин | 103-69-5 | C8H11N | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 1307 | Этилацетат | 141-78-6 | C5H8O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1308 | (DL)Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)аланинат | 22212-55-1 | C18H17Cl2NO3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 1309 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1310 | N-Этил-1-бутанамин | 13360-63-9 | C6H15N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1311 | S-Этил-N-гексаметилентио-карбамат | 2212-67-1 | C9H17NOS | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 1312 | 2-Этилгексан-1-ол | 104-76-7 | C8H18O | 0,15 | общ. | 3 |
| 1313 | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | C8H16O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1314 | 2-Этилгексилакрилат | - | C11H20O2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 1315 | (2-Этилгексил)сульфат натрия | 126-92-1 | C8H17NaO4 | 5,0 | орг. привк. | 4 |
| 1316 | Этил-2-гидроксипропаноат | 97-64-3 | C5H10O3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1317 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | C10H15Cl3O2 | 0,008 | орг. зап. | 3 |
| 1318 | S-Этил-N,N'-дипропилтио-карбамат | 759-94-4 | C9H19NOS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 1319 | О-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | C2H5Cl2OPS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1320 | Этилен | 74-85-1 | C2H4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1321 | Этиленбисдитиокарбамат цинка | 12122-67-7 | C4H6N2S4Zn | 0,3 | орг. мутн. | 3 |
| 1322 | Этиленбис(тиогликолят) диоктилолово | - | C22H45O2S2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1323 | Этилендиамин | 107-15-3 | C2H8N2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1324 | Этилендиаминтетраацетет динатрия соль | 6381-92-6 | C10H14N2NaO8 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1325 | Этилендиаминтетрауксусная кислота | 60-00-4 | C10H16N2O8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1326 | Этилмеркурхлорид | 107-27-7 | C2H5ClHg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1327 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | C7H12O2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 1328 | N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фенилендиамин) дисульфат | - | C9H16N4O2S·H4O8S2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1329 | Этиловый эфир N-(3,4-дихлор-фенил)аланина (DL) | 22212-58-4 | C11H13Cl2NO2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1330 | Этилсиликонат натрия | - | - | 2,0 | орг. мутн. | 3 |
| 1331 | Этил-[3-[(фениламино)карбо-нил]окси]фенил]карбамат | 13684-56-5 | C16H16N2O4 | 5,0 | общ. | 3 |
| 1332 | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | C8H17N | 0,5 | общ. | 3 |
| 1333 | N-Этилциклогексиламин гидрохлорид | - | C8H17N·ClH | 0,1 | с.-т. | 4 |
| 1334 | N-Этилциклогексилтио-карбаминовой кислоты N-этилциклогексиламинная соль | - | C17H34N2OS | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 1335 | N-Этилэтанамин гидрохлорид | 660-68-4 | C4H11N·ClH | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1336 | N-Этилэтанамин нитрат | 27096-30-6 | C4H11N·HNO3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1337 | S-Этил-N-этил-N-циклогексил-тиокарбамат | - | C10H21NOS | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1338 | 4-Этоксианилин | 156-43-4 | C8H11NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1339 | Этоксилат первичных спиртов C12 - C15 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 1340 | Этоксиэтан | 60-29-7 | C4H10O | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 1341 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | C4H10O2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 1342 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол | 111-90-0 | C6H14O3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 1343 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси] этанол | 112-50-5 | C8H18O4 | 0,08 | общ. | 4 |
| 1344 | Эфир этиленгликоля и жирных кислот | - | - | 0,7 | общ. | 4 |
| 1345 | Эфир этилкарбитола и жирных кислот | - | - | 0,8 | общ. | 4 |

--------------------------------

<1> Наименования химических веществ приведены в алфавитном порядке, где это возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).

<2> Номер CAS - регистрационный номер в соответствии с данными Химической реферативной службы (CAS - Chemical Abstracts Service).

<3> Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

<4> Цифровые индексы, стоящие над величинами ПДК или вместо них, обозначают:

а) для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

б) допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

в) опасно при поступлении через кожу;

г) в пределах, допустимых согласно расчету на содержание органических веществ в воде и по показателям биохимической потребности в кислороде и растворенного кислорода;

д) ПДК фенола - 0,001 мг/дм3 - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам для хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/дм3;

е) цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион.

<5> При указании лимитирующего показателя вредности химического вещества, по которому установлен гигиенический норматив, используются следующие сокращения: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "общ." - общесанитарный, "орг." - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды: "орг. зап." - изменяет запах воды, "орг. мутн." - увеличивает мутность воды, "орг. окр." - придает воде окраску, "орг. пен." - вызывает образование пены, "орг. пл." - образует пленку на поверхности воды, "орг. привк." - придает воде привкус, "орг. оп." - вызывает опалесценцию.

<6> Химические вещества в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности разделены на четыре класса опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные, 2 класс - высокоопасные, 3 класс - опасные, 4 класс - умеренно опасные.

## Таблица 6

ОДУ химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования

| N п/п | Наименование химического вещества <1> | Номер по CAS <2> | Химическая формула | Величина по ОДУ <3>, мг/куб. дм | Лимитирующий показатель вредности <4> | Класс опасности <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Алкилдиметилаллиламмоний хлорид | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 2 | Алкилдифенил пленка | - | - | 0,4 | орг. | 2 |
| 3 | Алкилполифосфат триэтаноламин | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 4 | N-(C7-C9)Алкил-N-фенил-п-фенилендиамин | - | (C7-9H15-19)C12H11N2 | 0,9 | орг. окр. | 3 |
| 5 | N-Аллилгексаметилентетрамин хлорид | - | - | 0,02 | общ. | 3 |
| 6 | N-аллил-N-(2,4,6-триметил-фениламио-карбонил-метил) морфолиний бромид | - | C18H27N2O2Br | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 7 | Алотерм-2 (высшие жирные алкилдифенилоксиды C8 - C10) | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 8 | 4-(4-Аминобензолсульфамидо)-2,6-диметоксипиримидин | 122-11-2 | C12H14N4O4S | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 9 | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пи-римидинил)-бензолсульфонамид | 1981-58-4 | C12H13N4NaO2S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 10 | 4-Амино-3,5-дихлорбензо-сульфонамид | 22134-75-4 | C6H6Cl2N2O2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 11 | 4-Аминометилбензойная кислота | 56-91-7 | C8H9NO2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 12 | 3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидрокси-этил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид | - | C12H16N4OS·ClH | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 13 | 4-Амино-N-(3-метоксипира-зинил)бензол-сульфонамид | 152-47-6 | C11H12N4O3S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 14 | 4-Амино-N-(6-метокси-3-пиридазинил) бензолсульфонамид | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 15 | 4-Амино-6-метоксипиримидин | 155-98-8 | C5H7N3O | 5,0 | орг. окр. | 3 |
| 16 | 1-Аминооктан | 111-86-4 | C8H19N | 0,15 | общ. | 4 |
| 17 | 3-Аминофенол | 591-27-5 | C6H7NO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 18 | 2-Амино-3-хлор-9,10-антрацендион | 84-46-8 | C14H8ClNO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 19 | 2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты | - | C2H7NO4S | 0,2 | с.-т. |  |
| 20 | 3(-L-арабино-пиранозил-1)-1-метил-1-нитрозомочевина | - | C7H13N3O6 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 21 | Ацетатно-мебельный растворитель | - | - | 0,09 | орг. | 3 |
| 22 | 6-Ацетиламиногексановая кислота | - | C8H15NO3 | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 23 | L-N-Ацетилглутаминовая кислота | 1188-37-0 | - | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 24 | 1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон | - | C17H12NO 3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 25 | 5-(Ацетилокси)-2-пентанон | 5185-97-7 | C7H12O3 | 2,8 | с.-т. | 2 |
| 26 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | C9H8O4 | 0,2 | общ. | 2 |
| 27 | 5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол | - | C15H17NO4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 28 | N-Ациламиносаркозин C14 - C18 | - | - | 0,4 | орг. | 4 |
| 29 | N-Ациламиноэтансульфонат натрия C12 - C18 | - | - | 0,5 | орг. | 4 |
| 30 | Барда концентрированная сульфатно-спиртовая | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 31 | Белофор КБ | - | - | 1,5 | общ. | 4 |
| 32 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 33 | Бензоат натрия | 532-32-1 | C7H5 NaO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 34 | Бензоат натрия с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дионом, аддукт | 8000-95-1 | C8H10N4O2· C7H5NaO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 35 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1) | 528-96-1 | C14H11Ca0,5NO4 | 7,0 | с.-т. | 3 |
| 36 | 2-Бензоилбензойная кислота | 85-52-9 | C14H10O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 37 | Бензолсульфоновая кислота | 98-11-3 | C6H6O3S | 0,4 | общ. | 3 |
| 38 | Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир | - | C7H 8O3S | 7,0 | общ. | 2 |
| 39 | 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол | 2440-22-4 | C13H11N3O | 0,05 | общ. | 4 |
| 40 | Бензтиазол | 95-16-9 | C7H5NS | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 41 | Бенур (катионное поверхностно-активное вещество) | - | - | 0,05 | общ. | 4 |
| 42 | (N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил) амино] этилглицин | 67-43-6 | C14H23N3O10 | 3,0 | общ. | 2 |
| 43 | 2,6-Бис(гидроксиметил)-пиридина ди-N-метилкарбаминовый эфир | 1882-26-4 | C11H15N3O4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 44 | 2,2-Бис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилтио)пропан | 23288-49-5 | C31H48O2S2 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 45 | Бис(4-диметиламинофенил) метанон | 90-94-8 | C17H20N2O | 3,0 | общ. | 4 |
| 46 | Бис(4-изононилфенил) полиэтилен-гликолевый эфир фосфорной кислоты | 115-98-0 | - | 0,2 | орг. | 3 |
| 47 | O,O-Бис(2-хлорэтил) винилфосфонат | - | C6H11Cl2O3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 48 | Блескообразователь электролита сернокислого меднения | - | - | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 49 | 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол | - | C19H18BrNO3S | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 50 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | CHBrCl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 51 | Бромкамфора | 10293-06-8 | C10H15BrO | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 52 | Бромтолуин | - | C7H8BrN | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 53 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,13,7]-декан | 768-90-1 | C10H15Br | 0,06 | общ. | 3 |
| 54 | N-Бутилимидодикарбонилимида-диамид гидрохлорид | 1190-53-0 | C6H15N5·ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 55 | 1-Бутил-1-(4-толилсульфонил)мочевина | 64-77-7 | C12H18N2O3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 56 | 2-Винилоксиэтанол | 764-48-7 | C4H8O2 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 57 | 2-[2-(Винилокси)этокси]этанол | 929-37-3 | C6H12O3 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 58 | Гексагидро-1H-азепин | 111-49-9 | C6H13N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 59 | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1H-пиразин-[3,2,1-j,k]-карбазола гидрохлорид | 16154-78-2 | C15H18N2·ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 60 | Гексакис(циано-C)-феррат(4-)железа (3+) (3:4) (OC-6-11) | 102-54-5 | C6FeN6·4/3Fe | 0,2 | орг. мутн. | 4 |
| 61 | Гексаметилендиамин-N,N,N,N-тетраметиленфосфоновая кислота | - | C10H24N2O3P | 8,0 | общ. | 3 |
| 62 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан(-изомер) | 58-89-9 | C6H6Cl6 | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 63 | -Гидро--гидрокси-поли(окси-1,2-этандиил) | 25322-68-3 | (C2H4O)·nH2O | 0,25 | орг. пен. | 3 |
| 64 | 4-Гидроксибензоат натрия | 54-21-7 | C7H5NaO3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 65 | 4-Гидроксибутаноат натрия | 502-85-2 | C4H7NaO3 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 66 | 7-[2-Гидрокси-3-(-гидрокси этиламино-N-метил) пропил]теофиллина никотинат | 437-74-1 | C6H5NO2·C13H21N5O4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 67 | 5-Гидрокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол | 15574-49-9 | C13H15NO 3 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 68 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | 123-42-2 | C6H12O 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 69 | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил) амино)]-пропокси]бензолацетамид | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 70 | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]-этилбензол]ди-1,2-диол, гидрохлорид | 51-30-9 | C11H17NO3·ClH | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 71 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин | 2364-75-2 | C8H11NO | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 72 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат | 127464-43-1 | C8H11NO·C4H6O2 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 73 | 2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]-бензойная кислота | 22933-72-8 | C18H15N5O6S | 0,07 | орг. окр. | 2 |
| 74 | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантри-карбонат тринатрия гидрат (2:11) | 6858-44-2 | C6H5Na3O7·11/2H2O | 0,4 | - | 2 |
| 75 | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 0,5 | общ. | 4 |
| 76 | 2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота, аддукт с 1,3,5,7-тетрааза-трицикло-[3,3,1,13,7] деканом (1:1) | 116316-70-2 | C7H6O6S·C6H12N4 | 1,0 | общ. | 3 |
| 77 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат тринатрий | 2666-14-0 | C2H5Na3O7P2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 78 | Гидроксиэтилцеллюлоза | - | - | 1,0 | общ. | 3 |
| 79 | Гидросульфобетаина и четвертичных аммониевых соединений смесь | - | - | 0,2 | общ. | 3 |
| 80 | Глутамат натрия моногидрат | 6106-04-3 | C5H8NNaO4·H2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 81 | Гуанидиниевая соль 5-карбокси-2,4-дихлорбензолсульфоновой кислоты | - | C7H4Cl2O5·CH5N3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 82 | Дезоксон-3 | - | - | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 83 | 1,5-диазабицикло-(3,1,0)гексан | 68412-60-2 | C4H8N2 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 84 | Диалкиладипинат-810 | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 85 | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль | - | - | 0,25 | орг. пен. | 3 |
| 86 | Диалкилфталат | - | - | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 87 | 1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол | - | C12H20N2 | 0,0006 | орг. окр. | 4 |
| 88 | 5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 298-46-4 | C15H12N2O | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 89 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | CHBr2Cl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 90 | Дибутилкарбитолформаль | - | - | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 91 | Дигексиладипинат | 110-33-8 | C18H34O4 | 0,25 | общ. | 4 |
| 92 | Дигексилфталат | 84-75-3 | C20H30O4 | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 93 | 10,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-дибенз-[b,f]азепин-5-пропанамин гидрохлорид | 113-52-0 | C19H24N2·ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 94 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 95 | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) | 20123-80-2 | C12H12CaO10 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 96 | 2,5-Дигидроксибензол-сульфоновой кислоты N,N-диэтиламин, аддукт | 2624-44-4 | C6H6O5S·C4H11N | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 97 | 4,6-Дигидроксипиримидин | 1193-24-4 | C4H4N2O 2 | 7,5 | общ. | 4 |
| 98 | 3,4-Дигидроксистеарофенон | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 99 | 1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол | 63704-55-2 | C8H7ClO3 | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 100 | 2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2H-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1H-индол-5-сульфонат динатрия | 860-22-0 | C16H10N2Na2O8S2 | 0,015 | орг. | 4 |
| 101 | 5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксолохинолин-7-карбоновая кислота | 14698-29-4 | C13H11NO5 | 0,1 | общ. | 3 |
| 102 | 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,-12-триметил)-2H-1-бензопирен-6-ола, ацетат | 7695-91-2 | C31H52O3 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 103 | N,N-Диметил-N-алкилбензолметанаминий-хлорид | 8001-54-8 | - | 0,25 | общ. | 2 |
| 104 | Диметил-5-аминоизофталат | 99-27-4 | C10H11NO 4 | 6,0 | с.-т. | 4 |
| 105 | 8-[3-(диметиламино)прококси] кофеина гидрохлорид | 65497-24-7 | C13H21N5O3·HCl | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 106 | ,-Диметилбензолметанол | 617-94-7 | C9H12O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 107 | 2,3-Диметил-N,N'-бис-(триме-тил)-4-ксилилендиаминийхлорид | - | C16H32Cl2N2 | 0,2 | общ. | 2 |
| 108 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота | 55701-05-8 | C8H10Cl2O2 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 109 | 1,3-Диметил-9H-ксантин | 38731-83-8 | C15H14O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 110 | 1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетрафтор)этокси] фенилмочевина | 27954-37-6 | C11H12F4N2O2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 111 | 2,5-Диметилфенол | 95-87-4 | C8H10O | 0,25 | орг. | 4 |
| 112 | 1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенил-этан(смесь изомеров) | - | C16H17Cl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 113 | Диметилэтаноламмоний хлорид полигидроксилпропиленамина | - | - | 5,0 | общ. | 3 |
| 114 | 1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)-метокси]фенокси]пропан-2-ол, гидрохлорид | 158446-41-4 | C17H24N3O5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 115 | 6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)-изохинолина | 58-74-2 | C20H21NO 4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 116 | 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон | - | C16H16O3 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 117 | 3,4-Диметоксифенилэтиламин | 120-20-7 | C10H15NO2 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 118 | 2,2-Диоксид тиомочевины | 4189-44-0 | CH4N2O2S | 0,5 | общ. | 3 |
| 119 | Диоктиламин | 1120-48-5 | C16H35N | 0,2 | общ. | 3 |
| 120 | Дипроксамин-157 | - | - | 0,05 | общ. | 3 |
| 121 | Ди(проп-2-енил)фталат | 131-17-9 | C14H16O4 | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 122 | 4,4'-Дитиодиморфолин | 103-34-4 | C8H16N2O2S 2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 123 | 2-(Дифенилметокси)-N,N-диметилэтанамин гидрохлорид | 147-24-0 | C17H21NO·ClH | 0,8 | орг. пен. | 2 |
| 124 | 1,3-Дифенил-1-триазен | 136-35-6 | C12H11N 3 | 0,5 | орг. | 3 |
| 125 | 5-Дихлоранилид-3-(2,4-дитретамилфенокси) ацетиламинобензоилуксусной кислоты | - | C34H42Cl2N2O5 | 16,0 | с.-т. | 2 |
| 126 | Дихлорбутенол | 79684-92-7 | C4H6Cl2O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 127 | Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9 | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 128 | Дихлорид 1,2-этилен-бис-(N,N-диметил-карбалкоксиметил) аммоний | - | - | 0,05 | общ. | 3 |
| 129 | Дихлорид 1,2-этилен-бис-(N,N-диметил-карбдецоксиметил) аммоний | 21954-74-5 | C30H62Cl2N2O4 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 130 | ,-Дихлоркарбоновые кислоты | - | - | 1,0 | общ. | 3 |
| 131 | 4,6-Дихлорпиримидин | 1193-21-1 | C4H2Cl2N 2 | 1,0 | орг. | 2 |
| 132 | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота | 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 133 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C2H4Cl2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 134 | 1,1-Дихлорэтилен | 75-35-4 | C2H2Cl2 | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 135 | 2-Диэтиламино-N-(2,6-диметилфенил)-ацетамид | 137-58-6 | C14H22N2O | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 136 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты железный комплекс | - | C14H20FeN3O10 | 3,0 | общ. | 2 |
| 137 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс | - | C14H21CuN3O10 | 3,0 | общ. | 2 |
| 138 | Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс | 63975-23-5 | C14H21N3O10Zn | 3,0 | общ. | 3 |
| 139 | Диэтилфталат | 84-66-2 | C12H14O4 | 3,0 | общ. | 4 |
| 140 | ДХТИ-цинк 136 | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 141 | Европий оксид | 1308-96-9 | Eu2O3 | 0,3 | орг. мутн. | 4 |
| 142 | Железо пентакарбонил | 13463-40-6 | C5FeO5 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 143 | Жидкость тормозная | - | - | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 144 | Жирные талловые кислоты | - | - | 0,01 | орг. пл. | 4 |
| 145 | Ивермектин | 7-288-86-7 | сумма изомеров C28H72O40 + C4H70O14 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 146 | Изогол (коагулянт) | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 147 | Изоникотиноилгидразиматожелезо (II) сульфат дигидрат | - | - | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 148 | 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид | 3506-09-0 | C16H21NO2·ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 149 | 2-Изопропоксипропан | 108-20-3 | C6H14O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 150 | Ингибитор СНПХ-95 | - | - | 5,0 | орг. пен. | 4 |
| 151 | Инкредол (по этиленгликолю) | - | - | 0,03 | общ. | 4 |
| 152 | Инпар-1 (смесь сульфоксидов - 10% и нефраса 120/120 - 80%) | - | - | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 153 | 1-Йодооктадекан | 629-93-6 | C18H37I | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 154 | ИСБ-М-I (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды) | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 155 | Канифольное мыло | - | - | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 156 | Карбидная смола (мочевино-формальдегидная) | - | - | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 157 | Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль | - | - | 2,0 | общ. | 3 |
| 158 | Карболигносульфонат пековый | - | - | 0,1 | орг. | 4 |
| 159 | Катионный полиэлектролит К-131-35 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 160 | Кожевенная эмульгирующая паста | - | - | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 161 | Комплекс железа (III) с диаминодиянтарной кислотой протонированной, дигидрат | - | - | 0,4 | общ. | 4 |
| 162 | Краситель органический активный бирюзовый К | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 163 | Краситель органический активный бордо 4СТ | - | - | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 164 | Краситель органический активный зеленый 5Ж | - | - | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 165 | Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ | - | - | 0,15 | орг. окр. | 4 |
| 166 | Краситель органический активный красно-коричневый 2К | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 167 | Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ | - | C25H16CuN3Na3O13S3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 168 | Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ | - | - | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 169 | Краситель органический активный красный СШ | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 170 | Краситель органический активный черный К | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 171 | Краситель органический активный ярко-голубой 5ЗШ | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 172 | Краситель органический активный ярко-голубой К | - | - | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 173 | Краситель органический активный ярко-желтый 5З | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 174 | Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ | - | - | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 175 | Краситель органический активный ярко-красный 6С | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 176 | Краситель органический бирюзовый К | - | - | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 177 | Краситель органический гелантрен зеленый-П | - | - | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 178 | Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный | - | - | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 179 | Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст | - | - | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 180 | Краситель органический капрозоль синий | - | C46H48N4O6S2 | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 181 | Краситель органический кислотный голубой О | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 182 | Краситель органический кислотный зеленый | - | - | 0,06 | орг. окр. | 3 |
| 183 | Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 184 | Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 185 | Краситель органический кислотный ярко-голубой З | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 186 | Краситель органический кислотный ярко-голубой З для производства чернил | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 187 | Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж | 12217-29-7 | C34H32NNa2O10S2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 188 | Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ | - | - | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 189 | Краситель органический марвелан SF | - | - | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 190 | Краситель органический основной синий К | - | - | 0,3 | орг. окр. | 2 |
| 191 | Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат) | - | - | 0,05 | орг. окр. | 2 |
| 192 | Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака | - | - | 0,04 | орг. окр. | 2 |
| 193 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 194 | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К | - | - | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 195 | Краситель органический сернистый | - | - | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 196 | Краситель органический скотчгард FAC-108 | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 197 | Краситель органический цианал голубой 43 | - | - | 0,14 | орг. окр. | 3 |
| 198 | Краситель органический ярко-голубой 53Ш | - | - | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 199 | КССБ-ПЭ | - | - | 5,0 | общ. | 4 |
| 200 | Лактоза (смесь изомеров) | - | - | 0,05 | общ. | 4 |
| 201 | Лактон трифенилметанового синего | - | - | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 202 | Лапроксид-303 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 203 | Лапрол-10 002-2-80 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 204 | Латекс ВИБ-2 | - | - | 17,0 | с.-т. | 2 |
| 205 | Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакриата и итаконовой кислоты | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 206 | Латекс сополимера винилиден-хлорида, винилхлорида, бутилакри-лата и итаконовой кислоты | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 207 | ЛВ-8490 | - | - | 10,0 | орг. пен. | 4 |
| 208 | Ленол 10 | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 209 | Ленол 32 | - | - | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 210 | Леомин КР | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 211 | Лецитин | 8002-43-5 | - | 22,0 | общ. | 4 |
| 212 | ЛЗЖ-2М | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 213 | Лигнин лечебный | - | - | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 214 | Ликофот-Т22 | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 215 | Лимеда СЦ-1 | - | - | 0,1 | орг. | 4 |
| 216 | Магний гидросиликат | 14807-96-6 | - | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 217 | Масло касторовое сульфинированное | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 218 | Медь (II)-свинец (II) сольфталевокислая основная | - | - | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 219 | Меркаптоацетальдегид | 4124-63-4 | C2H4OS | 0,15 | орг. зап. | 3 |
| 220 | 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | C3H6O2S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 221 | Метан | 74-82-8 | CH4 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 222 | Метаупон | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 223 | N-Метилаллилгексаметилен тетраминхлорид | - | - | 0,02 | общ. | 3 |
| 224 | О-Метилгуанилизомочевина-цинкохлорид | - | - | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 225 | 2-Метил-1,3-диоксоланацеталь | 497-26-7 | C4H8O2 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 226 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | 108-32-7 | C4H6O3 | 0,4 | общ. | 4 |
| 227 | 3,3'-Метиленбис (6-гидроксибензойной) кислоты диаммонийная соль | - | C15H20N2O6 | 1,0 | общ. | 4 |
| 228 | N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)-пропанамид | 42514-10-3 | C11H18N2O6S2 | 1,0 | общ. | 3 |
| 229 | Метиленбутандионовая кислота | 97-65-4 | C5H6O4 | 0,6 | общ. | 3 |
| 230 | Метилизобутилкарбинол | - | C5H11O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 231 | 4-Метилкарбаминобензол-сульфохлорид | - | C8H8ClNO3S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 232 | 6-Метил-4-метокси-1,3,5-триазин-2-амин | 1668-54-8 | C5H8N4O | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 233 | Метил-3-оксобутандиоат | 105-45-3 | C5H8O3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 234 | 4-Метилпентан-2-он | 108-10-1 | C6H12O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 235 | 2-Метилпент-3-ен-2-он | 141-79-7 | C6H10O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 236 | 1-Метилпиперазин | 109-01-3 | C5H12N2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 237 | 2-Метилпропанонитрил | 78-82-0 | C4H7N | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 238 | Метилтриалкиламинийсульфат | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 239 | Метил-трис(гидроксиэтил)-аммоний-метилсульфат | - | C7H18NO3· CH4O4S | 2,0 | общ. | 2 |
| 240 | Метилформиат | 107-31-3 | C2H4O2 | 0,04 | с.-т. | 1 |
| 241 | N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен) гексаметилентетрамин хлорид | - | C10H20Cl2N4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 242 | 4-(1-Метилэтил)анилин | 99-88-7 | C9H13N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 243 | 4-Метоксибензальдегид | 123-11-5 | C8H8O2 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 244 | 4-(3-Метоксифенилазо)-4-(4-трет.амилфено-кси)анилид 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты | - | C35H33N3O4 | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 245 | 2-Метоксиэтанол | 109-86-4 | C3H8O2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 246 | Моно- и диацетаты этиленгликоля | - | - | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 247 | Морозол | - | - | 0,003 | орг. привк. | 3 |
| 248 | МФ-80 (рабочая жидкость дейдвудных устройств) | - | - | 0,4 | орг. пен. | 3 |
| 249 | Натрий гидрокарбонат | 144-55-8 | CHNaO3 | 10,0 | общ. | 4 |
| 250 | Натрий дигидрофосфат | 7558-80-7 | H2NaO4P | 3,5 | общ. | 3 |
| 251 | 1-Натрий-3,5-дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-трион | 2893-78-9 | C3Cl2N3NaO3 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 252 | Натрий стеариновокислый | 822-16-2 | C18H35NaO2 | 0,16 | общ. | 3 |
| 253 | Нефтяные сульфоксиды | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 254 | Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль, дигидрат | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 255 | (5-Нитро-2-фуранил)-метандиолдиацетат | 92-55-7 | C9H9NO7 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 256 | Оксанол КД-6 (смесь полиэтилгликолевых эфиров синтетических спиртов C8 - C10) | - | - | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 257 | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 258 | 1,1'-[Оксидиэтилендиокси]диэтен | 764-99-8 | C8H14O3 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 259 | Оксидол Б | - | - | 0,4 | орг. пен. | 3 |
| 260 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль | - | C2H5K3O7P2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 261 | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль | - | C2H17N3O7P2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 262 | Оксиэтилцеллюлоза | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 263 | 6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидро-дибензо-[bk][1,4,7,10,13,16] гексаоксациклооктадецин | 14187-32-7 | C20H24O4 | 2,0 | общ. | 4 |
| 264 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | C36H70CaO4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 265 | Октадеканоат магния | 557-04-0 | C36H70MgO2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 266 | Октадекановая кислота | 57-11-4 | C18H36O2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 267 | Олигоэтиленоксидсульфонат натрия | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 268 | Олигоэфирмоноэпоксид | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 269 | ПАФ-13 (смесь мононатриевых солей поли-этиленполиамин-полиметиленфосфоновых кислот | - | - | 2,0 | общ. | 4 |
| 270 | ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины) | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 271 | ПАФ-41 (фосфорорганический комплексон, производное) | - | - | 2,5 | общ. | 3 |
| 272 | Пенол-1 | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 273 | Перметриновой кислоты этиловый эфир | 59609-49-3 | C10H14Cl2O2 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 274 | Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат | - | C9H15O5S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 275 | 3-Пиридинкарбоксамид | 98-92-0 | C6H6N2O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 276 | 4-Пиридинкарбоновая кислота | 55-22-1 | C6H5NO2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 277 | 4-Пиридинкарбоновой кислоты гидразид | 54-85-3 | C6H7N3O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 278 | Полиаминоэпихлоргидриновая смола | - | - | 50,0 | орг. привк. | 4 |
| 279 | Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридин) | - | [C9H11N]n | 1,0 | общ. | 3 |
| 280 | Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия | - | [C4H5NaO2S· C4H5NO]n | 3,0 | общ. | 4 |
| 281 | Полимер 2-метилпроп-2-еновойкислоты и эфира проп-2-еновой кислоты | - | - | 4,0 | с.-т. | 4 |
| 282 | Полимер 2-нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида | 26353-67-3 | (C10H8O3S·CH2O)n | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 283 | Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия | 54193-36-1 | [C4H5NaO2]n | 3,0 | общ. | 4 |
| 284 | Поли-1,2,3-пропантриол | 25618-55-7 | (C3H8O3)n | 0,06 | орг. пен. | 4 |
| 285 | Полихлоркамфен | 8001-35-2 | - | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 286 | Поли-1-этенил-2-пирролидинон | 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 1,0 | общ. | 4 |
| 287 | Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты) | - | - | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 288 | Препарат СК | - | - | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 289 | Престол 2530 TR | - | - | 0,3 | общ. | 4 |
| 290 | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]-мочевина | 94-20-2 | C10H13ClN2O3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 291 | Растворитель АКР | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 292 | Растворитель ВЭФ | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 293 | Реалон (смесь аммонийно-натриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N,N-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1) | - | - | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 294 | Резотропин | - | - | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| 295 | РСБ-500 композиция | - | - | 0,3 | общ. | 4 |
| 296 | Самарий (III) хлорид | 10361-82-7 | SmCl3 | 0,024 | с.-т. | 2 |
| 297 | Синтегол ФАУ-7 | - | - | 0,04 | орг. пен. | 4 |
| 298 | Словатон ЦР | - | - | 0,25 | орг. пен. | 4 |
| 299 | Смесь SEK-100 | - | - | 0,3 | общ. | 4 |
| 300 | Смесь Алкилсульфонат | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 301 | Смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 | - | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 302 | Смола этиленбенстирольная | - | - | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 303 | СНПХ-1004 | - | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 304 | СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции C12 - C18 - 5%, неанол АФ 9 - 12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте - 50%) | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 305 | СНПХ 1003 (марка Б) | - | - | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 306 | СНПХ-7212 М (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата) | - | - | 0,09 | орг. | 3 |
| 307 | СНПХ-7215 М (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфатом) | - | - | 0,08 | орг. | 3 |
| 308 | СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом) | - | - | 0,11 | орг. | 3 |
| 309 | СНПХ-7410 (оксиалкилированный этилендиамин) | - | - | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 310 | СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы) | - | - | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 311 | СНПХ-7214 (Превоцел GE 10/16, ИК Б6-2, нефрас 120/200) | - | - | 0,05 | орг. | 3 |
| 312 | Софтанол-70 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 4 |
| 313 | Спирт поливиниловый 16/1 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 314 | 4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин | 1220-83-3 | C11H12N4O3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 315 | Сульфированные жирные технические кислоты | - | - | 1,0 | общ. | 3 |
| 316 | Сульфоксиды нефтяные | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 317 | Сульфонол на нормальных парафинах | - | - | 2,0 | орг. пен. | 4 |
| 318 | ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид - 50%, диспергатор - 7%, изопропанол - 43%) | - | - | 0,09 | с.-т. | 2 |
| 319 | Талка-паста | - | - | 0,6 | орг. пен. | 4 |
| 320 | Таллактам С | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 321 | Таллактам-6 | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 322 | 1,3,5,7-Тетраацетилоктагидро-1,3,5,7-тетраазоцин | 41378-98-7 | C12H20N4O4 | 3,5 | орг. привк. | 4 |
| 323 | Тетрадекан-1-олгидросульфат натрия | 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 324 | N,N,N',N'-Тетраметилэтил-1,2-ендиамин | 110-18-9 | C6H12N2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 325 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 326 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 327 | 2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]-фенил]амино]карбонил] бензойная кислота | 85-73-4 | C10H9NO6S2 | 12,0 | с.-т. | 3 |
| 328 | Тиофенол | 108-98-5 | C6H6S | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 329 | Тканол (техническое моющее средство) | - | - | 0,01 | орг. пен. | 4 |
| 330 | Толуин-7 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 331 | Толуин-8 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 332 | Толуин-9 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 333 | Толуин-10 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 334 | Толуин-ПА | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 335 | Толуин-ПБ | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 336 | "Тощий" адсорбент | - | - | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 337 | 4-(4-Третамилфенокси)анилид1,2-гидроксинафтой кислоты | - | - | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 338 | 2,2',2'',2''',2'''',2''''',2''''''-[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтрис[нитрилобис-(метиленокси)] гексакисэтанол] | 36722-04-0 | C21H42N6O12 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 339 | 1,3,7-Триметилксантин | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 340 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он | 78-59-1 | C9H14O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 341 | Триоктиламин | 1116-76-3 | C24H51N | 0,3 | общ. | 4 |
| 342 | Триоктиларсин оксид | - | C24H51AsO | 0,05 | общ. | 2 |
| 343 | Трис(2,4-пентандиоат-O,O')железа | 1424-18-1 | C15H21FeO6 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 344 | Трис(2,4-пентандиоат-O,O')кобальта | 21679-46-9 | C15H21CoO6 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 345 | Трис(2,4-пентандиоат-O,O')хрома | 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 346 | N-Трихлораллилгексаметилен-тетрамин | - | C9H14N4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 347 | 1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил)-этан | 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 348 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол | 6001-64-5 | C4H7Cl3 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 349 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)-пропионовая кислота | 93-72-1 | C9H7Cl3O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 350 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 351 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | Cl2HCl 3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 352 | Трицикло[3.3.1.13,7 ]декан | 281-23-2 | C10H16 | 0,125 | общ. | 3 |
| 353 | Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты | - | - | 0,05 | орг. пен. | 3 |
| 354 | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | C8H18O3 | 0,2 | орг. зап. | 2 |
| 355 | Увитекс-ЕБФ | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 356 | 1,10-Фенантролин | 5144-89-8 | C12H8N2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 357 | 1-Фенил-3-[3-(1-(2,4-дитрет-амилфенокси) бутироиламино)бензоиламино]-4-(4-метокси-фенилазо)пиразолон-5 | - | C38H42N6O4 | 16,0 | с.-т. | 2 |
| 358 | 1-Фенил-3-[3-(1-(2,4-дитрет-амилфенокси) бутироиламино) бензоиламино]пиразолон-5 | - | C31H36N4O 3 | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 359 | 3-Феноксибензилхлорид | 53874-66-1 | C13H11ClO | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 360 | 3-Феноксибензил-3-этиламмония хлорид | - | - | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 361 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | C13H12O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 362 | ФЛОКР-3, флотореагент (жирные кислоты C18 - C20, лиственное масло, гипохлорит натрия) | - | - | 0,15 | орг. зап. | 4 |
| 363 | Флотореагент Лилафлот OS - 730М | - | - | 0,4 | общ. | 4 |
| 364 | Флотореагент МИГ-4Э | - | - | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 365 | Флотореагент МКОП | - | - | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 366 | Флотореагент ОИБ ИБС | - | - | 1,0 | орг. пен. | 4 |
| 367 | Флотореагент ОППГ-3 | - | - | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 368 | Флотореагент ЭФК-1 | - | - | 0,8 | орг. зап. | 3 |
| 369 | Флюс канифольный активированный | - | - | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 370 | Фосфористая кислота | - | H3O3P | 1,0 | общ. | 3 |
| 371 | 2-Фуранметанол | 98-00-0 | C5H6O2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 372 | N-Хлораллилгексаметилен-тетрамин хлорид | - | C9H15ClN4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 373 | Хлорангидрид -ацетилмеркапто-пропионовой кислоты | - | C5H7ClOS | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 374 | Хлорацетофенон | - | C8H7ClO | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 375 | 2-(4-Хлорбензоилбензойная) кислота | 85-56-3 | C14H9ClO3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 376 | 2-Хлорбензолсульфамид | - | C6H6ClNO2S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 377 | 2-Хлорбензолсульфохлорид | 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 378 | Хлорбутенол | 81119-78-0 | C4H7ClO | 0,5 | общ. | 4 |
| 379 | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он | 36402-31-0 | C6H11ClO | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 380 | Хлорметиловый эфир глицина | - | C3H6ClNO2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 381 | 1-Хлороктадекан | 3386-33-2 | C18H37Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 382 | 6-Хлор-4-пиримидинамин | 5305-59-9 | C4H4ClN3 | 3,0 | орг. окр. | 3 |
| 383 | 1-Хлор-2-пропанон | 78-95-5 | C3H5ClO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 384 | 4-Хлорфенол | 106-48-9 | C6H5ClO | 0,01 | общ. | 3 |
| 385 | Хостопаль СФ | - | - | 0,2 | орг. пен. | 4 |
| 386 | Хохсталюкс ЕРУ | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 387 | Хромлигносульфонат окислено-замещенный | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 388 | Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического - 49%, диацетонового спирта - 36% и диметилфталата - 15% | - | - | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 389 | Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 390 | 2-Циано-N-((этиламино)карбонил)-2-(метоксиимино)ацетамид | 57966-95-7 | C7H10N4O3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 391 | N-Циклогексилбензтиазол-сульфенамид-2 | 95-33-0 | C13H16N2S 2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 392 | Цикломоноамид дихлормалеиновой кислоты натриевая соль | - | - | 0,07 | общ. | 3 |
| 393 | 1-Циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолин-карбоновая кислота | 93106-60-6 | C19H22FN3O3 | 0,0025 | общ. | 2 |
| 394 | Цинковый комплекс ИОМС - 1 | - | - | 2,0 | орг. привк. | 4 |
| 395 | Цирразол ALN-P | - | - | 1,5 | орг. пен. | 4 |
| 396 | Эйкозагидродибензо[b.k][1,4,7,10,13,16]-гексаоксациклооктадецин | 16069-36-6 | C20H36O6 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 397 | Экохим ДН-310 | - | - | 5,0 | общ. | 3 |
| 398 | Экстралин | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 399 | Эмульсия димеркетена жирных кислот | - | - | 0,6 | орг. пен. | 3 |
| 400 | Эмульсол нефтехимический | - | - | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 401 | 1,2-Этандиилбис(окси-2,1-этандиил)-2-метилпроп-2-еноат | 109-16-0 | C14H22O6 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 402 | 1,2-Этандиол, диацетат | 111-55-7 | C6H10O4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 403 | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-гидрокси-1-метил - 2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrNO3S | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 404 | 2-этил-6-метил-3-оксипиридин гидрохлорид | - | C8H11NO·HCl | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 405 | Этил-4-пиридинкарбонат | 1570-45-2 | C8H9NO2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 406 | 1-Этоксикарбонил-2-метиламинопропен-1 | 870-85-9 | - | 0,01 | общ. | 4 |
| 407 | Этоксилин | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 408 | Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции C10 - C16 | - | - | 1,0 | общ. | 4 |

--------------------------------

<1> Наименования химических веществ приведены в алфавитном порядке, где это возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).

<2> Для химических веществ указаны регистрационные номера в соответствии с данными Химической реферативной службы CAS (Chemical Abstracts Service).

<3> Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

<4> При указании лимитирующего показателя вредности, по которому установлен гигиенический норматив, используются следующие сокращения: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "общ." - общесанитарный, "орг." - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды: "орг. зап." - изменяет запах воды, "орг. мутн." - увеличивает мутность воды, "орг. окр." - придает воде окраску, "орг. пен." - вызывает образование пены, "орг. пл." - образует пленку на поверхности воды, "орг. привк." - придает воде привкус, "орг. оп." - вызывает опалесценцию.

<5> Химические вещества в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности разделены на четыре класса опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные, 2 класс - высокоопасные, 3 класс - опасные, 4 класс - умеренно опасные.

## Таблица 7

Показатели безопасности и безвредности воды в ванне бассейна

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Физико-химические показатели безопасности |  |  |
| 1. | Мутность | мг/дм3 | не более 2 |
| 2. | Цветность | градусы | не более 5 |
| 3. | Запах | баллы | не более 3 |
| 4. | Аммонийные ионы | мг/дм3 | увеличение не более чем в 2 раза по сравнению с исходным содержанием, но не более 1,5 мг/дм3 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |
| 5. | Хлорид-ион | мг/дм3 | увеличение не более чем на 200 мг/дм3 по сравнению с исходным содержанием |
| 6. | Остаточный хлор свободный | мг/дм3 | в пределах 0,3 - 0,5 - при проведении учебно-тренировочных занятий, 0,5 - 0,7 - в иных случаях |
| 7. | Остаточный бром | мг/дм3 | 0,8 - 1,5 |
| 8. | Остаточный озон | мг/дм3 | 0,1 - 0,3 |
|  | ### Основные микробиологические показатели безопасности |  |  |
| 9. | Общие колиформные бактерии | число образующих колонии бактерий (КОЕ) | отсутствие в 100 см3 |
| 10. | Термотолерантные колиформные бактерии | число образующих колонии бактерий (КОЕ) | отсутствие в 100 см3 |
| 11. | Колифаги | число бляшкообразующих единиц (БОЕ) | не более 2 в 100 см3 |
| 12. | Лецитиназоположительные стафилококки | число образующих колонии бактерий (КОЕ) | отсутствие в 100 см3 |
|  | ### Дополнительные микробиологические и паразитологические показатели безопасности |  |  |
| 13. | Возбудители инфекционных заболеваний | число бактерий | отсутствие в 1000 см3 |
| 14. | Синегнойные палочки | число бактерий | отсутствие в 1000 см3 |
| 15. | Цисты лямблий | число цист | отсутствие в 50 дм3 |
| 16. | Яйца и личинки гельминтов | число яиц и личинок | отсутствие в 50 дм3 |

Примечания:

1. В период продолжительного перерыва в эксплуатации бассейна (от 6 часов и более) содержание дезинфицирующих средств в воде ванны бассейна не должно превышать остаточных концентраций:

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

свободного хлора - 1,5 мг/дм3;

связанного хлора и брома - 2,0 мг/дм3;

озона - 0,5 г/дм3.

2. К началу приема лиц, занимающихся в бассейне, остаточное содержание дезинфицирующих средств в воде ванны бассейна должно соответствовать следующим требованиям:

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

при концентрации общего остаточного хлора на уровне 0,8 - 1,2 мг/дм3 содержание свободного остаточного хлора должно составлять не более 0,2 мг/дм3;

содержание свободного остаточного хлора для детей в возрасте 1 - 6 лет принимается из расчета 0,1 - 0,3 мг/дм3 при условии отсутствия в воде колифагов;

при совместном применении ультрафиолетового излучения и хлорирования содержание общего остаточного хлора допускается до 0,3 мг/дм3;

при обеззараживании воды гипохлоритом натрия, получаемым электролизом поваренной соли, на месте содержание хлорид-ионов допускается до 700 мг/дм3.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

3. В бассейнах с природной минеральной водой и купажированной питьевой водой, изготовленной путем смешивания природных минеральных вод, искусственно минерализованной питьевой водой производственный контроль физико-химических показателей безопасности "запах", "цветность", "мутность" не проводится.

(п. 3 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

4. При проведении лабораторных исследований по физико-химическим показателям безопасности "аммонийные ионы" и "хлорид-ион" определяется исходное содержание этих ионов в воде, используемой для наполнения ванны бассейна.

Концентрация аммонийных ионов в воде, используемой для наполнения ванны бассейна, не должна быть более 1,5 мг/дм3.

(п. 4 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности питьевой воды.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

показатели безопасности воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в том числе микробиологические показатели безопасности воды (таблица 1), показатели безопасности воды по химическому составу (таблица 2), показатели безопасности воды по химическому составу, связанные с поступлением и образованием веществ в питьевой воде в процессе ее обработки и в системе питьевого водоснабжения (таблица 3);

показатели безопасности воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (таблица 4);

показатели физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава питьевой воды (таблица 5);

предельно-допустимые концентрации (далее - ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (далее - ОДУ) неорганических химических веществ в питьевой воде, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (таблица 6);

ПДК и ОДУ органических химических веществ в питьевой воде, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (таблица 7);

гигиенические нормативы содержания полибромированных соединений в питьевой воде (таблица 8).

2. Показатели безопасности питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения должны соответствовать показателям, указанным в таблицах 1 - 3, 6 - 8, перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Показатели безопасности питьевой воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны соответствовать показателям, указанным в таблицах 4, 6 - 8. В случае отсутствия в таблицах 4, 6 - 8 химических показателей их нормирование осуществляется в соответствии с нормативами безопасности питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, и они должны соответствовать показателям, указанным в таблицах 2 и 3.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

Питьевая вода централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должна соответствовать нормативам радиационной безопасности, установленным в соответствии с законодательством.

Содержание в питьевой воде побочных продуктов дезинфекции должно поддерживаться на минимально возможном уровне без ущерба для эффективности дезинфекции.

Не допускается присутствие в питьевой воде различимых глазом водных организмов и наличие поверхностной пленки.

3. При исследовании питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения в порядке производственного контроля и при осуществлении государственного санитарного надзора для определения соответствия микробиологическим показателям безопасности в каждой пробе проводится определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.

В случае обнаружения в пробе термотолерантных колиформных бактерий, и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов необходимо провести проверку их наличия в повторно взятых в экстренном порядке (в течение суток) пробах воды, а также исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов. Одновременно для выявления причин загрязнения определяется наличие хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

Программы производственного контроля воды систем питьевого водоснабжения должны предусматривать проведение исследований воды централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов по эпидемиологическим показаниям по решению территориального учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор.

4. Для отдельных показателей и химических веществ природного происхождения, нормируемых по органолептическому лимитирующему показателю вредности в соответствии с таблицей 2, для определенной системы водоснабжения решениями местных исполнительных и распорядительных органов по согласованию с территориальным учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, допускается временно, но не позднее 1 января 2026 г., устанавливать нормативную величину на уровне, указанном в таблице 2 в скобках.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

При принятии решений о временном применении показателей безопасности воды для определенных систем водоснабжения в соответствии с частью первой настоящего пункта учитываются:

невозможность доступными методами снизить уровни показателей до регламентируемых нормативных значений при отсутствии иного источника питьевого водоснабжения с гарантированным качеством воды;

санитарно-эпидемиологическая обстановка в населенном пункте;

необходимость разработки плана мероприятий по совершенствованию системы водоподготовки либо поиску иных источников питьевого водоснабжения.

5. Концентрации химических веществ, для которых не установлены ПДК в питьевой воде, не должны превышать ПДК или ОДУ этих химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования, установленные в гигиеническом нормативе "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утвержденном постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив (таблицы 5 и 6).

6. Перечень контролируемых показателей безопасности, связанных с поступлением и образованием веществ в питьевой воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения, определяется исходя из используемых для водоподготовки методов, материалов и реагентов.

(п. 6 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

7. При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ первого и второго классов опасности, нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений фактически обнаруженных концентраций каждого из них в питьевой воде (C1, C2 ... Cn) к соответствующей ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать единицы:

8. Программа производственного контроля безопасности питьевой воды по содержанию вредных химических веществ составляется на основании расширенных лабораторных исследований химического состава воды по каждому источнику и по системе водоснабжения, проводимых перед подачей питьевой воды в распределительную сеть. Такие исследования должны проводиться с применением современных аналитических методов исследования водных сред, позволяющих получить максимально полную информацию о химическом составе воды.

Для систем централизованного питьевого водоснабжения в программу расширенных лабораторных исследований химического состава воды включаются:

показатели безопасности в соответствии с таблицей 2 независимо от типа водоисточника;

показатели безопасности в соответствии с таблицей 3 в зависимости от используемых методов обработки воды;

химические вещества, характеризующие природные особенности химического состава воды определенного источника водоснабжения, для которых установлены нормативы в соответствии с таблицами 6 и 7;

химические вещества, характеризующие химический состав воды определенного источника водоснабжения в связи с потенциальным неблагоприятным воздействием различных видов хозяйственной и иной деятельности, для которых установлены нормативы в соответствии с таблицами 6 - 8.

Минимальное количество проб воды, исследуемых в рамках расширенных исследований, обеспечивающее равномерность получения информации о составе воды в течение года, составляет:

для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемые каждый сезон;

для поверхностных источников - 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

9. По результатам проведенного анализа расширенных лабораторных исследований химического состава воды с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водоснабжения населения, в том числе численности обслуживаемого населения, и санитарно-эпидемиологической обстановки разрабатываются предложения по перечню контролируемых химических показателей, количеству и периодичности отбора проб питьевой воды для постоянного производственного контроля.

В программу производственного контроля для всех систем централизованного питьевого водоснабжения независимо от типа водоисточника в обязательном порядке включаются обобщенные, микробиологические показатели, показатели безопасности по химическому составу в соответствии с таблицей 2, показатели радиационной безопасности, а также химические вещества, обнаруженные при расширенных исследованиях.

Минимальное количество проб воды источников для лабораторных исследований в рамках производственного контроля составляет:

для подземных источников - 4 пробы в год, отбираемые каждый сезон, для исследований по микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям, и 1 проба в год, отбираемая для исследования содержания органических и неорганических химических веществ;

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

для поверхностных источников - 12 проб в год, отбираемых ежемесячно, для исследований по микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям и 4 пробы в год, отбираемые каждый сезон для исследований по содержанию органических и неорганических химических веществ.

Минимальное количество лабораторных исследований по показателям радиационной безопасности в рамках производственного контроля для подземных и поверхностных источников составляет не менее 1 пробы в год.

Программа производственного контроля для системы централизованного питьевого водоснабжения, имеющей несколько водозаборов, составляется для каждого водозабора с учетом его особенностей. Для подземных водозаборов, объединенных общей зоной санитарной охраны и эксплуатирующих один водоносный горизонт, может составляться одна программа производственного контроля при наличии соответствующего гидрогеологического обоснования.

10. Программа производственного контроля подлежит пересмотру или подтверждению не реже одного раза в 5 лет, а также при внесении изменений в технологический процесс производства питьевой воды.

Кратность отбора и контролируемые показатели могут изменяться при изменении условий водопользования.

11. Перечень контролируемых показателей в воде должен быть расширен, а кратность их контроля увеличена с учетом результатов оценки рисков в случае, если:

показателей, предусмотренных в таблице 2, недостаточно для подтверждения безопасности питьевой воды в соответствии с пунктом 2 настоящего гигиенического норматива;

требуется проведение дополнительного мониторинга для подтверждения стабильности состава и безопасности воды.

12. Перечень контролируемых показателей в воде может быть сокращен, а кратность их контроля снижена с учетом результатов оценки рисков в случае, если:

место и частота отбора проб определены строго в соответствии с происхождением химических веществ с учетом изменения и долгосрочной динамики их концентраций в питьевой воде;

результаты регулярных исследований проб воды, репрезентативные во времени и охватывающие всю зону влияния водозабора, в течение 3 лет подтверждали содержание химических веществ в воде на уровне менее 0,5 ПДК. В данном случае возможно снижение частоты исследований этих химических веществ;

результаты регулярных исследований проб воды, репрезентативные во времени и охватывающие всю зону влияния водозабора, в течение 3 лет подтверждали содержание определенных химических веществ в воде на уровне менее 0,3 ПДК. В данном случае возможно исключение этих химических веществ из контролируемых показателей на основании результатов оценки рисков здоровью, выполненной на данных долгосрочного мониторинга питьевой воды, подтверждающей отсутствие рисков здоровью населения, связанных с составом питьевой воды.

Частота отбора проб может быть сокращена и определенный показатель может быть исключен из контролируемых только в том случае, если оценка рисков в системе централизованного питьевого водоснабжения подтверждает отсутствие факторов, которые могут привести к снижению безопасности питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения.

13. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Водным кодексом Республики Беларусь, законами Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. N 271-З "О питьевом водоснабжении", от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие основные термины и их определения:

ПДК химического вещества (органического, неорганического) в питьевой воде - максимальная концентрация химического вещества в воде, которая при воздействии на человека в течение всей его жизни прямо или опосредованно (через изменения органолептических свойств воды) не вызывает отклонений в состоянии организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаруживаемых современными методами исследования сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений, а также не ухудшает гигиенические условия водопользования населения;

ОДУ химического вещества (органического, неорганического) в питьевой воде - временный гигиенический норматив, устанавливаемый на основе расчетных и экспресс-экспериментальных методов прогноза токсичности;

лимитирующий показатель вредности - показатель, характеризующий направленность биологического действия загрязняющего химического вещества (органолептический, общесанитарный, санитарно-токсикологический), который имеет наименьшую абсолютную пороговую (подпороговую) концентрацию и на основании которого установлена числовая величина гигиенического норматива (ПДК или ОДУ);

физиологически полноценная питьевая вода - питьевая вода, происходящая из самостоятельных подземных водоисточников, защищенность которых обоснована гидрогеологическими данными, имеющая устойчивый природный состав, соответствующая требованиям безопасности для питьевой воды, а также основному и дополнительному критериям физиологической полноценности воды по своему природному составу.

## Таблица 1

Микробиологические показатели безопасности воды централизованных систем питьевого водоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | число бактерий в 100 куб. см <1> | отсутствие |
| 2. | Общие колиформные бактерии (ОКБ) <2> | число бактерий в 100 куб. см <1> | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число (ОМЧ) <2> | число образующих колонии бактерий (КОЕ) в 1 куб. см | не более 50 |
| 4. | Колифаги <3> | число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 куб. см | отсутствие |
| 5. | Цисты лямблий <3> | число цист в 50 куб. дм | отсутствие |
| 6. | Ооцисты криптоспоридий <3> | число цист в 50 куб. дм | отсутствие |
| 7. | Споры сульфитредуцирующих клостридий <4> | число спор в 20 куб. см | отсутствие |
| 8. | Энтеровирусы | число геномных эквивалентов в 1000 куб. дм | отсутствие |
| 9. | Legionella pneumophila: | число образующих колонии бактерий в 1 куб. дм |  |
|  | в образцах воды из систем горячего и холодного водоснабжения в бассейнах, аквапарках, джакузи общественного пользования, SPA-салонах, организациях, оказывающих банные услуги, гостиницах |  | не более 100 |
|  | в образцах воды из систем горячего и холодного водоснабжения в отделениях реанимации и интенсивной терапии больничных организаций здравоохранения |  | не более 50 |

--------------------------------

<1> Проводится трехкратное исследование в 100 куб. см отобранной пробы воды.

<2> Превышение норматива не допускается в 95 процентах проб, отбираемых в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год. Превышение допускается в единичных, но не в двух последовательно отобранных в одной и той же точке пробах. Уровень загрязнения при этом по показателю ОКБ - не более 2 КОЕ (колоний образующих единиц) бактерий семейства Enterobacteriaceae в 100 куб. см.

<3> Определение проводится в системах питьевого водоснабжения с водозабором из поверхностных водных объектов или из подземных водных объектов с влиянием поверхностных вод.

<4> Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды в централизованных системах питьевого водоснабжения с водозабором из поверхностных водных объектов или из подземных водных объектов с влиянием поверхностных вод.

Примечания:

1. Исследования по определению в пробах воды энтеровирусов в соответствии с частью второй пункта 3 настоящего гигиенического норматива проводятся в городах с численностью населения, обеспечиваемого питьевой водой из данной системы централизованного питьевого водоснабжения, свыше 100 тыс. человек.

Исследования осуществляются на водопроводных сооружениях систем водоснабжения из поверхностных и (или) подземных источников перед подачей воды в распределительную сеть.

(часть вторая п. 1 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

Контролируемым показателем является РНК энтеровирусов. При обнаружении в исследуемой пробе воды РНК энтеровирусов проводится их определение в повторно взятой в течение одних суток пробе воды.

2. Исследования на наличие Legionella pneumophila в образцах воды из систем горячего и холодного водоснабжения осуществляются в рамках программы производственного контроля, разрабатываемой субъектами хозяйствования, с периодичностью исследований не реже одного раза в год.

3. Если вместо норматива указано "отсутствие", это означает, что присутствие данного показателя в воде централизованных систем питьевого водоснабжения недопустимо.

## Таблица 2

Показатели безопасности воды централизованных систем питьевого водоснабжения по химическому составу

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Запах | баллы | 2 | орг. | - |
| 2. | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/куб. дм (по коалину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) | орг. | - |
| 3. | Привкус | баллов | 2 | орг. | - |
| 4. | Цветность | градусы | 20 (35) | орг. | - |
| ### Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 5. | Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 | - | - |
| 6. | Жесткость общая | градус жесткости (°Ж) | 7,0 (10) | - | - |
| 7. | Нефтепродукты (суммарно) | мг/куб. дм | 0,1 | - | - |
| 8. | Окисляемость перманганатная | мг/куб. дм | 5,0 | - | - |
| 9. | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/куб. дм | 0,05 | - | - |
| 10. | Сухой остаток | мг/куб. дм | 1000 | - | - |
| 11. | Фенольный индекс | мг/куб. дм | 0,25 | - | - |
| ### Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 12. | Алюминий (Al) <*> | мг/куб. дм | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 13. | Барий (Ba) <*> | мг/куб. дм | 0,7 | с.-т. | 2 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |
| 14. | Бор (B) <*> | мг/куб. дм | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 15. | Железо (Fe) <*> | мг/куб. дм | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| 16. | Кадмий (Cd) <*> | мг/куб. дм | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 17. | Марганец (Mn) <*> | мг/куб. дм | 0,1 (0,5) | орг. | 3 |
| 18. | Медь (Cu) <*> | мг/куб. дм | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 19. | Мышьяк (As) <*> | мг/куб. дм | 0,01 | с.-т., к | 1 |
| 20. | Никель (Ni) <*> | мг/куб. дм | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 21. | Нитраты (по NO3-) | мг/куб. дм | 45 | орг. | 3 |
| 22. | Ртуть (Hg) <*> | мг/куб. дм | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 23. | Свинец (Pb) <*> | мг/куб. дм | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 24. | Селен (Se) <*> | мг/куб. дм | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 25. | Сульфаты (по SO42-) | мг/куб. дм | 500 | орг. | 4 |
| 26. | Сурьма (Sb) <*> | мг/куб. дм | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 27. | Фтор (F) <*> | мг/куб. дм | 1,5 | с.-т. | 2 |
| 28. | Хлориды (Cl-) | мг/куб. дм | 350 | орг. | 4 |
| 29. | Хром (Cr) <*> | мг/куб. дм | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 30. | Цианиды (CN-) | мг/куб. дм | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 31. | Цинк (Zn) <*> | мг/куб. дм | 5,0 | орг. | 3 |
| ### Органические вещества |  |  |  |  |  |
| 32. | -ГХЦГ (линдан) | мг/куб. дм | 0,002 <**> | с.-т. | 1 |
| 33. | ДДТ (сумма изомеров) | мг/куб. дм | 0,001 <**> | с.-т. | 2 |
| 34. | 2,4-Д | мг/куб. дм | 0,03 <**> | с.-т. | 2 |
| 35. | Пестициды | мг/куб. дм |  |  |  |
| ### Комплексные показатели токсичности |  |  |  |  |  |
| 36. | По сумме нитратов и нитритов | единиц | 1 | - | - |
| 37. | По сумме пестицидов | единиц | 1 | - | - |

--------------------------------

<*> Для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания форм.

<**> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Примечания:

1. При указании лимитирующего показателя вредности вещества используются следующие сокращения: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический, "к" - канцероген.

2. Отбор проб питьевой воды из внутренней распределительной сети для оценки соответствия по химическим показателям безопасности, характеризующим влияние материалов системы водоснабжения на ее состав (медь, свинец, никель и другие), должен осуществляться в точках водоразбора без предварительных промывки и спуска воды.

3. При отсутствии линдана и ДДТ в пробах воды из источников по результатам лабораторных исследований, проведенных на этапах выбора источника централизованного питьевого водоснабжения и (или) расширенных исследований, в дальнейшем допускается проведение их контроля с кратностью 1 раз в 5 лет. В районах влияния захоронений пестицидов линдан и ДДТ подлежат контролю вне зависимости от результатов исследований.

Для контроля выбираются пестициды, которые потенциально могут присутствовать в источнике водозабора. Нормативы приведены в таблицах 6 - 8 настоящего гигиенического норматива, при отсутствии определяются в соответствии с пунктом 5 настоящего гигиенического норматива.

4. Расчет показателей, включенных в раздел "Комплексные показатели токсичности", проводится путем суммирования отношений фактически обнаруженных концентраций каждого из веществ в питьевой воде (C1, C2 ... Сn) к соответствующей ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn):

5. Пестициды включают органические инсектициды, гербициды, фунгициды, нематоциды, акарициды, альгициды, родентициды, слимициды и родственные продукты (их метаболиты).

## Таблица 3

Показатели безопасности воды централизованных систем питьевого водоснабжения по химическому составу, связанные с поступлением и образованием веществ в питьевой воде в процессе ее обработки и в системе питьевого водоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Остаточное количество дезинфектантов |  |  |  |  |  |
| 1. | Диоксид хлора | мг/куб. дм | 0,2 | с.-т., орг. (запах) | 3 |
| 2. | Хлор остаточный связанный | мг/куб. дм | в пределах 0,8 - 1,2 | орг. | 3 |
| 3. | Хлор остаточный свободный | мг/куб. дм | в пределах 0,3 - 0,5 | орг. | 3 |
| 4. | Озон остаточный | мг/куб. дм | 0,3 | орг. |  |
| ### Побочные продукты дезинфекции |  |  |  |  |  |
| 5. | Бромдихлорметан | мг/куб. дм | 0,03 | с.-т., к | 1 |
| 6. | Бромоформ | мг/куб. дм | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 7. | Дибромхлорметан | мг/куб. дм | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 8. | Формальдегид (при озонировании воды) | мг/куб. дм | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 9. | Хлороформ (при хлорировании воды) | мг/куб. дм | 0,2 | с.-т, к | 2 |
| ### Вещества, поступающие в воду при водоподготовке |  |  |  |  |  |
| 10. | Акриламид | мг/куб. дм | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 11. | Активированная кремнекислота (по Si) | мг/куб. дм | 10 | с.-т. | 2 |
| 12. | Винилхлорид | мг/куб. дм | 0,0003 | с.-т, к | 1 |
| 13. | Остаточное количество алюминий- и железосодержащих коагулянтов | мг/куб. дм | по показателям "алюминий", "железо" | - | - |
| 14. | Полифосфаты (по PO4) | мг/куб. дм | 3,5 | орг. | 3 |
| 15. | Эпихлоргидрин | мг/куб. дм | 0,0001 | с.-т, к | 1 |
| ### Комплексные показатели токсичности |  |  |  |  |  |
| 16. | По сумме тригалометанов | единиц | 1 | - | - |

Примечания:

1. Перечень контролируемых показателей безопасности, связанных с поступлением и образованием веществ в питьевой воде в процессе ее обработки и в системе водоснабжения, определяется исходя из используемых для водоподготовки методов, материалов и реагентов.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

2. При указании лимитирующего показателя вредности вещества используются следующие сокращения: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический, "к" - канцероген.

3. При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным - не менее 60 минут.

Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/куб. дм.

4. Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

5. Расчет показателей, включенных в раздел "Комплексные показатели токсичности", проводится путем суммирования отношений фактически обнаруженных концентраций каждого из веществ в питьевой воде (С1, С2 ... Сn) к соответствующей ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) по формуле

6. При расчете показателей, включенных в раздел "Комплексные показатели токсичности", учитывается содержание веществ, предусмотренных в пунктах 5 - 7 и 9 настоящей таблицы.

## Таблица 4

Показатели безопасности воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Органолептические показатели безопасности |  |  |  |
| 1. | Запах | баллы | не более 3 |
| 2. | Привкус | баллы | не более 3 |
| 3. | Цветность | градусы | не более 30 |
| 4. | Мутность | единицы мутности по формазину | не более 3,5 |
| 1. |  | мг/куб. дм (по коалину) | не более 2,0 |
| ### Обобщенные и химические показатели безопасности |  |  |  |
| 5. | Водородный показатель | единицы РН | 6 - 9 |
| 6. | Жесткость общая | градус жесткости (°Ж) | не более 10 |
| 7. | Окисляемость перманганатная | мг/куб. дм | не более 7 |
| 8. | Нитраты (NO3-) | мг/куб. дм | не более 45 |
| 9. | Сухой остаток | мг/куб. дм | не более 1500 |
| 10. | Сульфаты (SO42-) | мг/куб. дм | не более 500 |
| 11. | Хлориды (CL-) | мг/куб. дм | не более 350 |
| 12. | Химические вещества | мг/куб. дм | не содержатся в воде в концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ |
| ### Микробиологические показатели безопасности |  |  |  |
| 13. | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | число бактерий в 100 куб. см | отсутствие |
| 14. | Общее микробное число (ОМЧ) (при 37 °C) | число образующих колонии бактерий в 1 куб. см | не более 100 |
| 15. | Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 куб. см | отсутствие |

Примечания:

1. Перечень контролируемых химических веществ промышленного, сельскохозяйственного и бытового загрязнения определяется в зависимости от территориальных особенностей расположения источника нецентрализованной системы питьевого водоснабжения и пересматривается при изменении санитарно-эпидемиологической обстановки.

2. При отсутствии общих колиформных бактерий производится определение глюкозоположительных колиформных бактерий с постановкой оксидазного теста. По эпидемическим показаниям вода исследуется на наличие патогенных микроорганизмов кишечной группы.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

3. Если вместо норматива указано "отсутствие", это означает, что присутствие данного показателя в воде нецентрализованных систем питьевого водоснабжения недопустимо.

## Таблица 5

Показатели физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава питьевой воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы физиологической полноценности, в пределах |
| --- | --- | --- |
| ### Основные критерии |  |  |
| 1. Сухой остаток | мг/куб. дм | 100,0 - 1000,0 |
| 2. Жесткость | градус жесткости (°Ж) | 1,5 - 7,0 |
| 3. Кальций (Ca) | мг/куб. дм | 25,0 - 130,0 |
| 4. Магний (Mg) | мг/куб. дм | 5,0 - 65,0 |
| 5. Калий (K) | мг/куб. дм | 2,0 - 20,0 |
| 6. Бикарбонаты (HCO3-) | мг/куб. дм | 30,0 - 400,0 |
| ### Дополнительные критерии |  |  |
| 7. Фторид-ион (F-) | мг/куб. дм | 0,5 - 1,5 |

## Таблица 6

ПДК и ОДУ неорганических химических веществ в питьевой воде, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека

| N п/п | Наименование химического вещества | Номер CAS | Синонимы | Химическая формула | Величина ПДК, мг/куб. дм | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Элементы, катионы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аммиак (по азоту) | 664-41-77 | - | NH3 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 2. | Бериллий | 7440-41-7 | - | Be | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 3. | Ванадий | 7440-62-2 | - | V | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 4. | Висмут | 7440-69-9 | - | Bi | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 5. | Вольфрам | 7440-33-7 | - | W | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 6. | Европий | - | - | Eu | 0,3 <*> | орг. привк. | 4 |
| 7. | Кобальт | 7440-48-4 | - | Co | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 8. | Кремний | 7631-86-9 | - | Si | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 9. | Литий | 7439-93-2 | - | Li | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 10. | Молибден | 7439-98-7 | - | Mo | 0,07 | с.-т. | 3 |
| 11. | Натрий | 7440-23-5 | - | Na | 200,0 | с.-т. | 2 |
| 12. | Ниобий | 10026-12-7 | - | Nb | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 13. | Рубидий | - | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 14. | Самарий | - | - | - | 0,024 <*> | с.-т. | 2 |
| 15. | Серебро | 7440-22-4 | - | Ag | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 16. | Стронций | 7440-24-6 | - | Sr | 7,0 | с.-т. | 2 |
| 17. | Таллий | 7440-28-0 | - | Tl | 0,0001 | с.-т. | 2 |
| 18. | Теллур | 13494-80-9 | - | Te | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 19. | Фосфор элементарный | 7723-14-0 | - | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 20. | Хром (III) | - | - | Cr | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 21. | Хром (VI) | - | - | Cr | 0,05 | с.-т. | 3 |
| ### Анионы |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Бромид-ион | - | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 23. | Гексанитрокобальтиат-ион | - | - | - | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 24. | Гидросульфид-ион | - | - | HS+ | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 25. | Нитрит-ион | - | - | - | 3,0 | орг. | 2 |
| 26. | Перекись водорода | 7722-84-1 | водорода пероксид | H2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 27. | Персульфат-ион | - | - | - | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 28. | Перхлорат-ион | - | - | - | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 29. | Роданид-ион | - | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 30. | Сероводород | 7783-06-4 | водорода сульфид | H2S | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 31. | Ферроцианид-ион | - | - | - | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 32. | Хлорат-ион | - | - | - | 20,0 | орг. привк. | 3 |
| 33. | Хлорит-ион | - | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |

--------------------------------

<*> Обозначены ОДУ веществ.

Примечания:

1. Названия химических веществ приведены в алфавитном порядке, где это возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).

2. Номер CAS - регистрационный номер в соответствии с данными Химической реферативной службы CAS (Chemical Abstracts Service).

3. При указании лимитирующего показателя вредности вещества используются следующие сокращения: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический ("орг. зап." - изменяется запах воды, "орг. привк." - придает воде привкус).

4. Химические вещества в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности разделены на четыре класса опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные, 2 класс - высокоопасные, 3 класс - опасные, 4 класс - умеренно опасные. В основе классификации - показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду.

## Таблица 7

ПДК и ОДУ органических химических веществ в питьевой воде, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека

| N п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА | Номер CAS | Химическая формула | Величина ПДК (мг/дм3) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Алкиламинопропионитрил C17 - C20 | 68784-40-7 | C1521H3042N2 | 0,05 | орг. пен. | 4 |
| 2 | Алкиланилин | - | - | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 3 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид C10 - C16 | - | - | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 4 | Алкилбензилдиметиламмоний хлорид C17 - C20 | - | - | 0,5 | орг. пен. | 3 |
| 5 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина | - | - | 1,0 | орг. пен. | 3 |
| 6 | Алкилбензолсульфонаты | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 7 | Алкилдиметиламин | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 8 | Алкилдифенил | - | - | 0,4 | орг. пл. | 2 |
| 9 | Алкилпропилендиамин | - | - | 0,16 | орг. зап. | 4 |
| 10 | Алкилсульфаты | - | - | 0,5 | орг. пен. | 4 |
| 11 | Алкилсульфонаты | - | - | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 12 | Алкилтриметиламмоний хлорид | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 13 | N-(C7 - C9)Алкил-N-фенил-п-фенилендиамин | - | (C7 - 9H15 - 19)C12H11N2 | 0,9 <*> | орг. окр. | 3 |
| 14 | Алкилфенол | - | - | 0,1 | орг. | 3 |
| 15 | 1-Амино-9,10-антрацендион | 82-45-1 | C14H9NO2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 16 | 5-Амино-2-(п-аминофенил)-1Н-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12N4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 17 | Аминобензол | 62-53-3 | C6H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 18 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | C6H7NO | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 19 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | C6H7NO | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 20 | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиланилин сульфит | - | C10H17N2O·H2O3S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 21 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | C12H12N2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 22 | 2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | C5H8N4O | 0,4 <*> | орг. зап. | 3 |
| 23 | N-(4-Амино-3-метилфенил)-п-бензохинонимин | - | C13H12N2O | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 24 | 4-Амино-N-(6-метокси-3-пиридазинил) бензолсульфонамид | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 0,2 <*> | с.-т. | 2 |
| 25 | 4-Амино-6-метоксипиримидин | 155-98-8 | C5H7N3O | 5,0 <*> | орг. окр. | 3 |
| 26 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C9H20N2 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 27 | 4-Амино-2-трихлорметил-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C6H3Cl5N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 28 | 4-Амино-2-трихлорметил-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C6H2Cl6N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 29 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия | 2545-60-0 | C6H3Cl3KN2O2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 30 | 4-Амино-3-хлорфенол | 17609-80-2 | C6H6ClNO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 31 | 3-Аминофенол | 591-27-5 | C6H7NO | 0,1 <*> | орг. окр. | 4 |
| 32 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3(2Н)-он | 1698-60-8 | C10H8ClN3O | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 33 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | C2H7NO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 34 | 2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты | - | C2H7NO4S | 0,2 <*> | с.-т. | - |
| 35 | N-(2-Аминоэтил)пиперазин | 140-31-8 | C6P5N2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 36 | Амины C7 - C9 | - | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 37 | Амины C10 - C15 | - | - | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 38 | Амины C16 - C20 | - | - | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 39 | Анилид салициловой кислоты | - | - | 2,5 | орг. зап. | 3 |
| 40 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 | C14H8O2 | 10,0 | с.-т. | 3 |
| 41 | 2-Ацетамидофенол | 614-80-2 | C8H9NO2 | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 42 | S-(2-Ацетамидоэтил)-O,O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 | C6H14NO4PS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 43 | Ацетилацетонаты | - | - | 2,0 <*> | с.-т. | 2 |
| 44 | Ацетилбензол | 98-86-2 | C8H8O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 45 | 5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол | - | C15H17NO4 | 0,004 <*> | с.-т. | 2 |
| 46 | Ацетонитрил | 75-05-8 | C2H3N | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 47 | Ацетопропилацетат | 5185-97-7 | - | 2,8 <*> | с.-т. | 2 |
| 48 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,2 <*> | с.-т. | 3 |
| 49 | Бенз(а)пирен | 50-32-8 | C20H12 | 0,00 001 | с.-т., к | 1 |
| 50 | 3-Бензилтолуол | 620-47-3 | C14H14 | 0,08 | орг. зап. | 2 |
| 51 | Бензилхлорид | 100-44-7 | C7H7Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 52 | Бензилцианид | 140-29-4 | C8H7N | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 53 | Бензоксазолон-2 | 59-49-4 | C7H5NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 54 | Бензол | 71-43-2 | C6H6 | 0,001 | с.-т., к | 1 |
| 55 | 1,3-Бензолдикарбонилдихлорид | 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 56 | 1,4-Бензолдикарбонилдихлорид | 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 57 | 1,2-Бензолдиол | 120-80-9 | C6H6O2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 58 | Бензолсульфамид | 98-10-2 | C6H7NO2S | 6,0 | с.-т. | 3 |
| 59 | Бензолсульфохлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 60 | 1Н-Бензотриазол | 95-14-7 | C6H5N3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 61 | 1,2,3-Бензолтриол | 87-66-1 | C6H6O3 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 62 | Бензтиазол | 95-16-9 | C7H5NS | 0,25 <*> | орг. зап. | 4 |
| 63 | 2,2-Бис-(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан | - | C15H12Cl4O2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 64 | 2,2-Бис(гидроксиметил) пропан-1,3-диол | 115-77-5 | C5H12O4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 65 | Бис(2-метилпропил)-амин | 110-96-3 | C8H19N | 0,07 | орг. привк. | 4 |
| 66 | 4,6-Бис(изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин | - | - | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 67 | 2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | C9H16ClN5 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 68 | 1,4-Бис(4-метил-2-сульфофениламино)-5,8-дигидроксиантрахинон, динатриевая соль | - | C28H20N2Na2O10S2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 69 | N,N'-Бис(1-метилэтил)-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | C10H19N5S | 3,0 | орг. зап. | 3 |
| 70 | 1,2-Бис-метоксикарбонил тиоуреидобензол | 23564-06-9 | C12H14N4O4S2 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 71 | 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотри-цикло[4,4,1,1,4,9]-додекано)этилиден дигидрохлорид | - | C18H30N8 | 0,015 | с.-т. | 2 |
| 72 | Бис(трибутилолово)оксид | 56-35-9 | C24H30OSn2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 73 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | C8H5Cl6 | 0,008 | орг. зап. | 4 |
| 74 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол | 68-36-0 | C8H5Cl6 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 75 | О,О-Бис(2-хлорэтил)винилфосфонат | 115-98-0 | C6H11Cl2O3P | 0,2 <*> | с.-т. | 2 |
| 76 | 2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | - | C7H13ClN5O | отсутствие | орг. флот. | 4 |
| 77 | 1,1'-Бифенил | 92-52-4 | C12H10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 78 | Бутадиен-1,3 | 106-99-0 | C4H6 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 79 | Бутандинитрил | 110-61-2 | C4H4N2 | 0.2 | с.-т. | 2 |
| 80 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 | C4H10O2 | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 81 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | C4H10O | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 82 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | C4H10O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 83 | Бутан-2-он | 78-93-3 | C4H8O | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 84 | Бут-1-ен | 106-98-9 | C4H8 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 85 | 2-Бутенонитрил | 4786-20-3 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 86 | Бутилакрилат | 141-32-2 | C7H12O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 87 | Бутиламид O-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты | 4205-52-1 | C12H20NO2PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 88 | Бутиламин | - | - | 4,0 | орг. зап. | 3 |
| 89 | 4-Бутиланилин | 104-13-2 | C10H15N | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 90 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15NO2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 91 | Бутилбензол | 104-51-8 | C10H14 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 92 | 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид | 1190-53-0 | C6H15N5·ClH | 0,01 <*> | с.-т. | 2 |
| 93 | O-Бутилдитиокарбонат | - | C5H6OS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 94 | Бутил-2,4-дихлорфенокси-ацетат | 94-80-4 | C12H14Cl | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 95 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | C7H7O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 96 | Бутилнитрит | 544-16-1 | C4H9NO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 97 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 98 | 1-Бутил-1-(4-толилсульфонил)мочевина | 64-77-7 | C12H18N2O3S | 0,001 <*> | с.-т. | 1 |
| 99 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | C4H6O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 100 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | C7H5BrO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 101 | 6-Бром-5-гидрокси-4-диметиламино-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтио-метилиндол гидрохлорид | 131707-23-8 | - | 0,04 <*> | с.-т. | 3 |
| 102 | 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол | - | C19H18BrNO3S | 0,004 <*> | с.-т. | 2 |
| 103 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | CHBrCl2 | 0,03 | с.-т., к | 1 |
| 104 | О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | C8H8BrCl2O3PS | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 105 | Бромкамфора | 10293-06-8 | C10H15BrO | 0,5 <*> | орг. зап. | 3 |
| 106 | Бромтолуин | - | C7H8BrN | 0,05 <*> | орг. зап. | 4 |
| 107 | Винилацетат | 108-05-4 | C4H6O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 108 | Винилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 0,02 | с.-т., к | 1 |
| 109 | 1-Винилокси-2-аминоэтан | 7336-29-0 | C4H9NO | 0,006 | орг. зап. | 3 |
| 110 | Винилхлорид | 75-01-4 | C2H3Cl | 0,0003 | с.-т., к | 1 |
| 111 | 2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 4168-01-5 | C10H7Cl7 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 112 | 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметилмочевина | - | C13H23N2O | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 113 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9-Гексадекафторнонан-1-ол | 376-18-1 | C9H4F16O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 114 | Гексаметиленимина гидрохлорид | - | C6H16N2ClH | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 115 | Гексаметилентетрамин | 100-97-0 | C6H12N4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 116 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 117 | Гексахлорбутадиен-1,3 | 87-68-3 | C4Cl6 | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 118 | Гексахлорбутан | - | C4H3Cl6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 119 | 1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а, 5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8-диметано-нафталин | 309-00-23448 | C12H8Cl6 | 0,002 | орг. привк. | 3 |
| 120 | Гексахлорпиколин | 1201-30-5 | C6HCl6N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 121 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | C6H6Cl6 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 122 | Гексахлорциклопентадиен | 77-47-4 | C5H2Cl6 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 123 | Гексахлорэтан | 67-72-1 | C2Cl6 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 124 | Гептан-1-ол | 111-70-6 | C7H16O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 125 | Гептахлорпиколин | 1134-04-91 | C6Cl7N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 126 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а, 4,7, 7а-тетрагидроинден | 76-44-8 | C10H5Cl7 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 127 | Гидразин | 302-01-2 | H4N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 128 | N-гидроксибензоламин | 100-65-2 | C6H7NO | 0.1 | с.-т. | 3 |
| 129 | 2-Гидроксибензотиазол | 934-34-9 | C7H3NOS | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 130 | 1-Гидрокси-3-метилбензол | 108-39-4 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 131 | 1-Гидрокси-4-метилбензол | 106-44-5 | C7H8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 132 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | 123-42-2 | C6H12O 2 | 0,5 <*> | с.-т. | 2 |
| 133 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил | 75-86-5 | C4H7NO | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 134 | (4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний хлорид | - | C9H13ClOS | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 135 | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилмочевина | 6263-38-3 | C8H10N2O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 136 | 1-Гидрокси-2-пропилбензол | 644-35-9 | C9H12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 137 | 1-Гидрокси-4-пропилбензол | 645-56-7 | C9H12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 138 | 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат | - | C31H47N2O · CH4O4P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 139 | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид | 103-90-2 | C8H9NO2 | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 140 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 | C6H10O3 | 0,03 | с.-т. | 4 |
| 141 | 1,4-Диазобицикло[2,2,2]октан | 280-57-9 | C6H12N2 | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 142 | Диаллиламин | 124-02-7 | C6H11N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 143 | 1,4-Диаминоантрахинон | 128-95-0 | C14H10N2O2 | 0,02 | орг. окр. | 3 |
| 144 | 1,5-Диаминоантрахинон | 129-44-2 | C14H10N2O2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 145 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | C6H16N2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 146 | 4,4'-Диаминодифениловый эфир | 101-80-4 | C12H12N2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 147 | 4,4'-Диаминодифенилсульфон | 80-08-0 | C12H12N2O2S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 148 | 1,2-Диаминоэтан | 107-15-3 | C2H8N2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 149 | Дибензилтолуол | 26898-17-9 | C21H20 | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 150 | Дибензтиазолдисульфид | 120-78-5 | C14H10N2S4 | отсутствие | орг. зап. | 3 |
| 151 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | C3H6Br2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 152 | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 19792-94-0 | C5H7Br2Cl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 153 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | C3H5Br2Cl | 0,001 | с.-т., к | 1 |
| 154 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | - | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 155 | Дибутиламин | 111-92-2 | C8H19N | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 156 | Дибутилбис[(1-оксододецил) окси]олово | 77-58-7 | C32H64O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 157 | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 | C8H18SSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 158 | Дибутилдитиофосфаты | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 159 | Дибутилмонотиофосфат | 51825-87-7 | C8H18KO3PS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 160 | Дибутилоловооксид | 818-08-6 | C8H18OSn | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 161 | Дивинилсульфид | 627-51-0 | C4H6S | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 162 | 1,2-Дигидроксиантрахинон | 72-48-0 | C14H8O4 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 163 | 1,4-Дигидроксиантрахинон | 81-64-1 | C14H8O4 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 164 | 1,5-Дигидроксиантрахинон | 117-12-4 | C14H8O4 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 165 | 1,8-Дигидроксиантрахинон | 117-10-2 | C14H8O4 | 0,25 | орг. окр. | 3 |
| 166 | 1,4-Дигидроксибензол | 123-31-9 | C6H6O2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 167 | 2,2'-Ди(гидроксиэтил)амин | 111-42-2 | C4H11NO2 | 0,8 | орг. привк. | 4 |
| 168 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | C6H10O | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 169 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1H-циклопентапиримидин-2,4(3H,5H)-дион | 2164-08-1 | C13H18N2O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 170 | Диизобутилмалеатдиоктидолово | - | C28H52O4Sn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 171 | Диизооктил-2,2'-[дибутилолово]бис-(тио)бис(ацетат) | 25168-24-5 | C28H56O4S2Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 172 | Диизопропиламин | 108-18-9 | C5H14N2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 173 | Диизопропилбензол | - | C12H18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 174 | N-(,-O,O-Диизопропилдитио-фосфорилэтил)бензолсульфонамид | 741-58-2 | C14H24NO4PS3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 175 | Диметиламин | 124-40-3 | C2H7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 176 | N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид | 2627-98-7 | C6H12N2 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 177 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | C4H9NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 178 | Диметилбензол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | C8H10 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 179 | 5,5-Диметилгидантоин | 77-71-4 | C5H8N2O2 | 1,0 | орг. привк. | 3 |
| 180 | O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 | C4H8Cl3O4P | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 181 | O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5-триазин-2ил-метил)-дитиофосфат | 52-68-6 | C4H8Cl3O4P | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 182 | O,O-Диметил-S-(1,2-дикарбэтокси-этил)дитиофосфат | 2088-72-4 | C6H12O5PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 183 | 2,2-Диметил-3,3-диметилцик-лопропан-карбоновой кислоты метиловый эфир | 5460-63-9 | C11H18O2 | 0,61 | орг. зап. | 4 |
| 184 | Диметилдиоксан | 872-98-0 | C6H12O2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 185 | 1,1-Диметил-4,4'-дипиридилдиметилфосфат | - | C14H18N2O4P | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 186 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | C2H6S2 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 187 | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 | C3H10N2S2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 188 | O,O-Диметил-O-(2,2-дихлорвинил)фосфат | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 189 | O,O-Диметил-O-(2,5-дихлор-4-иодофенил) тиофосфат | 18181-70-9 | C8H8Cl2IO3PS | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 190 | O,O-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2088-72-4 | C6H12O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 191 | O,O-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)-дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 192 | O,O-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этил]тиофосфат | 2275-23-2 | C8H18NO4PS2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 193 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 194 | O,O-Диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат | 122-14-15 | C9H12NO5PS | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 195 | N,N-Диметилмочевина | 96-31-1 | C3H8N2O | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 196 | 2,5-Диметилпиридин | 589-93-5 | C7H9N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 197 | O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 198 | O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)фосфат | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 199 | Диметиловый эфир | 115-10-6 | C2H6O | 5,0 | с.-т. | 4 |
| 200 | Диметилсульфид | 75-18-3 | C2H6S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 201 | Диметилтерефталат | 120-61-6 | C10H10O4 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 202 | 3,5-Диметилтетрагидро-1,3,5-тиадиазинтион-2 | 533-74-4 | C5H10N2S2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 203 | Диметилтетрахлортерефталат | 1861-32-1 | C10H6ClO4P | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 204 | O,O-Диметил-O-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-хлорвинил фосфат | - | - | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 205 | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)мочевина | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 206 | Диметилфенол | 576-26-1 | C8H10O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 207 | Диметилфосфит | 16391-06-3 | C2H7O2P | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 208 | Диметилфталат | 131-11-3 | C10H10O4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 209 | O,O-Диметил-S-фталимидо-метилдитиофосфат | 732-11-6 | C11H12NO4PS2 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 210 | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | C2H6ClO2PS | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 211 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | C12H14Cl2O2 | 0,04 | с.-т. | 4 |
| 212 | O,O-Диметил-O-(4-цианфенил)тиофосфат | 2636-26-2 | C9H10NO3PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 213 | 1,1-Диметилэтанамин | 75-64-9 | C4H11N | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 214 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 98-51-1 | C11H16 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 215 | O,O-Диметил-S-этилмер-каптоэтилдитиофосфат | 640-15-3 | C6H15O2PS3 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 216 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | C11H15Cl | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 217 | 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон | - | C16H16O3 | 0,5 <*> | орг. зап. | 3 |
| 218 | Динитрил изофталевой кислоты | 626-17-5 | C8H4N2 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 219 | Динитроанилин | - | C6H5N3O4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 220 | Динитробензол | 25154-54-5 | C6H4N2O4 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 221 | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 | C3H8N4O4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 222 | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 | C11H12F3N3O4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 223 | 3,5-Динитро-4-дипропиламинобензотрифторид | 1582-09-8 | C13H16F3N3O4 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 224 | Динитронафталин | 27478-34-8 | C10H6N2O4 | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 225 | Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол | - | C8H16N2O8 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 226 | 2,4-Динитротолуол | 121-14-2 | C7H6N2O4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 227 | 2,4-Динитрофенол | 51-28-5 | C6H4N2O5 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| 228 | Динитрохлорбензол | 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 229 | Дипиридил | 553-26-4 | C10H8N2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 230 | Дипиридилфосфат | 21000-42-0 | C10H8N2 H3PO4 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 231 | Дипропиламин | 142-84-7 | C6H5N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 232 | Дифениламин | 122-39-4 | C12H11N | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 233 | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | C14H12Cl3O4P | 0,3 | орг. пен. | 3 |
| 234 | Дифенилмочевина | 102-07-8 | C13H12N2O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 235 | Дифенилолпропан | 80-05-7 | C15H16O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 236 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 237 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 238 | 1,2-Дихлорбензол | 25321-22-6 | C6H4Cl2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 239 | 2,6-Дихлорбензоламин | 608-31-1 | C6H4Cl2N | 0,05 | орг. | 3 |
| 240 | Дихлор-1,1-бифенил | 255-12-429 | C12H8Cl2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 241 | 2,5-Дихлор-n-трет-бутилтолуол | - | - | 0,003 | орг. зап. | 3 |
| 242 | 1,3-Дихлорбутен-2 | 926-57-8 | C4H6Cl2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 243 | 3,4-Дихлорбутен-1 | 11069-19-5 | C4H6Cl2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 244 | 2,3-Дихлорбутадиен-1,3 | 1653-19-6 | C4H6Cl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 245 | Дихлордибутилолово | 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 246 | 1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин | 118-52-5 | C6H6Cl2N2O2 | отсутствие | с.-т. | 3 |
| 247 | 4,4'-Дихлордифенилсульфон | 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 248 | 2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,4-дион | 18964-31-3 | C6Cl4O2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 249 | Дихлордиэтилолово | 866-55-7 | C16H14Cl2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 250 | 1,2-Дихлоризобутан | 594-37-6 | C4H8Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 251 | 3,3-Дихлоризобутилен | 22227-75-4 | C4H6Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 252 | Дихлормалеиновый ангидрид | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 253 | Дихлорметан | 75-09-2 | CH2Cl2 | 0,02 | с.-т., к | 1 |
| 254 | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-Гексахлорциклопентен | 3424-05-3 | C7H4Cl8 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 255 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,3 | 55667-43-1 | C6H9Cl2 | 0,41 | орг. зап. | 3 |
| 256 | 1,1-Дихлор-4-метилпентадиен-1,4 | 62434-98-4 | C6H9Cl2 | 0,37 | орг. привк. | 3 |
| 257 | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 22227-75-4 | C4H6Cl2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 258 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C10H14Cl2O2 | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 259 | 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 0,1 | орг. | 3 |
| 260 | 2,5-Дихлорнитробензол | 89-61-2 | C6H3Cl2NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 261 | 3,4-Дихлорнитробензол | 99-54-7 | C6H3Cl2NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 262 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C3H6Cl2 | 0,02 | с.-т., к | 1 |
| 263 | 1,3-Дихлорпропан-2-ол | 96-23-1 | C3H6Cl2O | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 264 | Дихлорпропен | 542-75-6 | C3H4Cl2 | 0,02 | с.-т., к | 1 |
| 265 | (2,3-Дихлорпроп-2-енил)изопропилтиокарбамат | - | C10H17Cl2NOS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 266 | Дихлорпропил(2-этилгексил)фосфат | - | C11H23Cl2O4P | 6,0 | орг. | 4 |
| 267 | 2,2-Дихлорпропионат натрия | 75-99-0 | C3H4Cl2O2 | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 268 | 2,4-Дихлортолуол | 95-73-8 | C7H6Cl2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 269 | N'-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилкарбамид | 330-54-1 | C10H10Cl2N2O3 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 270 | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир | 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 271 | O-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 272 | Дихлорфенол | - | C6H4Cl2O | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| 273 | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 | C6H10Cl2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 274 | Дициандиамид | 461-58-5 | C2H4N2 | 10,0 | орг. привк. | 4 |
| 275 | 1,4-Дицианобутан | 111-69-3 | C6H6N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 276 | Дициклогексилоловооксид | 22771-17-1 | C11H22OSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 277 | Дициклогептадиен | 121-46-0 | C7H8 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 278 | 2,3-Дицикло(2,2,1)гептен | 498-66-8 | C7H10 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 279 | Дициклопентадиен | 77-73-6 | C10H12 | 0,015 | орг. зап. | 3 |
| 280 | Диэтиламид 2-(-нафтокси) пропионовой кислоты | 15299-99-7 | C17H21NO2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 281 | Диэтиламин | 109-89-7 | C4H11N | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 282 | N,N-Диэтиланилин | 91-66-7 | C10H15N | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 283 | Диэтилацеталь | 105-57-7 | C6H14O2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 284 | O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 | C11H17O3PS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 285 | м-Диэтилбензол | 25340-14-4 | C10H14 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 286 | N,N-Диэтил-1,4-бензолдиамин сульфат (1:1) | 6283-63-2 | C10H16N2·H2O4S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 287 | N,N'-Диэтилгуанидин солянокислый | - | C5H11N3·ClH | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 288 | Диэтилдиоктаноатолово | 2641-56-7 | C20H40O4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 289 | Диэтилдитиофосфат | 298-06-6 | C14H11O2PS2 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 290 | Диэтиленгликоль | 111-46-6 | C4H10O3 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 291 | Диэтилендиамин | 110-85-0 | C4H10N2 | 9,0 | орг. зап. | 3 |
| 292 | Диэтилентриамин | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 293 | O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-4-метилпиримедил-6)тиофосфат | - | - | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 294 | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 | C5H10ClNO | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 295 | O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2425-25-4 | C8H17O5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 296 | Диэтилкетон | 96-22-0 | C5H10O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 297 | Диэтилмалеат | 141-05-9 | C8H12O4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 298 | O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 299 | Диэтиловый эфир | 60-29-7 | C4H10O | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 300 | Диэтилртуть | 627-44-1 | C4H10Hg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 301 | Диэтилфенилмочевина | - | C11H16N2O | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 302 | Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 303 | N,N-Диэтилэтанамин | 121-44-8 | C6H15N | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 304 | 1,12-Додекаметилендиамин | 2783-17-7 | C12H28N2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 305 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептан-1-ол | 335-99-9 | C7H4F12O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 306 | цис-8-Додецинилацетат | 28079-04-1 | C14H26O2 | 0,00 001 | орг. зап. | 4 |
| 307 | Изобутилен | 115-11-7 | C4H8 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 308 | Изокротононитрил | 126-98-7 | C4H5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 309 | Изопрен | 78-79-5 | C5H8 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 310 | Изопропаноламин | 78-96-6 | C3H9NO | 0,3 | с.-т | 2 |
| 311 | Изопропиламин | 75-31-0 | C3H9N | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 312 | Изопропилбензол | 98-82-8 | C9H12 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 313 | Изопропилоктадециламин | 13329-71-0 | C21H45N | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 314 | Изопропилфенилкарбамат | 122-42-9 | C10H13NO2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 315 | Изопропилхлорфенилкарбамат | 101-21-3 | C10H12ClNO2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 316 | Иодоформ | 75-47-8 | CHI3 | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 317 | Калий O-(3-метилбутил) дитиокарбонат | 928-70-1 | C6H11KOS2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 318 | Калий O-(2-метилэтил) дитиокарбонат | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 319 | Кислота амидинотиоуксусная | - | C3H6NO2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 320 | Кислота 3-аминобензойная | 99-05-8 | C7H7NO2 | 10,0 | орг. окр. | 4 |
| 321 | Кислота 4-аминобензойная | 150-13-0 | C7H7NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 322 | Кислота аминобензол-3-сульфоновая | 121-47-1 | C6H7NO3S | 0,7 | орг. окр. | 4 |
| 323 | Кислота 4-амино-2-нитробензолсульфоновая | 4616-84-2 | C6H6N2O5 | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 324 | Кислота 5-аминосалициловая | 89-57-6 | C7H7NO3 | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 325 | Кислота 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая | 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 10,0 | с.-т. | 3 |
| 326 | Кислота бензойная, соль | - | - | 0,6 | орг. привк. | 4 |
| 327 | Кислота бис(п-бутиланилин)антрахинон-3,3-дисульфоновая, динатриевая соль | 6408-57-7 | C34H32N2Na2O8S2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 328 | Кислота бис(2-этилгексил)дитиофосфорная | 5810-88-8 | C16H35O2PS2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 329 | Кислота 2-гидрокси-3,6-дихлорбензойная | 3401-80-7 | C7H4Cl2O3 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 330 | Кислота гидроперфторэнантовая | 1546-95-8 | C7H2F12O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 331 | Кислота 4,5-диаминонафталин-1-сульфоновая | 6362-18-1 | C10H10N2O3S | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 332 | Кислота диметилдитиофосфорная | 298-06-6 | C2H5O2PS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 333 | Кислота 5-(2,5-диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая | 25812-30-0 | C15H22O | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 334 | Кислота 2,5-дихлор-3-нитробензойная | 88-86-8 | C7H3Cl2NO4 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 335 | Кислота 2,4-дихлорфенокси--масляная | 94-82-6 | C10H10Cl2O3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 336 | Кислота 2,4-дихлорфенокси--пропионовая | 120-36-5 | C9H8Cl2O3 | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 337 | Кислота (Z)-2,3-дихлор-4-оксобут-2-еновая | 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 338 | Кислота диэтилдитиофосфорная | 298-06-6 | C14H11O2PS2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 339 | Кислота малеиновая | 110-16-7 | C4H4O4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 340 | Кислота 2-метилпропан-2-ен-карбоновая | 79-41-4 | C4H6O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 341 | Кислота N-метилсульфаминовая | 4112-03-2 | CH5NO3S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 342 | Кислота 4-(2-метилфенокси)-4-хлорбутановая | 94-81-5 | C11H13ClO3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 343 | Кислота 2-(-нафтокси)пропионовая | 57128-29-7 | C13H12O3 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 344 | Кислота 1-нитроантрахинон-2-карбоновая | 128-67-6 | C15H7NO6 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 345 | Кислота 3-нитробензойная | 121-92-6 | C7H5NO4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 346 | Кислота 4-нитробензойная | 62-23-7 | C7H5NO4 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 347 | Кислота 3-нитро-4-хлорбензойная | 96-99-1 | C7H4ClNO4 | 0,25 | орг. привк. | 3 |
| 348 | Кислота 5-нитро-2-хлорбензойная | 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 349 | Кислота 1-гидроксиэтилидендифосфоновая | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 0,6 | орг. привк. | 4 |
| 350 | Кислота перфторвалериановая | 2706-90-3 | C5HF9O2 | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 351 | Кислота перфторэнантовая | 375-85-9 | C7HF13O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 352 | Кислота пропан-2-ен-карбоновая | 79-10-7 | C3H4O2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 353 | Кислота 1,10-декандиовая кислота | 111-20-6 | C10H18O4 | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 354 | Кислота 2,3,6-трихлорбензойная | 50-31-7 | C7H6Cl3O2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 355 | Кислота 2,2,3-трихлорпропионовая | 3278-46-4 | C4H4Cl3O2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 356 | Кислота O-фенил-O-этилтиофосфорная, соль | - | C8H10NaO3PS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 357 | Кислота феноксиуксусная | 122-59-8 | C8H8O3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 358 | Кислота 2-хлорбензойная | 118-91-2 | C7H5ClO2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 359 | Кислота 4-хлорбензойная | 74-11-3 | C7H5ClO2 | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 360 | Кислота хлорпелларгоновая | 1120-10-1 | C9H17ClO2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 361 | Кислота 2-хлорпропановая | 598-78-7 | C3H5ClO2 | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 362 | Кислота хлорундекановая | 1860-44-2 | C11H21ClO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 363 | Кислота хлорэнантовая | 821-57-8 | C7H13ClO2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 364 | Кислота 2-хлорэтилфосфоновая | 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 365 | Кислота циануровая | 108-80-5 | C3H3N3O3 | 6,0 | орг. привк. | 3 |
| 366 | Кислоты п-аминобензойной фосфат | - | C7H7NO2·H2O4P | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 367 | Кислоты 1,4-бутандикарбоновой соль | - | - | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 368 | Кислоты 2-гидрокси-1,3-пропилендиамин-N,N,N',N'-тетраметиленфосфоновой натриевая соль | - | C7H22N2NaO13P4 | 4,0 | орг. привк. | 4 |
| 369 | Кислоты нафтеновые | - | - | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 370 | Кислоты 4-нитроанилин-2-сульфоновой соль | - | C6H9N3O5S | 0,08 | орг. окр. | 4 |
| 371 | Кислоты октадекановой соль | - | - | 0,25 <*> | орг. мутн. | 4 |
| 372 | О-Крезилдитиофосфат | - | - | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 373 | Малононитрил | 109-77-3 | C3H2N2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 374 | 2-Меркаптобензтиазол | 149-30-4 | C7H5NS2 | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| 375 | -Меркаптодиэтиламин | 100-38-9 | C6H15NS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 376 | Метакриламид | 79-39-0 | C4H7NO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 377 | Метанол | 67-56-1 | CH4O | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 378 | Метилакрилат | 96-33-3 | C4H6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 379 | -Метилакролеин | 4170-30-3 | C4H6O | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 380 | Метиламин | 74-89-5 | CH5N | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 381 | N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат | - | C2H2NS2·CH5N | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 382 | 2,2-(М-метиламино)диэтанол | 105-59-9 | C5H13NO2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 383 | п-Метиламинофенол сульфат | 1936-57-8 | C7H9NO0·1/2H2SO4 | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| 384 | N-Метиланилин | 100-61-8 | C7H9N | 0,3 | орг. зап. | 2 |
| 385 | 3-Метиланилин | 108-44-1 | C7H9N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 386 | 4-Метиланилин | 106-49-0 | C7H9N | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 387 | Метилацетат | 79-20-9 | C3H6O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 388 | Метил-N-(2-бензимидазолил)карбамат | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 389 | Метилбензоат | 93-58-3 | C8H8O2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 390 | 4-Метилбензолсульфинат натрия | 824-79-3 | C7H7NaO2S | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 391 | 2-Метил-2,3-бутандиол | 53399-77-2 | C5H12O2 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 392 | 3-Метил-1-бутен-3-ол | 513-42-8 | C5H10O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 393 | 3-Метил-3-бутен-1-ол | 763-32-6 | C5H10O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 394 | Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимидазолкарбамат | - | - | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 395 | (3-Метилбутил)диоктилфосфин оксид | 53521-41-8 | C21H45OP | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 396 | (1-Метилвинил)бензол | 98-83-9 | C9H10 | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 397 | 4-Метил-4-гидрокситетрагидропиран | 7525-64-6 | C6H12O2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 398 | 4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан | 2018-45-3 | C7H14O3 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 399 | 2-Метил-4,6-динитрофенол | 96-91-3 | C6H3N3O5 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 400 | Метилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | C3H6NNaS2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 401 | О-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | CH3Cl2OPS | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 402 | Метилметакрилат | 80-62-6 | C5H8O2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 403 | Метилмеркаптан | 74-93-1 | CH4S | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 404 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9H10O2 | 0,05 | орг привк. | 4 |
| 405 | 3-Метил-4-метилтиофенол | 3120-74-9 | C8H10S | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 406 | Метил-3-оксобутаноат | 105-45-3 | C5H8O3 | 0,5 <*> | с.-т. | 2 |
| 407 | Метилолметакриламид | - | C5H10NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 408 | 1-Метилпентан-1-ол | 54972-97-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 409 | 2-Метилпентан-2-ол | 590-36-3 | C6H14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 410 | 2-Метилпент-2-ен-4-он | 141-79-7 | C6H10O | 0,06 <*> | с.-т. | 2 |
| 411 | 2-Метилпиридин | 109-06-8 | C6H7N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 412 | N-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | C6H8ClN | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 413 | 2-Метил-1-пропанамин | 78-81-9 | C4H11N | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 414 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | C4H10O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 415 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | C4H10O | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 416 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитро-фенил-3-метил-2-бутеноат | 485-31-4 | C15H18N2O6 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 417 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | 530-17-6 | C10H12N2O5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 418 | 3-Метил-N-этиланилин | 102-27-2 | C9H13N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 419 | 5-Метилрезорцин | 504-15-4 | - | 1,0 | орг. окр. | 4 |
| 420 | 2-Метилтио-О-метил-карбомоилбутаноноксим-3 | 34681-10-2 | C7H14N2O2S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 421 | Метилтриалкиламмоний метилсульфат | - | - | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 422 | Метилтриалкиламмония нитрат | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 423 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол | 2077-46-5 | C7H5Cl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 424 | О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-этилтиофосфат | 2633-54-7 | C9H10Cl3O3PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 425 | 3-Метилфенил-N-метилкарбамат | 58481-70-2 | C9H11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 426 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | C5H6O | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 427 | 1-Метил-2-хлорбензол | 95-49-8 | C7H7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 428 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 563-47-3 | C4H7Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 429 | (1-Метилэтил)-1-гидрокси-пропаноат | 617-51-6 | C6H12O3 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 430 | Метилэтил-[2-(1-этилметилпропил)-4,6-динитрофенил] карбонат | 973-21-7 | C14H18N2O7 | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 431 | О-Метил-О-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | C3H8ClO2PS | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 432 | 4-Метоксиаминобензол | 104-94-9 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 433 | 2-Метоксианилин | 90-04-0 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 434 | Метоксибензол | 100-66-3 | C7H8NO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 435 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | C8H6Cl2O3·C2H7N | 15,0 | с.-т. | 2 |
| 436 | 3-Метоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 13684-63-4 | C16H16N2O4 | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 437 | 1-Метокси-2-нитробензол | 91-23-6 | C7H7N | 0,3 | орг. привк. | 3 |
| 438 | Нафталин | 91-20-3 | C10H18 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 439 | 1-Нафтил-N-метилкарбамат | 63-25-2 | C12H11NO2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 440 | Нафт-1-ол | 90-15-3 | C10H8O | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 441 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 442 | 2-Нафтол-6-сульфокислота | - | C10H8O4S | 4,0 | с.-т. | 3 |
| 443 | 2,2',2"-Нитрилотрисэтанол | 102-71-6 | C6H15NO3 | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| 444 | 2-Нитроанилин | 88-74-4 | C6H6N2O2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 445 | 3-Нитроанилин | 99-09-2 | C6H6N2O2 | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 446 | 4-Нитроанилин | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 447 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NO2 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 448 | 1-Нитрогуанидин | 556-88-7 | CH4N2O2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 449 | 4-Нитро-N,N-диэтиланилин | 2216-15-1 | C10H14N2O2 | 0,002 | орг. окр. | 3 |
| 450 | N-Нитрозодифениламин | 86-30-6 | C12H10N2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 451 | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 695-64-7 | C6H10ClNO | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 452 | Нитрозофенол | 102763-39-3 | C6H5NO2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 453 | Нитрометан | 75-52-5 | CH3NO2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 454 | 4-Нитрометоксибензол | 100-17-4 | C7H7N | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 455 | Нитропропан | 25322-01-4 | C3H7NO2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 456 | 2-[(4-Нитрофенил)амино]этан-1-ол | 1965-54-4 | C8H10N2O3 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 457 | 2-[(п-Нитрофенил)ацетиламино]этан-1-ол | - | C10H12N2O4 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 458 | 2-Нитрофенол | 88-75-5 | C6H5NO3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 459 | 3-Нитрофенол | 554-84-7 | C6H5NO3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 460 | 4-Нитрофенол | 100-02-7 | C6H5NO3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 461 | (5-Нитро-2-фуранил)метандиолдиацетат | 92-55-7 | C9H9NO7 | 2,0 <*> | с.-т. | 2 |
| 462 | Нитрохлорбензол | 25167-93-5 | C6H4ClNO2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 463 | 2-Нитро-4-хлорбензоламин | 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 0,025 | орг. окр. | 3 |
| 464 | 4-Нитро--хлорметил-бензолметанол | 13407-16-4 | C8H8ClNO3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 465 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C6H11NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 466 | Нитроэтан | 79-24-3 | C2H5NO2 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 467 | 4-Нитроэтоксибензол | 100-29-8 | C8H9NO3 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 468 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | C9H20O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 469 | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 0,03 <*> | с.-т. | 2 |
| 470 | 2,2'-Оксибисэтанол динитрат | 693-21-0 | C4H8N2O7 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 471 | Оксигексилидендифосфонат | - | C6H17NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 472 | Оксигептилидендифосфонат | - | C7H19NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 473 | 2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол | 112-60-7 | C8H18O5 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 474 | Оксиоктилидендифосфонат | - | C8H21NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 475 | Оксинонилидендифосфонат | - | C9H23NaO7P2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 476 | Оксиэтилпиперазин | - | C6H14N2O | 6,0 | с.-т. | 2 |
| 477 | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин | 2691-41-0 | C4H8N8O8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 478 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 0,05 | орг. привк. | 3 |
| 479 | Октахлорпин-2-ен | 25267-15-6 | C10H8Cl8 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 480 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C5H4F8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 481 | Октил-2,4-дихлорпропенокси-ацетат | 1928-44-5 | C16H22Cl2O3 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 482 | Олефинсульфонат C12 - C14 | - | - | 0,4 | орг. пен. | 4 |
| 483 | Олефинсульфонат C15 - C18 | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 484 | Пентан-1,5-диаль | 111-30-8 | C5H8O2 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 485 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | C5H12O | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 486 | Пентахлорацетофенон | 25201-35-8 | C8H3ClO5 | 0,02 | орг. привк. | 3 |
| 487 | Пентахлорбутан | 31391-27-2 | C4H4Cl5 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 488 | Пентахлордифенил | 25429-29-2 | C12H5Cl5 | 0,0005 | с.-т., к | 1 |
| 489 | Пентахлорпиколин | - | C6H2Cl5N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 490 | Пентахлорпропан | 16714-68-4 | C5H6Cl5 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 491 | Перхлорбутан | 6820-74-2 | C4Cl9 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 492 | Перфторгептанальгидрат | - | C7F12O·H2O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 493 | Пиперидин | 110-89-4 | C5H10N | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 494 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 495 | Полиакриламид | 9003-05-8 | [C3H5NO]n | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 496 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 497 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | C3H8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 498 | 2-Пропаноноксим | 127-06-0 | C2H5NO | 8,0 | с.-т. | 2 |
| 499 | Пропантриол-1,2,3 | 56-81-5 | C3H8O3 | 0,06 <*> | орг. пен. | 4 |
| 500 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | C3H4O | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 501 | 2-Пропенамид | 79-06-1 | C3H5NO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 502 | Проп-1-енамин | 107-11-9 | C3H9N | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 503 | Проп-2-ен-1-ол | 107-18-6 | C3H6O | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 504 | Проп-2-енонитрил | 107-13-1 | C3H3N | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 505 | Проп-2-ен-1-тиол | 870-23-5 | C3H6S | 0,0002 | орг. зап. | 3 |
| 506 | Пропиламин | 107-10-8 | C3H9N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 507 | Пропилбензол | 103-65-1 | C9H12 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 508 | Пропилен | 115-07-1 | C3H6 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 509 | S-Пропил-O-[4-(метилтио)фенил]-O-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C12H19O2PS2 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 510 | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]мочевина | 94-20-2 | C10H13ClN2O3S | 0,001 <*> | с.-т. | 1 |
| 511 | S-Пропил-N-этил-N-бутилтиокарбамат | 1114-71-2 | C10H21NOS | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 512 | Сероуглерод | 75-15-0 | CS2 | 1,0 | орг. зап. | 4 |
| 513 | Спирт 2-аллилоксиэтиловый | - | C5H11O3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 514 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | C16H36Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 515 | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрахинон | 81-60-7 | C14H8O6 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 516 | Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | C4H9NO | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 517 | 3а, 4,7,7а-Тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 133-06-2 | C9H8Cl3NO2S | 2,0 | орг. зап. | 4 |
| 518 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | C4H8O2S | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 519 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 520 | Тетраметилтиурамдисульфид | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 521 | Тетранитрометан | 509-14-8 | CN4O8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 522 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 4792-15-8 | C10H22O6 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 523 | Тетраоксипропилэтилендиамин | 52930-44-6 | C14H32N2O4 | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 524 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 525 | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 | C6H2Cl4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 526 | 2,3,5,6-Тетрахлор-п-бензохинон | 118-75-2 | C6Cl4O2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 527 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 | C4H6Cl4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 528 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | C6H10Cl4 | 0,0025 | орг. зап. | 4 |
| 529 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 0,004 | с.-т., к | 1 |
| 530 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | C9H16Cl4 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 531 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C5H8Cl4 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 532 | Тетрахлорпиколин | 1929-82-4 | C6H3Cl4N | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 533 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | - | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 534 | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 | C3H2Cl4 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 535 | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид | 719-32-4 | C8Cl6O2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 536 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | C11H20Cl4 | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 537 | Тетрахлорэтан | 25322-20-7 | C2H2Cl4 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 538 | Тетраэтилолово | 597-64-8 | C8H20Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 539 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | C8H20Pb | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 540 | Тетраэтилтиурамдисульфид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | отсутствие | орг. зап. | 3 |
| 541 | Тиомочевина | 62-56-6 | CH4N2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 542 | Тиофен | 110-02-1 | C4H4S | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 543 | Толуол | 108-88-3 | C7H8 | 0,024 | орг. зап. | 4 |
| 544 | Триалкиламин C7 - C9 | 1116-76-3 | C24H51N | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 545 | Триаллиламин | 102-70-5 | C9H15N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 546 | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 | C6H9N3 · H3O4P | 0,01 | орг. привк. | 3 |
| 547 | Трибутиламин | 102-82-9 | C12H27N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 548 | Трибромметан | 75-25-2 | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 549 | Трибутилметакрилатолово | 2155-70-6 | C16H32O2Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 550 | Трибутил[(2-метил-1-оксо-2-пропенил)окси]олово | 1461-22-9 | C12H27ClSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 551 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 0,0003 | орг. привк. | 4 |
| 552 | O,O,O-Трибутилфосфат | 126-73-8 | C12H27O4P | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 553 | 1,1,13-Тригидротетраэйкозафтортридециловый спирт | - | C13H4F24O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 554 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол | 375-82-6 | C7H13F13O | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 555 | Триизооктиламин | 25549-16-0 | C24H51N | 0,025 | с.-т. | 2 |
| 556 | Триизопентилфосфин оксид | - | C15H33OP | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 557 | Триизопропаноламин | - | C9H21N | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 558 | O,O,O-Трикрезилфосфат | 1330-78-5 | C21H21OP | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 559 | O,O,O-Триксиленилфосфат | 25155-23-1 | C24H27O4P | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 560 | Триметиламин | 75-50-3 | C3H9N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 561 | 2,4,6-Триметиланилин | 88-05-1 | C9H13N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 562 | O,O,O-Триметилфосфат | 512-56-1 | C3H9O4P | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 563 | Триметилфосфит | 121-45-9 | C3H9O3P | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 564 | 2,4,4-Тринитробензанилид | - | - | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 565 | Тринитробензол | 25377-32-6 | C6H3N3O6 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 566 | Тринитрометан | 517-25-9 | CHN3O6 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 567 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | C3H6N6O6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 568 | 2,4,6-Тринитрофенол | 88-89-1 | C6H3N3O7 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 569 | Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин | - | - | 2,0 | орг. зап. | 3 |
| 570 | Трифенилфосфит | 101-02-0 | C18H15O3P | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 571 | 3-(Трифторметил)бензоламин | 98-16-8 | C7H6F3N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 572 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 573 | 3-Трифторметилнитробензол | 98-46-4 | C6H5NO5S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 574 | 1-(3-Трифторметилфенил)мочевина | 13114-87-9 | C8H7F3N2O | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 575 | Трифторпропилсилан | 460-48-0 | C3H7F3Si | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 576 | Трифторхлорпропан | - | C3H4ClF3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 577 | 2,4,5-Трихлоранилин | 636-30-6 | C6H4Cl3N | 1,0 | орг. пл. | 4 |
| 578 | 2,4,6-Трихлоранилин | 634-93-5 | C6H4Cl3N | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 579 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | C2HCl3O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 580 | Трихлорацетат натрия | 650-51-1 | C2Cl3N2O2 | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| 581 | 1,3,5-Трихлорбензол | 12002-48-1 | C6H3Cl3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 582 | 2,3,4-Трихлорбутен-1 | 2431-50-7 | C4H5Cl3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 583 | 2,3,6-Трихлор-4-(1,1-диметилэтил)толуол | - | C11H13Cl3 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 584 | Трихлорбифенил | 25323-68-6 | C12H7Cl3 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 585 | N-Трихлорметилтиофталимид | - | C8H2Cl3NOS | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 586 | Трихлорметан | 67-66-3 | CHCl3 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 587 | 1,1,5-Трихлорпентен | 2677-33-0 | C5H7Cl3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 588 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | C3H5Cl3 | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 589 | Трихлорфенол | 25167-82-2 | C6H3Cl3O | 0,004 | орг. привк. | 4 |
| 590 | 2,4,5-Трихлорфеноксиэтил-,-дихлорпропионат | 136-25-4 | C11H9Cl5O3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 591 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этилтрихлорацетат | 25056-70-6 | C10H6Cl6O3 | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 592 | 1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио]-бензол | 2227-13-6 | C12H6Cl4S | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 593 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 10,0 <*> | с.-т. | 2 |
| 594 | Трициклогексилоловохлорид | - | C18H33ClSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 595 | Фенилгидразин | 100-63-0 | C6H8N2 | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 596 | Фенилен-1,2-диамин | 95-54-5 | C6H8N2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 597 | Фенилен-1,3-диамин | 108-45-2 | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 598 | Фенилен-1,4-диамин | 106-50-3 | C6H8N2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 599 | 1-Фенил-4,5-дихлорпиридазон-6 | - | C10H5ClN2O | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 600 | 1-Фенил-3-пиразолидон | 92-43-3 | C9H10N2O | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 601 | (E)1-Фенилэтил-3-[(диметокси-фосфинил)окси]бут-2-еноат | 7700-17-6 | C14H19O6P | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 602 | 1-Фенилэтил-2-хлор-3-оксобутаноат | 68683-30-7 | C12H13ClO3 | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 603 | О-Фенил-О-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| 604 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 605 | 3-Фенокситолуол | 3586-14-9 | C13H12O | 0,04 | орг. | 4 |
| 606 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | C13H12O2 | 1,0 <*> | с.-т. | 3 |
| 607 | Фенол | 108-95-2 | C6H6O | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 608 | Формальдегид | 50-00-0 | CH2O | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 609 | 2-Фуральдегид | 98-01-1 | C5H4O2 | 1,0 | орг. оп. | 4 |
| 610 | Фуран | 110-00-9 | C4H4O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 611 | 2-Фуранметанол | 98-00-0 | C5H6O2 | 0,6 <*> | с.-т. | 2 |
| 612 | 1-Хлор-9,10-антрацендион | 82-44-0 | C14H17ClO2 | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 613 | 2-Хлор-9,10-антрацендион | 131-09-9 | C14H17ClO2 | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 614 | Хлорацетат натрия | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 615 | 1-Хлор-4-бензоиламино-9,10-антрацендион | - | C21H12ClNO3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 616 | Хлорбензол | 108-90-7 | C6H5Cl | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 617 | 3-Хлорбензоламин | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 618 | 4-Хлорбензоламин | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 619 | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | C6H5ClNaO3S | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 620 | 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)-симм-триазина 2-оксипроизводное | - | C7H13ClN5O | отсутствие | орг. флот. |  |
| 621 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | C4H5Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 622 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | C4H9Cl | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 623 | 4-Хлорбутенил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | C12H11Cl3O3 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 624 | 4-Хлор-2-бутинил-N-(3-хлорфенил)карбамат | 101-27-9 | C11H9Cl2NO2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 625 | 3-Хлор-2,4-диметилвалеранилид | 2307-68-8 | C13H18ClNO | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 626 | Хлор-1,1-дифенил | 27323-18-8 | C12H9Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 627 | 3-Хлорметал-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C8H5Cl2NO2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 628 | 1-Хлор-4-метилбензол | 106-43-4 | C7H7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 629 | О-(2-Хлор-4-метилфенил)N'-изопропиламидохлор-метилтиофосфонат | - | C11H16Cl2NO2PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 630 | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 | C10H7Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 631 | 6-Хлор-4-пиримидинамин | 5305-59-9 | C4H4ClN3 | 3,0 <*> | орг. окр. | 3 |
| 632 | 3-Хлорпропан-1,2-диол | 96-24-2 | C3H7ClO2 | 0,7 | орг. привк. | 3 |
| 633 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | C3H5Cl | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 634 | 2-Хлортиофен | 96-43-5 | C4H3ClS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 635 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | C6H11Cl | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 636 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | C12H8Cl2O3S | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 637 | Хлорхолинхлорид | 999-81-5 | C5H13Cl2N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 638 | 2-Хлорциклогексилтио-N-фталимид | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 639 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а, 4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизо-бензофуран | 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 1,0 | орг. зап. | 3 |
| 640 | 3-Хлор-1,2-эпоксипропан | 106-89-8 | C3H5ClO | 0,0001 | с.-т., к | 1 |
| 641 | 2-Хлорэтанол | 107-07-3 | C2H5ClO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 642 | Хлорэтил | 75-00-3 | C2H5Cl | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 643 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты бис(2-хлорэтиловый)эфир | - | C6H12Cl3O3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 644 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты 2-хлорэтиловый эфир | - | C6H12Cl3O3P | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 645 | Хризантемат натрия | - | C10H15NaO2 | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 646 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CH2CaN2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 647 | Цианбензальдегида оксим, натриевая соль | - | C7H5NNaO | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 648 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 649 | 2,5-Циклогександиен-1,4-дион диоксим | 105-11-3 | C6H6N2O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 650 | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | C6H8O2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 651 | Циклогексанол | 108-93-0 | C6H12O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 652 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H11O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 653 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C6H11NO | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 654 | Циклогексен | 110-83-8 | C6H10 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 655 | Циклогексилимид дихлормалеиновой кислоты | - | C10H10Cl2NO2 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 656 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | C3H6O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 657 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | C2H6O2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 658 | Этилакрилат | 140-88-5 | C5H8O2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 659 | -Этил--акролеин | 26266-68-2 | C8H16O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 660 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 661 | N-Этиланилин | 103-69-5 | C8H11N | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 662 | Этилацетат | 141-78-6 | C5H8O2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 663 | Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)аланинат | 22212-55-1 | C18H17Cl2NO3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 664 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 665 | Этилбутиламин | 13360-63-9 | C6H15N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 666 | S-Этил-N-гексаметилен-тиокарбамат | 2212-67-1 | C9H17NOS | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 667 | Этил-2-гидроксипропаноат | 97-64-3 | C5H10O3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 668 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | C10H15Cl3O2 | 0,008 | орг. зап. | 3 |
| 669 | S-Этил-N,N'-дипропилтиокарбамат | 759-94-4 | C9H19NOS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 670 | О-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | C2H5Cl2OPS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 671 | Этилен | 74-85-1 | C2H4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 672 | Этиленбис(тиогликолят)-диоктилолово | - | C22H45O2S2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 673 | Этиленбистиокарбамат аммония | - | C4H14N4S4 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 674 | Этиленбисдитиокарбамат цинка | 12122-67-7 | C4H6N2S4Zn | 0,3 | орг. мутн. | 3 |
| 675 | Этилидендиацетат | 542-10-9 | C6H10O4 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 676 | О-Этилксантогенат калия | 140-89-6 | C3H5KOS2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 677 | Этилмеркурхлорид | 107-27-7 | C2H5ClHg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 678 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | C7H12O2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 679 | N-Этил-о-толуидин | 94-68-8 | C9H13N | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 680 | N-Этил-N-фенилбензолметанамин | 92-59-1 | C15H17N | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 681 | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | C8H17N | 0,1 | с.-т. | 4 |
| 682 | S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат | 1134-23-2 | C10H21NOS | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 683 | Этинилвинилбутиловый эфир | 2798-72-3 | C8H12O | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 684 | 4-Этоксианилин | 156-43-4 | C8H11NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 685 | Этоксилат первичных спиртов C12 - C15 | - | - | 0,1 | орг. пен. | 4 |
| 686 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | C11H4F20O | 0,5 | орг. зап. | 3 |

--------------------------------

<*> Обозначены ОДУ веществ.

Примечания:

1. Наименования химических веществ приведены в алфавитном порядке, где это возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC).

2. Номер CAS - регистрационный номер в соответствии с данными Химической реферативной службы (CAS - Chemical Abstracts Service).

3. При указании лимитирующего показателя вредности вещества используются следующие сокращения: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды ("орг. зап." - изменяет запах воды, "орг. мутн." - увеличивает мутность воды, "орг. окр." - придает воде окраску, "орг. пен." - вызывает образование пены, "орг. пл." - образует пленку на поверхности воды, "орг. привк." - придает воде привкус, "орг. оп." - вызывает опалесценцию, "орг. флот." - вызывает флотацию), "к" - канцероген.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

4. Химические вещества в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты, лимитирующего показателя вредности разделены на четыре класса опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные, 2 класс - высокоопасные, 3 класс - опасные, 4 класс - умеренно опасные. В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека химических соединений, загрязняющих воду.

3. Если вместо норматива указано "отсутствие", это означает, что присутствие данного показателя в воде централизованных систем питьевого водоснабжения недопустимо.

## Таблица 8

Гигиенические нормативы содержания полибромированных соединений в питьевой воде

|  | НАИМЕНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА | Номер CAS | Химическая формула | Допустимый уровень, мкг/куб. дм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,2',4,4'-Тетрабромдифениловый эфир (БДЭ-47) | 5436-43-1 | C12H6Br4O | не допускается (<0,14) |
| 2. | 2,2',4,4',5-Пентабромдифениловый эфир (БДЭ-99) | 60 348-60-9 | C12H5Br5O | не допускается (<0,14) |
| 3. | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Декабромдифениловый эфир (БДЭ-209) | 1163-19-5 | C12Br10O | не допускается (<0,8) |

Примечания:

1. Анализ содержания полибромированных соединений (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) выполняется в исходном сырье (вода из источников).

2. Номер CAS - регистрационный номер в соответствии с данными Химической реферативной службы (CAS - Chemical Abstracts Service).

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ПОЧВЫ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности почвы.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) подвижных форм химических веществ в почве (таблица 1);

ПДК химических веществ в почве (валовое содержание) (таблица 2);

ориентировочно допустимые концентрации (далее - ОДК) химических веществ в почве (валовое содержание) (таблица 3);

ОДК металлов в почвах с различным гранулометрическим составом (таблица 4);

ПДК подвижных форм хрома, цинка, кадмия в почвах различных видов территориальных зон населенных пунктов (таблица 5);

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

ПДК подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца, ртути и мышьяка в почвах различных видов территориальных зон населенных пунктов (таблица 6);

ПДК нефтепродуктов в почве для различных категорий земель (таблица 7).

2. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

ПДК химического вещества в почве - максимальное количество вещества (в мг/кг абсолютно сухой почвы), которое не вызывает прямого или опосредованного отрицательного влияния на здоровье настоящего и последующих поколений человека и экосистему;

ОДК химического вещества в почве - временный гигиенический норматив максимально допустимого содержания химического вещества в почве, устанавливаемый расчетным методом;

класс опасности - градация химических веществ по степени возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и классификация экзогенных химических веществ для почвы по возможности вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья населения, а также отрицательное воздействие на санитарное состояние почвы, растения и животных.

## Таблица 1

ПДК подвижных форм химических веществ в почве

| Наименование вещества |  | ПДК, мг/кг почвы | Лимитирующий показатель | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кобальт <*> | 5,0 | общесанитарный | 2 |
| 2. | Марганец, извлеченный с применением: |  | общесанитарный | 3 |
|  | 0,1н H2SO4: |  |  |  |
|  | из чернозема | 700,0 |  |  |
|  | из дерново-подзолистой: |  |  |  |
|  | pH 4,0 | 300,0 |  |  |
|  | pH 5,1 - 6,0 | 400,0 |  |  |
|  | pH > 6,0 | 500,0 |  |  |
|  | ацетатно-аммонийного буферного раствора с pH 4,8: |  |  |  |
|  | из чернозема | 140,0 |  |  |
|  | из дерново-подзолистой: |  |  |  |
|  | pH 4,0 | 60,0 |  |  |
|  | pH 5,1 - 6,0 | 80,0 |  |  |
|  | pH > 6,0 | 100,0 |  |  |
| 3. | Медь <**> | 3,0 | общесанитарный | 2 |
| 4. | Никель <**> | 4,0 | общесанитарный | 1 |
| 5. | Свинец <**> | 6,0 | общесанитарный | 1 |
| 6. | Цинк <**> | 23,0 | транслокационный | 1 |
| 7. | Фтор <**> | 2,8 | транслокационный | 1 |
| 8. | Фтор, водорастворимая форма | 10,0 | транслокационный | 1 |
| 9. | Хром <**> | 6,0 | общесанитарный | 2 |

--------------------------------

<*> Подвижная форма кобальта извлекается из почвы с применением ацетатно-натриевого буферного раствора с pH 3,5 и pH 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH 4,8 для остальных типов почв.

<**> Подвижная форма элемента извлекается из почвы с применением ацетатно-аммонийного буферного раствора с pH 4,8.

## Таблица 2

ПДК химических веществ в почве (валовое содержание)

| Наименование вещества |  | ПДК, мг/кг почвы | Лимитирующий показатель | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Органические вещества |  |  |  |  |
| 1. | Альфаметилстирол | 0,5 | воздушно-миграционный | 3 |
| 2. | Ацетальдегид | 10,0 | воздушно-миграционный | 3 |
| 3. | Бенз(а)пирен | 0,02 | общесанитарный | 1 |
| 4. | Бензин | 0,1 | воздушно-миграционный | 2 |
| 5. | Бензол | 0,3 | воздушно-миграционный | 1 |
| 6. | Изопропилбензол | 0,5 | воздушно-миграционный | 3 |
| 7. | Изопропилбензол + альфаметилстирол | 0,5 | воздушно-миграционный | 2 |
| 8. | Ксилолы (орто-, мета-, пара-) | 0,3 | транслокационный | 3 |
| 9. | Отходы флотации угля | 3000,0 | водно-миграционный и общесанитарный | 1 |
| 10. | Стирол | 0,1 | воздушно-миграционный | 3 |
| 11. | Толуол | 0,3 | транслокационный и воздушно-миграционный | 2 |
| 12. | Фенантрен | 0,01 | фитотоксический | 1 |
| 13. | Формальдегид | 7,0 | воздушно-миграционный | 2 |
| 14. | Фурфурол | 3,0 | общесанитарный | 3 |
| ### Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 15. | Ванадий | 150,0 | общесанитарный | 3 |
| 16. | Ванадий + марганец | 100,0 + 1000,0 | общесанитарный | 2 |
| 17. | Мышьяк | 2,0 | транслокационный | 1 |
| 18. | Нитраты | 130,0 | водно-миграционный | 1 |
| 19. | Свинец | 32,0 | общесанитарный | 1 |
| 20. | Сера (препараты Суперсикс, Польсульколь, Сульфарид) | 160,0 | общесанитарный | 3 |
| 21. | Сероводород | 0,4 | воздушно-миграционный | 4 |
| 22. | Суперфосфат | 200,0 | транслокационный | 4 |
| 23. | Сурьма | 4,5 | воздушно-миграционный | 2 |
| 24. | Ртуть | 2,1 | транслокационный | 1 |
| 25. | Хлористый калий | 360,0 | водно-миграционный | 4 |
| 26. | Марганец | 1500,0 | общесанитарный | - |
| 27. | Свинец + ртуть | 20,0 + 1,0 | транслокационный | - |

## Таблица 3

ОДК химических веществ в почве (валовое содержание)

| Наименование вещества |  | ОДК, мг/кг почвы | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Металлы |  |  |  |
| 1. | Барий | 200,0 | 3 |
| 2. | Кобальт | 20,0 | 2 |
| 3. | Молибден | 10,0 | 3 |
| 4. | Хром | 100,0 | 2 |
| ### Неорганические соединения |  |  |  |
| 5. | Цианиды (свободные) | 1,0 | 1 |
| 6. | Цианиды (комплекс) | 5,0 | 2 |
| ### Ароматические соединения |  |  |  |
| 7. | Этилбензол | 0,05 | 3 |
| 8. | Фенол | 0,05 | 2 |
| ### Полициклические ароматические углеводороды |  |  |  |
| 9. | Полициклические ароматические углеводороды (сумма) | 1,0 | 1 |
| 10. | Нафталин | 0,015 | 2 |
| 11. | Антрацен | 0,05 | 2 |
| 12. | Флуорантрен | 0,015 | 2 |
| 13. | Бензантрацен | 0,02 | 1 |
| 14. | Хризен | 0,02 | 1 |
| 15. | Бензпирилен | 0,02 | 2 |
| 16. | Бензфлуорантрен | 0,025 | 1 |
| 17. | Индено (1,2,3) пирен | 0,025 | 1 |
| ### Хлорированные углеводороды |  |  |  |
| 18. | Тетрахлорметан | 0,001 | 1 |
| 19. | Тетрахлорэтан | 0,01 | 1 |
| 20. | Трихлорметан | 0,001 | 1 |
| 21. | Трихлорэтан | 0,001 | 1 |
| 22. | Дихлорбензолы (сумма) | 0,01 | 2 |
| 23. | Трихлорбензолы (сумма) | 0,01 | 2 |
| 24. | Тетрахлорбензол | 0,01 | 2 |
| 25. | Пентахлорбензол | 0,025 | 2 |
| 26. | Гексахлорбензол | 0,025 | 2 |
| 27. | Монохлорфенол | 0,0025 | 1 |
| 28. | Дихлорфенолы (сумма) | 0,003 | 1 |
| 29. | Трихлорфенолы (сумма) | 0,001 | 1 |
| 30. | Тетрахлорфенолы (сумма) | 0,001 | 1 |
| 31. | Пентахлорфенол | 0,002 | 1 |
| 32. | Полихлорбифенилы (далее - РСВ) | 0,02 | 1 |
| 33. | РСВ 28 | 0,001 | 1 |
| 34. | РСВ 52 | 0,001 | 1 |
| 35. | РСВ 101 | 0,004 | 1 |
| 36. | РСВ 118 | 0,004 | 1 |
| 37. | РСВ 138 | 0,004 | 1 |
| 38. | РСВ 153 | 0,004 | 1 |
| 39. | РСВ 180 | 0,004 | 1 |
| ### Пестициды |  |  |  |
| 40. | Алдрин | 0,0025 | 1 |
| 41. | Диэлдрин | 0,0005 | 1 |
| 42. | Эндрин | 0,001 | 1 |
| ### Другие соединения |  |  |  |
| 43. | Фталаты (сумма) | 0,1 | 1 |
| 44. | Минеральное масло | 550,0 | 3 |
| 45. | Пиридин | 0,1 | 3 |

## Таблица 4

ОДК металлов в почвах с различным гранулометрическим составом

| Наименование вещества |  | ОДК, мг/кг почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Песчаные и супесчаные почвы | Суглинистые и глинистые, кислые почвы, pH KCl < 5,5 | Суглинистые и глинистые, нейтральные и близкие к ним почвы, pH KCl > 5,5 |
| 1. | Кадмий | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 2. | Медь | 33,0 | 66,0 | 132,0 |
| 3. | Никель | 20,0 | 40,0 | 80,0 |
| 4. | Цинк | 55,0 | 110,0 | 220,0 |

## Таблица 5

ПДК подвижных форм хрома, цинка, кадмия в почвах различных видов территориальных зон населенных пунктов

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

| Виды территориальных зон | ПДК, мг/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кадмий | хром | цинк |
| 1. Жилые и общественно-деловые зоны | 0,5 | 6,0 | 37,0 |
| 2. Жилые зоны районов (кварталов) индивидуальной жилой застройки | 0,5 | 6,0 | 23,0 |
| 3. Производственные зоны | 3,5 | 6,0 | 50,0 |
| 4. Зоны транспортной, инженерной инфраструктуры | 3,5 | 6,0 | 50,0 |
| 5. Рекреационные зоны | 0,5 | 6,0 | 23,0 |
| 6. Сельскохозяйственные зоны | 0,5 | 6,0 | 23,0 |
| 7. Зоны специального назначения | 3,5 | 6,0 | 50,0 |

## Таблица 6

ПДК подвижных форм никеля, меди и валового содержания свинца, ртути и мышьяка в почвах различных видов территориальных зон населенных пунктов

| Виды территориальных зон |  | ПДК, мг/кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подвижная форма |  | валовое содержание |  |  |
|  |  | никель | медь | свинец | ртуть | мышьяк |
| 1. | Жилые зоны | 4,0 | 3,0 | 32,0 | 0,5 | 2,0 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 4,0 | 3,0 | 32,0 | 0,5 | 2,0 |
| 3. | Производственные зоны | 7,0 | 10,0 | 40,0 | 2,5 | 10,0 |
| 4. | Зоны транспортной, инженерной инфраструктуры | 6,0 | 10,0 | 40,0 | 2,5 | 10,0 |
| 5. | Рекреационные зоны | 4,0 | 3,0 | 32,0 | 0,5 | 2,0 |
| 6. | Сельскохозяйственные зоны | 4,0 | 3,0 | 32,0 | 0,5 | 2,0 |
| 7. | Зоны специального назначения | 6,0 | 10,0 | 40,0 | 2,5 | 10,0 |
| 8. | Иные территориальные зоны, определенные законодательством | 6,0 | 10,0 | 40,0 | 2,5 | 10,0 |

## Таблица 7

ПДК нефтепродуктов в почве для различных категорий земель

| Категории земель |  | ПДК нефтепродуктов в почве, мг/кг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 50 |
| 2. | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов | 100 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения | 500 |
| 4. | Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения | 50 |
| 5. | Земли лесного фонда | 50 |
| 6. | Земли водного фонда | 50 |
| 7. | Земли запаса | 50 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ НАЗЕМНЫХ ГАЛО- И СПЕЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР, СПЕЛЕОСТАЦИОНАРОВ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи, а также показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

допустимые значения санитарно-микробиологических показателей безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи (таблица 1);

допустимая температура воздуха в помещениях организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи (таблица 2);

допустимые значения факторов среды в помещениях наземных гало- и спелеоклиматических камер (таблица 3);

допустимые значения факторов среды в спелеостационарах калийных рудников Республики Беларусь (таблица 4).

(абзац введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

2. Измерение допустимых значений факторов среды в помещениях наземных гало- и спелеоклиматических камер осуществляется в следующем порядке:

один раз в год - общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха, общее количество микроорганизмов на 100 кв. см соляной поверхности стен, концентрация соляного аэрозоля и его дисперсный состав, скорость движения воздуха, ионный состав воздуха (отрицательная и положительная полярность), уровень звука, вредные вещества в воздухе (диоксид азота, аммиак);

один раз в смену - температура воздуха, относительная влажность воздуха;

перед вводом в эксплуатацию и после проведения работ по реконструкции объекта - искусственная общая освещенность, электромагнитные поля тока промышленной частоты (50 Гц).

3. Измерение допустимых значений факторов среды в спелеостационарах калийных рудников Республики Беларусь осуществляется один раз в год при периодическом производственном контроле в эксплуатационном режиме работы спелеостационара.

(п. 3 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

## Таблица 1

Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи

| Класс чистоты | Наименование помещений | Санитарно-микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха, КОЕ/куб. м |  | количество колоний Staphylococcus aureus в 1 куб. м воздуха, КОЕ/куб. м |  |
|  |  | до начала работы | во время работы | до начала работы | во время работы |
| 1. 1 класс | операционные для трансплантации органов и тканей, проведения высокотехнологичных и сложных хирургических медицинских вмешательств (операций) | не более 10 | не более 50 | не должно быть | не должно быть |
| 2. 2 класс | иные операционные, послеоперационные палаты, асептические палаты для пациентов с иммунодефицитными состояниями, в том числе с ожогами, стерилизационные, помещения стерильной зоны в централизованном стерилизационном отделении | не более 200 | не более 500 | не должно быть | не должно быть |
| 3. 3 класс | предоперационные, родильные залы, перевязочные, манипуляционные, процедурные, прививочные кабинеты, палаты и залы анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных детей | не более 500 | не более 750 | не должно быть | не должно быть |
| 4. 4 класс | палаты хирургических отделений, послеродовые палаты | не более 750 | не более 1000 | не должно быть | не более 2 |

## Таблица 2

Допустимая температура воздуха в помещениях организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи

| Наименование помещений | Допустимая температура воздуха, °C |
| --- | --- |
| 1. Операционные, послеоперационные, палаты отделений анестезиологии и реанимации, родильные залы, манипуляционные-туалетные для новорожденных | 21 - 24 |
| 2. Послеродовые палаты (индивидуальные родовые палаты) | 21 - 23 |
| 3. Палаты для ожоговых пациентов (на одну - две койки) | 21 - 23 |
| 4. Палаты при совместном пребывании матери и ребенка, палаты для новорожденных | 23 - 27 |
| 5. Палаты инфекционных и туберкулезных отделений | 20 - 26 |
| 6. Палаты для взрослых и детей | 20 - 26 |
| 7. Кабинеты врачей-специалистов, кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические процедурные (кроме бронхоскопии) | 20 - 27 |
| 8. Залы лечебной физкультуры | 18 - 28 |
| 9. Процедурные магнитно-резонансной томографии | 20 - 23 |
| 10. Процедурные, перевязочные, смотровые, манипуляционные, прививочные кабинеты, приемно-смотровые боксы, помещения для сцеживания грудного молока, комнаты для кормления детей в возрасте до одного года, процедурные бронхоскопии | 22 - 26 |
| 11. Процедурные для лечения нейролептиками | 18 - 24 |
| 12. Процедурные и раздевальные рентгендиагностических, флюорографических кабинетов, массажный кабинет | 20 - 26 |
| 13. Ванные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны, помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы, помещения (комнаты) для санитарной обработки пациентов, душевые | 25 - 29 |
| 14. Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения | 23 - 29 |
| 15. Кабинеты электро-, свето-, магнито-, теплолечения, лечения ультразвуком | 20 - 27 |

## Таблица 3

Допустимые значения факторов среды в помещениях наземных гало- и спелеоклиматических камер

| Наименование факторов, единицы измерения | Допустимые значения |
| --- | --- |
| 1. Общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха, КОЕ/куб. м | не более 750 |
| 2. Общее количество микроорганизмов на 100 кв. см соляной поверхности стен, КОЕ/100 кв. м | не более 25 |
| 3. Соляной аэрозоль, мг/куб. м | 0,3 - 5 |
| 4. Дисперсный состав аэрозолей, количество частиц размером до 5 мкм, процентов | не менее 70 |
| 5. Параметры микроклимата: температура воздуха, °C относительная влажность, процентов скорость движения воздуха, м/с | 19 - 22 40 - 60 не более 0,2 |
| 6. Ионный состав воздуха, число легких аэроионов в 1 куб. см: отрицательной полярности положительной полярности | 300 - 5000 200 - 4000 |
| 7. Искусственная общая освещенность, лк | не менее 50 |
| 8. Уровень звука постоянного шума или эквивалентный уровень звука непостоянного шума, дБА | 35 |
| (п. 8 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |
| 9. Электромагнитные поля тока промышленной частоты (50 Гц): |  |
| напряженность электрического поля тока промышленной частоты, кВ/м | 0,5 |
| напряженность (индукция) магнитного поля тока промышленной частоты, мкТл | 5 |
| 10. Вредные вещества в воздухе: диоксид азота, мг/куб. м аммиак, мг/куб. м | не более 0,04 не более 0,04 |

## Таблица 4

Допустимые значения факторов среды в спелеостационарах калийных рудников Республики Беларусь

(введены постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

| Наименование факторов, единицы измерения | Допустимые значения |
| --- | --- |
| 1. Общее количество микроорганизмов в 1 куб. м воздуха, КОЕ/куб. м | не более 500 |
| 2. Общее количество микроорганизмов на 100 кв. см поверхности стен, КОЕ/100 кв. м | не более 25 |
| 3. Соляной аэрозоль, мг/куб. м | 0,1 - 1,0 |
| 4. Параметры микроклимата: температура воздуха, °C относительная влажность воздуха, процентов скорость движения воздуха в палатах, м/с скорость движения воздуха на линиях и терренкурах, м/с | 15 - 18 40 - 70 не более 0,2 не более 0,3 |
| 5. Ионный состав воздуха, число легких аэроионов в 1 куб. см: отрицательной полярности положительной полярности | 300 - 4000 200 - 2000 |
| 6. Уровень звука постоянного шума или эквивалентный уровень звука непостоянного шума при дневном и ночном сне пациентов, дБА | до 35 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

нормируемые показатели воздушного и контактного ультразвука для работающих и населения;

требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия воздушного и контактного ультразвука на работающих и население;

предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах (таблица 1);

допустимые уровни (далее - ДУ) звукового давления воздушного ультразвука при воздействии на население (таблица 2);

ПДУ пиковых значений виброскорости контактного ультразвука на рабочих местах при работах с источниками контактного ультразвука (таблица 3).

2. Требования настоящего гигиенического норматива не распространяются на оценку воздействия ультразвука на пациента, создаваемого изделиями медицинского назначения и медицинской техники.

3. При одновременном воздействии воздушного и контактного ультразвука на работающих предельно допустимые значения и уровни контактного ультразвука принимаются на 5 дБ ниже значений, указанных в таблице 3.

4. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона воспринимаемого органом слуха человека (11,2 кГц - 109 Гц), распространяющиеся в виде волны в газах, жидкостях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. По частотному составу ультразвуковой диапазон следует подразделять на низкочастотный - от 1,12 x 104 до 1,0 x 105 Гц и высокочастотный - от 1,0 x 105 до 1,0 x109 Гц;

контактный ультразвук - ультразвук, передающийся при соприкосновении рук или других частей тела человека с источниками ультразвука, в том числе с обрабатываемыми деталями, приспособлениями для их удержания, озвучиваемыми жидкостями, сканерами медицинской ультразвуковой аппаратуры, искательными головками ультразвуковых дефектоскопов и другим;

воздушный ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона, воспринимаемого органом слуха человека, распространяющиеся в виде волны в воздушной среде;

ПДУ ультразвука - уровень или значения, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе продолжительностью не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований;

ДУ ультразвука - уровень или значение, которые не вызывают у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к ультразвуковому воздействию.

## Таблица 1

ПДУ звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах

| Третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами, кГц | ПДУ звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 | 80 |
| 16,0 | 90 |
| 20,0 | 100 |
| 25,0 | 105 |
| 31,5 | 110 |
| 40,0 | 110 |
| 50,0 | 110 |
| 63,0 | 110 |
| 80,0 | 110 |
| 100,0 | 110 |

## Таблица 2

ДУ звукового давления воздушного ультразвука при воздействии на население

| Третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами, кГц | ДУ звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 | 70 |
| 16,0 | 80 |
| 20,0 | 90 |
| 25,0 | 95 |
| 31,5 | 100 |
| 40,0 | 100 |
| 50,0 | 100 |
| 63,0 | 100 |
| 80,0 | 100 |
| 100,0 | 100 |

## Таблица 3

ПДУ пиковых значений виброскорости контактного ультразвука на рабочих местах при работах с источниками контактного ультразвука

| Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, кГц | ПДУ пиковых значений виброскорости |  |
| --- | --- | --- |
|  | м/с | дБ |
| 8,0 | 5 x 10-3 | 100 |
| 16,0 | 5 x 10-3 | 100 |
| 31,5 | 5 x 10-3 | 100 |
| 63,0 | 5 x 10-3 | 100 |
| 125,0 | 8,9 x 10-3 | 105 |
| 250,0 | 8,9 x 10-3 | 105 |
| 500,0 | 8,9 x 10-3 | 105 |
| 1 000,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |
| 2 000,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |
| 4 000,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |
| 31 500,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности воздействия инфразвука на работающих и население.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

предельно допустимый уровень инфразвука на рабочих местах (таблица 1);

допустимый уровень инфразвука в жилых, общественных помещениях и на территории жилой застройки (таблица 2).

2. Нормируемыми показателями постоянного инфразвука являются:

уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц;

общий уровень звукового давления (одночисловой показатель).

3. Нормируемыми показателями непостоянного инфразвука являются:

эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц;

эквивалентный общий уровень звукового давления.

4. Гигиеническая оценка и определение уровней инфразвука проводятся в следующем порядке:

4.1. инструментальный контроль инфразвука должен производиться с использованием шумомеров 0 и I классов и микрофона с частотной характеристикой от 1,4 Гц, при этом допускается неравномерность частотной характеристики измерительного тракта не более +/-3 дБ;

4.2. акустическая калибровка должна производиться калибраторами (пистонфонами) 0 - 2 класса до и после проведения серии измерений в соответствии с паспортными данными;

4.3. инструментальный контроль проводится учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и (или) испытательными лабораториями (центрами) Министерства здравоохранения;

4.4. результаты, полученные при определении уровней инфразвука на рабочих местах, должны характеризовать воздействие инфразвука за время рабочей смены (рабочего дня);

4.5. при непрерывном инструментальном контроле инфразвука уровни воздействия определяются непосредственно после окончания рабочей смены. При инструментальном контроле во временных интервалах их выбирают так, чтобы они охватывали все типичные инфразвуковые ситуации. Необходимо выявлять все значительные изменения инфразвука на рабочем месте, отличающиеся на 5 дБЛин и более;

4.6. продолжительность измерений в пределах каждого временного интервала должна выбираться в зависимости от вида инфразвука в этом интервале. Устанавливается следующая продолжительность измерений:

для постоянного инфразвука - продолжительность одного измерения не менее 30 с;

для непостоянного инфразвука при наличии технологического цикла - продолжительность измерений кратна этому циклу, но не менее 300 с. Продолжительность измерений может считаться достаточной, если при дальнейшем ее увеличении изменения эквивалентного уровня не превышают 1 дБ (дБЛин);

для непостоянного инфразвука, причины колебаний которого не связаны явно с характером выполняемой работы, - продолжительность одного измерения 300 с, при этом исходное количество измерений должно быть не менее 5.

Продолжительность каждого из измерений может быть сокращена, если эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука не изменяется более чем на 1 дБЛин;

4.7. измерения на рабочем месте должны производиться при работе не менее 2/3 установленного в данном помещении технологического оборудования и включенном оборудовании вентиляции, кондиционирования воздуха;

4.8. в случае, если оборудование, расположенное не на рабочем месте, создает на нем фоновые уровни на 15 дБЛин (дБ) ниже предельно допустимого уровня, то его допускается не учитывать при измерении;

4.9. не допускается проведение измерений при подаче различных звуковых сигналов, работе громкоговорящей связи и других источников инфразвука, не являющихся составной частью характерного технологического процесса;

4.10. измерения могут проводиться при наличии или отсутствии оператора на рабочем месте или в рабочей зоне. Измерения проводятся в фиксированных точках или с помощью микрофона, закрепляемого на операторе и перемещающегося вместе с ним;

4.11. измерения в фиксированной точке должны проводиться, если положение головы оператора точно известно. При отсутствии оператора микрофон устанавливают в заданную точку измерения, находящуюся на уровне его головы;

4.12. в случае, если положение головы оператора точно не известно и инструментальный контроль проводится в отсутствие оператора, микрофон должен устанавливаться:

при выполнении работ в положении сидя - на высоте 0,9 +/- 0,01 м над центром поверхности сидения при среднем регулировочном положении по росту оператора;

при выполнении работ в положении стоя - на высоте 1,5 +/- 0,05 м над опорой на вертикали, проходящей через центр головы прямостоящего человека;

4.13. при инструментальном контроле на рабочем месте с обязательным присутствием оператора микрофон устанавливается:

на расстоянии 0,1 +/- 0,01 м от уха, воспринимающего больший уровень, и ориентируется в направлении взгляда оператора;

на расстоянии 0,1 - 0,3 м от уха при креплении микрофона на шлеме или плече с помощью рамки;

4.14. для оценки инфразвука на непостоянных рабочих местах измерения проводятся в рабочей зоне в точках наиболее частого пребывания, при этом определяется эквивалентный уровень, воздействующий на оператора за рабочую смену;

4.15. определение уровней инфразвука на территории предприятий не должно проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра 1 - 5 м/с необходимо применять ветрозащитный колпак;

4.16. между микрофоном и основным источником инфразвука не должны находиться люди и предметы, искажающие звуковое поле. Расстояние между микрофоном и оператором, проводящим измерения, должно быть не менее 0,5 м;

4.17. значения уровней инфразвука следует считывать со шкалы прибора с точностью до 1 дБ (дБЛин);

4.18. продолжительность измерений уровней инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки должна устанавливаться в зависимости от характера инфразвука;

4.19. инструментальный контроль непостоянного инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки должен проводиться в периоды оценки инфразвука, которые охватывают все типичные операции инфразвукового воздействия в точке оценки.

Время проведения инструментального контроля октавных уровней постоянного инфразвука должно соответствовать величинам, указанным в таблице 3;

4.20. при проведении инструментального контроля микрофон должен быть направлен в сторону источника инфразвука. Если источник неизвестен, то микрофон устанавливается перпендикулярно к земле на высоте 1,5 м;

4.21. в начале измерений необходимо установить временные характеристики инфразвука по разнице между минимальным и максимальным значениями шумомера, включенного на схему частотной коррекции "линейная" и динамическую характеристику "медленно". Время оценки - 3 мин;

4.22. для постоянного инфразвука необходимо определять спектр в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц с отсчетом показаний по среднему значению стрелки для стрелочных шумомеров и по среднеквадратическому значению для интегрирующих шумомеров на динамической характеристике "медленно". Также необходимо рассчитывать общий (линейный) уровень звукового давления по формуле 2 пункта 5 настоящего гигиенического норматива;

4.23. для непостоянного инфразвука необходимо определять эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц на временной характеристике "эквивалентный уровень". Общий (линейный) уровень звукового давления определяется путем энергетического суммирования полученных значений по формуле 2 пункта 5 настоящего гигиенического норматива;

4.24. за окончательный результат измерений необходимо принимать среднее значение установленных уровней инфразвука. Среднее значение рассчитывается по формуле 1

|  | (1) |
| --- | --- |

где Lsr - среднее значение нормируемого параметра, дБ;

Li - измеренное i-е значение уровня, дБ;

n - количество измерений;

4.25. эквивалентный уровень необходимо рассчитывать по формуле 3 пункта 5 настоящего гигиенического норматива, если в течение суток непостоянный инфразвук воздействует неравномерно, с перерывами, на различных уровнях;

4.26. уровни инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий определяются не менее чем в 3 точках, равномерно распределенных по помещениям, не ближе 1 м от стен и не ближе 1,5 м от окон на высоте 1,2 - 1,5 м от уровня пола;

4.27. при определении уровней инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий окна и двери должны быть закрыты. В случае, когда необходимый гигиенический воздухообмен обеспечивается через форточки и фрамуги, а источники инфразвука располагаются вне зданий, окна и двери должны быть закрыты, а форточки и фрамуги открыты. При этом форточки и фрамуги открываются на ширину, определяемую конструкцией, а узкие створки окна - на ширину 15 см;

4.28. уровни инфразвука на территории жилой застройки определяются на площадках для отдыха в микрорайонах и группах жилых домов, площадках учреждений и организаций, предназначенных для пребывания детей, территорий учреждений здравоохранения и санаториев не менее чем в 3 точках, расположенных на ближайшей к источнику инфразвука границе площадок на высоте 1,2 - 1,5 м от уровня их поверхности;

4.29. на территории жилой застройки уровни инфразвука определяются на расстоянии не менее 0,3 м от ограждающих конструкций зданий со стороны источника инфразвука и с противоположной стороны здания;

4.30. определение уровней инфразвука на территории жилой застройки не должно проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра менее 5 м/с необходимо применять ветрозащиту.

5. Для целей настоящего гигиенического норматива применяются следующие термины и их определения:

инфразвук - упругие колебания и волны с частотами ниже диапазона слышимости человека (ниже 20 Гц);

постоянный инфразвук - инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно";

общий уровень звукового давления - величина, получаемая путем энергетического суммирования уровней инфразвука в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, измеренных по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно" (без корректирующих поправок), измеряется в дБ или рассчитывается по формуле (2)

|  | (2) |
| --- | --- |

где LЛин - общий уровень звукового давления инфразвука, дБЛин;

Li - измеренное в  октавной полосе значение уровня, дБ;

n - количество октавных полос;

непостоянный инфразвук - инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера "линейная" на временной характеристике "медленно";

эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления (или уровень звукового давления в октавной полосе частот) непостоянного инфразвука - общий уровень звукового давления постоянного инфразвука (или уровень звукового давления в октавной полосе частот), который имеет такое же среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный инфразвук в течение заданного интервала времени, измеряется в дБ или рассчитывается по формуле (3)

|  | (3) |
| --- | --- |

где Lэкв - эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ;

T - время наблюдения, мин;

ti - продолжительность действия ступени с уровнем Li, мин;

n - общее число ступеней действия инфразвука;

Li - уровень инфразвука на  ступени, дБ;

предельно допустимый уровень инфразвука - уровень, который при работе не более 40 ч в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

допустимый уровень инфразвука - уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору.

## Таблица 1

Предельно допустимый уровень инфразвука на рабочих местах

|  | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  | Общий уровень звукового давления в полосах частот 2 - 16 Гц (дБЛиин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Гц | 4 Гц | 8 Гц | 16 Гц |  |
| 1. Рабочие места, на которых выполняются работы различной степени тяжести с оптимальной и допустимой степенью напряженности | 100 | 95 | 90 | 85 | 100 |
| 2. Рабочие места, на которых выполняются работы различной степени тяжести с напряженностью различной степени вредности | 95 | 90 | 85 | 80 | 95 |
| 3. Рабочие места, на которых выполняются работы на транспортных средствах, в том числе тракторах и сельскохозяйственных машинах | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 |
| 4. Рабочие места при выполнении работ поездными бригадами железнодорожного сообщения | 99 | 96 | 93 | 93 | 102 |

Примечание. Средние квадратические значения звукового давления в полосах частот 2 - 16 Гц, а также общий линейный уровень непостоянного инфразвука не должны превышать 120 дБЛин.

## Таблица 2

Допустимый уровень инфразвука в жилых, общественных помещениях и на территории жилой застройки

| Место определения показателя | Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  | Общий уровень звукового давления в полосах частот 2 - 16 Гц (дБЛиин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Гц | 4 Гц | 8 Гц | 16 Гц |  |
| 1. Территория жилой застройки | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |
| 2. Жилые и общественные помещения | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |
| 3. Пассажирские вагоны международного железнодорожного сообщения | 99 | 96 | 93 | 93 | 102 |

## Таблица 3

Время проведения инструментального контроля октавных уровней постоянного инфразвука

| Время измерения | Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  | Общий уровень звука (дБЛиин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Гц | 4 Гц | 8 Гц | 16 Гц |  |
| Минимальное, с | 30 | 15 | 8 | 4 | 30 |
| Рекомендуемое, с | 300 | 150 | 80 | 40 | 300 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ АЭРОИОННОГО СОСТАВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений.

Настоящим гигиеническим нормативом определяется аэроионный состав воздуха в зоне дыхания (таблица) следующих типов производственных и общественных помещений:

замкнутые помещения, помещения с искусственной средой обитания;

помещения, в отделке и оснащении которых используются синтетические материалы или покрытия, способные накапливать электростатический заряд;

помещения, в которых эксплуатируется оборудование, способное создавать электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы, технические средства механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда, приводящие к изменению аэроионного состава воздуха;

помещения, оснащенные системами принудительной вентиляции, очистки и (или) кондиционирования воздуха;

помещения, в которых эксплуатируются источники ионизации и деионизации воздуха;

помещения, в которых осуществляются технологические процессы плавки или сварки металлов, эксплуатируются рентгеновские установки, диагностическое и другое медицинское оборудование, способное изменить ионный состав воздуха;

помещения, в которых эксплуатируется технологическое оборудование по производству полимерных, пленочных и листовых материалов.

2. Настоящий гигиенический норматив не применяется к показателям, устанавливаемым для производственных помещений, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары вредных веществ, концентрация которых превышает показатели безопасности и безвредности вредных веществ для воздуха рабочей зоны.

3. Отсутствие аэроионов положительной полярности допускается в помещениях, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или иные виды технических средств, приводящие к изменению аэроионного состава воздуха).

4. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N 2-З "Об охране атмосферного воздуха" и от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

деионизация воздуха - снижение количества аэроионов в единице объема воздуха в результате применения специальных методов его обработки в системе кондиционирования;

зона дыхания - пространство, ограниченное радиусом 50 см от лица человека;

ионизация воздуха - процесс превращения нейтральных атомов и молекул воздуха в электрически заряженные частицы (ионы);

источники ионизации - природные явления (космические и другие ионизирующие излучения, естественный радиоактивный распад), технологические процессы и оборудование (рентгеновское и ультрафиолетовое излучения, термоэмиссия, фотоэффект) и специальные устройства (искусственная ионизация), при воздействии которых на воздушную среду происходит образование электрически заряженных частиц (ионов);

кондиционирование воздуха - создание и поддержание в закрытых помещениях путем применения технических средств и проведения мероприятий определенных заданных параметров воздуха (температура, относительная влажность, состав и скорость движения), наиболее благоприятных для самочувствия людей, а также осуществления технологических процессов;

концентрация аэроионов - нормируемые минимально допустимая и максимально допустимая концентрации аэроионов обеих полярностей  в 1 куб. см воздуха (ион/куб. см), отклонения от которых могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека;

коэффициент униполярности (У) - минимально допустимый и максимально допустимый коэффициент, определяемый как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

## Таблица

Аэроионный состав воздуха в зоне дыхания производственных и общественных помещений

| Уровни аэроионизации | Концентрация аэроионов, (ион/куб. см) |  | Коэффициент униполярности, У |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимально допустимые | "+" >= 400 | "-" >= 600 | 0,4 <= У < 1,0 |
| Максимально допустимые | "+" <= 50 000 | "-" <= 50 000 |  |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются оптимальные и допустимые значения показателей безопасности и безвредности микроклимата на рабочих местах в производственных помещениях, транспортных средствах и общественных зданиях, в том числе в офисных помещениях и организациях здравоохранения.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

2. В зависимости от интенсивности общих энергозатрат организма предусматриваются категории работ в соответствии с таблицей 1.

3. При выполнении работ с высоким уровнем ответственности за конечный результат деятельности, связанных с нервно-эмоциональным напряжением (кабины, пульты и посты управления технологическими процессами, рабочие места, связанные с непосредственным обслуживанием пациентов, рабочие места с использованием видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин и (или) персональных электронно-вычислительных машин, когда такая работа является основной), должны соблюдаться оптимальные значения показателей микроклимата (таблица 2).

(п. 3 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

4. Перепады температуры воздуха по вертикали и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных значений показателей микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 °C и выходить за пределы допустимых значений показателей микроклимата, указанных в таблице 3.

Допустимые значения показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные значения показателей микроклимата.

5. При показателях температуры воздуха в различных зонах рабочего места и местах отдыха, выходящих за пределы допустимых значений, среднесменная температура воздуха должна соответствовать допустимым значениям, предусмотренным в таблице 3.

6. При обеспечении допустимых значений показателей микроклимата на рабочих местах:

перепад температуры воздуха по вертикали не должен превышать 3 °C;

перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

для категорий работ Iа и Iб - 4 °C;

для категорий работ IIа и IIб - 5 °C;

для категории работ III - 6 °C.

7. При температуре воздуха на рабочих местах от 25 °C и выше верхняя граница диапазона относительной влажности воздуха должна соответствовать допустимым значениям, предусмотренным в таблице 4.

8. Допустимые значения диапазона скорости движения воздуха в теплый период года в зависимости от категории работ при температуре воздуха на рабочих местах от 26 до 28 °C предусмотрены в таблице 5.

9. Допустимые значения интенсивности теплового облучения поверхности тела работника от производственных источников предусмотрены в таблице 6.

10. При облучении не более 25 процентов поверхности тела работающих от производственных источников излучения, нагретых до красного и белого свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и другое), интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/кв. м.

11. При тепловом облучении поверхности тела работников, превышающем допустимые значения интенсивности, температура воздуха на рабочих местах в зависимости от категории работ не должна превышать допустимые значения, указанные в таблице 7.

12. ТНС-индекс на рабочих местах должен соответствовать допустимым значениям, указанным в таблице 8.

13. На рабочих местах для женщин допустимая температура воздуха в теплый период года определяется в зависимости от продолжительности непрерывного пребывания и не должна превышать предусмотренную в таблице 9.

14. Допустимые значения ТНС-индекса на рабочих местах для женщин указаны в таблице 10.

15. Показатели микроклимата на рабочих местах для женщин, не указанные в таблицах 9 и 10, устанавливаются в соответствии с таблицами 2 - 7 и 11, 12.

16. На рабочих местах водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов в течение смены должны поддерживаться оптимальные или допустимые параметры микроклимата в соответствии с таблицами 11 и 12.

17. Температура воздуха в помещениях для отдыха, обогрева работников в холодный период года должна быть не менее 22 °C, а в помещениях для личной гигиены женщин - не менее 23 °C.

18. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N 2-З "Об охране атмосферного воздуха", от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

допустимые значения показателей микроклимата - минимальные или максимальные значения показателей микроклимата, установленные по критериям теплового состояния человека на 8-часовую рабочую смену и не вызывающие нарушений состояния здоровья, но способные приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности к концу смены;

оптимальные значения показателей микроклимата - установленные по критериям оптимального теплового состояния человека значения показателей микроклимата, обеспечивающие общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывающие отклонений в состоянии здоровья, создающие предпосылки для высокого уровня работоспособности и являющиеся предпочтительными на рабочих местах;

среднесуточная температура наружного воздуха <*> - средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени;

--------------------------------

<*> Сведения о среднесуточной температуре наружного воздуха уточняются по данным гидрометеорологической службы.

среднесменная температура воздуха - средневзвешенная во времени величина температуры, которая устанавливается на основе измерений в разных рабочих зонах при выполнении основных и вспомогательных работ и в местах отдыха, и рассчитывается по формуле

tcc = t1 х r1 + t2 х r2 + ... + tn х rn / n,

где tcc - среднесменная температура воздуха, °C;

t1, t2...tn - температура воздуха на соответствующих участках рабочего места, °C;

r1, r2...rn - время выполнения работы на соответствующих участках рабочего места, ч;

n - продолжительность рабочей смены, ч;

теплый период года - промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше плюс 10 °C;

холодный период года - промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной плюс 10 °C и ниже;

ТНС-индекс - интегральный эмпирический показатель тепловой нагрузки среды, учитывающий комплексное влияние температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения на тепловое состояние работника, °C.

## Таблица 1

Категории работ в зависимости от интенсивности общих энергозатрат организма

| Категория работ | Общие энергозатраты, ккал/ч (Вт) | Характеристика деятельности | Примеры профессий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Iа | до 120 ккал/ч (до 139 Вт) | работы, производимые в положении сидя, и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением | профессии в организациях точного приборостроения и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисных помещениях, сфере управления, а также научные сотрудники, программисты, контролеры, диспетчеры, операторы пультов управления, операторы электронно-вычислительных машин, преподаватели учреждений высшего образования, колледжей, учителя средних школ, медицинские работники, психологи, работники финансово-экономической, юридической и административно-хозяйственной служб, работники конструкторских бюро и отделов, рекламно-информационных служб, архитекторы и инженеры по промышленному и гражданскому строительству, служащие, работники музеев, архивов, библиотекари, специалисты службы страхования, дилеры, брокеры, агенты по продаже и закупкам, служащие по социальному и пенсионному обеспечению, патентоведы, дизайнеры, работники бюро путешествий, справочных служб и других родственных видов деятельности |
| 2. Iб | 121 - 150 ккал/ч (140 - 174 Вт) | работы, производимые в положении сидя, стоя или связанные с ходьбой, и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением | профессии в полиграфической промышленности, в организациях, оказывающих услуги связи, а также контролеры, мастера в различных видах производства, а также водители трамваев, троллейбусов, весовщики, укладчики-упаковщики, швеи, агрономы, медицинские сестры, санитарки, работники бытового обслуживания, продавцы непродовольственных товаров, операторы конвейеров, машинисты железнодорожного транспорта, участковые врачи, хирурги, работники жилищно-эксплуатационной службы, реставраторы художественных изделий, гиды, фотографы, техники и операторы радио- и телевещания, таможенные инспекторы, работники милиции и патрульной службы и других родственных видов деятельности |
| 3. IIа | 151 - 200 ккал/ч (175 - 232 Вт) | работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий в положении стоя или сидя, и требующие определенного физического напряжения | профессии в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве, а также слесари, наладчики, настройщики, станочники, бурильщики, водители электрокаров, экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой техники, буровики, продавцы продовольственных товаров, обувщики, рабочие профессий железнодорожного транспорта, водного транспорта, аппаратчики, рабочие доменного, химического производства, работники тепличных хозяйств, растениеводы, садовники, работники рыбного хозяйства и других родственных видов деятельности |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |
| 4. IIб | 201 - 250 ккал/ч (233 - 290 Вт) | работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 10 кг, и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением | профессии в механизированных литейных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий, а также рабочие, выполняющие строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, помощники бурильщиков, проходчики, механизаторы и рабочие растениеводства, животноводства, дояры, овощеводы, грузчики, рабочие деревообрабатывающего и металлургического производства, литейщики, землекопы, рабочие по обслуживанию железнодорожных путей и ремонту автомобильных дорог, работники лесного и охотничьего хозяйств и других родственных видов деятельности |
| 5. III | более 250 ккал/ч (более 290 Вт) | работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской тяжестей (свыше 10 кг), и требующие значительных физических усилий | профессии в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий, а также механизаторы и рабочие сельского хозяйства в посевной и уборочный периоды, вальщики леса, бетонщики, каменщики, землекопы, грузчики немеханизированного труда и другие, работники иных родственных видов деятельности |

## Таблица 2

Оптимальные значения показателей микроклимата на рабочих местах

| Период года | Категория работ по интенсивности общих энергозатрат | Температура воздуха, °C | Температура поверхностей, °C | Относительная влажность воздуха, процентов | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Iа | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | Iб | 21 - 23 | 20 - 24 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | IIа | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | IIб | 17 - 19 | 16 - 20 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | III | 16 - 18 | 15 - 19 | 60 - 40 | 0,3 |
| Теплый | Iа | 23 - 25 | 22 - 26 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | Iб | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | IIа | 20 - 22 | 19 - 23 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | IIб | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | III | 18 - 20 | 17 - 21 | 60 - 40 | 0,3 |

## Таблица 3

Допустимые значения показателей микроклимата на рабочих местах

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

| Категория работ по энергозатратам | Температура воздуха, °C |  | Температура поверхности, °C | Относительная влажность воздуха, процентов | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  | для диапазона температуры воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температуры воздуха выше оптимальных величин, не более |
| Холодный период года |  |  |  |  |  |  |
| Iа | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 25,0 | 19,0 - 26,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,1 |
| Iб | 19,0 - 20,9 | 23,1 - 24,0 | 18,0 - 25,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
| IIа | 17,0 - 18,9 | 21,1 - 23,0 | 16,0 - 24,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
| IIб | 15,0 - 16,9 | 19,1 - 22,0 | 14,0 - 23,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| III | 13,0 - 15,9 | 18,1 - 21,0 | 12,0 - 22,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый период года |  |  |  |  |  |  |
| Iа | 21,0 - 22,9 | 25,1 - 28,0 | 20,0 - 29,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
| Iб | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 28,0 | 19,0 - 29,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
| IIа | 18,0 - 19,9 | 22,1 - 27,0 | 17,0 - 28,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,4 |
| IIб | 16,0 - 18,9 | 21,1 - 27,0 | 15,0 - 28,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |
| III | 15,0 - 17,9 | 20,1 - 26,0 | 14,0 - 27,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |

## Таблица 4

Допустимые значения верхней границы диапазона относительной влажности воздуха при температуре воздуха на рабочих местах от 25 °C и выше

| Температура воздуха, °C | Относительная влажность воздуха, процентов, не более |
| --- | --- |
| 25 | 70 |
| 26 | 65 |
| 27 | 60 |
| 28 | 55 |

## Таблица 5

Допустимые значения диапазона скорости движения воздуха в теплый период года в зависимости от категории работы при температуре воздуха на рабочих местах от 26 до 28 °C

| Категория работы | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- |
| Iа | 0,1 - 0,2 |
| Iб | 0,1 - 0,3 |
| IIа | 0,2 - 0,4 |
| IIб и III | 0,2 - 0,5 |

## Таблица 6

Допустимые значения интенсивности теплового облучения поверхности тела работника от производственных источников

| Облучаемая поверхность тела, процентов | Допустимая интенсивность теплового облучения, Вт/кв. м, не более |
| --- | --- |
| более 50 | 35 |
| 26 - 50 | 70 |
| не более 25 | 100 |

## Таблица 7

Допустимые значения температуры воздуха при тепловом облучении работника

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Температура воздуха, °C, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | в теплый период | в холодный период |
| Iа | 25 | 23 |
| Iб | 24 | 22 |
| IIа | 22 | 21 |
| IIб | 21 | 20 |
| III | 20 | 19 |

## Таблица 8

Допустимые значения ТНС-индекса на рабочих местах

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Значения ТНС-индекса, °C |
| --- | --- |
| Iа (до 139) | 22,2 - 26,4 |
| Iб (140 - 174) | 21,5 - 25,8 |
| IIа (175 - 232) | 20,5 - 25,1 |
| IIб (233 - 290) | 19,5 - 23,9 |
| III (более 290) | 18,0 - 21,8 |

## Таблица 9

Допустимая температура воздуха на рабочих местах для женщин в теплый период года

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Допустимая температура (°C) с учетом продолжительности пребывания на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 ч | 7 ч | 6 ч | 5 ч | 4 ч | 3 ч | 2 ч | 1 ч |
| Iа - Iб (до 174) | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
| IIа - IIб (до 290) | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
| III (более 290) | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |

## Таблица 10

Допустимые значения ТНС-индекса на рабочих местах для женщин

| Категория работ по уровню общих энергозатрат, Вт | Значения ТНС-индекса, °C |
| --- | --- |
| Iа (до 139) | 22,7 - 24,5 |
| Iб (140 - 174) | 21,9 - 23,5 |
| IIа (175 - 232) | 21,2 - 22,6 |
| IIб (233 - 290) | 20,0 - 21,5 |
| III (более 290) | 18,8 - 20,4 |

## Таблица 11

Оптимальные параметры микроклимата в кабинах автомобилей

| Тип автомобиля | Температура воздуха, °C | Относительная влажность воздуха, процентов | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный период года |  |  |  |
| 1. Легковой | 20 - 23 | 60 - 40 | 0,2 |
| 2. Грузовой, автобус | 18 - 20 | 60 - 40 | 0,2 |
| Теплый период года |  |  |  |
| 3. Легковой | 20 - 25 | 60 - 40 | 0,2 |
| 4. Грузовой, автобус | 21 - 23 | 60 - 40 | 0,3 |

## Таблица 12

Допустимые параметры микроклимата в кабинах автомобилей

| Тип автомобиля | Температура воздуха, °C | Относительная влажность воздуха <*>, процентов | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный период года |  |  |  |
| 1. Легковой | 19 - 25 | 15 - 75 | не более 0,2 |
| 2. Грузовой, автобус | 17 - 23 | 15 - 75 | не более 0,3 |
| Теплый период года |  |  |  |
| 3. Легковой | 20 - 28 | 15 - 75 | 0,2 - 0,5 |
| 4. Грузовой, автобус | 21 - 28 | 15 - 75 | 0,2 - 0,5 |

--------------------------------

<*> Допустимые значения верхней границы диапазона относительной влажности воздуха в теплый период года при температуре от 25 °C и выше должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4 настоящего гигиенического норматива.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности воздействия ультрафиолетового излучения от производственных источников на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2. Настоящий гигиенический норматив распространяется на ультрафиолетовое излучение, генерируемое производственным оборудованием и технологическими процессами, используемыми во всех видах хозяйственной деятельности, включая сферу материального производства (отрасли промышленной, сельскохозяйственной, лесной, строительной, торговой, заготовительной деятельности, а также деятельность, связанная с транспортом и связью, общественным питанием, снабжением, сбытом и другое) и непроизводственную сферу (сферы здравоохранения, культуры и искусства, научно-исследовательская деятельность, страховая деятельность и другое).

3. Настоящий гигиенический норматив не распространяется на ультрафиолетовое излучение, генерируемое лазерами, оборудованием для обеззараживания воздуха и поверхностей при отсутствии обслуживающего персонала, а также в целях оценки безопасности пациентов и эффективности ультрафиолетового облучения, используемого в лечебных и профилактических целях.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

4. При наличии незащищенных участков кожи площадью не более 0,2 кв. м, однократном облучении до 5 мин, общей продолжительности облучения за смену до 60 мин, длительности пауз между периодами облучения не менее 30 мин допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) не должна превышать:

50 Вт/кв. м - для спектра ультрафиолетового излучения "A" (далее - УФ-A);

0,05 Вт/кв. м - для спектра ультрафиолетового излучения "B" (далее - УФ-B);

0,001 Вт/кв. м - для спектра ультрафиолетового излучения "C" (далее - УФ-C).

5. При наличии незащищенных участков кожи площадью не более 0,2 кв. м, однократном облучении свыше 5 мин, общей продолжительности облучения 60 мин и более допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) не должна превышать:

10 Вт/кв. м - для УФ-A;

0,01 Вт/кв. м - для УФ-B.

Излучение для УФ-C при указанной продолжительности не допускается.

6. Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) для УФ-B и УФ-C суммарно не должна превышать 1 Вт/кв. м при проведении электросварочных работ с использованием специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих ультрафиолетовое излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием).

7. При использовании бактерицидных ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях организаций поток от экранированных ламп, отраженный от потолка и стен на высоте 1,5 м от пола, для УФ-C не должен превышать 0,001 Вт/кв. м.

8. Допустимая доза ультрафиолетового излучения для УФ-C, получаемая работниками, обслуживающими производственные источники ультрафиолетового излучения, составляет не более 3,6 Дж/кв. м.

9. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

доза ультрафиолетового облучения - произведение интенсивности ультрафиолетового излучения (облученности) на время воздействия измеряется в Дж/кв. м или Вт x с/кв. м;

допустимая доза ультрафиолетового излучения - предельно допустимая доза ультрафиолетового излучения, измеряется в Дж/кв. м или Вт x с/кв. м;

интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) - отношение потока излучения, падающего на участок поверхности, к площади этого участка, измеряется в Вт/кв. м;

допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения (облученность) - предельно допустимый уровень ультрафиолетового излучения, измеряется в Вт/кв. м;

предельно допустимый уровень ультрафиолетового излучения - уровень излучения, который при ежедневной работе продолжительностью не более 40 ч в неделю в течение всей трудовой деятельности не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья у работающего и последующих поколений;

ультрафиолетовое излучение - электромагнитное излучение оптического диапазона с длиной волны в пределах 200 - 400 нм, включающего УФ-A с длиной волны 315 - 400 нм, УФ-B с длиной волны 280 - 315 нм и УФ-C с длиной волны 200 - 280 нм.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности шумового воздействия на человека.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

предельно допустимый уровень (далее - ПДУ) звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука для видов трудовой деятельности и рабочих мест с учетом условий, тяжести и напряженности труда (таблица 1);

предельно допустимые эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом классов условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса (таблица 2);

допустимый уровень (далее - ДУ) звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на территории жилой застройки, в помещениях жилых и общественных зданий (таблица 3);

ДУ звука, создаваемого звуковоспроизводящими устройствами в закрытых помещениях и на открытых площадках объектов общественного питания, дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубов и иных объектов (таблица 4).

2. Настоящий гигиенический норматив не распространяются на:

2.1. объекты, помещения и территории, для которых не установлены ДУ и ПДУ, определенные в настоящем гигиеническом нормативе;

2.2. шум, обусловленный:

поведением и жизнедеятельностью человека, в том числе при нарушении им тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории (эксплуатация звуковоспроизводящей аппаратуры, игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств, речь и пение, перемещение по помещениям квартир и общежитий, выполнение бытовых и ремонтных работ, проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ, занятия физической культурой и спортом, закрытие и открытие дверей, содержание животных и другое);

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

внутренними источниками шума жилых домов частного жилищного фонда;

климатическими явлениями (дождь, град, гроза и другое);

подачей нерегулярных звуковых сигналов, а также срабатыванием звуковой охранной и аварийной сигнализации, не имеющей планового характера;

аварийно-спасательными и аварийными ремонтными работами, работами по предотвращению и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

покосом травы, уборкой снега и льда, за исключением гигиенической оценки шума на рабочих местах;

проведением массовых мероприятий (митинги, уличные шествия, демонстрации и другое);

проведением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий;

воздействием на работающих посредством наушников (телефонисты, авиадиспетчеры и другие) или шлемов (летчики, мотоциклисты и другие);

разговором работающих;

2.3. подсобные помещения квартир и жилых домов частного жилищного фонда (коридор, санузел, кладовая, прихожая, кухня, холл, гардеробная, топочная, встроенный шкаф, помещение без окон);

2.4. вспомогательные помещения, расположенные внутри блокированного либо многоквартирного жилого дома вне квартир (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения);

2.5. помещения и объекты специального назначения (радио-, теле- и киностудии, залы кинотеатров, театров и цирков, спортивные залы, испытательные полигоны);

2.6. шум на территории жилой застройки, создаваемый взлетом, пролетом и посадкой самолетов и вертолетов, опробованием двигателей на аэродромах при осуществлении полетов.

3. Нормируемыми показателями постоянного шума являются:

уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

уровень звука в дБА.

4. Нормируемыми показателями непостоянного шума являются:

эквивалентный уровень звука в дБА;

максимальный уровень звука в дБА (для импульсного шума максимальный уровень звука в дБАI, измеренный на временной характеристике "импульс" средства измерения).

5. В случае, когда установлено, что в заданном (опорном) временном интервале шум является импульсным или тональным, гигиеническая оценка осуществляется с учетом коррекции измеренных значений на "+5 дБ (дБА)" (коррекция на импульсность или тональность шума).

6. Гигиеническая оценка шума в помещениях жилых и общественных зданий, а также на прилегающих к ним территориях, создаваемого технологическим и инженерным оборудованием здания, предусмотренным проектом (системы принудительной вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, лифты, холодильные установки, насосы систем отопления и водоснабжения и другое оборудование), а также шума оборудования встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных объектов осуществляется с учетом коррекции измеренных значений на "+5 дБ (дБА)". При этом коррекция на импульсность или тональность шума не осуществляется.

7. Гигиеническая оценка шума на рабочих местах, создаваемого системами кондиционирования, воздушного отопления, принудительной вентиляции, холодильными установками, насосами систем отопления и водоснабжения, осуществляется с учетом коррекции измеренных значений на "+5 дБ (дБА)". При этом коррекция на импульсность или тональность шума не осуществляется.

8. Территория между улицами (дорогами) и ограждающими конструкциями первого эшелона шумозащитных зданий всех типов, обращенных в сторону улиц (дорог), не может быть использована для организации мест отдыха населения, за исключением мест (площадок) для отдыха, относящихся к объектам дорожного сервиса.

9. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

ДУ шума - уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму;

звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающего в результате звуковых колебаний, обозначается P, измеряется в Па;

импульсный шум - непостоянный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов (импульсов), при этом длительность каждого менее 1 с. В данном случае уровни звука, измеренные на временных характеристиках шумомера "импульс" и "медленно", отличаются на 7 дБА и более;

колеблющийся шум - непостоянный шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

максимальный уровень звука - наибольший уровень звука в заданном (опорном) временном интервале, измеренный на соответствующих частотной коррекции ("A", "C", "линейная" или другое) и временной характеристике ("медленно" ("S", "Slow"), "импульс" ("I", "Impulse") или другое) средства измерения;

непостоянный шум - шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике "медленно" средства измерения;

опорное звуковое давление - установленное по соглашению опорное значение звукового давления в воздухе, равное 2 x 10-5 Па, обозначается P0;

пиковый корректированный по C уровень звука - наибольшее абсолютное мгновенное звуковое давление в заданном (опорном) временном интервале (десять десятичных логарифмов отношения квадрата пикового звукового давления Pс, измеренного на частотной коррекции "C" в режиме "пик" средства измерения, к квадрату опорного звукового давления), обозначается LР, Cpeak, измеряется в дБC;

постоянный шум - шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике "медленно" средства измерения;

ПДУ шума - уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе продолжительностью не более 40 ч в неделю в течение всей трудовой деятельности не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека;

прерывистый шум - непостоянный шум, уровень звука которого ступенчато изменяется за временной интервал измерения более чем на 5 дБА, при этом длительность интервалов, в течение которых уровень звука остается постоянным, составляет не менее 1 с;

регламентируемый временной интервал - период суток, для которого установлен гигиенический норматив шума (для дневного времени суток (с 7.00 до 23.00 ч) составляет 16 ч, для ночного времени суток (с 23.00 до 7.00 ч) - 8 ч);

регулярный звуковой сигнал - сигнал, повторяющийся через определенные промежутки времени;

тональный шум - шум, в спектре которого имеются выраженные (тональные) составляющие (тональность шума устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ);

уровень звука с частотной коррекцией "A" - величина, равная двадцати десятичным логарифмам отношения среднеквадратичного звукового давления PA, измеренного с использованием частотной коррекции "A" средства измерения, к опорному значению звукового давления, обозначается LА, измеряется в дБА;

уровень звукового давления - величина, равная десяти десятичным логарифмам квадрата отношения среднеквадратичного звукового давления, измеренного при временной и частотной характеристиках (коррекциях) средства измерения, к квадрату опорного звукового давления, обозначается LР, измеряется в дБ;

широкополосный шум - шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

шум (звук) - упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны;

шумное оборудование (агрегаты) - оборудование, создающее при своей работе эквивалентный уровень звука более 50 дБА;

эквивалентный по энергии уровень звука непостоянного шума (далее - эквивалентный уровень звука) - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в заданном (опорном) временном интервале (величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения квадрата среднеквадратичного звукового давления в заданном (опорном) временном интервале, измеренного при частотной характеристике "A" средства измерения, к квадрату опорного звукового давления), обозначается LAeqT, измеряется дБА.

Кроме терминов, указанных в части первой настоящего пункта, в отношении морских, речных, рыбопромысловых и других судов используются следующие термины и их определения:

жилое помещение - каюты экипажа и пассажиров;

машинное (энергетическое) отделение - помещение или группа помещений, в котором (которых) установлены главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных судовых систем и устройств;

общественное помещение - помещения для отдыха и приема пищи (столовые, кают-компании, пассажирские салоны, салоны для отдыха и другое);

помещение медицинского назначения - санитарная каюта, амбулатория, стационар, изолятор;

производственно-технологическое помещение на судах рыбной промышленности - помещения для переработки объектов промысла (рыбы, морепродуктов и другого);

служебное помещение - рулевая, штурманская, багермейстерская рубка, радиорубка и другие помещения для управления судами и ведения документации;

суда I группы - суда с суммарной мощностью двигателей от 110 до 330 кВт включительно;

суда II группы - суда с суммарной мощностью двигателей от 331 до 550 кВт включительно;

суда III группы - суда с суммарной мощностью двигателей от 551 до 850 кВт включительно;

центральный пост управления - звукоизолированное помещение, выделенное из машинного (энергетического) отделения, в котором установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами.

## Таблица 1

ПДУ звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука для видов трудовой деятельности и рабочих мест с учетом условий, тяжести и напряженности труда

| N п/п | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквива- лентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Творческая деятельность, руководящая деятельность с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, обучение и воспитание, врачебная деятельность (работники, имеющие высшее медицинское образование); рабочие места в проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, для приема пациентов в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2. | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории, врачебная деятельность в помещениях с шумным оборудованием (работники, имеющие высшее медицинское образование); рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях; рабочие места работников, имеющих среднее специальное медицинское образование, и работников организаций здравоохранения без медицинского образования | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3. | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля, в том числе операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа; рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4. | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием (в том числе работники, имеющие среднее специальное медицинское образование, и работники организаций здравоохранения без медицинского образования), в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5. | Выполнение работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий (за исключением работ, перечисленных в пунктах 1 - 4 настоящей таблицы) <*> | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 6. | В подвижном составе железнодорожного и городского рельсового транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
|  | рабочие места в кабинах машинистов поездов дальнего следования и пригородных электропоездов, в кабинах водителей, а также обслуживающего персонала пассажирских помещений трамваев | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
|  | помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебные помещения рефрижераторных секций, вагонов-электростанций, помещения для отдыха в багажных и почтовых отделениях | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов, межобластных вагонов | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| 7. | В морских, речных, рыбопромысловых и других судах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочая зона в помещениях машинного (энергетического) отделения судов с постоянной вахтой | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
|  | рабочая зона на центральных постах управления судов | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
|  | рабочая зона в служебных помещениях судов | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
|  | служебные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | судов I группы | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | судов II и III групп | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | общественные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | столовые и буфеты | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | пассажирские салоны судов III группы | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
|  | иные общественные помещения | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
|  | жилые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | судов I группы | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |
|  | судов II группы | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
|  | судов III группы | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
|  | помещения медицинского назначения | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 8. | В автобусах, троллейбусах, грузовых, легковых и специальных автомобилях, а также грузопассажирских автомобилях и другом автомобильном транспорте, предназначенном для перевозки пассажиров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
|  | рабочие места водителей и обслуживающего персонала троллейбусов, а также грузопассажирских автомобилей и другого автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| 9. | В сельскохозяйственных машинах и оборудовании, строительно-дорожных, мелиоративных и других аналогичных видах машин рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и других аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 10. | Рабочие места в кабинах и салонах пассажирских, транспортных самолетов и вертолетов | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

--------------------------------

<*> ПДУ звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука, указанные в пункте 5 настоящей таблицы, применяются в случае отсутствия у нанимателя данных о результатах оценки условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса, полученных в рамках аттестации рабочих мест, комплексной гигиенической оценки условий труда или иных процедур, установленных законодательством.

Примечания:

1. Для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБАI.

2. Для импульсного шума с уровнем 110 дБАI и более дополнительно проводится оценка шума, измеренного в режиме "пик" на частотной коррекции "C" средства измерения. Максимальный уровень звука импульсного шума в режиме "пик" на частотной коррекции "C" средства измерения не должен превышать 140 дБС.

3. Пребывание людей в зонах с уровнем звукового давления в любой октавной полосе свыше 135 дБ запрещается.

4. В случае, если в настоящей таблице не указаны оцениваемый вид трудовой деятельности или рабочее место, ПДУ устанавливаются в соответствии с таблицей 2 настоящего гигиенического норматива.

5. На рабочих местах для женщин в период их беременности уровни звука и звукового давления не должны превышать значений, приведенных в пункте 2 настоящей таблицы.

(п. 5 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

## Таблица 2

Предельно допустимые эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом классов условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса

| Классы условий труда по показателям напряженности | Предельно допустимые эквивалентные уровни звука, дБА |  |
| --- | --- | --- |
|  | классы условий труда по показателям тяжести |  |
|  | оптимальный (1 класс), допустимый (2 класс) | вредный (3 класс) |
| 1. Оптимальный (1 класс), допустимый (2 класс) | 80 | 75 |
| 2. Вредный 1-й степени | 70 | 65 |
| 3. Вредный 2-й степени | 60 | - |
| 4. Вредный 3-й степени | 50 | - |

Примечание. Количественная оценка условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса проводится в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

## Таблица 3

ДУ звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на территории жилой застройки, в помещениях жилых и общественных зданий

| N п/п | Наименование помещений или территорий | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквива- лентные уровни звука, дБА | Макси- мальные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Палаты больничных организаций и санаториев, операционные больниц (с 7.00 до 23.00 ч) | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 2. | Кабинеты специалистов поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больничных организаций, санаториев | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 3. | Игровые и учебные помещения, учительские комнаты, аудитории учреждений образования, конференц-залы, читальные залы библиотек, залы заседаний и совещаний | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| (п. 3 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Жилые помещения жилых зданий, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения учреждений образования (с 7.00 до 23.00 ч) | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| (п. 4 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий, казарм, монастырей (с 7.00 до 23.00 ч) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| 6. | Залы кафе, ресторанов, столовых | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| 7. | Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
| 8. | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больничных организаций, санаториев и диспансеров с круглосуточным пребыванием больных (с 7.00 до 23.00 ч) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
| 9. | Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров дневного пребывания, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек (с 7.00 до 23.00 ч) | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 70 |
| 10. | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц, общежитий и монастырей (с 7.00 до 23.00 ч) | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 75 |
| 11. | Площадки отдыха на территории больничных организаций и санаториев | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |
| 12. | Площадки отдыха, детские игровые площадки на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки учреждений образования | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

Примечания:

1. Уровни звука для шума, создаваемого на территории автомобильным и железнодорожным транспортом в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных зданий всех типов, обращенных в сторону улиц и дорог, допускается принимать на 10 дБА выше значений, указанных в пунктах 9 и 10 настоящей таблицы.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

2. Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука для курортных поселков принимаются на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в пунктах 4, 5, 9 и 10 настоящей таблицы.

3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука для ночного времени (периода) суток (с 23.00 до 7.00 ч) принимаются на 10 дБ (дБА) ниже значений, указанных в пунктах 1, 4, 5, 8 - 10 настоящей таблицы (коррекция на время (период) суток).

4. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука, указанные в пунктах 2, 3, 6, 7, 11, 12 настоящей таблицы, приведены для дневного (с 7.00 до 23.00 ч) и ночного (с 23.00 до 7.00 ч) времени (периода) суток.

(п. 4 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

5. Все мероприятия по определению типичных шумовых ситуаций, периодов действия отдельных источников шума и их длительности должны осуществляться владельцем этих источников шума (администрацией юридического лица или иной организацией, уполномоченной в соответствии с законодательством). При отсутствии информации о режимах работы источника шума (мощностные режимы, продолжительность типичных режимов работы и иные характеристики источника шума) гигиеническая оценка шумового воздействия проводится по измеренным уровням звука на максимальном режиме работы источника шума, продолжительность которого принимается равной продолжительности регламентированного временного интервала.

(п. 5 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

## Таблица 4

ДУ звука, создаваемого звуковоспроизводящими устройствами в закрытых помещениях и на открытых площадках объектов общественного питания, дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубов и иных объектов

| N п/п | Наименование объекта | Условия оценки | Уровни звука, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | эквивалентный | максимальный |
| 1. | Концертные и другие залы во время эстрадных концертов | около кресел зрителей первых пяти рядов партера | 85 | 90 |
| 2. | Залы дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубов, санаторно-курортных и оздоровительных организаций | на расстоянии 2 м от источника звука | 85 | 90 |
| 3. | Залы торговых объектов общественного питания: |  |  |  |
|  | во время вокального, вокально-инструментального воспроизведения | около столиков, ближайших к источникам звука | 80 | 85 |
|  | при воспроизведении музыкальных произведений электроакустическими системами | около столиков, ближайших к источникам звука | 65 | 70 |
| 4. | Объекты, размещенные на открытых площадках, в том числе танцевальные площадки в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, парках и другое | на расстоянии 2 м от источника звука | 85 | 90 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА, ВИБРАЦИИ И НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА НАСЕЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности комбинированного воздействия шума и некоторых физических факторов на население в условиях проживания.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются критерии оценки и степень риска неблагоприятного комбинированного воздействия на человека:

шума и вибрации;

шума и низкочастотных электромагнитных полей.

2. Показателем комбинированного воздействия шума и вибрации, обозначаемого Inv (условные единицы неблагоприятного воздействия), на население в условиях проживания является количество баллов влияния.

3. Показателем комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей, обозначаемого Inf (условные единицы неблагоприятного воздействия), на население в условиях проживания является количество баллов влияния.

4. Количество баллов влияния Inv и Inf устанавливается на основе фактических измеренных параметров физических факторов в жилых помещениях жилых домов в соответствии с порядком, определенным Министерством здравоохранения.

5. Допустимыми значениями количества баллов влияния Inv являются значения от 0 до 5.

6. Допустимыми значениями количества баллов влияния Inf являются значения от 0 до 4.

7. Для шума, создаваемого в жилых помещениях жилого дома инженерным оборудованием этого дома, предусмотренным проектом (системами вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления, лифтами и другим инженерным или технологическим оборудованием), тонального и импульсного шума иного оборудования, а также любого по характеру спектра шума оборудования встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных объектов строительства к количеству баллов влияния применяется поправка +2.

С допустимыми значениями количества баллов влияния Inv и Inf сравнивается суммарное количество баллов влияния.

8. Категория комбинированного воздействия шума и вибрации определяется из суммарного количества баллов их влияния (Inv), при этом если:

Inv равно нулю, - оптимальное воздействие;

Inv равно 1 - 5, - приемлемое воздействие;

Inv равно 6 - 10, - неприемлемое воздействие.

9. Категория комбинированного воздействия шума и низкочастотных электромагнитных полей определяется из суммарного количества баллов их влияния (Inf), при этом если:

Inf равно 0 - 4, - приемлемое воздействие;

Inf равно 5 - 10, - неприемлемое воздействие.

10. В случае, если для жилого помещения установлено неприемлемое комбинированное воздействие шума и вибрации и (или) шума и низкочастотных электромагнитных полей, необходимо проводить мероприятия для приведения жилых помещений в соответствие с категорией приемлемого воздействия.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются нормируемые показатели вибрации для работающих и населения, допустимые уровни (далее - ДУ) и предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий, в том числе:

ПДУ виброускорения и виброскорости локальной производственной вибрации (таблица 1);

ПДУ виброускорения общей производственной вибрации 1-й категории - транспортной (таблица 2);

ПДУ виброскорости общей производственной вибрации 1-й категории - транспортной (таблица 3);

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 2-й категории - транспортно-технологической (таблица 4);

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 3-й категории - технологической типа "А" (таблица 5);

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 3-й категории - технологической типа "Б" (таблица 6);

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 3-й категории - технологической типа "В" (таблица 7);

ПДУ комбинированного воздействия транспортной и транспортно-технологической вибрации (таблица 8);

ПДУ виброускорения полной транспортной вибрации на рабочих местах (таблица 9);

допустимое количество вибрационных импульсов импульсной локальной вибрации в зависимости от пиковых уровней виброускорения (таблица 10);

ДУ виброускорения и виброскорости вибрации в жилых помещениях, палатах медицинских учреждений, санаториев (таблица 11);

ДУ виброускорения и виброскорости вибрации в помещениях административных и общественных зданий (таблица 12);

значения третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций локальной вибрации (таблица 13);

значения третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций общей вибрации (таблица 14).

2. Настоящий гигиенический норматив не распространяются на:

вибрацию, обусловленную поведением и жизнедеятельностью населения (перемещение по квартире, выполнение гражданами бытовых и ремонтных работ, проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ, занятия физической культурой и спортом, закрытие, открытие дверей и другое);

подсобные помещения квартир и жилых домов частного жилищного фонда (коридор, санузел, кладовая, прихожая, кухня, холл, гардеробная, топочная, встроенный шкаф);

вспомогательные помещения, расположенные внутри блокированного либо многоквартирного жилого дома вне квартир (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения).

3. Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на человека, проводится путем:

частотного (спектрального) анализа нормируемого параметра;

интегральной оценки по частоте нормируемого параметра;

интегральной оценки с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному по энергии корректированному по частоте уровню нормируемого параметра.

4. Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для:

общей производственной вибрации - в октавных (широкополосная вибрация) или третьоктавных (узкополосная вибрация) полосах частот со среднегеометрическими частотами 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 или 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц соответственно;

локальной производственной вибрации - в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;

общей вибрации в жилых помещениях, палатах медицинских учреждений, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий - в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.

5. Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются:

средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни;

корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.

6. Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.

7. Нормируемыми параметрами импульсной локальной вибрации являются пиковый уровень виброускорения и соответствующее ему допустимое количество вибрационных импульсов за рабочую смену и 1 ч работы.

8. Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, а также корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни.

9. ПДУ нормируемых параметров локальной производственной вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8 ч) определяются в соответствии с таблицей 1.

10. ПДУ нормируемых параметров общей производственной вибрации на рабочих местах при длительности вибрационного воздействия 480 мин (8 ч) определяются в соответствии с таблицами 2 - 8.

11. Для оценки воздействия общей вибрации 1-й категории - транспортной и локальной - на рабочих местах водителей, испытывающих воздействие общей вибрации 1-й категории - транспортной, в случае, когда отсутствует доминирующее направление действия вибрации, нормируемыми параметрами являются ПДУ виброускорения полной транспортной вибрации (на рабочих местах), указанные в таблице 9.

12. Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими приведенные в таблицах 1 - 9 значения более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в определенной октавной полосе частот, не допускается.

13. Для целей настоящего гигиенического норматива применяются следующие термины и их определения:

13.1. вибрация - механические колебания и волны в твердых телах, которые подразделяются:

по характеру спектра вибрации:

на узкополосную вибрацию, для которой уровень контролируемого параметра в одной третьоктавной полосе частот более чем на 15 дБ превышает уровень в соседних третьоктавных полосах;

на широкополосную вибрацию с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

по временным характеристикам:

на постоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с;

на непостоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с, в том числе на:

колеблющуюся во времени вибрацию, для которой величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;

прерывистую вибрацию, когда контакт человека с вибрацией прерывается, при этом длительность интервалов, в течение которых имеется контакт, составляет более 1 с;

импульсную вибрацию, состоящую из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с при частоте их следования менее 5,6 Гц;

13.2. ДУ вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий - уровень или значение вибрации, которые не вызывают у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию;

13.3. корректированный по частоте уровень параметра вибрации - одночисловая характеристика вибрации, измеряемая с применением виброметров с корректирующими фильтрами или определяемая по формуле

где LW - корректированный по частоте уровень параметра вибрации, дБ;

Lwi - октавные (третьоктавные) уровни параметра вибрации, дБ;

- октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;

i - порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;

n - число октавных (третьоктавных) полос.

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций локальной и общей вибрации определяются в соответствии с таблицами 13 и 14;

13.4. логарифмические уровни виброскорости в i-й октавной или третьоктавной полосе - уровни, непосредственно измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле

Lvi = 20 lg vi/v0,

где Lvi - логарифмические уровни виброскорости, дБ;

vi - средние квадратические значения виброскорости в октавных или третьоктавных полосах частот, м/с;

v0 - исходное значение виброскорости, v0 = 5 x 10-8 м/с;

13.5. логарифмические уровни виброускорения в i-й октавной или третьоктавной полосе - уровни, непосредственно измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле

Lai = 20 lg ai/a0,

где Lai - логарифмические уровни виброускорения, дБ;

ai - средние квадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, м/кв. с;

a0 - исходное значение виброускорения, a0 = 3 х 10-4 м/кв. с;

13.6. локальная вибрация - вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями, действующая вдоль осей ортогональной системы координат Хл, Ул, Zл, где ось Хл совпадает или параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятка, рулевое колесо, рычаг управления, удерживаемый в руках обрабатываемого изделия), ось Zл совпадает с местом направления подачи или приложения силы нажатия, а ось Ул перпендикулярна первым двум направлениям;

13.7. общая вибрация - вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека, действующая вдоль осей ортогональной системы координат Хо, Уо, Zо, где Хо (от спины к груди) и Уо (от правого плеча к левому) - горизонтальные оси, направленные параллельно опорным поверхностям, Zо - вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в местах его контакта с сиденьем, полом, и подразделяющаяся в зависимости от источника ее возникновения на:

общую вибрацию 1-й категории - транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве), подвижного состава железнодорожного транспорта, метрополитена и трамваев. К источникам транспортной вибрации относятся тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны), грузовые автомобили (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и другое), снегоочистители, самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт, землеройное, подъемное и другое подвижное погрузочно-разгрузочное оборудование;

общую вибрацию 2-й категории - транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относятся экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве, горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки, путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт, легковые автомобили, автобусы и другое;

общую вибрацию 3-й категории - технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относятся станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехимической промышленности и другое.

Общая вибрация 3-й категории подразделяется на следующие типы:

тип "а" - вибрация на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

тип "б" - вибрация на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещениях, где не имеется машин, генерирующих вибрацию;

тип "в" - вибрация на рабочих местах, находящихся в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, в конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;

общая вибрация в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий, которая подразделяется на вибрацию от:

внешних источников городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта, от промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другого);

внутренних источников инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и другого;

13.8. октавная полоса частот - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2;

13.9. ПДУ вибрации - уровень или значение параметра вибрации, при котором ежедневная (кроме выходных дней) работа продолжительностью не более 40 ч в неделю в течение всего трудового стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

13.10. производственная вибрация - вибрация, воздействующая на работника при осуществлении трудовой деятельности;

13.11. среднегеометрическая частота - квадратный корень из произведения граничных частот полосы;

13.12. третьоктавная полоса частот - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 21/3;

13.13. фоновая вибрация - вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником;

13.14. эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации - это корректированный уровень параметра постоянной вибрации, которая имеет такое же среднее квадратическое корректированное значение параметра, что и данная непостоянная вибрация в течение определенного интервала времени (времени наблюдения).

Эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации измеряется с применением интегрирующих виброметров или рассчитывается на основании эквивалентных уровней, измеренных в октавных (третьоктавных) полосах частот по формуле

где LWэкв - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации, дБ;

Lwэкв i - октавные (третьоктавные) эквивалентные уровни параметра вибрации, дБ;

- октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;

i - порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;

n - число октавных (третьоктавных) полос;

13.15. эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации, действующей по направлениям Х, У, Z, за время оценки - это корректированный уровень параметра вибрации с учетом времени ее воздействия по каждому из направлений в течение рабочей смены, определяемый по формуле

где  - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации за время оценки (восьмичасовая рабочая смена);

K(x,y,z) - корректирующий коэффициент для направления измерений (Kx = Ky = 1,4; Kz = 1 для общей вибрации и Kx = Ky = Kz = 1 для локальной вибрации);

LWэкв i(x,y,z) - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра вибрации за время ti , дБ;

ti - время воздействия вибрации с уровнем LWэкв i, ч;

n - общее число интервалов действия вибрации за рабочую смену;

T = t1 + t2 + ... + tn - суммарное время воздействия (оценки) вибрации за восьмичасовую рабочую смену;

13.16. доминирующее направление действия вибрации - направление, по которому абсолютные значения виброускорения на 30% и более выше абсолютных значений виброускорения по каждому из двух других направлений;

13.17. полная транспортная вибрация (общая и локальная) - одночисловая характеристика вибрации, определяемая как результат среднеквадратичного суммирования эквивалентных по энергии корректированных по частоте уровней виброускорения, действующих одновременно по трем ортогональным осям. Полная транспортная вибрация (общая и локальная) определяется по формуле

где LvэквTo - полная транспортная вибрация;

LwэквTo(x) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси Х;

LwэквTo(y) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси У;

LwэквTo(z) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси Z.

## Таблица 1

ПДУ виброускорения и виброскорости локальной производственной вибрации

|  | ПДУ по осям Xл, Ул, Zл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/кв. с | дБ | м/с x 10-2 | дБ |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  |  |
| 8,0 Гц | 1,4 | 73 | 2,8 | 115 |
| 16,0 Гц | 1,4 | 73 | 1,4 | 109 |
| 31,5 Гц | 2,7 | 79 | 1,4 | 109 |
| 63,0 Гц | 5,4 | 85 | 1,4 | 109 |
| 125,0 Гц | 10,7 | 91 | 1,4 | 109 |
| 250,0 Гц | 21,3 | 97 | 1,4 | 109 |
| 500,0 Гц | 42,5 | 103 | 1,4 | 109 |
| 1 000,0 Гц | 85,0 | 109 | 1,4 | 109 |
| 2. Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | 2,0 | 76 | - | - |

## Таблица 2

ПДУ виброускорения общей производственной вибрации 1-й категории - транспортной

|  | ПДУ виброускорения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/кв. с |  |  |  | дБ |  |  |  |
|  | 1/3 октавы |  | 1/1 октавы |  | 1/3 октавы |  | 1/1 октавы |  |
|  | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 Гц | 0,71 | 0,224 | - | - | 67 | 57 | - | - |
| 1,0 Гц | 0,63 | 0,224 | 1,12 | 0,4 | 66 | 57 | 71 | 62 |
| 1,25 Гц | 0,56 | 0,224 | - | - | 65 | 57 | - | - |
| 1,6 Гц | 0,5 | 0,224 | - | - | 64 | 57 | - | - |
| 2,0 Гц | 0,45 | 0,224 | 0,8 | 0,4 | 63 | 57 | 68 | 62 |
| 2,5 Гц | 0,4 | 0,280 | - | - | 62 | 59 | - | - |
| 3,15 Гц | 0,355 | 0,355 | - | - | 61 | 61 | - | - |
| 4,0 Гц | 0,315 | 0,450 | 0,56 | 0,8 | 60 | 63 | 65 | 68 |
| 5,0 Гц | 0,315 | 0,560 | - | - | 60 | 65 | - | - |
| 6,3 Гц | 0,315 | 0,710 | - | - | 60 | 67 | - | - |
| 8,0 Гц | 0,315 | 0,900 | 0,56 | 1,6 | 60 | 69 | 65 | 74 |
| 10,0 Гц | 0,4 | 1,12 | - | - | 62 | 71 | - | - |
| 12,5 Гц | 0,5 | 1,40 | - | - | 64 | 73 | - | - |
| 16,0 Гц | 0,63 | 1,80 | 1,12 | 3,15 | 66 | 75 | 71 | 80 |
| 20,0 Гц | 0,8 | 2,24 | - | - | 68 | 77 | - | - |
| 25,0 Гц | 1,0 | 2,80 | - | - | 70 | 79 | - | - |
| 31,5 Гц | 1,25 | 3,55 | 2,24 | 6,3 | 72 | 81 | 77 | 86 |
| 40,0 Гц | 1,6 | 4,50 | - | - | 74 | 83 | - | - |
| 50,0 Гц | 2,0 | 5,60 | - | - | 76 | 85 | - | - |
| 63,0 Гц | 2,5 | 7,10 | 4,50 | 12,5 | 78 | 87 | 83 | 92 |
| 80,0 Гц | 3,15 | 9,00 | - | - | 80 | 89 | - | - |
| 2. Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | - | 0,56 | 0,4 | - | - | 65 | 62 |

## Таблица 3

ПДУ виброскорости общей производственной вибрации 1-й категории - транспортной

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | ПДУ виброскорости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/с x 10-2 |  |  |  | дБ |  |  |  |
|  | 1/3 октавы |  | 1/1 октавы |  | 1/3 октавы |  | 1/1 октавы |  |
|  | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo | Zo | Xo, Yo |
| 0,8 | 14,0 | 4,5 | - | - | 129 | 119 | - | - |
| 1,0 | 10,0 | 3,5 | 20,0 | 6,3 | 126 | 117 | 132 | 122 |
| 1,25 | 7,1 | 2,8 | - | - | 123 | 115 | - | - |
| 1,6 | 5,0 | 2,2 | - | - | 120 | 113 | - | - |
| 2,0 | 3,5 | 1,8 | 7,1 | 3,5 | 117 | 111 | 123 | 117 |
| 2,5 | 2,5 | 1,8 | - | - | 114 | 111 | - | - |
| 3,15 | 1,8 | 1,8 | - | - | 111 | 111 | - | - |
| 4,0 | 1,25 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 108 | 111 | 114 | 116 |
| 5,0 | 1,0 | 1,8 | - | - | 106 | 111 | - | - |
| 6,3 | 0,8 | 1,8 | - | - | 104 | 111 | - | - |
| 8,0 | 0,63 | 1,8 | 1,3 | 3,2 | 102 | 111 | 108 | 116 |
| 10,0 | 0,63 | 1,8 | - | - | 102 | 111 | - | - |
| 12,5 | 0,63 | 1,8 | - | - | 102 | 111 | - | - |
| 16,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 20,0 | 0,63 | 1,8 | - | - | 102 | 111 | - | - |
| 25,0 | 0,63 | 1,8 | - | - | 102 | 111 | - | - |
| 31,5 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 40,0 | 0,63 | 1,8 | - | - | 102 | 111 | - | - |
| 50,0 | 0,63 | 1,8 | - | - | 102 | 111 | - | - |
| 63,0 | 0,63 | 1,8 | 1,1 | 3,2 | 102 | 111 | 107 | 116 |
| 80,0 | 0,63 | 1,8 | - | - | 102 | 111 | - | - |

## Таблица 4

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 2-й категории - транспортно-технологической

|  | ПДУ по осям Xo, Уo, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/кв. с |  | дБ |  | м/с x 10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 Гц | 0,25 | - | 58 | - | 2,50 | - | 114 | - |
| 2,0 Гц | 0,224 | 0,40 | 57 | 62 | 1,80 | 3,50 | 111 | 117 |
| 2,5 Гц | 0,20 | - | 56 | - | 1,25 | - | 108 | - |
| 3,15 Гц | 0,18 | - | 55 | - | 0,90 | - | 105 | - |
| 4,0 Гц | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,63 | 1,30 | 102 | 108 |
| 5,0 Гц | 0,16 | - | 54 | - | 0,50 | - | 100 | - |
| 6,3 Гц | 0,16 | - | 54 | - | 0,40 | - | 98 | - |
| 8,0 Гц | 0,16 | 0,28 | 54 | 59 | 0,32 | 0,63 | 96 | 102 |
| 10,0 Гц | 0,20 | - | 56 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 12,5 Гц | 0,25 | - | 58 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 16,0 Гц | 0,315 | 0,56 | 60 | 65 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 20,0 Гц | 0,40 | - | 62 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 25,0 Гц | 0,50 | - | 64 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 31,5 Гц | 0,63 | 1,12 | 66 | 71 | 0,32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 40,0 Гц | 0,80 | - | 68 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 50,0 Гц | 1,00 | - | 70 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 63,0 Гц | 1,25 | 2,25 | 72 | 77 | 0.32 | 0,56 | 96 | 101 |
| 80,0 Гц | 1,60 | - | 74 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 2. Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,28 | - | 59 | - | - | - | - |

## Таблица 5

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 3-й категории - технологической типа "А"

|  | ПДУ по осям Xo, Уo, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/кв. с |  | дБ |  | м/с x 10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,090 | - | 49 | - | 0,90 | - | 105 | - |
| 2,0 | 0,080 | 0,14 | 48 | 53 | 0,63 | 1,3 | 102 | 108 |
| 2,5 | 0,071 | - | 47 | - | 0,45 | - | 99 | - |
| 3,15 | 0,063 | - | 46 | - | 0,32 | - | 96 | - |
| 4,0 | 0,056 | 0,1 | 45 | 50 | 0,22 | 0,45 | 93 | 99 |
| 5,0 | 0,056 | - | 45 | - | 0,18 | - | 91 | - |
| 6,3 | 0,056 | - | 45 | - | 0,14 | - | 87 | - |
| 8,0 | 0,056 | 0,1 | 45 | 50 | 0,11 | 0,22 | 87 | 93 |
| 10,0 | 0,071 | - | 47 | - | 0,11 | - | 87 | - |
| 12,5 | 0,090 | - | 49 | - | 0,11 | - | 87 | - |
| 16,0 | 0,112 | 0,2 | 51 | 56 | 0,11 | 0,2 | 87 | 92 |
| 20,0 | 0,140 | - | 53 | - | 0,11 | - | 87 | - |
| 25,0 | 0,180 | - | 55 | - | 0,11 | - | 87 | - |
| 31,5 | 0,224 | 0,4 | 57 | 62 | 0,11 | 0,2 | 87 | 92 |
| 40,0 | 0,280 | - | 59 | - | 0,11 | - | 87 | - |
| 50,0 | 0,355 | - | 61 | - | 0,11 | - | 87 | - |
| 63,0 | 0,450 | 0,8 | 63 | 68 | 0,11 | 0,2 | 87 | 92 |
| 80,0 | 0,560 | - | 65 | - | 0,11 | - | 87 | - |
| 2. Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,1 | - | 50 | - | - | - | - |

## Таблица 6

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 3-й категории - технологической типа "Б"

|  | ПДУ по осям Xo, Уo, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/кв. с |  | дБ |  | м/с x 10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,0355 | - | 41 | - | 0,35 | - | 97 | - |
| 2,0 | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,25 | 0,5 | 94 | 100 |
| 2,5 | 0,028 | - | 39 | - | 0,18 | - | 91 | - |
| 3,15 | 0,025 | - | 38 | - | 0,13 | - | 88 | - |
| 4,0 | 0,0224 | 0,04 | 37 | 42 | 0,089 | 0,18 | 85 | 91 |
| 5,0 | 0,0224 | - | 37 | - | 0,072 | - | 83 | - |
| 6,3 | 0,0224 | - | 37 | - | 0,056 | - | 81 | - |
| 8,0 | 0,0224 | 0,04 | 37 | 42 | 0,0445 | 0,089 | 79 | 85 |
| 10,0 | 0,0281 | - | 39 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 12,5 | 0,0355 | - | 41 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 16,0 | 0,045 | 0,08 | 43 | 48 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 20,0 | 0,056 | - | 45 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 25,0 | 0,071 | - | 47 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 31,5 | 0,09 | 0,16 | 49 | 54 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 40,0 | 0,112 | - | 51 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 50,0 | 0,14 | - | 53 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 63,0 | 0,18 | 0,32 | 55 | 60 | 0,0445 | 0,079 | 79 | 84 |
| 80,0 | 0,224 | - | 57 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 2. Предельно допустимые корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,04 | - | 42 | - | - | - | - |

## Таблица 7

ПДУ виброускорения и виброскорости общей производственной вибрации 3-й категории - технологической типа "В"

|  | ПДУ по осям Xo, Уo, Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/кв. с |  | дБ |  | м/с x 10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы | 1/3 октавы | 1/1 октавы |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 Гц | 0,0125 | - | 32 | - | 0,130 | - | 88 | - |
| 2,0 Гц | 0,0112 | 0,02 | 31 | 36 | 0,089 | 0,18 | 85 | 91 |
| 2,5 Гц | 0,010 | - | 30 | - | 0,063 | - | 82 | - |
| 3,15 Гц | 0,009 | - | 29 | - | 0,0445 | - | 79 | - |
| 4,0 Гц | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,032 | 0,063 | 76 | 82 |
| 5,0 Гц | 0,008 | - | 28 | - | 0,025 | - | 74 | - |
| 6,3 Гц | 0,008 | - | 28 | - | 0,020 | - | 72 | - |
| 8,0 Гц | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,016 | 0,032 | 70 | 76 |
| 10,0 Гц | 0,010 | - | 30 | - | 0,016 | - | 70 | - |
| 12,5 Гц | 0,0125 | - | 32 | - | 0,016 | - | 70 | - |
| 16,0 Гц | 0,016 | 0,028 | 34 | 39 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 20,0 Гц | 0,0196 | - | 36 | - | 0,016 | - | 70 | - |
| 25,0 Гц | 0,025 | - | 38 | - | 0,016 | - | 70 | - |
| 31,5 Гц | 0,0315 | 0,056 | 40 | 45 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 40,0 Гц | 0,040 | - | 42 | - | 0,016 | - | 70 | - |
| 50,0 Гц | 0,050 | - | 44 | - | 0,016 | - | 70 | - |
| 63,0 Гц | 0,063 | 0,11 | 46 | 51 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 80,0 Гц | 0,08 | - | 48 | - | 0,016 | - | 70 | - |
| 2. Корректированные и эквивалентные корректированные уровни и их абсолютные значения | - | 0,014 | - | 33 | - | - | - | - |

## Таблица 8

ПДУ комбинированного воздействия транспортной и транспортно-технологической вибрации

| Комбинированное воздействие транспортной и транспортно-технологической вибрации на рабочих местах | Корректированные и эквивалентные корректированные ПДУ виброускорения, дБ |
| --- | --- |
| 1. Вдоль оси Zo ортогональной системы координат | 60 |
| 2. Вдоль оси Xo ортогональной системы координат | 60 |
| 3. Вдоль оси Yo ортогональной системы координат | 60 |
| 4. Одночисловой параметр | 66 |

Примечания:

1. Одночисловой параметр комбинированного воздействия транспортной и транспортно-технологической вибрации рассчитывается в порядке, определенном Министерством здравоохранения.

2. ПДУ применяются в отношении работающих, подвергающихся воздействию транспортной и транспортно-технологической вибраций в течение рабочей смены.

## Таблица 9

ПДУ виброускорения полной транспортной вибрации на рабочих местах

| Полная транспортная вибрация | ПДУ виброускорения, дБ |
| --- | --- |
| 1. Общая | 70 |
| 2. Локальная | 81 |

Примечание. Полная транспортная вибрация рассчитывается в порядке, определенном Министерством здравоохранения.

## Таблица 10

Допустимое количество вибрационных импульсов импульсной локальной вибрации в зависимости от пиковых уровней виброускорения

| Диапазон длительности импульсов, мс | Величина количества импульсов | Допустимое количество вибрационных импульсов при пиковых уровнях виброускорения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 дБ | 125 дБ | 130 дБ | 135 дБ | 140 дБ | 145 дБ | 150 дБ | 155 дБ |
| 1. 1 - 30 | величина соответствуют максимально возможному количеству импульсов за восьмичасовую рабочую смену при частоте следования вибрационных импульсов 5,6 Гц | 16 000 | 150 000 | 50 000 | 16 000 | 5 000 | 1 600 | 500 | 160 |
|  | величина соответствует допустимому количеству вибрационных импульсов за 1 ч | 20 000 | 18 750 | 6 250 | 2 000 | 625 | 200 | 62 | 20 |
| 2. 31 - 1000 | величина соответствует максимально возможному количеству импульсов за восьмичасовую рабочую смену при частоте следования вибрационных импульсов 5,6 Гц | 16 000 | 50 000 | 16 000 | 5 000 | 1 600 | 500 | 160 | 50 |
|  | величина соответствует допустимому количеству вибрационных импульсов за 1 ч | 20 000 | 6 250 | 2 000 | 625 | 200 | 62 | 20 | 6 |

## Таблица 11

ДУ виброускорения и виброскорости вибрации в жилых помещениях, палатах медицинских учреждений, санаториев

|  | ДУ по осям Xo, Уo, Zo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/кв. с | дБ | м/с | дБ |
| 1. Среднегеометрические частоты полос |  |  |  |  |
| 2,0 Гц | 3,8 x 10-3 | 22 | 3,2 x 10-4 | 76 |
| 4,0 Гц | 4,2 x 10-3 | 23 | 1,8 x 10-4 | 71 |
| 8,0 Гц | 5,3 x 10-3 | 25 | 1,1 x 10-4 | 67 |
| 16,0 Гц | 1,1 x 10-2 | 31 | 1,1 x 10-4 | 67 |
| 31,5 Гц | 2,1 x 10-2 | 37 | 1,1 x 10-4 | 67 |
| 63,0 Гц | 4,2 x 10-2 | 43 | 1,1 x 10-4 | 67 |
| 2. Корректированные значения и их уровни | 3,8 x 10-3 | 22 | - | - |

Примечания:

1. В дневное время в жилых помещениях ДУ повышаются на 5 дБ.

2. Для непостоянной вибрации к ДУ, указанным в настоящей таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

3. В палатах больничных организаций и санаториев ДУ вибрации снижаются на 3 дБ.

## Таблица 12

ДУ виброускорения и виброскорости вибрации в помещениях административных и общественных зданий

|  | ДУ по осям Xo, Уo, Zo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  | виброскорость |  |
|  | м/кв. с | дБ | м/с | дБ |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос |  |  |  |  |
| 2,0 Гц | 9,3 x 10-3 | 30 | 7,9 x 10-4 | 84 |
| 4,0 Гц | 1,0 x 10-2 | 31 | 4,5 x 10-4 | 79 |
| 8,0 Гц | 1,3 x 10-2 | 33 | 2,8 x 10-4 | 75 |
| 16,0 Гц | 2,7 x 10-2 | 39 | 2,8 x 10-4 | 75 |
| 31,5 Гц | 5,3 x 10-2 | 45 | 2,8 x 10-4 | 75 |
| 63,0 Гц | 1,1 x 10-1 | 51 | 2,8 x 10-4 | 75 |
| 2. Корректированные значения и их уровни | 9,3 x 10-3 | 30 | - | - |

Примечания:

1. Для непостоянной вибрации к ДУ, приведенным в настоящей таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

2. Для помещений учреждений образования, читальных залов библиотек и другого вводится поправка минус 3 дБ к ДУ, указанным в настоящей таблице.

## Таблица 13

Значения третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций локальной вибрации

| Номинальная частота, Гц | Значение частотной коррекции (Whi), м/кв. с | Уровень частотной коррекции (LWhi), дБ |
| --- | --- | --- |
| 6,3 | 0,727 | -2,8 |
| 8,0 | 0,873 | -1,2 |
| 10,0 | 0,951 | -0,4 |
| 12,5 | 0,958 | -0,4 |
| 16,0 | 0,896 | -1,0 |
| 20,0 | 0,782 | -2,1 |
| 25,0 | 0,647 | -3,8 |
| 31,5 | 0,519 | -5,7 |
| 40,0 | 0,411 | -7,7 |
| 50,0 | 0,324 | -9,8 |
| 63,0 | 0,256 | -11,8 |
| 80,0 | 0,202 | -13,9 |
| 100,0 | 0,160 | -15,9 |
| 125,0 | 0,127 | -17,9 |
| 160,0 | 0,101 | -19,9 |
| 200,0 | 0,0799 | -21,9 |
| 250,0 | 0,0634 | -24,0 |
| 315,0 | 0,0503 | -26,0 |
| 400,0 | 0,0398 | -28,0 |
| 500,0 | 0,0314 | -30,1 |
| 630,0 | 0,0245 | -32,2 |
| 800,0 | 0,0186 | -34,6 |
| 1 000,0 | 0,0135 | -37,4 |
| 1 250,0 | 0,008 94 | -41,0 |

## Таблица 14

Значения третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций общей вибрации

| Номинальная частота, Гц | Значение частотной коррекции для осей Xo и Уo (Wdi), м/кв. с | Уровень частотной коррекции для осей Xo и Уo (LWdi), дБ | Значение частотной коррекции для оси Zo (Wki), м/кв. с | Уровень частотной коррекции для оси Zo (LWki), дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,991 | -0,1 | 0,477 | -6,4 |
| 1,0 | 1,01 | 0,1 | 0,483 | -6,3 |
| 1,25 | 1,01 | 0,1 | 0,485 | -6,3 |
| 1,6 | 0,971 | -0,3 | 0,494 | -6,1 |
| 2,0 | 0,891 | -1,0 | 0,531 | -5,5 |
| 2,5 | 0,773 | -2,2 | 0,634 | -4,0 |
| 3,15 | 0,640 | -3,9 | 0,807 | -1,9 |
| 4,0 | 0,514 | -5,8 | 0,965 | -0,3 |
| 5,0 | 0,408 | -7,8 | 1,04 | 0,3 |
| 6,3 | 0,323 | -9,8 | 1,05 | 0,5 |
| 8,0 | 0,2550 | -11,9 | 1,04 | 0,3 |
| 10,0 | 0,202 | -13,9 | 0,988 | -0,1 |
| 12,5 | 0,160 | -15,9 | 0,899 | -0,9 |
| 16,0 | 0,127 | -17,9 | 0,774 | -2,2 |
| 20,0 | 0,100 | -20,0 | 0,637 | -3,9 |
| 25,0 | 0,0796 | -22,0 | 0,510 | -5,8 |
| 31,5 | 0,0630 | -24,0 | 0,403 | -7,9 |
| 40,0 | 0,0496 | -26,1 | 0,316 | -10,0 |
| 50,0 | 0,0387 | -28,2 | 0,245 | -12,2 |
| 63,0 | 0,0295 | -30,6 | 0,186 | -14,6 |
| 80,0 | 0,0213 | -33,4 | 0,134 | -17,5 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются нормируемые показатели лазерного излучения (далее - ЛИ), их предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) для персонала, подвергающегося воздействию ЛИ в связи с производственной деятельностью, и лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией лазерных изделий, но являющихся участниками театрально-зрелищных мероприятий или демонстраций в учебных заведениях с применением лазерных изделий (зрители, актеры, студенты, школьники, преподаватели, обслуживающий персонал и другие), а также для товаров народного потребления.

2. ПДУ ЛИ устанавливаются для двух условий облучения - однократного и хронического для трех спектральных диапазонов длин волн ( - длина волны ЛИ, нм):

I диапазон - ;

II диапазон - ;

III диапазон - .

Биологические эффекты воздействия ЛИ на организм определяются механизмами взаимодействия ЛИ с тканями (тепловой, фотохимический, ударно-акустический и другими) и зависят от длины волны ЛИ, длительности импульса (воздействия), частоты следования импульсов, площади облучаемого участка, а также от биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов.

ЛИ с длиной волны от 380 до 1400 нм представляет наибольшую опасность для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной волны от 180 до 380 нм и свыше 1400 нм - для передних сред глаза.

Повреждение кожи может быть вызвано ЛИ любой длины волны рассматриваемого спектрального диапазона (180 - 105 нм).

3. Нормируемыми параметрами ЛИ являются энергетическая экспозиция (H, Дж · м-2) и облученность (E, Вт · м-2), усредненные по ограничивающей апертуре.

4. Для определения ПДУ энергетической экспозиции (Hпду) и облученности (Eпду) при воздействии ЛИ на кожу усреднение производится по ограничивающей апертуре диаметром dа = 1,1 · 10-3 м (площадь апертуры Sа = 10-6 кв. м).

5. Для определения Hпду и Eпду при воздействии на глаза ЛИ в диапазонах I и III усреднение производится также по апертуре диаметром 1,1 · 10-3 м, а в диапазоне II - по апертуре диаметром 7 · 10-3 м (площадь апертуры Sа = 3,85 · 10-5 кв. м).

6. Наряду с энергетической экспозицией и облученностью нормируемыми параметрами являются также энергия (W, Дж) и мощность P (Вт) ЛИ, прошедшего через указанные в пунктах 4 и 5 настоящего гигиенического норматива ограничивающие апертуры, для которых определяются ПДУ энергии (Wпду) и мощности (Рпду).

При оценке воздействия на глаза ЛИ в диапазоне II  нормирование энергии и мощности ЛИ, прошедшего через ограничивающую апертуру диаметром 7 · 10-3 м, является первостепенным.

Указанные энергетические параметры связаны соотношениями:

Hпду = Wпду / Sа;

Eпду = Pпду / Sа (1)

В соответствии с решаемой задачей параметры Hпду, Eпду и Wпду, Pпду могут использоваться независимо.

7. Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу одиночных импульсов коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне I  при ограничивающей апертуре dа диаметром 1,1 · 10-3 м устанавливаются в соответствии с таблицей 1.

8. Для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу серии импульсов коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне I  при ограничивающей апертуре диаметром 1,1 · 10-3 м необходимо руководствоваться следующими требованиями:

энергетическая экспозиция Hi или облученность Ei поверхностей роговицы и кожи при воздействии любого отдельного импульса из рассматриваемой последовательности не должны превышать предельно допустимых значений для одиночных импульсов, определяемых в соответствии с пунктом 7 настоящего гигиенического норматива

(2)

где Hi - энергетическая экспозиция i-го импульса из серии импульсов, Дж · м-2;

- предельно допустимое значение энергетической экспозиции (Дж · м-2) импульса ЛИ длительностью ;

Ei - облученность i-го импульса из серии импульсов (Вт · м-2);

- предельно допустимое значение облученности (Вт · м-2) импульса ЛИ длительностью .

Если временной интервал между облучениями отдельными импульсами меньше 600 с, значения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду определяются по формулам 14 и 16 пункта 22 настоящего гигиенического норматива.

Так как воздействие на биологические ткани (глаза и кожу) ЛИ в спектральном диапазоне I  обладает свойством аддитивности при условии выполнения выражения (2), однократная суточная доза  не должна в соответствии с выражением (3) превышать значений, приведенных в таблице 2

(3)

где  - суммарное значение энергетической экспозиции за рабочий день (t = 3 · 104 c) - суточная доза, Дж · м-2;

м - количество импульсов в серии;

- энергетическая экспозиция i-го импульса из серии импульсов, Дж · м-2;

- ПДУ суммарной энергетической экспозиции за рабочий день - суточной дозы, Дж · м-2.

9. Если ЛИ концентрируется на коже или роговице глаза в области, наименьший размер которой равен или меньше диаметра ограничивающей апертуры диаметром 1,1 · 10-3 м, максимальное значение облученности E и энергетической экспозиции H не должно превышать значений Eпду и Hпду, определяемых в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего гигиенического норматива.

10. Для определения предельно допустимых значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду, а также предельных суточных доз Hпду (3 · 104) при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным ЛИ в диапазоне I  необходимо соответствующие значения, приведенные в пунктах 7 - 9 настоящего гигиенического норматива, уменьшить в 10 раз.

11. Соотношения для определения Wпду и Pпду при однократном воздействии на глаза коллимированного ЛИ (наблюдении прямого или зеркально отраженного пучка) в спектральном диапазоне II  при длительности воздействия меньше 1 с и больше 1 с и ограничивающей апертуре dа диаметром 7 · 10-3 м приведены в таблицах 3 и 4 соответственно.

12. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) ЛИ является протяженный объект, предельно допустимые значения энергии (Wdпду) и мощности (Pdпду) зависят от углового (видимого) размера  этого источника. Значения Wdпду и Pdпду в этом случае определяются путем умножения значений Wпду и Pпду для коллимированного однократного ЛИ на поправочный коэффициент B

Wdпду = В · Wпду;

Pdпду= В · Pпду, (4)

где Wdпду - ПДУ энергии ЛИ для протяженного источника, Вт · м-2;

Pdпду - ПДУ энергии ЛИ для протяженного источника, Дж · м-2;

В - поправочный коэффициент, используемый при определении ПДУ ЛИ от протяженного источника, угловой размер которого превышает пред.

Значения поправочного коэффициента B определяются по формуле

|  | (5) |
| --- | --- |

где Bt - вспомогательный коэффициент;

t - длительность воздействия (облучения) непрерывным излучением или серией импульсов ЛИ, с;

- видимый угловой размер источника ЛИ, рад;

пред. - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный, рад.

(часть вторая п. 12 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

В случае воздействия серии импульсов поправочный коэффициент B принимает значение, соответствующее длительности отдельного импульса в серии.

Значения вспомогательного коэффициента (Bt) и предельного видимого углового размера источника (пред.) приведены в таблице 5.

(часть четвертая п. 12 введена постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

13. ПДУ при воздействии на глаза серии импульсов коллимированного ЛИ в спектральном диапазоне II  установлены для случаев, когда длительность отдельного импульса  в серии не превышает 0,25 с, а частота следования импульсов (Fи, Гц) в серии больше 0,005 Гц (интервал между отдельными импульсами в серии меньше 200 с).

14. Если Fи < 0,005 Гц, воздействие на глаза отдельных импульсов ЛИ считается независимым. При этом нормируется значение энергии импульса, имеющего максимальную амплитуду

(6)

где  - значение энергии отдельного импульса из серии , имеющего максимальную амплитуду, Дж · м-2;

- предельно допустимое значение энергии импульса ЛИ длительностью .

15. Если Fи > 0,005 Гц, значение предельно допустимой энергии серии импульсов ЛИ длительностью t при воздействии на глаза Wспду (t) равно меньшему из двух значений энергии W1 и W2, определяемых по формулам:

(7)

где W1, Wпду(t) - ПДУ энергий импульсов (Дж · м-2) длительностью t (с);

W2 - ПДУ энергии импульсов (Дж · м-2), пропорциональных их количеству N;

- ПДУ энергии одного импульса (Дж · м-2) длительностью ;

N - число импульсов в серии, N = Fи · t + 1;

- параметр, характеризующий нестабильность энергии импульсов в серии. Определяется отношением максимальной энергии отдельного импульса  в рассматриваемой серии к среднему значению

(8)

где  - средняя энергия одного импульса из серии, Дж · м-2.

В случаях, когда значение параметра  неизвестно, следует считать .

Wспду(t) = W1 при W1 <= W2;

Wспду(t) = W2 при W1 > W2, (9)

где Wспду(t) - предельно допустимое значение энергии серии импульсов (Дж · м-2) длительностью t (с).

При этом предельно допустимое среднее значение энергии одного импульса из серии определяется по формуле

где Wс(t) - значение энергии серии импульсов (Дж · м-2) длительностью t (с);

N - число импульсов в серии.

16. Когда длительность серии импульсов превышает 1 с, целесообразно определять значение предельно допустимой средней мощности.

Предельно допустимая средняя мощность серии импульсов  ЛИ при облучении глаз коллимированным пучком равна меньшему из двух значений мощности P1 и P2, определяемых по формулам:

(10)

где P1 - значение мощности ЛИ (Вт · м-2) серии импульсов в зависимости от длительности t (с);

P2 - значение мощности ЛИ (Вт · м-2) серии импульсов, пропорциональное их количеству N;

- ПДУ среднего значения серии импульсов мощности ЛИ (Вт · м-2) за время t (с) для коллимированного излучения в соответствии с пунктом 11 настоящего гигиенического норматива:

(11)

17. Если источником излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергии серии импульсов (Wспду(t), средней мощности излучения в серии Pспду(t), энергии одного импульса в серии определяются умножением предельных значений, заданных по формулам 9 и 11, на поправочный коэффициент B, приведенный в пункте 12 настоящего гигиенического норматива:

гигиенического норматива:

(12)

где Wсdпду(t) - ПДУ энергии серии импульсов длительностью t для протяженного источника;

- ПДУ среднего значения серии импульсов мощности ЛИ длительностью t для протяженного источника;

- ПДУ энергии импульса из серии длительностью  для протяженного источника;

В - поправочный коэффициент.

18. Для определения ПДУ Wпду и Рпду коллимированного или рассеянного ЛИ в диапазоне II  при хроническом воздействии на глаза необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в пунктах 11 - 17 настоящего гигиенического норматива.

19. Соотношения для определения значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне II  при ограничивающей апертуре dа диаметром 1,1 · 10-3 м приведены в таблице 6.

ПДУ при облучении кожи сериями импульсов определены в пункте 22 настоящего гигиенического норматива.

20. Для определения предельно допустимых значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при хроническом воздействии на кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в диапазоне II  необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения, приведенные в пункте 19 настоящего гигиенического норматива.

21. Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу импульсного либо непрерывного коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне III  с ограничивающей апертурой dа диаметром 1,1·10-3 м приведены в таблице 7.

22. ПДУ энергетической экспозиции и облученности при воздействии на глаза и кожу серии импульсов ЛИ в диапазоне III  устанавливаются для случаев, когда длительность отдельного импульса в серии не превышает 10 с, а частота следования импульсов превышает 1,7 · 10-3 Гц (временной интервал между отдельными импульсами меньше 10 мин).

Диаметр ограничивающей апертуры равен 1,1 · 10-3 м.

Значение ПДУ экспозиции серии импульсов Hспду(t) общей длительностью t коллимированного или рассеянного ЛИ определяется как меньшее из двух значений H1 и H2, заданных формулами:

(13)

где H1 - энергетическая экспозиция серии импульсов Дж · м-2 ЛИ в зависимости от длительности t (с);

Hпду(t) - энергетическая экспозиция серии импульсов Дж · м-2 ЛИ общей продолжительностью t (с);

H2 - энергетическая экспозиция серии импульсов Дж · м-2 ЛИ в зависимости от количества импульсов N;

- энергетическая экспозиция одного импульса Дж · м-2 ЛИ.

Hспду(t) = H1 при H1 <= H2;

Hспду(t) = H2 при H1 > H2, (14)

где Hcпду(t) - ПДУ энергетической экспозиции серии импульсов Дж · м-2 ЛИ общей продолжительностью t (с).

Среднее значение предельно допустимой энергетической экспозиции одного импульса из серии определяется делением Hспду(t) на число импульсов в серии N.

23. Если длительность серии импульсов превышает 1 с, целесообразно определять значение предельно допустимой средней облученности.

Предельно допустимая средняя облученность серии импульсов Eспду(t) равна меньшему из двух значений E1 и E2, определяемых по формулам:

(15)

где E1 - уровень облученности ЛИ, Вт · м2,

(16)

где  - ПДУ средней облученности серии импульсов общей длительностью t.

Параметры Wспду(t) и Нспду (t), Pспду(t) и Еспду (t) связаны соотношениями:

Wспду(t) = 10-6 · Нспду (t);

Pспду(t) = 10-6 · Еспду (t)

24. Если частота следования импульсов Fи меньше 1,7 · 10-3 Гц, воздействие на глаза и кожу отдельных импульсов ЛИ считается независимым. При этом нормируется значение энергетической экспозиции для импульсов, имеющих максимальную амплитуду

25. Формулы, приведенные в пунктах 22 - 24 настоящего гигиенического норматива, применяются также при рассмотрении:

воздействия на глаза серии импульсов ЛИ спектрального диапазона I ;

воздействия на кожу серии импульсов ЛИ спектральных диапазонов I, II (180 - 1400 нм).

26. Для определения значений Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне III (1400 - 105 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в пунктах 21 - 25 настоящего гигиенического норматива.

27. Для определения ПДУ при одновременном воздействии на глаза и кожу монохроматического ЛИ от нескольких источников необходимо учитывать, что эти источники могут иметь различные характеристики, в том числе:

спектральные (два или несколько типов лазеров, генерация нескольких длин волн одним лазером, генерация гармоник);

временные (режимы - непрерывный, импульсный, непрерывный с модуляцией мощности и другие);

пространственные (коллимированный пучок, диффузно отраженное или рассеянное ЛИ).

Степень опасности при одновременном действии ЛИ различных источников является аддитивной в случае:

воздействия на кожу ЛИ любых длин волн в диапазоне III ;

воздействия на передние среды глаза ЛИ в диапазонах I  и III ;

воздействия на сетчатку глаза ЛИ в диапазоне II .

Для каждого из данных трех случаев ПДУ устанавливаются независимо. При одновременном воздействии на глаза излучения аргонового лазера (основная длина волн 488 и 514 нм) и лазера на углекислом газе (10 600 нм) ПДУ устанавливаются для совместного действия компонента ЛИ с длиной волн 488 и 514 нм и отдельно - ПДУ для ЛИ с длиной волны 10 600 нм, так как объектом воздействия в первом случае является сетчатка, во втором - роговица глаза.

28. Предельно допустимая суммарная энергия или мощность излучения от нескольких источников, действие которых является аддитивным, определяется по формулам:

(17)

где  - ПДУ суммарной энергии излучения от нескольких источников;

n - число источников ЛИ, действие которых аддитивно;

i - условный порядковый номер источника;

Wiпду, Piпду - ПДУ энергии каждого источника;

Piпду - ПДУ мощности каждого источника;

- ПДУ суммарной мощности излучения от нескольких источников;

Ci - относительный энерговклад каждого i-го источника, определяемый как отношение энергии (мощности) всех источников

(18)

где Wi - уровень энергии ЛИ одного источника;

Pi - уровень мощности ЛИ одного источника.

29. Формулы 17 и 18 применимы в тех случаях, когда длительность экспозиции или импульсов ЛИ рассматриваемых источников имеют один и тот же порядок. При проведении практических расчетов значения энергии (мощности) могут быть заменены эквивалентными значениями энергетической экспозиции (облученности).

30. В случае использования лазеров при проведении театрально-зрелищных мероприятий и для демонстраций в учебных заведениях ПДУ для всех участников (зрители, актеры, студенты, школьники, преподаватели, обслуживающий персонал и другие) устанавливаются в соответствии с нормами для хронического облучения согласно пунктам 10, 18 и 20 настоящего гигиенического норматива.

31. При использовании лазеров как элементов оптических медицинских приборов для подсветки, формирования прицельных меток и других целей, не связанных непосредственно с лечебным действием ЛИ, ПДУ для глаз и кожи пациентов, врачей и обслуживающего персонала устанавливаются в соответствии с нормами для хронического облучения согласно пунктам 10, 18 и 20 настоящего гигиенического норматива.

32. Конструкция лазерных изделий должна обеспечивать защиту персонала от ЛИ, других опасных и вредных производственных факторов.

33. В эксплуатационной документации на лазерное изделие должно быть указано:

длина волны излучения;

выходная мощность (энергия);

длительность импульса;

отношение числа следования импульсов ЛИ к единичному интервалу времени наблюдения (далее - частота следования импульсов);

длительность серии импульсов;

начальный диаметр пучка излучения dn по уровню ехр(-2);

расходимость пучка излучения по уровню ехр(-2);

класс опасности лазерного изделия;

сопутствующие опасные и вредные факторы.

34. По степени опасности генерируемого излучения лазерные изделия подразделяются на следующие классы:

класс 1 (Class 1 laser product);

класс 1C (Class 1C laser product);

класс 1M (Class 1M laser product);

класс 2 (Class 2 laser product);

класс 2M (Class 2M laser product);

класс 3R и класс 3B (Class 3R and Class products);

класс 4 (Class 4 laser product).

35. Безопасность на рабочих местах при эксплуатации лазерных изделий должна обеспечиваться их конструкцией. В пределах рабочей зоны уровни воздействия ЛИ и других неблагоприятных производственных факторов (при наличии) с учетом средств защиты не должны превышать значений, определенных в таблицах 1 - 7 и соответствующих технических нормативных правовых актах (далее - ТНПА).

36. С учетом конструктивных и технологических особенностей для лазерных изделий классов 3В и 4 должны быть соблюдены следующие нормативы свободного пространства:

от лицевой стороны пультов и панелей управления не менее 1,5 м - при однорядном расположении лазерных изделий и не менее 2 м - при двурядном;

от задней и боковой сторон лазерных изделий при наличии открывающихся дверей, съемных панелей и других устройств, к которым необходим доступ, - не менее 1 м.

37. Стены помещений, в которых размещаются лазерные изделия классов 3R, 3B и 4, должны иметь матовую поверхность. Стены помещений, в которых размещаются лазерные изделия классов 3B и 4, должны изготавливаться из несгораемых материалов.

38. В помещениях или зонах, где используются очки для защиты от ЛИ, нормативные значения освещенности должны быть повышены на одну ступень.

39. Дозиметрический контроль ЛИ на рабочих местах заключается в измерении энергетических параметров излучения, воздействующего на глаза и кожу работающего в течение рабочего дня, и сопоставлении измеренных уровней с нормируемыми величинами.

40. Дозиметрический контроль проводится в соответствии с регламентом, утвержденным администрацией организации, при:

приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий классов 1M, 2, 2M, 3R, 3B и 4;

внесении изменений в конструкцию действующих лазерных изделий;

изменении конструкции средств коллективной защиты;

проведении экспериментальных и наладочных работ;

комплексной гигиенической оценке условий труда;

организации новых рабочих мест.

41. Дозиметрический контроль для лазерных изделий класса 1 не проводится.

42. Отсутствие превышений ПДУ при периодическом проведении измерений ЛИ от источника позволяет сократить дозиметрический контроль ЛИ до одного раза в два года.

43. Дозиметрический контроль проводится при работе лазера в режиме максимальной отдачи мощности (энергии), определенной в паспорте на лазерное изделие и конкретными условиями эксплуатации.

44. При отсутствии сведений о рабочей длине волны и режимах работы лазерного изделия, а для импульсного режима - о длительности импульса и частоте следования импульса измерения уровней ЛИ не проводятся.

45. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

апертура - любое отверстие в защитном корпусе или другой защитной оболочке лазерного изделия, через которое выходит ЛИ. В результате такого выхода ЛИ возникает доступ к нему человека;

диаметр пучка ЛИ - диаметр поперечного сечения пучка ЛИ, внутри которого проходит заданная доля энергии или мощности ЛИ;

длительность воздействия (облучения) ЛИ - длительность импульса, серии импульсов или непрерывного излучения, попадающих на тело человека;

диффузно отраженное ЛИ - излучение, отраженное от поверхности, соизмеримой с длиной волны, по всевозможным направлениям в пределах полусферы;

дозиметрия ЛИ - комплекс методов определения значений параметров ЛИ в заданной точке пространства в целях выявления его степени опасности и вредности для организма человека;

закрытые лазерные изделия - изделия с экранированным пучком ЛИ, при работе которых исключено воздействие на человека любых уровней ЛИ;

защитный корпус (кожух) - части лазерной аппаратуры (включая изделия, содержащие встроенные лазеры), которые сконструированы для предотвращения доступа человека к ЛИ и защиты от опасных факторов побочного излучения (ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и других);

зеркально отраженное ЛИ - излучение, отраженное под углом, равным углу падения ЛИ;

импульсное ЛИ - излучение в виде отдельных импульсов длительностью не более 0,1 с с интервалами между импульсами более 1 с;

коллимированное ЛИ - излучение в виде пучков, выходящих непосредственно из лазеров или отраженных от зеркальных поверхностей (без рассеивающих систем);

пропускание (коэффициент пропускания) - отношение прошедшего потока ЛИ к падающему потоку в данных условиях;

лазер - генератор когерентного электромагнитного излучения в оптическом диапазоне, основанный на использовании индуцированных переходов;

лазерная система (установка) - лазер с соответствующим источником (устройством) его возбуждения (накачки);

лазерное изделие - лазер или система (установка), включающая лазер и другие технические компоненты, обеспечивающие применение его (ее) по целевому назначению;

лазерная безопасность - совокупность технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасные и безвредные условия труда персонала при использовании лазерных изделий;

лазерная опасная зона - часть пространства, в пределах которого уровень ЛИ превышает ПДУ;

безопасное лазерное расстояние для глаз - наименьшее расстояние, на котором энергетическая экспозиция (энергия) не превышает ПДУ для глаза;

непрерывное ЛИ - излучение, существующее в любой момент времени наблюдения;

облученность - отношение потока излучения, падающего на малый участок поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого участка;

ограничивающая апертура - это апертура, определяемая диаметром круга, в котором осуществляют усреднение облученности или энергетической экспозиции;

однократное воздействие ЛИ - случайное воздействие ЛИ с длительностью, не превышающей 3 · 104;

оптическая плотность - десятичный логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания;

открытые лазерные изделия - изделия, конструкция которых допускает выход ЛИ в рабочую зону;

ПДУ ЛИ при однократном воздействии - уровни излучения, при воздействии которых существует незначительная вероятность возникновения обратимых отклонений в организме работающего. То же - для предельной однократной суточной дозы излучения в диапазоне I ;

ПДУ ЛИ при хроническом воздействии - уровни излучения, воздействие которых при работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к травме (повреждению), заболеванию или отклонению в состоянии здоровья работающего в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. То же - для предельной суточной дозы излучения в диапазоне I ;

предельный угол - угол, соответствующий угловому (видимому) размеру источника, при котором источник может рассматриваться как точечный, то есть когда угловой размер источника меньше или равен amin (a min = 1,5 · 10-3рад);

протяженный источник - источник ЛИ, угловой (видимый) размер которого больше предельного угла. Источник считают протяженным, если его угловой размер больше, чем amin (a min = 1,5 · 10-3рад);

рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих;

рассеяние - изменение пространственного распределения пучка лучей, отклоняемых во множестве направлений поверхностью или средой без изменения длины волны излучения;

рассеянное ЛИ - излучение, рассеянное от вещества, находящегося в составе среды, сквозь которую проходит излучение;

расходимость ЛИ - плоский или телесный угол, характеризующий ширину диаграммы направленности ЛИ в дальней зоне по заданному уровню углового распределения энергии или мощности ЛИ, определяемому по отношению к его максимальному значению;

угловой (видимый) размер источника излучения - величина, которая в общем случае определяется по формуле

где S0 - площадь источника излучения;

R - расстояние от точки наблюдения до источника;

- угол между нормалью (перпендикуляром) к поверхности источника и направлением визирования (одна из прямых, соединяющих одну из двух диаметрально противоположных точек источника и глаз);

d - диаметр источника излучения (пучка ЛИ - для зеркально отраженного ЛИ, пятна - для диффузно отражающей поверхности);

хроническое воздействие ЛИ - систематически повторяющееся воздействие, которому подвергаются люди, профессионально связанные с ЛИ;

частота следования импульсов ЛИ - отношение числа импульсов ЛИ к единичному интервалу времени наблюдения;

энергетическая экспозиция - физическая величина, определяемая интегралом облученности по времени;

юстировка лазера - совокупность операций по регулировке оптических элементов лазерного изделия для получения требуемых пространственно-энергетических характеристик ЛИ.

## Таблица 1

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу одиночных импульсов коллимированного или рассеянного ЛИ при ограничивающей апертуре dа диаметром 1,1 · 10-3 м

| Спектральный диапазон , нм | Длительность воздействия t, с | Hпду, Дж · м-2, Eпду, Вт · м-2 |
| --- | --- | --- |
|  | t <= 10-9 |  |
|  | 10-9 < t <= 3 · 104 | Hпду = 25 Eпду = 25 / t |
|  | 10-9 < t <= 10 |  |
|  | 10 < t <= 3 · 104 | Hпду = 8 · 103 Eпду = (8 · 103) / t |

Примечание. Во всех случаях Wпду = Hпду · 10-6, Pпду = Eпду · 10-6.

## Таблица 2

Предельные однократные суточные дозы  (3 · 104) при облучении глаз и кожи ЛИ в спектральном диапазоне I

| Спектральный диапазон , нм | (3 · 104), Дж · м-2, |
| --- | --- |
|  | 25 |
| 305 | 80 |
| 307,5 | 250 |
| 310 | 8 · 102 |
| 312,5 | 2,5 · 103 |
| 315 | 8 · 103 |
|  | 8 · 103 |

## Таблица 3

Соотношения для определения Wпду при однократном воздействии на глаза коллимированного ЛИ в спектральном диапазоне II  при длительности воздействия меньше 1 с и ограничивающей апертуре dа диаметром 7 · 10-3 м

| Спектральный диапазон , нм | Длительность воздействия t, с | Wпду, Дж |
| --- | --- | --- |
|  | t <= 2,3 · 10-11 2,3 · 10-11 < t <= 5,0 · 10-5 5,0 · 10-5 < t <= 1,0 | 8,0 · 10-8 |
|  | t <= 6,5 · 10-11 6,5 · 10-11 < t <= 5,0 · 10-5 5,0 · 10-5 < t <= 1,0 | 1,6 · 10-7 |
|  | t <= 2,5 · 10-10 2,5 · 10-10 < t <= 5,0 · 10-5 5,0 · 10-5 < t <= 1,0 | 4,0 · 10-7 |
|  | t <= 10-9 10-9 < t <= 5,0 · 10-5 5,0 · 10-5 < t <= 1,0 | 10-6 |

## Таблица 4

Соотношения для определения Pпду при однократном воздействии на глаза коллимированного ЛИ в спектральном диапазоне II  при длительности воздействия больше 1 с и ограничивающей апертуре dа диаметром 7 · 10-3 м

| Спектральный диапазон , нм | Длительность воздействия t, с | Pпду, Вт |
| --- | --- | --- |
|  | 1,0 < t <= 5,0 · 102 5,0 · 102 < t <= 104 t > 104 | 3,7 · 10-3 / t 3,7 · 10-7 |
|  | 1,0 < t <= 2,2 · 103 2,2 · 103 < t <= 104 t > 104 | 10-2 / t 10-6 |
|  | 1,0 < t <= 2,2 · 103 2,2 · 103 < t <= 104 t > 104 | 2,0 · 10-2 / t 2,0 · 10-6 |
|  | 1,0 < t <= 104 t > 104 | 5,5 · 10-6 |
|  | 1,0 < t <= 104 t > 104 | 1,4 · 10-5 |
|  | 1,0 < t <= 104 t > 104 | 3,5 · 10-5 |

## Таблица 5

Зависимость величины вспомогательного коэффициента (Вt) от видимого углового размера протяженного источника излучения  для различных интервалов длительности воздействия (облучения)

| Длительность воздействия (облучения) t, с | Вспомогательный коэффициент Вt | Предельный видимый угловой размер источника пред, рад |
| --- | --- | --- |
| t <= 10-9 | 103 | 10-2 |
| 10-9 < t <= 10-7 | 2,8 · 103 | 6,0 · 10-3 |
| 10-7 < t <= 10-5 | 8,2 · 103 | 3,5 · 10-3 |
| 10-5 < t <= 10-4 | 2,5 · 104 | 2,0 · 10-3 |
| 10-4 < t <= 10-2 | 8,2 · 103 | 3,5 · 10-3 |
| 10-2 < t <= 1 | 2,8 · 103 | 6,0 · 10-3 |
| t > 1 | 103 | 10-2 |

## Таблица 6

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне II  при ограничивающей апертуре dа диаметром 1,1 · 10-3м

| Спектральный диапазон , нм | Длительность воздействия t, с | Hпду, Дж · м-2, Eпду, Вт · м-2 |
| --- | --- | --- |
|  | 10-10 < t <= 10-1 10-1 < t <= 1 1 < t <= 102 t > 102 | Eпду = 5,0 · 102 |
|  | 10-10 < t <= 3 3 < t <= 102 t > 102 | Eпду = 5,0 · 102 |
|  | 10-10 < t <= 1 1 < t <= 102 t > 102 | Eпду = 5,0 · 102 |

Примечание. Wпду = Hпду · 10-6, Pпду = Eпду · 10-6.

## Таблица 7

Соотношения для определения Hпду, Eпду и Wпду, Pпду при однократном воздействии на глаза и кожу импульсного либо непрерывного коллимированного или рассеянного ЛИ в спектральном диапазоне III  с ограничивающей апертурой dа диаметром 1,1 · 10-3м, Sa = 10-6 м2

| Спектральный диапазон , нм | Длительность воздействия t, с | Hпду, Дж · м-2, Eпду, Вт · м-2 |
| --- | --- | --- |
|  | 10-10 < t <= 1 1 < t <= 102 t > 102 | Eпду = 5,0 · 102 |
|  | 10-10 < t <= 3 3 < t <= 102 t > 102 | Eпду = 5,0 · 102 |
|  | 10-10 < t <= 10-1 10-1 < t <= 1 1 < t <= 102 t > 102 | Eпду = 5,0 · 102 |

Примечание. Wпду = Hпду · 10-6, Pпду = Eпду · 10-6.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СВЕТОВОЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

показатели безопасности искусственной световой среды на рабочих местах с разными характеристиками зрительных работ в помещениях производственных зданий (таблица 1);

показатели безопасности искусственной световой среды на рабочих поверхностях с разными характеристиками зрительных работ в помещениях общественных зданий (таблица 2);

показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий (таблица 3);

требования безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий;

требования к инсоляции для жилых, общественных и производственных зданий, территории застройки в городах, поселках и сельских населенных пунктах.

2. Настоящий гигиенический норматив не распространяется на искусственную световую среду, создаваемую:

видеодисплейными терминалами, другими приборами и средствами отображения информации с визуальным контролем;

на просвечивающихся рабочих поверхностях (рабочие поверхности, освещаемые по способу "на просвет", наблюдение объектов различения на просвет);

светящимися объектами наблюдения на рабочих местах в помещениях производственных и общественных зданий;

иными искусственными источниками света, которые не относятся к системе общего освещения помещения при микроскопии, а также при выполнении зрительных работ с использованием луп и других оптических устройств.

3. Нормируемыми показателями безопасности для человека естественной и искусственной световой среды помещений являются:

коэффициент естественной освещенности (далее - КЕО);

искусственная освещенность;

коэффициент пульсации искусственной освещенности;

объединенный показатель дискомфорта;

коррелированная цветовая температура.

(абзац введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

4. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех помещений жилых, общественных и производственных зданий.

5. Допустимые значения искусственной освещенности, указанные в таблицах 1 - 3, устанавливаются в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных и светодиодных источников света.

6. Допустимое значение искусственной освещенности, создаваемой системой комбинированного освещения на рабочей поверхности, принимается в зависимости от типа источника света, используемого для местного освещения. Допустимое значение для общей освещенности в системе комбинированного освещения принимается в зависимости от типа источника света, используемого для общего освещения.

7. Применение только местного освещения на рабочих местах не допускается.

8. Светильники для общего и местного освещения должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения от искусственного источника света.

9. Применение ксеноновых источников света внутри помещений не допускается.

10. Применение светодиодных источников света не допускается для общего искусственного освещения помещений учреждений образования, в которых организованы образовательный процесс для детей, воспитание детей, и помещений организаций здравоохранения, в которых оказывается медицинская помощь детям.

11. Объединенный показатель дискомфорта общего искусственного освещения помещений подлежит оценке в случае наличия ярких источников света в поле зрения работающих.

12. Объединенный показатель дискомфорта не должен превышать допустимых значений, указанных в таблицах 1 - 3, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стен помещения, перпендикулярных линии светильников, на высоте 1,5 м от пола.

13. Объединенный показатель дискомфорта устанавливается для помещений, длина которых превышает двойную высоту установки светильников над полом.

14. Объединенный показатель дискомфорта не регламентируется для участков, предназначенных для прохода людей.

15. Коэффициент пульсации искусственной освещенности от общего освещения в системе комбинированного искусственного освещения не должен превышать 20 процентов. Спектральный состав световой среды на рабочих местах в помещениях, формируемой искусственными источниками света систем общего освещения, должен соответствовать номинальным значениям коррелированной цветовой температуры в диапазоне от 2700 К до 6500 К.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

16. При использовании ламп накаливания, в том числе галогенных, нормируемая освещенность снижается по шкале освещенности:

на одну ступень при системе комбинированного искусственного освещения, если нормируемая освещенность от общего освещения составляет 750 лк и более;

на одну ступень при системе общего освещения для зрительных работ разрядов I - V, VII, А, Б, В1 и Е;

на две ступени при системе общего освещения для зрительных работ разрядов VI, VIII, Г и Д.

17. Нормируемая освещенность повышается на одну ступень шкалы освещенности:

при зрительных работах I - IV разрядов, если они выполняются более половины рабочего дня;

при работе или производственном обучении детей, если нормируемая освещенность от системы общего освещения составляет 300 лк и менее;

при отсутствии в помещении естественного освещения, если освещенность от системы общего освещения составляет 750 лк и менее;

при наблюдении деталей, вращающихся с частотой, равной или более 500 оборотов в минуту, или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;

при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 кв. м и более;

в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет;

при совмещенном освещении в учебных и учебно-производственных помещениях учреждений образования;

в помещениях или зонах, где используются очки для защиты от лазерного излучения.

(абзац введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

При наличии одновременно нескольких условий, указанных в части первой настоящего пункта, нормируемая освещенность повышается не более чем на одну ступень шкалы освещенности.

18. Нормированные значения освещенности, отличающиеся на одну ступень шкалы освещенности, принимаются по следующей шкале освещенности: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

19. Освещенность от общего освещения в системе комбинированного освещения более 1250 лк, а также искусственная освещенность при системе комбинированного освещения более 5000 лк допускаются при отсутствии блескости в поле зрения.

20. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат организаций здравоохранения, палат и спальных комнат учреждений социального обслуживания, создаваемые световыми приборами наружного освещения, не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

7 лк - при норме средней яркости покрытия дорожной поверхности прилегающей проезжей части 0,4 кд/кв. м и менее;

10 лк - при норме средней яркости покрытия дорожной поверхности прилегающей проезжей части 0,6 - 1,0 кд/кв. м;

20 лк - при норме средней яркости покрытия дорожной поверхности прилегающей проезжей части 1,2 кд/кв. м и более.

21. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат организаций здравоохранения, палат и спальных комнат учреждений социального обслуживания от архитектурного, рекламного освещения, а также от установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10 процентов значения средней вертикальной освещенности, указанные в пункте 20 настоящего гигиенического норматива. <*>

--------------------------------

<*> Уровни суммарной засветки (вертикальная освещенность) определяются с внутренней стороны остекления вымытых и исправных окон.

22. Размещение рекламных объектов, использующих в качестве рекламного средства источники света, допускается при отсутствии прямой видимости источников света данного рекламного средства в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых помещений жилых зданий, палат организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют в порядке, установленном законодательством, медицинскую, фармацевтическую деятельность в стационарных условиях, палат и спальных комнат учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие), санаториев и домов отдыха.

23. В дневное время суток (с 7.00 до 23.00 часов) применение объектов, использующих в качестве рекламного средства источники света, не ограничивается.

24. Нормируемое значение коэффициента естественной освещенности (далее - КЕО) при одностороннем боковом естественном освещении должно быть обеспечено в расчетной точке:

жилых помещений (комнат) и кухонь жилых зданий, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной жилой комнате - для одно-, двух- и трехкомнатных квартир и в двух жилых комнатах - для квартир с количеством жилых комнат четыре и более. В остальных жилых комнатах многокомнатных квартир и кухнях-столовых площадью более 10 кв. м нормируемое значение КЕО допускается обеспечивать в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола;

жилых помещений (комнат) общежитий, гостиных и номеров гостиниц, изоляторов, комнат для заболевших детей, групповых и игровых помещений учреждений дошкольного образования, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

учебных, мастерских и учебно-производственных помещений учреждений образования, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

палат организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность в стационарных условиях, палат и спальных комнат учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие), санаториев и домов отдыха, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

кабинетов врачей-специалистов, ведущих прием пациентов, смотровых, приемно-смотровых боксов, перевязочных организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

иных помещений жилых и общественных зданий, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

25. В исторических центрах населенных пунктов в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым естественным освещением, за исключением помещений организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, учреждений образования, нормированное значение КЕО, равное 0,5 процента, должно быть обеспечено в центре помещения.

26. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений жилых и общественных зданий нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от поверхности стен (перегородок) или осей колонн.

27. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым естественным освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам со световыми проемами) и зоны с верхним естественным освещением. Естественное освещение должно соответствовать допустимым значениям в каждой зоне.

28. При двустороннем боковом естественном освещении помещений жилых и общественных зданий:

от симметрично расположенных окон нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза и рабочей поверхности;

от несимметрично расположенных окон нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окон.

29. В помещениях, к которым примыкают балконы и лоджии, остекленные по инициативе граждан или жильцами самостоятельно, КЕО не регламентируется.

30. В учебных и учебно-производственных помещениях учреждений образования рабочие места обучающихся следует располагать таким образом, чтобы свет от естественного освещения падал на эти рабочие места с левой стороны.

31. В помещениях, специально предназначенных для работы или производственного обучения детей, допустимое значение КЕО должно быть не менее 1 процента, если иное не определено в таблицах 1 - 3.

32. Естественное освещение помещений жилых и общественных зданий в зависимости от назначения помещения должно соответствовать допустимым значениям КЕО, определенным в таблицах 2 и 3.

33. Помещения, в которых организованы постоянные рабочие места, должны иметь естественное освещение. Допускается организация рабочих мест в помещениях без естественного освещения в случаях, обусловленных особенностями технологического процесса.

34. Требования к инсоляции устанавливаются для весенне-осеннего периода года (расчетное время года 22 марта и 22 сентября) с учетом светоклиматических особенностей и характера застройки.

35. Показатель минимального времени непрерывной инсоляции должен составлять не менее:

2 ч - для помещений в жилых домах (в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах не менее чем в одной жилой комнате, в квартирах с количеством комнат четыре и более - не менее чем в двух жилых комнатах), в общежитиях - не менее 60 процентов количества жилых комнат;

3 ч - для помещений общественных зданий (в учреждениях дошкольного образования - в игровых и групповых помещениях; в учреждениях общего среднего образования и учреждениях профессионально-технического образования - не менее 75 процентов количества классов, спальных-игровых и не менее 50 процентов количества кабинетов и лабораторий (кроме кабинетов черчения, изобразительного искусства, информатики и электронно-вычислительной техники); в организациях здравоохранения - в палатах для туберкулезных, инфекционных больных - не менее 90 процентов от общего числа палат в отделении);

2,5 ч - для территорий детских игровых площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха населения, территории групповых площадок учреждений дошкольного образования, спортивной зоны, зоны отдыха и учебно-опытной зоны учреждений общего среднего образования и учреждений профессионально-технического образования.

36. В условиях многоэтажной (9 и более этажей) застройки допускается прерывистость инсоляции жилых и общественных зданий при увеличении суммарной продолжительности инсоляции в течение дня на 0,5 ч.

37. Круглогодичное затенение инсолируемых фасадов зданий и территорий жилой застройки не допускается. Полугодичные тени (с 22 сентября по 22 марта) не должны превышать по общей площади 10 процентов свободных от застройки территорий жилых массивов, комплексов учреждений здравоохранения, оздоровительных учреждений.

38. Определение нормируемой величины инсоляции или затенения помещений и территории в условиях застройки осуществляется при помощи контрольно-инсоляционной линейки (рисунок 1) либо с использованием иных методов (методик, программных средств), допущенных к применению в установленном порядке.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

Рисунок 1. Контрольно-инсоляционная линейка

Контрольно-инсоляционная линейка изготавливается на прозрачной пленке с масштабом 1:500, 1:1000, 1:2000, на которой имеется ряд обозначений, в том числе по сторонам света: север - центр линейки, запад - левый край линейки, восток - правый. На левом и правом краях линейки нанесены условные масштабы высоты зданий в этажах (метрах). По всей горизонтали нанесен период ультрафиолетового облучения исходя из высоты стояния солнца по отношению к горизонту (часы, минуты, градусы).

На линейке обозначен путь видимого движения солнца в дни равноденствия от восхода в 6 ч 00 мин до захода в 18 ч 00 мин в виде горизонтальных проекций почасовых направлении лучей и указаны высоты солнца над горизонтом для этих часов. В дни равноденствия солнце движется по наклонной плоскости (в другие дни года солнце движется в наклонных вогнутых или выпуклых поверхностях). Эта особенность движения солнца в дни равноденствия определяет границу (контур) тени от любой вертикали в виде прямой линии, перпендикулярной меридиану (полуденной линии).

Такие линии высот определены в метрах для масштабов геосъемки 1:500, 1:1000, 1:2000 и нанесены на линейке.

Затенение заданной точки от соседних зданий, расположенных на южной стороне горизонта, определяется длиной и положением тени от этих зданий. Препятствием для прохождения солнечных лучей являются части соседних зданий, выступающие севернее линии границы тени от этих зданий. Часы, на которые падают тени от указанных частей зданий, должны быть вычтены из общего времени инсоляции в определяемой точке.

Для определения частей территории, инсолируемых менее нормативного периода, следует подобрать ряд точек, имеющих инсоляцию, равную нормативной, и несколько точек с меньшей и большей инсоляцией. Линия, соединяющая точки с нормативной инсоляцией, покажет границу, разделяющую территорию на части, имеющие инсоляцию больше нормативной и меньше нормативной.

Если инсоляция определяется на участках территории, имеющей значительный уклон, то его необходимо учитывать. Для этого следует вычислить разницу между отметками верха, затеняющего здания, и точкой, для которой определяется инсоляция. Эту величину следует принимать для установления линии границы тени.

Если необходимо определить инсоляцию точки, расположенной выше уровня территории (например, для одного из верхних этажей жилого дома), также следует учесть разницу между отметками верха, затеняющего здания, и точкой, для которой определяется инсоляция. После этого границу тени надо принять по величине, соответствующей разнице отметок.

Основные правила работы с линейкой следующие:

необходимо правильно разместить линейку по отношению к исследуемому чертежу, плану и другому. Для этого знак "+" линейки следует совместить с той точкой на чертеже, в которой будет определяться период инсолирования;

стрелка "Север" должна быть параллельна стрелке (указателю) "Север" подосновы (план, чертеж);

необходимо сверить масштаб подосновы и линейки.

Необходимо также учитывать, что инсоляцию помещения определяют следующие факторы:

положение солнца в различное время года в течение дня;

географическая широта места расположения застройки;

ориентация инсолируемого окна по сторонам горизонта, размеры окна и толщина стены;

расположение и размеры затеняющих инсолируемое окно элементов (навес, балкон, лоджия, портик, жалюзи) и противолежащих зданий;

расстояние от инсолируемого окна до затеняющих элементов и зданий.

Продолжительность инсоляции помещения рассчитывается по первому нижнему этажу здания через центральную точку светопроемов, размеры которых соответствуют требованиям норм естественного освещения помещений. При прерывистости инсолирования к общему времени следует добавить 0,5 ч.

Для уточнения времени инсоляции помещения через окно необходимо учесть угол затенения окна, зависящий от его ширины и толщины стены. Схема расчета затенения оконных проемов различных зданий приведена на рисунке 2.

Величина угла затенения вычитается из угла инсоляции данной точки фасада здания с момента начала освещения фасада скользящими лучами солнца.

Условия круглогодичного затенения рассчитываются на день летнего солнцестояния (22 июня), полугодичного - по дням весеннего (22 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия.

В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода солнца и последний час перед заходом солнца.

39. Гигиеническая оценка показателей световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий на соответствие требованиям настоящего гигиенического норматива выполняется в соответствии с порядком, определенным Министерством здравоохранения.

Рисунок 2. Схема расчета затенения оконных проемов различных зданий

40. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

блескость - условие зрительной работы, при котором появляется зрительный дискомфорт или уменьшается способность видеть детали либо объекты вследствие неравномерного распределения яркости в поле зрения;

боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через окна (световые проемы в наружных стенах), расположенные в одной из наружных стен помещения (одностороннее боковое естественное освещение) или в двух противоположных наружных стенах помещения (двустороннее боковое естественное освещение);

верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через световые фонари (световые проемы в покрытии здания), окна (световые проемы в стенах) в местах перепада высот здания;

дети - лица, не достигшие 18-летнего возраста;

дискомфортная блескость - блескость, вызывающая неприятные ощущения (дискомфорт), но при этом не обязательно ухудшающая видимость объектов;

естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. Отсутствие естественного освещения в помещении - состояние естественного освещения помещения, при котором КЕО в точке нормирования менее 0,1 процента. Типы естественного освещения - боковое, верхнее и комбинированное;

инсоляция - непосредственное прямое солнечное облучение внутренних помещений жилых и общественных зданий, территории жилой застройки;

искусственное освещение - освещение, создаваемое искусственными источниками света;

искусственный источник света - преобразователь электрической энергии в электромагнитное излучение оптической области спектра (лампы накаливания, разрядные, светодиодные и другие источники света);

исторический центр - исторически сложившееся устойчивое пространственное образование отдельных природно-ландшафтных и историко-культурных объектов, архитектурно-исторический ансамбль, ценный в историческом, художественном и градостроительном отношении;

источник света - объект, генерирующий электромагнитное излучение в оптической области спектра;

комбинированное естественное освещение - сочетание верхнего и бокового естественного освещения;

комбинированное искусственное освещение - искусственное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное;

КЕО (в процентах) - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным и после отражений от внутренних поверхностей помещения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого неба;

коррелированная цветовая температура (Тср, К) - температура излучателя Планка (абсолютно черного тела), при которой его излучение имеет такую же цветность, как и цветность оцениваемой световой среды;

(абзац введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

коэффициент отражения поверхности  - отношение светового потока видимого излучения, отраженного поверхностью, к световому потоку, падающему на данную поверхность;

коэффициент пульсации освещенности (Кп, в процентах) - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света;

местное освещение - дополнительное к общему освещение, создаваемое светильниками, расположенными на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой находится рабочее место, и концентрирующими световой поток преимущественно на рабочей поверхности;

общее освещение - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение);

общественные здания - здания, предназначенные для размещения учреждений и организаций, обеспечивающих социальное, бытовое, культурное и коммунальное обслуживание населения;

объединенный показатель дискомфорта - международный критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения;

освещенность (Е, лк) - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого элемента;

постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (50 процентов и более или более 2 ч непрерывно);

рабочая поверхность - поверхность в пределах рабочего места, на которой производится зрительная работа, измеряются, оцениваются и нормируются показатели световой среды;

рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые показатели световой среды на рабочих местах, рабочих поверхностях в помещениях и в местах производства работ;

световой поток (Ф, лм) - количество энергии электромагнитного излучения видимого диапазона, испускаемого источником света за единицу времени;

совмещенное освещение - освещение, при котором недостаточное по нормативным значениям освещенности естественное освещение дополняется искусственным в течение рабочего дня для обеспечения нормативных значений освещенности рабочей поверхности;

условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола (опорной поверхности).

## Таблица 1

Показатели безопасности искусственной световой среды на рабочих местах с разными характеристиками зрительных работ в помещениях производственных зданий

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | освещенность, лк |  |  | объединенный показатель дискомфорта, не более | коэффициент пульсации, Кп, процентов, не более |
|  |  |  |  |  |  | при системе комбинированного освещения |  | при системе общего освещения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего освещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Зрительная работа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наивысшей точности | менее 0,15 | I | а | малый | темный | 4 500 | 500 | - | 19 | 10 |
|  |  |  | б | малый | средний | 4 000 | 400 | 1 250 | 22 | 10 |
|  |  |  |  | средний | темный | 3 500 | 400 | 1 000 | 19 | 10 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 2 500 | 300 | 750 | 22 | 10 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный | 2 000 | 200 | 600 | 19 | 10 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 1 500 | 200 | 400 | 22 | 10 |
|  |  |  |  | большой | светлый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | средний | 1 250 | 200 | 300 | 19 | 10 |
| очень высокой точности | от 0,15 до 0,3 включительно | II | а | малый | темный | 3 500 | 400 | - | 19 | 10 |
|  |  |  | б | малый | средний | 3 000 | 300 | 750 | 22 | 10 |
|  |  |  |  | средний | темный | 2 500 | 300 | 600 | 19 | 10 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 2 000 | 200 | 500 | 22 | 10 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный | 1 500 | 200 | 400 | 19 | 10 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 1 000 | 200 | 300 | 22 | 10 |
|  |  |  |  | большой | светлый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | средний | 750 | 200 | 200 | 19 | 10 |
| высокой точности | от более 0,3 до 0,5 включительно | III | а | малый | темный | 1 500 | 200 | 400 | 22 | 15 |
|  |  |  | б | малый | средний | 1 000 | 200 | 300 | 25 | 15 |
|  |  |  |  | средний | темный | 750 | 200 | 200 | 22 | 15 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 750 | 200 | 300 | 25 | 15 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный | 600 | 200 | 200 | 22 | 15 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 400 | 200 | 200 | 25 | 15 |
|  |  |  |  | большой | светлый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | средний |  |  |  |  |  |
| средней точности | от более 0,5 до 1 включительно | IV | а | малый | темный | 750 | 200 | 300 | 25 | 20 |
|  |  |  | б | малый | средний | 500 | 200 | 200 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | средний | темный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в | малый | светлый | 400 | 200 | 200 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г | средний | светлый | - | - | 200 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | большой | светлый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | средний |  |  |  |  |  |
| малой точности | от более 1 до 5 включительно | V | а | малый | темный | 400 | 200 | 300 | 25 | 20 |
|  |  |  | б | малый | средний | - | - | 200 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | средний | темный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в | малый | светлый | - | - | 200 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г | средний | светлый | - | - | 200 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | большой | светлый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | большой | средний |  |  |  |  |  |
| грубая (очень малой точности) | более 5 | VI | - | независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 25 | 20 |
| 2. Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | более 0,5 | VII | - | независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 25 | 20 |
| 3. Общее наблюдение за ходом производственного процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постоянное | - | VIII | а | независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 28 | 20 |
| периодическое при постоянном пребывании людей в помещении | - | VIII | б | независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 75 | 28 | - |
| периодическое при периодическом пребывании людей в помещении | - | VIII | в | независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 50 | - | - |
| 4. Общее наблюдение за инженерными коммуникациями | - | VIII | г | независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 20 | - | - |

Примечание. При работах со светящимися объектами размером 0,5 мм и менее разряд зрительной работы определяется в соответствии с наименьшим размером данного объекта, а подразряд зрительной работы устанавливается в положение "в".

## Таблица 2

Показатели безопасности искусственной световой среды на рабочих поверхностях с разными характеристиками зрительных работ в помещениях общественных зданий

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, процентов | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк | объединенный показатель дискомфорта, не более | коэффициент пульсации освещенности, процентов, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Различение объектов при фиксированной и нефиксированной линиях зрения: |  |  |  |  |  |  |  |
| очень высокой точности | от 0,15 до 0,3 включительно | А | 1 | не менее 70 | 500 | 21 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 14 <*> |  |
|  |  |  | 2 | менее 70 | 400 | 21 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 14 <*> |  |
| высокой точности | от более 0,3 до 0,5 включительно | Б | 1 | не менее 70 | 300 | 21 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 15 <*> |  |
|  |  |  | 2 | менее 70 | 200 | 24 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 18 <*> | 15 <**> |
| средней точности | более 0,5 | В | 1 | не менее 70 | 150 | 24 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 18 <*> | 15 <**> |
|  |  |  | 2 | менее 70 | 100 | 24 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 18 <*> | 15 <**> |
| 2. Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов: |  |  |  |  |  |  |  |
| при высокой насыщенности помещений светом | независимо от размера объекта различения | Г | - | независимо от продолжительности зрительной работы | 300 | 24 | - |
| при нормальной насыщенности помещений светом |  | Д | - |  | 200 | 26 |  |
| при низкой насыщенности помещений светом |  | Е | - |  | 150 | 26 |  |
| 3. Общая ориентировка в пространстве интерьера: |  |  |  |  |  |  |  |
| при большом скоплении людей | независимо от размера объекта различения | Ж | 1 | независимо от продолжительности зрительной работы | 75 | - | - |
| при малом скоплении людей |  |  | 2 |  | 50 |  |  |
| 4. Общая ориентировка в зонах передвижения: |  |  |  |  |  |  |  |
| при большом скоплении людей | независимо от размера объекта различения | З | 1 | независимо от продолжительности зрительной работы | 30 | - | - |
| при малом скоплении людей |  |  | 2 |  | 20 |  |  |

--------------------------------

<*> Допустимое значение объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения преимущественно вверх под углом 45° и более к горизонту.

<**> Допустимое значение коэффициента пульсации в помещениях учреждений образования, в которых организованы образовательный процесс для детей, воспитание детей, и в помещениях организаций здравоохранения, в которых пациентам оказывается медицинская помощь.

## Таблица 3

Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий

| Наименование помещения, сооружения, производственного участка, оборудования, вида деятельности | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Рабочая поверхность, плоскость нормирования (Г - горизонтальная, В - вертикальная), а также высота плоскости над полом, м | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | освещенность, лк |  |  | объеди- ненный показатель диском- форта, не более | коэффи- циент пульсации освещен- ности, Кп, процентов, не более | КЕО, процентов |  | КЕО, процентов |  |
|  |  |  |  | при комбинированном освещении |  | при общем освещении |  |  | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом естест- венном освещении | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом естест- венном освещении |
|  |  |  |  | всего | от общего освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### Склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Склады, кладовые масел, лакокрасочных материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с разливом на складе без разлива на складе | VIII | б | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
|  | VIII | в | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Склады, кладовые химикатов, кислот, щелочей и иных химических веществ, соединений, реактивов и препаратов, баллонов газа | VIII | в | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Склады, кладовые металла, запасных частей, ремонтного фонда, готовой продукции, деталей, ожидающих ремонта, инструментальные | VIII | б | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, цемента и другого) | VIII | б | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Грузоподъемные механизмы (кран-балки, тельферы, мостовые краны и другое) в помещении | VIII | в | Г, В - пульт управления, В - крюк крана, площадки приема и подачи оборудования и деталей | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Места упаковки | V | а | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| ### Склады со стеллажным хранением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Экспедиция приема и выдачи груза | IV | б | Г - 0,8 | 400 | 200 | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 8. Транспортно-распределительная система | V | в | Г - 0,0 | - | - | 150 <*> | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 9. Зона хранилища | VIII | в | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 10. На ячейках и валах | VIII | б | B | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 11. На стрелках | IV | б | B | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| ### Электропомещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Помещения распределительных устройств, диспетчерские, операторные, (электро-) щитовые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с постоянным пребыванием людей | III | в | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - стол оператора | 750 | 200 | 300 | - | 15 | - | - | - | - |
|  | IV | г | Г, В - 1,5 панель пульта управления, шкалы приборов | - | - | 150 <*> | - | 20 | - | - | - | - |
|  | VIII | в | В - 1,5 задняя сторона щита | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| с периодическим пребыванием людей | IV | г | Г - 0,8 Г, В - 1,5 панель пульта управления, шкалы приборов | - | - | 150 <*> | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  | VIII | в | В - 1,5 задняя сторона щита | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Пульт и щит управления в помещениях с измерительной аппаратурой | IV | г | Г - 0,8 В - 1,5 шкалы приборов | - | - | 150 <*> | - | 20 | - | - | - | - |
| 14. Пульт и щит управления в помещениях без измерительной аппаратуры | VI | - | Г - 0,8 В - 1,5 рычаги, рукоятки, кнопки | - | - | 150 <*> | - | 20 | - | - | - | - |
| 15. Отдельно стоящий прибор контроля в помещениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с постоянным наблюдением | IV | г | Г, В - шкала приборов | - | - | 200 | - | 20 | - | - | - | - |
| с периодическим наблюдением | IV | г | Г, В - шкала приборов | - | - | 150 <*> | - | 20 | - | - | - | - |
| 16. Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов | VIII | б | В - 1,5 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Электромашинные помещения с постоянным пребыванием людей | IV | г | Г - 0,8 В - 1,5 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 18. Пульты и щиты управления в помещениях с периодическим пребыванием людей | IV | г | Г - 0,8 В - 1,5 | - | - | 150 <*> | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 19. Электрощитовые в жилых и общественных зданиях | VIII | б | Г - 0,8 В - 1,5 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| ### Электротехническое производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Изготовление кабелей и проводов, пропитка катушек, участок гальваники | IV | а | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| ### Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Запорная и регулирующая арматура в помещениях | VIII | б | В - на топках, задвижках, вентилях, клапанах, рычагах, затворах, петлях бункеров и другом | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 22. Площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами | VIII | в | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 23. Помещения топливоподачи, дымососов, вентиляторов, бункерное отделение | VI | - | Г, В - 0,8 | - | - | 150 <*> | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 24. Конденсационная, бойлерная, деаэраторная, зольное помещение | VIII | б | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Помещение химводоочистки и генераторная, надбункерное помещение | VIII | в | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| ### Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Машинные залы насосных (технологические, по перекачке воды, насосные станции и другое), воздуходувные, холодильные и компрессорные (блоки, станции, помещения, залы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с постоянным дежурством персонала | IV | г | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | В - на шкалах приборов контроля, щите управления компрессором | - | - | 150 <*> | - | 20 | - | - | - | - |
|  | III | г | Г - 0,8 | 400 | 200 | 200 | - | 15 | - | - | - | - |
| без постоянного дежурства персонала | IV | г | Г - 0,8 | - | - | 150 <*> | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | В - на шкалах приборов контроля, щите управления компрессором | - | - | 150 <*> | - | 20 | - | - | - | - |
| 27. Помещения для кондиционеров, тепловые пункты | IV | г | Г - 0,8 | - | - | 150 <*> | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 28. Вентиляционные помещения и установки - камеры вытяжных и приточных вентиляторов | VIII | в | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| ### Предприятия по обслуживанию транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Осмотровые канавы в помещении | V | б | Г - днище | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 30. Пост мойки и уборки подвижного состава в помещении, мойка агрегатов, узлов, деталей | VI | - | Г - 0,0 Г - место загрузки и выгрузки | - | - | 150 <*> | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 31. Участки диагностирования легковых и грузовых автомобилей, технического обслуживания и технического ремонта легковых, грузовых автомобилей и автобусов | V | б | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 32. Подъемники | IV | в | Г - днище | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 33. Шиномонтажный участок | V | a | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 34. Краскоприготовительная | III | б | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 15 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - верстак, краскомешалка | 1 000 | 200 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 35. Окрасочный участок легковых автомобилей | III | б | Г, В - кузов | - | - | 300 | 25 | 15 | - | - | - | - |
| 36. Окрасочный участок грузовых автомобилей и автобусов | IV | в | Г, В - кузов | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 37. Сушка автомобилей и автобусов | VI | - | Г - 0,8 | - | - | 150 <*> | - | - | - | - | - | - |
| 38. Агрегатный участок легковых автомобилей | III | в | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - верстак | 750 | 200 | 300 | - | 15 | - | - | - | - |
| 39. Агрегатный участок грузовых автомобилей и автобусов | IV | в | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - верстак | 400 | 200 | 200 | - | 20 | - | - | - | - |
| 40. Кузовной участок | IV | в | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 41. Помещение закрытого хранения подвижного состава | VIII | б | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Таксометровый участок | II | в | Г - 0,8 | - | - | 300 | 22 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - столешница | 2 000 | 200 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 43. Сварочно-жестяницкий участок | IV | в | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 44. Медницкий участок | IV | б | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - верстак | 500 | 200 | - | - | 20 | - | - | - | - |
|  | V | a | Г - ванна | 400 | 200 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 45. Участок ремонта электрооборудования и приборов питания | III | в | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - верстак, стенд | 750 | 200 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 46. Обойный участок | IV | a | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 47. Вулканизационный участок | III | б | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - верстак, ванна | 1 000 | 200 | 300 | - | 15 | - | - | - | - |
|  | VI | - | Г - место загрузки и выгрузки | - | - | 200 | - | 20 | - | - | - | - |
| 48. Слесарно-механический участок | II | в | Г - 0,8 | - | - | 300 | 22 | 20 | - | - | - | - |
| ### Металлорежущие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Внутришлифовальные, круглошлифовальные, плоскошлифовальные, поперечно-строгальные, токарно-винтовые, токарно-карусельные, токарно-револьверные | I | г | Г - зона обработки | 1 500 | 200 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 50. Заточные, зубообрабатывающие, координатно-расточные, резьбонакатные, резьботокарные, резьбошлифовальные, токарно-затыловочные, токарные, фрезерные | II | в | Г - зона обработки | 2 000 | 200 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 51. Лоботокарные, продольно-строгальные, сверлильные | II | г | Г - зона обработки | 1 000 | 200 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 52. Долбильные, обрезные, протяжные | III | в | Г - зона обработки | 750 | 200 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| ### Деревообрабатывающее производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Деревообрабатывающий участок | III | б | Г - 0,8 | - | - | 200 | 25 | 20 | - | - | - | - |
|  |  |  | Г - зона обработки, разметочная плита | 1 000 | 200 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 54. Клеильно-прессованные работы на деревообрабатывающем производстве | IV | а | Г - 0,8 | - | 300 | - | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 55. Лесопильная рама | V | а | Г - 0,8 | - | 300 | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
| ### Бумажное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Перемешивание бумажной массы | VI | - | Г - 0,8 | - | 200 | - | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 57. Разрезка, обрезка, фальцовка, шитье, приклейка форзацев и другие переплетные работы | II | в | Г - 0,8 | 2000 | 200 | 500 | 22 | 10 | - | - | - | - |
| (п. 57 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Производство керамики, стекла и изделий из них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59. Покрытие эмалью, прокатка, прессование, формообразование, покрытие глазурью, выдувание стекла | IV | а | Г - 0,8 | - | 300 | - | 25 | 20 | - | - | - | - |
| ### Литейное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. Чистка песком, участки выбивания опок, машинное формование | V | в | Г - 0,8 | - | 200 | - | 25 | 20 | - | - | - | - |
| 61. Ручное формование, литье под давлением | IV | а | Г - 0,8 | - | 300 | - | 25 | 20 | - | - | - | - |
| ### Административные здания (министерства, комитеты, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. Кабинеты, рабочие комнаты, офисные помещения | Б | 1 | Г - 0,8 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 63. Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | А | 1 | Г - 0,8 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 64. Машинописные бюро, читальные залы | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 65. Помещения для посетителей | Б | 1 | Г - 0,8 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| 66. Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Б | 1 | Г - 0,8 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 67. Читательские каталоги | Б | 2 | В - 1,0 фронт карточек | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 68. Лингафонные кабинеты, переплетно-брошюровочные помещения | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 69. Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | Ж | 1 | В - 1,0 стеллажи | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 70. Помещения для ксерокопирования | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| 71. Макетные, столярные, ремонтные | III | в | Г - 0,8 | 750 | 200 | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,2 | 2,1 | 0,9 |
| 72. Конференц-залы, залы заседаний | Г | - | Г - 0,8 | - | - | 300 | 25 | 60 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 73. Кулуары (фойе) | Е | - | Г - 0,0 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 74. Лаборатории органической и неорганической химии; препараторские; лаборатории научно-технические (кроме организаций здравоохранения): термические, физические, спектрографические, тилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 75. Аналитические лаборатории | А | 1 | Г - 0,8 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 76. Весовые, термостатные | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 77. Фотокомнаты, дистилляторные | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 78. Архивы проб, хранения реактивов | В | 2 | В - 1,0 | - | - | 100 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 79. Моечные | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| ### Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 81. Помещения отдела инкассации, инкассаторная | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| 82. Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий, помещения вводно-кабельного оборудования | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 83. Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, помещения аппаратуры криптозащиты | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | - | - | - | - |
| 84. Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | - | - | 2,1 | 0,7 |
| 85. Комната изготовления, обработки и хранения идентификационных карт, процессингового центра по пластиковым карточкам | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | - | - | 2,1 | 0,7 |
| 86. Помещения для обслуживания физических лиц | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| 87. Помещение сейфовой | В | 1 | Г - 0,8 | - | - | 150 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 88. Смотровой коридор | Ж | 1 | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| ### Учебные и учебно-производственные помещения учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Учебные помещения, мастерские учреждений общего среднего образования, учреждений среднего специального образования, учреждений специального образования, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
|  | А | 1 | В - 1,5 середина доски | - | - | 400 | - | 10 | - | - | - | - |
| 90. Учебные помещения, мастерские учреждений профессионально-технического образования, учреждений дополнительного образования взрослых, учреждений высшего образования | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 91. Учебные кабинеты технического черчения и рисования | А | 1 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 |
|  |  |  | В - на доске | - | - | 500 | 21 | 10 | - | - | - | - |
| 92. Лаборантские при учебных кабинетах | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 93. Мастерские по обработке металлов и древесины | III | б | Г - 0,8 | 1 000 | 200 | 500 | 21 | 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| 94. Инструментальная, комната мастера-инструктора | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| ### Кабинеты обслуживающих видов труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. На рабочих столах | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| 96. Обработка ткани | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| 97. Кулинария | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| ### Прочие помещения учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введено постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. Помещения для занятий физической культурой и спортом | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
|  | Ж | 1 | В - 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 99. Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Ж | 2 | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 100. Крытые плавательные бассейны | В | 1 | Г - поверхность воды | - | - | 150 | 24 | 20 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| 101. Актовые залы, киноаудитории | Д | - | Г - 0,0 | - | - | 200 | 26 | - | - | - | - | - |
| 102. Эстрады актовых залов | Г | - | В - 1,5 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 103. Кабинеты и комнаты преподавателей | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 104. Рекреации | Е | - | Г - 0,0 | - | - | 150 | 26 | - | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| ### Рабочие места (работа) с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами и персональными электронно-вычислительными машинами в помещениях производственных и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. Кабинеты учреждений образования (информатики и вычислительной техники, лингафонные кабинеты и другие), иные кабинеты, оборудованные электронно-вычислительными машинами | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 14 | 5 | 3,5 | 1,2 <****> | 2,1 | 0,7 |
|  | - | - | В - 1,0 экран | - | - | не более 300 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. Залы многоцелевого назначения | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 |  | - | - | - | - |
| 107. Зрительные залы театров, концертные залы | Г | - | Г - 0,8 | - | - | 300 | 24 | - | - | - | - | - |
| 108. Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Д | - | Г - 0,8 | - | - | 200 | 26 | - | - | - | - | - |
| 109. Помещения игровых автоматов, настольных игр, зал компьютерных игр | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 5 | - | - | - | - |
|  | - | - | В - экран | - | - | не более 150 | - | - | - | - | - | - |
| 110. Бильярдная | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| 111. Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) | Е | - | Г - 0,8 | - | - | 150 | 26 | - | - | - | - | - |
| 112. Выставочные залы | Д | - | Г - 0,8 | - | - | 200 | 26 | - | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 113. Зрительные залы кинотеатров | Ж | 1 | Г - 0,8 | - | - | 75 | 26 | - | - | - | - | - |
| 114. Фойе кинотеатров, клубов | Е | - | Г - 0,0 | - | - | 150 | 26 | - | - | - | - | - |
| 115. Комнаты кружков и музыкальные классы | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 24 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
|  | А | 1 | - | - | - | 500 <**> | - | - | - | - | - | - |
| 116. Кино-, звуко- и светооператорские | В | 1 | Г - 0,8 | - | - | 150 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| ### Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. Приемные | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 300 | 18 | 15 | - | - | - | - |
| 118. Раздевальные | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 300 | 24 | 15 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 119. Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и игровых занятий | Б | 1 | Г - 0,0 - | - - | - - | 300 | 14 - | 10 - | 4,0 | 1,5 | - | - |
|  | А | 2 |  |  |  | 400 <**> |  |  | - | - | - | - |
| 120. Спальные | В | 1 | Г - 0,0 | - | - | 150 | 18 | 15 | 2,0 | 1,5 | - | - |
| 121. Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | 18 | 15 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| ### Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. Палаты, спальные комнаты | В | 1 | Г - 0,0 | - | - | 150 | 18 | 15 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| ### Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. Залы спортивных игр | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | 24 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
|  | Ж | 1 | В - 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 124. Залы аэробики, гимнастики, борьбы | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 125. Кегельбан | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 126. Зал плавательного бассейна | В | 2 | Г - поверхность воды | - | - | 150 | 24 | 20 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| ### Предприятия общественного питания, помещения пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 128. Раздаточные | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| 129. Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,2 | 0,3 |
| 130. Помещения для упаковки готовой продукции, комплектации заказов, моечные посуды | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 131. Кондитерские цехи, помещения для производства мучных изделий | IV | в | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 20 | - | - | 2,4 | 0,9 |
| 132. Помещения для изготовления шоколада и конфет | IV | а | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 20 | - | - | 2,4 | 0,9 |
| 133. Помещения для производства мороженого, напитков | V | б | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 20 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 134. Загрузочные, кладовые | Ж | 1 | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| ### Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. Торговые залы гипермаркетов, супермаркетов | А | 1 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | - | - | 1,2 | 0,3 |
| 136. Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | - | - | - | - |
| 137. Торговые залы магазинов без самообслуживания | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | 1,2 | 0,3 |
| 138. Торговые залы магазинов для реализации посудных, мебельных, спортивных товаров, строительных материалов | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,2 | 0,3 |
| 139. Примерочные кабины | Б | 1 | В - 1,5 | - | - | 300 | - | 15 | - | - | - | - |
| 140. Залы демонстрации новых товаров | Г | - | Г - 0,8 | - | - | 300 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 141. Отделы заказов, бюро обслуживания | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,2 | 0,3 |
| ### Помещения для подготовки товаров к продаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. Разрубочные, фасовочные, комплектовочные, отдела заказов | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 143. Помещения нарезки тканей, гладильные, мастерские магазинов радио- и электротоваров | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 144. Помещения главных касс, места размещения касс | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 145. Мастерские подгонки готового платья | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | - | - | 2,1 | 0,7 |
| 146. Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Б | 1 | Г - 0,8 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| ### Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. Ожидальные-остывочные | В | 1 | Г - 0,8 | - | - | 150 | 26 | - | - | - | - | - |
| 148. Раздевальные, моечные, душевые, парильные | Ж | 1 | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 149. Бассейны | В | 2 | Г - 0,0 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| #### Парикмахерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. Мужской, женский залы | А | 2 | Г - 0,8 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 | - | 1 | 2,1 | 0,7 |
| 151. Косметический, маникюрный и педикюрный кабинеты, помещения соляриев | А | 1 | Г - 0,8 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 | - | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| (п. 151 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Фотоателье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. Помещения для приема и выдачи заказов | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 153. Съемочный зал фотоателье | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | - | 20 | - | - | - | - |
| 154. Фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | - | 20 | - | - | - | - |
| 155. Помещения для ретуши | III | б | Г - 0,8 | 1 000 | 200 | 300 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| #### Прачечные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. Помещения для приема, учета и выдачи белья | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 157. Хранение белья | VIII | б | В - 1,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| #### Стиральные отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. Стирка, приготовление растворов | VI | - | Г - 0,0 | - | - | 200 | 21 | 20 | - | - | - | - |
| 159. Хранение стиральных материалов | VIII | в | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| #### Сушильно-гладильные отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. Механические, упаковка белья | VI | - | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 161. Ручные | IV | а | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 20 | - | - | 2,4 | 0,9 |
| 162. Починка белья | II | а | Г - 0,8 | 2 000 | 750 | - | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 163. Прачечные самообслуживания | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| #### Ателье химчистки одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. Прием и выдача одежды | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 165. Помещения химчистки | VI | - | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 166. Выведение пятен | III | а | Г - 0,8 | 2 000 | 200 | 500 | 21 | 15 | - | - | - | - |
| 167. Хранение химикатов | VIII | в | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| #### Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. Пошивочные цехи, отделения ремонта одежды | II | а | Г - 0,8 | 2 000 | 750 | - | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 169. Закройные отделения | II | б | Г - 0,8 | - | - | 750 | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 170. Отделения подготовки прикладных материалов, утюжные, декатировочные | IV | а | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 20 | - | - | 2,4 | 0,9 |
| 171. Отделения ручной и машинной вязки | II | в | Г - 0,8 | - | - | 500 | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| #### Пункты проката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. Помещения для посетителей | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 173. Кладовые | В | 1 | Г - 0,8 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| #### Ремонтные мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. Изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | II | а | Г - 0,8 | 2 000 | 750 | - | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 175. Ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов | III | а | Г - 0,8 | 2 000 | 300 | - | 21 | 10 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| 176. Ремонт часов, ювелирные и граверные работы | II | б | Г - 0,8 | 3 000 | 300 | - | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 177. Ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | II | в | Г - 0,8 | 2 000 | 200 | - | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| #### Студия звукозаписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. Помещения для записи и прослушивания | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 179. Фонотеки | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| #### Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. Бюро обслуживания, помещения дежурного обслуживающего персонала | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 181. Номера | В | 1 | Г - 0,0 | - | - | 150 <***> | - | 20 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| #### Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. Операционная, помещения гипотермии | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | - | - | - | - |
| 183. Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные, кабинет ангиографии | А | 1 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 184. Предоперационная | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 185. Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и другие | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 186. Помещения хранения крови | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | - | - | - | - |
| 187. Помещения хранения и приготовления гипса | VIII | б | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 188. Кабинеты врачей-специалистов: хирургов, акушеров-гинекологов, травматологов-ортопедов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов-иммунологов, стоматологов; смотровые, приемно-смотровые боксы | А | 1 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 189. Кабинеты врачей других специальностей, не указанные в пункте 188 настоящей таблицы, фельдшеров | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 190. Темные комнаты врачей-офтальмологов | - | - | Г - 0,8 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - |
| 191. Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 192. Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы, лечебной физкультуры, тренажерные залы | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 193. Кабинеты рентгенобронхоскопий и лапароскопий | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 194. Кабинеты трудотерапии | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 24 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 195. Кабинеты для лечения сном | Ж | 2 | Г - 0,8 | - | - | 50 | 18 | - | - | - | - | - |
| 196. Криосауны, сауны | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 197. Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | VIII | б | Г - 0,8 | - | - | 75 | 24 | - | - | - | - | - |
| 198. Рентгено-диагностический кабинет (процедурная) | Ж | 2 | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| (п. 198 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. Кабинеты флюорографии, просмотра рентгеновских снимков | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| (п. 199 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. Кабинеты для раздевания в рентгеновском отделении | Ж | 1 | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 201. Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты радиологической диагностики и терапии излучениями высоких энергий, сканнерная | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 202. Кабина гамма-терапии | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 203. Конденсаторная, помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов | Ж | 1 | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 204. Хранилище радиоактивных веществ | В | 1 | Г - 0,8 | - | - | 150 | 21 | 20 | - | - | - | - |
| 205. Палаты в детских отделениях, отделениях для новорожденных, интенсивной терапии, послеоперационные, матери и ребенка | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | 18 | 15 | 3,0 | 1,0 | - | - |
| 206. Прочие палаты и спальни | В | 2 | Г - 0,0 | - | - | 100 | 18 | 15 | 2,0 | 0,5 | - | - |
| 207. Приемные фильтры и боксы | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | 18 | 15 | - | - | - | - |
| #### Подземное отделение спелеолечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. Палаты | Ж | 2 | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 209. Манипуляционная, кабинеты персонала | В | 2 | Г - 0,0 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 210. Терренкуры и линии | З | 1 | Г - 0,0 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 211. Спортзалы, библиотеки, комнаты отдыха | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| #### Лаборатории организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 213. Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | А | 1 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 214. Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 215. Комната хранения реактивов и лаборантской посуды | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | 24 | - | - | - | - | - |
| 216. Моечные лабораторной посуды | Г | - | Г - 0,8 | - | - | 300 | 24 | 20 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| 217. Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г | - | Г - 0,8 | - | - | 300 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 218. Стеклодувная | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 219. Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные | II | в | Г - 0,8 | 2 000 | 200 | 500 | 16 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| #### Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. Помещение (зона) обслуживания населения | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| (п. 220 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. Помещение (зона) приемки | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | - | - | 1,8 | 0,6 |
| (п. 221 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. Помещения аптечного изготовления лекарственных средств, проведения контроля качества лекарственных средств | А | 1 | Г - 0,8 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 | - | - | 2,4 | 0,9 |
| (п. 222 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. Помещения водоподготовки, обработки аптечной посуды, упаковочных и вспомогательных материалов, стерилизационная | VI | - | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| (п. 223 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. Помещения хранения лекарственных средств, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| (п. 224 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. Помещения хранения огнеопасных и взрывоопасных фармацевтических субстанций | VIII | б | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| (п. 225 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. Помещения хранения аптечной посуды, упаковочных и вспомогательных материалов | VIII | в | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| (п. 226 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Стерилизационные и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов | V | в | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | - | - | - | - |
| 228. Помещение подготовки инструментов | V | в | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 229. Помещение ремонта и заточки инструментов | III | в | Г - 0,8 | 750 | 200 | 300 | 21 | 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| 230. Помещение дезинфекционных камер | VIII | б | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 231. Помещение для хранения средств дезинфекции | VIII | в | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| #### Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. Секционная | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 233. Предсекционная, фиксационная | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 234. Помещение для одевания трупов | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 235. Помещение для хранения трупов, похоронных принадлежностей | VIII | в | Г - 0,8 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| #### Центры гигиены и эпидемиологии, центры дезинфекции и стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, дезинфекционных средств и бактерийных препаратов, фасовочные | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 237. Помещения хранения биологических, лекарственных средств, реактивов, средств дезинфекции, кислот | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 238. Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 239. Комнаты гельминтологов, энтомологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| 240. Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные, помещения взятия проб, комнаты зоопаразитологов | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 241. Моечные | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 242. Боксы серологических исследований особо опасных инфекций | А | 1 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 243. Биопробная, помещение для хранения питательных сред, предбоксы | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 244. Помещения дезинфекционных камер, стерильные цехи | VIII | а | Г - 0,8 | - | - | 200 | 21 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 245. Помещения сжигания трупов животных и отходов | VIII | б | Г - 0,8 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| #### Виварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. Помещения для содержания животных | А | 2 | Г - 0,8 | - | - | 400 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |
| #### Организации скорой (неотложной) медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. Диспетчерская | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 248. Помещение радиопоста | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 249. Помещение хранения ящиков выездных бригад | VIII | б | В - 1,0 стеллажи | - | - | 75 <*> | - | - | - | - | - | - |
| 250. Помещения текущего запаса лекарственных средств | В | 1 | Г - 0,8 | - | - | 150 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 251. Комната выездных бригад | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| #### Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252. Помещения фильтрации и разлива, приготовления и фасовки продуктов | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 253. Остывочная | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 254. Прием и хранение посуды, раздаточная | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| #### Прочие помещения организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. Процедурная, манипуляционная | А | 1 | Г - 0,8 | - | - | 500 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| 256. Кабинеты, посты медицинских сестер | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 257. Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| 258. Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации, сортировки и хранения, бельевые | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | - | - |
| 259. Регистратура | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | - | - | 1,5 | 0,4 |
| 260. Коридоры организаций здравоохранения | Е | - | Г - 0,8 | - | - | 150 | 26 | - | - | - | - | - |
| 261. Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог | Ж | 1 | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 262. Веранды | В | 2 | Г - 0,8 | - | - | 100 | 18 | 15 | - | - | - | - |
| #### Вокзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. Залы ожидания | Г | - | Г - 0,0 | - | - | 300 | 24 | - | - | - | - | - |
| 264. Операционные и кассовые залы, билетные и багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 265. Распределительные залы | Е | - | Г - 0,0 | - | - | 150 | 26 | - | - | - | - | - |
| 266. Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Б | 2 | Г - 0,8 | - | - | 200 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |
| #### Другие помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. Умывальные, уборные, курительные и другие санитарно-бытовые помещения | Ж | 1 | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 268. Душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих | Ж | 2 | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| #### Вестибюли и гардеробные уличной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. В учреждениях образования, общежитиях, гостиницах, театрах, клубах, главных входах в производственные предприятия и общественные здания | Е | - | Г - 0,0 | - | - | 150 | 26 | - | - | - | 1,2 | 0,3 |
| 270. В иных помещениях производственных и общественных зданий | Ж | 1 | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| #### Лестничные марши и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. Главные лестничные марши, тамбуры | В | 2 | площадки, пол, ступени, Г - 0,0 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 272. Иные лестничные марши, тамбуры | Ж | 2 | площадки, пол, ступени, Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 273. Лифтовые холлы | Ж | 1 | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| #### Коридоры и проходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. Главные | Ж | 1 | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 275. Иные коридоры | Ж | 2 | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| #### Помещения жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. Жилые помещения (комнаты) общежитий, жилых домов и квартир жилых домов | В | 1 | Г - 0,0 | - | - | 150 | - | - | 2,0 | 0,5 | - | - |
| 277. Кухни, кухни-столовые | В | 1 | Г - 0,0 | - | - | 150 | - | - | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| 278. Детские | Б | 2 | Г - 0,0 | - | - | 200 | - | - | 2,0 | 0,7 | - | - |
| 279. Кабинеты, библиотеки | Б | 1 | Г - 0,0 | - | - | 300 | - | - | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| 280. Внутриквартирные коридоры, холлы, ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Ж | 2 | Г - 0,0 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 281. Кладовые, подсобные | З | 2 | Г - 0,0 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 282. Гардеробные | Ж | 1 | Г - 0,0 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 283. Сауна, раздевалки | В | 2 | Г - 0,0 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 284. Плавательный бассейн | В | 2 | Г - 0,0 поверхность воды | - | - | 100 | 24 | 20 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| 285. Тренажерный зал | В | 1 | Г - 0,0 | - | - | 150 | 24 | 20 | - | - | 1,2 | 0,3 |
| 286. Бильярдная | Б | 1 | Г - 0,8 | - | - | 300 | 21 | 20 | - | - | - | - |
| 287. Помещения консьержа, дежурного | В | 1 | Г - 0,0 | - | - | 150 | 24 | 20 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |

--------------------------------

<*> Освещенность снижена на ступень шкалы, с учетом того, что оборудование не требует постоянного обслуживания, или кратковременного пребывания людей в помещении.

<**> Оптимальное значение освещенности.

<***> Нормируется средняя освещенность при одновременной работе всех искусственных источников света, за исключением настольных.

<****> В кабинетах (помещениях) учебно-вычислительной техники учреждений образования коэффициент естественной освещенности регламентируется специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. N 525.

(сноска <****> введена постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

Примечания:

1. В случае отсутствия в соответствующих графах нормативных значений КЕО при совмещенном освещении нормируемые значения КЕО при совмещенном освещении должны составлять не менее 87 процентов от нормируемых значений КЕО при естественном освещении в учебных и учебно-производственных помещениях учреждений образования и не менее 60 процентов от нормируемых значений КЕО в иных помещениях общественных зданий.

2. В жилых домах и квартирах жилых домов приведенные значения освещенности на рабочей поверхности, объединенного показателя дискомфорта и коэффициента пульсации освещенности являются рекомендуемыми.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления (далее - ТНП) в бытовых условиях (таблицы 1 - 9).

2. Для целей настоящего гигиенического норматива под допустимым уровнем (далее - ДУ) понимается уровень физических факторов, воздействие которых не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к воздействию таких физических факторов.

3. ДУ лазерного излучения рассчитывается исходя из технических характеристик применяемого в ТНП лазера в соответствии с гигиеническим нормативом "Показатели безопасности и безвредности воздействия лазерного излучения на человека", утвержденным постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив.

Использование лазерного излучения в игрушках не допускается.

4. ДУ напряженности электростатического поля на поверхности бытовых электрических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, ткани, обуви, одежды, мебели, игрушек, ковровых покрытий, отделочных и строительных материалов и другого, а также у экранов телевизоров, осциллографов измерительных приборов и другого составляет 15 кВ/м.

5. ДУ плотности потока мощности электромагнитных полей радиочастотного диапазона более 300 МГц, создаваемых носимыми терминалами системы спутниковой, сотовой подвижной электросвязи (мобильные телефоны) и радиотелефонами, составляет 100 мкВт/кв. см.

## Таблица 1

ДУ локальной вибрации, создаваемой ТНП

|  | ДУ, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | виброскорости | виброускорения |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос: |  |  |
| 8 Гц | 105 | 63 |
| 16 Гц | 99 | 63 |
| 31,5 Гц | 99 | 69 |
| 63 Гц | 99 | 75 |
| 125 Гц | 99 | 81 |
| 250 Гц | 99 | 87 |
| 500 Гц | 99 | 93 |
| 1000 Гц | 99 | 99 |
| 2. Корректированный уровень | 102 | 66 |

## Таблица 2

ДУ общей вибрации, создаваемой ТНП

|  | В жилых зданиях |  | В нежилых зданиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброскорость, дБ | виброускорение, дБ | виброскорость, дБ | виброускорение, дБ |
| 1. Среднегеометрические частоты октавных полос: |  |  |  |  |
| 2 Гц | 69 | 15 | 100 | 45 |
| 4 Гц | 63 | 15 | 91 | 42 |
| 8 Гц | 57 | 15 | 85 | 42 |
| 16 Гц | 57 | 21 | 84 | 48 |
| 31,5 Гц | 57 | 27 | 84 | 54 |
| 63 Гц | 57 | 33 | 84 | 60 |
| 2. Корректированный уровень | 62 | 20 | 84 | 42 |

## Таблица 3

ДУ звука и звукового давления, создаваемые ТНП

| Группы ТНП | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквива- лентные уровни звука, дБА | Макси- мальные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |  |  |
| 1. Бытовые электрические приборы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в жилых комнатах жилых зданий (вентиляторы, воздухообменники, кондиционеры и другое) | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в подсобных (нежилых) помещениях жилых зданий (холодильники, морозильники и другое) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 55 |
| изделия длительного использования (от 1 до 6 часов в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ (стиральные и швейные машины, воздухоочистители для кухонь и другое) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 75 |
| изделия кратковременного использования (менее 1 часа в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ (пылесосы, кухонные комбайны, кофемолки, миксеры и другое) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 85 |
| изделия производственно-бытового назначения (электродрели, электрорубанки и другое) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 90 |
| 2. Игрушки для детей (за исключением духовых и ударных музыкальных игрушек): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3 лет | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 70 |
| от 3 до 6 лет | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 | 75 |
| старше 6 лет | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 | 80 |
| для игры на открытом воздухе (старше 6 лет) | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 | 85 |
| 3. Электроприборы санитарно-гигиенические (фены, электробритвы, зубные электрические щетки и другое) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 64 | 61 | 59 | 70 | 75 |

Примечания:

1. Максимальный уровень звука игрушек для детей, издающих импульсный шум в качестве игрового момента (удар, одиночный выстрел и другое), должен быть не более 90 дБА при измерении на временной характеристике "импульс".

2. Бытовая радиоэлектронная аппаратура (телевизоры, радиоприемники, звуковоспроизводящая аппаратура и другое) должна обеспечивать возможность регулирования безопасных для здоровья людей уровней звука:

в дневное время суток:

эквивалентного (La экв) - не более 75 дБА;

максимального (La макс) - не более 85 дБА;

в ночное время суток:

эквивалентного (Lа экв) - не более 65 дБА;

максимального (La макс) - не более 75дБА.

3. Рекомендации о безопасных для здоровья людей уровнях звука должны быть указаны в технических условиях и руководствах по эксплуатации (паспортах) ТНП.

## Таблица 4

ДУ ультразвука, создаваемого ТНП

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | Уровень звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 | 70 |
| 16 | 80 |
| 20 | 90 |
| 25 | 95 |
| 31,5 | 100 |
| 40 | 100 |
| 50 | 100 |
| 60 | 100 |
| 80 | 100 |
| 100 | 100 |

## Таблица 5

ДУ инфразвука, создаваемого ТНП

|  | Уровень звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| Среднегеометрические частоты октавных полос: |  |
| 2 Гц | 75 |
| 4 Гц | 70 |
| 8 Гц | 65 |
| 16 Гц | 60 |
| Эквивалентный общий уровень, дБlin | 75 |

## Таблица 6

ДУ электромагнитных полей, создаваемых ТНП

| Диапазоны частот | ДУ |
| --- | --- |
| 0,3 - 300 кГц | 25 В/м |
| 0,3 - 3 МГц | 15 В/м |
| 3 - 30 МГц | 10 В/м |
| 30 - 300 МГц | 3 В/м |
| 0,3 - 300 ГГц | 10 мкВт/кв. см |

## Таблица 7

ДУ электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемых ТНП

| ТНП | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты 50 Гц, кВ/м | Напряженность (магнитная индукция) магнитного поля тока промышленной частоты 50 Гц, А/м (мкТл) |
| --- | --- | --- |
| ТНП, предназначенные для: |  |  |
| эксплуатации в жилых комнатах жилых зданий | 0,5 | 4 (5) |
| эксплуатации в подсобных (нежилых) помещениях жилых зданий | 0,5 | 8 (10) |

## Таблица 8

ДУ интенсивности инфракрасного (теплового) излучения, создаваемого ТНП

| Группы ТНП | ДУ интенсивности инфракрасного (теплового) излучения, Вт/кв. м |
| --- | --- |
| 1. ТНП облучательного действия | 100 |
| 2. ТНП необлучательного действия: |  |
| видимый диапазон (400 - 760 нм) | 0,1 |
| ближний диапазон (760 - 1050 нм) | 0,05 |
| дальний диапазон (свыше 1050 нм) | 4 |

## Таблица 9

ДУ интенсивности ультрафиолетового излучения, создаваемого ТНП

| Группы ТНП | ДУ интенсивности ультрафиолетового излучения в диапазонах, Вт/кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 - 280 нм | 280 - 315 нм | 315 - 400 нм |
| 1. ТНП облучательного действия | не допускается | 1,9 | 10 |
| 2. ТНП необлучательного действия | не допускается | 0,0001 | 0,1 |
| 3. Люминесцентные лампы | не допускается | 0,03 | 0,03 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ, МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ, ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И НА КОЖНЫХ ПОКРОВАХ РАБОТАЮЩИХ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов микробных препаратов в воздухе рабочей зоны (таблица 1);

ПДК микробных препаратов в воздухе рабочей зоны (таблица 2);

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (таблица 3);

ориентировочно безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (таблица 4);

ПДУ загрязнения кожных покровов работающего вредными веществами (таблица 5).

2. Концентрация аэрозолей четвертого класса опасности (в том числе для аэрозолей по сумме смесей сложного состава) в воздухе рабочей зоны не должна превышать 10 мг/куб. м.

3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны вредных веществ однонаправленного действия на организм сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать единицы и рассчитывается по формуле

где К1, К2, Кn - фактические концентрации в воздухе рабочей зоны вредных веществ однонаправленного действия;

ПДК1, ПДК2, ПДКn - ПДК в воздухе рабочей зоны вредных веществ однонаправленного действия;

при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия, величины ПДК или ОБУВ для каждого из них остаются такими же, как и при изолированном действии;

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны формальдегида и стирола с учетом их комбинированного действия на организм установлен коэффициент, равный 1,25.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны:

формальдегида и стирола сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать единицы и рассчитывается по формуле

где К1 и К2 - фактические концентрации в воздухе рабочей зоны формальдегида и стирола;

ПДКврз 1 и ПДКврз 2 - ПДК в воздухе рабочей зоны формальдегида и стирола;

формальдегида, стирола и иных вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать единицы и рассчитывается по формуле

где К1, К2, Кn - фактические концентрации в воздухе рабочей зоны формальдегида, стирола, иных вредных веществ однонаправленного действия;

ПДКврз 1, ПДКврз 2, ПДКврз n - ПДК в воздухе рабочей зоны формальдегида, стирола, иных вредных веществ однонаправленного действия.

4. ПДК микроорганизма-продуцента, микробного препарата и его компонентов устанавливается в виде максимально разовой, а ПДК вредного вещества - в виде максимально разовой и (или) среднесменной концентраций.

5. Для целей настоящего гигиенического норматива применяются следующие термины и их определения:

аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия - разновидность аэродисперсных систем, которые представлены взвешенными в газообразной среде твердыми частицами, образующимися в производственных условиях, и вызывают при длительном воздействии на организм развитие фиброзных изменений в легких;

вредные вещества - вещества, которые при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе воздействия вредного вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений;

вредные вещества однонаправленного действия - два и более вещества, которые при одновременном и (или) последовательном поступлении в организм человека могут оказывать одинаковое или сходное биологическое действие на организм, проявляющееся одинаковыми (общими) особенностями токсических эффектов (в таблице 1 отмечены буквами - О, А, К, Ф);

вредные вещества остронаправленного действия - вещества, которые могут вызывать острое отравление при кратковременном воздействии вследствие выраженных особенностей механизма их действия на организм (гемолитические, антихолинэстеразные, ингибиторы ключевых ферментов и тканевого дыхания, вызывающие угнетение дыхательного и (или) сосудодвигательного центров, отек легких и остановку дыхания, и другие) (в таблице 1 отмечены буквой О);

вредные вещества с раздражающим действием - вещества, которые в концентрациях ниже ПДК в воздухе рабочей зоны способны вызывать раздражения слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и (или) кожных покровов;

зона дыхания - пространство в радиусе до 50 см от лица человека;

качественные показатели безопасности для человека - характеристики особенностей вредного действия микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ, отражающие опасность возникновения патологии;

максимально разовая концентрация - максимальная концентрация микроорганизма-продуцента, микробного препарата и его компонентов, вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая сравнивается с максимально разовой ПДК микроорганизма-продуцента, микробного препарата и его компонентов, вредного вещества в воздухе рабочей зоны;

ОБУВ - временный гигиенический норматив содержания вредного вещества в воздухе рабочей зоны, используемый для количественной оценки содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны на этапе опытных и полузаводских установок (производств), который может быть пересмотрен, заменен ПДК либо отменен в зависимости от перспективы применения вредного вещества и его токсических свойств;

ПДК в воздухе рабочей зоны - качественное и (или) максимальное количественное значение концентрации микроорганизма-продуцента, микробного препарата и его компонентов, вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которое при ежедневной (кроме выходных дней) работе продолжительностью 8 ч и не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должно вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

ПДУ - качественное и (или) максимальное количественное значение содержания вредного вещества на единице площади кожных покровов работающего, которое при ежедневной (кроме выходных дней) работе продолжительностью 8 ч и не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должно вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений;

рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного (более 50 процентов или более 2 ч непрерывно) или временного пребывания работающих. При выполнении работ в различных местах рабочей зоны постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона;

среднесменная концентрация - средняя массовая концентрация вредного вещества, установленная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75 процентов продолжительности рабочей смены, или средневзвешенная во времени длительности рабочей смены концентрация вредного вещества в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного их пребывания, которая сравнивается с ПДК среднесменной.

## Таблица 1

ПДК микроорганизмов-продуцентов и компонентов микробных препаратов в воздухе рабочей зоны

| N п/п | Наименование микроорганизма-продуцента, компонента микробных препаратов | Назначение | ПДК, микробных клеток/куб. м | Класс опасности | Особенности действия на организм человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Acetobacter methylicum, шт. ВСВ-924 | продуцент меприна | 10 000 | 4 | - |
| 2 | Acinetobacter oleovarum s. paraffinicum, шт. BCB-773а | продуцент белково-вита-минного концентрата | 300 | 3 | А |
| 3 | Acinetobacter oleovarum s. paraffinicum, шт. BCB-567, -568, -712 | продуцент белково-вита-минного концентрата | 500 | 3 | А |
| 4 | Acremonium chrysogenum | продуцент протеазы С | 5 000 | 3 | А |
| 5 | Actinomyces roseolus, шт. Z-219 | продуцент линкомицина | 1 000 | 3 | А |
| 6 | Alcaligenes denitrificans, шт. С-32 | продуцент нитрилазы | 4 000 | 3 | А |
| 7 | Arthrobacter sp., шт. OC-1 | продуцент дикройла | 3 000 | 3 |  |
| 8 | Arthrobacter terregens, шт. BCB-570 | продуцент белково-вита-минного концентрата | 3 000 | 3 | А |
| 9 | Aspergillus awamori, шт. 120/177 | продуцент глюкоамилазы | 2 000 | 3 | А |
| 10 | Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВУДТ-2 1000-У | продуцент глюкоамилазы | 2 000 | 3 | А |
| 11 | Aspergillus fumigatus, шт. 4238 | продуцент фумагелина | 300 | 3 |  |
| 12 | Aspergillus terreus | продуцент итаконовой кислоты | 300 | 3 |  |
| 13 | Aspergillus terreus, шт. 44-62 | продуцент ловастатина | 300 | 3 | А |
| 14 | Aspergillus niger, шт. R-3 | продуцент лимонной кислоты | 1 000 | 3 | А |
| 15 | Asotobacter vinelandii (Lipman), шт. ФЧ-1 | продуцент продукта БП-92 | 5 000 | 3 | А |
| 16 | Bacillus amyloliquefaciens, шт. ВКПМ В-10291 | продуцент альфа-амилазы | 50 000 | 4 | А |
| 17 | Bacillus brevis | продуцент грамицидина С | 2 000 | 3 | А |
| 18 | Bacillus licheniformis, шт. 60 | продуцент комплекса термостабильных амило-литических и протеоли-тических ферментов | 50 000 | 4 | А |
| 19 | Bacillus licheniformis, шт. 1001 | продуцент бацитрацина | 50 000 | 4 | А |
| 20 | Bacillus licheniformis, шт. ВКПМ В-9608 | продуцент протеазы | 50 000 | 4 | А |
| 21 | Bacillus megaterium, шт. BM-11 | продуцент нейтральной металлопротеиназы | 1 000 | 3 | - |
| 22 | Bacillus polymyxa | продуцент полимиксина М | 2 000 | 3 | - |
| 23 | Bacillus sphearicus | компонент инсектицидного препарата | 50 000 | 4 | А |
| 24 | Bacillus subtilis | продуцент аминокислот | 1 000 | 3 | - |
| 25 | Bacillus subtilis Биореактор-1 БКМП2160 | продуцент рибофлавина | 5 000 | 3 | А |
| 26 | Bacillus subtilis, шт. B-40 | компонент средства защиты растений | 20 000 | 4 | - |
| 27 | Bacillus subtilis, шт. 65 | продуцент нейтральной протеиназы и амилазы | 40 000 | 4 | А |
| 28 | Bacillus subtilis, шт. 72 | продуцент щелочной | 50 000 | 4 | - |
| 29 | Bacillus subtilis, шт. 103 | продуцент нейтральной протеазы | 50 000 | 4 | - |
| 30 | Bacillus subtilis, шт. Ч-13 | продуцент биофунгицида Бисолбисан и агрохими-ката Экстрасол | 50 000 | 4 | - |
| 31 | Bacillus thuringiensis | компонент средства защиты растений | 20 000 | 4 | - |
| 32 | Brevibacterium sp. шт. E-531 и шт. 90-E-531-1 | продуцент аминокислот | 10 000 | 4 | А |
| 33 | Brevibacterium flavum, шт. pS-76, шт. 10-86, шт. ВНИИ генетики 758 | продуцент аминокислот | 10 000 | 4 | - |
| 34 | Candida ethanolica, шт. ВСБ-814 | продуцент кормового белка | 100 | 3 | А |
| 35 | Candida lipolitica, шт. 367-3 | компонент деваройла | 200 | 3 | - |
| 36 | Candida maltosa, шт. ВСБ-542, -542в, -640, -777, -779 | продуцент кормового белка | 500 | 3 | - |
| 37 | Candida maltosa, шт. ВСБ-569, -778, -899, -900, -907, -930 | продуцент кормового белка | 1 000 | 3 | - |
| 38 | Candida rugosa, шт. ВСБ-925, -928 | продуцент кормового белка | 300 | 3 | - |
| 39 | Candida scotti | продуцент кормового белка | 1 000 | 3 | - |
| 40 | Candida scotti, шт. ВГИ-81/1 | продуцент кормового белка | 1 000 | 3 | - |
| 41 | Candida seatricum, шт. AR-217 | продуцент кормового белка | 200 | 3 | А |
| 42 | Candida tropicalis, шт. Apx. 2/8 | продуцент кормового белка | 1 000 | 3 | - |
| 43 | Candida tropicalis, шт. ВСБ-830 | продуцент кормового белка | 300 | 3 | А |
| 44 | Candida tropicalis, шт. ВСБ 637 | продуцент кормового белка | 500 | 3 | А |
| 45 | Candida tropicalis, шт. Y-456 | продуцент ксилита | 300 | 3 | А |
| 46 | Candida valida, шт. EL-IФ-Б | продуцент биомассы из этанола | 1 000 | 3 | - |
| 47 | Candida utilis, шт. BCB-651 | продуцент эприна | 1 000 | 3 | А |
| 48 | Clostridium acetobutilicum 3108 | продуцент бутанола | 5 000 | 3 | А |
| 49 | Corynebacterium (Brevibacte-rium) ammoniagenes AS 72-26 | продуцент инозин-5-монофосфата | 50 000 | 4 | - |
| 50 | Corynebacterium glutamicum | продуцент аминокислот | 1 000 | 3 | - |
| 51 | Corynebacterium glutamicum, шт. 3144 | продуцент глутаминовой кислоты | 10 000 | 4 | - |
| 52 | Corynebacterium glutamicum, шт. ВНИИ генетики H-43A | продуцент гистидина | 10 000 | 4 | А |
| 53 | Entomophtora, шт. "Е.ИНМИ" | продуцент биополиена | 5 000 | 3 | - |
| 54 | Endomycopsis fibuligera, шт. ВСБ-12 | продуцент кормового белка | 400 | 3 | А |
| 55 | Escherichia coli | продуцент треонина | 1 000 | 3 | - |
| 56 | Escherichia coli, шт. A-858 | продуцент биокатализатора | 5 000 | 3 | - |
| 57 | Fusidium coccineum, шт. 108 | продуцент фузидиевой кислоты | 5 000 | 3 | - |
| 58 | Lactobacillus acidofillus, шт. 1-К | компонент пропиацида и энтерацида | 50 000 | 4 | А |
| 59 | Lactobacillus casei, шт. 5-1/8 | компонент препарата для производства мясных продуктов | 50 000 | 4 | - |
| 60 | Lactobacillus plantarum, шт. 435 | компонент препарата для производства мясных продуктов | 50 000 | 4 | - |
| 61 | Micromonospora atratavinosa sp. nov. 1573, шт. 184R | продуцент сизомицина и сизовета | 2 000 | 3 | А |
| 62 | Microccocus varians, шт. 80 | компонент препарата для производства мясных продуктов | 50 000 | 4 | - |
| 63 | Micobacterium sp., шт. И-3805 | продуцент андростан-диона из ситостерина | 20 000 | 4 | А |
| 64 | Nocardia mediterranei | продуцент рифамицина В | 2 000 | 3 | - |
| 65 | Penicillium canescens | продуцент галактозидазы | 2 000 | 3 | - |
| 66 | Penicillium canescens, шт. F-832 | продуцент ксиланазы | 2 000 | 3 | А |
| 67 | Penicillium chrysogenum, шт. 9741 | продуцент бензилпенициллина | 5 000 | 3 | А |
| 68 | Penicillium funiculosum, шт. BKM F 3668D | продуцент комплекса карбогидраз | 2 000 | 3 | А |
| 69 | Penicillium funiculosum, шт. F-149 | продуцент декстраназы | 2 000 | 3 | А |
| 70 | Pichia membranafaciens, шт. ВМК-У-934 | продуцент цитохрома С | 2 000 | 3 | - |
| 71 | Propionibacterium aches, шт. F3 | компонент пропиацида | 50 000 | 4 | А |
| 72 | Pseudomonas caryophylii, шт. KM92-102/1 | утилизатор стирола | 5 000 | 3 | А |
| 73 | Pseudomonas fluorescens, шт. B-6844 | препарат для очистки от нефтяных загрязнений | 5 000 | 3 | А |
| 74 | Pseudomonas fluorescens (denitrificans), шт. B99 | продуцент витамина В12 | 2 000 | 3 | - |
| 75 | Pseudomonas fluorescens, шт. K-3б | продуцент салициловой кислоты | 2 000 | 3 | - |
| 76 | Pseudomonas stutzeri, шт. 367-1 | компонент деваройла | 300 | 3 | - |
| 77 | Rhodococcus corallinus | компонент биоочистки парогазовых выбросов табачного производства | 50 000 | 4 | - |
| 78 | Rhodococcus еrythropolis, шт. КД | компонент биоочистки нефтяных загрязнений | 50 000 | 4 | - |
| 79 | Rhodococcus erytropolis, шт. 367-2, 367-6 и S-1379 | компонент деваройла продуцент биоПАВ | 50 000 | 4 | - |
| 80 | Rhodococcus maris, шт. 367-5 | компонент деваройла | 50 000 | 4 | - |
| 81 | Rhodococcus rhodochrous, шт. М-8 и М-33 | продуцент нитрилгид-ратазы, компонент препарата для получения амидов из нитритов | 50 000 | 4 | - |
| 82 | Saccharomyces cerevisiae, шт. Л153 | хлебопекарные дрожжи | 1 000 | 3 | А |
| 83 | Serratia marcescens, шт. ВКМ-851 | компонент препарата для оценки эффективности средств индивидуальной защиты | 20 000 | 4 | - |
| 84 | Streptococcus faecium | компонент энтерацида | 50 000 | 4 | А |
| 85 | Streptomyces aureofaciens, шт. mT.CTR-2255 | продуцент тетрациклина | 5 000 | 3 | - |
| 86 | Streptomyces aureofaciens, шт. 019 (8) | продуцент хлортетрациклина | 5 000 | 3 | А |
| 87 | Streptomyces aureofaciens, шт. 777 | продуцент биовита и хлортетрациклина | 5 000 | 3 | А |
| 88 | Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54 и Streptomyces avermitilis-3NN | продуцент авермектина | 5 000 | 3 | - |
| 89 | Streptomyces bambergensis, шт. 712 ATCC 13 879 | продуцент флавомицина | 30 000 | 4 | - |
| 90 | Streptomyces cinnamonensis, шт. НИЦБ-109 | продуцент монензина | 3 000 | 3 | - |
| 91 | Streptomyces fradiae, шт. БС-1 | продуцент тилозина | 2 000 | 3 | А |
| 92 | Streptomyces cremeus sub. sp. to-bramicini | продуцент тобрамицина и анрамицина | 2 000 | 3 | А |
| 93 | Streptomyces erythraues, шт. 85-1 | продуцент эритромицина | 3 000 | 3 | А |
| 94 | Streptomyces kanamyceticus | продуцент канамицина | 5 000 | 3 | А |
| 95 | Streptomyces griseus | продуцент стрептомицина | 5 000 | 3 | - |
| 96 | Streptomyces rimosus, шт. 1-43 | продуцент окситетрациклина | 3 000 | 3 | А |
| 97 | Streptoverticillium olivoreticulum, шт. ЛС-1631 | продуцент аминоацилазы | 3 000 | 3 | - |
| 98 | Tolypocladium inflatum, шт. 1069 | продуцент циклоспорина А | 2 000 | 3 | - |
| 99 | Tolypocladium penicilloides, шт. 2151 | продуцент Д-фунгина | 2 000 | 3 | - |
| 100 | Trichoderma longibrachiatum, шт. TW-1 | продуцент -глюканазы | 5 000 | 3 | А |
| 101 | Trichoderma veesei 18/2-KK | продуцент целловиридина Г20х | 5 000 | 3 | - |
| 102 | Trichoderma viride, шт. 44-11-62/3 | продуцент комплекса целлюлолитических ферментов | 2 000 | 3 | - |
| 103 | Yarrowia lipolytica, шт. ВКПМ Y-3323 | продуцент липазы | 500 | 3 | А |

Примечание. В таблице используются следующие сокращения: "шт." - штамм, "А" - микроорганизмы-продуценты, компоненты микробных препаратов, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях.

## Таблица 2

ПДК микробных препаратов в воздухе рабочей зоны

| N п/п | Наименование микробного препарата (микробная основа) | Назначение | ПДК, микробных клеток/куб. м | Класс опасности | Особенности действия на организм человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ампеломицин (Ampelomyces quisqualis) | средство защиты растений | 1 000 | 3 | - |
| 2 | Байкал (Lactobacillus casei, шт. 21 - 30%, Streptococcus lactis, шт. 47 - 30%, Phodopseudomonas palistris - 30%, Saccharomyces cerevisial, шт. 22 - 10%) | биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, препарат для очистки канализационных сточных вод | 20 000 по Lacto-bacillus casei, шт. 21 | 4 | - |
| 3 | Бактоген (Bacillus subtilis, шт. 494) | средство защиты растений | 1 000 | 3 | А |
| 4 | Биоэнергия (Rizobium sp., Corynebacterium foscians, Azotobacterium agila, Bacterium megatherium phosphatiens, Azotobacterium chroocoecum), содержание м.о. до 45% | средство стимуляции роста растений | 50 000 по сумме м.о. | 4 | - |
| 5 | Битоксибациллин (Bacillus Thuringiensis var. Thuringiensis) | инсектицидный препарат | 50 000 | 4 | А |
| 6 | Бетапротектин (Bacillus subtilis, шт. M-22) | средство защиты растений | 1 000 по сумме м.о. и спор | 3 | А |
| 7 | Бревисин (Bacillus brevis) | средство защиты растений | 50 000 | 4 | - |
| 8 | Вермикулен (Penicillium vermiculatum) | фунгицидный препарат | 5 000 | 3 | - |
| 9 | Деваройл (Rhodococcus erytropolis, шт. 367-2, Rhodococcus maris, шт. 367-5, Rhodococcus erytropolis, шт. 367-6, Pseudomonas stutzeri, шт. 367-1, Candida lipolitica, шт. 367-3), содержание каждого шт. - 20% | препарат для очистки природных экосистем | 1 000 по сумме м.о. | 3 | - |
| 10 | Дендробациллин (Bacillus Thuringiensis var. dendrolimus) | инсектицидный препарат | 50 000 | 4 | А |
| 11 | Дестройл (Acinetobacter species, шт. JN-2) | препарат для очистки нефтяных загрязнений воды и почвы | 50 000 | 4 | - |
| 12 | Жыцень (Bacillus sp., шт. 49 и Pseudomonas sp., шт. 11) | препарат для разложения стерни и соломы, подавление патогенной микрофлоры и подготовки почвы к посевам | 5 000 по сумме м.о. и спор | 3 | А |
| 13 | Казахсил (Streptococcus lactis diastaticus) | препарат для силосования кормов | 10 000 | 4 | - |
| 14 | Колорадо (Bacterium thuringiensis var. tenebrionis) | инсектицидный препарат | 5 000 | 3 | - |
| 15 | Консорциум мезофильных бактерий (метанообразующие - 30%, ацетогенные неспоро-образующие метилотрофы - 60%, клостридии - 4%, сульфатредуцирующие - 6%) | продуцент кормового витамина B12 | 10 000 по сумме м.о. |  | - |
| 16 | Лепидоцид (Bacillus thuringiensis) | средство защиты растений | 50 000 | 4 | А |
| 17 | Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии грибов рода Aspergillus не более 20%, рода Candida не более 0,04% от грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечных палочек и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий) | производственная микрофлора | 50 000 по сумме м.о. | 4 | А |
| 18 | Пропиацид (молочнокислые бактерии - 20%, пропионовокислые бактерии - 80%) | лекарственное средство для лечения дисбактериоза | 50 000 по сумме м.о. | 4 | А |
| 19 | Профибакттм-Фито (Bacillus sp., шт. BB58-3 и Pseudomonas aurantiaca, шт. B-162/255.17) | средство защиты и стимуляции роста растений | 5 000 по сумме м.о. и спор | 3 | А |
| 20 | Путидойль (Pseudomonas putida) | препарат для очистки природных экосистем | 50 000 | 4 | - |
| 21 | Ризобактерин-С (Klebsiella planticola, шт. 5) | средство стимуляции роста растений | 10 000 | 4 | А |
| 22 | Стимул (Pseudomonas fluorescens, шт. S 32) | средство стимуляции роста растений | 10 000 | 4 | - |
| 23 | Фарин (Pseudomonas fluorescens) | фунгицидный препарат | 5 000 | 3 | А |
| 24 | Фитостимофос (Agrobacterium radiobacter, шт. 2258 СМФ) | средство стимуляции роста растений | 5 000 | 3 | А |
| 25 | Энтерацид (молочнокислые бактерии - 57%, бифидобактерии - 21,5%, стрептококки фекальные - 21,5%) | лекарственное средство для лечения дисбактериоза | 50 000 по сумме м.о. | 4 | А |
| 26 | Энтомофторин (Entomophthora sp.) | средство защиты растений | 15 000 | 4 |  |

Примечание. В таблице используются следующие сокращения: "шт." - штамм, "А" - микробные препараты, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях, "м.о." - микроорганизмы.

## Таблица 3

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| N п/п | Наименование вредного вещества | Номер CAS | Формула | ПДК, мг/куб. м | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абразивный порошок из медеплавильного шлака | - | - | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2 | Аверсектин-C (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в), (Авертин N) | - | - | 0,05 | а | 1 | - |
| 3 | 4,4'-Азодибензойная кислота | 586-91-4 | C14H10N2O4 | 3 | а | 3 | - |
| 4 | Азота диоксид | 10102-44-0 | NO2 | 2 | п | 3 | О |
| 5 | Азота оксиды (в пересчете на NO2) | - | - | 5 | п | 3 | О |
| 6 | Азота трифторид | 7783-54-2 | NF3 | 30/10 | п | 4 | - |
| 7 | Азотная кислота <1> | 7697-37-2 | HNO3 | 2 | а | 3 | - |
| 8 | Акриловый эфир этиленгликоля | - | - | 0,5 | п | 2 | - |
| 9 | Албендазол(Альбендазол, [5-(Пропилтио)-1H-бензимидазол-2-ил] карбаминовой кислоты метиловый эфир) | 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 0,8 | а | 1 | - |
| 10 | Алкены (в пересчете на C) | - | C2 - 10 | 300/100 | п | 4 | - |
| 11 | АлкилC7 - 9амины <1> | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 12 | АлкилC15 - 20амины <1> | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 13 | АлкилC10 - 16амины <1> | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 14 | АлкилC10 - 16диметиламины <1> | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 15 | АлкилC10 - 18N,N-диметил-N-бензиламинийхлорид | 64365-16-8 | C19 - 29H34 - 50 ClN | 1 | а | 2 | - |
| 16 | АлкилC12 - 14N,N-диметил-N-(этилбензил)аминийхлорид | - | C23 - 25H42 - 46ClN | 1 | а | 2 | - |
| 17 | Алкилдифенилы | - | C12H10·2CnH2n | 10 | а | 4 | - |
| 18 | 2-(2-АлкилC10 - 13-2-имидазолин-1-ил)этанол | - | - | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 19 | Алкилнафталины | - | C16 - 30H20 - 48 | 50 | п + а | 4 | - |
| 20 | Алкилпиридины <1>, смесь (по 2-метил-5-этилпиридину) | - | C8H11N | 2 | п | 3 | - |
| 21 | 2-АлкилC10 - 12-1-полиэтен-полиамин-2-имидазолин гидрохлорид <1> | - | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 22 | Алкоксибифенилкарбо-нитрил | - | C14H9NOCnH2n | 10 | а | 4 | - |
| 23 | Алкоксициандифенилы, CnH2n + 1 O/C12 H 8/CN, где п = 1 - 8 | - | - | 10 | а | 1 | - |
| 24 | Аллохол (по сумме желчных кислот) | - | - | 0,1 | а | 2 | - |
| 25 | Алотерм-1 | - | - | 50 | п + а | 4 | - |
| 26 | Алсумин | - | - | 0,1 | а | 2 | - |
| 27 | Альгинат натрия | 9005-38-3 | - | 10 | а | 4 | - |
| 28 | диАлюминий барий титан гексаоксид | - | Al2BaO6Ti | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 29 | тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид | - | Al4Ba6 CaO21Si2 | 1/0,5 | а | 2 | - |
| 30 | Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 31 | Алюминий кальций-0,8-хром-5,6-диводородфосфат-1,6-водородхромат гидрат | - | AlCaCr0,8 H12,8O27P5,6 | 0,01 | а | 1 | - |
| 32 | Алюминий магнид | 12003-69-9 | AlMg | -/6 | а | 4 | Ф |
| 33 | Алюминий нитрид | 24304-00-5 | AlN | -/6 | а | 4 | Ф |
| 34 | тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид | - | Al4Ba5Ca3O10 | 0,1 | а | 2 | - |
| 35 | диАлюминий сульфат (в пересчете на алюминий) | 10043-01-3 | Al2O12S3 | 2/0,5 | а | 3 | - |
| 36 | Алюминий тригидрооксид | 21645-51-2 | AlH3O3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 37 | диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) | 1344-28-1 | Al2O3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 38 | диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% | 12609-69-7 | Al2O3,Ni | -/4 | а | 3 | Ф |
| 39 | диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида (по Cr2O3) | - | Al2O3·Cr2O3 | 3/1 | а | 3 | - |
| 40 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации) | - | Al2O3·SiO2 | 5/2 | а | 3 | Ф |
| 41 | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и дижелезо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации) | - | Al2O3·SiO2·Fe2O3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 42 | Алюминий трифторид (по фтору) | 7784-18-1 | AlF3 | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 43 | Алюминий фосфат | 15099-32-8 | AlO4P | -/6 | а | 4 | Ф |
| 44 | Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат (по хрому III) | - | AlCr(PO4)8,8 - 9,6 | 0,02 | а | 1 |  |
| 45 | Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6% | - | - | 1,5 | а | 3 | А |
| 46 | Алюмосиликат | 1302-76-7 | Al2O5Si | -/6 | а | 4 | Ф |
| 47 | Альдегид изовалериановый | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 48 | Амикацин | - | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 49 | Амилаза | 9000-90-2 | - | 1 | а | 2 | А |
| 50 | Амиломизентерин | - | - | 1 | а | 3 | - |
| 51 | Амилоризин | - | - | 1 | а | 3 | - |
| 52 | Амилформиат | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 53 | 1-Аминоалкилимидазолины <1> | - | - | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 54 | 4-Амино-N-[амино(имино) метил] бензолсульфонамид | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 1 | а | 2 | А |
| 55 | 4-Амино-N-(аминокарбонил) бензолсульфонамид | 547-44-4 | C7H9N3O3S | 1 | а | 2 | - |
| 56 | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12N4 | 0,4 | а | 2 | - |
| 57 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | C14H9NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 58 | -Аминобензацетилхлорид гидрохлорид <1> | 39878-87-0 | C8H8NO·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 59 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | C7H7NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 60 | Аминобензол <1> | 62-53-3 | C6H7N | 0,3/0,1 | п | 2 | - |
| 61 | 3-(4-Аминобензолсульф-амидо)-5-метилизоксазол | 723-46-6 | C10H11N3O3S | 0,1 | а | 2 | - |
| 62 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | C6H8N2O2S | 1 | а | 3 | А |
| 63 | 4-Аминобензолсульфоновая кислота | 5329-14-6 | C6H7NO3S | 2 | а | 3 | - |
| 64 | 1-Аминобутан <1> | 109-73-9 | C4H11N | 10 | п | 3 | - |
| 65 | 4-Аминобутановая кислота | 56-12-2 | C4H9NO2 | 6/2 | а | 3 | - |
| 66 | 2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота | 7004-12-8 | C5H12NO2 | 10 | а | 3 | - |
| 67 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид | - | C13H14N4O | 5 | а | 3 | - |
| 68 | N'-[3-[4-Аминобутил)амино] пропил] блеомицинамида гидрохлорид <2> | 55658-47-4 | C57H86N8O21S2·ClH | - | а | 1 | - |
| 69 | 6-Аминогексановая кислота | 60-32-2 | C6H13NO2 | 2 | а | 3 | - |
| 70 | 7-Аминогептановая кислота | 929-17-9 | C7H15NO2 | 8 | а | 3 | - |
| 71 | 4-Амино-2-гидроксибензоат натрия | 133-10-8 | C7H9NNaO3 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 72 | 5-Амино-2-гидрокси-бензойная кислота | 89-57-6 | C7H7NO3 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 73 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | C6H7NO | 3/1 | а | 2 | - |
| 74 | Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры) | - | C6H7NO | 3/1 | а | 2 | - |
| 75 | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол <1> | 99-57-0 | C6H6N2O2 | 3/1 | а | 2 | - |
| 76 | 2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол <1> | 121-88-0 | C6H6N2O2 | 3/1 | а | 2 | - |
| 77 | 2-Амино-3-гидрокси-пропионовая кислота | 6898-95-9 | C3H7NO3 | 5 | а | 3 | - |
| 78 | (2S, 5R, 6R)-6-[[ - Амино-(4-гидроксифенил) ацетил] амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3, 2, 0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (амоксициллин тригидрат) | 61336-70-7 | C16H19N3O5SH6O3 | 0,1 | а | 2 | А |
| 79 | 4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид | - | C10H13NO3·ClH | 1 | а | 2 | - |
| 80 | 2-Амино-2-деокси-D-глюкозы гидрохлорид | 66-84-2 | C6H13NO5·ClH | 0,005 | а | 1 | А |
| 81 | 0-3-Амино-3-деокси--D-глюкопиранозил-(1-> 6)-О-[6-амино-6-деокси--D-глюкопиранозил-(1-> 4)]-N'(S)-(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)-2-деокси-D-стрептамин <1> | 37517-28-5 | C22H43N5O13 | 0,1 | а | 2 | А |
| 82 | О-3-Амино-3-деокси--D-глюкопиранозил(1->6)-О-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-(1->4)]-2-деокси--D-стрептамин <1> (канамицин) | 8063-07-8 | C18H36N4O10 | 0,1 | а | 2 | А |
| 83 | О-4-Амино-4-деокси--D-глюкопиранозил(1->6)-О-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-7 (метиламино)-D-глицеро--D-алло-октодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил (1->4) 2-деокси-D-стрептамин <1> | 37321-09-8 | C21H41N5O11 | 0,1 | а | 2 | А |
| 84 | О-2-Амино-2-деокси--D-глюкопиранозил(1->4)-О-[О-2,6-диамино-2,6-дидеокси--L-идопирапозил(1 - > 3)--D-рибофуранозил(1->5)]-2-деокси-D-стрептамин, сульфат (1:2) | 1263-89-4 | C23H25N5O14·H2O4S | 0,1 | а | 2 | А |
| 85 | О-3-Амино-3-деокси--D-глюкопиранозил (1->6)-О-[2, 6-диамино-2,3,6-тридеокси--D-рибогексопиранозил (1 - > 4) - 2-деокси-D-стрептамин | 32986-56-4 | C18H37N5O9 | 0,1 | а | 2 | А |
| 86 | 5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-иминонафталин-1(4Н)-он | 60613-15-2 | C10H6Br2N2O2 | 1 | а | 2 | - |
| 87 | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N-метил-бензолметанамин гидрохлорид | 611-75-6 | C14H20Br2N2·ClH | 1 | а | 2 | - |
| 88 | 2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси) метил]-6Н-пурин-6-он (ацикловир) | 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 0,2 | а | 2 | - |
| 89 | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси--D-маннопиранозил) окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоктабицикло[33,3,1] нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота | 1400-61-9 | C46H83NO18 | 1 | а | 2 | - |
| 90 | Аминодиметилбензол <1> | 1300-73-8 | C8H11N | 3 | п | 3 | - |
| 91 | [2S-(2,5,6)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота <1> | 551-16-6 | C8H12N2O3S | 0,4 | а | 2 | А |
| 92 | 2-Амино-4-[N,N-ди (1-метилэтил) амино] - 6-метилтио-1,3,5-триазин | 7287-19-6 | C10H19N2S | 5 | а | 3 | - |
| 93 | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил) бензолсульфонамид | 57-68-1 | C12H14N4O2S | 1 | а | 2 | - |
| 94 | 4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил) бензолсульфонамид | 122-11-2 | C12H14N4O4S | 0,1 | а | 1 | - |
| 95 | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино) этил] бензамида гидрохлорид | 614-39-1 | C13H21N3O·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 96 | S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-S-метилсульфоксимин сульфат |  | C5H12N2O3S·H2O4S | 0,01 | а | 1 | - |
| 97 | Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид | 95-04-5 | C7H15N2O2 | 0,1 | а | 2 | - |
| 98 | Аминокислоты смесь |  |  | 2 | а | 3 | - |
| 99 | Аминометилбензол (3 и 4 изомеры) |  | C7H9N | 2/1 | п | 2 | - |
| 100 | 1-Амино-2-метилбензол <1> | 95-53-4 | C7H9N | 1/0,5 | п | 2 | К |
| 101 | 4-Аминометилбензол-сульфонамидаацетат | 13009-99-9 | C9H14N2O4S | 0,5 | а | 2 | - |
| 102 | 2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия | 54914-95-3 | C7H8NNaO3S | 5 | а | 3 | - |
| 103 | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол <1> | 120-71-8 | C8H11NO | 2 | п + а | 2 | - |
| 104 | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | C5H8N4O | 2 | п + а | 3 | - |
| 105 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил) метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)тиазолийхлорид Р,Р-диоксид | 154-87-0 | C12H19ClN4O7P2S | 0,3 | а | 2 | - |
| 106 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил) метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилазоний бромид | 7019-71-8 | C12H17BrN4OS | 0,1 | а | 2 | А |
| 107 | 2-Аминометилфуран | 617-89-0 | C5H7NO | 0,5 | а | 2 | - |
| 108 | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол <1> | 24549-06-2 | C9H13N | 15/5 | п | 3 | - |
| 109 | 4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин |  | C8H13N3O | 1 | п + а | 2 | - |
| 110 | 1-Амино-2-метоксибензол <1> | 90-04-0 | C7H9NO | 1 | п + а | 2 | - |
| 111 | 1-Амино-4-метоксибензол <1> | 104-94-9 | C7H9NO | 1 | п | 2 | - |
| 112 | 1-Амино-2-метокси-5-нитробензол <1> | 99-59-2 | C7H8N2O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 113 | 4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2-ил) бензолсульфонамид | 152-47-6 | C11H12N4O3S | 0,1 | а | 2 | - |
| 114 | 4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-3-ил) бензолсульфонамид | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 0,1 | а | 1 | А |
| 115 | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил) бензолсульфонамид | 1220-83-3 | C11H12N4O5S | 0,1 | а | 1 | А |
| 116 | Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров) | 72556-60-6 | C10H9NO3S | 10 | а | 4 | - |
| 117 | Аминонафтилсульфонаты натрия | 30605-57-3 | C10H8NnaO3S | 10 | а | 4 | - |
| 118 | 1-Амино-2-нитробензол <1> | 88-74-4 | C6H6N2O2 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 119 | 1-Амино-3-нитробензол <1> | 99-09-2 | C6H6N2O | 0,3/0,1 | а | 1 | - |
| 120 | 1-Амино-4-нитробензол <1> | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 0,3/0,1 | а | 1 | - |
| 121 | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол <1> | 635-22-3 | C6H5ClN2O2 | 3/1 | а | 2 | - |
| 122 | 9-Аминононановая кислота | 25748-42-5 | C9H19NO2 | 8 | а | 3 | - |
| 123 | N-(2-Амино-2-оксо-этил) ацетамид (аглиам) | 2620-63-5 | C4H8N2O2 | 0,3 | а | 2 | - |
| 124 | (L)-2-Аминопентадиоат натрия | 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 2 | а | 3 | - |
| 125 | 1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол | 771-60-8 | C6H2F5N | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 126 | 4-Амино-N-2-пиримидинил-бензолсульфонамид | 68-35-9 | C10H10N4O2S | 1 | а | 2 | - |
| 127 | 4-Амино-N-(пиримидин-2-ил) бензолсульфонамид аддукт с серебром | - | C10H9AgN4O2S | 1 | а | 2 | - |
| 128 | 1-Аминопентандиовая кислота | 6899-05-4 | C5H9NO4 | 10 | а | 3 | - |
| 129 | Аминопласты | - | - | -/6 | а | 4 | Ф, А |
| 130 | 1-Аминопропан | 107-10-8 | C3H9N | 5 | п | 2 | - |
| 131 | 2-Аминопропан <1> | 75-31-0 | C3H9N | 1 | п | 2 | - |
| 132 | 2-Аминопропановая кислота | 6898-94-8 | C3H7NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 133 | 3-Аминопропановая кислота | 107-95-9 | C3H7NO2 | 10 | а | 3 | - |
| 134 | 3-Аминопропан-1-ол | 156-87-6 | C3H9NO | 1 | а | 2 | - |
| 135 | 1-Аминопропан-2-ол <1> | 78-96-6 | C3H9NO | 1 | п + а | 2 | А |
| 136 | N-(3-Аминопропил)-N',N'-диметилпропан-1,3-диамин | 10563-29-8 | C8H21N3 | 1 | п | 2 | - |
| 137 | N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин <1> | 2372-82-9 | C18H41N3 | 1 | а | 2 | А |
| 138 | 2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил) аминоэтанол | 66813-29-4 | C7H9N6O | 3 | а | 3 | - |
| 139 | 4-Амино-N-(4-сульфамоил-фенил) бензолсульфонамид | 6402-89-7 | C12H13N3O4S2 | 1 | а | 2 | - |
| 140 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметил-пиперидин | 36768-62-4 | C9H20N2 | 3 | п | 3 | - |
| 141 | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил) бензолсульфонамид | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 1 | а | 2 | А |
| 142 | 4-Амино-1,2,4-триазол | 584-13-4 | C2H4N4 | 1 | а | 2 | - |
| 143 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол <1> | 88-05-1 | C9H13N | 3/1 | п | 2 | - |
| 144 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C6H3Cl5N2 | 2 | а | 3 | - |
| 145 | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C6H2Cl6N2 | 1 | а | 3 | - |
| 146 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-пиридин-2-карбонат калия | 2545-60-0 | C6H2Cl3KN2O2 | 5 | а | 3 | - |
| 147 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-пиридин-2-карбонат натрия | 50655-56-6 | C6H2Cl3N2NaO2 | 5 | а | 3 | - |
| 148 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-пиридин-2-карбоновая кислота | 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 149 | 1-Аминотрицикло[3,3,1,1]3, 7 декан гидрохлорид | 665-66-7 | C10H17N·ClH | 1 | а | 2 | - |
| 150 | N-(4-Аминофенил)ацетамид | 122-80-5 | C8H10N2O | 0,5 | а | 2 | - |
| 151 | [2S-(2,5,6) (S*)]-6-Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло-[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 0,1 | а | 2 | А |
| 152 | 4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид | 3060-40-1 | C10H13NO2·ClH | 1 | а | 2 | - |
| 153 | 4-(Аминофенил)гидрокси-бензол | 122-37-2 | C12H11NO | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 154 | (3-Аминофенил) пропановая кислота | 1664-54-6 | C9H11NO2 | 0,1 | п | 2 | - |
| 155 | 2-[[(4-Аминофенил) сульфонил]амино]бензоат натрия | 10060-70-5 | C13H11N2NaO4S | 1 | а | 3 | - |
| 156 | N-[(4-Аминофенил) сульфонил] ацетамид | 144-80-9 | C8H10N2O3S | 1 | а | 2 | А |
| 157 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин 3(2Н)-он | 1698-60-8 | C10H8ClN3O | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 158 | 2-Аминохиназол-4-он | 20198-19-0 | C8H7N3O | 1 | а | 2 | - |
| 159 | 1-Амино-3-хлорбензол <1> | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,2/0,05 | п | 1 | - |
| 160 | 1-Амино-4-хлорбензол <1> | 106-47-8 | C6H6ClN | 1/0,3 | п | 2 | - |
| 161 | 4-Амино-N-(3-хлор-пиразинил) бензолсульфамид | 3920-99-8 | C10H9ClN4O2S | 1 | а | 2 | - |
| 162 | 1-Аминоэтановая кислота | 56-40-6 | C2H5NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 163 | 2-Аминоэтанол <1> | 141-43-5 | C2H7NO | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 164 | 2-Аминоэтанол, эфир на основе синтетических жирных кислот C10 - 18 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 165 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота | 107-35-7 | C2H7NO3S | 5 | а | 3 | - |
| 166 | [[(2-Аминоэтил) амино] метил] гидроксибензол <1> | 53894-28-3 | C9H4N2O | 1 | п | 2 | - |
| 167 | 2-(2-Аминоэтиламино) этанол <1> | 111-41-1 | C4H12N2O | 3 | п + а | 3 | - |
| 168 | 2-Аминоэтилбензоат <1> | 87-25-2 | C9H11NO2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 169 | 2,2'[N-(2-Аминоэтил) имино] диэтанол, амиды C10 - 13 карбоновых кислот | - | - | 2 | п + а | 3 | А |
| 170 | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол | 14068-53-2 | C4H7N3S | 4 | а | 3 | - |
| 171 | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид | 94-19-9 | C10H12N4O2S2 | 1 | а | 2 | А |
| 172 | 1-(1-Аминоэтилтрицикло [3,3,1,1]3,7декан) гидрохлорид | 3717-42-8 | C12H21N·ClH | 1 | а | 2 | - |
| 173 | N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин <1> | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,3 | п + а | 2 | А |
| 174 | 1-Амино-4-этоксибензол <1> | 156-43-4 | C8H11NO | 0,2 | п | 2 | - |
| 175 | 1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид | 637-56-9 | C8H11NO·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 176 | Амиридин | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 177 | Аммиак | 7664-41-7 | NH3 | 20 | п | 4 | - |
| 178 | Аммиачно-карбамидное удобрение | - | - | 25 | п + а | 4 | - |
| 179 | диАммоний амидодисульфат | 27441-86-7 | H9N3O6S2 | 10 | а | 3 | - |
| 180 | Аммоний ванадат <1> | 7803-55-6 | H4NO3V | 0,1 | а | 1 | - |
| 181 | Аммоний водороддифторид (по фтору) | 1341-49-7 | H5NF2 | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 182 | диАммоний гексафторсиликат (по фтору) | 16919-19-0 | F6H8N2Si | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 183 | диАммоний гексахлороплатинат | 16919-58-7 | Cl6H8N2Pt | 0,005 | а | 1 | А |
| 184 | Аммоний гидротартрат | 60131-38-6 | C4H9NO6 | 10 | а | 3 | - |
| 185 | диАммоний гидрофосфат | 7783-28-0 | H9N2O4P | 10 | а | 4 | - |
| 186 | Аммоний дигидрофосфат | 7722-76-1 | H6NO4P | 10 | а | 4 | - |
| 187 | диАммоний дихлорпалладий <1> | 14323-43-4 | Cl2H6N2Pb | 0,005 | а | 1 | А |
| 188 | Аммоний калий динитрат (аммиачно-калиевая селитра) | 55679-75-9 | H4K3N3O6 | 10 | а | 3 | - |
| 189 | Аммоний нитрат с кальцием, магнием дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония) | - | - | 6 | а | 3 | - |
| 190 | Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к фосфору 1:3) | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 191 | диАммоний сульфат | 7783-20-2 | H8N2O4S | 10 | а | 3 | - |
| 192 | диАммоний L-тартрат | 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 10 | а | 3 | - |
| 193 | Аммоний тиосульфат | 22898-09-5 | H5NO3S2 | 10 | а | 3 | А |
| 194 | диАммоний тиосульфат | 7783-18-8 | H8N2O3S2 | 10 | а | 3 | - |
| 195 | Аммоний тиоцианат | 1762-95-4 | CH4N2S | 5 | а | 3 | - |
| 196 | триАммоний фосфат | 10361-65-6 | H12N3O4P | 10 | а | 4 | - |
| 197 | Аммоний фторид (по фтору) | 12125-01-8 | FH4N | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 198 | Аммоний хлорид | 12125-02-9 | ClH4N | 10 | а | 3 | - |
| 199 | Аммония роданид | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 200 | Аммофос <1> (смесь моно- и диаммоний фосфатов) | 12735-97-6 | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 201 | Ангидрид нафталевый | - | - | 2 | а | 2 | А |
| 202 | Ангидрид хлорэндиковый | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 203 | 4-Андростен-17--ол-3-он-17-пропионат <1> | 57-85-2 | C22H32O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 204 | 4-Андростен-17--ол-3-он-17-фенилпропионат <1> | 1255-49-8 | C28H36O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 205 | Антибиотики группы цефалоспоринов | - | - | 0,3 | а | 2 | А |
| 206 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 | C14H8O2 | 5 | а | 3 | - |
| 207 | N'-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозокарбамид <2> | 167396-23-8 | C7H11N2O6 | - | а | 1 | - |
| 208 | Арелокс, марки - 100, 200, 300 | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 209 | Арсин | 7784-42-1 | AsH3 | 0,1 | п | 1 | О |
| 210 | Аскорбиновая кислота | 50-81-7 | C7H8O6 | 2 | а | 3 | - |
| 211 | Аспарагин | 7006-34-0 | C4H8N2O3 | 10 | а | 3 | - |
| 212 | Аценафтен | 83-32-9 | C12H10 | 10 | п + а | 3 | - |
| 213 | Ацетальдегид <1> | 75-07-0 | C2H4O | 5 | п | 3 | - |
| 214 | 3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6-трийодбензойная кислота | 1713-07-1 | C9H7I3N2O3 | 1 | а | 2 | - |
| 215 | S-(2-Ацетамидоэтил)-О,О-диметилдитиофосфат <1> | 13265-60-6 | C6H14NO4PS | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 216 | Ацетангидрид <1> | 108-24-7 | C4H6O3 | 3 | п | 3 | - |
| 217 | Ацетат калия | 127-08-2 | C2H3KO2 | 5 | а | 3 | - |
| 218 | Ацетат натрия | 127-09-3 | C2H3NaO2 | 10 | а | 4 | - |
| 219 | (О-Ацетато)-(2-метоксиэтил) ртуть <1> | 151-38-2 | C5H10HgO3 | 0,005 | п + а | 1 | - |
| 220 | Ацетатэтиленгликоля и диацетатэтиленгликоля смесь | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 221 | 3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота | 440-58-4 | C12H11I3N2O4 | 2 | а | 3 | - |
| 222 | 1 ,14,16-4(2-Ацетиламинобензоилокси)-1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-4,8,9-триол гидробромид | 97792-45-5 | C32H44N2O8·BrH | 0,1 | а | 2 | - |
| 223 | N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин) | 543-24-8 | C4H7NO3 | 1 | а | 2 | - |
| 224 | N-Ацетил L-глутаминовая кислота | 1188-37-0 | C7H11NO5 | 2 | а | 3 | - |
| 225 | 3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3,5-кард-20(22)-еномид | 60-38-8 | C25H34O7 | 0,05 | а | 1 | - |
| 226 | N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил) метил] ацетамид | 122129-89-9 | C11H12N2O5 | 3 | а | 3 | - |
| 227 | 5-(Ацетилокси) пентан-2-он | 5185-97-7 | C7H12O3 | 5 | п | 3 | - |
| 228 | DL-N-Ацетилфенилаланин | 2901-75-9 | C11H13NO3 | 10 | а | 4 | - |
| 229 | N-Ацетилцистеин | 616-91-1 | C6H11NO2S | 5 | а | 3 | - |
| 230 | (4)-4-О-Ацетил-12,13-эпокситрихотец-9-ен-4-ол | 4682-50-2 | C17H24O4 | 0,1 | а | 1 | - |
| 231 | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | C9H8O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 232 | 21-Ацетокси-11,17-дигидроксипрегна -4-ен-3,20-дион <1> | 50-03-3 | - | 0,01 | а | 1 | - |
| 233 | Ацетонитрил | 75-05-8 | C2H3N | 10 | п | 3 | А |
| 234 | N-Ацил (C10 - C12)-N-бис (в-оксиэтил) этилендиамин | - | - | 2 | п + а | 3 | А |
| 235 | N-Ацил (C12 - C20)-триэтилен-тетрамин | - | - | 0,2 | п + а | 2 | А |
| 236 | Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом | - | - | 3/1 | а | 3 | Ф |
| 237 | Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом | - | - | 3/1 | а | 3 | Ф |
| 238 | Бальзам лесной марки А | - | - | 50 | п | 4 | - |
| 239 | Барий борат | 23436-05-7 | B2Ba3O6 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 240 | Барий гидрофосфат | 10048-98-3 | BaHO4P | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 241 | Барий дигидроксид <1> | 17194-00-2 | BaH2O2 | 0,3/0,1 | а | 2 | - |
| 242 | Барий димедь дихром нонаоксид |  | BaCr2Cu2O9 | 0,03/0,01 | а | 1 | - |
| 243 | Барий динитрат | 10022-31-8 | BaN2O6 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 244 | Барий дифторид (по фтору) | 7787-32-8 | BaF2 | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 245 | Барий дихлорид | 10361-37-2 | BaCl2 | 1/0,3 | а | 2 | - |
| 246 | Барий кальций дититан гексаоксид |  | BaCaO6Ti2 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 247 | Барий кальций стронций гексакарбонат |  | BaC6CaO18Sr | 1/0,5 | а | 2 | - |
| 248 | Барий карбонат | 513-77-9 | BaCO3 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 249 | Барий тетратитан нонаоксид | 125693-49-4 | BaO9Ti4 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 250 | Барий титан триоксид | 12047-27-7 | BaO3Ti | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 251 | диБарий титан цирконий гексаоксид |  | Ba2O6TiZr | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 252 | Барит | 13462-86-7 | BaO4S | -/6 | а | 4 | Ф |
| 253 | Бациллихилин (по бацитрацину) | 1405-87-4 |  | 0,01 | а | 1 | А |
| 254 | Белкововитаминный концентрат (по белку) | - | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 255 | Бензальдегид | 100-52-7 | C7H6O | 5 | п | 3 | - |
| 256 | Бензальхлорид | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 257 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,5 | а | 2 | - |
| 258 | Бенз[а]пирен | 50-32-8 | C20H12 | -/0,00 015 | а | 1 | К |
| 259 | 7Н-Бенз[de]антрацен-7-он | 82-05-3 | C17H10O | 0,2 | а | 2 | - |
| 260 | Бензилацетат | 140-11-4 | C9H10O2 | 5 | п | 3 | - |
| 261 | 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид | 621-72-7 | C14H12N2·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 262 | Бензилбензоат | 120-51-4 | C14H12O2 | 5 | п | 3 | - |
| 263 | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат | 85-68-7 | C19H20O4 | 1 | п + а | 2 | - |
| 264 | Бензил-2-гидроксибензоат | 118-58-1 | C14H12O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 265 | Бензилдиметиламин | 103-83-3 | C9H13N | 5 | п | 3 | - |
| 266 | S-Бензил-О,О-ди(1-метил-этил) тиофосфат | 13286-32-3 | C13H21O3PS | 0,3 | а | 2 | - |
| 267 | 4,4'-Бензилидендиморфолин | 6425-08-7 | C15H22N2O2 | 5 | а | 3 | - |
| 268 | Бензилкарбинол <1> | 100-51-6 | C7H8O | 5 | п | 3 | - |
| 269 | 3-Бензилметилбензол <1> | 620-47-3 | C14H14 | 5/1 | п + а | 2 | - |
| 270 | Бензилхлорформиат <1> | 501-53-1 | C8H7ClO2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 271 | Бензилцианид <1> | 140-29-4 | C8H7N | 0,8 | а | 2 | О |
| 272 | Бензин (растворитель, топливный) | 8032-32-4 | - | 300/100 | п | 4 | - |
| 273 | Бензоат-4-[2-гидрокси-3-(1-метилэтиламин] пропоксифенилацетамид | - | C21H33N2O5 | 0,5 | а | 2 | - |
| 274 | Бензоат натрия | 532-32-1 | C7H5NaO2 | 5 | а | 3 | - |
| 275 | Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом (в пересчете на кофеин-основание) | 8000-95-1 | C7H5NaO2· C8H10N4O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 276 | 20Н-Бензо[6,7]бенз-имидазоло [2,3,3а, 4-fgh] нафто[",3"6',7']карбазоло'3"-6,7нафто-[1,8а, 8-mna] акридин-5,10,14,19 (5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон | - | C45H19N3O4 | 10 | а | 4 | - |
| 277 | 1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с'] дифуран-1,3,5,7-тетрон | 89-32-7 | C10H2O6 | 5 | а | 3 | - |
| 278 | (1-,6-)-6-Бензоилокси-8-гидрокси-4-метил-1-метокси-20-этилгетератизан-14-он | - | C29H37NO6 | 0,1 | а | 2 | - |
| 279 | 1-Бензоил-5-фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион <1> | 744-80-9 | C19H16N2O4 | 0,1 | п | 2 | - |
| 280 | Бензоилхлорид | 98-88-4 | C7H5ClO | 5 | п | 3 | - |
| 281 | Бензойная кислота | 65-85-0 | C7H6O2 | 5 | а | 3 | - |
| 282 | Бензойной кислоты циклогексиламин, аддукт | 3129-92-8 | C13H19NO2 | 10 | а | 3 | - |
| 283 | Бензоксазол-2(3Н)-он | 59-49-4 | C7H5NO2 | 1 | а | 2 | - |
| 284 | Бензол <1> | 71-43-2 | C6H6 | 15/5 | п | 2 | К |
| 285 | Бензол-1,2-дикарбонат свинца <1>(по свинцу) | 16183-12-3 | C8H4O4Pb | -/0,05 | а | 1 | - |
| 286 | Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца <1>(по свинцу) | - | C8H4CuO4Pb0,5 | -/0,05 | а | 1 | - |
| 287 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота <1> | 121-91-5 | C8H6O4 | 0,2 | а | 2 | А |
| 288 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | C8H6O4 | 0,1 | п + а | 1 | А |
| 289 | Бензол-1,3-дикарбондихлорид <1> | 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 0,02 | п + а | 2 | А |
| 290 | Бензол-1,4-дикарбондихлорид <1> | 100-20-9 | C8H4Cl2O2 | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 291 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 1 | п + а | 2 | - |
| 292 | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота | 528-44-9 | C9H6O6 | 0,1 | а | 2 | А |
| 293 | Бензонитрил | 100-47-0 | C7H5N | 1 | п | 2 | - |
| 294 | [2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензопиран-1,3,6,8-тетрон | 81-30-1 | C14H4O6 | 1 | а | 2 | А |
| 295 | 4-(2-Бензтиазолилтио) морфолин | 102-77-2 | C11H12N2OS2 | 3 | а | 3 | - |
| 296 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 1 | а | 2 | - |
| 297 | 1Н-Бензотриазол <1> | 95-14-7 | C6H5N3 | 5 | п + а | 3 | - |
| 298 | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол | 2440-22-4 | C13H11N3O | 5 | а | 3 | - |
| 299 | 2-(1Н-Бензотриазол-1-ил)этанол <1> | 938-56-7 | C8H9N3O | 5 | п + а | 3 | - |
| 300 | Бензотрифторид | - | - | 100 | п | 4 | - |
| 301 | Бензотрихлорид | - | - | 0,2 | п | 2 | - |
| 302 | Бензохин-1,4-он | 106-51-4 | C6H4O2 | 0,05 | п | 1 | - |
| 303 | Бентон-34 | 1340-69-8 |  | 10 | а | 4 | - |
| 304 | Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) | - | - | 0,003/0,001 | а | 1 | К, А |
| 305 | Бетанал | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 306 | 5,5-Бинафталин-1,1',4,4',8,8'-гексакарбоновая кислота, 1,8,1',8' диангидрид | 103489-84-5 | C26H10O10 | 5 | а | 3 | - |
| 307 | Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры) | - | C10H8N2 | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 308 | 2,2'-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)силаном /контроль по 2,2-бипиридилу) | - | C10H8N2·C2H5Cl2Si | 0,2 | п | 2 | - |
| 309 | 5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиазин-2-ил]амино}-2,2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол <2> | 67026-12-4 | C14H22N6O3 | - | а | 1 | - |
| 310 | 1,3-Бис(4-аминофенокси) бензол <1> | 2479-46-1 | C18H16N2O2 | 1 | а | 2 | - |
| 311 | N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин <1> | 112-24-3 | C6H18N4 | 0,3 | п + а | 2 | А |
| 312 | Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i] бензо[Imn] [3,8]фенантролин-6,9-дион | 4216-02-8 | C26H12N4O2 | 5 | а | 3 | - |
| 313 | Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j] бензо[Imn][3,8] фенантролин-8,17-дион | 4424-06-0 | C26H12N4O2 | 5 | а | 3 | - |
| 314 | Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-1] бензо[Imn][3,8] фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j] бензо[Imn][3,8]фенантролин-8,17-дионом | - | C26H12N4O2·C26H12N4O2 | 5 | а | 3 | - |
| 315 | 2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксопропокси] метил]-1,3-пропандиил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат | 6683-19-8 | C73H108O12 | 10 | а | 4 | - |
| 316 | Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил] пропаноат-2,2-оксибисэтанол | 38879-22-0 | C38H58O7 | 10 | а | 4 | - |
| 317 | Бис-[3,5-бис(1,1-диметил-этил)]-4-[гидроксифенил] пропаноат-2,2-тиобисэтанол | 41484-35-9 | C38H58O6S | 10 | а | 4 | - |
| 318 | Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилэтил) фенил] пропил] бензол-1,2-дикарбонат | 99677-37-9 | C39H52O4 | 10 | а | 4 | - |
| 319 | 2,2-Бис(гидроксиметил) бутан-1-ол | 77-99-6 | C6H14O3 | 50 | п | 4 | - |
| 320 | 1,3-Бис (1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил) карбамид | 116-52-9 | C5H6Cl6N2O3 | 5 | а | 3 | - |
| 321 | Бис-[3-[3,5-ди (1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-фенил]пропил]сульфид | - | C34H54O2S | 10 | а | 4 | - |
| 322 | 2,2-Бис[3,5-ди (1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-фенилтио] пропан | 23288-49-5 | C31H48O2S2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 323 | Бис(диметилдитиокарбамат) цинка | 137-30-4 | C6H10N2S4Zn | 0,3 | а | 2 | А |
| 324 | N,N'-Бис[1,4-(диметил-пентил)]фенилен-1,4-диамин | 3081-14-9 | C20H36N2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 325 | 4-[[[2,4-Бис(1,1-диметил-пропил)фенокси]ацетил] амино]-N-[4,5-дигидро]-5-[(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид | 28279-36-9 | C41H43Cl3N6O5 | 10 | а | 4 | - |
| 326 | 3-[[(2,4-Бис(1,1-диметил-пропил) фенокси]ацетил) амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил-1Н-пиразол-3-ил]бензамид | 31188-91-7 | C34H37Cl3N4O4 | 10 | а | 4 | - |
| 327 | 2-[2,4-Бис(1,1-диметил-пропил) фенокси] бутановая кислота | 13403-01-5 | C20H32O3 | 1 | а | 2 | - |
| 328 | N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметил-пропил) фенокси] бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)-тио]-2-нафталинкарбоксамид | 5084-12-8 | C38H45N5O3S | 10 | а | 4 | - |
| 329 | 3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензпропионовая кислота | 20170-32-5 | C17H26O3 | 5 | а | 3 | - |
| 330 | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-1-гидроксибензол | 950-59-4 | C14H22OS | 10 | а | 4 | - |
| 331 | Бис(1,1-диметилэтил) пероксид | 110-05-4 | C8H18O2 | 100 | а | 2 | - |
| 332 | 1,1-Бис[(1,1-диметилэтил) перокси]-3,3,5-триметил-циклогексан | 6731-36-8 | C17H34O4 | 3 | п + а | 3 | - |
| 333 | 2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 580-48-3 | C11H20ClN5 | 2 | а | 3 | - |
| 334 | Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка | 14324-74-2 | C10H20N2S4Zn | 0,3 | а | 2 | А |
| 335 | Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 117-81-7 | C24H38O4 | 1 | п + а | 2 | - |
| 336 | 0,0-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипропил) дитиофосфат |  | C15H33O3PS2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 337 | 2,4-Бис[N-(1-метилэтил) амино]-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | C9H16ClN5 | 5 | а | 3 | - |
| 338 | Бис(1-метилэтил)бензол <1> (смесь 3-и 4-изомеров) | - | C12H18 | 150/50 | п | 4 | - |
| 339 | Бис(1-метилэтил)нафталин-сульфонат натрия <1> (супражил WP) | 1322-93-6 | C16H20NaO3S | 0,5 | а | 2 | - |
| 340 | Бис(1-метилэтил) фосфонат | 1809-20-7 | C6H15O3P | 4 | п + а | 3 | - |
| 341 | N,N-Бис--оксиэтилэтилендиамид | - | C6H14NO | 3 | п + а | 3 | - |
| 342 | 1,1-Бис/окси метил/-циклогексен-3 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 343 | 1,1-Бис-а-оксиэтил-1-2гептадецинил-2-имидазолоний хлорид (имидостат "О") | - | - | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 344 | Бисопролола фумарат | 104344-23-2 | (C18H31NO) C4H4O4 | 1 | а | 2 | - |
| 345 | 1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил-2-имидазолина ацетат <1> | - | - | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 346 | Бис(трибутилолово)оксид <1> (по олову) | 80883-02-9 | C12H27Osn | 0,005 | п | 1 | - |
| 347 | Бис (триметилсилил) амин | 99-97-3 | C6H19Nsi2 | 2 | п | 3 | - |
| 348 | N,N-Бис (триметил)-2, 5-диметил-п-ксилиденди-аммония хлорид | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 349 | Бис (N,N-трипропилбор) гексаметилендиамин | - | C12H35B2N2 | 0,1 | а | 2 | - |
| 350 | Бис(трифенилсилил) хромат (VI) (силихромат) (в пересчете на Cr + 6) | 1624-02-8 | C36H30CrO4Si3 | 0,03/0,01 | а | 1 | К, А |
| 351 | 1,4-Бис (трихлорметил) бензол <1> | 68-36-0 | C8H4Cl6 | 10 | а | 3 | - |
| 352 | Бис-/10-феноксарсинил/оксид (оксофип) | - | - | 0,02 | а | 1 | - |
| 353 | Бис-фосфит | - | HO2PRR' R=R':H или Alk-C8 - C10 | 3 | п + а | 3 | - |
| 354 | 1,5-Бис (фур-2-ил) пента-1,4-диен-3-он <1> | 886-77-1 | C13H10O3 | 10 | п + а | 3 | А |
| 355 | 1,3-Бис (4-хлорбензилиден-амино) гуанидин гидрохлорид <1> | - | C15H13Cl2N5·ClH | 0,5 | а | 2 | А |
| 356 | 1,3-Бис (4-хлорбензилиден-амино) гуанидин <1> | 25875-51-8 | C15H17Cl2N5 | 0,5 | а | 2 | А |
| 357 | Бис (хлорметил) бензол | 28347-13-9 | C8H8Cl2 | 1 | п | 2 | - |
| 358 | Бис (хлорметил) нафталин | 27156-22-5 | C12H10Cl2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 359 | 2,2-Бис (хлорметил) циклобутан-1-он <1> | - | C6H8Cl2O | 0,5 | п | 2 | - |
| 360 | 1,1-Бис (4-Хлорфенил) этанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазо-сульфидом | 8072-20-6 | C14H12Cl2O·C12H6Cl4N4S | 0,01 | а | 2 | - |
| 361 | Бис (2-хлорэтил) этенил-фосфонат | 115-98-0 | C6H11Cl2O3P | 0,6 | п + а | 2 | - |
| 362 | 2,4-Бис (N-этиламино)-6-хлор-1,3,-5-триазин | 122-34-9 | C7H12ClN5 | 2 | а | 3 | - |
| 363 | О,О-Бис (2-этилгексил)-О-фенилфосфат <1> | 16368-97-1 | C22H39O4P | 1 | п | 2 | - |
| 364 | 1,1'-Бифенил-3-оксобутановая кислота | 36330-85-5 | C16H14O3 | 10 | а | 4 | - |
| 365 | Бифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75% | 8004-13-5 | C12H10O·C12H10 | 10 | п + а | 3 | - |
| 366 | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен | 121-46-0 | C7H8 | 1 | п | 2 | - |
| 367 | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 498-66-8 | C7H10 | 3 | п | 3 | - |
| 368 | "Блик", чистящее средство (контроль по карбонату динатрия) | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 369 | Боверин | 63428-82-0 | - | 0,3 | а | 2 | А |
| 370 | Боксит, нефелин, спек | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 371 | Бокситы | 1318-16-7 | Al2O3·H2O | -/6 | а | 4 | Ф |
| 372 | Бокситы низкокремнистые, спек |  |  | 5/2 | а | 3 | Ф |
| 373 | Бор аморфный и кристаллический | 7440-82-8 | B | 5/2 | а | 2 | - |
| 374 | тетраБор карбид | 12069-32-8 | CB4 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 375 | Бормедное удобрение | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 376 | Бор нитрид | 10043-11-5 | BN | -/6 | а | 4 | Ф |
| 377 | Бор нитрид гексагональный и кубический | 10043-11-5 | BN | -/6 | а | 4 | Ф |
| 378 | Бор трибромид <1> (контроль по гидробромиду) | 10294-33-4 | BBr3 | 2 | п | 3 | - |
| 379 | диБор триоксид | 1303-86-2 | B2O3 | 5 | а | 3 | - |
| 380 | тетраБор трисилицид | 12007-81-7 | B4Si3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 381 | Бор трифторид | 7637-07-2 | BF3 | 1 | п | 2 | О |
| 382 | (1R)-Борнан-2-он | 464-49-3 | C10H16O | 3 | п | 3 | - |
| 383 | Борная кислота | 10043-35-3 | BH3O3 | 10 | а | 3 | - |
| 384 | Бром <1> | 7726-95-6 | Br2 | 0,5 | п | 2 | О |
| 385 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | C7H5BrO | 1 | п | 2 | - |
| 386 | 3-Бром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он | 81-96-9 | C17H4BrO | 0,2 | а | 2 | - |
| 387 | Бромбензол | 108-86-1 | C6H5Br | 10/3 | п | 2 | - |
| 388 | 1-Бромбутан <1> | 109-65-9 | C4H9Br | 0,3 | п | 2 | - |
| 389 | Бромгексан | 111-25-1 | C6H13Br | 0,3 | п | 2 | - |
| 390 | Бромгидроксибензол <1> (2,4-изомеры) | - | C6H5BrO | 1/0,3 | п | 2 | - |
| 391 | 6-Бром-4-[(диметиламино) метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоната гидрохлорид | 131707-23-8 | C22H25BrN2O3S·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 392 | 4-Бром-1,2-диметилбензол | 583-71-1 | C8H9Br | 30/10 | п | 3 | - |
| 393 | Бромдифторхлорметан | 353-59-3 | CBrClF2 | 1000 | п | 4 | - |
| 394 | О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | C8H8BrCl2O3PS | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 395 | 1R-эндо(+)-3-Бромкамфора | 10293-06-8 | C10H15BrO | 2 | п + а | 3 | - |
| 396 | Бромметан | 74-83-9 | CH3Br | 3/1 | п | 1 | - |
| 397 | Бромметилбензол <1> | 28807-97-8 | C7H7Br | 60/20 | п | 4 | - |
| 398 | 1-Бром-3-метилбутан <1> | 107-82-4 | C5H11Br | 0,5 | п | 2 | - |
| 399 | 6-Бром-1,2-нафтохинон <1> | 6954-48-9 | C10H7BrO2 | 1 | а | 2 | - |
| 400 | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | C6H4BrNO2 | 0,3/0,1 | п | 2 | - |
| 401 | 5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан <1> | 30007-47-7 | C4H6BrNO4 | 3 | а | 3 | - |
| 402 | 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол <1> | 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 3 | а | 3 | - |
| 403 | 5-Бром-4-оксопентилацетат <1> | 20206-80-8 | C7H11BrO3 | 0,5 | п | 2 | - |
| 404 | 1-Бромпентан <1> | 110-53-2 | C5H11Br | 0,3 | а | 1 | - |
| 405 | 2-Бромпентан <1> | 107-81-3 | C5H11Br | 5 | п | 3 | - |
| 406 | 2-Бромпропан | 75-26-3 | C3H7Br | 2 | п | 2 | - |
| 407 | Бромтетрафторэтан | 30283-90-0 | C2HBrF4 | 3000 | п | 4 | - |
| 408 | Бромтрифторметан | 75-63-8 | CBrF3 | 3000 | п | 4 | - |
| 409 | 1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан | 2106-94-7 | C2BrCl2F3 | 50 | п | 4 | - |
| 410 | 2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан | 151-67-7 | C2HBrClF3 | 20 | п | 3 | - |
| 411 | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1[3,7] декан | 768-90-1 | C10H15Br | 2 | а | 3 | - |
| 412 | N-(4-Бромфенил)трицикло [3,3,1,1]3,7декан-2-амин | 87913-26-6 | C16H22BrN | 2 | а | 3 | - |
| 413 | 1-Бром-3-хлорпропан | 109-70-6 | C3H6BrCl | 3 | п | 3 | - |
| 414 | 1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид | 13360-45-7 | C9H10BrClN2O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 415 | Бромэтан | 74-96-4 | C2H5Br | 5 | п | 3 | - |
| 416 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | C4H6 | 100 | п | 4 | - |
| 417 | Бутан | 106-97-8 | C4H10 | 900/300 | п | 4 | - |
| 418 | Бутаналь <1> | 123-72-8 | C4H8O | 5 | а | 3 | - |
| 419 | 2,2'-[1,4-Бутандиилбис(окси-метил)]бисоксиран <1> | 2425-79-8 | C10H18O4 | 2 | п + а | 3 | - |
| 420 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота | 124-04-9 | C6H10O4 | 4 | а | 3 | - |
| 421 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин аддукт | 142-88-1 | C10H20N2O4 | 5 | а | 3 | - |
| 422 | Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамин аддукт | - | C8H18N2O4 | 5 | а | 3 | - |
| 423 | Бутандиоат дикалия | 921-53-9 | C4H4К2O6 | 10 | а | 3 | - |
| 424 | Бутандиоат калия | 868-14-4 | C4H5КO6 | 10 | а | 3 | - |
| 425 | Бутандиоат калиянатрия тетрагидрат | 6381-59-5 | C4H4KnaO6·4H2O | 10 | а | 3 | - |
| 426 | Бутан-1,4-диол | 110-63-4 | C4H10O2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 427 | Бутан-1,4-диола диметансульфонат <2> | 55-98-1 | C6H14O6S2 | - | а | 1 | - |
| 428 | Бутановая кислота | 107-92-6 | C4H8O2 | 10 | п | 3 | - |
| 429 | Бутановой кислоты ангидрид <1> | 106-31-0 | C8H14O3 | 1 | п | 2 | - |
| 430 | Бутаноилхлорид <1> | 141-75-3 | C4H7ClO | 2 | а | 3 | - |
| 431 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | C4H10O | 30/10 | п | 3 | - |
| 432 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | C4H10O | 30/10 | п | 3 | - |
| 433 | Бутанол (смесь изомеров) | 35296-72-1 | C4H10O | 30/10 | п | 3 | - |
| 434 | Бутан-2-он | 78-93-3 | C4H8O | 400/200 | п | 4 | - |
| 435 | (E)-Бут-2-еналь | 123-73-9 | C4H6O | 0,5 | п | 2 | - |
| 436 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 | C4H3NaO4 | 3 | а | 3 | - |
| 437 | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 438 | (Е)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-17-8 | C4H4O4 | 5 | а | 3 | - |
| 439 | Бут-3-ен-1-ин | 689-97-4 | C4H4 | 20 | п | 4 | - |
| 440 | Бут-3-енонитрил <1> | 109-75-1 | C4H5N | 0,3 | п | 2 | О |
| 441 | Бут-3-ен-2-он <1> | 78-94-4 | C4H6O | 0,1 | п | 1 | - |
| 442 | Бутилацетат | 123-86-4 | C6H12O2 | 200/50 | п | 4 | - |
| 443 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | C10H15NO2S | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 444 | (2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэтиламино)этокси]-3,5-дийодфенил] метанон гидрохлорид (амиодарон) | 19774-82-4 | C25H29I2NO3ClH | 0,2 | а | 2 | - |
| 445 | Бутилбутаноат | 109-21-7 | C8H16O2 | 20 | п | 4 | - |
| 446 | О-Бутилдитиокарбонат калия | 871-58-9 | C5H9KOS2 | 10 | а | 3 | - |
| 447 | 4-Бутил-1,2-дифенил-пиразолидин-3,5-дион | 50-33-9 | C19H20N2O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 448 | Бутил-1,4-дихлорфеноксиацетат | 94-80-4 | C12H14Cl2O3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 449 | 16 ,17-Бутилидендиокси-11,21-дигидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион <1> (смесь P и S эпимеров 50:50) | 51333-22-3 | C25H34O6 | 0,001 | а | 1 | - |
| 450 | Бутилизоцианат | 111-36-4 | C5H9NO | 1 | п | 2 | - |
| 451 | Бутилнитрит | 544-16-1 | C4H9NO2 | 1 | п | 2 | - |
| 452 | Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат | 6627-69-6 | C10H16O3 | 2 | п + а | 3 | - |
| 453 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | C8H14O2 | 30 | п | 4 | - |
| 454 | Бутиловый эфир этиленгликоля | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 455 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | C7H12O2 | 30/10 | п | 3 | - |
| 456 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | C11H13NS2 | 2 | п | 3 | - |
| 457 | Бутилфуран-2-карбонат | 583-33-5 | C9H12O3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 458 | Бутилцианацетат | 5459-58-5 | C7H11NO2 | 1 | п | 2 | - |
| 459 | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат | - | C17H28N2O3 | 1 | а | 3 | - |
| 460 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | C4H6O2 | 1 | п + а | 2 | - |
| 461 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | C8H12O | 0,5 | п | 2 | - |
| 462 | 2-Бутокси-3,4-дигидро-2Н-пиран | 332-19-4 | C9H16O2 | 10 | п | 3 | - |
| 463 | 2-Бутоксиэтанол | 111-76-2 | C6H14O2 | 5 | п | 3 | - |
| 464 | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол | 112-34-5 | C8H18O3 | 10 | а | 4 | - |
| 465 | Валин | 7004-03-7 | C5H15NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 466 | Ванадиевые катализаторы (по O5V2) | - | - | 0,1 | а | 1 | - |
| 467 | Ванадий-алюминиевый сплав (лигатура) (по ванадию) | 52863-01-1 | AlV | 0,7 | а | 2 | - |
| 468 | Ванадий европий иттрий оксид фосфат (контроль по иттрию) | 122434-46-2 | Е0,06O4P0,45V0,55Y0,95 | 1 | а | 3 | - |
| 469 | Ванадий и его соединение - диванадий пентоксид, дым | 1314-62-1 | O5V2 | 0,1 | а | 1 | - |
| 470 | Ванадий и его соединение - диванадий пентоксид, пыль | 1314-62-1 | O5V2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 471 | Ванадий и его соединение - диванадий триоксид, пыль | 1324-34-7 | O3V2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 472 | Ванадий содержащие шлаки, пыль | - | - | 4 | а | 3 | - |
| 473 | Ванадий и его соединение - феррованадий | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 474 | Варфарин натрия <2> | 129-06-6 | C19H15NaO4 | - | а | 1 | - |
| 475 | Виндидат | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 476 | Винилнонборнен | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 477 | 2-(5-Винил-2-пиридил) 1,3-бисдиметиламинопропан | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 478 | Виомицин <1> | 32988-50-4 | C25H43N13O10 | 0,1 | а | 2 | А |
| 479 | Вискоза-77 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 480 | Висмут и его неорганические соединения | 7440-69-9 | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 481 | Витамин B12 смесь с [4S(4,4а,5а, 6,12а)]-7-хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а, 5,5,6,11,12-окта-гидро-3,6,10,12,12а пента-гидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбон-амид (контроль по хлортетрациклину) | 8021-83-8 | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 482 | Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса, гидролизат, шрот) | - | - | 6 | а | 3 | - |
| 483 | Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена: | - | - | - | - | - | - |
|  | менее 0,075% | - | - | -/0,2 | п | 2 | К |
|  | 0,075 - 0,15% | - | - | -/0,1 | п | 1 | К |
|  | 0,15 - 0,3% | - | - | -/0,05 | п | 1 | К |
| 484 | Волокна ВИОН на основе полиакрилонитрила (низкоосновные и низковолокнистые) | 25014-41-9 | C3H3N | 5 | а | 3 | - |
| 485 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | -/6 | а | 4 | Ф |
| 486 | Вольфрам диселенид | 12067-46-8 | Se2W | 2 | а | 3 | - |
| 487 | Вольфрам дисульфид | 12138-09-9 | S2W | -/6 | а | 3 | - |
| 488 | Вольфрам карбид | 12070-12-1 | CW | -/6 | а | 4 | Ф |
| 489 | Вольфрам силицид | 67726-23-9 | SiW | -/6 | а | 4 | Ф |
| 490 | Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5% | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 491 | Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе) | - | - | 0,5 | п | 3 | - |
| 492 | -Галактозидаза | - | - | 4 | а | 3 | А |
| 493 | -4-О--Д-Галактопиранозил-Д-глюкоза гидрат | 5989-81-1 | C12H22O11·H2O | 10 | а | 4 | - |
| 494 | Галлия арсенид | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 495 | диГаллий триоксид | 12024-21-4 | Ga2O3 | 3 | а | 3 | - |
| 496 | Галлия фосфид | 12063-98-8 | GaP | 3 | а | 3 | - |
| 497 | Гаприн (по белку) | - | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 498 | Гексабромбензол | 87-82-1 | C6Br6 | 6/2 | а | 3 | - |
| 499 | 1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан | 3194-55-6 | C12H18Br6 | 10 | а | 4 | - |
| 500 | Гексагидро-1Н-азепин <1> | 111-49-9 | C6H13N | 0,5 | п | 2 | - |
| 501 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 | C6H11NO | 10 | а | 3 | - |
| 502 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1) | 13978-70-6 | C18H33Cl12CuN3O3 | 2 | а | 3 | - |
| 503 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат | - | C6H11NO·CuO4S·H2O | 2 | а | 3 | - |
| 504 | (1,4,4а,5,8,8а)-(1,4,4а, 5,8,8а)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин <1> | 309-00-2 | C12H8Cl6 | 0,03/0,01 | п + а | 1 | - |
| 505 | (2,3а,4,7,7а)-(2,3,3а, 4,7,7а)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 14051-60-6 | C10H7Cl7 | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 506 | [1S-[1, 3, 7, 8 (2S*, 4S*), 8]]-1,2,3,7,8,8а-Гекса гидро-3,7-диметил-8-[2-(тетра-гидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил] нафтален-1-ил-2,2-диметил-бутаноат <1> (симвас-тин, симвор, симвинолин, симгал) | 79902-63-9 | C25H38O5 | 0,03 | а | 1 | - |
| 507 | [S-[1-a(R*),3a,7b,8-d(2S*,4S*),8a-b]]-1,2,3,7,8,8а-гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетра-гидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил 2-метилбутаноат (ловастатин) | 75330-75-5 | C24H36O5 | 0,03 | а | 1 | - |
| 508 | (1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 7696-12-0 | C19H23NO4 | 7 | а | 3 | - |
| 509 | [4aS-(4a,6,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12) Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро-[3а, 3,2-еf][2]бензазепин-6-ол <1> | 357-70-0 | C17H21NO3 | 0,05 | п + а | 1 | - |
| 510 | 1,5,5а, 6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин-3-оксид <1> | 115-29-7 | C9H6Cl6O3S | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 511 | 2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1H-пиразин [3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид | 16154-78-2 | C15H18N2·ClH | 0,1 | а | 2 | - |
| 512 | 2,3,3а, 4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразина(3,2,1--) карбазола гидрохлорид <1> | 135991-95-6 | C22H29N3·ClH | 0,1 | а | 2 | - |
| 513 | 2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1Н-циклопентахинолин-9-амин гидрохлорид | 90043-86-0 | C12H16N2·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 514 | Гексадека--гидрокситетракозагидрокси [-[1,3,4,6-тетра-О-сульфо--Д-фруктофуранозил-Д-глюкопиранозидтетракис(гидросульфат(8-) гексадекаалюминий | 54182-58-0 | C12H38Al16O75S8 | 2 | а | 3 | - |
| 515 | 1-Гексадецилпиридиний-хлорид моногидрат <1> (цетилпиридинийхлорид моногидрат) | 6004-24-6 | C21H38ClNH20H2O | 0,1 | а | 2 | - |
| 516 | Гексаметилдисилан | 1450-14-2 | C6H18Si2 | 100 | п | 4 | - |
| 517 | N,N'-Гексаметиленбис-фурфуролиденамин | 17329-19-0 | C16H20N2O2 | 0,2 | п + а | 2 | А |
| 518 | Гексаметилендиамингександиоат | 3323-53-3 | C6H10O4·C6H16N2 | 5 | а | 3 |  |
| 519 | Гексаметилендиизоцианат <1> | 822-06-0 | C8H12N2O2 | 0,05 | п | 1 | А |
| 520 | Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол | 53516-77-1 | C12H16N4O2 | 5 | а | 3 | - |
| 521 | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат | 134576-33-3 | C8H16ClN4O2P | 5 | а | 3 | - |
| 522 | Гексан | 110-54-3 | C6H14 | 900/300 | п | 4 | - |
| 523 | N,N'-1,6-Гександиилбис-карбамид | 2188-09-2 | C8H18N4O2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 524 | Гексановая кислота | 142-62-1 | C6H12O2 | 5 | п | 3 | - |
| 525 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | C6H14O | 10 | п | 3 | - |
| 526 | Гексафторбензол | 392-56-3 | C6F6 | 15/5 | п | 3 | - |
| 527 | 1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан | 376-89-6 | C5F6N2 | 0,05 | п | 1 | - |
| 528 | Гексафторид вольфрама | 7782-82-6 | WF6 | 0,5 | п | 1 | - |
| 529 | 1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он, дигидрат <1> | 684-16-2 | C3F6O·2H2O | 2 | п | 3 | - |
| 530 | Гексафторпропен | 116-15-4 | C3F6 | 5 | п | 3 | - |
| 531 | Гексафторэтан (хладон-116) | 76-16-4 | CF | 3000 | п | 4 | - |
| 532 | Гексахлорбензол <1> | 118-74-1 | C6Cl6 | 0,9/0,3 | п + а | 2 | - |
| 533 | 1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис (хлорметил)бицикло[2,2,1]гепт-2-ен <1> | 2550-75-6 | C9H6Cl9 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 534 | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен <1> | 87-68-3 | C4Cl6 | 0,005 | п | 1 | - |
| 535 | (1'а,2,2а, 3,6,6а,7, 7а)-3,4,5,6,9,9-Гексахлор-1а, 2,2а, 3,6,6а, 7,7а-октагидро-2,7:3,6-диметанонафт[2,3-b]оксиран | 60-57-1 | C12H8Cl6O | 0,01 | п + а | 1 | - |
| 536 | 1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он | 116-16-5 | C3Cl6O | 0,5 | п | 2 | - |
| 537 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а, 4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран | 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 538 | (1,2,3,4,5,6)-Гекса(1,2,3,4,5,6)хлорцикло-гексан <1> | 6108-10-7 | C6H6Cl6 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 539 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорцикло-гексан <1> | 608-73-1 | C6H6Cl6 | 0,1 | п + а | 1 | А |
| 540 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорцикло-пента-1,3-диен <1> | 77-47-4 | C5Cl6 | 0,01 | п | 1 | - |
| 541 | Гексаэтенилдисилоксан | 75144-60-4 | C6H18Osi2 | 10 | а | 4 | - |
| 542 | 4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим | - | C17H21NO2 | 1 | а | 2 | - |
| 543 | 4-Гексилокси-1-нафт-альдегид <1> | 54784-12-2 | C17H20O2 | 2 | а | 3 | - |
| 544 | 4-Гексилокси-1-нафтонитрил <1> | 66052-05-9 | C18H19NO | 2 | а | 3 | - |
| 545 | Гексилпроп-2-еноат | 2499-95-8 | C9H16O2 | 6/2 | п | 3 | - |
| 546 | Гемикеталь окситетрациклин | - | - | 3 | а | 3 | А |
| 547 | Гентамицин <1> (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5) - C1(40%), C2(20%), C1а(40%) | 1403-66-3 | - | 0,05 | а | 1 | А |
| 548 | 1,3,4,6,7,9,9в-Гептааза-фенален-2,5,8-триамин | 1502-47-2 | C6H6N10 | 2 | а | 2 | - |
| 549 | 2-(Z-Гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил) имидазолинийхлорид | - | C24H47ClN2O2 | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 550 | N-(2-Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1Н-имидазол-1-ил 1,2-этандиамин <1> | 87250-17-7 | C24H48N4 | 0,5 | а | 2 | А |
| 551 | 2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имидазолин-1-ил]этанол | 95-38-5 | C22H42N2O | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 552 | Гептаникель гексасульфид | 12503-53-6 | Ni7S6 | 0,15/0,05 | а | 1 | К, А |
| 553 | Гептан-1-ол <1> | 111-70-6 | C7H16O | 10 | п | 3 | - |
| 554 | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-пропан (хладон 227са) | 431-89-0 | C3HF7 | 3000 | п | 4 | - |
| 555 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а, 4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1H-инден | 76-44-8 | C10H5Cl7 | 0,01 | п | 1 | - |
| 556 | Гептилпроп-2-еноат | 2499-58-3 | C10H18O2 | 3/1 | п | 2 | - |
| 557 | Германий | 7440-56-4 | Ge | 2 | а | 3 | - |
| 558 | Германий диоксид | 1310-53-8 | GeO2 | 2 | а | 3 | - |
| 559 | Германий тетрагидрид | 7782-65-2 | GeH4 | 5 | п | 3 | - |
| 560 | Германий тетрафторид (по фтору) | 7783-58-6 | GeF4 | 0,5/0,1 | п | 2 | - |
| 561 | Германий тетрахлорид (в пересчете на германий) | 10038-98-9 | Cl4Ge | 1 | а | 2 | - |
| 562 | Гигромицин Б <1> | 31282-04-9 | C20H37N3O13 | 0,001 | а | 1 | А |
| 563 | Гидразин и его производные <1> | - | - | 0,3/0,1 | п | 1 | - |
| 564 | 4-Гидразиносульфонилфенил - карбиновой кислоты метиловый эфир | 1879-26-1 | C8H11N3O4S | 0,05 | а | 1 | - |
| 565 | Гидразинсульфат <1> (1:1) | 10034-93-2 | H6N2O4S | 0,1 | а | 1 | - |
| 566 | Гидроборат (1) тетрафторид <1> (по фтору) | 16872-11-0 | BF4H | 0,5/0,1 | п | 2 | - |
| 567 | Гидробромид | 10035-10-6 | BrH | 2 | п | 2 | О |
| 568 | Гидрогумат | - | - | 5 | а | 4 | - |
| 569 | (17-)-17-Гидрокси-андростен-4-ен-3-он | 58-22-0 | C19H28O2 | 0,005 | а | 1 | - |
| 570 | 2-Гидроксибензамид | 65-45-2 | C7H7NO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 571 | 2-Гидроксибензоат меди | 20936-31-6 | C14H10CuO6 | 0,1 | а | 2 | - |
| 572 | 2-Гидроксибензоат свинца (2:1) (по свинцу) | - | C14H10O6Pb | -/0,05 | а | 1 | - |
| 573 | 4-Гидроксибензойная кислота | 99-96-7 | C7H6O3 | 5 | а | 3 | - |
| 574 | 2-Гидроксибензойная кислота <1> | 69-72-7 | C7H6O3 | 0,1 | а | 2 | - |
| 575 | Гидроксибензол <1> | 108-95-2 | C6H6O | 1/0,3 | п | 2 | - |
| 576 | 4-Гидроксибут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат | 3159-28-2 | C11H10ClNO3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 577 | Гидроксиламин сернокислый <1> | - | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 578 | 1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино] этан-1-ол | 35763-26-9 | C13H21NO3 | 0,1 | а | 2 | - |
| 579 | Гидроксикарбамид <2> | 127-07-1 | CH4N2O2 | - | а | 1 | К |
| 580 | -Гидро--гидроксиполи (окси-1,2-этандиил) | 25322-68-3 | (C2H4O)n·H2O | 10 | а | 4 | - |
| 581 | 2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион (идебенон) | 58186-27-9 | C19H30O5 | 0,3 | а | 2 | - |
| 582 | Гидроксиди(1,1-диметилпропил)бензол | 25231-47-4 | C16H27O | 5/2 | п | 3 | - |
| 583 | 1-Гидрокси-4-(1,1-диметил-пент-4-ен-2-ил)бензол | 29405-58-1 | C13H14O | 0,6 | п + а | 2 | - |
| 584 | 2-Гидрокси-3,5-динитро-бензойная кислота | 609-99-4 | C7H4N2O7 | 0,5 | а | 2 | - |
| 585 | 1-Гидрокси-2,4-динитро-бензол <1> | 51-28-5 | C6H4N2O5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 | - |
| 586 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол | 534-52-1 | C7H6N2O5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 | - |
| 587 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол <1> | 118-95-6 | C9H10N2O5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 | - |
| 588 | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота <1> | 3401-80-7 | C7H4Cl2O3 | 1 | а | 2 | - |
| 589 | 1-Гидрокси-2,4-дихлор-бензол <1> | 120-83-2 | C6H4Cl2O | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 590 | 1-Гидрокси-2,6-дихлор-бензол <1> | 87-65-0 | C6H4Cl2O | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 591 | 1-(2-Гидрокси)--капролактам, эфиры на основе жирных кислот C10 - 16 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 592 | (17-)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он | 58-18-4 | C20H30O2 | 0,005 | а | 1 | - |
| 593 | Гидроксиметилбензол <1> (изомеры) | 1319-77-2 | C7H8O | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 594 | 1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол <1> | 3120-74-9 | C8H10OS | 2 | п + а | 3 | - |
| 595 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | 123-42-2 | C6H12O2 | 100 | п | 4 | - |
| 596 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил <1> | 75-86-5 | C4H7NO | 0,9 | п | 2 | - |
| 597 | (4-Гидрокси-2-метилфенил) диметилсульфоний, хлорид | 37596-80-8 | C9H13ClOS | 3 | а | 3 | - |
| 598 | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид | 6263-38-3 | C8H10N2O2 | 3 | а | 3 | - |
| 599 | 1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-илметанол | 2166-94-3 | C8H14O2 | 5 | а | 3 | - |
| 600 | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-1,4-диоат (1:1) (мексидол, мексикор, оксиметилэтилпиридина сукцинат) | 127-464-43-1 | C8H11O4NO C4H6O2 | 0,3 | а | 2 | - |
| 601 | 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид | 121-33-5 | C8H8O3 | 1,5 | п + а | 3 | - |
| 602 | 1-Гидрокси-3-метокси-бензол <1> | 150-19-6 | C7H8O2 | 0,5 | п | 2 | - |
| 603 | 1-Гидрокси-4-метоксибензол | 150-76-5 | C7H8O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 604 | 2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил) амино]сульфонил]фенил] азо]бензойная кислота | 22933-72-8 | C18H15N5O6S | 1 | а | 2 | - |
| 605 | [(4-Гидрокси-3-метоксифенил)ме тилен] гидразида-4-пиридинкар боновой кислоты моногидрат | - | C14H13N3O3·H2O | 2 | а | 3 | - |
| 606 | 2-Гидрокси-1-нафтойная кислота | 2283-08-1 | C11H8O3 | 0,1 | а | 2 | - |
| 607 | 1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди (1,1-диметилпропил) фенокси]бутиламид | 32180-75-9 | C31H41NO3 | 10 | а | 4 | - |
| 608 | 1-Гидрокси-2-нитробензол <1> | 86-75-5 | C6H5NO3 | 6/3 | а | 3 | - |
| 609 | 1-Гидрокси-3-нитробензол <1> | 554-84-7 | C6H5NO3 | 6/3 | а | 3 | - |
| 610 | 1-Гидрокси-4-нитробензол <1> | 100-02-7 | C6H5NO3 | 3/1 | а | 3 | - |
| 611 | 1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол <1> | 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 612 | 4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран-2-онтил) | 81-81-2 | C19H16O4 | 0,001 | а | 1 | - |
| 613 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C5H10O2 | 10 | п | 3 | - |
| 614 | Гидроперекись третичного бутила | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 615 | L-4-Гидроксипролин | 51-35-4 | C5H9NO3 | 5 | а | 3 | - |
| 616 | [(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиа мино]-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетра-фосфоновая кислота | 54622-43-4 | C7H22N2O13P4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 617 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия | 144-32-2 | C6H6Na2O7 | 5 | а | 3 | - |
| 618 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия | 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 5 | а | 3 | - |
| 619 | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота | 77-92-9 | C6H8O7 | 1 | а | 3 | - |
| 620 | Гидроксипропилметил-целлюлоза | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 621 | 2-Гидроксипропилпроп-2-еноат <1> | 999-61-1 | C6H10O3 | 3/1 | п | 3 | - |
| 622 | -2/\-О-(2-Гидроксипропил)--циклодекстрин | 130904-74-4 | (C19H26O2)7 | 5 | а | 4 | - |
| 623 | 3-Гидроксипропионитрил | 109-78-4 | C3H5NO | 10 | п + а | 3 | - |
| 624 | 14-Гидроксирубомицин <2> | 25316-40-6 | C27H30ClNO11 | - | а | 1 | - |
| 625 | 1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол | 527-60-6 | C9H12O | 5/2 | п + а | 3 | - |
| 626 | 2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминийхлорид | 67-48-1 | C5H14ClNO | 10 | а | 3 | - |
| 627 | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид | 103-90-2 | C8H9NO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 628 | -Гидрокси--фенилацето-фенон | 119-53-9 | C14H12O2 | 10 | а | 4 | - |
| 629 | 2-Гидрокси-N-фенилбенз-амид | 87-17-2 | C13H11NO2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 630 | 1-Гидрокси-3-феноксибензол <1> | 713-68-8 | C12H10O2 | 1 | п | 2 | - |
| 631 | 1-Гидрокси-2-хлорбензол <1> | 95-57-6 | C6H5ClO | 0,3 | п | 2 | - |
| 632 | 1-Гидрокси-4-хлорбензол <1> | 106-48-9 | C6H5ClO | 1 | п | 2 | - |
| 633 | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлор-бензол <1> | 88-06-2 | C6H3Cl3O | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 634 | 2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид | 50-65-7 | C13H8Cl2N2O4 | 10 | а | 4 | - |
| 635 | (1-Гидроксиэтилиден) дифосфонат тринатрия | 2666-14-0 | C2H5Na3O7P2 | 5 | а | 3 | - |
| 636 | 1-Гидроксиэтилиденди (фосфоновая кислота) | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 2 | а | 3 | - |
| 637 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | 868-77-9 | C6H10O3 | 20 | п | 4 | - |
| 638 | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала | 9005-27-0 | - | 10 | а | 4 | - |
| 639 | 2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат <1> | 818-61-1 | C5H8O3 | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 640 | 3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он <2> | 53-16-7 | C18H22O2 | - | а | 1 | К |
| 641 | 17--Гидроксиэстр-4-ен-3-он <1> | 434-22-0 | C18H26O2 | 0,005 | а | 1 | - |
| 642 | 3-[N-(2-Гидроксиэтил) аминофенил]пропаноат <1> | 92-64-8 | C11H14N2O | 0,3 | п | 2 | - |
| 643 | Гидроселенид | 7783-07-5 | H2Se | 0,2 | п | 2 | - |
| 644 | Гидротерфенил [1:1',2':1"-терфенил (80%) в смеси с бифенилом (15%) и терфенилом (5%)] | - | - | 5 | п + а | 3 | - |
| 645 | Гидрофторид (в пересчете на фтор) | 7664-39-3 | FH | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 646 | Гидрохлорид | 7647-01-0 | ClH | 5 | п | 2 | О |
| 647 | Гидроцианид <1> | 74-90-8 | CHN | 0,3 | п | 1 | O |
| 648 | Гидроцианида соли <1> [(в пересчете на гидроцианид) | - | - | 0,3 | п | 1 | О |
| 649 | Гистидин | 7006-35-1 | C6H9N3O2 | 2 | а | 3 | - |
| 650 | Глиноземное волокно, искусственное поликристаллическое, в том числе с содержанием до 0,5% оксида хрома (III) | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 651 | Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70 - 74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом) | 8065-71-2 | C3H6F2O· C3H6ClFO | 0,05 | п | 1 | А |
| 652 | Глюкавамарин | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 653 | Глюкоза | 50-99-7 | C6H12O6 | 10 | а | 4 | - |
| 654 | Глюкозодомикопсин | - | - | 1 | а | 3 | - |
| 655 | Глюкозооксидаза | 9001-37-0 | - | 2 | а | 3 | - |
| 656 | Д-Глюконат кальция | 299-28-5 | C12H22CaO14 | 10 | а | 4 | - |
| 657 | 4-0--В-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар) | 6363-53-7 | C12H22O11х H2O | 10 | а | 4 | - |
| 658 | 2-0--D-Глюкопиран-уронозил-(3, 20)-20-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3-ил--D-глюкопиранозиуронат тринатрия (натрий глицирризинат, глицират) | - | C42H58Na3O16 | 0,3 | а | 2 | - |
| 659 | D-Глюцитол | 50-70-4 | C6H14O6 | 10 | а | 4 | - |
| 660 | Гризин | - | - | 0,002 | а | 1 | А |
| 661 | Датолитовый концентрат | -- |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 662 | О-2-Дезокси-2-(N-метиламино)--L-глюкопиранозил-()-О-5-дезокси-3-С-формил--L-глюксофуранозил-D-стрептамин <1> | 57-92-1 | C21H39N7O11 | 0,1 | а | 1 | А |
| 663 | О-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)--L-арабинопиранозил-(1,6)-О-[2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадезокси--D-глицерогекс-4-енопиранозил-(14)]-2-дезокси-D-стрептамин | 32385-11-8 | C19H27N6O7 | 0,05 | а | 1 | А |
| 664 | Дезоксирибонуклеат натрия | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 665 | Дезоксон-3 (по уксусной кислоте) | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 666 | Декалин | 91-17-8 | C10H18 | 100 | п | 4 | - |
| 667 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | C10H18O4 | 4 | а | 3 | - |
| 668 | Деканоилхлорид <1> | 112-13-0 | C10H19ClO | 0,3 | п | 2 | - |
| 669 | Декан-1-ол | 112-30-1 | C10H22O | 10 | п + а | 3 | - |
| 670 | Декафторбутан (хладон 31-10) | 355-25-9 | C4F10 | 3000 | п | 4 | - |
| 671 | 1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пентафторэтилцикло-гексансульфоновая кислота | 646-83-3 | C8HF15O3S | 5 | а | 3 | - |
| 672 | 3-[[6-0-(6-Деокси--L-маннопиранозил)--D-глюкопиранозил] окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-4Н-1-бензопиран-4-он (рутин) | 153-18-4 | C27H30O16 | 0,1 | а | 2 | - |
| 673 | N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом <1> | - | C22H48BrN· nCH4N2O | 0,5 | а | 2 | - |
| 674 | 1,5-Диазабицикло(3, 1, 0) гексан <1> | 3090-31-8 | C4H8N2 | 2 | а | 3 | - |
| 675 | 1,4-Диазабицикло[2,2,2] октан <1> | 280-57-9 | C6H12N2 | 1 | п | 2 | - |
| 676 | Диалкил(C8 - 10)фталаты | - | - | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 677 | Диаллилизофталат | - | - | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 678 | Диаллилфталат | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 679 | 1,2-Диаминобензол | 95-54-5 | C6H8N2 | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 680 | 1,3-Диаминобензол | 108-45-2 | C6H8N2 | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 681 | 1,4-Диаминобензол | 106-50-3 | C6H8N2 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 682 | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид | 624-18-0 | C6H8N2·Cl2H2 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 683 | 2,4-Диаминобензолсульфонат натрия | 3177-22-8 | C6H7N2NaO3S | 2 | а | 3 | А |
| 684 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | C6H16N2 | 0,1 | п | 1 | А |
| 685 | 1,4-Диаминогександекан-диоат | 6422-99-7 | C16H34N2O4 | 5 | а | 3 | - |
| 686 | 2,6-Диаминогексановая кислота | 6899-06-5 | C6H14N2O2 | 5 | а | 3 | - |
| 687 | L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристаллическая | 56-87-1 | C6H14N2O2 | 5 | а | 3 | - |
| 688 | Диаминодифенилоксид | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 689 | 4,4-Диаминодициклогексил-метан (диамин) | - | - | 2 | п | 3 | - |
| 690 | N-[4-[[(2,4-Диамино-6-птеридинил)метил]-метиламино]бензоил]-L-глютаминовая кислота <1> (метотрексат) | 59-05-2 | C20H22N8O5 | - | а | 1 | - |
| 691 | 1,2-Диаминоэтан | 107-15-3 | C2H8N2 | 2 | п | 3 | - |
| 692 | 1-Ди(-аминоэтил)-2-алкил (C8 - 18)-2-имидазолин <1> | - | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 693 | Диамминодихлорпалладий <1> | 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 0,005 | а | 1 | А |
| 694 | Диаммоний хром тетрасульфат-24 гидрат (по хрому (III)) | - | CrH8N2O16S4·24H2O | 0,02 | а | 1 | А |
| 695 | Диангидрид 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты | - | - | 1 | а | 2 | А |
| 696 | 1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидол динитрат <1> | 87-33-2 | C6H8N2O9 | 0,03 | п + а | 3 | - |
| 697 | 1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол 5-нитрат <1> | 16051-77-7 | C6H9NO6 | 0,03 | а | 1 | - |
| 698 | 3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная кислота | 117-96-4 | C11H9I3N2O4 | 2 | а | 3 | - |
| 699 | Дибензиловый эфир | 103-50-4 | C14H14O | 5 | п + а | 3 | - |
| 700 | Дибензилметилбензол <1> | 26898-17-9 | C21H20 | 1 | п + а | 2 | - |
| 701 | N,N-Дибензилэтилен-диаминовая соль хлортетрациклина <1> | 1111-27-8 | C38H43ClN4O8 | 0,1 | а | 2 | А |
| 702 | Диборан | 19287-45-7 | B2H6 | 0,1 | п | 1 | - |
| 703 | 3,9-Дибром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он | 81-98-1 | C17H8Br2O | 0,2 | а | 2 | - |
| 704 | 0-(1,2-Дибром-2,2-дихлорэтил)-0,0-диметилфосфат <1> | 300-76-5 | C4H7Br2Cl2O4P | 0,5 | п | 2 | - |
| 705 | Дибромметан | 74-95-3 | CH2Br2 | 10 | п | 3 | - |
| 706 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | C3H6Br2 | 5 | п | 3 | - |
| 707 | 2,3-Дибромпропан-1-ол <1> | 96-13-9 | C3H6Br2O | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 708 | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан | 124-73-2 | C2Br2F4 | 1 000 | п | 4 | - |
| 709 | 1,13-Дибромтрицикло [8,2,2,2]4,7-гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 136984-20-8 | C16H14Br | 5 | а | 3 | - |
| 710 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | C16H22O4 | 1,5/0,5 | п + а | 2 | - |
| 711 | Дибутилбутан-1,4-диоат <1> | 105-99-7 | C14H26O4 | 5 | п + а | 3 | - |
| 712 | N,N-Дибутил-4-(гексилокси) нафталин-1-карбоксимидамид <1> | 1055-55-6 | C24H20N2O | 0,01 | а | 1 | А |
| 713 | Дибутилдекан-1,10-диоат | 109-43-3 | C18H34O4 | 10 | п + а | 3 | - |
| 714 | Дибутилфенилфосфат <1> | 2528-36-1 | C14H23O4P | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 715 | 1,1-Дибутоксиэтан | 871-22-7 | C10H22O2 | 20 | п | 4 | - |
| 716 | Дивиниловый эфир диэтиленгликоля | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 717 | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат | 84-75-3 | C20H30O4 | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 718 | Дигидрат перфторацетона | - |  | 1 | п | 3 | - |
| 719 | 6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тетраон | 81-77-6 | C28H16N2O4 | 5 | а | 3 | - |
| 720 | 1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он | 58-15-1 | C12H17N3O | 0,5 | а | 2 | - |
| 721 | (2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламинометан-сульфонат натрия | 68-89-3 | C13H16N3NaO4S | 0,5 | а | 2 | - |
| 722 | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-55-9 | C7H8N4O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 723 | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 1 | а | 2 | - |
| 724 | 1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота | 552-30-7 | C9H4O5 | 0,05 | а | 1 | А |
| 725 | 6,7-Дигидродипиридо [1,2а:2',1'-с] пиридазинидинийдибромид | 85-00-7 | C12H12Br2N2 | 0,05 | а | 1 | - |
| 726 | 1,2-Дигидроксибензол <1> | 120-80-9 | C6H6O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 727 | 1,3-Дигидроксибензол <1> | 108-46-3 | C6H6O2 | 5 | а | 3 | - |
| 728 | 1,4-Дигидроксибензол <1> | 123-31-9 | C6H6O2 | 1 | а | 2 | - |
| 729 | 1,4-Дигидроксибензола и меди аддукт | - | C6H6CuO2 | 1 | а | 2 | - |
| 730 | 1,4-Дигидроксибензол свинец аддукт (по свинцу) | - | C6H6O2Pb | -/0,05 | а | 1 | - |
| 731 | 2,5-Дигидроксибензол-сульфонат кальция (2:1) | 20123-80-2 | C12H10CaO10S2 | 2 | а | 3 | - |
| 732 | 2,4-Дигидроксибензол-сульфонат натрия | 53819-36-6 | C6H5NaO5S | 5 | а | 3 | - |
| 733 | [R-(R*,R*)]-2,3-Дигидрокси-бутан-2,3-диоат калия сурьмы (в пересчете на сурьму) | 16039-64-8 | C4H6KxO6Sbx | 0,3 | а | 2 | - |
| 734 | 2,3-Дигидроксибутандиоат натрия | 60131-40-0 | C4H5NaO6 | 10 | а | 3 | - |
| 735 | 2,3-Дигидроксибутандиовая кислота | 526-83-0 | C4H6O6 | 3 | а | 3 | - |
| 736 | (6,11,16)11,21-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-(метиленэтилиден) бис(окси)прегна-1,4-диен-3,20-дион <2> | 67-33-2 | C24H30F2O6 | - | а | 1 | - |
| 737 | 2,2-Ди(гидроксиметил) пропан-1,3-диол | 115-77-5 | C5H12O4 | 4 | а | 3 | - |
| 738 | 11,16-Дигидрокси-16,17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион <1> | 76-25-5 | C24H31FO6 | 0,001 | а | 1 | - |
| 739 | Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута | 99-26-3 | C7H7BiO7 | 0,5 | а | 2 | - |
| 740 | 2,2-(4,4'-Дигидроксифенил) пропан | 80-05-7 | C15H16O2 | 5 | а | 3 | - |
| 741 | 1,17--Дигидрокси-1,3,5[10]-эстратриена-3-метиловый эфир <1> | 1035-77-4 | C19H26O2 | 0,0005 | а | 1 | А |
| 742 | Ди-(2-гидроксиэтил)амин <1> | 111-42-2 | C4H11NO2 | 5 | п + а | 3 | А |
| 743 | Ди-(2-гидроксиэтил) метиламин <1> | 105-59-9 | C5H13NO2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 744 | 1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион | 60-56-0 | C4H6N2S | 1 | а | 2 | - |
| 745 | 2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия | 57414-02-5 | C11H15NaO8S | 0,1 | а | 2 | - |
| 746 | 3,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран <1> | 16302-35-5 | C6H10O | 5 | п | 3 | - |
| 747 | 5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид <1> | 5234-68-4 | C12H13NO2S | 1 | а | 2 | - |
| 748 | (+/-)-2,3-Дигидро-6-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3-de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (офлоксацин) | 82419-36-1 | C18H20FN3O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 749 | 4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил) -4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пиразол-3-карбонат тринатрия | 1934-21-0 | C16H9N4Na3O9S2 | 5 | а | 3 | - |
| 750 | 1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-тион, гидрат <2> | 6112-76-1 | C5H4N4S·H2O | - | а | 1 | - |
| 751 | 1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6Н-пурин-6-он | 58-63-9 | C10H12N4O5 | 4 | а | 3 | - |
| 752 | Дигидросульфид | 7783-06-4 | H2S | 10 | п | 2 | О |
| 753 | Дигидросульфид смесь с углеводородами C1 - 5 |  |  | 3 | п | 2 | О |
| 754 | Дигидротерпинол | 58985-02-7 | C10H20O | 5 | п | 3 | - |
| 755 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион | 58-08-2 | C8H10N4O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 756 | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона бензоат натрия | 8000-95-1 | C8H10N4O2· C7H5NaO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 757 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин | 147-47-7 | C12H15N | 1 | а | 2 | - |
| 758 | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин | 91-53-2 | C14H17NO2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 759 | (0-Дигидрофосфато) этилмеркурат <1> (по ртути) | 2235-25-8 | C2H7HgO4P | 0,005 | п + а | 1 | - |
| 760 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | C4H6O2 | 2 | п | 3 | - |
| 761 | Гидрохлортиазид (3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид) | 58-93-5 | C7H8ClN3O4S2 | 1,2 | а | 3 | - |
| (п. 761 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-цикло пентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион | 2164-08-1 | C13H18N2O2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 763 | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол <2> | 76-57-3 | C18H21NO3 | - | а | 1 | - |
| 764 | (3, 5, 12)-3-[(0-2, 6-Дидеокси--D-рибогексопиранозил (1-4)-0-2, 6 дидеокси--D-рибогексопиранозил - (1-4)-2,6-дидеокси--D-рибогексопиранозил)окси]-12,14-дигидроксикард-20(22)-енолид <2> (дигоксин) | 20830-75-5 | C41H64O14 | - | а | 1 | - |
| 765 | Дидецилдиметиламинийхлорид <1> (арквад 2.10.50) | 7173-51-5 | - | 1 | а | 2 | - |
| 766 | 4,6-Ди(1,1-диметилэтил-перокси) пентилацетат | - | C15H30O2 | 3 | п + а | 3 | - |
| 767 | 2,4-Ди(1,1-диметилэтил) пентилфеноксиэтановая кислота <1> | - | C17H26O3 | 2 | а | 2 | - |
| 768 | Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат | 2432-90-8 | C32H54O4 | 3/1 | п + а | 3 | - |
| 769 | Дикумилметан <1> | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 770 | Ди-(метакрилоксиэтил)-метилфосфонат | - | - | 0,1 | п | 2 | - |
| 771 | N,N-Диметиламинобензол <1> | 121-69-7 | C8H11N | 0,2 | п | 2 | - |
| 772 | Диметиламиноборан <1> | 74-94-2 | C2H10BN | 0,6 | п | 2 | - |
| 773 | 4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-диметилэтил) гидроксибензол <1> | 88-27-7 | C17H29NO | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 774 | 3-[(1,3-Диметиламино) метиленамино]-2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты гидрохлорид | 5587-89-3 | C12H14ClI3N2 | 1 | а | 2 | - |
| 775 | [Е]-2-[(Диметиламино) метил]-1-(3-метокси-фенил) циклогексанол гидрохлорид (трамадол) | 73806-49-2 | C16H25NO2ClH | 0,1 | а | 1 | - |
| 776 | 2-[(Диметиламино)метил] пиридинилкарбамат дигидрохлорид <2> | 67049-84-7 | C11H17N3O2·Cl2H2 | - | а | 1 | - |
| 777 | Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлорфенил) сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат | - | C16H13ClN2O8S | 10 | а | 4 | - |
| 778 | [4S-(4,4а,5, 5а,6,12а,)] 4-(Диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6,11,12а-октагидро-3,5,6,10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбокси-амид <1> | 79-57-2 | C22H24N2O9 | 0,1 | а | 2 | А |
| 779 | [4S-(4,4а,5а,6,12а,)]4-(Диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтацен-карбоксамид <1> | 60-54-8 | C22H24N2O8 | 0,1 | а | 2 | А |
| 780 | [4S-(4,4а,5а,6,12a)](4-(Диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6,11,12а-октагидро-3,5,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбокс-амида гидрохлорид <1> | 64-75-5 | C22H24N2O8·ClH | 0,1 | а | 2 | А |
| 781 | 3-Диметиламинопропан-1-ол | 3179-63-3 | C5H13NO | 2 | п | 3 | - |
| 782 | 3-(N,N-Диметиламино) пропионитрил | 1738-25-6 | C5H10N2 | 10 | п | 3 | - |
| 783 | 8-[3-(Диметиламино) пропокси]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид <2> | 65497-24-7 | C13H21N5O3·ClH | - | а | 1 | - |
| 784 | [4S-(4,4а,5а,6,12)]-4-(Диметила мино)-7-хлор-1,4,4а, 5,5а, 6,11,12а-окта гидро-3,5,10,12, 12а-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксо-2-нафтаценкар боксамида-4-метилбензолсульфонат <1> | - | C29H28ClN2O11S | 3 | а | 3 | А |
| 785 | 2-(Диметиламино)этанол <1> | 108-01-0 | C4H11NO | 5 | п | 3 | - |
| 786 | Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-еноат <1> | 2867-47-2 | C8H16NO2 | 80 | п | 3 | - |
| 787 | -Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-Z-пирролидин карбоновой кислоты дийодметилат | - | C11H2OI2N2O2 | 1 | а | 2 | - |
| 788 | N,N-Диметилацетамид <1> | 127-19-5 | C4H9NO | 3/1 | п | 3 | - |
| 789 | -(5,6-Диметилбензимидазолил) кобаламидцианид | 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 0,05 | а | 1 | - |
| 790 | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) | 1330-20-7 | C8H10 | 150/50 | п | 3 | - |
| 791 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | C10H10O4 | 1/0,3 | п + а | 2 | - |
| 792 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | C10H10O4 | 1/0,3 | а | 2 | - |
| 793 | Диметилбензол-1,4-дикарбоноат | 120-61-6 | C10H10O4 | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 794 | 2,5-Диметилбензолсульфон-амид | 6292-58-6 | C8H11NO2S | 1 | а | 2 | - |
| 795 | 2,5-Диметилбензолсульфо-хлорид | 19040-62-1 | C8H9ClO2S | 0,5 | а | 2 | - |
| 796 | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)-бензол | 6298-72-2 | C10H12Cl2 | 1 | п | 2 | - |
| 797 | Диметил бутан-2,3-диоат <1> | 106-65-0 | C6H10O4 | 10 | п + а | 3 | - |
| 798 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | C6H12O | 20 | п | 4 | - |
| 799 | Диметилвинилкарбинол <1> | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 800 | Диметилвинилэтинил-карбинол | - | - | 0,05 | п | 1 | - |
| 801 | Диметилгексан-1,6-диоат <1> | 627-93-0 | C8H14O4 | 10 | п + а | 3 | - |
| 802 | 2,6-Диметилгидроксибензол <1> | 576-26-1 | C8H10O | 5/2 | п | 3 | - |
| 803 | О,О-Диметил(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат <1> | 52-68-6 | C4H8Cl3O4P | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 804 | Диметилдекан-1,10-диоат | 106-79-6 | C12H22O4 | 10 | п + а | 3 | - |
| 805 | 2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин | - | C18H19F2NO3 | 5 | а | 3 | - |
| 806 | N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-диметиламино)пропил] пропан-1,3-диамин | 6711-48-4 | C10H25N3 | 1 | п | 2 | - |
| 807 | (2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси] пентановая кислота | 25812-30-0 | C15H22O3 | 2 | а | 3 | - |
| 808 | 2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропирин | 21829-25-4 | C17H18N2O6 | 0,5 | а | 2 | - |
| 809 | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | C6H12O2 | 3 | п | 3 | - |
| 810 | Диметил-1,4-диоксан | 25136-55-4 | C6H12O2 | 10 | п | 3 | - |
| 811 | Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-октадецилоксифенил) пропиламино] - (4-хлор-1-аминофенил)сульфонил] бензол-1,3-дикарбонат | - | C43H57ClN2O9S | 10 | а | 4 | - |
| 812 | Диметилдипропилентри-амин <1> | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 813 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | C3H6NnaS2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 814 | N,N-диметил-2,2-дифенилацетамин |  |  | 5 | п + а | 3 | - |
| 815 | N,N-Диметил-2-(дифенилметокси) этанамин гидрохлорид | 147-24-0 | C17H21NO·ClH | 0,1 | а | 1 | - |
| 816 | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | C5H6Cl2N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 817 | О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодфенил)тиофосфат | 18181-70-9 | C8H8Cl2IO3PS | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 818 | О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорэтенил)фосфат <1> | 62-73-7 | C4H7Cl2O4P | 0,6/0,2 | п | 2 | - |
| 819 | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота | 55701-05-8 | C8H10Cl2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 820 | 3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат | 29171-21-9 | C11H22O2 | 5 | п | 3 | - |
| 821 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион | 77-71-4 | C5H8N2O2 | 10 | а | 4 | - |
| 822 | Диметилкадмий <1> | 506-28-1 | C2H6Cd | 0,005/0,001 | п | 1 | - |
| 823 | Диметилкарбаминонитрил | 1467-79-4 | C3N6N2 | 0,5 | п | 1 | - |
| 824 | Диметилкарбонат | 616-38-6 | C3H6O3 | 20 | п | 4 | - |
| 825 | О,О-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат | 2088-72-4 | C6H13O5PS | 1 | п + а | 2 | - |
| 826 | О,О-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 827 | О,О-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил) фосфат <1> | 122-14-5 | C9H12NO6P | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 828 | 1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинилиден-2-этилиден)имидазолидинтион-2-он-4 | - | C10H17N3OS | 0,5 | а | 2 | - |
| 829 | (E,1R)-2,2-Диметил-3(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая кислота | 4638-92-0 | C10H16O2 | 10 | п + а | 3 | - |
| 830 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-илметиловый эфир | 7696-12-0 | C19H25NO4 | 5 | а | 3 | - |
| 831 | (1R-E)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонил-хлорид <1> | 4489-14-9 | C10H15ClO | 2 | п | 3 | - |
| 832 | [2S-(2,5,6)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбо нил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицик ло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 | C19H19N3O5S | 0,05 | а | 1 | А |
| 833 | Диметилметилфосфонат | 756-79-6 | C3H9O3P | 5 | п | 3 | - |
| 834 | Диметилнитробензол <1> | 25168-04-1 | C8H9NO2 | 10/5 | п | 2 | - |
| 835 | О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат <1> | 298-00-0 | C8H10NO5PS | 0,3/0,1 | п + а | 1 | - |
| 836 | Диметил-5-(3-нитро-4-хлораминофе-нилсульфонил)бензол-1,3-дикарбонат | 3455-60-5 | C16H13ClN2O9S | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 837 | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат | 115-95-7 | C12H20O2 | 10 | п | 4 | - |
| 838 | (1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2,2,1]-гепт-1-илметансульфоновая кислота | 35863-20-3 | C10H16O4S | 3 | а | 3 | - |
| 839 | [2S-[5R,6R]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[(2R)-[[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 37091-66-0 | C20H24N5O6S | 0,1 | а | 2 | А |
| 840 | N, N-Диметил-N-[3-[1-(оксотетрадецил)амино]пропил] бензолметанамминий-хлорид гидрат <1> (мирамистин) | - | C26H41ClN20H2O | 1 | а | 2 | - |
| 841 | [2S-(2,5,6)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил) амино]-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C16H18N2O4S | 0,1 | а | 2 | А |
| 842 | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол | 78-70-6 | C10H18O | 5 | п | 3 | - |
| 843 | Диметилпентан-2,4-диоат <1> | 1515-75-9 | C7H12O4 | 10 | п + а | 3 | - |
| 844 | N,N-Диметилпропан-1,3-диамин <1> | 109-55-7 | C5H14N2 | 2 | п | 3 | - |
| 845 | 2,2-Диметилпропан-1,3-диол | 126-30-7 | C15H12O2 | 10 | п + а | 3 | - |
| 846 | Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат | 84-69-5 | C16H22O | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 847 | 2,2-Диметилпропилгидропероксид <1> | 14018-58-7 | C5H12O2 | 5 | п | 3 | - |
| 848 | 1,3-Диметил-7Н-пурин-2,6(1Н,3Н) дион, этилендиамин, аддукт | 317-34-0 | C9H16N6O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 849 | Диметилсульфат <1> | 77-78-1 | C2H6O4S | 0,1 | п | 1 | О, К |
| 850 | Диметилсульфид <1> | 75-18-3 | C2H6S | 50 | п | 4 | - |
| 851 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | C2H6OS | 20 | п + а | 4 | - |
| 852 | 3,5-Диметил-2Н-1,3,5-тиадиазин-2-тион | 533-74-4 | C5H10N2S2 | 2 | а | 3 | - |
| 853 | 2,2-Диметилтиазолидин <1> | 19351-18-9 | C5H11NS | 0,5 | п | 2 | - |
| 854 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол <1> | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 855 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлор-фенокси)бутан-2-он | 43121-43-3 | C14H16ClN3O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 856 | 3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен-1-этаноат <1> (витамин А, ретинол ацетат) | 127-47-9 | C22H32O2 | 0,03 | п + а | 1 | - |
| 857 | 1,1-Диметил-3-(3-трифтор-метилфенил)карбамид | 2164-17-2 | C10H11F3N2O | 5 | а | 3 | - |
| 858 | О,О-Диметил-О-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат | 299-84-3 | C8H8Cl3O3PS | 0,3 | п + а | 2 | А |
| 859 | (Z)-О,О-Диметил-О-[1-(2,4,5-трихлорфенил)-2-хлорэтенил]фосфат | 22248-79-9 | C10H9Cl4O4P | 1 | а | 2 | - |
| 860 | N,N-Диметил--фенилбензацетамид | 957-51-7 | C16H17NO | 5 | п + а | 3 | - |
| 861 | N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис (N,N,N,N',N',N'-триметиламинийхлорид) | - | C14H26Cl2N2 | 5 | а | 3 | - |
| 862 | N,N-Диметил-N-фенилкарбамид | 101-42-8 | C9H12N2O | 3 | а | 3 | - |
| 863 | 3,5-Диметилфенилфосфат (3:1) | 25653-16-1 | C24H27O4P | 5 | а | 3 | - |
| 864 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентан-2-ол <1> | 106448-06-0 | C14H24O2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 865 | 5-(2,5-Диметилфенокси) пентан-2-он <1> | - | C13H19O2 | 3 | п + а | 3 | - |
| 866 | N,N-Диметилформамид <1> | 68-12-2 | C3H7NO | 10 | п | 2 | - |
| 867 | О,О-Диметил-S-(2-формилметиламино-2-оксоэтилдитиофосфат <1> | 2540-82-1 | C6H12NO4PS2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 868 | О,О-Диметилфосфонат <1> | 868-85-9 | C2H7O3P | 0,5 | п | 2 | - |
| 869 | О,О-Диметил-S-(фталимидо-метил) дитиофосфат | 732-11-6 | C11H12NO4PS2 | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 870 | Диметил-(4-фторфенил) хлорсилан (по гидрохлориду) | 2355-84-4 | C8H10ClFSi | 1 | п | 2 | - |
| 871 | О,О-Диметил-0-(7-хлорбицикло [3,2,0]гепта-2,6-диен-6-ил)фосфат | 23560-59-0 | C9H12ClO4P | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 872 | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он | 13547-70-1 | C6H11ClO | 20 | п | 4 | - |
| 873 | О,О-Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | C2H6ClO2PS | 0,5 | п | 2 | - |
| 874 | 1,1-Диметил-3-(3-хлорфенил)гуанидин <1> | 13636-32-3 | C9H12ClN3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 875 | 3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил) пропионовая кислота <1> | - | C11H13ClO2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 876 | 3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 24473-06-1 | C12H15ClO2 | 10 | п + а | 4 | - |
| 877 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | C12H14Cl2O2 | 10 | п + а | 4 | - |
| 878 | N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид <1> | 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 0,3 | а | 2 | А |
| 879 | 1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразинийхлорид | 13025-69-9 | C4H12ClN2 | 1 | а | 2 | - |
| 880 | Диметилцианамид <1> | - | - | 0,5 | п | 1 | - |
| 881 | О,О-Диметил-О-(4-цианфенил) тиофосфат | 2636-26-2 | C9H10NO3PS | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 882 | 1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)барбитурат натрия | 50-09-9 | C12H15N2NaO | 1 | а | 2 | - |
| 883 | 1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитуровая кислота | 56-59-1 | C12H16N2 NaO3 | 1 | а | 2 | - |
| 884 | N,N-Диметилциклогексил-амин <1> | 98-94-2 | C8H17N | 3 | п | 3 | - |
| 885 | O,O-Диметил-S-циклогексилтиофосфат смесь с O,S-диметил-O-циклогексилтиофосфатом <1> | - | C8H17O3PS· C8H17O3PS | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 886 | 1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид смесь с бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом | 8015-55-2 | C11H10ClNO2·C11H22N2O | 1 | а | 2 | - |
| 887 | N-(1,1-Диметилэтил)-2-бензотриазол сульфенамид | 95-31-8 | C11H14N2S2 | 6 | а | 3 | - |
| 888 | 4-(1,1-Диметилэтил) гидроксибензол | 98-54-4 | C10H14O | 1/0,4 | а | 2 | - |
| 889 | 1,1-Диметилэтилгидро-пероксид <1> | 5618-63-3 | C4H10O2 | 5 | п | 3 | - |
| 890 | 1,1-Диметилэтилгипохлорид | 507-40-4 | C4H9ClO | 5 | п | 3 | - |
| 891 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксибензол <1> | 96-29-3 | C10H14O2 | 2 | а | 3 | - |
| 892 | 1,1-Диметилэтилпероксо-ацетат | 107-71-1 | C6H12O3 | 0,1 | п | 1 | - |
| 893 | 1,1-Диметилэтилпероксо-бензоат | 614-45-9 | C11H14O3 | 1 | п | 2 | - |
| 894 | 1,3-Ди(1-метилэтил)фенил-2-изоцианат <1> | 28178-42-9 | C13H17NO | 0,1 | п | 1 | А |
| 895 | [4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат <1> | 299-86-5 | C12H19ClNO3P | 0,5 | п | 2 | - |
| 896 | O,O-Ди(1-метилэтил) тиофосфат аммония | 29918-57-8 | C6H18NO3PS | 10 | а | 3 | - |
| 897 | O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат <1> | 640-15-3 | C6H15O2PS3 | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 898 | 0,0-Диметил-0-(2-этил-тиоэтил) тиофосфат смесь с 0,0-диметил-S-(2-этил-тиоэтил)тиофосфатом <1> | 8022-00-2 | C6H15O3PS2· C6H15O3PS2 | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 899 | Диметилэтинилкарбинол (диметилпропиловый спирт) | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 900 | 1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметоксиизохинолина хлоргидрат | 61-25-6 | C20H22ClNO4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 901 | Диметоксиметан | 109-87-5 | C3H8O2 | 30/10 | п | 3 | - |
| 902 | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-g] изохинолин-5-ил)-1-(3H)-изобензофуранон <2> | 128-62-1 | C22H23NO7 | - | а | 1 | - |
| 903 | 3,4-Диметоксифенилацето-нитрил | 93-17-4 | C11H11NO3 | 3 | п + а | 3 | - |
| 904 | 3,4-Диметоксифенилэтановая кислота | 93-40-3 | C10H12O4 | 1 | п + а | 2 | - |
| 905 | 1,2-Диметоксиэтан | 110-71-4 | C4H10O2 | 30/10 | п | 3 | - |
| 906 | 2,6-Динитроаминобензол | 606-22-4 | C6H5N3O4 | 1/0,3 | а | 2 | - |
| 907 | 3,5-Динитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином <1> | - | C7H4N2O6·C6H13N | 10 | а | 3 | - |
| 908 | Динитробензол <1> | 25154-54-5 | C6H4N2O4 | 3/1 | а | 2 | - |
| 909 | Динитроданбензол <1> | - | - | 2 | а | 2 | - |
| 910 | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил) амино-бензол <1> | 1582-09-8 | C13H16F3N3O4 | 3 | п + а | 3 | - |
| 911 | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,-3,5,7-тетразоциклооктан | - | C5H10N6O2 | 2 | а | 3 | - |
| 912 | Динитро-О-крезол <1> | - | - | 0,05 | п + а | 1 | - |
| 913 | Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров | 27478-34-8 | C10H8N2O4 | 1 | а | 2 | - |
| 914 | 2,4-Динитрометилбензол <1> | 121-14-2 | C7H6N2O4 | 3/1 | п | 2 |  |
| 915 | 1,3-Динитро-5-трифтор-метил-2-хлорбензол <1> | 393-75-9 | C7H2ClF3N2O4 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 916 | 2-(2,4-Динитрофенилтио) бензотиазол | 4230-91-5 | C13H7N3O4S2 | 2 | а | 3 | - |
| 917 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | C7H3N3O4S | 2 | а | 2 | - |
| 918 | 3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота | 118-97-8 | C7H3ClN2O6 | 1 | а | 2 | - |
| 919 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол <1> | 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 0,2/0,05 | п + а | 1 | А |
| 920 | Динонилбензол-1,2-дикарбонат | 84-76-4 | C26H42O4 | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 921 | 1,4-Диоксан <1> | 123-91-1 | C4H8O2 | 10 | п | 3 | - |
| 922 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 112-27-6 | C6H14O4 | 10 | п + а | 3 | - |
| 923 | N,N-диоксидиэтилметахлор-анилин | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 924 | 1,3-Диоксо-1Н-бенз(dE)-изохинолин-2-(3Н) бутановая кислота | 88909-96-0 | C16H13NO4 | 5 | а | 3 | - |
| 925 | Диоксолан-1,3 <1> | 646-06-0 | C3H6O2 | 50 | п | 4 | - |
| 926 | 5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилокси фенил) пропиламино]-4-хлор-1-аминофенил) сульфонил]бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 70745-82-3 | C41H53ClN2O9S | 10 | а | 4 | - |
| 927 | 2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-имидозолидинметил(1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил) циклопропанкарбонат (имипротрин) | 72936-72-5 | C17H22N2O4 | 3 | п + а | 3 | - |
| 928 | 6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпро-пил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2,5,6)]-4-тиа-1-азобицик-ло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 27025-49-6 | C23H22N2O6S | 0,1 | а | 2 | А |
| 929 | Диоктилдекан-1,10-диоат | 2432-87-3 | C26H50O4 | 10 | п | 3 | - |
| 930 | Диоктилсебацинат | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 931 | Ди(пентил)бензол-1,2-дикарбонат | 131-18-0 | C18H26O4 | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 932 | Диприн (по белку) | - | - | 0,3 | а | 2 | А |
| 933 | Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат | 131-17-9 | C14H14O4 | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 934 | Ди(проп-2-енил)бензол-1,3-дикарбонат | 1087-21-4 | C14H14O4 | 1,5/0,5 | п + а | 2 | - |
| 935 | Дисульформин | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 936 | 4,4'-Дитиобис(1,1-диметил-этил) гидроксибензол | 6386-58-9 | C28H42O2S2 | 10 | а | 4 | - |
| 937 | 4,4-Дитиобис(2,6-дитретбутилфенол) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 938 | 4,4'-Дитиобисморфолин | 103-34-4 | C8H16N2O2S2 | 5 | а | 3 | - |
| 939 | 2,2'-Дитиодибензотиазол | 120-78-5 | C14H8N2S4 | 3 | а | 3 | - |
| 940 | 1,1'-(Дитиоди-4,1-фенилен) бис-1Н-пиррол-2,5-дион | 39557-39-6 | C20H12N2O4S2 | 5 | а | 3 | - |
| 941 | 6,8-Дитиооктановая кислота | 62-46-4 | C8H14O2S2 | 5 | а | 3 | - |
| 942 | Дитразин основание | - | - | 5 | п + а | 3 | - |
| 943 | б-(2,4-итретамилфенокси) бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 944 | , -Дифенил-1-азабицикло [2,2,2]октан-3-метанол | - | C20H23NO | 0,5 | а | 2 | - |
| 945 | , -Дифенил-1-азабицикло [2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид | 10447-38-8 | C20H23NO·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 946 | Дифенила оксид хлорированный <1> | - | - | 0,5 | п | 2 | - |
| 947 | 2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-(2Н)-дион | 82-66-6 | C23H16O3 | 0,01 | а | 1 | - |
| 948 | (Z)-2-[4-1,2-Дифенилбут-1-енил) фенокси]-N,N-диметилэтанамин <1> | 10540-29-1 | C26H29NO | 0,001 | а | 1 | - |
| 949 | (Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил) фенокси]-N,N-диметилэтанамина-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат | 54965-24-1 | C26H25NO·C6H8O7 | 0,001 | а | 1 | - |
| 950 | О,О-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | C14H12Cl3O4P | 1 | а | 2 | - |
| 951 | Дифенилгуанидин <1> | 102-06-7 | C13H13N3 | 0,3/0,1 | а | 2 | А |
| 952 | Дифенил-4-[(1,1-диметилэтил)фенил]фосфат |  | C22H33O4P | 10/3 | а | 4 | - |
| 953 | N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиурамдисульфид | 41365-24-6 | C18H20N2O2S2 | 2 | а | 3 | - |
| 954 | Дифенилкарбонат | 102-09-0 | C13H10O3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 955 | 4,4-дифенилметанди-изоцианат <1> | - | - | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 956 | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин | 298-57-7 | C26H28N2 | 1 | а | 2 | - |
| 957 | 1,3-Дифенилпропан-2-он | 102-04-5 | C15H24O | 5 | п + а | 3 | - |
| 958 | Дифенилы хлорированные <1> | 1336-36-3 | C12HmCln-m | 1 | п | 2 | - |
| 959 | О,О-Дифенил-О-(2-этилгексил)фосфит <1> | 15647-08-2 | C20H27OP | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 960 | 1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион | 82-21-3 | O26H16O4 | 10 | а | 4 | - |
| 961 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CCl2F2 | 3000 | п | 4 | - |
| 962 | 1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан | 431-06-1 | C2H2Cl2F2 | 3000 | п | 4 | - |
| 963 | Дифтордихлорэтен | 27156-03-2 | C2Cl2F2 | 1 | п | 2 | - |
| 964 | Дифторметан | 75-10-5 | CH2F2 | 3000 | п | 4 | - |
| 965 | 2-Дифторметоксибенз-альдегид | 71653-64-0 | C8H6F2O2 | 5 | п | 3 | - |
| 966 | 3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он <1> | 758-41-8 | C3Cl4F2O | 2 | п | 3 | - |
| 967 | 1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан | 76-12-0 | C2Cl4F2 | 1000 | п | 4 | - |
| 968 | Дифтортрихлорэтан | 41834-16-6 | C2HCl3F2 | 3000 | п | 4 | - |
| 969 | 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан | 354-21-2 | C2HCl3F2 | 3000 | п | 4 | - |
| 970 | Дифторхлорметилбензол <1> | 349-50-8 | C7H5ClF2 | 15/5 | п | 3 | - |
| 971 | (Дифторхлорметил)-4-хлорбензол | 6987-14-0 | C7H7Cl2F2 | 2 | п | 3 | - |
| 972 | Дифторхлорэтан | 25497-29-4 | C2H3ClF2 | 3000 | п | 4 | - |
| 973 | 1,2-Дифторэтан | 624-72-6 | C2H4F2 | 3000 | п | 4 | - |
| 974 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF2 | 3000 | п | 4 | - |
| 975 | N,N'-Дифурфурилиден-фенилен-1,4-диамин <1> | 19247-68-8 | C24H12N2O2 | 2 | п + а | 2 | А |
| 976 | Дихлоральмочевина | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 977 | Дихлорангидрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты <1> | - | - | 1 | а | 2 | А |
| 978 | 3,4-Дихлораминобензол <1> | 95-76-1 | C6H5Cl2N | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 979 | 2,6-Дихлораминобензол <1> | 608-31-1 | C6H5Cl2N | 5/2 | а | 3 | - |
| 980 | Дихлорбензол <1> | 25321-22-6 | C6H4Cl2 | 50/20 | п | 4 | - |
| 981 | 3,5-Дихлорбензол-сульфонамид | 19797-32-1 | C6H5Cl2NO3S | 0,1 | а | 2 | А |
| 982 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен <1> | 1653-19-6 | C4H4Cl2 | 0,1 | п | 2 | - |
| 983 | 1,4-Дихлорбут-2-ен <1> | 764-41-0 | C4H6Cl2 | 0,1 | п | 2 | - |
| 984 | 1,3-Дихлорбут-2-ен <1> | 926-57-8 | C4H6Cl2 | 1 | п | 2 | - |
| 985 | 3,4-Дихлорбут-1-ен <1> | 760-23-6 | C4H6Cl2 | 1 | п | 2 | - |
| 986 | Дихлоргидрин | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 987 | [R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид | 56-75-7 | C11H12Cl2N2O5 | 1 | а | 2 | А |
| 988 | 2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид | - | C11H12Cl2N2O5 | 1 | а | 2 | - |
| 989 | 1,3-Дихлор-5,5-диметил-гидантоин (дихлорантин) | - | - | 0,2 | а | 3 | - |
| 990 | 1,1-Дихлор-2,2-ди(полибром-фенил)этилен | - | - | 2 | а | 2 | - |
| 991 | 2,3-Дихлор-5(дихлорметилен-2-циклопентенон-1,4-дион) (дикетон) <1> | - | - | 0,05 | п + а | 1 | - |
| 992 | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфо кислоты гуанидиновая соль | - | C8H7Cl2N3O5S | 3 | а | 3 | - |
| 993 | Дихлорметан | 75-09-2 | CH2Cl2 | 100/50 | п | 4 | - |
| 994 | Дихлорметилбензол | 98-87-3 | C7H6Cl2 | 0,5 | п | 1 | - |
| 995 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол <1> | 95-73-8 | C7H6Cl2 | 30/10 | п | 3 | - |
| 996 | 4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен <1> | 3424-05-3 | C6Cl8 | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 997 | 2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-4-ен-1,3-дион <1> | - | C6H2Cl4O2 | 0,05 | п + а | 1 | - |
| 998 | 3,3-Дихлорметилоксацикло-бутан <1> | - | - | 0,5 | п | 2 | - |
| 999 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | C6H9Cl2 | 0,2 | п | 2 | - |
| 1000 | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | C6H9Cl2 | 0,3 | п | 2 | - |
| 1001 | 1,2-Дихлор-2-метилпропан | 594-37-6 | C4H8Cl2 | 20 | п | 4 | - |
| 1002 | 1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен <1> | 3375-22-2 | C4H6Cl2 | 0,5 | п | 2 | - |
| 1003 | 3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен | 22227-75-4 | C4H6Cl2 | 0,3 | п | 2 | - |
| 1004 | 5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол <1> | 72-80-0 | C8H7Cl2NO | 0,5 | а | 2 | - |
| 1005 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1006 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол <1> | 99-54-7 | C6H3Cl2NO2 | 3/1 | п | 2 | - |
| 1007 | N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил)ацетамид | - | C8H6Cl2N2O3 | 2 | а | 3 | - |
| 1008 | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота <1> | 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1009 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C3H6Cl2 | 10 | п | 3 | - |
| 1010 | 1,3-Дихлорпропан-2-он <1> | 534-07-6 | C3H4Cl2O | 0,05 | п | 1 | - |
| 1011 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | C3H4Cl2 | 5 | п | 3 | - |
| 1012 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C3H4Cl2 | 3 | п | 3 | - |
| 1013 | 2,2-Дихлорпропионовая кислота | 75-99-0 | C3H4Cl2O2 | 10 | п + а | 3 | - |
| 1014 | Дихлорстирол | - | - | 50 | п | 4 | - |
| 1015 | Дихлортрицикло(8,2,2,2[4,7]) гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 28804-46-8 | C16H14Cl2 | 5 | а | 3 | - |
| 1016 | 2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолина хлорид гидрохлорид <1> | 4205-91-8 | C9H9Cl2N3·ClH | 0,001 | а | 1 | О |
| 1017 | 2-[(2,6-Дихлорфенил) амино]фенилацетат натрия | 15307-79-6 | C14H10Cl2NO2 | 0,2 | а | 2 | - |
| 1018 | N-(2,6-Дихлорфенил) ацетамид | 17700-54-8 | C8H7Cl2NO | 2 | а | 3 | - |
| 1019 | 3-(2,2-Дихлорфенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонилхлорид <1> (контроль по гидрохлориду) | 13630-61-0 | C8H9Cl3O | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 1020 | 3,4-Дихлорфенилизоцианат | 102-36-3 | C7H3Cl2NO | 0,3 | п | 3 | А |
| 1021 | N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N-метоксикарбамид | 330-55-2 | C9H10Cl2N2O2 | 1 | а | 2 | - |
| 1022 | О-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил) амидохлор-фосфонат | 118361-88-1 | C10H13Cl3NOPS | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 1023 | N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид | 709-98-8 | C9H9Cl2NO | 0,1 | а | 1 | - |
| 1024 | О-(2,4-Дихлорфенил)-(S-пропил)-О-этилдитиофосфат | 34643-46-4 | C11H15Cl2O2PS2 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1025 | Дихлорфенилтрихлорсилан (по гидрохлориду) | 27137-85-5 | C6H3Cl5Si | 1 | п | 2 | - |
| 1026 | О-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофосфат <1> | 18351-18-3 | C8H8Cl3O2PS | 1 | п + а | 2 | - |
| 1027 | 2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония | 2307-55-3 | C8H9Cl2NO3 | 1 | а | 2 | - |
| 1028 | Дихлорфторметан | 75-43-4 | CHCl2F | 3 000 | п | 4 | - |
| 1029 | Дихлорфторметилбензол <1> | 498-67-9 | C7H5Cl2F | 3/1 | п | 2 | - |
| 1030 | Дихлорфторэтан | 430-51-9 | C2H3Cl2F | 1 000 | п | 4 | - |
| 1031 | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 1122-17-4 | C4Cl2O3 | 0,2 | п + а | 2 | А |
| 1032 | 1,2-Дихлорэтан <1> | 107-06-2 | C2H4Cl2 | 30/10 | п | 2 | - |
| 1033 | Дихлорэтановая кислота | 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 4 | п + а | 3 | - |
| 1034 | 2,2-Дихлорэтанол | 598-38-9 | C2H4Cl2O | 5 | п | 3 | - |
| 1035 | 1,1-Дихлорэтен | 75-35-4 | C2H2Cl2 | 100/50 | п | 4 | - |
| 1036 | Дихромовая кислота, соли (в пересчете на Cr + 6) | - | - | 0,01 | а | 1 | К, А |
| 1037 | 1,4-Дицианобутан | 111-89-3 | C6H8N2 | 10 | а | 4 | - |
| 1038 | Дициклобутилиден <1> | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 1039 | Дициклогексиламин нитрит | 3129-91-7 | C12H24NO2 | 0,5 | п | 2 | - |
| 1040 | Дициклогексиламина маслорастворимая соль <1> | 12795-24-3 | C12H24ClN | 1 | а | 2 | - |
| 1041 | Диэпоксид кристаллический "ФОУ-8" | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1042 | 2,6-Диэтенилпиридин <1> | 16222-95-0 | C9H9N | 1 | п | 2 | - |
| 1043 | Диэтиламин <1> | 109-89-7 | C4H11N | 30 | п | 4 | - |
| 1044 | N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензолсульфонат | 2624-44-4 | C6H6O5S·C4H11N | 2 | а | 3 | - |
| 1045 | 2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 1912-25-0 | C10H18ClN5 | 2 | а | 3 | - |
| 1046 | 2-(N,N-Диэтиламино)этанол <1> | 100-37-8 | C6H15NO | 5 | п | 3 | - |
| 1047 | 2-(N,N-Диэтиламино) этантиол <1> | 100-38-9 | C6H15NS | 1 | п | 2 | - |
| 1048 | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат | 59-46-1 | C13H20N2O2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1049 | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид <1> | 51-05-8 | C13H20N2O2·ClH | 0,5 | а | 2 | А |
| 1050 | в-Диэтиламиноэтил-меркаптан <1> | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 1051 | 3-Диэтиламинопропил-1-амин | 104-78-9 | C7H18N2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1052 | 2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат | 105-16-8 | C10H19NO2 | 800 | п | 4 | - |
| 1053 | Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси) этиленбис-1-этил-2-метил-5-хлорбензимидазолий | - | C30H46Cl2N4O4 | 2 | а | 3 | - |
| 1054 | Диэтилбензол | 25340-17-4 | C10H14 | 30/10 | п | 3 | - |
| 1055 | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 84-66-2 | C12H14O4 | 1,5/0,5 | п + а | 2 | - |
| 1056 | (Z)-Диэтилбутендиоат <1> | 141-05-9 | C8H12O4 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1057 | Диэтилгексафторпента-диоат <1> | 424-40-8 | C9H10F6O4 | 0,1 | п | 1 | - |
| 1058 | Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 53306-52-8 | C22H34O4 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1059 | Ди(2-этилгексил) метилфосфонат <1> | 60556-68-5 | C17H39O3P | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 1060 | N,N-Диэтилгидроксиламин | 3710-84-7 | C4H11NO | 6 | п + а | 3 | - |
| 1061 | Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбонат | 1149-23-1 | C13H19NO4 | 2 | а | 3 | - |
| 1062 | Диэтил(1,1-диметилэтил) пропандиоат | 759-24-0 | C11H19O4 | 5 | п | 3 | - |
| 1063 | Диэтил[(диметоксифосфинотиоил) тио]бутандиоат <1> | 121-75-5 | C10H19O6PS2 | 1,5/0,5 | п + а | 2 | - |
| 1064 | Диэтилди(2-цианэтил) пропандиоат | - | C13H20N2O4 | 5 | п + а | 3 | - |
| 1065 | Диэтилен-гликоль-бис (алилкарбонат) наурисет-200 (продукт NS-200) <1> | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 1066 | Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной кислоты <2> | 1078-79-1 | C8H16N3OPS | - | а | 1 | - |
| 1067 | Диэтилентриамин дицианэтилированный | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 1068 | Диэтилентриаминометил-гидроксибензол <1> | - | C13H23N3O | 1 | п | 2 | - |
| 1069 | N,N-Диэтил-3-метилбензамин <1> | 91-67-8 | C11H17N | 2 | п | 3 | - |
| 1070 | N,N-Диэтил-3-метилбензамид <1> | 134-62-3 | C12H17NO | 5 | п + а | 3 | - |
| 1071 | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид | 90-89-1 | C10H21N3O | 5 | а | 3 | - |
| 1072 | Диэтил-(2-метилпропил) пропандиоат | 10203-58-4 | C11H20O4 | 5 | п | 3 | - |
| 1073 | 2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин | 2095-02-5 | C11H18N2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1074 | Диэтилметоксибор | 7397-46-8 | C5H13BO | 1 | п | 2 | - |
| 1075 | О,О-Диэтил-О-(4-нитрофенил) тиофосфат <1> | 56-38-2 | C10H14NO5PS | 0,05 | а | 1 | - |
| 1076 | Диэтилоксаминовой кислоты алкиловый эфир C6 - 8 <1> | - | - | 5 | п + а | 3 | - |
| 1077 | Диэтилоктафторгександиоат <1> | 376-50-1 | C10H10F8O4 | 0,1 | п | 1 | - |
| 1078 | Диэтилртуть | 627-44-1 | C4H10Hg | 0,005 | п | 1 | - |
| 1079 | Диэтилтеллур | 627-54-3 | C4H10Te | 0,0005 | п | 1 | - |
| 1080 | N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид <1> | 341-70-8 | C18H22N2S·ClH | 0,4 | а | 2 | - |
| 1081 | О,О-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C4H10ClO2PS | 1 | п | 2 | - |
| 1082 | N,N-Диэтилэтанамин <1> | 121-44-8 | C6H15N | 10 | п | 3 | - |
| 1083 | N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид | 554-68-7 | C6H15N·ClH | 5 | а | 3 | - |
| 1084 | 0,0-Диэтил-О-[2-(этилтио)этил] тиофосфат смесь с О,О-диэтил-S-[2-(этилтио)этил)тиофосфатом (7:3) <1> | 8065-48-3 | C8H19O3PS2 | 0,02 | п + а | 1 | - |
| 1085 | 2,12-Диэтоксибисбенз-имидазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn] [3,8] фенантролин-6,9-дионсмесьс 3,12-диэтоксибисбенз-имидазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn] [3,8] фенантролин-8,17-дионом | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1086 | О-(Диэтокситиофосфорил)--цианометилбензальдоксим | 14816-18-3 | C13H17N2O3PS | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 1087 | -[(3,4-Диэтоксифенил) метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизо-хинолина гидрохлорид | 985-12-6 | C24H31NO2·ClH | 0,2 | а | 2 | - |
| 1088 | 4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенона | - | C33H18N4O10S2 | 10 | а | 4 | - |
| 1089 | Додекандиовая кислота | 693-23-2 | C12H22O4 | 10 | а | 3 | - |
| 1090 | Додекан-1-ол <1> | 112-53-8 | C12H26O | 10 | п + а | 3 | - |
| 1091 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп-2-еноат | 2993-85-3 | C10H6F12O2 | 90/30 | п | 4 | - |
| 1092 | Додекафторпентан | 678-26-2 | C5F12 | 0,5 | п | 2 | - |
| 1093 | (Z)-Додец-8-енилацетат <1> | 28079-04-1 | C14H26O2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1094 | Додецилбензол | 123-01-3 | C18H30 | 30/10 | п + а | 3 | - |
| 1095 | Доксициклин гидрохлорид <1> | 100929-47-3 | C22H24N2O8·ClH | 0,4 | а | 2 | А |
| 1096 | Доксициклин тозилат <1> | - | C29H30N2O4S | 0,4 | а | 2 | А |
| 1097 | Додецилгуанидин ацетат | 2439-10-3 | C15H33N3O | 0,1 | а | 2 | - |
| 1098 | Додецилмеркаптан третичный | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 1099 | Доломит | 7000-29-5 | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1100 | Дон-3, диэлектрическая жидкость смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу) | - | - | 5/1 | п + а | 2 | - |
| 1101 | Дрожжи кормовые сухие, выращенные на послеспиртовой барде (по белку) | - | - | -/0,3 | а | 2 | А |
|  | Дрожжи пищевые (хлебопекарные, винные, спиртовые) сухие (по белку) |  |  | -/0,1 | а | 2 | А |
| 1102 | Дунитоперидотитовые пески | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1103 | Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензилтолуолу) | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 1104 | Желатин | 9000-70-8 | - | 10 | а | 4 | - |
| 1105 | Железный агломерат | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1106 | Железо | 7439-86-9 | Fe | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1107 | Железо ( + 2) 2-гидроксипропионат | 5904-52-2 | C6H10FeO4 | 2 | а | 3 | - |
| 1108 | Железо пентакарбонил <1> | 13463-40-6 | C5FeO5 | 0,1 | п | 1 | - |
| 1109 | Железо(дигидрофосфат)пропан-1,2,3-триол | 27289-15-2 | C3H9FхO6P | 10 | а | 4 | - |
| 1110 | Железо сульфат гидрат | 13463-43-9 | FeO4S·H2O | 6/2 | а | 3 | - |
| 1111 | диЖелезо триоксид | 1309-37-1 | Fe2O3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1112 | Железо-иттриевые гранаты, содержащие гадолиний и/или галлий | - | - | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1113 | Железорудные окатыши горючих сланцев | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1114 | Зола | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1115 | Золедроновая кислота <2> | 165800-06-6 | C5H10N2O7P2·H2O | - | а | 1 | - |
| 1116 | Известняк | 13397-26-7 | CaCO3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1117 | Изобензофуран-1,3-дион <1> | 85-44-9 | C8H4O3 | 1 | п + а | 2 | А |
| 1118 | Изоборнилацетат | - | - | 1 | п + а | 3 | А |
| 1119 | Изоборнилформиат | - | - | 1 | п + а | 3 | А |
| 1120 | Изобутиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (смесь 42 - 58%) (ТУ 64-19-96-91) | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 1121 | Изобутинилкарбинол <1> | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 1122 | Изобутиронитрил <1> | - | - | 0,1 | п | 2 | - |
| 1123 | Изобутан R600а | - | - | 300 | п | 4 | - |
| 1124 | Изолейцин | 7004-09-3 | C6H13NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 1125 | Изопрена олигомеры | - | - | 15 | п | 4 | - |
| 1126 | Изопропенилацетилен | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 1127 | Изопропилнитрил | - | - | 1 | п | 2 | О |
| 1128 | Изопропилхлоркарбонат | - | - | 0,1 | п | 1 | - |
| 1129 | 3-Изотиоцианатпроп-1-ен <1> (2-пропенилизотиоцианат, горчичное масло) | 57-06-7 | C3H5NCS2 | 0,1 | п | 1 | - |
| 1130 | 1,1'-Иминобис (пропан-2-ол) <1> | 110-97-4 | C6H15NO2 | 1 | п + а | 2 | А |
| 1131 | Индий оксид | 12136-26-4 | InO | 4 | а | 3 | - |
| 1132 | Индийфосфид | 22398-80-7 | InP | 4 | а | 3 | - |
| 1133 | D-мио-Инозитол | 39907-99-8 | C6H12O6 | 10 | а | 4 | - |
| 1134 | Иод <1> | 7553-56-2 | I2 | 1 | п | 2 | - |
| 1135 | Иодбензол <1> | 591-50-4 | C6H5I | 6/2 | п | 3 | - |
| 1136 | 1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан | 754-34-7 | C3F7I | 1 000 | п | 4 | - |
| 1137 | Иодметилбензол | 620-05-3 | C7H7I | 15/5 | а | 3 | - |
| 1138 | Иттербийфторид | 37346-87-5 | Fyb | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1139 | диИттрий триоксид | 12036-00-9 | Y2O3 | 2 | а | 3 | - |
| 1140 | Иттрий трифторид (по фтору) | 13981-88-9 | F3Y | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 1141 | Кадмий и его неорганические соединения | - | - | 0,05/0,01 | а | 1 | К |
| 1142 | Кадмий ртуть теллур (твердый раствор) (контроль паров ртути) | 29870-72-2 | CdHgTe | 1 | а | 2 | К |
| 1143 | Какао-порошок | - | - | 2 | а | 3 | А |
| 1144 | Калий бромид | 7758-01-2 | BrK | 3 | а | 3 | - |
| 1145 | триКалий гексакис(циано-С)феррат(3-) (ОС-6-11) | 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 4 | а | 3 | - |
| 1146 | тетраКалий гексакис(циано-С) феррат(4-) (ОС-6-11) | 13943-58-3 | C6FеК4N6 | 4 | а | 3 | - |
| 1147 | диКалий гексафторсиликат (по фтору) | 16871-90-2 | F6K2Si | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 1148 | диКалий гидрофосфат | 7758-11-4 | HK2O4P | 10 | а | 4 | - |
| 1149 | Калий дигидрофосфат | 16068-46-5 | H2КO4P | 10 | а | 4 | - |
| 1150 | Калий иодид | 7681-11-0 | IK | 3 | а | 3 | - |
| 1151 | диКалий карбонат | 584-08-7 | CК2O3 | 2 | а | 3 | - |
| 1152 | диКалий магний дисульфат гексагидрат | 15491-86-8 | K2MgO8S2·6H2O | 5 | а | 3 | - |
| 1153 | Калий нитрат | 7757-79-1 | KNO3 | 5 | а | 3 | - |
| 1154 | диКалий сульфат | 7778-80-5 | K2O4S | 10 | а | 3 | - |
| 1155 | Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (1:1:1) | 6535-15-5 | C4H6KO6Sb | 0,3 | а | 2 | - |
| 1156 | триКалий фосфат | 7778-53-2 | K3O4P | 10 | а | 4 | - |
| 1157 | Калий фторид (по фтору) | 7789-23-3 | FK | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 1158 | Калий фторида аддукт с гидропероксидом (1:1) <1> (пероксогидрат фторида калия) | 32175-44-3 | KFH2O2 | 1 | а | 2 | - |
| 1159 | Калий хлорид | 7447-40-7 | ClK | 5 | а | 3 | - |
| 1160 | Кальций бис(дигидрофосфат) | 7758-23-8 | CaH4O8P2 | 10 | а | 4 | - |
| 1161 | Кальций 2-гидроксипропионат | 5743-48-6 | C6H10CaO4 | 2 | а | 3 | - |
| 1162 | Кальций гидрофосфат | 7757-93-9 | CaHO4P | 10 | а | 4 | - |
| 1163 | Кальций гипофосфит | 7789-79-9 | Ca2H3O2P | 10 | а | 4 | - |
| 1164 | Кальций дигидроксид <1> | 1305-62-0 | CaH2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 1165 | Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол | 28917-82-0 | CaC3H7O6P | 10 | а | 4 | - |
| 1166 | Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (1:1) | 58409-70-4 | CaC3H7O6P | 10 | а | 4 | - |
| 1167 | Кальций диацетат <1> | 62-54-4 | C4CaH6O4 | 2 | а | 3 | - |
| 1168 | Кальций динитрит | 10124-57-5 | CaN2O4 | 1 | а | 3 | - |
| 1169 | триКальций дифосфат | 13767-12-9 | Ca3O8P2 | 10 | а | 4 | - |
| 1170 | Кальций дифторид (по фтору) | 7789-75-5 | CaF2 | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 1171 | Кальций дихлорид <1> | 10043-52-4 | CaCl2 | 2 | а | 3 | - |
| 1172 | Кальций карбоксиметилцеллюлоза | 9050-04-8 | C19CaH20N2O3 | 10 | а | 4 | - |
| 1173 | Кальций лантан титан алюминид | 12003-64-4 | AlCaLaTi | -/6 | а | 3 | Ф |
| 1174 | Кальций метафосфат | 13477-39-9 | CaO6P2 | 10 | а | 4 | - |
| 1175 | Кальций никельхромфосфат (по никелю) | - | CaCrNiO20P5 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1176 | Кальций нитрит-нитрат хлорид | 42616-65-9 | Ca3Cl2N2O10 | 10 | а | 4 | - |
| 1177 | Кальций оксид <1> | 1305-78-8 | CaO | 1 | а | 2 | - |
| 1178 | Кальций оксида силикат | 12168-85-3 | Ca3O5Si | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1179 | Кальций, смесь соединений (консерванты-антисептики: ОБК-1, "Поликар", известковый мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц) (контроль по кальцию) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1180 | Кальций сульфат дигидрат | - | CaO4S·H4O2 | 2 | а | 3 | - |
| 1181 | Кальция лактат | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1182 | Канифоль | 8050-99-7 | - | 4 | п + а | 3 | А |
| 1183 | Карбамид | 57-13-6 | CH4N2O | 10 | а | 3 | - |
| 1184 | Карбамида пероксигидрат | 124-43-6 | CH4N2O·H2O | 0,3 | а | 2 | - |
| 1185 | Карбаминонитрил | 420-04-2 | CH2N2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 1186 | Карбамоил-3-метилпиразол | - | C5H6N4O | 1 | а | 2 | - |
| 1187 | (2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленгидразид-4-пиридинкарбоновой кислоты соль диэтиламмония моногидрат | - | C20H26N4O5·H2O | 2 | а | 3 | - |
| 1188 | 1-Карбатоксиметил-4-карбатоксипиперидин |  | C10H12NO4 | 5 | а | 3 | - |
| 1189 | [2S-(2,5,6)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия | 4800-94-6 | C17H16N2Na2O6S | 0,1 | а | 2 | А |
| 1190 | 2-Карбометоксиамино-хиназолон-4 | - | - | 5 | а | 3 |  |
| 1191 | 4-Карбометоксисульфанил-хлорид | - | C8H7ClO4S | 1 | а | 2 | А |
| 1192 | 2-Карбометоксисульфанил-амидо-5-этил-1,3,4-тиадиазол | - | - | 1 | а | 2 |  |
| 1193 | Карбомоил-3-(5)-метилпиразол | - | - | 1 | а | 2 |  |
| 1194 | Карбонат тройной | - | - | 1/0,5 | а | 2 |  |
| 1195 | Карбонилдихлорид | 75-44-5 | CCl2O | 0,5 | п | 2 | О |
| 1196 | Каталаза | 9001-05-2 |  | 5 | а | 3 |  |
| 1197 | Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония) | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1198 | Квасцы алюмоаммонийные, алюмокалиевые, алюмонатриевые и коагулянты на их основе (в пересчете на алюминий) | - | - | 0,5 | а | 3 | - |
| 1199 | "Кеим" (трансформаторное масло, тетраметилдиамино-дифенилметан, сульфитно-спиртовая барда и другое) | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1200 | Керамика | - | - | 5/2 | а | 3 | Ф |
| 1201 | Керосин (в пересчете на C) | 8008-20-6 | - | 600/300 | п | 4 |  |
| 1202 | Кларитромицин | 81103-11-9 | C38H69NO13 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1203 | Клиндамицина фосфат | 24729-96-2 | C18H34ClN2O8PS | 0,5 | а | 2 | А |
| 1204 | Кобальт гидридотетракарбонил | 16842-03-8 | C4HcoO4 | 0,01 | п | 1 | О, А |
| 1205 | Кобальт и его неорганические соединения <1> | - | - | 0,05/0,01 | а | 1 | А |
| 1206 | Кормовые препараты, полученные путем микробиологического синтеза (БВК, кормовые дрожжи, кормовые белки, пищевые добавки и другое) | - | - | 0,1 (по белку) | а | 2 | А |
| 1207 | Корунд белый | 302-74-5 | Al2O3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1208 | Красители органические активные винилсульфоновые | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1209 | Красители органические активные хлортриазиновые | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1210 | Красители органические дисперсные антрахиноновые | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1211 | Красители органические дисперсные полиэфирные <1> | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1212 | Красители органические кислотные триарилметановые | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1213 | Красители органические кубогенные на основе диангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1214 | Красители органические кубозоли на основе дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖК и КХ | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1215 | Красители органические кубозоли тиоиндигоидные | - | - | 1 | а | 3 | - |
| 1216 | Красители органические фталоцианиновые | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1217 | Красители органические на основе фталоцианина меди | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1218 | Красители органические прямые (полиазо) на основе 4,4-диаминодифенила | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1219 | Красители органические прямые (полиазо) карбамидосодержащие | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1220 | Красители органические основные арилметановые | - | - | 0,2 | а | 2 | - |
| 1221 | Краситель кубовый серый C | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1222 | Краситель органический азотол A | 92-77-3 | C17H13NO2 | 3 | а | 3 | - |
| 1223 | Краситель органический азотол ОА | 135-62-6 | C18H15NO3 | 3 | а | 3 | - |
| 1224 | Краситель органический азотол ОТ | 135-61-5 | C18H15NO2 | 3 | а | 3 | - |
| 1225 | Краситель органический азотол РА | 92-79-5 | C18H15NO3 | 3 | а | 3 | - |
| 1226 | Краситель органический азотол ПТ | 3651-62-5 | C18H12NO2 | 3 | а | 3 | - |
| 1227 | Краситель органический М |  | C10H5N2NaO4S | 5 | а | 3 | - |
| 1228 | Краситель органический О | 92-72-8 | C19H16ClNO4 | 3 | а | 3 | - |
| 1229 | Краситель органический азотол КО | 12572-71-3 | C19H17NO3 | 3 | а | 3 | - |
| 1230 | Краситель органический аминоксантеновый Родамин 4С | - | - | 0,4 | а | 2 | - |
| 1231 | Краситель органический аминоксантеновый Родамин Ж | 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 0,4 | а | 2 | - |
| 1232 | Краситель органический анионный коричневый Ж | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1233 | Краситель органический анионный пунцовый 4РТ <1> | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1234 | Краситель органический анионный твердый синий | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1235 | Краситель органический анионный темнозеленый | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1236 | Краситель органический дисперсный красно-коричневый Ж <1> | 52623-75-3 | C16H15BrCl2N4O4 | 0,3 | а | 2 | - |
| 1237 | Краситель органический желтый КФ-6001 сульфированный | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1238 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 2 | а | 3 | - |
| 1239 | Краситель органический кислотный черный Н | 1064-48-8 | C22H16N6O9Sna2 | 3 | а | 3 | - |
| 1240 | Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С | 2538-84-3 | (C36H22)10Na2 | 3 | а | 3 | - |
| 1241 | Краситель органический кубозоль ярко-зеленый Ж | 1324-72-7 | C36H20Br2Na2O10S2 | 3 | а | 3 | - |
| 1242 | Краситель органический кубовый броминдиго | 2475-31-2 | C16H6Br4N2O2 | 5 | а | 3 | - |
| 1243 | Краситель органический кубовый тиоиндиго | 3263-31-8 | C20H16O4S2 | 5 | а | 3 | - |
| 1244 | Краситель органический прямой желтый светопрочный О | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1245 | Краситель органический прямой зеленый СВ | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1246 | Краситель органический прямой ярко-зеленый СВ-4Ж | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1247 | Крахмал | 9005-25-8 | (C6H10O5)n | 10 | а | 4 | - |
| 1248 | Кремнемедистый сплав | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1249 | Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10% <3> | - | - | 3/1 | а | 3 | Ф |
| 1250 | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60% <3> | - | O2Si | 3/1 | а | 3 | Ф |
| 1251 | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60% <3> | - | O2Si | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1252 | Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (диатомит, кварцевое стекло, плавленым кварц, трепел) <3> | - | - | 3/1 | а | 3 | Ф |
| 1253 | Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и другое) <3> | - | - | 3/1 | а | 3 | Ф |
| 1254 | Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и другое) | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
|  | искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния) <3> | - | - | 2/0,5 | а | 3 | Ф |
| 1255 | Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды и другое) <3> | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1256 | Кремний карбид | 409-21-2 | Csi | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1257 | Кремний нитрид | 12033-89-5 | N4Si3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1258 | Кремний тетрафторид (по фтору) | 7783-61-1 | F4Si | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 1259 | Кремний тетрахлорид (по HCl) | 10026-04-7 | Cl4Si | 1 | п + а | 2 | - |
| 1260 | Криолит (по фтору) | 15096-52-3 | AlF4Na3 | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 1261 | Криптан (микробный полисахарид из Cryptococcuslaurentivarmagnus 637) | - | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 1262 | "Кристаллин" (удобрение) | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1263 | Ксантинол-никотинат[7-(2-окси-3-метилоксиэтиламино) пропилтеофилина основание] | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1264 | Эндо-1,3 -Ксиланаза (ксиланаза) | 9025-55-2 | - | 1 | а | 2 | - |
| 1265 | Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки П10х и П20х | - | - | 4 | а | 3 | - |
| 1266 | Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки Пх и П3х | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1267 | Кубовый алый 2Ж | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1268 | Кубовый бордо | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1269 | Кубовый ярко-красный | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1270 | -Лактоза | 5965-66-2 | C12H22O11 | 10 | а | 4 | - |
| 1271 | -Лактон 2,3-дегидро--гулоновой кислоты натриевая соль | 134-03-2 | C6H7NaO6 | 4 | а | 3 | - |
| 1272 | Леван | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1273 | Лейцин | 7005-03-0 | C6H13NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 1274 | Леспедеция копеечниковая (трава) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1275 | Лигнины | - | - | 6 | а | 4 | - |
| 1276 | Лигносульфонат модифицированный гранулированный на сульфате натрия | - | - | 2 | а | 3 | А |
| 1277 | Лигроин (в пересчете на углерод) | - | - | 600/300 | п | 4 | - |
| 1278 | Д-Лизинацетил-2-гидроксибензоат | - | C15H20N2O7 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1279 | "Лилия-3", отбеливатель (по кальцинированной соде) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1280 | Липазы микробные | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1281 | Липрин (по белку) | - | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 1282 | Литий и его растворимые неорганические соли (по литию) | - | - | 0,02 | а | 1 | - |
| 1283 | Литий гексафторфосфат <1> (по иону фтора, с обязательным контролем по иону лития - не более 0,02 мг/м3) | 21324-40-3 | F6LiP | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 1284 | Литий фторид (по фтору) | 7789-24-4 | Fli | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 1285 | Лития полиуронат (препарат Литоцелл) | - | (C12H20-x(3-y) O10 + хLixy)k(Li2CO3)m | 0,02 | а | 2 | - |
| 1286 | Люминофор В-3-Ж (по кадмию) | - | - | 0,1 | а | 2 | - |
| 1287 | Люминофор К-77 (по оксиду иттрия) | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1288 | Люминофор К-86 (по оксиду цинка) | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1289 | Люминофор КО-620 | - | - | 4 | а | 3 | - |
| 1290 | Люминофор КТБ (по кадмию) | - | - | 0,1 | а | 2 | - |
| 1291 | Люминофор Л47/48/49, смесь Л47 - 6% (оксиды бария, магния, алюминия, активир. европием), Л48 - 40% (гексаалюминат цения-магния, активир. тербием), Л49 - 54% (оксид иттрия активир. европием) | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1292 | Люминофор Л-3500-II | - | - | -/5 | а | 4 | Ф |
| 1293 | Люминофор ЛР-1 | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1294 | Люминофор ЛФ-490-1 | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1295 | Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1 | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1296 | Люминофор ЛЦ-6200-1 | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1297 | Люминофор Р-14 | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1298 | Люминофор Р-385 | - | - | 0,1 | а | 2 | - |
| 1299 | Люминофор Р-540у (по кадмию) | - | - | 0,1 | а | 2 | - |
| 1300 | Люминофор ФГИ-520-1 | - | - | 6 | а | 4 | - |
| 1301 | Люминофор ФГИ-627/593-1 | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1302 | Люминофор ФДЛ-605 | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1303 | Люминофор ЭЛС-670и | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1304 | Люминофоры К-82, К-83 | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1305 | Люминофоры К-82-Н6, К-75 (по сульфиду цинка) | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1306 | Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В | - | - | -/5 | а | 3 | Ф |
| 1307 | Лютеций трифторид(по фтору) | 37240-32-7 | F3Lu | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 1308 | Магнид меди, смесь димагний куприда и магний куприда | - | CuMg2 + Cu2Mg | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1309 | Магний бис(дигидрофосфат) | 7757-86-0 | H4MgO8P2 | 10 | а | 4 | - |
| 1310 | Магний гидрофосфат | 13092-66-5 | HmgO4P | 10 | а | 4 | - |
| 1311 | Магний диборид (в пересчете на бор) | 12007-25-9 | B2Mg | 1 | а | 3 | - |
| 1312 | триМагний дифосфат (3:2) | 7757-87-1 | Mg3O8P2 | 10 | а | 4 | - |
| 1313 | Магний дифторид (по фтору) | 7783-40-6 | F2Mg | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 1314 | Магний дихлорат гидрат | 10326-21-3 | Cl2MgO6·H2O | 5 | а | 3 | - |
| 1315 | Магний дихлорид гексагидрат | 7791-18-6 | Cl2Mg·H12O6 | 2 | а | 3 | - |
| 1316 | Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом | 79683-11-7 | CH4Cl2MgN2O7 | 10 | а | 3 | - |
| 1317 | Магний додекаборид | 12230-32-9 | B12Mg | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1318 | Магний карбонат | 546-93-0 | CmgO3 | 10 | а | 4 | - |
| 1319 | диМагний карбонат дигидроксид | 39409-82-0 | CH2Mg2O5 | 5 | а | 3 | - |
| 1320 | Магний оксид | 1309-48-4 | MgO | 4 | а | 4 | - |
| 1321 | Магний сульфат | 7487-88-9 | MgO4S | 2 | а | 3 | - |
| 1322 | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20% | 7439-96-5 | Mn | 0,6/0,2 | а | 2 | - |
|  | 20 - 30% | 7439-96-5 | Mn | 0,3/0,1 | а | 2 | - |
| 1323 | Марганец карбонат гидрат <1> | 34156-69-9 | CmnO3·H2O | 1,5/0,5 | а | 2 | А |
| 1324 | Марганец нитрат гексагидрат <1> | 17141-63-8 | MnN2O6·6H2O | 1,5/0,5 | а | 2 | А |
| 1325 | Марганец сульфат пентагидрат <1> | 10034-96-5 | MnO4S·5H2O | 1,5/0,5 | а | 2 | А |
| 1326 | Марганец трикарбонилциклопентадиен | 12079-65-1 | C8H5MnO3 | 0,1 | п | 1 | - |
| 1327 | Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) |  |  |  |  |  |  |
|  | аэрозоль дезинтеграции | - | - | 0,3 | а | 2 | - |
|  | аэрозоль конденсации | - | - | 0,05 | а | 1 | - |
| 1328 | Масла минеральные нефтяные <1> | 8042-47-5 | - | 5 | а | 3 | К |
| 1329 | Масло пихтовое (по летучим продуктам) |  | - | 10 | п | 4 | - |
| 1330 | Медноникелевая руда | - | - | -/4 | а | 4 | Ф |
| 1331 | Медь | 7440-50-8 | Cu | 1/0,5 | а | 2 | - |
| 1332 | тетраМедь гексагидроксид дихлорид, тригидрат (по меди) | 64093-37-4 | Cl2Cu4H6O6·3H2O | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 1333 | Медь дифосфат | 10102-90-6 | H2CuO6P2 | 5/2 | а | 3 | - |
| 1334 | Медь дифторид (по фтору) | 7789-19-7 | CuF2 | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 1335 | Медь дихлорид (по меди) | 7447-39-4 | CuCl2 | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 1336 | Медь сульфат (по меди) | 18939-64-2 | CuO4S | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 1337 | тетраМедьтрихром тетрадека (дигидрофосфат) ундекагидрат | - | Cr3Cu4H28O56P14·11H2O | -/0,02 | а | 1 | - |
| 1338 | Медь фосфид | 12019-57-7 | Cu3P | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 1339 | Медь хлорид (по меди) | 7758-89-6 | ClCu | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 1340 | Мезидин <1> | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 1341 | (Z)-1,8-Ментандиол гидрат | 2451-01-6 | C10H20O2·H2O | 3 | а | 3 | - |
| 1342 | L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропионил) пирролидин-1-карбоновая кислота | 62571-86-1 | C9H15NO3S | 0,02 | п + а | 1 | - |
| 1343 | 3-Меркаптопропионовая кислота <1> | 107-96-0 | C3H6O2S | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 1344 | Меркаптоэтановая кислота <1> | 68-11-1 | C2H4O2S | 0,1 | п + а | 1 | А |
| 1345 | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 | C2H6OS | 1 | п | 2 | - |
| 1346 | Метакриловый эфир этиленгликоля | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 1347 | Металлокерамический сплав на основе диборида титанохрома (в пересчете на бор) | - | - | 1 | а | 3 | - |
| 1348 | Метан | 74-82-8 | CH4 | 7 000 | п | 4 | - |
| 1349 | Метанол <1> | 67-56-1 | CH4O | 15/5 | п | 3 | - |
| 1350 | 1-Метанол-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-енацетат | 15111-96-3 | C12H19O2 | 10 | п | 4 | - |
| 1351 | Метансульфонилхлорид <1> | 124-63-0 | CH3ClO2S | 4 | п | 3 | - |
| 1352 | Метановая кислота <1> | 64-18-6 | CH2O2 | 1 | п | 2 | - |
| 1353 | Метантиол | 74-93-1 | CH4S | 0,8 | п | 2 |  |
| 1354 | Метациклин гидрохлорид <1> | 3963-95-9 | C22H22N2O8·ClH | 0,4 | а | 2 | А |
| 1355 | Метилаль | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 1356 | 8-Метил-8-азабицикло-[3,2,1]окт-3-ил--гидрокси-а-фенилбензолацетат гидрохлорид <2> (глипин) | 1674-94-8 | C22H25NO3ClH | - | а | 1 | - |
| 1357 | Метиламин <1> | 74-89-5 | CH5N | 1 | п | 2 | - |
| 1358 | N-Метиламинобензол <1> | 100-61-8 | C7H9N | 0,2 | п | 2 | - |
| 1359 | 1-Метиламино--этилтрицикло [3,3,1,1]3,7декана гидрохлорид | 1483-12-1 | C13H23N·ClH | 1 | а | 2 | - |
| 1360 | 1-Метил-N-L--аспартил-L-фенилаланин | 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 2 | а | 3 | - |
| 1361 | Метилацетиленалленовая фракция (по ацетилену) | - | - | 135 | п | 4 | - |
| 1362 | Метилацетат | 79-20-9 | C3H6O2 | 100 | п | 4 | - |
| 1363 | N-Метил-4-бензилкарбамидо-пиридиний йодид |  | C14H19IN3O | 2 | а | 3 | - |
| 1364 | Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1365 | Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с метирамом | 39394-36-0 | - | 0,1 | а | 2 | - |
| 1366 | Метилбензол | 108-88-3 | C7H8 | 150/50 | п | 3 | - |
| 1367 | 4-Метилбензолметанол | 589-18-4 | C8H10O | 5 | п | 3 | - |
| 1368 | Метилбензолсульфонат | 80-18-2 | C7H8O3S | 2 | п + а | 3 | - |
| 1369 | 3-Метилбензоксазолин-2-он | 21892-80-8 | C8H7NO2 | 2 | а | 3 | - |
| 1370 | 5-Метил-1Н-бензотриазол | 136-85-6 | C7H7N3 | 5 | п + а | 3 | - |
| 1371 | Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4-гидроксибензол)пропаноат | 6386-38-5 | C18H28O3 | 10 | а | 4 | - |
| 1372 | 5-Метил-, -бис(трифторметил)фуран-2-метанол <1> | 78033-73-5 | C8H6F6O2 | 3 | п | 3 | - |
| 1373 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | C5H8 | 40 | п | 4 | - |
| 1374 | 2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры | 9003-31-0 | (C5H8)n | 15 | п | 4 | - |
| 1375 | 2-Метилбутаналь | 590-86-3 | C5H10O | 10 | п | 3 | - |
| 1376 | 2-Метилбутандиовая кислота | 97-65-4 | C5H6O4 | 4 | а | 3 | - |
| 1377 | Метилбутаноат | 623-42-7 | C5H10O2 | 5 | п | 3 | - |
| 1378 | 1-Метилбутановая кислота <1> | 503-74-2 | C5H10O2 | 2 | п | 3 | - |
| 1379 | 3-Метилбутан-1-ол | 123-51-3 | C5H12O | 5 | п | 3 | - |
| 1380 | Метил-3-(бут-1-енил)-2,2-диметилцикло пропан-карбонат <1> | 52314-69-9 | C11H18O2 | 10 | а | 3 | - |
| 1381 | 3-Метилбут-2-еновая кислота | 541-47-9 | C5H8O2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 1382 | 3-Метилбутил-2-гидроксибензоат <1> | 87-20-7 | C12H16O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1383 | О-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия | 928-70-1 | C6H11КOS2 | 1 | а | 2 | - |
| 1384 | Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-бензимидазол-2-карбамат | 17804-35-2 | C14H18N4O3 | 0,2 | - | 3 | - |
| 1385 | 3-Метилбут-1-ин | 598-23-2 | C5H8 | 20 | п | 4 | - |
| 1386 | 2-Метилбут-3-ин-2-ол | 115-19-5 | C5H8O | 10 | п | 3 | - |
| 1387 | Метилгексаноат | 106-70-7 | C7H14O2 | 1 | п | 3 | - |
| 1388 | 2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол | 690-94-8 | C7H10O | 0,05 | п | 1 | - |
| 1389 | 6-Метилгептан-1-ол | 1645-40-3 | C8H18O | 50 | п | 4 | - |
| 1390 | [2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]бут-2-еноат <1> | 6119-92-2 | C18H24N2O6 | 0,2 | а | 2 | - |
| 1391 | Метил-2-гидроксибензоат <1> | 119-36-8 | C8H8O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1392 | Метил-4-гидроксибензоат | 99-76-3 | C8H8O3 | 4 | а | 3 | - |
| 1393 | Метил-3-гидроксифенил-карбамат | 13683-89-1 | C8H9NO3 | 1 | а | 2 | - |
| 1394 | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат | - | C7H7ClO3 | 0,5 | п | 2 | - |
| 1395 | Метилглицинат гидрохлорид | 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 5 | а | 3 | - |
| 1396 | Метилдигидропиран <1> | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 1397 | 2--Метилдигидро-тестостерон <1> | 4479-96-3 | C20H30O2 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1398 | 2--Метилдигидро-тестостерон гептаноат <1> | 315-37-7 | C26H40O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1399 | 2--Метилдигидро-тестостерон капронат <1> | - | C26H30O4 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1400 | 2--Метилдигидро-тестостерон пропионат <1> | 6542-74-1 | C23H24O4 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1401 | (2S,Е)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-4-пропилпирролидин-2-илкарбониламино)-1-тио-D-эритро--D-галактооктопиранозид, гидрохлорид | 859-18-7 | C18H34N2O6S·ClH | 0,5 | а | 2 | А |
| 1402 | Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат <1> | 5460-63-9 | C11H18O2 | 10 | а | 3 | - |
| 1403 | Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(метоксиацетил)-2-аминопропаноат | 57837-19-1 | C17H21NO4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1404 | 2-Метил-1,3-диоксан | 626-68-6 | C5H10O2 | 10 | п | 4 | - |
| 1405 | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол <1> | 2018-45-3 | C7H14O3 | 10 | п + а | 3 | - |
| 1406 | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | 108-32-7 | C4H6O3 | 7 | п | 3 | - |
| 1407 | Метилдитиокарбамат натрия <1> (по метилизоцианату) | 137-42-8 | C2H5NnaS2 | 0,1 | а | 1 | А |
| 1408 | Метилдихлорацетат | 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 15 | п | 4 | - |
| 1409 | О-Метилдихлортиофосфат <1> | 2523-94-6 | CH3Cl2OPS | 0,1 | п | 1 | - |
| 1410 | N,N-Метилен-бис(в)-винил-сульфонилпропион-амид | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1411 | 2,2'-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) <1> | 70-30-4 | C13H6Cl6O2 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1412 | 1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол) <1> | 101-68-8 | C15H10N2O2 | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 1413 | 1,1'-Метиленбис[4-(1-метилэтил)бензол] | 4956-98-3 | C19H24 | 2 | а | 3 | - |
| 1414 | Метиленбис(нафталинсульфонат динатрия) | 26545-58-4 | C21H14Na2O6S2 | 2 | а | 3 | - |
| 1415 | N,N'-Метиленбис(3-этенил-сульфонилпропан-амид) |  | C11H13N2O6S2 | 1 | а | 2 | - |
| 1416 | Метиленди(аминобензол) (смесь изомеров 4,4-2,4 - 2,2-) |  | C13H14N2 | 3/1 | а | 2 | - |
| 1417 | 2,2'-Метилендигидразид-пиридин-4-карбоновая кислота | 1707-15-9 | C13H14N6O2 | 2 | а | 3 | - |
| 1418 | 1,1'-Метиленди(метил-бензол) <1> | 1335-47-3 | C15H16 | 3/1 | п + а | 2 | - |
| 1419 | 4,4'-Метилендициклогексан-амин | 1761-71-3 | C13H26N2 | 2 | п | 3 | - |
| 1420 | 4,4'-Метилендициклогексан-амин карбонат | - | C14H28N2O3 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1421 | 4-Метиленоксетан-2-он | 674-82-8 | C4H4O2 | 1 | п | 2 | - |
| 1422 | 4-Метилентетрагидро-2Н-пиран <1> | 36838-71-8 | C6H10O | 50 | п | 4 | - |
| 1423 | Метиленциклобутанкарбо-нитрил <1> | 15760-35-7 | C6H7N | 2 | п | 3 | - |
| 1424 | Метилизотиоцианат <1> | 556-61-6 | C2H3NS | 0,1 | п | 1 | А |
| 1425 | Метилизоцианат <1> | 624-83-9 | C2H3NO | 0,05 | п | 1 | А, О |
| 1426 | Метилкарбамат 1-нафталенола | 63-25-2 | C12H11NO2 | 1 | а | 2 | А |
| 1427 | N-Метилметанамин <1> | 124-40-3 | C2H7N | 1 | п | 2 | - |
| 1428 | 5-Метил-3-метанол-1Н-пиразол | 29004-73-7 | C5H8N2O | 1 | а | 2 | - |
| 1429 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | C9H10O2 | 10 | п | 3 | - |
| 1430 | Метил-3-метилбутаноат <1> | 556-24-1 | C6H12O2 | 5 | п | 3 | - |
| 1431 | S-Метил-N-[(метил-карбамоил)окси] тиоацети-Мидат <1> (метомил) | 16752-77-5 | C5H10N2O2S | 0,5 | а | 2 | - |
| 1432 | [1R-(1,2,5]-Метил-5-метил-2-(1-метилэтил) циклогексилбутаноат | 28221-20-7 | C15H28O2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1433 | Метил-2-метилпропаноат <1> | 547-63-7 | C5H10O2 | 10 | п | 3 | - |
| 1434 | 2-[Метил[2-(2-метилпроп-2-енокси)этокси]фосфорилокси] этил-2-метилпроп-2-еноат | - | C13H21O7P | 0,1 | п | 2 | - |
| 1435 | Метил-2-О-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат | - | C9H18O4P | 0,1 | а | 2 | - |
| 1436 | Метил(1-метилэтил)бензол <1> (2,3,4-изомеры) | 25155-15-1 | C10H14 | 30/10 | п | 3 | - |
| 1437 | О-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-4-ил]-О,О-диэтилтиофосфонат | 333-41-5 | C12H21N2O3PS | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 1438 | [1R-(1,2,5)]-5-Метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол | 2216-51-5 | C10H20O | 1 | п + а | 2 | - |
| 1439 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | C5H8O2 | 20/10 | п | 3 | - |
| 1440 | Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры) | - | C8H10O | 10 | п | 3 | - |
| 1441 | 2-Метил-2-метоксипропан | 1634-04-4 | C5H12O | 300/100 | п | 4 | - |
| 1442 | N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензосульфенамида и 2-(N,N-диэтиламино)этанола аддукт | - | C11H12ClN5O4S· C6H15NO | 5 | а | 3 | - |
| 1443 | 2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1Р-имидазолин-2-ил)] пиримидинамин <1> (моксонидин; физиотенз; цинт) | 75438-57-2 | C9H12Cl2N5O | 0,001 | а | 1 | - |
| 1444 | 4-Метилморфолин <1> | 109-02-4 | C5H11NO | 15/5 | п | 3 | - |
| 1445 | 4-Метилморфолин-4-оксид <1> | 7529-22-8 | C5H11NO2 | 15/5 | п + а | 3 | - |
| 1446 | Метилнафталин (1,2-изомеры) | 1321-94-4 | C11H10 | 20 | п | 4 | - |
| 1447 | Метилнитроацетат | 2483-57-0 | C3H5NO4 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1448 | Метилнитробензол <1> (2-,3-,4-изомеры) | 1321-12-6 | C7H7NO2 | 6/3 | п | 3 | - |
| 1449 | 1-Метил-1-нитрозокарбамид <2> | 684-93-5 | C2H5N3O2 | - | а | 1 | - |
| 1450 | 2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол | 443-48-1 | C6H9N3O3 | 1 | а | 2 | - |
| 1451 | О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтиофосфат <1> | 2591-57-3 | C9H12NO5PS | 0,03 | п + а | 1 | - |
| 1452 | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил) этилиден] амино}имидазолидин-2,4-дион | 1672-88-4 | C11H11N3O5 | 2 | а | 3 | - |
| 1453 | 3-{N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино} пропанонитрил <1> | - | C17H16ClN5O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1454 | 2-Метил-3-окси-4,5-ди(окси-метил)пиридина гидрохлорид | 58-56-0 | C8H11NO3·ClH | 0,1 | а | 2 | - |
| 1455 | Метил-3-оксобутаноат | 105-45-3 | C5H8O3 | 5 | п | 3 | - |
| 1456 | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 584-79-2 | C19H26O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1457 | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)цикло пент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-мет ил-проп-1-енил) циклопропанкарбонат | 23031-36-9 | C19H24O3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 1458 | Метилпентаноат <1> | 624-24-8 | C6H12O2 | 1 | п | 2 | - |
| 1459 | 4-Метилпентановая кислота <1> | 646-07-1 | C6H12O2 | 5 | п | 3 | - |
| 1460 | 4-Метилпентаноилхлорид <1> | - | C6H11ClO | 3 | п | 3 | - |
| 1461 | 2-Метилпентан-3-он <1> | 565-69-5 | C6H12O | 10 | п | 3 | - |
| 1462 | 4-Метилпентан-2-он <1> | 108-10-1 | C6H12O | 5 | п | 3 | - |
| 1463 | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол | 3230-69-1 | C6H9O | 2 | п | 3 | - |
| 1464 | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол <1> | 105-29-3 | C6H9O | 0,2 | п | 2 | - |
| 1465 | 4-Метилпент-3-ен-2-он <1> | 141-79-7 | C6H10O | 1 | п | 3 | - |
| 1466 | 4-Метилпент-2-он | 108-11-2 | C6H14O | 0,07 | п | 4 | - |
| 1467 | 1-Метилпиперазин | 109-01-3 | C5H12N2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1468 | 3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифамицин <1> | 13292-46-1 | C43H58N4O12 | 0,02 | а | 1 | А |
| 1469 | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазофеноксазин дигидрохлорид | 24853-80-3 | C16H19N5O·2ClH | 0,4 | а | 2 | - |
| 1470 | 10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил] - 2-трифторметилфенотиазин дигидрохлорид | 440-17-5 | C21H24F3N3S·2ClH | 0,01 | а | 1 | - |
| 1471 | 4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1) | 1642-54-2 | C16H29N3O8 | 5 | а | 3 | - |
| 1472 | 1-Метилпиразин <1> | 109-08-0 | C5H6N2 | 5 | п | 3 | - |
| 1473 | 5-Метилпиразол | 1453-58-3 | C4H6N2 | 1 | а | 2 | - |
| 1474 | Метилпиридины (смесь изомеров) | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 1475 | 6-Метил-(1Н,3Н)-пиримидин-2,4-дион | 626-48-2 | C5H6N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 1476 | (S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пиридинсульфат | 6505-86-8 | C10H16N2O4S | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 1477 | 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | C5H9NO | 100 | п + а | 4 | - |
| 1478 | 2-Метилпропан-1-ол | 78-83-1 | C4H10O | 10 | п | 3 | - |
| 1479 | 2-Метилпропаналь <1> | 78-84-2 | C4H8O | 5 | п | 3 | - |
| 1480 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | C4H10O | 10 | п | 3 | - |
| 1481 | 2-Метилпропанонитрил <1> | 78-82-0 | C4H7N | 0,1 | п | 2 | - |
| 1482 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | C4H8 | 100 | п | 4 | - |
| 1483 | 2-Метилпроп-2-еналь <1> | 78-85-3 | C4H6O | 0,5 | п | 2 | - |
| 1484 | 2-Метилпроп-2-енамид | 79-39-0 | C4H7NO | 1 | п + а | 2 | - |
| 1485 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | C4H6O2 | 15/5 | п | 3 | - |
| 1486 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | C4H6O2 | 10 | п | 3 | - |
| 1487 | 2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид <1> | 760-93-0 | C8H10O3 | 1 | п | 2 | - |
| 1488 | 2-Метилпроп-2-еноил-хлорид <1> | 920-46-7 | C4H5ClO | 0,3 | п | 2 | А |
| 1489 | 2-Метилпроп-2-ен-1-ол <1> | 513-42-8 | C4H8O | 10 | п | 3 |  |
| 1490 | 2-Метилпроп-2-енонитрил <1> | 126-98-7 | C4H5N | 1 | п | 2 | А |
| 1491 | 1-Метилпропилацетат | 103-46-4 | C6H12O2 | 10 | п | 3 | - |
| 1492 | 1-Метилпропилбензоат | 5556-97-8 | C11H14O2 | 5 | п | 3 | - |
| 1493 | (2-Метилпропил)бензол | 538-93-2 | C10H14 | 150/50 | п | 4 | - |
| 1494 | 2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбензоат | 32961-44-7 | C11H15ClN2O | 3 | а | 3 | - |
| 1495 | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидроксибензол <1> | 530-17-6 | C10H12N2O5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 | - |
| 1496 | О-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | C5H9KOS2 | 1 | а | 2 | - |
| 1497 | 2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат | 97-86-9 | C8H14O2 | 40 | п | 4 | - |
| 1498 | 1-Метилпропиловые эфиры пентановой и капроновой кислот (смесь 42:58%) | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 1499 | Метилпропионат <1> | 554-12-1 | C4H8O2 | 10 | п | 3 | - |
| 1500 | 5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион | 34090-76-1 | C9H10O3 | 1 | а | 2 | А |
| 1501 | 3-Метилтиофен | 616-44-4 | C5H6S | 20 | п | 4 | - |
| 1502 | 2-Метилтиофен | 554-14-3 | C5H6S | 20 | п | 4 | - |
| 1503 | Метил-трет-амиловый эфир | 994-05-08 | C6H14O | 40 | а | 4 | А |
| 1504 | 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 118-96-7 | C7H5N3O6 | 0,5/0,1 | а | 2 | - |
| 1505 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол <1> | 2077-46-5 | C7H5Cl3 | 30/10 | а | 3 | - |
| 1506 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол | 25308-82-1 | C6H9Cl3O | 2 | п + а | 3 | - |
| 1507 | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол | 6111-14-4 | C6H9Cl3O | 4 | а | 3 | - |
| 1508 | О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-этилтиофосфат <1> | 2633-54-7 | C9H10Cl3O3PS | 0,03 | п + а | 2 | - |
| 1509 | Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид | 5619-07-8 | C10H13NO2·ClH | 10 | а | 4 | - |
| 1510 | Метил(фенил)дихлорсилан <1> (по гидрохлориду) | 149-74-6 | C7H8Cl2Si | 1 | п | 2 | - |
| 1511 | Метилфенилендиамин <1> | 25376-45-8 | C7H10N2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1512 | 4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат | 584-84-9 | C9H6N2O2 | 0,05 | п | 1 | О, А |
| 1513 | 3-Метилфенилизоцианат | 621-29-4 | C8H7NO | 0,1 | п | 1 | А |
| 1514 | 1-Метил-3-фенилкарбамид | 1007-36-9 | C8H10N2O | 3 | а | 3 | - |
| 1515 | (Метилфенил)метилкарбамат | 58481-70-2 | C9H11NO2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 1516 | Метилфенилкарбонат | 13509-27-8 | C8H8O3 | 1 | п | 2 | - |
| 1517 | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид <1> | 80-15-9 | C9H12O2 | 1 | п | 2 | - |
| 1518 | 1-Метил-3-феноксибензол | 3586-14-9 | C13H12O | 5 | п + а | 3 | - |
| 1519 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | C5H6O | 1 | п | 2 | - |
| 1520 | Метилхлорацетат | 96-34-4 | C3H5ClO2 | 5 | п | 3 | - |
| 1521 | 2-Метил-N-(3-хлор-4-метилфенил) пентанамид | 2307-68-8 | C13H18ClNO | 1 | п + а | 2 | - |
| 1522 | 2-Метил-1-хлорпроп-1-ен <1> | 513-37-1 | C4H7Cl | 0,3 | п | 2 | - |
| 1523 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен <1> | 563-47-3 | C4H7Cl | 0,3 | п | 2 | - |
| 1524 | Метил-2-хлорпропионат | 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 5 | п | 3 | - |
| 1525 | 2-(2-Метил-4-хлорфенокси) пропионовая кислота <1> | 7085-19-0 | C10H11ClO3 | 1 | а | 2 | - |
| 1526 | Метилхлорформиат <1> | 79-22-1 | C2H3ClO2 | 0,05 | п | 1 | - |
| 1527 | 2-Метилхлорформиат | 108-23-6 | C4H7ClO2 | 0,1 | п | 3 | - |
| 1528 | Метилцеллюлоза | 9004-67-5 |  | 10 | а | 4 | - |
| 1529 | Метилцианокарбамат, димер | - | C6H6N4O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1530 | Метилциклогексан | 108-87-2 | C7H14 | 50 | п | 4 | - |
| 1531 | 7-Метил-циклогексан-7,8-2-изопропанол (а-терпинеол) | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 1532 | Метилциклогексанолацетат | 30232-11-2 | C8H14O3 | 10 | п | 4 | - |
| 1533 | 2-Метил-2,3-эпоксибутан | 5076-19-7 | C5H10O | 5 | п | 3 | - |
| 1534 | (1-Метилэтенил)бензол | 98-83-9 | C9H10 | 5 | п | 2 | - |
| 1535 | 2-Метил-5-этенилпиридин <1> | 140-76-1 | C8H9N | 2 | п | 3 | - |
| 1536 | 6-Метил-2-этенилпиридин | 1122-70-9 | C8H9N | 0,5 | п | 2 | - |
| 1537 | 3-Метил-1-(этиламино) бензол <1> | 102-27-2 | C9H13N | 1 | п | 2 | - |
| 1538 | 2-[N-(1-Метилэтил)амино]-4-(N-метиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | 1014-69-3 | C8H15N2S | 2 | а | 3 | - |
| 1539 | 1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафтален-1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид <1> | 318-98-9 | C16H21NO2·ClH | 0,2 | а | 2 | - |
| 1540 | 2-[N-(1-Метилэтил)амино]-6-хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-триазин | 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 2 | а | 3 | - |
| 1541 | (1-Метилэтил)ацетат | 108-21-4 | C5H10O2 | 200/50 | п | 4 | - |
| 1542 | 1-Метилэтилацетилокси-карбамат | 4212-94-6 | C6H11NO4 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1543 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | C9H12 | 150/50 | п | 4 | - |
| 1544 | 1-Метил-4-этилбензол | 622-96-8 | C9H12 | 150/50 | п | 4 | - |
| 1545 | 1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитро-фенил)-2-метоксиэтил-пиридин-3,5-дикарбонат | 66085-59-4 | C21H26N2O7 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1546 | Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил) пиридин-3,5-дикарбонат | 39562-70-4 | C18H20N2O6 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1547 | О-(1-Метилэтил)дитио-карбонат калия | 140-92-1 | C4H7KOS2 | 1 | а | 2 | - |
| 1548 | 4,4'-(1-Метилэтилиден) бис(2,6-дибромгидрокси-бензол) | 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 10 | а | 3 | - |
| 1549 | (1-Метилэтил)-2-(1-метил-пропил)-4,6-динитрофенил-карбонат | 973-21-7 | C14H18N2O7 | 0,02 | п + а | 2 | - |
| 1550 | (1-Метилэтил)нитрат | 1712-64-7 | C3H7NO3 | 5 | п | 3 | - |
| 1551 | (1-Метилэтил)нитрит | 541-42-4 | C13H7NO2 | 1 | п | 2 | О |
| 1552 | 2-Метил-5-этилпиридин <1> | 104-90-5 | C8H11N | 2 | п | 3 | - |
| 1553 | N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин <1> | 108-18-9 | C6H15N | 5 | п | 2 | - |
| 1554 | (1-Метилэтил)1:1':3':1'' терфенил | 27987-07-1 | C21H2O | 5 | п + а | 3 | - |
| 1555 | (1-Метилэтил)фенилкарбамат | 122-42-9 | C10H13NO2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1556 | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил) фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион <1> | 122916-79-4 | C26H21O3 | 0,01 | а | 1 | - |
| 1557 | N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилендиамин | 101-72-4 | C15H18N2 | 2 | а | 2 | - |
| 1558 | [N-(1-Метилэтил)-N-фенил]-2-хлорацетамид <1> | 1918-16-7 | C11H14ClNO | 0,5 | а | 2 | - |
| 1559 | О-Метил-О-этилхлортио-фосфат | 13289-13-9 | C3H8ClO2PS | 0,3 | п | 2 | - |
| 1560 | 1-Метилэтил-(3-хлорфенил) карбамат | 101-21-3 | C10H12ClNO2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 1561 | 2-[N-(1-Метилэтокси)карбонил] аминоэтанол | - | C10H19NO5 | 2 | а | 3 | - |
| 1562 | N-[(1-Метилэтокси) карбонил]-(4-хлорфенил-2-карбамоил)аминоэтанол | - | C13H17ClN2O4 | 1 | а | 2 | - |
| 1563 | N-(1-Метил-2-этокси-карбонилэтенил) Д(-)--аминофенилэтаноат калия | - | C15H18KNO4 | 3 | а | 3 | - |
| 1564 | 2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2-хлорацетамид | 51218-38-3 | C14H20ClNO2 | 1 | а | 2 | - |
| 1565 | 2-(1-Метилэтокси)пропан | 108-20-3 | C6H14O | 100 | п | 4 | - |
| 1566 | Метионин | 7005-18-7 | C5H11O2S | 5 | а | 3 | - |
| 1567 | Метирам | 9006-42-2 | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 1568 | Метоксиацетат натрия | 50402-70-5 | C3H5NaO3 | 10 | а | 3 | - |
| 1569 | 4-Метоксибензальдегид <1> | 123-11-5 | C8H8O2 | 5 | а | 3 | - |
| 1570 | Метоксибензол | 100-86-3 | C7H8O | 10 | п | 3 | - |
| 1571 | 1-Метокси-2,2-диметилпропан | 1118-00-9 | C6H14O | 100 | п | 4 | - |
| 1572 | 1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан | 76-38-0 | C3H4Cl2F2O | 200 | п | 4 | - |
| 1573 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота <1> | 1918-00-9 | C8H6Cl2O3 | 1 | а | 2 | - |
| 1574 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | C10H13Cl2NO3 | 1 | а | 2 | - |
| 1575 | 3-Метоксикарбамидфенил-N-3-фенилметилкарбамат (фенмедифам) | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1576 | 3-[(Метоксикарбонил) амино]фенил-3-метилфенилкарбамат | 13684-63-4 | C16H16N2O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1577 | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидина-2-ил)аминокарбонил] бензосульфамид калиевая соль | - | C15H15KN4O5S | 5 | а | 3 | - |
| 1578 | N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил) сульфонилкарбамид | - | C14H12N4O5S | 0,5 | а | 2 | - |
| 1579 | 1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси)этан | 111-96-6 | C6H14O3 | 10 | п | 3 | - |
| 1580 | 2-(6-Метоксинафт-2-ил)пропионовая кислота | 22204-53-1 | C14H14O3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1581 | 1-Метокси-2-нитробензол | 91-23-6 | C7H7NO3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1582 | 1-Метокси-4-нитробензол | 100-17-4 | C7H7NO3 | 3 | п | 3 | - |
| 1583 | 1-Метоксипропан-2-ол ацетат | 108-65-6 | C6H12O3 | 10 | п | 4 | - |
| 1584 | 3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он <1> | 1624-62-0 | C19H24O2 | 0,0005 | а | 1 | - |
| 1585 | 2-Метоксиэтилацетат | 110-49-6 | C5H10O3 | 10 | п | 3 | - |
| 1586 | 2-(Метоксиэтокси)этилпроп-2-еноат | 7328-18-9 | C8H14O4 | 60/20 | п + а | 4 | - |
| 1587 | Мобильтерм-605 | - | - | 600/200 | п | 4 | - |
| 1588 | Молибден | 7439-98-7 | Mo | 3/0,5 | а | 3 | - |
| 1589 | диМолибден карбид | 12058-19-4 | Cmo2 | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1590 | Молибден селенид | 12058-18-3 | MoSe2 | 4 | а | 3 |  |
| 1591 | Молибден силицид | 12058-19-4 | MoSi | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1592 | Молибден, нерастворимые соединения | - | - | 6/1 | а | 3 | - |
| 1593 | Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1594 | Молибден, растворимые соединения в виде пыли | - | - | 4 | а | 3 | - |
| 1595 | Моноакрилит пропиленгликоля <1> | - | - | 1 | п | 3 | - |
| 1596 | Моновиниловый эфир диэтиленгликоля | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 1597 | Моногидрат 2,3,4,6-диацетон-2-кето-1-гулоновой кислоты | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1598 | Мономицин <1> | - | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 1599 | Монофурфурилиденацетон <1> | - | - | 0,5 | п | 2 | - |
| 1600 | Монохлорстирол | - | - | 50 | п | 4 | - |
| 1601 | Морфин гидрохлорид <2> | 52-26-6 | C17H19NO3·ClH | - | а | 1 | - |
| 1602 | Мочевино-формальдегидное удобрение | - | - | 10 | а | 3 | - |
| 1603 | Моющее синтетическое средство "Лоск" | - | - | 3 | а | 3 | А |
| 1604 | Моющее синтетическое средство "Ариэль" | - | - | 5 | а | 3 | А |
| 1605 | Моющее синтетическое средство "Миф-Универсал" | - | - | 5 | а | 3 | А |
| 1606 | Моющее синтетическое средство "Тайд" | - | - | 5 | а | 3 | А |
| 1607 | Моющее синтетическое средство "Диксан" | - | - | 5 | а | 3 |  |
| 1608 | Моющие синтетические средства "Био-С", "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Ока", "Эра", "Эра-А", "Юкка" | - | - | 5 | а | 3 | А |
| 1609 | Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%) (по мышьяку) | - | - | 0,04/0,01 | а | 1 | К |
| 1610 | Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%) (по мышьяку) | - | - | 0,04/0,01 | а | 2 | К |
| 1611 | Натрий бромид | 7647-15-6 | BrNa | 3 | а | 3 | - |
| 1612 | диНатрий гексафторсиликат | 16893-85-9 | F6Na2Si | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 1613 | Натрий гидрокарбонат | 144-55-8 | CHNaO3 | 5 | а | 3 | - |
| 1614 | Натрий гидросульфит | 7631-90-5 | HnaO3S | 5 | а | 3 | - |
| 1615 | Натрий гипофосфит гидрат | 10039-56-2 | H2NaO2P·H2O | 10 | а | 4 | - |
| 1616 | Натрий изотиоцианат (технический) | 540-72-7 | CNNaS | 10 | а | 4 | - |
| 1617 | Натрий йодид, активированный йодидом таллия до 0,5% | 7681-82-5 | NaI | 1 | а | 2 | - |
| 1618 | Натрий карбоксиметилцеллюлоза | - | C10H20N2NaO3 | 10 | а | 3 | - |
| 1619 | диНатрий карбонат <1> | 7542-12-3 | Cna2O3 | 2 | а | 3 | - |
| 1620 | Натрий лигносульфонат | 8061-51-6 | (C11H15O6S)n | 2 | а | 3 | - |
| 1621 | Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью водорода | 18283-88-0 | H2BnaO4·3H2O2 | 1 | а | 2 | - |
| 1622 | Натрий монофторфосфат | 12331-99-6 | Fna10O12P | 4 | а | 3 | - |
| 1623 | Натрий нитрат | 7631-99-4 | NaNO3 | 5 | а | 3 | - |
| 1624 | Натрий нитрит | 7632-00-0 | NaNO2 | 0,1 | а | 1 | О |
| 1625 | Натрий перборат | 7632-04-4 | BNO3 | 1 | а | 2 | - |
| 1626 | диНатрий пероксокарбонат | 15630-89-4 | C2H2Na2O6 | 2 | а | 3 | - |
| 1627 | диНатрий сульфат | 7757-82-6 | Na2O4S | 10 | а | 4 | - |
| 1628 | диНатрийсульфид | 1313-82-2 | Na2S | 0,2 | а | 2 | - |
| 1629 | Натрий тартрат | 51307-92-7 | C4H4Na2 | 10 | а | 3 | - |
| 1630 | Натрий тетраборат декагидрат | 1330-43-4 | B4Na2O7·10H2O | 2 | а | 3 | - |
| 1631 | Натрий тиосульфат | 7772-98-4 | Na2O3S2 | 10 | а | 4 | - |
| 1632 | Натрий фторид (по фтору) | 7681-49-4 | Fna | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 1633 | Натрий хлорат | 7775-09-9 | ClNaO3 | 5 | а | 3 | - |
| 1634 | Натрийхлорид | 7647-14-5 | ClNa | 5 | а | 3 | - |
| 1635 | Натрий хлорит <1> | 7758-19-2 | ClNaO2 | 1 | а | 2 | - |
| 1636 | Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной | 102340-92-1 | CH4ClN2NaO4 | 10 | а | 3 | - |
| 1637 | Натрийцианат | 917-61-3 | CNNaO | 1 | а | 3 | - |
| 1638 | Натрийцианборгидрид | 25895-60-7 | CH3BNNa | 0,3 | а | 2 | - |
| 1639 | (Т-4)Натрий(циано-С)тригидроборат (1-) | 25895-60-7 | CH3BNNa | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 1640 | Натрия фузидин | - | - | 0,2 | а | 2 | - |
| 1641 | Нафтален-1-илтиокарбамид <2> | 86-88-4 | C11H10N2S | - | а | 1 | - |
| 1642 | Нафталин | 91-20-3 | C10H8 | 20 | п | 4 | - |
| 1643 | Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота <1> | 1141-38-4 | C12H8O4 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1644 | Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлорангидрид <1> | 2351-36-2 | C12H6Cl2O2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1645 | Нафталин-1,4-дион <1> | 130-15-4 | C10H6O2 | 0,1 | п | 1 | - |
| 1646 | Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота <1> | 128-97-2 | C14H8O8 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1647 | Нафталины хлорированные <1> | - | C10Hn-xClx | 0,5 | п | 2 | А |
| 1648 | Нафталин-2-карбоновая кислота | 93-09-4 | C11H8O2 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1649 | 2-(-Нафтилметил) имидазолина, нитрат <1> | - | C14H17N3O3 | 0,1 | а | 2 | - |
| 1650 | 2-(Нафт-1-илокси) пропионовая кислота | 57128-29-7 | C13H12O3 | 2 | а | 3 | - |
| 1651 | Нафт-1-ол | 90-15-7 | C10H8O | 0,5 | а | 2 | - |
| 1652 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | C10H8O | 0,1 | а | 2 | - |
| 1653 | 1Н,3Н-Нафто[1,8-c,d]пиран-1,3-дион | 81-84-5 | C12H6O3 | 2 | а | 2 | - |
| 1654 | Неодим трифторид | 15195-53-6 | F3Nd | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 1655 | Неомицин | 1404-04-2 | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 1656 | Нефелин | 1302-72-3 | AlK0-0,25 Na0,75-1O4Si | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1657 | Нефелиновый сиенит | - | - | 6 | а | 4 | - |
| 1658 | Нефрас C150/200 (в пересчете на C) | 64742-47-8 | - | 300/100 | п | 4 | - |
| 1659 | Нефть сырая <1> | 8002-05-9 | - | -/10 | а | 3 | - |
| 1660 | Никель тетракарбонил | 13463-39-3 | C4NiO4 | 0,003 | п | 1 | O, К, А |
| 1661 | Никель хром гексагидрофосфат гидрат (по никелю) | - | H12CrNi1,7O4P6·H2O | 0,005 | а | 1 | К, А |
| 1662 | Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштеин, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю) | - | - | 0,05 | а | 1 | К, А |
| 1663 | Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю) | - | - | 0,005 | а | 1 | К, А |
| 1664 | Ниобий | 7440-03-1 | Nb | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1665 | Ниобий диселенид | 12034-77-4 | NbSe2 | 4 | а | 3 |  |
| 1666 | Ниобий нитрид | 24621-21-4 | NNb | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1667 | диНиобий пентаоксид | 1313-96-8 | Nb2O5 | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1668 | Нитрафен (содержание алкилфенолов 67,5 - 72,5%) | - | - | 3/1 | а | 2 | - |
| 1669 | [Нитрилотри(метилен)]три (фосфоновая кислота) | 6419-19-8 | C3H12NO9P3 | 2 | а | 3 | - |
| 1670 | 1,1',1"-Нитрилотрис(пропан-2-ол) <1> | 122-20-3 | C9H21NO3 | 5 | п + а | 3 | А |
| 1671 | Нитроаммофоска | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1672 | 4-Нитроацетофенон | 940-14-7 | C8H7NO3 | 3 | а | 3 | - |
| 1673 | 2-Нитробензальдегид <1> | 552-89-6 | C7H5NO3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1674 | 2-Нитробензилиден-диацетат <1> | 6345-63-7 | C11H10NO4 | 2 | а | 3 | - |
| 1675 | 3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина | 7270-73-7 | C13H18N2O4 | 3 | а | 3 | - |
| 1676 | 4-Нитробензоилхлорид <1> | 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 1677 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | C7H5NO4 | 5 | а | 3 | - |
| 1678 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | C7H5NO4 | 2 | а | 3 | - |
| 1679 | Нитробензол <1> | 98-95-3 | C6H5NO2 | 6/3 | п | 2 | - |
| 1680 | Нитробутан | 52006-62-9 | C4H9NO2 | 30 | п | 4 | - |
| 1681 | (S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил)пиридин <1> | 1133-64-8 | C10H13N3O | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 1682 | N-(4-Нитрозофенил)аминобензол <1> | 156-10-5 | C12H10N2O | 0,2 | а | 2 | - |
| 1683 | 6-Нитро-2-карбометокси-аминохиназол-4-он | - | C10H17N3O5 | 3 | а | 3 | - |
| 1684 | Нитрометан | 75-52-5 | CH3NO2 | 30 | п | 4 | - |
| 1685 | Нитронафталин | 27254-36-0 | C10H6NO2 | 1 | а | 2 | - |
| 1686 | 5-Нитро-8-окси-хинолин <1> (нитроксолин) | 4008-48-4 | C9H6N2O3 | 0,5 | п | 2 | - |
| 1687 | Нитропентахлорбензол <1> | 82-68-8 | C6Cl5NO2 | 1/0,5 | п + а | 2 | - |
| 1688 | Нитропропан | 25322-01-4 | C3H7NO2 | 30 | п | 4 | - |
| 1689 | 1-Нитро-3-(трифторметил) бензол | 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 3/1 | п | 2 | - |
| 1690 | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол <1> | 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 2/0,5 | п + а | 2 | - |
| 1691 | 3-{N-[4-(4-Нитрофенилазо) фенил]-N-этиламино} пропионовой кислоты | - | C17H14N4O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1692 | 1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол | - | C10H12N2O4 | 2 | а | 4 | - |
| 1693 | (+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихлорацетиламинопропан-1,3-диол | - | C11H11Cl3N2O5 | 2 | а | 3 | - |
| 1694 | Нитрофоска азотносернокислотная | - | H3K2N2O13PS | 5 | а | 3 | - |
| 1695 | Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная | - |  | 2 | а | 3 | - |
| 1696 | 4-Нитрофторбензол <1> | 352-15-8 | C6H4FNO2 | 3/1 | п | 2 | - |
| 1697 | 3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-енальоксим | - | C7H6N2O5 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1698 | N-5-Нитро-2-фурилаллилиденаминогидантоин (фурагин) | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1699 | 1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино] имидазолидин-2,4-дион | 67-20-9 | C8H6N4O5 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1700 | 2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен] гидразинкарбоксамид | 59-87-0 | C6H6N4O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1701 | 3-(5-Нитрофурфурилиден-амино) оксазолидин-2-он | 67-45-8 | C8H7N3O5 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1702 | Нитрохлорбензол <1> (2,3,4-изомеры) | 25167-93-5 | C6H4ClNO2 | 3/1 | п | 2 | - |
| 1703 | 3-{N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо) фенил]-N-этиламино}пропанонитрил <1> | - | C17H16ClN5O2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1704 | 2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо) фенил]-N-этиламино]этилацетат <1> | - | C19H19N5O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1705 | 3-{N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино)пропианонитрил <1> | - | C18H16N6O2 | 2 | а | 2 | - |
| 1706 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C6H11NO2 | 1 | п | 2 | - |
| 1707 | Нитроэтан | 79-24-3 | C2H5NO2 | 30 | п | 4 | - |
| 1708 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | C9H20O | 10 | п + а | 3 | - |
| 1709 | Нонан-5-он <1> | 502-56-7 | C9H18O | 20 | п | 4 | - |
| 1710 | Нонилпроп-2-еноат | 2664-55-3 | C12H22O2 | 3/1 | п | 2 | - |
| 1711 | 2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафтор-пентилпроп-2-еноат | 308-26-9 | C8H5F9O2 | 90/30 | п | 4 | - |
| 1712 | Норизин (онтроль по рибоксину) | - | - | 4 | а | 3 | - |
| 1713 | Озон | 10028-15-6 | O3 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1714 | Оксалон | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1715 | 3,3-Оксибисбензоламин | 15268-07-2 | C12H12N2O | 5 | а | 3 | - |
| 1716 | 1,1'-Оксибисбутан | 142-96-1 | C8H18O | 20 | п | 4 | - |
| 1717 | 10,10'-Оксибис(5,10-дигидрофенарсазин) | 4095-45-8 | C24H18As2N2O | 0,02 | а | 1 | - |
| 1718 | Оксибисметан | 115-10-6 | C2H6O | 600/200 | п | 4 | - |
| 1719 | 1,1'-Оксибис(3-метилбутан) | 544-01-4 | C10H22O | 20 | п + а | 4 | - |
| 1720 | 1,1'-Оксибис(4-нитробензол) | 101-63-3 | C12H8N2O5 | 7 | а | 3 | - |
| 1721 | 1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) | 1163-19-5 | C12Br10O | 3 | а | 3 | - |
| 1722 | 10,10'-Оксибис(10Н-феноксарсин) <1> | 58-36-6 | C24H16As2O3 | 0,02 | а | 1 | - |
| 1723 | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) <1> | 111-44-4 | C4H8Cl2O | 2 | п | 3 | - |
| 1724 | Оксигумат | - | - | 5 | а | 4 | - |
| 1725 | Оксидибензол | 101-84-8 | C12H10O | 5 | п | 3 | А |
| 1726 | Оксидибензол хлорированный <1> | - | C12H5Cl5O | 0,5 | п | 2 | - |
| 1727 | 3,3'-Оксиди[1,1'-дифенил-4,4'-диаминобензол] | 105112-76-3 | C24H20N2O | 1 | а | 2 | - |
| 1728 | п-Оксидифениламин | - | - | 0,5 | п | 2 | - |
| 1729 | 2,2'-Оксидиэтанол | 111-46-6 | C4H10O3 | 10 | п + а | 3 | - |
| 1730 | 2,2'-Оксидиэтилендиокси-диэтанол | 112-60-7 | C8H18O5 | 10 | п + а | 3 | - |
| 1731 | 1,1'-Оксидиэтилендиокси-диэтен | 764-99-8 | C8H14O3 | 20 | п | 4 | - |
| 1732 | Оксим-4-гелоксилокси-1-нафтальаль-дегид | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1733 | 4-Окси-2-етилфенилдиметил-сульфония хлорид | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1734 | 2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N,N-тетраметилен-фосфоновая кислота (ингибитор ДПФ-1) | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1735 | Оксипропиловый эфир диизогексил-дитиофосфорной кислоты <1> | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1736 | 1-Оксиэтилиден-дифосфоновая кислота | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 1737 | 2-Оксобутаноат натрия | 2013-26-5 | C4H5NaO3 | 2 | а | 3 | - |
| 1738 | (17-)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-4-ен-3-он | - | C28H41O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1739 | (17-)-17-(1-Оксо-1-метил-пентокси)-эстр-4-ен-3-он | - | C24H33O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1740 | 2-Оксо-1-пирролидинацет-амид | 7491-74-9 | C16H10N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 1741 | 3-Оксо-N-фенилбутанамид | 102-01-2 | C10H11NO2 | 1 | а | 2 | - |
| 1742 | (17-)-17-(1-Оксо-3-фенил-пропокси)эстр-4-ен-3-он | 62-90-8 | C27H34O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1743 | 3-Оксо-N-фенил-2-хлорбутанамид <1> | 119878-78-3 | C10H10ClNO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1744 | S-[(2-Оксо-6-хлорбенз-оксазол-3-ил)метил]-О,О-диметил-дитиофосфат | 2310-17-0 | C12H15NO4PSCl | 0,5 | п | 2 | - |
| 1745 | 4-Оксо-5-хлорпентилацетат <1> | 13045-16-4 | C7H11ClO3 | 2 | п | 3 | - |
| 1746 | Октадеканоат аммония | 1002-89-7 | C18H39NO2 | 2 | а | 3 | - |
| 1747 | Октадеканоатбария | 6865-35-6 | C36H70BaO4 | 5/2 | а | 3 | - |
| 1748 | Октадеканоат кадмия | 2223-93-0 | C36H70CdO4 | 0,3/0,1 | а | 1 | К |
| 1749 | Октадеканоат калия | 593-29-3 | C18H35КO2 | 10 | а | 4 | - |
| 1750 | Октадеканоат кальция | 1592-23-0 | C36CaH70O4 | 10 | а | 4 | - |
| 1751 | Октадеканоат марганца | 3353-05-7 | C36H70MnO4 | 8/3 | а | 3 | - |
| 1752 | Октадеканоат меди | 7617-31-4 | C36H70CuO4 | -/5 | а | 3 | - |
| 1753 | Октадеканоат свинца (по свинцу) | 7428-48-0 | C36H70O4Pb | 0,05 | а | 1 | - |
| 1754 | Октадеканоат серебра | 24927-67-1 | C18H35AgO2 | 2 | а | 3 | - |
| 1755 | Октадеканоат цинка | 557-05-1 | C36H70O4Zn | 4 | а | 3 | - |
| 1756 | Октадекановая кислота | 57-11-4 | C18H36O2 | 5 | а | 3 | - |
| 1757 | Октадекафторнонаноил-фторид (по фтору) | 558-95-2 | C9F18O | 0,5/0,1 | п | 2 | - |
| 1758 | Октадекафтороктан | 307-34-6 | C8F18 | 1 000 | п | 4 | - |
| 1759 | Октадец-9-еновая кислота | 112-80-1 | C18H33O2 | 5 | а | 3 | - |
| 1760 | Октаметилтетраамидо-дифосфат <1> | 152-16-9 | C8H24N4O3P2 | 0,02 | п + а | 1 | - |
| 1761 | Октан-1-ол | 111-87-5 | C8H18O | 10 | п + а | 3 | - |
| 1762 | Октан-2-он | 111-13-7 | C8H16O | 200 | п | 4 | - |
| 1763 | 3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлорциклогексен | 336-19-6 | C6Cl2F8 | 1 | п | 2 | - |
| 1764 | 1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан | 376-53-4 | C6F8N2 | 0,1 | п | 1 | - |
| 1765 | Октафторметилбензол | 434-64-0 | C7F8 | 15/5 | п | 3 | - |
| 1766 | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 382-21-8 | C4F8 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1767 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол | 355-80-6 | C5H4F8O | 20 | п | 4 | - |
| 1768 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат | 376-84-1 | C8H6F8O2 | 90/30 | п | 4 | - |
| 1769 | Октафторпропан | 76-19-7 | C3F8 | 3 000 | п | 4 | - |
|  | хладон М (октафторпропан - 95%, сера гексафторид - 5%) | - | - | 3 000 | п | 4 | - |
| 1770 | Октафторциклобутан | 115-25-3 | C4F8 | 3 000 | п | 4 | - |
| 1771 | 2-Октилацетат <1> | 112-14-1 | C10H20O2 | 10 | п | 4 | - |
| 1772 | 4-Октилбифенил |  | C20H26 | 5 | а | 3 | - |
| 1773 | Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 1928-44-5 | C16H22Cl2O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1774 | Октил-2-метилпроп-2-еноат | 2157-01-9 | C12H22O2 | 30 | п | 4 | - |
| 1775 | Олеандомицинфосфат <1> (1:1) | 7060-74-4 | C34H62NO16P | 0,4 | а | 2 | А |
| 1776 | Олигорибонуклеотиды природные | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1777 | Олиго-2,2,3,3-тетрафтор-пропил-2-фторакрилат с 1,1,2-трихлор 1,2,2-трифторэтанол (теломер ОФН-1) | - | - | 6 | а | 4 | - |
| 1778 | Олово фторид (по фтору) | 13966-74-0 | FSn | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 1779 | Ораза | - | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 1780 | Органическая пыль зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки) | - | - | 0,2 (по белку) | а | 2 | А |
| 1781 | Органопластики | - | - | 4/2 | а | 3 | - |
| 1782 | Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по сухому остатку) в смеси: |  |  |  |  |  |  |
|  | с плавленым кварцем (кварцевым стеклом) | - | - | 3/1 | а | 3 | Ф |
|  | с цирконом | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1783 | Ортофосфористая кислота <1> | 10294-56-1 | H3O3P | 0,4 | а | 2 | - |
| 1784 | Папаверин хлористоводородный | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1785 | Панкреатин | - | - | 1 | а | 2 | А |
| 1786 | Парафины хлорированные "ХП-470" | 63499-39-8 | C12 - 18H22 - 23 Cl14 - 15 | 5 | а | 3 | - |
| 1787 | Пектаваморин | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1788 | Пектиназа грибная <1> | - | - | 4 | а | 4 | А |
| 1789 | Пектоклостридин | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 1790 | Пектофоетидин | - | - | 4 | а | 4 | - |
| 1791 | Пенообразователи КЧНР, ППК-30 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1792 | Пента-1,3-диен | 504-60-9 | C5H8 | 40 | п | 4 | - |
| 1793 | Пентан | 109-66-0 | C5H12 | 900/300 | п | 4 | - |
| 1794 | Пентандиаль | 111-30-8 | C5H8O2 | 5 | п | 3 | А |
| 1795 | Пентановая кислота | 109-52-4 | C5H10O2 | 5 | п | 3 | - |
| 1796 | Пентан-1-ол <1> | 71-41-0 | C5H12O | 10 | п | 3 | - |
| 1797 | Пентан-2-ол <1> | 6032-29-7 | C5H12O | 5 | п | 3 | - |
| 1798 | Пентан-2-он | 107-87-9 | C5H10O | 200 | п | 4 | - |
| 1799 | Пентафторбензол | 363-72-4 | C6HF5 | 15/5 | п | 2 | - |
| 1800 | Пентафторгидроксибензол | 771-61-9 | C6HF5O | 15/5 | п | 3 | - |
| 1801 | Пентафторпропионовая кислота | 422-64-0 | C3HF5O2 | 2 | п | 3 | - |
| 1802 | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 | C6ClF5 | 6/2 | п | 3 | - |
| 1803 | Пентафторхлорэтан | 76-15-3 | C2ClF5 | 3 000 | п | 4 | - |
| 1804 | 1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-N-(трифторметил)этанамин | 758-48-5 | C5F13N | 500 | п | 4 | - |
| 1805 | Пентафторэтан | 354-33-6 | C2HF5 | 3 000 | п | 4 | - |
| 1806 | 1,2,3,3,4-Пентахлорбутен | 94796-72-2 | C4H3Cl5 | 5 | п | 3 | - |
| 1807 | Пентахлоргидроксибензол <1> | 87-86-5 | C6HCl5O | 0,3/0,1 | п + а | 1 | - |
| 1808 | Пентахлорпропан-2-он <1> | 1768-31-6 | C3HCl5O | 0,5 | п | 2 | - |
| 1809 | Пентахлорфенолят натрия <1> | 131-52-2 | C6Cl5NaO | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 1810 | Пентахлорфенолят цинка (2:1) | 117-97-5 | C12Cl10S2Zn | 2 | а | 3 | - |
| 1811 | Пентацикло[6,4,0,0]2,7,[0]4,11, [0]5,10 додекан <1> | 259-77-8 | C12H16 | 0,005 | а | 1 | - |
| 1812 | Пентилацетат | 628-63-7 | C7H14O2 | 100 | п | 4 | - |
| 1813 | Пентилформиат <1> | 638-49-3 | C6H12O3 | 10 | п | 3 | - |
| 1814 | Пергидрохинолизин-1-илметанол <1> | - | C10H19NO | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 1815 | Периклазохромитовых и хромитопери-клазовых огнеупорных изделий пыль | - | MgO·SiO2·Cr2O3·CaO·Al2O3·Fe2O3 | -/4 | а | 4 | Ф, А |
| 1816 | Перкадокс IPP-МЗ 10 (продукт IPP) (по диэтиленгликоль-бис (алилкарбонату) <1> | - | - | 1,0 | п + а | 2 | - |
| 1817 | Перхлор-4-метиленцикло-пентен <1> | - | - | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 1818 | Перхлорметилмеркаптан | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 1819 | Пижма (цветки) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1820 | Пиколины (смесь изомеров) | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 1821 | Пиперазин | 110-85-0 | C4H10N2 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1822 | 1,4-Пиперазинбис(аммония хлориддигидрохлорид) | - | C4H18Cl2N4·Cl2H2 | 5 | а | 3 | - |
| 1823 | Пиперазингексагидрат <1> | 142-63-2 | C4H10N2·H12O6 | 1 | п + а | 2 | - |
| 1824 | Пиперазингександиоат | 142-88-1 | C10H20N2O4 | 5 | а | 3 | - |
| 1825 | Пиперидин <1> | 110-89-4 | C5H11N | 0,2 | п | 2 | - |
| 1826 | (S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин <1> | 494-52-0 | C10H14N2 | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 1827 | (S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин гидрохлорид (1:1) | 20377-52-0 | C10H15ClN2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1828 | (S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин сульфат (1:1) | 18262-71-0 | C10H16N2O4S | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 1829 | Пирен <1> | 129-00-0 | C16H10 | 0,03 | а | 1 | - |
| 1830 | Пиридин | 110-86-1 | C5H5N | 5 | п | 2 | - |
| 1831 | Пиридинил-3-амино-бутановая кислота | - | C11H14N2O4 | 2 | а | 3 | - |
| 1832 | 4-[(3-Пиридинилкарбонил) амино]бутаноат натрия | 62936-56-5 | C10H11N2NaO3 | 6/2 | а | 3 | - |
| 1833 | Пиридин-3-карбоксамид | 98-92-0 | C6H6N2O | 1 | а | 2 | - |
| 1834 | Пиридин-3-карбоновая кислота | 59-67-6 | C6H5NO2 | 1 | а | 2 | - |
| 1835 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид | 54-85-3 | C6H7N3O | 0,1 | а | 2 | - |
| 1836 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2 + ) сульфат дигидрат (феназид) | - | C6H7FeN3O5SH4O2 | 1 | а | 2 | - |
| 1837 | Пирролидин <1> | 123-75-1 | C4H9N | 0,1 | п | 2 | - |
| 1838 | Пирролидин-2-карбоновая кислота | 7005-20-1 | C5H9NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 1839 | Пирролид-2-он | 616-45-5 | C4H7NO | 10 | а | 4 | - |
| 1840 | Плантаглюцид | 8063-16-9 |  | 2 | а | 3 | - |
| 1841 | Полиакрилин [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-(пирид-3-ил)пиперидин, полимер с 1-(2-метил-1-оксопропенил)пиперидином] | 8668-25-9 | (C23H26N3O2)n | 0,5 | а | 2 | - |
| 1842 | Полиамидное волокно "Армос" | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1843 | Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1844 | Полиамидный пресс-порошок ПМ-69 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1845 | Полибензоксазол | 29791-96-6 | [C7H5NO]x | 10 | а | 3 | - |
| 1846 | Поли-1,4-b-о-ацетат-бутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (ацетобутиратцеллюлоза) | 9004-36-8 | [C20H30O14]N | 10 | а | 4 | - |
| 1847 | Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат | - | - | -/10 | а | 4 | - |
| 1848 | Полибутил-2-метилпроп-2-еноат | - | (-C8H11O2-)n | 10 | а | 4 | - |
| 1849 | Полигалактуроновая кислота | 9000-69-5 |  | 10 | а | 4 | - |
| 1850 | Поли(гексагидро-2Н-азепин-2-он) | 25038-54-4 | (C6H11NO)n | -/5 | а | 3 | Ф |
| 1851 | Поли-2-гидроксибутановая кислота |  | [C4H8O3]n | 0,1 | а | 2 | А |
| 1852 | Поли-Д-глюкозоамин, частично N-ацетилированный | 9012-76-4 | - | 2 | а | 3 | А |
| 1853 | Поли(1,12-додекаметиленпирромелит) | - | (C22H2O)n | 5 | а | 3 | - |
| 1854 | Поли(иминоимидокарбонилиминогек-саметилен) гидрохлорид <1> | 57029-18-2 | (C7H15N3)· n(ClH)x | 2 | а | 3 | - |
| 1855 | Поли(иминоимидокарбонилиминогек-саметилен) фосфат <1> | 89697-78-9 | (C7H15N3)· n(H3O4P)x | 2 | а | 3 | - |
| 1856 | Поликарбацин | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1857 | Поли-2-N-карбоксиметил 2-дезокси-6-О-карбоксиметил--D-глюкопиранозы натриевая соль | - | - | 2 | а | 3 | А |
| 1858 | Поликарбонфторид | - | (CFх)n, где n = 1 500 х = 0,8-1,1 | 10 | а | 4 | - |
| 1859 | Поликарбонат | 25971-63-5 | - | 10 | а | 4 | - |
| 1860 | Полимарцин | - | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 1861 | Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты имида с додекаметилендиамином АИ-1П | 28014-25-7 | (C18H30N2O6)n | 5 | а | 3 | - |
| 1862 | Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с оксираном | 26569-63-1 | [[C6H11NO]m· [C2H4O]n]x | -/5 | а | 3 | - |
| 1863 | Полимер 2-гидроксибензоата натрия с формальдегидом | 53360-51-3 | [[C7H6NaO3]m·[CH2O]n]x | 10 | а | 4 | - |
| 1864 | Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена | 9011-06-7 | [[C2H2Cl2]n· [C2H3Cl]m]x | 10 | а | 4 | - |
| 1865 | Полимер (1-метилэтенил) бензола с этенилбензолом | 9011-11-4 | [[C9H10]m [C8H8]n]x | -/5 | а | 4 | - |
| 1866 | Полимер-2-метил-5-этенилпиридина с проп-2-енонитрилом | - | [[C8H9N]m [C3H3N]n]x | 5 | а | 3 | - |
| 1867 | Полимер этенил(хлорметил)бензола и 1,4-диэтилбензола | 9035-15-1 | - | 10 | а | 4 | - |
| 1868 | Полимерная композиция ЭППП-1 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1869 | Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1870 | Полиметиленкарбамид | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1871 | Полимиксин E2, 7-L-треонин | 71029-35-1 | C50H94N16O14 | 0,1 | а | 2 | А |
| 1872 | Полиминералъная калийная руда с содержанием SiO2 до 10% | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1873 | Поли-1,3,4-оксадиазол | 51289-96-4 | [C2H2N2O]n | 10 | а | 3 | - |
| 1874 | Поли[окси-2,6-диметил-1,4-фенилен] | 24938-67-8 | (C8H8O)n | 10 | а | 4 | - |
| 1875 | Полиоксиметилен | 9007-81-7 | (CH2O)n | 5 | а | 3 | - |
| 1876 | Полиоксипропилентриэпоксиды марок Т3-15 000, Т3-755 | - | - | 10 | п | 4 | - |
| 1877 | Полиоксипропиленди-эпоксиды ДЗ-1000, ДЗ-500 (по ацетону) | - | - | 100 | п | 4 | - |
| 1878 | Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-15 000, ТЭ-750 (по ацетону) | - | - | 100 | п | 4 | - |
| 1879 | Полиоксифенилоксид | - | [C6H5O2]n | 5 | а | 3 | - |
| 1880 | Полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил | 25038-59-9 | (C10H8O4)n | 5 | а | 3 | - |
| 1881 | Полипроп-2-енамид | 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 10 | а | 4 | - |
| 1882 | Полипроп-2-енонитрил | 25765-21-3 | [-C3H3N-]n | -/5 | а | 3 | Ф |
| 1883 | Полипропилен нестабилизированный | 9003-07-0 | [C3H4]x | 10 | а | 3 | - |
| 1884 | Полисульфоны |  |  | 10 | а | 4 | - |
| 1885 | Политетрафторэтилен | 9002-84-0 | (C2F4)n | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1886 | Поли-3-фениленизофталимид | - | (C14H9NO2) | 10 | а | 4 | - |
| 1887 | Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая, натриевая, магниевая одно-, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1888 | Полифталоцианин кобальта, натриевая соль | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1889 | Полихлорпинен <1> | - | [C10H15Cl]n | 0,2 | п | 2 | А |
| 1890 | Полиэтен | 9002-88-4 | [C2H4]n | 10 | а | 4 | - |
| 1891 | Полиэтендиол | 9002-89-5 | (C2H4O)x | 10 | а | 4 | - |
| 1892 | Полиэтенилбензол | 9003-53-6 | [C8H8]n | 10 | а | 4 | - |
| 1893 | Поли(1-этенилпирролид-2-он) | 9003-39-8 | (C6H9NO)x | 10 | а | 4 | - |
| 1894 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | [C2H3Cl]x | 6 | а | 3 | - |
| 1895 | Полиэтенилхлорид хлорированный | - | [C2Cl4]x | 6 | а | 4 | Ф, А |
| 1896 | Полиэфирная композиция ППК-1 | - | - | 10 | а | 3 | - |
| 1897 | Препарат "Этоксамин" <1> (по диметилэтаноламину) | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 1898 | Пропандинитрил <1> | 109-77-3 | C3H2N2 | 0,3 | п + а | 1 | О |
| 1899 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | C3H8O2 | 7 | п + а | 3 | - |
| 1900 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | C3H8O | 50/10 | п | 3 | - |
| 1901 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | C3H8O | 30/10 | п | 3 | - |
| 1902 | Пропан-2-он | 67-64-1 | C3H6O | 800/200 | п | 4 | - |
| 1903 | Пропан-1,2,3-триола тринитрат <1> | 55-63-0 | C3H5N3O9 | 0,02 | п | 1 | O |
| 1904 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | C3H4O | 0,2 | п | 2 | - |
| 1905 | Проп-2-енамид <1> | 79-06-1 | C3H5NO | 0,2/0,05 | п | 2 | К |
| 1906 | Проп-1-енамин <1> | 107-11-9 | C3H7N | 0,5 | п | 2 | - |
| 1907 | Проп-2-енилциан ацетат <1> | 13361-32-5 | C6H7NO2 | 1 | а | 2 | - |
| 1908 | Проп-1-енилацетат <1> | 591-87-7 | C5H8O2 | 2 | п | 3 | - |
| 1909 | Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат <1> | 96-05-9 | C7H10O2 | 2 | п | 3 | - |
| 1910 | N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин <1> | 124-02-7 | C6H11N | 1 | п | 2 | - |
| 1911 | Проп-1-енил-2-(проп-1-енилоксикарбонилокси)проп-2-еноат | 72782-44-6 | C10H12O5 | 0,03 | п | 1 | - |
| 1912 | Проп-1-енилхлоркарбонат <1> | 2937-50-0 | C4H5ClO2 | 0,4 | п | 2 | - |
| 1913 | Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат | 7324-02-9 | C7H7NO2 | 1 | п | 2 | - |
| 1914 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | C3H4O2 | 15/5 | п | 3 | - |
| 1915 | Проп-2-еноилхлорид <1> | 814-68-6 | C3H3ClO | 0,3 | п | 2 | А |
| 1916 | Проп-2-енонитрил <1> | 107-13-1 | C3H3N | 1,5/0,5 | п | 2 | А, К |
| 1917 | Пропилацетат | 109-60-4 | C5H10O2 | 200 | п | 4 | - |
| 1918 | S-Пропилбутил(этил) тиокарбамат | 1114-71-2 | C10H21NOS | 1 | п + а | 2 | - |
| 1919 | Пропил-4-гидрооксибензоат | 94-13-3 | C10H12O3 | 10 | а | 4 | - |
| 1920 | S-Пропилдипропилтио-карбамат <1> | 1929-77-7 | C10H21NOS | 5 | п + а | 3 | - |
| 1921 | N-Пропилпропан-1-амин <1> | 142-84-7 | C6H15N | 2 | п | 2 | - |
| 1922 | Пропилпропионат | 106-36-5 | C6H12O2 | 70 | п | 4 | - |
| 1923 | Пропилперфторпентаноат | 134638-92-9 | C8H7F9O2 | 100 | п | 4 | - |
| 1924 | S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат <1> | 40626-35-5 | C11H17O3PS | 0,02 | п + а | 1 | - |
| 1925 | Проп-2-ин-1-ол | 107-19-7 | C3H4O | 1 | п | 2 | - |
| 1926 | Пропиональдегид <1> | 123-38-6 | C3H6O | 5 | п | 3 | - |
| 1927 | Пропионилхлорид <1> | 79-03-8 | C3H5ClO | 2 | п | 3 | - |
| 1928 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | C3H6O2 | 20 | п | 4 | - |
| 1929 | 2-(Проп-2-енокси)этанол | 111-45-5 | C5H10O2 | 20 | п | 4 | - |
| 1930 | Протаргол | - | - | 4 | а | 4 | - |
| 1931 | Протеаза щелочная (активность 60 000 ед.) | 9073-77-2 | C20H18N4O3 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1932 | Протерризин | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1933 | Протомезентерин | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1934 | Протосубтилин | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1935 | 1Н-Пурин-6-амин | 73-24-5 | C5H5N5 | 3 | а | 3 | - |
| 1936 | 1Н-Пурин-6-амин, сульфат | 321-30-2 | C5H7N·O4S | 3 | а | 3 | - |
| 1937 | Пыль биотехнологической кормовой добавки "Провит" | - | - | 0,1 (по белку) | а | 2 | А |
| 1938 | Пыль доменного шлака | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1939 | Пыль животноводческого производства | - | - | 0,1(по белку) | а | 2 | А |
| 1940 | Пыль птицеводческого производства | - | - | 0,1 (по белку) | а | 2 | А |
| 1941 | Пыль растительного и животного происхождения: |  |  |  |  |  |  |
|  | с примесью диоксида кремния от 2 до 10% | - | - | -/4 | а | 4 | А, Ф |
|  | зерновая | - | - | -/4 | а | 3 | А, Ф |
|  | лубяная, хлопковая, хлопчатобумажная, льняная, пуховая и другая (с примесью диоксида кремния более 10%) | - | - | -/2 | а | 4 | А, Ф |
|  | древесная и другая (с примесью диоксида кремния менее 2%) | - | - | -/6 | а | 4 | А, Ф |
|  | хлопковая мука (по белку) | - | - | -/0,5 | а | 3 | А |
|  | шерстяная (по белку) | - | - | -/0,3 | а | 2 | А |
|  | льняная (по белку) | - | - | -/0,2 | а | 2 | А |
|  | сухих продуктов, содержащих сывороточные белки коровьего молока (по белку) | - | - | - / 0,1 | а | 2 | А |
|  | сухих продуктов, содержащих казеиновые белки коровьего молока (по белку) | - | - | - / 0,1 | а | 2 | А |
|  | сухих продуктов, содержащих смесь сывороточных и казеиновых белков коровьего молока (по белку) | - | - | - / 0,1 | а | 2 | А |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1942 | Пыль свиноводческого производства | - | - | 0,1 (по белку) | а | 2 | А |
| 1943 | Пыль торфа | - | - | 4 | а | 4 | А, Ф |
| 1944 | Пыльца бабочек зерновой моли | - | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 1945 | Ранкотекс <1> | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 1946 | Ренацит II, сплав трихлорбензотиола, дитиобис(трихлорбензола) | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 1947 | Рениномезентерин | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1948 | Рибофлавин | 83-88-5 | C17H20N4O6 | 1 | а | 2 | А |
| 1949 | Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ, борсодержащие смеси | - | - | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1950 | Россыпные комбикорма-концентраты с ферроцианидом Vossen-Blau 705 | - | - | 4 | а | 3 | А,Ф |
| 1951 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 0,01/0,005 | п | 1 | - |
| 1952 | Ртуть, неорганические соединения <1> (по ртути) | - | - | 0,2/0,05 | а | 1 | - |
| 1953 | Рубидий гидроксид <1> | 1310-82-3 | HORb | 0,5 | а | 2 | - |
| 1954 | диРубидий карбонат | 584-09-8 | CRb2O3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 1955 | Рубидий нитрат | 13126-12-0 | NO3Rb | 0,5 | а | 2 | - |
| 1956 | Рубидийтрииодобис(дииодтетрааргентат) | 12267-44-6 | Ag4I5Rb | 3 | а | 3 | - |
| 1957 | диРубидий сульфат | 7488-54-2 | O4Rb2S | 0,5 | а | 2 | - |
| 1958 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 | ClRb | 0,5 | а | 2 | - |
| 1959 | Рутений диоксид | 12036-10-1 | O2Ru | 1 | а | 2 | - |
| 1960 | Самарий дихлорид | 13874-75-4 | Cl2Sm | 5 | а | 3 | - |
| 1961 | Самарий оксид | 12035-88-0 | Osm | 5 | а | 3 | - |
| 1962 | Самарий пентакобальтид <1> (по кобальту) | 12017-68-4 | Co5Sm | 0,05 | а | 1 | А |
| 1963 | Самарий сульфат | 38414-00-5 | O4SSm2 | 5 | а | 3 | - |
| 1964 | диСамарий триоксид | 12060-58-1 | O3Sm2 | 5 | а | 3 | - |
| 1965 | диСамарий трисульфат | 13692-88-3 | O12S3Sm2 | 5 | а | 3 | - |
| 1966 | Самарийтрихлорид | 10361-82-7 | Cl3Sm | 5 | а | 3 | - |
| 1967 | Сахароза | 9001-57-4 | - | 10 | а | 4 | - |
| 1968 | Сахарол | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 1969 | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | - | - | -/0,05 | а | 1 | - |
| 1970 | Свинец цирконий титан триоксид (по свинцу) | - | O3PbTiZr | 0,1/0,05 | а | 1 | - |
| 1971 | Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий - 18%, свинец - 32%, олово - 50%) (по свинцу) | - | - | 0,05 | а | 1 | - |
| 1972 | Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) (по свинцу) | - | - | 0,05 | а | 1 | - |
| 1973 | Селен | 7782-49-2 | Se | -/2 | а | 3 | - |
| 1974 | Селен гексафторид <1> | 7783-79-1 | SeF6 | 0,2 | п | 1 | О |
| 1975 | Селен диоксид | 7446-08-4 | O2Se | 0,3/0,1 | а | 1 | - |
| 1976 | Сенна (сухие листья) |  |  | 5 | а | 3 | - |
| 1977 | Сера | 7704-34-9 | S | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1978 | Сера гексафторид | 2551-62-4 | F6S | 5000 | п | 4 |  |
| 1979 | диСера декафторид <1> | 5714-22-7 | F10S2 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1980 | Сера диоксид <1> | 7446-09-5 | O2S | 10 | п | 3 | - |
| 1981 | Сера дихлорид <1> | 10545-99-0 | Cl2S | 0,3 | п | 2 | - |
| 1982 | диСера дихлорид <1> | 10025-67-9 | Cl2S2 | 0,3 | п | 2 | - |
| 1983 | (Т-4)Сера тетрафторид | 7782-60-0 | F4S | 0,3 | п | 2 | O |
| 1984 | Сера триоксид <1> | 7446-11-9 | O3S | 1 | п | 2 | - |
| 1985 | Серебро | 7440-22-4 | Ag | 1 | а | 2 | - |
| 1986 | Серебро, неорганические соединения | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 1987 | Серебро фторид (по фтору) | 7775-41-9 | AgF | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 1988 | Серная кислота <1> | 7664-93-9 | H2O4S | 1 | а | 2 | - |
| 1989 | Сизомицин <1> | - | - | 0,05 | а | 1 | А |
| 1990 | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль хризотилсодержащая при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила более двух волокон в миллилитре | - | - | 2/0,5 | а | 3 | Ф, К |
|  | пыль хризотилсодержащая при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила от одного до двух волокон в миллилитре | - | - | 4/1 | а | 3 | Ф, К |
|  | пыль хризотилсодержащая при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила менее одного волокна в миллилитре | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф, К |
|  | асбестобакелит, асбесторезина | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
|  | слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли (природные смеси талька с тремолитом, актинолитом, антофиллитом и другое), содержащие до 10% свободного диоксида кремния | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
|  | муллитовые (не волокнистые) огнеупоры | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
|  | искусственные минеральные волокна (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая и другое), при среднесменной концентрации респирабельных волокон одно волокно в миллилитре и более | - | - | 4/1 | а | 3 | Ф |
|  | искусственные минеральные волокна (стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая и другое), при среднесменной концентрации респирабельных волокон менее одного волокна в миллилитре | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
|  | высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый | - | - | -/8 | а | 4 | Ф |
|  | силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит) | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
|  | цеолиты (природные и искусственные) | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
|  | дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
|  | пыль стекла и стеклянных строительных материалов | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1991 | Силлиманит | 12141-45-6 | Al2O5Si | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1992 | Сильвинит | 77348-01-7 | Cl2KNa | 5 | а | 3 | - |
| 1993 | Синтокс-12, Синтокс-20М | 66106-01-2 | - | 5 | а | 3 | - |
| 1994 | Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5% | - | - | -/2 | а | 3 | Ф |
| 1995 | Скандий фторид (по фтору) | 14017-33-5 | FSc | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 1996 | Скипидар (в пересчете на С) | 8006-64-2 | - | 600/300 | п | 4 | А |
| 1997 | Смесь моно- и бициклических терпеновых спиртов (продукт "Витерол") | - | - | 5 | п + а | 3 | - |
| 1998 | Смола дициандиамид-формальдегидная <1> | - | - | 0,2 | а | 2 | А |
| 1999 | Смолодоломит | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 2000 | Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ (контроль по ацетону) | - | - | 80 | п + а | 4 | - |
| 2001 | Соли алифатических аминов и жирных кислот C12 - 20 <1> | - | - | 2 | п + а | 3 | - |
| 2002 | Солизим | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 2003 | Сольвент-нафта (в пересчете на C) | 64742-91-2 | - | 300/100 | п | 4 | - |
| 2004 | L-Сорбоза | 87-79-6 | C6H12O6 | 10 | п | 4 | - |
| 2005 | Спирт метилбензиловый |  |  | 5 | п | 3 | - |
| 2006 | Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый) | - | - | 2 | п | 3 | - |
| 2007 | Спирты первичные жирные C10 - 18 | - | - | 10 | п + а | 3 | - |
| 2008 | Сплав алюминия с магнием АМ-50 | - | - | 6 | а | 4 | - |
| 2009 | Стеклокристаллический цемент (по свинцу) | - | - | 0,05 | а | 1 | - |
| 2010 | Стеклопластик на основе полиэфирной смолы | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 2011 | Стеклоэмаль (по свинцу) | - | - | 0,05 | а | 1 | - |
| 2012 | Стиромаль | 9011-13-6 | (C12H10O3)x | 6 | а | 4 | - |
| 2013 | Стронций дигидроксид | 18480-07-4 | H2O2Sr | 1 | а | 2 | - |
| 2014 | Стронций динитрат | 10042-76-9 | N2O6Sr | 1 | а | 2 | - |
| 2015 | Стронций дифторид (по фтору) | 7783-48-4 | F2Sr | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 2016 | Стронций карбонат | 1633-05-2 | CO3Sr | 6 | а | 4 | - |
| 2017 | Стронций оксид | 1314-11-0 | Osr | 1 | а | 2 | - |
| 2018 | Стронций сульфат | 7759-02-6 | O4SSr | 6 | а | 4 | - |
| 2019 | диСтронций трифосфат | 14414-90-5 | O12P3Sr2 | 6 | а | 4 | - |
| 2020 | Сульфантрол | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 2021 | Сульфоаммиачное удобрение | - | - | 25 | п + а | 4 | - |
| 2022 | Сульфокамфорная кислота | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 2023 | Сульфокарбатион-К | 114654-31-8 | - | 1 | а | 2 | - |
| 2024 | 4,4'-Сульфонилбис (аминобензол) | 80-08-0 | C12H12N2O2S | 5 | а | 3 | - |
| 2025 | 1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол) | 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 10 | а | 3 | - |
| 2026 | Суперфосфат двойной кальций бис(диводородфосфат), кальций сульфат дифосфор пентоксид | - | H4CaO8P2 + CaO4S + O5P2 | 5 | а | 3 | - |
| 2027 | Сурьма и ее соединения: |  |  |  |  |  |  |
|  | пыль сурьмы металлической | - | - | 0,5/0,2 | а | 2 | - |
|  | пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) | - | - | 1 | а | 2 | - |
|  | пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) | - | - | 2 | а | 3 | - |
|  | пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) | - | - | 1 | а | 2 | - |
|  | пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) | - | - | 2 | а | 3 | - |
|  | фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) | - | - | 0,3 | п + а | 2 | - |
|  | фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) | - | - | 0,3 | п + а | 2 | - |
|  | хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) | - | - | 0,3 | п + а | 3 | - |
|  | хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) | - | - | 0,3 | п + а | 3 | - |
| 2028 | Табак | - | - | 3 | а | 3 | А |
| 2029 | Таллий бромид (по таллию) | 7789-40-4 | BrТl | 0,01 | а | 1 | - |
| 2030 | Таллий иодид (по таллию) | 7790-30-9 | Iтl | 0,01 | а | 1 | - |
| 2031 | Таннин | 1401-55-4 | - | 1 | а | 2 | - |
| 2032 | Тантал и его оксиды | - | - | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2033 | Тебаин <2> | 115-37-7 | C19H23NO3 | - | а | 1 | - |
| 2034 | Теллур | 13494-80-9 | Те | 0,01 | а | 1 | - |
| 2035 | Теобромид | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 2036 | Теофедрин Н <1> (контроль по парацетамолу) | - | - | 0,2 | а | 2 | - |
| 2037 | Тербий фторид (по фтору) | 13708-63-9 | F3Tb | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 2038 | Терлон | 63148-69-6 | - | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2039 | Термопсис | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 2040 | Терпено-малеиновый аддукт <1> (по малеиновому ангидриду) | - | - | 1 | п + а | 2 | А |
| 2041 | 1,1' : 4',1' '-Терфенил | 92-94-4 | C18H14 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2042 | Терфенильная смесь 1,1' : 2',1"-терфенил (63%); 1,1' : 3'1"-терфенил (19%); бифенил (15%) | - | C18H14·C12H10 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2043 | Тестостерон изокапронат <1> | - | C25H38O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 2044 | Тестостерон пропионат <1> | 57-85-2 | C22H32O3 | 0,005 | а | 1 | - |
| 2045 | 1,3,6,8-Тетраазатрицикло [2,6,1,1,3,6] додекан стереоизомер <1> (дезигрин) | 18304-79-5 | (CH2)4- (C2H4)2N4 | 0,3 | а | 2 | - |
| 2046 | Тетрабромметан <1> | 558-13-4 | CBr4 | 0,2 | п | 2 | - |
| 2047 | Тетрабромэтан | 25167-20-8 | C2H2Br4 | 1 | п | 2 | - |
| 2048 | Тетрабутилфосфоний-бромид <1> | 3115-68-2 | C16H36BrP | 0,3 | а | 2 | - |
| 2049 | Тетрагидробензиловый эфир циклогексакарбоновой кислоты | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 2050 | 4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 4887-42-7 | C9H11NO3 | 0,7 | а | 2 | - |
| 2051 | 3а, 4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден | 26472-00-4 | C12H18 | 10 | п | 3 | - |
| 2052 | Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион | 26266-63-7 | C8H8O3 | 0,7 | а | 2 | А |
| 2053 | Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион <1> | 11070-44-3 | C9H10O3 | 1 | а | 2 | А |
| 2054 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 4720-86-9 | C8H9NO2 | 0,7 | а | 2 | - |
| 2055 | 2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден | 64492-81-5 | C9H11 | 20 | п | 4 | - |
| 2056 | 3а, 4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден <1> | 77-73-6 | C10H12 | 1 | п | 2 | - |
| 2057 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид дигидрат <1> | 99614-01-4 | C17H16N3·ClH·2H2O | 0,05 | а | 1 | - |
| 2058 | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин | 119-64-2 | C10H12 | 100 | п | 4 | - |
| 2059 | Тетрагидро-1,4-оксазин <1> | 110-91-8 | C4H9NO | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 2060 | 1,2,3,8-Тетрагидропирроло [2,1-b]-хиназолина гидрохлорид <1> | 61939-05-7 | C11H12N2·ClH | 0,5 | а | 2 | - |
| 2061 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | C4H8O2S | 40 | п + а | 4 | - |
| 2062 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C4H8O | 100 | п | 4 | - |
| 2063 | 3а, 4,7,7а-Тетрагидро-1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор - 4,7-метаноиндан <1> | 57-74-9 | C10H6Cl8 | 0,01 | п + а | 1 | - |
| 2064 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Тетрадекафторгексан | 355-42-0 | C6F14 | 1 000 | п | 4 | - |
| 2065 | 1,3,5,7-Тетразатрицикло[3,3,1,1]3,7 декан <1> кальция хлорид (2:1) | 20280-08-4 | C10H16 + CaCl2 | 2 | а | 3 | - |
| 2066 | Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат |  | C4H16CaCl2N8O10· 2H2O | 10 | а | 3 | - |
| 2067 | 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 95-93-2 | C10H14 | 10 | п + а | 4 | - |
| 2068 | Тетраметилдипропилен-триамин | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 2069 | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид | 76505-58-3 | C21H42N4O | 5 | а | 3 | - |
| 2070 | 2,2,6,6-Тетраметил-пиперидин-4-он | 826-36-8 | C9H17NO | 3 | п | 3 | - |
| 2071 | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетраоксокан | 108-62-3 | C8H16O4 | 0,2 | а | 2 | - |
| 2072 | О,О,О,О-Тетраметил-О,О-тиоди-п-фенилентиофосфат (аббат) <1> |  |  | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2073 | Тетраметилтиопероксидикарбон-диамид <1> | 137-26-8 | C6H12N2S4 | 1,5/0,5 | а | 2 | А |
| 2074 | Тетранитрометан <1> | 509-14-8 | CN4O8 | 0,3 | п | 2 | - |
| 2075 | 3,6,9,12-Тетраоксатетра-декан-1,14-диол | 4792-15-8 | C10H22O6 | 10 | п + а | 3 | - |
| 2076 | 5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20-декаазагенейкозандиамид | 35710-96-4 | C11H24N12O6 | 10 | а | 3 | - |
| 2077 | 2,8,12,18-Тетратио-3,9,11,17,23,25-гекса-азагексацикло[24,2,2,2]4,7,[2]13,16, [2]19,22,[1]3,17 гептатриаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид | 3861-81-2 | C27H26N6O8S4 | 1 | а | 2 | - |
| 2078 | 1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан | 76-14-2 | C2Cl2F4 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2079 | Тетрафторметан (хладон-14) | 72-73-0 | CF4 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2080 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | C3H4F4O | 20 | п | 4 | - |
| 2081 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат <1> | 88508-33-2 | C7H9F4O2 | 10 | п | 3 | - |
| 2082 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпропан-2-еноат, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер | - | - | 6 | а | 4 | - |
| 2083 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат | 96250-38-3 | C3H5F5O2 | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 2084 | 1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан | 354-25-6 | C2HClF4 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2085 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан | 811-97-2 | C2H2F4 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2086 | 1,1,2,2-Тетрафторэтан | 359-35-3 | C2H2F4 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2087 | Тетрафторэтен | 116-14-3 | C2F4 | 30 | п | 4 | - |
| 2088 | 1,1,2,2-Тетрафторэтокси-бензол | 350-57-2 | C8H6F4O | 20 | п | 4 | - |
| 2089 | 4-(1,1,2,2-Тетрафторэтокси-фенилен)-1,3-диамин | 61988-37-2 | C8H8F4N2O | 2 | а | 3 | - |
| 2090 | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилдихлорид <1> | 719-32-4 | C8Cl6O2 | 1 | а | 2 | А |
| 2091 | 3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло [2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион | 68089-39-4 | C11H6Cl4O2 | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 2092 | 1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен <1> | 921-09-5 | C4H4Cl4 | 0,5 | п | 3 | - |
| 2093 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан <1> | 3405-32-1 | C4H6Cl4 | 0,5 | п | 2 | - |
| 2094 | 1,2,3,3-Тетрахлорбутан | 13138-51-7 | C4H6Cl4 | 3 | п | 3 | - |
| 2095 | 1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен <1> | 3574-42-3 | C4H4Cl4 | 2 | п | 3 | - |
| 2096 | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион | 118-75-2 | C6Cl4O2 | 2 | а | 3 | - |
| 2097 | 2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен <1> | 22037-58-7 | C6H4Cl4 | 0,3 | п | 2 | - |
| 2098 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | C7H12Cl4 | 1 | п | 2 | - |
| 2099 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | CCl4 | 20/10 | п | 2 | - |
| 2100 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | C9H16Cl4 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2101 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C5H8Cl4 | 1 | п | 2 | - |
| 2102 | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин | 1134-04-9 | C6Cl7N | 2 | а | 3 | - |
| 2103 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | C3H4Cl4 | 1 | п | 2 | - |
| 2104 | Тетрахлорпроп-1-ен <1> | 60320-18-5 | C3H2Cl4 | 0,1 | п | 2 | - |
| 2105 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | C11H20Cl4 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2106 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан <1> | 79-34-5 | C2H2Cl4 | 5 | п | 3 | - |
| 2107 | Тетрахлорэтан <1> (смесь изомеров) | 25322-20-7 | C2H2Cl4 | 5 | п | 3 | - |
| 2108 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 30/10 | п | 3 | - |
| 2109 | Тетраэтилсвинец <1> | 78-00-2 | C8H20Pb | 0,005 | п | 1 | О |
| 2110 | Тетраэтилтиоперокси-дикарбондиамид | 97-77-8 | C10H20N2S4 | 1 | а | 2 | - |
| 2111 | Тетраэтоксисилан | 78-10-4 | C8H20O4Si | 20 | п | 4 | - |
| 2112 | N,N-Тилозин | 1401-69-0 | C46H77NO17 | 1 | а | 2 | - |
| 2113 | Тиоациланилид | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 2114 | 4,4'-Тиодиаминобензол | 139-65-1 | C12H12N2S | 1 | а | 2 | - |
| 2115 | 4,4'-Тиодигидроксибензол | 2664-63-3 | C12H10O2S | 3 | п + а | 3 | - |
| 2116 | О,О'-[Тиоди-1,4-фенилен]бис(О,О-диметил)тиофосфат <1> | 3383-96-8 | C16H20O6P2S3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2117 | 2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино) сульфонил]фенил]амино] карбонил]бензойная кислота | 85-73-4 | C17H13N3O5S2 | 1 | а | 2 | - |
| 2118 | Тиокарбамид | 62-56-6 | CH4N2S | 0,3 | а | 2 | - |
| 2119 | Тионилхлорид <1> | 7719-09-7 | Cl2OS | 0,3 | п | 2 | - |
| 2120 | Тиофуран | 110-02-1 | C4H4S | 20 | п | 4 | - |
| 2121 | Тиофосфорилхлорид <1> | 3982-91-0 | Cl3PS | 0,5 | п | 2 | - |
| 2122 | Тиоэтановая кислота <1> | 507-09-5 | C2H4OS | 0,5 | п | 2 | - |
| 2123 | Тирозин | 55520-40-6 | C9H11NO3 | 5 | а | 3 | - |
| 2124 | Титан | 7440-32-6 | Ti | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2125 | Титан диоксид | 13463-67-7 | O2Ti | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2126 | Титан дисилицид | 12039-83-7 | Si2Ti | -/4 | а | 3 | Ф |
| 2127 | Титан дисульфид | 12039-07-5 | S2Ti | -/6 | а | 3 | - |
| 2128 | Титан нитрид | 25583-20-4 | Nti | -/4 | а | 3 | Ф |
| 2129 | Титан сульфид | 12039-13-3 | Sti | -/6 | а | 3 | - |
| 2130 | Титан тетрахлорид <1> (по гидрохлориду) | 7550-45-0 | Cl4Ti | 1 | п | 2 | - |
| 2131 | ТетраТитан хром декаборид (в пересчете на бор) | - | B10CrTi4 | 1 | а | 2 | - |
| 2132 | Тобрамицин <1> | - | - | 0,1 | а | 2 | А |
| 2133 | Толперизона гидрохлорид | 3644-61-9 | C13H23NO·HCl | 0,5 | а | 2 |  |
| 2134 | Толуилендиизоцианат <1> | - | - | 0,05 | п | 1 | О, К |
| 2135 | Торий | 7440-29-1 | Th | 0,05 | а | 1 | - |
| 2136 | Треонин | 36676-50-3 | C4H9NO3 | 2 | а | 3 | - |
| 2137 | ДL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 3689-55-2 | C9H13N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 2138 | L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 71115-69-1 | C9H13N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 2139 | Д(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 2792-51-0 | C9H13N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 2140 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол <1> | 108-80-5 | C3H3N3O3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2141 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт | 16133-31-6 | C6H9N3O3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2142 | (1Н)-1,2,4-Триазол | 288-88-0 | C2H3N3 | 5 | а | 3 | - |
| 2143 | 2,4,4-Триаминобензанилин | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 2144 | 4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1) | 68738-86-3 | C4H9N5O4S | 2 | а | 3 | - |
| 2145 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин | 108-78-1 | C3H6N6 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2146 | Трибромметан | 75-25-2 | CHBr3 | 5 | п | 3 | - |
| 2147 | Трибутиламин <1> | 102-82-9 | C12H27N | 1 | п | 2 | - |
| 2148 | Трибутилолово фторид <1> (по олову) | 1983-10-4 | C12H27FSn | 0,005 | а | 1 | - |
| 2149 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат <1> | 78-48-8 | C12H27OPS3 | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 2150 | О,О,О-Трибутилфосфат <1> | 126-73-8 | C12H27O4P | 0,5 | п | 2 | - |
| 2151 | Трибутоксиэтилфосфат <1> | - | - | 1 | п + а | 2 | - |
| 2152 | 2,4,6-Тригидроксипиримидин | 67-52-7 | C4H4N2O3 | 10 | а | 3 | - |
| 2153 | (11 )11,17,21-Тригидрокси-прегна-1,4-диен-3,20-дион <1> | 50-24-8 | C21H28O5 | 0,01 | а | 1 | - |
| 2154 | 1,1,3-Три(гидроксифенил) пропан <1> | 29036-21-3 | C21H20O3 | 5 | а | 3 | - |
| 2155 | (Т-4)Тригидро(морфолин-N4)бор | 4856-95-5 | C4H12BNO | 0,1 | а | 2 | - |
| 2156 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | C10H5F13O2 | 90/30 | п | 4 | - |
| 2157 | 2,2,6-Тридеокси-3-амино--ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-тетраокси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагидротетраценхинон <2> | 20830-81-3 | C27H29NO10 | - | а | 1 | - |
| 2158 | Триизопропаноламин <1> | - | - | 5 | п + а | 3 | А |
| 2159 | 2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная кислота | 50506-16-8 | C7H5I3N2O2 | 1 | а | 3 | - |
| 2160 | Трийодметан | 75-47-8 | CHI3 | 3 | а | 3 | - |
| 2161 | Трикарбоновых кислот анилиды | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 2162 | Триксиленфосфат <1> | - | - | 1,5 | а | 3 | - |
| 2163 | Три-3,5-ксиленилфосфат <1> | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 2164 | Триметансульфоновая кислота | 1493-13-6 | CHF3O3S | 5 | п + а | 3 | - |
| 2165 | Триметансульфоновой кислоты ангидрид | 358-23-6 | C2F6O5S2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2166 | Триметиламин <1> | 75-50-3 | C3H9N | 5 | п | 3 | - |
| 2167 | 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 | C9H12 | 30/10 | п | 3 | - |
| 2168 | 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | C9H12 | 30/10 | п | 3 | - |
| 2169 | 1,7,7-Триметилбицикло [2,2,1]гептан-2-он | 76-22-2 | C10H26O | 3 | п | 3 | - |
| 2170 | 2,6,6-Триметилбицикло-3,1,1,-гептан | 473-55-2 | C10H18 | 20 | п | 4 | - |
| 2171 | 2,7,7-Триметил-бицикло-1,1,3-гептан (пинан) | - | - | 20 | п |  | - |
| 2172 | 1,1-Триметиленбис(4-оксиминометил-пиридиний)бромид | - | C9H13N2O | 1 | а | 2 | - |
| 2173 | 3,6,8-Триметилнонан-3-тиол (58 - 70%) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23%) 2,3,5,7-тетраметил-октан-1-тиолом (8%) | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 2174 | 2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан | 123-63-7 | C6H12O3 | 5 | п | 3 | - |
| 2175 | 1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-ол пропионат <2> | 64-39-1 | C17H25NO2 | - | а | 1 | - |
| 2176 | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид <1> | 999-81-5 | C5H13Cl2N | 0,3 | а | 1 | - |
| 2177 | 3,3,5-Триметилцикло-гексанон | 873-94-9 | C9H16O | 1 | п | 2 | - |
| 2178 | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-метоксикарбонил-аминофениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15%) | - | C9H14O· C15H24N2O4 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2179 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он | 78-59-1 | C9H14O | 1 | п | 2 | - |
| 2180 | 5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил] пиридин-2,4-диамин | 738-70-5 | C14H18N4O | 0,5 | а | 2 | - |
| 2181 | Тринитрометан <1> | 517-25-9 | CHN3O6 | 0,5 | п | 2 | - |
| 2182 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин | 121-82-4 | C3H6N6O6 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2183 | Триоксометиламинометан | - | C4H11NO3 | 5 | а | 3 | - |
| 2184 | Триоксометиламинометана гидрохлорид | - | C4H11NO3·ClH | 5 | а | 3 | - |
| 2185 | Три(проп-1-енил)амин <1> | 102-70-5 | C9H15N | 2 | а | 3 | - |
| 2186 | Трипропиламин | 102-69-2 | C9H21N | 2 | п | 2 | - |
| 2187 | (Трипропилен) гидроксибензол (трипропиленфенол) | - | C15H22O | 5/2 | п + а | 3 | - |
| 2188 | Триптофан | 6912-86-3 | C11H12N2O2 | 2 | а | 3 | - |
| 2189 | Трис(2-бутоксиэтил)фосфат <1> | 78-51-3 | C18H39O7P | 1 | п + а | 2 | - |
| 2190 | Трис(диметилфенил)фосфат <1> | 25155-23-1 | C24H27O4P | 1,5 | а | 3 | - |
| 2191 | Трис(метилбутил)фосфин-оксид <1> | 23079-28-9 | C15H33OP | 1 | п + а | 2 | - |
| 2192 | Трис(1-метилгептил) фосфиноксид <1> | 33446-90-1 | C24H51OP | 2 | п + а | 3 | - |
| 2193 | Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера < 3%) | 1330-78-5 | C21H21O4P | 0,5 | а | 2 | - |
| 2194 | Трис(метилфенил)фосфат (содержание о-изомера > 3%) | 1330-78-5 | C21H21O4P | 0,1 | а | 1 | - |
| 2195 | Трис(2-этилгексил)фосфат | 78-42-2 | C24H51O4P | 0,1 | п | 3 | - |
| 2196 | Трифенилфосфат | 115-86-6 | C18H15O4P | 1 | а | 2 | - |
| 2197 | Трифенилфосфит <1> | 101-02-0 | C18H15O3P | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 2198 | 4,4,4-Трифторбутанол | 461-18-7 | C4H7F3O | 20 | п | 4 | - |
| 2199 | Трифторметан | 75-46-7 | CHF3 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2200 | Трифторметансульфонилфторид | - | CF4O2S | 100 | п | 4 | - |
| 2201 | 3-(Трифторметил) аминобензол | 98-16-8 | C7H6F3N | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 2202 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | C7H5F3 | 200/100 | п | 4 | - |
| 2203 | 2-Трифторметил-10,3-[1-(-оксиэтил) пиперазинил-4] пропилфенотиазина гидрохлорид | - | C22H22F3N3OS·ClH | 0,01 | а | 1 | - |
| 2204 | 4-Трифторметилфенил-изоцианат | 1548-13-6 | C8H4F3NO | 1 | п | 2 | - |
| 2205 | 1-(3-Трифторметилфенил) карбамид | 13114-87-9 | C8H7F3N2O | 3 | а | 3 | - |
| 2206 | 1-Трифторметил-2-хлорбензол <1> | 88-16-4 | C7H4ClF3 | 60/20 | п | 4 | - |
| 2207 | 3,3,3-Трифторпроп-1-ен | 677-21-4 | C3H3F3 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2208 | 3,3,3-Трифторпропиламин | 460-39-9 | C3H6F3O | 5 | п | 3 | - |
| 2209 | 1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он | 758-42-9 | C3Cl3F3O | 2 | п | 3 | - |
| 2210 | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан | 76-13-1 | C2Cl3F3 | 5 000 | п | 4 | - |
| 2211 | 1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан <1> | 460-35-5 | C3H4ClF3 | 1 | п | 2 | - |
| 2212 | Трифторхлорэтилен | 79-38-9 | C2ClF3 | 5 | п | 3 | - |
| 2213 | 1,1,1-Трифторэтан | 420-46-2 | C2H3F3 | 3 000 | п | 4 | - |
| 2214 | Трифторэтановая кислота <1> | 76-05-1 | C2HF3O2 | 2 | п | 3 | - |
| 2215 | 2,2,2-Трифторэтанол | 75-89-8 | C2H3F3O | 10 | п | 3 | - |
| 2216 | Трифторэтенилбензол | 447-14-3 | C8H5F3 | 15/5 | п | 3 | - |
| 2217 | 2,4,6-Трихлораминобензол | 634-93-5 | C6H4Cl3N | 3/1 | а | 2 | - |
| 2218 | 1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион | 1594-64-5 | C14H5Cl3O2 | 5 | а | 3 | - |
| 2219 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | C2HCl3O | 5 | п | 3 | - |
| 2220 | Трихлорацетилхлорид <1> | 76-02-8 | C2Cl4O | 0,1 | п | 1 | - |
| 2221 | 4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3Н)-он | 50995-94-3 | C7H2Cl3NO2 | 0,1 | а | 2 | - |
| 2222 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | C6H3Cl3 | 30/10 | п | 2 | - |
| 2223 | 1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен <1> | 25854-04-0 | C4H3Cl3 | 3 | п | 3 | - |
| 2224 | 1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен <1> | 1573-58-6 | C4H3Cl3 | 0,1 | п | 2 | - |
| 2225 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен <1> | 2431-50-7 | C4H5Cl3 | 0,1 | п | 2 | - |
| 2226 | 1,2,3-Трихлорбут-2-ен | 65087-02-7 | C4H5Cl3 | 1 | п | 2 | - |
| 2227 | 2,3,3-Трихлорбут-1-ен <1> | 39083-23-3 | C4H5Cl3 | 1 | п | 2 | - |
| 2228 | 1,2,4-Трихлорбут-2-ен <1> | 2431-57-1 | C4H5Cl3 | 0,1 | п | 2 | - |
| 2229 | Трихлорметан <1> | 67-66-3 | CHCl3 | 10/5 | п | 2 | - |
| 2230 | Трихлорметансульфенил-хлорид | 594-42-3 | CCl4S | 1 | п | 2 | - |
| 2231 | Трихлорметантиол | 75-70-7 | CHCl3S | 1 | п | 2 | - |
| 2232 | (Трихлорметил)бензол | 98-07-7 | C7H5Cl3 | 0,6/0,2 | п | 2 | - |
| 2233 | 2-(Трихлорметил) дихлорпиридин | 1128-16-1 | C6H2Cl5N | 1 | а | 3 | - |
| 2234 | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | C6HCl6N | 2 | а | 3 | - |
| 2235 | 1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол <1> | 5216-25-1 | C5H4Cl4 | 0,05/0,01 | п + а | 1 | - |
| 2236 | 2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин | 1192-03-1 | C6H3Cl4N | 1 | п | 2 | - |
| 2237 | Трихлорнафталин <1> | 1321-65-9 | C10H5Cl3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2238 | Трихлорнитрометан <1> | 76-06-2 | CCl3NO2 | 0,5 | п | 2 | О |
| 2239 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | C3H5Cl3 | 2 | п | 3 | - |
| 2240 | 1,1,3-Трихлорпропан-2-он | 921-03-9 | C3H3Cl3O | 0,3 | п | 2 | - |
| 2241 | 1,2,3-Трихлорпроп-1-ен | 96-19-5 | C3H3Cl3 | 3 | п | 3 | - |
| 2242 | S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-енил)ди (1-метилэтил)тиокарбамат | 2303-17-5 | C10H16Cl3NOS | 1 | п + а | 2 | - |
| 2243 | Трихлорпропилфосфат <1> | 26248-87-3 | C9H18Cl3O9P | 1 | п + а | 2 | - |
| 2244 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | C3H3Cl3O2 | 10 | п + а | 3 | - |
| 2245 | Трихлорсилан <1> (по гидрохлориду) | 10025-78-2 | HCl3Si | 1 | п | 2 | - |
| 2246 | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин | 108-77-0 | C3Cl3N3 | 0,1 | п | 1 | - |
| 2247 | 2,4,5-Трихлорфенолят меди (II) | 25267-55-4 | C12H4Cl6CuO2 | 0,1 | а | 1 | - |
| 2248 | Трихлорфторметан | 75-69-4 | CCl3F | 1000 | п | 3 | - |
| 2249 | Трихлор(хлорметил)силан <1> (по HCl) | 1558-25-4 | CH2Cl4Si | 1 | п | 2 | - |
| 2250 | 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | C2H3Cl3 | 20 | п | 4 | - |
| 2251 | Трихлорэтановая кислота <1> | 76-03-9 | C2HCl3O2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2252 | Трихлорэтен | 79-01-6 | C2HCl3 | 30/10 | п | 3 | - |
| 2253 | 1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-хлорбензол) | 50-29-3 | C14H9Cl5 | 0,1 | п + а | 1 | - |
| 2254 | Три(хлорэтил)фосфат | 115-96-8 | C6H12Cl3O4P | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 2255 | Триходермин | - | - | 0,1 | а | 1 | - |
| 2256 | Трицикло[8,2,2,2]4,7гексадекан-4,6,10,12,13,15-гексаен | 1633-22-3 | C16H16 | 5 | а | 3 | - |
| 2257 | Трициклогексилгидрокси-олово <1> | 13121-70-5 | C18H34Osn | 0,02 | а | 1 | - |
| 2258 | Трицикло[3,3,1,1]3,7декан | 281-23-2 | C10H16 | 2 | а | 3 | - |
| 2259 | Трицикло[3,3,1,1]3,7деканкарбоновая кислота | 828-51-3 | C11H16O2 | 2 | а | 3 | - |
| 2260 | Трицикло [3,3,1,1]3,7деканол-1 | 768-95-6 | C10H16O | 1 | а | 2 | - |
| 2261 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | C6H15O4P | 2 | п + а | 3 | - |
| 2262 | Триэтоксисилан | 998-30-1 | C6H16O3Si | 1 | п | 2 | - |
| 2263 | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | C8H18O3 | 50 | п | 4 | - |
| 2264 | Тэпрем-6 | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 2265 | Уайт-спирит (в пересчете на C) | 8052-41-3 | - | 900/300 | п | 4 | - |
| 2266 | Углеводороды алифатические предельные C1 - 10 (в пересчете на C) | - | C2 - 10H6 - 24 | 900/300 | п | 4 | - |
| 2267 | Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) | 124-38-9 | CO2 | 27 000/9 000 | п | 4 | - |
| 2268 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | CS2 | 10/3 | п | 2 | - |
| 2269 | Углерод оксид <4> | 630-08-0 | CO | 20 | п | 4 | 0 |
| 2270 | Углерод оксид сульфид | 463-58-1 | COS | 10 | п | 2 | - |
| 2271 | Углерода пыли: |  |  |  |  |  |  |
|  | коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
|  | антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5% | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
|  | другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5% | - | - | -/10 | а | 4 | Ф |
|  | алмазы природные и искусственные | - | - | -/8 | а | 4 | Ф |
|  | алмазы металлизированные | - | - | -/4 | а | 3 | Ф |
|  | сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг | - | - | -/4 | а | 3 | Ф, К |
|  | углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон <1> | - | - | 4/2 | а | 4 | - |
|  | углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон <1> | - | - | 4/2 | а | 4 | - |
| 2272 | Углеродные композиционные материалы | - | - | 3/1 | а | 3 | - |
| 2273 | Уран, нерастворимые соединения | - | - | 0,075 | а | 1 | - |
| 2274 | Уран, растворимые соединения | - | - | 0,015 | а | 1 | - |
| 2275 | Уросульфан | - | - | 1 | а | 2 | - |
| 2276 | Фенантрен | 85-01-8 | C14H10 | 0,8 | а | 2 | - |
| 2277 | N-Фенил-2-аминопропановая кислота | 36617-44-5 | C9H11NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 2278 | DL--Фениламиноэтановая кислота | 2835-06-5 | C8H9NO2 | 5 | а | 3 | - |
| 2279 | Фенилацетатальдегид | 122-78-1 | C8H8O | 5 | п | 3 | - |
| 2280 | Фенилацетат натрия | 114-70-5 | C8H7NaO2 | 2 | а | 3 | - |
| 2281 | Фенилгидразин гидрохлорид | 59-88-1 | C6H8N2·ClH | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 2282 | Фенил-2-гидроксибензоат | 118-55-8 | C13H10O3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2283 | 2-Фенил-4,6-дихлор-пиридазин-3-(2Н)-он | 2568-51-6 | C10H6Cl2N2O | 0,05 | а | 1 | А |
| 2284 | 2,2'-(1,4-Фенилен)бис(5-амино-1Н-бензимидазол) | 28689-19-2 | C20H16N6 | 2 | а | 3 | - |
| 2285 | 1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион | 3006-93-7 | C14H8N2O4 | 1 | а | 2 | - |
| 2286 | Фенилизоцианат <1> | 103-71-9 | C7H5NO | 0,5 | п | 2 | О |
| 2287 | N-(Фенилметилен) циклогексанамин <1> | 2211-66-7 | C13H17N | 3 | а | 3 | - |
| 2288 | 1-Фенилпропан-2-он | 103-79-7 | C9H10O | 5 | п | 3 | - |
| 2289 | Фенилтиол <1> | 108-98-5 | C6H6S | 0,2 | п | 2 | - |
| 2290 | N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид <1> | 7461-51-0 | C13H8N4O7 | 1 | а | 2 | А |
| 2291 | Фенилтрихлорсилан <1> (контроль по гидрохлориду) | 98-13-5 | C6H5ClSi | 1 | п | 3 | - |
| 2292 | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]пропанамид <2> | 437-38-7 | C22H28N2 | - | а | 1 | - |
| 2293 | 2-Фенилфенол <1> (2-гидроксибифенил) | 90-43-7 | C12H10O | 0,3 | а | 2 | - |
| 2294 | 2-[N-Фенил-N-(2-цианэтил) амино]этилацетат <1> | 22031-33-0 | C13H16N2O2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2295 | 2-Фенилэтанол <1> | 60-12-8 | C8H11O | 5 | п + а | 3 | - |
| 2296 | 1-Фенилэтанон <1> | 98-86-2 | C8H8O | 5 | п | 3 | - |
| 2297 | 3-(N-Фенил-N-этиламино) пропионитрил <1> | 148-87-8 | C11H14N2 | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 2298 | (Е)-1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфонил) оксибут-2-еноат | 7700-17-6 | C14H19O6P | 0,2 | п + а | 2 | - |
| 2299 | 1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | C12H14O3 | 2 | п | 3 | - |
| 2300 | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат <1> | 68683-30-7 | C12H13ClO3 | 2 | п | 3 | - |
| 2301 | 5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион | 50-06-6 | C12H12N2O3 | 0,1 | а | 2 | - |
| 2302 | О-Фенил-О-этилхлортиофосфат <1> | 38052-05-0 | C8H10ClO2PS | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2303 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C13H10O2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2304 | 3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 26002-80-2 | C23H26O3 | 7 | п + а | 3 | - |
| 2305 | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил) - 2,2-диметил-циклопропанкарбонат | 52645-53-1 | C21H20Cl2O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2306 | 3-Феноксибензил-триэтиламинийхлорид | 56562-66-4 | C19H26ClNO | 0,1 | а | 2 | - |
| 2307 | 3-Феноксибензилхлорид | 3586-15-0 | C13H11ClO | 1 | п | 2 | - |
| 2308 | 2-Феноксиэтанол | 122-99-6 | C8H10O2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 2309 | 3-Феноксифенилметанол | 13826-35-2 | C13H12O2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2310 | Феноксиэтановая кислота <1> | 122-59-8 | C8H8O3 | 1 | а | 3 | - |
| 2311 | Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль по фенолу | - | - | 0,1 | п | 2 | А |
|  | контроль по формальдегиду | - | - | 0,05 | п | 2 | А |
| 2312 | Феномелан | - | - | 5 | а | 4 | - |
| 2313 | Фенопласты | 9003-35-4 | - | -/6 | а | 3 | Ф, А |
| 2314 | Феррит бариевый | - | BaFeOn(n = 8,5-8,6 | 4 | а | 3 | - |
| 2315 | Феррит магний марганцевый | - | Fe16Mg8Mn8O40 | 1 | а | 3 | - |
| 2316 | Феррит марганеццинковый | - | Fe16Mn8O40Zn8 | 1 | а | 3 | - |
| 2317 | Феррит никельмедный | - | Cu8Fe16Ni8O40 | 2 | а | 3 | - |
| 2318 | Феррит никельцинковый | - | Fe16Ni8O40Zn8 | 2 | а | 3 | - |
| 2319 | Феррит стронциевый | - | Fe16O32Sr8 | 6 | а | 3 | - |
| 2320 | Феррохром (сплав хрома 65% с железом) | - | - | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 2321 | Фламин | - | - | 1 | а | 3 | - |
| 2322 | Фолиевая кислота | 59-30-3 | C19H19N7O6 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2323 | Формальдегид <1> | 50-00-0 | CH2O | 0,5 | п | 2 | О, А, К |
| 2324 | Формамид | 75-12-7 | CH3NO | 3 | п | 3 | - |
| 2325 | Формиат аммония | 540-69-2 | CH5NO2 | 10 | а | 4 | - |
| 2326 | Формиатнатрия | 141-53-7 | CHNaO2 | 10 | а | 4 | - |
| 2327 | Фосфин | 3803-51-2 | H3P | 0,1 | п | 1 | О |
| 2328 | Фосфин третичный оксид <1> | - | R3OP | 2 | п + а | 3 | - |
| 2329 | Фосфиноксид разнорадикальный C5 - 9 | - | - | 2 | п + а | 3 | - |
| 2330 | Фосфиноксид разнорадикальный циклический <1> | - | - | 2 | п + а | 3 | - |
| 2331 | Фосфиноксиды, полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 2332 | N-(Фосфонометил)глицин | 107-83-6 | C3H8NO5P | 1 | а | 2 | - |
| 2333 | Фосфор (желтый, белый) | 12185-10-3 | P | 0,1/0,03 | п | 1 | - |
| 2334 | диФосфор пентаоксид <1> | 1314-56-3 | O5P2 | 1 | а | 2 | - |
| 2335 | Фосфор пентахлорид <1> | 10026-13-8 | Cl5P | 0,2 | п | 2 | - |
| 2336 | Фосфор трихлорид <1> | 7719-12-2 | Cl3P | 0,2 | п | 2 | - |
| 2337 | Фосфорилхлорид <1> | 10025-87-3 | Cl3OP | 0,05 | п | 1 | О |
| 2338 | Фосфорит | - | Al2CaFe2MgO14P2 | 6 | а | 4 | - |
| 2339 | 29Н,31Н-Фталоционат(2-) N29,N30,N31,N32 меди (SP-4-1) | 147-14-8 | C32H16CuN8 | -/5 | а | 3 | - |
| 2340 | Фтор | 7782-41-4 | F | 0,03 | п | 1 | 0 |
| 2341 | Фторопласт-4 | - | - | 10 | а | 4 | Ф |
| 2342 | 5-Фторпиримидин-2,4-(1Р, 3Р)дион <2> (фторурацил) | 51-21-8 | C4H3FN2O2 | - | а | 1 | - |
| 2343 | Фторуглеродные волокна | - | - | 6 | а | 4 | - |
| 2344 | 1-[(4-Фторфенил)метил]-N-[1-[2-(4-метоксифенил)этил] пиперидин-4-ил]-1Р-бензимидазол-2-амин (астемизол) | 68844-77-9 | C28H31FN4O | 0,05 | а | 1 | - |
| 2345 | Фторхлорэтан | 353-36-6 | C2H4ClF | 1 000 | п | 4 | - |
| 2346 | Фузидат натрия | 751-94-0 | C31H17NaO6 | 0,2 | а | 2 | - |
| 2347 | Фузидиевая кислота | 6990-06-3 | C31H42O6 | 0,2 | а | 2 | - |
| 2348 | Фуран <1> | 110-00-9 | C4H4O | 1,5/0,5 | п | 2 | А |
| 2349 | Фуран-2-альдегид <1> | 98-01-1 | C5H4O2 | 10 | п | 3 | А |
| 2350 | 2,5-Фурандион <1> | 108-31-6 | C4H2O3 | 1 | п + а | 2 | А |
| 2351 | N-2-Фуранидил-5-фторурацил | - | C10H9FN2O3 | 0,3 | а | 2 | - |
| 2352 | Фуран-2-карбоновая кислота | 88-14-2 | C6H10O8 | 1 | а | 2 | - |
| 2353 | Фурациллин | - | - | 0,5 | а | 2 | А |
| 2354 | 4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-он <1> | 623-15-4 | C8H8O2 | 0,1 | п | 2 | - |
| 2355 | Фур-2-илметанол <1> | 98-00-0 | C5H6O2 | 0,5 | п | 2 | - |
| 2356 | 2-Фуроилхлорид <1> | 527-69-5 | C5H3ClO2 | 0,3 | п | 2 | - |
| 2357 | N-(2-Фуроил)пиперазин <1> |  | C9H12N2O2 | 1 | а | 2 | - |
| 2358 | 7Н-Фуро[2,3-g][1]хромен-7-он, смесь с 4-метокси-7Н-фуро[2,3-g][1]-хромен-7-он | 52810-75-0 | C23H14O7 | 1 | а | 2 | - |
| 2359 | Хиноксилин-2,3-диметанола-1,4-диоксид | 17311-31-8 | C10H10N2O4 | 0,1 | а | 2 | - |
| 2360 | Хинолин | 91-22-5 | C9H7N | 0,5/0,1 | п + а | 2 | - |
| 2361 | Хладон СМ-1 /контроль по 1,1,2,2-тетрафторэтану) | - | - | 3 000 | п | 4 | - |
| 2362 | Хлор <1> | 7782-50-5 | Cl2 | 1 | п | 2 | О |
| 2363 | Хлорангидрид хризантемовой кислоты <1> | - | - | 2 | п | 3 | - |
| 2364 | Хлорацетат натрия <1> | 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2365 | Хлорацетилхлорид <1> | 79-04-9 | C2H2Cl2O | 0,3 | п | 2 | - |
| 2366 | 4-Хлорбензальдегид | 104-88-1 | C7H5ClO | 5 | п + а | 3 | - |
| 2367 | 2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота | 85-56-3 | C14H9ClO3 | 1 | а | 2 | - |
| 2368 | Хлорбензол <1> | 108-90-7 | C6H5Cl | 100/50 | п | 3 | - |
| 2369 | 1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-этановая кислота <1> | 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 0,05 | а | 1 | - |
| 2370 | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат <1> | 127-52-6 | C6H4Cl2NNaO2S·H2O | 1 | п + а | 2 | А |
| 2371 | 2-Хлорбензолсульфохлорид <1> | 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 0,5 | а | 2 | - |
| 2372 | 2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси) феноксипропионовой кислоты этиловый эфир | - | C19H18ClNO4S | 0,1 | а | 2 | - |
| 2373 | 2-Хлор-4,6-бис-диэтиламино-симмтриазин (хлоразин) | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 2374 | 2-Хлор-4,6-бис-изопропил-аминосиммтриазин (пропазин) | - | - | 5 | а | 3 | - |
| 2375 | 1-Хлорбута-1,3-диен | 627-22-5 | C4H5Cl | 5 | п | 3 | - |
| 2376 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | C4H5Cl | 2 | п | 3 | - |
| 2377 | 1-Хлорбутан <1> | 109-69-3 | C4H9Cl | 0,5 | п | 2 | - |
| 2378 | 3-Хлорбутан-2-он | 4091-39-8 | C4H7ClO | 10 | п | 3 | - |
| 2379 | 4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | C12H11Cl3O3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2380 | 4-Хлорбут-2-инил-(3-хлорфенил)-карбамат | 101-27-9 | C11H9Cl2NO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2381 | Хлоргидрин стирола метиловый эфир <1> |  | C12H16ClO2 | 10 | п | 3 | - |
| 2382 | 5-Хлор-2-гидроксифенил-метан <1> (2-бензил-4-хлорфенол) | 120-32-1 | C13H11ClO | 0,3 | а | 2 | - |
| 2383 | 2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота <1> | 35060-81-2 | C3H5ClO3 | 0,5 | п | 2 | - |
| 2384 | 10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксарсин <1> | 2865-70-5 | C12H8AsClO | 0,02 | а | 1 | - |
| 2385 | 2-Хлор-5-(3,5-дикарбо-метоксифенил сульфамидо)-нитробензол (нитро-353) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 2386 | 2-Хлор-5-(3,5-дикарбофенил-сульфами до)-анилид-2-октадецилоксибензоил уксусной кислоты (компонента Н-353) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 2387 | 2-Хлор-5-(3,5-дикарбо-метоксифенил сульфамидо)-анилид-2-октадецилокси бензоил уксусной кислоты (эфир-353) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 2388 | 2-Хлор-[(4-диметиламино-6-изопропил идениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил)амино-карбонил] бензолсульфамид <1> | - | C15H18ClN7O4S | 1 | а | 2 | - |
| 2389 | 2-Хлор-[(4-диметиламино-6(-метил) пропилиден-иминоокси-1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфамид <1> | - | C16H20ClN7O4S | 1 | а | 2 | - |
| 2390 | 4S(4,4a,5,5а,6,12а)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а, 5,5а, 6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтацен-карбоксамид | 57-62-5 | C22H23ClN2O8 | 0,1 | а | 2 | А |
| 2391 | Хлор диоксид <1> | 10049-04-4 | ClO2 | 0,1 | п | 1 | О |
| 2392 | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота | - | C13H10ClNO2 | 5 | а | 3 | - |
| 2393 | 2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенил-этенил) фенокси]-N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат этанамина <1> (1:1) | 50-41-9 | C26H28ClNO· C6H8O7 | 0,001 | а | 1 | - |
| 2394 | 1-Хлор-4-дихлорметилбензол <1> | 13940-94-8 | C7H5Cl3 | 5 | п | 3 | - |
| 2395 | 2-Хлор-(N-изопропил)-ацетанилин (рамрод) <1> | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 2396 | Хлорметан | 74-87-3 | CH3Cl | 10/5 | п | 2 | - |
| 2397 | Хлорметациклин тозилат <1> | - | C29H28ClN2O11S | 3 | а | 3 | А |
| 2398 | (Хлорметил)бензол | 100-44-7 | C7H7Cl | 0,5 | п | 1 | - |
| 2399 | Хлорметилбензол <1> (2,4-изомеры) | 25168-05-2 | C7H7Cl | 30/10 | п | 3 | - |
| 2400 | 3-(Хлорметил)гептан | 123-04-6 | C8H17Cl | 10 | п | 3 | - |
| 2401 | 2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин | - | C13H8ClN5O | 2 | а | 3 | - |
| 2402 | (Хлорметил)оксиран <1> | 106-89-8 | C3H5ClO | 2/1 | п | 2 | А, К |
| 2403 | N-(Хлорметил)фталимид <1> | 17564-64-6 | C9H6ClNO2 | 0,1 | а | 2 | А |
| 2404 | 5-(Хлорметил)фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 21893-86-7 | C10H13ClO3 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2405 | 5-Хлор-2-метоксибензойная кислота | 321-14-2 | C7H5ClO2 | 2 | а | 3 | - |
| 2406 | Хлорметоксиметан <1> (по хлору) | 107-30-2 | C2H5ClO | 0,5 | п | 2 | - |
| 2407 | 2-Хлор-N-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфонамид | 64902-72-3 | C12H12ClN5O4S | 0,5 | а | 2 | - |
| 2408 | 1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен <1> | - | C21H17ClO | 0,001 | а | 1 | - |
| 2409 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | C9H17ClO2 | 5 | п | 3 | - |
| 2410 | 1-Хлор-2-(4-оксифенил)-1,2-дифенил этилен <1> (смесь цис и транс-изомеров) | - | C20H15ClO | 0,001 | а | 1 | - |
| 2411 | 5-Хлорпентан-2-он | 5891-21-4 | C5H9ClO | 2 | п | 3 | - |
| 2412 | 3-Хлорпропаноилхлорид | 625-36-5 | C3H4Cl2O | 0,3 | п | 2 | - |
| 2413 | 3-Хлорпропан-1-ол <1> | 627-30-5 | C3H7ClO | 2 | п | 3 | - |
| 2414 | 3-Хлорпроп-1-ен <1> | 107-05-1 | C3H5Cl | 0,3 | п | 2 | - |
| 2415 | (Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия | 4312-97-4 | C3H2ClNaO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2416 | 10-(р-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенотиазин | - | C16H13F3NS | 5 | а | 3 | - |
| 2417 | 2-Хлорпропионовая кислота <1> | 598-78-7 | C3H5ClO2 | 2 | п + а | 3 | - |
| 2418 | 3-Хлорпропионовая кислота | 107-94-8 | C3H5ClO2 | 5 | п | 3 | - |
| 2419 | Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные) <1> (контроль по гидрохлориду) | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 2420 | N-[[(4-Хлорфенил)амино] карбонил]-2,6-дифтор-бензамид | 35367-38-5 | C17H9ClF2N2O | 3 | а | 3 | - |
| 2421 | -Хлорфенилацетонитрил <1> | 140-53-4 | C8H6ClN | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2422 | 4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он <2> (галоперидол) | 52-86-8 | C21H23ClFNO2 | - | а | 1 | - |
| 2423 | Хлорфенилизоцианат <1> (3 и 4-изомеры) | 1885-81-0 | C7H4ClNO | 0,5 | п | 2 | O, А |
| 2424 | 2,2'-[N-(3-Хлорфенил)имино] диэтанол | 92-00-2 | C10H14ClNO2 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2425 | 2-[(4-Хлорфенил)фенил ацетил]-1Н-инден-1,3(2Н)-дион <1> | 3691-35-8 | C23H15ClO3 | 0,01 | а | 1 | - |
| 2426 | 4-Хлорфенил-4-хлорбензол-сульфонат | 80-33-1 | C12H8Cl2O3S | 2 | п + а | 3 | - |
| 2427 | 1-Хлор-2-(хлорметил) бензол <1> | 611-19-8 | C7H6Cl2 | 1,5/0,5 | п + а | 2 | - |
| 2428 | 3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен <1> (симметричный изомер) | 1871-57-4 | C4H6Cl2 | 0,3 | п | 2 | - |
| 2429 | 2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамина гидрохлорид <2> | 55-86-7 | C5H11Cl2N·ClH | - | а | 1 | - |
| 2430 | Хлорциан <1> | 506-77-4 | CClN | 0,2 | п | 1 | O |
| 2431 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | C6H11Cl | 50 | п | 4 | - |
| 2432 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио-1Н-изоиндол - 1,3-(2Н)-дион] | 59939-44-5 | C14H14ClNO2S | 2 | а | 3 | - |
| 2433 | Хлорэтан | 75-00-3 | C2H5Cl | 50 | п | 4 | - |
| 2434 | 2-Хлорэтанол <1> | 107-07-3 | C2H5ClO | 0,5 | п | 2 | О |
| 2435 | 2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид <1> | 1622-32-8 | C2H4Cl2O2S | 0,3 | п | 2 |  |
| 2436 | Хлорэтен | 75-01-4 | C2H3Cl | 5/1 | п | 1 | К |
| 2437 | Хлорэтановая кислота <1> | 79-11-8 | C2H3ClO2 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2438 | Хлорэтилртуть (по ртути) | 107-27-7 | C2H5ClHg | 0,01/0,005 | п + а | 1 | А |
| 2439 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 2 | а | 3 | - |
| 2440 | 3-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат | 1182-06-5 | C34H48O2 | 1 | а | 3 | - |
| 2441 | 3-Холест-5-ен-3-ола бензоат | 604-32-0 | C34H50O2 | 4 | а | 3 | - |
| 2442 | Хризантемовая кислота | - | - | 10 | п + а | 3 | - |
| 2443 | Хром гидроксид сульфат (в пересчете на хром (III) | 12336-95-7 | CrHO5S3 | 0,06/0,02 | а | 1 | А |
| 2444 | Хром-2,6-дигидрофосфат(по хрому (III) | 27096-04-4 | CrH6O12P3 | 0,06/0,02 | а | 1 | А |
| 2445 | Хром (VI) триоксид <1> | 1333-82-0 | CrO3 | 0,03/0,01 | а | 1 | К |
| 2446 | диХром триоксид (по хрому (III) | 1308-38-9 | Cr2O3 | 3/1 | а | 3 | А |
| 2447 | Хром трифторид (по фтору) | 7788-97-8 | CrF3 | 2,5/0,5 | а | 3 | А |
| 2448 | Хром трихлорид гексагидрат (по хрому (III) | 10060-12-5 | CrCl3·6H2O | 0,03/0,01 | а | 1 | А |
| 2449 | Хром фосфат | 7789-04-4 | CrO4P | 2 | а | 3 | А |
| 2450 | Хромовой кислоты соли (в пересчете на хром (VI) | - | - | 0,03/0,01 | а | 1 | К, А |
| 2451 | Цезиевая соль хлорированного бисдикарболилкобальта <1> | - | - | 0,3 | а | 2 | - |
| 2452 | Цезий гидроксид | 101196-73-0 | CsHO | 0,3 | а | 2 | - |
| 2453 | Цезий иодид, активированный таллием (до 0,5%) | 7789-17-5 | CsI | 0,5 | а | 2 | - |
| 2454 | Целловеридин | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 2455 | Целлюлаза | - | - | 2 | а | 3 | - |
| 2456 | Целлюлоза | 9004-34-6 | - | 10 | а | 4 | - |
| 2457 | Целлюлозы ацетофталат | 9004-38-0 | - | 10 | а | 4 | - |
| 2458 | Церий диоксид | 20281-00-9 | CеO2 | 5 | а | 3 | - |
| 2459 | Церий трифторид (по фтору) | 7758-88-5 | CeF3 | 2,5/0,5 | а | 3 | - |
| 2460 | Цианамид <1> | 420-04-2 | CH2N2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2461 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CcaN2 | 1 | а | 2 | - |
| 2462 | 1-Циан-2-аминоциклопентен | 2941-23-3 | C6H8N2 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2463 | 1-Циангуанидин | 461-58-5 | C2H4N4 | 0,5 | а | 2 | А |
| 2464 | [1R-[1 (S*,3)]]-Циано(3-феноксифе нил)метил-2,2-диметил-3-(2-метил проп-1-енил) циклопропанкарбонат <1> | 64312-66-9 | C24H25NO3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2465 | Циано-(3-феноксифенил) метил 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)цикло-пропанокарбонат <1> | 39515-40-7 | C24H25NO3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2466 | -Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-ди-метилциклопропанкарбонат | 52315-07-8 | C24H17Cl2NO3 | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2467 | Циан(3-феноксифенил) метил-4-хлор--(1-метил-этил)фенилацетат <1> | 51630-58-1 | C25H22ClNO3 | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 2468 | Цианэтановая кислота <1> | 372-09-8 | C3H3NO2 | 1 | а | 2 | - |
| 2469 | 2-Цианэтилпроп-2-еноат | 106-71-8 | C6H7NO2 | 5 | п | 3 | - |
| 2470 | N--Цианэтил-N-этиламино-бензол | 148-87-8 | C11H14N2 | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 2471 | Циклобутилиденциклобутан <1> | 6708-14-1 | C8H12 | 10 | п | 3 | - |
| 2472 | 17-(Циклобутилметил)-морфинан-3,14-диол [S(R*, R*)]-2,3-дигидроксибутан-диоат (1:1) <2> (буторфанола тартрат) | 58786-99-5 | C21H29NO2C4H6O6 | - | а | 1 | - |
| 2473 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | 80 | п | 4 | - |
| 2474 | Циклогексанон | 108-94-1 | C6H10O | 30/10 | п | 3 | - |
| 2475 | Циклогексанон оксим | 100-64-1 | C6H11NO | 10 | п | 3 | - |
| 2476 | Циклогексен | 110-83-8 | C6H10 | 50 | п | 4 | - |
| 2477 | Циклогекс-3-ен-1-илметил-циклогекс-3-ен-1-карбонат | 2611-00-9 | C14H20O2 | 1 | п | 2 | - |
| 2478 | Циклогекс-3-енкарбальдегид <1> | 100-50-5 | C7H10O | 0,5 | п | 2 | - |
| 2479 | Циклогексиламин | 108-91-8 | C6H13N | 1 | п | 2 | - |
| 2480 | Циклогексиламин карбонат | 20227-92-3 | C7H15NO3 | 10 | а | 3 | - |
| 2481 | Циклогексиламин маслорастворимая соль | - | - | 10 | п + а | 3 | - |
| 2482 | Циклогексил-2-амин нитробензоата | 34067-46-4 | C13H18N2O4 | 10 | а | 3 | - |
| 2483 | Циклогексил-3-амин нитробензоата | 34139-62-3 | C13H18N2O4 | 10 | а | 3 | - |
| 2484 | Циклогексил-4-амин нитробензоата | 34067-50-0 | C13H18N2O4 | 10 | а | 3 | - |
| 2485 | Циклогексиламин нитробензоата (смесь 2,3,4-изомеров) | - | C13H18N2O4 | 10 | а | 3 | - |
| 2486 | Циклогексилбензол <1> | 827-52-1 | C12H16 | 2 | п + а | 3 | - |
| 2487 | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид | 95-33-0 | C13H16N2S2 | 3 | а | 3 |  |
| 2488 | N-Циклогексилимид дихлормалеат <1> | - | C10H10Cl2NO2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 2489 | Циклогексилкарбамид | 698-90-8 | C7H14N2O | 0,5 | а | 2 | - |
| 2490 | N-(Циклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион | 17796-82-6 | C14H15NO2S | 7 | а | 3 | - |
| 2491 | -Циклодекстрин | 7585-39-9 | C42H70O35 | 10 | а | 4 | - |
| 2492 | Циклододеканол | 1724-39-6 | C12H24O | 10 | а | 3 | - |
| 2493 | Циклододеканон | 830-13-7 | C12H22O | 10 | п + а | 3 | - |
| 2494 | Циклопента-1,3-диен | 542-92-7 | C5H6 | 5 | п | 3 | - |
| 2495 | Циклопентан <1> | - | - | 50 | п | 4 | Г |
| 2496 | 1-Циклопропилэтанон | 765-43-5 | C5H8O | 1 | п | 2 | - |
| 2497 | Циклофосфамид <2> | 6055-19-2 | C7H15Cl2N2O2P·H2O | - | а | 1 | - |
| 2498 | Цинк ацетат | 5970-45-6 | C4H6O4Zn·2H2O | 0,1 | а | 2 | - |
| 2499 | Цинк борат | 10192-46-8 | B2O6Zn3 | 1 | а | 2 | - |
| 2500 | триЦинк дифосфид | 1314-84-7 | P2Zn3 | 0,1 | а | 2 | - |
| 2501 | Цинк дифторид (по фтору) | 7783-49-5 | F2Zn | 1/0,2 | а | 2 | - |
| 2502 | диЦинк магнид | 12032-47-2 | MgZn2 | 6 | а | 3 | - |
| 2503 | Цинк оксид | 1314-13-2 | Ozn | 1,5/0,5 | а | 2 | - |
| 2504 | Цинк сульфид | 1314-98-3 | SZn | 5 | а | 3 | - |
| 2505 | Циркон | 14940-68-2 | O4SiZr | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2506 | Цирконий | 7440-67-7 | Zr | 6 | а | 3 |  |
| 2507 | Цирконий диоксид | 1314-23-4 | O2Zr | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2508 | Цирконий карбид | 12070-14-3 | CZr | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2509 | Цирконий нитрид | 12033-93-1 | N4Zr3 | -/4 | а | 3 | Ф |
| 2510 | Цирконий тетрафторид | 7783-64-4 | F4Zr | 1 | а | 2 | - |
| 2511 | 1,2,3,5-Цис-4,6-гексаокси-циклогексанон (мезониозит) | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 2512 | Цистеин | 4371-52-2 | C3H7NO2S | 2 | а | 3 | - |
| 2513 | Цистин | 24645-67-8 | C6H12N2O4S2 | 2 | а | 3 | - |
| 2514 | Чай | - | - | 3 | а | 3 | - |
| 2515 | Чистящее синтетическое средство "Комет" (контроль по карбонату кальция) | - | - | 6 | а | 3 | - |
| 2516 | Чугун в смеси с электрокорундом до 30% | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2517 | Шамотнографитовые огнеупоры | - | - | -/2 | а | 3 | Ф |
| 2518 | Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе: шлакоблоки, шлакозит и другое | - | - | -/4 | а | 4 | Ф |
| 2519 | Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль) | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2520 | Щелочи едкие <1> (растворы в пересчете на гидроксид натрия) | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 2521 | Эвкалимин | - | - | 10 | а | 4 | - |
| 2522 | Электрокорунд | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2523 | Электрокорунд хромистый | - | - | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2524 | Энтобактерин <1> | - | - | 1 | а | 2 | А |
| 2525 | Эпоксидная краска ПЭЛ-534 | - | - | 6 | а | 3 | - |
| 2526 | Эпоксидная смола Э-23 | - | - | 4 | а | 3 | - |
| 2527 | Эпоксидно-диеновые бромированные смолы (по эпихлоргидрину) | - | - | 1 | п | 2 | А |
| 2528 | Эпоксидные клеи: УП-5-207, УП-5-207-Ш, УП-5-253 | - | - | 1 | п | 2 | - |
| 2529 | Эпоксидные смолы (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину): |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная ЭП-20 | - | - | 1 | п | 2 | А |
|  | УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682 | - | - | 0,5 | п | 2 | А |
|  | УП-650, УП-650-Т | - | - | 0,3 | п + а | 2 | А |
|  | УП-2124, Э-181, ДЭГ-1 | - | - | 0,2 | п | 2 | А |
|  | ЭА | - | - | 0,1 | п | 2 | А |
|  | на основе бисфенола "Ф" | - | - | 1 | п | 2 | А |
| 2530 | Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) (контроль по эпихлоргидрину) | - | - | 0,5 | п | 2 | - |
| 2531 | 1,2-Эпокси-3-метилбутан <1> | 1438-14-8 | C5H10O | 3 | п | 3 | - |
| 2532 | 1,2-Эпоксиокт-7-ен <1> | 19600-63-6 | C8H14O | 5 | п | 3 | - |
| 2533 | 1,2-Эпоксипропан <1> | 75-56-9 | C3H6O | 1 | п | 2 | К |
| 2534 | 2,3-Эпоксипропан-1-ол | 556-52-5 | C3H6O2 | 5 | п | 3 | - |
| 2535 | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | C7H10O3 | 3 | п | 3 | - |
| 2536 | 3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-ен <1> | 106-92-3 | C6H10O2 | 3 | п | 3 | - |
| 2537 | 4-[(2,3-Эпокси)пропокси] фенилацетамид | - | C11H13NO3 | 3 | а | 3 | - |
| 2538 | Эпоксиэтан | 75-21-8 | C2H4O | 3/1 | п | 2 | К |
| 2539 | Эприн (по белку) | - | - | 0,3 | а | 2 | А |
| 2540 | Эритромицин <1> | 114-07-8 | C37H67NO13 | 0,4 | а | 2 | А |
| 2541 | (17)-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый эфир <1> | - | - | 0,005 | а | 1 | - |
| 2542 | N,N'-1,2-Этандиилбис[N-(карбоксиметил)]глицин | 60-00-4 | C10H16N2O8 | 2 | а | 3 | - |
| 2543 | 1,1'-[1,2-Этандиилбис(окси) бисэтен] | 764-78-3 | C6H10O2 | 20 | п | 4 | - |
| 2544 | Этандиовая кислота дигидрат <1> | 6153-56-6 | C2H2O4·H4O2 | 1 | а | 2 | - |
| 2545 | Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов | - | - | 0,5 | п + а | 3 | - |
| 2546 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | C2H6O2 | 10/5 | п + а | 3 | - |
| 2547 | 1,1-Этандиолдиацетат | 542-10-9 | C6H10O4 | 30 | п | 4 | - |
| 2548 | Этановая кислота <1> | 64-19-7 | C2H4O2 | 5 | п | 3 | - |
| 2549 | Этанол | 64-17-5 | C2H6O | 2 000/1 000 | п | 4 | - |
| 2550 | Этантиол <1> | 75-08-1 | C2H6S | 1 | п | 2 |  |
| 2551 | 1,2-Этенбис(дитиокарбамат) марганца | 12427-38-2 | C4H6MnNS4 | 0,5 | а | 2 | А |
| 2552 | 1,2-Этенбис(дитиокарбамат) цинка | 12122-67-7 | C4H6N2S4Zn | 0,5 | а | 2 | А |
| 2553 | N,N'-Этенбис(дитио-карбаминовая кислота), цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты, метиловым эфиром | 52080-82-7 | C13H15N5O2S2Zn | 0,5 | а | 2 | - |
| 2554 | Этендиаминадипинат (1:1) | - | C8H18N2O4 | 5 | а | 3 | - |
| 2555 | Этендиаминтетраацетата динатриевая соль | 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | 2 | а | 3 | - |
| 2556 | 2,2'-Этендииминодиэтил-амин, амиды карбоновых кислот C12 - 20 | - | - | 2 | п + а | 2 | А |
| 2557 | Этенилацетат | 108-05-4 | C4H6O2 | 30/10 | п | 3 | - |
| 2558 | Этенилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 30/10 | п | 3 | - |
| 2559 | Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 40356-67-0 | C9H12 | 10 | п | 3 | - |
| 2560 | 5-Этенил-2-[2-(N,N-диметил-амино]-l-(N,N-диметил-аминометил)] этилпиридин <1> | 22109-65-5 | C14H23N3 | 2 | а | 3 | - |
| 2561 | 5-Этенил-2-(N,N-диметил-амино)этилпиридин | 22109-64-4 | C11H16N2 | 1 | а | 2 | - |
| 2562 | Этенил-2,6-дихлорбензол | 28469-92-3 | C8H6Cl2 | 150/50 | п | 4 | - |
| 2563 | Этенил(метил)бензол | 25013-15-4 | C9H10 | 150/50 | п | 4 | - |
| 2564 | 1-(Этенилокси)бутан | 111-34-2 | C6H12O | 20 | п | 4 | - |
| 2565 | 2-(Этенилокси)этанол | 764-48-7 | C4H8O2 | 20 | п | 4 | - |
| 2566 | 2-(Этенилокси)этил-2-метилпроп-2-еноат | 1464-69-3 | C8H12O3 | 20 | п | 4 | - |
| 2567 | 2-[2-(Этенилокси)этокси] этанол | 929-37-3 | C6H12O3 | 20 | п | 4 | - |
| 2568 | 2-(Этенилпирид-2-ил)этанол | 16222-94-9 | C9H11NO | 5 | а | 3 | - |
| 2569 | 2-Этенилпиридин <1> | 100-69-6 | C7H7N | 0,5 | п | 2 | - |
| 2570 | 1-Этенилпирролид-2-он <1> | 88-12-0 | C6H9NO + | 1 | п | 2 | - |
| 2571 | 1-Этенил-4-хлорбензол | 1073-67-2 | C8H7Cl | 150/50 | п | 4 | - |
| 2572 | Этенсульфид <1> | 420-12-2 | C2H4S | 0,1 | п | 1 | - |
| 2573 | Этиламин | 75-04-7 | C2H7N | 10 | п | 3 | - |
| 2574 | Этил-4-аминобензоат <1> | 94-09-7 | C9H11NO2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 2575 | Этилацетат | 141-78-6 | C4H8O2 | 200/50 | п | 4 | - |
| 2576 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 150/50 | п | 4 | - |
| 2577 | Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропионон (репеллент IR3535) | 52304-36-6 | C11H21NO3 | 10 | а | 4 | - |
| 2578 | Этил-2-бром-3-метил-бутаноат (этиловый эфир -бромизовалериановой кислоты) | - | C7H13BrO2 | 20 | п | 4 | - |
| 2579 | S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат | 2212-67-1 | C9H17NOS | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2580 | 2-Этилгексаналь | 123-05-7 | C8H16O | 3 | п | 3 | - |
| 2581 | Этилгександиоат | 626-86-8 | C8H14O4 | 3 | п + а | 3 | - |
| 2582 | 2-Этилгексан-1-ол <1> | 104-76-7 | C8H18O | 10 | а | 3 | - |
| 2583 | 2-Этилгексилдифенил-фосфит <1> | - | - | 0,5 | п + а | 2 | - |
| 2584 | 2-Этилгексилпроп-2-еноат | 103-11-7 | C11H20O2 | 3/1 | п | 2 | - |
| 2585 | Этил-4-гидрокси--(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-этановая кислота | 548-00-5 | C22H16O8 | 0,1 | а | 2 | - |
| 2586 | Этил-3-гидроксифенил-карбамат | 7159-96-8 | C9H11NO3 | 2 | а | 2 | - |
| 2587 | Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат | - | C10H19ClO3 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2588 | Этилгликольацетат | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 2589 | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат <1> | 64628-80-4 | C22H22Cl2O3 | 2 | п | 3 | - |
| 2590 | Этил-(1R-Е)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат | 41641-27-4 | C12H20O2 | 10 | п | 3 | - |
| 2591 | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | - | C10H17Cl3O2 | 2 | п | 3 | - |
| 2592 | S-Этилдипропилтиокарбамат | 759-94-4 | C9H19NOS | 2 | п + а | 3 | - |
| 2593 | О-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | C3H5KOS2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2594 | Этил-6,8-дихлороктаноат | 1070-64-0 | C10H18Cl2O2 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2595 | О-Этилдихлортиофосфат <1> | 1498-64-2 | C2H5Cl2OPS | 0,3 | п + а | 2 | - |
| 2596 | Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино) этил]-4-метил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-7-илоксиэтаноат | 655-35-6 | C20H27NO5 | 0,3 | а | 2 | - |
| 2597 | Этил--[(диметокси-фосфинотиоил) тио] бензацетат | 2597-03-7 | C12H17O4PS2 | 0,15 | п + а | 2 | - |
| 2598 | 1,1-Этилен-2,2-дипиридилий диброид (дикват, реглон) <1> | - | - | 0,05 | а | 1 | - |
| 2599 | N,N'-Этилендитио-карбаминовой кислоты цинковая соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди (II), гидрат | 8066-21-5 | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 2600 | Этиленимин <1> | 151-56-4 | C2H5N | 0,02 | п | 1 | А, O |
| 2601 | Этиленкарбонат | 94-49-1 | C3H4O3 | 20 | п | 4 | - |
| 2602 | Этиленциангидрин | - | - | 10 | п + а | 3 | - |
| 2603 | 5-Этилиденбицикло[2,2,1] гепт-2-ен <1> | 16219-75-3 | C9H12 | 10 | п | 3 | - |
| 2604 | Этилиденнорборнен <1> | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 2605 | Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат <1> | 870-85-9 | C7H13NO2 | 5 | п | 3 | - |
| 2606 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | C7H12O2 | 10 | п | 3 | - |
| 2607 | Этил-2-метилпроп-2-еноат | 97-63-2 | C6H9O2 | 50 | п | 4 | - |
| 2608 | 3-(Этил(3-метилфенил) амино)пропанонитрил <1> | 148-69-6 | C12H16N2 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2609 | N-Этил-N-(2-метилфенилбут)-2-енамид | 483-63-6 | C13H17NO2 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2610 | 4-Этилморфолин <1> | 100-74-3 | C6H13NO | 15/5 | п | 3 | - |
| 2611 | Этил-10-(3-морфолинопропионил) фенотиазин-2-илкарбамат | 31883-05-3 | C22H25N3O4S | 2 | а | 3 | - |
| 2612 | Этил-10-(3-морфолино-пропионил) фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид | 29560-58-5 | C22H25N3O4S·ClH | 1 | а | 3 | - |
| 2613 | Этилнитроацетат | 626-35-7 | C4H7NO4 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2614 | Этил-4-нитробензоат | 99-77-4 | C9H9NO4 | 1 | а | 2 | - |
| 2615 | Этиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (37/63) | - | - | 20 | п | 4 | - |
| 2616 | Этиловый эфир в,в-диметилакриловой кислоты | - | - | 10 | п | 3 | - |
| 2617 | Этил-2-оксобутаноат | 141-97-9 | C8H10O3 | 10 | п | 3 | - |
| 2618 | Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат | 1071-71-2 | C8H13ClO3 | 2 | п + а | 3 | - |
| 2619 | Этил-6-оксо-8-хлороктаноат | 50628-91-6 | C10H17ClO3 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2620 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | C5H8O2 | 15/5 | п | 3 | - |
| 2621 | 2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид моногидрат <1> | 109628-14-0 | C9H10N2S·BrH·H2O | 0,02 | а | 1 | - |
| 2622 | Этилтретично-бутиловый эфир | 637-92-3 | C6H14O | 300/100 | п | 4 | - |
| 2623 | Этил[3-[[(фениламино) карбонил]окси]фенил] карбамат | 13684-56-5 | C16H16N2O3 | 1 | а | 2 | - |
| 2624 | 2-[(4-Этилфенил)фенил-ацетил]индан-1,3-дион <1> | 110882-80-9 | C25H19O3 | 0,01 | а | 1 | - |
| 2625 | L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропокси-2-ментен) | - | C22H34O | 2 | а | 3 | - |
| 2626 | Этилхлорацетат <1> | 105-39-5 | C4H7ClO2 | 7 | п | 3 | - |
| 2627 | Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо [5,6]циклогепта [1,2-в]пиридин-11-илиден-пиперидин-1-карбонат (кларитин, кларотадин, лоратадин) | 79794-75-5 | C22H33ClN2O2 | 0,05 | а | 1 | - |
| 2628 | Этилхлоркарбонат <1> | 541-41-3 | C3H5ClO2 | 0,2 | п | 2 | - |
| 2629 | Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н-фенотиазин-2-илкарбамат | 119407-03-3 | C18H17ClN2O3S | 4 | а | 3 | - |
| 2630 | Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)карбонил] амино]карбамат | 136204-68-7 | C13H17ClN2O4 | 1 | а | 2 | - |
| 2631 | Этил-а-цианакрилат | - | - | 5 | п | 3 | - |
| 2632 | Этилцианацетат | 105-56-6 | C5H7NO2 | 2 | п | 3 | - |
| 2633 | N-Этил-N,в-циан-этиланилин <1> | - | - | 0,1 | п + а | 2 | - |
| 2634 | 5-Этилциклогексилэтил-карбамат | 1134-23-2 | C11H21NO2 | 1 | п + а | 2 | - |
| 2635 | Этинилвинилбутиловый эфир <1> | - | - | 0,5 | п | 2 | - |
| 2636 | 1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанокарбонат | 54406-48-3 | C18H26O2 | 3 | п + а | 3 | - |
| 2637 | 17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17 <2> | 57-63-6 | C20H24O2 | - | а | 1 | - |
| 2638 | 2-Этокси-3,9-акридин-диамина аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой <1> | 1837-57-6 | C15H15N3O·C3H6O3 | 2 | а | 3 | - |
| 2639 | Этоксибензол | 103-73-1 | C8H10O | 0,5 | а | 2 | - |
| 2640 | 1-N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-пролина Z-бутендиоат | 76095-16-4 | C20H28N5O5·C4H4O4 | 0,02 | а | 1 | - |
| 2641 | 3-Этоксипропионитрил | 2141-62-0 | C5H9NO | 50 | п | 4 | - |
| 2642 | 1-(4-Этоксифенил)тиазолий хлорид <1> | - | C11H12ClNOS | 0,2 | а | 2 | - |
| 2643 | Этоксиэтан | 60-29-7 | C4H10O | 900/300 | п | 4 | - |
| 2644 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | C4H10O2 | 30/10 | п | 3 | - |
| 2645 | 2-Этоксиэтилацетат | 111-15-9 | C6H12O3 | 10 | п | 3 | - |
| 2646 | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат | 106-74-1 | C7H12O3 | 1,5/0,5 | п | 2 | - |
| 2647 | 1-(2-Этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин гидрохлорид <2> | - | C12H25NO2·ClH | - | а | 1 | - |
| 2648 | 5-Этокси-2-этилтиобенз-имидазола гидрохлорид | - | C11H14N2OS·ClH | 0,1 | а | 2 | - |
| 2649 | 2-Этоксиэтилцианацетат | 32804-77-6 | C7H11NO3 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2650 | N-(4-Этоксифенил)ацетамид | 62-44-2 | C10H13NO2 | 0,5 | а | 2 | - |
| 2651 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол | 111-90-0 | C6H14O3 | 5 | п + а | 3 | - |
| 2652 | Эуфиллин | - | - | 0,5 | а | 2 | - |
| 2653 | Эфиры на основе синтетических жирных кислот C11 - 15 | - | - | 5 | п + а | 3 | - |
| 2654 | Ирбесартан (2-Бутил-3-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-1,3-диазаспиро[4,4]нон-1-ен-4-он) | 138402-11-6 | C25H28N6O | 5,9 | а | 1 | - |
| (п. 2654 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2655 | Пропафенон (1-[2-[2-Гидрокси-3-(пропиламино)пропокси]фенил]-3-фенил-1-пропанон, в виде гидрохлорида) | 34183-22-7 | C21H28ClNO3 | 2,4 | а | 1 | - |
| (п. 2655 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2656 | Сульфасалазин (2-Гидрокси-5-[[4-[(2-пиридиниламино)сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота) | 599-79-1 | C18H14N4O5S | 8,9 | а | 1 | - |
| (п. 2656 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2657 | 5-[бис-(2-Хлорэтил)-амино]-1-метил-1Н-бензимидазол-2-бутановой кислоты гидрохлорид2 (бендамустина гидрохлорид) | 3543-75-7 | C16H21Cl2N3O2 x HCl | - | а | 1 | - |
| (п. 2657 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2658 | N-(3-этинилфенил)-6,7-бис(2-метоксиэтокси)хиназолин-4-амингидрохлорид2 (эрлотиниба гидрохлорид) | 183319-69-9 | C22H23N3O4 x HCl | - | а | 1 | - |
| (п. 2658 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2659 | (RS)-3-(4-амино-1-оксо1,3-дигидро-2Н-изоиндол-2-ил)пиперидин-2,6-дион2 (леналидомид) | 191732-72-6 | C13H13N3O3 | - | а | 1 | - |
| (п. 2659 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2660 | 5-Метил-3-этил{(4RS)-2-[(2-аминоэтокси)метил]-6-метил-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоксилата}бензолсульфонат (амлодипина бесилат) | 111470-99-6 | C26H31ClN2O8S | 0,1 | а | 1 | - |
| (п. 2660 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2661 | (2S)-1-[(2S)-6-амино-2-[[(1S)-1-карбокси-3-фенилпропил]амино] гекса-ноил]пирролидин-2-карбоновой кислоты (лизиноприла дигидрат) | 83915-83-7 | C21H31N3O5 x 2H2O | 3,0 | а | 2 | - |
| (п. 2661 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2662 | 4-[(2-амино-3,5-дибромфенил) метиламино]циклогексан-1-ол; гидрохлорид (амброксола гидрохлорид) | 23828-92-4 | C13H18Br2N2OHCl | 4,0 | а | 3 | - |
| (п. 2662 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Вредные вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз.

<2> Вредные вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких вредных веществ значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе в условиях производства.

<3> Для общей массы аэрозолей.

<4> ПДК оксида углерода в воздухе рабочей зоны устанавливается с учетом времени его воздействия: при длительности работы не более 1 ч ПДК оксида углерода - 50 мг/м3, не более 30 мин - 100 мг/м3, не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы в условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее 2 ч.

Примечания:

1. Если в графе 5 приведены два гигиенических норматива, это означает, что в числителе указана максимально разовая, в знаменателе - среднесменная ПДК. Прочерк в числителе означает, что гигиенический норматив установлен в виде среднесменной ПДК. Если для вредного вещества приведен один норматив, это означает, что он установлен как максимально разовая ПДК.

2. В графе 6 используются следующие буквенные обозначения: а - аэрозоль, п - пары и (или) газы, п + а - смесь паров и аэрозоля.

3. В графе 7 указаны классы опасности вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", признанным действующим на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. N 3.

4 В графе 8 для определения вредных веществ используются следующие буквенные обозначения: А - способные вызывать аллергические заболевания у работников, О - с остро направленным действием, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе рабочей зоны, К - канцерогены, Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

## Таблица 4

ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| N п/п | Наименование вредного вещества | Номер CAS | Формула | ОБУВ, мг/куб. м | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абомин | - | - | 0,5 | а |
| 2 | Аденозинтрифосфат динатрия | 987-65-5 | C10H14N5Na2O13P3 | 5,0 | а |
| 3 | Адреналин гидротартат |  |  | 0,01 | а |
| 4 | (1-Аза-3-оксобицикло[2,2,2]октан) гидрохлорид | 1193-65-3 | C7H11NO·ClH | 0,3 | а |
| 5 | 3'-Азидо-3'-деокситимидин | 30516-87-1 | C10H13N5O4 | 0,01 | а |
| 6 | Азоциклотридеканон | 2947-04-6 | C12H23NO | 10,0 | а |
| 7 | Акрекс | - | - | 0,2 | а |
| 8 | 2-акрилоамидо-2-метилпропансульфоновая кислота | - | - | 3,0 | а |
| 9 | Алкилпропилендиамин (ингибитор коррозии металлов Дон-11) <1> | - | (CH2)nC4H12N | 1,0 | а |
| 10 | Алкилтриметиламиний хлорид (АТМ-хлорид C10 - C16) <1> | - | (C11 - 19)ClN | 0,5 | а |
| 11 | 3-Аллил-3-этил-4-кето-5-(1-этил-дигидрохинолидол-4-этилиден)-4, 5-дифенилтиазолинотиазолол-цианэтилсульфат | - | - | 1,0 | а |
| 12 | Алюминий стеариновокислый | - | - | 2,0 | а |
| 13 | Амид бензойной кислоты (бензамид) | - | - | 1,0 | а |
| 14 | Амид -(2, 4-дитретамилфенокси)масляной кислоты | - | - | 5,0 | а |
| 15 | Амид монометилтерефталат | - | - | 1,0 | а |
| 16 | -Амилбутиролактон (-ноналактон) | - | - | 3,0 | а |
| 17 | 2-Аминобутандиоат калия | 14007-45-5 | C4H7K·NO4 | 5,0 | а |
| 18 | Аминобутандиоат магния | 2068-80-6 | C4H7Mg0,5NO4 | 5,0 | а |
| 19 | 9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1Н-циклопентахинолина моногидрат (основание амиридина) | 62732-44-9 | C12H16N2·H2O | 0,5 | а |
| 20 | 6-Аминогексанат натрия, ацилированный высшими жирными кислотами (таллактам) | - | C6H14NNa (CnH2n+1CO)O2 | 10,0 | а |
| 21 | 6-Аминогексаноат натрия | 7234-49-3 | C6H12NNaO2 | 10,0 | а |
| 22 | 6-Амино-5-[(гидроксиамино)метилен]-1,3-диметил-гидроурацил | 17789-32-1 | C7H10N4O3 | 2,0 | а |
| 23 | [S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол-1,2-диол [R-(R*,R*)]-2,3-дигидрокси-бутандиоат (1:1) моногидрат <1> | 5794-08-1 | C8H11NO3·C4H6O6·H2O | 0,01 | а |
| 24 | 6-Амино-5-гидроксинафтил-1-сульфокислота | 573-07-9 | C10H9NO4S | 1,0 | а |
| 25 | 7-Аминодезацетокси-цефалоспорановая кислота | - | C8H10N2O3S | 0,5 | а |
| 26 | 2-Амино-4,6-диметилпиримидин | 767-15-7 | C6H9N3 | 1,0 | а |
| 27 | 3-Аминодифениламин | - | - | 1,0 | а |
| 28 | 3-[[[2-((Аминоиминометил)амино]-4-тиазолил)метил]тио]-N-(аминосульфонил)пропанимид | 76824-35-6 | C8H15N7O2S3 | 0,1 | а |
| 29 | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид | 496-67-3 | C6H11BrN2O2 | 1,0 | a |
| 30 | 4-(Аминометил) бензойная кислота | 56-91-7 | C8H9NO2 | 0,5 | a |
| 31 | 1-Амино-4-метилпиперазин | 6928-85-4 | C5H13N3 | 2,0 | п |
| 32 | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолий фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль) (фосфотиамин) | 532-44-5 | C12H17N4OS·2H3O4P·H3O4P | 0,1 | п + a |
| 33 | 2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-4-хлорфенил)бензойная кислота | - | C17H19ClN4O2 | 5,0 | a |
| 34 | S-[2):[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил) метил[формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатиоат | 22457-89-2 | C19H23N4O6PS | 0,1 | п + a |
| 35 | 2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлорбензойной кислоты метилсульфат <1> | - | C15H12ClNO2·CH4O4S | 3,0 | a |
| 36 | Аминометил-6-хлорбензойная кислота | - | - | 5 | а |
| 37 | 4-Амино-6-метоксипиримидин | 696-45-7 | C5H7N3O | 5,0 | a |
| 38 | 1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол <1> | 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 1,0 | a |
| 39 | 2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил) бензойная кислота |  | C13H9ClN2O4 | 2,0 | a |
| 40 | 4-(Аминосульфонил)бензойная кислота | 138-41-0 | C7H7NO4S | 5,0 | a |
| 41 | 3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1Н-индол-1-ил)бензамид (индапамид) | 26807-65-8 | C16H16ClN3O3S | 0,01 | а |
| 42 | 5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота | 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 0,5 | a |
| 43 | 3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид (3-аминосульфолан) | 52261-00-2 | C4H9NO3S | 10,0 | a |
| 44 | D(-)--Аминофенилэтановая кислота | 875-74-1 | C8H9NO2 | 10,0 | a |
| 45 | L(+)--Аминофенилэтановая кислота | 2935-35-5 | C8H9NO2 | 10,0 | a |
| 46 | 4-Амино-2-фуроил-6,7-диметоксипиперазин-1-илхиназолина гидрохлорид | 19237-84-4 | C19H21N5O4·ClH | 0,03 (A) | a |
| 47 | 2-Амино-5-хлорбензофенон | 719-59-5 | C13H10ClNO | 3,0 | a |
| 48 | 4-Амино-6-хлорпиримидин | 5426-89-7 | C4H4ClN3 | 5,0 | a |
| 49 | (2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-[Е]-оксим | 15185-66-7 | C13H11ClN2O | 3,0 | a |
| 50 | 2-Аминоэтанола бензоат | 4337-66-0 | C13H19N | 5,0 | п + a |
| 51 | 2-Аминоэтанола сульфанилат | 15730-83-3 | C8H14N2O4S | 1,0 | a |
| 52 | 2-Аминоэтилгидросульфат | 926-39-6 | C2H7NO4S | 2,0 | a |
| 53 | 3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат (серотонин адипинат, 5-окситриптамин адипинат) <1> | 16031-83-7 | C16H22N2O5 | 0,02 | а |
| 54 | 3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-2-карбоновая кислота (5-бензилокситриптамин-2-карбоновая кислота) | 54987-14-3 | C18H18N2O5 | 1,0 | а |
| 55 | Аммоний бромид | 12124-97-9 | H4BrN | 3,0 | a |
| 56 | триАммоний диакваоктахлор- нитридодирутенат(4-) <1> | 27316-90-1 | C18H16N4O2Ru2 | 0,05 | a |
| 57 | Аммоний перренат (аммоний рениевокислый) | 13598-65-7 | H4NO4Re | 2,0 | а |
| 58 | Анастрозол | 120511-73-1 | C17H19N5 | 0,01 | а |
| 59 | Анилат (моноэтаноламинная соль сульфаниловой кислоты) | - | - | 1,0 | а |
| 60 | Афуган | - | - | 0,5 | п + а |
| 61 | Ацетамидометил-6-хлорнитро-бензойная кислота (хлорнит) | - | - | 5,0 | а |
| 62 | Ацетанилид | - | - | 2,0 | а |
| 63 | Д-(-)-N-Ацетиламинофенилэтановая кислота | 29633-99-6 | C10H11NO3 | 10,0 | a |
| 64 | N-Ацетил-2, 6-дихлордифениламин | - | - | 2,0 | а |
| 65 | 4-(Ацетилокси)бензойная кислота | 2345-34-8 | C9H8O4 | 5,0 | a |
| 66 | 2-(Ацетилокси)бензолсульфамид | 39082-31-0 | C8H9NO4S | 10,0 | a |
| 67 | 3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэгил]-1,2,4, 5,6,6а, 7,8,9,10а-декагидро-1,5-дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а-диметилдициклопента [а, d]циклоокт-4-ен-6-ил | 20108-30-9 | C36H56O12 | 1,0 | a |
| 68 | (7, 17)-7-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты -лактон | 52-01-7 | C24H32O4S | 0,05 | a |
| 69 | Ацетилциклододецен | - | C14H25O | 10,0 | a |
| 70 | п-Ацетоксибензойная кислота | - | - | 5,0 | 1 |
| 71 | 6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман (витамин Е) | 1406-18-4 | C29H50O2 | 0,5 | a |
| 72 | Байтекс | - | - | 0,3 | п + a |
| 73 | Барий стеариновокислый | - | - | 1,0 | а |
| 74 | 1-Бензгидрилпиперазин | 841-77-0 | C17H20N2 | 1,0 | a |
| 75 | 1,2-Бензизотиазол-3-(2Н)-он натрия 1,1-диоксид | 128-44-9 | C7H5NNaO3S | 3,0 | a |
| 76 | 1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид | 81-07-1 | C7H5NO3S | 5,0 | a |
| 77 | 2-Бензил бензооксазол | 2008-07-3 | C14H11NO | 5,0 | п + a |
| 78 | 3-Бензил гидантоин | - | C10H10N2O2 | 2,0 | a |
| 79 | Бензилиденциклогексиламин (ингибитор ВНХ-Л-49) | - | - | 10,0 | п + a |
| 80 | Бензилметакрилат | - | - | 10,0 | п |
| 81 | 1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид <1> | 5705-15-7 | C13H14N2·ClH | 0,3 | а |
| 82 | Бензоатлития | 553-54-8 | C7H5O2Li | 2,0 | a |
| 83 | 2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил] пиримидин (пирибедил) | 3605-01-4 | C16H18N4O2 | 0,2 | а |
| 84 | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция | 528-96-1 | C14H11Ca0,5NO4 | 0,5 | a |
| 85 | (+-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диолом (1:1) <1> | 74103-07-4 | C15H13NO3·C4H11NO3 | 0,01 | a |
| 86 | 2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метилацетанилид | - | - | 5,0 (А) | а |
| 87 | 1-Бензоил-2-имидазолидинон | 27034-77-1 | C10H10N2O2 | 1,0 | a |
| 88 | 2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид | - | C16H13C12NO2 | 1,0 | a |
| 89 | 2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил) амино) этилпропионат | 33878-50-1 | C18H17Cl2NO3 | 0,5 | a |
| 90 | п-Бензоилсалицилат кальция (бепаск) | - | - | 0,5 | а |
| 91 | Бензол-1,2-дикарбоксальдегид (о-фталевый альдегид) | 643-79-8 | C8H6O2 | 0,5 | а |
| 92 | 1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-2(син)-метоксииминоацетат | - | C15H13N4S3 | 5,0 (A) | a |
| 93 | Биомасса сухая штамма "Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109" (по монезину) | - | - | 0,1 | a |
| 94 | Бис--аминоэтилдисульфид дигидрохлорид <1> (цистамин) | - | - | 1,0 | а |
| 95 | N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин | 10543-57-4 | C10H16N2O4 | 2,0 | a |
| 96 | 2, 2-Бис(3, 5-дитретбутил-4-гидроксифенилтио)-пропан (фенбутол) | - | - | 1,0 | а |
| 97 | Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон | 59800-20-3 | C16H6O6 | 5,0 | a |
| 98 | Бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридил) дисульфида дигидрохлорид моногидрат (пиридитол) | - | - | 3,0 | а |
| 99 | ,-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2(2,2]октан-3-метанол | 57734-69-7 | C22H27NO | 0,5 | a |
| 100 | ,-Бис(2-метилфенил-1-азабицикло(2,2,2)-октан-3-метанола гидрохлорид | 57734-70-0 | C22H27NO·ClH | 0,5 | a |
| 101 | Бис-(2-метокси) этилдекандиоат | 71850-03-8 | C16H30O6 | 5,0 | п + a |
| 102 | 1,3-Бис(4-нитрофенокси) бензол | - | C18H12O6N2 | 10,0 | a |
| 103 | 1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентан | - | C17H19F8O | 5,0 | a |
| 104 | Бис-[1-(1Н)-2(пиридонил)]глиоксаль | - | C7H3NO3 | 1,0 | a |
| 105 | 2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол | 682-09-7 | C12H22O3 | 4,0 | п + a |
| 106 | 1,2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-(4,4, 1,4,9)-додеканоэтилиден]дигидрохлорид | - | C14H30N8·Cl2H2 | 1,0 | a |
| 107 | N, N-Бис-триметилсилилкарбамид | 18287-63-7 | C7H20N2OSi2 | 4,0 | a |
| 108 | 1,3-Бис(трихлорметил) бензол | 881-99-2 | C8H4Cl6 | 2,0 | a |
| 109 | N,N-Бис(фосфонометил)глицин (глифосин) | 2439-99-8 | C4H11NO8P2 | 5,0 | a |
| 110 | [1,1'-Бифенил]-4-ил-2-метилпроп-2-еноат (дифенилметакрилат) | 46904-74-9 | C16H14O2 | 3,0 | п + а |
| 111 | 3-[3-(1,1-бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенин]-4-гидрокси-Н-1-бензопиран-2-он <1> (дифенакум) | 56073-07-05 | C31H24O3 | 0,005 | а |
| 112 | 3-Бромаминобензола сульфат | - | C6H6BrN·0,5H2SO4 | 1,0 | a |
| 113 | 4-Бромаминобензола гидрохлорид | 624-19-1 | C6H6BrN·ClH | 0,5 | a |
| 114 | п-Броманилина гидрохлорид | - | - | 0,5 | а |
| 115 | м-Броманилина сульфат | - | - | 1,0 | а |
| 116 | п-Бромацетанилид | - | - | 2,0 | а |
| 117 | 2-Бромбензил-N-этилдиметиламиний бромид (орнид) <1> | 3017-72-7 | C11H17BrN | 0,2 | a |
| 118 | 3-[3-(4-Бром-1,1-бифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он <1> | 28772-56-7 | C30H23BrO4 | 0,001 | a |
| 119 | 3-[3-(4-Бром-[1,1-бифенил]-4-ил)-1,2,3,4-тетра-гидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он | 56073-10-0 | C31H23BrO3 | 0,001 | a |
| 120 | 2-Бромбутан <1> | 76-76-2 | C4H9Br | 5,0 | п |
| 121 | 4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид | - | C29H44BrNO2 | 5,0 | a |
| 122 | 7-Бром-2,3-Дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид | 129186-29-4 | C19H16BrN4O3 | 0,1 | a |
| 123 | 2-Бром-1,1,3-триметоксипропан | 759-97-7 | C6H13BrO3 | 1,0 | п |
| 124 | 8-5-Бром-3-пиридинкарбонат10-метокси-1,6-диметилэрголин-8-метанола <1> | 85376-63-6 | C16H36BrNO4 | 0,5 | a |
| 125 | 2-Бромпропан <1> | - | - | 5,0 | п |
| 126 | N-Бромсукцинимид | 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 1,0 | a |
| 127 | 4-Бром-N-фенилацетамид | 103-88-8 | C8H8BrNO | 2,0 | a |
| 128 | 7-Бром-5-фенилгидразино-карбокси-метил-1, 2-дигидро-3Н-1,4-бензодиазепин-2-он (гидазепам) | - | - | 0,1 | а |
| 129 | 7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-1,4-бенздиазепин-2-он (феназепам) | 51753-2 | C15H10BrClN2O | 0,1 | a |
| 130 | Бутан-1,4-диамин | 110-60-1 | C4H12N2 | 0,7 | п |
| 131 | н-Бутенилизобутиловый эфир | - | - | 20,0 | п |
| 132 | 1-Бутилбигуанидина гидрохлорид <1> (глибутид) | - | - | 0,2 | а |
| 133 | N-Бутилимидодикарбонимида диамида гидрохлорид <1> | 1190-53-0 | C6H15N5ClH | 0,2 | a |
| 134 | Бутилизобутиловый эфир | - | - | 30,0 | п |
| 135 | Бутиловый эфир муравьиной кислоты (бутилформиат) | - | - | 10,0 | п |
| 136 | Бутиловый эфир этиленгликоля | - | - | 5,0 | п |
| 137 | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил) пирролидин-2-карбоксамид | 30103-44-7 | C18H28N2O | 0,3 | a |
| 138 | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил) пирролидин-2-карбоксамид гидрохлорид | 19089-24-8 | C18H28N2O ClH | 0,6 | a |
| 139 | Версамид стеариновой кислоты | - | C20H51N2O | 10,0 | a |
| 140 | Винилоксиэтиловый эфир глидидола <1> | - | - | 10,0 | п |
| 141 | Винкристин сульфат | 2068-78-2 | C46H56N4O10·H2SO4 | 0,001 | а |
| 142 | Вориконазол | 137234-62-9 | C16H14F3N5O | 0,5 | а |
| 143 | Гадолиний оксид | 12064-62-9 | Gd2O3 | 4,0 | a |
| 144 | Гафний ацетилацетонат | 17475-67-1 | C20H28HfO8 | 1,0 | a |
| 145 | 2,3,4,4а, 5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1Н-пиридо[4,3-b]индола дигидрохлорид | 33162-17-3 | C13H18N2· Cl2H2 | 0,5 | a |
| 146 | N[[(Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1Н)-ил)амино] карбонил]-4-метилбензенолсульфонамид (гликлазид) | - | - | 0,2 | а |
| 147 | (Е,Е)-Гекса-2,4-диеновая кислота <1> | 110-44-1 | C6H8O2 | 1,0 | a |
| 148 | Гексанатрий-М-этилендиамин-тетраацетато-бис (нитрилотрацетоцинкат) 4-водный (препарат КД-2/V) | - | - | 2,0 | а |
| 149 | 2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол <1> | 382-31-0 | C4H4F6O | 2,0 | п |
| 150 | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | 685-63-2 | C4F6 | 5,0 | п |
| 151 | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан | 375-45-1 | C4F6CI4 | 200,0 | п |
| 152 | Гексахлорметаксилол | - | - | 2,0 | а |
| 153 | N-Гексилоксиметилазепин <1> | - | C13H25NO2 | 1,0 | a |
| 154 | N-Гексилоксиметилкапролактам <1> (акреп) | - | - | 1,0 | а |
| 155 | 2-Гексилоксинафталин <1> | - | C16H18O | 2,0 | п + a |
| 156 | Гепарин, натриевая соль | 9041-08-1 | - | 1,0 | a |
| 157 | Гибберсиб (содержащий 10 - 12% натриевой соли гиббереловой кислоты) | - | - | 2,0 | а |
| 158 | Гидразинкарбоксилимидамид гидрокарбонат | 2582-30-1 | C2H8N4O3 | 0,1 (A) | a |
| 159 | Гидроксибутаноат лития <1> | 61742-10-7 | C4H7LiO3 | 0,3 | a |
| 160 | 1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси) бензол | 116800-49-8 | C8H4F4N2O6 | 0,02 | п + a |
| 161 | 4-(2-Гидрокси-3-изопропиламино) пропокси фенилацетамид (атенолол) | - | - | 0,5 | а |
| 162 | (4-[1-Гидрокси-2-(метиламино) этил]бензол-1,2-диол) гидротартрат | 51-42-3 | C12H16NO6 | 0,01 | a |
| 163 | 1,3-Гидроксиметил-р-гидроксиэтил-1,3,5-гексагидротриазомол-2 <1> | - | C6H15N3O4 | 10,0 | a |
| 164 | 4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа, альфадифенил-1-пиперидинбутанамидгидро-хлорид (лоперамид гидрохлорид) | 34552-83-5 | C29H33ClN2O·ClH | 0,03 | а |
| 165 | 3-Гидрокси--метилизоксазол | 10004-44-1 | C4H5NO2 | 1,0 | a |
| 166 | 4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпиразолидин-3-он (димезон S) | 13047-13-7 | C11H14O2N2 | 1,0 | а |
| 167 | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси] бензоацетамид | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 0,5 | a |
| 168 | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]-1,2-диол гидрохлорид | 51-30-9 | C11H17NO3·ClH | 0,1 | a |
| 169 | 1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-ил) бензол | 97-54-1 | C10H12O2 | 3,0 | a |
| 170 | 3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-карбоксамид | 132-68-3 | C21H15NO2 | 3,0 | a |
| 171 | 5-Гидрокси-2-нитрозонафталинсульфоновая кислота | 23253-13-6 | C10H7NO5S | 1,0 | a |
| 172 | 1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид |  | C29H45NO2 | 5,0 | a |
| 173 | 4-Гидрокси-2,4,6-триметилциклогексан-2,5-диен-1-он (триметилхинон) |  | C9H14O2 | 0,5 | п + a |
| 174 | 2-(4-Гидроксифенокси)пропановая кислота | 67648-61-7 | C9H10O4 | 1,0 | п + a |
| 175 | 3-Гидроксихинуклидин | 1619-34-7 | C7H13NO | 0,3 | a |
| 176 | 3-Гидрокси-3-цианхинуклидин | - | C8H12N2O | 0,005 | a |
| 177 | Гидрохлорид в-(N, N-дибениламино) этилхлорид <1> (дибенамин) | - | - | 0,2 | а |
| 178 | Гидрохлорид 5(3,4-диметокси-фенэтил)-метиламино-2 (3,4-диметоксифенил)-2-изопропил-валеронитрила (верапамил) | - | - | 0,2 | а |
| 179 | Гидрохлорид (хинуклидил-3)-ди (о-толил)-карбинол (бикарфен) | - | - | 0,5 | а |
| 180 | Глиоксаль <1> (этандиаль) | - | - | 2,0 | п |
| 181 | Бета-Глюканаза | - | - | 2,0 | а |
| 182 | 2--Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксантен-9-он (алпизарин) | 4773-96-0 | C17H16O12 | 0,3 | a |
| 183 | Гольмий оксид | 12281-10-6 | HoO | 4,0 | a |
| 184 | Демусфос | - | - | 1,0 | п + a |
| 185 | н-Децилвинилсульфон <1> | - | - | 0,5 | п + a |
| 186 | Децилхлорид | 28519-06-4 | C10H21Cl | 1,0 | п + a |
| 187 | 4-Диазоэтиламинобензолбор-фторид | - | C8H12BF3N3 | 0,5 | a |
| 188 | Диалкиламинопропионитрил (ифхангаз) <1> | - | C3H4N2(CnH2n+1) | 1,0 | a |
| 189 | Диангидрид дифенил-3,3,4,4-тетра-карбоновой кислоты | - | - | 5,0 | а |
| 190 | Диацетамид хлорида цинка | - | - | 3,0 | а |
| 191 | 5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 298-46-4 | C15H12N2O | 0,1 | a |
| 192 | 2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол | 3234-02-4 | C4H6Br2O2 | 0,2 | a |
| 193 | 6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-диоксид (2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-(3,2,0)-гептан-2-карбоновая кислота | 76646-91-8 | C8H9Br2NO5S | 0,5 | a |
| 194 | 1,2-Дибром-1,1-дифторэтан | 75-82-1 | C2H2Br2F2 | 200 | п |
| 195 | 2,3-Ди-(бромметил)-хиноксалин-1,4-диоксид <1> | - | C10H12Br2N2O2 | 0,1 | а |
| 196 | Дигидрат метансульфоната 1,4-дигидро-7 (4-метилпиперазинил)-4-оксофтор-1-этил-3-хинолиновой кислоты (пефлоксацин мезилат) | - | - | 0,6 | а |
| 197 | (1)-1,2-Дигидро-12-гидроксисенеционан-11,16-диона[R(R*R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат (1:1) | 1257-59-6 | C18H27NO5·C4H6O6 | 0,05 | a |
| 198 | [10,11-Дигидро-5Н-дибенз(b,f)]-азепин (иминодибензил) | 494-19-9 | C14H13N | 4,0 | a |
| 199 | 10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз [b,f] азепин-5-пропанамина гидрохлорид <1> | 113-52-0 | C19H24N2·ClH | 0,5 | a |
| 200 | 1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метил-пиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид | 98079-52-8 | C17H19F2N3O3·ClH | 0,1 | a |
| 201 | 1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота | 70032-25-6 | C12H9F2NO3 | 0,6 | a |
| 202 | N,N-Дигидроксиметилкарбамид (дубитель КФ-4512) | - | C3H9N2O3 | 10,0 | a |
| 203 | 4,6-Дигидроксипиримидин | 1193-24-4 | C4H4N2O2 | 10,0 | a |
| 204 | 1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота | 32932-16-4 | C14H15NO5 | 1,0 | a |
| 205 | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновой кислоты метансульфонат | 70458-95-6 | C17H20FN3O3·CH4O3S | 0,6 | a |
| 206 | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота | 70458-92-3 | C17H20FN3O3 | 0,6 | a |
| 207 | 4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(Е)-бут-2-ендиоат (1:1) | 34580-17-8 | C19H19NOS·C4H4O4 | 0,01 | a |
| 208 | Дигидро-5-пентил-2-(3Н)-фуранон | 104-61-0 | C9H16O2 | 3,0 | a |
| 209 | Дигидрохлорид-а-пиколин (по а-пиколину) | - | - | 5,0 | а |
| 210 | Дигликольизофталат: по этиленгликолю по кислоте изофталевой | - | - | 5,0 0,2 | п + a |
| 211 | -[2,4-Ди(2,2-диметилпропил)фенокси)]бутанамид | - | C20H35NO2 | 5,0 | a |
| 212 | 2-(2,2-Ди (1,1-диметилпропил)фенокси--этилацетиламино)-1-гидрокси-4,6-дихлор-5-метил-бензол | - | C27H37ClNO3 | 10,0 | a |
| 213 | Дикрил | - | - | 0,1 | а |
| 214 | 2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия <1> | 4076-02-2 | C3H7NaO3S3 | 1,0 | a |
| 215 | 4-Диметиламин-2-метокси-5-нитробензоилхлорид |  | C10H11ClN2O4 | 5,0 | a |
| 216 | 3-[[(Диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-триметилбензоламинийметилсульфат <1> | 51-60-5 | C13H22N2O6S | 0,01 | a |
| 217 | N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этандиамин гидрохлорид <1> | 66357-59-3 | C13H22N4O3S·ClH | 1,0 | a |
| 218 | 2-[(Диметиламино)метил]циклогексан гидрохлорид | 42036-65-7 | C9H17NO·ClH | 2,0 | a |
| 219 | 4-Диметиламино-5-нитро-2-метоксидиэтиламиноэтил бензамид гидрохлорид (димепрамид) | - | - | 0,5 | а |
| 220 | N-(3-Диметиламинопробал)-10,11-дигидро-5Н дибенз-(b,f-азепина гидрохлорид <1> (имизин) | - | - | 0,5 | а |
| 221 | 1,3-Диметил-4-амино-5-формиламиноурацил | - | - | 2,0 | а |
| 222 | Диметилацеталь-а-бром-в-метоксипропионового альдегида (бромацеталь) | - | - | 1,0 | п |
| 223 | Диметилацеталь-в-метоксиакролеина (ацеталь) | - | - | 30,0 | п |
| 224 | O,S-Диметил-N-ацетилфосфораминотиоат | 30560-19-1 | C4H10NO3PS | 0,7 | п + a |
| 225 | 3[(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино) метил]-1-метилпиридинийдийодид (дийодид) | - | C19H26I2N4O2 | 0,5 | а |
| 226 | 3[(N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино) метил]-1-метилпиридинийдихлорид (карбоксим) | - | C19H26ClN4O2 | 0,5 | а |
| 227 | 3,6-Диметил-1,2,3,4,4а, 9а-гекса-гидро-п-карбо гидрохлорид | - | - | 0,5 | а |
| 228 | 0,0-Диметил-5-[(4,6-диамино-1,3,5-триазан-2-ил)метил]дитио-фосфат | 78-57-9 | C6H12N5O2PS2 | 1,0 | п + a |
| 229 | 5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинилдиметилкарбамат | 23103-98-2 | C11H18N4O2 | 0,05 | п + a |
| 230 | Диметилдиметилгексадекадиен-карбонат |  | C20H34O4 | 15,0 | п |
| 231 | N,N-Диметил-N-[(дихлорфторметил)тио]-N-фенил-сульфамид | 1085-98-9 | C9H11Cl2FN2O2S2 | 1,0 | a |
| 232 | Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-диметиленциклобутан, 1,2-диметиленциклобутан) |  | C6H12 | 50,0 | п |
| 233 | Диметилкарбамид | 1320-50-9 | C3H8N2O | 10,0 | a |
| 234 | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетоксииндол | - | C15H17NO4 | 5,0 | a |
| 235 | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5, 5-оксииндол (димекарбин) | - | - | 5,0 | а |
| 236 | 0,0-Диметил-S-2-меркапто-N-(3-метоксипропил) ацетамидтиофосфорной кислоты | 919-77-7 | C7H16NO4PS2 | 0,15 | п + a |
| 237 | Диметилметилдодецендикарбонат | - | C15H30O4 | 20,0 | п |
| 238 | 0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3-метилфенил) тиофосфат | 55-38-9 | C10H15O3PS2 | 0,3 | п + a |
| 239 | N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил) карбамид | 19937-59-8 | C10H13ClN2O2 | 1,0 | a |
| 240 | Диметиловый эфир диметилгексадекадиен-карбоновой кислоты (C20-диэфир) | - | - | 20,0 | п |
| 241 | Диметиловый эфир метилдодецендикарбоновой кислоты (C15-диэфир) | - | - | 15,0 | п |
| 242 | 3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-карбонат натрия 1,1-диоксид | - | C10H10N2NaO5S | 1,0 | a |
| 243 | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-дион | 6493-05-6 | C13H18N4O3 | 1,0 | a |
| 244 | О,О-Диметал-S-[(2-оксо-6-хлороксазол(4,5-в)пиридин-3(2Н)-илметил]тиофосфат | 35575-96-3 | C9H10ClN2O5PS | 1,0 | a |
| 245 | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-ксантин (пентооксифеллин) | - | - | 1,0 | а |
| 246 | 3,7-Диметилокта-2,6-диен-8-аль (цитраль) | 5392-40-5 | C10H16O | 5,0 | п |
| 247 | 1,4-Диметилпиперазин | 104-58-1 | C6H14N2 | 0,01 | п |
| 248 | N-[2-[(2,6-Диметилфенил) амино]-2-оксоэтил]-N,N-диэтилбензол-метанаминий-бензоат <1> (битрекс) | 3734-33-6 | C28H34N2O2 | 0,01 | а |
| 249 | Диметил-[1,2-фениленбис (иминокарбонотиоил) бискарбамат | 23564-05-8 | C12H14N4O4S2 | 1,5 | a |
| 250 | N, N-Диметил-N-фенил-N-фтор-дихлорметилтиосульфамид (зупарен) | - | - | 1,0 | а |
| 251 | N,М-Диметил-М-(2-феноксиэтил)-К-(декан-1-ол) аминийбромид | 538-71-6 | C22H40BrNO4 | 0,3 | a |
| 252 | 2, 4-Диметилфенол <1> | - | - | 2,0 | п + a |
| 253 | 2, 5-Диметилфенол <1> | - | - | 2,0 | п + a |
| 254 | 3, 4-Диметилфенол <1> | - | - | 2,0 | п + a |
| 255 | 3, 5-Диметилфенол <1> | - | - | 2,0 | п + a |
| 256 | Диметил фосфорнокислый диметил-ди(гидроксиэтил) аммония (этамон) | - | - | 1,0 | а |
| 257 | Диметилэтиламин (катализатор D1) | - | - | 1,0 | п |
| 258 | (1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат | 87-19-4 | C11H14O3 | 5,0 | a |
| 259 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол <1> | 98-51-1 | C11H16 | 1,0 | п |
| 260 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | C11H15Cl | 0,5 | п |
| 261 | 4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-метилбензол | 16341-99-4 | C11H13Cl3 | 2,0 | a |
| 262 | 2-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]пропионовый альдегид <1> | 61136-74-1 | C13H18O | 3,0 | a |
| 263 | Диметилди (гидроксиэтил) аммоний фосфорнокислый | - | C6H18NO5P | 1,0 | a |
| 264 | 1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]-этанон <1> | 38861-78-8 | C12H16O | 5,0 | п + a |
| 265 | 1-(1,1'-Диметилэтокси)бутан | 1000-63-1 | C8H18O | 30,0 | п |
| 266 | (1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен | 22617-97-6 | C8H16O | 20,0 | п |
| 267 | 0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-пирилидинил) тиофосфат | 6389-81-7 | C4H11O3PS | 0,5 | п + a |
| 268 | 3,4-Диметоксибензилхлорид <1> | 7306-46-9 | C9H11ClO2 | 0,3 | п |
| 269 | 1,2-Диметоксибензол (вератрол) <1> | 91-16-7 | C8H10O2 | 1,0 | п |
| 270 | 3,4-Диметоксифенилэтиламин | 120-20-7 | C10H15NO2 | 3,0 | п + a |
| 271 | 1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (метоксихлор, мезокс-к) <1> | 72-43-5 | C16H15Cl3O2 | 0,4 | a |
| 272 | -[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил) этил]метиламино] пропил]-3,4-диметокси--(1-метилэтил)бензонатонитрил гидрохлорид | 152-11-4 | C27H38N2O4·ClH | 0,2 | a |
| 273 | Динатриевая соль диэтилового эфира (N-') децилоксипропил(N-) карбокси () сульфопропионил аспарагиновой кислоты (смачиватель СВ-1147) | - | - | 5,0 | а |
| 274 | 1,1-Диоксид 6,6-дибром-пенициллановой кислоты (диоксид ДБПК) | - | - | 0,5 | а |
| 275 | 2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил) бис(окси)бис-N,N,N-триметилэтан] аминийдииодид <1> | 541-19-5 | C14H30I2N2O2 | 0,1 (О) | a |
| 276 | 2, 6-Диоксо-4-метил-4-этил-пиперидин <1> (бемегрид) | - | - | 0,2 | а |
| 277 | 2,4-Ди(пиридиний) N-метил-метиленсалигенина дихлорид (ингибитор коррозии металлов КПИ-3) | - | C21H26Cl2N2O2·Cl2H2 | 5,0 | a |
| 278 | N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил) бензол | - | C15H22N3O4 | 1,0 | a |
| 279 | N,N-Ди-н-пропил-2,6-динитро-4-зопропиланилин (паарлан) | - | - | 1,0 | а |
| 280 | Дипропиленгликоль | - | - | 10,0 | п |
| 281 | диДиспрозий триоксид | 1308-87-8 | Dy2O3 | 4,0 | a |
| 282 | 3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-метилпиридин-4-метанол] дигидрохлорид гидрат | 10049-83-9 | C16H20N2O4S2·Cl2H2·H2O | 3,0 | a |
| 283 | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид <1> | 56-17-7 | C4H12N2S2·Cl2H2 | 1,0 | a |
| 284 | 2-(2,2-Дитретамилфенокси-а-этил-ацетил-амино)-4,6-дихлор-5-метилфенол(компонента С-213) | - | - | 10,0 | а |
| 285 | Дифенилкетон (бензофенон) | 119-61-9 | C13H10O | 2,0 | a |
| 286 | 1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил)пиразолин |  | C22H18N2O | 10,0 | a |
| 287 | 2,5-Дифенилоксазол | 92-71-7 | C15H11NO | 5,0 | a |
| 288 | Дифенилсульфид | 139-66-2 | C12H10S | 0,5 | п + a |
| 289 | 1,1-Дифенилхлорметан (бензгидрилхлорид) | 90-99-3 | C13H11CI | 5,0 | п + a |
| 290 | Дифтордибромметан (хладон 12В2) | - | - | 200,0 | п |
| 291 | а, а-Дифтор-а-хлор-4-хлортолуол <1> (п-хлорбензодифторхлорид) | - | - | 2,0 | п |
| 292 | 1,1-Дифторэтилен | 75-38-7 | C2H2F2 | 30,0 | п |
| 293 | Дихлорангидрид изофталевой кислоты А <1> | - | - | 0,02 | п + a |
| 294 | Дихлорангидрид терефталевой кислоты А <1> | - | - | 0,1 | п + a |
| 295 | Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная кислота (хлормет) | - | C10H9Cl3NO3 | 1,0 | a |
| 296 | Дихлорбис (трифенилфосфин)-палладий (по палладию) | 13965-03-2 | C36H20Cl2Pd | 1,0 (А) | а |
| 297 | 7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-он (дихлоркетон) | 5307-99-3 | C7H6ClO | 0,5 | п |
| 298 | В,В-Дихлордиизопропиловый эфир (изопропилхлорекс) | - | - | 5,0 | п |
| 299 | 1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он (дихлорпинаколин) | 22591-21-5 | C6H10Cl2O | 5,0 | a |
| 300 | 2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол | - | C11H14Cl2 | 1,0 | п |
| 301 | 2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин | 27631-29-4 | C10H8Cl2N2O2 | 1,0 | a |
| 302 | 2,6-Дихлордифениламин | 15307-93-4 | C12H9Cl2N | 2,0 | a |
| 303 | 1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан <1> | 354-61-0 | C2Cl2F3I | 5,0 | п |
| 304 | ,-Дихлоркарбоновые кислоты фракции C17 - 20 | - | C17H30Cl2O2 - C20H38Cl2O2 | 50,0 | п + a |
| 305 | N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-енамид | 2164-09-2 | C10H9Cl2NO | 0,1 | a |
| 306 | 1,1-Дихлор-3-метилбутен-1 <1> | 32363-91-0 | C5H8Cl2 | 2,0 | п |
| 307 | 1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол | 62836-20-8 | C6H10Cl2O | 1,0 | a |
| 308 | 2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол <1> | 6627-34-5 | C6H4Cl2N2O2 | 0,5 | a |
| 309 | 2, 5-Дихлор-п-нитроанилин <1> | - | - | 0,5 | а |
| 310 | 1, 1-Дихлор-2-окси-4-метилпентен-4 | - | - | 1,0 | а |
| 311 | 2, 5-Дихлор-п-трет-бутил-толуол | - | - | 1,0 | п |
| 312 | 1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он | - | C14H9Cl2O | 10,0 | a |
| 313 | N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид | 84803-53-2 | C14H11Cl2NO | 2,0 | a |
| 314 | 1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 43067-49-8 | C18H18Cl2O3 | 5,0 | п + a |
| 315 | а,а-Дихлор-4-хлортолуол <1> (п-хлорбензилиденхлорид) | - | - | 5,0 | п |
| 316 | 2,2-Ди(4-цианатофенил) пропан | - | C17H16N2 | 5,0 | a |
| 317 | Дициандиамид | - |  | 10,0 | а |
| 318 | Дициклогексиламина фосфат | - | C12H26NO4P | 1,0 | a |
| 319 | Дициклогексилолово оксид <1> | - | C12H22OSn | 0,01 | a |
| 320 | 2-Диэтиламино-2, 6-ацет-оксилидид | - | - | 0,5 | а |
| 321 | N-(2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид | 89591-51-5 | C16H26N4O4·ClH | 0,5 | a |
| 322 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 137-58-6 | C14H22N2O | 0,5 | a |
| 323 | N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил)бензамида гидрохлорид | 51012-33-0 | C15H24N2O6S·ClH | 2,0 | a |
| 324 | Диэтиламиноэтилхлорида-гидрохлорид <1> | - | - | 0,5 | а |
| 325 | Диэтил(N-)децилоксипропил(N-) карбокси(р)сульфопропил аспарагинатдинатрия | - | C25H43NNa2O11S | 5,0 | a |
| 326 | N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин гидрохлорид (педифен) <1> | 3146-15-4 | C20H26N·ClH | 0,1 | а |
| 327 | Диэтил-(3,4-дифтораминобензол)метиленпропандиоат | - | C14H17F2NO4 | 0,6 | a |
| 328 | Диэтилентриаминпентаацетат меди (тринатриевая соль) | - | - | 1,0 | а |
| 329 | Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты цинковый комплекс | - | C14H33N3Zn | 10,0 | a |
| 330 | Диэтилкарбонат | 105-58-8 | C5H10O3 | 10,0 | п |
| 331 | Диэтилкетон <1> | - | - | 20,0 | п |
| 332 | Диэтилентриаминпентаацетат тринатриякомплекс с медью | - | C14H27CuN3Na3O10 | 1,0 | a |
| 333 | Диэтиловый эфир 3,4-дифтор-анилинометиленмалоновой кислоты | - | - | 0,6 | а |
| 334 | Диэтиловый эфир малоновой кислоты | - | - | 10,0 | п |
| 335 | Диэтилпропандиоат | 105-53-3 | C7H12O4 | 10,0 | п |
| 336 | N-,N-диэтилпропиламин | 926-63-6 | C5H13N | 1,0 (А) | п |
| 337 | N,N-Диэтил-м-толуамид (ДЭТА) | - | - | 5,0 | п + a |
| 338 | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлор-пиридин-2-ил) тиофосфат | 2921-88-2 | C9H11Cl3NO3PS | 0,3 | п + a |
| 339 | Диэтилфосфат-5-этилизотиуроний | - | C7H19N2O4PS | 1,0 | a |
| 340 | 0,0-Диэтил-0-(2-хиноксалинил)тиофосфонат | 13593-03-8 | C12H15N2O3PS | 0,7 | п + a |
| 341 | N,N-Диэтил-2-хлорэтанамин гидрохлорид <1> | 869-24-9 | C6H14ClN·HCl | 0,5 | a |
| 342 | (R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис (бензолсульфонат дикалия) <1> | 13517-49-2 | C18H20K2O6S2 | 0,02 | a |
| 343 | 0,0-Диэтил-0-(6-этоксикарбонил-5-метил) пиразол-(1,5-пирилидин-2-ол)тиофосфат | 13457-18-6 | C14H20N3O5PS | 0,5 | п + a |
| 344 | (3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота (3,4-диэтоксифенил) уксусная кислота | 38464-04-9 | C12H16O4 | 0,5 | а |
| 345 | N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)-этил]-3,4-диэтоксибензацетамид | - | C24H33NO5 | 10,0 | а |
| 346 | Додекалактам (лауринлактам) | - | - | 10,0 | а |
| 347 | Додецилдиметилгидроксиметил-аминий хлорид <1> | 85736-63-6 | C16H36ClNO | 0,5 | a |
| 348 | Дозонекс N-(3-хлор-4-метокси-фенил)-N, N-диметил-мочевина | - | - | 1,0 | а |
| 349 | Дуробан | - | - | 0,3 | п + a |
| 350 | диЕвропий триоксид | 1308-96-9 | Eu2O3 | 6,0 | a |
| 351 | Изадрина гидрохлорид | - | - | 0,1 | а |
| 352 | Изобутилацетофенон <1> | - | - | 5,0 | п + a |
| 353 | Изобутилсалицилат | - | - | 5,0 | а |
| 354 | 2(п-Изобутилфенил)пропионовая кислота (ибупрофен) | - | - | 1,0 | а |
| 355 | 2-(4-Изобутилфенил)пропионовый альдегид <1> | - | - | 3,0 | а |
| 356 | Изодеканол <1> | 25339-17-7 | C10H22O | 10,0 | п + a |
| 357 | -Изодецил--гидроксигекса (окси-1,2-этандиол) | 61827-42-7 | C22H46O8 | 3,0 | п + a |
| 358 | Изопропанольный сольват сульфоксидбензилпенициллина | - | C19H26O6N2S | 0,5 | a |
| 359 | N-Изопропиланилин <1> | - | - | 1,0 | п |
| 360 | Изопропил-а-метилгидро-коричный альдегид <1> (цикламенальдегид) | - | - | 5,0 | п |
| 361 | 2-Изопропил-5-метилциклогексанол (ментол) | - | - | 2,0 | п + a |
| 362 | Изопропиловый эфир этиленгликоля | - | - | 10,0 | п |
| 363 | Изопропилциклогексан <1> (гидрокумол) | - | - | 10,0 | п |
| 364 | 2-Имидазолидинон | 120-93-4 | C3H6N2O | 10,0 | a |
| 365 | 4-{N-[2-(имидазол-4-ил)этил]-карбамоил} масляной кислоты (витаглутам, гистаминглутаровая кислота) | - | C10H15N3O3 | 0,3 | а |
| 366 | Ингибитор коррозии Дон-2 <1> (смесь диалкилметиламмонийхлорида фракций C17 - C20 и алкилбензилдиметиламмоний хлорида фракции C10 - C16) | - | - | 1,0 | а |
| 367 | Ингибитор коррозии Дон-52 <1> (контроль по изопропиловому спирту) | - | - | 10,0 | п |
| 368 | Индигокармин | - | - | 3,0 | а |
| 369 | Иринотекана гидрохлорид тригидрат | 136572-09-3 | C33H38N4O6·HCl·3H2O | 0,005 | а |
| 370 | Иттербий диоксид | 56321-58-1 | YbO2 | 4,0 | a |
| 371 | Калий-4-аминотрихлор-никотиново-кислый | - | - | 1,0 | а |
| 372 | Калии йодистый | - | - | 3,0 | а |
| 373 | Калия аспарагинат | - | - | 5,0 | а |
| 374 | Калия бромид | - | - | 3,0 | а |
| 375 | Кальций цианурат | 53846-34-7 | C3HCaN3O3 | 0,5 | a |
| 376 | 5-Карбомоил 5Н-дибенз[b,f] азепин (карбамазепин) | - | - | 0,1 | а |
| 377 | 1-Карбамоил-3-метилпиразол | - | C5H7N3O | 3,0 | a |
| 378 | 2-Карбокси-4,5-диметоксифенил-карбамид | - | C10H12N2O5 | 3,0 | a |
| 379 | 3-Карбоксихинуклидин | - | C8H13NO2 | 1,0 | a |
| 380 | Карбоцид 114 <1> | - | - | 10,0 | а |
| 381 | Карбоцид 213 <1> | - | - | 10,0 | а |
| 382 | (2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-карбометокси-1-метилэтил) амин | - | C11H21NO4 | 5,0 | п + a |
| 383 | 2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтил-аминопропионил) фенотиазин (этазицин основание) <1> | - | C22H27N3O3S | 0,5 | a |
| 384 | 2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтил-аминопропионил) фенотиазина гидрохлорид этазицин гидрохлорид) <1> | - | C22H28ClN3O3S | 0,5 | a |
| 385 | З-Карбэтокси-8-дегидрохинуклидин | - | C10H16N3O2 | 1,0 | п |
| 386 | р-Карбоэтоксиизопропил-в-карбо-метоксиизопропиламин(карбоксиамин) | - | - | 5,0 | п + a |
| 387 | Картолин-2 | - | - | 1,0 | а |
| 388 | 4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1'-этилдигидрохинолид-4-ол-этилиден)-4',5'-дифенил-тиазолинотиазололциан-этилсульфат | - | C38H43N3O5S3 | 1,0 | a |
| 389 | Кислота сорбиновая <1> | - | - | 1,0 | а |
| 390 | Кислота п-сульфамидобензойная | - | - | 5,0 | а |
| 391 | Кислота 1-этил-1,4-дигидро-6,7-метилен-диокси-4-оксохинолин-3-карбоновая (диоксацин) | - | - | 1,0 | а |
| 392 | Кислота 1-этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая | - | - | 0,6 | а |
| 393 | Кислота 1-этил-6-фтор-7-(4-метилпиперазинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая (пефлоксацин) | - | - | 0,6 | а |
| 394 | Кобальтит лантана-стронция <1> | - | - | 0,2 | а |
| 395 | Комплекс с хлористым цинком метилгуанилизокарбамидом | - | - | 2,0 | a |
| 396 | Краситель кубовый С бордо | - | C 26H16N4O5 | 0,5 | a |
| 397 | Краситель органический "Негрозан П" | - | - | 5,0 | a |
| 398 | Краситель органический хромовый черный "О" | 5850-21-5 | C23H14N6Na2O9S | 5,0 | a |
| 399 | Кристаллоза (сахарин растворимый) | - | - | 3,0 | а |
| 400 | Ксантан (родопол 23) | 11138-66-2 | - | 10,0 | а |
| 401 | Куприт висмута стронция кальция | 118392-20-4 | Bi4Ca3Cu4O16Sr3 | 0,5 | a |
| 402 | Куприт иттрия бария <1> | 111907-01-8 | Ba2Cu3O7Y | 0,5 | a |
| 403 | Куприт таллия бария кальция <1> | 115866-07-4 | Ba2Ca2Cu3O10Tl2 | 0,04 | a |
| 404 | Купронафт (нафтенат меди) | - | - | 2,0 | a |
| 405 | Лагоден | - | - | 4,0 | а |
| 406 | диЛантан триоксид | 1312-81-8 | La2O3 | 6,0 | a |
| 407 | Лантана стронция кобальтит <1> | 128090-06-2 | CoLaO3Sr0,5 | 0,2 | a |
| 408 | Лассо | - | - | 0,5 | а |
| 409 | Лейкладин | 4291-63-8 | C10H12ClN5O5 | 0,005 | а |
| 410 | Леспедеция копеечниковая (сухой экстракт листьев) | - | - | 5,0 | a |
| 411 | Лигнин модифицированный гидролизный окисленный | - | - | 2,0 | a |
| 412 | Лигофум | - | - | 4,0 | a |
| 413 | Линезолид | 165800-03-3 | C16H20FN3O4 | 0,5 | а |
| 414 | Литий бензойнокислый | - | - | 2,0 | а |
| 415 | Лития бромид | - | - | 1,0 | а |
| 416 | Лития оксибутират <1> | - | - | 0,3 | а |
| 417 | Лития хлорид | - | - | 0,5 | а |
| 418 | Люминофор Фл-543-1 | - | Ce0,2Gd0,2La0,4O4PTb0,1 | 4,0 | a |
| 419 | Лютеций оксид | 12032-02-8 | LuO | 4,0 | a |
| 420 | MQ624M (смесь четвертичных аммониевых соединений) <1> | - | - | 1,0 | a |
| 421 | Магний стеариновокислый | - | - | 2,0 | а |
| 422 | Магния аспарагинат | - | - | 5,0 | а |
| 423 | Малондиамид (амид метандикарбоновой кислоты) | - | - | 2,0 | а |
| 424 | Мальтамин | - | - | 1,0 | а |
| 425 | Масло пихтовое | - | - | 5,0 | п + a |
| 426 | Масло сосновое флотационное | - | - | 15,0 | п |
| 427 | Мацеробациллин | - | - | 2,0 | a |
| 428 | Меди фосфид | - | - | 1,0 | а |
| 429 | Медная амальгама (в пересчете на ртуть; контроль ртути обязателен) | 12757-18-5 | CuHg | 0,4 | a |
| 430 | Медный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты | - | - | 2,0 | а |
| 431 | Медь содержащий раствор МСР 07 (по меди) | - | - | 0,5 | а |
| 432 | Менид | - | - | 1,0 | а |
| 433 | О-1,4-Ментадиен | - | - | 8,0 | п |
| 434 | Ментанилацетат | - | C16H22O | 10,0 | п + a |
| 435 | 9, 4-Ментен | - | - | 30,0 | п |
| 436 | Метанольный сольвент сульфоксида бензилпенициллина | - | C16H11N2O5S | 0,5 | a |
| 437 | Метил-(4-аминокарбонил) бензоат | 6757-31-9 | C9H9NO3 | 1,0 | a |
| 438 | [S-(R*R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид <1> | 345-78-8 | C10H15NO·ClH | 1,0 | a |
| 439 | 2-Метиламино-6-хлорбензойная кислота | - | C8H8ClNO2 | 5,0 | a |
| 440 | 2-Метиламино-5-хлорбензофенон | 1022-13-5 | C14H12ClNO | 5,0 | a |
| 441 | 3-Метил-9-бензил-1,2, 3, 4-тетрагидро карболина нафталин-1, 5-дисульфонат (диазолин) | - | - | 1,0 | а |
| 442 | 4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат <1> | 6192-52-5 | C7H8O3S · H2O | 1,0 | п + a |
| 443 | 1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-ацетокси-6-броминдол (броминдол) | - | C15H15Br2NO3 | 5,0 | a |
| 444 | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-глюкопиранозилфлавананол феллавин (флакозид) | - | C25H26O12 | 2,0 | a |
| 445 | Метил-1-(бутилкарбамал)-2-бензимидазолкарбамат (бенлат) | - | - | 0,01 | а |
| 446 | О-Метилбутиролактим | - | - | 0,5 | п |
| 447 | Метилгексан-1,6-диоат <1> | 627-91-8 | C7H12O4 | 5,0 | a |
| 448 | Метилгептадекафторнонаноат | 51502-45-5 | C10H3F17O2 | 0,1 | п |
| 449 | 6-Метилгепт-5-ен-2-он <1> | 110-93-0 | C8H14O | 5,0 | п |
| 450 | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3Н)-он | 51626-88-1 | C13H13NO | 2,0 | a |
| 451 | Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат | 1202-25-1 | C11H15NO3 | 5,0 | a |
| 452 | Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензоат | - | C11H14N2O5 | 5,0 | a |
| 453 | Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C21H2OCl2O3 | 2,0 | п |
| 454 | 2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим | - | C9H19N2O2 | 5,0 | п + a |
| 455 | Метилен-бис-4-(1-метилбензоил)-пиперазин | - | C21H24N2O2 | 2,0 | a |
| 456 | Метиленбис (полиметилнафтилсульфонат) динатрия (супражил MNS/90) | 81065-51-2 | - | 3,0 | а |
| 457 | 2-Метилимидазол | 693-98-1 | C4H6N2 | 2,0 | п + a |
| 458 | -Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-хлорбензойная кислота | 532637-71-1 | C10H9ClN2O5 | 5,0 | a |
| 459 | 2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран | - | C9H13O3 | 5,0 | a |
| 460 | -Метил-4-(2-метилпропил)фенилэтановая кислота | - | - | 5,0 | п |
| 461 | 1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-1,4-диен | 99-85-4 | C10H16 | 8,0 | п |
| 462 | Метилметоксиацетат | 6290-49-9 | C4H8O3 | 1,0 | п |
| 463 | Метил-2-метокси-5-метилсульфонилбензоат | 37874-09-2 | C9H12O4S | 10,0 | a |
| 464 | 3-Метил-8-метокси-3Н,1,2,5,6-тетрагидропиридино [1,2,3,а,в] карболина гидрохлорид <1> (инказан) | - | - | 0,2 | а |
| 465 | 2-Метил-4-метоксиметил-4-цианпиридин (пиридион) | - | - | 1,0 | а |
| 466 | 4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро-1Н-3,4,6а-триазафлуорантена гидрохлорид <1> | 53734-79-5 | C19H21N3O·ClH | 0,2 | a |
| 467 | 2-Метилмидазол | - | - | 2,0 | п + a |
| 468 | Метил-4-цианобензоат | 1229-35-7 | C9H7NO2 | 1,0 | a |
| 469 | 2-Метил-4(5)-нитроимидазол | 696-23-1 | C4H5N3O2 | 1,0 | a |
| 470 | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-цианпиридин (нитропиридон) | - | - | 0,3 | а |
| 471 | Метиловый эфир адипиновой кислоты <1> | - | - | 5,0 | а |
| 472 | Метиловый эфир 4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты | - | - | 5,0 | а |
| 473 | Метиловый эфир 4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензойной кислоты | - | - | 5,0 | а |
| 474 | Метиловый эфир метоксиуксусной кислоты | - | - | 1,0 | п |
| 475 | Метиловый эфир 2-метокси-5-метил-сульфонибензокислоты | - | - | 10,0 | а |
| 476 | Метиловый эфир перметриновой кислоты | - | - | 2,0 | п |
| 477 | Метиловый эфир перфторпелларгоновой кислоты | - | - | 0,1 | п |
| 478 | Метиловый эфир п-цианбензойной кислоты | - | - | 1,0 | а |
| 479 | Метиловый эфир этиленгликоля (метилцеллозольв) | - | - | 10,0 | п |
| 480 | N-Метилпиперазид-N(2-амино-4-хлорфенил) антраниловая кислота | - | - | 5,0 | п |
| 481 | 3(5)-Метилпиразол | - | - | 1,0 | п + а |
| 482 | Метилпиридина гидрохлорид (по -пиколину) | - | C6H7N·ClH | 5,0 | a |
| 483 | Метил-2-пиролидин | 51013-18-4 | C5H9NO | 0,5 | п |
| 484 | 2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая кислота | 15687-27-1 | C13H18O2 | 1,0 | a |
| 485 | Метилсульфат-1-метил-5-хлор-3-фенил-антранил |  |  | 3,0 | а |
| 486 | 2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1Н-пиридо[4,3-b]индол нафталин-1,5-дисульфонат (1:2) | 6153-33-9 | C19H20N2·0,5C10H8O6S2 | 1,0 | a |
| 487 | Метилтриалкиламиний метилсульфат | - | CH3(CnH2n+1)3N·CH4O4S | 1,0 | a |
| 488 | Метилтриалкиламиний нитрат | - | CH3(CnH2n+1)3N·HNO3 | 1,0 | a |
| 489 | Метилтриалкиламиний сульфат | - | CH3(CnH2n+1)3N·H2O4S | 1,0 | a |
| 490 | (+/-)-N-Метил--[4-(трифторметил)фенокси] бензол-пропанамингидрохлорид <1> (флуоксетин) | 56296-78-7 | C17H18F3NO·Cl | 0,1 | а |
| 491 | Метилфенилдиметоксисилан <1> | 3027-21-2 | C9H44O2Si | 1,0 | п + a |
| 492 | 3-Метил-1-фенилпиразол-5-он | - | C10H10N2O | 0,5 | a |
| 493 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдол (арбидола основание) | - | - | 1,0 | а |
| 494 | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-5-окси-6-броминдол (тиоиндол) | - | - | 5,0 | а |
| 495 | Метилфосфонокарбаминовая кислота | 2231-31-4 | C7H16NO5P | 1,0 | п + a |
| 496 | 2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин <1> | 51951-41-8 | C5H5CI | 1,0 | п |
| 497 | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан | 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 2,0 | п + a |
| 498 | N-(1-Метилэтил)аминобензол <1> | 768-52-5 | C9H13N | 1,0 | п |
| 499 | 2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол | 1490-04-6 | C10H20O | 2,0 | п + a |
| 500 | [S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс-3-ен-1-ол | 2438-10-0 | C10H18O | 30,0 | п |
| 501 | (1-Метилэтил)циклогексан <1> | 696-29-7 | C9H17 | 10,0 | п |
| 502 | 2-(1-Метилэтокси)этанол | 109-59-1 | C5H12O2 | 10,0 | п |
| 503 | 4-Метоксиацетофенон (ацетиланизол) <1> | 100-06-1 | C9H10O2 | 3,0 | п |
| 504 | 2-Метоксибензойная кислота | 579-75-9 | C8H8O3 | 0,5 | a |
| 505 | 5-Метокси-1Н-индол-1-этанамин | 110194-93-6 | C11H14N2O | 0,1 | a |
| 506 | 5-Метокси-1Н-индол-1-этанамин гидрохлорид <1> | 66-83-1 | C11H14N2O·ClH | 0,1 | a |
| 507 | 2-Метоксикарбонилбензол-сульфамид | - | - | 10,0 | а |
| 508 | N-L-Метоксикарбонилэтил)-2,6-диметиламинобензол | - | C12H18NO2 | 4,0 | п + a |
| 509 | 2-Метокси-1-метилэтилацетат (1-метоксипропиловый эфир уксусной кислоты, 1-метокси-2-ацетоксипропан, 1-метоксипропан-2-ол ацетат) | 108-65-6 | C6H12O3 | 3,0 | а |
| 510 | 5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1Н-бензимидазол | 73590-58-6 | C17H10N3O3S | 0,01 | a |
| 511 | 6-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-b]индол | - | C12H16N2O2 | 10,0 | a |
| 512 | 5-Метокситриптамин <1> (мексамин основание) | - | - | 0,1 | а |
| 513 | 5-Метокситриптамин гидро-хлорид <1> (мексамин гидрохлорид) | - | - | 0,1 | а |
| 514 | 2-(Метоксифенил)гидразин-сульфонат натрия | 86265-16-9 | C7H9N2NaO4S | 2,0 | a |
| 515 | Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-дион | - | C12H15N3O3 | 4,0 | a |
| 516 | 4-(Метоксифенил)диазен-сульфонат натрия | 5354-81-1 | C7H7N2NaO4S | 5,0 | a |
| 517 | 2-Метоксифенол (гваякол) | 90-05-1 | C7H8O2 | 5,0 | п |
| 518 | 6'-Метоксихинолил (4')-[5-винил-хинуклидил-(2)] карбинола гидрохлорид (хинин) | - | - | 0,5 | а |
| 519 | (8,9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол гидрохлорид | 7549-43-1 | C20H24N2O2·ClH | 0,5 | a |
| 520 | 4-[[-(2-Метокси-5-хлорбензамидо)этил]бензолсульфонамид |  | C16H17ClN2O4 | 10,0 | a |
| 521 | 2-Метоксиэтанол | 109-86-4 | C3H8O2 | 10,0 | п |
| 522 | Микодифоль | - | - | 2,0 | а |
| 523 | Модификатор МБА-100 по диэтиленгликолю по метиловому эфиру бензойной кислоты | - | - | 10,0 10,0 | а |
| 524 | Моногидрохлорид-а-пиколин (по а-пиколину) | - | - | 5,0 | а |
| 525 | Монометакриловый эфир пропиленгликоля | - | - | 10,0 | п |
| 526 | Монохлорацетилхлорид <1> | - | - | 0,25 | п |
| 527 | 2-Монохлор-трет-бутилтолуол | - | - | 0,5 | п |
| 528 | Монохлорфенилксилилэтан | - | - | 10,0 | п + а |
| 529 | Моно-п-циклогексилфенил-гидразон циклогексан-1,2-дион | - | - | 5,0 | а |
| 530 | Моноэтаноламин хлоргидрат | - | - | 10,0 | п |
| 531 | 4-Морфолино-2,5-дибутоксибензолдиазоний тетра-фторборат | - | C18H28BF4N2O3 | 2,0 | a |
| 532 | Мукалтин | - | - | 5,0 | a |
| 533 | Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ 9291-024-05800805-97) (контроль по амилазе) | - | - | 0,5 | a |
| 534 | Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ 9291-029-34588571-98) (контроль по целлюлазе) | - | - | 1,0 | a |
| 535 | Надуксусная кислота <1> (с обязательным контролем ацетона) | - | - | 0,2 | п |
| 536 | Натриевая соль 1,1-диоксида пеницалловой кислоты (сульфбактам) | - | - | 1,0 | а |
| 537 | Натриевая соль ди-п-пропилуксусной кислоты | - | - | 2,0 | а |
| 538 | Натриевая соль 2-(2,6-дихлорфенил) аминофенил-уксусной кислоты (ортофен, вольтарен) | - | - | 0,2 | а |
| 539 | диНатрий вольфрамат | 13472-45-2 | Na2O4W | 0,1 | a |
| 540 | диНатрий пентацианоферрат (2) дигидрат <1> (натрия нитропруссид) | 13755-38-9 | C5FeN5Na2O·2H2O | 0,3 | a |
| 541 | диНатрия селенит <1> (по селену) | 10102-18-8 | Na2O3Se | 0,05 | а |
| 542 | Натрия этилмеркуритиосалицилат <1> (по ртути) | - | - | 0,005 | п |
| 543 | 1-Нафтиламид-2-окси-3-нафтойной кислоты (азотол АНФ) | - | - | 3,0 | а |
| 544 | -Нафтилэтановая кислота | 86-87-3 | C12H8O2 | 0,5 | a |
| 545 | 5-(2-Нафтоил)-аминобензимидозол-2-он (атозол БИ) | - | C18H14O2N3 | 3,0 | a |
| 546 | 1-Нафтол-2-амино-5-сульфокислота | - | - | 1,0 | а |
| 547 | 1-Нафтол-2-нитрозо-5-сульфокислота | - | - | 1,0 | а |
| 548 | Неодим триоксид | 1313-97-9 | NdO3 | 6,0 | a |
| 549 | Нефтяные сульфоксиды <1> | - | - | 2,0 | п + a |
| 550 | Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты медный комплекс тригидрат | - | C3H12CuNO9P3·3H2O | 2,0 | a |
| 551 | Нитрилотриметиленфосфонат тринатрия цинковый комплекс тригидрат | - | C3H9NNa3O9P3Zn·3H2O | 5,0 | a |
| 552 | Нитрилотриметиленфосфоновой кислоты железный комплекс пентагидрат | - | C3H12FeNO9P3·H2O | 10,0 | a |
| 553 | m-Нитроацетанилид | - | - | 2,0 | а |
| 554 | п-Нитробензамидина гидрохлорид | - | - | 1,0 | а |
| 555 | 4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид | 15723-90-7 | C7H7N3O2·ClH | 1,0 | a |
| 556 | 5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная кислота | 42832-21-3 | C10H12N2O5 | 5,0 | a |
| 557 | 3-Нитродифениламин | 4531-79-7 | C12H10N2O2 | 1,0 | a |
| 558 | N-(3-Нитрофенил)ацетамид | 122-28-1 | C8H8N2O3 | 2,0 | a |
| 559 | 1-Нитро-4-(фенилметоксибензол (бензиловый эфир п-нитрофенола)) | 1145-76-2 | C13H11NO3 | 1,0 | а |
| 560 | 3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь+ | 1874-22-2 | C7H5NO4 | 0,5 | a |
| 561 | 5-Нитро-2-фуранкарбоксальдегид | 698-63-5 | C5H3NO4 | 1,0 | a |
| 562 | В-(5-Нитро-2-фурил)-акролеин <1> | - | - | 0,5 | а |
| 563 | 2-(2-Нитрофурил-2)-винил хинолин (нитвилхин) | - | - | 3,0 | а |
| 564 | 2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин | 735-84-2 | C15H10N2O3 | 3,0 | a |
| 565 | 2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-хинолинкарбоновой кислоты-1-диэтиламино-4-пентиламид (хинифурил) | 70762-66-2 | C25H30N4O4 | 1,0 | a |
| 566 | (5-Нитро-2-фурфуранил)метандиолдиацетат | 92-55-7 | C9H9NO7 | 2,0 | п + a |
| 567 | 2-Нитрофурфурол | - | - | 1,0 | а |
| 568 | 5-Нитрофурфурол | - | - | 1,0 | а |
| 569 | 5-Нитрофурфуролдиацетат | - | - | 2,0 | а |
| 570 | N-(2-Нитро-4-хлорфенил)антрониловая кислота | - | - | 2,0 | а |
| 571 | 4-Нитро-2-цианаминобензол | 17420-30-3 | C7H5N2O2 | 2,0 | a |
| 572 | Норадреналин гидротартрат <1> | - | - | 0,01 | а |
| 573 | Оксалиплатин | 61825-94-3 | C8H14N2O4Pt | 0,001 (А) | а |
| 574 | 10,10"-Оксибисфеноксарсирсин <1> (в пересчете на мышьяк) | - | - | 0,04 | а |
| 575 | 2,2-Оксибис (2-хлорпропан) | 39638-32-9 | C6H12Cl2O | 5,0 | п |
| 576 | 1,1'-Оксиди-2-пропанол | 110-98-5 | C6H14O3 | 10,0 | п |
| 577 | Оксикарбам | - | - | 2,0 | п + а |
| 578 | N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-оксиэтиламинометил)] карбамид <1> | - | C12H28N4O6 | 10,0 | a |
| 579 | Оксим-2-метил-1-диэтил-аминобутанон 3 (аминооксим, ифхан 100) | - | - | 5,0 | п + a |
| 580 | Оксиранилметилнеодеканоат | 26761-45-5 | C13H24O3 | 10,0 | п + a |
| 581 | 2-4(Оксифенокси) пропионовая кислота | - | - | 1,0 | п + a |
| 582 | 3-Оксихинуклидин (хинуклидон-3) | - | - | 0,3 | а |
| 583 | 3-Окси-3-цианхинуклидин | - | - | 0,05 | а |
| 584 | 2-Оксиэтилдецилсульфид | 41891-88-7 | C12H26OS | 1,0 | п + a |
| 585 | 2-Оксиэтилоктилсульфид | - | - | 1,0 | п + a |
| 586 | 9-Оксо-10(9Н)-акридинацетат натрия | 58880-43-6 | C15H10NNaO3 | 0,1 | a |
| 587 | 1-Окси-6-метокси 1,2,3,4-тетрагидро--карболин | - | - | 10,0 | а |
| 588 | 3-Оксо-2-(трифторметил) додекафтороктановая кислота | - | C8HF15O3 | 1,0 | п |
| 589 | 2-Оксо-4-фенилпирролидин-ацетамид | 77472-70-9 | C12H13NO | 5,0 | a |
| 590 | Октадеканоат алюминия | 637-12-7 | C54H105AlO6 | 2,0 | a |
| 591 | Октадеканоат магния | 557-04-0 | C36H70MgO4 | 2,0 | a |
| 592 | Октадециламид-4-бром-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты | - | - | 5,0 | а |
| 593 | Октадециламид-1-гидрокси-2-нафтойной кислоты | - | - | 5,0 | а |
| 594 | Октанатрий-М-этилендиаминтетраацетато-бис-2ди (тиосульфат) цинкат, п-водный, п = 4 - 6 (препарат ФД-1/V) | - | - | 2,0 | а |
| 595 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-цианпроп-2-еноат <1> | 27827-90-3 | C9H5F8NO2 | 2,0 | n |
| 596 | п-Октилвинилсульфон <1> | - | - | 0,5 | п + a |
| 597 | 2-(Октилтио)этанол | 3547-33-9 | C10H22OS | 1,0 | п + a |
| 598 | Октилфенолы C14 - 22 <1> | - | - | 1,0 | п + a |
| 599 | Октофторпентилцианакрилат <1> | - | - | 2,0 | а |
| 600 | Октилхлорид | 57214-71-8 | C8H9Cl | 1,0 | п + a |
| 601 | Октилциандифенил |  | C21H25N | 5,0 | n |
| 602 | Октилэтенилсульфон <1> | 28345-91-7 | C10H19O2S | 0,5 | п + a |
| 603 | Олово диоксид | 1317-45-9 | SnO2 | 6,0 | a |
| 604 | Олово четыреххлористое пятиводное <1> | 10026-06-9 | Cl4Sn·5H2O | 4,0 | a |
| 605 | Ортен | - | - | 0,7 | п + а |
| 606 | Осмий | 7440-04-2 | Os | 5,0 | a |
| 607 | Палладиевая чернь | 7440-05-3 | Pd | 1,0 (A) | a |
| 608 | Пероксоэтановая кислота <1> (с обязательным контролем ацетона) | 79-21-0 | C2H4O3 | 0,2 | п |
| 609 | Пенталгин (контроль по парацетамолу) | 56603-86-2 | - | 0,2 | a |
| 610 | 5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-гексагидроциклопента--пиримидин (полупродукт амиридина) | - | C14H25N2O | 3,0 | a |
| 611 | Пентафторйодэтан (хладон-R11511) | - | C2F5I | 100,0 | п |
| 612 | Петан-3-он <1> | 96-22-0 | C5H10O | 20,0 | п |
| 613 | Перфторнонаат аммония <1> | 4149-60-4 | C9H21NO2 | 0,05 | a |
| 614 | Перфторпелларгоновой кислоты аммонийная соль <1> | - | - | 0,5 | а |
| 615 | 4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид (пентифин) <1> | - | C20H27NO·ClH | 0,05 | а |
| 616 | Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид | 5107-10-8 | C6H11NO2·ClH | 3,0 | a |
| 617 | Пиразин-3-карбоксамид (пиразинамид) | 98-96-4 | C5H5N3O | 3,0 | а |
| 618 | Пиретрум натуральный очищенный концентрат | 8003-34-7 |  | 2,0 | п + а |
| 619 | 4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидрокси-бензол) диацетат | 603-50-9 | C22H19NO4 | 0,05 | a |
| 620 | Пиридинбромгидрат | - | - | 0,5 | а |
| 621 | Пиридин гидробромид | 18820-82-1 | C5H5N·BrH | 0,5 | a |
| 622 | Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая) | 55-22-1 | C6H5NO2 | 1,0 | a |
| 623 | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат | - | C6H7FeN3O5S·H4O2 | 1,0 | a |
| 624 | Пиримор (5,6-диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-диметилкарбамат) | - | - | 0,05 | п + а |
| 625 | Полибутилметакрилат | - | - | 10,0 | а |
| 626 | Полидиметилсилоксаны (гидролизат диметилдихлорсилана) | - | - | 10,0 | п + а |
| 627 | Полимер кубовых остатков ректификации стирола (термополимер "КОРС") | - | - | 10,0 | a |
| 628 | Полиметиленсульфид (сульфан) | - | - | 10,0 | a |
| 629 | Поли [окси(диметилсилилен)] | 9016-00-6 | [C2H6OSi]n | 10,0 | п + a |
| 630 | Полиэтиленоксид | - | - | 10,0 | а |
| 631 | Празеодим оксид | 12035-81-3 | PгO | 6,0 | a |
| 632 | Препарат 228-ф | - | - | 0,3 | п + a |
| 633 | Препарат МЭК-СХ-3 (по ксиланазе) | - | - | 1,0 | а |
| 634 | Препарат ПФП-1 (по амилазе) | - | - | 0,5 | а |
| 635 | Препарат "Таболин" (по никотину) | - | - | 0,1 | а |
| 636 | Препарат Феркон (по целловиридину) | - | - | 2,0 | а |
| 637 | Префар | - | - | 1,0 | п + a |
| 638 | Пропандиамид | 108-13-4 | C3H6N2O2 | 2,0 | a |
| 639 | Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат | - | C7H13O3 | 10,0 | п |
| 640 | N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний бромид <1> | - | C18H27BrN2O2 | 0,2 | a |
| 641 | 2-Пропилпентаноат натрия | 1069-66-5 | C8H15O2Na | 2,0 | a |
| 642 | Раунатин <1> | 39379-45-9 | - | 0,1 | a |
| 643 | Раундан | - | - | 0,5 | п + a |
| 644 | Регулятор роста растений из бурого угля "Бурогумин" | - | - | 5,0 | а |
| 645 | Рибофлавин-5'-дигидрофосфат | - | - | 0,1 | a |
| 646 | Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия | - | - | 0,1 | a |
| 647 | Россыпные комбикорма-концентраты с ферроцианидом Vossen-Blau 705 | - | - | 4,0 | а |
| 648 | Рустомасс (биомасса продуцента авермектина Streptomyces avermitilis 3NN) (по белку) | - | - | 0,1 (A) | a |
| 649 | Рутений гидроксид хлорид | 16845-29-7 | Cl3HORu | 0,1 | a |
| 650 | Сайфос | - | - | 1,0 | п + а |
| 651 | Самария оксид | - | - | 6,0 | а |
| 652 | Сан-197 | - | - | 0,5 | п + а |
| 653 | Сахарин (о-сульфобензимид) | - | - | 5,0 | а |
| 654 | Селен сульфид+ | 7446-34-6 | SSe | 0,05 | a |
| 655 | 2-Семикарбазидэтановая кислота | - | C3H9N3O3 | 0,3 | a |
| 656 | Сенна (сухой экстракт листьев) | - | - | 5,0 | а |
| 657 | Син-оксим-2-амино-5-хлорбензофенон | - | - | 3,0 | а |
| 658 | Скандий оксид | 12059-91-5 | ScO | 4,0 | a |
| 659 | Смесь диалкил C17 - 20 диметиламинийхлорида и алкил C10 - 16 бензилдиметиламинийхлорида <1> | - | - | 1,0 | a |
| 660 | Смесь дифенил-4-третбутилфосфата (52,9%), ди-п-третбутилфенилфосфата (30,3%) и трифе-нилфосфата (16,8%) (жидкость гидравлическая ГЖФК) | - | - | 1,0 | a |
| 661 | Смесь метоксигликолей (метоксидигликоль 10%, метокситригликоль 75%, метокситетрагликоль 15%) ("Экосорб") | - | - | 7,0 | п |
| 662 | Смесь октилфенолов C8 - C12 <1> | - | - | 1,0 | п + а |
| 663 | Смесь солей алкилC10 - 16 аминов с кислотами C1 - 4 <1> (контроль по изопропиловомуспирту) | - | - | 10,0 | п |
| 664 | Смесь N-трихлорметилтиофталимида с N-тетрахлор-1,1,2,2-этилтио-тетрагидрофталимидом | - | C19H13Cl7N2O4S2 | 2,0 | a |
| 665 | Сольвессо 100 <1> | - | - | 10,0 | п |
| 666 | Сополимер марки ВХВД-40 | - | - | 10,0 | а |
| 667 | Сополимер полиэтилентерефталата | - | - | 5,0 | а |
| 668 | СР-52 223 (делахлор) | - | - | 0,3 | а |
| 669 | Стрихнидин-10-он нитрат <1> | 66-32-0 | C21H22N2O2·HNO3 | 0,015 | a |
| 670 | Стронций метафосфат | 18266-28-9 | O6P2Sr | 8,0 | a |
| 671 | 7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид (дихлотиазид) | - | C7H6ClN3O4S | 1,0 | a |
| 672 | Сульфоксид бензилпенициллина | - | - | 0,5 | а |
| 673 | Суффикс | - | - | 0,5 | а |
| 674 | Тачигарен | - | - | 1,0 | а |
| 675 | Тербий оксид | 12035-91-5 | TbO | 4,0 | a |
| 676 | Тетрабутоксититан | 132071-58-0 | C16H36O4Ti | 10,0 | п |
| 677 | 1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат калия | 24598-73-0 | C5H3KN2O4 | 1,0 | п + a |
| 678 | 1,2,3,9-Тетрагидро(4Н)карбазол-4-он <1> | 15128-52-6 | C12H11NO | 2,0 | a |
| 679 1 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метилкарбазол-4(4Н)-он <1> | 6192-52-5 | C7H8O8S H2O | 1,0 | п + а |
| 680 | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)метил]-4Н-карбазол-4-он | 99614-02-5 | C18H19N3O | 0,1 | a |
| 681 | 2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пиридо [3,4-b]индол-1-он-(1-кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин) | 51086-22-7 | C18H16N2O2 | 10,0 | а |
| 682 | Тетрадиметилсульфоксидгексаметилентетрамин хлорид кобальта | - | C14H36Cl4CoN4O4S4 | 4,0 | a |
| 683 | Тетраметиламмония гидроксид (тетраметиламмоний гидроксид, гидроокись тетраметиламмония) | 75-59-2 | C4H13NO | 2,0 | а |
| 684 | Тетраметилендиамин | - | - | 0,7 | п |
| 685 | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазобицикло(3,3,0) октан-3,7-дион (мебикар) | 10095-06-4 | C8H14N4O2 | 5,0 | a |
| 686 | 2,3,5,6-Тетрафлуоро-4-метокси-метил-бензил-(EZ)-(1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил) циклопропанкарбоксилат (метофлутрин) | 240494-70-6 | C18H20F4O3 | 1,0 | п + а |
| 687 | 2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил) циклопропанкарбоксилат (трансфлутрин,байотрин, бенфлутрин) | 118712-89-3 | C15H12Cl2F4O2 | 1,0 | п+a |
| 688 | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-метакрилат <1> | - | - | 10,0 | а |
| 689 | в-Тетрафторэтокси-2, 4-динитрофенол (2,4-динитрофентален) | - | - | 0,02 | п + a |
| 690 | (1,1,2,2-Тетрафторэтокси) метан | 425-88-7 | C8H4F4O | 200,0 | п |
| 691 | Тиодифениламин (фенотиазин) | - | - | 1,0 | а |
| 692 | Тиокрон | - | - | 0,15 | п + a |
| 693 | Тиопентал натрия (пентотал, тиопентон, тиопентал) | 76-75-5 | C11H18N2O2S | 0,3 | а |
| 694 | Топсин-м | - | - | 1,5 | а |
| 695 | п-Трет-бутилтолуол <1> | - | - | 1,0 | п |
| 696 | 2, 4, 6-Триазин-симмгептазин (мелем) | - | - | 0,5 | а |
| 697 | 1-(2,4,6-Трибромфенил)-1Н-пиррол-2,5-дион | 59789-51-4 | C10H4Br3NO2 | 1,0 | a |
| 698 | N-(2, 4, 6-трибромфенол) малеинимид | - | - | 1,0 | а |
| 699 | 2,4а, 7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен-4а-лактон-гибб-3-ен-1,10дикарбоновой кислоты | - | C20H23O9 | 2,0 | а |
| 700 | Три(2-гидроксиэтил) амин | 102-71-6 | C6H15NO3 | 5,0 | п + a |
| 701 | (Т-4)Тригидро[тиобис(метан)] бор | 13292-87-0 | C2H9ВS | 0,1 | п |
| 702 | Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат (фитон) | - | - | 2,0 | а |
| 703 | 2,4,6-Триметиланилид-1-бутилпирролидинкарбоновой 2-кислоты (пиромекаин основание) | - | - | 0,3 | а |
| 704 | 2, 4, 6-Триметиланилид-1-бутил-пирролидинкарбоновой 2-кислоты гидрохлорид (пиромекаин) | - | - | 0,6 | а |
| 705 | 2 2-1-Триметил-6-ацето-1,2,3,4-тетрагидрохинолон (сантохин) | - | - | 2,0 | п + a |
| 706 | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат бромид | - | C7H20BrN2O2 | 0,5 | a |
| 707 | [S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол (неролидол) | 142-50-7 | C15H26O | 5,0 | п + a |
| 708 | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров) | 25265-77-4 | C12H24O3 | 10,0 | п + a |
| 709 | Триметилфосфит <1> | 121-45-9 | C3H9O3P | 0,5 | п |
| 710 | 2,3,3-Триметоксипроп-1-ен | 102526-84-1 | C6H12O3 | 20 | п |
| 711 | 3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15-онат натрия | - | C20H33NaO6 | 4,0 | a |
| 712 | [Три(трифторметан-сульфонат)] лантан | 52093-26-2 | C3H3F3LaO9S3 | 2,0 | а |
| 713 | Трифенилфосфин | 603-35-0 | C18H15P | 0,5 | а |
| 714 | 3-Трифторметилацетанилид | 351-36-0 | C9H8F3NO | 2,0 | а |
| 715 | 3-Трифторметилдифениламин | - | - | 1,0 | п |
| 716 | N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид | 351-36-0 | C9H8F3NO | 2,0 | a |
| 717 | 2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокситридека-фторнонан | - | C9H5F16O | 1,0 | п |
| 718 | DL--Трихлорацетиламино--гидрокси-4-нитропропиофенон <1> | - | C11H11Cl3N2O5 | 0,5 | a |
| 719 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | C7H3Cl3O2 | 0,6 | a |
| 720 | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2 (хлорэтон) <1> | 57-15-8 | C4H7Cl3O | 0,2 | a |
| 721 | 1,1,1-Трихлор-2-окси-4-метилпентен-4 | 25308-82-1 | C6H9Cl3O | 1,0 | п |
| 722 | Трихлор-п-третбутилтолуол |  |  | 2,0 | а |
| 723 | 1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1Н-пираз-5-ол | 86491-52-3 | C9H6Cl3N3O | 5,0 | a |
| 724 | 1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан <1> | - | C9H9CI3 | 2,0 | п |
| 725 | 1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-(2-хлор-5-октадецилсукциноил-амино)-фенил/аминопиразолон-5-(компонента М-651) | - | - | 10,0 | а |
| 726 | Трихоцетин | - | C19H24O5 | 0,2 | a |
| 727 | Трициклогексилолово хлорид <1> | 3091-32-5 | C18H33ClSn | 0,02 | a |
| 728 | Триэтаноламин | - | - | 5,0 | п + а |
| 729 | Триэтилбензиламиний хлорид | 56-98-9 | C10H16ClN | 10,0 | a |
| 730 | Триэтиленгликоля этиловый эфир | - | - | 10,0 | п + а |
| 731 | диТулий триоксид | 12036-44-1 | O3Tm2 | 4,0 | a |
| 732 | Фенилазопропандинитрил | - | C11H6N4O2 | 0,1 | a |
| 733 | -Фенилакриловый альдегид (коричный альдегид) | - | - | 3,0 | п |
| 734 | N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол | 101-23-5 | C13H10F3N | 1,0 | п |
| 735 | N-Фенилацетамид | 103-84-4 | C8H9NO | 2,0 | a |
| 736 | 7-Фенилацетамидодезацетоксице-фалоспороновая кислота | - | C16H18N2O4S | 0,5 | a |
| 737 | Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат | - | C17H12O3 | 2,0 | a |
| 738 | N-Фенил-1,3-диаминобензол | 5840-03-9 | C12H12N2 | 1,0 | a |
| 739 | 1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан | - | C16H19 | 10,0 | п + a |
| 740 | Фенилксилилэтан (Азнефтехим-3) | - | - | 10,0 | п + a |
| 741 | Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-[(феноксиацетил) амино-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбонат-4-оксид | 4052-69-1 | C23H24N2O6S | 0,5 | a |
| 742 | Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат | 2495-37-6 | C11H12O2 | 10,0 | п |
| 743 | 1-Фенил-3-метил-5-пиразолон | - | - | 0,5 | п |
| 744 | 4-(Фенилметокси) бензоламин гидрохлорид (хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола) | 51388-20-6 | C13H13NO·ClH | 1,0 | а |
| 745 | 2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-ил]этил]-1H-изоиндол-1,3 (2Н)-дион (N-фталил-5-бензилокси-триптамин) | 53157-45-2 | C25H20N2O3 | 1,0 | а |
| 746 | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин <1> (5-бензилокситриптамин) | 20776-45-8 | C17H18N2O | 0,1 | а |
| 747 | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин гидрохлорид <1> (хлоргидрат 5-бензилокситриптамин) | 52055-23-9 | C17H18N20·ClH | 0,1 | а |
| 748 | 3-[[4-Фенилметокси)фенил]-гидразон] пиперидин-2,3-дион | - | C18H19N3O2 | 2,0 | а |
| 749 | 1-Фенил-5-меркаптотетразол | - | - | 10,0 | а |
| 750 | Фениловый эфир 1-окси-2 нафтойной кислоты (нафтосалол) | - | - | 2,0 | а |
| 751 | 1-Фенилпиразолидин-3-он | 92-43-3 | C9H10N2O | 5,0 | a |
| 752 | 1-(4-Фенил-2-пирролидон) ацетамид (карфедон) | - | - | 5,0 | а |
| 753 | З-Фенилпроп-2-еналь | 104-55-2 | C9H8O | 3,0 | п |
| 754 | З-Фенилпроп-2-ен-1-ол (коричный спирт) | 104-54-1 | C9H10O | 5,0 | п |
| 755 | S-[2-[(Фенилсульфонил)амино]этил)]-0,0-бис (1-метилэтил)дитиофосфат | 741-58-2 | C14H24NO4PS3 | 1,0 | п + a |
| 756 | 1-Фенил-1 Н-тетразол-5-тиол | 86-93-1 | C7H6N4S | 10,0 | a |
| 757 | О-(1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-О,О-диэтилтиофосфат | - | C13H15N3O3S | 0,2 | п + a |
| 758 | 1-Фенил-1-хлорпропан-2-он | 4773-35-7 | C9H9ClO | 1,0 | a |
| 759 | -Фенил--циклогексил-1-пиперидинопропанолгидрохлорид <1> (циклодол) | 52-49-3 | C20H31NO·ClH | 0,1 | a |
| 760 | 5-Фенил-5-этилдигидро-(1Н,5Н)-пиримидин-4,6-дион | 125-33-7 | C12H14N2O2 | 0,3 | a |
| 761 | 10Н-Фенотиазин | 92-84-2 | C12H9NS | 1,0 | a |
| 762 | Фитолиаза | - | - | 2,0 | а |
| 763 | Флударабел | 21679-14-1 | C10H12FN5O4(C10H13FN5O7P) | 0,01 | а |
| 764 | 2-Формилфеноксиэтановая кислота <1> | 6280-80-4 | C9H8O4 | 1,0 | a |
| 765 | Фосфат дициклогексиламина (ингибитор коррозии ФД) | - | - | 1,0 | а |
| 766 | Фосфат цинка кислого | - | - | 0,5 | а |
| 767 | Фосфат цинка среднего | - | - | 0,5 | а |
| 768 | N-Фосфонометилглицин | - | C3H7NO5P | 1,5 | п + a |
| 769 | Фосфорная кислота (в пересчете на P2O5) | 7664-38-2 | H3O4P | 1,0 | a |
| 770 | Фузикокцин | - | - | 1,0 | а |
| 771 | Фунгицидная композиция на основе солей меди и цинка | - | - | 0,5 | а |
| 772 | 2,4-Фуроилпиперазин-4-амино-6,7-диметоксихиназолина гидрохлорид (празозин) | - | - | 0,03 (А) | а |
| 773 | Хиналфос | - | - | 0,7 | п + а |
| 774 | Хинуклидил-3-ди-(о-толил) карбинол (бикарфена основание) | - | - | 0,5 | а |
| 775 | Хинуклидон-3 гидрохлорид | - | - | 0,3 | а |
| 776 | 2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин | 23680-84-4 | C10H10ClN3O2 | 1,0 | a |
| 777 | Хлорангидрид 5-нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойной кислоты | - | - | 5,0 | а |
| 778 | Хлорат | - | - | 0,2 | п + a |
| 779 | N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин | - | C14H10Cl3N | 3,0 | a |
| 780 | 2-Хлор-2,6-ацетоксилидид | - | - | 1,0 | а |
| 781 | п-Хлорбензальдегид | - | - | 5,0 | п + a |
| 782 | 6-Хлор-2-бензоксазолон | 19932-84-4 | C7H4ClNO2 | 2,0 | п + a |
| 783 | 6-Хлоргексан-2-он | 10226-30-9 | C6H11ClO | 10,0 | п |
| 784 | Хлоргидрат пиперидинкарбоновой кислоты | - | - | 3,0 | а |
| 785 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин (мезапам) | 2898-12-6 | C16H15ClN2 | 0,3 | a |
| 786 | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он (сибазон) | 439-17-3 | C16H13ClN2O | 0,2 | a |
| 787 | 7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он (нозепам) | 607-75-0 | C15H11ClN2O2 | 1,0 | a |
| 788 | 1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]аминофенил]-3-октадеценил пиролидин-2,5-дион | 61368-53-4 | C37H46Cl4N4O3 | 10,0 | a |
| 789 | 2-Хлор-5-(3,5-дикарбометокси-фенил-сульфамид)аминобензол | - | C16H15ClN2O6S | 4,0 | a |
| 790 | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 1131-01-7 | C10H12ClNO | 1,0 | a |
| 791 | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-[(2-метилпропокси)метил]ацетамид | 24353-58-0 | C15H22ClNO2 | 0,3 | a |
| 792 | 2-Хлор-2,4-ди[(1,1-диметилпропил) фенокси] бутироиламиноамид (1-бензилгидантоин) пивалоилэтановой кислоты (компонента У-488) | - | C43H55ClN4O6 | 10,0 | a |
| 793 | 2-Хлор-5-[-(2",4"-ди[(1,1-диметил-пропил) фенокси] бутироиламино]анилид (1-фенилтетразолилтио-5) пивалоилэтановой кислоты (компонента ЭЖ-202) | - | C45H56ClN6O3 | 10,0 | a |
| 794 | 2-Хлор-5[-(2",4"-ди[(1,1-диметил-пропил)фенокси]бутироиламино]анилид (4-карбоксифенокси)пивалоилэтановой кислоты (компонента н-596) | - | C46H57ClN3O6 | 10,0 | a |
| 795 | 2-Хлор-N-(2,6-диэтилфенил)-Н-(метоксиметил)-ацетамид | 15972-60-8 | C14H20ClNO2 | 0,5 | a |
| 796 | Хлоризопрен <1> | - | - | 1 | п |
| 797 | 7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-ЗН-1,4-бензодиазепиноксид (хлозепид) | 58-25-3 | C16H14ClN3O | 0,5 | a |
| 798 | Хлор-2-метилбутен <1> | 68012-28-2 | C5H9Cl | 1,0 | п |
| 799 | 8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибензо (в,е)-(1,4)-диазепин (азалептин) | - | C27H39ClN4O2 | 0,3 | a |
| 800 | Хлорметилпиридин | - | C6H6ClN | 1,5 | п |
| 801 | N-(3-Хлор-4-метилфенил) пропанамид | 709-97-7 | C10H12ClNO | 1,0 | a |
| 802 | 8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-[1,2,4]-триазоло (4,3а)-(1,4)бензодиазепин | 28981-97-7 | C17H13ClN4 | 0,1 | a |
| 803 | 8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-(алпразолам) | - | - | 0,1 | а |
| 804 | 8-Хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-бензодиазепин (триазол) | - | C25H19ClN5O | 0,5 | a |
| 805 | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C8H5Cl2NO2 | 2,0 | п + a |
| 806 | N-{4-[2[(5-Хлор-2-метоксибензамидо)этил] фенилсульфонил}-N-циклогексилкарбамид (глибенкламид) | 10238-21-8 | C23H28ClN3O5S | 0,01 | a |
| 807 | О-Хлор-п-нитроанилин <1> | - | - | 1,0 | а |
| 808 | Хлорпиколины легкокипящие | - | - | 1,5 | п |
| 809 | Хлорсульфуровая кислота <1> | 25404-06-2 | HClO2S | 0,1 | a |
| 810 | Хлорсульфурон <1> | - | - | 0,1 | а |
| 811 | 5-Хлор-3-фенилантранил | 7716-88-3 | C13H8ClNO | 3,0 | a |
| 812 | 1-Хлор-1-фенилацетон | - | - | 1,0 | а |
| 813 | 1-[(2-Хлорфенил) дифенилметил]-1Н-имидазол | 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 0,5 | a |
| 814 | 2-(Хлорфенил)-2(метиламино) циклогексанона гидрохлорид (кетамин гидрохлорид) | 1867-66-9 | C13H10ClNO·ClH | 0,3 | a |
| 815 | Хлорфенил-2-метилпроп-2-еноат (парахлорфенилметакрилат) | 16522-37-5 | C10H9O2Cl | 1,0 | п |
| 816 | Хлорфенилсилилэтан | - | C8H9ClSi | 10,0 | п + a |
| 817 | 4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота (фуросемид) | - | - | 0,5 | а |
| 818 | Хлорэтилметакрилат <1> | - | - | 0,5 | п |
| 819 | Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат <1> | - | C6H10ClO2 | 0,5 | п |
| 820 | N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид | 55-43-6 | C16H18ClN·ClH | 0,2 | a |
| 821 | 2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенилфосфат | 74944-84-6 | C10H11CI4O4P | 0,2 | п + a |
| 822 | 5-Холестен-3-ол | 57-88-5 | C27H46O | 1,0 | a |
| 823 | Холестерин | - | - | 1,0 | а |
| 824 | Хостатион | - | - | 0,2 | п + a |
| 825 | Хром диоксид | 1208-01-8 | CrO2 | 0,2 | п + a |
| 826 | ЦГАЛ-18 809 | - | - | 0,5 | п + a |
| 827 | Цианацетат гидразид (циазид) | 140-87-4 | C3H5N3O | 0,5 | a |
| 828 | Цианацетилгидразон (циазон) | - | - | 1,0 | а |
| 829 | Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид | 4974-42-9 | C2H6N2 | 1,0 | a |
| 830 | 2-Циан-4-нитроанилин | - | - | 2,0 | а |
| 831 | 4-Цианпиридин | 100-48-1 | C6H4N2 | 0,3 | a |
| 832 | Циклический L-лейцил-D-фенил-аланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D-фенил-аланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил дихлоргидрат <1> (грамицидин С гидрохлорид, грамицидин С) | - | C60H92N12O10· 2HCl | 0,2 | а |
| 833 | Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон | 27385-45-1 | C12H14N2O2 | 2,0 | a |
| 834 | Циклогексиламмония фторид (ЛНХ-Л-210) | - | C6H13FN | 1,0 | a |
| 835 | 6-Циклогексил-9-(N,N дибензил-амино) этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он | - | C34H39N2 | 3,0 | a |
| 836 | 6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2Н)-он | - | C18H21N | 5,0 | a |
| 837 | Циклогексилиден циануксусного эфира <1> | - | - | 1,0 | п + а |
| 838 | 2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-1,2,3,6,7,11-гексагидро-4Н-пиразино(1,2--) изохинолин (азинокс) | - | C20H24N3O2 | 2,0 | a |
| 839 | 4-Циклогексилфенилгидразон-циклогексан-1,2-дион | - | C18H25N2O2 | 5,0 | a |
| 840 | 2-Циклогексилциклогексанон <1> | - |  | 5,0 | п + а |
| 841 | Циклододекан | 294-62-2 | C12H24 | 10,0 | п |
| 842 | Циклододеканон-(Е)-оксим | 62599-50-2 | C16H29NO | 10,0 | a |
| 843 | Циклододекатриен-1,5,9 | 706-31-0 | C12H18 | 10,0 | п |
| 844 | 1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо (пипера-зинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид | 93107-08-5 | C17H18FN3O3·ClH·H2O | 0,5 (A) | a |
| 845 | Цинк азотокислый | - | - | 0,5 | а |
| 846 | триЦинка дифосфат <1> | 7779-90-0 | O8P2Zn3 | 0,5 | a |
| 847 | Цинк гидрофосфат (1:1) | 14332-60-6 | HO4PZn | 0,5 | a |
| 848 | Цинк ди(ацетамид)дихлорид | 18400-98-1 | C4H10Cl2N2O2Zn | 3,0 | a |
| 849 | Цинк динитрат | 7779-88-6 | N2O6Zn | 0,5 | a |
| 850 | Цинк карбонат | 3486-35-9 | CO3Zn | 2,0 | a |
| 851 | Цинковый комплекс диэтилентриаминпентауксусной кислоты | - | - | 10 | а |
| 852 | Цинк селенид | 1315-09-9 | SeZn | 2,0 | a |
| 853 | (+/-)-Цис-1-ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]-мезин (кетоконазол) | - | - | 0,5 | а |
| 854 | Цис-2-метокси-4-пропенилфенол (изоэвгенол) | - | - | 3,0 | а |
| 855 | Цитохром С | 9079-56-5 | C517H827N143O149S4 | 2,0 (A) | a |
| 856 | Эпоксидная смола УП-62 (по эпихлоргидрину) | - | - | 2,0 (A) | a |
| 857 | М-(2,3-Эпоксипропил) карбазол | - | C15H13NO | 3,0 | a |
| 858 | диЭрбий триоксид | 12061-16-4 | Er2O3 | 4,0 | a |
| 859 | Этандиаль <1> | 107-22-2 | C2H2O2 | 2,0 | п |
| 860 | 2,2'-(1,2-Этандиил)бис(амино-бензол) дифосфат | 93045-02-4 | C14H16N2·H6O8P2 | 2,0 | a |
| 861 | [S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2 диилдиимино)бис (бутан-1-ол) дигидрохлорид (этамбутола дигидрохлорид) | 1070-11-7 | C10H24N2O2·Cl2H2 | 0,5 | а |
| 862 | Этаноламин гидрохлорид | 2002-24-6 | C2H7NO·ClH | 10,0 | п |
| 863 | [2-(Этенилокси)этокси]метил-оксиран <1> | 16801-19-7 | C7H12O3 | 10,0 | п |
| 864 | 1-(Этенилсульфонил)декан <1> | 18287-90-6 | C12H24O2S | 0,5 | п + a |
| 865 | 5-Этил-5(2-амил) 2-тиобарбитуровая кислота (тиопентал-кислота) | - | - | 0,5 | а |
| 866 | Этил-6-бром-5-гидроокиси-1-метил-2- [(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат | 131707-24-9 | C19H18BrNO3S | 5,0 | a |
| 867 | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат | 131707-25-0 | C22H25BrN2O3S | 1,0 | a |
| 868 | 2-Этилгексаналь | - | - | 20,0 | п |
| 869 | Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат | 15574-49-9 | C13H15NO3 | 5,0 | a |
| 870 | Этил-6-[гидроксимино)метил]-3-пиридинкарбонат (оксимоэфир) | - | C9H10N2O3 | 3,0 | а |
| 871 | Этилдифениламино-3-карбамат | - | C15H15NO2 | 2,0 | a |
| 872 | Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-гидроксихинолин-3-карбонат | - | C12H11F2NO3 | 0,6 | a |
| 873 | Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбонат | 121873-01-6 | C12H9F2NO3 | 0,6 | a |
| 874 | 3-Этилендиаминтетраацетатбис-2-ди(тиосульфат) цинкат октанатрия, п-водный (п = 4 - 6) | - | C10H10N2Na8O14S4·(4-6)H2O | 2,0 | a |
| 875 | Этилендиаминтетраацетатобис (нитрилотриацетоцинкат) гексанатрий 4-водный | - | C22H24O26N4Na6Zn2·4H2O | 2,0 | a |
| 876 | Этилмеркуритио-2-гидроксибензоат натрия (по ртути) | - | C7H9HgNaO2S | 0,005 | п |
| 877 | 5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия | 71-73-8 | C11H17N2NaO2S | 0,3 | a |
| 878 | 5-Этил-6-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота | 76-75-5 | C11H18N2O2S | 0,5 | a |
| 879 | 2-Этил-6-метил-З-гидроксипиридин гидрохлорид (эмоксипин) | 13258-59-8 | C8H11NO·ClH | 2,0 | a |
| 880 | Этиллактат (актилол, ацитол, этил-2-гидроксипропионат) | 3644-61-9 | C5H10C3 | 2,5 | а |
| 881 | 4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион <1> | 64-65-3 | C8H13NO2 | 0,2 | a |
| 882 | Этиловый эфир дифениламинокарбаминовой-3 кислоты | - | - | 2,0 | а |
| 883 | Этиловый эфир 6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты | - | - | 0,6 | а |
| 884 | Этиловый эфир п-нитробензойной кислоты | - | - | 1 | а |
| 885 | Этиловый эфир 2,3-эпокси-3 (4-изобутилфенил) масляной кислоты <1> (глицидный эфир) | - | - | 2,0 | п |
| 886 | Этиловый эфир 1-этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолил-карбоновой кислоты | - | - | 0,6 | а |
| 887 | Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат) (3-карбэтоксипиперидон-2) | 3731-16-6 | C8H17NO3 | 2,0 | а |
| 888 | Этил--циан-1-циклогексилиден-1-ацетат <1> | 58567-40-1 | C11H15NO2 | 1,0 | п + a |
| 889 | Этил--циан--этилфенилацетат | 718-71-8 | C13H15NO2 | 1,0 | a |
| 890 | Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил)фенил]бутаноат <1> |  | C16H22O3 | 2,0 | a |
| 891 | 1-Этоксипропан-2-ол | 1569-02-4 | C5H12O5 | 10,0 | п |
| 892 | -Этоксиэтил-бис (-метоксикарбонилэтил)амин | - | C8H16NO3 | 5,0 | п + a |
| 893 | 1-(2-Этоксиэтил)пиперид-4-он | - | C9H17NO2 | 2,0 | п + a |
| 894 | 2-Этоксиэтил-а-цианакрилат | - | - | 0,5 | п |
| 895 | 1-(2-Этоксиэтил)-4-этенилбензоилоксипиперидин гидрохлорид <1> (казкаин) | - | C18H25NO3·ClH | 1,0 | a |
| 896 | 1-(2-Этоксиэтил)-4-этенил-4-гидроксипиперидин <1> | - | C11H21NO2 | 1,0 | a |
| 897 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол | 112-50-5 | C8H18O4 | 10,0 | п + a |
| 898 | Эфедрин (L-1-фенил-2-метил-аминопропанол-1-гидрохлорид) <1> | - | - | 1,0 | а |
| 899 | Теноксикам | 59804-37-4 | C13H11N3O4S2 | 0,05 | а |
| 900 | 3-хлорпропил акрилат | 5888-79-9 | C9H15ClO2 | 5,0 | п |
| (п. 900 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |
| 901 | 6-хлоргексанол | 2009-83-8 | C6H13ClO | 8,0 | п |
| (п. 901 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |
| 902 | 6-хлоргексил акрилат | 5888-79-9 | C9H15ClO2 | 2,0 | п |
| (п. 902 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Вредные вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз.

Примечания:

1. CAS - регистрационный номер службы химических рефератов.

2. В графе 5 для определения вредных веществ используются следующие буквенные обозначения: А - способные вызывать аллергические заболевания; О - с остро направленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе рабочей зоны.

3. В графе 6 используются следующие буквенные обозначения: а - аэрозоль; п - пары и (или) газы; п + а - смесь паров и аэрозоля.

## Таблица 5

ПДУ загрязнения кожных покровов работающего с вредными веществами

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

| N п/п | Наименование вредного вещества | ПДУ, мг/см2 | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Акриловой кислоты нитрил | 0,001 | 3 | А |
| 2 | 21-Ацетокси-11-, 17--дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион (гидроксипрегнаацетат) | 0,01 | 4 | - |
| 3 | S-Бензил-О,О-диизопропилтиофосфат (рицид 11, китацин) | 0,15 | 4 | - |
| 4 | Бензол | 0,05 | 4 | К |
| 5 | 14-Гидроксирубомицин <*> | - | 1 | - |
| 6 | 11--21-Дигидрокси-16-, 17--изо-пропилендиокси-9--фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион (триамцинолона ацетонид) | 0,0005 | 3 | - |
| 7 | О,О-Диизопропил-5-бензил-тиофосфат (рицид 2) | 0,15 | - | - |
| 8 | О,О-Диметил-S[2-(N-метиламино)-2-оксо-этил]-дифосфат (рогор, фосфамид) | 0,02 | 4 | - |
| 9 | 1,5-Диазабицикло (3,1,0) гексан | 0,0003 | 3 | - |
| 10 | Диэтиламид м-толуиловой кислоты (ДЭТА) | 2 | 4 | - |
| 11 | Жирные спирты фракции C5 - C10 | 0,2 | 4 | - |
| 12 | Замасливатель стекловолокна ДВК (по дициандиамидформальдегидной смоле) | 0,001 | - | - |
| 13 | Ксилидин (смесь изомеров) | 0,08 | 4 | - |
| 14 | Ксилол (смесь изомеров) | 1,75 | 4 | - |
| 15 | Лития хлорид | 0,05 | 4 | - |
| 16 | Метандростенолон (андроста-1,4-диен-3-он, 17--гидрокси 17--метил) | 0,002 | 3 | - |
| 17 | Метанол | 0,02 | - | - |
| 18 | 2--Метилдигидротестостерон (медротестрон) | 0,0003 | 3 | - |
| 19 | 2--Метилдигидротестостерона капронат (медротестронакапронат) | 0,0003 | 3 | - |
| 20 | 2--Метилдигидротестостерона пропионат (медротестронапропионат) | 0,0003 | 3 | - |
| 21 | 2--Метилдигидротестостерона этанат (медротестронаэтанат) | 0,0003 | 3 | - |
| 22 | Метилтестостерон (андрост-4-ен-3-он, 17--гидрокси-17 метил) | 0,0003 | 3 | - |
| 23 | Нитробензол | 2,4 | 4 | - |
| 24 | Сурьма | 0,001 (по сурьме) | 3 | - |
| 25 | Сурьмы триоксид (сурьма/III/оксид) | 0,001 (по сурьме) | 3 | - |
| 26 | Сурьмы трисульфид (сурьма/III/сульфид) | 0,001 (по сурьме) | 3 | - |
| 27 | Тестостерон | 0,001 | 3 | - |
| 28 | Тестостерона изокапронат | 0,001 | 3 | - |
| 29 | Тестостерона капронат | 0,001 | 3 | - |
| 30 | Тестостерона пропионат | 0,001 | 3 | - |
| 31 | Тестостерона фенилпропионат | 0,001 | 3 | - |
| 32 | Тестостерон энантан | 0,001 | 3 | - |
| 33 | о-Толуидин (2-толуидин) | 0,7 | 4 | К |
| 34 | Толуол | 0,05 | 4 | - |
| 35 | 2,2,6-Тридеокси-3-амино--ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-тетра-окси-9-ацето-7,8,9,1,-тетрагидро-тетраценхинон <*> (рубомицин) | - | 1 | - |
| 36 | Хлорбензол (фенилхлорид) | 0,8 | 4 | - |
| 37 | Фенол | 0,05 | 4 | - |
| 38 | Циклогексанон | 1,5 | 4 | - |
| 39 | 3-Хлор-1,2-эпоксипропан (эпихлоргидрин) | 0,04 | 4 | А |
| 40 | Эстрон <*> | - | 1 | - |
| 41 | Этинилэстрадиол <*> (17-Этинилэстратриен-1,3,5(10)-диол-3,17) | - | 1 | - |

--------------------------------

<*> Вредные вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/куб. м.

Примечания:

1. В графе 4 указаны классы опасности вредных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", признанным действующим на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. N 3.

2. В графе 5 для определения вредных веществ используются следующие буквенные обозначения: "A" - способные вызывать аллергические заболевания у работников; "К" - канцерогены.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ МАШИНАМИ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются параметры факторов среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами (далее - ВДТ), электронно-вычислительными машинами (далее - ЭВМ), персональными электронно-вычислительными машинами (далее - ПЭВМ), в том числе с портативными (нетбуки, ноутбуки и другое), и периферийными устройствами (принтеры, сканеры, клавиатуры, модемы внешние, электрические компьютерные сетевые устройства, внешние устройства хранения информации, источники бесперебойного питания и другое).

2. Настоящий гигиенический норматив не распространяется на эксплуатацию:

ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ транспортных средств;

ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, перемещающихся в процессе работы.

3. В помещениях, в которых работа с использованием ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ является основной или связана с нервно-эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категорий работ, указанных в пунктах 1 и 2 таблицы 1 гигиенического норматива "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утвержденного постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив. Содержание вредных веществ, уровни освещенности поверхностей должны отвечать значениям, установленным техническими нормативными правовыми актами.

4. В помещениях, в которых работа с использованием ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать требованиям гигиенического норматива "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утвержденного постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив.

5. Уровни положительных и отрицательных аэроионов, а также коэффициент униполярности в воздухе всех помещений с ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ должны соответствовать требованиям гигиенического норматива "Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной сферы производственных и общественных помещений", утвержденного постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив, устанавливающего содержание и коэффициент униполярности легких аэроионов в воздушной среде производственных и общественных помещений.

6. При выполнении основной работы с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами уровни звукового давления, уровни звука на рабочих местах пользователей в зависимости от категорий производимых ими работ не должны превышать ПДУ, предусмотренных в таблице 1.

7. В помещениях, в которых работа пользователей с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ является вспомогательной, уровни шума на рабочих местах не должны превышать значений, установленных для осуществляемых в этих помещениях видов трудовой деятельности в соответствии с гигиеническим нормативом "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержденным постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив.

8. При выполнении основной работы с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами уровни общей вибрации на рабочих местах пользователей в производственных помещениях не должны превышать ПДУ для общей вибрации 3-й категории, технологической типа "В", указанных в таблице 7 гигиенического норматива "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утвержденного постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив.

9. В производственных помещениях, в которых работа пользователей с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ является вспомогательной, уровни общей вибрации на рабочих местах не должны превышать значений, установленных для видов трудовой деятельности, осуществляемых в этих помещениях, в соответствии с гигиеническим нормативом "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утвержденным постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив.

10. ПДУ электромагнитных полей (далее - ЭМП) и электростатических полей (далее - ЭСП), ультрафиолетового, инфракрасного, видимого рентгеновского излучений при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами не должны превышать ПДУ, установленных в таблицах 2 - 5.

11. Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на расстоянии 0,05 м от экранов на базе электронно-лучевой трубки (далее - ЭЛТ) при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час).

12. Площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе ЭЛТ должна составлять не менее 6 кв. м. Минимальная площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ на базе ЭЛТ должна составлять не менее 4,5 кв. м при следующих условиях:

отсутствие на рабочем месте периферийных устройств (принтер, сканер и другое);

продолжительность работы не более 4 ч в день.

13. Площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и другие) должна составлять не менее 4,5 кв. м.

14. Расстояние между тылом одного монитора и экраном другого должно быть не менее 2 м. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов при расположении их в ряд должно быть не менее 1,2 м.

Требования к организации рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в соответствии с частью первой настоящего пункта не распространяются на эксплуатацию портативных ПЭВМ при их работе от аккумулятора.

15. Уровень нагрузки и суммарное время регламентированных перерывов при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ определяются с учетом вида трудовой деятельности и должны соответствовать нормативам, приведенным в таблице 6.

16. При работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в ночную смену (с 22.00 до 6.00 часов) независимо от категории и вида трудовой деятельности суммарная продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 мин.

17. Инструментальный контроль и оценку соответствия уровней ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ необходимо осуществлять с соблюдением следующих требований:

17.1. инструментальный контроль уровней ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ проводится:

при комплексной гигиенической оценке условий труда работников;

после проведения организационно-технических мероприятий, направленных на нормализацию электромагнитной обстановки;

при проведении производственного контроля;

в иных случаях, предусмотренных законодательством;

17.2. инструментальный контроль уровней ЭМП и ЭСП должен осуществляться приборами с допускаемой основной относительной погрешностью измерений, не превышающей +/-25 процентов для ЭМП и +/-15 процентов для ЭСП, разрешенными к применению в соответствии с законодательством;

17.3. перед проведением измерений ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ должна быть обеспечена подготовка ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ и средств измерения в соответствии с их эксплуатационной документацией;

17.4. при проведении измерений ЭМП и ЭСП на рабочем месте пользователя ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ должно быть включено все электрооборудование, используемое для работы и размещенное в помещении, в том числе устройства общего и местного освещения;

17.5. измерения проводятся в климатических условиях, соответствующих техническим нормативным правовым актам, если иное не установлено технической и эксплуатационной документацией на ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ, а также на средства измерений;

17.6. измерения проводятся не ранее чем через 20 мин после включения питания ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ;

17.7. для проведения измерений ЭМП и ЭСП на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ на экране устанавливается типичное для данного вида работы изображение (текст, графики и другое);

17.8. измерение уровней ЭМП и ЭСП на рабочем месте пользователя ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ с дисплеями производится:

для дисплеев на ЭЛТ и плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и другое) - в точках на вертикальной линии, расположенной на расстоянии 0,5 м (см. рисунок) от экрана дисплея, на высоте 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,4 +/- 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя сидя и на высотах 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,7 +/- 0,1 м от поверхности пола при работе пользователя в положении стоя;

для дисплеев портативных компьютеров - в точках на вертикальной линии, расположенной на расстоянии 0,4 м (см. рисунок) от центра клавиатуры портативного компьютера, на высоте 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,4 +/- 0,1 м от поверхности пола при работе пользователя в положении сидя и на высоте 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,7 +/- 0,1 м от поверхности пола при работе пользователя в положении стоя;

Рис. Расположение измерительной антенны относительно экранов дисплеев ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ

17.9. в каждой точке проводится не менее трех измерений ЭМП и ЭСП. Для оценки соответствия уровней ЭМП и ЭСП требованиям настоящего гигиенического норматива применяются максимальные из измеренных на различных высотах средних значений;

17.10. при размещении на рабочих местах периферийного оборудования ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ на расстоянии менее чем 0,1 +/- 0,01 м до человека измерения уровней ЭМП и ЭСП проводятся в точках на вертикальной линии, расположенной на расстоянии 0,05 +/- 0,01 м от корпуса такого оборудования, на высоте 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,4 +/- 0,1 м от поверхности пола при работе пользователя в положении сидя и на высоте 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,7 +/- 0,1 м от поверхности пола при работе пользователя в положении стоя;

17.11. при размещении на рабочих местах периферийного оборудования ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ на расстоянии 0,1 +/- 0,01 м и более до человека измерения уровней ЭМП и ЭСП проводятся в точках на вертикальной линии на расстоянии 0,5 +/- 0,02 м от корпуса такого оборудования, на высоте 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,4 +/- 0,1 м от поверхности пола при рабочей позе пользователя сидя и на высотах 0,5 +/- 0,1 м, 1,0 +/- 0,1 м и 1,7 +/- 0,1 м от поверхности пола при работе пользователя в положении стоя;

17.12. оценка соответствия уровней ЭМП различных частот проводится с учетом ПДУ соответствующих частотных диапазонов, установленных настоящим гигиеническим нормативом;

17.13. оценка соответствия уровней ЭМП, создаваемых на рабочем месте при работе с беспроводными периферийными устройствами ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ, осуществляется с учетом частоты электромагнитного сигнала, указанной на устройствах или в технической и эксплуатационной документации к ним;

17.14. оценка соответствия уровней ЭМП, создаваемых на рабочем месте при работе с проводными периферийными устройствами ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ, осуществляется на частотах 0,3 - 300 кГц;

17.15. за результат измерения принимается сумма измеренного значения и абсолютной погрешности средства измерения;

17.16. в помещениях с высоким уровнем фонового ЭМП промышленной частоты 50 Гц <*>, в которых уровни ЭМП в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц на рабочих местах пользователей ВДТ, ЭВМ и (или) ПЭВМ с дисплеями превышают значения ПДУ, установленные настоящим гигиеническим нормативом, измерения и оценка соответствия уровней ЭМП в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц проводятся с учетом использованного средства измерения.

При использовании средств измерений, обеспечивающих возможность раздельного измерения ЭМП в полосе частот 45 - 55 Гц и в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц с вырезанной полосой частот 45 - 55 Гц, результаты измерений уровней ЭМП на рабочих местах пользователей принимаются соответствующими настоящему гигиеническому нормативу, если в полосе частот 45 - 55 Гц они не превышают ПДУ ЭМП промышленной частоты 50 Гц, установленные действующими техническими нормативными правовыми актами, а в оставшейся части диапазона частот 5 Гц - 2 кГц не превышают ПДУ, указанные в таблице 2 настоящего гигиенического норматива.

При использовании средств измерений для раздельной оценки соответствующих частотных составляющих, один из которых измеряет ЭМП во всем диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц, а другой - на промышленной частоте 50 Гц в полосе шириной +/-5 Гц <**>, в качестве результата измерений ЭМП на рабочих местах пользователей принимается абсолютная разница в показаниях этих средств измерений <***> с учетом их абсолютных погрешностей. Эта абсолютная разница не должна превышать ПДУ, предусмотренные настоящим гигиеническим нормативом. Уровни ЭМП промышленной частоты не должны превышать ПДУ, установленные действующими техническими нормативными правовыми актами.

--------------------------------

<*> Уровни ЭМП промышленной частоты 50 Гц в помещении при выключенных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ с напряженностью ЭП более 8 В/м и индукции МП более 80 нТл.

<**> Измерения уровней ЭМП промышленной частоты 50 Гц проводятся при выключенных ВДТ, ЭВМ или ПЭВМ.

<***> Относительная погрешность каждого из приборов не должна превышать +/-25 процентов.

18. Для целей настоящего гигиенического норматива используются следующие термины и их определения:

безопасность труда - условия труда, при которых отсутствует воздействие на работающего недопустимого риска;

ВДТ - электронное устройство ввода-вывода информации, предназначенное для ее визуального отображения (в том числе планшеты, электронные книги и другое);

вспомогательная работа - работа, занимающая менее 50 процентов времени рабочего дня (смены);

нервно-эмоциональное напряжение - состояние высокой либо чрезмерной мобилизации физиологических функций организма (в первую очередь центральной нервной системы), возникающее в условиях решения трудных задач при дефиците времени, в опасных или экстремальных ситуациях;

основная работа - работа, занимающая более 50 процентов времени рабочего дня (смены);

ПЭВМ - техническое средство, предназначенное для индивидуального использования в целях автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач, средство коммуникации с помощью телекоммуникационных сетей;

ЭВМ - комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

## Таблица 1

ПДУ звука, эквивалентные уровни звука и ПДУ звукового давления в октавных полосах частот при работе с ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ и периферийными устройствами

| Категория работ <*> | ПДУ звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДУ звука, эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 Гц | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |  |
| I | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| II | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| III | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| IV | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

--------------------------------

<*> Категория работ I - выполнение основной работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в диспетчерских, операторских, расчетных кабинах и на постах управления, в залах вычислительной техники.

Категория работ II - выполнение работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в помещениях, в которых работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль.

Категория работ III - выполнение работы в помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев).

Категория работ IV - выполнение работы на ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в помещениях для размещения шумящего оборудования (алфавитно-цифровые печатающие устройства, копировально-множительная техника, многофункциональные устройства, принтеры и другое).

## Таблица 2

ПДУ ЭМП и ЭСП при работе с ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ

| Наименование параметра | ПДУ |
| --- | --- |
| 1. Напряженность электрического поля в диапазоне частот: |  |
| 5 Гц - 2 кГц | не более 25 В/м |
| 2 - 400 кГц | не более 2,5 В/м |
| 2. Плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот: |  |
| 5 Гц - 2 кГц | не более 250 нТл |
| 2 - 400 кГц | не более 25 нТл |
| 3. Напряженность ЭСП | не более 15 кВ/м |

## Таблица 3

ПДУ ЭМП и ЭСП при работе с периферийными устройствами

|  | ЭМП диапазонов частот |  |  |  |  | ЭСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 МГц | 30 - 300 МГц | 0,3 - 300 ГГц |  |
| ПДУ | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт/кв. см | 15 кВ/м |

## Таблица 4

ПДУ интенсивности излучения в ультрафиолетовом диапазоне при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на расстоянии 0,5 м со стороны экрана

| ПДУ при диапазоне длин волн |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200 - 280 нм | 280 - 315 нм | 315 - 400 нм |
| не допускается | 0,0001 Вт/кв. м | 0,1 Вт/кв. м |

## Таблица 5

ПДУ интенсивности излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на расстоянии 0,5 м со стороны экрана

| ПДУ при диапазоне длин волн |  |  |
| --- | --- | --- |
| 400 - 760 нм | 760 - 1050 нм | свыше 1050 нм |
| 0,1 Вт/кв. м | 0,05 Вт/кв. м | 4,0 Вт/кв. м |

## Таблица 6

Уровень нагрузки и суммарное время регламентированных перерывов при работе с ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ

| Уровень нагрузки за рабочий день (смену) при видах трудовой деятельности |  |  | Суммарное время регламентированных перерывов, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| группа А <*> (суммарное число считываемых знаков за рабочий день (смену) | группа Б <*> (суммарное число считываемых или вводимых знаков за рабочий день (смену) | группа В <*> (суммарное время непосредственной работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ за рабочий день (смену), час | при 8-часовом рабочем дне (смене) | при 12-часовом рабочем дне (смене) |
| до 20 000 | до 15 000 | до 2,0 | 30 | 70 |
| до 40 000 | до 30 000 | до 4,0 | 50 | 90 |
| до 60 000 | до 40 000 | до 6,0 | 70 | 120 |

--------------------------------

<*> Группа А - работа по считыванию информации с экрана ВДТ, ЭВМ с предварительным запросом.

Группа Б - работа по вводу информации.

Группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются допустимые значения содержания токсичных элементов в парфюмерно-косметической продукции, нормативные значения водородного показателя (pH) в парфюмерно-косметической продукции, а также токсикологические, клинические (клинико-лабораторные), микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции.

2. Действие настоящего гигиенического норматива распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской упаковке и не распространяется на продукцию, предназначенную для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека, средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова, а также на продукцию, применяемую для диагностики и лечения болезней.

3. В целях применения настоящего гигиенического норматива идентификация парфюмерно-косметической продукции производится по следующим признакам:

способ применения продукции - парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части тела человека;

место нанесения продукции - парфюмерно-косметическая продукция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы;

цели применения продукции (по отдельности или в любой комбинации) - очищение и (или) изменение внешнего вида кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нарушения их целостности, придание им приятного запаха и (или) коррекция запаха, поддержание их в нормальном функциональном состоянии.

4. Идентификация парфюмерно-косметической продукции в целях применения настоящего гигиенического норматива производится по техническим документам, и (или) договорам поставки, и (или) спецификациям, и (или) этикеткам, и (или) аннотациям и другим документам, характеризующим продукцию.

5. Парфюмерно-косметическая продукция должна соответствовать показателям безопасности, указанным в таблицах 1 - 5.

6. В парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1 процента, содержание токсичных элементов не должно превышать: мышьяка - 5,0 мг/кг, ртути - 1,0 мг/кг, свинца - 5,0 мг/кг.

7. Для фторсодержащих средств гигиены полости рта содержание фторида (в пересчете на молярную массу фтора) не должно превышать 0,15 процента.

8. Запрещается использовать в качестве ингредиентов в средствах гигиены полости рта сахарозу и другие легкоферментируемые углеводы;

9. Токсикологические испытания декоративной косметики, в том числе лаков для ногтей, а также окрашивающих и оттеночных средств для волос одного наименования и названия, изготовленных по единому техническому документу, но отличающихся по тону, проводятся в полном объеме путем выборки не менее 30 процентов тонов, заявленных для исследования. Исследуемые образцы должны содержать максимальное количество каждого красителя. Для остальных тонов, заявленных для исследования, определяется только сенсибилизирующее действие.

## Таблица 1

Нормативные значения водородного показателя (pH) в парфюмерно-косметической продукции

| Вид парфюмерно-косметической продукции | Норма (pH) |
| --- | --- |
| 1. Косметическая продукция для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика) | 3,0 - 9,0 |
| 2. Смываемые бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос | 2,5 - 9,0 |
| 3. Косметическая продукция жидкая для ухода за кожей, волосами, ногтями | 2,5 - 9,0 |
| 4. Маски порошкообразные и альгинатные (готовые к применению, после смешивания порошка с растворителем в соответствии с рекомендациями по применению) | 3,0 - 10,0 |
| 5. Косметическая продукция для очистки рук | 3,0 - 11,5 |
| 6. Косметическая продукция для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи: |  |
| для профессионального применения | 3,0 - 12,7 |
| прочая | 5,0 - 10,0 |
| 7. Пилинги на основе кислот и (или) энзимов: для профессионального применения | 1,2 - 9,0 |
| прочие | 3,0 - 9,0 |
| 8. Косметическая продукция для депиляции (удаления волос) | 3,0 - 12,7 |
| 9. Продукция косметическая гигиеническая моющая (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло) | 3,5 - 10,0 |
| 10. Косметическая продукция для бритья | 3,5 - 11,5 |
| 11. Дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты (кремообразные, гелеобразные, жидкие) | 3,0 - 10,0 |
| 12. Декоративная косметика на эмульсионной основе, гели для макияжа на водной основе (тональные средства, румяна, жидкие тени для век, блеск для губ, лица и тела и другое) | 4,0 - 9,0 |
| 13. Жидкая тушь для ресниц, жидкая тушь для волос, жидкая подводка для глаз | 4,5 - 10,0 |
| 14. Детская косметика для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика): | 4,5 - 9,0 |
| детская продукция косметическая гигиеническая моющая (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, жидкое мыло, шампуни) | 3,5 - 10,0 |
| детская косметика на носителях | 3,0 - 9,0 |
| детская присыпка, тальк, пудра (для детей до трех лет) | 6,0 - 8,0 |
| 15. Косметика для татуажа | 4,0 - 10,0 |
| 16. Продукция косметическая для удаления (размягчения) кутикулы (на кислотной или щелочной основе) | 2,0 - 12,5 |
| 17. Лаки для ногтей на водной основе | 6,0 - 9,5 |
| 18. Косметическая продукция для окрашивания, осветления (обесцвечивания) волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства: |  |
| косметическая продукция для окрашивания волос на основе красителей и (или) пигментов растительного происхождения | 3,5 - 8,0 |
| готовая композиция для окрашивания волос | 7,0 - 11,0 |
| готовая композиция для осветления (обесцвечивания), мелирования волос | 3,5 - 11,0 |
| средства для удаления краски с волос | 3,0 - 11,0 |
| оттеночные средства для волос | 3,5 - 10,0 |
| 19. Косметическая продукция для химической завивки, химического распрямления волос: средство для придания формы волосам | 7,0 - 11,5 |
| фиксирующий состав (закрепитель) | 2,0 - 4,0 |
| 20. Средства гигиены полости рта: |  |
| пасты и порошки зубные | 4,5 - 10,5 |
| изделия гигиены полости рта жидкие | 3,0 - 10,5 |
| средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 - 6,0 процента | 4,0 - 10,5 |

Не регламентируются требования к значению водородного показателя (pH) в следующей парфюмерно-косметической продукции:

воски и восковые полоски для депиляции;

гели безводные, предназначенные для укладки волос;

продукция косметическая на жировосковой основе;

лаки для волос;

мыло туалетное твердое;

продукция декоративная порошкообразная и компактная;

масла косметические безводные;

продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей;

продукция парфюмерная (твердая, сухая, жидкая);

продукция косметическая безводная по уходу за ногтями на основе органических растворителей;

твердые дезодоранты и твердые антиперспиранты;

твердая продукция для принятия ванн;

100-процентные эфирные масла.

## Таблица 2

Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

| Вид парфюмерно-косметической продукции | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | Candida albicans | Escherichia coli | Staphy-lococcus aureus | Pseudomonas aeruginosa |
| 1. Косметика детская, косметика для ухода за кожей вокруг глаз, для губ, косметика интимная, средства гигиены полости рта | не более 102 КОЕ <*> в 1 г (мл) | не допускается в 0,5 г (мл) | не допускается в 0,5 г (мл) | не допускается в 0,5 г (мл) | не допускается в 0,5 г (мл) |
| 2. Косметика, не указанная в пунктах 1 и 3 настоящей таблицы | не более 103 КОЕ <*> в 1 г (мл) | не допускается в 0,1 г (мл) | не допускается в 0,1 г (мл) | не допускается в 0,1 г (мл) | не допускается в 0,1 г (мл) |
| 3. Стерильная парфюмерно-косметическая продукция | соответствие требованиям стерильности |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> КОЕ - колониеобразующие единицы.

Примечание. Не определяются микробиологические показатели для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, в том числе для:

парфюмерно-косметической продукции, содержащей этиловый спирт и (или) органические растворители в концентрации более 20 процентов по объему, используемой без разведения;

лаков для ногтей, кроме лаков для ногтей на водной основе;

дезодорантов, дезодорантов-антиперспирантов, антиперспирантов;

окислительных красок для волос, средств для осветления и мелирования;

средств для химической завивки и средств для выпрямления волос на основе тиоловых соединений;

средств для депиляции;

туалетного мыла твердого на жировой основе;

сухих карандашей;

солей для ванн;

100-процентных эфирных масел;

средств для отбеливания зубов, содержащих перекись водорода или другие компоненты, выделяющих перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 - 6,0 процента;

средств для бритья (кремы, гели и другое), имеющих водородный показатель (pH) более 10,0.

## Таблица 3

Токсикологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции

| Наименование видов парфюмерно-косметической продукции | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кожно-раздражающее действие | действие на слизистые | общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях. Детская косметика | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) | отсутствие |
| 2. Косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика), содержащая спирт (более 10% об.); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха (дезодоранты, антиперспиранты, дезодоранты-антиперспиранты); для принятия ванн; для бритья; для татуажа; для укладки волос; мыло туалетное твердое; для очистки рук; для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи; для удаления (размягчения) кутикулы; пилинги на основе энзимов; скрабы; гоммажи; эксфолианты; маски порошкообразные и альгинатные, которые применяются после смешивания порошка с растворителем | 0 баллов (отсутствие) | не нормируется | отсутствие |
| 3. Продукция парфюмерная | 0 баллов (отсутствие) | не нормируется | отсутствие |
| 4. Продукция косметическая: для маникюра и педикюра; для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; химической завивки, выпрямления волос; для депиляции | не более 1 балла | не нормируется | отсутствие |
| 5. Пилинги на основе кислот | не более 2 баллов | не нормируется | отсутствие |
| 6. Средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов, указанных в пункте 7 настоящих требований | не нормируется | 0 баллов (отсутствие) | отсутствие |
| 7. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 - 6,0 процента | не нормируется | не более 1 балла | отсутствие |

Примечания:

1. Токсикологическая оценка проводится либо путем определения кожно-раздражающего действия и раздражающего действия на слизистые (с использованием лабораторных животных), либо путем определения общетоксического действия (альтернативными методами (in vitro). При получении результатов испытаний парфюмерно-косметической продукции альтернативными методами (in vitro), не соответствующих требованиям, указанным в настоящей таблице, проводят дополнительные испытания на лабораторных животных (in vivo).

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

2. Действие на слизистые не определяют для:

продукции, перечисленной в пунктах 2 - 5 таблицы 3;

продукции, вызывающей раздражение кожных покровов (1 балл и более);

продукции, водородный показатель (pH) которой менее 3,0 или более 11,5.

## Таблица 4

Клинические (клинико-лабораторные) показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции

| Наименование видов парфюмерно-косметической продукции | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | раздражающее действие | сенсибилизирующее действие |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Продукция косметическая: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха; гигиеническая моющая для волос, лица и тела; парфюмерная, мыло туалетное твердое; для принятия ванн; для бритья; для макияжа; для маникюра и педикюра; для укладки волос; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; для татуажа; скрабы; гоммажи; эксфолианты; пилинги на основе энзимов; на носителях. Детская косметика. Средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов, указанных в пункте 3 настоящей таблицы | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 2. Продукция косметическая <*>: для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; для химической завивки и выпрямления волос; для депиляции | не более 1 балла | 0 баллов (отсутствие) |
| 3. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 - 6,0 процента | не более 1 балла | 0 баллов (отсутствие) |

--------------------------------

<*> Клинические (клинико-лабораторные) показатели (раздражающее действие, сенсибилизирующее действие) не определяют для парфюмерно-косметической продукции, имеющей водородный показатель (pH) <= 2,5 или >=11,5 или вызывающей раздражающее действие на животных (in vivo).

## Таблица 5

Клинические показатели безопасности средств гигиены полости рта

| Наименование видов парфюмерно-косметической продукции | Показатель | Критерий оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Зубные пасты, гели, порошки | деминерализующее действие <*> | отсутствие новых очагов деминерализации эмали зубов |
| 2. Средства гигиены полости рта жидкие (бальзамы, освежители, дезодоранты, эликсиры, полоскания, ополаскиватели) | деминерализующее действие <*> | отсутствие новых очагов деминерализации эмали зубов |
| 3. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 - 6,0 процента | деминерализующее действие <*> | отсутствие новых очагов деминерализации эмали зубов |

--------------------------------

<*> Определяется для средств гигиены полости рта с декларированным pH меньше 5,5 и при наличии в средстве гигиены полости рта веществ, вызывающих деминерализацию эмали зубов.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ДРЕВЕСНОЙ, МИНЕРАЛЬНОЙ И ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВАХ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются допустимые максимальные, минимальные количественные и (или) качественные значения санитарно-химических и токсиколого-гигиенических показателей безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основе, используемых для заключительного этапа отделки и создания интерьера помещений, не подлежащих отделке другими материалами, и имеющих непосредственный контакт с воздушной средой помещений жилых, общественных и административных зданий (далее - отделочно-интерьерные материалы).

2. Запах отделочно-интерьерных материалов, оцениваемый по результатам одориметрического исследования по пятибалльной шкале Р.Х.Райта, не должен превышать 2 баллов.

3. Отделочно-интерьерные материалы не должны выделять в воздушную среду химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности.

4. Миграция в воздушную среду химических веществ из отделочно-интерьерных материалов, определяемая в моделированных условиях, не должна превышать значений, указанных в таблице.

5. Миграция в воздушную среду химических веществ, не указанных в таблице, из отделочно-интерьерных материалов, определяемая в моделированных условиях, не должна превышать предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения.

6. При миграции в воздушную среду из отделочно-интерьерного материала нескольких химических веществ 2 - 4-го классов опасности, обладающих эффектом суммации, сумма отношений концентраций каждого из них к их предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасным уровням воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения не должна превышать единицы.

7. Отделочно-интерьерные материалы по токсиколого-гигиеническим показателям должны соответствовать следующим требованиям:

ингаляционная опасность, определяемая методом статической ингаляционной затравки, - отсутствие клинических признаков интоксикации и гибели животных;

отсутствие (0 баллов) кожно-раздражающего действия (вытяжка).

8. Напряженность электростатического поля на поверхности отделочно-интерьерных материалов, создающих в условиях эксплуатации электростатическое поле в диапазоне измеряемых величин 0,3 - 300 кВ/м, не должна превышать 15 кВ/м.

9. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в отделочно-интерьерных материалах на минеральной основе не должна превышать 370,0 Бк/кг.

10. Удельная активность цезия-137 в отделочно-интерьерных материалах из древесины, продуктов ее переработки и прочего растительного сырья не должна превышать 300 Бк/кг.

11. Отделочно-интерьерные материалы при применении для создания интерьера помещений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной.

## Таблица

Допустимые уровни миграции в воздушную среду химических веществ из отделочно-интерьерных материалов

| Наименование санитарно-химических показателей | Норматив (не более), мг/куб. м |
| --- | --- |
| 1. Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) | 0,03 |
| 2. Аммиак | 0,04 |
| 3. Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 0,01 |
| 4. Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 0,10 |
| 5. Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) | 0,15 |
| 6. Дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 0,10 |
| 7. Диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир) | 0,020 |
| 8. Метанол (метиловый спирт) | 0,50 |
| 9. Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) | 0,010 |
| 10. Стирол (винилбензол) | 0,002 |
| 11. Толуол (метилбензол) | 0,30 |
| 12. Фенол (гидроксибензол) | 0,003 |
| 13. Формальдегид (метаналь) | 0,010 |
| 14. Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид, соляная кислота) | 0,10 |
| 15. Циановодород (муравьиной кислоты нитрил, гидроцианид, синильная кислота) | 0,010 |
| 16. Эпихлоргидрин (хлорметил) оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 0,040 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности лакокрасочных материалов (далее - ЛКМ), применяемых в промышленном и гражданском строительстве, питьевом водоснабжении, автомобильной, мебельной и пищевой промышленности.

2. ЛКМ либо лакокрасочное покрытие (далее - ЛКП) из данного ЛКМ по одориметрическим, органолептическим, токсикологическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям должны соответствовать критериям безопасности, установленным в таблицах 1 и 2.

3. ЛКП не должны выделять в воздух (модельные среды) химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности.

4. В составе ЛКМ не должно содержаться сиккативов, включающих металлы, химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 процента, свинецсодержащих пигментов (кроны свинцовые), относящихся к химическим веществам 1-го класса опасности, количество которых превышает 15 процентов.

5. Миграция вредных веществ из ЛКП, применяемых в промышленном и гражданском строительстве, мебельной промышленности, пищевой промышленности (в случаях контакта с сухими пищевыми продуктами), в воздушную среду не должна превышать допустимые уровни, указанные в таблице 2.

6. При выделении из ЛКП нескольких химических веществ, обладающих эффектом суммации, сумма отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе к их предельно допустимой концентрации не должна превышать единицы.

7. Миграция вредных веществ из ЛКП, применяемых в питьевом водоснабжении и контактирующих с пищевыми продуктами, в модельные среды не должна превышать допустимые уровни, установленные соответственно в требованиях к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки, и требованиях к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

8. Типовые образцы ЛКМ должны соответствовать следующим требованиям:

одно название и наименование (краска, лак, эмаль, порошковая краска, грунтовка, шпатлевка и прочее), одна разновидность материала - для лакокрасочной продукции, обладающей специальными свойствами (Б - без растворителя, В - водоразбавляемый, ВД - водно-дисперсионный, ОД - органодисперсионный, П - порошковый);

производство по единой технической документации (рецептура, технические условия и другое), одна марка (в том числе торговая);

одна область применения (для наружных работ, для внутренних работ и так далее), одно преимущественное назначение (применительно к условиям эксплуатации покрытий) для покрывных ЛКМ (лаки, эмали, краски): атмосферостойкие, ограниченно атмосферостойкие, водостойкие, специальные, маслобензостойкие, химически стойкие, термостойкие, электроизоляционные и электропроводные, консервационные и прочие;

один химический состав по роду пленкообразующего вещества (алкидно-акриловые; алкидно-уретановые; ацетилцеллюлозные; ацетобутиратцеллюлозные; битумные; винилацетиленовые и дивинилацетиленовые; глифталевые; канифольные; каучуковые; копаловые; кремнийорганические (полиорганосилоксановые, полиоргано-силазаносилоксановые, кремнийорганоуретановые и другие смолы); ксифталевые; масляно- и алкидностирольные; масляные; меламинные; карбамидные; нитроцеллюлозные (лаковые коллоксилины, нитроалкидные композиции (нитроглифтали, нитропентафтали и так далее), нитроцеллюлозоуретановые, нитроаминоформальдегидные); пентафталевые; перхлорвиниловые и поливинилхлоридные; полиакриловые; полиамидные; поливинилацетальные; поливинилацетатные; полиимидные; полиуретановые; полиэфирные насыщенные; полиэфирные ненасыщенные; сополимеро-винилхлоридные; сополимеро-винилацетатные; фенолоалкидные; фенольные; фторопластовые; фуриловые; хлорированные полиэтиленовые; циклогексановые; эпоксидные; эпоксифирные; этилцеллюлозные; этрифталевые; янтарные; силикатные и другие);

единый компонентный (ингредиентный) состав.

При широкой цветовой гамме ЛКМ должны быть представлены типовыми образцами с максимальным процентным (количественным) содержанием каждого пигмента в готовом продукте.

9. Для целей настоящего гигиенического норматива термины используются в следующих значениях:

водно-дисперсионная краска - жидкий или пастообразный пигментированный ЛКМ, имеющий лакокрасочную среду в виде дисперсии органического пленкообразующего вещества в воде и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное ЛКП;

грунтовка - ЛКМ, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное или прозрачное однородное ЛКП с высокой степенью адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоем, предназначенный для улучшения свойств лакокрасочной системы;

добавка для ЛКМ - вещество, добавляемое в ЛКМ для улучшения или изменения одного или нескольких свойств;

краситель для ЛКМ - природное или синтетическое вещество, придающее желаемый цвет ЛКМ, в котором оно растворено;

краска - жидкий или пастообразный пигментированный ЛКМ, имеющий в качестве пленкообразующего вещества олифу различных марок или водную дисперсию синтетических полимеров и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное ЛКП;

лак - ЛКМ, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность прозрачное ЛКП;

ЛКМ - жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность ЛКП, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами (изоляционные, антискользящие и другие);

ЛКП - сплошное покрытие, полученное в результате нанесения одного или нескольких слоев ЛКМ на окрашиваемую поверхность;

масляная краска - жидкий или пастообразный пигментированный ЛКМ, имеющий в качестве пленкообразующего вещества олифу различных марок и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное ЛКП;

миграция вредных веществ (применительно к ЛКП) - выделение летучих компонентов химических веществ, входящих в состав рецептуры ЛКМ, из готовых покрытий в воздушную среду;

многокомпонентный ЛКМ - ЛКМ, выпускаемый в виде двух и более отдельных компонентов, которые должны быть смешаны перед применением в пропорции, указанной производителем;

наполнитель для ЛКМ - вещество в гранулированной или порошкообразной форме, практически нерастворимое в лакокрасочной среде, используемое в качестве компонента пигментированных ЛКМ для направленного влияния на определенные физические свойства;

отвердитель для ЛКМ - вещество, вводимое в ЛКМ для сшивания макромолекул пленкообразующего вещества и образования трехмерной структуры;

пигмент для ЛКМ - вещество в виде мелкодисперсных частиц, практически нерастворимое в лакокрасочной среде и используемое благодаря своим оптическим, защитным или декоративным свойствам;

пластификатор для ЛКМ - вещество, добавляемое в ЛКМ для придания высохшему ЛКП большей эластичности;

порозаполнитель - ЛКМ, предназначенный для заполнения пор или трещин окрашиваемой поверхности;

порошковый ЛКМ - ЛКМ порошкообразной формы, не содержащий растворителя, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность после расплавления и отверждения сплошное ЛКП;

разбавитель ЛКМ - одно- или многокомпонентная летучая жидкость, которая, не являясь растворителем ЛКМ, может быть использована в сочетании с растворителем без вредного воздействия на свойства ЛКМ и ЛКП;

разжижитель - одно- или многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при определенных условиях сушки и добавляемая в ЛКМ для снижения его вязкости;

растворитель ЛКМ - одно- или многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при определенных условиях сушки и полностью растворяющая пленкообразующее вещество ЛКМ;

сиккатив - металлоорганическое соединение, добавляемое к ЛКМ окислительного отверждения для ускорения процесса сушки;

ускоритель для ЛКМ - вещество, которое при введении в ЛКМ ускоряет процесс образования поперечных связей между молекулами;

шпатлевка - пастообразный или жидкий ЛКМ, который наносят на окрашиваемую поверхность перед окрашиванием для выравнивания незначительных неровностей и (или) получения гладкой ровной поверхности;

эмаль - жидкий или пастообразный пигментированный ЛКМ, имеющий лакокрасочную среду в виде раствора пленкообразующего вещества в органических растворителях и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное ЛКП.

## Таблица 1

Показатели безопасности ЛКМ (ЛКП)

| Наименование показателей | Допустимые уровни | Примечания |
| --- | --- | --- |
| ### Одориметрические показатели |  |  |
| 1. Запах воздушной среды, контактирующей с образцом ЛКП | не более 2 баллов | для ЛКМ (ЛКП), применяемых в промышленном и гражданском строительстве, пищевой промышленности (в случаях контакта с сухими продуктами), мебельной и автомобильной промышленности |
| 2. Запах водной вытяжки из образца ЛКП | не более 2 баллов | для ЛКМ (ЛКП), применяемых в питьевом водоснабжении |
| 3. Запах вытяжек в модельные растворы, имитирующие пищевые продукты, из образца ЛКП | не более 1 балла | для ЛКМ (ЛКП), применяемых в пищевой промышленности |
| ### Органолептические показатели |  |  |
| 4. Жидкие модельные среды: |  |  |
| водная вытяжка из образца ЛКМ: |  | для ЛКМ (ЛКП), применяемых в питьевом водоснабжении |
| привкус | не более 2 баллов |  |
| цветность | не более 20 (35) <*> градусов |  |
| мутность | не более 2,6 (3,5) <*> единицы мутности по формазину, не более 1,5 (2) <*> мг/л (по коалину) |  |
| вытяжки в модельные растворы, имитирующие пищевые продукты, из образца ЛКП: |  | для ЛКМ (ЛКП), применяемых в пищевой промышленности |
| привкус | не допускается |  |
| цветность | не допускается |  |
| мутность | не допускается |  |
| ### Токсикологические показатели |  |  |
| 5. Острая токсичность вытяжек из ЛКП при введении в желудок | отсутствие выраженного общетоксического действия | для ЛКМ (ЛКП), применяемых в питьевом водоснабжении, пищевой промышленности |
| 6. Кожно-резорбтивное и раздражающее действие ЛКМ на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения | 0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2 до 4 баллов при условии содержания в маркировке требования об использовании средств индивидуальной защиты рук и соответствующих предупреждающих надписей) | для ЛКМ, применяемых в промышленном и гражданском строительстве, мебельной и автомобильной промышленности |
| 7. Раздражающее действие модельных сред, контактирующих с ЛКП, в рекомендуемом режиме применения: |  | для ЛКМ (ЛКП), применяемых в питьевом водоснабжении, пищевой промышленности |
| на кожные покровы | 0 баллов |  |
| на слизистые | 0 баллов |  |
| Резорбтивное действие через кожу однократно (повторно) | отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции |  |
| 8. Сенсибилизирующее действие | допускается наличие аллергенного эффекта при условии содержания в маркировке требования об использовании средств индивидуальной защиты и соответствующих предупреждающих надписей | для ЛКМ, применяемых в промышленном и гражданском строительстве, питьевом водоснабжении, пищевой промышленности (в случаях контакта с сухими продуктами), мебельной и автомобильной промышленности |
| ### Микробиологические показатели |  |  |
| 9. Enterobacteriaceae на 50 кв. см | отсутствие | для ЛКМ (ЛКП), предназначенных для окраски помещений (внутренних работ), для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции |
| 10. Staphylococcus aureus на 50 кв. см | отсутствие | для ЛКМ (ЛКП), предназначенных для окраски помещений (внутренних работ), для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции |
| 11. Pseudomonas aeruginosa на 50 кв. см | отсутствие | для ЛКМ (ЛКП), предназначенных для окраски помещений (внутренних работ), для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции |
| 12. Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | не более 1 x 103 колониеобразующих единиц на 1 кв. см | для ЛКМ (ЛКП), предназначенных для окраски помещений (внутренних работ), для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции |
| 13. Плесневые грибы и дрожжи | не более 1 x 102 колониеобразующих единиц на 1 кв. см | для ЛКМ (ЛКП), предназначенных для окраски помещений (внутренних работ), для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции |

--------------------------------

<*> Величина, указанная в скобках, может быть установлена для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

## Таблица 2

Допустимые уровни миграции вредных веществ из ЛКП в воздушную среду

| Наименование ЛКМ | Санитарно-химические показатели | Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/куб. м |
| --- | --- | --- |
| 1. Ацетобутиратцеллюлозные (АБ) | формальдегид | 0,01 |
|  | уксусная кислота | 0,06 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 2. Полиакриловые (АК) | формальдегид | 0,01 |
|  | метилметакрилат | 0,01 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 3. Стирольно-акриловые | формальдегид | 0,01 |
|  | метилметакрилат | 0,01 |
|  | стирол | 0,002 |
| 4. Алкидно-акриловые (АС) | формальдегид | 0,01 |
|  | метилметакрилат | 0,01 |
|  | стирол | 0,002 |
|  | фталевый ангидрид | 0,02 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 5. Алкидные: глифталевые (ГФ), пентафталевые (ПФ), меламинные (МЛ), нитроцеллюлозные (НЦ) | формальдегид | 0,01 |
|  | фталевый ангидрид | 0,02 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 6. Битумные (БТ) | формальдегид | 0,01 |
|  | фенол | 0,003 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 7. Бутадиен-стирольные (БС), каучуковые (КЧ), хлоркаучуковые (ХК) | формальдегид | 0,01 |
|  | стирол | 0,002 |
|  | дибутилфталат | 0,1 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 8. Винилацетатные (ВА) | формальдегид | 0,01 |
|  | уксусная кислота | 0,06 |
|  | дибутилфталат | 0,1 |
| 9. Поливинилацетальные (ВЛ), канифольные (КФ), масляные (МА) | формальдегид | 0,01 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 10. Кремнийорганические (КО) | формальдегид | 0,01 |
|  | хлористый водород | 0,1 |
|  | толуол | 0,3 |
| 11. Масляно- и алкидностирольные (МС) | формальдегид | 0,01 |
|  | фталевый ангидрид | 0,02 |
|  | стирол | 0,002 |
|  | ксилол | 0,1 |
| 12. Карбамидные (МЧ) | формальдегид | 0,01 |
|  | ксилол | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,5 |
| 13. Полиэфирные ненасыщенные (ПЭ) порошковые | формальдегид | 0,01 |
|  | стирол | 0,002 |
| 14. Полиуретановые (УР) | формальдегид | 0,01 |
|  | циановодород | 0,01 |
|  | фенол | 0,003 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |
| 15. Полиуретан-акрилатные | формальдегид | 0,01 |
|  | циановодород | 0,01 |
|  | метилметакрилат | 0,01 |
|  | бензол | 0,1 |
| 16. Фенолоалкидные (ФА) | формальдегид | 0,01 |
|  | фенол | 0,003 |
|  | фталевый ангидрид | 0,02 |
|  | ксилол | 0,1 |
| 17. Фенольные (ФЛ) (фенолоформальдегидные) | формальдегид | 0,01 |
|  | фенол | 0,003 |
|  | ксилол | 0,1 |
| 18. Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные (ХВ) | формальдегид | 0,01 |
|  | хлористый водород | 0,1 |
|  | дибутилфталат | 0,1 |
|  | ксилол | 0,1 |
| 19. Сополимеро-винилхлоридные (ХС) | формальдегид | 0,01 |
|  | хлористый водород | 0,1 |
|  | дибутилфталат | 0,1 |
|  | метилметакрилат | 0,01 |
|  | стирол | 0,002 |
|  | ксилол | 0,1 |
| 20. Эпоксидные (ЭП) | формальдегид | 0,01 |
|  | эпихлоргидрин | 0,04 |
|  | ксилол <*> | 0,1 |

--------------------------------

<*> Дополнительно определяется для органорастворимых ЛКМ.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления (далее - медицинские изделия).

2. В зависимости от вида контакта выделяют следующие виды медицинских изделий:

2.1. вид 1 - медицинские изделия, контактирующие с поверхностью тела человека:

подвид 1а - медицинские изделия, контактирующие с неповрежденной кожей;

подвид 1б - медицинские изделия, контактирующие со слизистыми оболочками;

подвид 1в - медицинские изделия, контактирующие с поврежденными или подверженными опасности повреждения поверхностями тела человека;

2.2. вид 2 - медицинские изделия, контактирующие с внутренней средой организма:

подвид 2а - медицинские изделия, контактирующие с мягкими тканями, костью, непрямым кровотоком;

подвид 2б - медицинские изделия, контактирующие с системой кровообращения (прямой кровоток);

2.3. вид 3 - имплантируемые медицинские изделия;

2.4. вид 4 - стоматологические пломбировочные материалы;

2.5. вид 5 - медицинские изделия опосредованного контакта:

подвид 5а - медицинские изделия, контактирующие с кожей;

подвид 5б - медицинские изделия, контактирующие со слизистыми оболочками;

подвид 5в - медицинские изделия, контактирующие с внутренней средой организма.

3. В зависимости от длительности контакта с организмом человека выделяют следующие группы медицинских изделий:

I группа - кратковременный контакт (медицинские изделия однократного, многократного или непрерывного использования, контакт которых с организмом человека по общей продолжительности не превышает 24 часов);

II группа - длительный контакт (медицинские изделия однократного, многократного или непрерывного использования, контакт которых с организмом человека по общей продолжительности превышает 24 часа, но составляет не более 30 суток);

III группа - постоянный контакт (медицинские изделия однократного, многократного или непрерывного использования, контакт которых с организмом человека по общей продолжительности превышает 30 суток).

4. Объемы исследований медицинских изделий определяются в соответствии с таблицей 1 в зависимости от вида и группы медицинского изделия.

5. Стерильные медицинские изделия должны соответствовать требованиям стерильности и сохранять ее в течение гарантированного срока использования до нарушения целостности или вскрытия упаковки.

6. Медицинские изделия по показателям микробиологической чистоты должны соответствовать требованиям, содержащимся в таблице 2.

7. Медицинские изделия, изготовленные из металлов и сплавов, должны быть устойчивы к коррозии.

8. По санитарно-химическим и органолептическим показателям медицинские изделия должны соответствовать требованиям, содержащимся в таблицах 3 - 6.

9. По биологическому действию медицинские изделия должны соответствовать требованиям, содержащимся в таблице 7.

10. Медицинские изделия, являющиеся источником физических факторов, по показателям безопасности и безвредности для здоровья человека физических факторов должны соответствовать требованиям, утвержденным в установленном порядке.

11. При оценке медицинских изделий, содержащих лекарственные вещества, необходимо учитывать заявленный медицинский эффект изделий.

12. В случае содержания в изделиях медицинского назначения для диагностики in vitro опасных химических веществ данные вещества должны быть идентифицированы, классифицированы, а изделия надлежащим образом промаркированы в зависимости от наличия опасности для здоровья человека.

13. Медицинские изделия для защиты органов дыхания (маски медицинские) должны соответствовать требованиям, содержащимся в таблице 8.

(п. 13 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

## Таблица 1

Объемы исследований медицинских изделий

| Виды изделий | Подвиды изделий | Группы изделий | Цитоток- сическое действие | Раздра- жающее действие | Сенсибили- зирующее действие <1> | Пироген- ность | Гемолити- ческое действие | Острая токсич- ность | Органо- лептические свойства <2> | Устойчи- вость к коррозии <3> | Санитарно-химические показатели <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | I II III | - - - | + + + | + + + | - - - | - - - | - - - | + + + | - - - | + + + |
|  | 1б | I II III | - - - | + + + | + + + | - - - | - - - | - + + | + + + | - - - | + + + |
|  | 1в | I II III | - - - | + + + | + + + | + + + | + + + | + + - | + + + | + + + | + + + |
| 2 | 2а | I II III | - + + | - - - | + + + | + + + | + + + | + + - | + + + | + + + | + + + |
|  | 2б | I II III | - + + | - - - | + + + | + + + | + + + | + + - | + + + | + + + | + + + |
| 3 | - | II III | + + | - - | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |
| 4 | - | I II III | - - - | + + + | + + + | + + + | + + + | + + + | - - - | - - - | + + + |
| 5 | 5а | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
|  | 5б | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
|  | 5в | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + |

--------------------------------

<1> Определяется для медицинских изделий и материалов, обладающих потенциальной сенсибилизирующей способностью, и для вновь разработанных медицинских изделий.

<2> Не определяются в стоматологических пломбировочных материалах, кремах, гелях, жидкостях и прочих изделиях, имеющих свойственный им запах.

<3> Не определяются для медицинских изделий I группы однократного применения, время контакта которых с организмом человека не превышает 1 минуты.

## Таблица 2

Показатели микробиологической чистоты медицинских изделий

| Наименование показателей | Медицинские изделия, предназначенные для контакта |  |
| --- | --- | --- |
|  | со слизистыми оболочками, с кожными покровами вокруг губ и глаз, интимной зоны | с кожными покровами |
| Enterobacteriacea в 10 г | не допускается | не допускается |
| S. aureus в 10 г | не допускается | не допускается |
| P. aeruginosa в 10 г | не допускается | не допускается |
| Суммарное количество бактерий, колониеобразующих единиц в 1 г | 102 | 103 |
| Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов, колониеобразующих единиц в 1 г | 0 | 102 |

## Таблица 3

Интегральные санитарно-химические и органолептические показатели безопасности медицинских изделий

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Восстановительные примеси | не более 1,0 мл 0,02H раствора Na2S2O3 |
| Окисляемость <1> | не более 5,0 мг O2/куб. дм |
| Бромируемость | не более 0,3 мг Br2/куб. дм |
| Изменение pH водной вытяжки <1> из изделий | +/- 1,0 единицы pH |
| pH водной вытяжки из изделий | 6,0 - 9,0 единицы pH |
| pH кремов, гелей, жидкостей и другого | 3,0 - 9,0 единицы pH |
| Массовая доля свободного формальдегида | не более 75 мкг/г |
| Остаточный активный хлор, мг/куб. дм | отсутствие |
| Устойчивость к коррозии <2> | устойчив |
| Запах изделий <3> | не более 1 балла |
| Запах водной вытяжки из изделий <4> | не более 1 балла |
| Мутность, осадок, окрашивание водной вытяжки из изделий <4> | отсутствие |

--------------------------------

<1> Определяется для изделий видов 2 и 3, выполненных из синтетических полимерных материалов (за исключением изделий из резины, латекса, изделий, содержащих лекарственные средства).

<2> Для игл хирургических допустимо образование коррозионных точек в местах контакта магнитных приспособлений и фрезеровки ушка. На рабочей части 20 процентов испытанных игл допускается наличие 1 коррозионной точки.

<3> Для резиновых и тканых изделий - не более 2 баллов.

<4> Не определяется в изделиях, не подлежащих экстракции.

## Таблица 4

Допустимое количество миграции химических веществ из медицинских изделий

| Номер п/п | Наименование показателей | Допустимое количество миграции, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жидкую модельную среду, мг/куб. дм | в воздушную среду, мг/куб. м |
| 1 |  | 0,100 | 0,04 |
| 2 | Агидол-2 | 2,000 | - |
| 3 | Агидол-40 | 1,000 | - |
| 4 | Ацетальдегид | 0,200 | 0,01 |
| 5 | Ацетон | 0,100 | 0,35 |
| 6 | Акриламид | 0,010 | - |
| 7 | Ацетофенон | 0,100 | - |
| 8 | Акрилонитрил | 0,020 | 0,03 |
| 9 | Альтакс | 0,150 | - |
| 10 | Алюминий | 0,500 | - |
| 11 | Барий | 0,100 | - |
| 12 | Бензальдегид | 0,003 | - |
| 13 | Бенз(а)пирен | не допускается (<0,002) | - |
| 14 | Бензилбутилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 15 | Бензол | 0,010 | 0,10 |
| 16 | Бор | 0,500 | - |
| 17 | Бериллий | 0,0002 | - |
| 18 | 1,3-бутадиен | 0,050 | - |
| 19 | Бутилакрилат | 0,010 | - |
| 20 | Бутилацетат | 0,100 | 0,10 |
| 21 | Бутиловый спирт | 0,500 | 0,10 |
| 22 | Ванадий | 0,100 | - |
| 23 | Водород хлористый | - | 0,10 |
| 24 | Винил хлористый | 0,010 | 0,01 |
| 25 | Винилацетат | 0,200 | 0,15 |
| 26 | Вольфрам | 0,050 | - |
| 27 | Гексаметилендиамин | 0,010 | 0,001 |
| 28 | Гексан | 0,100 | - |
| 29 | Гептан | 0,100 | - |
| 30 | Дибутилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 31 | Диизодецилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 32 | Диизононилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 33 | Диметилтерефталат | 1,500 | 0,01 |
| 34 | Диметилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 35 | Диметилформамид | 10,00 | 0,03 |
| 36 | Диноктилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 37 | Диоктилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 38 | Диэтилгексилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 39 | Диэтилфталат | не допускается (<0,05) | не допускается (<0,005) |
| 40 | Дифенилгуанидин | 1,000 | - |
| 41 | Дифенилолпропан | 0,010 | - |
| 42 | Дихлорбензол | 0,002 | 0,030 |
| 43 | Железо | 0,030 | - |
| 44 | Изопрен | 0,010 | - |
| 45 | Изопропиловый спирт | 0,100 | 0,60 |
| 46 | Изопропилбензол | 0,100 | 0,014 |
| 47 | Кадмий | 0,001 | - |
| 48 | Капролактам | 0,500 | 0,06 |
| 49 | Каптакс | 0,150 | 0,05 |
| 50 | Кобальт | 0,100 | - |
| 51 | Ксилол | 0,050 | 0,200 |
| 52 | Марганец | 0,100 | - |
| 53 | Медь | 1,000 | - |
| 54 | Метилакрилат | 0,020 | 0,01 |
| 55 | Метилметилакрилат | 0,250 | - |
| 56 | Метилацетат | 0,100 | - |
| 57 | Метилметакрилат | 0,250 | 0,01 |
| 58 | Метиленхлорид | 0,020 | - |
| 59 | Метиловый спирт | 0,200 | 0,50 |
| 60 | Молибден | 0,250 | - |
| 61 | Мышьяк | 0,001 | - |
| 62 | Необий | 0,010 | - |
| 63 | Никель | 0,020 | - |
| 64 | Пропиловый спирт | 0,100 | 0,30 |
| 65 | Ртуть | 0,0005 | - |
| 66 | Свинец | 0,030 | - |
| 67 | Серебро | 0,030 | - |
| 68 | Сероуглерод | 1,000 | - |
| 69 | Стирол | 0,010 | 0,002 |
| 70 | Сурьма | 0,050 | - |
| 71 | Тетрагидрафуран <1> | 20,00 | - |
| 72 | Титан | 0,100 | - |
| 73 | Тиурам (суммарно) <2> | 0,500 | - |
| 74 | Толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
| 75 | Толуол | 0,500 | 0,60 |
| 76 | Олово | 1,000 | - |
| 77 | Фенол | 0,050 | 0,003 |
| 78 | Формальдегид | 0,100 | 0,003 |
| 79 | Фтор-ион (суммарно) | 0,500 | - |
| 80 | Хлорбензол | 0,020 | 0,10 |
| 81 | Хлоропрен | 0,100 | - |
| 82 | Хром (суммарно) | 0,100 | - |
| 83 | Циклогексанон <1> | 2,500 | - |
| 84 | Цимат | 0,030 | - |
| 85 | Цинк <3> | 1,000 | - |
| 86 | Эпихлоргидрин | 0,100 | 0,200 |
| 87 | Этилацетат | 0,100 | 0,100 |
| 88 | Этиленгликоль | 1,000 | 1,00 |
| 89 | Этилцимат | 0,010 | - |

--------------------------------

<1> Указано допустимое остаточное содержание при применении растворителей для склеивания деталей и узлов изделий.

<2> Для медицинских изделий вида 2 - не более 0,050 мг/куб. дм.

<3> Не допускается миграция из стоматологических пломбировочных материалов.

## Таблица 5

Допустимый уровень содержания вредных веществ в кремах, гелях, порошках, пастах, жидкостях и другом

| Наименование показателей | Допустимый уровень, мг/кг (не более) |
| --- | --- |
| Мышьяк | 5,0 |
| Ртуть | 1,0 |
| Свинец | 5,0 |
| Метанол <*> | 500,0 |

--------------------------------

<*> Контроль осуществляется за содержанием вредных веществ в спиртосодержащих пастах, гелях, порошках, эмульсиях, жидкостях и другом.

## Таблица 6

Перечень приоритетных контролируемых химических веществ, мигрирующих из медицинских изделий в модельные среды

| Наименование материалов | Контролируемые показатели |
| --- | --- |
| Полимерные материалы и пластические массы на их основе (в том числе синтетические ткани): |  |
| полиэтилен, полипропилен | формальдегид, ацетальдегид, метиловый, изопропиловый спирт |
| полистирол, в том числе вспененный | стирол, формальдегид |
| сополимер стирола с акрилонитрилом | стирол, акрилонитрил, формальдегид |
| сополимер стирола с метилметакрилатом | стирол, метилметакрилат, формальдегид, метиловый спирт |
| сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | стирол, метилметакрилат, формальдегид, метиловый спирт, акрилонитрил |
| сополимер стирола с бутадиеном | стирол, ацетальдегид |
| поливинилхлорид | винил хлористый, бензол |
| пластифицированный поливинилхлорид | винил хлористый, бензол, дибутилфталат, диоктилфталат |
| винилацетаты | винилацетат, формальдегид, ацетальдегид |
| полиакрилаты | метилакрилат, метилметакрилат, формальдегид, акрилонитрил |
| полиорганосиликосаны (силиконы) | формальдегид, ацетальдегид, метиловый спирт |
| капрон (полиамид 6, поликапроамид) | капролактам, бензол, фенол |
| нейлон (полиамид 66) | гексаметилендиамин, метиловый спирт |
| АБС-пластики | стирол, акрилонитрил, альфа-метилстирол, бензол |
| поликарбонат | фенол, формальдегид |
| полиуретаны | формальдегид, фенол |
| полиэфиры (полиэтилен-оксид) | формальдегид, ацетальдегид |
| полипропиленоксиды | формальдегид, ацетон |
| полифениленоксид | фенол, формальдегид, метиловый спирт |
| полиэтилентерефталат | формальдегид, ацетальдегид, метиловый спирт, диметилтерефталат |
| полисульфон | фенол, формальдегид |
| изоцианат (полиол) | фенол, формальдегид, метанол |
| полифениленсульфид | фенол, ацетальдегид, формальдегид |
| при использовании фенолформальдегидных смол | фенол, формальдегид |
| при использовании кремнийорганических смол | формальдегид, фенол, ацетальдегид |
| при использовании эпоксидных смол | эпихлоргидрин, формальдегид |
| фторопласты | формальдегид, фтор-ион (суммарно) |
| фторэст | формальдегид, диоктилфталат, дибутилфталат |
| на основе фенолоальдегидных смол | формальдегид, ацетальдегид, фенол |
| на основе гликолиевой кислоты | формальдегид, метанол, этиленгликоль |
| полиформальдегид | формальдегид, ацетальдегид |
| аминопласты | формальдегид |
| иономерные смолы | формальдегид, цинк, метиловый спирт |
| эфирцеллюлозные пластмассы и бумага | формальдегид, метиловый спирт |
| коллаген (биополимер) | формальдегид, метиловый спирт |
| Ткани: |  |
| натуральные | формальдегид |
| вискозные | формальдегид, дибутилфталат, диоктилфталат |
| ацетатные | ацетальдегид, формальдегид, дибутилфталат, диоктилфталат |
| Парафины и воски | формальдегид, ацетальдегид, гексан, гептан |
| Стекло (в зависимости от окраски) | свинец, кадмий, бор, алюминий (мышьяк, кобальт, хром, медь) |
| Металлы и сплавы: |  |
| сталь нержавеющая | марганец, хром, кадмий, никель, свинец, железо, цинк |
| медь | медь |
| титановый сплав | титан, железо, алюминий, хром, марганец |
| цинк и его сплавы | цинк, железо, свинец, кадмий, медь |
| сплавы алюминия | алюминий, марганец, железо, медь, цинк |
| латунь и сплавы меди | медь, цинк, железо, свинец |
| Резина | формальдегид, диоктилфталат, тиурам, дибутилфталат, каптакс |
| Латекс натуральный | формальдегид |
| Латекс вулканизированный | формальдегид, тиурам, дибутилфталат |
| Каучуки синтетические: |  |
| стирольные | стирол, формальдегид |
| изопреновые | формальдегид, изопропиловый спирт |
| хлоропреновые | формальдегид |
| нитриловые | акрилонитрил, формальдегид |
| Полимерные материалы и композиты, предназначенные для пломбирования кариозных полостей и зубных каналов, цементы для фиксации протезов | эпихлоргидрин, цинк |

## Таблица 7

Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека биологического действия медицинских изделий

| Наименование показателей | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Острая токсичность на теплокровных животных | отсутствие |
| Субхроническая токсичность на теплокровных животных <*> | отсутствие |
| Хроническая токсичность на теплокровных животных <*> | отсутствие |
| Индекс местного раздражающего действия | Icut = 0 |
| Индекс ирритативного действия | Iir = 0 |
| Раздражающее действие на слизистую желудочно-кишечного тракта | отсутствие |
| Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | отсутствие |
| Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Is = 0 |
| Пирогенное действие на теплокровных животных | сумма максимальных повышений температуры: трех кроликов - не более 1,40 °C шести кроликов - не более 2,80 °C |
| Пирогенное действие (LAL-тест) | отсутствие |
| Гемолитическое действие | гемолиз эритроцитов не более 2 процентов |
| Имплантационный тест <*> | отсутствие местного патогенного действия на живую ткань |
| Мутагенность <*> | отсутствие |
| Канцерогенность <*> | отсутствие |
| Токсическое действие на репродуктивную функцию <*> | отсутствие |
| Цитотоксическое действие | отсутствие |

--------------------------------

<*> Исследования проводятся в отношении вновь разработанных материалов, применяемых для изготовления медицинских изделий.

## Таблица 8

Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека медицинских изделий для защиты органов дыхания

(введены постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

(масок медицинских)

| Наименование показателей, единицы измерения | Допустимые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тип I <*> | тип II <**> | тип II R <***> |
| Эффективность бактериальной фильтрации, % | >=95 | >=98 | >=98 |
| Дифференциальное давление, Па/кв. см | <29,4 | <29,4 | <49 |

--------------------------------

<*> Тип I - маски медицинские, предназначенные для использования пациентами и медицинскими работниками при выполнении медицинских вмешательств, не сопровождающихся образованием аэрозолей и (или) брызг биологических жидкостей, и не предназначенные для использования медицинскими работниками при оказании медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями с аэрозольным механизмом передачи.

<**> Тип II - маски медицинские, предназначенные для использования медицинскими работниками при оказании медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями с аэрозольным механизмом передачи, а также при выполнении медицинских вмешательств, сопровождающихся образованием биологических аэрозолей.

<***> Тип II R - маски медицинские, предназначенные для использования медицинскими работниками при оказании медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями с аэрозольным механизмом передачи, а также при выполнении медицинских вмешательств, сопровождающихся образованием биологических аэрозолей и (или) брызг биологических жидкостей.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов (далее - пищевая продукция), в том числе:

показатели безопасности для мяса и мясопродуктов, птицы, яиц и продуктов их переработки (таблица 1);

показатели безопасности для молока, молочных, молочных составных продуктов, некоторых компонентов (таблица 2);

показатели безопасности для рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них (таблица 3);

показатели безопасности для зерна (семян), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий (таблица 4);

показатели безопасности для сахара и кондитерских изделий (таблица 5);

показатели безопасности для плодоовощной продукции (таблица 6);

показатели безопасности для масличного сырья и жировых продуктов (таблица 7);

показатели безопасности для напитков (таблица 8);

показатели безопасности для отдельных продуктов (таблица 9);

показатели безопасности для биологически активных добавок к пище (далее - БАД) (таблица 10);

показатели безопасности и пищевая ценность пищевых продуктов для питания беременных и кормящих женщин (таблица 11);

показатели безопасности, пищевая ценность и микробиологические показатели пищевых продуктов для питания детей раннего возраста (таблица 12);

показатели безопасности, пищевая ценность и микробиологические показатели пищевых продуктов для питания детей дошкольного и школьного возраста (таблица 13);

показатели безопасности и пищевая ценность специализированных продуктов для лечебного питания детей (таблица 14);

показатели безопасности и пищевая ценность сублимированных продуктов (таблица 15);

показатели безопасности и пищевая ценность смесей для питания недоношенных и (или) маловесных детей (таблица 16);

микробиологические показатели молочных продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях организаций системы здравоохранения (таблица 17);

показатели безопасности и микробиологические показатели основного сырья и компонентов, используемых при изготовлении продуктов детского питания (таблица 18);

микробиологические показатели безопасности консервированных пищевых продуктов (далее - консервы) (таблица 19);

паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки (таблица 20);

максимально допустимые уровни остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье (таблица 21);

уровни суточного потребления пищевых и биологически активных веществ для взрослых (таблица 22);

предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) содержания вредных примесей в зерне, поставляемом для пищевых целей (таблица 23).

2. Пищевая продукция должна соответствовать требованиям настоящего гигиенического норматива, гигиенических нормативов "Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", "Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" и "Показатели безопасности и безвредности для человека обогащенных пищевых продуктов", утвержденных постановлением, утверждающим настоящий гигиенический норматив, а также требованиям актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

3. Показатели радиационной безопасности пищевой продукции должны соответствовать гигиеническим нормативам, устанавливающим требования к допустимому содержанию радионуклидов в пищевой продукции, а также требованиям актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4. Органолептические свойства пищевой продукции:

должны соответствовать характерным для каждого вида показателям вкуса, цвета, запаха, консистенции, внешнего вида;

не должны ухудшаться при их хранении, транспортировке и в процессе реализации.

5. Пищевая продукция не должна иметь посторонних запахов, привкусов, включений, изменений цвета, запаха и консистенции, свидетельствующих о ее порче.

6. Показатели безопасности (кроме микробиологических) для пищевой продукции смешанного состава определяются по вкладу отдельных компонентов с учетом массовых долей и показателей безопасности для данных компонентов, установленных настоящим гигиеническим нормативом, гигиеническим нормативом "Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", а также другими гигиеническими нормативами, устанавливающими иные требования к безопасности и безвредности пищевой продукции для человека.

7. Определение показателей безопасности сухих, концентрированных или разведенных пищевых продуктов производится в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и конечном продукте.

8. Определение остаточных количеств пестицидов, не указанных в настоящем гигиеническом нормативе, должно осуществляться на основании информации об их применении. Оценка уровней содержания остаточных количеств пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве, производится в соответствии с гигиеническими нормативами содержания пестицидов в объектах окружающей среды.

9. При производстве продовольственного (пищевого) сырья, предназначенного для изготовления пищевой продукции для детского питания, запрещается применение следующих пестицидов (химическое название вещества дано с учетом продуктов распада):

альдрин и диэлдрин, выраженный по диалдрину;

андрин;

галоксифоп (в сумме - галоксифоп, его соли и эфиры, включая конъюгаты, выраженные по галоксифопу);

гексахлорбензол;

гептахлор и транс-гептахлора эпоксид, выраженный по гептахлору;

дисульфотон (в сумме - дисульфотон, сульфоксид дисульфотона и сульфон дисульфотона, выраженный по дисульфотону);

нитрофен;

омэтоат;

тербуфос (в сумме - тербуфос, его сульфоксид и сульфон, выраженный по тербуфосу);

фенсульфотон (в сумме - фенсульфотон, его кислородный аналог и их сульфоны, выраженные по фенсульфотону);

фентин, выраженный по трифенилтин-катиону.

Указанные пестициды считаются неиспользованными, если их остаточные количества не превышают предела количественного определения методов анализа 0,003 мг/кг.

Остаточные количества пестицидов, не указанных в таблицах 12 - 16, 18, 23, не должны превышать 0,01 мг/кг.

Для переработанных продуктов детского питания для детей раннего возраста на основе злаковых и других пищевых продуктов для отдельных пестицидов либо их метаболитов установлены следующие максимально допустимые остаточные уровни:

деметон-S-метил/деметон-S-метил сульфон/оксидеметон-метил (отдельно либо комбинированно, выражено как деметон-S-метил) - 0,006 мг/кг;

кадусафос - 0,006 мг/кг;

пропинеб/пропиленэтиоуреа (сумма пропинеба и пропиленэтиоуреа) - 0,006 мг/кг;

фипонил (сумма фипронила и фипрэонил-десульфинил, выражено как фипронил) - 0,004 мг/кг;

этопрофос - 0,008 мг/кг.

10. Определение содержания в пищевой продукции ветеринарных препаратов, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых для откорма, лечения и профилактики заболеваний продуктивных животных, рыбы прудовой и садкового содержания, пчелиных семей, не указанных в таблицах 1 - 18, проводится на основании информации об их применении. Их остаточные количества должны соответствовать нормам, указанным в таблице 21.

11. Определение содержания диоксинов в пищевой продукции проводится в случаях обоснованного предположения о возможном их наличии в пищевой продукции, ухудшения экологической ситуации, связанной с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, приводящими к попаданию диоксинов в окружающую среду.

12. В пищевой продукции не допускается наличие патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, их токсинов, вызывающих инфекционные и паразитарные заболевания или представляющих опасность для здоровья человека. Для пищевой продукции, для которой настоящим гигиеническим нормативом отсутствие патогенных микроорганизмов не установлено, их определение в массе (объеме) 25 г (куб. см) должно осуществляться при ухудшении эпидемиологической обстановки в административно-территориальной единице, обусловленном данной пищевой продукцией.

13. В мясе сыром (мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина) не допускается наличие возбудителей паразитарных заболеваний (финны (цистицерки), личинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцистов и токсоплазм).

14. В рыбе, ракообразных, моллюсках, земноводных, пресмыкающихся и продуктах их переработки не допускается наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека.

15. В свежих и свежезамороженных зелени столовой, овощах, фруктах, ягодах не допускается наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших.

16. Определение Vibrio parahaemolyticus должно проводиться во всех видах доброкачественной готовой рыбной продукции из морской рыбы при ухудшении эпидемиологической обстановки в административно-территориальной единице, обусловленном данной пищевой продукцией. При этом наличие Vibrio parahaemolyticus не допускается в количестве более 10 колониеобразующих единиц (далее - КОЕ) в 1 г пробы пищевой продукции.

17. Определение бактерий рода Yersinia должно проводиться в сухих овощах, картофеле и продуктах их переработки, изделиях из сырых овощей, овощах и фруктах нарезанных, бланшированных, в том числе замороженных, при ухудшении эпидемиологической обстановки в административно-территориальной единице, обусловленном данной пищевой продукцией. При этом бактерии рода Yersinia не допускаются в 25 г пробы пищевой продукции.

18. Биологически активные вещества, компоненты пищи и пищевые продукты, являющиеся их источниками, используемые при изготовлении БАД, не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека.

19. Биологически активные вещества, компоненты пищи и пищевые продукты, являющиеся их источниками, используемые при изготовлении БАД, пищевой продукции для питания спортсменов, не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека и содержать наркотических средств, психотропных, ядовитых, сильнодействующих, допинговых веществ, определенных законодательством.

20. Содержание биологически активных веществ в суточной дозе БАД для взрослых, указанной в рекомендациях по применению, должно составлять не менее 15 процентов адекватного уровня потребления и не превышать верхнего допустимого уровня их потребления согласно таблице 22.

Суточная доза витаминов и минеральных веществ в составе БАД для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 50 процентов от величины норм физиологических потребностей в указанных веществах согласно законодательству, для детей старше 3 лет не должна превышать для витаминов А, Д, минеральных веществ (селен, медь, цинк, йод, железо) - 100 процентов, для других жирорастворимых и водорастворимых витаминов, иных минеральных веществ - 200 процентов от величины норм физиологических потребностей в указанных веществах в соответствии с законодательством.

21. Для использования при изготовлении БАД не допускаются:

21.1. растения и продукты их переработки, представляющие опасность для жизни и здоровья человека, указанные в таблице 24;

21.2. органы и ткани животных и продукты их переработки, являющиеся специфическими материалами, повышающими риск передачи прионовых заболеваний (трансмиссивной губчатой энцефалопатии):

от крупного рогатого скота:

череп, за исключением нижней челюсти, включая мозг и глаза, и спинной мозг животных в возрасте более 12 месяцев;

позвоночный столб, исключая хвостовую часть, остистые и поперечные отростки затылочной, грудной и поясничной частей позвоночника, срединный гребень и крылья крестца, но включая корешковые дорсальные ганглии животных старше 30 месяцев;

миндалины, кишечник от 12-перстной до прямой кишки и брыжейку животных всех возрастов;

от овец (баранов) и коз:

череп, включая мозг и глаза, миндалины и спинной мозг животных старше 12 месяцев или имеющих коренные резцы, прорезавшиеся сквозь десна;

селезенка и кишечник животных всех возрастов;

21.3. продукты, состоящие из или содержащие в своем составе материал от жвачных животных:

мясо механической обвалки;

желатин (за исключением вырабатываемого из шкур жвачных животных);

вытопленный жир из жвачных животных и продукты его переработки;

21.4. объекты животного происхождения:

божья коровка семиточечная (Coccinella septempunctata L.), все тело;

скорпион (Scorpiones L.), все тело;

шпанская мушка (Lytta sp.), все виды, все тело;

21.5. биологически активные синтетические вещества, не являющиеся эссенциальными факторами питания, - аналоги биологически активных компонентов лекарственных растений;

21.6. гормоны животного происхождения и органы эндокринной системы животных (надпочечники, гипофиз, поджелудочная железа, щитовидная и паращитовидная железы, тимус, половые железы) при наличии гормональной активности;

21.7. ткани и органы человека;

21.8. микроорганизмы, вызывающие заболевания либо способные осуществлять или опосредовать передачу генов антибиотикорезистентности, в том числе:

спорообразующие аэробные и анаэробные микроорганизмы - представители родов Bacillus (в том числе В.polimyxa, B.cereus, B.megatherium, B.thuringiensis, B.coagulans (устаревшее название - Lactobacillus coagulans), B.subtilis, B.licheniformis и других видов) и Clostridium;

микроорганизмы родов Escherichia, Enterococcus, Corynebacterium spp.;

микроорганизмы, обладающие гемолитической активностью;

бесспоровые микроорганизмы, выделенные из организма животных и птицы и не свойственные нормальной микрофлоре организма человека, в том числе представители рода Lactobacillus;

21.9. жизнеспособные дрожжевые и дрожжеподобные грибы, в том числе:

рода Candida;

актиномицеты, стрептомицеты, все роды и виды микроскопических плесневых грибов;

высшие грибы, относящиеся к ядовитым и не съедобным в соответствии с законодательством.

Для изготовления пищевой продукции, а также БАД с применением сырья животного происхождения должны приниматься во внимание эпизоотологическая ситуация по трансмиссивной губчатой энцефалопатии (в том числе бычьей губчатой энцефалопатии) в стране изготовителя этих компонентов.

22. Содержание биологически активных веществ в составе БАД на основе растительного сырья, для которых согласно таблице 22 не установлены адекватные и верхние допустимые уровни потребления, должно быть в пределах от 10 до 50 процентов от величины разовой терапевтической дозы этих веществ, определенной для их применения в качестве лекарственных средств.

При производстве отдельных категорий пищевых продуктов используются формы витаминов, витаминоподобных и минеральных веществ, указанные в таблице 25.

23. Пищевая продукция для детского питания должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом возраста и быть безопасной для его здоровья.

Для производства детских травяных напитков (травяных чаев) для детей раннего возраста, БАД для детей от 3 до 14 лет используется лекарственное растительное сырье, указанное в таблице 26.

24. Пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе пищевая продукция для энтерального, диабетического питания, низколактозная (безлактозная), без отдельных аминокислот (или с их низким содержанием) и другая, должна удовлетворять физиологическим потребностям организма человека в необходимых пищевых веществах и энергии с учетом факторов риска и патогенеза заболеваний, соответствовать требованиям настоящего гигиенического норматива, других гигиенических нормативов, устанавливающих требования к безопасности и безвредности пищевой продукции для человека.

25. Содержание сахаров (сумма моно- и дисахаридов) в пищевой продукции диабетического питания должно быть снижено (по сравнению с аналогичной, не предназначенной для диабетического питания) до уровня, составляющего не более 5 г на 100 г для твердой пищевой продукции или не более 2,5 г на 100 мл для жидкой пищевой продукции.

26. Не допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы механической обвалки и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы для производства пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин.

27. Не допускается использование продовольственного сырья, содержащего генетически модифицированные организмы (далее - ГМО) и (или) компоненты, полученные из ГМО, для производства пищевой продукции для беременных и кормящих женщин, пищевой продукции для детского питания.

28. Состав и условия применения заменителей соли должны соответствовать требованиям, содержащимся в таблице 27. Допускается использование коллоидного кремния и силиката кальция в количестве не более 1 процента от массы смеси заменителей (индивидуально или в комбинации), наполнителей (сахар, мука зерновых и другое).

29. Содержание натрия в заменителях соли не должно превышать 120 мг/100 г массы смеси заменителей соли.

30. При производстве пищевых продуктов (за исключением сыров и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра, продуктов переработки океанических рыб и морепродуктов) должна использоваться только йодированная соль.

31. Специализированная пищевая продукция без глютена должна состоять или быть изготовлена из одного или более компонентов, которые не содержат пшеницы, ржи, ячменя, овса или их кроссбредных вариантов (полученные путем их скрещивания), и (или) должна состоять или быть изготовлена специальным (для снижения уровня глютена) образом из одного или более компонентов, которые получены из пшеницы, ржи, ячменя, овса или их кроссбредных вариантов. Уровень глютена в готовой к употреблению продукции должен составлять не более 20 мг/кг.

32. Специализированная пищевая продукция с низким содержанием глютена должна состоять или быть изготовлена специальным (для снижения уровня глютена) образом из одного или более компонентов, которые получены из пшеницы, ржи, ячменя, овса или их кроссбредных вариантов. Уровень глютена в готовой к употреблению продукции должен составлять более 20 мг/кг, но не более 100 мг/кг.

33. При производстве тонизирующих напитков в качестве источников тонизирующих веществ (компонентов) допускается использовать кофеин и содержащие его растения (растительные экстракты), чай, кофе, гуарану, мате, а также лекарственные растения и их экстракты, оказывающие тонизирующее действие (женьшень, левзея, родиола розовая, лимонник, элеутерококк). В состав тонизирующих безалкогольных напитков допускается вводить не более двух тонизирующих веществ (компонентов), тонизирующих слабоалкогольных напитков - не более одного.

34. При производстве (изготовлении) тонизирующих напитков допускается использование минеральных веществ, легко усвояемых углеводов, витаминов и витаминоподобных веществ, субстратов и стимуляторов энергетического обмена.

Содержание кофеина в тонизирующих напитках не должно превышать 400 мг/куб. дм.

35. Скоропортящаяся пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, за исключением изготавливаемой объектами общественного питания в процессе оказания услуг общественного питания, должна выпускаться только в фасованном виде в мелкоштучной упаковке для разового потребления.

36. Маркировка пищевой продукции должна содержать сведения, установленные техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и законодательством Республики Беларусь, в том числе:

наименование;

состав, за исключением случаев, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации на отдельные виды пищевой продукции;

наименование и место нахождения изготовителя;

дату изготовления;

срок годности;

условия хранения. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указываются также условия хранения после вскрытия упаковки;

рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции, в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено либо может причинить вред здоровью потребителей;

показатели пищевой ценности.

37. Безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, должны сопровождаться информацией "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией".

38. При наличии пищевой добавки в составе пищевой продукции должно быть указано функциональное (технологическое) назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор, другое функциональное (технологическое) назначение) и наименование пищевой добавки, которое может быть заменено индексом пищевой добавки согласно Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е).

39. В составе пищевой продукции указываются независимо от их количества следующие компоненты (в том числе пищевые добавки, ароматизаторы), БАД, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний:

арахис и продукты его переработки;

аспартам и аспартам-ацесульфама соль;

горчица и продукты ее переработки;

диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на диоксид серы;

злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки;

кунжут и продукты его переработки;

люпин и продукты его переработки;

моллюски и продукты их переработки;

молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза);

орехи и продукты их переработки;

ракообразные и продукты их переработки;

рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды);

сельдерей и продукты его переработки;

соя и продукты ее переработки;

яйца и продукты их переработки.

40. За исключением случаев, указанных в пункте 39 настоящего гигиенического норматива, не относятся к компонентам (в том числе к пищевым добавкам, ароматизаторам) и не подлежат указанию в составе пищевой продукции:

вещества, которые в процессе производства пищевой продукции удаляются из указанных в составе пищевой продукции компонентов и на последующем этапе технологического процесса производства добавляются в пищевую продукцию без превышения количества этих исходных веществ;

вещества, входящие в состав одного или нескольких компонентов и не изменяющие свойств пищевой продукции, содержащей такие компоненты;

технологические вспомогательные средства, используемые при производстве определенной пищевой продукции;

вещества, которые входят в состав ароматизаторов или пищевых добавок в качестве растворителей, носителей вкусоароматических веществ.

41. Непосредственно после указания состава пищевой продукции, содержащей подсластители-сахароспирты, должна приводиться надпись "Содержит подсластитель (подсластители). При чрезмерном употреблении может (могут) оказывать слабительное действие".

Сведения об аллергенных свойствах компонентов, предусмотренных в пункте 39 настоящего гигиенического норматива, не требуется указывать за исключением сведений об аспартаме и аспартам-ацесульфама соли, при использовании которых при производстве пищевой продукции после указания ее состава должна размещаться надпись "Содержит источник фенилаланина".

42. Для пищевой продукции, содержащей в своем составе зерновые компоненты, после указания состава продукта допускается размещать надпись "Не содержит глютена" в случае, если не использовались зерновые компоненты, содержащие глютен, или глютен был удален согласно пунктам 31 и 32 настоящего гигиенического норматива.

43. В случаях, если указанные в пункте 39 настоящего гигиенического норматива компоненты не использовались при производстве пищевой продукции, но их наличие в пищевой продукции полностью исключить невозможно, информация о возможном наличии таких компонентов размещается непосредственно после указания состава пищевой продукции.

44. Для пищевых продуктов, содержащих красители (азорубин E122, желтый хинолиновый E104, желтый "солнечный закат" FCF E110, красный очаровательный АС E129, понсо 4R E124 и тартразин E102), должна указываться предупреждающая надпись "Содержит краситель (красители), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей". Исключение составляют алкогольные напитки и пищевые продукты, в которых указанные красители используются для маркировки продуктов убоя и мясной продукции либо для маркировки или декоративного окрашивания пасхальных яиц.

45. Для отдельных видов пищевой продукции, в том числе пищевой продукции для детского питания, пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, другой специализированной пищевой продукции, пробиотических продуктов, пищевых добавок, БАД и другой продукции, указываются:

область применения - для пищевой продукции для детского питания, пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, другой специализированной пищевой продукции, пищевых добавок, ароматизаторов, БАД;

категории лиц, для которых предназначена специализированная пищевая продукция, и (или) сведения об изменении состава для пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания;

рекомендации по использованию, применению, противопоказания к использованию (при необходимости), способы приготовления (при необходимости);

обязательная информация "Не является лекарственным средством" - для БАД;

информация "Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов", рекомендуемые дозировки, условия и длительность применения - для специализированной пищевой продукции для питания спортсменов, имеющей заданную пищевую и энергетическую ценность и направленную эффективность, состоящей из набора пищевых веществ (нутриентов) или отдельных их видов.

46. Информация о пищевой ценности пищевой продукции включает следующие показатели:

энергетическая ценность (калорийность);

количество белков, жиров, углеводов;

количество витаминов и минеральных веществ.

47. Пищевая ценность жевательной резинки, кофе, природной минеральной воды, бутилированной питьевой воды, пищевой продукции в сыром виде (грибы, продукты убоя продуктивных животных и птицы, рыба, овощи (включая картофель), фрукты (включая ягоды), поваренной соли, пряностей, специй, уксуса, пищевых добавок, ароматизаторов, чая может не указываться, если иное не установлено техническими нормативными правовыми актами на данные виды пищевой продукции. Пищевая ценность других видов пищевой продукции может не указываться в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами на отдельные виды пищевой продукции.

48. Пищевая ценность пищевой продукции должна быть приведена в расчете на 100 г или 100 мл и (или) на одну порцию (определенное количество пищевой продукции, указанное как одна порция, при обязательном указании количества такой порции) пищевой продукции.

49. Энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции должна быть указана в джоулях и калориях либо в кратных или дольных единицах указанных величин.

50. Количество пищевых веществ, в том числе белков, жиров, углеводов, в пищевой продукции должно быть указано в граммах либо в кратных или дольных единицах указанных величин.

51. Количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции должно быть указано в единицах величин Международной системы единиц (СИ) (миллиграммах или микрограммах) или в иных единицах величин в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений.

52. Количество белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции должны указываться, если их количество в 100 г или 100 мл либо в одной порции пищевой продукции (в случае приведения пищевой ценности в расчете на одну порцию) составляет 2 и более процента величин, отражающих среднюю суточную потребность взрослого человека в белках, жирах, углеводах и энергии. В иных случаях количество белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции могут указываться по усмотрению изготовителя.

53. Количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции должно указываться в случае, если витамины и минеральные вещества добавлены в пищевую продукцию при ее производстве. В иных случаях количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции может указываться, если их количество в 100 г или 100 мл либо в одной порции пищевой продукции (в случае приведения пищевой ценности в расчете на одну порцию) составляет 5 и более процентов величин, отражающих среднюю суточную потребность взрослого человека в витаминах и минеральных веществах.

54. Рекомендуемые уровни суточного потребления взрослым человеком основных пищевых веществ, указываемые в маркировке пищевой продукции, предусмотрены в таблице 28.

Для указания показателей пищевой ценности пищевой продукции, предназначенной для отдельных категорий потребителей, расчет ведется по средней величине норм физиологических потребностей в пищевых веществах для соответствующей категории потребителей согласно законодательству, если такая потребность установлена.

55. Для БАД в отношении веществ, источником которых являются данные БАД, а для обогащенной пищевой продукции - в отношении веществ, использованных для обогащения такой пищевой продукции, дополнительно должна быть указана пищевая ценность в процентном отношении к величинам, определенным в соответствии с таблицей 28.

56. Для пищевой продукции для питания спортсменов должна быть указана пищевая и энергетическая ценность в процентном отношении к величинам, определенным в соответствии с таблицей 28.

57. На заменителях соли должно быть указано "Заменитель соли с низким содержанием натрия" или "Диетическая соль с низким содержанием натрия". Должен содержаться полный список ингредиентов, а также количество катионов (натрия, калия, кальция, магния, аммония и холина) в 100 г заменителя соли.

58. Для пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания с низким содержанием натрия (за исключением заменителей соли) необходимо указывать:

наличие заменителей соли - при использовании заменителей соли;

суммарное содержание калия, выраженное в миллиграммах катиона на 100 г пищевой продукции, - при использовании заменителя соли, полностью или частично состоящего из соли калия.

59. Для пищевой продукции, приготовление которой должно осуществляться потребителями, значения показателей пищевой ценности пищевой продукции указываются без учета ее дальнейшего приготовления.

60. Показатели пищевой ценности пищевой продукции определяются изготовителем пищевой продукции аналитическим или расчетным путем.

61. При определении энергетической ценности (калорийности) пищевой продукции должны использоваться коэффициенты пересчета энергетической ценности основных пищевых веществ пищевой продукции в их энергетическую ценность (калорийность) в соответствии с таблицей 29.

Допускаются отклонения действительных показателей пищевой ценности молочной продукции от указанных на ее упаковке или этикетке в пределах, предусмотренных в таблице 30.

62. При определении содержания углеводов в пищевой продукции учитывается их количество, содержащееся в пищевой продукции (за исключением пищевых волокон) и участвующее в обмене веществ в организме человека, а также количество подсластителей-сахароспиртов.

63. При определении количества витамина A и провитамина A используется переводной коэффициент из расчета, что 1 мкг ретинола или ретинолового эквивалента соответствует 6 мкг бета-каротина.

64. Информация об отличительных признаках пищевой продукции указывается на добровольной основе.

65. Информация о специальных питательных свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом назначении пищевых продуктов, о показаниях и противопоказаниях к применению отдельными возрастными группами, а также при отдельных видах заболеваний должна согласовываться с Министерством здравоохранения в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.

66. При указании информации об отличительных признаках пищевой продукции необходимо соблюдать условия, предусмотренные в таблице 31. Не указанная в таблице 31 информация об отличительных признаках пищевой продукции может быть использована в маркировке пищевой продукции при соблюдении требований, указанных в пункте 65 настоящего гигиенического норматива, в порядке, установленном законодательством.

67. При указании информации об отличительных признаках пищевой продукции в части ее пищевой ценности необходимо также указывать количество соответствующих пищевых веществ, определяющих ее пищевую ценность.

68. Указываемые сроки введения в питание детей раннего возраста основных продуктов и блюд прикорма <*> промышленного выпуска не должны быть менее следующих сроков:

--------------------------------

<*> Под сроком введения продуктов и блюд прикорма в питание детей раннего возраста понимается минимальный возраст, с которого она могут быть использованы в питании детей.

Для пищевых продуктов, в состав которых входят не указанные в пункте 68 виды продовольственного сырья и пищевых продуктов, срок введения прикорма (показания, противопоказания к применению отдельными возрастными группами населения) согласовывается Министерством здравоохранения в порядке, установленном законодательством об административных процедурах.

68.1. продукты прикорма на зерновой и зерно-молочной основе (безмолочные и молочные каши):

безглютеновые монокомпонентные каши: рисовая, гречневая - для детей старше 4 месяцев жизни;

безглютеновые каши: кукурузная и ее смесь с рисовой или гречневой; глютенсодержащие каши: пшеничная, манная, овсяная, толокняная и другие; растворимое печенье - для детей старше 5 месяцев жизни;

безглютеновые и глютенсодержащие каши из смеси трех и более зерновых компонентов, включая тапиоку, пшено (не более 18 процентов пшена по массе продукта), - для детей старше 6 месяцев жизни;

каши типа "мюсли" - для детей старше 9 месяцев жизни;

каши с дополнительными компонентами:

с фруктовыми - в соответствии со сроками, приведенными в подпункте 68.2 настоящего пункта;

с медом - для детей старше 9 месяцев жизни;

с какао - для детей старше 9 месяцев жизни;

68.2. продукты прикорма на плодоовощной основе:

68.2.1. соки и нектары фруктовые, фруктово-овощные и овощные:

яблочный, грушевый соки и нектары (в том числе осветленные и с мякотью) - для детей старше 4 месяцев жизни;

сливовый, персиковый, абрикосовый, морковный соки и нектары (в том числе осветленные и с мякотью), сокосодержащий напиток на основе чернослива - для детей старше 4 месяцев жизни;

соки монокомпонентные, смешанные (поликомпонентные) соки и нектары из черной и красной смородины, малины, черешни, айвы, вишни, черники, тыквы и других - для детей старше 5 месяцев жизни;

смешанные (поликомпонентные) соки и нектары с содержанием брусничного и клюквенного сока не более 20 процентов - для детей старше 5 месяцев жизни;

соки монокомпонентные, смешанные (поликомпонентные) соки и нектары из цитрусовых (мандаринов, апельсинов, грейпфрутов), дыни, тропических плодов (ананасов, бананов, манго), клубники, земляники, томатов, винограда (в составе смешанных соков) и другого - для детей старше 6 месяцев жизни;

соки монокомпонентные, смешанные (поликомпонентные) соки и нектары из папайи, киви, маракуйи, гуавы - для детей старше 8 месяцев жизни;

виноградный осветленный сок - для детей старше 9 месяцев;

68.2.2. пюреобразные продукты на фруктовой и фруктово-овощной основе:

монокомпонентные пюреобразные продукты из яблок, груш, слив, персиков, абрикосов - для детей старше 4 месяцев жизни;

моно- и поликомпонентные пюреобразные продукты из плодов, ягод и овощей, включая пюре из черной и красной смородины, малины, черешни, айвы, вишни, - для детей старше 5 месяцев жизни;

монокомпонентные и поликомпонентные пюреобразные продукты с включением цитрусовых, манго, бананов, земляники и клубники - для детей старше 6 месяцев жизни;

моно- и поликомпонентные пюреобразные продукты из папайи, киви, маракуйи, гуавы - для детей старше 8 месяцев жизни;

пюре фруктово-зерновые, фруктово-молочные, в том числе фруктово-йогуртные (с содержанием йогурта не больше 20 процентов), и другие комбинированные пюре - для детей старше 6 месяцев жизни;

68.2.3. пюреобразные продукты на овощной основе:

монокомпонентные пюреобразные продукты из кабачков, цветной капусты, капусты брокколи, картофеля, сладкого картофеля, моркови - для детей старше 4 месяцев жизни;

моно- и поликомпонентные пюреобразные продукты, включая пюре из тыквы, свеклы, капусты белокочанной, - для детей старше 5 месяцев жизни;

поликомпонентные пюреобразные продукты с добавлением томатов - для детей старше 6 месяцев жизни;

пюре овоще-зерновые, овоще-молочные, в том числе овоще-йогуртные (с содержанием йогурта не больше 20 процентов), и другие комбинированные пюре - для детей старше 6 месяцев жизни;

поликомпонентные пюреобразные продукты с добавлением зеленого горошка - для детей старше 7 месяцев жизни;

поликомпонентные пюреобразные продукты с добавлением шпината - для детей старше 8 месяцев жизни;

68.3. продукты прикорма на мясной основе:

из говядины, конины, свинины, баранины, курицы, индейки, кролика - для детей старше 6 месяцев жизни;

пюре с добавлением субпродуктов (печень, сердце, язык) - для детей старше 8 месяцев жизни;

68.4. продукты прикорма на рыбной основе из трески, хека, судака, лососевых, минтая, пикши, пиленгаса и других видов океанических, морских и пресноводных рыб - для детей старше 8 месяцев жизни;

68.5. продукты прикорма на растительной основе с мясом и на мясо-растительной основе:

в соответствии с ассортиментом и сроками введения овощей и мясных продуктов, указанных в подпунктах 68.2 и 68.3 настоящего пункта, с добавлением укропа и тмина - для детей старше 6 месяцев жизни;

поликомпонентные пюре, в которые могут входить лук, чеснок, бобовые, сельдерей, петрушка, - для детей старше 8 месяцев жизни;

поликомпонентные пюре, в которые могут включаться сладкий и белый перец, лавровый лист, - для детей старше 9 месяцев жизни;

поликомпонентные пюре, в которые могут включаться базилик, кориандр, душистый перец, - для детей старше 10 месяцев жизни;

68.6. продукты прикорма на растительной основе с рыбой в соответствии с ассортиментом рыбы, овощей, специй, указанных в пунктах 68.2, 68.4 и 68.5 настоящего пункта, - для детей старше 8 месяцев жизни;

68.7. творог и продукты на его основе - для детей старше 6 месяцев жизни;

68.8. неадаптированные кисломолочные продукты для детского питания (кефир, йогурт и другие) - для детей старше 8 месяцев жизни;

68.9. детские травяные чаи (по рекомендации врача):

чаи гранулированные на основе сахаров с включением экстрактов одного или нескольких (не более 5) видов трав и сухих плодов - для детей старше 4 месяцев жизни (с учетом сроков введения компонентов, указанных в подпункте 68.2 настоящего пункта);

монокомпонентные заварочные чаи в фильтр-пакетах, включающие укроп, фенхель или ромашку, - для детей старше одного месяца жизни;

моно- и поликомпонентные заварочные чаи в фильтр-пакетах (не более 5 видов трав и сухих плодов) - для детей старше 4 месяцев жизни (с учетом сроков введения для компонентов, указанных в подпункте 68.2 настоящего пункта).

69. В зависимости от степени измельчения продуктов и блюд прикорма устанавливаются следующие сроки их введения в питание детей раннего возраста:

69.1. пюреобразные продукты фруктовые, фруктово-овощные и овощные различной степени измельчения:

гомогенизированные (количество частиц мякоти размером 0,15 мм не более 30 процентов, из них количество частиц размером выше 0,3 мм не более 7 процентов от общего количества частиц) - для детей старше 4 месяцев жизни;

протертые (размер частиц не более 0,4 мм) и крупноизмельченные (размер частиц 2 - 5 мм) - для детей старше 6 месяцев жизни;

69.2. консервы мясные, мясо-растительные и на растительной основе с мясом различной степени измельчения:

гомогенизированные (размер частиц до 0,3 мм, допускается до 20 процентов частиц размером до 0,4 мм) - для детей старше 6 месяцев жизни;

пюреобразные (размер частиц до 1,5 мм, допускается до 20 процентов частиц размером до 3 мм) - для детей старше 8 месяцев жизни;

крупноизмельченные (размер частиц до 3 мм, допускается до 20 процентов частиц размером до 5 мм) - для детей старше 9 месяцев жизни;

69.3. рыборастительные консервы различной степени измельчения:

пюреобразные (размер частиц до 1,5 мм, допускается до 20 процентов частиц размером до 3 мм) - для детей старше 8 месяцев жизни;

крупноизмельченные (размер частиц до 3 мм, допускается до 20 процентов частиц размером до 5 мм) - для детей старше 9 месяцев жизни.

70. На потребительской и транспортной упаковке нефасованной масложировой продукции, в том числе маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения, включая жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, должна быть указана информация о максимальном содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и о содержании транс-изомеров жирных кислот.

71. При указании на упаковке пищевой продукции информации о содержании транс-изомеров жирных кислот значения приводятся в процентах от содержания жира в продукте.

72. Если во внешнеторговом договоре определены иные требования к безопасности и пищевой ценности продукции, чем те, которые установлены в настоящем гигиеническом нормативе, пищевая продукция, экспортируемая Республикой Беларусь, должна соответствовать требованиям, содержащимся во внешнеторговом договоре.

73. Сроки годности и условия хранения пищевой продукции устанавливаются изготовителем в соответствии с законодательством.

74. Для целей настоящего гигиенического норматива используются основные термины и их определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

## Таблица 1

Показатели безопасности для мяса и мясопродуктов, птицы, яиц и продуктов их переработки

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мясо парное, охлажденное и замороженное, полуфабрикаты охлажденные и замороженные (все виды продуктивных животных), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | антибиотики (кроме диких животных): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) (далее - тетрациклиновая группа) | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | гексахлорциклогексан (далее - ГХЦГ) () | 0,1 |  |
|  | дихлордифенил-трихлорэтан (далее - ДДТ) и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 | говядина, баранина |
|  |  | 0,000 001 | свинина |
| 1.1. мясо: | микробиологические показатели: |  |  |
| парное в тушах, полутушах, четвертинах, отрубах | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (далее - КМАФАнМ), колониеобразующих единиц (далее - КОЕ)/г, не более | 10 |  |
|  | бактерии группы кишечной палочки (далее - БГКП) (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускается |  |
| охлажденное в тушах, полутушах, четвертинах, | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
| отрубах | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus: в 0,1 г | не допускается | для продукции со сроком годности более 7 суток |
|  | в 1,0 г | не допускается | для сырья, используемого при производстве продукции детского, диетического лечебного и профилактического питания |
| охлажденное в отрубах, упакованное под вакуумом или в модифицированную газовую атмосферу | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускается |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| 1.2. мясо замороженное продуктивных животных: | микробиологические показатели: |  |  |
| в тушах, полутушах, четвертинах, отрубах | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускается |  |
| блоки из мяса на кости, бескостного, жилованного | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускается |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| мясо механической обвалки (дообвалки) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 106 | пробоподготовка без фламбирования поверхности |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются | пробоподготовка без фламбирования поверхности |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются | пробоподготовка без фламбирования поверхности |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются | пробоподготовка без фламбирования поверхности |
| 1.3. полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) бескостные (охлажденные, замороженные), в том числе в маринаде: | микробиологические показатели: |  |  |
| крупнокусковые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| мелкокусковые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 1.4. полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) рубленые (охлажденные, замороженные): | микробиологические показатели: |  |  |
| формованные, в том числе панированные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 500 | для полуфабрикатов панированных со сроком годности более одного месяца |
| в тестовой оболочке, фаршированные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 500 | для полуфабрикатов со сроком годности более одного месяца |
| фарш | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 1.5. полуфабрикаты мясокостные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 2. субпродукты продуктивных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из них, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,6 |  |
|  |  | 1,0 | почки |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,3 |  |
|  |  | 1,0 | почки |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  |  | 0,2 | почки |
|  | антибиотики (кроме диких животных): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 006 | печень и продукты из нее |
| 2.1. субпродукты продуктивных животных, охлажденные, замороженные, замороженные в блоках, шкурка свиная и другие | микробиологические показатели: |  |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 2.2. кровь пищевая | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| 2.3. продукты переработки крови: | микробиологические показатели: |  |  |
| альбумин пищевой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2,5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 1 г | не допускаются |  |
| сухой концентрат плазмы (сыворотки) крови | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 3. жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других продуктивных животных (охлажденный, замороженный), шпик свиной и продукты из него | согласно таблице 7 |  |  |
| 4. колбасные изделия, продукты из мяса всех видов продуктивных животных мясные (мясосодержащие), кулинарные изделия мясные (мясосодержащие), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | бенз(а)пирен | 0,001 | для копченых продуктов |
|  | антибиотики (кроме диких животных): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 | из говядины, баранины |
|  |  | 0,000 001 | из свинины |
|  | нитрозамины: |  |  |
|  | сумма N-нитрозодиметиламина и N-нитрозодиэтиламина (далее - сумма НДМА и НДЭА) | 0,002 |  |
|  |  | 0,004 | для копченых продуктов |
| 4.1. колбасные изделия и продукты из мяса продуктивных животных мясные (мясосодержащие) сырокопченые и сыровяленые, срок годности которых превышает 5 суток, в том числе нарезанные, упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S.aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.2. колбасные изделия мясные (мясосодержащие) полукопченые и варено-копченые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.3. колбасные изделия мясные (мясосодержащие) варено-копченые, полукопченые, срок годности которых превышает 5 суток, в том числе нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.4. колбасные изделия | микробиологические показатели: |  |  |
| мясные (мясосодержащие) вареные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2,5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.5. колбасные изделия мясные (мясосодержащие) вареные нарезанные, срок годности которых превышает 5 суток, в том числе нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  |  | 2,5 х 103 | для сервировочной нарезки |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.6. продукты из мяса мясные (мясосодержащие) вареные - окорока, рулеты из свинины и говядины, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон, мясо свиных голов прессованное, баранина в форме и другие | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.7. продукты из мяса мясные (мясосодержащие) варено-копченые: | микробиологические показатели: |  |  |
| окорока, рулеты, корейка, грудинка, шейка, балык свиной и в оболочке | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| щековина (баки), рулька | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.8. продукты из мяса мясные (мясосодержащие) копчено-запеченные, запеченные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.9. продукты из мяса мясные (мясосодержащие) вареные, запеченные, копчено-запеченные, срок годности которых превышает 5 суток, в том числе нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  |  | 2,5 х 103 | для сервировочной нарезки |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 4.10. кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные: | микробиологические показатели: |  |  |
| мясные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| мясосодержащие | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 5. продукты мясные с использованием субпродуктов (паштеты, ливерные колбасы, зельцы, студни и другое) и крови. Изделия вареные с использованием субпродуктов, крови, колбасы, заливные (хлебы, колбасы, студни, ливерные колбасы, заливные блюда), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,6 |  |
|  |  | 1,0 | почки |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,3 |  |
|  |  | 1,0 | почки |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  |  | 0,2 | почки |
|  | бенз(а)пирен | 0,001 | для копченых продуктов |
|  | антибиотики (кроме диких животных): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 006 | печень и продукты из нее |
| 5.1. кровяные изделия | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | для продуктов, срок годности которых превышает 2 суток |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются | для продуктов, срок годности которых превышает 2 суток |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 5.2. зельцы, сальтисоны | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются | для продуктов, срок годности которых превышает 2 суток |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 5.3. колбасы ливерные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии: в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | для продуктов, срок годности которых превышает 2 суток |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются | для продуктов, срок годности которых превышает 2 суток |
| 5.4. паштеты | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus: |  |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | в 1,0 г | не допускаются | для продуктов, срок годности которых превышает 2 суток |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 5.5. желированные мясные продукты (студни, холодцы, заливное и другие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus: в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | в 1,0 г | не допускаются | для продуктов, срок годности которых превышает 2 суток |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 6. консервы мясные, мясо-растительные, растительно-мясные (все виды продуктивных животных), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  |  | 1,0 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  |  | 0,1 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | олово | 200,0 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | для консервов в хромированной упаковке |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,002 | для консервов с добавлением нитрита натрия |
|  | нитраты | 200 | для мясорастительных с овощами |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 | говядина, баранина |
|  |  | 0,000 001 | свинина |
| 6.1. консервы пастеризованные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | микробиологические показатели должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Д" в соответствии с таблицей 19 |  |  |
| 6.2. консервы стерилизованные | микробиологические показатели должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 |  |  |
| 7. консервы из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды продуктивных и промысловых животных) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,6 |  |
|  |  | 1,0 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,3 |  |
|  |  | 0,6 | почки |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  |  | 0,2 | почки |
|  | олово | 200,0 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | для консервов в хромированной упаковке |
|  | нитрозамины - НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
|  | антибиотики (кроме диких животных): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 006 | печень и продукты из нее |
|  | микробиологические показатели - стерилизованные консервы должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 |  |  |
| 8. Мясо сублимационной и тепловой сушки | токсичные элементы - в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | антибиотики (кроме диких животных): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 | говядина, баранина |
|  |  | 0,000 001 | свинина |
|  | нитрозамины - НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
| 8.1. сухие мясные (мясосодержащие) продукты | микробиологические показатели |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г | 2,5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 9. мясо птицы, в том числе полуфабрикаты, охлажденные, замороженные (все виды птицы для убоя, пернатой дичи), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | антибиотики (кроме дикой птицы): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 002 | домашняя птица |
| 9.1. тушки и мясо птицы: | микробиологические показатели: |  |  |
| охлажденное | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus: в 0,1 г | не допускается | для продукции со сроком годности более 7 суток |
|  | в 1,0 г | не допускается | для сырья, используемого при производстве продукции детского, диетического лечебного и профилактического питания |
| замороженное | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| фасованное охлажденное, подмороженное, замороженное | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 9.2. полуфабрикаты из мяса птицы натуральные: | микробиологические показатели: |  |  |
| мясокостные, бескостные без панировки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| мясокостные, бескостные в панировке, со специями, с соусом, маринованные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| мясо кусковое бескостное в блоках | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в т том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 9.3. полуфабрикаты из мяса птицы рубленые (охлажденные, подмороженные, замороженные): | микробиологические показатели: |  |  |
| в тестовой оболочке | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| в натуральной оболочке, в том числе купаты | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| в панировке и без нее (полуфабрикаты рубленые фаршем) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,0001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 9.4. мясо птицы механической обвалки, костный остаток охлажденные, замороженные в блоках, полуфабрикат костный замороженный | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 9.5. кожа птицы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 10. Субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,6 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,3 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | антибиотики (кроме дикой птицы) : |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа, | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 006 | печень домашней птицы |
| 10.1. субпродукты, полуфабрикаты из субпродуктов птицы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 106 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 11. колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием мяса птицы | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | бенз(а)пирен | 0,001 | для копченых продуктов |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
|  |  | 0,004 | для копченых продуктов |
|  | антибиотики (кроме дикой птицы) : |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 002 | домашняя птица |
| 11.1. колбасные изделия сыровяленые, сырокопченые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 11.2. колбасные изделия сыровяленые, сырокопченые, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | E.coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 11.3. колбасные изделия: | микробиологические показатели: |  |  |
| полукопченые: | БГКП (колиформы) в 1,0 | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 11.4. вареные колбасные изделия (колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, рулеты, ветчина и другие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются | для сосисок и сарделек |
| 11.5. варено-копченые колбасы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 11.6. тушки и части тушек птицы и изделия запеченные, варено-копченые, копченые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 11.7. тушки и части тушек птицы и изделия сырокопченые, сыровяленые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 11.8. кулинарные изделия из рубленого мяса | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускается |  |
| 11.9. готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы: | микробиологические показатели |  |  |
| жареные, отварные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускается |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
| из рубленого мяса с соусами и (или) с гарниром | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускается |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
| 12. мясопродукты с использованием субпродуктов птицы, шкурки (паштеты, ливерные колбасы и другие), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,6 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,3 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | бенз(а)пирен | 0,001 | для копченых продуктов |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
|  |  | 0,004 | для копченых продуктов |
|  | антибиотики (кроме дикой птицы) : |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 006 | печень домашней птицы |
| 12.1. паштеты из мяса птицы, в том числе с использованием птичьих потрохов | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 12.2. паштеты из птичьей печени | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 12.3. желированные продукты из птицы - зельцы, студни, заливное и другое, в том числе ассорти с использованием мяса продуктивных животных | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 12.4. ливерные колбасы из мяса птицы и субпродуктов | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 13. консервы из мяса птицы и мясорастительные, в том числе паштетные и фаршевые, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  |  | 0,6 | паштетные |
|  |  | 1,0 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  |  | 1,0 | паштетные |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  |  | 0,3 | паштетные |
|  |  | 0,1 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  |  | 0,1 | паштетные |
|  | олово | 200,0 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | для консервов в хромированной упаковке |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
|  | антибиотики (кроме дикой птицы): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 002 | домашняя птица |
|  | нитраты | 200 | мясорастительные |
| 13.1. консервы пастеризованные из мяса птицы | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Д" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 13.2. консервы стерилизованные из мяса птицы с растительными добавками и без них, в том числе паштеты | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 14. продукты из мяса птицы сублимационной и тепловой сушки | токсичные элементы: в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | антибиотики (кроме дикой птицы): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 002 | домашняя птица |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
| 14.1. фарш цыплят сублимационной сушки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 14.2. фарш куриный тепловой сушки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 14.3. сушеные продукты из мяса птицы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | Proteus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 15. яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,01 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 | яйца куриные и продукты из них |
| 15.1. яйцо куриное диетическое, перепелиное | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 125 г | не допускаются | не допускаются в 5 образцах по 25 г каждый; анализ проводится в желтках |
| 15.2. яйцо куриное столовое и других видов птицы | микробиологические показатели |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 125 г | не допускаются | не допускаются в 5 образцах по 25 г каждый; анализ проводится в желтках |
| 15.3. яичные продукты жидкие: | микробиологические показатели: |  |  |
| смеси яичные для омлета, фильтрованные пастеризованные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| замороженные - меланж, желток, белок, в том числе с солью или сахаром, смеси для омлета | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 16. яичные продукты сухие (яичные порошок, белок, желток), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 3,0 |  |
|  | мышьяк | 0,6 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | антибиотики в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды - в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 | яйца куриные и продукты из них |
| 16.1. яичный порошок, меланж для продуктов энтерального питания | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 16.2. меланж, белок, желток сухие, смеси для омлета | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 16.3. яичные продукты сублимационной сушки: | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
| желток | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| белок, альбумин | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 17. яичный белок (альбумин) сухой | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | антибиотики: в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускаются | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускаются | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды - в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье.

Их максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (далее - ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (далее - ТЭ) по шкале Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) (WHO-TEFs):

### Токсические эквиваленты (по шкале ВОЗ)

| Конгенер | Величина ТЭ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. ПХДД: |  |
| 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин | 1 |
| 1,2,3,7,8-пентахлордибензодиоксин | 1 |
| 1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин | 0,1 |
| 1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-гексахлордибензодиоксин | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензодиоксин | 0,01 |
| октахлордибензодиоксин | 0,0001 |
| 2. ПХДФ: |  |
| 2,3,7,8-тетрахлордибензофуран | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран | 0,05 |
| 2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран | 0,01 |
| октахлордибензофуран | 0,0001 |

## Таблица 2

Показатели безопасности для молока, молочных, молочных составных продуктов, некоторых компонентов

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,05 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,05 |  |
|  |  | 1,25 | сливки в пересчете на жир |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 |  |
|  |  | 1,0 | сливки в пересчете на жир |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | ингибирующие вещества | не допускаются |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 1.1. молоко сырое сорта "экстра" | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | количество соматических клеток в 1 куб. см, не более | 3 х 105 |  |
| 1.2. молоко сырое высшего сорта | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 3 х 105 |  |
|  | общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу), КОЕ/куб. см, не более | 3 х 105 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | количество соматических клеток в 1 куб. см, не более | 4 х 105 |  |
| 1.3. молоко сырое первого сорта | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 5 х 105 |  |
|  | общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу), КОЕ/куб. см, не более | 5 х 105 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | количество соматических клеток в 1 куб. см, не более | 5 х 105 |  |
| 1.4. молоко сырое обезжиренное | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 5 х 105 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 1.5. сливки сырые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 5 х 105 |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2. Питьевое молоко и питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочный напиток, жидкие кисломолочные продукты (айран, ацидофилин, варенец, кефир, кумыс и кумысный продукт, йогурт, простокваша, ряженка), сметана, молочные составные продукты на их основе, продукты, термически обработанные после сквашивания: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,05 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,05 |  |
|  |  | 1,25 | сливки и сметана в пересчете на жир |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 |  |
|  |  | 1,0 | сливки, сметана в пересчете на жир |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
|  | перекисное число | 4,0 ммоль активного кислорода/кг жира | сливки стерилизованные |
| 2.1. питьевое молоко, молочный напиток, в том числе в потребительской упаковке, включая обогащенные витаминами, макро-, микроэлементами, лактулозой, пребиотиками, в том числе: | микробиологические показатели: |  |  |
| пастеризованные | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| стерилизованные, ультрапастеризованные (УВТ) (с асептическим розливом) | требования промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток - отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; после термостатной выдержки допускаются изменения: титруемой кислотности не более чем на 2 °Тернера; КМАФАнМ не более 10 КОЕ/куб. см (г) |  |  |
| ультрапастеризованные (без асептического розлива) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 100 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 10 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 100 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 10 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| топленые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 2,5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2.2. молоко питьевое, молочный напиток, в том числе во флягах и цистернах | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2.3. сливки и продукты на их основе, в том числе в потребительской упаковке, пастеризованные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2.4. сливки и продукты на их основе, в том числе в потребительской упаковке, стерилизованные | требования промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток - отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; после термостатной выдержки допускаются изменения: титруемой кислотности не более чем на 2 °Тернера; КМАФАнМ не более 10 КОЕ/куб. см (г) |  |  |
| 2.5. сливки и продукты на их основе, в том числе в потребительской упаковке, обогащенные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2.6. сливки и продукты на их основе, в том числе в потребительской упаковке, взбитые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2.7. сливки и продукты на их основе, в том числе во флягах, цистернах | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2.8. напитки, коктейли, кисели, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле, произведенные на основе молока, сливок, пахты, сыворотки, пастеризованные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 2.9. продукты кисломолочные, продукты на их основе, продукты кисломолочные жидкие, в том числе: |  |  |  |
| со сроком годности не более 72 часов: |  |  |  |
| без компонентов | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | 1 х 107 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| с компонентами | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | 1 х 107 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| со сроком годности более 72 часов: |  |  |  |
| без компонентов | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | 1 х 107 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 | наличие дрожжей на конец срока годности не менее 1 х 104 для айрана и кефира, не менее 1 х 105 для кумыса, а также допускается наличие дрожжей в продуктах, изготовляемых с их использованием в закваске |
|  | плесени, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 |  |
| с компонентами | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | 1 х 107 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 | наличие дрожжей на конец срока годности не менее 1 х 104 для айрана и кефира, не менее 1 х 105 для кумыса, а также допускается наличие дрожжей в продуктах, изготовляемых с их использованием в закваске |
|  | плесени, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 |  |
| 2.10. продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями и другими пробиотическими микроорганизмами | бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | 1 х 106 в сумме |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | 1 х 107 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 | наличие дрожжей на конец срока годности не менее 1 х 104 для айрана и кефира, не менее 1 х 105 для кумыса, а также допускается наличие дрожжей в продуктах, изготовляемых с их использованием в закваске |
|  | плесени, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 |  |
| 2.11. сметана, продукты на ее основе, в том числе с компонентами | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | 1 х 107 (для сметаны) |  |
|  | БГКП (колиформы): |  |  |
|  | в 0,001 г (куб. см) | не допускаются | сметана |
|  | в 0,1 г (куб. см) | не допускаются | термически обработанные после сквашивания сметанные продукты |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 | для продуктов со сроком годности более 72 часов |
|  | плесени, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 | для продуктов со сроком годности более 72 часов |
| 2.12. термически обработанные сквашенные молочные и молочные составные продукты, в том числе: |  |  |  |
| без компонентов | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 |  |
| с компонентами | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/куб. см (г), не более | 50 |  |
| 2.13. молочная сыворотка и пахта и продукты на их основе в потребительской упаковке пастеризованные | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 3. Творог и продукты на его основе, творожные продукты, молочные составные продукты на их основе, альбумин молочный и продукты на его основе, продукты пастообразные молочные белковые, в том числе термически обработанные после сквашивания: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | микотоксины: афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 3.1. творог, творожная масса, творожные продукты, продукты на их основе, в том числе: | микробиологические показатели: |  |  |
| творог без компонентов (кроме произведенного с использованием ультрафильтрации, сепарирования, зерненного творога), в том числе: |  |  |  |
| со сроком годности не более 72 часов | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г (куб. см), не менее | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
| со сроком годности более 72 часов | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г (куб. см), не менее | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
| замороженный | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| творог, произведенный с использованием ультрафильтрации, сепарирования, в том числе: |  |  |  |
| со сроком годности не более 72 часов | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| со сроком годности более 72 часов | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| творог зерненый | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| творог с компонентами, творожная масса, сырки творожные, в том числе: |  |  |  |
| со сроком годности не более 72 часов | БГКП (колиформы) в 0,001 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| со сроком годности более 72 часов | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| замороженные | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| творожные продукты, в том числе: |  |  |  |
| со сроком годности не более 72 часов | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| со сроком годности более 72 часов | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  |  |
| замороженные | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
| 3.2. термически обработанные творожные продукты, в том числе с компонентами | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, плесени, в сумме, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
| 3.3. альбумин молочный, продукты на его основе, кроме вырабатываемых путем сквашивания | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
| 4. Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные, консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 0,15 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,015 |  |
|  | олово | 200 | для консервированных в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | для консервированных в хромированной упаковке |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 4.1. молоко сгущенное, концентрированное, сливки сгущенные, стерилизованные, молочные продукты, молочные составные продукты и сгущенные продукты, стерилизованные | требования промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 6 суток - отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; после термостатной выдержки не допускаются изменения: титруемой кислотности; в микроскопическом препарате не должны обнаруживаться клетки микроорганизмов. Дополнительное требование к продуктам детского питания - отсутствие при посеве пробы грибов, дрожжей, молочнокислых микроорганизмов |  |  |
| 4.2. молоко, сливки сгущенные с сахаром в потребительской упаковке, в том числе с компонентами и без компонентов | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 4.3. молоко, сливки сгущенные с сахаром в транспортной упаковке | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 4 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 4.4. пахта, сыворотка сгущенная без сахара и с сахаром | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 4.5. продукты молочные составные сгущенные с сахаром | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 3,5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 4.6. молоко сгущенное и концентрированное в транспортной упаковке, в том числе во флягах, цистернах | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 5. Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные (в пересчете на восстановленный продукт): | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,05 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 5.1. продукты молочные, молочные составные, сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, молоко обезжиренное) | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 5.2. молоко коровье сухое, в том числе для: |  |  |  |
| непосредственного употребления | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| промышленной переработки | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 5.3. напитки сухие молочные | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
| 5.4. сливки сухие и сливки сухие с сахаром | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 7 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 5.5. сыворотка молочная сухая | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г/куб. см | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 5.6. смеси сухие для мороженого | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются | для мягкого мороженого |
| 5.7. продукты кисломолочные сухие | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 5.8. пахта, заменители цельного молока (сухие) | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 6. Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| в том числе концентраты молочных белков, казеин, молочный сахар, казеинаты, гидролизаты молочных белков сухие: |  |  |  |
| казеинаты пищевые | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
| концентрат сывороточный белковый | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| концентрат казеина | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 2,5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
| белок молочный, казеины | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 50 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 10 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
| сахар молочный рафинированный | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| сахар молочный пищевой (лактоза пищевая) | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| концентрат лактулозы | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 50 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 7. Сыры, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сырные пасты, соусы | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,3 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | бенз(а)пирен | 0,001 | для копченых продуктов |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | стафилококковые энтеротоксины, в 125 г | не допускаются | в 5 образцах массой по 25 г каждый (при обнаружении S.aureus в нормируемой массе продукта) |
| в том числе сыры, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие), плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты, соусы: | микробиологические показатели: |  |  |
| сыры, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, рассольные, сывороточно-альбуминные) - без компонентов, с компонентами, копченые | БГКП (колиформы) в 0,001 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,001 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются | в сырах мягких и рассольных L. monocyto-genes не допускаются в 5 образцах массой по 25 г каждый |
| сыры и молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые без компонентов | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 50 |  |
| сыры и молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра плавленые - с компонентами, копченые | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| сырные соусы, пасты | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| сыры, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 8. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир: | показатели окислительной порчи: кислотность жировой фазы | 2,5 °Кеттстофера |  |
|  |  | 3,5°Кеттстофера | для масла и пасты с компонентами |
|  | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  |  | 0,3 | с добавлением какао-продуктов |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  |  | 0,2 | с добавлением какао-продуктов |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | медь | 0,4 | для резервируемых продуктов |
|  | железо | 1,5 | для резервируемых продуктов |
|  | олово | 200 | для консервированных в сборной жестяной упаковке |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
| 8.1. масло из коровьего молока - сливочное (сладкосливочное, кислосливочное, соленое, несоленое), в том числе: | микробиологические показатели: |  |  |
| без компонентов | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 | в кислосливочном масле не нормируется |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 в сумме |  |
| с компонентами | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 | в кислосливочном масле не нормируется |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 8.2. масло из коровьего молока - сливочное (сладкосливочное, кислосливочное, соленое, несоленое) стерилизованное | требования промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; после термостатной выдержки допускаются изменения: кислотности жировой фазы не более чем на 0,5°Кеттстофера; титруемой кислотности молочной плазмы не более чем на 2 °Тернера; КМАФАнМ не более 100 КОЕ/г (куб. см) |  |  |
| 8.3. масло топленое | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 200 |  |
| 8.4. масло сухое | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 в сумме |  |
| 8.5. молочный жир | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 200 |  |
| 8.6. паста масляная, в том числе: |  |  |  |
| без компонентов | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| с компонентами | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 9. Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, в том числе: | показатели окислительной порчи: |  |  |
|  | перекисное число в жире, выделенном из продукта | 10 ммоль активного кислорода/кг жира |  |
|  | кислотность жировой фазы | 2,5 °Кеттстофера; |  |
|  |  | 3,5 °Кеттстофера | для спреда с компонентами |
|  | трансизомеры олеиновой кислоты | 8 процентов | в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат |
|  | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  |  | 0,3 | с добавлением какао-продуктов |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  |  | 0,2 | с добавлением какао-продуктов |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | медь | 0,4 | для резервируемых продуктов |
|  | железо | 1,5 | для резервируемых продуктов |
|  | никель | 0,7 | для продуктов с гидрогенизированным жиром |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 002 |  |
| 9.1. сливочно-растительный спред | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 9.2. сливочно-растительная топленая смесь | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 200 |  |
| 10. Мороженое из всех видов молока и на молочной основе (мороженое молочное, сливочное, пломбир, с растительным жиром, торты, пирожные, десерты из мороженого, смеси, глазурь для мороженого, другое), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,05 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000 003 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 10.1. закаленное, в том числе с компонентами | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 10.2. мягкое, в том числе с компонентами | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 10.3. жидкие смеси для мягкого мороженого | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 3 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 10.4. мороженое кисломолочное | молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г (куб. см), не менее | 1 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 11. Закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного, сыров: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 | для жидких (в том числе замороженных) |
|  |  | 1,0 | для сухих |
|  | мышьяк | 0,05 | для жидких (в том числе замороженных) |
|  |  | 0,2 | для сухих |
|  | кадмий | 0,03 | для жидких (в том числе замороженных) |
|  |  | 0,2 | для сухих |
|  | ртуть | 0,005 | для жидких (в том числе замороженных) |
|  |  | 0,03 | для сухих |
| 11.1. закваски для кефирного продукта симбиотические (жидкие), закваски для кефира на кефирных грибках | микробиологические показатели: |  |  |
|  | количество молочнокислых и (или) других микроорганизмов закваски, КОЕ/г (куб. см), не менее | 1 х 108 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 3,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 100 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 10 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не менее | 1 х 104 |  |
| 11.2. закваски из чистых культур жидкие, в том числе замороженные | количество молочнокислых и (или) других микроорганизмов закваски, КОЕ/г (куб. см), не менее | 1 х 108 |  |
|  |  | 1 х 1010 | для заквасок концентрированных |
|  | БГКП (колиформы) в 10,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 100 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 10 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 | в сумме |
| 11.3. закваски из чистых культур сухие | количество молочнокислых и (или) других микроорганизмов закваски, КОЕ/г (куб. см), не менее | 1 х 109 |  |
|  |  | 1 х 1010 | для заквасок концентрированных |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 | в сумме |
| 12. Питательные среды сухие на молочной основе для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
| 12.1. питательные среды для культивирования заквасочной и пробиотической микрофлоры, сухие на молочной основе | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| 13. Ферментные препараты молокосвертывающие, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 10,0 |  |
|  | мышьяк | 3,0 |  |
|  | микотоксины: |  | для ферментных препаратов грибного происхождения |
|  | афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 |
|  | зеараленон | не допускается | <0,005 |
|  | Т-2 токсин | не допускается | <0,05 |
|  | охратоксин A | не допускается | <0,0005 |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | антибиотическая активность (для ферментных препаратов бактериального и грибного происхождения) | не допускается | лабораторный контроль показателя осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке |
| животного происхождения | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | E. coli в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| растительного происхождения | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| микробного происхождения | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 |  |
|  | не должны содержать жизнеспособные формы продуцентов ферментов |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 14. Молочные составные и молокосодержащие продукты с содержанием немолочных компонентов более 35 процентов | требования к допустимым уровням содержания токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, показателям микробиологической безопасности, окислительной порчи устанавливаются с учетом содержания и соотношения молочных и немолочных компонентов, видов и уровней содержания в них потенциально опасных веществ |  |  |
| 15. Молокосодержащие продукты | требования устанавливаются с учетом содержания и соотношения продукции молочных и немолочных компонентов |  |  |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина в молоке, молочных и других продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 3

Показатели безопасности для рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженая, фарш, филе, мясо морских млекопитающих, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  |  | 2,0 | тунец, меч-рыба, белуга |
|  | мышьяк | 1,0 | пресноводная |
|  |  | 5,0 | морская |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,3 | пресноводная нехищная |
|  |  | 0,6 | пресноводная хищная |
|  |  | 0,5 | морская |
|  |  | 1,0 | тунец, меч-рыба, белуга |
|  | гистамин | 100,0 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
|  | антибиотики (для пищевой продукции аквакультуры животного происхождения, в том числе рыбы садкового содержания): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | нитрозамины сумма НДМА и НДЭА | 0,003 |  |
|  | диоксины | 0,000 004 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 | морская, мясо морских млекопитающих |
|  |  | 0,03 | пресноводная |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,2 | морская |
|  |  | 0,3 | пресноводная |
|  |  | 2,0 | осетровые, лососевые, сельдь жирная |
|  |  | 0,2 | мясо морских млекопитающих |
|  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | не допускается | пресноводная |
|  | полихлорированные бифенилы | 2,0 |  |
|  | полибромированные соединения: |  |  |
|  | 2,2',4,4'-Тетрабром-дифениловый эфир (БДЭ-47) | не допускается (<0,25 мкг/кг) | в отношении рыбы, рыбной продукции и контроль осуществляется в случае нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных ситуациях, приводящих к попаданию полибромированных соединений в среду обитания человека |
|  | 2,2',4,4',5-Пентабром-дифениловый эфир (БДЭ-99) | не допускается (<0,25 мкг/кг) |  |
|  | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Декабром-дифениловый эфир (БДЭ-209) | не допускается (<2,5 мкг/кг) |  |
|  | паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки должны отвечать требованиям, содержащимся в таблице 20 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 1.1. рыба-сырец и рыба | микробиологические показатели: |  |  |
| живая | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морской рыбы |
| 1.2. рыба охлажденная, мороженая | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морской рыбы |
| 1.3. охлажденная и мороженная рыбная продукция, в том числе: |  |  |  |
| филе рыбное, рыба спецразделки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морской рыбы |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются | в продукции, упакованной под вакуумом |
| фарш рыбный пищевой, формованные фаршевые изделия, в том числе с мучным компонентом | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морской рыбы |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются | в продукции, упакованной под вакуумом |
| фарш особой кондиции | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морской рыбы |
| 2. Консервы и пресервы рыбные: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  |  | 2,0 | тунец, меч-рыба, белуга |
|  | мышьяк | 1,0 | пресноводная |
|  |  | 5,0 | морская |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,3 | пресноводная нехищная |
|  |  | 0,6 | пресноводная хищная |
|  |  | 0,5 | морская |
|  |  | 1,0 | тунец, меч-рыба, белуга |
|  | олово | 200 | в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | в хромированной упаковке |
|  | антибиотики (для рыбы прудовой и садкового содержания): |  |  |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бенз(а)пирен | 0,005 | для копченых продуктов |
|  | гистамин | 100,0 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,003 |  |
|  | диоксины | 0,000 004 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 | морская, мясо морских животных |
|  |  | 0,03 | пресноводная |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,2 | морская |
|  |  | 0,3 | пресноводная |
|  |  | 2,0 | осетровые, лососевые, сельдь жирная |
|  |  | 0,2 | мясо морских животных |
|  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | не допускается | пресноводная |
|  | полихлорированные бифенилы | 2,0 |  |
|  | паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки должны отвечать требованиям, содержащимся в таблице 20 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 2.1. пресервы пряного и специального посола из неразделанной и разделанной рыбы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени , КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.2. пресервы малосоленые пряного и специального посола из рыбы: |  |  |  |
| неразделанной | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| разделанной | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L.monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.3. пресервы из разделанной рыбы с добавлением растительных масел, заливок, соусов, с гарнирами и без гарниров (в том числе из лососевых рыб) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.4. пресервы "пасты": |  |  |  |
| пасты рыбные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| из белковой пасты | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.5. пресервы из термически обработанной рыбы | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| 2.6. консервы из рыбы в стеклянной, алюминиевой и жестяной упаковке | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 2.7. полуконсервы пастеризованные из рыбы в стеклянной упаковке | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Д" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 3. Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению, в том числе: | токсичные элементы (в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечных продуктах): |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  |  | 2,0 | тунец, меч-рыба, белуга |
|  | мышьяк | 1,0 | пресноводная |
|  |  | 5,0 | морская |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,3 | пресноводная нехищная |
|  |  | 0,6 | пресноводная хищная |
|  |  | 0,5 | морская |
|  |  | 1,0 | тунец, меч-рыба, белуга |
|  | антибиотики(для рыбы прудовой и садкового содержания): |  |  |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | гистамин (в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечных продуктах) | 100,0 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,003 |  |
|  | диоксины | 0,000 004 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,4 | кроме осетровых, лососевых, сельди жирной |
|  |  | 2,0 | осетровые, лососевые, сельдь жирная |
|  | бенз(а)пирен | 0,005 | копченая рыбная продукция |
|  | полихлорированные бифенилы (в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечных продуктах) | 2,0 |  |
|  | паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки должны отвечать требованиям, содержащимся в таблице 20 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 3.1. рыбная продукция горячего копчения, в том числе замороженная | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| 3.2. рыбная продукция холодного копчения, в том числе замороженная: |  |  |  |
| неразделанная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 10 | для морской рыбы |
| разделанная, в том числе в нарезку (куском, сервировочная) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 3 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 10 | для морской рыбы |
| балычные изделия холодного копчения, в том числе в нарезку | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 7,5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 10 | для морской рыбы |
| ассорти рыбное, колбасные изделия, фарш балычный, изделия с пряностями | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 10 | для морской рыбы |
| 3.3. рыба разделанная подкопченная, малосоленая, в том числе филе морской рыбы, упакованное под вакуумом | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 10 | для морской рыбы |
| 3.4. рыба соленая, пряная, маринованная, в том числе замороженная: |  |  |  |
| неразделанная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| разделанная соленая и малосоленая, в том числе лососевые без консервантов, филе, в нарезку с заливками, специями, гарнирами, растительным маслом | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| 3.5. рыба вяленая | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 3.6. рыба провесная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 3.7. рыба сушеная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 3.8. супы сухие с рыбой, требующие варки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 3.9. кулинарные изделия с термической обработкой: |  |  |  |
| рыба и фаршевые изделия, пасты, паштеты, запеченные, жареные, отварные, в заливках и другие; с мучным компонентом (пирожки, пельмени и другие), в том числе замороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| многокомпонентные изделия - солянки, пловы, закуски, тушеные морепродукты с овощами, в том числе замороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| желированные продукты - студень, рыба заливная и другие | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| 3.10. кулинарные изделия без тепловой обработки после смешивания: |  |  |  |
| салаты из рыбы и морепродуктов без заправки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| салаты из рыбы и морепродуктов с заправками (майонез, соус и другие) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| рыба соленая рубленая, паштеты, пасты | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| масло селедочное, икорное, крилевое и другие | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 3.11. варено-мороженая продукция: |  |  |  |
| быстрозамороженные готовые обеденные и закусочные рыбные блюда, блинчики с рыбой, начинка рыбная, в том числе упакованные под вакуумом | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 | в продукции из порционных кусков |
| изделия структурированные ("крабовые палочки" и другое) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 2 х 103 | в фаршевых |
| 3.12. майонез на основе рыбных бульонов | БГКП (колиформы), в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 4. Икра и молоки рыб и продукты из них; аналоги икры: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 0,2 |  |
|  | антибиотики (для рыбы прудовой и садкового содержания) - тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,4 |  |
|  | полихлорированные бифенилы | 2,0 |  |
|  | паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки должны отвечать требованиям, содержащимся в таблице 20 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 4.1. молоки и икра ястычная, охлажденные и мороженные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морской рыбы |
| 4.2. молоки соленые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| 4.3. кулинарные икорные продукты: |  |  |  |
| с термической обработкой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogene,s в 25 г | не допускаются |  |
| многокомпонентные блюда без термической обработки после смешивания | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 4.4. икра осетровых рыб: |  |  |  |
| зернистая баночная, паюсная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| зернистая пастеризованная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи в 0,1 г | не допускаются |  |
| ястычная слабосоленая, соленая | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 4.5. икра лососевых рыб зернистая соленая: |  |  |  |
| баночная, бочковая | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 300 |  |
| из замороженных ястыков | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 200 |  |
| 4.6. икра других видов рыб: |  |  |  |
| пробойная соленая, ястычная слабосоленая, копченая, вяленая | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 300 |  |
| пастеризованная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи в 0,1 г | не допускаются |  |
| 4.7. аналоги икры, в том числе белковые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5. Печень рыб и продукты из нее, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 | пресноводная |
|  |  | 5,0 | морская |
|  | кадмий | 0,7 |  |
|  | ртуть | 0,5 |  |
|  | олово | 200 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | для консервов в хромированной упаковке |
|  | антибиотики (для рыбы прудовой и садкового содержания) - тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 3,0 |  |
|  | ГХЦГ () | 1,0 |  |
|  | полихлорированные бифенилы | 5,0 |  |
|  | паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки должны отвечать требованиям, содержащимся в таблице 20 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 5.1. консервы из печени рыб | микробиологические показатели: |  |  |
|  | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 5.2. печень, головы рыб мороженые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морской рыбы |
| 6. Рыбный жир | показатели окислительной порчи: |  |  |
|  | кислотное число, мг КОН/г | 4,0 |  |
|  | перекисное число, ммоль активного кислорода/кг | 10,0 |  |
|  | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,3 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,2 |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | полихлорированные бифенилы | 3,0 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000002 |  |
| 7. Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки, земноводные и пресмыкающиеся, в том числе: | паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки должны отвечать требованиям, содержащимся в таблице 20 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, земноводные, пресмыкающиеся | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 10,0 |  |
|  | мышьяк | 5,0 |  |
|  | кадмий | 2,0 |  |
|  | ртуть | 0,2 |  |
|  | антибиотики (для объектов промысла прудового и садкового содержания) - тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| водоросли и травы морские | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 5,0 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
| моллюски и ракообразные | фикотоксины: |  |  |
|  | паралитический яд моллюсков (сакситоксин) | 0,8 | моллюски |
|  | амнестический яд моллюсков (домоевая кислота) | 20 | моллюски |
|  |  | 30 | внутренние органы крабов |
|  | диарейный яд моллюсков (окадаиковая кислота) | 0,16 | моллюски |
| 7.1. нерыбные объекты промысла - ракообразные и другие беспозвоночные (головоногие и брюхоногие моллюски, иглокожие и другие): |  |  |  |
| живые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| охлажденные, мороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7.2. нерыбные объекты промысла - двухстворчатые моллюски (мидии, устрицы, гребешок и другие): |  |  |  |
| живые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus в 25 г | не допускаются | для морских |
|  | бактерии рода Proteus в 1 г | не допускаются |  |
| охлажденные, мороженые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus, в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | V. parahaemolyticus, КОЕ/г, не более | 100 | для морских |
| 7.3. пресервы из нерыбных объектов промысла с добавлением растительных масел, заливок, соусов с гарниром и без гарнира | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7.4. пресервы из мяса двухстворчатых моллюсков | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7.5. консервы из нерыбных объектов промысла | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 7.6. вяленая и сушеная продукция из морских беспозвоночных | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7.7. варено-мороженая продукция из нерыбных объектов промысла: |  |  |  |
| ракообразные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упаковке под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 | в продукции из порционных кусков |
|  |  | 2 х 103 | в фаршевых |
| мясо моллюсков, блюда из мяса двустворчатых моллюсков | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упаковке под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 | в продукции из порционных кусков |
|  |  | 2 х 103 | в фаршевых |
| блюда из мяса моллюсков | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упаковке под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 | в продукции из порционных кусков |
|  |  | 2 х 103 | в фаршевых |
| блюда из мяса креветок, крабов, криля | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упаковке под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Enterococcus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 | в продукции из порционных кусков |
|  |  | 2 х 103 | в фаршевых |
| 7.8. сушеные и белковые нерыбные объекты морского промысла: |  |  |  |
| сухой мидийный бульон, бульонные кубики и пасты, белок изолированный | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| гидролизат из мидий | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы), в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| белково-углеводный концентрат из мидий | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются | в упакованной под вакуумом |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 7.9. водоросли, травы морские и продукты из них: |  |  |  |
| водоросли и травы морские-сырец, в том числе замороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| водоросли и травы морские сушеные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| джемы из морской капусты | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в рыбе, нерыбных объектах промысла и продуктах из них осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира. Диоксины представляют собой ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма ТЭ по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

## Таблица 4

Показатели безопасности для зерна (семян), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Зерно продовольственное, в том числе пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | пшеница |
|  |  | 1,0 | ячмень |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | зеараленон | 1,0 | пшеница, ячмень, кукуруза |
|  | охратоксин A | 0,005 | пшеница, ячмень, рожь, овес, рис |
|  | фумонизин | 4,0 | кукуруза (сырая) |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,015 | пивоваренный солод |
|  | бенз(а)пирен | 0,001 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  |  | 0,2 | кукуруза |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | пшеница |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
|  | вредные примеси | Согласно таблице 23 настоящего гигиенического норматива |  |
|  | зараженность вредителями (насекомые-вредители, хлебные клещи) | не допускается |  |
|  | загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями экз/кг, не более | 15 |  |
| 2. Семена, зернобобовых, в том числе горох, фасоль, маш, чипа, чечевица, нут | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,3 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 |  |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
|  | вредные примеси | Согласно таблице 23 настоящего гигиенического норматива |  |
|  | зараженность вредителями (насекомые-вредители, хлебные клещи) | не допускается | за исключением фасоли, нута, чечевицы |
|  | загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | не допускается |  |
| 3. Крупа, толокно, хлопья и другие продукты переработки злаковых и зернобобовых культур (за исключением муки, отрубей пищевых, хлеба и булочных изделий), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  |  | 0,3 | продукты переработки зернобобовых культур |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 | крупа, толокно, хлопья |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | продукты переработки пшеницы |
|  |  | 1,0 | продукты переработки ячменя |
|  | Т-2 токсин | 0,1 | продукты переработки злаковых культур |
|  | зеараленон | 0,2 | продукты переработки пшеницы, ячменя, кукурузы |
|  | охратоксин A | 0,005 | продукты переработки пшеницы, ячменя, ржи, овса, риса |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 | продукты переработки злаковых культур |
|  |  | 0,05 | продукты переработки зернобобовых культур |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | продукты переработки пшеницы |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
|  | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускается | крупа, толокно, хлопья |
| 3.1. крупы, не требующие варки (концентрат пищевой тепловой сушки) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 3.2. сухие крупяные продукты экструзионной технологии | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г | не допускаются | не содержащие какао-продукты |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 4. Мука пшеничная, в том числе для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая, сорговая | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | пшеничная |
|  |  | 1,0 | ячменная |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | зеараленон | 0,2 | пшеничная, ячменная, кукурузная |
|  | охратоксин A | 0,005 | пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 | из зерновых |
|  |  | 0,05 | из зернобобовых |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | пшеница |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
|  | вредные примеси: |  |  |
|  | загрязненность, зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи) | не допускается |  |
|  | зараженность возбудителями "картофельной болезни" хлеба | не допускается | для муки пшеничной, используемой для выпечки хлеба пшеничных сортов. Контроль осуществляется через 36 часов после пробной лабораторной выпечки |
| 5. Макаронные изделия, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | пшеничная |
|  |  | 1,0 | ячменная |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | зеараленон | 0,2 | пшеничная, ячменная, кукурузная |
|  | охратоксин A | 0,005 | пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 | из зерновых |
|  |  | 0,05 | из зернобобовых |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | пшеница |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
| 5.1. яичные макаронные изделия | микробиологические показатели: |  |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 5.2. макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на молочной основе (с сухим обезжиренным молоком, с молоком коровьим сухим цельным, с творогом) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 5.3. макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на растительной основе (с пищевыми отрубями, пшеничными зародышевыми хлопьями, сухими овощными порошками, морской капустой) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5.4. безбелковые макаронные изделия | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/г, не более | 200 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 6. Отруби пищевые: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | охратоксин A | 0,005 | из пшеницы, ячменя, овса, риса, ржи |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | из пшеницы |
|  |  | 1,0 | из ячменя |
|  | зеараленон | 1,0 | из пшеницы, ячменя, кукурузы |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | из пшеницы |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
|  | олигосахара, процентов, не более | 2,0 | для соевых белковых продуктов диетического и детского питания |
|  | ингибитор трипсина, процентов, не более | 0,5 | для соевых белковых продуктов диетического и детского питания. Лабораторный контроль показателя осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке |
|  | вредные примеси - загрязненность и зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи) | не допускается |  |
| 6.1. отруби пищевые из зерновых | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 | с термической обработкой |
| 6.2. пищевые волокна из отрубей | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 7. Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,35 |  |
|  | мышьяк | 0,15 |  |
|  | кадмий | 0,07 |  |
|  | ртуть | 0,015 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | пшеничная |
|  |  | 1,0 | ячменная |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | зеараленон | 0,2 | пшеничная, ячменная, кукурузная |
|  | охратоксин A | 0,005 | пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 | из зерновых |
|  |  | 0,05 | из зернобобовых |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | пшеница |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
| 7.1. хлебобулочные изделия (в том числе пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 7.2. хлебобулочные изделия с творогом, с сыром: хачапури, блинчики (в том числе замороженные) и другие | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 7.3. хлебобулочные изделия со сливочным заварным кремом | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 7.4. хлебобулочные изделия с мясопродуктами, рыбой и морепродуктами | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 8. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и другие | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | пшеничная |
|  |  | 1,0 | ячменная |
|  | Т-2 токсин | 0,1 |  |
|  | зеараленон | 0,2 | пшеничная, ячменная, кукурузная |
|  | охратоксин A | 0,005 | пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 | из зерновых |
|  |  | 0,05 | из зернобобовых |
|  | гексахлорбензол | 0,01 | пшеница |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |

Примечание. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

## Таблица 5

Показатели безопасности для сахара и кондитерских изделий

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Сахар | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,01 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,005 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |
| 2. Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,01 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 | для изделий, содержащих орехи |
|  | пестициды - допустимые уровни ГХЦГ () и ДДТ и его метаболитов рассчитываются по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых пестицидов |  |  |
| 2.1. конфеты и сладости неглазированные с корпусами: | микробиологические показатели: |  |  |
| помадными, молочными, сбивными | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| на основе пралине, типа пралине, на жировой основе | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.2. конфеты и сладости глазированные с корпусами: |  |  |  |
| помадными, фруктовыми, марципановыми, грильяжными | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| молочными, сбивными | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| из сухофруктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 200 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| из цукатов, взорванных зерен, а также ликерными, желейными, на основе кокосовой стружки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| кремовыми, на основе пралине, типа пралине, на жировой основе | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.3. конфеты диабетические | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.4. драже (всех наименований) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.5. карамель неглазированная: |  |  |  |
| леденцовая, с начинкой помадной, ликерной, фруктовой, сбивной, желейной | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| с начинкой ореховой, шоколадно-ореховой шоколадной, сливочной, молочной и другие | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.6. карамель глазированная с начинками: |  |  |  |
| помадной, фруктовой, ликерной, желейной | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| молочной, сбивной, ореховой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.7. карамель диабетическая | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.8. ирис (всех наименований) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 2.9. резинка жевательная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.10. халва: |  |  |  |
| глазированная | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| неглазированная | КМАФАнМ, КОЕ/г | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.11. пастиломармеладные изделия: |  |  |  |
| пастила, зефир, мармелад неглазированные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| пастила, зефир, мармелад глазированные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| пастиломармеладные изделия диабетические | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.12. восточные сладости: |  |  |  |
| типа мягких конфет, косхалва, ойла | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| типа мягких конфет глазированные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| щербеты | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 200 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| рахат-лукум | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.13. восточные сладости типа карамели: |  |  |  |
| орех обжаренный | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| козинак | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| типа карамели глазированные | КМАФАнМ, КОЕ/г | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.14. сахарные отделочные полуфабрикаты типа "вермишели" | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 3. Сахаристые кондитерские изделия, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,5 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | пестициды: допустимые уровни ГХЦГ (), ДДТ и его метаболитов рассчитываются по основному(ым) виду(ам) сырья как по массовой доле, так и по допустимым уровням нормируемых пестицидов |  |  |
| 3.1. шоколад и изделия из него: |  |  |  |
| горький, темный, обыкновенный, сладкий, молочный, семейный молочный, белый | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| с добавлениями, кроме молочных продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| с начинками и конфеты типа "Ассорти", плитки кондитерские, глазури | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 3.2. шоколад диабетический | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 3.3. пасты, кремы: |  |  |  |
| молочные, шоколадные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| ореховые | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 4. Какао-бобы и какао-продукты, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,5 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,15 |  |
| 4.1. какао-порошок: | микробиологические показатели: |  |  |
| товарный | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| для промышленной переработки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5. Мучные кондитерские изделия: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,3 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
| 5.1. торты и пирожные, в том числе замороженные, бисквитные, слоеные, песочные, воздушные, заварные, крошковые с отделками: | микробиологические показатели: |  |  |
| сливочной отделки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,01 г | не допускаются | со сроком годности менее 5 суток |
|  | в 0,1 г | не допускаются | со сроком годности 5 и более суток |
|  | S. aureus: в 0,01 г | не допускаются | со сроком годности менее 5 суток |
|  | в 0,1 г | не допускаются | со сроком годности 5 и более суток |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| белково-сбивной, типа суфле | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,01 г | не допускаются | со сроком годности менее 5 суток |
|  | в 0,1 г | не допускаются | со сроком годности 5 и более суток |
|  | S. aureus: в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | со сроком годности 5 и более суток |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| фруктовой, помадной, из шоколадной глазури | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | для продуктов со сроком годности 5 и более суток |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| жировой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | для продуктов со сроком годности 5 и более суток |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| творожно-сливочной, сливочно-растительной | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | для продуктов со сроком годности 5 и более суток |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| типа "картошка" | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | для продуктов со сроком годности 5 и более суток |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| с заварным кремом | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | в 0,1 г | не допускаются | для продуктов со сроком годности 5 и более суток |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5.2. торты и пирожные без отделок, с отделками на основе маргаринов, растительных сливок и жиров | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5.3. торты и пирожные, рулеты диабетические | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5.4. торты вафельные с начинкой: |  |  |  |
| жировой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| пралине, шоколадно-ореховой, халвичной | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5.5. рулеты бисквитные с начинкой: |  |  |  |
| сливочной, жировой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| фруктовой, с цукатами, маком, орехами | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5.6. кексы: |  |  |  |
| с сахарной пудрой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| глазированные, с орехами, цукатами, пропиткой фруктовой, ромовой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5.7. кексы и рулеты в герметизированной упаковке | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5.8. вафли: |  |  |  |
| без начинки, с начинками | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| глазированные шоколадной глазурью | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5.9. пряники, коврижки: |  |  |  |
| без начинки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2,5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| с начинкой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5.10. печенье: |  |  |  |
| сахарное, сдобное, затяжное, овсяное, глазированное | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| с кремовой прослойкой, начинкой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| галеты, крекеры | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5.11. мучные восточные сладости: |  |  |  |
| бисквит с корицей, курабье, шакер-лукум, шакер-чурек | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| земелах | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| рулеты и трубочки с орехами | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| глазированные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 6. Мед | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 0,5 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | антибиотики (в импортируемой продукции по информации поставщика): |  |  |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 |
|  | 5-оксиметилфурфурол | 25 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,005 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью. Контроль содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в меде осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

## Таблица 6

Показатели безопасности для плодоовощной продукции

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты, в том числе ягоды, грибы: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  |  | 0,4 | фрукты, ягоды |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  |  | 0,5 | грибы |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  |  | 0,1 | грибы |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  |  | 0,05 | грибы |
|  | нитраты: |  |  |
|  | в картофеле и продуктах из него | 250 |  |
|  | в капусте белокочанной ранней (до 1 сентября) и продуктах из нее | 900 |  |
|  | в капусте белокочанной поздней и продуктах из нее | 500 |  |
|  | в моркови ранней (до 1 сентября) и продуктах из нее | 400 |  |
|  | в моркови поздней и продуктах из нее | 250 |  |
|  | в томатах и продуктах из них | 150 |  |
|  |  | 300 | защищенный грунт |
|  | в огурцах и продуктах из них | 150 |  |
|  |  | 400 | защищенный грунт |
|  | в свекле столовой и продуктах из нее | 1 400 |  |
|  | в луке репчатом и продуктах из него | 80 |  |
|  | в луке-пере и продуктах из него | 600 |  |
|  |  | 800 | защищенный грунт |
|  | в листовых овощах (салате, шпинате, щавеле, капусте салатных сортов, петрушке, сельдерее, кинзе, укропе и в других) и продуктах из них | 2 000 |  |
|  | в перце сладком и продуктах из него | 200 |  |
|  |  | 400 | защищенный грунт |
|  | в кабачках и продуктах из них | 400 |  |
|  | в арбузах и продуктах из них | 60 |  |
|  | в дынях и продуктах из них | 90 |  |
|  | в салате-латуке свежем | 4 500 | выращенный в защищенном грунте с 1 октября по 31 марта |
|  |  | 4 000 | выращенный в незащищенном грунте с 1 октября по 31 марта |
|  |  | 3 500 | выращенный в защищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября |
|  |  | 2 500 | выращенный в незащищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября |
|  | в салате-латуке айсбергового типа | 2 000 | выращенный в защищенном грунте |
|  |  | 2 500 | выращенный в незащищенном грунте |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 | картофель, зеленый горошек, сахарная свекла и продукты из них |
|  |  | 0,5 | овощи, бахчевые, грибы и продукты из них |
|  |  | 0,05 | фрукты, ягоды, виноград и продукты из них |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | микотоксины - патулин | 0,05 | яблоки, томаты, облепиха, калина и продукты из них |
| 1.1. овощи и картофель свежие, свежезамороженные и продукты их переработки, фрукты, сырье для соков: | микробиологические показатели: |  |  |
| овощи свежие цельные бланшированные быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| овощи свежие цельные небланшированные быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  |  | 5 х 105 | для овощей резанных, в том числе смесей |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| овощи зеленые и листовые быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются | для бланшированных |
| грибы быстрозамороженные бланшированные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные (картофель гарнирный, котлеты, биточки и другое) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| салаты и смеси из бланшированных овощей быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| полуфабрикаты овощные пюреобразные быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
| котлеты овощные быстрозамороженные (полуфабрикаты) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| полуфабрикаты картофельные и овощные в тестовой оболочке быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
| 1.2. фрукты, ягоды, виноград, быстрозамороженные и продукты их переработки: |  |  |  |
| плоды семечковых и косточковых гладких, быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| плоды косточковых опушенных быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| ягоды целые свежие в вакуумной упаковке и быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| ягоды протертые или дробленые быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| блюда десертные плодово-ягодные быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| полуфабрикаты десертные плодово-ягодные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| полуфабрикаты плодово-ягодные в тестовой оболочке быстрозамороженные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| 2. Сухие овощи, картофель, фрукты, в том числе ягоды, грибы: | токсичные элементы, нитраты, пестициды - в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в сырье и конечном продукте |  |  |
| 2.1. сухие овощи и картофель, в том числе: | микробиологические показатели: |  |  |
| овощи сушеные, небланшированные перед сушкой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| сухое картофельное пюре | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| картофель сушеный и другие корнеплоды, бланшированные перед сушкой | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| чипсы картофельные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| чипсы и экструдированные изделия со вкусовыми добавками | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
| 2.2. сухие фрукты, в том числе: фрукты и ягоды (сухофрукты) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| плоды и ягоды, пюре плодово-ягодные сублимационной сушки | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| цукаты | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.3. грибы сушеные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| 2.4. концентраты пищевые: |  |  |  |
| десерты овощные и фруктовые (тепловой сушки) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S.aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| порошки овощные (сублимационной сушки) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| 3. Консервы овощные, фруктовые, в том числе ягодные, соки березовые консервированные: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  |  | 0,4 | фрукты, в том числе ягоды, березовые соки |
|  |  | 1,0 | в сборной жестяной упаковке |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  |  | 0,05 | в сборной жестяной упаковке |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | олово | 200,0 | в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | в хромированной упаковке |
|  | микотоксины - патулин | 0,05 | продукты из |
|  |  |  | яблок, томатов, облепихи, калины |
|  | нитраты, пестициды - контроль по сырью |  |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
| 3.1. консервы овощные, имеющие pH 4,2 и выше, консервы из абрикосов, персиков, груш с pH 3,8 и выше, приготовленные без добавления кислоты | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 3.2. неконцентрированные томатопродукты (цельноконсервированные) с содержанием сухих веществ менее 12 процентов | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Б" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 3.3. консервы овощные с pH 3,7 - 4,2, соки березовые с pH 3,7 и более | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "В" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 3.4. консервы овощные (с pH ниже 3,7), фруктовые и плодово-ягодные пастеризованные, консервы для общественного питания с сорбиновой кислотой и pH ниже 4,0, консервы из абрикосов, персиков и груш с pH ниже 3,8, соки березовые с pH ниже 3,7 | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 3.5. томатные соусы и кетчупы нестерилизованные, в том числе с добавлением консервантов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии, в 0,1 г | не допускаются |  |
| 4. Консервы грибные | токсические элементы, не более: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  |  | 1,0 | в сборной жестяной упаковке |
|  | мышьяк | 0,5 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,05 |  |
|  | олово | 200,0 | в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | в хромированной упаковке |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | микробиологические показатели - должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" (из натуральных грибов) или консервов группы "В" (из маринованных грибов) в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 5. Джемы, варенье, повидло, конфитюры, фрукты, в том числе ягоды, протертые с сахаром, и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,4 |  |
|  |  | 1,0 | в сборной жестяной упаковке |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | олово | 200,0 | в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | в хромированной упаковке |
|  | микотоксины - патулин | 0,05 | из яблок, облепихи, калины |
| 5.1. джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром нестерилизованные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5.2. джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром, подвергнутые различным способам теплофизического воздействия | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "Г" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 6. Овощи, фрукты, грибы, соленые, маринованные, квашеные, моченые: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  |  | 0,4 | фрукты, ягоды |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  |  | 0,5 | грибы |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  |  | 0,1 | грибы |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  |  | 0,05 | грибы |
|  | нитраты: | согласно пункту 1 настоящей таблицы |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 | картофель, зеленый горошек, сахарная свекла |
|  |  | 0,5 | овощи, бахчевые, грибы |
|  |  | 0,05 | фрукты, ягоды, виноград |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
| 6.1. овощи квашеные и соленые (капуста, огурцы, помидоры и другие) для непосредственного употребления, фрукты моченые и соленые, в том числе бахчевые (упакованные и неупакованные) | микробиологические показатели - патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 6.2. грибы заготовляемые соленые и маринованные в бочках, отварные в бочках | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 7. Специи и пряности, пряные травы, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 5,0 |  |
|  | мышьяк | 3,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
| готовые к употреблению | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| специи и пряности сырье - перец черный горошек, перец душистый, перец красный, кориандр, корица, мускатный орех и другие | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 106 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
| комплексные пищевые добавки со специями и пряными овощами | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
| пищевкусовая приправа - горчица, хрен столовые, в том числе приправы жидкие, пастообразные, горчичные соусы, приправы из хрена | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (см3) | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 2 х 102 |  |
| чеснок порошкообразный (сублимационной сушки) | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| 8. Орехи, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,3 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,05 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,15 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
| 8.1. орехи натуральные (миндаль, грецкие, арахис, фисташки, орех серый калифорнийский, пекан, кокосовый) очищенные необжаренные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| 8.2. орехи обжаренные | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
| 8.3. орехи кокосовые высушенные | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| 9. Чай (черный, зеленый, плиточный) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 10,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,2 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | микробиологические показатели - плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| 10. Кофе (в зернах, молотый, растворимый) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | микробиологические показатели - плесени, КОЕ/г, не более | 5 х 102 | кофейные зерна зеленые |
| 11. Соки, в том числе концентрированные соки; фруктовые и (или) овощные нектары, морсы, в том числе концентрированные морсы; фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, фруктовые и (или) овощные пюре, в том числе концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре; мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды: | токсичные элементы: |  | для концентрированных соков, морсов, фруктовых и (или) овощных пюре расчет осуществляется с учетом приведенных норм и степени концентрирования (по содержанию сухих веществ) |
|  | свинец | 0,5 | соковая продукция из овощей |
|  |  | 0,4 | соковая продукция из фруктов, мороженое фруктовое, плодово-ягодное |
|  |  | 0,3 | мороженое ароматизированное и пищевые льды |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  |  | 0,1 | мороженое ароматизированное и пищевые льды |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | олово | 200,0 | соковая продукция из фруктов и (или) овощей в сборной жестяной упаковке |
|  | хром | 0,5 | соковая продукция из фруктов и (или) овощей в хромированной упаковке |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | патулин | 0,05 | соковая продукция из яблок, томатов, облепихи, калины |
|  | 5-оксиметилфурфурол | 20,0 | мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды |
|  | нитраты в соковой продукции: |  |  |
|  | из капусты белокочанной | 500 |  |
|  | из моркови | 250 |  |
|  | из томатов | 150 |  |
|  | из свеклы столовой | 700 |  |
|  | из кабачков | 400 |  |
|  | из прочих овощей | 200 |  |
|  | из арбузов | 60 |  |
|  | из дыни | 90 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 | соковая продукция из овощей и из бахчевых культур |
|  |  | 0,05 | соковая продукция из фруктов |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
| 11.1. консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности), в том числе: | микроорганизмы после термостатной выдержки: |  |  |
| соковая продукция из фруктов: |  |  |  |
| с pH 4,2 и выше, а также pH 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: |  |  |
|  | B.cereus и B.polymyxa в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | B.subtilis, КОЕ/г (куб. см), не более | 11 |  |
|  | мезофильные клостридии: |  |  |
|  | Cl. botulinum и Cl. perfringens в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | прочие, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 |  |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются | для соковой продукции из фруктов, хранение которых осуществляется при температуре выше 20 °C |
| pH ниже 4,2, а также pH ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
| соковая продукция из овощей: |  |  |  |
| томатная с содержанием сухих веществ менее 12 процентов | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: |  |  |
|  | B.cereus и B.polymyxa в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | B.subtilis, КОЕ/г (куб. см), не более | 11 |  |
|  | мезофильные клостридии: |  |  |
|  | Cl. botulinum и Cl. perfringens в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | прочие, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 |  |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются | для соковой продукции из овощей, хранение которых осуществляется при температуре выше 20 °C |
| прочие: |  |  |  |
| pH 4,2 и выше | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: |  |  |
|  | B.cereus и B.polymyxa в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | B.subtilis, КОЕ/г (куб. см), не более | 11 |  |
|  | мезофильные клостридии: |  |  |
|  | Cl. botulinum и Cl. perfringens в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | прочие, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 |  |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются | для соковой продукции из овощей, хранение которых осуществляется при температуре выше 20 °C |
| pH 3,7 - 4,2 | мезофильные клостридии: |  |  |
|  | Cl. botulinum и Cl. perfringens в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | прочие, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 |  |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются | для соковой продукции из овощей, хранение которых осуществляется при температуре выше 20 °C |
| pH ниже 3,7 | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 11.2. соки из фруктов, соки из овощей, фруктовые и (или) овощные нектары, морсы и фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки, консервированные и газированные с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже | КМАФАнМ, КОЕ/(куб. см) (г), не более | 50 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1000 (куб. см) (г) | не допускаются |  |
|  | дрожжи в 1 (куб. см) (г) | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/(куб. см) (г), не более | 50 |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 (куб. см) (г) | не допускаются |  |
| 11.3. концентрированные соки из фруктов, концентрированные морсы, концентрированные фруктовые пюре, консервированные | неспорообразующие микроорганизмы в 1 (куб. см) (г) | не допускаются |  |
|  | дрожжи в 1 (куб. см) (г) | не допускаются |  |
|  | плесени в (куб. см) (г) | не допускаются |  |
| 11.4. концентрированные соки из овощей, концентрированные овощные пюре (за исключением томатных соков и пюре), консервированные | мезофильные клостридии в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | неспорообразующие микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 11.5. концентрированный томатный сок, концентрированное томатное пюре, концентрированная томатная паста с содержанием растворимых сухих веществ более 12 процентов, консервированные | мезофильные клостридии в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | неспорообразующие микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 11.6. концентрированные соки из фруктов, концентрированные соки из овощей, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, непастеризованные, в том числе быстрозамороженные; концентрированные соки из фруктов для промышленной переработки, пастеризованные в потоке и разлитые в транспортную упаковку | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 2 х 103 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 102 |  |
| 11.7. соковая продукция из фруктов пастеризованная | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 102 |  |
|  | бактерии семейства Enterobacteriaceae в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи в 0,1 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 |  |
| 11.8. свежеотжатые соки | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 (куб. см) (г) | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 (куб. см) (г) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | яйца гельминтов | не допускаются |  |
|  | цисты кишечных патогенных простейших организмов | не допускаются |  |
| 11.9. мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды на основе сахарного сиропа | КМАФАнМ, КОЕ (куб. см) (г), не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/(куб. см) (г), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/(куб. см) (г), не более | 100 |  |
| 11.10. смеси для мороженого плодово-ягодного | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 1 х 104 | смеси сухие контролируются после восстановления водой |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |

Примечание. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

## Таблица 7

Показатели безопасности для масличного сырья и жировых продуктов

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | железо | 1,5 | рафинированные |
|  |  | 5,0 | нерафинированные, смеси рафинированных и нерафинированных |
|  | медь | 0,1 | рафинированные |
|  |  | 0,4 | нерафинированные, смеси рафинированных и нерафинированных |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 | нерафинированные, смеси рафинированных и нерафинированных |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 | нерафинированные, смеси рафинированных и нерафинированных |
|  |  | 0,05 | рафинированные, дезодорированные |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,2 | нерафинированные, смеси рафинированных и нерафинированных |
|  |  | 0,1 | рафинированные, дезодорированные |
|  | содержание эруковой кислоты | 3 процентов | масло рапсовое |
|  |  | 5 процентов | растительные масла из семян других крестоцветных |
|  | содержание синильной кислоты (качественная проба) | не допускается | для масел из плодовых косточек |
|  | бенз(а)пирен | 0,002 |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,00000075 |  |
|  | показатели окислительной порчи: |  |  |
|  | кислотное число | 6,0 мг гидроокиси калия/г (мг КОН/г) | масло рапсовое нерафинированное, используемое в качестве продовольственного пищевого сырья |
|  |  | 4,0 мг гидроокиси калия/г (мг КОН/г) | нерафинированные масла и их фракции, смеси нерафинированных масел, смеси рафинированных и нерафинированных масел |
|  |  | 0,6 мг КОН/г | рафинированные масла |
|  | перекисное число | 10,0 ммоль активного кислорода/кг |  |
|  |  | 5,0 ммоль активного кислорода/кг | масло оливковое очищенное |
|  |  | 15,0 ммоль активного кислорода/кг | масло оливковое смешанное, пальмовое нерафинированное |
|  |  | 20,0 ммоль активного кислорода/кг | натуральное оливковое масло первой холодной выжимки |
| 2. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины; спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа; соусы на основе растительных масел; майонезы; соусы майонезные; кремы на растительных маслах), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  |  | 0,3 | спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые с какао продуктами, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  |  | 0,2 | спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-жировые с какао-продуктами |
|  | ртуть | 0,05 |  |
|  | никель | 0,7 | масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные и продукты, содержащие гидрогенизированные масла и жиры |
|  | железо | 1,5 | маргарины, спреды растительно-жировые и смеси топленые растительно-жировые, кроме маргаринов, спредов и смесей топленых с добавлением какао-продуктов |
|  | медь | 0,1 | маргарины, спреды растительно-жировые и смеси топленые растительно-жировые, кроме маргаринов, спредов и смесей топленых с добавлением какао-продуктов |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,05 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | полихлорированные бифенилы | 3,0 | продукты, содержащие жиры рыб |
|  | показатели окислительной порчи: |  |  |
|  | перекисное число | 10,0 ммоль активного кислорода/кг |  |
|  | кислотное число | 0,6 мг гидроокиси калия/г (мг КОН/г) | кроме маргаринов, спредов растительно-жировых, смесей топленых растительно-жировых, соусов на основе растительных масел, майонезов, соусов майонезных, кремов на растительных маслах |
|  | транс-изомеры жирных кислот | 2,0 процентов от содержания жира в продукте | для эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, заменителей молочного жира, мягких и жидких маргаринов, спредов растительно-жировых, смесей топленых растительно-жировых, твердых маргаринов, жиров специального назначения |
| 2.1. жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP - типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 102 |  |
| 2.2. маргарины, спреды растительно-жировые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.3. кремы на растительных маслах | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ /г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 2.4. майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 3. Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  |  | 0,3 | с какао-продуктами |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  |  | 0,2 | с какао-продуктами |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | медь | 0,4 | кроме спредов и смесей топленых с добавлением какао продуктов |
|  | железо | 1,5 | кроме спредов и смесей топлёных с добавлением какао продуктов |
|  | никель | 0,7 | продукты с гидрогенизированным жиром |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | показатели окислительной порчи: |  |  |
|  | кислотность жировой фазы | 2,5 градуса Кеттстофера |  |
|  | перекисное число | 10,0 ммоль активного кислорода/кг |  |
|  | транс-изомеры жирных кислот | 2 процента от содержания жира в продукте |  |
| 3.1. спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ /г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S.aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L.monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 3.2. спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 до 60 процентов | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ /г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S.aureus в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L.monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/г, не более | 200 |  |
| 3.3. смеси топленые растительно-сливочные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 200 |  |
| 4. Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, льна, горчицы, рапса, арахиса, пищевого мака и другие) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 0,3 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  |  | 0,2 | семена подсолнечника, предназначенные для непосредственного употребления в пищу |
|  |  | 0,5 | пищевой мак |
|  | ртуть | 0,05 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 | соя, хлопчатник |
|  |  | 0,4 | лен, горчица, рапс |
|  |  | 0,5 | подсолнечник, арахис |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 | соя, хлопчатник |
|  |  | 0,1 | лен, горчица, рапс |
|  |  | 0,15 | подсолнечник, арахис |
|  | зараженность вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи) | не допускается |  |
| 5. Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных (охлажденный, замороженный). Шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый и продукты из него: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
|  |  | 0,004 | шпик копченый |
|  | бенз(а)пирен | 0,001 | шпик копченый |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | диоксины: | 0,000003 | жир говяжий |
|  |  | 0,000001 | жир свиной |
|  |  | 0,000002 | жир птичий |
|  |  | 0,000002 | жир смешанный |
| 5.1. шпик свиной, охлажденный, замороженный, несоленый | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы и L.monocytogenes, в 25 г | не допускаются |  |
| 5.2. продукты из шпика свиного и грудинки свиной соленые, копченые, копчено-запеченные | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г. | не допускаются |  |
|  | S.aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | L.monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 6. Жиры животные топленые | показатели окислительной порчи: |  |  |
|  | кислотное число | 4,0 мг КОН/г |  |
|  | перекисное число | 10,0 ммоль активного кислорода/кг |  |
|  | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | медь | 0,4 | для поставляемых на хранение |
|  | железо | 1,5 | для поставляемых на хранение |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | 0,000003 | жир говяжий |
|  |  | 0,000001 | жир свиной |
|  |  | 0,000002 | жир птичий |
|  |  | 0,000002 | жир смешанный |
| 7. Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания | показатели окислительной порчи: |  |  |
|  | кислотное число | 4,0 мг КОН/г |  |
|  | перекисное число | 10,0 ммоль активного кислорода/кг |  |
|  | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,3 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,2 |  |
|  | полихлорированные бифенилы | 3,0 |  |
|  | диоксины | 0,000002 | рыбий жир |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Их максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма ТЭ по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

## Таблица 8

Показатели безопасности для напитков

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,01 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см, не более | 100 |  |
|  | БГКП (колиформы), объем (куб. см), в котором не допускаются | 300 | проводится трехкратное исследование по 100 куб. см |
|  | БГКП (колиформы) фекальные, объем (куб. см), в котором не допускаются | 300 |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa, объем (куб. см), в котором не допускаются | 300 |  |
| 1.1. воды питьевые, искусственно минерализованные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 100 куб. см | не допускаются |  |
|  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 100 куб. см | не допускаются |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa в 100 куб. см | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/куб. см, не более | 10 |  |
|  | плесени, КОЕ/куб. см, не более | 10 |  |
| 2. напитки безалкогольные, в том числе с соком, и искусственно минерализованные: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | микотоксины - патулин | 0,05 | сокосодержащие напитки - яблочный, томатный, облепиховый, калины |
|  | кофеин | 150 | для напитков, содержащих кофеин |
|  |  | 400 | для специализированных напитков, содержащих кофеин |
|  | хинин | 85 | для напитков, содержащих хинин |
|  | общая минерализация, г/л, не более | 2,0 | искусственно минерализованные напитки |
| 2.1. напитки безалкогольные непастеризованные и без консерванта со сроком годности менее 30 суток | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 30 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 333 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 100 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 2.2. напитки безалкогольные, в том числе с соком, со сроком годности 30 суток и более: |  |  |  |
| на сахарах | БГКП (колиформы) в 100 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/100 куб. см, не более | 15 |  |
| на подсластителях | количество мезофильных аэробных, КОЕ/100 куб. см, не более | 100 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 100 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| сокосодержащие | БГКП (колиформы) в 100 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени в 40 куб. см | не допускаются |  |
| 2.3. концентраты (жидкие, пастообразные), смеси (порошкообразные, таблетированные, гранулированные и другие) для безалкогольных напитков | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 104 | кроме концентратов, содержащих бикарбонат натрия |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 10 |  |
| 2.4. смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков | КМАФАнМ, КОЕ/г (куб. см), не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2.5. сиропы непастеризованные | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/10 куб. см, не более | 50 |  |
| 2.6. сиропы пастеризованные, горячего розлива | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени в 40 куб. см | не допускаются |  |
| 3. напитки брожения, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
| 3.1. квасы нефильтрованные: | микробиологические показатели: |  |  |
| в кегах | БГКП (колиформы) в 3,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| разливные | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 3.2. квасы фильтрованные непастеризованные: |  |  |  |
| в полимерных бутылках (ПЭТФ) | БГКП (колиформы) в 10,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| в кегах | БГКП (колиформы) в 3,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| разливные | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 3.3. квасы фильтрованные пастеризованные | КМАФАнМ, КОЕ/100 куб. см, не более | 10 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 10,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 3.4. напитки брожения слабоалкогольные нефильтрованные: |  |  |  |
| в кегах | БГКП (колиформы) в 3,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| разливные | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 3.5. напитки брожения слабоалкогольные фильтрованные, непастеризованные: |  |  |  |
| в полимерных бутылках (ПЭТФ и других) | БГКП (колиформы) в 10,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| в кегах | БГКП (колиформы) в 3,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| разливные | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 3.6. напитки брожения слабоалкогольные фильтрованные пастеризованные | КМАФАнМ, КОЕ/100 куб. см, не более | 10 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 10,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г (куб. см), не более | 100 |  |
| 3.7. концентрат квасного сусла, предназначенный для промышленной переработки | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе в 25 г | не допускаются |  |
| 4. Пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спиртные напитки, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | метиловый спирт: |  |  |
|  | процентов (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт), не более | 0,05 | водки, спирты этиловые пищевые, включая спиртовые полуфабрикаты |
|  | г/куб. дм, не более | 1,0 | коньяки, коньячные спирты |
|  | хинин | 300 | спиртовые напитки, содержащие хинин |
|  | нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | 0,003 | пиво |
| 4.1. пиво разливное | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 4.2. пиво непастеризованное: |  |  |  |
| в кегах | БГКП (колиформы) в 3,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| в бутылках | БГКП (колиформы) в 10,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
| 4.3. пиво пастеризованное и обеспложенное | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см, не более | 500 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 10,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/куб. см, не более | 40 |  |
| 4.4. пиво разливное | БГКП (колиформы) в 1,0 г (куб. см) | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г (куб. см) | не допускаются |  |

## Таблица 9

Показатели безопасности для отдельных продуктов

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | для пшеницы |
|  |  | 1,0 | из ячменя |
|  | зеараленон | 1,0 | из пшеницы, ячменя, кукурузы |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 | из зерновых, кукурузы, бобовых (кроме сои), подсолнечника и арахиса |
|  |  | 0,4 | из льна, горчицы, рапса |
|  |  | 0,2 | из сои, хлопчатника |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,15 | из подсолнечника, арахиса |
|  |  | 0,1 | из льна, горчицы, рапса |
|  |  | 0,05 | из бобовых, хлопчатника, кукурузы |
|  |  | 0,02 | из зерновых |
|  | олигосахара, не более | 2 процента | для соевых белковых продуктов диетического и детского питания (изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты соевых белков, шрот и мука из сои, зародыши семян сои, хлопья и шрот из них, отруби, продукты белковые из семян сои, напитки, в том числе сквашенные, тофу, окара) |
|  | ингибитор трипсина, не более | 0,5 процента | для соевых белковых продуктов диетического и детского питания (лабораторный контроль показателя осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке) |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 1.1. изоляты, концентраты растительных белков, мука соевая | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  |  | 5 х 103 | для детских продуктов |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 1.2. гидролизат белковый ферментативный из соевого сырья | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени в 1 г | не допускаются |  |
| 1.3. концентрат белковый подсолнечный пищевой | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 1.4. концентрат соевого белка, мука соевая текстурированные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2,5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г продукта | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 2. Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 |  |
|  | антибиотики (в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 1,25 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 1,0 |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 2.1. казеинаты пищевые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| 2.2. концентрат сывороточный белковый | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г продукта | не допускаются |  |
| 2.3. концентрат альбуминоказеиновый | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2,5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| 3. Концентраты белков крови (сухой концентрат плазмы, сыворотки, альбумин пищевой) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | антибиотики (в пересчете на исходный продукт с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте): |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
| 4. Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них, отруби, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | из пшеницы |
|  |  | 1,0 | из ячменя |
|  | зеараленон | 1,0 | из пшеницы, ячменя, кукурузы |
|  | пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
|  | олигосахара, не более | 2 процента | для соевых белковых продуктов диетического и детского питания |
|  | ингибитор трипсина, не более | 0,5 процента | для соевых белковых продуктов диетического и детского питания (лабораторный контроль показателя осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке) |
|  | вредные примеси - загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускаются |  |
| 4.1. отруби пищевые из зерновых | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 4.2. пищевые волокна из отрубей; шрот из овощей, фруктовые выжимки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 5. Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур, в том числе напитки, включая сквашенные, тофу и окара | токсичные элементы (в пересчете на сухое вещество): |  |  |
|  | свинец | 0,2 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | из пшеницы |
|  |  | 1,0 | из ячменя |
|  | зеараленон | 1,0 | из пшеницы, ячменя, кукурузы |
|  | пестициды (в пересчете на сухое вещество): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
|  | олигосахара, не более | 2 процента |  |
|  | ингибитор трипсина, не более | 0,5 процента | лабораторный контроль показателя осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке |
| 6. Напитки концентрированные, сгущенные и сухие; тофу и окара сухие, в том числе: | токсичные элементы (в пересчете на сухое вещество): |  |  |
|  | свинец | 0,2 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 | из пшеницы |
|  |  | 1,0 | из ячменя |
|  | зеараленон | 1,0 | из пшеницы, ячменя, кукурузы |
|  | пестициды (в пересчете на сухое вещество): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
|  | ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
| 6.1. напитки на основе бобов сои: | микробиологические показатели: |  |  |
| напитки соевые асептического розлива | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| напитки соевые, коктейли, охлажденные и замороженные десерты | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы): в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | в 1,0 г | не допускаются | для продуктов со сроками годности более 72 часов |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| напитки соевые сквашенные | БГКП (колиформы): в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | в 1,0 г | не допускаются | для продуктов со сроками годности более 72 часов |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 6.2. продукты белковые соевые: |  |  |  |
| тофу | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 | при применении заквасочных культур не нормируется |
|  | БГКП (колиформы): в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | в 1,0 г | не допускаются | для продуктов со сроками годности более 72 часов |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| окара | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г , не более | 10 |  |
| 7. Загустители, стабилизаторы, желирующие агенты (пектин, агар, каррагинан, камеди и другие), в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 2,0 | каррагинаны, гуммиарабик, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, ксантановая, гелановая, конжаковая мука |
|  |  | 5,0 | агар, альгинаты |
|  |  | 10,0 | пектин, гхатти камедь, тары камедь, карайи камедь |
|  | мышьяк | 3,0 | пектин, агар, каррагинан, гхатти камедь, тары камедь, карайи камедь, гелановая, конжаковая мука |
|  | кадмий | 1,0 | каррагинан |
|  | ртуть | 1,0 | каррагинан |
|  | медь | 50 | пектин |
|  | цинк | 25 | пектин |
|  | пентахлорфенол | не допускается | <0,001 мг/кг, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, трагакант камедь, карайи камедь, тары камедь, гхатти камедь |
| 7.1. пектин: |  |  |  |
| для продуктов детского и диетического питания | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| для продуктов массового потребления | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7.2. агар пищевой, агароид, фурцеллярин, альгинат натрия пищевой | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7.3. каррагинан | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7.4. загустители и стабилизаторы на основе камедей (гуаровой, ксантановой и других) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, плесени (в сумме), КОЕ/г, не более | 500 |  |
| 8. Желатин, концентраты соединительнотканных белков, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 2,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,05 |  |
|  | хром | 10 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
| 8.1. желатин пищевой: | микробиологические показатели: |  |  |
| для продуктов детского и диетического питания | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| для продуктов массового потребления | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 9. Крахмал, патока и продукты их переработки, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,5 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 | картофельные |
|  |  | 0,5 | кукурузные |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 | кукурузные |
|  |  | 0,1 | картофельные |
| 9.1. крахмал сухой (картофельный, кукурузный, гороховый) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 500 |  |
| 9.2. крахмал амилопектиновый набухающий, крахмал экструзионный | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 250 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 250 |  |
| 9.3. патока низкоосахаренная | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 9.4. мальтин, мальтодекстрины | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 9.5. концентрат лактулозы | согласно подпункту 6.7 пункта 6 таблицы 2 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 9.6. глюкозо-фруктозный сироп | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 9.7. глюкоза гранулированная с соковыми добавками | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 10. Дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры, в том числе: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
| 10.1. дрожжи хлебопекарные сухие | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 10.2. дрожжи хлебопекарные прессованные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| 10.3. стартовые культуры лиофильно высушенные (для производства ферментированных мясных продуктов) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | количество микроорганизмов технологической микрофлоры, КОЕ/куб. см, не менее | 1 х 109 | для культур |
|  |  | 1 х 1010 | для концентратов |
| 10.4. биомасса одноклеточных растений, дрожжей для промышленной переработки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | наличие живых клеток продуцента в 1,0 г | не допускаются |  |
| 11. Бульоны пищевые сухие | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,2 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | пестициды (в пересчете на исходный продукт): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 200 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| 12. Ксилит, сорбит, манит, другие сахароспирты | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 2,0 |  |
|  | кадмий | 0,05 |  |
|  | ртуть | 0,01 |  |
|  | никель | 2,0 |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 13. Соль поваренная и профилактическая | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 2,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  |  | 0,01 | "Экстра", профилактическая |
|  | йод | 0,04 мг/г | йодированная, при определении допустимый уровень - 0,04 +/- 0,015 мг/г |
| 14. Аминокислоты кристаллические и смеси из них | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 15. Концентраты пищевые, в том числе: | токсичные элементы |  | в пересчете на исходный продукт |
|  | диоксины (в пересчете на жир) |  | в пересчете на исходный продукт |
| 15.1. соусы кулинарные порошкообразные (тепловой сушки) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| 15.2. вкусовые приправы порошкообразные с овощными добавками, специями и пряностями (тепловой сушки) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 15.3. концентраты обеденных блюд, не требующие варки (супы инстант) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 15.4. первые и вторые обеденные блюда экструзионной технологии, не требующие варки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 15.5. супы сухие многокомпонентные, требующие варки (овощные с копченостями, мясные и куриные с макаронными изделиями, супы - пюре мясные, куриные и овощные) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| 15.6. супы сухие грибные, требующие варки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,001 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| 15.7. бульоны-концентраты сухие с пряностями, требующие варки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 200 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются |  |
| 15.8. концентраты каш сухие быстрого приготовления | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 15.9. кисели плодово-ягодные сухие | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 500 |  |
| 15.10. сухие продукты для профилактического питания - смеси крупяные, молочные, мясные (экструзионной технологии) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | S. aureusв в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 16. Готовые кулинарные изделия, включая продукцию общественного питания, в том числе: |  |  |  |
| 16.1. салаты из сырых овощей и фруктов: |  |  |  |
| без заправки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| с заправками (майонез, соусы и другие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  |  | 200 | с консервантом |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 16.2. салаты из сырых овощей с добавлением яиц, консервированных овощей, плодов и других: |  |  |  |
| без заправки и без добавления соленых овощей | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| с заправками (майонез, соусы и другие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в, 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | S. aureusв 0,1 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  |  | 200 | с консервантом |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| 16.3. салаты из маринованных, квашеных, соленых овощей и фруктов | микробиологические показатели: |  |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| 16.4. салаты и винегреты из вареных овощей и блюда из вареных, жареных, тушеных овощей: |  |  |  |
| без добавления соленых овощей и заправки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| с заправками (майонез, соусы и другие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  |  | 200 | с консервантом |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.5. салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей и другого: |  |  |  |
| без заправки | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 | не допускаются |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
| с заправками (майонез, соусы и другие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  |  | 200 | с консервантом |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 16.6. студни из рыбы (заливные) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.7. студни из говядины, свинины, птицы (заливные) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
| 16.8. паштеты из мяса и печени | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
| 16.9. говядина, птица, кролик, свинина и другие отварные (без заправки и соуса) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.10. рыба отварная жареная под маринадом | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.11. супы холодные: |  |  |  |
| окрошка, овощные, мясные на квасе, кефире, свекольник, ботвинья | микробиологические показатели: |  |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| борщи, щи зеленые с мясом, рыбой, яйцом (без заправки сметаной) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
| супы сладкие и супы-пюре из плодов и ягод консервированных и сушеных | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| 16.12. супы горячие и другие горячие блюда: |  |  |  |
| борщи, щи, рассольник, суп-харчо, солянки, овощные супы, бульоны | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| супы с макаронными изделиями и картофелем, овощами, бобовыми, крупами; супы молочные с теми же наполнителями | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| супы-пюре | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
| 16.13. блюда из яиц: |  |  |  |
| яйца вареные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| омлеты из яиц (меланжа, яичного порошка) натуральные и с добавлением овощей, мясных продуктов и других, начинки с включением яиц | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.14. блюда из творога: |  |  |  |
| вареники ленивые, пудинг вареный на пару | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| сырники творожные, запеканки, пудинг запеченный, начинки из творога, пироги | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.15. блюда из рыбы: |  |  |  |
| рыба отварная, припущенная, тушеная, жареная, запеченная | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки с томатным соусом), запеченные изделия, пироги | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2,5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.16. блюда из мяса и мясных продуктов - мясо отварное, жареное, тушеное, пловы, пельмени, беляши, блинчики, изделия из рубленного мяса, в том числе запеченные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.17. блюда из птицы, кролика, отварные, жареные, тушеные, запеченные изделия из рубленной птицы, пельмени, пироги и другие | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.18. гарниры: |  |  |  |
| рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное (без заправки) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
| картофель отварной, жаренный (без заправки) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| овощи тушеные (без заправки) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.19. соусы и заправки для вторых блюд | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.20. сладкие блюда и напитки: |  |  |  |
| компоты из плодов и ягод свежих, консервированных | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 50 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| компоты из плодов и ягод сушеных | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 50 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| кисели из свежих, сушеных плодов и ягод, соков, сиропов, пюре плодовых и ягодных | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 102 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 50 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| соки фруктовые и овощные свежеотжатые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов | не допускаются |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | L. monocytogenes в 25 г | не допускаются |  |
| желе, муссы | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| кремы (из цитрусовых, ванильный, шоколадный и другие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
| шарлотка с яблоками | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| коктейли молочные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
| сливки взбитые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.21. готовые кулинарные изделия из мяса, птицы, рыбы в потребительской упаковке, в том числе упакованные под вакуумом | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | не допускаются | упакованные под вакуумом |
| 16.22. пицца полуфабрикат замороженный | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.23. пицца готовая | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | Proteus в 0,1 г | не допускаются |  |
| 16.24. вата сахарная | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
| 16.25. гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 2 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
| 16.26. мучные кондитерские изделия с отделками, вырабатываемые предприятиями общественного питания | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,3 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,02 |  |
|  | микотоксины: |  |  |
|  | афлатоксин B1 | 0,005 |  |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
|  | микробиологические показатели | согласно пункту 5 таблицы 5 настоящего гигиенического норматива |  |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма ТЭ по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 10

Показатели безопасности для БАД

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. БАД преимущественно на основе белков, аминокислот и их комплексов | показатели безопасности регламентируются по группам пищевых продуктов "Яичные продукты сухие", "Продукты молочные сухие", "Изоляты, концентраты, гидролизаты, текстураты растительных белков; пищевой шрот и мука с различным содержанием жира из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур"; "Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты молочных белков", "Концентраты белков крови", "Зародыши семян зерновых, зернобобовых и других культур, хлопья и шрот из них, отруби", "Аминокислоты кристаллические и смеси из них" в соответствии с таблицами 1, 2 и 9 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| 2. БАД на основе преимущественно липидов животного и растительного происхождения, в том числе: |  |  |  |
| БАД на основе растительных масел | показатели безопасности регламентируются по группам пищевых продуктов "Масло растительное, все виды", "Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жир рыбный" в соответствии с таблицей 7 настоящего гигиенического норматива; патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г, не допускаются |  |  |
| БАД на основе рыбного жира | показатели безопасности регламентируются по группе пищевых продуктов "Рыбный жир и жир морских млекопитающих" в соответствии с таблицей 3 настоящего гигиенического норматива; патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г, не допускаются |  |  |
| БАД на основе животных жиров | показатели безопасности регламентируются по группам пищевых продуктов "Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных, шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый", "Жиры животные, топленые", "Масло коровье" в соответствии с таблицами 2 и 7 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| БАД на смешанной основе | по преобладающему компоненту |  |  |
|  | диоксины (в пересчете на жир) | по группам пищевых продуктов "Масло растительное, все виды", "Продукты переработки масел и животных жиров, включая рыбный жир (маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы, фосфатидные концентраты)" | БАД на основе растительных масел |
|  |  | по группам пищевых продуктов "Жир пищевой морских млекопитающих и рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания" | БАД на основе рыбного жира |
|  |  | по группам пищевых продуктов "Жир-сырец говяжий, свиной, бараний и других убойных животных (охлажденный, замороженный), шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый" | БАД на основе животных жиров |
|  |  | по группам пищевых продуктов "Продукты переработки масел и животных жиров, включая рыбный жир (маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы, фосфатидные концентраты)" | БАД на смешанной жировой основе |
| 3. БАД на основе преимущественно усвояемых углеводов, в том числе мед с добавками биологически активных компонентов, сиропы и другое | показатели безопасности регламентируются по группам пищевых продуктов "Сахар", "Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы", "Крахмалы, патока и продукты их переработки", "Мед" в соответствии с таблицами 5, 6, и 9 настоящего гигиенического норматива. Для сиропов расчет показателей безопасности осуществляется по сухому веществу (пункт 1 таблицы 5 настоящего гигиенического норматива) |  |  |
| 4. БАД на основе преимущественно пищевых волокон (целлюлоза, камеди, пектин, гумми, микрокристаллическая целлюлоза, отруби, фруктоолигосахара, хитозан и другие полисахариды) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 0,2 |  |
|  | кадмий | 0,1 |  |
|  | ртуть | 0,03 |  |
|  | микотоксины |  | регламентируются по сырью |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,5 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 5. БАД на основе чистых субстанций (витамины, минеральные вещества, органические и другое) или концентратов (экстракты растений и другое) с использованием различных наполнителей, в том числе сухие концентраты для напитков | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 5,0 |  |
|  | мышьяк | 3,0 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 1,0 |  |
|  | пестициды (для композиций с включением растительных компонентов): |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 6. БАД на основе природных минералов (цеолиты и другие), в том числе мумиё | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 6,0 |  |
|  | мышьяк | 3,0 |  |
|  |  | 12,0 | мумиё |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 1,0 |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 200 |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| 7. БАД на растительной основе, включая цветочную пыльцу, в том числе: |  |  |  |
| сухие (чаи) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 6,0 |  |
|  | мышьяк | 0,5 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
| жидкие (эликсиры, бальзамы, настойки и другие) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 0,05 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,01 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
| таблетированные, капсулированные, порошкообразные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 200 |  |
| таблетированные, капсулированные, порошкообразные с добавлением микроорганизмов - пробиотиков | микробиологические показатели: |  |  |
|  | пробиотики, КОЕ/г, не менее | 1 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 100 |  |
| жидкие асептического разлива | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соответствующих групп консервов в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| жидкие в виде сиропов, эликсиров, настоев, бальзамов и других | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | B.cereus, КОЕ/г, не более | 200 |  |
| смеси высушенных лекарственных растений (чаи) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 1 х 103 |  |
| БАД-чаи (детские сухие) | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г продукта | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г продукта | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | B. cereus, КОЕ/г, не более | 200 |  |
| 8. БАД на основе переработки мясо-молочного сырья, в том числе субпродуктов, птицы, членистоногих, земноводных, продуктов пчеловодства (маточное молочко, прополис и другое) - сухие | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 1,0 |  |
|  | мышьяк | 1,5 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 0,2 |  |
|  | микотоксины - афлатоксин M1 | 0,0005 | для БАД на основе переработки молочного сырья |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг, для БАД на основе мясного сырья, в том числе субпродуктов, птицы |
|  | стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг, для БАД на основе молочного сырья |
|  | пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг - для БАД на основе молочного сырья |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | диоксины | не допускаются |  |
|  | меламин | не допускается | <1 мг/кг |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 200 | для продуктов пчеловодства |
| 9. БАД на основе рыбы, морских беспозвоночных, ракообразных, моллюсков и других морепродуктов, растительных морских организмов (водоросли и другое) - сухие | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 10,0 |  |
|  | мышьяк | 12,0 |  |
|  | кадмий | 2,0 |  |
|  | ртуть | 0,5 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,2 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 2,0 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | диоксины | не допускаются |  |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 200 | для БАД на основе растительных морских организмов |
| 10. БАД на основе пробиотических микроорганизмов: | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 |  |
|  | мышьяк | 0,05 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,005 |  |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,05 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,05 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
| 10.1. БАД сухие на основе чистых культур микроорганизмов | микробиологические показатели: |  |  |
|  | пробиотики, КОЕ/г, не менее | 1 х 109 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 2,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 2,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 10.2. БАД сухие на основе чистых культур микроорганизмов с добавлением аминокислот, микроэлементов, моно-, ди- и олигосахаридов и других | микробиологические показатели: |  |  |
|  | пробиотики, КОЕ/г, не менее | 1 х 108 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 5,0 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 50 |  |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 |  |
| 10.3. БАД жидкие на основе чистых культур микроорганизмов концентрированные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | пробиотики, КОЕ/г, не менее | 1 х 1010 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 10 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 10 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 50 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 10.4. БАД жидкие на основе чистых культур микроорганизмов неконцентрированные | микробиологические показатели: |  |  |
|  | пробиотики, КОЕ/г, не менее | 1 х 107 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 10 г | не допускаются |  |
|  | S. aureus в 10 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 50 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 11. БАД на основе одноклеточных водорослей (спирулина, хлорелла и другие), дрожжей и их лизатов | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 2,0 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | нитраты | 1 000 | для БАД на основе водорослей |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
|  | гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
|  | микробиологические показатели: |  |  |
|  | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 1 х 104 |  |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | E. coli в 1,0 г | не допускаются |  |
|  | патогенные, в том числе сальмонеллы, в 10 г | не допускаются |  |
|  | дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 | для дрожжей и их лизатов |
|  |  | 100 | для водорослей |
|  | плесени, КОЕ/г, не более | 50 | для дрожжей и их лизатов |
|  |  | 100 | для водорослей |
|  | живые клетки продуцента в 1,0 г продукта | не допускаются | для дрожжей и их лизатов |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью. Контроль содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в продуктах из рыбы, нерыбных объектов промысла, меда осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма ТЭ по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 11

Показатели безопасности и пищевая ценность пищевых продуктов для питания беременных и кормящих женщин

### I. Пищевая ценность пищевых продуктов на молочной основе и на основе изолята соевого белка (в готовом к употреблению продукте)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г/л | 30 - 100 | + |  |
| 2. Жир | г/л | 8 - 35 | + |  |
| 3. Углеводы | г/л | 100 - 140 | + |  |
| 4. Энергетическая ценность | ккал/л | 610 - 1 300 | + |  |
| 5. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 1 200 - 2 000 | + |  |
| фосфор | мг/л | 900 - 1 400 | + |  |
| кальций/фосфор | - | 1,1 - 2,0 | - |  |
| калий | мг/л | 1 400 - 2 500 | + |  |
| натрий | мг/л | 450 - 750 | + |  |
| калий/натрий | - | 2 - 3 | - |  |
| магний | мг/л | 150 - 250 | + |  |
| медь | мкг/л | 600 - 1 000 | + |  |
| марганец | мкг/л | 200 - 250 | + |  |
| железо | мг/л | 30 - 50 | + |  |
| цинк | мг/л | 10 - 40 | + |  |
| хлориды | мг/л | 1 000 - 1 600 | - |  |
| йод | мкг/л | 100 - 250 | + |  |
| 6. Зола | г/л | 9 - 12 | + |  |
| 7. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 500 - 1 500 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 10 - 40 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 10 - 15 | + |  |
| витамин K | мкг/л | 50 - 120 | + |  |
| тиамин (B1) | мг/л | 0,8 - 1,5 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мг/л | 0,8 - 1,5 | + |  |
| пантотеновая кислота | мг/л | 8 - 12 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мг/л | 1,5 - 3,0 | + |  |
| ниацин (PP) | мг/л | 10 - 25 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мг/л | 0,8 - 2,0 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 3,0 - 8,0 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 100 - 300 | + |  |
| инозит | мг/л | 80 - 120 | + |  |
| холин | мг/л | 80 - 120 | + |  |
| биотин | мкг/л | 80 - 200 | + |  |

### II. Показатели безопасности пищевых продуктов на молочной основе и на основе изолята соевого белка (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число, ммоль активного кислорода/кг жира | 4,0 |  |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,05 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Антибиотики: |  | для продуктов на молочной основе |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 4. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 мг/кг, для продуктов на молочной основе |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 мг/кг, для продуктов на соевой основе |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 6. Диоксины | не допускаются | для продуктов на молочной основе |
| 7. Меламин | не допускается | <1,0 мг/кг, для продуктов на основе молока |
| 8. Микробиологические показатели: |  |  |
| в сухих продуктах инстантного приготовления: |  |  |
| КМАФАнМ | 2,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| E. coli | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 200 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| в жидких продуктах пресных стерилизованных - должны соответствовать требованиям промышленной стерильности для стерилизованного молока в соответствии с таблицей 19 настоящего гигиенического норматива |  |  |
| в жидких продуктах кисломолочных и на сквашенной соевой основе: |  |  |
| БГКП (колиформы) | 3,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| S. aureus | 10,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| B. cereus | 1,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| бифидобактерии | 1 х 106 | КОЕ/куб. см, не менее - при изготовлении с их использованием |
| молочнокислые микроорганизмы | 1 х 107 | КОЕ/куб. см, не менее - при изготовлении с их использованием |
| плесени | 10 | КОЕ/куб. см, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/куб. см, не более |

### III. Пищевая ценность (в 100 г продукта) каш на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Влага | г | 4 - 6 | - |  |
| 2. Белок | г | 10 - 14 | + |  |
| 3. Жир | г | 2 - 10 | + |  |
| 4. Углеводы | г | 70 - 80 | + |  |
| 5. Энергетическая ценность | ккал | 340 - 460 | + |  |
| 6. Зола | г | 0,5 - 3,5 | - |  |
| 7. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| натрий | мг, не более | 250 | + |  |
| кальций | мг | 200 - 500 | + | для обогащенных продуктов |
| железо | мг | 20 - 50 | + | для обогащенных продуктов |
| 8. Витамины (для витаминизированных продуктов): |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв | 300 - 400 | + |  |
| витамин E | мг | 5 - 12 | + |  |
| витамин Д | мкг | 5 - 10 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг | 30 - 120 | + |  |
| тиамин (B1) | мг | 0,2 - 0,7 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,3 - 0,8 | + |  |
| ниацин (PP) | мг | 5 - 12 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг | 600 - 1200 | + |  |

### IV. Показатели безопасности каш на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,06 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 мг/кг |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 мг/кг |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05 мг/кг для пшеничной, ячменной каши |
| зеараленон | не допускается | <0,005 мг/кг для кукурузной, пшеничной, ячменной каши |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 мг/кг |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 мг/кг |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| гексахлорбензол | 0,01 |  |
| ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
| 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
| 4. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,2 мкг/кг |
| 5. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 6. Вредные примеси: |  |  |
| зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускаются |  |
| металлические примеси | 3 х 10-4 | процентов, размер отдельных частиц не должен превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении |
| 7. Диоксины | не допускаются | для продуктов на молочной основе |
| 8. Меламин | не допускается | <1,0 мг/кг, для продуктов на основе молока |
| 9. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 25 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 200 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 100 | КОЕ/г, не более |

### V. Пищевая ценность (в 100 г продукта) продуктов на плодовоовощной основе (фруктовые, овощные соки, нектары и напитки, морсы)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Массовая доля растворимых сухих веществ | г | 4 - 16 |  | для соковой продукции из фруктов и соковой продукции с добавлением овощей |
|  |  | 4 - 10 |  | для соковой продукции из овощей и соковой продукции с добавлением фруктов, за исключением тыквы и моркови |
|  |  | 4 - 11 |  | для соковой продукции из тыквы и моркови и соковой продукции с добавлением фруктов |
| 2. Углеводы | г | 4 - 20 |  |  |
| 3. Добавленный сахар (контролируется по закладке) | г | не допускается |  | для соков из фруктов, а также для овощных соков прямого отжима |
|  |  | 10 |  | для нектаров и сокосодержащих напитков |
|  |  | 12 |  | для морсов |
| 4. Минеральные вещества - железо | мг | 2 - 4 |  | для обогащенных продуктов |
| 5. Витамины: |  |  |  | для витаминизированных продуктов |
| аскорбиновая кислота (C) | мг, не более | 75 |  |  |
| бета-каротин | мг | 1 - 2 |  |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг | 100 - 400 |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв | 100 - 300 |  |  |

### VI. Показатели безопасности продуктов на плодоовощной основе (фруктовые, овощные соки, нектары и напитки, морсы)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,01 |  |
| 2. Микотоксины - патулин | не допускается | <0,02 мг/кг, для содержащих яблоки, томаты, облепиху, калину |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |
| 5. Нитраты | 200 | на овощной и фруктово-овощной основе |
|  | 50 | на фруктовой основе |
| 5-оксиметилфурфурол | 20 | для соковой продукции |
| 6. Микробиологические показатели | должны соответствовать требованиям промышленной стерильности для соответствующих групп консервов согласно пункту 11 таблицы 6 и таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |

### VII. Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте) травяных инстантных чаев (на растительной основе).

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 2. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 3. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 5 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 25 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

Примечания:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола) в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью. Контроль содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в продуктах из рыбы, нерыбных объектов промысла, меда осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма ТЭ по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 12

Показатели безопасности, пищевая ценность и микробиологические показатели пищевых продуктов для питания детей раннего возраста

### I. Пищевые продукты на молочной основе

#### Таблица 12.1

Пищевая ценность для адаптированных молочных смесей (сухих, жидких, пресных и кисломолочных) и продуктов на основе частично гидролизованных белков (в готовом к употреблению продукте)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Для детей от 0 до 6 месяцев жизни (начальные смеси) |  |  |  |  |
| 1. Белок | г/л | 12 <1> - 17 | + |  |
| 2. Белки молочной сыворотки | проценты от общего количества белка, не менее | 50 <2> | + |  |
| 3. Таурин | мг/л, не более | 80 | + |  |
| 4. Жир <3> | г/л | 30 - 40 | + |  |
| 5. Линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот | 14 - 20 | + |  |
|  | мг/л | 4 000 - 8 000 | + |  |
| 6. Отношение альфа-токоферол (мг/л)/ПНЖК (г/л) | - | 1 - 2 | - |  |
| 7. Углеводы <4> | г/л | 65 - 80 | + |  |
| 8. Лактоза | проценты от общего количества углеводов, не менее | 65 (за исключением смесей на основе частично гидролизованных белков) | + |  |
| 9. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 330 - 700 | + |  |
| фосфор | мг/л | 150 - 400 | + |  |
| кальций/фосфор | - | 1,2 - 2,0 | - |  |
| калий | мг/л | 400 - 850 | + |  |
| натрий | мг/л | 150 - 300 | + |  |
| магний | мг/л | 30 - 90 | + |  |
| медь | мкг/л | 300 - 600 | + |  |
| марганец | мкг/л | 10 - 300 | + |  |
| железо | мг/л | 3 - 9 | + |  |
| цинк | мг/л | 3 - 10 | + |  |
| хлориды | мг/л | 300 - 800 | + |  |
| йод | мкг/л | 50 - 150 | + |  |
| селен | мкг/л | 10 - 40 | + |  |
| зола | г/л | 2,5 - 4 | - |  |
| 10. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 400 - 1000 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 4 - 12 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 7,5 - 12,5 | + |  |
| витамин K | мкг/л | 25 - 100 | + |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 400 - 2 100 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 500 - 2 800 | + |  |
| пантотеновая кислота | мкг/л | 2 700 - 14 000 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 300 - 1 000 | + |  |
| ниацин (PP) | мкг/л | 2 000 - 10 000 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 60 - 350 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,0 - 3,0 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 55 - 150 | + |  |
| инозит | мг/л | 20 - 280 | + |  |
| холин | мг/л | 50 - 350 | + |  |
| биотин | мкг/л | 10 - 40 | + |  |
| L-карнитин | мг/л, не более | 20 | + | при внесении |
| лютеин | мкг/л, не более | 250 | + | при внесении |
| 11. Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-, аденозин-, гуанозин-, инозин-5 монофосфатов) <5> | мг/л, не более | 35 | + | при внесении |
| 12. Кислотность | градусов Тернера, не более | 60,0 | - | для жидких кисломолочных |
| 13. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 320 | + |  |
| Для детей в возрасте старше 6 месяцев жизни (последующие смеси) |  |  |  |  |
| 14. Белок | г/л | 12 - 21 | + |  |
| 15. Белки молочной сыворотки | проценты от общего количества белка, не менее | 35 <6> | - |  |
| 16. Жир <3> | г/л | 25 - 40 | + |  |
| 17. Линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот | 14 - 20 | + |  |
|  | мг/л | 4 000 - 8 000 | + |  |
| 18. Углеводы <4> | г/л | 70 - 90 | + |  |
| 19. Лактоза | проценты от общего количества углеводов, не менее | 50 (за исключением смесей на основе частично гидролизованных белков) | + |  |
| 20. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 400 - 900 | + |  |
| фосфор | мг/л | 200 - 600 | + |  |
| кальций/фосфор | - | 1,2 - 2,0 | - |  |
| калий | мг/л | 500 - 1 000 | + |  |
| натрий | мг/л | 150 - 300 | + |  |
| магний | мг/л | 50 - 100 | + |  |
| медь | мкг/л | 400 - 1 000 | + |  |
| марганец | мкг/л | 10 - 300 | + |  |
| железо | мг/л | 7 - 14 | + |  |
| цинк | мг/л | 4 - 10 | + |  |
| хлориды | мг/л | 300 - 800 | + |  |
| йод | мкг/л | 50 - 350 | + |  |
| селен | мкг/л | 10 - 40 | + |  |
| зола | г/л | 2,5 - 6,0 | - |  |
| 21. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 400 - 1 000 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 4 - 20 | + |  |
| кальциферол(Д) | мкг/л | 8,0 - 21,0 | + |  |
| витамин K | мкг/л | 25 - 170 | + |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 400 - 2 100 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 600 - 2 800 | + |  |
| пантотеновая кислота | мкг/л | 3 000 - 14 000 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 400 - 1 200 | + |  |
| ниацин (PP) | мкг/л | 3 000 - 10 000 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 60 - 350 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5 - 3,0 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 55 - 150 | + |  |
| холин | мг/л | 50 - 350 | + |  |
| биотин | мкг/л | 10 - 40 | + |  |
| инозит | мг/л | 20 - 280 | + |  |
| L-карнитин | мг/л, не более | 20 | + | при внесении |
| лютеин | мкг/л, не более | 250 | + | при внесении |
| 22. Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-, аденозин-, гуанозин-, инозин-5 монофосфатов) <5> | мг/л, не более | 35 | + | при внесении |
| 23. Кислотность | градусов Тернера, не более | 60,0 | - | для жидких кисломолочных |
| 24. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 320 | + |  |
| Для детей от рождения до 12 месяцев жизни |  |  |  |  |
| 25. Белок | г/л | 12,0 <1> - 21,0 | + |  |
| 26. Белки молочной сыворотки | проценты от общего количества белка, не менее | 50,0 <2> | - |  |
| 27. Таурин | мг/л, не более | 80,0 | + |  |
| 28. Жир <3> | г/л | 30,0 - 40,0 | + |  |
| 29. Линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот | 14,0 - 20,0 | + |  |
|  | мг/л | 4 000 - 8 000 | + |  |
| 30. Отношение альфа-токоферол (мг/л)/ПНЖК (г/л) |  | 1 - 2 | - |  |
| 31. Углеводы <4> | г/л | 65,0 - 80,0 | + |  |
| 32. Лактоза | проценты от общего количества углеводов, не менее | 65,0 (за исключением смесей на основе частично гидролизованных белков) | + |  |
| 33. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 400,0 - 900,0 | + |  |
| фосфор | мг/л | 200,0 - 600,0 | + |  |
| кальций/фосфор | - | 1,2 - 2,0 | - |  |
| калий | мг/л | 400,0 - 800,0 | + |  |
| натрий | мг/л | 150,0 - 300,0 | + |  |
| магний | мг/л | 40,0 - 100,0 | + |  |
| медь | мкг/л | 300,0 - 1 000,0 | + |  |
| марганец | мкг/л | 10,0 - 300,0 | + |  |
| железо | мг/л | 6,0 - 10,0 | + |  |
| цинк | мг/л | 3,0 - 10,0 | + |  |
| хлориды | мг/л | 300,0 - 800,0 | - |  |
| йод | мкг/л | 50,0 - 350,0 | + |  |
| селен | мкг/л | 10,0 - 40,0 | + |  |
| 34. Зола | г/л | 2,5 - 6,0 | + |  |
| 35. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 400,0 - 1 000,0 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 4,0 - 12,0 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 8,0 - 21,0 | + |  |
| витамин K | мкг/л | 25,0 - 170,0 | + |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 400,0 - 2 100,0 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 500,0 - 2 800,0 | + |  |
| пантотеновая кислота | мг/л | 2,7 - 14,0 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 300,0 - 1 200,0 | + |  |
| ниацин (PP) | мг/л | 3,0 - 10,0 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 60,0 - 350,0 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5 - 3,0 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 55,0 - 150,0 | + |  |
| инозит | мг/л | 20,0 - 280,0 | + |  |
| холин | мг/л | 50,0 - 350,0 | + |  |
| биотин | мкг/л | 10,0 - 40,0 | + |  |
| L-карнитин | мг/л, не более | 20 | + | при внесении |
| лютеин | мкг/л, не более | 250 | + | при внесении |
| 36. Нуклеотиды (сумма цитидин-, уридин-, аденозин-, гуанозин- и инозин-5 монофосфатов) <5> | мг/л, не более | 35 | + | при внесении |
| 37. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 320 | + |  |
| 38. Кислотность | градусов Тернера, не более | 60,0 | - | для жидких кисломолочных |

--------------------------------

<1> При условии обеспечения максимального приближения состава белков смеси к составу белков женского молока.

<2> За исключением адаптированных казеиндоминирующих смесей (молочных смесей с содержанием казеина более 50 процентов от общего количества белка).

<3> Запрещено использование кунжутного и хлопкового масла.

Содержание транс-изомеров не должно превышать 3 процентов от содержания общих жиров.

Содержание миристиновой и лауриновой кислот не должно превышать в сумме 20 процентов от содержания общего жира.

Отношение линолевой кислоты к  кислоте не должно быть менее 5 и более 15.

При обогащении смесей длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами (далее - ДЦПНЖК) их содержание не должно быть более 1 процента от общего жира для омега-3 ДЦПНЖК и 2 процентов для омега-6 ДЦПНЖК.

Содержание эйкозапентаеновой кислоты не должно быть выше содержания докозагексаеновой кислоты.

<4> Помимо лактозы используются мальтодекстрин и частично гидролизованный безглютеновый крахмал, сахароза и фруктоза - только в начальных и последующих смесях на основе частично гидролизованных белков и в последующих частично адаптированных смесях; содержание сахарозы и (или) фруктозы или их сумма не должны быть выше 20 процентов от общего содержания углеводов; глюкоза и глюкозный сироп - только в начальных и последующих смесях на основе частично гидролизованных белков в количестве не более 14 г/л, углеводный компонент может включать пребиотики - галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды (в сумме не более 8 г/л) и лактулозу.

<5> Лабораторный контроль нуклеотидов, мальтодекстрина, галактоолигосахаридов, фруктоолигосахаридов осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке.

<6> За исключением адаптированных казеиндоминирующих смесей (молочных смесей с содержанием казеина более 65 процентов от общего количества белка).

#### Таблица 12.2

Показатели безопасности для адаптированных молочных смесей (сухих, жидких, пресных и кисломолочных) и продуктов на основе частично гидролизованных белков (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира, для сухих продуктов |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 4. Микотоксины афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 | в пересчете на жир |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 | в пересчете на жир |
| 6. Диоксины | не допускаются |  |
| 7. Меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 8. Микробиологические показатели <1>, <2>: |  |  |
| в сухих молочных смесях моментального приготовления (пресных, кисломолочных) (на сухой продукт): |  |  |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более, для смесей, восстанавливаемых при 37 - 50 °C; не нормируется для кисломолочных |
|  | 3 х 103 | КОЕ/г, не более - для смесей, восстанавливаемых при 70 - 85 °C; не нормируется для кисломолочных |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| E. coli | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/г, не более |
| ацидофильные микроорганизмы | 1 х 107 | КОЕ/г, не менее, в кисломолочных (при изготовлении продукта с их использованием) |
| бифидобактерии | 1 х 106 | КОЕ/г, не менее, в кисломолочных (при изготовлении продукта с их использованием) |
| молочнокислые микроорганизмы | 1 х 107 | КОЕ/г, не менее, в кисломолочных (при добавлении в продукт после сушки) |
|  | 1 х 102 | КОЕ/г, не менее, в кисломолочных (без добавления после сушки) |
| в жидких молочных смесях пресных стерилизованных, вырабатываемых в промышленных условиях с ультрапастеризацией и асептическим розливом | должны соответствовать следующим требованиям промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; в микроскопическом препарате - отсутствие клеток бактерий; после термостатной выдержки допускаются изменения: титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; КМАФАнМ не более 10 КОЕ/куб. см (г) |  |
| в жидких кисломолочных смесях асептического розлива, в том числе с использованием ацидофильных микроорганизмов или бифидобактерий: |  |  |
| БГКП (колиформы) | 3 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| E. coli | 10 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| S. aureus | 10 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| ацидофильные микроорганизмы | 1 х 107 | КОЕ/куб. см, не менее (при изготовлении с их использованием) |
| бифидобактерии | 1 х 106 | КОЕ/куб. см, не менее (при изготовлении с их использованием) |
| молочнокислые микроорганизмы | 1 х 107 | КОЕ/куб. см, не менее |
| плесени | 10 | КОЕ/куб. см, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/куб. см, не более |
| в последующих смесях, требующих термической обработки после восстановления (на сухой продукт): |  |  |
| КМАФАнМ | 2,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов. Анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый - при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

<2> В продуктах, предназначенных для питания детей от 0 до 6 месяцев и от 0 до 12 месяцев, при контроле на E. coli и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к E. coli и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

#### Таблица 12.3

Пищевая ценность для последующих частично адаптированных молочных смесей (сухих, жидких, пресных и кисломолочных) для питания детей в возрасте старше 6 месяцев (в готовом к употреблению продукте) <1>

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г/л | 15 - 24 | + |  |
| 2. Белки молочной сыворотки | проценты от общего количества белка, не менее | 20 | - |  |
| 3. Жир | г/л | 25 - 40 | + |  |
| 4. Линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот, не менее | 14 | + |  |
|  | мг/л, не менее | 4 000 | + |  |
| 5. Углеводы | г/л | 60 - 90 | + |  |
| 6. Лактоза | проценты от общего количества углеводов, не менее | 50 | + |  |
| 7. Минеральные вещества <2>: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 600 - 900 | + |  |
| фосфор | мг/л | 200 - 600 | + |  |
| кальций/фосфор | - | 1,2 - 2,0 | - |  |
| калий | мг/л | 400 - 1 000 | + |  |
| натрий | мг/л | 150 - 350 | + |  |
| магний | мг/л | 50 - 100 | + |  |
| медь | мкг/л | 400 - 1 000 | + |  |
| марганец | мкг/л | 10 - 650 | + |  |
| железо | мг/л | 5 - 14 | + |  |
| цинк | мг/л | 4 - 10 | + |  |
| хлориды | мг/л | 300 - 800 | + |  |
| йод | мкг/л | 50 - 350 | + |  |
| зола | г/л | 2,5 - 6,0 | + |  |
| 8. Витамины <2>: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 400 - 1 000 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 4 - 12 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 7 - 21 | + |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 400 - 2 100 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 500 - 2 800 | + |  |
| пантотеновая кислота | мкг/л | 2 500 - 14 000 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 400 - 1 200 | + |  |
| ниацин (PP) | мкг/л | 3 000 - 10 000 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 60 - 350 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5 - 3,0 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 55 - 150 | + |  |
| 9. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 330 | + |  |
| 10. Кислотность | градусов Тернера, не более | 60,0 | - | для жидких кисло-молочных |

--------------------------------

<1> С учетом подстрочных примечаний 2 - 6 к таблице 12.1 настоящего гигиенического норматива.

<2> Относится также к продуктам на основе частично гидролизованных белков.

#### Таблица 12.4

Показатели безопасности для последующих частично адаптированных молочных смесей (сухих, жидких, пресных и кисломолочных) для питания детей в возрасте старше 6 месяцев (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира, для сухих продуктов |
| 2. Токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды, меламин, диоксины | по адаптированным молочным смесям |  |
| 3. Микробиологические показатели <1>: |  | на сухой продукт |
| в смесях моментального приготовления: |  |  |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более, для смесей, восстанавливаемых при 37 - 50 °C |
|  | 3 х 103 | КОЕ/г, не более, для смесей, восстанавливаемых при 70 - 85 °C |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| E. coli | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes <2> | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/г, не более |
| в смесях, требующих термической обработки: |  |  |
| КМАФАнМ | 2,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 200 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый - при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

<2> При контроле на E. coli и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к E. coli и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

#### Таблица 12.5

Пищевая ценность молока пастеризованного <1>, стерилизованного, ультрапастеризованного питьевого, в том числе обогащенного, сливок стерилизованных питьевых (на 100 мл готового к употреблению продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок: |  |  | + |  |
| молоко | г | 2,8 - 3,2 |  |  |
| сливки | г, не менее | 2,6 |  |  |
| 2. Жир: |  |  | + |  |
| молоко | г | 2,0 - 4,0 |  |  |
| сливки | г, не более | 10,0 |  |  |
| зола | г | 0,6 - 0,8 | - |  |
| 3. Минеральные вещества - кальций | мг, не менее | 100 |  |  |

--------------------------------

<1> Для детей первого года жизни - только после термической обработки.

#### Таблица 12.6

Показатели безопасности для молока пастеризованного <1>, стерилизованного, ультрапастеризованного питьевого, в том числе обогащенного, сливок стерилизованных питьевых (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды, меламин, диоксины | по адаптированным молочным смесям |  |
| 2. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира, для сливок с содержанием жира более 5 г/100 г |
| 3. Микробиологические показатели: |  |  |
| в стерилизованном, в том числе витаминизированном молоке | должны соответствовать следующим требованиям промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток - отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; после термостатной выдержки допускаются изменения: титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; КМАФАнМ не более 10 КОЕ/куб. см (г); микроскопический препарат - отсутствие клеток микроорганизмов |  |
| в пастеризованном, в том числе со сроком годности более 72 часов, молоке | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более - 1,5 х 104 БГКП (колиформы) в 0,1 г (куб. см) не допускаются патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes, в 50 г (куб. см) не допускаются S. aureus в 1,0 г (куб. см) не допускаются E. coli в 1,0 г (куб. см) не допускаются B. cereus, КОЕ/куб. см, не более 25 |  |

--------------------------------

<1> Для детей первого года жизни только после термической обработки.

#### Таблица 12.7

Пищевая ценность для кисломолочных продуктов, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами (в 100 мл готового к употреблению продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г | 2,0 - 3,2 | + |  |
|  | г, не более | 4,0 | + | для профилактического питания |
| 2. Жир | г | 2,0 - 4,0 | + |  |
| 3. Углеводы, в том числе сахароза <1> | г, не более | 12 | + |  |
|  | г, не более | 10 | + |  |
| 4. Зола | г | 0,5 - 0,8 | - |  |
| 5. Минеральные вещества - |  |  |  |  |
| кальций | мг, не менее | 60 | + |  |
| 6. Кислотность | градусов Тернера, не более | 110 | - |  |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 г.

#### Таблица 12.8

Показатели безопасности для кисломолочных продуктов, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды, меламин, диоксины | по адаптированным молочным смесям |  |
| 2. Микробиологические показатели: |  |  |
| БГКП (колиформы) | 3,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| E. coli | 10,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| S. aureus | 10,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы, L. monocytogenes | 50 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| дрожжи | 10 | КОЕ/куб. см, не более |
|  | 1 х 104 | то же - для кефира |
| плесени | 10 | КОЕ/куб. см, не более |
| молочнокислые микроорганизмы | 1 х 107 | КОЕ/куб. см, не менее |
| бифидобактерии | 1 х 106 | КОЕ/куб. см, не менее - при изготовлении с их использованием |
| ацидофильные микроорганизмы | 1 х 107 | КОЕ/куб. см, не менее - при изготовлении с их использованием |

#### Таблица 12.9

Пищевая ценность для творога и продуктов на его основе, пастообразных молочных продуктов, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г | 7 - 17 | + |  |
| 2. Жир | г | 3,0 - 10,0 | + |  |
| 3. Углеводы, | г, не более | 12 | + |  |
| в том числе сахароза <1> | г, не более | 10 | + |  |
| 4. Минеральные вещества - |  |  |  |  |
| кальций | мг, не менее | 85 | + |  |
| 5. Кислотность | градусов Тернера, не более | 150 | + |  |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 г.

#### Таблица 12.10

Показатели безопасности для творога и продуктов на его основе, пастообразных молочных продуктов, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира - для продуктов с содержанием жира более 5 г/100 г и продуктов, обогащенных растительными маслами |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,06 |  |
| мышьяк | 0,15 |  |
| кадмий | 0,06 |  |
| ртуть | 0,015 |  |
| 3. Антибиотики, микотоксины, меламин, диоксины | по адаптированным молочным смесям |  |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,55 | в пересчете на жир |
| ДДТ и его метаболиты | 0,33 | в пересчете на жир |
| 5. Микробиологические показатели: |  |  |
| БГКП (колиформы) | 0,3 | масса (г), в которой не допускаются |
| E. coli | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы, L. monocytogenes | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| дрожжи, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| плесени, КОЕ/г, не более | 10 |  |
| 6. Микроскопический препарат | отсутствие посторонней микрофлоры | наличие технологической заквасочной микрофлоры |

#### Таблица 12.11

Пищевая ценность для молока сухого для детского питания (в 100 г готового к употреблению продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г | 2,8 - 3,2 | + |  |
| 2. Жир | г | 2, - 4,0 | + |  |
| 3. Минеральные вещества - кальций | мг, не менее | 100 | - |  |

#### Таблица 12.12

Показатели безопасности для молока сухого для детского питания

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды, меламин, диоксины | по адаптированным молочным смесям |  |
| 2. Микробиологические показатели <1>: |  |  |
| 2.1. для молока моментального приготовления | по частично адаптированным молочным смесям |  |
| 2.2. для молока, требующего термической обработки после восстановления: |  |  |
| КМАФАнМ | 2,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 200 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | КОЕ/г, не более |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

#### Таблица 12.13

Пищевая ценность для сухих и жидких молочных, молочных составных и молокосодержащих напитков для детей старше 6 месяцев (в 100 г готового к употреблению продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 1,8 | + |  |
| 2. Жир | г, не менее | 1,0 - 4,0 | + |  |
| 3. Углеводы: | г, не более | 12,0 | + |  |
| сахароза <1>, <2> | г, не более | 6,0 | - |  |
| кальций | мг | 90 - 240 | + |  |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 3.

<2> Контроль по фактической закладке.

#### Таблица 12.14

Показатели безопасности для сухих и жидких молочных, молочных составных и молокосодержащих напитков для детей старше 6 месяцев

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи, токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды, меламин, диоксины | по адаптированным молочным смесям | для сухих напитков - в пересчете на восстановленный продукт |
| 2. Микробиологические показатели <1>: |  |  |
| для жидких напитков: |  |  |
| КМАФАнМ | 1,5 х 104 | КОЕ/куб. см, не более |
| БГКП (колиформы) | 0,1 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| E. coli | 1,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | объем (куб. см), в котором не допускаются |
| дрожжи | 50 | КОЕ/куб. см, не более |
| плесени | 50 | КОЕ/куб. см, не более |
| для сухих напитков, требующих термической обработки после восстановления: |  |  |
| КМАФАнМ | 2,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| для сухих напитков моментального приготовления | по частично адаптированным молочным смесям |  |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов. Анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

### II. Продукты прикорма на зерновой основе

#### Таблица 12.15

Пищевая ценность для муки и круп, требующих варки (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Влага | г, не более | 9 | - |  |
| 2. Белок | г | 7 - 14 | + |  |
| 3. Жир | г | 0,5 - 7,0 | + |  |
| 4. Углеводы | г | 70 - 85 | + |  |
| 5. Энергетическая ценность | ккал | 310 - 460 | + |  |
| 6. Зола | г | 0,5 - 2,5 | - |  |
| 7. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| натрий | мг, не более | 25 | - |  |
| железо | мг | 1 - 8 | - |  |

#### Таблица 12.16

Показатели безопасности для муки и круп, требующих варки

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,06 |  |
| ртуть | 0,02 |  |
| 2. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00015 |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05 для пшеничной, ячменной крупы, муки |
| зеараленон | не допускается | <0,005 для кукурузной, ячменной, пшеничной крупы, муки |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 |
| фумонизины B1 и B2 | 0,2 | для кукурузной крупы, муки |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| гексахлорбензол | 0,01 |  |
| ртутьорганические пестициды | не допускаются |  |
| 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются |  |
| 4. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,2 мкг/кг |
| 5. Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускается |  |
| 6. Металлические примеси | 3 х 104 | в процентах. Размер отдельных частиц не должен превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении |
| 7. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 25 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 200 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 100 | КОЕ/г, не более |

#### Таблица 12.17

Пищевая ценность для каш сухих безмолочных быстрорастворимых (моментального приготовления) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Влага | г | 4 - 6 | - |  |
| 2. Белок | г, не менее | 4,0 | + |  |
| 3. Жир | г, не более | 12,0 | + |  |
| 4. Углеводы, | г | 70,0 - 85,0 | + |  |
| в том числе добавленная сахароза <1>, <2> | г, не более | 30,0 | - |  |
| 5. Энергетическая ценность | ккал | 315 - 480 | + |  |
| 6. Зола | г | 0,5 - 3,5 | - |  |
| 7. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| натрий | мг, не более | 30 | + |  |
| кальций | мг | 300 - 600 | + | для обогащенных продуктов |
| железо | мг | 5 - 12 | + | для обогащенных продуктов |
| йод | мкг | 40 - 80 | + | для обогащенных продуктов |
| 8. Витамины: |  |  |  |  |
| тиамин (B1) | мг | 0,2 - 0,6 | + | для витаминизированных продуктов |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,3 - 0,8 | + | для витаминизированных продуктов |
| ниацин (PP) | мг | 3 - 8 | + | для витаминизированных продуктов |
| аскорбиновая кислота (C) | мг | 30 - 100 | + | для витаминизированных продуктов |
| ретинол (A) | мкг - экв | 300 - 500 | + | для витаминизированных продуктов |
| токоферол (E) | мг | 5 - 10 | + | для витаминизированных продуктов |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 15 г.

<2> Контроль по фактической закладке.

#### Таблица 12.18

Показатели безопасности для каш сухих безмолочных быстрорастворимых (моментального приготовления)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы, микотоксины, пестициды, бенз(а)пирен, зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) и металлические примеси | по муке и крупе, требующим варки |  |
| 2. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 1 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 200 | КОЕ/г, не более |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

#### Таблица 12.19

Пищевая ценность для каш сухих молочных, требующих варки (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Влага | г, не более | 8 | + |  |
| 2. Белок | г | 12 - 20 | + |  |
| 3. Жир | г | 10 - 18 | + |  |
| 4. Углеводы, | г, | 60 - 70 | + |  |
| в том числе добавленная сахароза <1>, <2> | г, не более | 20 | - |  |
| 5. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| натрий | мг, не более | 500 | + |  |
| кальций | мг | 400 - 600 | + | для обогащенных продуктов |
| железо | мг | 6 - 10 | + | для обогащенных продуктов |
| йод | мкг | 40 - 80 | + | для обогащенных продуктов |
| 6. Витамины: |  |  |  |  |
| тиамин (B1) | мг | 0,2 - 0,6 | + | для обогащенных продуктов |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,4 - 0,8 | + | для обогащенных продуктов |
| ниацин (PP) | мг | 4 - 8 | + | для обогащенных продуктов |
| ретинол (A) | мкг - экв | 300 - 500 | + | для обогащенных продуктов |
| токоферол (E) | мг | 5 - 10 | + | для обогащенных продуктов |
| аскорбиновая кислота (C) | мг | 30 - 100 | + | для обогащенных продуктов |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 10 г.

<2> Контроль по фактической закладке.

#### Таблица 12.20

Показатели безопасности в сухом продукте для каш сухих молочных, требующих варки

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,06 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Меламин | не допускается | <1, в пересчете на восстановленный продукт |
| 3. Антибиотики (в пересчете на восстановленный продукт): |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 4. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05, для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную крупу, муку |
| зеараленон | не допускается | <0,005, для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную крупу, муку |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 |
| фумонизины B1 и B2 | 0,2 | для каш, содержащих кукурузную крупу, муку |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,001 | в пересчете на жир |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 | в пересчете на жир |
| 6. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,2 мкг/кг |
| 7. Диоксины | не допускаются |  |
| 8. Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов и металлические примеси | по муке и крупам, требующим варки |  |
| 9. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 200 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 100 | КОЕ/г, не более |

#### Таблица 12.21

Пищевая ценность для каш сухих молочных быстрорастворимых (моментального приготовления) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г | 12 - 20 | + |  |
|  | г, не менее | 7 | + | в кашах, требующих восстановления цельным или частично разведенным коровьим молоком |
| 2. Жир | г | 10 - 18 | + |  |
|  | г, не менее | 5 |  | в кашах на цельном молоке, массовая доля которого менее 25 процентов при условии добавления в восстановленную кашу сливочного или растительного масла |
|  | г, не менее | 0,5 |  | в кашах на обезжиренном молоке при условии их восстановления цельным молоком или добавления в восстановленную кашу сливочного либо растительного масла |
| 3. Углеводы, | г | 60 - 70 | + |  |
| в том числе добавленная сахароза <1>, <2> | г, не более | 20 | - |  |
| 4. Минеральные вещества | по кашам сухим молочным, требующим варки |  |  |  |
| 5. Витамины | по кашам сухим молочным, требующим варки |  |  |  |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 10 г.

<2> Контроль по закладке.

#### Таблица 12.22

Показатели безопасности для каш сухих молочных быстрорастворимых (моментального приготовления)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы, микотоксины, меламин, антибиотики, пестициды, бенз(а)пирен, диоксины | по сухим молочным кашам, требующим варки |  |
| 2. Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) и металлические примеси | по муке и крупам, требующим варки |  |
| 3. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 1 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 2 х 102 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes <1> | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| Для каш молочных, готовых к употреблению, стерилизованных, каш молочных готовых, произведенных на молочных кухнях |  |  |
| 4. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 5. Меламин | не допускается | <1,0 |
| 6. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 7. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05, для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную крупу, муку |
| зеараленон | не допускается | <0,005, для каш, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную крупу, муку |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 |
| фумонизины B1 и B2 | 0,2 | для каш, содержащих кукурузную крупу, муку |
| 8. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 | в пересчете на жир |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 | в пересчете на жир |
| 9. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,2 мкг/кг |
| 10. Диоксины | не допускаются |  |
| 11. Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов и металлические примеси | по муке и крупам, требующим варки |  |
| 12. Микробиологические показатели для каш молочных, готовых к употреблению, стерилизованных в соответствии с требования промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции; после термостатной выдержки допускаются изменения: титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; КМАФАнМ не более 10 КОЕ/куб. см (г) |  |  |

--------------------------------

<1> При контроле каш, предназначенных для питания детей с 4 месяцев, на патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

#### Таблица 12.23

Пищевая ценность для растворимого печенья (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г | 5 - 11 | + |  |
| 2. Жир | г | 6 - 12 | + |  |
| 3. Углеводы | г | 65 - 80 | + |  |
| 4. Энергетическая ценность | ккал | 330 - 440 | + |  |
| 5. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| натрий | мг, не более | 500 | + |  |
| кальций | мг, не более | 300 - 600 | + | для обогащенных продуктов |
| железо | мг, не более | 10 - 18 | + | для обогащенных продуктов |
| 6. Витамины: |  |  |  |  |
| тиамин (B1) | мг | 0,3 - 0,6 | + | для витаминизированных продуктов |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,3 - 0,8 | + | для витаминизированных продуктов |
| ниацин (PP) | мг | 4 - 9 | + | для витаминизированных продуктов |
| аскорбиновая кислота (C) | мг | 20 - 50 | + | для витаминизированных продуктов |

#### Таблица 12.24

Показатели безопасности для растворимого печенья

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,06 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Меламин | не допускается | <1 мг/кг, в пересчете на восстановленный продукт |
| 3. Антибиотики (в пересчете на восстановленный продукт): |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 4. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05, для пшеничной, ячменной |
| зеараленон | не допускается | <0,005, для кукурузной, пшеничной, ячменной |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 |
| фумонизины B1 и B2 | 0,2 | для кукурузной муки |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 6. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,2 мкг/кг |
| 7. Диоксины | не допускаются |  |
| 8. Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) и металлические примеси | по муке и крупам, требующим варки |  |
| 9. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 1 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

#### Таблица 12.25

Пищевая ценность для продуктов на плодоовощной основе, плодоовощных консервов (фруктовых, овощных и фруктово-овощных соков, нектаров и напитков, морсов, пюреобразных продуктов на фруктовой и (или) овощной основе, фруктово- и (или) овоще-молочных и фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Массовая доля растворимых сухих веществ | проценты | 4 - 16 | - | для соковой продукции из фруктов, фруктов с добавлением овощей |
|  | проценты | 4 - 10 | - | для соковой продукции из овощей и для такой продукции с добавлением фруктов, за исключением тыквы и моркови |
|  | проценты | 4 - 11 | - | для соковой продукции из моркови и (или) тыквы и для такой продукции с добавлением фруктов |
| 2. Массовая доля сухих веществ | проценты | 4 - 25 | - | для пюреобразных продуктов на фруктовой и (или) овощной основе |
| 3. Массовая доля титруемых кислот | проценты, не более | 1,2 | - | для соков из цитрусовых фруктов (в пересчете на безводную лимонную кислоту) |
|  | проценты, не более | 0,8 | - | для соковой продукции из других фруктов и (или) овощей (в пересчете на яблочную кислоту), для нектаров, морсов, напитков из цитрусовых фруктов (в пересчете на безводную лимонную кислоту) |
| 4. Углеводы, | г | 3 - 25 | + |  |
| в том числе добавленный сахар |  | не допускается | - | для соков из фруктов, а также для овощных соков прямого отжима |
|  | г, не более | 10 | - | для нектаров и сокосодержащих напитков |
|  | г, не более | 12 |  | для морсов |
| 5. Белки | г, не менее | 0,5 | - | для фруктово- и (или) овоще-молочных и фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре |
| 6. Массовая доля этилового спирта | проценты, не более | 0,2 | - |  |
| 7. Поваренная соль | проценты, не более | 0,4 | - | для продукции из овощей, за исключением томатного сока для детей старше 12 месяцев |
|  | проценты, не более | 0,6 | - | для томатного сока для детей старше 12 месяцев |
| 8. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| калий | мг, не более | 300 | + | для нектаров, напитков, морсов |
|  | мг | 70 - 300 | + | для соков и других продуктов на фруктово-овощной основе |
| натрий | мг, не более | 200 | - |  |
| железо | мг, не более | 3,0 | + | для обогащенных продуктов |
| 9. Витамины: |  |  |  |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг, не более | 75,0 | + | для обогащенных продуктов |
|  | мг, не более | 1 - 4 | + | для обогащенных продуктов |

#### Таблица 12.26

Показатели безопасности для продуктов на плодоовощной основе, плодоовощных консервов (фруктовых, овощных и фруктово-овощных соков, нектаров и напитков, морсов, пюреобразных продуктов на фруктовой и (или) овощной основе, фруктово- и (или) овоще-молочных и фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,01 |  |
| 2. Микотоксины: |  |  |
| патулин | не допускается | <0,02, для продуктов, содержащих яблоки, томаты, облепиху |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05, для фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре, содержащих пшеничную, ячменную крупу, муку |
| зеараленон | не допускается | <0,005, для фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную крупу, муку |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002, для фруктово- и (или) овоще-молочных пюре |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015, для фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005, для содержащих муку, крупу |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05, для продуктов с добавлением зерновых компонентов |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |
| 4. Нитраты | 50 | на фруктовой основе (за исключением содержащих бананы и клубнику) |
|  | 200 | на овощной и фруктово-овощной основе, а также для содержащих бананы и клубнику |
| 5. 5-оксиметилфурфурол | 10,0 | для соковой продукции из цитрусовых фруктов |
|  | 20,0 | для соковой продукции из других фруктов и (или) овощей |

#### Таблица 12.27

Микробиологические показатели для продуктов на плодоовощной основе, плодоовощных консервов (фруктовых, овощных и фруктово-овощных соков, нектаров и напитков, морсов, пюреобразных продуктов на фруктовой и (или) овощной основе, фруктово- и (или) овоще-молочных и фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре)

| Продукты | Показатели | Допустимые уровни |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Продукты на плодоовощной основе (фруктовые, овощные и фруктово-овощные пюре; фруктово- и (или) овоще-молочные и фруктово- и (или) овоще-зерновые пюре) | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соответствующих групп |  |
| 2. Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания: | требования промышленной стерильности - микроорганизмы после термостатной выдержки |  |
| 2.1. соковая продукция из фруктов: |  |  |
| с pH 4,2 и выше, а также pH 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: |  |
|  | B. cereus и B. polymixa в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | B. subtilis КОЕ/1 г (куб. см), | не более 11 |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | мезофильные клостридии в 10 г (куб. см) | не допускаются |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
| с pH ниже 4,2, а также pH ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
| 2.2. соковая продукция из овощей: |  |  |
| томатная с содержанием сухих веществ менее 12 процентов | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: |  |
|  | B. cereus и B. polymixa в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | B. subtilis КОЕ/1 г (куб. см) | не более 11 |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | мезофильные клостридии в 10 г (куб. см) | не допускаются |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
| иная продукция: |  |  |
| с pH 4,2 и выше | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: |  |
|  | B. cereus и B. polymixa в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | B. subtilis КОЕ/1 г (куб. см) | не более 11 |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | мезофильные клостридии в 10 г | не допускаются |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
| с pH 3,7 - 4,2 | мезофильные клостридии в 10 г (куб. см) | не допускаются |
|  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |
| с pH ниже 3,7 | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи в 1 г (куб. см) | не допускаются |
|  | молочнокислые микроорганизмы в 1 г (куб. см) | не допускаются |

### IV. Продукты прикорма на мясной основе

#### Таблица 12.28

Пищевая ценность для консервов из мяса (говядина, свинина, баранина, птица и другое), в том числе с добавлением субпродуктов (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Массовая доля сухих веществ | г, не менее | 20 | - |  |
|  | г, не менее | 17 | - | консервы из мяса птицы |
| 2. Белок | г | 8,5 - 15 | + |  |
|  | г, не менее | 7 | + | консервы из мяса птицы |
| 3. Жир | г | 3 - 12 | + |  |
| 4. Поваренная соль | г, не более | 0,4 | + |  |
| 5. Железо | мг | 1 - 5 | + | в консервах, обогащенных железом |
| 6. Витамины |  | по мясорастительным консервам |  |  |
| 7. Крахмал | г, не более | 3 | - | как загуститель |
| 8. Рисовая и пшеничная мука | г, не более | 5 | - | как загуститель |

#### Таблица 12.29

Показатели безопасности для консервов из мяса (говядина, свинина, баранина, птица и другое), в том числе с добавлением субпродуктов

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,2 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,02 |  |
| олово | 100 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
| 2. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Нитриты | не допускаются | <0,5 |
| 5. Нитрозамины - |  |  |
| сумма НДМА и НДЭА | не допускается | <0,001 |
| 6. Диоксины | не допускаются |  |

#### Таблица 12.30

Микробиологические показатели для консервов из мяса (говядина, свинина, баранина, птица и другое), в том числе с добавлением субпродуктов

| Микроорганизмы, выявленные в консервах | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" |
| 2. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: |  |
| группы B. subtilis | не более 11 клеток в 1 г (куб. см) продукта |
| группы B. cereus и (или) B. polymyxa | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |
| 3. Мезофильные клостридии | не допускаются в 10 г (куб. см) продукта |
| 4. Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |
| 5. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |

#### Таблица 12.31

Пищевая ценность пастеризованных мясных (мясосодержащих) колбасок (с 1,5 года жизни и старше) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 12 | + |  |
| 2. Жир | г | 16 - 20 | + |  |
| 3. Поваренная соль | г, не более | 1,5 | + |  |

#### Таблица 12.32

Показатели безопасности для пастеризованных мясных (мясосодержащих) колбасок (с 1,5 года жизни и старше)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы, антибиотики, пестициды, нитриты, нитрозамины | по консервам из мяса |  |
| 2. Диоксины | не допускаются |  |
| 3. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 2 х 102 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы, L. monocytogenes | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| сульфитредуцирующие клостридии | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |

#### Таблица 12.33

Пищевая ценность для мясо-растительных консервов (растительно-мясных консервов) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Массовая доля сухих веществ | г | 5 - 26 | - |  |
| 2. Белок | г | 1,5 - 8,0 | + |  |
| 3. Жир | г | 1 - 6 | + |  |
| 4. Углеводы | г | 5 - 15 | + |  |
| 5. Поваренная соль | г, не более | 0,4 | + |  |
| 6. Железо | мг | 0,5 - 3,0 | + | для обогащенных продуктов |
| 7. Витамины: |  |  |  |  |
|  | мг | 1 - 3 | - | для витаминизированных продуктов |
| тиамин (B1) | мг | 0,1 - 0,2 | - | для витаминизированных продуктов |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,1 - 0,3 | - | для витаминизированных продуктов |
| ниацин (PP) | мг | 1 - 4 | - | для витаминизированных продуктов |
| 8. Крахмал | г, не более | 3 | - | вносимый как загуститель |
| 9. Рисовая и пшеничная мука | г, не более | 5 | - | вносимый как загуститель |

#### Таблица 12.34

Показатели безопасности для мясо-растительных консервов (растительно-мясных консервов)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,02 |  |
| олово | 100 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
| 2. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
| 3. Микотоксины: |  |  |
| патулин | не допускается | <0,02, для содержащих томаты |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015, для содержащих крупу, муку |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05, для содержащих пшеничную, ячменную крупу, муку |
| зеараленон | не допускается | <0,005, для содержащих пшеничную, ячменную, кукурузную крупу, муку |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05, для содержащих крупу, муку |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 для содержащих крупу, муку |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 5. Нитраты | 150 | для содержащих овощи |
| 6. Нитриты | не допускаются | <0,5 |
| 7. Нитрозамины - |  |  |
| сумма НДМА и НДЭА | не допускается | <0,001 |
| 8. Диоксины | не допускаются |  |

#### Таблица 12.35

Микробиологические показатели для мясо-растительных консервов (растительно-мясных консервов)

| Микроорганизмы, выявленные в консервах | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" |
| 2. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | не более 11 клеток в 1 г (куб. см) продукта |
| 3. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |
| 4. Мезофильные клостридии | не допускаются в 10 г (куб. см) продукта |
| 5. Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |
| 6. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |

### V. Продукты прикорма на рыбной основе

#### Таблица 12.36

Пищевая ценность для рыбных консервов (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Массовая доля сухих веществ | г | 15 - 25 | - |  |
| 2. Белок | г | 8 - 15 | + |  |
| 3. Жир | г | 5 - 11 | + |  |
| 4. Энергетическая ценность | ккал | 100 - 155 | + |  |
| 5. Поваренная соль | г, не более | 0,4 | + |  |
| 6. Минеральные вещества - железо | мг | 0,4 - 3,0 | + | для обогащенных |
| 7. Витамины: |  |  |  |  |
| тиамин (B1) | мг | 0,1 - 0,2 | + | для обогащенных |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,1 - 0,3 | + | для обогащенных |
| ниацин (PP) | мг | 1 - 4 | + | для обогащенных |
| 8. Крахмал | г, не более | 3 | - | вносимый как загуститель |
| 9. Рисовая и пшеничная мука | г, не более | 5 | - | вносимый как загуститель |

#### Таблица 12.37

Показатели безопасности для рыбных консервов

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,5 |  |
| мышьяк | 0,5 |  |
| кадмий | 0,1 |  |
| ртуть | 0,15 |  |
| олово | 100 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
| 2. Антибиотики (для рыбы прудовой): |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Полихлорированные бифенилы | 0,5 |  |
| 5. Гистамин | 100 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
| 6. Нитрозамины | не допускаются | <0,001 мг/кг |
| 7. Диоксины | не допускаются |  |

#### Таблица 12.38

Микробиологические показатели для рыбных консервов

| Микроорганизмы, выявленные в консервах | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" |
| 2. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | не более 11 клеток в 1 г (куб. см) продукции |
| 3. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa | не допускаются в 1 г (куб. см) продукции |
| 4. Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | не допускаются в 10 г (куб. см) продукции |
| 5. Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | не более 1 клетки в 10 г (куб. см) продукции |
| 6. Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | не допускаются в 1 г (куб. см) продукции |
| 7. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | не допускаются в 1 г (куб. см) продукции |

#### Таблица 12.39

Пищевая ценность для рыбо-растительных консервов (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Массовая доля сухих веществ | г, не менее | 17 | - |  |
| 2. Белок | г | 1,5 - 6 | + |  |
| 3. Жир | г | 1 - 6 | + |  |
| 4. Энергетическая ценность | ккал | 35 - 120 | + |  |
| 5. Поваренная соль | г, не более | 0,4 | + |  |
| 6. Минеральные вещества - железо | мг | по рыбным консервам | - |  |
| 7. Витамины |  | по рыбным консервам |  |  |
| 8. Крахмал | г, не более | 3 | - | вносимый как загуститель |
| 9. Рисовая и пшеничная мука | г, не более | 5 | - | вносимый как загуститель |

#### Таблица 12.40

Показатели безопасности для рыбо-растительных консервов

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,4 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,04 |  |
| ртуть | 0,05 |  |
| олово | 100 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
| 2. Микотоксины | по мясорастительным консервам |  |
| 3. Антибиотики (для рыбы прудовой): |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 5. Полихлорированные бифенилы | 0,2 |  |
| 6. Гистамин | 40 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
| 7. Нитраты | 150 | для содержащих овощи |
| 8. Нитрозамины | не допускаются | <0,001 |
| 9. Диоксины | не допускаются |  |

#### Таблица 12.41

Микробиологические показатели для рыбо-растительных консервов

| Микроорганизмы, выявленные в консервах | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" |
| 2. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | не более 11 клеток в 1 г (куб. см) продукции |
| 3. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa | не допускаются в 1 г (куб. см) продукции |
| 4. Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | не допускаются в 10 г (куб. см) продукции |
| 5. Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | не более 1 клетки в 10 г (куб. см) продукции |
| 6. Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | не допускаются в 1 г (куб. см) продукции |
| 7. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | не допускаются в 1 г (куб. см) продукции |

### VII. Детские травяные инстантные чаи

#### Таблица 12.42

Пищевая ценность (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Углеводы | г | 85 - 96 | + |  |
| 2. Энергетическая ценность | ккал | 340 - 385 | + |  |

#### Таблица 12.43

Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 2. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 3. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 5 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 25 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

Примечания к таблице 12:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина в молоке, молочных и других продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 13

Показатели безопасности, пищевая ценность и микробиологические показатели пищевых продуктов для питания детей дошкольного и школьного возраста

### I. Пищевые продукты на мясной основе (для консервов мясных, в том числе из мяса птицы)

#### Таблица 13.1

Пищевая ценность (для консервов мясных, в том числе из мяса птицы) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 12 | + |  |
| 2. Жир | г, не более | 18 | + |  |
| 3. Поваренная соль | г, не более | 1,2 | + |  |
| 4. Железо | мг | 1 - 5 | + | для обогащенных |
| 5. Крахмал или рисовая и пшеничная мука | г, не более | 3 | - |  |
|  | г, не более | 5 | - |  |

#### Таблица 13.2

Показатели безопасности (для консервов мясных, в том числе из мяса птицы)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,02 |  |
| олово | 100 | для консервов в сборной жестяной упаковке |
| 2. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Нитриты | не допускаются | <0,5 мг/кг |
| 5. Нитрозамины - |  |  |
| сумма НДМА и НДЭА | не допускается | <0,001 мг/кг |
| 6. Диоксины | не допускаются |  |

#### Таблица 13.3

Микробиологические показатели (для консервов мясных, в том числе из мяса птицы)

| Микроорганизмы, выявленные в консервах | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| 1. Микробиологические показатели | должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов группы "А" |
| 2. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | не более 11 клеток в 1 г (куб. см) продукта |
| 3. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и (или) B. polymyxa | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |
| 4. Мезофильные клостридии | не допускаются в 10 г (куб. см) продукта |
| 5. Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |
| 6. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |

#### Таблица 13.4

Пищевая ценность (для колбасных изделий) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 12 | + |  |
| 2. Жир | г, не более | 22 | + |  |
| 3. Поваренная соль | г, не более | 1,8 | + |  |
| 4. Крахмал | г, не более | 5 | - |  |

#### Таблица 13.5

Показатели безопасности (для колбасных изделий)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,02 |  |
| 2. Антибиотики | по мясным консервам |  |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Нитриты | 30 |  |
| 5. Нитрозамины - |  |  |
| сумма НДМА и НДЭА | 0,002 |  |
| 6. Диоксины | не допускаются |  |
| 7. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 1 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| E. coli | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются, для продуктов со сроками годности более 5 суток |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| сульфитредуцирующие клостридии | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 25 | масса (г), в которой не допускаются, для сосисок и сарделек дополнительно L. monocytogenes |
| дрожжи | 100 | КОЕ/г, не более, для продуктов со сроками годности более 5 суток |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более, для продуктов со сроками годности более 5 суток |

#### Таблица 13.6

Пищевая ценность (для мясных полуфабрикатов) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 10 | + |  |
| 2. Жир | г, не более | 20 | + |  |
| 3. Поваренная соль | г, не более | 0,9 | + |  |

#### Таблица 13.7

Показатели безопасности (для мясных полуфабрикатов)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы, антибиотики, пестициды, диоксины, нитриты, нитрозамины | по мясным консервам |  |
| 2. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 5 х 105 | КОЕ/г, не более, для рубленых полуфабрикатов |
|  | 1 х 105 | КОЕ/г, не более, для кусковых полуфабрикатов |
| БГКП (колиформы) | 0,001 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 25 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 250 | КОЕ/г, не более, для полуфабрикатов в панировке |

#### Таблица 13.8

Пищевая ценность (для паштетов и кулинарных изделий) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 8 | + |  |
| 2. Жир | г, не более | 16 | + |  |
| 3. Поваренная соль | г, не более | 1,2 | + |  |

#### Таблица 13.9

Показатели безопасности для паштетов и кулинарных изделий

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы, антибиотики, пестициды, нитрозамины, нитриты, диоксины | по мясным консервам |  |
| 2. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 1 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| E. coli | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются, для продуктов со сроками годности более 72 ч |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| сульфитредуцирующие клостридии | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 25 | масса (г), в которой не допускаются |
| дрожжи | 100 | КОЕ/г, не более, для продуктов со сроками годности более 72 ч |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более, для продуктов со сроками годности более 72 ч |

#### Таблица 13.10

Пищевая ценность для хлебобулочных, мучных кондитерских и мукомольно-крупяных изделий (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Для мукомольно-крупяных изделий: |  |  |  |  |
| белки | г | 10 - 13 | + |  |
| жиры | г | 1 - 3 | + |  |
| углеводы | г | 60 - 70 | + |  |
| энергетическая ценность | ккал | 300 - 360 | + |  |
| железо | мг | 1,0 - 2,0 | + | для обогащенных |
| витамины: |  |  |  |  |
| тиамин (B1) | мг | 0,15 - 0,25 | + | для обогащенных |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,1 - 0,15 | + | для обогащенных |
| ниацин (PP) | мг | 1,0 - 3,0 | + | для обогащенных |
| 2. Для хлебобулочных изделий: |  |  |  |  |
| белки | г | 8,0 - 13,0 | + |  |
| жиры | г | 1,0 - 8,0 | + |  |
| углеводы | г | 45 - 55 | + |  |
| энергетическая ценность | ккал | 210 - 340 | + |  |
| железо | мг | 1,8 - 3,0 | + | для обогащенных |
| витамины: |  |  |  |  |
| тиамин (B1) | мг | 0,15 - 0,40 | + | для обогащенных |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,1 - 0,5 | + | для обогащенных |
| ниацин (PP) | мг | 1,5 - 3,0 | + | для обогащенных |
| 3. Для мучных кондитерских изделий: |  |  |  |  |
| жиры | г, не более | 25 | + |  |
| транс-изомеры | процентов от общего жира, не более | 7 |  |  |
| добавленный сахар <1> | г, не более | 25 | + | для печенья |
|  |  | 38 | + | для изделий из бисквитного полуфабриката |

--------------------------------

<1> Контроль по закладке.

#### Таблица 13.11

Показатели безопасности для хлебобулочных, мучных кондитерских и мукомольно-крупяных изделий

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,5 | мукомольно-крупяные |
|  | 0,35 | хлебобулочные и мучные кондитерские |
| мышьяк | 0,2 | мукомольно-крупяные |
|  | 0,15 | хлебобулочные и мучные кондитерские |
| кадмий | 0,1 | мукомольно-крупяные |
|  | 0,07 | хлебобулочные и мучные кондитерские |
| ртуть | 0,03 | мукомольно-крупяные |
|  | 0,015 | хлебобулочные и мучные кондитерские |
| 2. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05 для пшеничной, ячменной |
| зеараленон | не допускается | <0,005 для пшеничной, ячменной, кукурузной |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 |
| фумонизины B1 и B2 | 0,2 | для кукурузной |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,0002 |
| 5. Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускается |  |

#### Таблица 13.12

Микробиологические показатели для мукомольно-крупяных изделий

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  |  | Дрожжи и плесени (сумма), КОЕ/г, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1. Яичные макаронные изделия | - | - | - | 25 | - |  |
| 2. Макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на молочной основе | 5 х 104 | 0,01 | 0,1 | 25 | - |  |
| 3. Макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на растительной основе | 5 х 104 | 0,1 | - | 25 | 100 |  |

#### Таблица 13.13

Микробиологические показатели для хлебобулочных изделий

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  |  |  | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | Бактерии рода Proteus | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| Хлебобулочные изделия | 1 х 103 | 1,0 | 1,0 | - | 25 | 50 |  |

#### Таблица 13.14

Микробиологические показатели для мучных кондитерских изделий

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  |  | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  |
| 1. Рулеты бисквитные с начинкой: |  |  |  |  |  |  |  |
| сливочной, жировой | 5 х 104 | 0,01 | 0,1 | 25 | 50 | 100 |  |
| фруктовой, с цукатами, маком, орехами | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 50 | 100 |  |
| 2. Кексы: |  |  |  |  |  |  |  |
| с сахарной пудрой | 5 х 103 | 0,1 | - | 25 | 50 | 50 |  |
| глазированные, с орехами, цукатами, с пропиткой фруктовой, ромовой | 5 х 103 | 0,1 | - | 25 | 50 | 100 |  |
| кексы и рулеты в герметизированной упаковке | 5 х 103 | 0,1 | 0,1 | 25 | 50 | 50 |  |
| 3. Вафли: |  |  |  |  |  |  |  |
| без начинки, с начинками фруктовой, помадной, жировой | 5 х 103 | 0,1 | - | 25 | 50 | 100 |  |
| с орехово-пралиновой начинкой, глазированные шоколадной глазурью | 5 х 104 | 0,01 | - | 25 | 50 | 100 |  |
| 4. Пряники, коврижки: |  |  |  |  |  |  |  |
| без начинки | 2,5 х 103 | 1,0 | - | 25 | 50 | 50 |  |
| с начинкой | 5 х 103 | 0,1 | - | 25 | 50 | 50 |  |
| 5. Печенье: |  |  |  |  |  |  |  |
| сахарное, с шоколадной глазурью, сдобное | 1 х 104 | 0,1 | - | 25 | 50 | 100 |  |
| с кремовой прослойкой, начинкой | 1 х 104 | 0,1 | 0,1 | 25 | 50 | 100 |  |
| галеты, крекеры | 1 х 103 | 1,0 | - | 25 | - | 100 |  |

### II. Продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла

#### Таблица 13.15

Пищевая ценность для полуфабрикатов из рыбы и нерыбных объектов промысла (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 16 | + |  |
| 2. Жир | г | 1 - 11 | + |  |
| 3. Энергетическая ценность | ккал | 70 - 160 | + |  |

#### Таблица 13.16

Показатели безопасности для полуфабрикатов из рыбы и нерыбных объектов промысла

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,5 |  |
| мышьяк | 0,5 |  |
| кадмий | 0,1 |  |
| ртуть | 0,15 |  |
| 2. Фикотоксины: |  |  |
| паралитический яд моллюсков (сакситоксин) | не допускается | моллюски |
| амнестический яд моллюсков (домоевая кислота) | не допускается | моллюски, внутренние органы крабов |
| диарейный яд моллюсков (окадаиковая кислота) | не допускается | моллюски |
| 3. Антибиотики (для рыбы прудовой и садкового содержания): |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 5. Нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | не допускается |  |
| 6. Гистамин | 100 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
| 7. Полихлорированные бифинилы | 0,5 |  |
| 8. Диоксины | не допускаются | полуфабрикаты из рыбы |
| 9. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 0,01 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 0,01 | масса (г), в которой не допускаются |
| сульфитредуцирующие клостридии | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 25 | масса (г), в которой не допускаются |
| сульфитредуцирующие клостридии | 0,01 | масса (г), в которой не допускаются (для продукции, упакованной под вакуумом) |
| V. parahaemolyticus | 100 | КОЕ/г, не более (для морской рыбы) |

#### Таблица 13.17

Пищевая ценность для кулинарных изделий из рыбы и нерыбных объектов промысла (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г, не менее | 13 | + |  |
| 2. Жир | г, не более | 8 | + |  |
| 3. Энергетическая ценность | ккал | 90 - 130 | + |  |
| 4. Поваренная соль | г, не более | 0,8 | + |  |
| 5. Крахмал | г, не более | 5 | - |  |

#### Таблица 13.18

Показатели безопасности для кулинарных изделий из рыбы и нерыбных объектов промысла

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,5 |  |
| мышьяк | 0,5 |  |
| кадмий | 0,1 |  |
| ртуть | 0,15 |  |
| 2. Фикотоксины: |  |  |
| паралитический яд моллюсков (сакситоксин) | контроль по сырью | моллюски |
| амнестический яд моллюсков (домоевая кислота) | контроль по сырью | моллюски, внутренние органы крабов |
| диарейный яд моллюсков (окадаиковая кислота) | контроль по сырью | моллюски |
| 3. Микотоксины (контроль по сырью): |  |  |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 для продуктов с молочным компонентом |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 для содержащих крупу, муку |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05 для содержащих пшеничную, ячменную крупу, муку |
| зеараленон | не допускается | <0,005 для содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную крупу, муку |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 для содержащих крупу, муку |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 для содержащих крупу, муку |
| 4. Антибиотики (контроль по сырью): |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 для рыбы и нерыбных объектов промысла прудовой и садкового содержания |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 для рыбы и нерыбных объектов промысла прудовой и садкового содержания |
| пенициллины | не допускается | <0,004 для продукта с молочным компонентом |
| стрептомицитин | не допускается | <0,2 для продукта с молочным компонентом |
| бацитрацин | не допускается | <0,02 для продукта с яичным компонентом |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| гексахлорбензол | 0,01 | контроль по сырью для крупы, муки |
| ртутьорганические пестициды | не допускаются | контроль по сырью для крупы, муки |
| 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | не допускаются | контроль по сырью для крупы, муки |
| 6. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,0002 |
| 7. Нитраты | 150 | для содержащих овощи |
| 8. Нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | не допускается | <0,001 |
| 9. Гистамин | 100 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
| 10. Полихлорированные бифинилы | 0,5 |  |
| 11. Диоксины | не допускаются | полуфабрикаты из рыбы |

#### Таблица 13.19

Микробиологические показатели для кулинарных изделий из рыбы и нерыбных объектов промысла

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | сульфитредуцирующие клостридии | патогенные, в том числе сальмонеллы и L.monocytogenes |  |
| 1. Кулинарные изделия с термической обработкой - рыба и фаршевые изделия, запеченные, отварные, в том числе замороженные | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 1,0 <1> | 25 <2> | плесени и дрожжи не более 100 КОЕ/г |
| 2. Кулинарные изделия без тепловой обработки - салаты из рыбы и морепродуктов без заправки | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | - | 25 | Proteus в 0,1 г не допускаются |
| 3. Варено-мороженая продукция: |  |  |  |  |  |  |
| быстрозамороженные готовые обеденные рыбные блюда, в том числе упакованные под вакуумом | 2 х 104 | 0,1 | 0,1 | 0,1 <1> | 25 | Enterococcus - 1 х 103, КОЕ/г, не более (в продукции из порционных кусков) |
| изделия структурированные ("крабовые палочки" и другие) | 1 х 103 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 25 | Enterococcus - 2 х 103, КОЕ/г, не более (в фаршевых) |

--------------------------------

<1> В упакованной под вакуумом.

<2> Только сальмонеллы.

### III. Молоко и молочные продукты

#### Таблица 13.20

Пищевая ценность для молока питьевого, сливок питьевых, кисломолочных продуктов <1>, напитков на молочной основе (сухих и жидких), в том числе обогащенных (в 100 г готового к употреблению продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г | 2,0 - 5,0 | + | молоко, кисломолочные продукты, напитки на молочной основе |
|  | г, не менее | 2,5 | + | сливки |
|  | г, не менее | 2,5 | + | сметана |
| 2. Жир | г | 1,5 - 4,0 | + | молоко, кисломолочные продукты, напитки на молочной основе |
|  | г | 10 - 20 | + | сливки |
|  | г | 10 - 20 | + | сметана |
| 3. Углеводы | г, не менее | 4,7 | + | молоко |
|  | г, не менее | 3,4 | + | сметана |
|  | г, не менее | 3,7 | + | сливки |
|  | г, не более | 16,0 | + | кисломолочные продукты, напитки на молочной основе |
| в том числе добавленная сахароза <2>, <3> | г, не более | 10 | + |  |
| 4. Кальций | мг | 105 - 240 | + | для обогащенных |

--------------------------------

<1> Для составных кисломолочных продуктов допускается регламентировать их пищевую ценность, установленную в нормативных и (или) технических документах, в соответствии с которыми производятся эти продукты.

<2> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 г.

<3> Контроль по закладке.

#### Таблица 13.21

Показатели безопасности для молока питьевого, сливок питьевых, кисломолочных продуктов, напитков на молочной основе (сухих и жидких), в том числе обогащенных (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира для продуктов с содержанием жира более 5,0 г/100 г и продуктов, обогащенных растительными маслами |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 4. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 5. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 |
| 6. Пестициды (в пересчете на жир): |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 7. Диоксины | не допускаются |  |

#### Таблица 13.22

Микробиологические показатели (молоко, сливки)

| Группа продуктов | КМАФАнМ , КОЕ/куб. см (г), не более | Масса продукта (г, куб. см), в которой не допускаются |  |  |  | Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ/куб. см (г), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | патогенные, в том числе сальмонеллы | S. aureus | L. monocytogenes |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Молоко пастеризованное в потребительской упаковке | 1 х 105 | 0,01 | 25 | 1,0 | 25 | - |
| 2. Молоко ультрапастеризованное без асептического розлива в потребительской упаковке | 100 | 10,0 | 100 | 10,0 | 25 | - |
| 3. Сливки пастеризованные в потребительской упаковке | 1 х 105 | 0,01 | 25 | 1,0 | 25 | - |
| 4. Сливки ультрапастеризованные без асептического розлива в потребительской упаковке | 100 | 10,0 | 100 | 10,0 | 25 | - |
| 5. Молоко топленое | 2,5 х 103 | 1,0 | 25 | - | 25 | - |
| 6. Молоко и сливки стерилизованные, ультрапастеризованные с асептическим розливом, в том числе обогащенные | должны соответствовать требованиям промышленной стерильности: после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток - отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другое); отсутствие изменений вкуса и консистенции; после термостатной выдержки допускаются изменения: титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера; КМАФАнМ - не более 10 КОЕ/куб. см (г) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 13.23

Микробиологические показатели (для кисломолочных продуктов)

| Группа продуктов | Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/куб. см (г), не менее | Масса продукта (см3, г), в которой не допускаются |  |  | Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ/куб. см (г), не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ряженка | 1 х 107 | 1,0 | 1,0 | 25 | Д-50 П-50 (для продукции со сроком годности более 72 ч) |  |
| 2. Сметана и продукты, произведенные на ее основе | 1 х 107 (для сметаны) | 0,001 (0,1 - для термически обработанных после сквашивания сметанных продуктов) | 1,0 | 25 | Д-50 П-50 (для продуктов со сроком годности более 72 часов) |  |
| 3. Жидкие кисломолочные продукты, включая йогурт, в том числе со сроками годности не более 72 ч | - | 0,01 | 1,0 | 25 | - |  |
| 4. Жидкие кисломолочные продукты, включая йогурт, в том числе со сроками годности более 72 ч | 1 х 107 (не нормируется - для термически обработанных продуктов) | 0,1 | 1,0 | 25 | дрожжи - 50 (кроме продуктов, изготавливаемых с использованием заквасок, содержащих дрожжи) плесени - 50 |  |
| 5. Жидкие кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями, со сроками годности более 72 ч | 1 х 107; бифидобактерии не менее 1 х 106 | 0,1 | 1,0 | 25 | дрожжи - 50 (кроме продуктов, изготавливаемых с использованием заквасок, содержащих дрожжи) плесени - 50 |  |

Примечание. Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов, анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый - при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

#### Таблица 13.24

Пищевая ценность творога и продуктов на его основе, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г | 6 - 17 | + |  |
| 2. Жир | г | 3,5 - 10,0 | + |  |
| 3. Углеводы, в том числе добавленная сахароза <1>, <2> | г, не более | 16 | + |  |
|  | г, не более | 10 | + |  |
| 4. Кислотность | градусов Тернера, не более | 150 | + |  |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 г.

<2> Контроль по закладке.

#### Таблица 13.25

Показатели безопасности творога и продуктов на его основе, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира, для продуктов с содержанием жира более 5 г/100 г и продуктов, обогащенных растительными маслами |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,06 |  |
| мышьяк | 0,15 |  |
| кадмий | 0,06 |  |
| ртуть | 0,015 |  |
| 3. Меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 4. Антибиотики, микотоксины, диоксины | по молоку, сливкам, кисломолочным продуктам |  |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,55 | в пересчете на жир |
| ДДТ и его метаболиты | 0,33 | в пересчете на жир |

#### Таблица 13.26

Микробиологические показатели творога и продуктов на его основе, в том числе с фруктовыми и (или) овощными компонентами

| Группа продуктов | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  |  | Дрожжи, плесени, КОЕ/куб. см (г), не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1. Творог и творожные изделия со сроком годности не более 72 ч | 0,001 | 0,1 | 25 | - |  |
| 2. Творог и творожные изделия со сроком годности более 72 ч | 0,01 | 0,1 | 25 | дрожжи - 100 плесени - 50 |  |
| 3. Творожные изделия, термически обработанные | 0,1 | 1,0 | 25 | дрожжи и плесени в сумме - 50 |  |

#### Таблица 13.27

Пищевая ценность сыров твердых, полутвердых, мягких, плавленых (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Массовая доля влаги | процентов, не более | 70 | - |  |
| 2. Массовая доля жира в сухом веществе | процентов, не более | 55 | + |  |
| 3. Поваренная соль | г, не более | 2 | - |  |

#### Таблица 13.28

Показатели безопасности сыров твердых, полутвердых, мягких, плавленых

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг (л), не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,2 |  |
| мышьяк | 0,15 |  |
| кадмий | 0,1 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 3. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 4. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 005 |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,6 | в пересчете на жир |
| ДДТ и его метаболиты | 0,2 | в пересчете на жир |
| 6. Диоксины | не допускаются |  |

#### Таблица 13.29

Микробиологические показатели сыров твердых, полутвердых, мягких, плавленых

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |
| 1. Сыры (твердые, полутвердые, рассольные, мягкие) | - | 0,001 | 25 | S. aureus не более 500 КОЕ/г, L. monocytogenes в 25 г не допускаются |
| 2. Сыры плавленые: |  |  |  |  |
| без наполнителей | 5 х 103 | 0,1 | 25 | плесени не более 50 КОЕ/г, дрожжи не более 50 КОЕ/г |
| с наполнителями | 1 х 104 | 0,1 | 25 | плесени не более 100 КОЕ/г, дрожжи не более 100 КОЕ/г |

#### Таблица 13.30

Пищевая ценность для фруктовых и овощных консервов (соков, нектаров, напитков, морсов, пюреобразных продуктов на фруктовой и (или) овощной основе, фруктово- и (или) овоще-молочных и фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре, комбинированных продуктов) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Массовая доля сухих веществ | процентов | 4 - 25 | - | для пюреобразных продуктов на фруктовой и (или) овощной основе |
| 2. Массовая доля растворимых сухих веществ | процентов, не более | 16 | - | для соковой продукции из фруктов, фруктов с добавлением овощей |
|  | процентов, не более | 10 | - | для соковой продукции из овощей и для такой продукции с добавлением фруктов, за исключением тыквы и моркови |
|  | процентов, не более | 11 | - | для соковой продукции из тыквы и (или) моркови и такой продукции с добавлением фруктов |
| 3. Массовая доля титруемых кислот | процентов, не более | 1,3 | - | для соковой продукции из цитрусовых фруктов (в пересчете на безводную лимонную кислоту), из других фруктов и (или) овощей (в пересчете на яблочную кислоту) |
| 4. Углеводы, | г | 4 - 25 | + |  |
| в том числе добавленного сахара <1>, <2> | г, не более | 10 | - | для нектаров и сокосодержащих напитков |
|  | г, не более | 12 | - | для морсов |
|  |  | не допускается | - | для соков из фруктов, а также для овощных соков "прямого отжима" |
| 5. Массовая доля этилового спирта | процентов, не более | 0,2 | - |  |
| 6. Поваренная соль | процентов, не более | 0,6 | - | для овощных соков |
| 7. Витамины - аскорбиновая кислота (C) | мг, не более | 75,0 | + | для обогащенных |
| 8. Минеральные вещества - железо | мг, не более | 3 | + | для обогащенных |

--------------------------------

<1> Допускается замена сахарозы на фруктозу в количестве не более 5 г.

<2> Контроль по закладке.

#### Таблица 13.31

Показатели безопасности для фруктовых и овощных консервов (соков, нектаров, напитков, морсов, пюреобразных продуктов на фруктовой и (или) овощной основе, фруктово- и (или) овоще-молочных и фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре, комбинированных продуктов)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,01 |  |
| 2. Микотоксины: |  |  |
| патулин | не допускается | <0,02 для продуктов, содержащих яблоки, томаты, облепиху |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05 для фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре, содержащих пшеничную, ячменную крупу, муку |
| зеараленон | не допускается | <0,005 для фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре, содержащих пшеничную, кукурузную, ячменную крупу, муку |
| афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 для фруктово- и (или) овоще-молочных пюре |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 для фруктово- и (или) овоще-зерновых пюре |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 для содержащих муку, крупу |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |
| 4. Нитраты | 50 | на фруктовой основе |
|  | 200 | на овощной и фруктово-овощной основе, а также для содержащих бананы и клубнику |
| 5. 5-оксиметилфурфурол | 10,0 | для соковой продукции из цитрусовых фруктов |
|  | 20,0 | для соковой продукции из других фруктов и (или) овощей |
| 6. Микробиологические показатели | должны соответствовать требованиям, установленным для продуктов на плодоовощной основе и плодоовощных консервов для детей раннего возраста в соответствии с таблицей 12.27 настоящего гигиенического норматива (должны удовлетворять требованиям промышленной стерильности для соответствующих групп) |  |

Примечания к таблице 13:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина в молоке, молочных и других продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 14

Показатели безопасности и пищевая ценность специализированных продуктов для лечебного питания детей

### Таблица 14.1

Пищевая ценность для низколактозных и безлактозных продуктов (в готовом к употреблению продукте)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Для низколактозных и безлактозных продуктов для детей первого года жизни: |  |  |  |  |
| белок | г/л | 12 - 21 | + |  |
| таурин | мг/л, не более | 80,0 | + |  |
| L-карнитин | мг/л, не более | 20 | - | при внесении |
| жир | г/л | 30 - 40 | + |  |
| линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот | 14 - 20 | + |  |
|  | мг/л, не более | 4 000 - 8 000 | + |  |
| углеводы | г/л | 65 - 80 | + |  |
| лактоза | г/л, не более | 10 | + | в низколактозных продуктах |
|  | г/л, не более | 0,1 |  | в безлактозных продуктах |
| минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 330 - 700 | + |  |
| фосфор | мг/л | 150 - 400 | + |  |
| калий | мг/л | 400 - 800 | + |  |
| натрий | мг/л | 150 - 300 | + |  |
| магний | мг/л | 30 - 90 | + |  |
| медь | мг/л | 0,3 - 1,0 | + |  |
| марганец | мкг/л | 10 - 300 | + |  |
| железо | мг/л | 3 - 14 | + |  |
| цинк | мг/л | 3 - 10 | + |  |
| хлориды | мг/л | 400 - 800 | + |  |
| йод | мкг/л | 50 - 150 | + |  |
| зола | г/л | 3 - 5 | + |  |
| витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 400 - 1 000 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 4 - 12 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 7,5 - 12,5 | + |  |
| витамин K | мг/л | 25 - 60 | - |  |
| тиамин (B1) | мг/л | 400 - 1000 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мг/л | 500 - 1500 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мг/л | 300 - 1000 | + |  |
| пантотеновая кислота | мг/л | 2700 - 5000 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мг/л | 60 - 150 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,0 - 3,0 | + |  |
| ниацин (PP) | мг/л | 2 - 10 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 60 - 150 | + |  |
| биотин | мкг/л | 10 - 40 | - |  |
| карнитин | мг/л | 10 - 20 | - |  |
| инозит | мг/л | 20 - 60 | - |  |
| холин | мг/л | 50 - 150 | - |  |
| осмоляльность | мОсм/кг, не более | 300 | + |  |
| 2. Для низколактозных продуктов переработки молока для детей раннего возраста: |  |  |  |  |
| белок | г/л | 40 - 47 | + |  |
| казеин <1> / сывороточные белки | - | 80/20 | - |  |
| жир | г/л | 20 - 38 | + |  |
| линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот, не менее | 15 | + |  |
|  | мг/л | 5000 - 6000 | - |  |
| углеводы | г/л | 60 - 65 | + |  |
| глюкоза | г/л | 25 - 28 | + |  |
| галактоза | г/л | 6 - 7 |  |  |
| лактоза | г/л, не более | 16 | + |  |
| энергетическая ценность | ккал/л | 600 - 680 | + |  |

--------------------------------

<1> Лабораторный контроль казеина осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке.

### Таблица 14.2

Показатели безопасности для низколактозных и безлактозных продуктов (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира, для сухих продуктов |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00002 |
| 4. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 5. Меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 6. Пестициды в пересчете на жир: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 7. Диоксины | не допускаются |  |
| 8. Микробиологические показатели <1>, <2>: |  | на сухой продукт |
| КМАФАнМ | 2,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 200 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| 9. Микробиологические показатели <1>, <2> |  | для детей раннего возраста |
| для низколактозных продуктов: |  |  |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| 10. Микробиологические показатели для безлактозных продуктов: |  |  |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускается |
| E. coli | 10 | масса (г), в которой не допускается |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускается |
| B. cereus | 2 х 102 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes | 100 | масса (г), в которой не допускается |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| (п. 10 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов. Анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый - при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

<2> При контроле на E. coli и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к E. coli и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

### Таблица 14.3

Пищевая ценность для смесей на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста (в готовом к употреблению продукте)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г/л | 15 - 20 | + |  |
| 2. Метионин | г/л | 0,25 - 0,35 | + |  |
| 3. Жир | г/л | 30 - 38 | + |  |
| 4. Линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот, не менее | 14 | + |  |
|  | мг/л, не менее | 4 000 |  |  |
| 5. Углеводы (декстрин-мальтоза) | г/л | 65 - 80 | + |  |
| 6. Энергетическая ценность | ккал/л | 650 - 720 | + |  |
| 7. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 450 - 750 | + |  |
| фосфор | мг/л | 250 - 500 | + |  |
| калий | мг/л | 500 - 800 | + |  |
| натрий | мг/л | 200 - 320 | + |  |
| магний | мг/л | 40 - 80 | + |  |
| медь | мг/л | 0,4 - 1,0 | + |  |
| железо | мг/л | 6 - 14 | + |  |
| цинк | мг/л | 4 - 10 | + |  |
| зола | г/л | 3 - 5 | + |  |
| 8. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 500 - 800 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 5 - 15 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 8 - 12 | + |  |
| витамин K | мкг/л | 25 - 100 | - |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 300 - 600 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 600 - 1 000 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 300 - 700 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 60 - 150 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5 - 3 | + |  |
| ниацин (PP) | мг/л | 4 - 8 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 60 - 150 | + |  |
| таурин | мг/л | 45 - 55 | + |  |
| L-карнитин | мг/л | 10 - 20 | + |  |
| 9. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 300 | + |  |

### Таблица 14.4

Показатели безопасности для смесей на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Микотоксины: |  |  |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 мг/кг |
| меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 5. Микробиологические показатели: |  | на сухой продукт |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы <1> | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> При обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

### Таблица 14.5

Пищевая ценность для сухих молочных высокобелковых продуктов (в 1000 г готового к употреблению продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г | 40 - 90 | + |  |
| 2. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг | 1 130 | + |  |
| калий | мг | 1 450 | + |  |
| натрий | мг | 900 | + |  |
| магний | мг | 210 | + |  |
| железо | мг | 11 | + |  |
| зола | г | 4 - 5 | + |  |
| 3. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мг - экв | 0,18 | + |  |
| токоферол (E) | мг | 3,3 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг | 12 | + |  |
| тиамин (B1) | мг | 1,6 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мг | 3,6 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мг | 1,6 | + |  |
| ниацин (PP) | мг | 14 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг | 66 | + |  |

### Таблица 14.6

Показатели безопасности для сухих молочных высокобелковых продуктов (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 мг/кг |
| 4. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускаются | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 5. Меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 6. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 7. Диоксины | не допускаются |  |
| 8. Микробиологические показатели <1>: |  |  |
| КМАФАнМ | 2,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 0,3 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes <2> | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов. Анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый - при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

<2> При обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

### Таблица 14.7

Пищевая ценность для низкобелковых продуктов (крахмалов, круп и макаронных изделий) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Для крахмалов: |  |  |  |  |
| белок | г, не более | 1,0 | + |  |
| углеводы | г | 75 - 85 | + |  |
| энергетическая ценность | ккал | 300 - 350 | + |  |
| 2. Для круп: |  |  |  |  |
| белок | г, не более | 1,0 | + |  |
| жир | г | 0,5 - 1,0 | + |  |
| углеводы | г | 80 - 90 | + |  |
| энергетическая ценность | ккал | 350 - 400 | + |  |
| 3. Для макаронных изделий |  |  |  |  |
| белок | г, не более | 1,0 | + |  |
| жир | г, не более | 1,0 | + |  |
| углеводы | г | 80 - 90 | + |  |
| энергетическая ценность | ккал | 330 - 380 | + |  |
| минеральные вещества - натрий | мг, не более | 50 | + |  |

### Таблица 14.8

Показатели безопасности для низкобелковых продуктов (крахмалов, круп и макаронных изделий)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,3 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Микотоксины: |  |  |
| охратоксин A | не допускается | <0,0005 |
| афлатоксин B1 | не допускается | <0,00 015 |
| зеараленон | не допускается | <0,005 для кукурузной, ячменной, пшеничной муки, крупы |
| Т-2 токсин | не допускается | <0,05 |
| дезоксиниваленол | не допускается | <0,05 для пшеничной, ячменной муки, крупы |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Бенз(а)пирен | не допускается | <0,0002 мг/кг |
| 5. Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | не допускается |  |
| 6. Металлические примеси | 3 х 10-4 | проценты, размер отдельных частиц не должен превышать 0,3 мм в наибольшем линейном измерении |
| 7. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 3 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускается |
| S. aureus | 0,1 | масса (г), в которой не допускается |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 50 | масса (г), в которой не допускается |
| плесени | 10 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| (п. 7 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |

### Таблица 14.9

Пищевая ценность для смесей на основе полных гидролизатов белка для детей раннего возраста (в готовом к употреблению продукте)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок (экв.) | г/л | 12 - 22 | + |  |
| 2. Таурин | мг/л | 40 - 55 | + |  |
| 3. L-карнитин | мг/л | 10 - 25 | + |  |
| 4. Жир | г/л | 25 - 35 | + |  |
| 5. Линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот, не менее | 14 | + |  |
|  | мг/л, не менее | 4 000 | - |  |
| 6. Углеводы | г/л | 70 - 95 | + |  |
| 7. Энергетическая ценность | ккал/л | 650 - 720 | + |  |
| 8. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 330 - 980 | + |  |
| фосфор | мг/л | 150 - 600 | + |  |
| калий | мг/л | 400 - 1 000 | + |  |
| натрий | мг/л | 150 - 350 | + |  |
| магний | мг/л | 50 - 100 | + |  |
| медь | мг/л | 0,3 - 1,0 | + |  |
| железо | мг/л | 6 - 14 | + |  |
| цинк | мг/л | 3 - 10 | + |  |
| зола | г/л | 4 - 5 | + |  |
| 9. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 500 - 800 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 6 - 14 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 5 - 15 | + |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 400 - 600 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 600 - 1 000 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 500 - 700 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 50 - 100 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5 - 3,0 | + |  |
| ниацин (PP) | мг/л | 3 - 8 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 50 - 150 | + |  |
| 10. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 320 | + |  |

### Таблица 14.10

Показатели безопасности для смесей на основе полных гидролизатов белка для детей раннего возраста (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00002 мг/кг |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 5. Микробиологические показатели: |  | на сухой продукт |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы <1> | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> При обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

### Таблица 14.11

Пищевая ценность для смесей без фенилаланина (с низким содержанием фенилаланина) для детей первого года жизни <1> (в готовом к употреблению продукте)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок (экв.) | г/л | 16 - 20 | + |  |
| 2. Фенилаланин | мг/л, не более | 500 | + | в продуктах на основе смеси аминокислот - отсутствие |
| 3. Таурин | мг/л | 40 - 55 | + |  |
| 4. L-карнитин | мг/л | 10 - 25 | + |  |
| 5. Жир | г/л | 30 - 38 | + |  |
| 6. Линолевая кислота | проценты от суммы жирных кислот, не менее | 14 | + |  |
|  | мг/л, не менее | 5 000 | - |  |
| 7. Углеводы | г/л | 65 - 80 | + |  |
| 8. Энергетическая ценность | ккал/л | 570 - 720 | + |  |
| 9. Минеральные вещества |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 300 - 700 | + |  |
| фосфор | мг/л | 300 - 500 | + |  |
| калий | мг/л | 500 - 800 | + |  |
| натрий | мг/л | 150 - 300 | + |  |
| магний | мг/л | 40 - 60 | + |  |
| медь | мг/л | 0,3 - 1,0 | + |  |
| железо | мг/л | 3 - 14 | + |  |
| цинк | мг/л | 4 - 10 | + |  |
| зола | г/л | 4 - 5 | + |  |
| йод | мкг/л | 50 - 120 | + |  |
| 10. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 500 - 800 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 4 - 12 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 8 - 12 | + |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 350 - 700 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 500 - 1 000 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 300 - 700 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 50 - 100 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5 - 3,0 | + |  |
| ниацин (PP) | мг/л | 3 - 8 | + |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 20 - 100 | + |  |
| 11. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 320 | + |  |

--------------------------------

<1> Продукты без фенилаланина или с низким его содержанием, предназначенные для питания детей старше года, должны содержать белок (экв.) в количестве не менее 20 г/л, а по показателям безопасности должны соответствовать требованиям к продуктам без фенилаланина или с низким его содержанием для детей первого года жизни. Содержание жира и углеводов в таких продуктах не регламентируется, а содержание витаминов, минеральных солей и микроэлементов должно соответствовать возрастным физиологическим потребностям.

### Таблица 14.12

Показатели безопасности для смесей без фенилаланина (с низким содержанием фенилаланина) для детей первого года жизни (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 2. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы <1> | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> При обнаружении в нормируемой массе продукта, предназначенного для детей до 6 месяцев, бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

Примечания к таблице 14:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина в молоке, молочных и других продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 15

Показатели безопасности и пищевая ценность сублимированных продуктов

### Таблица 15.1

Пищевая ценность для сублимированных продуктов на молочной основе (творог и другие) (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г | 60 - 65 | + |  |
| 2. Жир | г | 20 - 25 | + |  |
| 3. Углеводы | г | 9 - 11 | + |  |
| 4. Энергетическая ценность | ккал | 330 - 380 | + |  |
| 5. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв | 100 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мг | 0,3 | + |  |
| 6. Кислотность восстановленного продукта | градусов Тернера, не более | 150 | + |  |

### Таблица 15.2

Показатели безопасности для сублимированных продуктов на молочной основе (творог и другие) (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,15 |  |
| мышьяк | 0,15 |  |
| кадмий | 0,06 |  |
| ртуть | 0,015 |  |
| 2. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00002 мг/кг |
| 3. Антибиотики | по сухому молочному высокобелковому продукту |  |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,05 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,03 |  |
| 5. Диоксины | не допускаются |  |
| 6. Микробиологические показатели: |  | на сухой продукт |
| БГКП (колиформы) | 0,3 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

### Таблица 15.3

Пищевая ценность для сублимированных продуктов на мясной основе (в 100 г продукта)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1. Белок | г | 35 - 50 | + |  |
| 2. Жир | г | 15 - 30 | + |  |
| 3. Энергетическая ценность | ккал | 280 - 500 | + |  |
| 4. Зола | г | 3,5 - 4,5 | + |  |

### Таблица 15.4

Показатели безопасности для сублимированных продуктов на мясной основе (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,2 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,02 |  |
| 2. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
| 3. Диоксины | не допускаются |  |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 5. Микробиологические показатели: |  | на сухой продукт |
| 5.1. для детей до 2 лет |  |  |
| КМАФАнМ | 1 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| сульфитредуцирующие клостридии | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |
| 5.2. для детей старше 2 лет |  |  |
| КМАФАнМ | 1,5 х 104 | КОЕ/г, не более |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| сульфитредуцирующие клостридии | 0,1 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 200 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы | 50 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 100 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 50 | КОЕ/г, не более |

### Таблица 15.5

Показатели безопасности для сублимированных продуктов на растительной основе

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 1,0 |  |
| мышьяк | 0,2 |  |
| кадмий | 0,1 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,1 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
| гептахлор | не допускается | <0,002 мг/кг |
| алдрин | не допускается | <0,002 мг/кг |
| 3. Микотоксины - патулин | не допускается | <0,02 мг/кг, для содержащих яблоки, томаты, облепиху |

Примечание. Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов. Анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый - при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

Примечания к таблице 15:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина в молоке, молочных и других продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 16

Показатели безопасности и пищевая ценность смесей для питания недоношенных и (или) маловесных детей

### Таблица 16.1

Пищевая ценность (в готовом к употреблению продукте)

| Критерии и показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормируемые | маркируемые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Белок | г/л | 19 - 31 | + |  |
| 2. Таурин | мг/л, не более | 90 | + |  |
| 3. Жир | г/л | 33 - 45 | + |  |
| 4. Линолевая кислота | г/л | 2,6 - 10,5 | + |  |
| 5. Альфа-линоленовая кислота | мг/л, не менее | 375 | + |  |
| 6. Докозагексаеновая кислота | мг/л | 80 - 205 | + |  |
| 7. Арахидоновая кислота | мг/л | 120 - 295 | + |  |
| 8. Эйкозапентаеновая кислота | процентов от уровня докозагексаеновой кислоты, не более | 30 | - |  |
| 9. Углеводы | г/л | 72 - 94 | + |  |
| 10. Энергетическая ценность | ккал/л | 660 - 890 | + |  |
| 11. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| кальций | мг/л | 800 - 1 400 | + |  |
| фосфор | мг/л | 400 - 700 | + |  |
| калий | мг/л | 450 - 1 200 | + |  |
| натрий | мг/л | 300 - 800 | + |  |
| магний | мг/л | 50 - 130 | + |  |
| медь | мг/л | 0,6 - 1,6 | + |  |
| железо | мг/л | 13 - 20 | + |  |
| цинк | мг/л | 7 - 13 | + |  |
| хлориды | мг/л | 400 - 1 200 | + |  |
| марганец | мкг/л | 45 - 200 | + |  |
| йод | мкг/л | 75 - 325 | + |  |
| селен | мкг/л | 13 - 70 | + |  |
| 12. Витамины: |  |  |  |  |
| ретинол (A) | мкг - экв/л | 1 500 - 3 000 | + |  |
| токоферол (E) | мг/л | 15 - 60 | + |  |
| кальциферол (Д) | мкг/л | 15 - 60 | + |  |
| витамин K | мкг/л | 30 - 200 | + |  |
| тиамин (B1) | мкг/л | 750 - 2000 | + |  |
| рибофлавин (B2) | мкг/л | 600 - 4 000 | + |  |
| пантотеновая кислота | мг/л | 2,3 - 14,0 | + |  |
| пиридоксин (B6) | мкг/л | 200 - 2 000 | + |  |
| фолиевая кислота (Bc) | мкг/л | 225 - 600 | + |  |
| цианкобаламин (B12) | мкг/л | 0,6 - 5,3 | + |  |
| ниацин (PP) | мг/л | 2,5 - 38 |  |  |
| аскорбиновая кислота (C) | мг/л | 60 - 300 | + |  |
| инозит | мг/л | 30 - 350 | + |  |
| биотин | мкг/л | 10 - 300 | + |  |
| холин | мг/л | 50 - 350 | + |  |
| L-карнитин | мг/л | 15 - 45 | + | при внесении |
| нуклеотиды | мг/л, не более | 35 | + | при внесении |
| 13. Осмоляльность | мОсм/кг, не более | 310 | + |  |

### Таблица 16.2

Показатели безопасности (в готовом к употреблению продукте)

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели окислительной порчи - перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира |
| 2. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,02 |  |
| мышьяк | 0,05 |  |
| кадмий | 0,02 |  |
| ртуть | 0,005 |  |
| 3. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00002 мг/кг |
| 4. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| меламин | не допускается | <1 мг/кг |
| 5. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,005 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |
| 6. Диоксины | не допускаются |  |
| 7. Микробиологические показатели <1>: |  | на сухой продукт |
| КМАФАнМ | 2 х 103 | КОЕ/г, не более; смеси, восстанавливаемые при 37 - 50 °C |
|  | 3 х 103 | КОЕ/г, не более; смеси, восстанавливаемые при 70 - 85 °C |
| БГКП (колиформы) | 1,0 | масса (г), в которой не допускаются |
| E. coli | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| S. aureus | 10 | масса (г), в которой не допускаются |
| B. cereus | 100 | КОЕ/г, не более |
| патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes <2> | 100 | масса (г), в которой не допускаются |
| плесени | 50 | КОЕ/г, не более |
| дрожжи | 10 | КОЕ/г, не более |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов. Анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

<2> При контроле на E. coli и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriacea, не относящихся к E. coli и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

Примечания к таблице 16:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина в молоке, молочных и других продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 17

Микробиологические показатели молочных продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях организаций системы здравоохранения

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/см3(г), не более | Масса продукта (см3, г), в которой не допускаются |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | E. coli | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Смеси молочные адаптированные стерилизованные, молоко и сливки стерилизованные неасептического розлива | 100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 2. Смеси восстановленные пастеризованные | 500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 <1> | B. cereus 20 КОЕ/г, не более |
| 3. Кисломолочные продукты неасептического розлива | бифидобактерии 1 х 106 КОЕ/г, не менее, при изготовлении с их использованием; ацидофильные бактерии 1 х 107 КОЕ/г, не менее, при изготовлении с их использованием | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 50 |  |
| 4. Творожные изделия: |  |  |  |  |  |  |
| творог, творожные продукты, ацидофильная паста, низколактозная белковая паста | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | 0,3 | - | 1,0 | 50 |  |
| творог кальцинированный | 100 | 1,0 | - | 1,0 | 50 |  |
| 5. Каши молочные готовые | 1 х 103 | 1,0 | - | 1,0 | 50 |  |
| 6. Настои (из шиповника, черной смородины и другие) | 5 х 103 | 1,0 | 10,0 | - | 50 (только сальмонеллы) |  |
| 7. Закваски (жидкие) | микроорганизмы заквасочной микрофлоры 1 х 108 КОЕ/г, не менее; микроскопический препарат по жидким кисломолочным продуктам | 10,0 | - | 10,0 | 100 |  |

--------------------------------

<1> При контроле на E. coli и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и обнаружении в нормируемой массе продукта бактерий Enterobacteriaceae, не относящихся к E. coli и сальмонеллам, контролируется отсутствие патогенного микроорганизма E. sakazakii в 300 г продукта.

## Таблица 18

Показатели безопасности и микробиологические показатели основного сырья и компонентов, используемых при изготовлении продуктов детского питания

### Таблица 18.1

Показатели безопасности молока, сливок, молочных компонентов

| Группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоко, сливки и молочные компоненты сырые, термически обработанные, сухие | токсичные элементы, антибиотики, микотоксины, пестициды, меламин, диоксины | по адаптированным молочным смесям | для сухих компонентов в восстановленном продукте |
|  | ингибирующие вещества | не допускаются | молоко и сливки сырье |

### Таблица 18.2

Микробиологические показатели молока, молочных компонентов

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  | Плесени, дрожжи, КОЕ/г, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus <1> | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Молоко коровье сырое: |  |  |  |  |  |  |
| сорт "экстра" | 1 х 105 | - | - | 25 |  | соматические клетки - не более 3 х 105 в 1 куб. см |
| высший сорт | 3 х 105 | - | - | 25 |  | соматические клетки - не более 4 х 105 в 1 куб. см, общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу), КОЕ/куб. см, не более 3 х 105 |
| 2. Молоко сухое | 2,5 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 100, дрожжи - 50 | L. monocytogenes в 25 г не допускаются |
| 3. Концентрат сывороточных белков молока, получаемый методом электродиализа, ультрафильтрации и электродиализа | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 4. Углеводно-белковый концентрат | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 50 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 5. Молочно-белковый концентрат | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 50 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 6. Сухой углеводно-белковый модуль из подсырной сыворотки | 2,5 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 7. Сухие углеводно-белковые модули из творожной сыворотки | 2,5 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 8. Концентрат параказеиновый жидкий | - | 3,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 50 |  |
| 9. Концентрат параказеиновый сухой | - | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 50 |  |
| 10. Казецит сухой | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 11. Компонент сухой молочный нежирный для сухих детских продуктов | 1,5 х 104 | 0,3 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 12. Компонент сухой молочный с солодовым экстрактом (для жидких детских продуктов) | 1,5 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |
| 13. Компонент сухой молочный с углеводно-белковым концентратом для жидких детских продуктов | 2,5 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 50 |  |
| 14. Компонент сухой молочный нежирный без химической обработки для сухих детских продуктов | 2,5 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 50 |  |
| 15. Сыворотка молочная сухая | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | плесени - 50, дрожжи - 10 |  |

--------------------------------

<1> Во всех детских сухих продуктах на молочной основе контролируется отсутствие стафилококковых энтеротоксинов. Анализ проводится в пяти образцах массой 25 г каждый при обнаружении стафилококков S. aureus в нормируемой массе продукта.

### Таблица 18.3

Показатели безопасности зерна, зерновых продуктов

| Группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно и зерновые продукты (мука, крупа) | токсичные элементы, микотоксины, пестициды, вредные примеси, бенз(а)пирен | по муке и крупе, требующей варки (продукты прикорма на зерновой основе) |  |

### Таблица 18.4

Микробиологические показатели зерна, зерновых продуктов

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  | Плесени, КОЕ/г, не более | Дрожжи, КОЕ/г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Крупы необработанные, кроме манной | 2,5 х 104 | 1,0 | - | 25 | 100 | 100 |
| 2. Мука зерновых культур необработанная | 5 х 104 | 0,1 | - | 25 | 200 | 100 |
| 3. Мука зерновых культур обработанная | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 50 | 10 |
| 4. Крупа манная | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 50 | 50 |
| 5. Толокно овсяное | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 50 | 10 |

### Таблица 18.5

Показатели безопасности фруктов, овощей, продуктов их переработки

| Группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Фрукты, овощи свежие, пюре - полуфабрикаты | токсичные элементы: | в пересчете на исходный продукт (пюре) с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте (пюре-полуфабрикаты) |  |
|  | свинец | 0,3 |  |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,02 |  |
|  | ртуть | 0,01 |  |
|  | микотоксины - патулин | не допускается | <0,02, для пюре-полуфабрикатов из яблок, томатов, облепихи, калины |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,01 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |
|  | нитраты: |  |  |
|  | свекла | 600 |  |
|  | капуста | 400 |  |
|  | овощи, бананы, клубника | 200 |  |
|  | фрукты | 50 |  |
| 2. Соки фруктовые концентрированные асептического консервирования или быстрозамороженные | токсичные элементы | по продуктам прикорма на плодоовощной основе, консервы | в пересчете на исходный продукт (соки) с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте (соки концентрированные) |
|  | микотоксины - патулин | не допускается | <0,02, для соковой продукции из яблок, томатов, облепихи, калины |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,1 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,005 |  |
|  | нитраты | 100 | фрукты |
|  | 5-оксиметилфурфурол |  | в пересчете на исходный продукт (соки) с учетом содержания сухих веществ в нем и конечном продукте (соки концентрированные) |
|  |  | 10 | из цитрусовых фруктов |
|  |  | 20 | из других фруктов и ягод |

### Таблица 18.6

Показатели безопасности мяса, субпродуктов убойных животных

| Группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мясо убойных животных (говядина, свинина, конина и другое) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,1 | для детей до 3 лет |
|  |  | 0,2 | для детей старше 3 лет |
|  | мышьяк | 0,1 |  |
|  | кадмий | 0,03 |  |
|  | ртуть | 0,01 | для детей до 3 лет |
|  |  | 0,02 | для детей старше 3 лет |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,01 | для детей до 3 лет |
|  |  | 0,015 | для детей старше 3 лет |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,01 | для детей до 3 лет |
|  |  | 0,015 | для детей старше 3 лет |
|  | диоксины | не допускаются |  |
| 2. Субпродукты убойных животных (печень, сердце, язык) | токсичные элементы: |  |  |
|  | свинец | 0,5 |  |
|  | мышьяк | 1,0 |  |
|  | кадмий | 0,3 |  |
|  | ртуть | 0,1 |  |
|  | антибиотики: |  |  |
|  | левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
|  | тетрациклиновая группа | не допускаются | <0,01 мг/кг |
|  | бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
|  | пестициды: |  |  |
|  | ГХЦГ () | 0,015 |  |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,015 |  |
|  | диоксины | не допускаются |  |

### Таблица 18.7

Микробиологические показатели мяса, субпродуктов продуктивных животных

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы | L. monocytogenes | Proteus |
| 1. Мясо продуктивных животных (в тушах, полутушах, четвертинах и отрубах): |  |  |  |  |  |  |
| парное | 10 | 1,0 | - | 25 | 25 | - |
| охлажденное | 1 х 103 | 0,1 | - | 25 | 25 | 1,0 |
| замороженное | 1 х 104 | 0,01 | - | 25 | 25 | - |
| замороженное в блоках и кусках | 1 х 105 | 0,001 | - | 25 | 25 | - |
| 2. Субпродукты | - | - | - | 25 | 25 | - |
| 3. Кровь пищевая сухая | 2,5 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | - | - |

### Таблица 18.8

Показатели безопасности мяса птицы

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,2 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,02 |  |
| 2. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Диоксины | не допускаются |  |

### Таблица 18.9

Микробиологические показатели мяса птицы и субпродуктов

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes |
| 1. Тушки и мясо птицы (отбор проб из глубоких слоев): |  |  |  |  |
| птица охлажденная | 1 х 105 | - | - | 25 |
| мясо цыплят, цыплят-бройлеров охлажденное | 1 х 105 | - | - | 25 |
| мясо бескостное кусковое, кусковое на костях, в том числе окорочка и грудки | 2 х 105 | - | - | 25 |
| 2. Субпродукты птицы охлажденные | 2 х 105 | - | - | 25 |

### Таблица 18.10

Показатели безопасности рыбы

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,5 |  |
| мышьяк | 0,5 |  |
| кадмий | 0,1 |  |
| ртуть | 0,15 |  |
| 2. Антибиотики (для пищевой продукции аквакультуры животного происхождения): |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| бацитрацин | не допускается | <0,02 мг/кг |
| 3. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,02 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,01 |  |
| 4. Нитрозамины - сумма НДМА и НДЭА | не допускаются | <0,001 |
| 5. Гистамин | 100 | тунец, скумбрия, лосось, сельдь |
| 6. Полихлорированные бифенилы | 2,0 |  |
| 7. Диоксины | не допускаются |  |

### Таблица 18.11

Микробиологические показатели рыбы

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы и L. monocytogenes |
| Рыба-сырец, охлажденная, подмороженная, мороженая | 5 х 104 | 0,01 | 0,01 | 25 |

### Таблица 18.12

Показатели безопасности масла растительного

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,1 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,05 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,01 |  |
| ДДТ и его метаболиты | 0,1 |  |
| 3. Показатели окислительной порчи: | 2,0 | ммоль активного кислорода/кг жира, за исключением оливкового масла для детского питания |
| перекисное число | 4,0 | ммоль активного кислорода/кг жира для оливкового масла для детского питания |
| кислотное число | 0,6 | мг КОН/г |
| анизидиновое число | 3,0 | ед/г |
| 4. Диоксины | не допускаются |  |

### Таблица 18.13

Микробиологические показатели масла растительного

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/куб. см (г), не более | Объем или масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  |  | Плесени, КОЕ/куб. см (г), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы | дрожжи |  |
| 1. Масло кукурузное рафинированное дезодорированное | 100 | 1,0 | 1,0 | 25 | 1,0 | 20 |
| 2. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | 500 | 1,0 | 1,0 | 25 | 1,0 | 100 |
| 3. Масло соевое | 100 | 1,0 | - | 25 | 1,0 | 20 |

### Таблица 18.14

Показатели безопасности масла животного

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,1 |  |
| мышьяк | 0,1 |  |
| кадмий | 0,03 |  |
| ртуть | 0,03 |  |
| 2. Антибиотики: |  |  |
| левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается | <0,0003 мг/кг |
| тетрациклиновая группа | не допускается | <0,01 мг/кг |
| пенициллины | не допускается | <0,004 мг/кг |
| стрептомицин | не допускается | <0,2 мг/кг |
| 3. Микотоксины - афлатоксин M1 | не допускается | <0,00 002 |
| 4. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | 0,2 | в пересчете на жир |
| ДДТ и его метаболиты | 0,2 | в пересчете на жир |
| 5. Диоксины | не допускаются |  |
| 6. Кислотность жировой фазы | 2,5 | градусов Кеттстофера - для масла сливочного, пасты масляной высшего сорта |
|  | 3,5 | градусов Кеттстофера - для масла и пасты с компонентами |

### Таблица 18.15

Микробиологические показатели масла (жира) животного

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1. Масло сливочное высший сорт | 1 х 104 | 0,1 | 1,0 | 25 | 100 | L. monocytogenes в 25 г не допускаются |
| 2. Жир птичий топленый | 1 х 102 | 1,0 | 1,0 | 25 |  |  |

### Таблица 18.16

Показатели безопасности сахара

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 0,5 |  |
| мышьяк | 1,0 |  |
| кадмий | 0,05 |  |
| ртуть | 0,01 |  |
| 2. Пестициды: |  |  |
| ГХЦГ () | не допускаются | <0,005 |
| ДДТ и его метаболиты | не допускаются | <0,005 |

### Таблица 18.17

Микробиологические показатели сахара, углеводных компонентов

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  | Плесени, КОЕ/г, не более | Дрожжи, КОЕ/г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1. Сахарный песок | 1 х 103 | 1,0 | - | 25 | 10 | 10 |
| 2. Патока кукурузная | 5 х 103 | 1,0 | 1,0 | 100 | 50 | 10 |
| 3. Экстракт солодовый для детского питания | 1 х 104 | 1,0 | - | 25 | 50 | 50 |
| 4. Крахмал кукурузный высшего сорта | 1 х 104 | 1,0 | - | 25 | 50 | 10 |
| 5. Аспартам | 2,5 х 102 | 1,0 | - | 10 | - | - |
| 6. Патока кукурузная сухая, получаемая по импорту | 5 х 103 | 1,0 | 1,0 | 100 | 50 | 10 |
| 7. Патока низкоосахаренная, порошкообразная | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 100 | 50 |
| 8. Углеводный компонент, полученный путем ферментативного гидролиза крахмала | 1 х 104 | 1,0 | - | 25 | 100 | 50 |
| 9. Крахмал картофельный высшего сорта | 1 х 104 | 1,0 | - | 25 | 50 | 10 |
| 10. Сахар молочный рафинированный | 1 х 103 | 1,0 | - | 25 | 10 | - |
| 11. Лактоза пищевая | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 100 | - |
| 12. Концентрат лактозы | 1 х 103 | 1,0 | - | 50 | 100 | - |
| 13. Концентрат лактулозы | 1 х 103 | 1,0 | 1,0 | 50 | 100 | 50 |

### Таблица 18.18

Микробиологические показатели отдельных компонентов

| Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта (куб. см, г), в которой не допускаются |  |  | Плесени, КОЕ/г, не более | Дрожжи, КОЕ/г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S. aureus | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Витаминный премикс | 100 | 1,0 | 1,0 | 25 | 20 | не допускаются |
| 2. Минеральный премикс | 1 х 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 50 | 50 |
| 3. Изолированный соевый белок | 5 х 103 | 0,1 | 1,0 | 25 | - | - |
| 4. Пектин | 1 х 104 | 0,1 | - | 25 | 100 | 100 |

Примечания к таблице 18:

1. Необходимо контролировать остаточные количества и тех антибиотиков, которые были использованы при производстве продовольственного сырья, в соответствии с пунктом 10 настоящего гигиенического норматива. Контроль содержания левомицетина (хлорамфеникола), пенициллинов в продуктах переработки животного происхождения, готовых к употреблению, осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке. До утверждения указанного метода контроль осуществляется по сырью.

2. Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья.

3. Диоксины определяются в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в сырье. Максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1 процента жира.

Диоксины представляют собой сумму ПХДД и ПХДФ и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs), приведенной в примечании 3 к таблице 1 настоящего гигиенического норматива.

4. Контроль за содержанием меламина в молоке, молочных и других продуктах осуществляется в случае обоснованного предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье.

## Таблица 19

Микробиологические показатели безопасности консервов <1>

### Таблица 19.1

Микробиологические показатели безопасности (промышленная стерильность) полных консервов групп А и Б

| Микроорганизмы, выявленные в консервах | Консервы общего назначения | Консервы для детского и диетического питания |
| --- | --- | --- |
| 1. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | не более 11 клеток в 1 г (куб. см) продукта |  |
| 2. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. cereus и B. polymyxa | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |  |
| 3. Мезофильные клостридии | C. botulinum и (или) C. perfringens не допускаются в 1 г (куб. см) продукта другие мезофильные клостридии - не более 1 клетки в 1 г (куб. см) продукта | не допускаются в 10 г (куб. см) продукта |
| 4. Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |  |
| 5. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта при температуре хранения выше плюс 20 °C | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |

Примечания:

1. К полным консервам относятся пищевые продукты, укупоренные в герметичную упаковку, подвергнутые тепловой обработке, обеспечивающей микробиологическую стабильность и безопасность продукта при хранении и реализации в нормальных (вне холодильника) условиях.

2. Консервы группы А - консервы стерилизованные с крупяными, овощными гарнирами, из субпродуктов, в том числе паштетные (все виды убойных и промысловых животных), для детского и диетического питания из говядины, свинины, конины и другого натуральные; из мяса птицы и мясорастительные, в том числе паштетные и фаршевые; консервы из рыбы, печени рыб и нерыбных объектов промысла в стеклянной, алюминиевой и жестяной упаковке; консервы овощные, имеющие pH 4,2 и выше, консервы из абрикосов, персиков, груш с pH 3,8 и выше, приготовленные без добавления кислоты, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей; консервы грибные из натуральных грибов; напитки на основе бобов сои асептического розлива; БАД на растительной основе жидкие асептического розлива.

3. Консервы группы Б - неконцентрированные томатопродукты (цельноконсервированные) с содержанием сухих веществ менее 12 процентов, кроме соковой продукции из овощей.

### Таблица 19.2

Микробиологические показатели безопасности (промышленная стерильность) полных консервов групп В и Г

| Микроорганизмы, выявленные в консервах | Группа В | Группа Г |
| --- | --- | --- |
| 1. Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта | не определяются |
| 2. Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | не более 90 КОЕ в 1 г (куб. см) продукта | не определяются |
| 3. Мезофильные клостридии | C. botulinum и (или) C. perfringens не допускаются в 1 г (куб. см) продукта другие мезофильные клостридии - не более 1 клетки в 1 г (куб. см) продукта | не определяются |
| 4. Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | не допускаются в 1 г (куб. см) продукта |  |

Примечания:

1. Консервы группы В - консервы овощные, имеющие pH 3,7 - 4,2, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей; консервы грибные из маринованных грибов.

2. Консервы группы Г - консервы овощные с pH ниже 3,7, фруктовые и плодово-ягодные пастеризованные, консервы для общественного питания с сорбиновой кислотой и pH ниже 4,0; консервы из абрикосов, персиков и груш с pH ниже 3,8, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей; джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром стерилизованные.

### Таблица 19.3

Микробиологические показатели безопасности (промышленная стерильность) полуконсервов группы Д

| Показатели | Допустимый уровень |
| --- | --- |
| 1. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | не более 2 х 102 КОЕ/г |
| 2. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | не допускаются в 1 г продукта |
| 3. B. cereus | не допускаются в 1 г продукта |
| 4. Сульфитредуцирующие клостридии | не допускаются: в 0,1 г продукта; для рыбных полуконсервов - 1,0 г (куб. см) продукта |
| 5. S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | не допускаются в 1 г продукта |
| 6. Патогенные, в том числе сальмонеллы | не допускаются в 25 г продукта |

Примечания:

1. К полуконсервам относятся пищевые продукты, укупоренные в герметичную упаковку, подвергнутые тепловой обработке, обеспечивающей гибель нетермостойкой неспорообразующей микрофлоры, уменьшающей количество спорообразующих микроорганизмов и гарантирующей микробиологическую стабильность и безопасность продукта в течение ограниченного срока годности при температуре 6 °C и ниже.

2. Полуконсервы группы Д - консервы пастеризованные из говядины и свинины, ветчина рубленная и любительская, из мяса птицы; полуконсервы пастеризованные из рыбы в стеклянной упаковке.

### Таблица 19.4

Микробиологические показатели безопасности (промышленная стерильность) питьевых стерилизованного молока и сливок и других продуктов асептического розлива на молочной основе

| Показатели | Условия и допустимые уровни, отвечающие требованиям промышленной стерильности |
| --- | --- |
| 1. Термостатная выдержка при температуре 37 °C в течение 3 - 5 суток | отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другое) |
| 2. Кислотность, градусов Тернера | изменение титруемой кислотности не более чем на 2 градуса Тернера |
| 3. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаробных микроорганизмов | не более 10 КОЕ/г (куб. см) |
| 4. Микроскопический препарат | отсутствие клеток бактерий |
| 5. Органолептические свойства | отсутствие изменений вкуса и консистенции |

--------------------------------

<1> Лабораторные исследования консервов на соответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям проводятся после:

осмотра и санитарной обработки;

проверки герметичности;

термостатирования консервов;

определения внешнего вида консервов после термостатирования.

## Таблица 20

Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

### Таблица 20.1

Пресноводная рыба и продукты ее переработки

| N п/п | Группа продуктов | Паразитологические показатели безопасности и допустимые уровни содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личинок в живом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Семейство карповых | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | н/д | - |
| 2. | Семейство щуковых | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д | н/д | - | - | н/д | - |
| 3. | Семейство окуневых | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| 4. | Семейство лососевых | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | н/д | н/д | - | - | - |
| 5. | Семейство сиговых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 6. | Семейство хариусовых | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 7. | Семейство тресковых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 8. | Семейство осетровых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | - |
| 9. | Семейство змееголовых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 10. | Семейство подкаменщики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 11. | Семейство сомовых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 12. | Фарш из рыб семейств, указанных в пунктах 1 - 11 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в пунктах 1 - 11 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в пунктах 1 - 11 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Икра рыб семейств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щуковых, окуневых, тресковых (род налимов), хариусовых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | лососевых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | - | - |
|  | сиговых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | осетровых (бассейны Амура, низовья Волги, Каспийское море) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - |

Примечания:

1. Используемое в таблице сокращение "н/д" означает "не допускаются".

2. Определяется наличие личинок следующих паразитов:

трематоды: 3-описторхисов, 4-клонорхисов, 5-псевдамфистом, 6-метагонимусов, 7-нанофиетусов, 8-эхинохазмусов, 9-меторхисов, 10-россикотремов, 11-апофалусов;

цестоды - 12-дифиллоботриумов;

нематоды: 13-анизакисов, 14-контрацекумов, 15-диоктофим, 16-гнатостом.

### Таблица 20.2

Проходная рыба и продукты ее переработки

| N п/п | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания личинок в живом виде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Семейство лососевых | - | н/д | н/д | - | - | - |
| 2. | Семейство дальневосточных лососей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Фарш из рыб семейств, указанных: |  |  |  |  |  |  |
|  | в пункте 1 настоящей таблицы | - | н/д | н/д | - | - | - |
|  | в пункте 2 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных: |  |  |  |  |  |  |
|  | в пункте 1 настоящей таблицы | - | н/д | н/д | - | - | - |
|  | в пункте 2 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных: |  |  |  |  |  |  |
|  | в пункте 1 настоящей таблицы | - | н/д | н/д | - | - | - |
|  | в пункте 2 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Икра (гонады) рыб семейств, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы | - | н/д | н/д | - | - | - |

Примечания:

1. Используемое в таблице сокращение "н/д" означает "не допускаются".

2. Определяется наличие личинок следующих паразитов:

трематоды - 3-нанофиетусов;

цестоды - 4-дифиллоботриумов;

нематоды: 5-анизакисов, 6-контрацекумов;

скребни: 7-болбозом, 8-коринозом.

### Таблица 20.3

Морская рыба по районам промысла и семействам

| N п/п | Районы промысла, семейства морской рыбы, группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личинок в живом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Баренцево море: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лососевые проходные | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | корюшковые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | тресковые | - | - | н/д | - | - | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | камбаловые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 2. | Северная Атлантика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корюшковые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | сельдевые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - |
|  | тресковые | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | макрурусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | скумбриевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д |
|  | скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | камбаловые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 3. | Южная Атлантика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | ставридовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | волохвостовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | н/д |
| 4. | Балтийское море: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корюшковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
|  | сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | - |
|  | тресковые | - | - | н/д | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 5. | Черное, Азовское, Средиземное моря: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бычковые | - | н/д | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | кефалевые | - | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Субантарктика, Антарктика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тресковые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | мерлузовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ошибниевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | нототениевые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | белокровные | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Индийский океан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставридовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | скумбриевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | нитеперые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
| 8. | Тихий океан: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лососевые | н/д | - | - | н/д | - | н/д | - | - | н/д | н/д | - | н/д | н/д |
|  | анчоусовые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | сельдевые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - | - | - |
|  | ставридовые | - | - | - | - | - | н/д | - | - | н/д | н/д | - | - | - |
|  | терпуговые | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | н/д | - |
|  | камбаловые | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | н/д | - |
|  | скорпеновые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
|  | бериксовые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
|  | гемпиловые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
|  | тунцы (скумбриевые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
|  | тресковые | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | - | н/д | - | - |
| 9. | Фарш из рыб семейств, указанных в пунктах 1 - 8 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Консервы и пресервы из рыб семейств, указанных в пунктах 1 - 8 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Жареная, заливная, соленая, маринованная, копченая, вяленая рыба семейств, указанных в пунктах 1 - 8 настоящей таблицы | н/д | н/д | н/д | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Икра минтая, трески | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - |
| 13. | Печень трески | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - |

Примечания:

1. Используемое в таблице сокращение "н/д" означает "не допускаются".

2. Определяется наличие личинок следующих паразитов:

трематоды: 3-нанофиетусов, 4-гетерофиетусов, 5-криптокортилусов, 6-росикотремов, 7-апофалусов;

цестоды: 8-дифиллоботриумов, 9-диплогонопорусов, 10-пирамикоцефалусов;

нематоды: 11-анизакисов, 12-контрацекумов, 13-псевдотерранов;

скребни: 14-болбозом, 15-коринозом.

### Таблица 20.4

Ракообразные, моллюски морские, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки

| N п/п | Группа продуктов | Паразитологические показатели и допустимые уровни содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личинок в живом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ракообразные и продукты их переработки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | раки из водоемов Дальнего Востока (Россия, полуостровов Корея, КНР и другие), США | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | пресноводные креветки из водоемов Дальнего Востока (Россия, полуостровов Корея) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | пресноводные крабы (из водоемов Дальнего Востока России, стран Юго-Восточной Азии, Шри-Ланки, Центральной Америки, Перу, Либерии, Нигерии, Камеруна, Мексики, Филиппин) | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | соус из пресноводных крабов, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящей таблицы | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Моллюски морские и продукты их переработки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кальмары | - | - | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| 2.2 | осьминоги | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - | - |
| 2.3 | гребешки | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 2.4 | мактры (спизула) | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 2.5 | устрицы | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| 3 | Земноводные (лягушки) | - | н/д | - | - | - | н/д | н/д | - | - |
| 4 | Пресмыкающиеся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | змеи | - | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | черепахи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | морские | - | - | - | - | - | - | - | н/д | - |
| 4.2.2 | пресноводные | - | - | - | - | - | - | н/д | - | - |

Примечания:

1. Используемое в таблице сокращение "н/д" означает "не допускаются".

2. Определяется наличие личинок следующих паразитов:

трематоды - 3-парагонимусов;

цестоды - 4-спирометр;

нематоды: 5-анизакисов, 6-контрацекумов, 7-псевдотерранов, 8-диоктофим, 9-гнатостом, 10-сулькаскарисов, 11-эхиноцефалусов.

## Таблица 21

Максимально допустимые уровни остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье

| Ветеринарное лекарственное средство, фармакологически активное вещество (индикаторная молекула) | Вид сельскохозяйственных животных | Наименование продукции | Максимально допустимые уровни остатков (по индикаторной молекуле) или метаболитов (мг/кг, не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Аверсектин <1> | все виды животных, используемых для получения пищевых продуктов животного происхождения, включая птицу и продукцию аквакультуры | мясо | 0,004 |
|  |  | субпродукты | 0,01 |
|  |  | жир | 0,024 |
|  |  | молоко | 0,001 |
| 2. Авиламицин <1>, Avilamycin (дихлороизо-эверниновая кислота | свиньи, домашняя птица, кролики | мясо | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,1 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,2 |
| 3. Амитраз <1> (сумма амитраза и всех метаболитов, содержащих 2,4-диметоксиамфетамин (2,4-DMA) группу, выраженная как амитраз) | крупный рогатый скот | жир-сырец | 0,2 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | молоко | 0,01 |
|  | овцы | жир-сырец | 0,4 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | молоко | 0,01 |
|  | козы | жир-сырец | 0,2 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | молоко | 0,01 |
|  | свиньи | жир-сырец | 0,4 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  | пчелы | мед | 0,2 |
| 4. Амоксициллин, Amoxicillin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) - для рыбы, в естественных пропорциях с кожей | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,05 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  |  | молоко | 0,004 |
| 5. Ампициллин, Ampicillin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) - для рыбы, в естественных пропорциях с кожей | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,05 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  |  | молоко | 0,004 |
| 6. Апрамицин, Apramicin | все виды продуктивных животных и птицы | мясо | 1,0 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 1,0 |
|  |  | печень | 10 |
|  |  | почки | 20 |
| 7. Ампролиум, Amprolium | цыплята-бройлеры, индейки | мясо | 0,2 |
|  |  | кожа и жир | 0,2 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,4 |
|  |  | яйца | 1 |
| 8. Баквилоприм <1>, Baquiloprim | крупный рогатый скот | жир-сырец | 0,01 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,15 |
|  |  | молоко | 0,03 |
|  | свиньи | шпик со шкурой | 0,04 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
| 9. Бацитрацин, Bacitracin (для крупного рогатого скота - в молоке, для кроликов - сумма бацитрацина A, B, и C, в том числе в виде цинк-бацитрацина) | крупный рогатый скот | молоко | 0,1 |
|  | кролики | мясо | 0,15 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,15 |
|  |  | печень | 0,15 |
|  |  | почки | 0,15 |
|  | все виды продуктивных животных (за исключением кроликов), пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, пчелы | мясо, в том числе мясо птицы (за исключением диких животных и птицы), субпродукты, в том числе птичьи, яйца, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, мед | не допускается (<0,02) |
| 10. Бензилпенициллин этилендиамин, benzylpenicillinethylendiamine, пеницициллин G прокаин, бензилпенициллин прокаина, прокаин пенициллин, прокаин бензилпенициллин G, прокаин пенициллин G, пенициллин G этилендиамин, пенетамат (Penethamate), бензилпенициллин натрия, бензатин бензилпенициллин, дибензил-этилендиамин | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) - для рыбы, в естественных пропорциях с кожей | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец), для птицы - в естественных пропорциях с кожей, для свиней - шпик со шкурой | 0,05 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  |  | сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, сырье для детского питания | не допускается (<0,004) |
| 11. Вальнемулин, Valnemulin | свиньи | мясо | 0,05 |
|  |  | печень | 0,5 |
|  |  | почки | 0,1 |
| 12. Галофугинон, Halofuginone | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, исключая бройлерных цыплят, индеек и крупный рогатый скот | мясо (мышечная ткань) | 0,01 |
|  |  | жир (жир-сырец) и кожа, для свиней - шпик со шкурой | 0,025 |
|  |  | печень | 0,03 |
|  |  | почки | 0,03 |
|  |  | яйца | 0,006 |
|  |  | молоко | 0,001 |
|  |  | другие продукты | 0,003 |
| 13. Гентамицин, Gentamycin (сумма гентамицина C1, гентамицина C1а, гентамицина C2 и гентамицина C2а) | все виды продуктивных животных | мясо | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,05 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,75 |
|  | крупный рогатый скот | молоко | 0,1 |
| 14. Данофлоксацин, Danofloxacin | крупный и мелкий рогатый скот, птица | мясо | 0,2 |
|  |  | печень | 0,4 |
|  |  | почки | 0,4 |
|  |  | жир (жир-сырец), для птицы - кожа и жир | 0,1 |
|  |  | молоко | 0,03 |
|  | прочие виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для рыбы - в естественных пропорциях с кожей | 0,1 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | жир (жир-сырец), для свиней - шпик со шкурой | 0,05 |
| 15. Декоквинат, Decoquinate | все виды продуктивных животных, в том числе птица, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, исключая бройлерных цыплят, крупный и мелкий рогатый скот | все виды продуктов | 0,02 |
| 16. Диклазурил, Diclazuril (как диклазурил) | овцы и кролики | мясо | 0,5 |
|  |  | печень | 3,0 |
|  |  | почки | 2,0 |
|  |  | жир-сырец | 1,0 |
|  | птица (цыплята-бройлеры, индейки для откорма) | мясо | 0,5 |
|  |  | печень | 3 |
|  |  | почки | 2 |
|  |  | жир, кожа | 1 |
|  | прочие виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | яйца | 0,002 |
|  |  | печень | 0,04 |
|  |  | почки | 0,04 |
|  |  | другие продукты | 0,005 |
| 17. Диклоксациллин, Dicloxacillin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) | 0,3 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,3 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  |  | молоко | 0,03 |
| 18. Дифлоксацин, Difloxacin | крупный и мелкий рогатый скот | мясо | 0,4 |
|  |  | печень | 1,4 |
|  |  | почки | 0,8 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,1 |
|  | свиньи | мясо | 0,4 |
|  |  | печень | 0,8 |
|  |  | почки | 0,8 |
|  |  | шпик со шкурой | 0,1 |
|  | птица | мясо | 0,3 |
|  |  | печень | 1,9 |
|  |  | почки | 0,6 |
|  |  | кожа и жир | 0,4 |
|  | прочие виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для рыбы - в естественных пропорциях с кожей | 0,3 |
|  |  | печень | 0,8 |
|  |  | почки | 0,6 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,1 |
| 19. Доксициклин, Doxicilin | крупный рогатый скот | мясо | 0,1 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,6 |
|  | свиньи, птица | мясо | 0,1 |
|  |  | кожа и жир, для свиней - шпик со шкурой | 0,3 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,6 |
| 20. Имидокарб <1>, Imidocarb (как имидокарб) | крупный рогатый скот | мясо | 0,3 |
|  |  | жир-сырец | 0,05 |
|  |  | печень | 2 |
|  |  | почки | 1,5 |
|  |  | молоко | 0,05 |
|  | овцы | мясо | 0,3 |
|  |  | жир-сырец | 0,05 |
|  |  | печень | 2 |
|  |  | почки | 1,5 |
| 21. Канамицин, Kanamycin (канамицин A) | все виды продуктивных животных и птицы, за исключением рыбы | мясо | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,1 |
|  |  | печень | 0,6 |
|  |  | почки | 2,5 |
|  |  | молоко | 0,15 |
| 22. Клавулановая кислота <1>, Clavulanic acid | крупный рогатый скот, свиньи | мясо | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец, для свиней - шпик со шкурой | 0,1 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,4 |
|  | крупный рогатый скот | молоко | 0,2 |
| 23. Клоксациллин, Cloxacillin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) | 0,3 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,3 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  |  | молоко | 0,03 |
| 24. Колистин, Colistin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для - рыбы в естественных пропорциях с кожей | 0,15 |
|  |  | жир (жир-сырец), для птицы - кожа и жир в естественных пропорциях, для свиней - шпик со шкурой | 0,15 |
|  |  | печень | 0,15 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | молоко | 0,05 |
|  |  | яйца и жидкие яичные продукты | 0,3 |
| 25. Ласалоцид, Lasalocid (ионофоры, ласалоциод A, натрий ласалоцид) | птица | мясо | 0,02 |
|  |  | кожа и жир | 0,1 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  |  | яйца | 0,15 |
|  | прочие виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | молоко | 0,001 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  |  | другие продукты | 0,005 |
| 26. Левомицетин (хлорамфеникол) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, пчелы | сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, мясо, в том числе мясо птицы (за исключением диких животных и птицы), субпродукты, в том числе птичьи, яйца, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, мед, сырье для детского питания | не допускается (<0,0003) |
| 27. Линкомицин/клиндамицин, Lincomycin/Clindamycin | все виды продуктивных животных и птицы | мясо | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец), кожа, для свиней - шпик со шкурой | 0,1 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,4 |
|  |  | молоко | 0,15 |
|  |  | яйца и жидкие яичные продукты | 0,05 |
| 28. Мадуромицин, Maduramicin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, исключая бройлерных цыплят и индеек | все виды продуктов | 0,002 |
| 29. Марбофлоксацин, Marbofloxacin | крупный рогатый скот, свиньи | мясо | 0,15 |
|  |  | жир-сырец, для свиней - шпик со шкурой | 0,05 |
|  |  | печень | 0,15 |
|  |  | почки | 0,15 |
|  |  | молоко | 0,075 |
| 30. Метронидазол (Metronidazole), диметридазол (Dimetridazole)/ ронидазол (Ronidazole)/дапсон (Dapsone)/ клотримазол <1> (Clotrimazole)/ аминитризол <1> (Aminitrizole) тинидазол | все виды птицы, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, пчелы | пищевая продукция животного происхождения | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методики (<0,001) |
|  | все виды продуктивных животных (за исключением птицы) | мясо | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
|  |  | жир-сырец, для свиней - шпик со шкурой | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
|  |  | печень | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
|  |  | почки | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
| 31. Монензин (монензин A) | крупный рогатый скот | мясо | 0,002 |
|  |  | жир-сырец | 0,01 |
|  |  | печень | 0,03 |
|  |  | почки | 0,002 |
|  |  | молоко | 0,002 |
|  | прочие виды продуктивных животных и птицы, кроме бройлеров, индеек | печень | 0,008 |
|  |  | другие продукты | 0,002 |
| 32. Наразин, Narasin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, исключая бройлерных цыплят | яйца | 0,002 |
|  |  | молоко | 0,001 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | другие продукты | 0,005 |
| 33. Нафциллин, Nafcillin | все виды продуктивных животных (кроме свиней и лошадей) | мясо | 0,3 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,3 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  |  | молоко | 0,03 |
| 34. Неомицин, Neomicin (неомицин B, включая фрамицетин) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), жир (жир-сырец) | 0,5 |
|  |  | печень | 0,5 |
|  |  | почки | 5 |
|  |  | яйца и жидкие яичные продукты | 0,5 |
|  |  | молоко | 1,5 |
| 35. Никарбазин, Nicarbazin, синоним - динитрокарбанилид (как N, N'-bis-(4-нитрофенил) мочевина) | цыплята-бройлеры | мясо | 0,2 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | жир, кожа | 0,2 |
|  | прочие виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | яйца | 0,1 |
|  |  | молоко | 0,005 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,1 |
|  |  | другие продукты | 0,025 |
| 36. Нитрофураны и их метаболиты (включая фуразолидон и фурацилин), Nitrofurans (Includingfurazolidone, Furacilinum) | все виды птицы, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, пчелы | пищевая продукция животного происхождения | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методики (<0,001) |
|  | все виды продуктивных животных (за исключением птицы) | мясо | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
|  |  | жир-сырец, для свиней - шпик со шкурой | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
|  |  | печень | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
|  |  | почки | не допускается в продукции животного происхождения на уровне определения методов (<0,1) |
| 37. Новобиоцин, Novobiocin | крупный рогатый скот | молоко | 0,05 |
| 38. Оксациллин, Oxacillin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) | 0,3 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,3 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  |  | молоко | 0,03 |
| 39. Окситетрациклин, (синоним - террамицин) хлортетрациклин, тетрациклин (сумма окситетрациклина и его 4-эпимера) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, пчелы | сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, мясо, в том числе мясо птицы (за исключением диких животных и птицы), субпродукты, в том числе птичьи, яйца, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, мед, сырье для детского питания | не допускается (<0,01) |
| 40. Оксолиновая кислота, Oxolinic acid | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для рыбы - в естественной пропорции с кожей | 0,1 |
|  |  | печень | 0,15 |
|  |  | почки | 0,15 |
|  |  | жир (жир-сырец), для птицы - кожа и жир в естественных пропорциях, для свиней - шпик со шкурой | 0,05 |
| 41. Паромомицин, Paromomycin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) | 0,5 |
|  |  | печень и почки | 1,5 |
| 42. Пирлимицин, Pirlimycin | все виды продуктивных животных и птицы | мясо | 0,1 |
|  |  | печень | 1 |
|  |  | почки | 0,4 |
|  |  | молоко | 0,1 |
| 43. Рифаксимин/ рифампицин <1>, Rifaximin/Rifampicin (рифаксимин) | крупный рогатый скот | молоко | 0,06 |
| 44. Робенидин, Robenidine | все виды продуктивных животных, птицы, кроме бройлеров, индеек и кроликов для откорма, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | яйца | 0,025 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  |  | кожа и жир, жир-сырец, для свиней - шпик со шкурой | 0,05 |
|  |  | другие продукты | 0,005 |
| 45. Салиномицин, Salinomycin | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения, исключая бройлерных цыплят и кроликов для откорма | печень (за исключением кроличьей) | 0,005 |
|  |  | яйца | 0,003 |
|  |  | другие продукты | 0,002 |
| 46. Сарафлоксацин, Sarafloxacin | индейки, куры | мясо | 0,01 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,1 |
|  |  | кожа и жир | 0,01 |
|  | пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо, (мышечная ткань рыбы семейства лососевых - в естественной пропорции с кожей | 0,03 |
| 47. Семдурамицин | все виды продуктивных животных, исключая бройлерных цыплят, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | все виды продуктов | 0,002 |
| 48. Спектиномицин, Spectinomycin | все виды продуктивных животных, за исключением овец, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | жир (жир-сырец) | 0,5 |
|  |  | мясо (мышечная ткань) | 0,3 |
|  |  | почки | 5 |
|  |  | печень говяжья | 1 |
|  |  | молоко | 0,2 |
|  | овцы | жир-сырец | 0,5 |
|  |  | мясо | 0,3 |
|  |  | почки | 5 |
|  |  | печень | 2 |
|  |  | молоко | 0,2 |
| 49. Спирамицин, Spiramycin (сумма спирамицина и неоспирамицина) | крупный рогатый скот | мясо | 0,2 |
|  |  | жир-сырец | 0,3 |
|  |  | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  |  | молоко | 0,2 |
|  | куры | мясо | 0,2 |
|  |  | кожа и жир | 0,3 |
|  |  | печень | 0,4 |
| спирамицин 1 | свиньи | мясо | 0,25 |
|  |  | печень | 2 |
|  |  | почки | 1 |
|  |  | шпик | 0,3 |
| 50. Стрептомицин, дигидрострептомицин, Streptomycin, Dihydrostreptomycin | все виды продуктивных животных | мясо | 0,5 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,5 |
|  |  | печень | 0,5 |
|  |  | почки | 1 |
|  |  | сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, сырье для детского питания | не допускается (<0,2) |
|  | птица | яйца и яичные продукты | 0,5 |
| 51. Сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы), сумма всех остатков данной группы не должна превышать максимально допустимого уровня | все виды продуктивных животных и птицы | мясо | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,1 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,1 |
|  | крупный рогатый скот, овцы, козы | молоко | 0,025 |
| 52. Тиамулин, Tiamulin (сумма метаболитов, которые могут быть гидролизованы в 8--гидроксимутилин) | свиньи, кролики | мясо | 0,1 |
|  |  | печень | 0,5 |
|  | куры | мясо | 0,1 |
|  |  | кожа и жир | 0,1 |
|  |  | печень | 1,0 |
|  |  | яйца и жидкие яичные продукты | 1,0 |
|  | индейки | мясо | 0,1 |
|  |  | кожа и жир | 0,1 |
|  |  | печень | 0,3 |
| 53. Тиамфеникол, Thiamphenicol (сумма тиамфеникола и конъюгатов тиамфеникола в расчете на тиамфеникол) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для рыбы - в естественной пропорции с кожей | 0,05 |
|  |  | печень (кроме рыбы) | 0,05 |
|  |  | почки (кроме рыбы) | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец), для птицы - в натуральных пропорциях с кожей, для свиней - шпик со шкурой | 0,05 |
|  |  | молоко | 0,05 |
| 54. Тилвалозин, Tylvalosin (сумма тилвалозина и 3-О-ацетилтилозина) | свиньи | мясо | 0,05 |
|  |  | шпик со шкурой | 0,05 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  | птица | мясо | 0,05 |
|  |  | жир и кожа | 0,05 |
|  |  | печень | 0,05 |
| 55. Тилмикозин, Tilmicosin | птица | мясо | 0,075 |
|  |  | кожа и жир | 0,075 |
|  |  | печень | 1 |
|  |  | почки | 0,25 |
|  | прочие виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для рыбы - в естественной пропорции с кожей | 0,05 |
|  |  | печень | 1 |
|  |  | почки | 1 |
|  |  | жир (жир-сырец), для свиней - шпик со шкурой | 0,05 |
|  |  | молоко | 0,05 |
| 56. Тилозин, Tylosin (тилозин A) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для рыбы - в естественной пропорции с кожей | 0,1 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец) (для птицы в натуральной пропорции с кожей, для свиней-шпик со шкурой) | 0,1 |
|  |  | яйца | 0,2 |
|  |  | молоко | 0,05 |
| 57. Толтразурил, Toltrazuril (толтразурила сульфон) | все виды продуктивных животных | мясо | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,15 |
|  |  | печень | 0,5 |
|  |  | почки | 0,25 |
|  | птица | мясо | 0,1 |
|  |  | кожа и жир | 0,2 |
|  |  | печень | 0,6 |
|  |  | почки | 0,4 |
| 58. Триметоприм, Trimethoprim | все виды продуктивных животных и птицы, за исключением лошадей | мясо | 0,05 |
|  |  | печень | 0,05 |
|  |  | почки | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,05 |
|  |  | молоко | 0,05 |
|  | лошади | мясо | 0,1 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,1 |
|  |  | жир-сырец | 0,1 |
| 59. Тулатромицин, Tulathromycin (2R,3S, 4R,5R,8R,10R, 11R,12S,13S,14R)-2-этил-3,4,10,13-тетрагидрокси-3,5,8,10,12,14-гексаметил-11-[[3,4,6-три-деокси-3-(диметиламино)--Д-ксило-гексопираносил]окси]-1-окса-6-азацилопент-декан-15-один, выраженный как эквиваленты тулатромицина) | крупный рогатый скот | жир-сырец | 0,1 |
|  |  | печень | 3 |
|  |  | почки | 3 |
|  | свиньи | шпик со шкурой | 0,1 |
|  |  | печень | 3 |
|  |  | почки | 3 |
| 60. Феноксиметил-пенициллин, Phenoximethylpenicillin (синоним - пенициллин V) | свиньи | мясо | 0,25 |
|  |  | печень | 0,25 |
|  |  | почки |  |
|  | птица | мясо | 0,025 |
|  |  | кожа и жир | 0,025 |
|  |  | печень | 0,025 |
|  |  | почки | 0,025 |
| 61. Флавомицин <1>, Flavomycin (для пищевой продукции аквакультуры животного происхождения - флавофосполипол) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) | 0,7 |
|  |  | печень | 0,7 |
|  |  | почки | 0,7 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,7 |
|  |  | яйца | 0,7 |
|  |  | молоко | 0,7 |
| 62. Флорфеникол, Florfenicol (сумма флорфеникола и его метаболитов в виде флорфениколамина) | крупный и мелкий рогатый скот | мясо | 0,2 |
|  |  | печень | 3 |
|  |  | жир-сырец | 0,2 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  | свиньи | мясо | 0,3 |
|  |  | печень | 2 |
|  | птица | мясо | 0,1 |
|  |  | печень | 2,5 |
|  |  | почки | 0,75 |
|  |  | жир, кожа | 0,2 |
|  | пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мышечная ткань (в естественной пропорции с кожей) | 1 |
|  | другие виды продуктивных животных | мясо | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,2 |
|  |  | печень | 2 |
|  |  | почки | 0,3 |
| 63. Флумеквин, Flumequine | крупный и мелкий рогатый скот | мясо | 0,2 |
|  |  | печень | 0,5 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 1,5 |
|  |  | молоко | 0,05 |
|  | птица | мясо | 0,4 |
|  |  | печень | 0,8 |
|  |  | почки | 1 |
|  |  | жир, кожа | 0,25 |
|  | пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мышечная ткань (в естественной пропорции с кожей) | 0,6 |
|  | другие виды продуктивных животных | мясо | 0,2 |
|  |  | печень | 0,5 |
|  |  | почки | 1 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,25 |
| 64. Цефтиофур, Ceftiofur (сумма всех остатков, содержащих -лактамовую структуру, выраженных как десфуроил-цефтиофур) | все виды продуктивных млекопитающих животных, птица | мясо | 1 |
|  |  | печень | 2 |
|  |  | почки | 6 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 2 |
|  |  | молоко | 0,1 |
| 65. Цефацетрил, Cefacetrile | крупный рогатый скот | молоко | 0,125 |
| 66. Цефалексин, Cefalexin | крупный рогатый скот | молоко | 0,1 |
|  |  | мясо | 0,2 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,2 |
|  |  | почки | 1 |
|  |  | печень | 0,2 |
| 67. Цефалоним (цефалоний), Cefalonium | крупный рогатый скот | молоко | 0,02 |
| 68. Цефоперазон, Cefoperazone | крупный рогатый скот | молоко | 0,05 |
| 69. Цефкином, Cefquinome | крупный рогатый скот, свиньи, лошади | мясо | 0,05 |
|  |  | жир-сырец | 0,05 |
|  |  | шпик со шкурой | 0,05 |
|  |  | печень | 0,1 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | молоко | 0,02 |
| 70. Цефапирин, Cefapirin (сумма цефапирина и дезацетилефапирина) | крупный рогатый скот | мясо | 0,05 |
|  |  | жир (жир-сырец) | 0,05 |
|  |  | почки | 0,1 |
|  |  | молоко | 0,01 |
| 71. Ципрофлоксацин/ энрофлоксацин/ пефлоксацин/ офлоксацин/ норфлоксацин, Ciptofloxacin/ Enrofloxacin/ Perfloxacin/Ofloxacin/ Norfloxacin (сумма фторхинолонов) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань) | 0,1 |
|  |  | жир (жир-сырец) для свиней шпик со шкурой) | 0,1 |
|  | крупный и мелкий рогатый скот | молоко | 0,1 |
|  | мелкий рогатый скот | печень | 0,3 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  | птица | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,3 |
|  |  | кожа | 0,1 |
|  | свиньи, кролики | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,3 |
| 72. Эритромицин, Erythromycin (эритромицин A) | все виды продуктивных животных, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | мясо (мышечная ткань), для продукции аквакультуры - в естественной пропорции с кожей | 0,2 |
|  |  | печень | 0,2 |
|  |  | почки | 0,2 |
|  |  | жир (жир-сырец), для свиней - шпик со шкурой | 0,2 |
|  |  | молоко | 0,04 |
|  |  | яйца и жидкие яичные продукты | 0,15 |

--------------------------------

<1> Контроль осуществляется с момента утверждения методики (метода).

## Таблица 22

Уровни суточного потребления пищевых и биологически активных веществ для взрослых

### Таблица 22.1

Уровни суточного потребления пищевых и биологически активных веществ для взрослых в составе специализированных пищевых продуктов (далее - СПП) и БАД (энергетическая ценность - 10 000 кдж или 2300 ккал)

| Пищевые и биологически активные компоненты пищи | Традиционные пищевые продукты и продовольственное сырье животного и растительного происхождения | Альтернативные источники идентичных традиционным источникам пищевых и биологически активных веществ | Адекватный уровень потребления (мкг, мг, г, КОЕ /сутки) | Верхний допустимый уровень потребления (мкг, мг, г, КОЕ /сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аминокислоты: | белки животного и растительного происхождения | нетрадиционное сырье животного, растительного, биотехнологического, происхождения полученное путем химического синтеза |  |  |
| незаменимые: |  |  |  |  |
| L-Валин | " | " | 2,5 г | 3,9 г |
| L-Изолейцин | " | " | 2,0 г | 3,1 г |
| L-Лейцин | " | " | 4,6 г | 7,3 г |
| L-Лизин | " | " | 4,1 г | 6,4 г |
| L-Метионин+L-цистин | " | " | 1,8 г | 2,8 г |
| L-Треонин | " | " | 2,4 г | 3,7 г |
| L-Триптофан | " | " | 0,8 г | 1,2 г |
| L-Фенилаланин+L-тирозин | " | " | 4,4 г | 6,9 г |
| заменимые | " | " |  |  |
| L-Аланин | " | " | 6,6 г | 10,6 г |
| L-Аргинин | " | " | 6,1 г | 9,8 г |
| L-Аспарагиновая | " | " | 12,2 г | 19,5 г |
| кислота |  |  |  |  |
| L-Гистидин | " | " | 2,1 г | 3,4 г |
| Глицин | " | " | 3,5 г | 5,6 г |
| L-Глутаминовая кислота | " | " | 13,6 г | 21,8 г |
| L-Глутамин | " | " | 0,5 г | 1,0 г (в СПП для спортсменов - 5 г) |
| L-Серин | " | " | 8,3 г | 13,3 г |
| Таурин | " | " | 400 мг | 1.2 г |
| L-Орнитин | " | " | 200 мг | 800 мг |
| L-Пролин | " | " | 4,5 г | 7,2 г |
| 2. Насыщенные жирные кислоты со средней длиной цепи (C8 - C14) | жиры коровьего молока, пальмовое масло и другие природные источники | - | 15 г (в СПП для спортсменов) | 25 г |
| 3. Мононенасыщенные жирные кислоты (миристолеиновая, пальмитиновая, олеиновая, эруковая) | жиры рыб и морских млекопитающих, растительные масла (оливковое, сафлоровое, кунжутное, рапсовое, семян тыквы) | жир барсука, сурка | 15 г | - |
| 4. Полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе: | жиры растительного происхождения, жиры рыб и из других природных источников | масло тыквы (cucurbita), жир печени акулы | 12 г | 20 г |
| семейства -3 | жиры растительного происхождения (льняное, соевое, горчичное, рапсовое, кунжутное, из семян крестоцветных овощей и другое), мышечные жиры рыб, жиры морских млекопитающих (печень акулы, трески и другое) и из других природных источников |  | 2,0 г | 5,0 г |
| эйкозапентаеновая кислота | " | - | 600 мг | - |
| докозагексаеновая кислота | " |  | 700 мг | - |
| -линоленовая кислота | " | - | 700 мг | - |
| семейства -6 | масла растительного происхождения, включая масла орехов и из других природных источников | масло смородины (Ribes L.), масло ослинника (Oenothera biennis), масло бурачника (Borago officinalis), биотехнологического происхождения | 10 г | - |
| линолевая кислота | " | " | 1 г | - |
| -линоленовая кислота | " | " | 600 мг | - |
| конъюгированная линолевая кислота | жиры животного происхождения | выделенная из масла сафлора и подсолнечника | 800 мг | 1200 мг |
| алкоксиглицериды (алкилглицерины) | печень рыб (налим, сом и другие), акул, грудное молоко, говяжья и свиная печень и другие природные источники |  | 1 г | 2 г |
| 5. Фитостерины |  |  |  |  |
| -ситостерин | соя, морковь, инжир, кориандр и другие пищевые источники | дудник лекарственный, корень, плод (Angelica archangelica); ферула феруловидная, корень (Ferula ferulaeoides); пастушья сумка, растение (надземная часть) (Capsella bursa-pastoris); солодка голая, корень, корневища (Glycyrrhiza glabra) | 100 мг | 450 мг |
| -ситостерол-D-гликозид | морковь, апельсин | лимонник китайский, древесина (Schisandra chinensis) | 100 мг | 600 мг |
| стигмастерин | соя, фасоль, томат, шиповник | расторопша пятнистая, семена (Silybum marianum); кассия тороза, семена (Cassia torosa cav.) | 100 мг | 600 мг |
| сквален | масла растительные (оливковое, рисовое и другие) | масло щирицы кровяной (амаранта) (Amaranthus cruentus); жир печени акулы, кита | 0,4 г | 1,5 г |
| 6. Фосфолипиды (фосфатидилхолин, (лецитин), фосфатидилэтанол-амин, фосфатидил-серин и другие) | масла растительные, яйца птиц | - | 7 г | 15 г |
| Моно- и дисахариды |  |  |  |  |
| 7. Моно- и дисахариды: | фрукты, овощи, молоко и продукты, приготовленные на их основе | продукты ферментативного гидролиза полисахаридов, полученные путем химического синтеза, и продукты биотехнологического происхождения | 21 г (добавленные моно- и дисахара - 10 процентов от калорийности суточного рациона) | 65 г |
| моносахариды: |  |  |  |  |
| глюкоза | фрукты, овощи, мед и продукты, полученные на их основе | продукт гидролиза полисахаридов биотехнологического происхождения | - | 25 г |
| фруктоза | фрукты, овощи, мед и продукты, полученные на их основе | продукт гидролиза полисахаридов (инулина) биотехнологического происхождения | 35 г | 45 г |
| галактоза | молоко, молочные продукты | продукт гидролиза лактозы | 0,7 г | 2 г |
| d-рибоза | входит в состав РНК растительных и животных клеток (печень, молоки лососевых рыб, проросшие зерна) | продукт биотехнологического происхождения | 0,2 г | 1,0 (в СПП для спортсменов - 4 г) |
| дисахариды <*>: |  |  |  |  |
| сахароза | сахар, фрукты, овощи и продукты, полученные на их основе | продукт гидролиза полисахаридов (крахмала) | 21 г (добавленный сахар - 10 процентов от суточной калорийности рациона) | 65 г |
| мальтоза | солодовый экстракт, проросшие зерна | продукт гидролиза полисахаридов (крахмала) | - | 65 г |
| лактоза | молоко, молочные продукты |  | 15 г | 30 г |
| 8. Многоатомные циклические спирты: |  |  |  |  |
| ксилит | овощи и фрукты | продукт гидролиза ксиланов (древесины березы, кукурузной кочерыжки, хлопковой шелухи и другие) | 15 г | 40 г |
| сорбит | яблоки, вишня, груша, слива, рябина, боярышник | продукт химического синтеза, пастушья сумка, растение (надземная часть) (Capsella bursa-pastoris); ясень обыкновенный, кора (Fraxinus excelsior); подорожник большой, листья (Plantago major) | 15 г | 40 г |
| маннит | гранат, гранатовый сок, сельдерей | полученный путем биотехнологического синтеза | 1,0 г | 3,0 г |
| эритрит | фрукты, вино, пиво, соевые соусы | продукт биотехнологической обработки кукурузного и пшеничного крахмала | 15 г | 45 г |
| 9. Производные моносахаридов: |  |  |  |  |
| глюкозамин | субпродукты животного происхождения | продукт гидролиза хрящевой ткани птиц, животных, морских организмов, хитина | 0,7 г | 1,5 г |
| галактозамин | субпродукты животного происхождения, морская капуста | продукт гидролиза хрящевой ткани птиц, животных, морских организмов | 0,7 г | 1,5 г |
| гиалуроновая кислота | субпродукты животного происхождения | продукт гидролиза хрящевой ткани птиц, животных, морских организмов | 50 мг | 150 мг |
| глюкуроновая кислота | субпродукты животного происхождения, морская капуста, виноград, высшие грибы, чайный гриб, яблоки, помидоры | ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), лиственница американская (Larix laricina), продукты гидролиза хрящевой ткани птиц, животных, морских организмов | 0,5 г | 0,75 г |
| фруктоолигосахара | субпродукты животного происхождения | продукт гидролиза хрящевой ткани птиц, животных, морских организмов | 5,0 г | 10,0 г |
| глюкозаминоглюканы | субпродукты животного происхождения | продукт гидролиза хрящевой ткани птиц, животных, морских организмов | 300 мг | 600 мг |
| хондроитинсульфат | субпродукты животного происхождения | продукт гидролиза хрящевой ткани птиц, животных, полисахаридов морских организмов | 0,6 г | 1,2 г |
| 10. Полисахариды: |  |  |  |  |
| галакто- и глюкоманнаны | входит в состав растительных слизей, нефильтрованных вин, пива, опары для теста | спаржа лекарственная, семена (Asparagus officinalis); ива белая, древесина, кора (Salix alba), дрожжи пивные | 2,5 г | 8 г |
| полифруктозаны (инулин и другие) | топинамбур, цикорий | лопух большой, корни (Arctium lappa), колючник бесстебельный, корни (Carlina acaulis), расторопша пятнистая, корни, (Silybum marianum), одуванчик лекарственный, корень (Taraxacum officinale Web.) | 2,5 г | 8 г |
| арабиногалактан | входит в состав растительных слизей | экстракт древесины лиственницы | 10 г | 20 г |
| хитозан | субпродукты животного происхождения | панцирь ракообразных, хитин насекомых | 3 г | 7 г |
| бета-глюканы | высшие грибы, семена злаковых | пекарские дрожжи | 200 мг | 1000 мг |
| 11. Пищевые волокна: |  |  | 20 г | 40 г |
| растворимые - |  |  |  |  |
| пектин, камеди, каррагинаны, агар-агар, гуммиарабик, альгинаты, арабиногалактан и другие | яблоки, грейпфрут, черника, калина, барбарис, водоросли морские, косточковые фруктовые деревья, крупы, зерновые, свекла и другие | колокольчик крупноцветковый, корень (Platycodon grandiflorus), колоцинт обыкновенный, плоды (Citrullus colocynthis), лен посевной, семя (Linum usitatissimum L.), карбоксиметилцеллюлоза | 2 г | 6 г |
| нерастворимые - |  |  |  |  |
| целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и другие | капусты, абрикосы, плоды цитрусовых, листовая зелень, яблоки, морковь и другие | солодка голая, корень, корневища (Glycyrrhiza glabra), маралий корень, корневища (Rhaponticum carthamoides) | 20 г | 40 г |
| 12. Витамины: |  |  |  |  |
| витамин C | шиповник, перец сладкий, черная смородина, облепиха, земляника, цитрусовые, киви, капуста, зеленый горошек, зеленый лук, картофель | полученный путем химического синтеза, хвоя, хмель обыкновенный, цветки (Humulus lupulus), люцерна посевная, побеги (Alfalfa) (Medicago sativa), ацерола, плоды (Malpighia glabra L.) | 90 мг | 900 мг |
| витамин B1 | свинина нежирная, печень, почки, крупы (пшенная, овсяная, гречневая), хлеб (ржаной, из цельного зерна), бобовые, зеленый горошек | полученный путем химического синтеза, дрожжи пивные | 1,5 мг | 5,0 мг |
| витамин B2 | печень, почки, творог, сыр, шиповник, молоко цельное, бобовые, зеленый горошек, мясо, крупы (гречневая, овсяная), хлеб (из муки грубого помола) | полученный путем химического, биотехнологического синтеза, дрожжи пекарские | 1,8 мг | 6,0 мг |
| витамин B6 | печень, почки, птица, мясо, рыба, бобовые, крупы (гречневая, пшенная, ячневая), перец, картофель, хлеб (из муки грубого помола), гранат | полученный путем химического синтеза, дрожжи пивные | 2,0 мг | 6,0 мг |
| витамин PP | печень, сыр, мясо, колбаса, крупы (гречневая, пшенная, овсяная), бобовые, хлеб (пшеничный грубого помола) | полученный путем химического синтеза, дрожжи пекарские | 20 мг | 60 мг |
| фолиевая кислота | печень, печень трески, бобовые, хлеб (ржаной, из цельного зерна), зелень (петрушка, шпинат, салат, лук и другие) | полученная путем химического синтеза, дрожжи пивные | 400 мкг | 600 мкг |
| витамин B12 | печень, почки, мясо, рыба | полученный путем химического синтеза, дрожжи пивные | 3 мкг | 9 мкг |
| пантотеновая кислота | печень, почки, бобовые, мясо, птица, рыба, яичный желток, помидоры | полученная путем химического синтеза, дрожжи пивные, зародыши пшеницы | 5 мг | 15 мг |
| биотин | печень, почки, бобовые (соя, горох), яйца, горох | полученный путем химического синтеза, дрожжи пивные | 50 мкг | 150 мкг |
| витамин A | печень трески, печень, сливочное масло, молочные продукты, рыба | рыбный жир, биотехнологический синтез (пурпурные бактерии halobacterium halobium) | 0,9 мг РЭ | 3 мг РЭ |
| витамин E | растительные масла, крупы, хлеб, орехи | полученный путем химического синтеза, масло семян зародышей пшеницы, семян тыквы (Cucurbita), расторопши пятнистой (Silybum marianum), щирицы кровяной (Amaranthus cruentus) | 15 мг ТЭ | 150 мг ТЭ |
| витамин D | печень трески, рыба, рыбный жир, печень, яйцо, сливочное масло | полученный путем химического синтеза, гриб шиитаке | 10 мкг (400 МЕ) | 15 мкг (600 МЕ) |
| витамин K | шпинат, капуста, кабачки, растительные масла | полученный путем химического синтеза, крапива двудомная, листья (Urtica dioica) | 120 мкг | 360 мкг |
| 13. Витаминоподобные вещества: |  |  |  |  |
| каротиноиды: |  |  | 15 мг | 30 мг |
|  | морковь, петрушка, укроп, лук, абрикосы, тыква, облепиха, томаты, рябина, шиповник | полученный путем химического синтеза, водоросль дюналиелла солевая (Dunaliella salina), биомасса гриба Blakeslea trispora, спирулина | 5 мг | 10 мг |
| ликопин | тыква, томаты, красный перец сладкий, арбуз, папайя, фрукты и овощи красного и оранжевого цвета | полученный путем химического синтеза, биомасса гриба Blakeslea trispora | 5 мг | 10 мг |
| лютеин | капуста, кабачки, шпинат, кресс-салат, петрушка, зеленый горошек, зеленый перец сладкий, шиповник | полученный путем химического синтеза, бархатцы прямостоячие, надземная часть (Tagetes erecta), масло зародышей пшеницы, спирулина, люцерна посевная, плод (Medicago sativa) | 5 мг | 10 мг |
| зеаксантин | кукуруза, шпинат, мандарин | полученный путем химического синтеза | 1 мг | 3 мг |
| астаксантин | лососевые рыбы, крабы, креветки | водоросли гематококкус | 2 мг | 6 мг |
| инозит (B8) | печень, субпродукты, соевые бобы, капуста, дыня, грейпфрут, изюм | полученный путем биотехнологического или химического синтеза, дрожжи пивные | 500 мг | 1500 мг |
| L-карнитин | мясо, рыба, птица, молоко, сыр, творог | полученный путем биотехнологического или химического синтеза; из пищевого сырья | 300 мг | 900 мг |
| ацетил-L-карнитин (ALC) | мясо, рыба, птица, молоко, сыр, творог | полученный путем биотехнологического или химического синтеза; из пищевого сырья | 300 мг | 900 мг |
| коэнзим Q10 (убихинон) | мясо, молоко, соевое масло, бобы сои, яйца, рыба, шпинат, арахис | полученный путем биотехнологического или химического синтеза; из пищевого сырья | 30 мг | 100 мг |
| липоевая кислота | печень, почки | полученная путем биотехнологического или химического синтеза | 30 мг | 100 мг |
| метилметионин- | капуста, спаржа, морковь, томаты | полученный путем биотехнологического | 200 мг | 500 мг |
| сульфоний (U) |  | или химического синтеза |  |  |
| оротовая кислота (B13) | молоко, печень | полученная путем биотехнологического | 300 мг | 900 мг |
|  |  | или химического синтеза, дрожжи |  |  |
| холин | желтки яиц, печень, молоко и другие | получено путем биотехнологического или химического синтеза | 0,5 г | 1,0 г |
| парааминобензойная кислота | печень, почки, отруби, патока | полученная путем биотехнологического | 100 мг | 300 мг |
|  |  | или химического синтеза, дрожжи пивные |  |  |
| 14. Минеральные вещества: |  |  |  |  |
| макроэлементы: |  |  |  |  |
| кальций | сыр, творог, молоко, кисломолочные продукты, яйца, бобовые (фасоль, соя), орехи | соли неорганических и органических кислот, яичная скорлупа, порошок раковин морских беспозвоночных, жемчуг, порошок рогов оленей, доломиты, кизельгур (трепел), плавники акул и другое | 1000 мг | 2500 мг |
| фосфор | сыр, бобовые, крупы, рыба, хлеб, яйца, птица, мясо, грибы, орехи | соли неорганических и органических кислот, фитин (обезжиренные жмыхи) | 800 мг | 1600 мг |
| магний | крупы, рыба, соя, мясо, яйца, хлеб, бобовые, орехи, курага, брокколи, бананы | соли неорганических и органических кислот, доломиты, пшеничные отруби | 400 мг | 800 мг |
| калий | бобовые, картофель, мясо, морская рыба, грибы, хлеб, яблоки, абрикосы, смородина, курага, изюм | соли неорганических и органических кислот, картофель, абрикосы | 2500 мг | 3500 мг |
| натрий (только в СПП для питания спортсменов) |  |  | 1300 мг | - |
| микроэлементы: |  |  |  |  |
| железо | мясо, печень, почки, яйцо, картофель, белые грибы, персики, абрикосы | соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное биотехнологичным путем (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое), белые, синие, зеленые глины, цеолиты, мумие | 18 мг для женщин, 10 мг для мужчин | 40 мг для женщин, 20 мг для мужчин |
| цинк | мясо, рыба, устрицы, субпродукты, яйца, бобовые, семечки тыквенные, отруби пшеницы (Triticum L.) | соли неорганических и органических кислот, сырье, полученное путем биотехнологического синтеза (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое) | 12 мг | 25 мг |
| йод | морская рыба, ламинария (морская капуста), молочные продукты, гречневая крупа, картофель, арония, грецкий орех восковой спелости, фейхоа | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое), водоросли морские Ascophyllum nodosum, фукус, бишофит (Bishofit), перегородки плода грецкого ореха Juglans regia) | 150 мкг | 300 <**> мкг |
| селен | зерновые, морепродукты, печень, почки, сердце, чеснок | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое), пивные дрожжи, астрагал (Astragalus memranaceus), стахис клубни (Stachys) | 75 мкг - для мужчин, 55 мкг - для женщин | 150 мкг |
| медь | мясо, морепродукты, орехи, зерновые, какао, отруби | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое), медные комплексы хлорофилла | 1 мг | 3 мг |
| молибден (VI) | печень, почки, фасоль, горох, зеленые листовые овощи, дыня, абрикос, цельное коровье молоко | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое) | 70 мкг | 600 мкг |
| хром (III) | печень, сыр, бобы, горох, цельное зерно, перец черный | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое) | 50 мкг | 250 мкг |
| марганец | печень, крупы, фасоль, горох, гречиха, арахис, чай, кофе, зеленые листья овощей | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое) | 2,0 мг | 5,0 мг |
| кремний | цельное зерно, свекла, морковь, репа, бобовые, редис, кукуруза, банан, капуста, абрикос | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое), хвощ полевой, стебель (Equisetum arvense) | 30,0 мг | 50,0 мг |
| кобальт | печень, почки, рыба, яйца | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое) | 10 мкг | 30 мкг |
| фтор | морская рыба, чай | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое) | 4,0 мг | 6,0 мг |
| ванадий | растительные масла, грибы, соя, зерновые, морская рыба, морепродукты | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое), морские водоросли | 15,0 мкг | 60,0 мкг |
| бор | фрукты, овощи, орехи, злаковые, бобовые, молоко, вино | соли неорганических и органических кислот, сырье биотехнологического происхождения (дрожжи, спирулина, хелатные аминокислотные комплексы и другое), хвоя | 2,0 мг | 6,0 мг |
| серебро | огурцы, тыква, арбуз | соли органических кислот, коллоидная форма биотехнологического происхождения (дрожжи, хелатные аминокислотные комплексы и другое) | 30 мкг | 70 мкг |
| 15. Биологически активные вещества природного происхождения. Минорные компоненты пищи: |  |  |  |  |
| фенольные соединения - простые фенолы: |  |  |  |  |
| арбутин | клюква, груша, брусника | толокнянка обыкновенная, побеги, листья (Arctostaphylos uvaursi), зимолюбка зонтичная, растение (надземная часть) (Chimaphila umbellata), подорожник большой, лист и семена (Plantago major), бадан толстолистный, листья (Bergenia crassifolia); черника, лист (Vaccinium myrtillus L.); брусника, лист (Vaccinium vitis-idaea) | 8 мг | 25 мг |
| гидрохинон | черника, анис, чабер, груша, брусника | эспарцет месхетский, корень (Onobrychis meschetica), толокнянка обыкновенная, листья (Arctostaphylos uva-ursi), бадан толстолистный, листья (Bergenia crassifolia) | 5 мг | 15 мг |
| ресвератрол | красный виноград, красная шелковица, голубика, ежевика, арахис, какао, красное вино | - | 30 мг | 150 мг |
| синефрин | апельсин (померанец) горький | - | 5 | 30 |
| тирозол, гидрокситирозол | плоды оливы европейской, оливковое масло | родиола розовая (Rhodiola rosea), родиола четырехчленная (Rhodiola quadrifida) | 10 мг | 30 мг |
| фенольные кислоты: |  |  |  |  |
| гидроксикоричные кислоты (цикориевая, кафтаровая) | листья падуба парагвайского, семена кофейного дерева | эхинацея, цветы, корень (Echinacea purpurea) | 10 мг | 20 мг |
| гидроксикоричные кислоты (хлорогеновая, неохлорогеновая, криптохлорогеновая, дикофеоилхинные, феруловая, кофейная, кофеоиляблочная) | листья падуба парагвайского, семена кофейного дерева, листья артишока, семена подсолнечника, яблоки, плоды рябины обыкновенной, плоды рябины черноплодной | ромашка аптечная, цветки (Matricaria recutita), одуванчик лекарственный, цветки, корень (Taraxacum officinale), лопух большой, листья, плод (Arctium lappa), мелисса, листья (Melissa officinalis), листья мяты перечной (Mentha piperita), трава крапивы двудомной (Urtica dioica), листья мать-и-мачехи (Tussilago farfara), плоды калины обыкновенной (Viburnum opulus), прополис | 200 мг | 500 мг |
| галловая, п-оксибензойная, протокатехиновая | малина, клубника, клюква, сок красного винограда, брусника, черника, чай, шоколад, вино, щавель, ревень | солодка голая, корень (Glycyrrhiza glabra), виноградные косточки | 100 мг | 300 мг |
| антраценпроизводные (антрахиноны), алое-эмодин, алоин, эмодин рапонтин, реин, фисцион, хризофаковая кислота, сеннозиды A и B | ревень, щавель, бобовые | кассия тора, семена (Cassia tora), алоэ вера, растение (надземная часть) (Aloe vera), горец змеиный, растение (надземная часть) (Polygonum bistoria), щавель конский, корень, плоды (Rumex confertus), марена красильная, корень (Rubia tinctorum) | 10 мг | 30 мг |
| гиперицин | зверобой продырявленный (трава, цветы - суррогат чая) | зверобой продырявленный, надземная часть (Hypericum perforatum L.) | 0,3 мг | 1 мг |
| ксантоны (мангиферин) | манго (Mangifera indica L.), мангостин (Garcinia mangostana L.) | копеечник альпийский (сибирский) (Hedysarum alpinum L.), копеечник желтеющий (Hedysarum flavescens Rgl. et Schmalh), зверобой Рошеля (Hypericum rochelii Griseb. et Schenk), зверобой продырявленный (H. perforatum L.), зверобой горный (H. montanum L.) и другие | 20 мг | 50 мг |
| флавоноиды: | продукты растительного происхождения | дикорастущие и лекарственные растения | 250 мг | 500 мг |
| флавонолы и их гликозиды (кверцетин, кемферол, мирицетин, изорамнетин, рутин) | яблоко, абрикос, персик, слива, манго, цитрусовые, смородина, клубника, черника, голубика, вишня, шиповник, брусника, клюква, облепиха, виноград, терн, лук, капуста белая, красная, цветная, брокколи, сладкий перец, сельдерей, кориандр, пастернак, петрушка, зеленый салат, томаты, редис, репа, ревень, щавель, морковь, свекла, хрен, чай зеленый и черный, красное вино | гинкго двулопастного листья (Ginkgo biloba), ясень обыкновенный, лист, почки (Fraxinus excelsior), боярышник мелколистный, лист, цветки (Crataegus microphylla), пустырник пятилопастный, растение (надземная часть) (Leonurus quinquelobatus), володушка круглолистная, корень, растение (надземная часть), лист, цветки (Bupleurum rotundifolium), горец птичий (спорыш), растение (надземная часть) (Polygonum aviculare), клевер, лист, стебли, цветы (Trifolium pratense), актинидия коломикта, лист (Actinidia kolomikta), фисташка настоящая, лист (Pistacia vera) | 30 мг (в пересчете на рутин) | 100 мг (в пересчете на рутин) |
| флавоны (лютеолин, апигенин, акацетин, диосметин, байкалеин) или флавоногликозиды (витексин, изовитексин, ориентин, байкалин) | лимон, апельсин, грейпфрут, рябина черноплодная, морковь, сельдерей, репа, петрушка, фасоль, красный перец, морковь, горох, тимьян, шафран | прополис, ромашка аптечная, цветы (Matricaria recutita), одуванчик лекарственный, корень (Taraxacum officinale), ферула персидская, растение (надземная часть) (Ferula persica), виснага морковевидная, плод (Visnaga daucoides), пижма обыкновенная, цветы (Tanacetum vulgare), коровяк медвежье ушко, листья (Verbascum thapsus), хризантема садовая, цветки (Chrysanthemum morifolium), бодяк полевой, лист (Cirsium arvense) и другое | 10 мг | 25 мг |
| флаваноны (нарингенин, гесперитин, эриодиктиол или флаванон-гликозиды (нарингин, геспередин) | лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, слива, земляника, рябина черноплодная, клюква, вишня, калина, боярышник, актинидия, жимолость, томаты, петрушка, щавель, мята | зверобой продырявленный, растение (надземная часть) (Hypericum perforatum), лигустикум шотландский, корневища (Ligusticum scoticum), курильский чай, листья, цветки (Pentaphylloides fruticosa), липа сердцевидная, цветки (Tilia cordata), коровяк медвежье ухо, растение (надземная часть (Verbascum thapsus), расторопша пятнистая, плоды (Silybum marianum), черемуха, древесина, плоды (Padus ssiori Schneid) | 200 мг (в пересчете на геспередин или нарингин) | 400 мг (в пересчете на геспередин или нарингин) |
| дигидрофлавонолы (дигидрокверцетин, дигидрокемпферол) | орехи арахиса | Кора лиственницы сибирской (Larix sibirica), ели сибирской (Picea abovata), сосны сибирской, приморской (Pinus sibirica, P. maritima) | 25 мг | 100 мг |
| флаван-3-олы (катехины), (эпигаллокатехин галат) катехин, эпикатехин, галлокатехин | чай зеленый и черный, шоколад (какао,), красное вино; яблоко, айва, клубника, малина, красный виноград, облепиха, кизил, крыжовник, абрикос, черника, голубика, зеленая фасоль, фисташка, каштан, лавровый лист, ревень, щавель, миндаль, боярышник | виноградные косточки, расторопша пятнистая, плоды (Silybum marianum), горец змеиный, растение (надземная часть (Polygonum bistorta), эвкалипт шариковидный, кора (Eucalyptus globulus), боярышник мелколистный, лист (Crataegus microphylla), вишня кустарниковая, кора (Cerasus fruticosa), черника обыкновенная, лист (Vaccinium myrtillus), облепиха крушиновая, лист (Hippophae rhamnoides) | 100 мг | 300 мг |
| флаволигнаны (силибин, силидианин, силихристин и другие) | плоды лимонника китайского, семена кунжута | расторопша пятнистая, плоды, надземная часть (Silybum marianum), лен посевной, семя (Linum usitatissimum L.), лопух большой, надземная часть (Arctium lappa), коровяк обыкновенный, растение (надземная часть) (Verbascum thapsus) | 30 мг | 80 мг |
| изофлавоны (генистеин, дайдзеин, глицитеин) или изофлавонгликозиды (генистин, дайдзин, глицитин) | соя, фасоль | клевер луговой, полевой, лист (Trifolium pratense, T. Campestre), софора японская, плод (Sophora japonica), каян индийский, кора (Cajanus cajan), пуерария тумберга, цветы (Pueraria thunbergiana), хмель обыкновенный, шишки (Humulus lupulus), псоралея лещинолистная, лист, семена (Psoralea corylifolia) | 50 мг | 150 мг |
| антоцианы | яблоко, черная смородина, черника, голубика, терн, лимонник китайский, жимолость, черемуха, базилик, вишня, брусника, красный виноград, капуста красная, лук красный, бобы красные, морковь, какао, красное вино | кожица винограда красного, зверобой продырявленный, растение (надземная часть) (Hypericum perforatum), первоцвет многоцветковый, растение (надземная часть), подземная часть (Primula x polyantha hort.), рис посевной, лист (Oryza sativa), водяника черная, плод, надземная часть (Empetrum nigrum) | 50 мг | 150 мг |
| полимерные фенольные соединения: |  |  |  |  |
| проантоцианидины | шоколад (какао), кофе, яблоко, красный виноград, клюква, голубика, черника, миндаль, арахис, ячмень, кукуруза авокадо, кола | гребни, кожура и косточки винограда, лист черники (Vaccinium myrtillus L.), кора сосны приморской (Pinus maritima) | 100 мг | 200 мг |
| танины | яблоко, айва, хурма, банан, черника, рябина, калина, брусника, малина, земляника, артишок, орехи, какао, чай, черемуха, спаржа, щавель, абрикос, гуайава перуанская | береза, кора, листья (Betula humilis), эвкалипт мощный, кора, листья (Eucalyptus robusta), калина обыкновенная, кора, плоды (Viburnum opulus), грецкий орех, кожура (Juglans regia), айва продолговатая, семена (Cydonia oblonga), гранат обыкновенный, кожура плодов (Punica granatum) | 300 мг | 900 мг |
| алкалоиды: |  |  |  |  |
| индол-3-карбинол | капуста, белокочанная, цветная; брокколи, брюссельская репа, кресс-салат, брюква, редька, редис, хрен, горчица | биотехнологического происхождения, полученный путем химического синтеза | 50 мг | 300 мг |
| кофеин | чай, какао, кофе | падуб парагвайский, ветки, листья (Ilex paraguariensis A. St-Hil.), гуарана, семена (Paullinia cupana), кола блестящая, семена (Cola nitida); полученный путем химического синтеза | 50 мг | 150 мг (в СПП для питания спортсменов 200 мг) |
| теобромин | какао, чай | кола заостренная, семена (Cola acuminate Schott et Endl.), падуб парагвайский, ветки и листья (Ilex paraguariensis A. St-Hil.), гуарана, семена (Paullinia cupana), кола блестящая, семена (Cola nitida) | 35 мг | 80 мг |
| теофиллин | чай, какао, шоколад | гуарана, семена (Paullinia cupana), кола блестящая, семена (Cola nitida) | 50 мг | 150 мг |
| тригонеллин (N-метилникотиновая кислота) | кофе, ячмень, соя, томаты, горох, рыба | пажитник (Trigonella foenumgraecum) | 40 мг | 100 мг |
| терпеноиды: |  |  |  |  |
| бетулин | хурма обыкновенная, иссоп | ольха черная, серая, кора (Almus glutinosa L, incana L); береза повислая, кора (Betula pendula Roth); софора японская, бутоны, плоды (Sophora japonica); лещина обыкновенная, кора (Corylus avellana L) | 40 мг | 80 мг |
| валереновая кислота | иссоп, мята полевая, лавр благородный, земляника лесная, бобы какао | дудник лекарственный, корни, листья (Angelica archangelica L.), ферула сумбул, корень (Ferula sumbul), ферула персидская, корень (Ferula persica), валериана лекарственная, корневище (Valeriana officinalis L) | 2 мг | 5 мг |
| гинсенозиды (пана сазиды) | женьшень, корень | женьшень, листья (Panax ginseng) | 5 мг | 30 мг |
| глицирризиновая кислота | солодка (разные виды) - вкусовая добавка при производстве изделий из рыбы, консервировании овощей и фруктов | солодка голая, корень (Glycyrrhiza glabra), астрагал шерстистоцветковый, надземная часть (Astragalus dasianthus) | 10 мг | 30 мг |
| в том числе иридоиды - олеуропеин | плоды оливы европейской (Olea europaea), оливковое масло | листья оливы европейской (Folium Oleae europaea), оливковое масло (Oleum olivarum) | 20 мг | 100 мг |
| гарпагозид | пряности | гарпагофитум распростертый, (Harpagophytum procumbens), корень фломоидеса ангренского (Phlomoides lehmanniana Adyl.), листья мытника теневого (Scrophularia umbrosa), листья | 20 мг | 50 мг |
| асперулозидовая и деацетил - асперулозидовая кислота | плоды нони (Morinda citrifolia), сок нони | листья нони (Morinda citrifolia) | 5 | 20 |
| 16. Другие соединения: |  |  |  |  |
| аллицин | лук, чеснок, черемша | - | 4 мг | 12 мг |
| бетаин | жимолость, плоды; свекла, облепиха, плоды, рис, ячмень, овес, бананы, перец, чай, бобовые, картофель, арбуз, кофе, кедровые орехи, спаржа | солодка голая, корень (Glycyrrhiza glabra); люцерна посевная, надземная часть (Medicago sativa); буквица лекарственная, трава, корень (Betonnica officinalis L.); дереза китайская, плоды; (Lycium chinence Mill.); подсолнечник однолетний, цветки и листья (Helianthus annuus L.); эхинацея пурпурная, надземная часть (Echinacea Moench) | 2 г | 4 г |
| ванилиновая кислота | малина, клубника, клюква, сок красного винограда, брусника, черника, чай, шоколад, вино, щавель, ревень | солодка голая, корень (Glycyrrhiza glabra); виноградные косточки | 100 мг | 300 мг |
| гамма-оризанол | рисовые отруби | - | 150 мг | 450 мг |
| гидроксилимонная кислота | гарциния мангустан (плоды) | гарциния камбоджийская, стебли, листья (Garcinia camboyana) | 100 мг | 300 мг |
| гидроксиметилбутират | рыба, молочные продукты |  | 1,5 г | 3,0 г |
| гумминовые кислоты | соевый соус натуральный | мумиё | 50 мг | 150 мг |
| карнозин | мясо, рыба (осетр, стерлядь) | полученный путем химического синтеза | 200 мг | 2000 мг |
| креатин | мясо | полученный из пищевого сырья | 3 г только в СПП для питания спортсменов | 20 г только в СПП для питания спортсменов |
| куркумин | куркума | - | 50 мг | 150 мг |
| лимонен | укроп, тмин, кардамон, мята | эфирные масла сосновых (Pinus), дягиль лекарственный, корень, плоды (Angelica archangelica), аденосма индийская, надземная часть (Adenosma indiana (Lour) Merrill), гомалонема душистая, корневища (Homalonema aromatica Schott.), мирровое дерево, смола (Commiphora molmol Engl) | 5 мг | 50 мг |
| ментол | мята | эфирные масла | 20 мг | 80 мг |
| пептиды: ди-, три-, тетра-и олигопептиды | ткани и органы животных |  | по доказанному физиологическому эффекту |  |
| полипренолы | печень животных, высшие грибы - белый гриб, маслята, подосиновики и другие, зерна риса, кукурузы, подсолнечника и другие | хвоя лиственниц, елей, сосен, полученные путем биотехнологического синтеза | 10 мг | 20 мг |
| сумма РНК и ДНК | икра, молоки рыб | полученные из пищевого сырья | 150 мг | 500 мг |
| серотонин | бананы, ананас, орех грецкий, плоды, авокадо, томат | орех черный, семена (Juglans nigra), орех маньчжурский, семена (Juglans mandshurica), гриффония простая, лист (Griffonia simplicifolia) | 3 мг | 15 мг |
| схизандрин | лимонник китайский - плоды, семена | кадзура красная, плод (Kadsura coccinea), лимонник китайский, корень, листья, стебли (Schisandra chinensis (Turcz) Baill) | 500 мкг | 1 мг |
| фазеоламин | фасоль белая |  | по доказанному ингибированию альфа-амилазы |  |
| фикоцианины | пищевые морские водоросли | спирулина (Spirulina) | 50 мг | 150 мг |
| фукоидан | пищевые морские водоросли | - | 50 мг | 100 мг |
| хлорофилл | зеленые части съедобных растений, ламинария | микроводоросли (хлорелла, одонтелла, спирулина) | 100 мг | 300 мг |
| цетилмиристолеат | органы кита | органы диких животных | 300 мг | 600 мг |
| цитруллин | капуста, авокадо, виноград | ольха, черная, серая, кора (Almus glutinosa L, incana L.); береза повислая, кора (Betula pendula Roth) | 100 мг | 500 мг |
| элеутерозиды | элеутерококк колючий, корень | Элеутерококк колючий, плоды (Eleutherococcus senticosus) | 1 мг | 2 мг |
| янтарная кислота | крыжовник, виноград, смородина, спаржа, батат, кисломолочные продукты, выдержанные сыры | полученная путем химического синтеза | 200 мг | 500 мг |
| ферменты, стандартизованные по удельной активности (животного и растительного происхождения, а также полученные биотехнологическим путем) |  |  | по доказанной ферментной активности |  |
| амилаза | мед, овощи, фрукты, пищевые растения, поджелудочная железа крупного рогатого скота | продукт биотехнологического происхождения | по доказанной гликолитической активности |  |
| лактаза | овощи, фрукты, пищевые растения | " | " |  |
| мальтаза | овощи, фрукты, пищевые растения | " | " |  |
| сахараза | овощи, фрукты, пищевые растения |  | " |  |
| -галактозидаза | йогурт | " | " |  |
| пепсин | желудок убойного скота и птицы, цветочная пыльца |  | по доказанной протеолитической активности |  |
| трипсин | поджелудочная железа крупного рогатого скота, цветочная пыльца | " | " |  |
| химотрипсин | поджелудочная железа крупного рогатого скота | продукт биотехнологического происхождения | по доказанной липолитической активности |  |
| бромелайн | ананас, папайя | ананас, стебли (Ananas comosus Merrill) | " |  |
| папаин | папайя, киви, манго | смоковница обыкновенная, лист (Ficus carica L.); дынное дерево (папайя), млечный сок (Carica papaya L.) | " |  |
| дипептидаза |  | " | " |  |
| липазы | семена бобовых, подсолнечника, крестоцветных, злаковых, морковь, папайя, цветочная пыльца | " | " |  |
| лизоцим | хрен деревенский, яйца | полученный путем биотехнологического синтеза | по доказанной ферментной активности |  |
| 17. Микроорганизмы: |  |  |  |  |
| бактерии рода Bifidobacterium, в том числе B.infantis, B. bifidum, B. longum, B. breve, B. adolescentis и другие с доказанными пробиотическими свойствами | кисломолочные продукты | продукт биотехнологического происхождения | 5 х 108 КОЕ/сут. | 5 х 1010 КОЕ/сут. |
| бактерии рода Lactobacillus, в том числе L.acidophilus, L.fermentii, L.casei, L.plantarum, L.bulgaricus и другие с доказанными пробиотическими свойствами | кисломолочные продукты, сыры, сквашенные продукты на растительной основе | " | 5 х 107 КОЕ/сут. | 5 х 109 КОЕ/сут. |
| бактерии рода Lactococcus spp., Streptococcus thermophilus в монокультурах и в ассоциациях с пробиотическими микроорганизмами | кисломолочные продукты, сыры, сквашенные продукты на растительной основе | " | 107 КОЕ/сут. | КОЕ/сут. |
| Propionibacterium shermanii в комплексе с пробиотическими и молочнокислыми микроорганизмами | сыры, кисломолочные продукты (в комплексе с молочнокислыми микроорганизмами) | " | 107 КОЕ/сут. | 108 КОЕ/сут. |

--------------------------------

<*> Только для специализированных пищевых продуктов.

<**> Из морских водорослей - 1000 мкг (с учетом низкой усвояемости).

Примечание. Верхний допустимый уровень потребления нутриентов в составе СПП для спортсменов вне зависимости от энергетической ценности рациона.

### Таблица 22.2

Рекомендуемые уровни суточного потребления для взрослых биологически активных веществ, не содержащихся в пищевом сырье и образующихся в ходе его технологической переработки

| Пищевые и биологически активные компоненты пищи | Традиционные пищевые продукты и продовольственное сырье животного и растительного происхождения | Альтернативные источники идентичных традиционным источникам пищевых и биологически активных веществ | Адекватный уровень потребления, КОЕ / сутки | Верхний допустимый уровень потребления, КОЕ / сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лактит | - | полученный путем химического синтеза | 2 г | 10 г |
| Лактулоза | топленое и стерилизованное молоко | получаемая путем изомеризации лактозы | 2 г | 10 г |

## Таблица 23

ПДУ содержания вредных примесей в зерне, поставляемом для пищевых целей

| Наименование зерна | Наименование показателя | ПДУ, процентов, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Пшеница | спорынья | 0,05 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности) | 0,1 |
|  | вязель разноцветный | 0,1 |
|  | гелиотроп опушенноплодный | 0,1 |
|  | триходесма седая | не допускается |
|  | головневые (мараные, синегузочные) зерна | 10,0 |
|  | фузариозные зерна | 1,0 |
| 2. Рожь, тритикале | спорынья | 0,05 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | вязель разноцветный | 0,1 |
|  | гелиотроп опушенноплодный | 0,1 |
|  | триходесма седая | не допускается |
|  | софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности) | 0,1 |
|  | фузариозные зерна | 1,0 |
|  | розовоокрашенные зерна | 3,0 |
| 3. Овес | горчак ползучий | не допускается |
|  | термопсис ланцетный, спорынья и головня (по совокупности) | 0,1 |
|  | софора лисохвостная, вязель разноцветный (по совокупности) | 0,02 |
|  | гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 4. Ячмень | спорынья и головня | 0,1 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий, вязель разноцветный (по совокупности) | 0,1 |
|  | гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 5. Просо | плевел опьяняющий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, спорынья и головня (по совокупности) | 0,18 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | вязель разноцветный | 0,02 |
|  | гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 6. Гречиха | испорченные зерна | 0,3 |
|  | спорынья | 0,05 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | софора лисохвостная, термопсис ланцетный, вязель разноцветный (по совокупности) | 0,1 |
|  | гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 7. Рис | испорченные зерна | 0,5 |
|  | пожелтевшие зерна | 4,0 |
| 8. Кукуруза | спорынья и головня | 0,15 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности) | 0,1 |
|  | вязель разноцветный | 0,1 |
|  | гелиотроп опушенноплодный | не допускается |
|  | триходесма седая, семена клещевины | не допускаются |
|  | наличие зерен с яркой желто-зеленой флуоресценцией | 0,1 |
| 9. Сорго, чумиза | спорынья и головня | 0,1 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности) | 0,1 |
|  | вязель разноцветный | 0,1 |
|  | гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 10. Горох | спорынья | 0,1 |
|  | горчак ползучий | не допускается |
|  | вязель разноцветный, семена пораженные нематодой, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий (по совокупности) | 0,1 |
|  | гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 11. Фасоль, чечевица, маш | горчак ползучий, вязель разноцветный, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий, гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 12. Нут | вязель разноцветный, семена пораженные нематодой, софора лисохвостная, термопсис ланцетный, плевел опьяняющий (по совокупности) | 0,2 |
|  | гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая | не допускаются |
| 13. Соя, подсолнечник, арахис, рапс | семена клещевины | не допускаются |
| 14. Кунжут, сафлор | семена клещевины | не допускаются |
|  | семена белены | 0,1 |

## Таблица 24

Перечень растений и продуктов их переработки, запрещенных для использования в составе БАД

### Таблица 24.1

Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества

| Русское название растения | Латинское название растения | Части растений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Абиссинский чай <*> | см. Кат | - |
| 2. Абрус молитвенный | Abrus precatorius L. | семена |
| 3. Авран лекарственный | Gratiola officinalis L. | надземная часть |
| 4. Адамов корень <*> | см. Тамус обыкновенный | - |
| 5. Аденантера | Adenanthera L. | все виды, все части |
| 6. Аденостилес ромболистный <*> | см. Крестовник | - |
| 7. Адлумия грибовидная | Adlumia fugosa Greene | все части |
| 8. Адонис <*> | см. Горицвет | - |
| 9. Азадирахта индийская | Azadirachta indica A. Juss. | все части |
| 10. Азиазарум гетеротропный | Asiasarum heterotropoides F. Maek. | корни |
| 11. Айлант высочайший | Ailanthus altissima | надземная часть |
| 12. Акация | Acacia L. | все виды, надземная часть |
| 13. Аконит | Aconitum L. | все виды, все части |
| 14. Алстония ядовитая | Alstonia venenata R.Br. | кора |
| 15. Амми зубная | Ammi visnaga (L.) Lam. (= Visnaga daucoides Gaertn.) | все части |
| 16. Аморфофаллус Ривьера | Amorphophallus rivieri Durieu | все части |
| 17. Анабазис | Anabasis L. | все виды, побеги |
| 18. Анамирта коккулюсовидная | Anamirta cocculus (L.) Wight et Arn. | все части |
| 19. Анхалониум Левина | Anhalonium lewinii Jennings | все части |
| 20. Аплопаппус разнолистный | Aplopappus heterophyllus | все части |
| 21. Арабский чай <*> | см. Кат | - |
| 22. Аргемоне | Argemone L. | все виды, все части |
| 23. Арека катеху | Areca catechu L. | все части |
| 24. Арековая пальма <*> | см. Арека катеху | - |
| 25. Аризарум | Arisarum. L, | все виды, все части |
| 26. Аристолохия | Aristolochia L. | все виды, все части |
| 27. Арника | Arnica L. | все виды, цветки |
| 28. Аронник | Arum L. | все виды, все части |
| 29. Артрокнемум сизый | Arthrocnemum glaucum Delile | надземная часть |
| 30. Арундо тростниковый | Arundo donax L. | цветы |
| 31. Атеросперма мускусная | Atherosperma moschatum Labill. | все части |
| 32. Афанамиксис крупноцветковый | Aphanamixis grandiflora Blume | семена |
| 33. Багульник | Ledum L. | все виды, надземная часть, побеги |
| 34. Бадьян анисовый | Illicium anisatum | плоды |
| 35. Бакаутовое дерево | Guaiacum officinale L. | все части |
| 36. Баккония | Bacconia L. | все виды, все части |
| 37. Балдуина узколистная | Balduina angustifolia | надземная часть |
| 38. Балиоспермум горный | Baliospermum Montana Muell. Arg | корень, корневище |
| 39. Банистериопсис | Banisteriopsis | все виды, все части |
| 40. Баранец обыкновенный | Huperzia selago L. | все части |
| 41. Барбарис | Berberis L. | все виды, корни, кора |
| 42. Барвинок | Vinca L. | все виды, все части |
| 43. Бархатные бобы | Mucuna pruriens DC | семена |
| 44. Башмачок | Cypripedium sp. | все виды, все части |
| 45. Безвременник | Colchicum sp. | все виды, все части |
| 46. Бейлея многолучевая | Baileya multiradiata Harv. et Gray | надземная часть |
| 47. Бейлшмидия нис | Beilschmiedia Nees | все части |
| 48. Белена | Hyoscyamus sp. | все виды, все части |
| 49. Белладонна <*> | см. Красавка обыкновенная | - |
| 50. Белозор болотный | Parnassia palustris L. | все части |
| 51. Белоцветка болотная <*> | см. Белозер болотный | - |
| 52. Белоцветник летний | Leucojum aestivum L. | все части |
| 53. Бересклет европейский | Euonymus europaea L. | семена |
| 54. Бетельная пальма <*> | см. Арека катеху | - |
| 55. Биота восточная | Biota orientalis L. | все части |
| 56. Бирючина обыкновенная | Ligustrum vulgare L. | листья, плоды |
| 57. Блефарис съедобный | Blepharis edulis Pers. | все части |
| 58. Блошница болотная | Pulicaria uliginosa Stev. ex DC. | все части |
| 59. Бобовник анагировидный | Laburnum anagyroides (= Cytisus laburnum L.) | все части |
| 60. Болиголов | Conium L. | все виды, все части |
| 61. Борец <*> | см. Аконит | - |
| 62. Борония | Boronia Sm. | эфирные масла из листьев и побегов всех видов |
| 63. Бруслина <*> | см. Бересклет европейский | - |
| 64. Бруцея яванская | Brucea javanica Merr. |  |
| 65. Бузина травянистая | Sambucus edulus L. | все части |
| 66. Бузульник зубчатый | Ligularia dentata Hara | все части |
| 67. Бурасайя мадагаскарская | Burasaia madagascariensis DS | все части |
| 68. Василистник | Thalictrum L. | все виды, надземная часть |
| 69. Вексибия толстоплодная | Vexibia pachycarpa Jakovl | все части |
| 70. Верблюжья колючка обыкновенная | Alhagi pseudalhagi Fisch. | побеги |
| 71. Ветреница | Anemone L. | все виды, все части |
| 72. Вех | Cicuta L. | все виды, все части |
| 73. Вирола | Virola | все виды, надземная часть |
| 74. Виснага морковевидная <*> | см. Амми зубная | - |
| 75. Витания снотворная | Withania somnifera (L.) Dunal | все части |
| 76. Воаканга африканская | Voacanga africana | все части |
| 77. Водосбор | Aquilegia L. | все виды, корни |
| 78. Воловик лекарственный | Anchusa officinalis L. | все части |
| 79. Волчеягодник | Daphne sp. | все виды, все части |
| 80. Воронец | Actaea L. | все виды, все части |
| 81. Вороний глаз | Paris L. | все виды, все части |
| 82. Вьюнок | Convolvulus L. | все виды, все части |
| 83. Вязель | Coronilla L. | все виды, корни, семена |
| 84. Гайлардия красивая | Gaillardia pulchella Foug. | листья, цветы |
| 85. Гармала | Peganum L. | все виды, надземная часть |
| 86. Гваяковое дерево <*> | см. Бакаутовое дерево | - |
| 87. Гельземиум | Gelsemium L. | все виды, все части |
| 88. Гиднокарпус | Hydnocarpus Gaertn. | все виды, семена |
| 89. Гидрастис | Hydrastis L. | все виды, все части |
| 90. Гипсолюбка <*> | см. Качим | - |
| 91. Гирчевник ехольский | Conioselinum j eholense M. Pimem | все части |
| 92. Глауциум | Glaucium L. | все виды, надземная часть |
| 93. Гледичия обыкновенная | Gleditsia triacanthos L. | все части |
| 94. Гледичия трехколючковая <*> | см. Гледичия обыкновенная | - |
| 95. Гомфокарпус | Gomphocarpus L. | все виды, все части |
| 96. Горицвет | Adinis L. | все виды, надземная часть |
| 97. Горный виноград <*> | см. Магония | - |
| 98. Горошек посевной | Vicia Angustifolia, V. sativa | все части растения |
| 99. Горошек узколистный <*> | см. Горошек посевной | - |
| 100. Горчица полевая | Sinapis arvensis L. | все части растения в период плодоношения |
| 101. Грудника | Cida L. | все виды, все части |
| 102. Грыжная трава <*> | см. Очиток | - |
| 103. Гумай <*> | см. Сорго аллепское | - |
| 104. Гуперция селяго | Huperzia selago Bernh. ex Schrank et Mart. (Lycopodium selago L.) | все части |
| 105. Девясил британский | Inula Britannica L. | цветы, надземная часть |
| 106. Девясил глазковый | Inula oculus-christi L. | надземная часть |
| 107. Декодон мутовчатый | Decodon verticillatus Ell. | надземная часть |
| 108. Делосперма | Delosperma | все виды, надземная часть |
| 109. Дельфиниум | Delphinium L. | все виды, все части |
| 110. Десмодиум ветвистый | Desmodium racemosum DC | надземная часть |
| 111. Десмодиум красивый | Desmodium pulchellum Benth. | надземная часть |
| 112. Дехаазия оттопыренная | Dehaasia squarrosa Hassk. | все части |
| 113. Джефферсония сомнительная | Jeffersonia dubia Benth. et Hook. F. ex Baker et Moore | все части |
| 114. Джонсонова трава <*> | см. Сорго аллепское | - |
| 115. Джут | Corchorus L. | все виды, семена |
| 116. Диоскорея жестковолосистая | Dioscorea hispida Dennst. | все части |
| 117. Дицентра | Dicentra | все виды, все части |
| 118. Донник аптечный | Melilotus oficinalis. | все части |
| 119. Дорифора сассафрас | Doryphora sassafras Endl. | эфирные масла всех частей |
| 120. Дрок красильный | Genista tinctoria L. | все части |
| 121. Дряква аджарская <*> | см. Цикломен аджарский | - |
| 122. Дубовые ягоды <*> | см. Омела | - |
| 123. Дубоизия | Duboisia | все виды, надземная часть |
| 124. Дурман | Datura L. | все виды, все части |
| 125. Дурнишник | Xanthium L. | все виды, все части |
| 126. Дымянка | Fumaria L. | все виды, все части |
| 127. Дюбуазия | Duboisia L. | все виды, все части |
| 128. Евботриоидес Грея | Eubotryoides grayana Hara | листья |
| 129. Желтокорень <*> | см. Гидрастис | - |
| 130. Желтушник | Erysimum L. | все виды, все части |
| 131. Живокость <*> | см. Дельфиниум | - |
| 132. Жимолость Шамиссо | Lonicera. chamissoi | все части |
| 133. Жимолость обыкновенная | Lonicera xylosteum | плоды |
| 134. Жимолость татарская | Lonicera. tatarica | плоды |
| 135. Жостер | см. Крушина американская, ломкая (ольховидная), слабительная |  |
| 136. Зигаденус сибирский | Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray | все части |
| 137. Зобник <*> | см. Дурнишник | - |
| 138. Золотая нить <*> | см. Коптис трехлистный | - |
| 139. Золотая печать <*> | см. Гидрастис | - |
| 140. Золотой дождь <*> | см. Бобовник анагировидный | - |
| 141. Иберийка горькая | Iberis amara L. | все части |
| 142. Игнация горькая | Ignatia amara L. | все части |
| 143. Иланг-иланг <*> | см. Кананга душистая | - |
| 144. Иллициум | Illiciaceae | все виды, семена, листья |
| 145. Индийская лакрица <*> | см. Абрус молитвенный | - |
| 146. Ипекакуана | Cephaelis L. | все виды, все части |
| 147. Ипомея небесно-голубая | Ipomea violacea | семена |
| 148. Каби паранская | Cabi paraensis Ducke | все части |
| 149. Кава-кава <*> | см. Перец Кава-кава | - |
| 150. Кактус Пейот | Lophophora williamsii | надземная часть |
| 151. Кактус Сан Педро | Echinopsis pachanoi | надземная часть |
| 152. Каладиум | Caladium L. | все виды, все части, кроме Каладиума съедобного C. esculentum (корневище) |
| 153. Калея закатечичи | Calea zacatechichi | надземная часть |
| 154. Калужница | Caltha sp. | все виды, надземная часть |
| 155. Кананга душистая | Cananga odorata Hook. f. et Thorns. | все части |
| 156. Канареечник клубненосный | Phalaris tuberosa L. | надземная часть |
| 157. Кардария крупковая | Cardaria draba (L.) Desv. | все части |
| 158. Кат съедобный (ката, катх) | Catha edulis Forsk. | надземная часть |
| 159. Катарантус <*> | см. Барвинок | - |
| 160. Качим | Gypsophila L. | все виды, все части |
| 161. Квилайя мыльная | Quillaja saponaria Molina | все части |
| 162. Кендырь | Apocynum L. | все виды, все части |
| 163. Кислица обыкновенная | Oxalis acetosella L. | все виды, все части |
| 164. Клематис <*> | см. Ломонос | - |
| 165. Клен серебристый | Acer saccharium | листья |
| 166. Клещевина обыкновенная | Ricinus communis L. | все части |
| 167. Клоповник мусорный | Lepidium ruderale L. | все части |
| 168. Клоповник пронзеннолистный | Lepidium perfoliatum L. | все части |
| 169. Княжик сибирский | Atragene sibirica L. | все части |
| 170. Кока <*> | см. Кокаиновый куст | - |
| 171. Кокаиновый куст | Erythroxylum coca Lam. | все виды, все части |
| 172. Коккулюс индийский <*> | см. Анамирта коккулюсовидная | - |
| 173. Кокорыш обыкновенный | Aethusa Cynapium L. | все части |
| 174. Коллинсония анисовая | Collinsonia anisata Sims. | надземная часть |
| 175. Колоказия | Colocasia L. | все виды, все части |
| 176. Конопля | Cannabis sp. | все виды, все части |
| 177. Консолида великолепная | Consolida regalis S.F. Gray | плоды, семена |
| 178. Коптис | Coptis L. | все виды, все части |
| 179. Копытень | Asarum L. | все виды, все части, масло эфирное, масло из корней и корневищ |
| 180. Кориария | Coriaria | все виды, надземная часть |
| 181. Коринокарпус гладкий | Corynocarpus Laevigata Forst. | ядро, плод |
| 182. Корнулака белоцветковая | Cornulaca leucantha Charif et Allen | надземная часть |
| 183. Косциниум продырявленный | Coscinium fenestratum Colebr. | все части |
| 184. Кочи <*> | см. Кроссоптерикс | - |
| 185. Крапива шариконосная | Urtica pilulifera L. | надземная часть |
| 186. Красавка обыкновенная | Atropa belladonna L. | все части |
| 187. Крестовник | Senecio L. | все виды, надземная часть |
| 188. Кровник <*> | см. Авран лекарственный | - |
| 189. Кроссоптерикс кочияновый | Crossopteryx kotschyana Fenzl. | кора |
| 190. Кротолария | Crotalaria L. | все виды, все части |
| 191. Кротон слабительный | Croton tiglium L. | все части |
| 192. Круглосемянник тонколистный | Cyclospermum leptophyllum Sprague | плоды |
| 193. Крушина американская | Rhamnus purshiana | незрелые плоды, свежая кора |
| 194. Крушина ломкая (ольховидная) | Frangula alnus Mill | незрелые плоды, свежая кора |
| 195. Крушина слабительная | Rhamnus catharticus | незрелые плоды, свежая кора |
| 196. Ксанториза простейшая | Xanthorhiza simplicissima Marsh. (Zanthorhiza) | все части |
| 197. Кубышка | Nuphar L. | все виды, все части |
| 198. Куколь обыкновенный | Agrostemma githago L. | все части |
| 199. Кукольван <*> | см. Анамирта коккулюсовидная | - |
| 200. Купена | Polygonatum L. | все виды, все части |
| 201. Купырь прицветниковый | Anthriscus caucalis Bieb. | все части |
| 202. Лавр американский | Sassafras officinale albium | все части |
| 203. Лаконос | Phytolacca L. | все виды, все части |
| 204. Ландыш | Convallaria L. | все виды, все части |
| 205. Ластовень | Vincetoxicum sp. | все виды, все части |
| 206. Латуа ядовитая | Latua venenosa Phil. | все части |
| 207. Леспедеца двуцветная | Lespedeza bicolor Turcz | листья, кора, корневище |
| 208. Лилия однобратственная | Lilium monadelphum Bieb. | все части |
| 209. Линдера Олдгема | Lindera oldhamii Hemsl. | стебли, лист |
| 210. Лиходейка <*> | см. Чернокорень лекарственный | - |
| 211. Лихорадочная трава <*> | см. Очиток | - |
| 212. Лобелия | Lobelia L. | все виды, все части |
| 213. Ломонос | Clematis sp. | все виды, все части |
| 214. Лотос голубой | Nymphaea Caerulea | листья, лепестки |
| 215. Лофофора | Lophophora L. | все виды, все части |
| 216. Лох | Elaeagnus | все виды, надземная часть |
| 217. Луносемянник даурский | Menispermum dauricum L. | все части |
| 218. Льнянка обыкновенная | Linaria vulgaris Mill. | все части |
| 219. Лютик | Ranunculus L. | все виды, надземная часть |
| 220. Магнолия | Magnolia L. | все виды, все части |
| 221. Магония | Mahonia Nutt. | все виды, все части |
| 222. Мак (армянский, прицветниковый, сомнительный, голостебельный, снотворный) | Papaver L. (P. Armenacum, P. Bracteatum, P. Dubium, P. Nudicaule, P. somniferum) | все части, кроме семян |
| 223. Маклея | Macleaya | все виды, надземная часть |
| 224. Макрозамия спиральная | Macrozamia spiralis Miq. | все части |
| 225. Маммиллярия | Mammillaria | все виды, надземная часть |
| 226. Мандрагора лекарственная | Mandragora officinarum L. | все части |
| 227. Маргоза <*> | см. Азадирахта индийская | - |
| 228. Марь | Chenopodium L. | все виды, все части, эфирное масло всех частей, масло семян |
| 229. Марьянник | Melampyrum sp. | все виды, все части |
| 230. Маточные рожки <*> | см. Спорынья | - |
| 231. Мачек <*> | см. Глауциум | - |
| 232. Мелия индийская | Melia azedarach L. | все части |
| 233. Мелкоракитник русский | Chamaecytisus ruthenicus, Ch. borysthenicus | все части |
| 234. Мирикария | Myricaria L. | все виды, все части |
| 235. Мирт болотный <*> | см. Хамедафне прицветничковая | - |
| 236. Митрагина | Mitragyna L. | все виды, все части |
| 237. Многоцвет <*> | см. Вязель разноцветный | - |
| 238. Могильник <*> | см. Гармала обыкновенная | - |
| 239. Можжевельник казацкий | Janiperus sabina L. | все части |
| 240. Молельные бобы <*> | см. Абрус молитвенный | - |
| 241. Молочай | Euphorbia sp. | все виды, все части |
| 242. Мордовник | Echinops L. | все виды, плоды |
| 243. Морозник | Helleborus L. | все виды, все части |
| 244. Мостуеа стимулирующая | Mostuea stimulans A. Cheval | надземная часть |
| 245. Мужской папоротник | Dryopteris filix mas Schott. | корневища |
| 246. Мускатный орех | Myristica fragrans Hjuft | плод (орех) |
| 247. Мыльная трава <*> | см. Мыльнянка лекарственная | - |
| 248. Мыльный корень <*> | см. Мыльнянка лекарственная | - |
| 249. Мыльнянка лекарственная | Saponaria officinalis L. | все части |
| 250. Мытник | Pedicularis sp. | все виды, все части |
| 251. Мышатник <*> | см. Термопсис | - |
| 252. Нандина домашняя | Nandina domestica Thunb. | кора, кора корней |
| 253. Наперстянка | Digitalis sp. | все виды, все части |
| 254. Hay клея клюволистная | Nauclea rhynchophylla Miq. | все части |
| 255. Нектандра пухури большая | Nectandra puchury-major Nees et Mart. | плоды |
| 256. Немуарон Гумбольдта | Nemuaron humboldtii Bail. | эфирное масло |
| 257. Ним <*> | см. Азадирахта индийская | - |
| 258. Норичник | Scrophularia sp. | все виды, все части |
| 259. Обвойник | Periploca L. | все виды, кора |
| 260. Одостемон ползучий | Odostemon aquifolium Rydb. | корни |
| 261. Окопник | Symphytum L. | все виды, корни |
| 262. Олеандр | Nerium L. | все виды, все части |
| 263. Ололиуки <*> | см. Турбина коримбоза | - |
| 264. Ололюки <*> | см. Турбина коримбоза | - |
| 265. Омежник | Oenanthe sp. | все виды, все части |
| 266. Омела | Viscum L. | все виды, все части |
| 267. Орикса японская | Orixa japonica Thunb. | все части |
| 268. Осока | Carex L. | все виды, все части |
| 269. Остролодочник | Oxytropis L. | все виды, все части |
| 270. Оцимум священный | Ocimum sanctum L. | все части |
| 271. Очиток | Sedum L. | все виды, все части |
| 272. Очный цвет полевой | Anagallis arvensis L. | все части |
| 273. Пальма катеху <*> | см. Арека катеху | - |
| 274. Парнолистник | Zygophyllum L. | все виды, все части |
| 275. Паслен | Solatium sp. | все виды, все части |
| 276. Пейотл <*> | см. Лофофора Вильямса | - |
| 277. Пеларгония (герань) | Pelargonium Willd. | все виды, все части растения |
| 278. Перекати поле <*> | см. Качим метелчатый | - |
| 279. Перелойная трава <*> | см. Белозер болотный | - |
| 280. Переступень | Bryonia L. | все виды, корни |
| 281. Перец бетель | Piper betle L. | все части |
| 282. Перец Кава-Кава <*> | см. Перец опьяняющий | - |
| 283. Перец опьяняющий | Piper methysticum (kava-kava) | все части |
| 284. Песколюб седоватый | Prammogeton canescens Vatke | плоды |
| 285. Петалостилис лабихеевидный | Petalostylis labicheoides R. Br. | надземная часть |
| 286. Петросимония однотычинковая | Petrosimonia monandra Bunge | надземная часть |
| 287. Пеумус болдус | Peumus boldus Molina | эфирное масло листьев |
| 288. Печеночница | Anemone sp. | все виды, все части |
| 289. Пикульник | Galeopsis sp. | все виды, все части |
| 290. Пинеллия тройчатая | Pinellia ternata Britenbach | стебли |
| 291. Пион уклоняющийся | Paeonia anomalae L. | все части |
| 292. Пиптадения | Piptadenia | все виды, все части |
| 293. Пиптадения иноземная | Piptadenia peregrina Benth. | кора |
| 294. Писцидия ярко-красная | Piscidia erythrina L. | все части |
| 295. Питури <*> | см. Дубоизия | - |
| 296. Плаун-баранец <*> | см. Баранец обыкновенный | - |
| 297. Плевел опьяняющий | Lolium temulentum L. | плоды |
| 298. Повилика | Cuscuta L. | все виды, все части |
| 299. Погремок | Rhinanthus L. | все виды, все части |
| 300. Подофил | Podophyllum L. | все виды, корневища с корнями |
| 301. Подснежник Воронова | Galanthus woronowii Lozinsk. | все части |
| 302. Полынь | Artemisia L. | все виды, все части |
| 303. Пролесник | Mercurialis L. | все виды, все части |
| 304. Прострел | Pulsatilla sp. | все виды, все части |
| 305. Псилокаулон непохожий | Psilocaulon absimile N.E.Br. | надземная часть |
| 306. Птичий клей <*> | см. Омела белая | - |
| 307. Пузырница | Physochlaina L. | все виды, все части |
| 308. Пузырчатая головня кукурузы | Ustilago maydis DC. | все части |
| 309. Пузырчатка вздутая | Utricularia physalis | надземная часть |
| 310. Пьяная трава <*> | см. Термопсис | - |
| 311. Ракитник <*> | см. Мелкоракитник | - |
| 312. Рамона чистецовая | Ramona stachyoides Briq. | все части |
| 313. Раувольфия разнолистная | Rauvolfia heterophylla Roem. et Schult. | все части |
| 314. Рвотный орех <*> | см. Чилибуха | - |
| 315. Ремерия отогнутая | Roemeria refracta DC. | все части |
| 316. Репей колкий <*> | см. Дурнишник | - |
| 317. Рогоглавник | Ceratocephala L. | все виды, все части |
| 318. Рододендрон | Rhododendron sp. | все виды, все части |
| 319. Роза гавайская | Argyreia nervosa; Hawaiian Baby Woodrose | все части |
| 320. Розмарин лесной <*> | см. Багульник | - |
| 321. Рубиева многонадрезная | Roubieva multifida Moq. | эфирное масло надземных частей |
| 322. Рута | Ruta L. | все виды, все части |
| 323. Рыбная ягода | см. Анамирта кокку люсовидная | - |
| 324. Рябчик уссурийский | Fritillaria ussuriensis Maxim | все части |
| 325. Саговник завитой | Cycas circinalis L. | семена |
| 326. Саговник поникающий | Cycas revoluta Thunb. | семена |
| 327. Саксаул | Haloxylon L. | все виды, лист, стебли |
| 328. Самшит вечнозеленый | Buxus sempervirens L. | стебель, листья |
| 329. Сангвинария канадская | Sanguinaria canadensis L. | корни |
| 330. Сарколобус | Sarcolobus R. Br. | все виды, все части |
| 331. Саркоцефалус | Sarcocephalus Afzel. | все виды, все части |
| 332. Сарсазан шишковатый | Haloxylon articulatum Bunge | листья, стебли |
| 333. Сассафрас беловатый | Sassafras albidum (Nutt.) Nees | все части, эфирное масло из корней и древесины |
| 334. Сведа вздутоплодная | Suaeda physophora L. | все части |
| 335. Свинчатка европейская | Plumbago europaea L. | все части |
| 336. Сейдлиция розмариновая | Seidlitzia rosmarinus Bunge | лист, стебли |
| 337. Секуринега | Securinega L. | все виды, побеги |
| 338. Сигезбекия восточная | Siegesbeckia orientalis L. | все части |
| 339. Сида <*> | см. Грудника (Cida L.) | - |
| 340. Симмондсия калифорнийская | Simmondsia californica Nutt. | семена |
| 341. Синяк обыкновенный | Echium vulgaris L. | все части |
| 342. Скелетиум скрученный | Sceletium tortuosum | все части |
| 343. Скополия | Scopolia L. | все виды, все части |
| 344. Смодингиум острый | Smodingium argutum E. Mey | все части |
| 345. Собачье зелье <*> | см. Гармала обыкновенная | - |
| 346. Собачья петрушка <*> | см. Кокорыш обыкновенный | - |
| 347. Солерос кустарниковый | Salicornia fruticosaL. | лист, стебли |
| 348. Соломонова печать <*> | см. Купена | - |
| 349. Солянка южная (солянка русская) | Salsola australis R. Br. (=S. ruthenica lljin) | все части растения |
| 350. Сорго | Sorghum L. | все виды, все части |
| 351. Софора толстоплодная <*> | см. Вексибия толстоплодная | - |
| 352. Спорынья | Claviceps sp. | все виды, все части |
| 353. Стеллера карликовая | Stellera chamaejasme L. | все части |
| 354. Стефания | Stephania L. | все виды, клубни с корнями |
| 355. Стриктокардия липолистная | Strictocardia tiliaefolia Hall. | семена |
| 356. Строфант | Strophanthus DC | все виды, все части |
| 357. Сферофиза солонцовая | Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. | все части |
| 358. Схенокаулон лекарственный | Schoenocaulon officinal A. Gray | семена |
| 359. Табак | Nicotiana L. | все виды, все части |
| 360. Табернанте ибога | Tabernanthe iboga Baill | все части |
| 361. Тамус обыкновенный | Tamus communis L. | все части |
| 362. Таушия | Tauschia Schltdl. | все виды, все части |
| 363. Термопсис | Thermopsis L. | все виды, все части |
| 364. Тиноспора сердцелистная | Tinospora cordifolia Miers | все части |
| 365. Тисс | Taxus L. | все виды, все части |
| 366. Тоддалия азиатская | Toddalia asiatica Lam. | все части |
| 367. Токсидендрон | Toxicodendron L. (= Rhus toxicodendron var. hispida Engl.) | все виды, все части |
| 368. Трихоцереус | Trichocereus | все виды, надземная часть |
| 369. Тростник южный | Phragmites Australia Trin. ex Steud. | корневище |
| 370. Турбина коримбоза | Turbina corymbosa | семена |
| 371. Турбина щитковидная | Turbina corymbosa Raf. | семена |
| 372. Тысячеголов | Viccaria sp. | все виды, все части |
| 373. Унгерния Виктора | Ungernia victoris Vved. ex Artjushenko | все части |
| 374. Унгерния Северцева | Ungernia. Sewertzowii (Regel) B. Fedtsch. | все части |
| 375. Унона душистейшая | Unona odoratissima Blanco | цветы |
| 376. Ферула смолоносная | Ferula gummosa Boiss | семена |
| 377. Фибраурея красильная | Fibraurea tinctoria Lour. | все части |
| 378. Физохляйна алайская | Physochlaina alica Korotk. | корни |
| 379. Физохляйна восточная | Physochlaina orientalis G. Donf. | корни |
| 380. Фитолакка американская <*> | см. Лаконос американский | - |
| 381. Хамедафне прицветничковая | Chamaedaphne calyculata Moench | надземная часть |
| 382. Харг <*> | см. Гомфокарпус | - |
| 383. Хвойник Хвощевой <*> | см. Эфедра | - |
| 384. Хеймия иволистная | Heimia salicifolia | надземная часть |
| 385. Хеквирити <*> | см. Абрус молитвенный | - |
| 386. Хинное дерево | Cinchona succirubra Pavon. | кора |
| 387. Хохлатка | Corydalis sp. | все виды, все части |
| 388. Хохоба <*> | см. Симмондсия калифорнийская | - |
| 389. Хренное дерево | Moringa oleifera Lam. | все части |
| 390. Хуннеманния дымянколистная | Hunnemannia fumariaefolia Sweet | все части |
| 391. Цельнолистник | Haplophyllum | все виды, все части |
| 392. Цефалантус западный | Cephalanthus occidentalis L. | надземная часть |
| 393. Цикламен | Cyclamen L. | все виды, все части |
| 394. Цикута <*> | см. Bex | - |
| 395. Цимбопогон Винтера | Cymbopogon winterianus Jowitt. | эфирные масла всех частей |
| 396. Цирия Смита | Zieria smithii Andr. | надземная часть, эфирное масло всех частей |
| 397. Чаульмугра <*> | см. Гиднокарпус | - |
| 398. Чахоточная трава <*> | см. Вязель разноцветный | - |
| 399. Чемерица | Veratrum sp. | все виды, все части |
| 400. Чернокорень лекарственный | Cynoglossum officinalis L. | все части |
| 401. Чилибуха | Strychnos L. | все виды, семена |
| 402. Чина | Lathyrus sp. | все виды, все части |
| 403. Чистец болотный | Stachys palustris L. | все части |
| 404. Чистец шероховатый | Stachys aspera Michx. | надземная часть |
| 405. Чистотел | Chelidonium L. | все виды, надземная часть |
| 406. Чистяк весенний <*> | см. Чистяк калужницелистный | - |
| 407. Чистяк калужницелистный | Ficaria calthifolia Reichenb., F. verna Huds. | все части |
| 408. Шалфей предсказательный | Salvia divinorum | листья |
| 409. Шангиния ягодная | Schanginia baccata Moq. | лист, побеги |
| 410. Эводия мелиелистная | Evodia meliefolia Benth. | все части |
| 411. Эводия простая | Evodia simplex Cordem. | все части |
| 412. Эецефаляртос Баркнера | Encephalartos barkeri Carruth. et Miq. | все части |
| 413. Эритрофлеум | Eriophyllum | все виды, кора |
| 414. Эфедра | Ephedra sp. | все виды, все части |
| 415. Эхинопсис | Echinopsis L. | все виды, надземная часть |
| 416. Якорцы | Tribulus L. | все виды, все части |
| 417. Ялапа настоящая | Ipomoea purga (Wend.) Hayne | все части |
| 418. Ясенец белый | Dictamnus albus L. | листья, плоды |
| 419. Ятрориза дланевидная (Колумба) | Jateorhiza palmata (Lam.) Miers. (= Jatrorrhiza columba (Roxb.) Miers.) | все части |
| 420. Аир злаковый | Acorus gramineus Soland. (= A. pusillus Sieb.) | корневище, эфирное масло, листья |
| 421. Бинерция округлокрылая | Bienertia cycloptera Bunge | надземная часть |
| 422. Бассия холодная | Bassia cycloptera Bunge | надземная часть |
| 423. Буниум персидский | Bunium persicum B. Fedtsch. | все части растения |
| 424. Буниум цилиндрический | Bunium cylindricum Drude | надземная часть и эфирное масло из него |
| 425. Гимнокалициум | Gymnocalycium | надземная часть |
| 426. Двукисточник тростниковый | Phalaris tuberose L. | надземная часть |
| 427. Ежовник членистый | Anabasis articulate | надземная часть |
| 428. Колюченосник Зибторпа | Echinophoria sibthorpiana Huss | надземная часть |
| 429. Колоцинт | Citrullus colocynthis Schrad. | плоды (порошок, экстракт) |
| 430. Корифанта мелкодольчатая | Coryphantha micromeris Lem. | все растение |
| 431. Лебеда монетная | Artriplex nummularia Lindl. | надземная часть |
| 432. Многоколосник морщинистый | Agastache rugosa O.Kuntze | эфирное масло |
| 433. Мосла двупыльниковая | Mosla dianthera L. | эфирное масло |
| 434. Орлайа морковная | Orlaya daucoides | плоды (эфирное масло) |
| 435. Ортодон азароновый | Orthodon asaroniferum | надземная часть |

--------------------------------

<*> Обозначены синонимы русских названий лекарственных растений.

### Таблица 24.2

Растения и продукты их переработки, не подлежащие включению в состав однокомпонентных БАД

| Название растения | Латинское название растения | Части растений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Аралия высокая, Аралия маньчжурская, Чертово дерево, Шип-дерево | Arali elata (Miq.) Seem. = Arali mandshurica Rupr. et Maxim. | все части |
| 2. Африканская слива | Pygeum africanum | кора |
| 3. Валериана | Valeriana L. | все виды, корень и корневища |
| 4. Гинкго двулопастное | Ginkgo biloba L. | надземная часть |
| 5. Джимнема сильвестре | Gymnema sylvestre | все части |
| 6. Дикий ямс, Диоскорея мохнатая | Dioscorea villosa | корневища |
| 7. Женьшень | Ginseng | все виды, все части |
| 8. Заманиха высокая, Оплопанакс высокий, Эхинопанакс высокий | Oplopanax elatus Nakai = Echinopanax elatus Nakai) | все части |
| 9. Зверобой | Hypericum L. | все виды, все части |
| 10. Иглица шиповатая | Ruscus aculeatus (Butcher 's Broom) | все части |
| 11. Иохимбе (паусинисталия йохимбе) | Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beile | все части |
| 12. Лимонник китайский | Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. | все части |
| 13. Муира пуама | Muira puama (Liriosma jvata) | все части |
| 14. Муравьиное дерево, По де Арко, Табебуйя | Tabebuia heptaphylla | кора |
| 15. Родиола розовая, Золотой корень | Rhodiola rosea L. | все части |
| 16. Турнера возбуждающая, Дамиана | Turnera Diffusa | все части |
| 17. Элеутерококк колючий, Свободноягодник колючий, Чертов куст | Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim = Aconthopanax senticosus) (Rupr. et Maxim.) Harms | все части |
| 18. Юкка нитевидная | Yucca filamentosa | листья |

## Таблица 25

Формы витаминов, витаминоподобных и минеральных веществ, используемые при производстве отдельных категорий пищевых продуктов

### Таблица 25.1

Формы витаминов, витаминоподобных и минеральных веществ, используемые при производстве БАД для взрослых

| Наименование | Форма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Витамин A | ретинол, ретинола ацетат; ретинола пальмитат; бета-каротин |
| 2. | бета-каротин |
| 3.Ликопин | ликопин |
| 4. Лютеин | лютеин и его эфиры |
| 5. Зеаксантин | зеаксантин |
| 6. Астаксантин | астаксантин |
| 7. Витамин D | D2 (эргокальциферол); D3 (холекальциферол) |
| 8. Витамин E | D-альфа-токоферол; DL-альфа-токоферол; D-альфа-токоферола ацетат; DL-альфа-токоферола ацетат; DL-альфа-токоферола пальмитат; D-альфа-токоферола сукцинат; DL-альфа-токоферола сукцинат; D-гамма-токоферол; DL-гамма-токоферол; концентрат смеси токоферолов, токотриенолы |
| 9. Витамин B1 | тиамина гидрохлорид, тиамина бромид, тиамина мононитрат, тиаминмонофосфат хлорид, тиамина дифосфат (пирофосфат) хлорид (тиамина пирофосфат хлорид) |
| 10. Витамин B2 | рибофлавин; флавинмононуклеотида натриевая соль (натрия рибофлавин 5'-фосфат) |
| 11. Витамин PP (ниацин) | никотинамид; никотиновая кислота и ее соли, гексаникотинат инозитола |
| 12. Витамин B6 | пиридоксина гидрохлорид; пиридоксин-5'-фосфат; пиридоксаль, пиридоксаль-5'-фосфат; пиридоксамин, пиридоксамин-5'-фосфат; пиридоксин дипальмитат |
| 13. Пантотеновая кислота | D-пантотенат кальция; D-пантотенат натрия; декспантенол, пантетин |
| 14. Витамин B12 | цианкобаламин; гидроксикобаламин; метилкобаламин, 5'-дезоксиаденозилкобаламин |
| 15. Фолат | фолиевая (N-птероил-L-глутаминовая) кислота; L-метилфолат кальция |
| 16. Витамин C | L-аскорбиновая кислота; L-аскорбат натрия; L-аскорбат кальция; L-аскорбат калия; L-аскорбат магния; L-аскорбат цинка; 6-пальмитил-L-аскорбиновая кислота (аскорбилпальмитат) |
| 17. Витамин K | K1 (филлохинон, фитоменадион); K2 (менахинон) |
| 18. Биотин | D-биотин |
| 19. Холин | холинхлорид, холинцитрат, холинбитартрат |
| 20. Инозит | инозит |
| 21. Карнитин | L-карнитин; L-карнитина тартрат, L-карнитина гидрохлорид, ацетил-L-карнитин |
| 22. Коэнзим Q10 | убихинон |
| 23. Липоевая кислота | -липоевая кислота |
| 24. Метилметионинсульфоний | метилметионинсульфония хлорид |
| 25. Оротовая кислота | оротат калия, оротат магния, оротат цинка, оротат кальция |
| 26. Парааминобензойная кислота | парааминобензойная кислота |
| 27. Кальций | кальций углекислый (кальция карбонат); кальциевые соли лимонной кислоты; кальция хлорид; кальция глюконат; кальция глицерофосфат; кальция лактат; кальциевые соли ортофосфорной кислоты (кальция ортофосфаты), кальция малат, кальция цитрат-малат, кальция бисглицинат, кальция пируват, кальция сукцинат, кальция L-лизинат, кальция аспарагинат, кальция сульфат, кальция гидроксид, кальция оксид, кальция ацетат, кальция L-аскорбат; кальция L-пироглутамат (пидолат), кальция L-треонат |
| 28. Натрий | натрия бикарбонат, натрия карбонат, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия глюконат, натрия лактат, натрия гидроксид, натриевые соли ортофосфорной кислоты |
| 29. Магний | магния карбонат; магния L-аскорбат; магния бисглицинат, магний лимоннокислый (магния цитраты); магния хлорид; магния глюконат; магниевые соли ортофосфорной кислоты; магния L-лизинат, магния малат, магния-калия цитрат, магния пируват, магния сукцинат, магния сульфат; магния лактат, магния ацетат, магниевая соль тауриновой кислоты, магния глицерофосфат, магния гидроксид, магния оксид, магния аспарагинат, магния L-пироглутамат (пидолат), магниевая соль ацетил-тауриновой кислоты; аминокислотные комплексы магния |
| 30. Калий | калия цитрат; калия лактат; калия бикарбонат, калия карбонат, калия хлорид, калия глюконат, калия глицерофосфат, калия малат, калиевые соли ортофосфорной кислоты, калия гидроксид, аминокислотные комплексы калия, калия L-пироглутамат (пидолат) |
| 31. Фосфор | натриевые, калиевые, кальциевые и магниевые соли фосфорной кислоты |
| 32. Железо | железа (II) глюконат; железа (II) карбонат, железа (II) сульфат; железа (II) лактат; железа (II) фумарат; железа (II, III) цитрат, железа (III) дифосфат (пирофосфат); железо элементное (карбонильное+электролитическое+ водород-восстановленное); железо (III) лимонно-аммонийное (аммония-железа цитрат); железа сукцинат, железа бисглицинат, железа фосфат; железа (II) таурат, натрий-железа дифосфат; железа (III) сахарат, аминокислотные комплексы железа, железа L-пироглутамат (пидолат) |
| 33. Медь | меди карбонат; меди цитрат; меди глюконат; меди сульфат; меди L-аспартат; меди бисглицинат; меди лизиновый комплекс, меди (II) оксид, аминокислотные комплексы меди |
| 34. Цинк | цинка ацетат; цинка сульфат; цинка хлорид, цинка цитрат, цинка глюконат, цинка лактат, цинка оксид, цинка карбонат, L-аскорбат цинка; L-аспартат цинка; цинка бисглицинат; цинка L-лизинат, цинка малат; цинка моно-L-метионинсульфат; цинка пиколинат, аминокислотные комплексы цинка, цинка L-пироглутамат |
| 35. Марганец | марганца карбонат; марганца хлорид; марганца цитрат; марганца глюконат; марганца сульфат; марганца глицерофосфат; марганца L-аспартат; марганца бисглицинат, аминокислотные комплексы марганца, марганца L-аскорбат, марганца L-пироглутамат (пидолат) |
| 36. Йод | калия йодид, калия йодат, натрия йодид, натрия йодат; йодказеин |
| 37. Селен | натрия селенат, натрия селенит, натрия селенит однозамещенный, селенистая кислота, L-селенометионин; обогащенные селеном дрожжи (Saccharomyces); 9-фенил-симм-октагидроселеноксантен; бис(1,3-диметилпиразолил)-4-селенид |
| 38. Молибден | аммония молибдат (VI), натрия молибдат (VI); калия молибдат (VI) |
| 39. Хром | хрома (III) хлорид, хрома (III) лактат 3-водный, хрома нитрат, хрома (III) сульфат, хрома никотинат, хрома пиколинат, аминокислотные комплексы хрома |
| 40. Фтор | калия фторид, кальция фторид, натрия фторид; натрия монофторфосфат |
| 41. Бор | борная кислота, натрия борат |
| 42. Кремний | кремния диоксид; орто-кремниевая кислота, стабилизированная холином; кремниевая кислота (в форме геля) |
| 43. Кобальт | кобальта (II) ацетат, кобальта (II) аспарагинат, кобальт сернокислый 7-водный (сульфат кобальта), хелатные комплексы кобальта, кобальт углекислый основной водный |
| 44. Ванадий | натрия метаванадат 2-водный, БИС (L-малато)оксованадий (IV), ванадия сульфат, ванадия аспартат, ванадия глицинат, ванадия цитрат, ванадиевокислый аммоний, ванадия аминохелат, хелатные комплексы ванадия |
| 45. Серебро | коллоидное серебро, хелатные комплексы серебра |

### Таблица 25.2

Формы витаминов, витаминоподобных и минеральных веществ, используемые при производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов и специализированных пищевых продуктов диетического (лечебного и профилактического назначения), за исключением пищевых продуктов для детей раннего возраста

| Наименование | Форма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Витамины, витаминоподобные вещества |  |
| 1. Витамин A | ретинол, ретинола ацетат; ретинола пальмитат; бета-каротин |
| 2. | бета-каротин |
| 3. Ликопин | ликопин |
| 4. Лютеин | лютеин и его эфиры |
| 5. Зеаксантин | зеаксантин |
| 6. Астаксантин | астаксантин |
| 7. Витамин D | D2 (эргокальциферол); D3 (холекальциферол) |
| 8. Витамин E | D-альфа-токоферол; DL-альфа-токоферол; D-альфа-токоферола ацетат; DL-альфа-токоферола ацетат; DL-альфа-токоферола пальмитат; D-альфа-токоферола сукцинат; DL-альфа-токоферола сукцинат; D-гамма-токоферол; DL-гамма-токоферол |
| 9. Витамин B1 | тиамина гидрохлорид; тиамина бромид, тиамина мононитрат |
| 10. Витамин B2 | рибофлавин; флавинмононуклеотида натриевая соль (натрия рибофлавин 5'-фосфат) |
| 11. Витамин PP (ниацин) | никотинамид; никотиновая кислота и ее соли |
| 12. Витамин B6 | пиридоксина гидрохлорид; пиридоксин-5-фосфат; пиридоксаль; пиридоксамин, пиридоксамин-5'-фосфат; пиридоксиндипальмитат |
| 13. Пантотеновая кислота | D-пантотенат кальция; D-пантотенат натрия; декспантенол |
| 14. Витамин B12 | цианокобаламин; метилкобаламин, гидроксокобаламин |
| 15. Фолиевая кислота | фолиевая (N-птероил-L-глутаминовая) кислота; L-метилфолат кальция |
| 16. Витамин C | L-аскорбиновая кислота; L-аскорбат натрия; L-аскорбат калия; L-аскорбат кальция; 6-пальмитил-L-аскорбиновая кислота (аскорбилпальмитат) |
| 17. Витамин K | K1 (филлохинон, фитоменадион); K2 (менахинон) |
| 18. Биотин | D-биотин |
| 19. Холин | холин хлорид, холин цитрат; холин битартрат |
| 20. Инозит | инозит |
| 21. Карнитин | L-карнитин; L-карнитин гидрохлорид; ацетил-L-карнитин; L-карнитин тартрат; L-карнитин хлоргидрат |
| 22. Коэнзим Q10 | убихинон |
| 23. Липоевая кислота | -липоевая кислота |
| 24. Метилметионинсульфоний (витамин U) | метилметионинсульфония хлорид |
| 25. Оротовая кислота | оротат калия, оротат магния, оротат цинка, оротат кальция |
| 26. Парааминобензойная кислота | парааминобензойная кислота |
| Минеральные вещества |  |
| 27. Кальций | кальций углекислый (кальция карбонат); кальциевые соли лимонной кислоты; кальция хлорид; кальция глюконат; кальция глицерофосфат; кальция лактат; кальциевые соли ортофосфорной кислоты (кальция ортофосфаты), кальция сульфат, кальция гидроксид, кальция оксид; кальция цитрат-малат; кальция малат |
| 28. Натрий <1> | натрия бикарбонат, натрия карбонат, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия глюконат, натрия лактат, натрия гидроксид, натриевые соли ортофосфорной кислоты |
| 29. Магний | магния ацетат; магния карбонат; магниевые соли лимонной кислоты; магния хлорид; магния глюконат; магниевые соли ортофосфорной кислоты; магния сульфат; магния лактат; магния глицерофосфат; аминокислотные комплексы магния; магния оксид; магния гидроксид; магния-калия цитрат |
| 30. Калий | калия лактат; калиевые соли ортофосфорной кислоты; калия глюконат; калия глицерофосфат; калия хлорид; калия цитрат; калия карбонат; калия бикарбонат; калия гидроксид |
| 31. Фосфор | натриевые, калиевые, кальциевые и магниевые соли фосфорной кислоты |
| 32. Железо | железа (II) глюконат; железа бисглицинат, железа (II) карбонат, железа (II) сульфат; железа (II) лактат; железа (II) фумарат; железа (II, III) цитрат, железа (III) дифосфат (пирофосфат); железо элементное (карбонильное + электролитическое + водород-восстановленное); железо (III) лимонно-аммонийное (аммония-железа цитрат); ортофосфат железа (III); железа сукцинат, железа (III) сахарат, аминокислотные комплексы железа, железа (III) натриевый комплекс этилендиаминтетрауксусной кислоты; натрий-железа дифосфат |
| 33. Медь | меди карбонат; меди цитрат; меди глюконат; меди сульфат; меди лизиновый комплекс, аминокислотные комплексы меди |
| 34. Марганец (II) | марганца карбонат; марганца хлорид; марганца цитрат; марганца глюконат; марганца сульфат; марганца глицерофосфат; аминокислотные комплексы марганца |
| 35. Селен <2> | натрия селенат, натрия селенит, натрия селенит однозамещенный, селенистая кислота, L-селенометионин, обогащенные селеном дрожжи (Saccharomyces), 9-фенил-симм-октагидроселеноксантен; бис, 1,3,-диметилпиразолил)-4-селенид |
| 36. Хром | хрома (III) хлорид, хрома (III) сульфат, хрома никотинат, хрома пиколинат, аминокислотные комплексы хрома |
| 37. Молибден | аммония молибдат (VI), натрия молибдат (VI) |
| 38. Цинк | цинка ацетат; цинка бисглицинат; цинка карбонат, цинка сульфат; цинка хлорид; цинка цитрат; цинка лактат; цинка глюконат; аминокислотные комплексы цинка; оксид цинка |
| 39. Йод | йодид калия, йодид натрия, йодат калия, йодат натрия, йодказеин |

--------------------------------

<1> Только для пищевой продукции для питания спортсменов.

<2> Для пищевой продукции для питания спортсменов и пищевой продукции диетического лечебного питания в составе сухих и жидких смесей, в том числе для энтерального питания.

### Таблица 25.3

Формы витаминов и минеральных солей, используемые при производстве пищевой продукции для детского питания и БАД для детей от 1,5 до 3 лет

| Наименование | Форма |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Биотин | D-биотин |
| 2. Витамин D | D3 холекальциферол, D2 эргокальциферол |
| 3. Витамин A | ретинола ацетат; ретинола пальмитат, ретинол, бета-каротин |
| 4. Витамин B1 | тиамина гидрохлорид (тиамина хлорид); тиамина мононитрат |
| 5. Витамин B12 | цианкобаламин; гидроксокобаламин |
| 6. Витамин B2 | рибофлавин; рибофлавин-5-фосфат натрия |
| 7. Витамин B6 | пиридоксин гидрохлорид; пиридоксин-5-фосфат; пиридоксин дипальмитат |
| 8. Витамин E | D-альфа-токоферол; DL-альфа-токоферол; D-альфа-токоферола ацетат; DL-альфа-токоферола ацетат |
| 9. Витамин K | филлохинон (фитоменадион) |
| 10. Витамин PP (ниацин) | никотинамид; никотиновая кислота |
| 11. Витамин C | L-аскорбиновая кислота; L-аскорбат натрия; L-аскорбат кальция; 6-пальмитил-L-аскорбиновая кислота (аскорбилпальмитат); аскорбат калия |
| 12. Железо | железа (II) глюконат; железа (II) сульфат; железа (II) лактат; железа (II) фумарат; железа (II) дифосфат (пирофосфат); железа (II) цитрат; элементарное железо |
| 13. Инозит | инозит |
| 14. Йод | йодид калия, йодат калия; йодид натрия, йодказеин (при производстве молока питьевого применяются только для питания детей в возрасте старше двух лет) |
| 15. Калий | калия цитрат; калия лактат; калиевые соли ортофосфорной кислоты; калия бикарбонат; калия карбонат; калия хлорид; калия глюконат; калия гидроксид |
| 16. Кальций | кальция карбонат; кальция цитрат; кальция глюконат; кальция глицерофосфат; кальция лактат; кальциевые соли ортофосфорной кислоты; кальция хлорид |
| 17. Карнитин | L-карнитин; L-карнитина гидрохлорид; L-карнитина L-тартрат |
| 18. Магний | магния карбонат; магния цитрат; магния хлорид; магния глюконат; магниевые соли ортофосфорной кислоты; магния сульфат; магния лактат; магния гидроксид; магния оксид |
| 19. Марганец | марганца карбонат; марганца хлорид; марганца цитрат; марганца глюконат; марганца сульфат |
| 20. Медь | меди карбонат; меди цитрат; меди глюконат; меди сульфат |
| 21. Натрий | натрия цитрат; натрия хлорид; натрия бикарбонат; натрия глюконат; натрия карбонат; натрия лактат; натриевые соли ортофосфорной кислоты; натрия гидроксид |
| 22. Пантотеновая кислота | D-пантотенат кальция; D-пантотенат натрия; декспантенол |
| 23. Селен | селенит натрия; селенат натрия |
| 24. Фолиевая кислота | фолиевая кислота |
| 25. Холин | холина хлорид; холина цитрат; холина битартрат |
| 26. Цинк | цинка ацетат; цинка сульфат; цинка хлорид; цинка лактат; цинка цитрат; цинка глюконат; цинка оксид |

## Таблица 26

Лекарственное растительное сырье, используемое для производства детских травяных напитков (травяных чаев) для детей раннего возраста, БАД для детей от 3 до 14 лет

| Название растительного сырья на русском языке | Название растительного сырья на латинском языке | Части растительного сырья, используемые для производства чая |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Анис обыкновенный | Anisum vulgare Gaerth сем. Umbelliferae | плоды аниса (Anisi fructus) |
| 2. Алтей лекарственный | Althaea officinalis сем. Malvacea | корни алтея (Althaeae radix) |
| 3. Береза бородавчатая | Betula verrucosa Ehrh. сем. Betulaceae | листья березы (Betulae folium) |
| 4. Береза повислая | Betula pendula | листья березы (Betulae folium) |
| 5. Бузина черная | Sambucus nigra L. сем. Cambucaceae | цветки бузины (Sambuci flos) |
| 6. Брусника | Vaccinium vitis-idaea L. сем. Vacciniaceae | плоды брусники (Vaccini fructus) |
| 7. Гибискус (красная мальва) | Hibiscus sabdariffa L. сем. Malvaceae | цветки гибискуса (Hibisci flos) |
| 8. Душица обыкновенная | Origanum vulgare сем. Lamiaceae | трава душицы (Origani herba) |
| 9. Земляника | Fragaria сем. Rosaceae | листья земляники (Fragariae folium) |
| 10. Ноготки аптечные | Calendula officinalis L. сем. Composite | цветки календулы (Calendulae flos) |
| 11. Крапива двудомная | Urtica dioica L. сем. Urticaceae | листья крапивы (Urticae folium) |
| 12. Лаванда узколистная | Lavandula angustifolia Mill. сем. Lamiaceae | цветки лаванды (Lavandulae flos) |
| 13. Липа сердцевидная | Tilia cordata Mill. сем. Tiliaceae | цветки липы (Tiliae flos) |
| 14. Малина обыкновенная | Rubus ideaus L. сем. Rosaceae | листья малины (Rubi idaei folium) |
| 15. Просвирник лесной | Malva sylvestris L. (syn. Malva Mauritiana) сем. Malvaceae | цветки мальвы (Malvae flos) |
| 16. Мальва лесная | Malva sylvestris L. (syn. Malva Mauritiana) сем. Malvaceae | цветки мальвы (Malvae flos) |
| 17. Мелисса лекарственная (мята лимонная) | Melissa officinalis сем. Lamiaceae | листья мелиссы (Melissae folium) |
| 18. Мята перечная | Mentha piperita сем. Lamiaceae | листья мяты перечной (Menthae piperitae folium) |
| 19. Облепиха | Hippophae rhamnoides L. сем. Elaeagnaceae | плоды облепихи (Hyppophaes folium) |
| 20. Подорожник большой | Plantago major L. сем. Plantaginaceae | листья подорожника (Plantaginis herba) |
| 21. Подорожник средний | Plantago media L. сем. Plantaginaceae | листья подорожника (Plantaginis herba) |
| 22. Подорожник ланцетовидный | Plantago lanceolate L. сем. Plantaginaceae | листья подорожника (Plantaginis herba) |
| 23. Померанец горький | Citrus aurantium сем. Rutaceae | померанца корка (Citrus auranti cutis) |
| 24. Ромашка аптечная | Matricaria recutita L. сем. Compositae (syn. Chamomilla L.) | цветки ромашки (Chamomillae flos) |
| 25. Черная смородина | Ribes nigrum L. сем. Saxifragaceae | листья смородины (Ribi nigri folium) |
| 26. Тимьян душистый | Thymus vulgaris L. (Thymus marschallianus) сем. Lamiaceae | трава тимьяна (Thymi herba) |
| 27. Чабрец | Thymus serpyllum сем. Lamiaceae | трава тимьяна (Thymi herba) |
| 28. Тимьян ползучий | Thymus serpyllum сем. Lamiaceae | трава тимьяна (Thymi herba) |
| 29. Тмин обыкновенный | Carum carvi сем. Umbellifere | плоды тмина (Cari carvi fructus) |
| 30. Фенхель обыкновенный (укроп аптечный) | Foeniculum vulgare Mill. сем. Umbelliferae | плоды фенхеля (Foeniculi fructus) |
| 31. Черника | Vaccinium myrtillus L. сем. Vacciniaceae | плоды черники (Myrtilli fructus) |
| 32. Шиповник | Rosa сем. Rosaceae | шиповника плоды (Rosae fructus) |

## Таблица 27

Состав и условия применения заменителей соли

| N п/п | Состав заменителей соли | Условия применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сульфат калия, калиевые, кальциевые и аммониевые соли адипиновой, глютаминовой и угольной, янтарной, молочной, винной, лимонной, уксусной, соляной, ортофосфорной кислот | не ограничено, однако содержание фосфора в смеси заменителей не должно превышать 4%, а NH4+ 3% от общей массы заменителей |
| 2 | Магниевые соли адипиновой, глютаминовой, угольной, лимонной, янтарной, уксусной, винной, молочной, соляной и ортофосфорной кислот, в смеси с другими заменителями, не содержащими магния | содержание Mg++ не должно превышать 20% по массе от общего содержания катионов K+, Ca++, NH4+, присутствующих в смеси заменителей, а содержание фосфора не должно превышать 4% от общей массы заменителей. |
| 3 | Холиновые соли уксусной, угольной молочной, винной, лимонной и соляной кислот, в смеси с другими заменителями, не содержащими холин, | содержание холина не должно превышать 3% от массы смеси заменителей |
| 4 | Свободные адипиновая, глютаминовая, лимонная, молочная, малоновая кислоты | не ограничено |

## Таблица 28

Рекомендуемые уровни суточного потребления взрослым человеком основных пищевых веществ, указываемые в маркировке пищевой продукции <1>

| Основные пищевые вещества | Рекомендуемые уровни суточного потребления |
| --- | --- |
| 1. Белки, г | 75,0 |
| 2. Жиры, г, в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г | 83,0 11,0 |
| 3. Усвояемые углеводы, г, в том числе сахар (сахароза), г | 365,0 65,0 |
| 4. Пищевые волокна, г | 30,0 |
| 5. Минеральные вещества: |  |
| кальций, мг | 1 000,0 |
| фосфор, мг | 800,0 |
| железо, мг | 14,0 |
| магний, мг | 400,0 |
| цинк, мг | 15,0 |
| йод, мг | 0,15 |
| калий, мг | 3 500,0 |
| селен, мг | 0,07 |
| 6. Витамины: |  |
| витамин A, мкг | 800,0 |
| витамин D, мкг | 5,0 <2> |
| токоферол, мг | 10,0 |
| витамин C, мг | 60,0 |
| тиамин, мг | 1,4 |
| рибофлавин, мг | 1,6 |
| ниацин, мг | 18,0 |
| витамин B6, мг | 2,0 |
| фолиевая кислота, мкг | 200,0 |
| витамин B12, мкг | 1,0 |
| биотин, мг | 0,05 |
| пантотеновая кислота, мг | 6,0 |

--------------------------------

<1> Рекомендуемый уровень потребления энергии в сутки для взрослого человека составляет 10 467 кДж или 2500 ккал. При указании энергетической ценности в джоулях для пересчета применяется соотношение: 1 кал равна 4,1868 Дж.

<2> 5 мкг холекальциферола - 200 МЕ витамина D.

## Таблица 29

Коэффициенты пересчета энергетической ценности основных пищевых веществ пищевой продукции в их энергетическую ценность (калорийность)

| Основные пищевые вещества пищевой продукции | Коэффициенты пересчета |
| --- | --- |
| 1. Белки | 4 ккал/г - 17 кДж/г |
| 2. Углеводы, в том числе моно- и дисахариды (за исключением сахароспиртов) | 4 ккал/г - 17 кДж/г |
| 3. Сахароспирты (за исключением эритрита) | 2,4 ккал/г - 10 кДж/г |
| 4. Эритрит | 0 |
| 5. Жиры, жирные кислоты | 9 ккал/г - 37 кДж/г |
| 6. Органические кислоты | 3 ккал/г - 13 кДж/г |
| 7. Салатрим | 6 ккал/г - 25 кДж/г |
| 8. Этанол | 7 ккал/г - 29 кДж/г |
| 9. Пищевые волокна | 2 ккал/г - 8 кДж/г |

## Таблица 30

Пределы допустимых отклонений показателей пищевой ценности молочной продукции, указанных в маркировке на ее упаковке или этикетке, от действительных показателей <1> пищевой ценности такой продукции

| Показатели пищевой ценности готового продукта | Предел допустимых отклонений, +/- |
| --- | --- |
| 1. Белки, углеводы, сахар, органические кислоты, алкоголь, клетчатка, жирные кислоты: |  |
| менее 10 г на 100 г продукта | 10 процентов |
| 10 - 40 г на 100 г продукта | 15 процентов |
| более 40 г на 100 г продукта | 6 г |
| 2. Натрий, магний, кальций, фосфор, железо, цинк, витамины C, B1, B2, B6, пантотеновая кислота, ниацин, холестерин | 20 процентов <2> |
| 3. Витамины A, B12, Д, E, фолиевая кислота, биотин, йод | 30 процентов <2> |

--------------------------------

<1> Действительные показатели по массовым долям белка, углеводов, органических кислот, алкоголя, клетчатки, жирных кислот, витаминов и минеральных веществ должны соответствовать требованиям, регламентированным в нормативных или технических документах, по которым производится молочная продукция.

<2> Без учета увеличенного содержания витаминов при изготовлении готового продукта.

## Таблица 31

Условия, обязательные при использовании в маркировке пищевой продукции информации об отличительных признаках пищевой продукции

| Показатель пищевой ценности или компонент | Информация об отличительных признаках пищевой продукции | Условие, соблюдение которого является обязательным при использовании в маркировке пищевой продукции информации об отличительных признаках пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Энергетическая ценность (калорийность) | пониженная | энергетическая ценность (калорийность) снижена не менее чем на 30 процентов относительно энергетической ценности (калорийности) аналогичной пищевой продукции |
|  | низкая | энергетическая ценность (калорийность) составляет не более 40 ккал (170 кДж) на 100 г твердой пищевой продукции или не более 20 ккал (80 кДж) на 100 мл жидкости. Для заменителей сахара, применяемых непосредственно в пищу, энергетическая ценность (калорийность) составляет не более 4 ккал (17 кДж) / порция с эквивалентными подслащивающими свойствами, равными 6 г сахарозы) |
|  | отсутствует | энергетическая ценность (калорийность) составляет не более 4 ккал (17 кдж) на 100 мл. Для заменителей сахара, применяемых непосредственно в пищу, энергетическая ценность (калорийность) составляет не более 0,4 ккал (1,7 кДж)/порция с эквивалентными подслащивающими свойствами, равными 6 г сахарозы) |
| 2. Белок | источник | белок обеспечивает не менее 12 процентов энергетической ценности (калорийности) пищевой продукции при условии, что количество белка на 100 г твердых продуктов или на 100 мл жидкостей составляет не менее 5 процентов суточной потребности в белке |
|  | высокое содержание | белок обеспечивает не менее 20 процентов энергетической ценности (калорийности) пищевой продукции |
| 3. Жир | низкое содержание | жир составляет не более 3 г на 100 г твердой пищевой продукции или не более 1,5 г на 100 мл жидкостей |
|  | отсутствует | жир составляет не более 0,5 г на 100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл жидкостей |
| 4. Насыщенные жирные кислоты | низкое содержание | сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот в пищевой продукции составляет не более 1,5 г на 100 г твердой пищевой продукции или 0,75 г / 100 мл жидкостей. В любом случае сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот должна обеспечивать не более 10 процентов калорийности |
|  | отсутствуют | сумма насыщенных жирных кислот и трансжирных кислот в пищевой продукции составляет не более 0,1 г насыщенных жиров на 100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл жидкостей |
| 5. Сахара (сумма моно- и дисахаридов) | отсутствуют | сахара составляют не более 0,5 г на 100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл жидкостей |
|  | низкое содержание | сахара составляют не более 5 г на 100 г твердой пищевой продукции или не более чем 2,5 г на 100 мл жидкостей |
|  | без добавления | при производстве пищевой продукции в нее не добавлялись моно- и дисахариды в качестве компонентов. Если сахара присутствуют в пищевой продукции по ее природе, то в маркировке должно быть следующее указание: содержит сахара природного (естественного) происхождения |
|  | содержит только натуральные сахара | наличие в составе пищевой продукции только присущих ей природных сахаров |
| 6. Пищевые волокна | источник | содержание пищевых волокон не менее 3 г на 100 г твердой пищевой продукции или не менее 1,5 г на 100 мл жидкостей |
|  | высокое содержание | содержание пищевых волокон составляет не менее 6 г на 100 г для твердой пищевой продукции или для жидкостей не менее 3 г на 100 мл |
| 7. Витамины и минеральные вещества | источник | витамины и минеральные вещества составляют не менее 15 процентов средней суточной потребности взрослого человека в витаминах и минеральных веществах на 100 г твердой пищевой продукции или 7,5 процентов на 100 мл жидкостей либо на одну порцию |
|  | высокое содержание | витамины и минеральные вещества составляют не менее 30 процентов средней суточной потребности взрослого человека в витаминах и минеральных веществах на 100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл жидкостей либо на одну порцию |
| 8. Холестерин | низкое содержание | холестерин составляет не более 0,02 г на 100 г твердой пищевой продукции или не более 0,01 г на 100 мл жидкостей при соблюдении условия о содержании в пищевой продукции не более 1,5 г насыщенных жирных кислот на 100 г твердой пищевой продукции или не более 0,75 г на 100 мл жидкостей |
|  | отсутствует (без) | холестерин составляет не более 0,005 г на 100 г твердой пищевой продукции или не более 0,005 г на 100 мл жидкостей при соблюдении условия о содержании в пищевой продукции не более 1,5 г насыщенных жирных кислот на 100 г твердой пищевой продукции или не более 0,75 г на 100 мл жидкостей |
| 9. Омега-3 жирные кислоты | источник | содержание альфа-линоленовой кислоты составляет не менее 0,3 г на 100 г или 100 ккал продукта или содержание суммы эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот составляет не менее 40 мг на 100 г или 100 ккал продукта |
|  | высокое содержание | содержание альфа-линоленовой кислоты составляет не менее 0,6 г на 100 г или 100 ккал продукта или содержание суммы эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот составляет не менее 80 мг на 100 г или 100 ккал продукта |
| 10. Натрий (поваренная пищевая соль, хлорид натрия) | низкое содержание | содержание натрия (или эквивалентного количества поваренной соли) не более 0,12 г на 100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл жидкостей. Для воды (за исключением природных минеральных вод) содержание натрия - не более 2 мг на 100 мл |
|  | очень низкое содержание | содержание натрия (или эквивалентного количества поваренной соли) не более 0,04 г на 100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл жидкостей. Данное условие не допускается использовать для воды (в том числе природных минеральных вод) |
|  | отсутствует (без) | содержание натрия (или эквивалентного количества поваренной соли) не более 0,005 г на 100 г твердой пищевой продукции или на 100 мл жидкостей |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНУЮ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются допустимые максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей безопасности упакованной питьевой воды, относящейся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение и предназначенной для реализации потребителям, включая:

природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду);

купажированную питьевую воду;

обработанную питьевую воду;

природную питьевую воду;

питьевую воду для детского питания;

искусственно минерализованную питьевую воду.

2. Требования настоящего гигиенического норматива не распространяются на:

природную минеральную воду, не предназначенную для питья;

питьевую воду, используемую уполномоченными органами для обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

питьевую воду, используемую для обеспечения населения посредством централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

3. Упакованная питьевая вода должна соответствовать показателям безопасности как при ее розливе, транспортировке, хранении, так и в течение всего установленного срока годности при использовании по назначению и соблюдении условий хранения, в том числе:

природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная путем смешивания природных минеральных вод, - показателям химической и микробиологической безопасности, указанным в таблицах 1 и 2;

природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода, купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды, - показателям химической и микробиологической безопасности, указанным в таблицах 3 и 4.

Упакованная питьевая вода должна соответствовать нормативам для оценки радиационной безопасности, утвержденным в установленном порядке.

Концентрации химических веществ промышленного, сельскохозяйственного, бытового происхождения, не указанных в таблицах 1 - 4, не должны превышать предельно допустимых концентраций данных веществ в соответствии с показателями безопасности питьевой воды, утвержденными в установленном законодательством порядке.

Не допускается присутствие в упакованной питьевой воде различных видимых невооруженным глазом включений, пленок на поверхности и осадка.

4. По минерализации, основным ионам, химическому составу упакованная питьевая вода должна соответствовать требованиям, указанным в соответствующих технических нормативных правовых актах и нормативной документации изготовителя на готовую продукцию, утвержденной в установленном порядке.

5. Не допускается применение препаратов хлора для обработки воды, предназначенной для розлива.

6. Для обработки природной минеральной воды, природной питьевой воды разрешается применять способы обработки, которые не изменяют в составе такой воды содержание и соотношение катионов (кальций, магний, натрий и калий), анионов (гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды), а также биологически активных компонентов, в том числе предусмотренные в пунктах 7 и 8 настоящего гигиенического норматива.

7. Для природной минеральной воды допускается применять следующие способы обработки:

отделение соединений железа, марганца, серы, мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом;

полное или частичное освобождение от растворенного диоксида углерода исключительно физическими методами;

насыщение диоксидом углерода;

отделение таких нерастворимых элементов, как соединения железа и серы, путем фильтрации или декантирования;

обработка лимонной кислотой и (или) аскорбиновой кислотой (для железистых вод);

обработка сернокислым серебром (при этом массовая концентрация серебра в природной минеральной воде не должна превышать 0,2 мг/куб. дм);

ультрафиолетовое облучение (УФ-обеззараживание).

8. Для природной питьевой воды допускается применять следующие способы обработки:

отделение соединений железа, марганца, серы, мышьяка путем обработки воздухом и (или) кислородом;

полное или частичное освобождение от растворенного диоксида углерода исключительно физическими методами;

насыщение диоксидом углерода;

снижение и (или) повышение температуры;

уменьшение концентрации и (или) отделение элементов или радиоактивных элементов, первоначально присутствующих в количествах, не соответствующих требованиям настоящего гигиенического норматива, в том числе путем фильтрации или декантирования;

ультрафиолетовое облучение (УФ-обеззараживание);

озонирование.

9. Для производства питьевой воды для детского питания должна использоваться только столовая природная минеральная вода или природная питьевая вода.

Объем потребительской упаковки питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет, не должен превышать 6 л.

10. При производстве питьевой воды для детского питания не допускается использование:

сернокислого серебра;

диоксида углерода в качестве консерванта;

препаратов хлора при обработке;

препаратов йода и фтора при производстве питьевой воды для детского питания, предназначенной для детей от 0 до 3 лет.

11. При производстве обработанной питьевой воды допускается использовать любые технологии водоподготовки (реагентная, безреагентная, смешанная), обеспечивающие соответствие обработанной питьевой воды требованиям, содержащимся в настоящем гигиеническом нормативе, и разрешенные для применения при контакте с питьевой водой в порядке, установленном законодательством.

12. Маркировка упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, должна содержать сведения, установленные техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и законодательством Республики Беларусь.

Для природной минеральной воды и купажированной питьевой воды указывается информация:

при содержании фторида от 1 до 1,5 мг/куб. дм - "Содержит фторид";

при содержании фторида более 1,5 мг/куб. дм (за исключением кальциевых вод с содержанием кальция (Ca2+) более 10 мг/куб. дм) - "Содержит фторид" и "Не рекомендуется для систематического потребления детьми дошкольного возраста".

Для природной минеральной воды, природной и обработанной питьевой воды, купажированной питьевой воды в потребительской упаковке объемом 5 л и более, питьевой воды для детского питания в потребительской упаковке любого объема должна указываться информация об условиях хранения и сроке годности после вскрытия.

13. Вне зависимости от вида упакованной воды должна указываться информация об уровне общей минерализации (в г/л или г/куб. дм) и основном составе с указанием элементов химического состава и биологически активных компонентов (при их наличии), характеризующих данную воду, а также предельных (минимальных и максимальных) значений количества этих элементов и компонентов (в мг/л или мг/куб. дм).

14. Перечень контролируемых показателей и периодичность лабораторных исследований определяются организацией в зависимости от водоисточника, технологии водоподготовки, вида упакованной питьевой воды.

Должны быть предусмотрены следующие исследования:

сокращенные (в каждой партии независимо от водоисточника и способа водоподготовки);

сокращенные периодические (не реже одного раза в месяц);

полные (не реже одного раза в год по полному перечню показателей, установленных в настоящем гигиеническом нормативе).

15. Для целей настоящего гигиенического норматива термины применяются в следующих значениях:

безопасность упакованной питьевой воды - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба при употреблении упакованной питьевой воды;

искусственно минерализованная питьевая вода - вода с общей минерализацией до 2 г/куб. дм, полученная на основе природной минеральной или природной питьевой воды с добавлением минеральных солей или полученная при восстановлении минеральной соли природной минеральной воды с использованием питьевой воды;

купажированная питьевая вода - вода с общей минерализацией не более 2 г/куб. дм, не относящаяся к природной минеральной воде и природной питьевой воде, изготовленная путем смешивания природной минеральной и природной питьевой воды или путем смешивания природных минеральных вод;

лечебная природная минеральная вода - природная минеральная вода с минерализацией от 10 до 15 г/куб. дм (редко большей) или менее 10 г/куб. дм при наличии в ней биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже норм массовой концентрации биологически активных компонентов в природной минеральной воде для ее отнесения к лечебной природной минеральной воде;

лечебно-столовая природная минеральная вода - природная минеральная вода с минерализацией от 1 до 10 г/куб. дм включительно или с минерализацией менее 1 г/куб. дм при наличии в ней биологически активных компонентов, массовая концентрация которых не ниже норм массовой концентрации биологически активных компонентов в природной минеральной воде для ее отнесения к лечебно-столовой природной минеральной воде;

обработанная питьевая вода - вода, полученная из различных водозаборов, обработанная любым способом, предназначенная для непосредственного употребления человеком, которая может содержать естественным образом присутствующие в ней минеральные вещества или специально добавленные минеральные вещества, а также диоксид углерода;

основной состав питьевой воды - массовая концентрация основных катионов (кальций, магний, натрий, калий), анионов (гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды) и биологически активных компонентов (при наличии);

питьевая вода - вода в исходном состоянии либо после обработки (независимо от происхождения (атмосферная, поверхностная, подземная и другая), пригодная для питья и (или) приготовления пищи, предназначенная для потребления человеком и не содержащая сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, за исключением минеральных солей, добавляемых в качестве источника анионов и катионов;

питьевая вода для детского питания - питьевая вода, предназначенная для употребления детьми, приготовления пищи и восстановления сухих продуктов для питания детей;

природная минеральная вода - подземная вода, добытая из водоносных горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного воздействия, сохраняющая естественный химический состав и относящаяся к пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных биологически активных компонентов (бор, бром, мышьяк, железо суммарное, йод, кремний, органические вещества, свободный диоксид углерода) или при повышенной минерализации оказывающая лечебно-профилактическое действие. К природным минеральным водам не относятся смеси неприродного происхождения (смеси искусственно приготовленных вод): подземных вод из двух или более водоносных горизонтов или водоносных комплексов с разными условиями формирования их гидрохимических типов, подземных вод разных гидрохимических типов, природной минеральной воды с питьевой водой или искусственно минерализованной питьевой водой;

природная минеральная вода природной газации - природная минеральная вода, которая при выходе на земную поверхность содержит нативный (природный) углекислый газ и при упаковке которой сохраняется содержание природного углекислого газа в объеме, соответствующем природному содержанию углекислого газа в данной природной минеральной воде (в пределах естественных природных колебаний);

природная минеральная вода с нативным (природным) углекислым газом из источника или скважины - природная минеральная вода, насыщенная выделенным из источника или скважины диоксидом углерода и содержащая больше диоксида углерода, чем вода в горизонте, из которого она добывается;

природная питьевая вода - вода, полученная из поверхностных вод или из подземных водоносных горизонтов, не относящаяся к природной минеральной воде, в исходном состоянии соответствующая требованиям настоящего гигиенического норматива и сохраняющая постоянный состав;

столовая природная минеральная вода - природная минеральная вода с минерализацией менее 1 г/куб. дм, которая может содержать биологически активные компоненты, массовая концентрация которых ниже бальнеологических норм;

упакованная газированная питьевая вода - упакованная питьевая вода с добавлением диоксида углерода неприродного происхождения (не из источника или скважины) и массовой долей его содержания не менее 0,2 г/куб. дм (0,2 процента), для железистой природной минеральной воды - не менее 0,4 г/куб. дм (0,4 процента);

упакованная питьевая вода - питьевая вода, соответствующая требованиям настоящего гигиенического норматива, разлитая в упаковку, предназначенную для продажи, или упаковку, предназначенную для первичной упаковки продукции, реализуемой конечному потребителю.

## Таблица 1

Показатели химической безопасности природной минеральной воды и купажированной питьевой воды, изготовленной путем смешивания природных минеральных вод

| Наименование токсичных элементов (веществ) | Допустимые уровни содержания токсичных элементов, мг/куб. дм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | столовая природная минеральная вода и купажированная питьевая вода с общей минерализацией до 1,0 г/куб. дм | лечебно-столовая природная минеральная вода и купажированная питьевая вода с общей минерализацией свыше 1,0 г/куб. дм | лечебная природная минеральная вода |
| 1. Барий (Ba) | 1,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Бор (B) | 5,0 | не нормируется |  |
| 3. Кадмий (Cd) <1> | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4. Медь (Cu) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. Мышьяк (As) <2> | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 6. Марганец (Mn) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7. Никель (Ni) <3> | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8. Нитраты (NO3-) <4> | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9. Нитриты (по NO2-) <4> | 0,5 | 2,0 | 2,0 |
| 10. Ртуть (Hg) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11. Селен (Se) | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 12. Свинец (Pb) <5> | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13. Стронций (Sr2+) | 7,0 | 25,0 | 25,0 |
| 14. Сурьма (Sb) <6> | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 15. Фториды (F-) | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| 16. Хром (Cr общий) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 17. Цианиды (по CN-) <6> | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

--------------------------------

<1> Для лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды, добываемой из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат кадмий в повышенных количествах, допускается уровень содержания кадмия до 0,01 мг/куб. дм включительно.

<2> В лечебной природной минеральной воде, содержащей природный биологически активный мышьяк, допускается содержание мышьяка в пределах от 0,7 до 5,0 мг/куб. дм. При этом маркировка должна содержать надпись "Мышьяковистая".

<3> Для лечебно-столовой и лечебной минеральной воды, добываемой из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат никель в повышенных количествах, допускается уровень содержания никеля до 0,1 мг/куб. дм включительно.

<4> Нитраты рассчитываются как общие нитраты, нитриты - как общие нитриты.

<5> Для лечебно-столовой и лечебной минеральной воды, добываемой из защищенных от техногенного воздействия подземных горизонтов, где водовмещающие породы содержат свинец в повышенных количествах, допускается уровень содержания свинца до 0,1 мг/куб. дм включительно.

<6> Определение содержания сурьмы и цианидов проводится на этапе признания подземной воды в качестве минеральной.

## Таблица 2

Показатели микробиологической безопасности природной минеральной воды и купажированной питьевой воды, изготовленной путем смешивания природных минеральных вод

| Наименование показателей | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| 1. Общее микробное число <*> при 22 °C | колониеобразующих единиц (далее - КОЕ)/куб. см | <=100 |
| 2. Общее микробное число <*> при 37 °C | КОЕ/куб. см | <=20 |
| 3. Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/250 куб. см | отсутствие |
| 4. Энтерококки (фекальные стрептококки) | КОЕ/250 куб. см | отсутствие |
| 5. Бактерии группы кишечной палочки | КОЕ/250 куб. см | отсутствие |
| 6. Pseudomonas aeruginosa | КОЕ/250 куб. см | отсутствие |

--------------------------------

<*> Для природной минеральной воды в потребительской упаковке, не подвергавшейся обеззараживанию, показатель "общее микробное число" определяется в течение не более чем 12 часов после розлива. Природную минеральную воду и купажированную питьевую воду, изготовленную путем смешивания природных минеральных вод, отобранные для проведения испытаний на показатель "общее микробное число", следует хранить при температуре от +1 до +4 °C. Для остальных видов минеральной и питьевой воды показатель "общее микробное число" определяется в течение всего срока годности продукта.

## Таблица 3

Показатели химической безопасности природной питьевой воды, питьевой воды для детского питания, обработанной питьевой воды, искусственно минерализованной питьевой воды, купажированной питьевой воды, изготовленной с использованием природной питьевой воды

| Наименование показателей | Единица измерения | Норматив, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | природная питьевая вода, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода, купажированная питьевая вода | питьевая вода для детского питания |  |
|  |  |  | для детей от 0 до 3 лет | для детей старше 3 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Органолептические показатели безопасности |  |  |  |  |
| 1. Водородный показатель (pH) в пределах <*> | единиц | 4,5 - 9,5 | 6 - 9 | 6 - 9 |
| 2. Запах при 20 °C | баллов | 0 | 0 | 0 |
| 3. Запах при нагревании до 60 °C | баллов | 1 | 0 | 0 |
| 4. Привкус | баллов | 0 <**> | 0 | 0 |
| 5. Цветность | градусов | 5 | 5 | 5 |
| 6. Мутность | единиц мутности по формазину | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Показатели безопасности по солевому и газовому составу |  |  |  |  |
| 7. Гидрокарбонат-ион (HCO3-) | мг/куб. дм | не нормируется | 400 | 30 - 400 |
| 8. Иодиды (I-) <***> | мг/куб. дм | 0,125 | 0,06 | 0,125 |
| 9. Кальций (Ca) | мг/куб. дм | не нормируется | 60 | 15 - 130 |
| 10. Магний (Mg) | мг/куб. дм | не нормируется | 30 | 3 - 50 |
| -------------------------------- <*> Для газированной питьевой воды допускается содержание менее 4,5 единицы. <**> Не нормируется для купажированной питьевой воды и искусственно минерализованной питьевой воды. <***> Содержание йодидов контролируется только в случае обогащения питьевой воды добавками, содержащими йодиды. Для детей от 0 до 3 лет обогащение питьевой воды для детского питания по йоду не допускается. |  |  |  |  |
| 11. Минерализация общая | мг/куб. дм | 1000 <*> | 100 - 500 | 100 - 500 |
| 12. Нитраты (по NO3-) | мг/куб. дм | 20 | 5 | 5 |
| 13. Сульфаты (SO42-) | мг/куб. дм | 250 <**> | 150 | 250 |
| 14. Фосфаты (PO43-) | мг/куб. дм | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 15. Фториды ион (F-) | мг/куб. дм | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
| 16. Хлориды (Cl-) | мг/куб. дм | 250 <**> | 150 | 250 |
| 17. Цианиды (по CN-) | мг/куб. дм | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Показатели безопасности по содержанию токсичных металлов |  |  |  |  |
| 18. Алюминий (Al) | мг/куб. дм | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 19. Барий (Ba) | мг/куб. дм | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Железо (Fe суммарно) | мг/куб. дм | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21. Кадмий (Cd) | мг/куб. дм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 22. Кобальт (Co) | мг/куб. дм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 23. Литий (Li) | мг/куб. дм | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 24. Марганец (Mn) | мг/куб. дм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 25. Медь (Cu) | мг/куб. дм | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 26. Молибден (Mo) | мг/куб. дм | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 27. Натрий (Na) | мг/куб. дм | 200 <**> | 20 | 100 |
| 28. Никель (Ni) | мг/куб. дм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 29. Ртуть (Hg) | мг/куб. дм | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 |
| 30. Селен (Se) | мг/куб. дм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31. Серебро (Ag) | мг/куб. дм | 0,025 | не допускается (<0,0025) |  |
| 32. Свинец суммарно (Pb) | мг/куб. дм | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
| 33. Стронций (Sr2+) | мг/куб. дм | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 34. Сурьма (Sb) | мг/куб. дм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 35. Хром общий (Cr) | мг/куб. дм | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| -------------------------------- <*> Для обработанной питьевой воды - 50 - 1000 мг/куб. дм, для купажированной питьевой воды и искусственно минерализованной питьевой воды - 50 - 2000 мг/куб. дм. <**> Не нормируется для купажированной питьевой воды и искусственно минерализованной питьевой воды. |  |  |  |  |
| 36. Цинк (Zn2+) <*> | мг/куб. дм | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Показатели безопасности по содержанию токсичных неметаллических элементов |  |  |  |  |
| 37. Бор (B) | мг/куб. дм | 1,0 | 0,3 | 0,5 |
| 38. Мышьяк (As) | мг/куб. дм | 0,01 | 0,006 | 0,006 |
| 39. Озон | мг/куб. дм | не допускается (<0,1) |  |  |
| Показатели безопасности по содержанию галогенов |  |  |  |  |
| 40. Броматы | мг/куб. дм | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41. Хлор остаточный свободный <**> | мг/куб. дм | 0,05 | не допускается (<0,05) |  |
| 42. Хлор остаточный связанный <**> | мг/куб. дм | 0,1 | не допускается (<0,05) |  |
| Показатели безопасности по содержанию органических веществ |  |  |  |  |
| 43. 2,4-Д | мкг/куб. дм | 1,0 | не допускается (<0,1) |  |
| 44. Аммиак и аммоний-ион | мг/куб. дм | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| 45. Атразин | мкг/куб. дм | 0,2 | не допускается (<0,01) |  |
| 46. Бенз(а)пирен | мкг/куб. дм | 0,005 | не допускается (<0,001) |  |
| 47. Бромдихлорметан <**> | мкг/куб. дм | 10,0 | не допускается (<1,0) |  |
| 48. Бромоформ <**> | мкг/куб. дм | 20,0 | не допускается (<1,0) |  |
| 49. Гексахлорбензол | мкг/куб. дм | 0,2 | не допускается (<0,02) |  |
| 50. Гептахлор | мкг/куб. дм | 0,05 | не допускается (<0,002) |  |
| 51. ДДТ (сумма изомеров) | мкг/куб. дм | 0,5 | не допускается (<0,05) |  |
| 52. Дибромхлорметан <**> | мкг/куб. дм | 10,0 | не допускается (<1,0) |  |
| 53. Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | мкг/куб. дм | 0,5 | не допускается (<0,02) |  |
| 54. Нефтепродукты (суммарно) | мг/куб. дм | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 55. Нитриты (по NO2-) | мг/куб. дм | 0,5 | 0,005 | 0,005 |
| 56. Окисляемость перманганатная | мг O2/л | 3 | 2,0 | 2,0 |
| 57. Органический углерод | мг/куб. дм | 10 | 5 | 5 |
| 58. ПАВ (анионактивные) | мг/куб. дм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| -------------------------------- <*> Подлежит обязательному контролю при использовании в технологии производства материалов и оборудования, содержащих цинк. <**> Содержание хлора свободного, связанного и тригалометанов контролируется только в случае использования в качестве источника водозабора воды централизованного водоснабжения. Тригалометаны включают хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан. |  |  |  |  |
| 59. Пестициды <*> (сумма) | мкг/куб. дм | 0,5 | не допускается (<0,5) |  |
| 60. Пестициды <**> | мкг/куб. дм | 0,1 | не допускается (<0,1) |  |
| 61. Симазин | мкг/куб. дм | 0,2 | не допускается (<0,01) |  |
| 62. Фенолы летучие | мкг/куб. дм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 63. Формальдегид | мкг/куб. дм | 25 | не допускается (<12,5) |  |
| 64. Хлороформ <***> | мкг/куб. дм | 60,0 | не допускается (<1,0) |  |
| 65. Четыреххлористый углерод | мкг/куб. дм | 2,0 | не допускается (<0,5) |  |
| Комплексные показатели токсичности |  |  |  |  |
| 66. По NO2 и NO3 | единиц | <=1 | <=1 | <=1 |
| 67. По тригалометанов <***> | единиц | <=1 | <=1 | <=1 |
| 68. Интегральная токсичность в тесте на Daphnia magna <****> | процентов | <=10 | <=10 | <=10 |
| Обобщенные показатели безопасности |  |  |  |  |
| 69. Жесткость общая | мг-экв/куб. дм | 7 | 7 | 7 |

--------------------------------

<*> Пестициды включают органические инсектициды, гербициды, фунгициды, нематоциды, акарициды, альгициды, родентициды, слимициды и родственные продукты (их метаболиты).

<**> Для контроля выбираются пестициды, которые могут присутствовать в источнике водозабора. Параметрические величины применяются к каждому индивидуальному пестициду. Для алдрина, диэльдрина и гептахлорэпоксида параметрическая величина равна 0,03 мкг/куб. дм.

<***> Содержание хлора свободного, связанного и тригалометанов контролируется только в случае использования в качестве источника водозабора воды централизованного водоснабжения. Тригалометаны включают хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан.

<****> Определяется в точке водоотбора исходной (сырой) воды и на стадии постановки продукции на выпуск в случае, если вода отобрана из поверхностного водозабора либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также если вода является родниковой.

## Таблица 4

Показатели микробиологической безопасности природной питьевой воды, питьевой воды для детского питания, обработанной питьевой воды, искусственно минерализованной питьевой воды, купажированной питьевой воды, изготовленной с использованием природной питьевой воды

| Наименование показателей | Единица измерения | Природная питьевая вода, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода, купажированная питьевая вода | Питьевая вода для детского питания |
| --- | --- | --- | --- |
| Бактериологические показатели безопасности |  |  |  |
| 1. Общее микробное число при 22 °C <*> | колониеобразующих единиц (далее - КОЕ)/куб. см | <100 | <100 |
| 2. Общее микробное число при 37 °C <*> | КОЕ/куб. см | <20 | <20 |
| 3. Общее микробное число при 37 °C | КОЕ/куб. см | <100 <**> | <100 |
| 4. Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/250 куб. см | отсутствие | отсутствие |
| 5. Бактерии группы кишечной палочки | КОЕ/250 куб. см | отсутствие | отсутствие |
| 6. Энтерококки (фекальные стрептококки) | КОЕ/250 куб. см | отсутствие | отсутствие |
| 7. Pseudomonas aeruginosa | КОЕ/250 куб. см | отсутствие | отсутствие |
| 8. Споры сульфитредуцирующих клотридий <***> | КОЕ/100 куб. см | отсутствие | отсутствие |
| -------------------------------- <*> Для природной питьевой воды в потребительской упаковке, не подвергавшейся обеззараживанию, показатель "общее микробное число" определяется в течение не более чем 12 часов после розлива. Обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную природную воду и купажированную питьевую воду, отобранные для проведения испытаний на показатель "общее микробное число", следует хранить при температуре от +1 до +4 °C. Для остальных видов питьевой воды показатель "общее микробное число" определяется в течение всего срока годности продукта. <**> Не нормируется для природной питьевой воды и купажированной питьевой воды. <***> Определяется в точке водоотбора исходной (сырой) воды в случае, если вода отобрана из поверхностного водозабора либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также если вода является родниковой. |  |  |  |
| Паразитологические показатели безопасности <*> |  |  |  |
| 9. Ооцисты криптоспоридий <*> | количество выявленных ооцист в 50 куб. дм | отсутствие | отсутствие |
| 10. Цисты лямблий <*> | количество выявленных цист в 50 куб. дм | отсутствие | отсутствие |
| 11. Яйца гельминтов <*> | количество выявленных яиц в 50 куб. дм | отсутствие | отсутствие |
| Вирусологические показатели безопасности <**> |  |  |  |
| 12. Энтеровирусы <***> | геномных эквивалентов микроорганизмов / 1000 куб. дм (для воды из источников), геномных эквивалентов микроорганизмов / 3 куб. дм (для готовой продукции) | отсутствие | отсутствие |

--------------------------------

<*> Определяется в точке водоотбора исходной (сырой) воды в случае, если вода отобрана из поверхностного водозабора либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также если вода является родниковой.

<**> Исследования по вирусологическим показателям безопасности проводятся в следующих случаях:

при заборе воды для розлива из поверхностных источников либо подземных источников, расположенных в зоне влияния поверхностных источников, а также родниковой воды - не реже одного раза в месяц в точке водоотбора исходной (сырой) воды, не реже одного раза в год в готовой продукции;

при заборе воды из подземных источников, использующих защищенные подземные водные объекты, - не реже одного раза в год в точке водоотбора исходной (сырой) воды;

при эпидемиологических показаниях - по решению территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в точке водоотбора исходной (сырой) воды и готовой продукции.

<***> Контролируемым показателем является РНК энтеровирусов. При обнаружении в исследуемой пробе воды РНК энтеровирусов проводится ее определение в повторно взятой (в течение суток) пробе.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, АРОМАТИЗАТОРОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств при их применении при производстве продовольственного сырья и пищевых продуктов (далее - пищевая продукция).

2. Настоящий гигиенический норматив не распространяется на:

средства защиты растений;

вещества, добавляемые в пищевую продукцию для увеличения пищевой ценности;

вещества, применяемые для обработки питьевой воды;

моносахариды, дисахариды или олигосахариды и пищевую продукцию, их содержащую, применяемые для подслащивания;

натуральные концентраты (в сухом или ином виде), добавляемые в пищевую продукцию в ходе технологического процесса, в связи с их специфическим ароматом, питательными свойствами или способностью окрашивания;

материалы, контактирующие с пищевой продукцией, не являющиеся ее частью и не используемые в пищу вместе с пищевыми продуктами;

пищевую продукцию, содержащую пектин и продукты, полученные в результате воздействия разведенной кислоты с последующей частичной нейтрализацией солями натрия и калия (жидкий пектин) сухих прессованных яблок, шкурки цитрусовых;

материалы, применяемые в качестве основы для производства жевательной резинки;

декстрин белый или желтый;

крахмал кальцинированный или декстринированный, модифицированный кислотной или щелочной обработкой, отбеленный, физически модифицированный, обработанный амилолитическими ферментами;

хлористый аммоний;

плазму крови, используемую для пищевых целей, пищевой желатин, гидролизированный белок и его соли, молочный белок, клейковину (глютен);

аминокислоты и их соли, иные, чем глутаминовая кислота, глицин, цистеин и цистин и их соли, которые не являются пищевыми добавками;

казеин и казеинаты;

инулин.

3. Для целей безопасности применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств при производстве пищевой продукции и предупреждения действий, вводящих приобретателей (потребителей) в заблуждение в отношении потребительских свойств пищевой продукции, должны соблюдаться следующие требования:

при производстве пищевой продукции допускается использовать пищевые добавки, указанные в таблице 1;

применение пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств не должно увеличивать степень риска возможного неблагоприятного воздействия пищевой продукции на здоровье человека;

количество пищевых добавок, технологических вспомогательных средств и биологически активных веществ, содержащихся в ароматизаторах, препаратах вкусоароматических и (или) в натуральных источниках ароматизаторов, должно соответствовать показателям допустимого содержания в них нормируемых веществ, установленным настоящим гигиеническим нормативом;

пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства должны применяться только в случаях, когда существует необходимость совершенствования технологии производства пищевой продукции, а также при необходимости улучшения ее потребительских свойств, увеличения сроков годности пищевой продукции, добиться которых иным способом невозможно или экономически нецелесообразно;

применение пищевых добавок и ароматизаторов не должно вводить приобретателя (потребителя) в заблуждение в отношении потребительских свойств пищевой продукции;

применение пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств не должно вызывать ухудшения органолептических показателей пищевой продукции;

пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства должны применяться при производстве пищевой продукции в минимальном количестве, необходимом для достижения технологического эффекта;

не допускается применение пищевых добавок и ароматизаторов для сокрытия порчи и недоброкачественности сырья или готовой пищевой продукции и (или) их фальсификации.

4. Функциональные классы пищевых добавок и технологических вспомогательных средств определены в таблице 2.

5. Показатели безопасности и безвредности для человека пищевых добавок (содержание токсичных элементов и микробиологические показатели) должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

6. Показатели безопасности комплексных пищевых добавок, содержащих пищевое сырье, за исключением микробиологических показателей, должны соответствовать требованиям, определенным для пищевой продукции смешанного (многокомпонентного) состава в порядке, установленном законодательством и (или) актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

7. Для применения при производстве ароматизаторов допускается использовать вкусоароматические вещества, указанные в таблице 4.

Показатели безопасности ароматизаторов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

8. Ферментные препараты должны соответствовать показателям безопасности, указанным в таблице 6.

9. В готовой пищевой продукции не должна обнаруживаться активность ферментов, использованных в качестве технологических вспомогательных средств.

10. Для применения при производстве пищевой продукции допускается использовать ферментные препараты, указанные в таблице 7.

Для получения ферментных препаратов в качестве источников и продуцентов допускается использовать органы и ткани здоровых сельскохозяйственных животных, культурных растений, а также специальные непатогенные и нетоксигенные штаммы микроорганизмов бактерий и низших грибов.

11. Для стандартизации активности и повышения стабильности ферментных препаратов в их составе допускается использовать пищевые добавки, указанные в таблице 1.

12. В целях производства ферментных препаратов в качестве вспомогательных средств для иммобилизации допускается использовать технологические вспомогательные средства, указанные в таблице 8.

13. В качестве сырья при производстве ароматизаторов допускается использование:

веществ вкусоароматических, указанных в таблице 4;

натуральных источников веществ вкусоароматических и (или) изготовленных из них препаратов вкусоароматических.

14. Суммарное содержание в пищевой продукции пищевых добавок из всех источников поступления не должно превышать максимально допустимых уровней, установленных настоящим гигиеническим нормативом.

15. Настоящим гигиеническим нормативом определяются гигиенические нормативы применения:

антислеживающих агентов (антикомкователей) в таблице 9;

антиокислителей в таблице 10;

веществ для обработки муки в таблице 11;

глазирователей в таблице 12;

кислот и регуляторов кислотности в таблице 13;

консервантов в таблице 14;

красителей в таблице 15;

носителей в таблице 16;

подсластилей в таблице 17;

пропеллентов и упаковочных газов в таблице 18;

стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей в таблице 19;

усилителей вкуса и аромата в таблице 20;

фиксаторов (стабилизаторов) окраски в таблице 21;

осветляющих, фильтрующих материалов, флокулянтов и сорбентов в таблице 22;

катализаторов в таблице 23;

экстракционных и технологических растворителей в таблице 24;

питательных веществ (подкормки) для дрожжей в таблице 25;

вспомогательных средств с другими технологическими функциями в таблице 26;

пищевых добавок для производства заменителей женского молока для здоровых детей первого года жизни в таблице 27.

16. Пищевые добавки (кроме красителей и подсластителей), применение которых регламентируется технической документацией (далее, если не указано иное, - ТД), установленные в таблицах 9, 12, 13 (кроме диоксида углерода E290), 14, 16, 19 - 21, разрешается использовать для всех видов пищевой продукции, за исключением необработанной пищевой продукции <*>, меда, вина, жиров животного происхождения, масла из коровьего молока, пастеризованных и стерилизованных молока и сливок, природных минеральных вод, кофе (кроме растворимого ароматизированного) и экстрактов кофе, неароматизированного листового чая, сахаров, сухих макаронных изделий (кроме безглютеновых и низкобелковых), натуральной, неароматизированной пахты (кроме стерилизованной), пищевой продукции, для которой установлены перечень пищевых добавок, используемых согласно ТД, и допустимые уровни их применения, указанной в таблице 28.

--------------------------------

<*> Продукт, не подвергавшийся какой-либо обработке, приводящей к значительным изменениям его исходного состояния и состава. Такой продукт может быть очищен, расфасован, упакован и заморожен.

17. Не допускается использовать красители при производстве пищевой продукции, указанной в таблице 29.

18. Красители могут применяться для:

сохранения исходного внешнего вида пищевого продукта, цвет которого изменяется в результате технологической обработки, хранения, упаковки;

придания цвета бесцветной пищевой продукции и изменения ее органолептических свойств.

Максимальные уровни содержания красителей в пищевой продукции установлены в таблицах 30 и 15.

Красители, применение которых регламентируется ТД, разрешено использовать для всех видов пищевой продукции, кроме установленных в таблицах 29 и 30.

19. Для окрашивания пищевых продуктов допускается использование нерастворимых в воде лаков, максимальные уровни содержания красителей в которых должны соответствовать уровням для растворимых форм красителей, указанных в таблицах 30 и 15.

20. Для клеймения мяса, маркировки яиц и сыров разрешается применение следующих красителей: метилвиолет (по международной классификации красителей - C.I. 42 535), родамин C (C.I. 45 170), фуксин кислый (C.I. 45 685), а также красителей, указанных в таблице 15.

21. Для окрашивания яиц допускается использовать только красители, установленные в таблице 15.

22. Не допускается использование:

веществ для обработки муки при изготовлении муки для розничной продажи (кроме специальных видов: блинная мука, мука для кексов и другое);

консервантов при производстве молока, сливочного масла, муки, хлеба (кроме упакованного для длительного хранения), мяса-сырья для производства пищевой продукции.

23. Содержание диоксида серы в пищевой продукции в количестве менее 10 мг/кг (л) (при использовании десульфитированного сырья или из-за вторичного поступления) оценивается как остаточное количество, не оказывающее консервирующего эффекта.

24. Нитриты при производстве мясных изделий должны применяться только в виде посолочно-нитритных смесей, растворов или в составе комплексных пищевых добавок.

25. Подсластители должны применяться:

в пищевой продукции со сниженной энергетической ценностью и без добавленных сахаров;

в продуктах для диетического питания, предназначенных для лиц, которым рекомендуется ограничивать (исключить) потребление сахара;

в специализированной продукции с заданным химическим составом, а также для замены сахара в целях увеличения срока годности пищевой продукции.

26. Область применения и максимальные дозировки ароматизаторов устанавливаются их изготовителем в ТД в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 27 - 30 настоящего гигиенического норматива, с учетом допустимого содержания пищевых добавок и биологически активных веществ в пищевой продукции.

27. Дозировки ароматизаторов при производстве пищевой продукции не должны превышать величин, установленных изготовителем ароматизаторов.

28. Допустимый уровень содержания биологически активных веществ в пищевой продукции за счет использования растительного сырья и ароматизаторов из растительного сырья установлен в таблице 31.

29. При использовании в качестве натуральных источников вкусоароматических веществ лекарственных растений и (или) препаратов вкусоароматических из лекарственных растений их содержание (в пересчете на сухое сырье или содержащееся в них биологически активное вещество) в 1 кг (л) пищевой продукции не должно превышать количества, оказывающего фармакологический эффект.

30. Не допускается использование при производстве пищевой продукции в качестве вкусоароматических веществ следующих соединений: агариковая кислота, бета-азарон, аллоин, гиперицин, капсаицин, квассин, кумарин, ментофуран, метилэвгенол (4-аллил-1,2-диметоксибензол), пулегон, сафрол (1-аллил-3,4-метилендиоксибензол), синильная кислота, туйон (альфа и бета), теукрин А, эстрагол (1-аллил-4-метоксибензол).

31. При производстве пищевой продукции применение натуральных источников веществ вкусоароматических, а также препаратов вкусоароматических и ароматизаторов, изготовленных из них, имеет следующие ограничения:

тетраплоидная форма аира обыкновенного (Acorus calamus L., CE 13) не допускается при производстве пищевой продукции и ароматизаторов;

квассия горькая (Quassia amara L., CE332) и пикрасма (квассия) высокая (Picrasma excelsa (Sw.) Planch., CE 2092) допускаются в производстве только безалкогольных и алкогольных напитков и хлебобулочных изделий, содержание квассина регламентируется согласно таблице 31;

губка лиственная лекарственная (Fomes officinalis (Vill.Fr.) Ames или Laricifomes officinalis (Vill.Fr.) Kotl. Et Pouz., CE2061a, CE359), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L., CE 234), дубровник пурпуровый (Teucrium chamaedrys L., CE449) допускаются при производстве только алкогольных напитков. Содержание теукрина А установлено согласно таблице 31.

32. Для производства пищевой продукции в качестве технологического вспомогательного средства допускается использовать также пищевые добавки, разрешенные для применения в соответствии с таблицей 1.

33. Для розничной продажи допускаются следующие пищевые добавки:

кислоты и регуляторы кислотности: гидрокарбонат натрия (E500ii, сода пищевая), лимонная кислота (E330), диоксид углерода (E290);

красители, в том числе для пасхальных яиц: азорубин (E122), антоцианы (E163), желтый "солнечный закат" FCF (E110), желтый хинолиновый (E104), зеленый S (E142), индигокармин (E132), кармин (E120), каротин и его производные (E160), понсо 4R (E124), синий блестящий FCF (E133), синий патентованный V (E131), тартразин (E102);

подсластители: аспартам (E951), ацесульфам калия (E950), аспартам-ацесульфама соль (E962), изомальтит (E953), ксилит (E967), лактит (E966), мальтит (E965), маннит (E421), неогисперидин дигидрохалкон (E959), сахарин и его соли натрия, калия, кальция (E950), сорбит (E420), стевия и стевиозид (E960), сукралоза (E955), тауматин (E957), цикламовая кислота и ее соли натрия, кальция (E952), эритрит (E968);

агент желирующий: агар (E406);

пирофосфаты E450 в качестве разрыхлителя в составе комплексных пищевых добавок.

34. Допускается использование для производства:

смесей для здоровых детей старше пяти месяцев пищевых добавок, указанных в таблице 32;

продуктов прикорма для здоровых детей первого года жизни и питания детей в возрасте от одного года до трех лет пищевых добавок, указанных в таблице 33;

специализированных продуктов для диетического питания для детей до трех лет пищевых добавок, указанных в таблице 34.

35. Маркировка пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, а также пищевой продукции, содержащей пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, должна содержать сведения, установленные законодательством.

36. Для целей настоящего гигиенического норматива используются основные термины и их определения в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. N 217-З "О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека", от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", техническим регламентом Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" ТР ТС 029/2012, а также следующие термины и их определения:

ароматизатор натуральный - ароматизатор, включающий только препараты вкусоароматические и (или) вещества вкусоароматические натуральные;

вещество вкусоароматическое натуральное - вкусоароматическое вещество, выделенное с помощью физических, ферментативных или микробиологических процессов из сырья растительного, микробного или животного происхождения, в том числе переработанного традиционными способами производства пищевой продукции <*>.

--------------------------------

<*> Традиционные способы производства пищевой продукции - варка, в том числе на пару и под давлением (до 120 °C), выпечка, запекание, тушение, жарка, в том числе на масле (до 240 °C при атмосферном давлении), сушка, выпаривание, нагревание, охлаждение, замораживание, замачивание, мацерация (вымачивание), настаивание (заваривание), перколяция (процеживание), фильтрация, прессование (отжим), смешение, эмульгирование, измельчение (резание, дробление, растирание, толчение), капсулирование, очистка от кожуры (лущение), дистилляция (ректификация), экстракция (включая экстракцию растворителями), ферментация и микробиологические процессы.

## Таблица 1

Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве пищевой продукции

| Индекс | Наименование пищевых добавок | Функциональные классы (основные технологические функции) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| E100 | Куркумин (CURCUMIN) | краситель |
| E101 | Рибофлавины (RIBOFLAVINS): (i) Рибофлавин (RIBOFLAVIN), (ii) Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (RIBOFLAVIN 5-PHOSPHATESODIUM) | краситель |
| E102 | Тартразин (TARTRAZINE) | краситель |
| E104 | Желтый хинолиновый (QUINOLINE YELLOW) | краситель |
| E110 | Желтый "солнечный закат" FCF (SUNSET YELLOW FCF) | краситель |
| E120 | Кармины (CARMINES) | краситель |
| E122 | Азорубин, Кармуазин (AZORUBINE) | краситель |
| E124 | Понсо 4R, Пунцовый 4R (PONCEAU 4R) | краситель |
| E129 | Красный очаровательный АС (ALLURA RED AC) | краситель |
| E131 | Синий патентованный V (PATENT BLUE V) | краситель |
| E132 | Индигокармин (INDIGOTINE) | краситель |
| E133 | Синий блестящий FCF, бриллиантовый голубой FCF (BRILLIANT BLUE FCF) | краситель |
| E140 | Хлорофиллы и хлорофиллины (CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS): (i) Хлорофиллы (CHLOROPHYLLS), (ii) Хлорофиллины (CHLOROPHYLLINS) | краситель |
| E141 | Медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (COPPER COMPLEXS OF CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS): (i) Медные комплексы хлорофиллов (COPPER COMPLEXS OF CHLOROPHYLLS), (ii) Медные комплексы хлорофиллинов (COPPER COMPLEXS OF CHLOROPHYLLINS) | краситель |
| E142 | Зеленый S (GREEN S) | краситель |
| E143 | Зеленый прочный FCF (FAST GREEN FCF) | краситель |
| E150a | Сахарный колер I простой (CARAMEL I - Plain) | краситель |
| E150b | Сахарный колер II, полученный по "щелочно-сульфитной" технологии (CARAMEL II - Caustic sulphite process) | краситель |
| E150c | Сахарный колер III, полученный по "аммиачной" технологии (CARAMEL III - Ammonia process) | краситель |
| E150d | Сахарный колер IV, полученный по "аммиачно-сульфитной" технологии (CARAMEL IV - Ammonia-sulphite process) | краситель |
| E151 | Черный блестящий PN, бриллиантовый черный PN (BRILLIANT BLACK PN) | краситель |
| E153 | Уголь растительный (VEGETABLE CARBON) | краситель |
| E155 | Коричневый НТ (BROWN HT) | краситель |
| E160a | Каротины (CAROTENES): (i)Смесь каротинов (MIXED CAROTENES) - растительные каротины (PLANT CAROTENES), каротины из водорослей (ALGALCAROTENES), (ii)Бета-каротин (BETA-CAROTENE). (iii)Бета-каротин из Blakeslea trispora (BETA-CAROTENE from Blakeslea trispora) | краситель |
| E160b | Аннато, биксин, норбиксин (ANNATO, BIXIN, NORBIXIN) | краситель |
| E160c | Экстракт паприки, капсантин, капсорубин (PAPRIKA EXTRACT, CAPSANTHIN, CAPSORUBIN) | краситель |
| E160d | Ликопин (LYCOPENE) | краситель |
| E160e | бета-апо-8'-Каротиновый альдегид (C30) (BETA-APO-8'-CAROTENAl (C30)) | краситель |
| E160f | бета-апо-8'-Каротиновой кислоты (C30) этиловый эфир (BETA-APO-8'-CAROTENOIC ACID (C30) OF ETHYL ESTER) | краситель |
| E161b | Лютеин (LUTEIN) | краситель |
| E161g | Кантаксантин (CANTHAXANTHIN) | краситель |
| E162 | Красный свекольный (BEET RED) | краситель |
| E163 | Антоцианы (ANTHOCYANINS) | краситель |
| E170 | Карбонат кальция (CALCIUM CARBONATE) | краситель (поверхностный), агент антислеживающий, стабилизатор, носитель |
| E171 | Диоксид титана (TITANIUM DIOXIDE) | краситель |
| E172 | Оксиды и гидроксиды железа (IRON OXIDES AND HYDROXIDES) | красители |
| E174 | Серебро (SILVER) | краситель |
| E175 | Золото (GOLD) | краситель |
| E181 | Танины пищевые (TANNINS, FOOD GRADE) | краситель, эмульгатор, стабилизатор |
| E200 | Сорбиновая кислота (SORBIC ACID) | консервант |
| E201 | Сорбат натрия (SODIUM SORBATE) | консервант |
| E202 | Сорбат калия (POTASSIUM SORBATE) | консервант |
| E203 | Сорбат кальция (CALCIUM SORBATE) | консервант |
| E210 | Бензойная кислота (BENZOIC ACID) | консервант |
| E211 | Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE) | консервант |
| E212 | Бензоат калия (POTASSIUM BENZOATE) | консервант |
| E213 | Бензоат кальция (CALCIUM BENZOATE) | консервант |
| E214 | пара-гидроксибензойной кислоты этиловый эфир (ETHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант |
| E215 | пара-гидроксибензойной кислоты этилового эфира натриевая соль (SODIUM ETHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант |
| E218 | пара-гидроксибензойной кислоты метиловый эфир (METHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант |
| E219 | пара-гидроксибензойной кислоты метилового эфира натриевая соль (SODIUM METHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант |
| E220 | Диоксид серы (SULPHUR DIOXIDE) | консервант, антиокислитель |
| E221 | Сульфит натрия (SODIUM SULPHITE) | консервант, антиокислитель |
| E222 | Гидросульфит натрия (SODIUM HYDROGEN SULPHITE) | консервант, антиокислитель |
| E223 | Пиросульфит натрия (SODIUM METABISULPHITE) | консервант, антиокислитель |
| E224 | Пиросульфит калия (POTASSIUM METABISULPHIT) | консервант, антиокислитель |
| E225 | Сульфит калия (POTASSIUM SULPHITE) | консервант, антиокислитель |
| E226 | Сульфит кальция (CALCIUM SULPHITE) | консервант, антиокислитель |
| E227 | Гидросульфит кальция (CALCIUM HYDROGEN SULPHITE) | консервант, антиокислитель |
| E228 | Гидросульфит (бисульфит) калия (POTASSIUM HYDROGENSULPHITE (BISULPHITE)) | консервант, антиокислитель |
| E230 | Дифенил (DIPHENYL) | консервант |
| E231 | орто-Фенилфенол (ORTO-PHENYLPHENOL) | консервант |
| E232 | орто-Фенилфенола натриевая соль (SODIUM O-PHENYLPHENOL) | консервант |
| E234 | Низин (NISIN) | консервант |
| E235 | Пимарицин, Натамицин (PIMARICIN, NATAMYCIN) | консервант |
| E236 | Муравьиная кислота (FORMIC ACID) | консервант |
| E242 | Диметилдикарбонат (DIMETHYL DICARBONATE) | консервант |
| E249 | Нитрит калия (POTASSIUM NITRITE) | консервант, фиксатор окраски |
| E250 | Нитрит натрия (SODIUM NITRITE) | консервант, фиксатор окраски |
| E251 | Нитрат натрия твердый, жидкий (SODIUM NITRATE SOLID, LIQUID) | консервант, фиксатор окраски |
| E252 | Нитрат калия (POTASSIUM NITRATE) | консервант, фиксатор окраски |
| E260 | Уксусная кислота ледяная (ACETIC ACID GLACIAL) | консервант, регулятор кислотности |
| E261 | Ацетаты калия (POTASSIUM ACETATES): (i) Ацетат калия (POTASSIUM ACETATE), (ii) Диацетат калия (POTASSIUM DIACETATE) | консервант, регулятор кислотности |
| E262 | Ацетаты натрия (SODIUM ACETATES): (i) Ацетат натрия (SODIUM ACETATE), (ii) Диацетат натрия (SODIUM DIACETATE) | консервант, регулятор кислотности |
| E263 | Ацетат кальция (CALCIUM ACETATES) | консервант, стабилизатор, регулятор кислотности, носитель |
| E264 | Ацетат аммония (AMMONIUM ACETATE) | регулятор кислотности |
| E265 | Дегидрацетовая кислота (DEHYDROACETIC ACID) | консервант |
| E266 | Дегидрацетат натрия (SODIUM DEHYDROACETATE) | консервант |
| E270 | Молочная кислота, L-, D- и DL-(LACTIC ACID, L-, D- and DL-) | регулятор кислотности |
| E280 | Пропионовая кислота (PROPIONIC ACID) | консервант |
| E281 | Пропионат натрия (SODIUM PROPIONATE) | консервант |
| E282 | Пропионат кальция (CALCIUM PROPIONATE) | консервант |
| E283 | Пропионат калия (POTASSIUM PROPIONATE) | консервант |
| E290 | Диоксид углерода (CARBON DIOXIDE) | регулятор кислотности, пропеллент, упаковочный газ |
| E296 | Яблочная кислота (MALIC ACID, DL-) | регулятор кислотности |
| E297 | Фумаровая кислота (FUMARIC ACID) | регулятор кислотности |
| E300 | Аскорбиновая кислота, L- (ASCORBIC ASID, L-) | антиокислитель |
| E301 | Аскорбат натрия (SODIUM ASCORBATE) | антиокислитель |
| E302 | Аскорбат кальция (CALCIUM ASCORBATE) | антиокислитель |
| E303 | Аскорбат калия (POTASSIUM ASCORBATE) | антиокислитель |
| E304 | (i)Аскорбилпальмитат (ASCORBYLPALMITATE) (ii) Аскорбилстеарат (ASCORBYLSTEARATE) | антиокислитель |
| E306 | Токоферолы, концентрат смеси (MIXED TOCOPHEROLS CONCENTRATE) | антиокислитель |
| E307 | альфа-Токоферол (ALPHA-TOCOPHEROL) | антиокислитель |
| E308 | гамма-Токоферол синтетический (SYNTETHIC GAMMA-TOCOPHEROL) | антиокислитель |
| E309 | дельта-Токоферол синтетический (SYNTETHIC DELTA-TOCOPHEROL) | антиокислитель |
| E310 | Пропил галлат (PROPYL GALLATE) | антиокислитель |
| E311 | Октил галлат (OCTYL GALLATE) | антиокислитель |
| E312 | Додецил галлат (DODECYL GALLATE) | антиокислитель |
| E314 | Гваяковая смола (GUAIAC RESIN) | антиокислитель |
| E315 | Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (ISOASCORBIC ACID, ERYTHORBIC ACID) | антиокислитель |
| E316 | Изоаскорбат натрия (SODIUM ISOASCORBATE) | антиокислитель |
| E319 | трет-Бутилгидрохинон (TERTIARY BUTYLHYDROQUINONE) | антиокислитель |
| E320 | Бутилгидроксианизол (BUTYLATED HYDROXYANISOLE) | антиокислитель |
| E321 | Бутилгидрокситолуол, "Ионол" (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE) | антиокислитель |
| E322 | Лецитины, фосфатиды (LECITHINS) | антиокислитель, эмульгатор |
| E325 | Лактат натрия (SODIUM LACTATE) | агент влагоудерживающий, наполнитель |
| E326 | Лактат калия (POTASSIUM LACTATE) | регулятор кислотности |
| E327 | Лактат кальция (CALCIUM LACTATE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки |
| E328 | Лактат аммония (AMMONIUM LACTATE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки |
| E329 | Лактат магния, DL-(MAGNESIUM LACTATE, DL-) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки |
| E330 | Лимонная кислота (CITRIC ACID) | регулятор кислотности, антиокислитель |
| E331 | Цитраты натрия (SODIUM CITRATES): (i) Цитрат натрия 1-замещенный (SODIUM DIHYDROGEN CITRATE), (ii) Цитрат натрия 2-замещенный (DISODIUM MONOHYDROGEN CITRATE), (iii) Цитрат натрия 3-замещенный (TRISODIUM CITRATE) | регулятор кислотности, эмульгатор, стабилизатор, носитель |
| E332 | Цитраты калия (POTASSIUM CITRATES): (i) Цитрат калия 1-замещенный (POTASSIUM DIHYDROGEN CITRATE), (ii) Цитрат калия 3-замещенный (TRIPOTASSIUM CITRATE) | регулятор кислотности, стабилизатор, носитель |
| E333 | Цитраты кальция (CALCIUM CITRATES) | регулятор кислотности, стабилизатор |
| E334 | Винная кислота, L(+/-) (TARTARIC ACID, L(+/-) | регулятор кислотности, антиокислитель |
| E335 | Тартраты натрия (SODIUM TARTRATES): (i) Тартрат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM TARTRATE), (ii) Тартрат натрия 2-замещенный (DISODIUM TARTRATE) | стабилизатор |
| E336 | Тартраты калия (POTASSIUMTARTRATES): (i) Тартрат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUMTARTRATE), (ii) Тартрат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUMTARTRATE) | стабилизатор |
| E337 | Тартрат калия-натрия (POTASSIUMSODIUMTARTRATE) | стабилизатор |
| E338 | орто-Фосфорная кислота (ORTHOPHOSPHORIC ACID) | регулятор кислотности, антиокислитель |
| E339 | Фосфаты натрия (SODIUM PHOSPHATES): (i) орто-Фосфат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM ORTHOPHOSPHATE), (ii) орто-Фосфат натрия 2-замещенный (DISODIUM ORTHOPHOSPHATE), (iii) орто-Фосфат натрия 3-замещенный (TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE) | регулятор кислотности, эмульгатор, агент влагоудерживающий, стабилизатор, эмульгирующая соль |
| E340 | Фосфаты калия (POTASSIUM PHOSPHATES): (i) орто-Фосфат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE), (ii) орто-Фосфат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE), (iii) орто-Фосфат калия 3-замещенный (TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE) | регулятор кислотности, эмульгатор, агент влагоудерживающий, стабилизатор, эмульгирующая соль |
| E341 | Фосфаты кальция (CALCIUM PHOSPHATES): (i) орто-Фосфат кальция 1-замещенный (MONOCALCIUM ORTHOPHOSPHATE), (ii) орто-Фосфат кальция 2-замещенный (DICALCIUM ORTHOPHOSPHATE), (iii) орто-Фосфат кальция 3-замещенный (TRICALCIUM ORTHOPHOSPHATE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки, стабилизатор, разрыхлитель, агент антислеживающий, агент влагоудерживающий, эмульгирующая соль, носитель |
| E342 | Фосфаты аммония (AMMONIUM PHOSPHATES): (i) орто-Фосфат аммония однозамещенный (MONOAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE), (ii) орто-Фосфат аммония двузамещенный (DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки |
| E343 | Фосфаты магния (MAGNESIUM PHOSPHATES): (i) орто-Фосфат магния 1-замещенный (MONOMAGNESIUM ORTHOPHOSPHATE), (ii) орто-Фосфат магния 2-замещенный (DIMAGNESIUM ORTHOPHOSPHATE), (iii) орто-Фосфат магния 3-замещенный (TRIMAGNESIUM ORTHOPHOSPHATE) | регулятор кислотности, агент антислеживающий |
| E350 | Малаты натрия (SODIUM MALATES): (i) Малат натрия 1-замещенный (SODIUM HYDROGEN MALATE), (ii) Малат натрия (SODIUM MALATE). | регулятор кислотности, агент влагоудерживающий, эмульгатор, стабилизатор, эмульгирующая соль |
| E351 | Малаты калия (POTASSIUM MALATES): (i) Малат калия 1-замещенный (POTASSIUM HYDROGEN MALATE), (ii) Малат калия (POTASSIUMMALATE) | регулятор кислотности, агент влагоудерживающий, эмульгатор, стабилизатор, эмульгирующая соль |
| E352 | Малаты кальция (CALCIUM MALATES): (i) Малат кальция 1-замещенный (CALCIUM HYDROGEN MALATE), (ii) Малат кальция (CALCIUM MALATE) | регулятор кислотности, агент влагоудерживающий, эмульгатор, стабилизатор, эмульгирующая соль |
| E353 | мета-Винная кислота (METATARTARIC ACID) | регулятор кислотности |
| E354 | Тартрат кальция (CALCIUM TARTRATE) | регулятор кислотности |
| E355 | Адипиновая кислота (ADIPIC ACID) | регулятор кислотности |
| E356 | Адипаты натрия (SODIUM ADIPATES) | регулятор кислотности |
| E357 | Адипаты калия (POTASSIUM ADIPATES) | регулятор кислотности |
| E359 | Адипаты аммония (AMMONIUM ADIPATES) | регулятор кислотности |
| E363 | Янтарная кислота (SUCCINIC ACID) | регулятор кислотности |
| E365 | Фумараты натрия (SODIUM FUMARATES) | регулятор кислотности |
| E380 | Цитраты аммония (AMMONIUM CITRATES) | регулятор кислотности |
| E381 | Цитраты аммония-железа (FERRIC AMMONIUM CITRATE) | регулятор кислотности |
| E384 | Изопропилцитратная смесь (ISOPROPYL CITRATES) | антиокислитель, консервант |
| E385 | Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия (CALCIUM DISODIUM EDTA) | антиокислитель, консервант |
| E386 | Этилендиаминтетраацетат динатрий (DISODIUM ETHYLENE-DIAMINE-TETRA-ACETATE) | антиокислитель, консервант |
| E387 | Оксистеарин (OXYSTEARIN) | антиокислитель, |
| E392 | Экстракты розмарина (EXTRACTS OF ROSEMARY) | антиокислитель |
| E400 | Альгиновая кислота (ALGINIC ACID) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E401 | Альгинат натрия (SODIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E402 | Альгинат калия (POTASSIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор |
| E403 | Альгинат аммония (AMMONIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E404 | Альгинат кальция (CALCIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор, пеногаситель, носитель |
| E405 | Пропиленгликоль альгинат (PROPYLENE GLYCOL ALGINATE) | загуститель, эмульгатор, носитель |
| E406 | Агар (AGAR) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор, носитель |
| E407 | Каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, включая фурцеллеран (CARRAGEENAN AND ITS Na, K, NH4 SALTS (INCLUDES FURCELLARAN) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор, носитель |
| E407a | Каррагинан из водорослей EUCHEMA (CARRAGEENAN PES-PROCESSED EUCHEMA SEAWEED) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор, носитель |
| E409 | Арабиногалактан (ARABINOGALACTAN) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор |
| E410 | Камедь рожкового дерева (CAROB BEAN GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E412 | Гуаровая камедь (GUAR GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E413 | Трагакант камедь (TRAGACANTH GUM) | загуститель, стабилизатор, эмульгатор, носитель |
| E414 | Гуммиарабик (GUM ARABIC (ACACIA GUM)) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E415 | Ксантановая камедь (XANTAN GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E416 | Карайи камедь (KARAYA GUM) | загуститель, стабилизатор |
| E417 | Тары камедь (TARA GUM) | загуститель, стабилизатор |
| E418 | Геллановая камедь (GELLAN GUM) | загуститель, стабилизатор, агент желирующий |
| E420 | Сорбит (SORBITOL): (i) Сорбит (SORBITOL) (ii) Сорбитовый сироп (SORBITOL SYRUP) | подсластитель, агент влагоудерживающий, эмульгатор, носитель |
| E421 | Маннит (MANNITOL) | подсластитель, агент антислеживающий, носитель |
| E422 | Глицерин (GLYCEROL) | агент влагоудерживающий, загуститель, носитель |
| E425 | Конжак (Конжаковая мука) (KONJAC (KONJAC FLOUR)): (i) Конжаковая камедь (KONJAC GUM), (ii) Конжаковый глюкоманнан (KONJAC GLUCOMANNANE) | загуститель |
| E426 | Гемицеллюлоза сои (SOYBEAN HEMICELLULOSE) | загуститель, стабилизатор |
| E427 | Камедь кассии (CASSIA GUM) | загуститель, стабилизатор |
| E430 | Полиоксиэтилен (8) стеарат (POLYOXYETHYLENE (8) STEARATE) | эмульгатор |
| E431 | Полиоксиэтилен (40) стеарат (POLYOXYETHYLENE (40) STEARATE) | эмульгатор |
| E432 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, Твин 20 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOLAURATE) | эмульгатор, носитель |
| E433 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, Твин 80 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) | эмульгатор, носитель |
| E434 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан моно-пальмитат, Твин 40 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOPALMITATE) | эмульгатор, носитель |
| E435 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOSTEARATE) | эмульгатор, носитель |
| E436 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан три-стеарат (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN TRISTEARATE) | эмульгатор, носитель |
| E440 | Пектины (PECTINS) | загуститель, стабилизатор, агент желирующий, носитель |
| E442 | Фосфатидиловой кислоты аммонийные соли (фосфатиды аммония) (AMMONIUN SALTS OF PHOSPHATIDIC ACID) | эмульгатор, носитель |
| E444 | Сахарозы ацетат изобутират (SUCROSE ACETATE ISOBUTIRAT) | эмульгатор, стабилизатор |
| E445 | Эфиры глицерина и смоляных кислот (GLYCEROL ESTERS OF WOOD RESIN) | эмульгатор, стабилизатор |
| E450 | Пирофосфаты (DIPHOSPHATES): (i) Дигидропирофосфат натрия (DISODIUM DIPHOSPHATE), (ii) Моногидропирофосфат натрия (TRISODIUM DIPHOSPHATE), (iii) Пирофосфат натрия (TETRASODIUM DIPHOSPHATE), (iv) Дигидропирофосфат калия (DIPOTASSIUM DIPHOSPHATE), (v) Пирофосфат калия (TETRAPOTASSIUM DIPHOSPHATE), (vi) Пирофосфат кальция (DICALCIUM DIPHOSPHATE), (vii) Дигидропирофосфат кальция (CALCIUM DIHYDROGEN DIPHOSPHATE) | эмульгатор, стабилизатор, регулятор кислотности, разрыхлитель, агент влагоудерживающий |
| E451 | Трифосфаты (TRIPHOSPHATES): (i) Трифосфат натрия (5-замещенный) (PENTASODIUM TRIPHOSPHATE), (ii) Трифосфат калия (5-замещенный) (PENTAPOTASSIUM TRIPHOSPHATE) | регулятор кислотности |
| E452 | Полифосфаты (POLYPHOSPHATES): (i) Полифосфат натрия (SODIUM POLYPHOSPHATE), (ii) Полифосфат калия (POTASSIUM POLYPHOSPHATE), (iii) Полифосфат натрия-кальция (SODIUMCALCIUM POLYPHOSPHATE), (iv) Полифосфаты кальция (CALCIUM POLYPHOSPHATES), (v) Полифосфаты аммония (AMMONIUM POLYPHOSPHATES) | эмульгатор, стабилизатор, агент влагоудерживающий |
| E459 | бета-Циклодекстрин (BETA-CYCLODEXTRIN) | стабилизатор, носитель |
| E460 | Целлюлоза (CELLULOSE): (i) Целлюлоза микрокристаллическая (MICROCRYSTALLINE CELLULOSE), (ii) Целлюлоза в порошке (POWDERED CELLULOSE) | эмульгатор, агент антислеживающий, носитель |
| E461 | Метилцеллюлоза (METHYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор, носитель |
| E462 | Этилцеллюлоза (ETHYL CELLULOSE) | наполнитель, носитель |
| E463 | Гидроксипропилцеллюлоза (HYDROXYPROPYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор |
| E464 | Гидроксипропилметилцеллюлоза (HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор, носитель |
| E465 | Метилэтилцеллюлоза (METHYL ETHYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор, пенообразователь, носитель |
| E466 | Карбоксиметилцеллюлоза (CARBOXYMETYLCELLULOSE) Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (SODIUMCARBOXYMETYLCELLULOSE) Камедь целлюлозы (CELLULOSE GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E467 | Этилгидроксиэтилцеллюлоза (ETHYL HYDROXYETHYL CELLULOSE) | эмульгатор, загуститель, стабилизатор |
| E468 | Кроскарамеллоза (карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная) (CROSCARAMELLOSE (CROSS-LINKEDSODIUMCARBOXYMETYLCELLULOSE)) | стабилизатор, носитель |
| E469 | Карбоксиметилцеллюлоза ферментативно гидролизованная (ENZYMATICALLYHYDROLYSEDCARBOXYMETYLCELLULOSE) Камедь целлюлозы ферментативно гидролизованная (ENZYMATICALLYHYDROLYSEDCELLULOSEGUM) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E470 | Жирных кислот (миристиновой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой и их смеси) соли алюминия, аммония, калия, кальция, магния, натрия (SALTS OF MYRISTIC, PALMITICANDSTEARIC FATTY ACIDS (WITH BASE AI, CA, NA, MG, K AND NH4) | эмульгатор, стабилизатор, агент антислеживающий, носитель |
| E471 | Моно- и диглицериды жирных кислот (MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, стабилизатор, носитель |
| E472a | Эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот (ESTERS ACETIC AND FATTY ACID OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, носитель |
| E472b | Эфиры глицерина и молочной и жирных кислот (ESTERS LACTIC AND FATTY ACID OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, |
| E472c | Эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот (CITRICANDFATTYACIDESTERSOFGLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, носитель |
| E472d | Эфиры моно- и диглицеридов жирных кислот и винной кислоты (TARTARIC ACID ESTERS OF MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, стабилизатор |
| E472e | Эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот (DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, носитель |
| E472f | Эфиры смешанные глицерина и винной, уксусной и жирных кислот (MIXED TARTARIC, ACETIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, |
| E473 | Эфиры сахарозы и жирных кислот (SUCROSE ESTERS OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, носитель |
| E474 | Сахароглицериды (SUCROGLYCERIDES) | эмульгатор |
| E475 | Эфиры полиглицерина и жирных кислот (POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, носитель |
| E476 | Эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот (POLYGLYCEROL ESTERS OF INTERESTERIFIED RICINOLEIC ACID) | эмульгатор |
| E477 | Эфиры пропиленгликоля и жирных кислот (PROPYLENE GLYCOL ESTERS OF FATTY ACIDS) | эмульгатор |
| E479 | Термически окисленное соевое масло с моно- и диглицеридами жирных кислот (THERMALLY OXIDIZED SOYABEAN OIL WITH MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS) | эмульгатор |
| E480 | Диоктилсульфосукцинат натрия (DIOCTYL SODIUM SULPHOSUCCINATE) | эмульгатор, агент влагоудерживающий |
| E481 | Стеароил-2-лактилат натрия (SODIUM STEAROYL-2-LACTYLATE) | эмульгатор, стабилизатор |
| E482 | Стеароил-2-лактилат кальция (CALCIUM STEAROYL - 2-LACTYLATE) | эмульгатор, стабилизатор |
| E483 | Стеарилтартрат (STEARYL TARTRATE) | вещество для обработки муки |
| E484 | Стеарилцитрат (STEARYL CITRATE) | эмульгатор |
| E491 | Сорбитан моностеарат, СПЭН 60 (SORBITAN MONOSTEARATE) | эмульгатор, носитель |
| E492 | Сорбитан тристеарат (SORBITAN TRISTEARATE) | эмульгатор, носитель |
| E493 | Сорбитан монолаурат, СПЭН 20 (SORBITAN MONOLAURATE) | эмульгатор, носитель |
| E494 | Сорбитан моноолеат, СПЭН 80 (SORBITAN MONOOLEATE) | эмульгатор, носитель |
| E495 | Сорбитан монопальмитат, СПЭН 40 (SORBITAN MONOPALMITATE) | эмульгатор, носитель |
| E500 | Карбонаты натрия (SODIUM CARBONATES): (i) Карбонат натрия (SODIUMCARBONATE), (ii) Гидрокарбонат натрия (SODIUM HYDROGEN CARBONATE), (iii) Смесь карбоната и гидрокарбоната натрия (SODIUM SESQUICARBONATE) | регулятор кислотности, разрыхлитель, агент антислеживающий |
| E501 | Карбонаты калия (POTASSIUM CARBONATES): (i) Карбонат калия (POTASSIUM CARBONATE), (ii) Гидрокарбонат калия (POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE) | регулятор кислотности, стабилизатор, носитель |
| E503 | Карбонаты аммония (AMMONIUM CARBONATES): (i) Карбонат аммония (AMMONIUM CARBONATE), (ii) Гидрокарбонат аммония (AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE) | регулятор кислотности, разрыхлитель |
| E504 | Карбонаты магния (MAGNESIUM CARBONATES): (i) Карбонат магния (MAGNESIUM CARBONATE), (ii) Гидрокарбонат магния (MAGNESIUM HYDROGEN CARBONATE) | регулятор кислотности, агент антислеживающий, фиксатор окраски, носитель |
| E507 | Соляная кислота (HYDROCHLORIC ACID) | регулятор кислотности |
| E508 | Хлорид калия (POTASSIUM CHLORIDE) | агент желирующий, носитель |
| E509 | Хлорид кальция (CALCIUM CHLORIDE) | уплотнитель, носитель |
| E510 | Хлорид аммония (AMMONIUM CHLORIDE) | вещество для обработки муки |
| E511 | Хлорид магния (MAGNESIUM CHLORIDE) | уплотнитель, носитель |
| E513 | Серная кислота (SULPHURIC ACID) | регулятор кислотности |
| E514 | Сульфаты натрия (SODIUM SULPHATES) | регулятор кислотности, носитель |
| E515 | Сульфаты калия (POTASSIUM SULPHATES) | регулятор кислотности, носитель |
| E516 | Сульфат кальция (CALCIUM SULPHATE) | вещество для обработки муки, уплотнитель, носитель |
| E517 | Сульфат аммония (AMMONIUM SULPHATE) | вещество для обработки муки, стабилизатор, носитель |
| E518 | Сульфат магния (MAGNESIUM SULPHATE) | уплотнитель |
| E520 | Сульфат алюминия (ALUMINIUM SULPHATE) | уплотнитель |
| E521 | Сульфат алюминия-натрия, Квасцы алюмо-натриевые (ALUMINIUM SODIUM SULPHATE) | уплотнитель |
| E522 | Сульфат алюминия-калия, Квасцы алюмо-калиевые (ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE) | регулятор кислотности, стабилизатор |
| E523 | Сульфат алюминия-аммония, Квасцы алюмо-аммиачные (ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE) | стабилизатор, уплотнитель |
| E524 | Гидроксид натрия (SODIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности |
| E525 | Гидроксид калия (POTASSIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности |
| E526 | Гидроксид кальция (CALCIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности, уплотнитель |
| E527 | Гидроксид аммония (AMMONIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности |
| E528 | Гидроксид магния (MAGNESIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности, фиксатор окраски |
| E529 | Оксид кальция (CALCIUM OXIDE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки |
| E530 | Оксид магния (MAGNESIUM OXIDE) | агент антислеживающий |
| E535 | Ферроцианид натрия (SODIUM FERROCYANIDE) | агент антислеживающий |
| E536 | Ферроцианид калия (POTASSIUM FERROCYANIDE) | агент антислеживающий |
| E538 | Ферроцианид кальция (CALCIUM FERROCYANIDE) | агент антислеживающий |
| E541 | Алюмофосфат натрия кислый (SODIUM ALUMINIUM PHOSPHATE ACIDIC) | регулятор кислотности, эмульгатор |
| E542 | Фосфат костный (фосфат кальция) (BONE PHOSPHATE (ESSENTIALE CALCIUM PHOSPHATE, TRIBASIC) | эмульгатор, агент антислеживающий, агент влагоудерживающий |
| E551 | Диоксид кремния аморфный (SILICON DIOXIDE AMORPHOUS) | агент антислеживающий, носитель |
| E552 | Силикат кальция (CALCIUM SILICATE) | агент антислеживающий, носитель |
| E553 | Силикаты магния (MAGNESIUM SILICATES): (i) Силикат магния (MAGNESIUM SILICATE), (ii) Трисиликат магния (MAGNESIUM TRISILICATE), (iii) Тальк (TALC) | агент антислеживающий |
| E554 | Алюмосиликат натрия (SODIUM ALUMINOSILICATE) | агент антислеживающий |
| E555 | Алюмосиликат калия (POTASSIUM ALUMINIUM SILICATE) | агент антислеживающий |
| E556 | Алюмосиликат кальция (CALCIUM ALUMINIUM SILICATE) | агент антислеживающий |
| E558 | Бентонит (BENTONITE) | агент антислеживающий, носитель |
| E559 | Алюмосиликат (каолин) (ALUMINIUM SILICATE (KAOLIN)) | агент антислеживающий, носитель |
| E570 | Жирные кислоты (FATTY ACIDS) | стабилизатор, глазирователь, пеногаситель, носитель |
| E574 | Глюконовая кислота (D-) (GLUCONIC ACID (D-) | регулятор кислотности, антиокислитель, разрыхлитель |
| E575 | Глюконо-дельта-лактон (GLUCONO DELTA-LACTONE) | регулятор кислотности, антиокислитель, разрыхлитель |
| E576 | Глюконат натрия (SODIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, антиокислитель |
| E577 | Глюконат калия (POTASSIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, антиокислитель, носитель |
| E578 | Глюконат кальция (CALCIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, уплотнитель |
| E579 | Глюконат железа (FERROUS GLUCONATE) | фиксатор окраски |
| E580 | Глюконат магния (MAGNESIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, антиокислитель, уплотнитель |
| E585 | Лактатжелеза (FERROUS LACTATE) | фиксатор окраски |
| E586 | 4-Гексилрезорцин (4-HEXYLRESORCINOL) | антиокислитель |
| E620 | Глутаминовая кислота, L(+/-) (GLUTAMIC ACID, L(+/-) | усилитель вкуса и аромата |
| E621 | Глутамат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E622 | Глутамат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E623 | Глутамат кальция (CALCIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E624 | Глутамат аммония 1-замещенный (MONOAMMONIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E625 | Глутамат магния (MAGNESIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E626 | Гуаниловая кислота (GUANYLIC ACID) | усилитель вкуса и аромата |
| E627 | 5'-Гуанилат натрия 2-замещенный (DISODIUM 5'-GUANYLATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E628 | 5'-Гуанилат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM 5'-GUANYLATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E629 | 5'-Гуанилат кальция (CALCIUM 5'-GUANYLATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E630 | Инозиновая кислота (INOSINIC ACID) | усилитель вкуса и аромата |
| E631 | 5'-Инозинат натрия 2-замещенный (DISODIUM 5'-INOSINATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E632 | 5'-Инозинат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM 5'-INOSINATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E633 | 5'-Инозинат кальция (CALCIUM 5'-INOSINATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E634 | 5'-Рибонуклеотиды кальция (CALCIUM 5'-RIBONUCLEOTIDES) | усилитель вкуса и аромата |
| E635 | 5'-Рибонуклеотиды натрия 2-замещенные (DISODIUM 5'-RIBONUCLEOTIDES) | усилитель вкуса и аромата |
| E636 | Мальтол (MALTOL) | усилитель вкуса и аромата |
| E637 | Этилмальтол (ETHYL MALTOL) | усилитель вкуса и аромата |
| E640 | Глицин и его натриевая соль (GLYCINE AND ITS SODIUM SALT) | усилитель вкуса и аромата, носитель |
| E650 | Ацетат цинка (ZINC ACETATE) | усилитель вкуса и аромата |
| E900 | Полидиметилсилоксан (POLYDIMETHYLSILOXANE) | пеногаситель, эмульгатор, агент антислеживающий |
| E901 | Воск пчелиный, белый и желтый (BEESWAX, WHITE AND YELLOW) | глазирователь, носитель |
| E902 | Воск канделлильский (CANDELILLA WAX) | глазирователь |
| E903 | Воск карнаубский (CARNAUBA WAX) | глазирователь |
| E904 | Шеллак (SHELLAC) | глазирователь |
| E905c (i) | Микрокристаллический воск (MICROCRYSTALLINE WAX), | глазирователь |
| E905d | Минеральное масло (высокой вязкости) (MINERALOIL, HIGHVISCOSITY) | глазирователь |
| E905e | Минеральное масло (средней и низкой вязкости, класс I) (MINERAL OIL, MEDIUM AND LOW VISCOSITY, CLASS I) | глазирователь |
| E907 | Поли-1-децен гидрогенезированный (HYDROGENATEDPOLY-1-DECENE) | глазирователь |
| E912 | Эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (MONTANICACIDESTERS) | глазирователь |
| E914 | Полиэтиленовый воск окисленный (OXIDIZEDPOLYETHYLENEWAX) | глазирователь |
| E920 | Цистеин, L-, и его гидрохлориды-натриевая и калиевая соли (CYSTEINE, L-, ANDITSHYDROCHLORIDES-SODIUMANDPOTASSIUMSALTS) | вещество для обработки муки |
| E927b | Карбамид (мочевина) (CARBAMIDE (UREA)) | вещество для обработки муки, усилитель вкуса и аромата |
| E928 | Перекись бензоила (BENZOYL PEROXIDE) | вещество для обработки муки, консервант |
| E 930 | Перекись кальция (CALCIUM PEROXIDE) | вещество для обработки муки |
| E938 | Аргон (ARGON) | пропеллент, упаковочный газ |
| E939 | Гелий (GELLIUM) | пропеллент, упаковочный газ |
| E941 | Азот (NITROGEN) | пропеллент, упаковочный газ |
| E942 | Закись азота (NITROUS OXIDE) | пропеллент, упаковочный газ |
| E943a | Бутан (BUTANE) | пропеллент, упаковочный газ |
| E943b | Изобутан (ISOBUTANE) | пропеллент, упаковочный газ |
| E944 | Пропан (PROPANE) | пропеллент, упаковочный газ |
| E948 | Кислород (OXYGEN) | пропеллент, упаковочный газ |
| E949 | Водород (HYDROGEN) | пропеллент, упаковочный газ |
| E950 | Ацесульфам калия (ACESULFAME POTASSIUM) | подсластитель, усилитель вкуса и аромата |
| E951 | Аспартам (ASPARTAME) | подсластитель, усилитель вкуса и аромата |
| E952 | Цикламовая кислота и ее натриевая и кальциевая соли (CYCLAMIC ACID AND NA, CA SALTS) | подсластитель |
| E953 | Изомальт, изомальтит (ISOMALT, ISOMALTITOL) | подсластитель, агент антислеживающий, наполнитель, носитель, глазирователь |
| E954 | Сахарин (натриевая, калиевая, кальциевая соли) (SACCHARIN AND NA, K, CA SALTS) | подсластитель |
| E955 | Сукралоза (трихлоргалактосахароза) (SUCRALOSE (TRICHLOROGALACTO-SUCROSE)) | подсластитель |
| E957 | Тауматин (THAUMATIN) | подсластитель, усилитель вкуса и аромата |
| E959 | Неогесперидин дигидрохалкон (NEOHESPERIDINE DIHYDROCHALCONE) | подсластитель, усилитель вкуса и аромата |
| E960 | Стевиолгликозиды (STEVIOL GLYCOSIDES) | подсластитель |
| E961 | Неотам (NEOTAME) | подсластитель, усилитель вкуса и аромата |
| E962 | Аспартам-ацесульфама соль (SALT OF ASPARTAME-ACESULFAME) | подсластитель |
| E965 | Мальтит и мальтитный сироп (MALTITOL AND MALTITOL SYRUP) | подсластитель, стабилизатор, эмульгатор, носитель |
| E966 | Лактит (LACTITOL) | подсластитель, носитель |
| E967 | Ксилит (XYLITOL) | подсластитель, агент влагоудерживающий, стабилизатор, эмульгатор |
| E968 | Эритрит (ERYTHRITOL) | подсластитель, агент влагоудерживающий, стабилизатор |
| E999 | Квиллайи экстракт (QUILLAIA EXTRACTS) | пенообразователь |
| E1200 | Полидекстрозы (POLYDEXTROSES) | стабилизатор, загуститель, агент влагоудерживающий, носитель |
| E1201 | Поливинилпирролидон (POLYVINYLPYRROLIDONE) | загуститель, стабилизатор, носитель |
| E1202 | Поливинилполипирролидон (POLYVINYLPOLYPYRROLIDONE) | фиксатор окраски, стабилизатор, носитель |
| E1203 | Поливиниловый спирт (POLYVINYL ALCOHOL) | агент влагоудерживающий, глазирователь |
| E1204 | Пуллулан (PULLULAN) | глазирователь, загуститель |
| E1400 | Декстрины, крахмал, обработанный термически, белый и желтый (DEXTRINS, ROASTED STARCH WHITE AND YELLOW) | стабилизатор, загуститель |
| E1401 | Крахмал, обработанный кислотой (ACID TREATED STARCH) | стабилизатор, загуститель |
| E1402 | Крахмал, обработанный щелочью (ALKALINE TREATED STARCH) | стабилизатор, загуститель |
| E1403 | Крахмал отбеленный (BLEACHED STARCH) | стабилизатор, загуститель |
| E1404 | Крахмал окисленный (OXIDIZED STARCH) | эмульгатор, загуститель, носитель |
| E1405 | Крахмал, обработанный ферментами (STARCHES ENZIME-TREATED) | загуститель |
| E1410 | Монокрахмалфосфат (MONOSTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель |
| E1412 | Дикрахмалфосфат (DISTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель |
| E1413 | Фосфатированный дикрахмалфосфат (PHOSPHATED DISTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель |
| E1414 | Дикрахмалфосфат ацетилированный (ACETYLATED DISTARCH PHOSPHATE) | эмульгатор, загуститель, носитель |
| E1420 | Крахмал ацетилированный (ACETYLATED STARCH) | стабилизатор, загуститель |
| E1422 | Дикрахмаладипат ацетилированный (ACETYLATED DISTARCH ADIPATE) | стабилизатор, загуститель, носитель |
| E1440 | Крахмал оксипропилированный (HYDROXYPROPYL STARCH) | эмульгатор, загуститель, носитель |
| E1442 | Дикрахмалфосфат оксипропилированный (HYDROXYPROPYL DISTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель |
| E1450 | Эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (STARCH SODIUM OCTENYL SUCCINATE) | стабилизатор, загуститель, эмульгатор, носитель |
| E1451 | Крахмал ацетилированный окисленный (ACETILATED OXYDISED STARCH) | эмульгатор, загуститель |
| E1452 | Крахмала и алюминиевой соли октенилянтарной кислоты эфир (STARCH ALUMINIUM OCTENYL SUCCINATE) | стабилизатор, глазирователь |
| E1503 | Касторовое масло (CASTOR OIL) | глазирователь, агент антислеживающий, наполнитель |
| E1505 | Триэтилцитрат (TRIETHYL CITRATE) | пенообразователь, носитель |
| E1517 | Диацетин (глицерилдиацетат) (DIACETIN (GLYCERYLDIACETAT)) | агент влагоудерживающий, носитель |
| E1518 | Триацетин (TRIACETIN) | агент влагоудерживающий, носитель |
| E1519 | Бензиловый спирт (BENZYL ALCOHOL) | носитель |
| E1520 | Пропиленгликоль (PROPYLENE GLYCOL) | агент влагоудерживающий, носитель |
| E1521 | Полиэтиленгликоль (POLYETHYLENE GLYCOL) | глазирователь, стабилизатор, носитель |
| - | Дигидрокверцетин | антиокислитель |
| - | Кверцитин | антиокислитель |
| - | Красный рисовый (RED RICE) | краситель |
| - | Солодкового корня (Glycyrrhiza sp.) экстракт | стабилизатор, пенообразователь |
| - | Мыльного корня (Acantophyllum sp.) экстракт | стабилизатор, пенообразователь |
| - | Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии | подсластитель |
| - | Сукцинаты натрия, калия, кальция | регуляторы кислотности |
| - | Хитозан, гидрохлорид хитозония | наполнитель, загуститель, стабилизатор |

## Таблица 2

Функциональные классы пищевых добавок и технологических вспомогательных средств (технологические цели (функции) пищевых добавок)

Антиокислитель - пищевая добавка, предназначенная для замедления процесса окисления и увеличения сроков годности пищевой продукции (пищевого сырья)

Антислеживающий агент (антикомкователь) - пищевая добавка, предназначенная для предотвращения слипания (комкования) частиц порошкообразной и мелкокристаллической пищевой продукции и сохранения ее сыпучести

Вещество для обработки муки - пищевая добавка (кроме эмульгаторов), предназначенная для улучшения хлебопекарных качеств или цвета муки (теста)

Влагоудерживающий агент (влагоудерживающее вещество) - пищевая добавка, предназначенная для удерживания влаги и предохранения пищевой продукции от высыхания

Глазирователь - пищевая добавка, предназначенная для нанесения на поверхность пищевой продукции с целью придания ей блеска и (или) образования защитного слоя

Желирующий агент - пищевая добавка, предназначенная для образования гелеобразной текстуры пищевой продукции;

Загуститель - пищевая добавка, предназначенная для повышения вязкости пищевой продукции

Катализатор - технологическое вспомогательное средство, предназначенное для ускорения химических реакций

Кислота - пищевая добавка, предназначенная для повышения кислотности пищевой продукции и (или) придания ей кислого вкуса

Консервант - пищевая добавка, предназначенная для продления (увеличения) сроков годности пищевой продукции путем защиты от микробной порчи и (или) роста патогенных микроорганизмов

Краситель - пищевая добавка, предназначенная для придания, усиления или восстановления окраски пищевой продукции; к пищевым красителям не относится пищевая продукция, обладающая вторичным красящим эффектом, а также красители, применяемые для окрашивания несъедобных наружных частей пищевой продукции (например, для окрашивания оболочек сыров и колбас, для клеймения мяса, маркировки сыров и яиц)

Наполнитель - пищевая добавка, которая увеличивает объем пищевой продукции без существенного увеличения энергетической ценности

Носитель - пищевая добавка, предназначенная для растворения, разбавления, диспергирования или других физических модификаций пищевых добавок, ароматизаторов, ферментных препаратов, нутриентов и (или) иных веществ, не влияющая на их функции, для повышения эффективности и упрощения их использования

Пеногаситель - пищевая добавка, предназначенная для предупреждения или снижения пенообразования в пищевой продукции

Пенообразователь - пищевая добавка, предназначенная для равномерного распределения газообразной фазы в жидкой и твердой пищевой продукции

Подсластитель - пищевая добавка, предназначенная для придания пищевой продукции сладкого вкуса или используемая в составе столовых подсластителей

Пропеллент - пищевая добавка-газ (кроме воздуха), предназначенная для выталкивания пищевой продукции из емкости (контейнера)

Разрыхлитель - пищевая добавка, предназначенная для увеличения объема теста за счет образования газа

Регулятор кислотности - пищевая добавка, предназначенная для изменения или регулирования pH (кислотности или щелочности) пищевой продукции

Стабилизатор - пищевая добавка, предназначенная для обеспечения агрегативной устойчивости и (или) поддержания однородной дисперсии двух и более несмешивающихся ингредиентов

Упаковочный газ - пищевая добавка-газ (кроме воздуха), вводимая в емкость (контейнер) до, во время или после помещения пищевой продукции в емкость (контейнер)

Уплотнитель - пищевая добавка, предназначенная для сохранения плотности тканей фруктов, овощей и упрочнения гелеобразной структуры пищевой продукции

Усилитель вкуса (аромата) - пищевая добавка, предназначенная для усиления вкуса и (или) модификации природного вкуса и (или) аромата пищевой продукции

Фиксатор (стабилизатор) окраски - пищевая добавка, предназначенная для стабилизации, сохранения (или усиления) окраски пищевой продукции

Флокулянт (осветлитель, адсорбент) - технологическое вспомогательное средство, предназначенное для повышения эффективности процессов осаждения (адсорбции) примесей

Эмульгатор - пищевая добавка, предназначенная для создания и (или) сохранения однородной смеси двух или более несмешивающихся фаз в пищевой продукции

Эмульгирующая соль - пищевая добавка, предназначенная для равномерного распределения жиров, белков и (или) улучшения пластичности плавленых сыров и продуктов на их основе

## Таблица 3

Показатели безопасности и безвредности для человека пищевых добавок

| Индекс | Наименование пищевых добавок | Функциональные классы (основные технологические функции) | Мышьяк, мг/кг | Свинец, мг/кг | Ртуть, мг/кг | Кадмий, мг/кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E100 | Куркумин (CURCUMIN) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E101 | Рибофлавины (RIBOFLAVINS): | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 |  |
|  | (i) Рибофлавин (RIBOFLAVIN) |  |  |  |  |  | - |
|  | (ii) Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (RIBOFLAVIN 5-PHOSPHATE SODIUM) |  |  |  |  |  | - |
| E102 | Тартразин (TARTRAZINE) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E104 | Желтый хинолиновый (QUINOLINE YELLOW) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E110 | Желтый "солнечный закат" FCF (SUNSET YELLOW FCF) | краситель | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| E120 | Кармины (CARMINES) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E122 | Азорубин, Кармуазин (AZORUBINE) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E124 | Понсо 4R, Пунцовый 4R (PONCEAU 4R) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E129 | Красный очаровательный АС (ALLURA RED AC) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E131 | Синий патентованный V (PATENT BLUE V) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E132 | Индигокармин (INDIGOTINE) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E133 | Синий блестящий FCF, бриллиантовый голубой FCF (BRILLIANT BLUE FCF) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E140 | Хлорофиллы и хлорофиллины (CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS): (i) Хлорофиллы (CHLOROPHYLLS) (ii) Хлорофиллины (CHLOROPHYLLINS) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E141 | Медные комплексы хлорофиллов и хлорофиллинов (COPPER COMPLEXS OF CHLOROPHYLLS ANDCHLOROPHYLLINS): (i) Медные комплексы хлорофиллов (COPPER COMPLEXS OF CHLOROPHYLLS), (ii) Медные комплексы хлорофиллинов (COPPER COMPLEXS OF CHLOROPHYLLINS) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E142 | Зеленый S (GREEN S) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E143 | Зеленый прочный FCF (FAST GREEN FCF) | краситель | - | 2 | - | - | - |
| 150a | Сахарный колер I простой (CARAMEL I - Plain) | краситель | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| E150b | Сахарный колер II, полученный по "щелочно-сульфитной" технологии (CARAMEL II - Caustic sulphite process) | краситель | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| E150c | Сахарный колер III, полученный по "аммиачной" технологии (CARAMEL III - Ammonia process) | краситель | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| E150d | Сахарный колер IV, полученный по "аммиачно-сульфитной" технологии (CARAMEL IV - Ammonia-sulphite process) | краситель | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| E151 | Черный блестящий PN, бриллиантовый черный PN (BRILLIANT BLACK PN) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E153 | Уголь растительный (VEGETABLE CARBON) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E155 | Коричневый НТ (BROWN HT) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E160a | Каротины (CAROTENES): | краситель | - | 5 | - | - | афлатоксин B1 - не допускается; Т-2-токсин не допускается; охратоксин A - не |
|  | (i) Смесь каротинов (MIXED CAROTENES): растительные каротины (PLANT CAROTENES) |  |  |  |  |  |  |
|  | каротины из водорослей (ALGALCAROTENES) |  |  |  |  |  | допускается, зеараленон - не допускается, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 25 г не допускаются плесени, колониеобразующие единицы (далее - КОЕ/г) - не более 100, дрожжи, КОЕ/г - не более 100 |
|  | (ii) Бета-каротин (BETA-CAROTENE) (iii) Бета-каротин из Blakeslea trispora (BETA-CAROTENE from Blakeslea trispora) |  | - | 2 | - | - |  |
| E160b | Аннато, биксин, норбиксин (ANNATO, BIXIN, NORBIXIN) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E160c | Экстракт паприки, капсантин, капсорубин (PAPRIKA EXTRACT, CAPSANTHIN, CAPSORUBIN) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E160d | Ликопин (LYCOPENE) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E160e | бета-апо-Каротиновый альдегид (BETA-APO-CAROTENAL) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - - |
| E160f | бета-апо-8-каротиновой кислоты метиловый или этиловый эфиры (BETA-APO-8'-CAROTENOIC ACID, METHYL OR ETHYL ESTER) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E161b | Лютеин (LUTEIN) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E161g | Кантаксантин (CANTHAXANTHIN) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E162 | Красный свекольный (BEET RED) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E163 | Антоцианы (ANTHOCYANINS) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E170 | Карбонат кальция (CALCIUM CARBONATE) | краситель (поверхностный) агент антислеживающий, стабилизатор, носитель | 3 | 10 | - | 1 | - |
| E171 | Диоксид титана (TITANIUM DIOXIDE) | краситель | 3 | 10 | 1 | 1 | - |
| E172 | Оксиды и гидроксиды железа (IRON OXIDES AND HYDROXIDES) | красители | 5 | 2 | - | 5 |  |
| E174 | Серебро (SILVER) | краситель | - | - | - | - | - |
| E175 | Золото (GOLD) | краситель | - | - | - | - | - - |
| E181 | Танины пищевые (TANNINS, FOOD GRADE) | краситель, эмульгатор, стабилизатор | - | 2 | - | - | - |
| E200 | Сорбиновая кислота (SORBIC ACID) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E201 | Сорбат натрия (SODIUM SORBATE) | консервант | - | - | - | - | - |
| E202 | Сорбат калия (POTASSIUM SORBATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E203 | Сорбат кальция (CALCIUM SORBATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E210 | Бензойная кислота (BENZOIC ACID) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E211 | Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E212 | Бензоат калия (POTASSIUM BENZOATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E213 | Бензоат кальция (CALCIUM BENZOATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E214 | пара-гидроксибензойной кислоты этиловый эфир (ETHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E215 | пара-гидроксибензойной кислоты этилового эфира натриевая соль (SODIUM ETHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E218 | пара-гидроксибензойной кислоты метиловый эфир (METHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E219 | пара-гидроксибензойной кислоты метилового эфира натриевая соль (SODIUM METHYL p-HYDROXYBENZOATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E220 | Диоксид серы (SULPHUR DIOXIDE) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E221 | Сульфит натрия (SODIUM SULPHITE) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E222 | Гидросульфит натрия (SODIUM HYDROGEN SULPHITE) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E223 | Пиросульфит натрия (SODIUM METABISULPHITE) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E224 | Пиросульфит калия (POTASSIUM METABISULPHIT) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E225 | Сульфит калия (POTASSIUM SULPHITE) | консервант, антиокислитель | - | 2 | - | - | - |
| E226 | Сульфит кальция (CALCIUM SULPHITE) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E227 | Гидросульфит кальция (CALCIUM HYDROGEN SULPHITE) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E228 | Гидросульфит (бисульфит) калия (POTASSIUM BISULPHITE) | консервант, антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E230 | Дифенил (DIPHENYL) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E231 | орто-Фенилфенол (ORTO-PHENYLPHENOL) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E232 | орто-Фенилфенола натриевая соль (SODIUM O-PHENYLPHENOL) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E234 | Низин (NISIN) | консервант | 1 | 5 | 1 | - | - |
| E235 | Пимарицин, Натамицин (PIMARICIN, NATAMYCIN) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E236 | Муравьиная кислота (FORMIC ACID) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E242 | Диметилдикарбонат (велькорин) (DIMETHYL DICARBONATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E249 | Нитрит калия (POTASSIUM NITRITE) | консервант, фиксатор окраски | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E250 | Нитрит натрия (SODIUM NITRITE) | консервант, фиксатор окраски | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E251 | Нитрат натрия (SODIUM NITRATE SOLID, LIQUID): | консервант, фиксатор окраски |  |  |  |  |  |
|  | твердый |  | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | жидкий |  | 1 | 1 | 0,3 | - | относится к 35% водному раствору |
| E252 | Нитрат калия (POTASSIUM NITRATE) | консервант, фиксатор окраски | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E260 | Уксусная кислота ледяная (ACETIC ACID GLACIAL) | консервант, регулятор кислотности | 1 | 5 | 1 | - | - |
| E261 | Ацетаты калия (POTASSIUM ACETATES): | консервант, регулятор кислотности |  |  |  |  | - |
|  | (i) Ацетат калия (POTASSIUM ACETATE) |  | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (ii) Диацетат калия (POTASSIUM DIACETATE) |  |  |  |  |  |  |
| E262 | Ацетаты натрия (SODIUM ACETATES): | консервант, регулятор кислотности |  |  |  |  |  |
|  | (i) Ацетат натрия (SODIUM ACETATE) |  | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (ii) Диацетат натрия (SODIUM DIACETATE) |  |  |  |  |  |  |
| E263 | Ацетат кальция (CALCIUM ACETATES) | консервант, стабилизатор, регулятор кислотности, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E264 | Ацетат аммония (AMMONIUM ACETATE) | регулятор кислотности | - | - | - | - | - |
| E265 | Дегидрацетовая кислота (DEHYDROACETIC ACID) | консервант | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| E266 | Дегидрацетат натрия (SODIUM DEHYDROACETATE) | консервант | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| E270 | Молочная кислота, L-, D- и DL-(LACTIC ACID, L-, D- and DL-) | регулятор кислотности | 3 | 5 | - | - | относится к 80% водному раствору, для более слабых растворов показатели рассчитываются исходя из содержания молочной кислоты |
| E280 | Пропионовая кислота (PROPIONIC ACID) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E281 | Пропионат натрия (SODIUM PROPIONATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E282 | Пропионат кальция (CALCIUM PROPIONATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E283 | Пропионат калия (POTASSIUM PROPIONATE) | консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E290 | Диоксид углерода (CARBON DIOXIDE) | регулятор кислотности, пропеллент | - | - | - | - | - |
| E296 | Яблочная кислота (MALIC ACID, DL-) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E297 | Фумаровая кислота (FUMARIC ACID) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E300 | Аскорбиновая кислота, L- (ASCORBIC ASID, L-) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E301 | Аскорбат натрия (SODIUM ASCORBATE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E302 | Аскорбат кальция (CALCIUM ASCORBATE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E303 | Аскорбат калия (POTASSIUM ASCORBATE) | антиокислитель | - | 2 | - | - | - |
| E304 | (i)Аскорбилпальмитат (ASCORBYLPALMITATE) (ii) Аскорбилстеарат (ASCORBYLSTEARATE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E306 | Токоферолы, концентрат смеси (MIXED TOCOPHEROLS CONCENTRATE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E307 | альфа-Токоферол (ALPHA-TOCOPHEROL) | антиокислитель | - | 2 | - | - | - |
| E308 | гамма-Токоферол синтетический (SYNTETHIC GAMMA-TOCOPHEROL) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E309 | дельта-Токоферол синтетический (SYNTETHIC DELTA-TOCOPHEROL) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E310 | Пропил галлат (PROPYL GALLATE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E311 | Октил галлат (OCTYL GALLATE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E312 | Додецил галлат (DODECYL GALLATE) | антиокислитель | 3 | 10 | 1 | - | - |
| E314 | Гваяковая смола (GUAIAC RESIN) | антиокислитель | - | 2 | - | - | - |
| E315 | Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (ISOASCORBIC ACID, ERYTHORBIC ACID) | антиокислитель | - | 2 | - | - | - |
| E316 | Изоаскорбат натрия (SODIUM ISOASCORBATE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E319 | трет-Бутилгидрохинон (TERTIARY BUTYLHYDROQUINONE) | антиокислитель | - | 2 | - | - | - |
| E320 | Бутилгидроксианизол (BUTYLATED HYDROXYANISOLE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E321 | Бутилгидрокситолуол, "Ионол" (BUTYLATED HYDROXYTOLUENE) | антиокислитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E322 | Лецитины, фосфатиды (LECITHINS) | антиокислитель, эмульгатор | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E325 | Лактат натрия (SODIUM LACTATE) | агент влагоудерживающий, наполнитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E326 | Лактат калия (POTASSIUM LACTATE) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | относится к 60% водному раствору |
| E327 | Лактат кальция (CALCIUM LACTATE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E328 | Лактат аммония (AMMONIUM LACTATE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки | - | 2 | - | - | - |
| E329 | Лактат магния, DL-(MAGNESIUM LACTATE, DL-) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки | - | 2 | - | - | - |
| E330 | Лимонная кислота (CITRIC ACID) | регулятор кислотности, антиокислитель | 1 | 1 | 1 | - | - |
| E331 | Цитраты натрия (SODIUM CITRATES): | регулятор кислотности, эмульгатор, стабилизатор, носитель |  |  |  |  |  |
|  | (i) Цитрат натрия 1-замещенный (SODIUM DIHYDROGEN CITRATE) |  | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | (ii) Цитрат натрия 2-замещенный (DISODIUM MONOHYDROGE N CITRATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) Цитрат натрия 3-замещенный (TRISODIUM CITRATE) |  |  |  |  |  |  |
| E332 | Цитраты калия (POTASSIUM CITRATES): | регулятор кислотности, стабилизатор, носитель | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | (i) Цитрат калия 2-замещенный (POTASSIUM DIHYDROGEN CITRATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Цитрат калия 3-замещенный (TRIPOTASSIUM CITRATE) |  |  |  |  |  |  |
| E333 | Цитраты кальция (CALCIUM CITRATES) | регулятор кислотности, стабилизатор | 1 | 1 | 1 | - | - |
| E334 | Винная кислота, L(+/-) (TARTARIC ACID, L(+/-) | регулятор кислотности, антиокислитель | - | 5 | 1 | - | - |
| E335 | Тартраты натрия (SODIUM TARTRATES): | стабилизатор | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Тартрат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM TARTRATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Тартрат натрия 2-замещенный (DISODIUM TARTRATE) |  |  |  |  |  |  |
| E336 | Тартраты калия (POTASSIUM TARTRATES): | стабилизатор | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Тартрат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUM TARTRATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Тартрат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM TARTRATE) |  |  |  |  |  |  |
| E337 | Тартрат калия-натрия (POTASSIUM SODIUM TARTRATE) | стабилизатор | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E338 | орто-Фосфорная кислота (ORTHOPHOSPHORIC ACID) | регулятор кислотности, антиокислитель | 3 | - | 1 | 1 | относится к 75% водному раствору |
| E339 | Фосфаты натрия (SODIUM PHOSPHATES): | регулятор кислотности, эмульгатор, агент влагоудерживающий, стабилизатор, эмульгирующая соль | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | (i) орто-Фосфат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) орто-Фосфат натрия 2-замещенный (DISODIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) орто-Фосфат натрия 3-замещенный (TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
| E340 | Фосфаты калия (POTASSIUM PHOSPHATES): | регулятор кислотности, эмульгатор, агент влагоудерживающий, стабилизатор, эмульгирующая соль | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | (i) орто-Фосфат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) орто-Фосфат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) орто-Фосфат калия 3-замещенный (TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
| E341 | Фосфаты кальция (CALCIUM PHOSPHATES): | регулятор кислотности, вещество для обработки муки, стабилизатор, разрыхлитель, агент антислеживающий, агент влагоудерживающий, эмульгирующая соль, носитель | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | (i) орто-Фосфат кальция 1-замещенный (MONOCALCIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) орто-Фосфат кальция 2-замещенный (DICALCIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) орто-Фосфат кальция 3-замещенный (TRICALCIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
| E342 | Фосфаты аммония (AMMONIUM PHOSPHATES): (i) орто-Фосфат аммония однозамещенный (MONOAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE), (ii) орто-Фосфат аммония двузамещенный (DIAMMONIUM ORTHOPHOSPHATE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
| E343 | Фосфаты магния (MAGNESIUM PHOSPHATES): | регулятор кислотности, агент антислеживающий | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | (i) орто-Фосфат магния 1-замещенный (MONOMAGNESIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) орто-Фосфат магния 2-замещенный (DIMAGNESIUM ORTHOPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) орто-Фосфат магния 3-замещенный (TRIMAGNESIUM ORTHOPHOSPHATE) |  | - | 4 | - | - | - |
| E350 | Малаты натрия (SODIUM MALATES): | регулятор кислотности, агент влагоудерживающий, эмульгатор, стабилизатор, эмульгирующая соль | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Малат натрия 1-замещенный (SODIUM HYDROGEN MALATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Малат натрия (SODIUM MALATE) |  |  |  |  |  |  |
| E351 | Малаты калия (POTASSIUM MALATES): | регулятор кислотности, агент влагоудерживающий, эмульгатор, стабилизатор, эмульгирующая соль | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Малат калия 1-замещенный (POTASSIUM HYDROGEN MALATE), (ii) Малат калия (POTASSIUM MALATE) |  |  |  |  |  |  |
| E352 | Малаты кальция (CALCIUM MALATES): | регулятор кислотности, агент влагоудерживающий, эмульгатор, стабилизатор, эмульгирующая соль | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Малат кальция 1-замещенный (CALCIUM HYDROGEN MALATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii)Малат кальция (CALCIUMMALATE) |  |  |  |  |  |  |
| E353 | мета-Винная кислота (METATARTARIC ACID) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E354 | Тартрат кальция (CALCIUM TARTRATE) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E355 | Адипиновая кислота (ADIPIC ACID) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E356 | Адипаты натрия (SODIUM ADIPATES) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E357 | Адипаты калия (POTASSIUM ADIPATES) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E359 | Адипаты аммония (AMMONIUM ADIPATES) | регулятор кислотности |  |  |  |  |  |
| E363 | Янтарная кислота (SUCCINIC ACID) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E365 | Фумараты натрия (SODIUM FUMARATES) | регулятор кислотности | - | 2 | - | - | - |
| E380 | Цитраты аммония (AMMONIUM CITRATES) | регулятор кислотности | 5 | 1 | - | - | - |
| E381 | Цитраты аммония-железа (FERRIC AMMONIUM CITRATE) | регулятор кислотности | - | 2 | - | - | - |
| E384 | Изопропилцитратная смесь (ISOPROPYL CITRATES) | антиокислитель, консервант | - | 2 | - | - | - |
| E385 | Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия (CALCIUM DISODIUM EDTA) | антиокислитель, консервант | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E386 | Этилендиаминтетраацетат динатрий (DISODIUM ETHYLENE-DIAMINE-TETRA-ACETATE) | антиокислитель, консервант | - | 2 | - | - | - |
| E387 | Оксистеарин (OXYSTEARIN) | антиокислитель, | - | 2 | - | - | - |
| E392 | Экстракты розмарина (EXTRACTS OF ROSEMARY) | антиокислитель | 3 | 2 | - | - | - |
| E400 | Альгиновая кислота (ALGINIC ACID) | загуститель, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5000, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются, дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 500 |
| E401 | Альгинат натрия (SODIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г - не более 5000, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются, дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 500 |
| E402 | Альгинат калия (POTASSIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г, не более 5000, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются, дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 500 |
| E403 | Альгинат аммония (AMMONIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E404 | Альгинат кальция (CALCIUM ALGINATE) | загуститель, стабилизатор, пеногаситель, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г - не более 5000, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются, дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 500 |
| E405 | Пропиленгликоль альгинат (PROPYLENE GLYCOL ALGINATE) | загуститель, эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г - не более 5000, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 500 |
| E406 | Агар (AGAR) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E407 | Каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, включая фурцеллеран (CARRAGEENAN AND ITS Na, K, NH4 SALTS, INCLUDES FURCELLARAN) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г - не более 5000, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 500 |
| E407a | Каррагинан из водорослей EUCHEMA (CARRAGEENAN PES-PROCESSED EUCHEMA SEA WEED) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г - не более 5000 Escherichia coli - в 5 г не допускается сальмонеллы - в 10 г не допускаются, дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 500 |
| E409 | Арабиногалактан (ARABINOGALACTAN) | загуститель, агент желирующий, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E410 | Камедь рожкового дерева (CAROB BEAN GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E412 | Гуаровая камедь (GUAR GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E413 | Трагакант камедь (TRAGACANTH GUM) | загуститель, стабилизатор, эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются |
| E414 | Гуммиарабик (GUM ARABIC (ACACIA GUM)) | загуститель, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E415 | Ксантановая камедь (XANTAN GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель | - | 2 | - | - | - |
| E416 | Карайи камедь (KARAYA GUM) | загуститель, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются |
| E417 | Тары камедь (TARA GUM) | загуститель, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E418 | Геллановая камедь (GELLAN GUM) | загуститель, стабилизатор, агент желирующий | 3 | 2 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г - не более 10 000, Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 10 г не допускаются, дрожжи и плесени, КОЕ/г - не более 400 |
| E420 | Сорбитол (SORBITOL): | подсластитель, агент влагоудерживающий, эмульгатор, носитель |  |  |  |  |  |
|  | (i) Сорбит (SORBITOL) |  | - | 1 | - | - | - |
|  | (ii) Сорбитовый сироп (SORBITOL SYRUP) |  |  |  |  |  |  |
| E421 | Маннит (MANNITOL) | подсластитель, агент антислеживающий, носитель | - | 1 | - | - | - |
| E422 | Глицерин (GLYCEROL) | агент влагоудерживающий, загуститель, носитель | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| E425 | Конжак (Конжаковая мука) (KONJAC (KONJAC FLOUR): | загуститель |  |  |  |  | Escherichia coli - в 5 г не допускается, сальмонеллы - в 12,5 г не допускаются |
|  | (i) Конжаковая камедь (KONJAC GUM) |  | 3 | 2 | - | - |  |
|  | (ii) Конжаковый глюкоманнан (KONJAC GLUCOMANNANE) |  | - | 1 | - | - |  |
| E426 | Гемицеллюлоза сои (SOYBEAN HEMICELLULOSE) | загуститель, стабилизатор | 2 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ КОЕ/г, не более 3000, Escherichia coli - в 10 г не допускаются, дрожжи и плесени, КОЕ/г - не более 100 |
| E427 | Камедь кассии (CASSIA GUM) | загуститель, стабилизатор | - | 1 | - | - | КМАФАнМ КОЕ/г, не более 5000, дрожжи и плесени, КОЕ/г - не более 100, Escherichia coli - в 1 г не допускаются, сальмонеллы - в 12,5 г не допускаются |
| E430 | Полиоксиэтилен (8) стеарат (POLYOXYETHYLENE (8) STEARATE) | эмульгатор | - | 2 | - | - | - |
| E431 | Полиоксиэтилен (40) стеарат (POLYOXYETHYLENE (40) STEARATE) | эмульгатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E432 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, Твин 20 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOLAURATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E433 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, Твин 80 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E434 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан моно-пальмитат, Твин 40 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOPALMITATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E435 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60 (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN MONOSTEARATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | КМАФАнМ, КОЕ/г - 100 |
| E436 | Полиоксиэтилен (20) сорбитан три-стеарат (POLYOXYETHYLENE (20) SORBITAN TRISTEARATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E440 | Пектины (PECTINS) | загуститель, стабилизатор, агент желирующий, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E442 | Фосфатидиловой кислоты аммонийные соли (фосфатиды аммония) (AMMONIUN SALTS OF PHOSPHATIDIC ACID) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | общее число аэробных микроорганизмов, КОЕ/г - не более 1000, Escherichia coli - в 10 г не допускается, сальмонеллы - в 50 г не допускаются |
| E444 | Сахарозы ацетат изобутират (SUCROSE ACETATE ISOBUTIRAT) | эмульгатор, стабилизатор | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| E445 | Эфиры глицерина и смоляных кислот (GLYCEROL ESTERS OF WOOD RESIN) | эмульгатор, стабилизатор | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| E450 | Пирофосфаты (DIPHOSPHATES): | эмульгатор, стабилизатор, регулятор кислотности, разрыхлитель, агент влагоудерживающий | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | (i) Дигидропирофосфат натрия (DISODIUM DIPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Моногидропирофосфат натрия (TRISODIUM DIPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) Пирофосфат натрия (TETRASODIUMDIPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) Пирофосфат калия (TETRAPOTASSIUM DIPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (vi) Пирофосфаткальция (DICALCIUM DIPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (vii) Дигидропирофосфат кальция (CALCIUM DIHYDROGEN DIPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
| E451 | Трифосфаты (TRIPHOSPHATES): | регулятор кислотности |  |  |  |  |  |
|  | (i) Трифосфат натрия (5-замещенный) (PENTASODIUM TRIPHOSPHATE) |  | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | (ii) Трифосфат калия (5-замещенный) (PENTAPOTASSIUM TRIPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
| E452 | Полифосфаты (POLYPHOSPHATES): | эмульгатор, стабилизатор, агент влагоудерживающий |  |  |  |  |  |
|  | (i) Полифосфат натрия (SODIUMPOLYPHOSPHATE) |  | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | (ii) Полифосфат калия (POTASSIUM POLYPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) Полифосфат натрия-кальция (SODIUM CALCIUM POLYPHOSPHATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iv) Полифосфаты кальция (CALCIUM POLYPHOSPHATES) |  |  |  |  |  |  |
|  | (v) Полифосфаты аммония (AMMONIUM POLYPHOSPHATES) |  | - | 4 | - | - | - |
| E459 | бета-Циклодекстрин (BETA-CYCLODEXTRIN) | стабилизатор, носитель | 1 | 1 | - | - | - |
| E460 | Целлюлоза (CELLULOSE): | стабилизатор, носитель |  |  |  |  |  |
|  | (i) Целлюлоза микрокристаллическая (MICROCRYSTALLINE CELLULOSE) |  | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
|  | (ii) Целлюлоза в порошке (POWDERED CELLULOSE) |  |  |  |  |  |  |
| E461 | Метилцеллюлоза (METHYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E462 | Этилцеллюлоза (ETHYL CELLULOSE) | наполнитель, носитель | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| E463 | Гидроксипропилцеллюлоза (HYDROXYPROPYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E464 | Гидроксипропилметилцеллюлоза (HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E465 | Метилэтилцеллюлоза (METHYL ETHYL CELLULOSE) | загуститель, эмульгатор, стабилизатор, пенообразователь, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E466 | Карбоксиметилцеллюлоза (CARBOXYMETYL CELLULOSE) Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (SODIUM CARBOXYMETYL CELLULOSE) Камедь целлюлозы (CELLULOSE GUM) | загуститель, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E467 | Этилгидроксиэтилцеллюлоза (ETHYL HYDROXYETHYL CELLULOSE) | эмульгатор, загуститель, стабилизатор | - | 5 | - | - | - |
| E468 | Кроскарамеллоза (карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная) CROSCARAMELLOSE (CROSS-LINKED SODIUM CARBOXYMETYL CELLULOSE) | стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E469 | Карбоксиметилцеллюлоза ферментативно гидролизованная (ENZYMATICALLY HYDROLYSED CARBOXYMETYL CELLULOSE) | загуститель, стабилизатор, носитель | - | 3 | - | - | - |
| E470 | Жирных кислот (миристиновой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой и их смеси) соли алюминия, аммония, калия, кальция, магния, натрия (SALTS OF MYRISTIC, PALMITIC AND STEARIC FATTY ACIDS (WITH BASE AI, CA, NA, MG, K AND NH4) | эмульгатор, стабилизатор, агент антислеживающий, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E471 | Моно- и диглицериды жирных кислот (MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | - | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E472a | Эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот (ESTERS ACETIC AND FATTY ACID OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E472b | Эфиры глицерина и молочной и жирных кислот (ESTERS LACTIC AND FATTY ACID OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E472c | Эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот (CITRIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, носитель | - | 2 | - | - | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E472d | Эфиры моно- и диглицеридов жирных кислот и винной кислоты (TARTARIC ACID ESTERS OF MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E472e | Эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот (DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E472f | Эфиры смешанные глицерина и винной, уксусной и жирных кислот (MIXED TARTARIC, ACETIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E473 | Эфиры сахарозы и жирных кислот (SUCROSE ESTERS OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E474 | Сахароглицериды (SUCROGLYCERIDES) | эмульгатор | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот. Однако указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E475 | Эфиры полиглицерина и жирных кислот (POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | критерии относятся к пищевым добавкам, свободным от натриевых, калиевых и кальциевых солей жирных кислот, указанные вещества могут содержаться на уровне до 6% (рассчитанные как олеат натрия) |
| E476 | Эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот (POLYGLYCEROL ESTERS OF INTERESTERIFIED RICINOLEIC ACID) | эмульгатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E477 | Эфиры пропиленгликоля и жирных кислот (PROPYLENE GLYCOL ESTERS OF FATTY ACIDS) | эмульгатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E479 | Термически окисленное соевое масло с моно- и диглицеридами жирных кислот (THERMALLY OXIDIZED SOYABEAN OIL WITH MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS) | эмульгатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E480 | Диоктилсульфосукцинат натрия (DIOCTYL SODIUM SULPHOSUCCINATE) | эмульгатор, агент влагоудерживающий | - | 2 | - | - | - |
| E481 | Стеароил-2-лактилат натрия (SODIUM STEAROYL - 2-LACTYLATE) | эмульгатор, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E482 | Стеароил-2-лактилат кальция (CALCIUM STEAROYL - 2-LACTYLATE) | эмульгатор, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E483 | Стеарилтартрат (STEARYL TARTRATE) | вещество для обработки муки | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E484 | Стеарилцитрат (STEARYL CITRATE) | эмульгатор | - | 2 | - | - | - |
| E491 | Сорбитан моностеарат, СПЭН 60 (SORBITAN MONOSTEARATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E492 | Сорбитан тристеарат (SORBITAN TRISTEARATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E493 | Сорбитан монолаурат, СПЭН 20 (SORBITAN MONOLAURATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E494 | Сорбитан моноолеат, СПЭН 80 (SORBITAN MONOOLEATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E495 | Сорбитан монопальмитат, СПЭН 40 (SORBITAN MONOPALMITATE) | эмульгатор, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E500 | Карбонаты натрия (SODIUM CARBONATES): | регулятор кислотности, разрыхлитель, агент антислеживающий | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Карбонат натрия (SODIUM CARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Гидрокарбонат натрия (SODIUM HYDROGENCARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) Смесь карбоната и гидрокарбоната натрия (SODIUM SESQUICARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
| E501 | Карбонаты калия (POTASSIUM CARBONATES): | регулятор кислотности, стабилизатор, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Карбонат калия (POTASSIUM CARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Гидрокарбонат калия (POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
| E503 | Карбонаты аммония (AMMONIUM CARBONATES): | регулятор кислотности, разрыхлитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (i) Карбонат аммония (AMMONIUM CARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Гидрокарбонат аммония (AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
| E504 | Карбонаты магния (MAGNESIUM CARBONATES): | регулятор кислотности, агент антислеживающий, фиксатор окраски, носитель | - | 2 | - | - | - |
|  | (i) Карбонат магния (MAGNESIUM CARBONATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (ii) Гидрокарбонат магния (MAGNESIUM HYDROGENCARBONATE) |  | 3 | 10 | 1 | - | - |
| E507 | Соляная кислота (HYDROCHLORIC ACID) | регулятор кислотности | 1 | 1 | 1 | - | - |
| E508 | Хлорид калия (POTASSIUM CHLORIDE) | агент желирующий, носитель | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E509 | Хлорид кальция (CALCIUM CHLORIDE) | уплотнитель, носитель | 3 | 10 | 1 | - | - |
| E510 | Хлорид аммония (AMMONIUM CHLORIDE) | вещество для обработки муки | - | 2 | - | - | - |
| E511 | Хлорид магния (MAGNESIUM CHLORIDE) | уплотнитель, носитель | 3 | 10 | 1 | - | - |
| E513 | Серная кислота (SULPHURIC ACID) | регулятор кислотности | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E514 | Сульфаты натрия (SODIUM SULPHATES) | регулятор кислотности, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E515 | Сульфаты калия (POTASSIUM SULPHATES): | регулятор кислотности, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E516 | Сульфат кальция (CALCIUM SULPHATE) | вещество для обработки муки, уплотнитель, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E517 | Сульфат аммония (AMMONIUM SULPHATE) | вещество для обработки муки, стабилизатор, носитель | - | 5 | - | - | - |
| E518 | Сульфат магния (MAGNESIUM SULPHATE) | уплотнитель | 3 | 2 | - | - | - |
| E520 | Сульфат алюминия (ALUMINIUM SULPHATE) | уплотнитель | 3 | 10 | 1 | - | - |
| E521 | Сульфат алюминия-натрия, Квасцы алюмо-натриевые (ALUMINIUM SODIUM SULPHATE) | уплотнитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E522 | Сульфат алюминия-калия, Квасцы алюмо-калиевые (ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE) | регулятор кислотности, стабилизатор | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E523 | Сульфат алюминия-аммония, Квасцы алюмоаммиачные (ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE) | стабилизатор, уплотнитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E524 | Гидроксид натрия (SODIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности | 3 | 0,5 | 1 | - | - |
| E525 | Гидроксид калия (POTASSIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности | 3 | 10 | 1 | - | - |
| E526 | Гидроксид кальция (CALCIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности, уплотнитель | 3 | 10 | - | - | - |
| E527 | Гидроксид аммония (AMMONIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности | 3 | 5 | - | - | - |
| E528 | Гидроксид магния (MAGNESIUM HYDROXIDE) | регулятор кислотности, фиксатор окраски | 3 | 10 | - | - | - |
| E529 | Оксид кальция (CALCIUM OXIDE) | регулятор кислотности, вещество для обработки муки | 3 | 10 | - | - | - |
| E530 | Оксид магния (MAGNESIUM OXIDE) | агент антислеживающий | 3 | 10 | - | - | - |
| E535 | Ферроцианид натрия (SODIUM FERROCYANIDE) | агент антислеживающий | - | 5 | - | - | - |
| E536 | Ферроцианид калия (POTASSIUM FERROCYANIDE) | агент антислеживающий | - | 5 | - | - | - |
| E538 | Ферроцианид кальция (CALCIUM FERROCYANIDE) | агент антислеживающий | - | 5 | - | - | - |
| E541 | Алюмофосфат натрия кислый (SODIUM ALUMINIUM PHOSPHATE ACIDIC) | регулятор кислотности, эмульгатор | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
| E542 | Фосфат костный (фосфат кальция) (BONE PHOSPHATE, ESSENTIAL CALCIUMPHOSPHATE, TRIBASIC) | эмульгатор, агент антислеживающий, агент влагоудерживающий | 3 | 2 | - | - | - |
| E551 | Диоксид кремния аморфный (SILICON DIOXIDE AMORPHOUS) | агент антислеживающий, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E552 | Силикат кальция (CALCIUM SILICATE) | агент антислеживающий, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E553 | Силикаты магния (MAGNESIUM SILICATES): | агент антислеживающий |  |  |  |  |  |
|  | (i) Силикат магния (MAGNESIUM SILICATE) |  | 3 | 5 | 1 | - | - |
|  | (ii) Трисиликат магния (MAGNESIUM TRISILICATE) |  |  |  |  |  |  |
|  | (iii) Тальк (TALC) |  | 10 | 5 | - | - | - |
| E554 | Алюмосиликат натрия (SODIUM ALUMINOSILICATE) | агент антислеживающий | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E555 | Алюмосиликат калия (POTASSIUM ALUMINIUM SILICATE) | агент антислеживающий | 3 | 10 | 1 | 2 | - |
| E556 | Алюмосиликат кальция (CALCIUM ALUMINIUM SILICATE) | агент антислеживающий | 3 | 10 | 1 | - | - |
| E558 | Бентонит (BENTONITE) | агент антислеживающий, носитель | 2 | 20 | - | - | - |
| E559 | Алюмосиликат (каолин) (ALUMINIUM SILICATE (KAOLIN) | агент антислеживающий, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E570 | Жирные кислоты (FATTY ACIDS) | стабилизатор, глазирователь, пеногаситель, носитель | 3 | 1 | 1 | - | - |
| E574 | Глюконовая кислота (D-) (GLUCONIC ACID (D-) | регулятор кислотности, антиокислитель, разрыхлитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E575 | Глюконо-дельта-лактон (GLUCONO DELTA-LACTONE) | регулятор кислотности, антиокислитель, разрыхлитель | - | 2 | - | - | - |
| E576 | Глюконат натрия (SODIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, антиокислитель | - | 2 | - | - | - |
| E577 | Глюконат калия (POTASSIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, антиокислитель, носитель | - | 2 | - | - | - |
| E578 | Глюконат кальция (CALCIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, уплотнитель | - | 2 | - | - | - |
| E579 | Глюконат железа (FERROUS GLUCONATE) | фиксатор окраски | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E580 | Глюконат магния (MAGNESIUM GLUCONATE) | регулятор кислотности, антиокислитель, уплотнитель | - | 2 | - | - | - |
| E585 | Лактат железа (FERROUS LACTATE) | фиксатор окраски | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| E586 | 4-Гексилрезорцин (4-HEXYLRESORCINOL) | антиокислитель | - | 2 | 3 | - | - |
| E620 | Глутаминовая кислота, L(+/-) (GLUTAMIC ACID, L(+/-) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E621 | Глутамат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E622 | Глутамат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E623 | Глутамат кальция (CALCIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E624 | Глутамат аммония 1-замещенный (MONOAMMONIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E625 | Глутамат магния (MAGNESIUM GLUTAMATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E626 | Гуаниловая кислота (GUANYLIC ACID) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E627 | 5'-Гуанилат натрия 2-замещенный (DISODIUM 5'-GUANYLATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E628 | 5'-Гуанилат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM 5'-GUANYLATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E629 | 5'-Гуанилат кальция (CALCIUM 5'-GUANYLATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E630 | Инозиновая кислота (INOSINIC ACID) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E631 | 5'-Инозинат натрия 2-замещенный (DISODIUM 5'-INOSINATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E632 | Инозинат калия (POTASSIUM INOSINATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E633 | 5'-Инозинат кальция (CALCIUM 5'-INOSINATE) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E634 | 5'-Рибонуклеотиды кальция (CALCIUM 5'-RIBONUCLEOTIDES) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E635 | 5'-Рибонуклеотиды натрия 2-замещенные (DISODIUM 5'-RIBONUCLEOTIDES) | усилитель вкуса и аромата | - | 2 | - | - | - |
| E636 | Мальтол (MALTOL) | усилитель вкуса и аромата | - | 1 | - | - | - |
| E637 | Этилмальтол (ETHYL MALTOL) | усилитель вкуса и аромата | - | 1 | - | - | - |
| E640 | Глицин и его натриевая соль (GLYCINE AND ITS SODIUM SALT) | усилитель вкуса и аромата, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E650 | Ацетат цинка (ZINC ACETATE) | усилитель вкуса и аромата | 3 | 20 | - | 5 | - |
| E900 | Полидиметилсилоксан (POLYDIMETHYLSILOXANE) | пеногаситель, эмульгатор, агент антислеживающий | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E901 | Воск пчелиный, белый и желтый (BEESWAX, WHITE AND YELLOW) | глазирователь, носитель | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E902 | Воск канделлильский (CANDELILLA WAX) | глазирователь | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E903 | Воск карнаубский (CARNAUBA WAX) | глазирователь | 3 | 5 | 1 | - | - |
| E904 | Шеллак (SHELLAC) | глазирователь | - | 2 | - | - | - |
| E905 | Микрокристаллический воск (MICROCRYSTALLINE WAX) | глазирователь | 3 | 3 | - | - | - |
| E905c(i) | Микрокристаллический воск (MICROCRYSTALLINE WAX) | глазирователь | - | 2 | - | - | - |
| E905d | Минеральное масло (высокой вязкости) - MINERAL OIL (HIGH VISCOSITY) | глазирователь | - | 2 | - | - | - |
| E905e | Минеральное масло (средней и низкой вязкости, класс I) - (MINERAL OIL (MEDIUM AND LOW VISCOSITY, CLASS I)) | глазирователь | - | 2 | - | - | - |
| E907 | Поли-1-децен гидрогенезированный (HYDROGENATED POLY-1-DECENE) | глазирователь | - | 1 | - | - | - |
| E912 | Эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (MONTANIC ACID ESTERS) | глазирователь | 2 | 2 | - | - | - |
| E914 | Полиэтиленовый воск окисленный (OXIDIZED POLYETHYLENE WAX) | глазирователь | - | 2 | - | - | - |
| E920 | Цистеин, L-, и его гидрохлориды - натриевая и калиевая соли (CYSTEINE, L-, AND ITS HYDROCHLORIDES-SODIUM AND POTASSIUM SALTS) | вещество для обработки муки | 1,5 | 5 | - | - | - |
| E927b | Карбамид (мочевина) (CARBAMIDE (UREA)) | вещество для обработки муки, усилитель вкуса и аромата | 3 | 5 | - | - | - |
| E928 | Перекись бензоила (BENZOYL PEROXIDE) | вещество для обработки муки, консервант | - | 2 | - | - | - |
| E930 | Перекись кальция (CALCIUM PEROXIDE) | вещество для обработки муки |  |  |  |  | - |
| E938 | Аргон (ARGON) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E939 | Гелий (GELLIUM) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E941 | Азот (NITROGEN) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E942 | Закись азота (NITROUS OXIDE) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E943a | Бутан (BUTANE) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E943b | Изобутан (ISOBUTANE) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E944 | Пропан (PROPANE) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E948 | Кислород (OXYGEN) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E949 | Водород (HYDROGEN) | пропеллент, упаковочный газ | - | - | - | - | - |
| E950 | Ацесульфам калия (ACESULFAME POTASSIUM) | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| E951 | Аспартам (ASPARTAME) | подсластитель, усилитель вкуса и аромата | - | 1 | - | - | - |
| E952 | Цикламовая кислота и ее натриевая и кальциевая соли (CYCLAMIC ACID AND NA, CA SALTS): | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| E953 | Изомальт, изомальтит (ISOMALT, ISOMALTITOL) | подсластитель, агент антислеживающий, наполнитель, носитель, глазирователь | - | 1 | - | - | - |
| E954 | Сахарин (натриевая, калиевая, кальциевая соли) (SACCHARIN AND NA, K, CA SALTS) | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| E955 | Сукралоза (трихлоргалактосахароза) (SUCRALOSE (TRICHLOROGALACTO-SUCROSE)) | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| E957 | Тауматин (THAUMATIN) | подсластитель, усилитель вкуса и аромата | - | 3 | - | - | общее число аэробных микроорганизмов, КОЕ/г - не более 1000, Escherichia coli - в 1 г не допускается |
| E959 | Неогесперидин дигидрохалкон (NEOHESPERIDINE DIHYDROCHALCONE) | подсластитель | - | 3 | - | - | - |
| E960 | Стевиолгликозиды (STEVIOL GLYCOSIDES) | подсластитель | - | 3 | - | - | - |
| E961 | Неотам (NEOTAME) | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| E962 | Аспартам-ацесульфама соль (SALT OF ASPARTAME-ACESULFAME) | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| E965 | Мальтит и мальтитный сироп (MALTITOL AND MALTITOL SYRUP) | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| E966 | Лактит (LACTITOL) | подсластитель, носитель | - | 1 | - | - | - |
| E967 | Ксилит (XYLITOL) | подсластитель, агент влагоудерживающий, стабилизатор, эмульгатор | - | 1 | - | - | - |
| E968 | Эритрит (ERYTHRITOL) | подсластитель, агент влагоудерживающий, стабилизатор | - | 1 | - | - | - |
| E999 | Квиллайи экстракт (QUILLAIA EXTRACTS) | пенообразователь | 2 | 5 | 1 | - | - |
| E1200 | Полидекстрозы (POLYDEXTROSES) | стабилизатор, загуститель, агент влагоудерживающий, носитель | - | 0,5 | - | - | - |
| E1201 | Поливинилпирролидон (POLYVINYLPYRROLIDONE) | загуститель, стабилизатор, носитель | - | 5 | - | - | - |
| E1202 | Поливинилполипирролидон (POLYVINYLPOLYPYRROLIDONE) | фиксатор окраски, стабилизатор, носитель | - | 5 | - | - | - |
| E1203 | Поливиниловый спирт (POLYVINYL ALCOHOL) | агент влагоудерживающий, глазирователь | - | 2 | - | - | - |
| E1204 | Пуллулан (PULLULAN) | глазирователь, загуститель | - | 1 | - | - | бактерии группы кишечной палочки (колиформы) - в 25 г не допускаются, сальмонеллы - в 25 г не допускаются, дрожжи, плесени КОЕ/г - не более 100 |
| E1400 | Декстрины, крахмал, обработанный термически, белый и желтый (DEXTRINS, ROASTED STARCH WHITE AND YELLOW) | стабилизатор, загуститель | - | 2 | - | - | - |
| E1401 | Крахмал, обработанный кислотой (ACID-TREATED STARCH) | стабилизатор, загуститель | - | 2 | - | - | - |
| E1402 | Крахмал, обработанный щелочью (ALKALINETREATEDSTARCH) | стабилизатор, загуститель | - | 2 | - | - | - |
| E1403 | Крахмал отбеленный (BLEACHED STARCH) | стабилизатор, загуститель | - | 2 | - | - | - |
| E1404 | Крахмал окисленный (OXIDIZED STARCH) | эмульгатор, загуститель, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1405 | Крахмал, обработанный ферментами (STARCHES ENZIME-TREATED) | загуститель | - | 2 | - | - | - |
| E1410 | Монокрахмалфосфат (MONOSTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1412 | Дикрахмалфосфат (DISTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1413 | Фосфатированный дикрахмалфосфат (PHOSPHATED DISTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1414 | Дикрахмалфосфат ацетилированный (ACETYLATED DISTARCH PHOSPHATE) | эмульгатор, загуститель, носитель | 1 | - | - | - | - |
| E1420 | Крахмал ацетилированный (ACETYLATED STARCH) | стабилизатор, загуститель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1422 | Дикрахмал адипат ацетилированный (ACETYLATED DISTARCH ADIPATE) | стабилизатор, загуститель, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1440 | Крахмал оксипропилированный (HYDROXYPROPYL STARCH) | эмульгатор, загуститель, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1442 | Дикрахмалфосфат оксипропилированный HYDROXYPROPYL DISTARCH PHOSPHATE) | стабилизатор, загуститель, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1450 | Эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (STARCH SODIUM OCTENYL SUCCINATE) | стабилизатор, загуститель, эмульгатор, носитель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1451 | Крахмал ацетилированный окисленный (ACETILATED OXYDISED STARCH) | эмульгатор, загуститель | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1452 | Крахмала и алюминиевой соли октенилянтарной кислоты эфир (STARCH ALUMINIUM OCTENYL SUCCINATE) | стабилизатор, глазирователь | 1 | 2 | 0,1 | - | - |
| E1503 | Касторовое масло (CASTOR OIL) | глазирователь, агент антислеживающий, наполнитель | 3 | 5 | - | - | - |
| E1505 | Триэтилцитрат (TRIETHYL CITRATE) | пенообразователь, носитель | 3 | 5 | - | - | - |
| E1517 | Диацетин (глицерилдиацетат) DIACETIN (GLYCERYL DIACETAT) | агент влагоудерживающий, носитель | 3 | 5 | - | - | - |
| E1518 | Триацетин (TRIACETIN) | агент влагоудерживающий, носитель | 3 | 5 | - | - | - |
| E1519 | Бензиловый спирт (BENZYL ALCOHOL) | носитель | - | 5 | - | - | - |
| E1520 | Пропиленгликоль (PROPYLENE GLYCOL) | агент влагоудерживающий, носитель | - | 5 | - | - | - |
| E1521 | Полиэтиленгликоль (POLYETHYLENE GLYCOL) | глазирователь, стабилизатор, носитель | - | 1 | - | - | - |
| - | Дигидрокверцетин | антиокислитель | - | 1 | - | - | - |
| - | Кверцитин | антиокислитель | - | 1 | - | - | - |
| - | Красный рисовый (RED RICE) | краситель | - | 1 | - | - | - |
| - | Солодкового корня (Glycyrrhiza sp.) экстракт | стабилизатор, пенообразователь | - | 1 | - | - | - |
| - | Мыльного корня (Acantophyllum sp.) экстракт | стабилизатор, пенообразователь | - | 1 | - | - | - |
| - | Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев и сироп из них | подсластитель | - | 1 | - | - | - |
| - | Сукцинаты натрия, калия, кальция | регуляторы кислотности | - | 1 | - | - | - |
| - | Хитозан, гидрохлорид хитозония | наполнитель, загуститель, стабилизатор | - | 1 | - | - | - |

Примечание. Кроме водных растворов с содержанием этилового спирта или пропиленгликоля более 15%.

## Таблица 4

Перечень вкусоароматических веществ, разрешенных для применения при производстве ароматизаторов

| Ru N <1> | FE MA N <2> | CoE (EC) N <3> | Номер CAS <4> | Русское название | Английское название | Синонимы; систематическое название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01.001 | 2633 | 491 | 138-86-3 | Лимонен | Limonene | 1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene; 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene; Dipentene; Carvene; Cinene; Citrene |
| 01.002 | 2356 | 620 | 99-87-6 | 1-Изопропил-4-метилбензол | 1-Isopropyl-4-methylbenzene | p-Cymene; Cymene; p-methyl-isopropylbenzene; 4-isopropyl-1-methylbenzene; Cymol; 4-Methyl-1-isopropylbenzene; 1-Methyl-4-isopropylbenzene |
| 01.003 | 2903 | 2114 | 127-91-3 | Пин-2(10)-ен | Pin-2(10)-ene | beta-Pinene; 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane |
| 01.004 | 2902 | 2113 | 80-56-8 | Пин-2(3)-ен | Pin-2(3)-ene | alpha-Pinene; 2,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene |
| 01.005 | 3046 | 2115 | 586-62-9 | Терпинолен | Terpinolene | p-Menth-1,4(8)-diene; 1-Methyl-4-isopropylidene-1-cyclohexene; 1,4(8)-Terpadiene; p-Mentha-1,4(8)-diene |
| 01.006 | 2856 | 2117 | 99-83-2 | альфа-Фелландрен | alpha-Phellandrene | Phellandrene; 2-Methyl-5-isopropyl-1,3-cyclohexadiene; 4-isopropyl-1-methyl-1,5-cyclohexadiene; p-Mentha-1,5-diene |
| 1.007 | 2252 | 2118 | 87-44-5 | бета-Кариофиллен | beta-Caryophyllene | Caryophyllene; 2-Methylene-6,10,10-trimethylbicyclo-[7,2,0]-undec-5-ene; 4,11,11-Trimethyl-8-methylene-bicyclo[7.2.0]undec-4(trans)-ene |
| 01.008 | 2762 | 2197 | 123-35-3 | Мирцен | Myrcene | 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene; 7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene |
| 01.009 | 2229 | 2227 | 79-92-5 | Камфен | Camphene | 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphene; 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane |
| 01.010 | 3144 | 2260 | 1195-32-0 | 1-Изопропенил-4-метилбензол | 1-Isopropenyl-4-methylbenzene | 4,alpha-Dimethylstyrene; p-Isopropenyl toluene; 1-Methyl-4-isopropenyl benzene; 2-p-tolyl propene; |
| 01.011 | 3186 | 2292 | 644-08-6 | 4-Метил-1,1'-бифенил | 4-Methyl-1,1'-biphenyl | p-Methyldiphenyl; p-Methylphenylbenzene; Phenyl-p-tolyl; p-Phenyl-toluene |
| 01.013 | 3129 | 10978 | 92-52-4 | Бифенил | Biphenyl | Diphenyl; Phenylbenzene |
| 01.014 | 3193 | 11009 | 90-12-0 | 1-Метилнафталин | 1-Methylnaphthalene | alpha-Methylnaphthalene |
| 01.015 | 3233 | 11022 | 100-42-5 | Винилбензол | Vinylbenzene | Styrene; Vinylbenzol; Phenylethene; Phenylethylene |
| 01.016 | 3331 | 10979 | 495-62-5 | 1,4(8),12-Бисаболатриен | 1,4(8),12-Bisabolatriene | gamma Bisabolene; gamma-Bisabolene; 1-Methyl-4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-cyclohexene; 6-Methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enylidene)hept-5-ene |
| 01.017 | 3443 | 11030 | 4630-07-3 | Валенсен | Valencene | 1,2,3,5,6,7,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-isopropenyl napthalene; 1,2-Dimethyl-9-isopropylene-bicyclo[4.4.0]dec-5-ene |
| 01.018 | 3539 | 11015 | 13877-91-3 | бета-Оцимен | beta-Ocimene | trans-beta-ocimene; 1,3,6-octatriene, 3,7-dimethyl-; 3,7-Dimethylocta-1,3(trans),6-triene |
| 01.019 | 3558 | 11023 | 99-86-5 | альфа-Терпинен | alpha-Terpinene | 1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadiene; p-Mentha-1,3-diene |
| 01.020 | 3559 | 11025 | 99-85-4 | гамма-Терпинен | gamma-Terpinene | 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene; Moslene; Crithmene; p-Mentha-1,4-diene |
| 01.021 | - | 10982 | 29350-73-0 | дельта-Кадинен | delta-Cadinene | alpha-, beta-, gamma, epsilon, delta-Cadiene; 2,3,4,7,8,10-hexahydro-1,6-dimethyl-4-isopropylnapthalene |
| 01.022 | - | 10985 | 469-61-4 | альфа-Цедрен | alpha-Cedrene | 2,6,6,8-Tetramethyl-tricyclo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-ene |
| 01.023 | - | 11003 | 3691-12-1 | 1(5),11-Гваядиен | 1(5),11-Guaiadiene | 1,4-Dimethyl-7-isopropenyl-delta-9,10-octahydroazulene; alpha-Guaiene; 2,8-Dimethyl-5-isopropenyl-bicyclo[5.3.0] dec-1(7)-ene |
| 01.024 | - | 11931 | 5208-59-3 | бета-Бурбонен | beta-Bourbonene | 2-Methyl-8-methylene-5-isopropyl-tricyclo[5.3.0.0(2.6)]decane |
| 01.029 | 3821 | 10983 | 13466-78-9 | дельта-3-Карен | delta-3-Carene | 3-Carene; Isodiprene; d-3-Carene; Car-3-ene; 4,7,7-Trimethyl-3-norcarene; 3,7,7-Trimethylbicyclo[4,1,0]hept-3-ene; 3,7,7-trimethyl-bicyclo-[4.1.0] hept-3-ene |
| 01.030 | - | 10989 | 13744-15-5 | бета-Кубебен | beta-Cubebene | 10-Methyl-4-methylene-7-isopropyl-tricyclo[4.4.0.0(1.5)]decane |
| 01.036 | - | 11847 | 101-81-5 | Дифенилметан | Diphenylmethane | Benzylbenzene; Phenylbenzyl; 1,1'-methylenebis-benzene |
| 01.037 | - | 10992 | 112-41-4 | Додец-1-ен | Dodec-1-ene | 1-Dodecene; Dodecylene |
| 01.039 | - | 10996 | 20307-84-0 | дельта-Элемен | delta-Elemene | 3-Isopropenyl-1-isopropyl-4-methyl-4-vinylcyclohex-1-ene |
| 01.040 | 3839 | 10998 | 502-61-4 | альфа-Фарнезен | alpha-Farnesene | 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl (alpha-isomer); 3,7,11-Trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene |
| 01.041 | 3839 | 10999 | 18794-84-8 | бета-Фарнезен | beta-Farnesene | 3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene; 2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetrene; 7,11-Dimethyl-3-methylene-1,6,10-dodecatriene |
| 01.043 | - | 11004 | 6753-98-6 | 3,7,10-Гумулатриен | 3,7,10-Humulatriene | alpha-Humulene; alpha-Caryophyllene; 1,5,5,8-Tetramethylcycloundeca-3,7,10-triene |
| 01.045 | 2633 | 491 | 5989-27-5 | d-Лимонен | d-Limonene | p-Mentha-1,8-diene |
| 01.046 | 2633 | 491 | 5989-54-8 | l-Лимонен | l-Limonene | Levo-Limonene |
| 01.051 | - | 11010 | 91-57-6 | 2-Метилантранилат | 2-Methylnaphthalene | Beta-methyl naphtalenes; beta-methylnaphthalene |
| 01.052 | - | 11011 | 10208-80-7 | альфа-Мууролен | alpha-Muurolene | 2,8-Dimethylene-5-isopropyl-bicyclo[4.4.0]decane |
| 01.053 |  | 11014 | 91-20-3 | Нафталин | Naphthalene | Naphthene; Champhor tar |
| 01.055 | - | 11017 | 555-10-2 | бета-Фелландрен | beta-Phellandrene | p-Mentha-1(7),2-diene |
| 01.059 | - | 11018 | 3387-41-5 | 4(10)-Туйен | 4(10)-Thujene | 4-Methylene-1-isopropyl-bicyclo[3.1.0]hexane |
| 01.061 | 3795 | - | 16356-11-9 | Ундека-1,3,5-триен | Undeca-1,3,5-triene | - |
| 01.065 | 2856 | 2117 | 4221-98-1 | (R)-5-(1-Метилэтил)-2-метил-1,3-циклогексадиен | (R)-5-(1-Methylethyl)-2-methyl-1,3-cyclohexadiene | - |
| 01.070 | 4293 | - | 111-66-0 | 1-Октен | 1-Octene | - |
| 02.001 | 2179 | 49 | 78-83-1 | 2-Метилпропан-1-ол | 2-Methylpropan-1-ol | Isobutanol; Isopropyl carbinol |
| 02.002 | 2928 | 50 | 71-23-8 | Пропан-1-ол | Propan-1-ol | Propylic alcohol |
| 02.003 | 2057 | 51 | 123-51-3 | Изопентанол | Isopentanol | Isoamyl alcohol; Isopentyl alcohol; Amyl iso alcohol; 3-Methyl-1-butanol; Pentyl iso alcohol; Isobutyl carbinol; 3-Methylbutan-1-ol |
| 02.004 | 2178 | 52 | 71-36-3 | Бутан-1-ол | Butan-1-ol | Propyl carbinol; Hydroxybutane; Butyric alcohol |
| 02.005 | 2567 | 53 | 111-27-3 | Гексан-1-ол | Hexan-1-ol | Alcohol C-6; n-Hexyl alcohol; Caproic alcohol; Amyl carbinol; n-Hexanol |
| 02.006 | 2800 | 54 | 111-87-5 | Октан-1-ол | Octan-1-ol | Alcohol C-8; n-Octyl alcohol; Heptyl carbinol; Caprylic alcohol; Capryl alcohol; pri.-Octyl alcohol |
| 02.007 | 2789 | 55 | 143-08-8 | Нонан-1-ол | Nonan-1-ol | Alcohol C-9; Pelargonic alcohol; Nonanol; Octyl carbinol; Pelargonic alcohol; n-Nonyl alcohol |
| 02.008 | 2617 | 56 | 112-53-8 | Додекан-1-ол | Dodecan-1-ol | Alcohol C-12; Lauryl alcohol; Lauric alcohol; Dodecyl alcohol; 1-Dodecanol; Undecyl carbinol |
| 02.009 | 2554 | 57 | 36653-82-4 | Гексадекан-1-ол | Hexadecan-1-ol | Cetyl alcohol; Alcohol C-16; n-hexadecyl alcohol; Palmityl alcohol |
| 02.010 | 2137 | 58 | 100-51-6 | Бензиловый спирт | Benzyl alcohol | alpha-Hydroxytoluene; Phenyl carbinol; Phenylmethanol; Phenylmethyl alcohol |
| 02.011 | 2309 | 59 | 106-22-9 | Цитронеллол | Citronellol | 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol |
| 02.012 | 2507 | 60 | 106-24-1 | Гераниол | Geraniol | 2,6-Dimethyl-2,6-octadien-8-ol; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; 3,7-Dimethylocta-2(trans),6-dien-1-ol |
| 02.013 | 2635 | 61 | 78-70-6 | Линалоол | Linalool | 2,6-Dimethyl-octadien-2,7-ol-6; 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol; Linalol; Licareol; Coriandrol; 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol |
| 02.014 | 3045 | 62 | 98-55-5 | альфа-Терпинеол | alpha-Terpineol | alpha-Terpineol; 1-Methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen-8-ol; alpha-Terpilenol; Terpineol schlechthin.; p-Menth-1-en-8-ol |
| 02.015 | 2665 | 63 | 89-78-1 | Ментол | Menthol | 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol; Hexahydrothymol; 5-Methyl-2-isopropylhexahydrophenol; 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol; cis(1,3)-trans(1,4)-Menthan-3-ol |
| 02.016 | 2157 | 64 | 507-70-0 | Борнеол | Borneol | Camphol; Baros; d-Camphanol; 2-Hydroxycamphane; 2-Camphanol; Bornyl alcohol; Borneocamphor; 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol |
| 02.017 | 2294 | 65 | 104-54-1 | Коричный спирт | Cinnamyl alcohol | Cinnamic alcohol; gamma-Phenylallyl alcohol; 3-Phenyl-2-propen-1-ol; 2-Propen-1-ol,-3-phenyl; 3-Phenylprop-2-enol |
| 02.018 | 2772 | 67 | 7212-44-4 | Неролидол | Nerolidol | 3,7,11- Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol; Peruviol; Dodecatrien; Melaleucol; 3,7,11-Trimethyl-1,6(cis),10-dodecatrien-3-ol |
| 02.019 | 2858 | 68 | 60-12-8 | 2-Фенилэтан-1-ол | 2-Phenylethan-1-ol | Phenethyl alcohol; beta-Phenethyl alcohol; 1-Phenyl-2-ethanol; 2-Phenylethyl alcohol; Benzyl carbinol |
| 02.020 | 2562 | 69 | 2305-21-7 | Гекс-2-ен-1-ол | Hex-2-en-1-ol | 2-Hexenol; 3-Propylallyl alcohol |
| 02.021 | 2548 | 70 | 111-70-6 | Гептан-1-ол | Heptan-1-ol | Heptyl alcohol; Alcohol C-7; Hydroxyheptane; Enanthyl alcohol; Enanthic alcohol; pri.Heptyl alcohol; Hexyl carbinol; Hydroxyheptane |
| 02.022 | 2801 | 71 | 123-96-6 | Октан-2-ол | Octan-2-ol | Octyl alcohol sec.; Methyl hexyl carbinol; Capryl alcohol sec.; Hexyl methyl carbinol |
| 02.023 | 2805 | 72 | 3391-86-4 | Окт-1-ен-3-ол | Oct-1-en-3-ol | Amyl vinyl carbinol; (Amylvinylcarbinol); Matsutake alcohol; Matsuka alcohol; n-Pentyl vinyl carbinol |
| 02.024 | 2365 | 73 | 112-30-1 | Декан-1-ол | Decan-1-ol | Alcohol C-10; n-Decyl alcohol; Nonylacarbinol; Decylic alcohol; Capric alcohol |
| 02.026 | 2391 | 75 | 106-21-8 | 3,7-Диметилоктан-1-ол | 3,7-Dimethyloctan-1-ol | Tetrahydrogeraniol; Dihydrocitronellol |
| 02.027 | 2980 | 76 | 6812-78-8 | Родинол | Rhodinol | alpha-Citronellol; 2,6-Dimethyl-1-octen-8-ol; 3,7-Dimethyloct-7-en-1-ol |
| 02.028 | 3060 | 77 | 78-69-3 | 3,7-Диметилоктан-3-ол | 3,7-Dimethyloctan-3-ol | Tetrahydrolinalool; Tetrahydrolinalol; 1-Ethyl-1,5-dimethyl hexanol |
| 02.029 | 2478 | 78 | 4602-84-0 | 3,7,11-Триметилдодека-2,6,10-триен-1-ол | 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol | Farnesol; 2,6,10-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-12-ol |
| 02.030 | 2065 | 79 | 101-85-9 | альфа-Пентилкоричный спирт | alpha-Pentylcinnamyl alcohol | n-Amyl cinnamic alcohol; 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol; 2-Benzylidene-heptanol; 2-Pentyl-3-phenylprop-2-enol |
| 02.031 | 2885 | 80 | 122-97-4 | 3-Фенилпропан-1-ол | 3-Phenylpropan-1-ol | Benzylethyl alcohol; Hydrocinnamyl alcohol; Phenylpropyl alcohol; Dihydrocinnamyl alcohol |
| 02.033 | 2884 | 82 | 93-54-9 | 1-Фенилпропан-1-ол | 1-Phenylpropan-1-ol | Phenyl ethyl carbinol; 1-Phenylpropyl alcohol; alpha-Ethylbenzyl alcohol; Ethyl phenyl carbinol |
| 02.034 | 2953 | 83 | 705-73-7 | 1-Фенилпентан-2-ол | 1-Phenylpentan-2-ol | alpha-Propylphenethyl alcohol; Benzyl propyl carbinol; Benzylbutyl alcohol; Benzylpropyl carbinol; n-Propyl benzyl carbinol |
| 02.035 | 2393 | 84 | 100-86-7 | 2-Метил-1-фенилпропан-2-ол | 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol | 2-Benzyl-2-propanol; 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanone; Benzyl dimethyl carbinol |
| 02.036 | 2879 | 85 | 2344-70-9 | 4-Фенилбутан-2-ол | 4-Phenylbutan-2-ol | Phenylethyl methyl carbinol; Methyl 2-phenylethyl carbinol |
| 02.037 | 2883 | 86 | 10415-87-9 | 3-Метил-1-фенилпентан-3-ол | 3-Methyl-1-phenylpentan-3-ol | Phenylethyl methyl ethyl carbinol; 3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol |
| 02.038 | 2480 | 87 | 1632-73-1 | Фенхол | Fenchyl alcohol | 2-Fenchanol; alpha-Fenchol; 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanol; 1,3,3-Trimethylbicyclo-2,2,1-heptan-2-ol; 1,3,3-trimethyl-bicyclo{2.2.1]heptan-2-ol |
| 02.039 | 2933 | 88 | 536-60-7 | 4-Изопропилбензиловый спирт | 4-Isopropylbenzyl alcohol | Cuminol; p-Cymen-7-ol; Cuminyl alcohol; Cuminic alcohol; p-Cymen-7-ol |
| 02.040 | 2056 | 514 | 71-41-0 | Пентан-1-ол | Pentan-1-ol | Amyl alcohol; Pentyl alcohol; n-Butyl carbinol |
| 02.041 |  | 515 | 75-85-4 | 2-Метилбутан-2-ол | 2-Methylbutan-2-ol | t-Amylalcohol |
| 02.042 | 3242 | 530 | 1197-01-9 | 2-(4-Метилфенил)пропан-2-ол | 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol | p-Cymen-8-ol; p-alpha-alpha-Trimethylbenzyl alcohol; 2-p-Tolyl-2-propanol; 8-Hydroxy p-cymene; Dimethyl p-Tolyl carbinol |
| 02.043 |  | 543 | 97-95-0 | 2-Этилбутан-1-ол | 2-Ethylbutan-1-ol | - |
| 02.044 | 3547 | 544 | 589-82-2 | Гептан-3-ол | Heptan-3-ol | n-Butyl ethyl carbinol; Ethyl butyl carbinol; |
| 02.045 | 3288 | 554 | 543-49-7 | Гептан-2-ол | Heptan-2-ol | 2-Hydroxyheptane; Amyl methyl carbinol; sec-Heptyl alcohol; Methyl amyl carbinol |
| 02.047 | 2586 | 559 | 107-74-4 | 3,7-Диметилоктан-1,7-диол | 3,7-Dimethyloctane-1,7-diol | Hydroxycitronellol; 7-Hydoxy-3,7-dimethyloctan-1-ol; Hydroxydihydrocitronellol |
| 02.049 | 2780 | 589 | 7786-44-9 | Нона-2,6-диен-1-ол | Nona-2,6-dien-1-ol | Nonadienol; Violet leaf alcohol |
| 02.050 |  | 665 | 20273-24-9 | Пент-2-ен-1-ол | Pent-2-en-1-ol | - |
| 02.051 | 3618 | 674 | 10521-91-2 | 5-Фенилпентан-1-ол | 5-Phenylpentan-1-ol | Phenylamyl alcohol |
| 02.052 | - | 698 | 75-65-0 | 2-Метилпропан-2-ол | 2-Methylpropan-2-ol | 1,1-Dimethylethanol; tert. Butanol; 1,1-Dimethyl ethanol |
| 02.054 | - | 701 | 80-53-5 | п-Ментан-1,8-диол | p-Menthane-1,8-diol | Terpin hydrate; 4-Hydroxy-alpha,alpha,4-trimethyl cyclohexane methanol; dipentene glycol |
| 02.055 | 3324 | 702 | 3452-97-9 | 3,5,5-Триметилгексан-1-ол | 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol | Trimethylhexyl alcohol; Isononanol |
| 02.056 | 2563 | 750 | 928-96-1 | Гекс-3(цис)-ен-1-ол | Hex-3(cis)-en-1-ol | Leaf alcohol; beta-gamma-hexenol; cis-3-hexenol; Blatteralkohol; Hex-3-en-1-ol |
| 02.057 | 3097 | 751 | 112-42-5 | Ундекан-1-ол | Undecan-1-ol | Alcohol C-11, undecylic; Undecyl alcohol; Decyl carbinol; 1-Hendecanol |
| 02.058 | 2770 | 2018 | 106-25-2 | Нерол | Nerol | Nerolol; Neraniol; Nerosol; Cis-3,7-Dimethyl-2,6,octadien-1-ol; Allerol; cis-2,6-Dimethyl-2,6-octadien-8-ol; Nerodol; Neraniol; 3,7-Dimethyl-2(cis),6-octadien-1-ol |
| 02.059 | 2158 | 2020 | 124-76-5 | Изоборнеол | Isoborneol | Isocamphol; Borneol(iso); (iso)-Camphol; Isobornyl alcohol; (exo)-2-Camphanol; (exo)-2-Bornanol; Bornan-2-ol; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol |
| 02.060 | 2664 | 2024 | 536-59-4 | п-Мента-1,8-диен-7-ол | p-Mentha-1,8-dien-7-ol | Perilla alcohol; Perillyl alcohol; 1-Hydroxymethyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene; Dihydrocuminic alcohol |
| 02.061 | 2379 | 2025 | 619-01-2 | Дигидрокарвеол | Dihydrocarveol | 8-p-Menthen-2-ol; 6-Methyl-3-isopropenylcyclohexanol; p-Menth-8-en-2-ol |
| 02.062 | 2247 | 2027 | 99-48-9 | Карвеол | Carveol | p-Mentha-6,8-dien-2-ol; 1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol; p-Mentha-1,8-dien-2-ol |
| 02.063 | 2666 | 2028 | 2216-52-6 | d-Неоментол | d-Neomenthol | 2-Propyl-iso-5-Methylcyclohexanol; 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol; 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol [1S-(1alpha,2alpha,5beta)] |
| 02.064 | 2685 | 2030 | 98-85-1 | 1-Фенилэтан-1-ол | 1-Phenylethan-1-ol | alpha-Methylbenzyl alcohol; Methyl phenyl carbinol; Methylphenyl carbinol; Styrallyl alcohol; 1-Phenyl-1-hydroxyethane |
| 02.065 | 2208 | 2031 | 7779-78-4 | 4-Метил-1-фенилпентан-2-ол | 4-Methyl-1-phenylpentan-2-ol | Benzyl isobutyl carbinol; alpha- Isobutylphenethyl alcohol; 2-Methylpropyl benzyl carbinol; 4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol |
| 02.066 | 2880 | 2032 | 17488-65-2 | 4-Фенилбут-3-ен-2-ол | 4-Phenylbut-3-en-2-ol | Methyl styryl carbinol; alpha- Methylcinnamyl alcohol |
| 02.067 | 2962 | 2033 | 89-79-2 | Изопулегол | Isopulegol | 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-ol; p-Menth-8(9)-en-3-ol; p-Menth-8-en-3-ol |
| 02.070 |  | 2138 | 108-93-0 | Циклогексанол | Cyclohexanol | Hexalin; Hexahydrophenol; Hydroxy cyclohexane; |
| 02.071 | 3562 | 2228 | 499-69-4 | п-Ментан-2-ол | p-Menthan-2-ol | Hexahydrocarvacrol; 3-Isopropyl-6-methylcyclohexanol; Carvomenthol; 1-Methyl-4-isopropyl-2-cyclohexanol; |
| 02.072 | 2248 | 2229 | 562-74-3 | 4-Терпинеол | 4-Terpinenol | 4-Carvomenthenol; 1-Methyl-4-isopropylcyclohex-1-en-4-ol; 1-p-Menthen-4-ol; Origanol; 1-Methyl-4-isopropyl; p-Menth-1-en-4-ol |
| 02.073 | 2732 | 2257 | 1123-85-9 | 2-Фенилпропан-1-ол | 2-Phenylpropan-1-ol | Hydratropic alcohol; Hydratropyl alcohol; 2-Phenylpropyl alcohol |
| 02.074 | 3430 | 2295 | 6126-50-7 | Гекс-4-ен-1-ол | Hex-4-en-1-ol | - |
| 02.075 | - | 2296 | 18675-34-8 | нео-Дигидрокарвеол | neo-Dihydrocarveol | p-Menth-8-en-2-ol |
| 02.076 | 3998 | 2346 | 137-32-6 | 2-Метилбутан-1-ол | 2-Methylbutan-1-ol | - |
| 02.077 | - | 2349 | 584-02-1 | Пентан-3-ол | Pentan-3-ol | Diethyl carbinol |
| 02.078 | 2419 | 11891 | 64-17-5 | Этанол | Ethanol | Methyl carbinol; Punctilious (USI); Absolute alc.; Anhydrous alc.; Dehydrated alc.; Ethyl hydrate; Ethyl hydroxide |
| 02.079 | 2929 | - | 67-63-0 | Изопропанол | Isopropanol | Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol; Dimethyl carbinol; Propyl iso alcohol; Propanol(iso); Petrohol; sec-Propyl alcohol |
| 02.080 | 3139 | 10197 | 536-50-5 | 1-(п-Толил)этан-1-ол | 1-(p-Tolyl)ethan-1-ol | p-alpha-Dimethylbenzyl alcohol; p-Tolyl methyl carbinol; 1-p-Tolyl-1-ethanol; 4-Toluene; p-Tolyl methyl carbinol; 1-(4-Methylphenyl)ethan-1-ol |
| 02.081 | 3140 | 11719 | 108-82-7 | 2,6-Диметилгептан-4-ол | 2,6-Dimethylheptan-4-ol | Di-isobutyl carbinol; Diisobutyl carbinol |
| 02.082 | 3151 | 11763 | 104-76-7 | 2-Этилгексан-1-ол | 2-Ethylhexan-1-ol | 2-Ethylhexyl alcohol |
| 02.083 | 3179 | 10248 | 491-04-3 | п-Мент-1-ен-3-ол | p-Menth-1-en-3-ol | Piperitol |
| 02.085 | 3239 | 10309 | 546-79-2 | Сабинен гидрат | Sabinene hydrate | Sabinenehydrate; Thujan-4-ol; 1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-ol |
| 02.086 | 3246 | 11826 | 1653-30-1 | Ундекан-2-ол | Undecan-2-ol | sec-Undecylic alcohol; Methyl nonyl carbinol |
| 02.087 | 3315 | 11803 | 628-99-9 | Нонан-2-ол | Nonan-2-ol | Methyl-n-Heptyl carbinol; sec-n-Nonanol; Methyl heptyl carbinol |
| 02.088 | 3316 | 11696 | 6032-29-7 | Пентан-2-ол | Pentan-2-ol | sec-Amyl alcohol; alpha-Methyl butanol; Methyl n-propyl carbinol; Methyl n-Propyl carbinol; Propyl methyl carbinol |
| 02.089 | 3351 | 11775 | 623-37-0 | Гексан-3-ол | Hexan-3-ol | Ethyl propyl carbinol |
| 02.090 | 3379 | 10292 | 31502-14-4 | Нон-2(транс)-ен-1-ол | Non-2(trans)-en-1-ol | - |
| 02.091 | 3439 | 10285 | 515-00-4 | Миртенол | Myrtenol | 6,6-Dimethyl-2-oxomethylbicyclo[1,3,3]-hept-2-ene; 10-Hydroxy-2-pinene; 2-pinen-10-ol; 2-Hydroxymethyl-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene |
| 02.092 | 3446 | 10195 | 57069-86-0 | Дегидродигидроионол | Dehydrodihydroionol | alpha,2,6,6-Tetramethyl-1,3-cyclohexadien-1-propanol; 4-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)-butan-2-ol |
| 02.093 | 3465 | 10294 | 35854-86-5 | Нон-6-ен-1-ол | Non-6-en-1-ol | Cis-6-Nonenol |
| 02.094 | 3467 | 10296 | 20125-84-2 | Окт-3-ен-1-ол | Oct-3-en-1-ol | cis-3-Octenol |
| 02.095 | 3491 | 10208 | 18368-91-7 | 2-Этилфенхол | 2-Ethylfenchol | 2-Ethyl-1,3,3-trimethyl-2-norbornanol; 2-Ethyl-1,3,3-trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol |
| 02.096 | 3563 | 10252 | 586-82-3 | 1-Терпинеол | 1-Terpinenol | 4-Isopropyl-1-methyl-3-cyclohexen-1-ol; 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexen-1-ol; p-Menthen-1-ol, p-3-Methenol-1; p-Menth-3-en-1-ol |
| 02.097 | 3564 | 10254 | 138-87-4 | бета-Терпинеол | beta-Terpineol | 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexan-1-ol; 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexanol; p-Menth-8(10)-en-1-ol |
| 02.098 | 3581 | 11715 | 589-98-0 | Октан-3-ол | Octan-3-ol | Ethyl n-amyl carbinol; amylethylcarbinol; d-n-octanol; Amyl ethyl carbinol |
| 02.099 | 3584 | 11717 | 616-25-1 | Пент-1-ен-3-ол | Pent-1-en-3-ol | B-Pentenol; Vinyl ethyl carbinol; Ethyl vinyl carbinol |
| 02.100 | 3587 | 10303 | 5947-36-4 | Пинокарвеол | Pinocarveol | 2(10)-Pinen-3-ol; 6,6-Dimethyl-3-hydroxy-2-methylenebicyclo[3.1.1]-heptane; 2(10)-Pinenol-3; 3-Hydroxy-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane |
| 02.101 | 3594 | 10304 | 473-67-6 | Пин-2-ен-4-ол | Pin-2-en-4-ol | Verbenol; 4-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene; d-Verbenol; 2-Pinenol-4; 4,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one |
| 02.102 | 3602 | - | 76649-14-4 | Окт-3-ен-2-ол | Oct-3-en-2-ol | trans-3-Octen-2-ol |
| 02.103 | 3605 | 10194 | 1565-81-7 | Декан-3-ол | Decan-3-ol | Heptyl ethyl carbinol; Ethyl heptyl carbinol |
| 02.104 | 3608 | 10220 | 4798-44-1 | Гекс-1-ен-3-ол | Hex-1-en-3-ol | 1-Vinyl butan-1-ol; Vinyl propyl carbinol; Propyl vinyl carbinol |
| 02.105 | 3624 | - | 25312-34-9 | 4-(2,6,6-Триметил-2-циклогексенил)бут-3-ен-2-ол | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol | alpha-Ionol |
| 02.106 | 3625 | - | 22029-76-1 | 4-(2,2,6-Триметил-1-циклогексенил)бут-3-ен-2-ол | 4-(2,2,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol | beta-Ionol |
| 02.107 | 3627 | - | 3293-47-8 | Дигидро-бета-ионол | Dihydro-beta-ionol | -Dihydroionol; 4-(2,2,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)-butan-2-ol |
| 02.108 | 3629 | 10281 | 103-05-9 | 2-Метил-4-фенилбутан-2-ол | 2-Methyl-4-phenylbutan-2-ol | Phenylethyl dimethyl carbinol; 1,1-Dimethyl-3-phenyl-1-propanol; Dimethyl phenylethyl carbinol |
| 02.109 | 3647 | 11795 | 556-82-1 | 3-Метилбут-2-ен-1-ол | 3-Methylbut-2-en-1-ol | Prenol |
| 02.110 | 3663 | - | 36806-46-9 | 2,6-Диметилгепт-6-ен-1-ол | 2,6-Dimethylhept-6-en-1-ol | - |
| 02.111 | 3703 | - | 598-75-4 | 3-Метилбутан-2-ол | 3-Methylbutan-2-ol | Methyl isopropyl carbinol; Isopropyl methyl carbinol |
| 02.112 | 3720 | 10292 | 41453-56-9 | Нон-2(цис)-ен-1-ол | Non-2(cis)-en-1-ol | z-2-Nonen-1-ol |
| 02.113 | 3722 | - | 64275-73-6 | Окт-5(цис)-ен-1-ол | Oct-5(cis)-en-1-ol | z-5-Octen-1-ol |
| 02.114 | 3741 | - | 1901-38-8 | 2-(2,2,3-Триметилциклопент-3-енил)этан-1-ол | 2-(2,2,3-Trimethylcyclopent-3-enyl)ethan-1-ol | alpha-Campholenic alcohol; 2-(2,3,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)ethanol |
| 02.115 | 3762 | 10275 | 589-35-5 | 3-Метилпентан-1-ол | 3-Methylpentan-1-ol | 2-Ethyl-4-butanol |
| 02.119 | - | 10189 | 28231-03-0 | Цедренол | Cedrenol | 2,6,6-Trimethyl-tricyclo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-yl methanol |
| 02.120 | - | 10190 | 77-53-2 | Цедрол | Cedrol | Cedarwood oil alcohols; Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol; 8H-cedran-8-ol; 2,6,6,8-Tetramethyl-tricyclo[5.3.1.0(1.5)]undecan-8-ol |
| 02.121 | - | 11735 | 78-92-2 | Бутан-2-ол | Butan-2-ol | 2-Hydroxybutane; Butylene hydrate; Methyl Ethyl carbinol; sec-Butyl Alcohol |
| 02.122 | - | 10239 | 3269-90-7 | п-Мента-1,8(10)-диен-9-ол | p-Mentha-1,8(10)-dien-9-ol | p-Mentha-1,8-dien-10-ol |
| 02.123 | - | 11794 | 115-18-4 | 2-Метилбут-3-ен-2-ол | 2-Methylbut-3-en-2-ol | - |
| 02.124 | - | 10264 | 1569-60-4 | 6-Метилгепт-5-ен-2-ол | 6-Methylhept-5-en-2-ol | - |
| 02.125 | - | 10319 | 112-43-6 | Ундец-10-ен-1-ол | Undec-10-en-1-ol | Undecen-1-ol; Alcohol C-11; Undecylenic alcohol |
| 02.126 | - | 10314 | 112-72-1 | Тетрадекан-1-ол | Tetradecan-1-ol | Myristic alcohol; Myristyl alcohol; Alcohol C-14 |
| 02.128 | 2099 | 66 | 105-13-5 | п-Анисовый спирт | p-Anisyl alcohol | Anisic alcohol; Anise alcohol; 4-Methoxybenzyl alcohol |
| 02.133 | - | 10181 | 513-85-9 | Бутан-2,3-диол | Butane-2,3-diol | 2,3-Butylene glycol; Dimethyl ethylene glycol |
| 02.135 | - | 10193 | 96-41-3 | Циклопентанол | Cyclopentanol | Cyclopentyl alcohol |
| 02.136 | 3824 |  | 51100-54-0 | Дец-1-ен-3-ол | Dec-1-en-3-ol | - |
| 02.137 | - | 11750 | 22104-80-9 | Дец-2-ен-1-ол | Dec-2-en-1-ol | - |
| 02.139 | 3911 | 11748 | 18409-21-7 | Дека-2,4-диен-1-ол | Deca-2,4-dien-1-ol | - |
| 02.141 | 3938 | - | 128-50-7 | 2-(6,6-Диметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ен-2-ил)этан-1-ол | 2-(6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethan-1-ol | Nopol; 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-ethanol; 2-Hydroxyethyl-6,6-dimethyl-bicyclo[3,1,1]-hept-2-ene |
| 02.146 | 3830 | 10202 | 29957-43-5 | 3,7-Диметилокта-1,5,7-триен-3-ол | 3,7-Dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol | - |
| 02.148 | - | 11760 | 10203-28-8 | Додекан-2-ол | Dodecan-2-ol | - |
| 02.149 | - | 10205 | 639-99-6 | Элемол | Elemol | 2-(4-Methyl-3-isopropylene-4-vinylcyclohexyl) propan-2-ol |
| 02.152 | - | 10219 | 10606-47-0 | Гепт-3-ен-1-ол | Hept-3-en-1-ol | - |
| 02.153 | 4127 | - | 33467-79-7 | Транс-2, транс-4 гептадиен-1-ол | 2,4-Heptadien-1-ol, (2E, 4E) -; | Trans-2-trans-4-heptadien-1-ol, 2,4-Heptadien-1-ol, (E, E)-; (2E, 4E)-Heptadienol; (E, E)-Hepta-2,4-dien-1-ol |
| 02.155 | 4129 | 10218 | 4938-52-7 | 1-Гептен-3-ол | 1-Hepten-3-ol | - |
| 02.156 | 3924 | 69 | 928-94-9 | Гекс-2(цис)-ен-1-ол | Hex-2(cis)-en-1-ol | 2-Hexenol |
| 02.157 | 2562 | 69 | 2305-21-7 | Гекс-2(транс)-ен-1-ол | Hex-2(trans)-en-1-ol | 2-Hexenol |
| 02.159 | 2563 | 750 | 544-12-7 | Гекс-3-ен-1-ол | Hex-3-en-1-ol | Leaf alcohol; beta-gamma-hexenol; cis-3-hexenol |
| 02.162 | 3922 | - | 111-28-4 | Гекса-2,4-диен-1-ол | Hexa-2,4-dien-1-ol | Sorbic alcohol; 1-Hydroxy-2,4-hexadiene; Sorbyl alcohol |
| 02.165 | 3987 | - | 623-05-2 | 4-Гидроксибензиловый спирт | 4-Hydroxybenzyl alcohol | (4-Hydroxyphenyl) methanol; p-(Hydroxymethyl) phenol; p-Hydroxybenzyl alcohol; 4-Hydroxybenzene methanol |
| 02.166 | - | 10226 | 501-94-0 | 2-(4-Гидроксифенил)этан-1-ол | 2-(4-Hydroxyphenyl)ethan-1-ol | 4-Hydroxyphenethyl alcohol; 4-Hydroxy-benzeneethanol |
| 02.168 | - | 10233 | 505-32-8 | Изофитол | Isophytol | 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol |
| 02.174 | 4178 | 10258 | 4675-87-0 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол | 2-Methylbut-2-en-1-ol | - |
| 02.175 | - | 10259 | 4516-90-9 | 2-Метилбут-3-ен-1-ол | 2-Methylbut-3-en-1-ol | - |
| 02.176 | - | 10260 | 763-32-6 | 3-Метилбут-3-ен-1-ол | 3-Methylbut-3-en-1-ol | - |
| 02.177 | - | 10266 | 617-29-8 | 2-Метилгексан-3-ол | 2-Methylhexan-3-ol | - |
| 02.180 | - | 10278 | 626-89-1 | 4-Метилпентан-1-ол | 4-Methylpentan-1-ol | Isohexanol |
| 02.181 | - | 10274 | 590-36-3 | 2-Метилпентан-2-ол | 2-Methylpentan-2-ol | 2-Methyl-2-pentanol |
| 02.182 | - | 10276 | 565-60-6 | 3-Метилпентан-2-ол | 3-Methylpentan-2-ol | - |
| 02.183 | - | 10279 | 108-11-2 | 4-Метилпентан-2-ол | 4-Methylpentan-2-ol | Methylamyl alcohol; sec-Hexyl alcohol; Methyl isobutyl carbinol |
| 02.184 | - | 10277 | 77-74-7 | 3-Метилпентан-3-ол | 3-Methylpentan-3-ol | - |
| 02.187 | - | 10291 | 21964-44-3 | Нон-1-ен-3-ол | Non-1-en-3-ol | n-Hexyl vinyl carbinol |
| 02.188 | 3951 | 11802 | 62488-56-6 | Нона-2,4-диен-1-ол | Nona-2,4-dien-1-ol | - |
| 02.189 | 3885 | 10289 | 76649-25-7 | Нона-3,6-диен-1-ол | Nona-3,6-dien-1-ol | - |
| 02.190 | - | 10290 | 624-51-1 | Нонан-3-ол | Nonan-3-ol | Hexyl ethyl carbinol; 3-Nonanol; Ethyl n-Hexyl carbinol |
| 02.192 | 3887 | 11804 | 22104-78-5 | Окт-2-ен-1-ол | Oct-2-en-1-ol | - |
| 02.193 | 3888 | - | 4798-61-2 | Окт-2-ен-4-ол | Oct-2-en-4-ol | 2-Octen-4-ol |
| 02.197 | - | 10173 | 41199-19-3 | 1,2,3,4,4a,5,6,7-Октагидро-2,5,5-триметилнафталин-2-ол | 1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,5,5-trimethylnaphthalen-2-ol | Ambrinol; 2,5,5-Trimethyl-2-hydroxyoctalin |
| 02.203 | - | 11704 | 617-94-7 | 2-Фенилпропан-2-ол | 2-Phenylpropan-2-ol | Dimethyl phenyl carbinol; Phenyl Isopropanol; Phenyldimethylcarbinol; Benzenemethanol |
| 02.204 | 4196 | 10302 | 150-86-7 | Фитол | Phytol | 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol |
| 02.205 | - | 10306 | 495-76-1 | Пиперониловый спирт | Piperonyl alcohol | Helioalcohol; 1,3-Benzodioxole-5-methanol; 3,4-Methylenedioxybenzyl alcohol |
| 02.206 | - | 10311 | 515-03-7 | Склареол | Sclareol | Labd-14-ene-8,13-diol; 4,6,10,10-Tetramethyl-5-(3,3-dimethylpent-4-enyl)-bicyclo[4.4.0]decan-4-ol |
| 02.207 | 4079 | - | 21653-20-3 | Туйиловый спирт | Thujyl alcohol | Bicyclo[ 3.1.0] hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-methyl-ethyl)-, (1S, 3S, 4R, 5R)-; 3-Thujanol, (1S, 3S, 4R, 5R)-(-)-; Bicyclo[ 3.1.0] hexan-3-ol, 4-methyl-1-(1-methyl-ethyl)-, [1S-(1.alpha., 3.alpha., 4.alpha., 5.alpha.)]-; (-)-3-Neoisothujanol; (-)-Thujol; 3-Neoisothujanol, (-)-; Thujol |
| 02.209 | 3962 | - | 116-02-9 | 3,3,5-Триметилциклогексан-1-ол | 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-ol | Cyclonol; Homomenthol |
| 02.210 | 4068 | - | 37617-03-1 | 2-Ундецен-1-ол | 2-Undecen-1-ol | 1-Hydroxy-2-undecene; trans-2-Undecenol |
| 02.213 | 3737 | 690 | 498-00-0 | Ванилиновый спирт | Vanillyl alcohol | 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol |
| 02.214 | - | 10321 | 89-88-3 | Ветиверол | Vetiverol | Vetivenol; Vetivol; 2-Hydroxymethyl-6-methyl-9-(1-methylene-ethyl)-bicyclo[5.3.0]decane and 2-Hydroxymethylisoprop-5-enyl-tricyclo[6.2.1.0(3.7)]undecane |
| 02.216 | 3006 | 74 | 77-42-9 | 12-бета-Сантален-14-ол | 12-beta-Santalen-14-ol | beta-Santalol |
| 02.217 | 3006 | 74 | 115-71-9 | 12-альфа-Сантален-14-ол | 12-alpha-Santalen-14-ol | alpha-Santalol |
| 02.218 | 2665 | 63 | 1490-04-6 | DL-Ментол | DL-Menthol | - |
| 02.222 | - | 10298 | 39161-19-8 | 3-Пентенол-1 | 3-Pentenol-1 | - |
| 02.224 | 3784 | - | 87061-04-9 | 3-(1-Ментокси)пропан-1,2-диол | 3-(1-Menthoxy)propane-1,2-diol | - |
| 02.226 | - | 67 | 142-50-7 | [S-(цис)]-3,7,11-Триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол | [S-(cis)]-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol | Nerolidol |
| 02.229 | 2309 | 59 | 7540-51-4 | (-)-3,7-Диметил-6-октан-1-ол | (-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol | - |
| 02.231 | 2780 | 589 | 28069-72-9 | транс-2, цис-6-Нонадиен-1-ол | tr-2, cis-6-Nonadien-1-ol | - |
| 02.234 | 4049 | 10293 | 10340-23-5 | 3-Нонен-1-ол | 3-Nonen-1-ol | - |
| 02.242 | - | 10182 | 111-76-2 | 2-Бутоксиэтан-1-ол | 2-Butoxyethan-1-ol | Ethylene glycol monobutyl ether |
| 02.243 | 3884 | - | 56805-23-3 | (E)-3-(Z)-6-Нонадиен-1-ол | (E)-3-(Z)-6-Nonadien-1-ol | - |
| 03.001 | 2465 | 182 | 470-82-6 | 1,8-Цинеол | 1,8-Cineole | Eucalyptol; 1,8-oxido-p-menthane; 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1,8-Epoxy-p-menthane |
| 03.003 | 2144 | 521 | 539-30-0 | Бензил этиловый эфир | Benzyl ethyl ether | Ethyl benzyl ether |
| 03.004 | 2371 | 11856 | 103-50-4 | Дибензиловый эфир | Dibenzyl ether | Benzyl ether; Benzyl oxide |
| 03.005 | 3131 | 10911 | 2679-87-0 | 2-Бутил этиловый эфир | 2-Butyl ethyl ether | Ether, sec-butyl ethyl; Ethyl sec-butyl ether |
| 03.006 | 3198 | 11812 | 3558-60-9 | 2-Метоксиэтил бензол | 2-Methoxyethyl benzene | Methyl phenethyl ether; Phenethyl methyl ether; Phenylethylmethylether |
| 03.007 | 3658 | 11225 | 470-67-7 | 1,4-Цинеол | 1,4-Cineole | 1,4-Epoxy-p-menthane |
| 03.010 | 2139 | 520 | 588-67-0 | Бензил бутиловый эфир | Benzyl butyl ether | - |
| 03.011 | - | 10910 | 538-86-3 | Бензил метиловый эфир | Benzyl methyl ether | - |
| 03.019 | 3777 | - | 22094-00-4 | Пренил этиловый эфир | Prenyl ethyl ether | Ethyl 3-methylbut-2-enyl ether; 1-Ethoxy-3-methylbut-2-ene |
| 03.023 | 4069 | - | 1608-72-6 | 1-Этоксиэтил ацетат | 1-Ethoxyethylacetate | - |
| 04.002 | 2922 | 170 | 94-86-0 | 6-Этоксипроп-3-енилфенол | 6-Ethoxyprop-3-enylphenol | 1-Ethoxy-2-hydroxy-4-propenylbenzene; 5-Propenylguaethol; 3-Propenyl-6-ethoxyphenol; Hydroxymethyl anethole |
| 04.003 | 2467 | 171 | 97-53-0 | Эвгенол | Eugenol | 4-Allylguaiacol; 2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol; 1-Hydroxy-2-methoxy-4-allylbenzene; 1-Hydroxy-2-methoxy-4-propenylbenzen; 4-Allyl-2-methoxyphenol |
| 04.004 | 2468 | 172 | 97-54-1 | Изоэвгенол | Isoeugenol | 4-Propenylguaiacol; 2-methoxy-4-propenylphenol; 1-Hydroxy-2-methoxy-4-propen-1-ylbenzene; 2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol |
| 04.005 | 2532 | 173 | 90-05-1 | 2-Метоксифенол | 2-Methoxyphenol | Guaiacol; o-Methylcatechol; 1-Hydroxy-2-methoxybenzene; o-Methoxyphenol; 1-Oxy-2-methoxybenzene |
| 04.006 | 3066 | 174 | 89-83-8 | Тимол | Thymol | 1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzene; 3-Hydroxy-p-Cymene; alpha-Cymophenol; 2-Isopropyl-5-methylphenol |
| 04.007 | 2671 | 175 | 93-51-6 | 2-Метокси-4-метилфенол | 2-Methoxy-4-methylphenol | 4-Methylguaiacol; 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene; 3-Methoxy-4-hydroxytoluene; Creosol |
| 04.008 | 2436 | 176 | 2785-89-9 | 4-Этилгваякол | 4-Ethylguaiacol | 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethylbenzene; 2-Methoxy-2-ethylphenol; Homocreosol; 4-Ethyl-2-methoxyphenol |
| 04.009 | 2675 | 177 | 7786-61-0 | 2-Метокси-4-винилфенол | 2-Methoxy-4-vinylphenol | Vinyl guaiacol; 4-Hydroxy-3-methoxystyrene; p-Vinylcatechol-O-methyl ether; p-Vinylguaiacol |
| 04.010 | 2086 | 183 | 4180-23-8 | 1-Метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензол | 1-Methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene | trans-Anetole; Isoestragole; 1-Methoxy-4-propenylbenzene; 1-Propene, 1-(4-methoxyphenyl; 4-Methoxy-1-propenylbenzene; Anise camphor |
| 04.013 | 2476 | 186 | 93-16-3 | 1,2-Диметокси-4-(проп-1-енил)бензол | 1,2-Dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzene | Methyl isoeugenol; 1,2-Dimethoxy-4-propenylbenzene; 4-Propenylveratrole; 1,2-Dimethoxy-4-propen |
| 04.014 | 2680 | 187 | 578-58-5 | 1-Метокси-2-метилбензол | 1-Methoxy-2-methylbenzene | o-Methylanisole; o-Cresyl methyl ether; 2-Methoxy toluene; o-Methoxytoluene; methyl o-Tolyl ether |
| 04.015 | 2681 | 188 | 104-93-8 | 1-Метокси-4-метилбензол | 1-Methoxy-4-methylbenzene | p-Methylanisole; o-Methyl-p-Cresol; 4-Methoxytoluene; Methyl p-tolyl ether; p-Cresyl methyl ether; p-Methoxytoluene |
| 04.016 | 2385 | 189 | 151-10-0 | 1,3-Диметоксибензол | 1,3-Dimethoxybenzene | m-Dimethoxybenzene; Resorcinol dimethyl ether; Dimethyl resorcinol |
| 04.017 | 2472 | 190 | 7784-67-0 | 1-Этокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензол | 1-Ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzene | Ethyl isoeugenyl ether; 1-Ethoxy-2-methoxy-4-benzene; 2-Ethoxy-5-propenylanisole; Ethyl isoeugenol |
| 04.018 | 3698 | 522 | 120-11-6 | Бензил изоэвгениловый эфир | Benzyl isoeugenyl ether | Benzyl isoeugenol; Isoeugenyl benzyl ether; Benzyl 2-methoxy-4-propenylphenyl ether; 1-Benzyloxy-2-methoxy-4-propenylbenzene; Benzyl 2-methoxy-4-prop-1-enylphenyl ether |
| 04.019 | 3595 | 537 | 95-87-4 | 2,5-Диметилфенол | 2,5-Dimethylphenol | 1-Hydroxy-2,5-dimethylbenzene |
| 04.020 |  | 538 | 108-68-9 | 3,5-Диметилфенол | 3,5-Dimethylphenol | - |
| 04.021 |  | 549 | 620-17-7 | 3-Этилфенол | 3-Ethylphenol | - |
| 04.022 | 3156 | 550 | 123-07-9 | 4-Этилфенол | 4-Ethylphenol | 4-Hydroxyethylbenzene |
| 04.026 | 3530 | 617 | 108-39-4 | 3-Метилфенол | 3-Methylphenol | m-Cresol; 1-Hydroxy-3-methylbenzene; 1-Methyl-3-hydroxybenzene; m-Methylphenol |
| 04.027 | 3480 | 618 | 95-48-7 | 2-Метилфенол | 2-Methylphenol | o-Cresol; 1-Hydroxy-2-methylbenzene; 2-Hydroxy-1-methylbenzene; o-Cresylic acid; o-Hydroxytoluene; o-Methylphenol |
| 04.028 | 2337 | 619 | 106-44-5 | 4-Метилфенол | 4-Methylphenol | p-Cresol; 4-Hydroxytoluene; 1-Methyl-4-hydroxybenzene; 1-Hydroxy-4-methylbenzene; 4-Cresol; p-Cresylic acid |
| 04.029 | - | 680 | 120-80-9 | Бензол-1,2-диол | Benzene-1,2-diol | Catechol |
| 04.031 | 2245 | 2055 | 499-75-2 | Карвакрол | Carvacrol | 2-p-Cymenol; 2-Hydroxy-p-cymenol; 2-Cyclohexen-1-one, 6-methyl-3-(1-methylethyl)-; 2-Hydroxy-p-Cymene; 2-Methyl-5-isopropylphenol; 5-Isopropyl-2-methylphenol |
| 04.032 | 2097 | 2056 | 100-66-3 | Анизол | Anisole | Methyl phenyl ether; Phenyl methyl ether; Methoxybenzene |
| 04.033 | 2768 | 2058 | 93-18-5 | бета-Нафтил этиловый эфир | beta-Naphthyl ethyl ether | 2-Ethoxynaphthalene; Ethyl 2-naphthyl ether; Ethyl beta-Naphthyl ether; Nerolin; Nerolin II |
| 04.034 | 2386 | 2059 | 150-78-7 | 1,4-Диметоксибензол | 1,4-Dimethoxybenzene | p-Dimetoxybenzene; Hydroquinone dimethyl ether; Dimethylhydroquinone; Dimethyl hydroquinone; 4-Methoxyphenyl methyl ether |
| 04.035 | 3667 | 2201 | 101-84-8 | Дифениловый эфир | Diphenyl ether | Diphenyl oxide; Phenyl ether |
| 04.036 | 3137 | 2233 | 91-10-1 | 2,6-Диметоксифенол | 2,6-Dimethoxyphenol | 2-Hydroxy-1,3-dimethoxybenzene; Pyrogallol dimethyl ether; Syringol |
| 04.037 | 3695 | 2258 | 622-62-8 | 4-Этоксифенол | 4-Ethoxyphenol | Hydroquinone monoethyl ether; 1-Ethoxy-4-hydroxybenzene; p-Ethoxyphenol |
| 04.038 | 2246 | 11840 | 4732-13-2 | Карвакрил этиловый эфир | Carvacryl ethyl ether | 2-Ethoxy-p-Cymene; Ethyl carvacryl ether; 2-Ethoxy-4-isopropyl-1-methylbenzene |
| 04.039 | 2930 | 11835 | 104-45-0 | 1-Метокси-4-пропилбензол | 1-Methoxy-4-propylbenzene | p-Propylanisole; Dihydroanethole; p-n-Propyl anisole; 4-Propylmethoxybenzene |
| 04.040 | 3138 | 11228 | 6380-23-0 | 1,2-Диметокси-4-винилбензол | 1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene | 3,4-Dimethoxystyrene |
| 04.041 | 3223 | 11811 | 108-95-2 | Фенол | Phenol | Carbolic acid; Hydroxybenzene; Benzenol; Phenyl hydroxide |
| 04.042 | 3249 | 11261 | 576-26-1 | 2,6-Диметилфенол | 2,6-Dimethylphenol | 2,6-Xylenol; 2-Hydroxy-1,3-dimethylbenzene |
| 04.043 | 3436 | 11245 | 1076-56-8 | 1-Изопропил-2-метокси-4-метилбензол | 1-Isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene | Thymol methyl ether; 3-Methoxy-p-cymene; 3-Methoxy-para-Cymene; Thymol methylether |
| 04.044 | 3461 | 11234 | 88-69-7 | 2-Изопропилфенол | 2-Isopropylphenol | Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-Hydroxy-1-isopropylbenzene; o-Cumenol; o-Isopropylphenol |
| 04.045 | 3485 | 11905 | 20920-83-6 | 2-(Этоксиметил)фенол | 2-(Ethoxymethyl)phenol | - |
| 04.046 | 3522 | 11908 | 644-35-9 | 2-Пропилфенол | 2-Propylphenol | 1-(2-Hydroxyphenyl)propane |
| 04.047 | 3589 | 11250 | 108-46-3 | Бензол-1,3-диол | Benzene-1,3-diol | Resorcinol; 1,3-Dihydroxybenzene; m-Dihydroxybenzene |
| 04.048 | 3596 | 11262 | 95-65-8 | 3,4-Диметилфенол | 3,4-Dimethylphenol | 3,4-Xylenol; 1-Hydroxy-3,4-dimethylbenzene |
| 04.049 | 3598 | - | 2785-87-7 | 2-Метокси-4-пропилфенол | 2-Methoxy-4-propylphenol | 4-Propyl-ortho-Methoxyphenol; 4-Propylguaicol; 5-Propyl-ortho-Hydroxyanisole; Dihydroeugenol |
| 04.050 | 3649 | - | 645-56-7 | 4-Пропилфенол | 4-Propylphenol | - |
| 04.051 | 3655 | 11214 | 6627-88-9 | 4-Аллил-2,6-диметоксифенол | 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol | Phenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)-; 4-Allylsyringol; 4-Methoxyeugenol |
| 04.052 | 3671 | 11231 | 14059-92-8 | 4-Этил-2,6-Диметоксифенол | 4-Ethyl-2,6-dimethoxyphenol | 4-Ethylsyringol |
| 04.053 | 3704 | - | 6638-05-7 | 4-Метил-2,6-диметоксифенол | 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol | 4-Methylsyringol; 2,6-Dimethoxy-p-cresol |
| 04.054 | 3719 | 11886 | 2173-57-1 | Изобутил бета-нафтиловый эфир | Isobutyl beta-naphthyl ether | 2-Isobutoxynaphthalene; Fragarol; 2-Methylpropyl beta-naphthyl ether |
| 04.055 | 3728 | - | 20675-95-0 | 2,6-Диметокси-4-проп-1-енилфенол | 2,6-Dimethoxy-4-prop-1-enylphenol | 4-Propenylsyringol; 6-Methoxyisoeugenol |
| 04.056 | 3729 | - | 6766-82-1 | 2,6-Диметокси-4-пропилфенол | 2,6-Dimethoxy-4-propylphenol | 4-Propylsyringol |
| 04.057 | 3739 | 11257 | 2628-17-3 | 4-Винилфенол | 4-Vinylphenol | 4-Ethenylphenol; 4-Hydroxystyrene |
| 04.058 | 4075 | 11218 | 501-92-8 | 4-Аллилфенол | 4-Allylphenol | p-Allylphenol |
| 04.059 | - | 11224 | 6379-73-3 | Карвакрил метиловый эфир | Carvacryl methyl ether | 5-Isopropyl-2-methylmethoxy-benzene; 4-Isopropyl-2-methoxy-1-methylbenzene |
| 04.061 | - | 11229 | 28343-22-8 | 2,6-Диметокси-4-винилфенол | 2,6-Dimethoxy-4-vinylphenol | - |
| 04.062 | 3799 | 10320 | 91-16-7 | 1,2-Диметоксибензол | 1,2-Dimethoxybenzene | Veratrole; o-Dimethyoxybenzene |
| 04.063 | 3828 | - | 6738-23-4 | 1,3-Диметил-4-метоксибензол | 1,3-Dimethyl-4-methoxybenzene | 2,4-Dimethyl-1-methoxybenzene |
| 04.064 | 3918 | - | 98-54-4 | 4-(1,1-Диметилэтил)фенол | 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol | 4-tert-Butylphenol; 1-Hydroxy-4-tert-butylbenzene; Ucar butylphenol |
| 04.065 | - | 11258 | 526-75-0 | 2,3-Диметилфенол | 2,3-Dimethylphenol | 2,3-Xylenol; 1-Hydroxy-2,3-dimethylbenzene |
| 04.066 | - | 11259 | 105-67-9 | 2,4-Диметилфенол | 2,4-Dimethylphenol | 2,4-Xylenol; 1-Hydroxy-2,4-Dimethylbenzene; 4,6-Dimethylphenol |
| 04.070 | - | 11232 | 90-00-6 | 2-Этилфенол | 2-Ethylphenol | Phlorol; 1-ethyl-2-hydroxybenzene |
| 04.077 | - | 11241 | 150-76-5 | 4-Метоксифенол | 4-Methoxyphenol | p-Hydroxyanisole; Hydroquinone monomethyl ether |
| 04.085 | 3963 | - | 2416-94-6 | 2,3,6-Триметилфенол | 2,3,6-Trimethylphenol | 3-Hydropseudocumene |
| 04.088 | 2086 | 183 | 104-46-1 | 1-Метокси-4-(1-пропенил)бензол | 1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene | Anethole; p-propylanisole; Isoestragole; p-propylphenyl methyl ether; Propenylanisole |
| 04.093 | 3796 | - | 82654-98-6 | Бутил ванилиновый эфир | Butyl vanillyl ether | 4-(Butoxymethyl)-2-methoxyphenol; Butyl 4-hydroxy-3-methoxybenzyl ether |
| 04.094 | 3815 | - | 13184-86-6 | Этил 4-Гидрокси-3-метоксибензиловый эфир+D437 | Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzyl ether | Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzyl ether |
| 05.001 | 2003 | 89 | 75-07-0 | Ацетальдегид | Acetaldehyde | Ethanal; Acetic aldehyde |
| 05.002 | 2923 | 90 | 123-38-6 | Пропаналь | Propanal | Propion aldehyde; Propyl aldehyde; Methylacetaldehyd; Propan-1-al; Aldehyde c-3 |
| 05.003 | 2219 | 91 | 123-72-8 | Бутаналь | Butanal | n-Butyraldehyde; Butyl aldehyde; Butyric aldehyde; n-Butanal; Butan-1-al; n-Butyl aldehyde |
| 05.004 | 2220 | 92 | 78-84-2 | 2-Метилпропаналь | 2-Methylpropanal | Isobutanal; Isobutyraldehyde; Butyraldehyde(iso); Butyl iso aldehyde; Isobutyric aldehyde; Isobutyl aldehyde; Butyric iso aldehyde |
| 05.005 | 3098 | 93 | 110-62-3 | Пентаналь | Pentanal | Valeraldehyde; n-Valeric aldehyde; Amyl aldehyde; Valeric aldehyde; Valeral; Pentan-1-al; Aldehyde c-5 |
| 05.006 | 2692 | 94 | 590-86-3 | 3-Метилбутаналь | 3-Methylbutanal | Isovaleraldehyde; 3-Methylbutylaldehyde; Isoamyl aldehyde; Amyl iso aldehyde; Isovaleric aldehyde; Isovaleraldehyde; Isovaleral |
| 05.007 | 2426 | 95 | 97-96-1 | 2-Этилбутаналь | 2-Ethylbutanal | 2-Ethylbutyraldehyde; Diethyl acetaldehyde |
| 05.008 | 2557 | 96 | 66-25-1 | Гексаналь | Hexanal | Aldehyde C-6; Hexaldehyde; Hexoic aldehyde; Caproic aldehyde; Caproaldehyde; n-Hexaldehyde |
| 05.009 | 2797 | 97 | 124-13-0 | Октаналь | Octanal | Aldehyde C-8; Octyl aldehyde; Caprylic aldehyde; Caprylaldehyde; Octylaldehyde; n-Octylaldehyde |
| 05.010 | 2362 | 98 | 112-31-2 | Деканаль | Decanal | Aldehyde C-10; Decyl aldehyde; Capraldehyde; Capric aldehyde; n-Decyl aldehyde |
| 05.011 | 2615 | 99 | 112-31-2 | Додеканаль | Dodecanal | Aldehyde C-12; Lauric aldehyde; Lauryl Aldehyde; n-dodecylic aldehyde; Duodecylic aldehyde; Lauraldehyde; Dodecan-1-al; |
| 05.012 | 2583 | 100 | 107-75-5 | 3,7-Диметил-7-гидроксиоктаналь | 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal | Hydroxycitronellal; 7-hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-al; Laurine; Citronellalhydrate |
| 05.013 | 2127 | 101 | 100-52-7 | Бензальдегид | Benzaldehyde | Benzene methylal; Benzene carbonal; Benzoic aldehyde; Benzene carboxaldehyde |
| 05.014 | 2286 | 102 | 104-55-2 | Коричный альдегид | Cinnamaldehyde | Cinnamic aldehyde; Phenylacrolein; Cinnamal; 3-Phenylpropenal; 3-Phenyl-2-propen-1-al; -Phenylacrolein; 3-Phenylprop-2-enal |
| 05.015 | 2670 | 103 | 123-11-5 | 4-Метоксибензальдегид | 4-Methoxybenzaldehyde | p-Anisaldehyde; aubepine; Anisic aldehyde; Aubepine liquid |
| 05.016 | 2911 | 104 | 120-57-0 | Пиперональ | Piperonal | Heliotropine; Piperonyl aldehyde; Diooxymethylene protocatechuic aldehyde; 3,4-Methylenedioxybenzaldehyde |
| 05.017 | 3109 | 106 | 120-14-9 | Вератровый альдегид | Veratraldehyde | O-Methyl vanillin; p-Veratric aldehyde; Dimethyl ether protocatechualdehyde; 3,4-Dimethoxybenzenecarbonal; 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| 05.018 | 3107 | 107 | 121-33-5 | Ванилин | Vanillin | Methyl protocatechuic aldehyde; Protocatechualdehyde-3-methylether; Vanillic aldehyde; Methylprotocatechuic aldehyde; 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde |
| 05.019 | 2464 | 108 | 121-32-4 | Этилванилин | Ethyl vanillin | Bourbonal; Ethyl protal; 3-Ethoxyprotocatechualdehyde; 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde |
| 05.020 | 2303 | 109 | 5392-40-5 | Цитраль | Citral | Lemarome; Geranial; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal; Neral; 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal |
| 05.021 | 2307 | 110 | 106-23-0 | Цитронеллаль | Citronellal | 3,7-Dimethyl-6-octenal; Rhodinal; 3,7-Dimethyloct-6-enal |
| 05.022 | 2341 | 111 | 122-03-2 | 4-Изопропилбензальдегид | 4-Isopropylbenzaldehyde | Cuminaldehyde; p-isopropylbenzaldehyde; Cuminic aldehyde; Cuminal; Cumaldehyde; p-Propyl iso benzaldehyde |
| 05.023 | 2390 | 112 | 7779-07-9 | 2,6-Диметилоктаналь | 2,6-Dimethyloctanal | Isodecylaldehyde; Decylaldehyde(iso) |
| 05.024 | 2727 | 113 | 7786-29-0 | 2-Метилоктаналь | 2-Methyloctanal | Methylhexylacetaldehyde; Methyl hexyl acetaldehyde; |
| 05.025 | 2782 | 114 | 124-19-6 | Нонаналь | Nonanal | Pelargonic aldehyde; Aldehyde C-9; Pelargonaldehyde; Pelargonic aldehyde; Nonanoic aldehyde |
| 05.026 | 3068 | 115 | 529-20-4 | о-Толилальдегид | o-Tolualdehyde | 2-Methylbenzaldehyde |
| 05.027 | 3068 | 115 | 1334-78-7 | Толилальдегид | Tolualdehyde | Toluic aldehyde (mixed 2,3,4); 2-,3-and 4-Methylbenzaldehyde |
| 05.028 | 3068 | 115 | 620-23-5 | м-Толилальдегид | m-Tolualdehyde | 3-Methylbenzaldehyde |
| 05.029 | 3068 | 115 | 104-87-0 | п-Толилальдегид | p-Tolualdehyde | 4-Methylbenzaldehyde |
| 05.030 | 2874 | 116 | 122-78-1 | Фенилацетальдегид | Phenylacetaldehyde | alpha-Toluic aldehyde; alpha-Tolualdehyde; Hyacinthin; Phenylacetic aldehyde; Benzylcarboxyaldehyde; 1-Oxo-2-phenylethane |
| 05.031 | 2540 | 117 | 111-71-7 | Гептаналь | Heptanal | Aldehyde C-7; n-Heptaldehyde; Heptyl aldehyde; Heptaldehyde; Enanthaldehyde; Enanthal; Aldehyde Heptan-1-alc-7 |
| 05.032 | 2763 | 118 | 124-25-4 | Тетрадеканаль | Tetradecanal | Myristaldehyde; Aldehyde C-14; Myristic aldehyde; Tetradecyl aldehyde; Aldehyde c-14 (Myristic); Tetradecan-1-al |
| 05.033 | 2438 | 120 | 10031-88-6 | 2-Этилгепт-2-еналь | 2-Ethylhept-2-enal | 2-Ethyl-3-butylacrolein |
| 05.034 | 3092 | 121 | 112-44-7 | Ундеканаль | Undecanal | Undecanoic aldehyde; Undecylic aldehyde; Hendecanal; Aldehyde c-11 undecylic; n-Undecylaldehyde; Undecan-1-al |
| 05.035 | 3095 | 122 | 112-45-8 | Ундец-10-еналь | Undec-10-enal | Undecylenic aldehyde (mixed isomers); Undecenal; Intreleven aldehyde; Aldehyde C-11 |
| 05.036 | 3094 | 123 | 143-14-6 | Ундец-9-еналь | Undec-9-enal | Undecylenic aldehyde; Hendecen-9-al; Aldehyde C-11 undecylenic; 9-undecylenic aldehyde |
| 05.037 | 2402 | 124 | 4826-62-4 | 2-Додеценаль | 2-Dodecenal | 3-Nonylacrolein; dodec-2-enal |
| 05.038 | 2886 | 126 | 93-53-8 | 2-Фенилпропаналь | 2-Phenylpropanal | 2-Phenylpropionaldehyde; Hydratropaldehyde; alpha-Methyltolualdehyde; alpha-Methylphenylacetaldehyde; alpha-Phenylpropionaldehyde |
| 05.039 | 2191 | 127 | 7492-44-6 | альфа-Бутилкоричный альдегид | alpha-Butylcinnamaldehyde | 2-Benzylidene hexanal; Butyl cinnamic aldehyde; alpha-Butyl-beta-phenylacrolein; 2-Butyl-3-phenylprop-2-enal |
| 05.040 | 2061 | 128 | 122-40-7 | альфа-Пентилкоричный альдегид | alpha-Pentylcinnamaldehyde | alpha-Amylcinnamaldehyde; Amyl cinnamic aldehyde; alpha-amyl-beta-phenyl-acrolein; 2-Benzylidene heptanal; alpha-Pentyl-cinnamaldehyde; 2-Pentyl-3-phenylprop-2-enal |
| 05.041 | 2569 | 129 | 101-86-0 | альфа-Гексилкоричный альдегид | alpha-Hexylcinnamaldehyde | 2-Benzylidene-octanal; alpha-n-Hexyl cinnamic aldehyde; alpha-n-Hexyl-beta-phenyl acrolein; 2-Benzylideneoctanal |
| 05.042 | 3071 | 130 | 104-09-6 | п-Толилацетальдегид | p-Tolylacetaldehyde | 4-Methylphenylacetaldehyde |
| 05.043 | 3078 | 131 | 99-72-9 | 2-(п-Толил)пропионовый альдегид | 2-(p-Tolyl)propionaldehyde | p-methyl-alpha-Methylphenylacetaldehyde; p-methylhydratropaldehyde; 2-(4-Methylphenyl)propanal |
| 05.044 | 2954 | 132 | 4395-92-0 | п-Изопропилфенилацетальдегид | p-Isopropyl phenylacetaldehyde | Cumylacetaldehyde; 2-(p-Isopropylphenyl)acetaldehyde; Cortexal; Cumylaldehyde; p-Cumen-7-carboxaldehyde; p-Propylphenylacetaldehyde |
| 05.045 | 2743 | 133 | 103-95-7 | 3-(п-Куменил)-2-метилпропионовый альдегид | 3-(p-Cumenyl)-2-methylpropionaldehyde | Cyclamen aldehyde; p-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde; Cyclamal; Cyclaviol; Cyclasal; alpha-Methyl-p-isopropylhydrocinnamaldehyde; 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal |
| 05.046 | 2737 | 134 | 40654-82-8 | 2-Метил-4-фенилмасляный альдегид | 2-Methyl-4-phenylbutyraldehyde | 2-Methyl-4-phenylbutanal |
| 05.047 | 3984 | 558 | 123-08-0 | 4-Гидроксибензальдегид | 4-Hydroxybenzaldehyde | p-Hydroxybenzaldehyde |
| 05.048 | 3181 | 571 | 1504-74-1 | 2-Метоксикоричный альдегид | 2-Methoxycinnamaldehyde | beta-o-Methoxyphenyl acrolein; 3-o-Methoxyphenyl-2-propenal; 3-(2-Methoxyphenyl)prop-2-enal |
| 05.049 | 2691 | 575 | 96-17-3 | 2-Метилмасляный альдегид | 2-Methylbutyraldehyde | 2-Methylbutanal; Methyl ethyl acetaldehyde; alpha-Methyl butyraldehyde; 2-Methylbutanal-1 |
| 05.050 | 2697 | 578 | 101-39-3 | альфа-Метилкоричный альдегид | alpha-Methylcinnamaldehyde | 2-Methylcinnamaldehyde; alpha-methylcinnamic aldehyde; alpha-Methylcinnimal; alpha-Methyl cinnamic aldehyde; 2-Methyl-3-phenylprop-2-enal |
| 05.051 | 3182 | 584 | 65405-67-6 | 3-(4-Метоксифенил)-2-метилпроп-2-еналь | 3-(4-Methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal | alpha-Methyl-p-methoxycinnamaldehyde; 3-(p-Methoxyphenyl)-2-methyl-2-propenal |
| 05.052 | 2748 | 587 | 41496-43-9 | 2-Метил-3-(п-толил)пропионовый альдегид | 2-Methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyde | 2-Methyl-3-(4-methylphenyl)propanal |
| 05.053 | 4010 | 594 | 123-63-7 | 2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан | 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane | Paraldehyde; Paracetaldehyde |
| 05.055 | 3004 | 605 | 90-02-8 | Салициловый альдегид | Salicylaldehyde | Salicylic aldehyde; o-Hydroxybenzaldehyde; Salicylal; 2-Hydroxybenzaldehyde |
| 05.056 | 2413 | 626 | 10031-82-0 | 4-Этоксибензальдегид | 4-Ethoxybenzaldehyde | Homoanisaldehyde |
| 05.057 | 3429 | 640 | 142-83-6 | Гекса-2(транс),4(транс)-диеналь | Hexa-2(trans),4(trans)-dienal | 2-Propylene acrolein; Sorbic aldehyde; Hexa-2,4-dienal |
| 05.058 | 3377 | 659 | 557-48-2 | Нона-2(транс),6(цис)-диеналь | Nona-2(trans),6(cis)-dienal | 2,6-Nonadienal; Cucumber aldehyde; Nona-2,6-dienal |
| 05.059 | 3580 | 661 | 2277-19-2 | Нон-6(цис)-еналь | Non-6(cis)-enal | cis-6-Nonen-1-al; Non-6-enal |
| 05.060 | 3215 | 663 | 2363-89-5 | Окт-2-еналь | Oct-2-enal | alpha-Amylacrolein; 2-Pentyl acrolein |
| 05.061 |  | 664 | 63826-25-5 | Окт-6-еналь | Oct-6-enal | - |
| 05.062 | 3224 | 670 | 4411-89-6 | 2-Фенилкротоновый альдегид | 2-Phenylcrotonaldehyde | 2-Phenyl-but-2-en-1-al; 2-Phenylbut-2(trans)-enal |
| 05.064 | 3638 | 685 | 13552-96-0 | Тридека-2(транс),4(цис),7(цис)-триеналь | Trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal | Trideca-2,4,7-trienal |
| 05.066 | - | 703 | 120-25-2 | 4-Этокси-3-метоксибензальдегид | 4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde | Vanillin ethyl ether |
| 05.068 | 3756 | 705 | 4748-78-1 | 4-Этилбензальдегид | 4-Ethylbenzaldehyde | p-Ethylbenzaldehyde |
| 05.069 | 3413 | 706 | 123-15-9 | 2-Метилпентаналь | 2-Methylpentanal | 2-Methylvaleraldehyde |
| 05.070 | 3165 | 730 | 2463-63-0 | 2-Гептеналь | 2-Heptenal | 3-Butylacrolein; -Butylacrolein; Hept-2-enal; Trans-Hept-2-enal |
| 05.071 | 3212 | 732 | 6750-03-4 | Нона-2,4-диеналь | Nona-2,4-dienal | - |
| 05.072 | 3213 | 733 | 18829-56-6 | транс-2-Ноненаль | trans-2-Nonenal | 3-Hexyl-2-propenal; Non-2-enal; 3 or -hexyl acrolein; Heptyliceneacetaldehyde |
| 05.073 | 2560 | 748 | 6728-26-3 | Гекс-2(транс)-еналь | Hex-2(trans)-enal | -Propylacrolein; Leaf aldehyde; trans-hex-2-enal |
| 05.074 | 2389 | 2006 | 106-72-9 | 2,6-Диметилгепт-5-еналь | 2,6-Dimethylhept-5-enal | Melonal; 2,6-Dimethyl-2-hepten-7-al |
| 05.075 | 2561 | 2008 | 6789-80-6 | Гекс-3(цис)-еналь | Hex-3(cis)-enal | cis-beta,gamma-Hexylenic aldehyde; Hex-3-enal |
| 05.076 | 2366 | 2009 | 3913-71-1 | Дец-2-еналь | Dec-2-enal | Decenaldehyde; 3-Heptylacrolein; Decylenic aldehyde; Dec-2-enal; 2-Decen-1-al |
| 05.077 | 2749 | 2010 | 110-41-8 | 2-Метилундеканаль | 2-Methylundecanal | Methyl nonyl acetaldehyde; Aldehyde C-12; MNA; 2-Methylhendecanal; Methyl nonyl acetaldehyde |
| 05.078 | 3082 | 2011 | 7774-82-5 | Тридец-2-еналь | Tridec-2-enal | 3-Decylacrolein |
| 05.079 | 2310 | 2012 | 7492-67-3 | Цитронеллилоксиацетальдегид | Citronellyl oxyacetaldehyde | Citronelloxyacetaldehyde; 6,10-Dimethyl-3-oxa-9-undecenal; 6,10-Dimethyl-3-oxaundec-9-enal |
| 05.080 | 2887 | 2013 | 104-53-0 | 3-Фенилпропаналь | 3-Phenylpropanal | 3-Phenylpropionaldehyde; Hydrocinnamaldehyde; Phenylpropyl aldehyde; Benzyl acetaldehyde; beta-Phenyl propionaldehyde |
| 05.081 | 3135 | 2120 | 2363-88-4 | 2,4-Декадиеналь | 2,4-Decadienal | Deca-2,4-dienal |
| 05.082 |  | 2121 | 13553-09-8 | Додека-3,6-диеналь | Dodeca-3,6-dienal | - |
| 05.084 | 3164 | 729 | 4313-03-5 | Гепта-2,4-диеналь | Hepta-2,4-dienal | - |
| 05.085 | 3289 | 2124 | 6728-31-0 | Гепт-4-еналь | Hept-4-enal | cis-4-Hepten-1-al; cis-4-Ethylidene butyraldehyde; n-Propylidenebutyraldehyde |
| 05.090 | 3194 | 2129 | 623-36-9 | 2-Метилпент-2-еналь | 2-Methylpent-2-enal | alpha-Methyl-beta-ethyl acrolein; 2,4-Dimethylcrotonaldehyde |
| 05.091 | 3697 | 2130 | 698-27-1 | 2-Гидрокси-4-метилбензальдегид | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde | 4-Methylsalicylaldehyde; 4-Methylsalicylic aldehyde 2,4-Cresotaldehyde |
| 05.094 | 2957 | 2261 | 7775-00-0 | 3-(4-Изопропилфенил)пропионовый альдегид | 3-(4-Isopropylphenyl)propionaldehyde | Cuminyl acetaldehyde; Cuminylacetaldehyde; p-Cymylpropanal; p-isopropylhydrocinnamaldehyde; p-propylhydrocinnamaldehyde |
| 05.095 | 3407 | 2281 | 497-03-0 | 2-Метилкротоновый альдегид | 2-Methylcrotonaldehyde | 2-Methylbut-2(trans)-enal |
| 05.096 | 3264 | 2297 | 30390-50-2 | 4-Деценаль | 4-Decenal | Decenaldehyde, Dec-4-enal (cis) |
| 05.097 | 2738 | 135 | 2439-44-3 | 3-Метил-2-фенилбутиральдегид | 3-Methyl-2-phenylbutyraldehyde | 3-Methyl-2-phenylbutanal; alpha-Isopropylphenylacetaldehyde; alpha-iso-propyl phenylacetaldehyde |
| 05.098 | 3178 | 10347 | 29548-14-9 | п-Мент-1-ен-9-аль | p-Menth-1-en-9-al | Carvomenthenal |
| 05.099 | 3199 | 10365 | 21834-92-4 | 5-Метил-2-фенилгекс-2-еналь | 5-Methyl-2-phenylhex-2-enal | 2-Phenyl-5-methyl-2-hexenal |
| 05.100 | 3200 | 10366 | 26643-91-4 | 4-Метил-2-фенилпент-2-еналь | 4-Methyl-2-phenylpent-2-enal | - |
| 05.101 | 3217 | 11695 | 764-40-9 | Пента-2,4-диеналь | Penta-2,4-dienal | - |
| 05.102 | 3218 | 10375 | 764-39-6 | Пент-2-еналь | Pent-2-enal | 3-Ethylacrolein |
| 05.103 | 3318 | 10378 | 939-21-9 | 3-Фенилпент-4-еналь | 3-Phenylpent-4-enal | beta-Vinylhydrocinnamaldehyde; 3-Phenyl-3-vinylpropionaldehyde |
| 05.104 | 3389 | 10383 | 116-26-7 | 2,6,6-Триметилциклогекса-1,3-диен-1-карбальдегид | 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde | Safranal; Dehydro--Cyclocitral; 1,1,3-Trimethyl-2-formylcyclohexa-2,4-diene |
| 05.105 | 3392 | 10324 | 25409-08-9 | 2-Бутилбут-2-еналь | 2-Butylbut-2-enal | 2-Ethylidinehexanal; 2-Ethylidene hexanal |
| 05.106 | 3395 | 10379 | 564-94-3 | Миртеналь | Myrtenal | Pin-2-en-10-al; Benihinal; 2-Formyl-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene |
| 05.107 | 3406 | 10361 | 35158-25-9 | 2-Изопропил-5-метилгекс-2-еналь | 2-Isopropyl-5-methylhex-2-enal | 2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal |
| 05.108 | 3422 | 10385 | 13162-46-4 | Ундека-2,4-диеналь | Undeca-2,4-dienal | - |
| 05.109 | 3423 | 11827 | 2463-77-6 | 2-Ундеценаль | 2-Undecenal | 2-Undecen-1-al |
| 05.110 | 3427 | - | 15764-16-6 | 2,4-Диметилбензальдегид | 2,4-Dimethylbenzaldehyde | 2,4-Xylylaldehyde; 1-Formyl-2,4-dimethylbenzene |
| 05.111 | 3466 | 10371 | 56767-18-1 | Окта-2(транс),6(транс)-диеналь | Octa-2(trans),6(trans)-dienal | - |
| 05.112 | 3474 | 10338 | 472-66-2 | 2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1-ацетальдегид | 2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-acetaldehyde | beta-Homocyclocitral |
| 05.113 | 3496 | 10337 | 4634-89-3 | Гекс-4-еналь | Hex-4-enal | - |
| 05.114 | 3510 | 10364 | 5362-56-1 | 4-Метилпент-2-еналь | 4-Methylpent-2-enal | - |
| 05.115 | 3519 | 10377 | 24401-36-3 | 2-Фенилпент-4-еналь | 2-Phenylpent-4-enal | - |
| 05.116 | 3524 | 10384 | 5435-64-3 | 3,5,5-Триметилгексаналь | 3,5,5-Trimethylhexanal | Isononylaldehyde; tert-Butylisopentanal |
| 05.117 | 3557 | 11788 | 2111-75-3 | п-Мента-1,8-диен-7-аль | p-Mentha-1,8-dien-7-al | Perilla aldehyde; 4-Isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde; Perillaldehyde |
| 05.118 | 3567 | 11919 | 1963-36-6 | 4-Метоксикоричный альдегид | 4-Methoxycinnamaldehyde | 3-4-Methoxyphenyl-2-propenal; 3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal |
| 05.119 | 3592 | 10325 | 4501-58-0 | 2,2,3-Триметилциклопент-3-ен-1-ил ацетальдегид | 2,2,3-Trimethylcyclopent-3-en-1-yl acetaldehyde | alpha-Campholenic aldehyde; (2,3,3-Trimethylcyclopent-3-en-1-yl-2)acetaldehyde |
| 05.120 | 3637 | - | 21662-13-5 | Додека-2,6-диеналь | Dodeca-2,6-dienal | - |
| 05.121 | 3639 | 2133 | 432-25-7 | 2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-карбоксальдегид | 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- |
| 05.122 | 3640 | 10352 | 1504-75-2 | п-Метилкоричный альдегид | p-Methylcinnamaldehyde | 3-p-Tolylpropenal; 3-p-Methylphenyl propenal; 3-(4-Methylphenyl)prop-2-enal |
| 05.123 | 3645 | - | 55253-28-6 | 5-Изопентил-2-метилциклопентанкарбоксальдегид | 5-Isopropenyl-2-methylcyclopentanecarboxaldehyde | Photocitral A; Cis-2-Methyl-cis-5-isopropenylcyclopentan-1-carboxaldehyde; 5-(1-Methylene-ethyl)-2-methylcyclopentanecarboxaldehyde |
| 05.124 | 3646 | 10354 | 107-86-8 | 3-Метилкротоновый альдегид | 3-Methylcrotonaldehyde | 3-Methyl but-2-enal; Prenal; Senecialdehyde; 3-Methylbut-2(trans)-enal |
| 05.125 | 3670 | 11758 | 21662-16-8 | Додека-2,4-диеналь | Dodeca-2,4-dienal | E,E-2,4-Dodecadienal |
| 05.126 | 3711 | 10363 | 49576-57-0 | 2-Метилокт-2-еналь | 2-Methyloct-2-enal | - |
| 05.127 | 3721 | 11805 | 30361-28-5 | Окта-2(транс),4(транс)-диеналь | Octa-2(trans),4(trans)-dienal | E,E-2,4-Octadienal |
| 05.128 | 3749 | - | 41547-22-2 | Окт-5(цис)-еналь | Oct-5(cis)-enal | (Z)-5-Octenal |
| 05.129 | - | 10350 | 135-02-4 | 2-Метоксибензальдегид | 2-Methoxybenzaldehyde | o-methoxybenzaldehyde; o-Anisaldehyde |
| 05.130 | 3141 | 10380 | 17909-77-2 | альфа-Синенсаль | alpha-Sinensal | 2,6-Dimethyl-10-methylene-2,6,11-dodecatrienal; 2,6-Dimethyl-10-methylene dodeca-2,6,11-trienal |
| 05.134 | 2748 | 587 | 41496-43-9 | 2-Метил-3-толилпропионовый альдегид (смесь о, м, п-) | 2-Methyl-3-tolylpropionaldehyde (mixed o,m,p-) | 2-Methyl-3-tolyl propanal; 2-Methyl-3-(2,3 or 4-methylphenyl)propanal |
| 05.137 | 3264 | 2297 | 21662-09-9 | Дец-4(цис)-еналь | Dec-4(cis)-enal | - |
| 05.139 | 3912 | - | 39770-05-3 | Дец-9-еналь | Dec-9-enal | - |
| 05.140 | 3135 | 2120 | 25152-84-5 | Дека-2(транс),4(транс)-диеналь | Deca-2(trans),4(trans)-dienal | 2,4-Decadienal; Deca-2,4-dienal; Heptenyl acrolein |
| 05.142 | - | 10328 | 139-85-5 | 3,4-Дигидроксибензальдегид | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde | - |
| 05.144 | 2402 | 124 | 20407-84-5 | Додец-2(транс)-еналь | Dodec-2(trans)-enal | - |
| 05.147 | - | 10331 | 123-05-7 | 2-Этилгексаналь | 2-Ethylhexanal | 2-Ethyl hexaldehyde; Butyl ethyl acetaldehyde; Alpha-Ethylcaproaldehyde |
| 05.148 | 4019 | - | 19317-11-4 | 3,7,11-Триметил-2,6,10-додекатриеналь | 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal | 3,7,11-Trimethyl dodecatrien-2,6,10-al-1; Farnesal; Farnesone |
| 05.150 | 3165 | 730 | 18829-55-5 | Гепт-2(транс)-еналь | Hept-2(trans)-enal | (E)-2-hepten-1-al; 2-Heptenal; beta-Butyl acrolein; trans-hept-2-en-1-al |
| 05.152 | - | 10336 | 629-80-1 | Гексадеканаль | Hexadecanal | - |
| 05.153 | - | 10340 | 134-96-3 | 4-Гидрокси-3,5-диметоксибензальдегид | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde | - |
| 05.154 | - | 10341 | 4206-58-0 | 4-Гидрокси-3,5-диметоксикоричный альдегид | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamaldehyde | Sinapaldehyde; 3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enal |
| 05.155 | - | 10342 | 458-36-6 | 4-Гидрокси-3-метоксикоричный альдегид | 4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde | 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enal |
| 05.158 | - | 10351 | 591-31-1 | 3-Метоксибензальдегид | 3-Methoxybenzaldehyde | - |
| 05.166 | - | 10369 | 1119-16-0 | 4-Метилпентаналь | 4-Methylpentanal | 4-Methylvaleraldehyde |
| 05.169 | 4005 |  | 75853-49-5 | 12-Метилтридеканаль | 12-Methyltridecanal | - |
| 05.170 | 2303 | 109 | 106-26-3 | Нераль | Neral | 3,7-Dimethyl-2(cis),6-octadienal |
| 05.171 | 3213 | 733 | 2463-53-8 | Нон-2-еналь | Non-2-enal | beta-Hexylacrolein; alpha-Nonenyl aldehyde; Nonylenic aldehyde |
| 05.172 | 3766 | - | 17587-33-6 | Нона-2(транс),6(транс)-диеналь | Nona-2(trans),6(trans)-dienal | - |
| 05.173 | 4187 | - | 57018-53-8 | Нона-2,4,6-триеналь | Nona-2,4,6-trienal | - |
| 05.174 | 4262 | - | 2100-17-6 | 4-Пентеналь | 4-Pentenal | 4-Pentenal |
| 05.178 | - | 10381 | 60066-88-8 | бета-Синенсаль | beta-Sinensal | 2,6-Dimethyl-10-methylene dodeca-2,6,11-trienal |
| 05.179 | 4209 | - | 51534-36-2 | (E)Тетрадец-2еналь | (E)-Tetradec-2-enal | - |
| 05.182 | 3639 | 10326 | 432-24-6 | 2,6,6-Триметилциклогекс-2-ен-1-карбоксальдегид | 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxaldehyde | beta-Cyclocitral |
| 05.184 | 3423 | 11827 | 53448-07-0 | Ундец-2(транс)-еналь | Undec-2(trans)-enal | - |
| 05.186 | 3721 | 11805 | 5577-44-6 | 2,4-Октадиеналь | 2,4-Octadienal | - |
| 05.188 | 2303 | 109 | 141-27-5 | транс-3;7-Диметилокта-2,6-диеналь | trans-3;7-Dimethylocta-2,6-dienal | Geranial |
| 05.189 | 2560 | 748 | 505-57-7 | 2-Гексеналь | 2-Hexenal | - |
| 05.190 | 3215 | 663 | 2548-87-0 | транс-2-Октеналь | trans-2-Octenal | - |
| 05.191 | 2366 | 2009 | 3913-81-3 | транс-2-Деценаль | trans-2-Decenal | - |
| 05.192 | 3923 |  | 4440-65-7 | 3-Гексеналь | 3-Hexenal | - |
| 05.194 | 3212 | 732 | 5910-87-2 | транс-2, транс-4-Нонадиеналь | tr-2, tr-4-Nonadienal | - |
| 05.195 | 3082 | 2011 | 7069-41-2 | транс-2-Тридеценаль | trans-2-Tridecenal | - |
| 05.196 | 3422 | 10385 | 30361-29-6 | транс-2, транс-4-Ундекадиеналь | tr-2, tr-4-Undecadienal | - |
| 05.203 | 4059 | - | 5090-41-5 | 9-Октадиеналь | 9-Octadecenal | Olealdehyde; Elialdehyde; Octadecenyl aldehyde; Oleic Aldehyde |
| 05.208 | 4066 | - | 169054-69-7 | (Z)-8-Тетрадеценаль | (Z)-8-Tetradecenal | (Z)-Tetradec-8-enal; 8-Tetradecenal |
| 06.001 | 2002 | 35 | 105-57-7 | 1,1-Диэтоксиэтан | 1,1-Diethoxyethane | Diethyl acetal; Acetaldehyde diethyl acetal; Ethylidine diethyl ether; 1,1-Diethoxyethane |
| 06.002 | 2129 | 36 | 1319-88-6 | 5-Гидрокси-2-фенил-1,3-диоксан | 5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane | Benzaldehyde glyceryl acetal; 5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan; 2-Phenyl-m-dioxan-5-ol; 4-Hydroxy methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan; Benzalglycerin |
| 06.003 | 2128 | 37 | 1125-88-8 | альфа, альфа-Диметокситолуол | alpha,alpha-Dimethoxytoluene | Benzaldehyde dimethyl acetal; 1,1-Dimethoxy phenyl methane |
| 06.004 | 2304 | 38 | 7492-66-2 | Диэтилацеталь цитраля | Citral diethyl acetal | 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal diethyl acetal; 1,1-Diethoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene; 1,1-Diethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene |
| 06.005 | 2305 | 39 | 7549-37-3 | Диметилацеталь цитраля | Citral dimethyl acetal | 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal; 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene; 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene |
| 06.006 | 2876 | 40 | 101-48-4 | 1,1-Диметокси-2-фенилэтан | 1,1-Dimethoxy-2-phenylethane | alpha-Tolyl aldehyde dimethyl acetal; Phenylacetaldehyde dimethyl acetal |
| 06.007 | 2877 | 41 | 29895-73-6 | Глицерил ацеталь фенилацетальдегида | Phenylacetaldehyde glyceryl acetal | 5-Hydroxy-2-benzyl-1,3-dioxan; 5-Hydroxymethyl-2-benzyl-1,3-dioxolane; 2-Benzyl-4-hydroxy-1,3-dioxane and 2-Benzyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane (mixture) |
| 06.008 | 2798 | 42 | 10022-28-3 | 1,1-Диметоксиоктан | 1,1-Dimethoxyoctane | Octanal dimethyl acetal; C-8-dimethylacetal; Caprylaldehyde dimethyl acetal; Octaldehyde dimethyl acetal; Resedyl acetal |
| 06.009 | 2363 | 43 | 7779-41-1 | 10,10-Диметоксидекан | 10,10-Dimethoxydecane | Decanal dimethyl acetal; Decylaldehyde DMA; Aldehyde C-10 dimethylacetal; 1,1-Dimethoxydecane; Decylaldehyde dimethyl acetal |
| 06.010 | 2584 | 44 | 7779-94-4 | 1,1-Диэтокси-3,7-диметилоктан-7-ол | 1,1-Diethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol | Hydroxycitronellal diethyl acetal; 1,1-Diethoxy-3,7-dimethyl-7-octanol; 8,8-Diethoxy-2,6-dimethyl-2-octanol; 7-Hydroxy-1,1-diethoxy-3,7-dimethyl octane |
| 06.011 | 2585 | 45 | 141-92-4 | 1,1-Диметокси-3,7-диметилоктан-7-ол | 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol | Hydroxycitronellal dimethyl acetal; 8,8-Dimethoxy-2,6-dimethyl-2-octanol; 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethyl-7-octanol |
| 06.012 | 3067 | 46 | 1333-09-1 | Глицерил ацеталь толуацетальдегида | Tolualdehyde glyceryl acetal | 2-(o-,m-,p-Cresyl)-5-hydroxydioxan; 2-(methylphenyl)-1,3-dioxan-5-ol; 2-5-hydroxymethyldioxolane; 2-(2,3 and 4-Methylphenyl)-5-hydroxy-1,3-dioxane and 2-(2,3 and 4-Methylphenyl)-5-hydroxymethyl-1,3-dioxolane (mixture) |
| 06.013 | 2062 | 47 | 91-87-2 | Диметилацеталь альфа-пентилкоричного альдегида | alpha-Pentylcinnamalde-hyde dimethyl acetal | alpha-n-Amyl-beta-phenylacroleindimethylacetal;1,1-Dimethoxy-2-amyl-3-phenyl-2-propene; 1,1-Dimethoxy-2-pentyl-3-phenylprop-2-ene |
| 06.014 | 2287 | 48 | 5660-60-6 | Этиленгликоль ацеталь коричного альдегида | Cinnamaldehyde ethylene glycol acetal | 2-Styryl-m-dioxolane; 2-Styryl-1,3-dioxolane; Cinnamic aldehyde ethylene glycol acetal; 2-(2-Phenylethylene)-1,3-dioxolane |
| 06.015 | 3426 | 510 | 534-15-6 | 1,1-Диметоксиэтан | 1,1-Dimethoxyethane | Acetaldehyde dimethyl acetal; Dimethylacetal; Ethylidene dimethyl ether |
| 06.016 | 2004 | 511 | 7493-57-4 | 1-Фенилэтокси-1-пропокси этан | 1-Phenylethoxy-1-propoxy ethane | Acetaldehyde phenethyl propyl acetal; [2-(1-Propoxyethoxy)ethyl]benzene; 1-Phenethoxy-1-propoxyethane; Propyl phenethyl acetal; Benzene, 2-(1-propoxyethoxy)ethyl; Acetal R; Pepital |
| 06.017 | - | 517 | 774-48-1 | (Диэтоксиметил)бензол | (Diethoxymethyl)benzene | Benzaldehyde diethyl acetal; 1,1-Diethoxyphenyl methane; Phenyl diethoxy methane; 1,1-Diethoxytoluene |
| 06.019 | 2148 | 523 | 7492-39-9 | 1-Бензилокси-1-(2-метоксиэтокси)этан | 1-Benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethane | Acetaldehyde benzyl methoxyethyl acetal; Acetaldehyde benzyl -methoxyethyl acetal; 1-Benzoyl-1-(2-methoxyethoxy)ethane |
| 06.020 | - | 531 | 34764-02-8 | 1,1-Диэтоксидекан | 1,1-Diethoxydecane | Decanal diethyl acetal; Decan-1-al diethyl acetal; Decylic aldehyde diethylacetal |
| 06.021 | - | 553 | 688-82-4 | 1,1-Диэтоксигептан | 1,1-Diethoxyheptane | Heptanal diethyl acetal; Oenanthal diethyl acetal |
| 06.023 | - | 557 | 3658-93-3 | 1,1-Диэтоксигексан | 1,1-Diethoxyhexane | Hexanal diethyl acetal; Hexyl aldehyde diethyl acetal |
| 06.024 | 3384 | 595 | 68345-22-2 | 1,1-Ди-изобутокси-2-фенилэтан | 1,1-Di-isobutoxy-2-phenylethane | Phenylacetaldehyde di-isobutyl acetal; 1,1-Di(2-methylpropoxy)-2-phenylethane |
| 06.025 | 3378 | 660 | 67674-36-6 | 1,1-Диэтоксинона-2,6-диен | 1,1-Diethoxynona-2,6-diene | Nonadienyl diethyl acetal |
| 06.027 | 2875 | 669 | 5468-06-4 | 4,5-Диметил-2-бензил-1,3-диоксолан | 4,5-Dimethyl-2-benzyl-1,3-dioxolan | Phenylacetaldehyde 2,3-butylene glycol acetal |
| 06.028 | 2541 | 2015 | 10032-05-0 | 1,1-Диметоксигептан | 1,1-Dimethoxyheptane | Heptanal dimethyl acetal; Aldehyde C-7 dimethyl acetal; Heptaldehyde dimethylacetal; Enanthal dimethyl acetal |
| 06.029 | 2542 | 2016 | 72854-42-3 | Глицерил ацеталь гептаналя (смесь 1,2 и 1,3 ацеталей) | Heptanal glyceryl acetal (mixed 1,2 and 1,3 acetals) | 2-Hexyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan + 2-Hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxane; 2-Hexyl-4-hydroxy-1,3-dioxane |
| 06.030 | 2888 | 2017 | 90-87-9 | 1,1-Диметокси-2-фенилпропан | 1,1-Dimethoxy-2-phenylpropane | Phenylpropanal dimethyl acetal; Hydratropic aldehyde dimethyl acetal; 2-Phenylpropionaldehyde dimethyl acetal |
| 06.031 | 4047 | 2135 | 54306-00-2 | 1,1-Диэтоксигекс-2-ен | 1,1-Diethoxyhex-2-ene | 2-Hexenal diethyl acetal |
| 06.032 | 2130 | 2226 | 2568-25-4 | 4-Метил-2-фенил-1,3-диоксолан | 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane | Benzaldehyde propylene glycol acetal; 4-Methyl-2-phenyl-m-dioxolane; 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan; Benzaldehyde propylene glycol cyclic acetal |
| 06.033 | - | 2341 | 871-22-7 | 1,1-Дибутоксиэтан | 1,1-Dibutoxyethane | Acetaldehyde dibutyl acetal |
| 06.034 | - | 2342 | 105-82-8 | 1,1-Дипропоксиэтан | 1,1-Dipropoxyethane | n-Propyl acetal; Dipropyl acetal; Acetaldehyde dipropyl acetal |
| 06.035 | - | 2343 | 10444-50-5 | Пропиленгликоль ацеталь цитраля | Citral propylene glycol acetal | 2-(2,6-Dimethylhepta-1,5-dienyl)-4-methyl-1,3-dioxalane |
| 06.036 | 3125 | 10007 | 64577-91-9 | 1-Бутокси-1-(2-фенилэтокси)этан | 1-Butoxy-1-(2-phenylethoxy)ethane | Acetaldehyde butyl phenethyl acetal; 2-Butoxy-2-phenylethoxy-ethane |
| 06.037 | 3349 | 10011 | 18492-65-4 | 1,1-Диэтоксигепт-4-ен (цис и транс) | 1,1-Diethoxyhept-4-ene (cis and trans) | 4-Heptenal diethyl acetal |
| 06.038 | 3381 | 10029 | 5436-21-5 | 4,4-Диметоксибутан-2-он | 4,4-Dimethoxy-butan-2-one | Acetylacetaldehyde dimethyl acetal; 3-Oxobutanal dimethyl acetal; 3-Ketobutyraldehyde, dimethyl acetal |
| 06.039 | 3534 | - | 67715-79-1 | 1,2-Ди((1'-этокси)-этокси)пропан | 1,2-Di((1'-ethoxy)-ethoxy)propane | 4,6,9-Trimethyl-3,5,8,10-tetraoxadodecane; 3,5,8,10-tetraoxadecane, 4,6,9-trimethyl |
| 06.040 | 3593 | 11930 | 67715-82-6 | 1,2,3-Трис([1'-этокси]-этокси)пропан | 1,2,3-Tris([1'-ethoxy]-ethoxy)propane | 3,5,9,11-Tetraoxatridecane,7-(1-ethoxyethoxy)-4,10-dimethyl |
| 06.041 | - | 10055 | - | 1-Изобутокси-1-этокси-2-метилпропан | 1-Isobutoxy-1-ethoxy-2-methylpropane | Isobutanal ethyl isobutyl acetal; 2-Methylpropanal ethyl isobutyl acetal; 1-Ethoxy-2-methyl-1-(2-methylpropoxy)propane |
| 06.042 | - | 10057 | - | 1-Изобутокси-1-этокси-3-метилбутан | 1-Isobutoxy-1-ethoxy-3-methylbutane | Isovaleraldehyde ethyl isobutyl acetal; 3-Methylbutanal ethyl isobutyl acetal; 1-Ethoxy-3-methyl-1-(2-methylpropoxy)butane |
| 06.043 | - | 10038 | - | 1-Изоамилокси-1-этоксипропан | 1-Isoamyloxy-1-ethoxypropane | Propanal ethyl 3-methylbutyl acetal; 1-Ethoxy-1-(2-methylpropoxy)ethane |
| 06.044 | - | 10058 | - | 1-Изобутокси-1-этоксипропан | 1-Isobutoxy-1-ethoxypropane | Propanal ethyl isobutyl acetal; 1-Ethoxy-1-(2-methylpropoxy)propane |
| 06.045 | - | 10061 | - | 1-Изобутокси-1-изопентилокси-2-метилпропан | 1-Isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropane | Isobutanal isobutyl isoamyl acetal; 2-Methylpropanal isobutyl 3-methylbutyl acetal; 2-Methyl-1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)propane |
| 06.046 | - | 10060 | - | 1-Изобутокси-1-изопентилокси-3-метилбутан | 1-Isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutane | Isovaleraldehyde isoamyl isobutyl acetal; 3-Methylbutanal isobutyl 3-methylbutyl acetal; 3-Methyl-1-(3-methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)butane |
| 06.047 | - | 10065 | - | 1-Изопентилокси-1-пропоксиэтан | 1-Isopentyloxy-1-propoxyethane | Acetaldehyde 3-methylbutyl propyl acetal; 1-(3-Methylbutoxy)-1-propoxyethane |
| 06.048 | - | 10066 | - | 1-Изопентилокси-1-пропоксипропан | 1-Isopentyloxy-1-propoxypropane | Propanal 3-methylbutyl propyl acetal; 1-(3-Methylbutoxy)-1-propoxypropane |
| 06.050 | - | 10003 | 57006-87-8 | 1-Бутокси-1-этоксиэтан | 1-Butoxy-1-ethoxyethane | Acetaldehyde butyl ethyl acetal |
| 06.052 | - | 10025 | 13262-24-3 | 1,1-Ди-изобутокси-2-метилпропан | 1,1-Di-isobutoxy-2-methylpropane | Isobutanal di-isobutyl acetal; 2-Methylpropanal diisobutyl acetal; 1,1-Di(2-methylpropoxy)-2-methylpropane |
| 06.053 | - | 10023 | 5669-09-0 | 1,1-Ди-изобутоксиэтан | 1,1-Di-isobutoxyethane | Acetaldehyde di-isobutyl acetal; 1,1-Di(2-methylpropoxy)ethane |
| 06.054 | - | 10026 | 13262-27-6 | 1,1-Ди-изобутоксипентан | 1,1-Di-isobutoxypentane | Valeraldehyde di-isobutyl acetal; Pentanal diisobutyl acetal; 1,1-Di(2-methylpropoxy)pentane |
| 06.055 | - | 10028 | 13002-09-0 | 1,1-Ди-изопентилоксиэтан | 1,1-Di-isopentyloxyethane | Acetaldehyde di-isoamyl acetal; Acetaldehyde di(3-methylbutyl) acetal; 1,1-Di(3-methylbutoxy)ethane |
| 06.057 | - | 10013 | 3658-94-4 | 1,1-Диэтокси-2-метилбутан | 1,1-Diethoxy-2-methylbutane | 2-Methylbutanal diethyl acetal |
| 06.058 | - | 10015 | 1741-41-9 | 1,1-Диэтокси-2-метилпропан | 1,1-Diethoxy-2-methylpropane | Isobutanal diethyl acetal; 2-Methylpropanal diethyl acetal |
| 06.059 | - | 10014 | 3842-03-3 | 1,1-Диэтокси-3-метилбутан | 1,1-Diethoxy-3-methylbutane | Isovaleraldehyde diethyl acetal; 3-Methylbutanal diethyl acetal |
| 06.061 | - | 10009 | 3658-95-5 | 1,1-Диэтоксибутан | 1,1-Diethoxybutane | Butanal diethyl acetal |
| 06.064 | - | 10012 | 462-95-3 | Диэтоксиметан | Diethoxymethane | Formaldehyde diethyl acetal |
| 06.065 | - | 10016 | 54815-13-3 | 1,1-Диэтоксинонан | 1,1-Diethoxynonane | Nonanal diethyl acetal |
| 06.067 | - | 10017 | 3658-79-5 | 1,1-Диэтоксипентан | 1,1-Diethoxypentane | Valeraldehyde diethyl acetal; Pentanal diethyl acetal |
| 06.069 | - | 10018 | 4744-08-5 | 1,1-Диэтоксипропан | 1,1-Diethoxypropane | Propanal diethyl acetal |
| 06.071 | - | 10022 | 5405-58-3 | 1,1-Дигексилоксиэтан | 1,1-Dihexyloxyethane | Acetaldehyde dihexyl acetal |
| 06.072 | 4098 | - | 18318-83-7 | 1,1-Диметокси-транс-2-гексен | 1,1-Dimethoxy-trans-2-hexene | 1,1-Dimethoxy-E-2-hexene; 2-Hexene, 1,1-dimethoxy-, (2E)-; 2-Hexenal, dimethyl acetal, (E)-; 2-Hexene, 1,1-dimethoxy-, (E) -; (E)-2-Hexenal dimethyl acetal; trans-2-Hexenal dimethyl acetal |
| 06.074 | - | 10031 | 109-87-5 | Диметоксиметан | Dimethoxymethane | Formaldehyde dimethyl acetal; Methylal |
| 06.077 | 4099 | - | 3390-12-3 | 2,4-Диметил - 1,3-диоксолан | 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-; Acetaldehyde cyclic propylene glycol acetal; Propylene acetal |
| 06.079 | - | 10040 | 13602-09-0 | 1-Этокси-1-(2-метилбутокси)этан | 1-Ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethane | Acetaldehyde ethyl 2-methylbutyl acetal |
| 06.080 | - | 10049 | 2556-10-7 | 1-Этокси-1-(2-фенилэтокси)этан | 1-Ethoxy-1-(2-phenylethoxy)ethane | Acetaldehyde ethyl 2-phenylethyl acetal |
| 06.081 | 3775 | 10034 | 28069-74-1 | 1-Этокси-1-(3-гексенилкоси)этан | 1-Ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethane | Ethyl cis-3-hexenyl acetal; Acetaldehyde ethyl 3-hexenyl acetal |
| 06.082 | - | 11948 | 54484-73-0 | 1-Этокси-1-гексилоксиэтан | 1-Ethoxy-1-hexyloxyethane | Acetaldehyde ethyl hexyl acetal; 1-(1-Ethoxyethoxy) hexane |
| 06.083 | - | 10037 | 13442-90-5 | 1-Этокси-1-изопентилоксиэтан | 1-Ethoxy-1-isopentyloxyethane | Acetaldehyde ethyl 3-methylbutyl acetal; 1-Ethoxy-1-(3-methylbutoxy)ethane |
| 06.084 | - | 10039 | 10471-14-4 | 1-Этокси-1-метоксиэтан | 1-Ethoxy-1-methoxyethane | Acetaldehyde ethyl methyl acetal |
| 06.085 | - | 10046 | 59184-43-9 | 1-Этокси-1-пентилоксиэтан | 1-Ethoxy-1-pentyloxyethane | Acetaldehyde ethyl amyl acetal; Acetaldehyde ethyl pentyl acetal |
| 06.086 | - | 10050 | 20680-10-8 | 1-Этокси-1-пропоксиэтан | 1-Ethoxy-1-propoxyethane | Acetaldehyde ethyl propyl acetal |
| 06.089 | 4048 | - | 6454-22-4 | 2-Гексил-4,5-диметил-1,3-диоксолан | 2-Hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolane | 1,3-Dioxolane,2-hexyl-4,5-dimethyl-; Heptanal 2,3-butandiol acetal |
| 06.091 | - | 10054 | 6986-51-2 | 1-Изобутокси-1-этоксиэтан | 1-Isobutoxy-1-ethoxyethane | Acetaldehyde ethyl isobutyl acetal |
| 06.092 | - | 10059 | 75048-15-6 | 1-Изобутокси-1-изопентилоксиэтан | 1-Isobutoxy-1-isopentyloxyethane | Acetaldehyde isobutyl isoamyl acetal; Acetaldehyde isobutyl 3-methylbutyl acetal; 1-(3-Methylbutoxy)-1-(2-methylpropoxy)ethane |
| 06.094 | 3630 | - | 1599-49-1 | 4-Метил-2-пентил-1,3-диоксолан | 4-Methyl-2-pentyl-1,3-dioxolane | - |
| 06.096 | - | 10903 | 122-51-0 | Триэтоксиметан | Triethoxymethane | Triethyl orthoformate; Ethyl orthoformate |
| 06.097 | - | 10075 | 7789-92-6 | 1,1,3-Триэтоксипропан | 1,1,3-Triethoxypropane | 3-Ethoxypropanal diethyl acetal |
| 06.098 | 3441 | 11423 | 1193-11-9 | 2,2,4-Триметил-1,3-диоксолан | 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane | - |
| 06.100 | - | 10032 | 13002-08-9 | Ацетальдегида дипентилацеталь | Acetaldehyde dipentyl acetal | - |
| 06.102 | - | 2016 | 1708-36-7 | 2-Гексил-5-гидрокси-1,3-диоксан | 2-Hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxane | - |
| 06.104 | 3905 | - | 68527-74-2 | Пропиленгликольацеталь ванилина | Vanillin propylene glycol acetal | 4-methyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dioxolane |
| 06.105 | - | 10070 | 13285-51-3 | 3-Метил-1,1-ди-изопентилоксибутан | 3-Methyl-1,1-di-isopentyloxybutane | Isovaleraldehyde di-isoamyl acetal; 3-Methylbutanal di(3-methylbutyl) acetal 3-Methyl-1,1-di(3-methylbutoxy)butane |
| 06.106 | - | 10071 | 13112-63-5 | 2-Метил-1,1-ди-изопентилоксипропан | 2-Methyl-1,1-di-isopentyloxypropane | 2-Methyl-1,1-di(3-methylbutoxy)propane |
| 06.107 | - | 10068 | 13548-84-0 | 1-(2-Метилбутокси)-1-изопентилоксиэтан | 1-(2-Methylbutoxy)-1-isopentyloxyethane | Methylbutyl acetal; 1-(2-Methylbutoxy)-1-(3-methylbutoxy)ethane |
| 06.120 | 3808 | - | 67785-70-0 | 1,2-Глицерокеталь DL-Ментона | DL-Menthone-1,2-glycerol ketal | - |
| 06.123 | - | 10004 | - | 1-Бутокси-1-изопентилоксиэтан | 1-Butoxy-1-isopentyloxyethane | Acetaldehyde butyl isoamyl acetal; 1-Butoxy-1-(3-methylbutoxy)ethane |
| 06.124 | - | 10024 | - | 1,1-Ди-изобутокси-3-метилбутан | 1,1-Di-isobutoxy-3-methylbutane | Isovaleraldehyde di-isobutyl acetal; 3-Methylbutanal diisobutyl acetal; 1,1-Di(2-methylpropoxy)-3-methylbutane |
| 06.125 | - | 10027 | - | 1,1-Ди-изобутоксипропан | 1,1-Di-isobutoxypropane | Propanal di-isobutyl acetal; 1,1-Di(2-methylpropoxy)propane |
| 06.127 | - | 10036 | - | 1-Этокси-1-изопентилоксипропан | 1-Ethoxy-1-isopentyloxypropane | Butanal ethyl isoamyl acetal; Butanal ethyl 3-methylbutyl acetal; 1-Ethoxy-1-(3-methylbutoxy)propane |
| 06.128 | - | 10045 | - | 1-Этокси-1-пентилоксибутан | 1-Ethoxy-1-pentyloxybutane | Butanal ethyl amyl acetal |
| 06.129 | - | 10043 | - | 1-Этокси-2-метил-1-изопентилоксипропан | 1-Ethoxy-2-methyl-1-isopentyloxy-propane | Isobutanal ethyl isoamyl acetal; 2-Methylpropanal ethyl 3-methylbutyl acetal; 1-Ethoxy-2-methyl-1-(3-methylbutoxy)butane |
| 06.130 | - | 10044 | - | 1-Этокси-2-метил-1-пропоксипропан | 1-Ethoxy-2-methyl-1-propoxypropane | Isobutanal ethyl propyl acetal; 2-Methylpropanal ethyl propyl acetal |
| 06.131 | - | 10042 | - | 1-Этокси-3-метил-1-изопентилоксибутан | 1-Ethoxy-3-methyl-1-isopentyloxybutane | Isovaleraldehyde ethyl isoamyl acetal; 3-Methylbutanal ethyl 3-methylbutyl acetal; 1-Ethoxy-3-methyl-1-(3-methylbutoxy)butane |
| 06.132 | 4023 | - | 63253-24-7 | Бутан-2,3-диолацеталь ванилина (смесь стерео изомеров) | Vanillin butan-2,3-diol acetal (mixture of stereo isomers) | Vanillin erythro and threo-butan-2,3-diol acetal |
| 07.001 | 2969 | 105 | 78-98-8 | 2-Оксопропаналь | 2-Oxopropanal | Pyruvaldehyde; 2-Ketopropionaldehyde; Acetylformaldehyde; Methyl glyoxal; Pyruvic aldehyde; Propan-2-on-1-al |
| 07.002 | 2544 | 136 | 110-43-0 | Гептан-2-он | Heptan-2-one | Ketone C-7; Methyl amyl ketone; Amyl methyl ketone |
| 07.003 | 2545 | 137 | 106-35-4 | Гептан-3-он | Heptan-3-one | Ethyl butyl ketone; Butyl ethyl ketone |
| 07.004 | 2009 | 138 | 98-86-2 | Ацетофенон | Acetophenone | Methyl phenyl ketone; Acetylbenzene; Acetylbenzol; Benzoylmethide; Phenyl methyl ketone |
| 07.005 | 3124 | 139 | 122-48-5 | Ванилил ацетон | Vanillyl acetone | Zingerone; 3-Methoxy-4-hydroxy-benzylacetone; 2-Ethyl methyl ketone; 3-Methoxy-4-methoxybenzylacetone; Vanillylacetone; 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-one |
| 07.007 | 2594 | 141 | 127-41-3 | альфа-Ионон | alpha-Ionone | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one |
| 07.008 | 2595 | 142 | 14901-07-6 | бета-Ионон | beta-Ionone | -Irisone; 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one; -Cyclocitrylideneacetone; 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one |
| 07.009 | 2711 | 143 | 7779-30-8 | Метил-альфа-ионон | Methyl-alpha-ionone | alpha-Cetone; 5-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-one; Raldeine; alpha,Cyclocitrylidenemethyl ethyl ketone; 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-enyl)pent-1-en-3-one |
| 07.010 | 2712 | 144 | 127-43-5 | Метил-бета-ионон | Methyl-beta-ionone | 5-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-one; Raldeine; -Cyclocitrylidenebutanone, -Methylionone; -Iraldeine; 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)pent-1-en-3-one |
| 07.011 | 2597 | 145 | 79-69-6 | 4-(2,5,6,6-Тетраметил-2-циклогексенил)-3-бутен-2-он | 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one | alpha-Irone; 6-Methylionone; 4(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one; |
| 07.012 | 2249 | 146 | 99-49-0 | Карвон | Carvone | Carvol; 1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one; p-Mentha-1,8-dien-2-one |
| 07.013 | 2723 | 147 | 93-08-3 | Метил 2-нафтил кетон | Methyl 2-naphthyl ketone | 2-Acetonaphthone; 2-acetylnapthalene; oranger crystals; beta-methyl naphthyl ketone; beta-Acetonaphthone |
| 07.014 | 2656 | 148 | 118-71-8 | Мальтол | Maltol | Veltol (Pfizer); Corps praline; 4H-Pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl; 3-Hydroxy-2-methyl-(1,4-pyran); 2-Methyl pyromeconic acid; 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone |
| 07.015 | 2707 | 149 | 110-93-0 | 6-Метилгепт-5-ен-2-он | 6-Methylhept-5-en-2-one | Methyl heptenone; 2-Methyl-2-hepten-6-one; 2-Methylheptenone; Methyl hexenyl ketone |
| 07.016 | 3093 | 150 | 112-12-9 | Ундекан-2-он | Undecan-2-one | Methyl nonyl ketone; 2-hendecanone; Undecanone-2; Methyl nonyl ketone; 2-Hendecanone; 2-Oxoundecane; Nonyl methyl ketone |
| 07.017 | 2731 | 151 | 108-10-1 | 4-Метилпентан-2-он | 4-Methylpentan-2-one | Methyl isobutyl ketone; Isobutyl methyl ketone; Isopropylacetone; Isohexanone; Hexone |
| 07.018 | 2558 | 152 | 3848-24-6 | Гексан-2,3-дион | Hexan-2,3-dione | Methyl propyl diketone; Acetyl butyryl; Acetyl-n-butyryl |
| 07.019 | 2802 | 153 | 111-13-7 | Октан-2-он | Octan-2-one | Methyl hexyl ketone; n-Hexyl methyl ketone; Hexyl methyl ketone; Octan-2-one |
| 07.020 | 2785 | 154 | 821-55-6 | Нонан-2-он | Nonan-2-one | Methyl heptyl ketone |
| 07.021 | 3090 | 155 | 7493-59-6 | Ундека-2,3-дион | Undeca-2,3-dione | Acetyl nonanyl; Acetyl nonanoyl; Acetyl pelargonyl |
| 07.022 | 2677 | 156 | 122-00-9 | 4-Метилацетофенон | 4-Methylacetophenone | p-Methylacetophenone; Methyl p-tolyl ketone; 1-Acetyl-4-methylbenzene; 1-methyl-4-acetyl benzene |
| 07.023 | 2387 | 157 | 89-74-7 | 2,4-Диметилацетофенон | 2,4-Dimethylacetophenone | Acetyl-m-Xylene; methyl 2,4-Dimethylphenyl ketone |
| 07.024 | 2881 | 158 | 122-57-6 | 4-Фенилбут-3-ен-2-он | 4-Phenylbut-3-en-2-one | Benzylidene acetone; Cinnamyl methyl ketone; Methyl styryl ketone; Acetocinnamone; Benzalacetone |
| 07.025 | 2740 | 159 | 5349-62-2 | 4-Метил-1-фенилпентан-2-он | 4-Methyl-1-phenylpentan-2-one | Benzyl isobutyl ketone; Isobutyl benzyl ketone |
| 07.026 | 3074 | 160 | 7774-79-0 | 4-(п-Толил)бутан-2-он | 4-(p-Tolyl)butan-2-one | 4-(4-Methylphenyl)butan-2-one |
| 07.027 | 2734 | 161 | 1901-26-4 | 3-Метил-4-фенилбут-3-ен-2-он | 3-Methyl-4-phenylbut-3-en-2-one | Benzylidene methyl acetone; 1-Methyl-1-benzylideneacetone; 3-Benzylidene-2-butanone; alpha-Methyl-alpha-Benzalacetone |
| 07.028 | 2132 | 162 | 119-53-9 | Бензоин | Benzoin | Benzoyl phenyl carbinol; alpha-Hydroxy-alpha-phenylacetophenone; 2-Hydroxy-1,2-diphenylethane; 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone |
| 07.029 | 2672 | 163 | 104-20-1 | 4-(4-Метоксифенил)бутан-2-он | 4-(4-Methoxyphenyl)butan-2-one | Anisyl acetone; p-methoxyphenylbutanone; 2-Butanone, 4-(4-methoxyphenyl)-; Raspberry ketone, methyl ether; methyl oxanone; p-Methoxybenzylacetone |
| 07.030 | 2673 | 164 | 104-27-8 | 1-(4-Метоксифенил)пент-1-ен-3-он | 1-(4-Methoxyphenyl)pent-1-en-3-one | Ethone; alpha-Methylanisalacetone; Alpha-Methyl anisylidene acetone; p-Methoxystyryl ethyl ketone |
| 07.031 | 2701 | 165 | 55418-52-5 | Пиперонил ацетон | Piperonyl acetone | 2-Butanone, 4-(1,3-benzodioxol-5-yl); Dulcinyl; Heliotropyl acetone; 4-(3,4-Methylenedioxyphenyl)butan-2-one |
| 07.032 | 2134 | 166 | 119-61-9 | Бензофенон | Benzophenone | Benzoylbenzene; Diphenyl ketone; Diphenylmethanone; Alpha-Oxodiphenylmethane |
| 07.033 | 3552 | 167 | 11050-62-7 | Изожасмон | Isojasmone | 2-Hexyl-cyclopent-2-en-1-one and 2-Hexylidene cyclopentanone |
| 07.034 | 2573 | 167 | 17373-89-6 | 2-Гексилиденциклопентан-1-он | 2-Hexylidenecyclopentan-1-one | alpha-Hexylidenecyclopentanone |
| 07.035 | 3061 | 168 | 17369-60-7 | Тетраметил этилциклогексенон (смесь изомеров) | Tetramethyl ethylcyclohexenone (mixture of isomers) | - |
| 07.036 | 2714 | 169 | 127-51-5 | альфа-Изометил ионон | alpha-Isomethyl ionone | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one; Methyl-gamma-Ionone; Isomethylionone; Gamma-Methylionone; 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-enyl)-3-methylpent-3-en-2-one |
| 07.038 | 2005 | 570 | 100-06-1 | 4-Метоксиацетофенон | 4-Methoxyacetophenone | Acetanisole; p-Acetylanisole; 4-Acetylanisole |
| 07.039 | 2804 | 592 | 7786-52-9 | Октан-3-он-1-ол | Octan-3-on-1-ol | 3-Oxo-1-octanol; Caproylethanoate; Hexanoylethanoate; Methylol methyl amyl ketone; 1-hydroxyoctan-3-on |
| 07.040 | 3469 | 599 | 93-55-0 | 1-Фенилпропан-1-он | 1-Phenylpropan-1-one | Propiophenone; Phenyl ethyl ketone; Propionylbenzene |
| 07.041 | 4151 | 650 | 79-89-0 | бета-Изометилионон | beta-Isomethylionone | Isomethyl beta-ionone; 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one |
| 07.042 | 2927 | 651 | 645-13-6 | 4-Изопропилацетофенон | 4-Isopropylacetophenone | Methyl p-isopropylphenyl ketone; p-Acetylcumene; p-Propylacetophenone |
| 07.044 | 3417 | 666 | 625-33-2 | Пент-3-ен-2-он | Pent-3-en-2-one | - |
| 07.045 | 3473 | 686 | 2408-37-9 | 2,2,6-Триметилциклогексанон | 2,2,6-Trimethylcyclohexanone | - |
| 07.046 | 3738 | 691 | 1080-12-2 | Ванилиден ацетон | Vanillylidene acetone | Methyl-3-methoxy-4-hydroxystyryl ketone; Dihydrozingerone; 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)but-3-en-2-one |
| 07.047 | 3487 | 692 | 4940-11-8 | Этилмальтол | Ethyl maltol | Veltol-Plus; 2-Ethylpyromeconic acid; 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone; 2-Ethyl-3-ol-4H-pyran-4-one; 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone |
| 07.048 | 3352 | 718 | 2497-21-4 | 4-Гексен-3-он | 4-Hexen-3-one | 2-Hexen-4-one; Hex-2-en-4-one; Propylene ethyl ketone |
| 07.049 | 3760 | 719 | 103-13-9 | 1-(4-Метоксифенил)-4-метилпент-1-ен-3-он | 1-(4-Methoxyphenyl)-4-methylpent-1-en-3-one | Methoxystyryl isopropyl ketone; Isopropyl 4-methyloxystyryl ketone |
| 07.050 | 3326 | 737 | 67-64-1 | Ацетон | Acetone | Propan-2-one; Dimethyl ketone; 2-Oxopropane; -Ketopropane; Pyroacetic ether |
| 07.051 | 2008 | 749 | 513-86-0 | 3-Гидроксибутан-2-он | 3-Hydroxybutan-2-one | Acetoin; AMC; Acetyl methyl carbinol; 2,3-Butanolone; Dimethylketol; 3-Hydroxy-2-butanone; Gamma-hydroxy-beta-oxobutane |
| 07.052 | 2370 | 752 | 431-03-8 | Диацетил | Diacetyl | Dimethyl diketone; Biacetyl; 2,3-diketobutane; 2,3-Butanedione; Dimethylglyoxal; Butane-2,3-dione |
| 07.053 | 2170 | 753 | 78-93-3 | Бутан-2-он | Butan-2-one | Ethyl methyl ketone; Methyl ethyl ketone; Ketone C-4 |
| 07.054 | 2842 | 754 | 107-87-9 | Пентан-2-он | Pentan-2-one | Ethyl acetone; Methyl propyl ketone; Propyl methyl ketone; Pentane-2-one |
| 07.055 | 2588 | 755 | 5471-51-2 | 4-(п-Гидроксифенил)бутан-2-он | 4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-one | p-Hydroxybenzyl acetone; oxyphenalon; Frambinone; 1-p-Hydroxyphenyl-3-butanone; p-Hydrobenzylacetone; p-Hydroxybenzylacetone |
| 07.056 | 2700 | 758 | 80-71-7 | 3-Метилциклопентан-1,2-дион | 3-Methylcyclopentan-1,2-dione | 2-Hydroxy-3-methylcyclopent-2-en-1-one; Methylcyclopentenolone; 3-Methylcyclepentane-1,2-dione; cyclotene; Corylone; 3-Methyl-2-cyclopenten-2-ol-1-one |
| 07.057 | 3152 | 759 | 21835-01-8 | 3-Этилциклопентан-1,2-дион | 3-Ethylcyclopentan-1,2-dione | 2-Hydroxy-3-ethyl-2-cyclopenten-1-one; Ethyl cyclopentenolone; Ethyl cyclopentalone; 3-Ethyl-2-cyclopenten-2-ol-1-one |
| 07.058 | 2546 | 2034 | 123-19-3 | Гептан-4-он | Heptan-4-one | Dipropyl ketone; Butyrone |
| 07.059 | 2667 | 2035 | 10458-14-7 | п-Ментан-3-он | p-Menthan-3-one | 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone; 4-Isopropyl-1-methylcyclohexan-3-one |
| 07.060 | 2841 | 2039 | 600-14-6 | Пентан-2,3-дион | Pentan-2,3-dione | Acetyl propionyl |
| 07.061 | 2033 | 2040 | 79-78-7 | Аллил альфа-ионон | Allyl alpha-ionone | 1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1-yl)-1,6-heptadien-3-one; Allyl cyclocitrylideneacetone; alpha-AllyliononeS; 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-enyl)-1,6-heptadien-3-one |
| 07.062 | 2803 | 2042 | 106-68-3 | Октан-3-он | Octan-3-one | Ethyl amyl ketone; Amyl ethyl ketone |
| 07.063 | 2730 | 2043 | 7493-58-5 | 4-Метилпентан-2,3-дион | 4-Methylpentan-2,3-dione | Acetyl isobutyryl |
| 07.064 | 2543 | 2044 | 96-04-8 | Гептан-2,3-дион | Heptan-2,3-dione | Acetyl pentanoyl; Acetyl valeryl; Valeryl acetyl |
| 07.065 | 2587 | 2045 | 496-77-5 | 5-Гидроксиоктан-4-он | 5-Hydroxyoctan-4-one | Butyroin; 5-Octanol-4-one |
| 07.067 | 2964 | 2051 | 29606-79-9 | Изопулегон | Isopulegone | 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-one; 1-Methyl-4-isopropenyl-3-cyclohexanone; 1-Isopropyl-4-methyl-2-cyclohexanone; p-Menth-8-en-3-one |
| 07.069 | 3059 | 2053 | 4433-36-7 | Тетрагидро-псевдо-ионон | Tetrahydro-pseudo-ionone | 6,10-Dimethyl-9-undecen-2-one; Dihydrogeranylacetone; 6,10-Dimethylundec-9-en-2-one |
| 07.070 | 2146 | 2140 | 7492-37-7 | 3-Бензилгептан-4-он | 3-Benzylheptan-4-one | - |
| 07.071 |  | 2141 | 5455-24-3 | Октан-4,5-дион | Octane-4,5-dione | Dibutyryl |
| 07.072 |  | 2143 | 624-42-0 | 6-Метилгептан-3-он | 6-Methylheptan-3-one | Isoamyl ethyl ketone |
| 07.075 | 3268 | 2234 | 13494-06-9 | 3,4-Диметилциклопентан-1,2-дион | 3,4-Dimethylcyclopentan-1,2-dione | 2-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-cyclopenten-1-one |
| 07.076 | 3269 | 2235 | 13494-07-0 | 3,5-Диметилциклопентан-1,2-дион | 3,5-Dimethylcyclopentan-1,2-dione | - |
| 07.077 | 3168 | 2255 | 4437-51-8 | Гексан-3,4-дион | Hexan-3,4-dione | Dipropionyl; 3,4-Dioxohexane; Diethyl-alpha,beta-di-ketone |
| 07.078 | 3460 | 2259 | 491-07-6 | d,l-Изоментон | d,l-Isomenthone | Cis-1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanone; cis-para-Menthan-3-one; cis-p-Menthan-3-one |
| 07.079 | 3226 | 2275 | 579-07-7 | 1-Фенилпропан-1,2-дион | 1-Phenylpropan-1,2-dione | Acetyl benzoyl; Methyl phenyl diketone; Methyl phenyl glyoxal; Phenyl methyl diketone |
| 07.080 | 3305 | 2311 | 3008-43-3 | 3-Метилциклогексан-1,2-дион | 3-Methylcyclohexan-1,2-dione | 3-Methyl-1,2-cyclohexanedione; 2-Methyl-3,4-cyclohexanedione |
| 07.081 | 3515 | 2312 | 4312-99-6 | Окт-1-ен-3-он | Oct-1-en-3-one | Vinyl amyl ketone; Amyl vinyl ketone |
| 07.082 | 3603 | 2313 | 4643-27-0 | Окт-2-ен-4-он | Oct-2-en-4-one | Butyl propenyl ketone; Propenyl butyl ketone |
| 07.083 | 3243 | 2340 | 23726-92-3 | бета-Дамаскон | beta-Damascone | 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-2-en-1-one |
| 07.084 |  | 2350 | 96-22-0 | Пентан-3-он | Pentan-3-one | Dimethyl acetone; Diethyl ketone; Dimethylacetone; Propione; Methacetone |
| 07.086 | 2397 | 11839 | 102-04-5 | 1,3-Дифенилпропан-2-он | 1,3-Diphenylpropan-2-one | Dibenzyl ketone; Alpha,alpha-Diphenylketone; Benzyl ketone |
| 07.087 | 2674 | 11836 | 122-84-9 | 4-Метоксифенилацетон | 4-Methoxyphenylacetone | Anisyl methyl ketone; 3-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one; p-Methoxyphenylacetone; Anisketone; Anisic ketone |
| 07.088 | 2713 | 11852 | 7784-98-7 | Метил-дельта-ионон | Methyl-delta-ionone | 5-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-4-penten-3-one; 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-enyl)pent-1-en-3-one |
| 07.089 | 3166 | 11164 | 4674-50-4 | Нуткатон | Nootkatone | 5,6-Dimethyl-8-isopropenylbicyclo[4.4.0]dec-1-en-3-one; 4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-6-isopropenyl-4,4a-dimethyl-2(3H)-naphthalene; 4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylene-ethyl)-2(3H)-naphthalenone |
| 07.090 | 3173 | 11102 | 5077-67-8 | 1-Гидроксибутан-2-он | 1-Hydroxybutan-2-one | 2-Oxo-1-butanol; Propionyl cabinol; Ethyl hydroxymethyl ketone; 1-Butanol-2-one |
| 07.091 | 3175 |  | 79-76-5 | гамма-Ионон | gamma-Ionone | 4-(2,2-Dimethyl-6-methylene-cyclohexyl)-3-buten-2-one; 4-(2-Methylene-6,6-dimethylcyclohexyl)-3-buten-2-one; 4-(2,2-Dimethyl-6-methylenecyclohexyl)but-3-en-2-one |
| 07.092 | 3176 | 11128 | 499-70-7 | п-Ментан-2-он | p-Menthan-2-one | Carvomenthone; Tetrahydromenthone; Tetrahydrocarvone |
| 07.093 | 3190 | 11148 | 13706-86-0 | 5-Метилгексан-2,3-дион | 5-Methylhexan-2,3-dione | 2-Methyl-4,5-hexanedione; Acetyl isovaleryl; Isobutyl methyl diketone; Isobutyl methyl glyoxal |
| 07.094 | 3196 | 11786 | 488-10-8 | 3-Метил-2-(пент-2(цис)-енил)циклопент-2-ен-1-он | 3-Methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-one | cis-Jasmone |
| 07.095 | 3261 | 11044 | 14765-30-1 | 2-(втор-Бутил)циклогексанон | 2-(sec-Butyl)cyclohexanone | 2-But-2-ylcyclohexanone; 2-(1-Methylpropyl)cyclohexanone |
| 07.096 | 3290 | 11097 | 589-38-8 | Гексан-3-он | Hexan-3-one | Ethyl propyl ketone |
| 07.097 | 3292 | 11113 | 59191-78-5 | 3-(Гидроксиметил) октан-2-он | 3-(Hydroxymethyl)octan-2-one | - |
| 07.098 | 3360 | 11134 | 1193-18-6 | 3-Метилциклогекс-2-ен-1-он | 3-Methylcyclohex-2-en-1-one | 1-Methyl-1-cyclohexenone-3 |
| 07.099 | 3363 | 11143 | 1604-28-0 | 6-Метилгепта-3,5-диен-2-он | 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one | 2-methyl-hepta-2,4-dien-6-one; Methylheptadienone; |
| 07.100 | 3365 | 11150 | 3240-09-3 | 5-Метилгекс-5-ен-2-он | 5-Methylhex-5-en-2-one | 2-Methylallylacetone; 2-Methyl-1-hexen-5-one; 2-Methyl-allyl-acetone |
| 07.101 | 3368 | 11853 | 141-79-7 | 4-Метилпент-3-ен-2-он | 4-Methylpent-3-en-2-one | Mesityl oxide; Methyl isobutenyl ketone; Isopropylideneacetone |
| 07.102 | 3382 | 11179 | 1629-58-9 | Пент-1-ен-3-он | Pent-1-en-3-one | Ethyl vinyl ketone |
| 07.103 | 3388 | 11194 | 593-08-8 | Тридекан-2-он | Tridecan-2-one | Methyl undecyl ketone; Hendecyl methyl ketone |
| 07.104 | 3399 | 11093 | 4643-25-8 | Гепт-2-ен-4-он | Hept-2-en-4-one | - |
| 07.105 | 3400 | 11094 | 1119-44-4 | Гепт-3-ен-2-он | Hept-3-en-2-one | Methyl pentenyl ketone; Butylidene acetone; n-Butylideneacetone |
| 07.106 | 3409 | 11149 | 5166-53-0 | 5-Метилгекс-3-ен-2-он | 5-Methylhex-3-en-2-one | Isobutylidene acetone |
| 07.107 | 3416 | 11170 | 1669-44-9 | Окт-3-ен-2-он | Oct-3-en-2-one | - |
| 07.108 | 3420 | 11197 | 23696-85-7 | бета-Дамасценон | beta-Damascenone | 4-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-but-2-en-4-one; 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)but-2-en-1-one |
| 07.109 | 3421 | 11200 | 1125-21-9 | 2,6,6-Триметилциклогекс-2-ен-1,4-дион | 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1,4-dione | 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione; 2-Cyclohexenedione-1,4, 3,5,5-trimethyl |
| 07.110 | 3425 | 11744 | 542-46-1 | Циклогептадец-9-ен-1-он | Cycloheptadec-9-en-1-one | Civettone; Civetone |
| 07.111 | 3434 | 11135 | 541-91-3 | 3-Метилциклопентадекан-1-он | 3-Methylcyclopentadecan-1-one | Muscone; Methylexaltone |
| 07.112 | 3435 | 11137 | 2758-18-1 | 3-Метил-2-циклопентен-1-он | 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one | 1-Methyl-1-cyclopenten-3-one |
| 07.113 | 3440 | 11160 | 925-78-0 | Нонан-3-он | Nonan-3-one | Ethyl hexyl ketone |
| 07.114 | 3442 | 11206 | 762-29-8 | 6,10,14-Триметилпентадека-5,9,13-триен-2-он | 6,10,14-Trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one | Farnesyl acetone; 2,6,10-Trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one; 6,10,14-Trimethyl-5,9,13-pentadecatrien-2-one |
| 07.115 | 3447 | 11057 | 20483-36-7 | 3,4-Дегидро дигидро-бета-ионон | 3,4-Dehydrodihydro-beta-ionone | Dehydrodihydroionone; 4-(2,6,6-trimethylcyclohexadien-1-yl)-2-butanone; 4-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)butan-2-one |
| 07.116 | 3449 | 11062 | 43219-68-7 | 1-(1,4-Диметилциклогекс-3-ен-1-ил)этан-1-он | 1-(1,4-Dimethylcyclohex-3-en-1-yl)ethan-1-one | 4-Acetyl-1,4-dimethylcyclohex-1-ene |
| 07.117 | 3453 | 11077 | 42348-12-9 | 3-Этил-2-гидрокси-4-метилциклопент-2-ен-1-он | 3-Ethyl-2-hydroxy-4-methylcyclopent-2-en-1-one | 3-Ethyl-4-methylcyclotene; Ethylcyclopentenolone; 3-Ethyl-2-cyclopenten-2-ol-1-one |
| 07.118 | 3454 | 11078 | 53263-58-4 | 5-Этил-2-гидрокси-3-метилциклопент-2-ен-1-он | 5-Ethyl-2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-en-1-one | 5-Ethyl-3-methylcyclotene |
| 07.119 | 3458 | 11046 | 10316-66-2 | 2-Гидроксициклогекс-2-ен-1-он | 2-Hydroxycyclohex-2-en-1-one | Cyclohexane-1,2-dione |
| 07.120 | 3459 | 11198 | 4883-60-7 | 2-Гидрокси-3,5,5-триметилциклогекс-2-ен-1-он | 2-Hydroxy-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one | 3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione; 3,5,5-Trimethyl-1,2-cyclohexanedione |
| 07.121 | 3532 | 11751 | 10519-33-2 | Дец-3-ен-2-он | Dec-3-en-2-one | Heptylidene acetone; Oenanthylidene acetone; Enanthylidene acetone |
| 07.122 | 3537 | 11914 | 108-83-8 | 2,6-Диметилгептан-4-он | 2,6-Dimethylheptan-4-one | Diisobutyl ketone; Isobutyl ketone; iso-Nonanone; Isovalerone |
| 07.123 | 3542 | 11088 | 3796-70-1 | Геранилацетон | Geranylacetone | alpha,beta-dihydropseudoionone; 6,10-Dimethyl-5(trans),9-undecadien-2-one |
| 07.124 | 3548 | 11784 | 118-93-4 | 2-Гидроксиацетофенон | 2-Hydroxyacetophenone | Ethanone, 1-(2-hydroxyphenyl)-; o-acetylphenol |
| 07.125 | 3550 | 11115 | 3142-66-3 | 3-Гидроксипентан-2-он | 3-Hydroxypentan-2-one | Acetyl ethyl barbonol |
| 07.126 | 3553 | 11918 | 78-59-1 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он | 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-en-1-one | Isophorone; Isoacetopherone |
| 07.127 | 3560 | 11189 | 491-09-8 | п-Мента-1,4(8)-диен-3-он | p-Mentha-1,4(8)-dien-3-one | Piperitenone; 4-Isopropylidene-1-methyl-1-cyclohexen-3-one |
| 07.128 | 3565 | 11703 | 7764-50-3 | Дигидрокарвон | Dihydrocarvone | Cis-Dihydrocarvone; cis-Menthen-8(9)-one(2); 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexan-2-one; p-Menth-8(10)-en-2-one |
| 07.129 | 3577 | - | 3720-16-9 | 3-Метил-5-пропилциклогекс-2-ен-1-он | 3-Methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one | 1-Methyl-5-n-propyl-1-cyclohexen-3-one |
| 07.130 | 3622 | - | 57378-68-4 | дельта-Дамаскон | delta-Damascone | 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-enyl)but-2-en-1-one |
| 07.131 | 3626 | 11060 | 17283-81-7 | Дигидро-бета-Ионон | Dihydro-beta-ionone | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)butan-2-one; 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)butan-2-one |
| 07.132 | 3628 | 11059 | 31499-72-6 | Дигидро-альфа-ионон | Dihydro-alpha-ionone | 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-enyl)butan-2-one |
| 07.133 | 3653 | - | 13171-00-1 | 4-Ацетил-6-терт-бутил-1,1-диметилиден | 4-Acetyl-6-t-butyl-1,1-dimethylindane | Celestolide; 4-Acetyl-1,1-dimethyl-6-tert-butylindane; Acetyl-6-tert-butyl-2,3-dihydro-1,1-dimethylindane |
| 07.134 | 3659 | 11053 | 43052-87-5 | альфа-Дамаскон | alpha-Damascone | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-2-butene-4-one; 1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-enyl)but-2-en-1-one |
| 07.135 | 3662 | 11884 | 28631-86-9 | 2,4-Дигидроксиацетофенон | 2,4-Dihydroxyacetophenone | 1-Ethanone |
| 07.136 | 3715 | - | 34545-88-5 | 4,4a,5,6-Тетрагидро-7-метилнафталин-2(3H)-он | 4,4a,5,6-Tetrahydro-7-methylnapthalen-2(3H)-one | - |
| 07.137 | 3724 | 11808 | 2345-28-0 | Пентадекан-2-он | Pentadecan-2-one | Methyl tridecyl ketone |
| 07.138 | 3725 | - | 63759-55-7 | 2-Пентилбут-1-ен-3-он | 2-Pentylbut-1-en-3-one | 3-Methylene-2-octanone; 3-Methyleneoctan-2-one |
| 07.139 | 3761 | - | 81925-81-7 | 5-Метилгепт-2-ен-4-он | 5-Methylhept-2-en-4-one | 2-Hepten-4-one, 5-methyl |
| 07.140 | 3763 | - | 1128-08-1 | 3-Метил-2-пентилциклопент-2-ен-1-он | 3-Methyl-2-pentylcyclopent-2-en-1-one | Dihydrojasmone; 2-Pentyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one; 3-Methyl-2-(n-pentanyl)-2-cyclopentene-1-one |
| 07.142 | - | 11035 | 498-02-2 | Ацетованилон | Acetovanillone | 4-Hydroxy-3-methoxyacetophenone |
| 07.146 | 2249 | 146 | 2244-16-8 | d-Карвон | d-Carvone | d-p-Mentha-1,8-dien-2-one |
| 07.147 | 2249 | 146 | 6485-40-1 | l-Карвон | l-Carvone | l-p-Mentha-1,8-dien-2-one |
| 07.148 | 3909 | 11047 | 108-94-1 | Циклогексанон | Cyclohexanone | Cyclohexyl ketone; Hexanon; Ketohexamethylene |
| 07.149 | 3910 | 11050 | 120-92-3 | Циклопентанон | Cyclopentanone | Ketocyclopentane; Ketopentamethylene |
| 07.150 | - | 11055 | 693-54-9 | Декан-2-он | Decan-2-one | - |
| 07.151 | 3966 | 11056 | 928-80-3 | Декан-3-он | Decan-3-one | - |
| 07.153 | 3776 | - | 20489-53-6 | 1,10-Дигидронуткатон | 1,10-Dihydronootkatone | 1,2,6-Trimethyl-9-isopropylene-bicyclo[4.4.0]decan-4-one |
| 07.154 | - | 11106 | 5650-43-1 | 1-(3,5-Диметокси-4-гидроксифенил)пропан-1-он | 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)propan-1-one | Propiosyringone; 3,5-Dimethoxy-4-hydroxypropiophenone |
| 07.157 | - | 11068 | 1604-34-8 | 6,10-Диметилундекан-2-он | 6,10-Dimethylundecan-2-one | - |
| 07.158 | - | 11069 | 6175-49-1 | Додекан-2-он | Dodecan-2-one | - |
| 07.159 | 2479 | 551 | 4695-62-9 | d-Фенхон | d-Fenchone | d-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone; 1,3,3-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-one |
| 07.160 | - | 11089 | 2922-51-2 | Гептадекан-2-он | Heptadecan-2-one | Methyl pentadecyl ketone |
| 07.164 | - | 11105 | 2478-38-8 | 4-Гидрокси-3,5-диметоксиацетофенон | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyacetophenone | Acetosyringone |
| 07.167 | - | 11108 | 4984-85-4 | 4-Гидроксигексан-3-он | 4-Hydroxyhexan-3-one | - |
| 07.168 | 4143 | - | 490-03-9 | (+/-)-2-Гидрокси пиперитон | (+/-)-2-Hydroxypiperitone | Piperitone, 2-hydroxy-; Diosphenol; Buccocamphor; 2-Hydroxy-6-isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-one |
| 07.169 |  | 11101 | 116-09-6 | 1-Гидроксипропан-2-он | 1-Hydroxypropan-2-one | Hydroxyacetone; Acetyl carbinol |
| 07.170 | 4144 | 11202 | 23267-57-4 | бета-Ионон эпоксид | beta-Ionone epoxide | 4-(1,2-Epoxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)but-3-en-2-one |
| 07.171 | 4198 | 11125 | 18358-53-7 | Изопинокамфон | Isopinocamphone | 2,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1] cycloheptan-3-one |
| 07.172 | 3939 | 11127 | 500-02-7 | 4-Изопропилциклогекс-2-ен-1-он | 4-Isopropylcyclohex-2-en-1-one | Cryptone; Crypton; 4-Isopropylcyclohex-2-enone; DL-Kryptone |
| 07.175 | 2910 | 2052 | 89-81-6 | п-Мент-1-ен-3-он | p-Menth-1-en-3-one | Piperitone; alpha-Piperitone; 1-Methyl-4-isopropyl-1-cyclohexen-3-one |
| 07.176 | 2667 | 2035 | 89-80-5 | транс-Ментон | trans-Menthone | trans-p-Menthan-3-one |
| 07.177 | 3868 | - | 33046-81-0 | 7-Метил-3-октенон-2 | 7-Methyl-3-octenone-2 | trans-7-Methyl-3-octen-2-one; |
| 07.178 | - | 11131 | 563-80-4 | 3-Метилбутан-2-он | 3-Methylbutan-2-one | 3-Methyl-1-butenol-2; Methyl isopropyl ketone |
| 07.179 | 3946 | - | 583-60-8 | 2-Метилциклогексанон | 2-Methylcyclohexanone | Methyl anone |
| 07.180 | 3947 | - | 591-24-2 | 3-Метилциклогексанон | 3-Methylcyclohexanone | - |
| 07.181 | - | 11146 | 928-68-7 | 6-Метилгептан-2-он | 6-Methylheptan-2-one | - |
| 07.184 | 4057 | - | 113486-29-6 | 3-Метилнона-2,4-дион | 3-Methylnona-2,4-dione | 3-Methyl-2,4-nonanedione |
| 07.185 | - | 11157 | 565-61-7 | 3-Метилпентан-2-он | 3-Methylpentan-2-one | - |
| 07.187 | - | 11162 | 32064-72-5 | Нон-2-ен-4-он | Non-2-en-4-one | - |
| 07.188 | 3955 | 11163 | 14309-57-0 | Нон-3-ен-2-он | Non-3-en-2-one | - |
| 07.189 | - | 11161 | 4485-09-0 | Нонан-4-он | Nonan-4-one | - |
| 07.194 | - | 11182 | 2550-26-7 | 4-Фенилбутан-2-он | 4-Phenylbutan-2-one | - |
| 07.196 | - | 11186 | 80-57-9 | Пин-2-ен-4-он | Pin-2-en-4-one | Verbenone; 4,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one |
| 07.198 | - | 11191 | 141-10-6 | Псевдо-ионон | Pseudo-ionone | 6,10-Dimethylundeca-3,5,9-trien-2-one |
| 07.199 | - | 11192 | 2345-27-9 | Тетрадекан-2-он | Tetradecan-2-one | - |
| 07.205 | - | 11205 | 502-69-2 | 6,10,14-Триметилпентадекан-2-он | 6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one | Hexahydrofarnesyl acetone |
| 07.215 | 2230 | 140 | 464-49-3 | (1R)-1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он | (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one | d-Camphor; |
| 07.219 | 3196 | 11786 | 6261-18-3 | транс-3-Метил-2-(2-пентенил)-2-циклопентен-1-он | trans-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one | trans-Jasmone |
| 07.224 | 3243 | 2340 | 23726-91-2 | транс-1-(2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил)бут-2-ен-1-он | tr-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one | - |
| 07.225 | 3659 | 11053 | 23726-94-5 | цис-1-(2,6,6-Триметил-2-циклогексен-1-ил)бут-2-ен-1-он | cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one | cis-alpha-Damascone |
| 07.236 | - | 11171 | 22610-86-2 | 5-Октен-2-он | 5-Octen-2-one | - |
| 07.238 | 4139 | - | 37160-77-3 | 3-Гидрокси-2-октанон | 3-Hydroxy-2-octanone | 2-Octanone, 3-hydroxy- |
| 07.240 | 4000 | - | 13019-20-0 | 2-Метилгептан-3-он | 2-Methylheptan-3-one | - |
| 07.242 | 4052 | - | 5355-63-5 | 3-Гидрокси-4-фенилбутан-2-он | 3-Hydroxy-4-phenylbutan-2-one | 2-Butanone, 3-hydroxy-4-phenyl- |
| 07.244 | 4001 | - | 20859-10-3 | транс-6-Метил-3-гептен-2-он | trans-6-Methyl-3-hepten-2-one | - |
| 07.247 | 4008 | - | 30086-02-3 | Октадиен-2-он/3.5-(E,E) | Octadien-2-one/3.5-(E,E) | - |
| 07.248 | 4060 | - | 585-25-1 | 2,3-Октандион | 2,3-OCTANEDIONE | Octan-2,3-dione |
| 07.249 | 4022 | - | 927-49-1 | Ундекан-6-он | Undecan-6-one | - |
| 07.251 | 4316 | - | 577-16-2 | 2-Метилацетофенон | 2-Methylacetophenone | - |
| 08.001 | 2487 | 1 | 64-18-6 | Муравьиная кислота | Formic acid | Methanoic acid |
| 08.002 | 2006 | 2 | 64-19-7 | Уксусная кислота | Acetic acid | Ethanoic acid; Ethylic acid; Methanecarboxilic acid |
| 08.003 | 2924 | 3 | 79-09-4 | Пропионовая кислота | Propionic acid | Methylacetic acid; Ethylformic acid |
| 08.004 | 2611 | 4 | 598-82-3 | Молочная кислота | Lactic acid | alpha-Hydroxypropanoic acid; 2-Hydroxypropanoic acid |
| 08.005 | 2221 | 5 | 107-92-6 | Масляная килсота | Butyric acid | Ethylacetic acid; Butanoic acid; 1-Propanecarboxylic acid |
| 08.006 | 2222 | 6 | 79-31-2 | 2-Метилпропионовая килсота | 2-Methylpropionic acid | Isobutyric acid; Isopropylformic acid; Butyric iso acid |
| 08.007 | 3101 | 7 | 109-52-4 | Валериановая кислота | Valeric acid | Pentanoic acid; Propylacetic acid; Valerianic acid; 1-Butanecarboxilic acid |
| 08.008 | 3102 | 8 | 503-74-2 | 3-Метилмасляная килсота | 3-Methylbutyric acid | Isopentanoic acid; beta-Methylbutyric acid; Delphinic acid; Active valeric acid; -Methylbutyric acid |
| 08.009 | 2559 | 9 | 142-62-1 | Гексановая кислота | Hexanoic acid | Caproic acid; Hexoic acid; 2-Butylacetic acid; Pentylformic acid |
| 08.010 | 2799 | 10 | 124-07-2 | Октановая кислота | Octanoic acid | Caprylic acid; Octoic acid; C-8; Octylic acid; 1-Heptanecarboxilic acid |
| 08.011 | 2364 | 11 | 334-48-5 | Декановая кислота | Decanoic acid | Capric acid; Decylic acid; 1-Nonanecarboxylic acid |
| 08.012 | 2614 | 12 | 143-07-7 | Додекановая кислота | Dodecanoic acid | Lauric acid; Dodecoic acid; Laurostearic acid |
| 08.013 | 2815 | 13 | 112-80-1 | Олеиновая кислота | Oleic acid | Oleinic acid; trans-Elaidic acid; Octadec-9-enoic acid |
| 08.014 | 2832 | 14 | 57-10-3 | Гексадекановая кислота | Hexadecanoic acid | Palmitic acid; Hexadecylic acid; Cetylic acid; 1-Pentadecanecarbocylic acid |
| 08.015 | 3035 | 15 | 57-11-4 | Октадекановая кислота | Octadecanoic acid | Stearic acid; Octadecylic acid |
| 08.016 | 2764 | 16 | 544-63-8 | Тетрадекановая кислота | Tetradecanoic acid | Myristic acid; Crodacid |
| 08.017 | 2655 | 17 | 6915-15-7 | Яблочная кислота | l-Malic acid | 2-Hydroxy-1,4-butanedioic acid; Hydroxysuccinic acid:; 2-Hydroxybutane-1,4-dioic acid |
| 08.018 | 3044 | 18 | 133-37-9 | Винная килсота | Tartaric acid | Racemic acid; 2,3-Dihydroxysuccinic acid; 2,3-Dihydroxybutanedioic acid |
| 08.019 | 2970 | 19 | 127-17-3 | Пировиноградная кислота | Pyruvic acid | 2-Ketopropionic acid; Acetylformic acid; Alpha-Ketopropionoc acid; Pyroracemic acid; 2-Oxopropanoic acid |
| 08.021 | 2131 | 21 | 65-85-0 | Бензойная кислота | Benzoic acid | Benzenecarboxylic acid; Phenylformic acid; Dracylic acid; Carboxybenzene; Phenyl carboxylic acid |
| 08.022 | 2288 | 22 | 621-82-9 | Коричная кислота | Cinnamic acid | tert-beta-Phenylacrylic acid; 3-Phenyl-2-propenoic acid; -Phenylacrylic acid; 3-Phenylacrylic acid; 3-Phenylprop-2-enoic acid |
| 08.023 | 2627 | 23 | 123-76-2 | 4-Оксовалериановая кислота | 4-Oxovaleric acid | Laevulinic acid; Acetopropionic acid; Laevulic acid; Levulinic acid; 4-Oxopentanoic acid; 3-Acetylpropionic acid |
| 08.024 |  | 24 | 110-15-6 | Янтарная кислота | Succinic acid | Butan-1,4-dioic acid; 1,2-Ethanedicarboxylic acid; Butanedioic acid |
| 08.025 | 2488 | 25 | 110-17-8 | Фумаровая кислота | Fumaric acid | Allomalenic acid; Boletic acid; tr-Butenedionic acid; tr-1,2-ethylenedicarboxylic acid; But-2(trans)-enedioic acid |
| 08.026 | 2011 | 26 | 124-04-9 | Адипиновая кислота | Adipic acid | 1,4-Butanedicarboxylic acid; Hexanedioic acid |
| 08.028 | 3348 | 28 | 111-14-8 | Гептановая кислота | Heptanoic acid | n-Heptanoic; Enanthic; n-Heptylic; n-Heptoic acid; Oenanthic; Oenanthic acid; n-Heptanoic acid; Enanthic acid |
| 08.029 | 2784 | 29 | 112-05-0 | Нонановая кислота | Nonanoic acid | Pelargonic acid; Octane-1-carboxylic acid; Nonylic acid; Nonoic acid |
| 08.031 | 2754 | 31 | 97-61-0 | 2-Метилвалериановая кислота | 2-Methylvaleric acid | 2-Methylpentanoic acid; Methylpropylacetic acid |
| 08.032 | 2889 | 32 | 501-52-0 | 3-Фенилпропионовая кислота | 3-Phenylpropionic acid | Benzylacetic acid; Hydrocinnamic acid; -Phenylpropionic acid; Dihydrocinnamic acid |
| 08.033 | 2010 | 33 | 499-12-7 | Проп-1-ен-1,2,3-трикарбоновая кислота | Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid | Aconitic acid; Achilleic acid; Equisetic acid; Citridic acid; 2-Carboxyglutaconic acid |
| 08.034 | 2347 | 34 | 5292-21-7 | Циклогексилуксусная кислота | Cyclohexylacetic acid | Cyclohexaneacetic acid |
| 08.035 | 3191 | 582 | 4536-23-6 | 2-Метилгексановая кислота | 2-Methylhexanoic acid | 2-Methylcaproic acid; 2-Butylpropanoic acid; Hexana-2-carboxylic acid |
| 08.036 | 3142 | 616 | 502-47-6 | Цитронелловая кислота | Citronellic acid | Rhodinolic acid; Rhodinic acid; 3,7-Dimethyloct-6-enoic acid |
| 08.037 | 3891 | 653 | 328-50-7 | 2-Оксоглутаровая кислота | 2-Oxoglutaric acid | alpha-Ketoglutaric acid; 2-Oxo-1,5-pentanedioic acid; 2-Ketoglutaric acid; 2-Oxopentanedioic acid |
| 08.038 | 2878 | 672 | 103-82-2 | Фенилуксусная кислота | Phenylacetic acid | alpha-Toluic acid; Benzylcarboxylic acid |
| 08.039 | 3247 | 689 | 112-38-9 | Ундец-10-еновая кислота | Undec-10-enoic acid | Undecylenic acid; 10-Hendecenoic acid |
| 08.040 | 3986 | 693 | 99-96-7 | 4-Гидроксибензойная кислота | 4-Hydroxybenzoic acid | p-Hydroxybenzoic acid |
| 08.041 | 3380 | 694 | 60-33-3 | Октадека-9,12-диеновая кислота | Octadeca-9,12-dienoic acid | Linoleic acid; Linoleic and Linolenic acids |
| 08.042 | 3245 | 696 | 112-37-8 | Ундекановая кислота | Undecanoic acid | n-Undecoic acid; n-Undecylic acid; Hendecanoic acid |
| 08.043 | 3988 | 697 | 121-34-6 | Ванилиновая кислота | Vanillic acid | 4-Hydroxy-3-methoxy-benzoic acid; 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid |
| 08.044 | 3143 | 744 | 21016-46-6 | 2,4-Диметилпент-2-еновая кислота | 2,4-Dimethylpent-2-enoic acid | - |
| 08.045 | 2429 | 2001 | 88-09-5 | 2-Этилмасляная кислота | 2-Ethylbutyric acid | alpha-Ethylbutyric acid; Diethylacetic acid |
| 08.046 | 2695 | 2002 | 116-53-0 | 2-Метилмасляная кислота | 2-Methylbutyric acid | Methylethyl acetic acid; Butane-2-carboxylic acid |
| 08.047 | 2706 | 2003 | 1188-02-9 | 2-Метилгептановая кислота | 2-Methylheptanoic acid | 2-Methyloenanthic acid; Methylamylacetic acid; Isocaprylic acid; Isooctanoic acid |
| 08.048 | 2843 | 2004 | 591-80-0 | Пент-4-еновая кислота | Pent-4-enoic acid | Allyl acetic acid |
| 08.049 | 2872 | 2005 | 122-59-8 | Феноксиуксусная кислота | Phenoxyacetic acid | Glycollic acid phenyl ether; Phenoxyethanoic acid; o-Phenylglycolic acid |
| 08.050 | 3170 | 2256 | 4219-24-3 | Гекс-3-еновая кислота | Hex-3-enoic acid | - |
| 08.051 | 3869 | 2262 | 759-05-7 | 3-Метил-2-оксомасляная кислота | 3-Methyl-2-oxobutyric acid | 2-Oxoisovaleric acid; Dimethylpyruvic acid |
| 08.052 | 3871 | 2263 | 816-66-0 | 4-Метил-2-оксовалериановая кислота | 4-Methyl-2-oxovaleric acid | 2-Keto-4-methyl-pentanoic acid; 4-Methyl-2-oxopentanoic acid; alpha-Ketoisocaproic acid; Isopropyl pyruvic acid |
| 08.053 | - | 2264 | 141-82-2 | Малоновая кислота | Malonic acid | Methanedicarboxylic acid; Propane dioic acid; Propan 1,3-dioic acid; Propanedioic acid |
| 08.054 | 3169 | 11777 | 13419-69-7 | Гекс-2(транс)-еновая кислота | Hex-2(trans)-enoic acid | -Propylacrylic acid; 3-Propylacrylic acid |
| 08.055 | 3195 | 11680 | 3142-72-1 | 2-Метил-2-пентеновая кислота | 2-Methyl-2-pentenoic acid | 3-Ethyl-2-methylacrylic acid; 2-Pentene-2-carboxylic acid; 2-Propylidinepropionic acid |
| 08.056 | 3437 | 10149 | 105-43-1 | 3-Метилвалериановая кислота | 3-Methylvaleric acid | Sec-butyl acetic acid; 2-Methyl-butane-1-carboxylic acid; -Methylvaleric acid |
| 08.057 | 3463 | 10150 | 646-07-1 | 4-Метилвалериановая кислота | 4-Methylvaleric acid | Isohexanoic acid; Isocaproic acid; 4-Methyl pentanoic acid |
| 08.058 | 3464 | 10147 | 37674-63-8 | 2-Метилпент-3-еновая кислота | 2-Methylpent-3-enoic acid | - |
| 08.059 | 3511 | 10148 | 1575-74-2 | 2-Метилпент-4-еновая кислота | 2-Methylpent-4-enoic acid | - |
| 08.060 | 3531 | 11911 | 98-89-5 | Циклогексанкарбоновая кислота | Cyclohexanecarboxylic acid | - |
| 08.061 | 3572 | 10142 | 628-46-6 | 5-Метилгексановая кислота | 5-Methylhexanoic acid | Isoheptanoic acid; Isovenanthic acid; Isoamyl acetic acid |
| 08.062 | 3574 | 11925 | 45019-28-1 | 4-Метилнонановая кислота | 4-Methylnonanoic acid | 4-Methylpelargonic acid |
| 08.063 | 3575 | 11926 | 54947-74-9 | 4-Метилоктановая кислота | 4-Methyloctanoic acid | - |
| 08.064 | 3599 | 10168 | 80-59-1 | 2-Метилкротоновая кислота | 2-Methylcrotonic acid | Tiglic acid; 2-Methyl crotonic acid; 2-Methyl-2-butenoic acid; trans-2,3-Dimethyl-acrylic acid; Methylbut-2(trans)-enoic acid |
| 08.065 | 3660 | 10090 | 14436-32-9 | Дец-9-еновая кислота | Dec-9-enoic acid | - |
| 08.066 | 3723 | - | 600-18-0 | 2-Оксомаслянная кислота | 2-Oxobutyric acid | Ketobutyric acid; Alpha-Ketobutyric acid |
| 08.067 | 3731 | - | 71298-42-5 | 1,2,5,6-Тетрагидрокуминовая кислота | 1,2,5,6-Tetrahydrocuminic acid | 4-Isopropyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid; 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(1-methylethyl)-, (+/-)-; 1-(4-Isopropylcyclohex-3-enyl) carboxylic acid |
| 08.068 | 3742 | - | 72881-27-7 | Дец-(5- и 6)-енновая кислота | Dec-(5- and 6)-enoic acid | - |
| 08.070 | 3187 | 10138 | 541-47-9 | 3-Метилкротоновая кислота | 3-Methylcrotonic acid | 3,3-Dimethyl-acrylic acid; 3-Methyl-but-2-enoic acid; ,-Dimethylacrylic acid; Senecioic acid; 3-Methylbut-2(trans)-enoic acid |
| 08.071 | 3945 | 10077 | 100-09-4 | п-Анисовая кислота | p-Anisic acid | 4-Anisic acid; Draconic acid; p-Methoxybenzoic acid; 4-Methoxybenzoic acid |
| 08.072 | 3908 | 10080 | 3724-65-0 | Бут-2-еновая кислота (цис и транс) | But-2-enoic acid (cis and trans) | Crotonic acid (trans) + isoCrotonic acid (cis) |
| 08.073 | 3913 | 10087 | 3913-85-7 | Дес-2-еновая кислота | Dec-2-enoic acid | 2-Decenoic acid |
| 08.074 |  | 10088 | 15469-77-9 | Дец-3-еновая кислота | Dec-3-enoic acid | 3-decenoic acid |
| 08.075 | 3914 | 10089 | 26303-90-2 | Дец-4-еновая кислота | Dec-4-enoic acid | 4-Decenoic acid |
| 08.076 | 3798 | - | 89-86-1 | 2,4-Дигидроксибензойная кислота | 2,4-Dihydroxybenzoic acid | - |
| 08.079 | 3800 | - | 16493-80-4 | 4-Этилоктановая кислота | 4-Ethyloctanoic acid | - |
| 08.080 | - | 10170 | 149-91-7 | Галловая кислота | Gallic acid | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid; 3,4,5-trihydroxybenzoic acid |
| 08.081 | 4121 | 10094 | 459-80-3 | Гераниевая кислота | Geranic acid | 3,7-Dimethyl-2(trans),6-octadienoic acid; 3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid; 3,7-dimethyl-2(trans),6-Octadienoic acid |
| 08.083 | - | 10102 | 18999-28-5 | Гепт-2-еновая кислота | Hept-2-enoic acid | - |
| 08.085 | 3921 | - | 110-44-1 | Гекса-2,4-диеновая кислота | Hexa-2,4-dienoic acid | - |
| 08.086 | 3843 | - | 1113-60-6 | 3-Гидрокси-2-оксопропионовая кислота | 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-oxo-; 3-Hydroxy-2-oxopropanoic acid |
| 08.087 | - | 10111 | 530-57-4 | 4-Гидрокси-3,5-диметоксибензойная кислота | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid | Syringic acid |
| 08.089 | - | 10113 | 1135-24-6 | 4-Гидрокси-3-метоксикоричная кислота | 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid | Ferulic acid; 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid |
| 08.090 | - | 10118 | 498-36-2 | 2-Гидрокси-4-метилвалериановая кислота | 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid | - |
| 08.092 | 3944 | - | 586-38-9 | 3-Метоксибензойная кислота | 3-Methoxybenzoic acid | m-Anisic acid; 3-Anisic acid |
| 08.093 | 3870 | 10146 | 39748-49-7 | 3-Метил-2-оксовалериановая кислота | 3-Methyl-2-oxovaleric acid | Methyl ethyl pyruvic acid; Sodium 3-methyl-2-oxopentanoic acid |
| 08.099 | 4180 | - | 10321-71-8 | (E,Z) 4-Метилпент-2-еновая кислота | (E,Z)-4-Methylpent-2-enoic acid | 4-Methyl-2-pentenoic acid |
| 08.101 | 3954 | 10153 | 3760-11-0 | Нон-2-еновая кислота | Non-2-enoic acid | - |
| 08.102 | - | 10154 | 4124-88-3 | Нон-3-еновая кислота | Non-3-enoic acid | - |
| 08.103 | - | 10079 | 123-99-9 | Нонандикарбоновая кислота | Nonanedioic acid | Azelaic acid; |
| 08.107 | 4193 | 10163 | 13991-37-2 | Пент-2-еновая кислота | Pent-2-enoic acid | - |
| 08.108 | - | 10164 | 492-37-5 | 2-Фенилпропионовая кислота | 2-Phenylpropionic acid | hydratropic-acid- |
| 08.109 | 3892 | - | 156-06-9 | 3-Фенилпировиноградная кислота | 3-Phenylpyruvic acid | 3-Phenyl-2-oxopropanoic acid; 3-Oxo-3-phenylpropanaoic acid |
| 08.112 | 3985 | 10165 | 69-72-7 | Салициловая кислота | Salicylic acid | 2-Hydroxybenzoic acid; 2-Hydroxy-benzoic acid |
| 08.113 | 3277 | 24 | 150-90-3 | Янтарной кислоты динатриевая соль | Succinic acid, disodium salt | - |
| 08.114 | 3957 | 10156 | 1871-67-6 | 2-Октеновая кислота | 2-Octenoic acid | trans-2-Octenoic acid; Oct-2-enoic acid |
| 08.119 | 3169 | 11777 | 1191-04-4 | 2-Гексеновая кислота | 2-Hexenoic acid | - |
| 08.120 | 3599 | 10168 | 13201-46-2 | 2-Метил-2-бутеновая кислота | 2-Methyl-2-butenoic acid | - |
| 08.123 | 3920 | - | 10352-88-2 | транс-2-Гептеновая кислота | trans-2-Heptenoic acid | - |
| 09.001 | 2414 | 191 | 141-78-6 | Этил ацетат | Ethyl acetate | Acetic ether |
| 09.002 | 2925 | 192 | 109-60-4 | Пропил ацетат | Propyl acetate | Propyl ethanoate |
| 09.003 | 2926 | 193 | 108-21-4 | Изопропил ацетат | Isopropyl acetate | Propyl iso acetate |
| 09.004 | 2174 | 194 | 123-86-4 | Бутил ацетат | Butyl acetate | Butyl ethanoate |
| 09.005 | 2175 | 195 | 110-19-0 | Изобутил ацетат | Isobutyl acetate | Butyl iso acetate; 2-Methyl-1-propyl acetate; Iso-butyl acetate; 2-Methylpropyl acetate |
| 09.006 | 2565 | 196 | 142-92-7 | Гексил ацетат | Hexyl acetate | Hexyl ethanoate; 1-Acetoxy-hexane |
| 09.007 | 2806 | 197 | 112-14-1 | Октил ацетат | Octyl acetate | Acetate C-8; n-Octanyl acetate; 2-Ethyl hexyl acetate; Octyl ethanoate |
| 09.008 | 2788 | 198 | 143-13-5 | Нонил ацетат | Nonyl acetate | Acetate C-9; Pelargonyl acetate; Nonyl ethanoate |
| 09.009 | 2367 | 199 | 112-17-4 | Децил ацетат | Decyl acetate | Acetate C-10; Decyl ethanoate; Decanyl acetate; 1-Acetoxydecane; Acetic acid decyl ester; Decanol acetate |
| 09.010 | 2616 | 200 | 112-66-3 | Додецил ацетат | Dodecyl acetate | Lauryl acetate; Acetate C-12; Dodecanyl acetate; Lauryl ethanoate; Dodecanyl ethanoate |
| 09.011 | 2509 | 201 | 105-87-3 | Геранил ацетат | Geranyl acetate | Geraniol acetate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate; 2,6-Dimethyl-2,6-octadiene-8-yl acetate; 3,7-Dimethylocta-2(trans), 6-dienyl acetate |
| 09.012 | 2311 | 202 | 150-84-5 | Цитронеллил ацетат | Citronellyl acetate | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl acetate; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl ethanoate; 3,7-Dimethyloct-6-enyl acetate |
| 09.013 | 2636 | 203 | 115-95-7 | Диналил ацетат | Linalyl acetate | Bergamol; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate; Licareol acetate; Linalool acetate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl acetate |
| 09.014 | 2135 | 204 | 140-11-4 | Бензил ацетат | Benzyl acetate | Benzyl ethanoate |
| 09.015 | 3047 | 205 | 80-26-2 | альфа-Терпинил ацетат | alpha-Terpinyl acetate | 3-Cyclohexene-1-methanol, alpha,alpha, 4-trimethyl, acetate; p-Menth-1-en-8-yl acetate |
| 09.016 | 2668 | 206 | 29066-34-0 | Ментил ацетат | Menthyl acetate | l-p-Menth-3-yl acetate; Menthol acetate; 1-Isopropyl-4-methylcyclohex-2-yl acetate; (1-alpha,2-beta,5-alpha)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate |
| 09.017 | 2159 | 207 | 76-49-3 | Борнил ацетат | Bornyl acetate | Borneol acetate; 2-Camphanyl acetate; Bornyl ethanoate; l-Bornyl acetate; d-Bornyl acetate; Bornyl acetic ether; 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate |
| 09.018 | 2293 | 208 | 103-54-8 | Циннамил ацетат | Cinnamyl acetate | 3-Phenyl-2-propen-1-yl acetate; 3-Phenylallyl acetate; 3-Phenylprop-2-enyl acetate |
| 09.019 | 2098 | 209 | 104-21-2 | п-Анилил ацетат | p-Anisyl acetate | Benzenemethanol, 4-methoxy-, acetate; Anisyl alcohol, acetate; Benzyl alcohol, p-Methoxy, acetate; 4-Methoxybenzyl acetate |
| 09.020 | 2469 | 210 | 93-28-7 | Эвгенил ацетат | Eugenyl acetate | Eugenol acetate; Aceteugenol; 2-Methoxy-4-phenyl acetate; Acetyl eugenol; 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate |
| 09.021 |  | 211 | 628-63-7 | Пентил ацетат | Pentyl acetate | Amyl acetate |
| 09.022 | 2547 | 212 | 112-06-1 | Гептил ацетат | Heptyl acetate | Acetate C-7; Heptanyl acetate; Heptyl ethanoate |
| 09.023 | 2676 | 213 | 79-20-9 | Метил ацетат | Methyl acetate | Methyl ethanoate |
| 09.024 | 2055 | 214 | 123-92-2 | Изопентил ацетат | Isopentyl acetate | Isoamyl acetate; beta-Methyl butyl acetate; Amyl acetate common; Amyl iso acetate; Isoamyl ethanoate; 3-Methylbutyl acetate |
| 09.025 | 2425 | 215 | 10031-87-5 | 2-Этилбутил ацетат | 2-Ethylbutyl acetate | beta-Ethylbutyl acetate |
| 09.026 | 2064 | 216 | 7493-78-9 | альфа-Пентилциннамил ацетат | alpha-Pentylcinnamyl acetate | alpha-n-Amyl-beta-phenylacryl acetate; alpha-Pentylcinnamyl acetate; Floxin acetate; 2-Pentyl-3-phenylprop-2-enyl acetate |
| 09.027 | 2349 | 217 | 622-45-7 | Циклогексил ацетат | Cyclohexyl acetate | Cyclohexane acetate |
| 09.028 | 2348 | 218 | 21722-83-8 | 2-Циклогексилэтил ацетат | 2-Cyclohexylethyl acetate | Cyclohexane ethyl acetate; Ethylcyclohexyl acetate; Hexahydrophenyl ethyl acetate |
| 09.029 | 2735 | 219 | 103-07-1 | 1,1-Диметил-3-фенилпропил ацетат | 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl acetate | Dimethyl phenethyl carbinyl acetate; 1,1-Dimethyl-3-phenylpropan-1-yl acetate; 2-Methyl-4-phenyl-2-butyl acetate |
| 09.030 | 2470 | 220 | 93-29-8 | 2-Метокси-4-(проп-1-енил)фенил ацетат | 2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenyl acetate | Isoeugenyl acetate; Isoeugenol acetate; 2-Methoxy-4-propenyl phenyl acetate; Acetisoeugenol |
| 09.031 | 2857 | 221 | 103-45-7 | Фенетил ацетат | Phenethyl acetate | 2-Phenylethyl acetate; Benzyl carbinyl acetate |
| 09.032 | 2890 | 222 | 122-72-5 | 3-Фенилпропил ацетат | 3-Phenylpropyl acetate | Phenylpropyl acetate; 3-phenyl-1-propyl acetate; Hydrocinnamyl acetate; beta-Phenylpropyl acetate |
| 09.033 | 2981 | 223 | 141-11-7 | Родинил ацетат | Rhodinyl acetate | alpha-Citronellyl acetate; 3,7-Dimethyloct-7-enyl acetate |
| 09.034 | 3007 | 224 | 1323-00-8 | Санталил ацетат | Santalyl acetate | alpha-Santalol, acetate; -Santalol, acetate |
| 09.035 | 3108 | 225 | 881-68-5 | Ванилил ацетат | Vanillyl acetate | Acetyl vanillin; Benzaldehyde, 4-(acetyloxy)-3-methoxy-; 3-Methoxy-4-acetoxybenzaldehyde; 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde |
| 09.036 | 3073 | 226 | 140-39-6 | п-Толил ацетат | p-Tolyl acetate | p-Cresyl acetate; 4-methylbenzoic acid methyl ester; Acetyl p-Cresol; p-Tolyl ethanoate; p-Cresylic acetate; 4-Methylphenyl acetate |
| 09.037 | 2418 | 245 | 140-88-5 | Этил акрилат | Ethyl acrylate | Ethyl propenoate; Ethyl prop-2-enoate |
| 09.038 | 2693 | 263 | 623-42-7 | Метил бутират | Methyl butyrate | Methyl butanoate |
| 09.039 | 2427 | 264 | 105-54-4 | Этил бутират | Ethyl butyrate | Ethyl n-butanoate; Butyric ether; Ethyl butanoate |
| 09.040 | 2934 | 266 | 105-66-8 | Пропил бутират | Propyl butyrate | Propyl butanoate |
| 09.041 | 2935 | 267 | 638-11-9 | Изопропил бутират | Isopropyl butyrate | Propyl iso butyrate; Propyl iso butanoate; Isopropyl butanoate |
| 09.042 | 2186 | 268 | 109-21-7 | Бутил бутират | Butyl butyrate | Butyl butanoate |
| 09.043 | 2187 | 269 | 539-90-2 | Изобутил бутират | Isobutyl butyrate | Butyl iso butyrate; 2-Methyl-1-propyl butyrate; Isobutyl butanoate; 2-Methylpropyl butanoate |
| 09.044 | 2059 | 270 | 540-18-1 | Пентил бутират | Pentyl butyrate | Amyl butyrate; Amyl butanoate |
| 09.045 | 2568 | 271 | 2639-63-6 | Гексил бутират | Hexyl butyrate | n-Hexyl n-butanoate; Hexyl butanoate |
| 09.046 | 2807 | 272 | 110-39-4 | Октил бутират | Octyl butyrate | Octyl butanoate |
| 09.047 | 2368 | 273 | 5454-09-1 | Децил бутират | Decyl butyrate | Decyl butanoate; 1-Butyroxy decane |
| 09.048 | 2512 | 274 | 106-29-6 | Геранил бутират | Geranyl butyrate | trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl butanoate; 3,7-Dimethylocta-2(trans), 6-dienyl butanoate |
| 09.049 | 2312 | 275 | 141-16-2 | Цитронеллил бутират | Citronellyl butyrate | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl butyrate; 3,7-Dimethyloct-6-enyl butanoate |
| 09.050 | 2639 | 276 | 78-36-4 | Линалил бутират | Linalyl butyrate | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl butyrate; Linalyl n-butyrate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl butanoate |
| 09.051 | 2140 | 277 | 103-37-7 | Бензил бутират | Benzyl butyrate | Benzyl n-butyrate; Benzyl n-butanoate; Benzyl butanoate |
| 09.052 | 3049 | 278 | 2153-28-8 | Терпинил бутират | Terpinyl butyrate | p-Menth-1-en-8-yl butyrate; p-Menth-1-en-8-ol butyrate; p-Menth-1-en-8-yl butanoate |
| 09.053 | 2296 | 279 | 103-61-7 | Циннамил бутират | Cinnamyl butyrate | Phenylpropenyl-n-butyrate; 3-Phenyl-2-propen-1-yl butanoate; Butyric acid, 3-phenyl-2-propen-1-yl ester; 3-Phenylprop-2-enyl butanoate |
| 09.054 | 2021 | 280 | 2051-78-7 | Аллил бутират | Allyl butyrate | Allyl-n-butyrate; Vinyl carbinyl butyrate; 2-Propen-1-yl butanoate; Allyl butanoate |
| 09.055 | 2060 | 282 | 106-27-4 | 3-Метилбутил бутират | 3-Methylbutyl butyrate | Isoamyl butyrate; Isoamyl n-butyrate |
| 09.057 | 2891 | 285 | 80866-83-7 | 2-Фенилпропил бутират | 2-Phenylpropyl butyrate | alpha-Phenylpropyl alcohol, butyric ester; beta-methylphenethyl butyrate; Hydratropyl butyrate |
| 09.058 | 2100 | 286 | 6963-56-0 | п-Анисилбутират | p-Anisyl butyrate | Benzyl alcohol, p-methoxy, butyrate; Butyric acid, p-methoxybenzyl ester; 4-Methoxybenzyl butanoate |
| 09.059 | 2432 | 309 | 110-38-3 | Этил деканоат | Ethyl decanoate | Ethyl caprate; Ethyl decylate; Ethyl caprinate; |
| 09.060 | 2439 | 310 | 123-66-0 | Этил гексаноат | Ethyl hexanoate | Ethyl caproate; Capronic ether absolute; Ethyl capronate; |
| 09.061 | 2949 | 311 | 626-77-7 | Пропил гексаноат | Propyl hexanoate | Propyl caproate |
| 09.062 | 2950 | 312 | 2311-46-8 | Изопропил гексаноат | Isopropyl hexanoate | Propyl iso hexanoate; Propyl iso Hexylate; Isopropyl capronate; Isopropyl caproate |
| 09.063 | 2201 | 313 | 626-82-4 | Бутил гексаноат | Butyl hexanoate | Butyl caproate |
| 09.064 | 2202 | 314 | 105-79-3 | Изобутил гексаноат | Isobutyl hexanoate | Isobutyl caproate; Butyl iso hexanoate; Butyl iso caproate; 2-Methylpropyl hexanoate |
| 09.065 | 2074 | 315 | 540-07-8 | Пентил гексаноат | Pentyl hexanoate | Amyl hexanoate; Amyl caproate; Pentyl caproate |
| 09.066 | 2572 | 316 | 6378-65-0 | Гексил гексаноат | Hexyl hexanoate | Hexyl caproate |
| 09.067 | 2515 | 317 | 10032-02-7 | Геранил гексаноат | Geranyl hexanoate | Geranyl caproate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl hexanoate; 3,7-Dimethylocta-2(trans), 6-dienyl n-hexanoate |
| 09.068 | 2643 | 318 | 7779-23-9 | Линалил гексаноат | Linalyl hexanoate | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl hexanoate; Linalyl caproate; Linalyl hexoate; Linelyl hexylate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl hexanoate |
| 09.069 | 2708 | 319 | 106-70-7 | Метил гексаноат | Methyl hexanoate | Methyl caproate |
| 09.070 | 2075 | 320 | 2198-61-0 | 3-Метилбутил гексаноат | 3-Methylbutyl hexanoate | Isoamyl hexanoate; Isoamyl caproate; Isopentyl n-hexanoate; Pentyl iso hexanoate; Pentyl iso caproate; Isopentyl hexanoate |
| 09.071 | 2896 | 321 | 6281-40-9 | 3-Фенилпропил гексаноат | 3-Phenylpropyl hexanoate | Hydrocinnamyl hexanoate; Hydrocinnamylcaproate; 3-Phenylpropyl caproate |
| 09.072 | 2434 | 339 | 109-94-4 | Этил формат | Ethyl formate | Ethyl methanoate; Formic ether |
| 09.073 | 2943 | 340 | 110-74-7 | Пропил формат | Propyl formate | Propyl methanoate |
| 09.074 | 2552 | 341 | 112-23-2 | Гептил формат | Heptyl formate | n-Heptyl methanoate; Heptyl methanoate |
| 09.075 | 2809 | 342 | 112-32-3 | Октил формат | Octyl formate | Octyl mehtanoate |
| 09.076 | 2514 | 343 | 105-86-2 | Геранил формат | Geranyl formate | trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl formate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-methanoate; Geranyl methanoate; 3,7-Dimethylocta-2(trans),6-dienyl formate |
| 09.077 | 2145 | 344 | 104-57-4 | Бензил формат | Benzyl formate | Formic acid benzyl ester; Benzyl methanoate |
| 09.078 | 2314 | 345 | 105-85-1 | Цитронеллил формат | Citronellyl formate | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl formate; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl methanoate; 3,7-Dimethyloct-6-enyl formate |
| 09.079 | 2984 | 346 | 141-09-3 | Родинил формат | Rhodinyl formate | alpha-Citronellyl formate; 3,7-Dimethyloct-7-enyl formate |
| 09.080 | 2642 | 347 | 115-99-1 | Линалил формат | Linalyl formate | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl formate; Linalool formate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl formate |
| 09.081 | 3052 | 348 | 2153-26-6 | альфа-Терпинил формат | alpha-Terpinyl formate | p-Menth-1-en-8-yl formate |
| 09.082 | 2161 | 349 | 7492-41-3 | Борнил формат | Bornyl formate | Bornyl methanoate; Borneol formate; d-Bornyl formate; endo-2-Bornanyl formate; 2-Camphanyl formate; l-Bornyl formate; 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl formate |
| 09.083 | 2864 | 350 | 104-62-1 | Фенетил формат | Phenethyl formate | 2-Phenylethyl formate; 2-Phenylethyl methanoate; Benzylcarbinyl formate; Benzylcarbinyl methanoate |
| 09.084 | 2895 | 351 | 104-64-3 | 3-Фенилпропил формат | 3-Phenylpropyl formate | Phenylpropyl formate; Hydrocinnamyl formate; Hydrocinnamyl methanoate; beta-Phenylpropyl formate |
| 09.085 | 2299 | 352 | 104-65-4 | Циннамил формат | Cinnamyl formate | 3-Phenyl-2-propen-1-yl formate; 3-Phenylallyl formate; Cinnamyl methanoate; 3-Phenylprop-2-enyl formate |
| 09.086 | 2395 | 353 | 10058-43-2 | 2-Метил-1-фенил-2-пропил формат | 2-Methyl-1-phenyl-2-propyl formate | alpha,alpha-dimethylphenethyl formate; 2-Benzyl-2-propyl formate; Benzyl dimethyl carbinyl formate; Dimethyl benzyl carbinyl formate |
| 09.087 | 2101 | 354 | 122-91-8 | п-Анисилформат | p-Anisyl formate | Anisyl alcohol, formate; Anisyl methanoate; p-Methoxybenzyl methanoate; Benzenemethanol, 4-methoxy-, formate; 4-Methoxybenzyl formate |
| 09.088 | 2473 | 355 | 10031-96-6 | 4-Эвгенил формат | 4-Eugenyl formate | Eugenol formate; 4-Allyl-2-methoxyphenyl formate |
| 09.089 | 2474 | 356 | 7774-96-1 | Изоэвгенил формат | Isoeugenyl formate | 4-Methoxy-4-phenyl formate; 2-Methoxy-4-propenylphenyl formate; 2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenyl formate |
| 09.090 | 2066 | 357 | 7493-79-0 | альфа-Пентилциннамил формат | alpha-Pentylcinnamyl formate | alpha-n-Amyl-phenylacryl formate; alpha-Pentylcinnamyl formate; 2-Pentyl-3-phenylprop-2-enyl formate |
| 09.091 | 2199 | 363 | 5454-28-4 | Бутил гептаноат | Butyl heptanoate | Butyl heptylate; Butyl oenanthate |
| 09.092 | 2200 | 364 | 7779-80-8 | Изобутил гептаноат | Isobutyl heptanoate | Isobutyl heptylate; Butyl iso heptanoat; Isobutyl heptoate; 2-Methyl-1-propyl heptanoate; 2-Methylpropyl heptanoate |
| 09.093 | 2437 | 365 | 106-30-9 | Этил гептаноат | Ethyl heptanoate | Ethyl heptylate; Ethyl heptoate; Ethyl oenanthate; Oenanthic ester |
| 09.094 | 2810 | 366 | 5132-75-2 | Октил гептаноат | Octyl heptanoate | Octyl heptylate; Octyl oenanthate |
| 09.095 | 2948 | 367 | 7778-87-2 | Пропил гептаноат | Propyl heptanoate | Propyl heptylate; Propyl heptoate; Propyl oenanthate |
| 09.096 | 2705 | 368 | 106-73-0 | Метил гептаноат | Methyl heptanoate | Methyl heptoate; Methyl oenanthate |
| 09.097 | 2031 | 369 | 142-19-8 | Аллил гептаноат | Allyl heptanoate | Allyl heptylate; Allyl heptoate; Allyl enanthate; Allyl oenanthate |
| 09.098 | 2073 | 370 | 7493-82-5 | Пентил гептаноат | Pentyl heptanoate | Amyl heptanoate; Amyl heptylate; Amyl heptoate; Amyl oenanthate |
| 09.099 | 2441 | 375 | 106-33-2 | Этил додеканоат | Ethyl dodecanoate | Ethyl laurate; Ethyl dodecylate |
| 09.100 | 2206 | 376 | 106-18-3 | Бутил додеканоат | Butyl dodecanoate | Butyl laurate; Butyl dodecylate |
| 09.101 | 2715 | 377 | 111-82-0 | Метил додеканоат | Methyl dodecanoate | Methyl laurate; Methyl dodecylate |
| 09.102 | 3076 | 378 | 10024-57-4 | п-Толил додеканоат | p-Tolyl dodecanoate | p-Cresyl dodecanoate; p-Cresyl laurate; p-Methylphenyl dodecanoate; 4-Methylphenyl dodecanoate |
| 09.103 | 2077 | 379 | 6309-51-9 | 3-Метилбутил додеканоат | 3-Methylbutyl dodecanoate | Isoamyl laurate; Isoamyl dodenanoate; Amyl iso laurate; Pentyl iso laurate; Isopentyl laurate |
| 09.104 | 2445 | 385 | 124-06-1 | Этилтетра деканоат | Ethyl tetradecanoate | Ethyl myristate |
| 09.105 | 3556 | 386 | 110-27-0 | Изопропил тетрадеканоат | Isopropyl tetradecanoate | Isopropyl myristate |
| 09.106 | 2722 | 387 | 124-10-7 | Метил тетрадеканоат | Methyl tetradecanoate | Methyl myristate |
| 09.107 | 2447 | 388 | 123-29-5 | Этил нонаноат | Ethyl nonanoate | Ethyl pelargonate; Ethyl nonylate |
| 09.108 | 2724 | 389 | 1731-84-6 | Метил нонаноат | Methyl nonanoate | Methyl nonylate; Methyl pelargonate |
| 09.109 | 2036 | 390 | 7493-72-3 | Аллил нонаноат | Allyl nonanoate | 2-Propenyl nonanoate; Allyl pelargonate; Allyl nonylate; 2-Propenyl pelargonate |
| 09.110 | 2078 | 391 | 7779-70-6 | 3-Метилбутил нонаноат | 3-Methylbutyl nonanoate | Isoamyl pelargonate; Pentyl iso nononoate; Isopentyl nonanoate; Amyl iso nonanoate; Isopentyl nonylate; Isoamyl nonylate |
| 09.111 | 2449 | 392 | 106-32-1 | Этил октаноат | Ethyl octanoate | Ethyl caprylate; Ethyl octylate |
| 09.112 | 2079 | 393 | 638-25-5 | Пентил октаноат | Pentyl octanoate | Amyl octanoate; Amyl caprylate; Amyl octylate; Pentyl octylate |
| 09.113 | 2575 | 394 | 1117-55-1 | Гексил октаноат | Hexyl octanoate | Hexyl caprylate; Hexyl octylate |
| 09.114 | 2811 | 395 | 2306-88-9 | Октил октаноат | Octyl octanoate | Octyl octylate |
| 09.115 | 2790 | 396 | 7786-48-3 | Нонил октаноат | Nonyl octanoate | Nonyl octylate |
| 09.116 | 2644 | 397 | 10024-64-3 | Линалил октаноат | Linalyl octanoate | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl octanoate; Linalyl caprylate; Linalyl octoate; Linalyl octylate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl octanoate |
| 09.117 | 2728 | 398 | 111-11-5 | Метил октаноат | Methyl octanoate | Methyl octylate |
| 09.118 | 2553 | 399 | 4265-97-8 | Гептил октаноат | Heptyl octanoate | Heptyl caprylate |
| 09.119 | 2037 | 400 | 4230-97-1 | Аллил октаноат | Allyl octanoate | Allyl caprylate; 2-Propenyl octanoate; 2-Propenyl octylate; Allyl octylate |
| 09.120 | 2080 | 401 | 2035-99-6 | 3-Метилбутил октаноат | 3-Methylbutyl octanoate | Isoamyl octanoate; Isopentyl octanoate; Pentyl iso octanoate; Isoamyl caprylate; Isopentyl octylate |
| 09.121 | 2456 | 402 | 105-37-3 | Этил пропионат | Ethyl propionate | Ethyl propanoate; Propionic ether |
| 09.122 | 2958 | 403 | 106-36-5 | Пропил пропионат | Propyl propionate | Propyl propanoate; n-Propyl propionate |
| 09.123 | 2959 | 404 | 637-78-5 | Изопропил пропионат | Isopropyl propionate | Propyl iso propionate |
| 09.124 | 2211 | 405 | 590-01-2 | Бутил пропионат | Butyl propionate | Butyl propanoate |
| 09.125 | 2212 | 406 | 540-42-1 | Изобутил пропионат | Isobutyl propionate | Butyl iso propionate; Isobutyl propanoate; 2-Methylpropyl propanoate |
| 09.126 | 2813 | 407 | 142-60-9 | Октил пропионат | Octyl propionate | Octyl propanoate |
| 09.127 | 2369 | 408 | 5454-19-3 | Децил пропионат | Decyl propionate | Decyl propanoate; 1-Propionoxy decane |
| 09.128 | 2517 | 409 | 105-90-8 | Геранил пропионат | Geranyl propionate | trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl propanoate; 2,6-Dimethyl octadien-6-yl-8-n-propionate; 3,7-Dimethylocta-2(trans), 6-dienyl propanoate |
| 09.129 | 2316 | 410 | 141-14-0 | Цитронеллил пропионат | Citronellyl propionate | 3,7-Dimethyloct-6-enyl propanoate |
| 09.130 | 2645 | 411 | 144-39-8 | Линалил пропионат | Linalyl propionate | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl propanoate; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl propionate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl propanoate |
| 09.131 | 2163 | 412 | 2756-56-1 | Изоборнил пропионат | Isobornyl propionate | 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl propanoate |
| 09.132 | 2150 | 413 | 122-63-4 | Бензил пропионат | Benzyl propionate | Benzyl propanoate; Benzylpropanoate |
| 09.133 | 2301 | 414 | 103-56-0 | Циннамил пропионат | Cinnamyl propionate | 3-Phenyl-2-propen-1-yl propanoate; gamma-Phenylallyl propionate; 3-Phenylprop-2-enyl propanoate |
| 09.134 | 2742 | 415 | 554-12-1 | Метил пропионат | Methyl propionate | Methyl propanoate |
| 09.135 |  | 416 | 624-54-4 | Пентил пропионат | Pentyl propionate | Pentyl propanoate; Amyl propionate |
| 09.136 | 2082 | 417 | 105-68-0 | 3-Метилбутил пропионат | 3-Methylbutyl propionate | Isoamyl propionate; Isopentyl propionate; Isopentyl propanate; Isoamyl propanoate |
| 09.137 | 2867 | 418 | 122-70-3 | Фенетил пропионат | Phenethyl propionate | Phenylethyl propionate; 2-Phenylethyl propanoate; Benzylcarbinyl propionate |
| 09.138 | 2897 | 419 | 122-74-7 | 3-Фенилпропил пропионат | 3-Phenylpropyl propionate | Phenylpropyl propionate; Hydrocinnamyl propionate; beta-Phenylpropyl propanoate; 3-Phenylpropyl propanoate |
| 09.139 | 2576 | 420 | 2445-76-3 | Гексил пропионат | Hexyl propionate | Hexyl propanoate |
| 09.140 | 2354 | 421 | 6222-35-1 | Циклогексил пропионат | Cyclohexyl propionate | - |
| 09.141 | 2986 | 422 | 105-89-5 | Родинил пропионат | Rhodinyl propionate | alpha-Citronellyl propionate; 3,7-Dimethyloct-7-enyl propanoate |
| 09.142 | 3053 | 423 | 80-27-3 | Терпинил пропионат | Terpinyl propionate | p-Menthanyl propionate (mixed isomers - according to FEMA); p-Menth-1-en-8-yl propionate; p-Menth-1-en-8-yl propanoate |
| 09.143 | 2251 | 424 | 97-45-0 | Карвил пропионат | Carvyl propionate | l-Carveol propionate; p-Mentha-6,8-dien-2-yl propionate; p-Mentha-6,8-dien-2-yl propanoate |
| 09.144 | 2689 | 425 | 120-45-6 | 1-Фенетил пропионат | 1-Phenethyl propionate | alpha-Methylbenzyl propionate; 1-Phenyl-1-ethyl propionate; Methyl phenylcarbinyl propionate |
| 09.145 | 2102 | 426 | 7549-33-9 | п-Анисилпропионат | p-Anisyl propionate | Benzenemethanol, 4-methoxy-, propionate; 4-Methoxybenzyl propanoate |
| 09.146 | 2044 | 441 | 7493-76-7 | Аллил ундец-10-еноат | Allyl undec-10-enoate | Allyl undecylenate; 2-Propenyl 10-undecenoate; Allyl hendecenoate; Allyl undecylenoate |
| 09.147 | 2462 | 465 | 539-82-2 | Этил валерат | Ethyl valerate | Ethyl pentanoate; Ethyl valerianate |
| 09.148 | 2217 | 466 | 591-68-4 | Бутил валерат | Butyl valerate | Butyl valerianate; Butyl pentanoate |
| 09.149 |  | 467 | 2173-56-0 | Пентил валерат | Pentyl valerate | Amyl pentanoate; Amyl valerate |
| 09.150 | 4123 | 468 | 10402-47-8 | Геранил валерат | Geranyl valerate | Geranyl pentanoate; 2,6-Dimethyl-2,6-octadiene-8-yl pentanoate; 3,7-Dimethylocta-2(trans),6-dienyl pentanoate |
| 09.151 | 2317 | 469 | 7540-53-6 | Цитронеллил валерат | Citronellyl valerate | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl pentanoate; 3,7-Dimethyloct-6-enyl pentanoate |
| 09.152 | - | 470 | 10361-39-4 | Бензил валерат | Benzyl valerate | Benzyl valeriate; Benzyl pentanoate; Phenyl methyl pentanoate; |
| 09.153 | 2164 | 471 | 7549-41-9 | Борнил валерат | Bornyl valerate | Bornyl pentanoate; Bornyl valerianate; Bornyl n-pentanoate; endo-2-Camphanyl valerate; endo-2-Bornyl valerate; 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl pentanoate |
| 09.154 | 4156 | 472 | 89-47-4 | Ментил валерат | Menthyl valerate | Menthyl pentanoate; p-Menthan-3-yl pentanoate |
| 09.156 | 2726 | 479 | 111-80-8 | Метил 2-нониноат | Methyl 2-nonynoate | Methyl octine carbonate; Methyl octyne carbonate |
| 09.157 | 2448 | 480 | 10031-92-2 | Этил 2-нониноат | Ethyl 2-nonynoate | Ethyl octyine carbonate; Ethyl octyne carboxylate; Ethyl non-2-ynoate; Ethyl hexyl propiolate |
| 09.158 | 2729 | 481 | 111-12-6 | Метил 2-октиноат | Methyl 2-octynoate | Methyl heptine carbonate; Methyl heptyne carbonate; Methyl oct-2-ynoate; Methyl pentylpropiolate |
| 09.159 | 2068 | 497 | 638-49-3 | Пентил формат | Pentyl formate | Amyl formate; Amyl formiat; Amyl methanoate; n-Pentyl methanoate |
| 09.160 | 2353 | 498 | 4351-54-6 | Циклогексил формат | Cyclohexyl formate | - |
| 09.161 | 2570 | 499 | 629-33-4 | Гексил формат | Hexyl formate | n-Hexyl formate; Hexyl methanoate; Formic acid hexyl ester |
| 09.162 | 2069 | 500 | 110-45-2 | 3-Метилбутил формат | 3-Methylbutyl formate | Isoamyl formate; Isopentyl formate; Amyl iso formate; Pentyl iso formate; Isopentyl methanoate; Amyl iso methanoate; Isoamyl methanoate |
| 09.163 | 2196 | 501 | 592-84-7 | Бутил формат | Butyl formate | Butyl methanoate |
| 09.164 | 2197 | 502 | 542-55-2 | Изобутил формат | Isobutyl formate | Tetryl formate; Butyl iso formate; Isobutyl methanoate; 2-Methyl-1-propyl formate; 2-Methylpropyl formate |
| 09.165 | 2944 | 503 | 625-55-8 | Изопропил формат | Isopropyl formate | Propyl iso formate; Propyl iso Methanoate; Isopropyl methanoate |
| 09.166 | 2549 | 504 | 5870-93-9 | Гептил бутират | Heptyl butyrate | Heptyl butanoate |
| 09.167 | 2774 | 505 | 999-40-6 | Нерил бутират | Neryl butyrate | cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl butanoate; 3,7-Dimethyl-2(cis), 6-octadienyl butanoate |
| 09.168 | 2861 | 506 | 103-52-6 | Фенетил бутират | Phenethyl butyrate | beta-Phenethyl n-butanoate; 2-Phenylethyl butanoate; 2-Phenylethyl butyrate; Benzylcarbinyl butyrate |
| 09.169 | 2777 | 509 | 105-91-9 | Нерил пропионат | Neryl propionate | cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl propionate; 3,7-Dimethyl-2(cis), 6-octadienyl propanoate |
| 09.171 |  | 527 | 77-54-3 | Цедрил ацетат | Cedryl acetate | 2,6,6,8-Tetramethyl-tricyclo[5.3.1.0(1.5)]undecan-8-yl acetate |
| 09.174 | 3687 | 552 | 613-70-7 | 2-Метоксифенил ацетат | 2-Methoxyphenyl acetate | Guaiacyl acetate; 1-Acetoxy-2-methoxybenzene; Acetyl guaiacol; o-Methoxyphenyl acetate |
| 09.176 | 2162 | 565 | 1200-67-5 | Изоборнил формат | Isobornyl formate | Isobornyl methanoate; exo-2-bornyl formate; exo-2-Camphanyl formate; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl formate |
| 09.177 | 2678 | 572 | 7149-29-3 | 2-Метилаллил бутират | 2-Methylallyl butyrate | 2-Methyl-2-propen-1-yl butyrate; 2-Methylallyl butanoate; Isopropenyl carbinyl-n-butyrate; Methylallyl butyrate; 2-Methylprop-2-enyl butanoate |
| 09.178 | 2684 | 573 | 93-92-5 | 1-Фенетил ацетат | 1-Phenethyl acetate | Styrallyl acetate; alpha-Phenylethyl acetate; methyl phenylcarbinyl acetate; sec-Phenylethyl acetate; 1-Phenylethyl acetate |
| 09.179 | 2688 | 574 | 7775-38-4 | 1-Фенетил формат | 1-Phenethyl formate | alpha-Methylbenzyl formate; 1-Phenyl-1-ethyl formate; Alpha-Methylbenzyl methanoate |
| 09.180 |  | 581 | 112-39-0 | Метил гексадеканоат | Methyl hexadecanoate | Methyl palmitate |
| 09.181 | 2709 | 583 | 13894-63-8 | Метил гекс-2-еноат | Methyl hex-2-enoate | Methyl -Propylacrylate |
| 09.182 | 2752 | 588 | 624-24-8 | Метил валерат | Methyl valerate | Methyl pentanoate; Methyl valerianate |
| 09.185 |  | 607 | 592-20-1 | 2-Оксопропил ацетат | 2-Oxopropyl acetate | Acetonyl acetate |
| 09.186 | 3526 | 608 | 4906-24-5 | втор-Бутан-3-онил ацетат | sec-Butan-3-onyl acetate | 2-Acetoxy-3-butanone; AMC acetate; Acetoin acetate; Acetyl methyl carbinyl acetate; 2-Butanon-3-yl acetate; 1-Methyl-2-oxopropyl acetate |
| 09.188 | - | 611 | 5933-87-9 | Пентил деканоат | Pentyl decanoate | Amyl caprate; Amyl caprinate |
| 09.189 | 2424 | 628 | 10031-86-4 | 1-Фенилпропил бутират | 1-Phenylpropyl butyrate | alpha-Ethylbenzyl butyrate; Ethyl phenyl carbinyl butyrate; 1-Phenyl-1-propyl butyrate; alpha-Phenylpropyl butyrate |
| 09.191 | 3342 | - | 2396-83-0 | Этил гекс-3-еноат | Ethyl hex-3-enoate | - |
| 09.192 | 2450 | 633 | 111-62-6 | Этил олеат | Ethyl oleate | Ethyl cis-9-Octadecenoate; Ethyl octadec-9-enoate |
| 09.193 | 2451 | 634 | 628-97-7 | Этил гексадеканоат | Ethyl hexadecanoate | Ethyl palmitate; Ethyl cetylate |
| 09.194 | 2459 | 635 | 2396-84-1 | Этил гекса-2,4-диеноат | Ethyl hexa-2,4-dienoate | Ethyl sorbate; Ethyl 2,4-hexadienoate |
| 09.196 | 2564 | 643 | 10094-40-3 | Гекс-2-енил ацетат | Hex-2-enyl acetate | trans-2-Hexenyl acetate; 2-Hexen-1-yl acetate; 2-Hexenyl ethanoate |
| 09.197 | 3171 | 644 | 3681-71-8 | Гекс-3(цис)-енил ацетат | Hex-3(cis)-enyl acetate | cis-3-Hexen-1-yl acetate; cis-3-hexenyl acetate; cis-3-Hexenyl ethanoate |
| 09.198 | - | 648 | 2050-09-1 | Изопентил валерат | Isopentyl valerate | Isoamyl pentanoate; 3-Methylbutyl pentanoate |
| 09.200 | 2882 | 671 | 10415-88-0 | 1-Метил-3-фенилпропил ацетат | 1-Methyl-3-phenylpropyl acetate | Methyl phenyl ethyl carbinyl acetate; 4-Phenyl-2-butyl acetate; Phenylethyl methyl carbinyl acetate |
| 09.201 | - | 673 | 7460-74-4 | Фенетил валерат | Phenethyl valerate | Phenethyl pentanoate |
| 09.202 | - | 679 | 141-06-0 | Пропил валерат | Propyl valerate | Propyl pentanoate; Propyl valerate |
| 09.204 | - | 711 | 544-35-4 | Этил октадека-9,12-диеноат | Ethyl octadeca-9,12-dienoate | Ethyl linoleate |
| 09.205 | - | 712 | 1191-41-9 | Этил октадека-9,12,15-триеноат | Ethyl octadeca-9,12,15-trienoate | Ethyl linolenate |
| 09.208 | - | 741 | 142-77-8 | Бутил олеат | Butyl oleate | Butyl octadec-9-enoate |
| 09.209 | - | 742 | 589-75-3 | Бутил октаноат | Butyl octanoate | Butyl caprylate |
| 09.210 | 3490 | 745 | 111-61-5 | Этил октадеканоат | Ethyl octadecanoate | Ethyl stearate |
| 09.211 | 2223 | 747 | 60-01-5 | Глицерил трибутират | Glyceryl tributyrate | Tributyrin; Glycerol tributyrate; Butyrin |
| 09.212 | 2776 | 2060 | 2142-94-1 | Нерил формат | Neryl formate | cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl formate; cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl methanoate; 3,7-Dimethyl-2(cis), 6-octadienyl formate |
| 09.213 | 2773 | 2061 | 141-12-8 | Нерил ацетат | Neryl acetate | cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate; cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl ethanoate; 3,7-Dimethyl-2(cis), 6-octadienyl acetate |
| 09.214 | 3096 | 2062 | 112-19-6 | Ундец-10-енил ацетат | Undec-10-enyl acetate | Acetate C-11; 10-Hendecyl acetate; Undecylenic acetate; Undecenyl acetate |
| 09.215 | 2250 | 2063 | 97-42-7 | Карвил ацетат | Carvyl acetate | Carveyl acetate; p-Mentha-6,8-dien-2-yl acetate; p-Mentha-6,8-dien-2-yl acetate |
| 09.216 | 2380 | 2064 | 20777-49-5 | Дигидрокарвил ацетат | Dihydrocarvyl acetate | 6-Methyl-3-(1-methylvinyl)cyclohexyl acetate; Dihydrocarveyl acetate; 8-p-Menthen-2-yl acetate; 6-Methyl-3-isopropenylcyclohexenyl acetate; p-Menth-8-en-2-yl acetate |
| 09.218 | 2160 | 2066 | 125-12-2 | Изоборнил ацетат | Isobornyl acetate | Bornyl iso acetate; exo-2-Camphanyl acetate; Isobornyl ethanoate; exo-2-Bornyl acetate; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate |
| 09.219 | 2965 | 2067 | 57576-09-7 | Изопулегил ацетат | Isopulegyl acetate | 5-Methyl-2-isopropenylcyclohexyl acetate; Pulegol iso acetate; 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexan-3-yl acetate; p-Menth-8-en-3-yl acetate |
| 09.220 | 2912 | 2068 | 326-61-4 | Пиперонил ацетат | Piperonyl acetate | Heliotropyl acetate; 3,4-Methylene dioxybenzyl acetate; 1,3-Benzodioxole-5-methanol,acetate; 3,4-Methylenedioxybenzyl acetate |
| 09.225 | 2783 | 2075 | 1322-17-4 | 1,3-Нонандиол ацетат | 1,3-Nonanediol acetate | 1,3-Nonanediol acetate (mixed esters); Acetoxy nonyl acetate (mixed esters); Jasmonyl; Nonan-1,3-diyl acetate |
| 09.227 | 2392 | 2077 | 151-05-3 | 1,1-Диметил-2-фенетил ацетат | 1,1-Dimethyl-2-phenethyl acetate | 2-Methyl-1-phenyl-2-propyl acetate; Benzyl dimethyl carbinyl acetate; Dimethylbenzyl carbinyl acetate |
| 09.228 | 3072 | 2078 | 533-18-6 | о-Толилацетат | o-Tolyl acetate | Acetyl o-Cresol; o-Cresol acetate; o-Cresyl acetate; o-Cresylic acetate; 2-Methylphenyl acetate |
| 09.230 | 2351 | 2082 | 1551-44-6 | Циклогексил бутират | Cyclohexyl butyrate | Cyclohexyl butanoate |
| 09.231 | 2686 | 2083 | 3460-44-4 | 1-Фенетил бутират | 1-Phenethyl butyrate | alpha-Methylbenzyl butyrate; Methyl phenyl carbinyl butyrate; Styrallyl butyrate; 1-Phenyl-1-ethyl butanoate; 1-Phenylethyl butyrate |
| 09.232 | 2394 | 2084 | 10094-34-5 | 1,1-Диметил-2-фенетил бутират | 1,1-Dimethyl-2-phenethyl butyrate | 2-Methyl-1-phenyl-2-propyl butyrate; Benzyl dimethyl carbinyl butyrate; alpha,alpha-dimethylphenethyl butyrate |
| 09.233 | 2040 | 2094 | 2408-20-0 | Аллил пропионат | Allyl propionate | 2-Propenyl propanoate; Allyl propanoate |
| 09.234 | 2725 | 2099 | 111-79-5 | Метил нон-2-еноат | Methyl non-2-enoate | Methyl nonylenate; Methyl nonylenoate |
| 09.235 | 2194 | 2100 | 7492-45-7 | Бутил дец-2-еноат | Butyl dec-2-enoate | - |
| 09.236 | 2750 | 2101 | 5760-50-9 | Метил ундец-9-еноат | Methyl undec-9-enoate | Methyl undecylenate |
| 09.237 | 2461 | 10634 | 692-86-4 | Этил ундец-10-еноат | Ethyl undec-10-enoate | Ethyl undecylenate |
| 09.238 | 2216 | 2103 | 109-42-2 | Бутил ундец-10-еноат | Butyl undec-10-enoate | Butyl undecylenate |
| 09.239 | 2751 | 2111 | 10522-18-6 | Метил 2-ундециноат | Methyl 2-undecynoate | Methyl decyne carbonate; Methyl decine carbonate; Methyl undec-2-ynoate; Methyl octyl propiolate |
| 09.240 | 3353 | 2153 | 33467-73-1 | Гекс-3(цис)-енил формат | Hex-3(cis)-enyl formate | beta,gamma-Hexenyl methanoate; (Z)-3-hexenol formate; Leaf alcohol formate; 3-Hexenyl methanoate |
| 09.244 | 2032 | 2181 | 123-68-2 | Аллил гексаноат | Allyl hexanoate | Allyl caproate; 2-Propenyl hexanoate |
| 09.246 | 2214 | 2189 | 123-95-5 | Бутил октадеканоат | Butyl octadecanoate | Butyl stearate |
| 09.247 | 4072 | 2222 | 20474-93-5 | Аллил кротоноат | Allyl crotonate | Allyl but-2(trans)-enoate |
| 09.248 | 3486 | 2244 | 623-70-1 | Этил транс-2-бутеноат | Ethyl trans-2-butenoate | Ethyl crotonate |
| 09.249 | 3197 | 2276 | 68922-11-2 | 1-Метил-2-фенетил бутират | 1-Methyl-2-phenethyl butyrate | 1-Phenyl-2-propyl butyrate; alpha-Methylphenethyl butyrate |
| 09.250 | - | 2303 | 10588-10-0 | Изобутил валерат | Isobutyl valerate | Isobutyl pentanoate; 2-Methylpropyl pentanoate |
| 09.251 | - | 2304 | 110-42-9 | Метил деканоат | Methyl decanoate | - |
| 09.253 | - | 2308 | 528-79-0 | 2-Изопропил-5-метилфенил ацетат | 2-Isopropyl-5-methylphenyl acetate | Thymyl acetate; Acetyl thymol |
| 09.254 | 3583 | 2347 | 4864-61-3 | 3-Октил ацетат | 3-Octyl acetate | 1-Ethyl hexyl acetate; n-Amyl ethyl carbinyl acetate; 1-Ethylhexyl acetate |
| 09.256 | - | 2351 | 6513-03-7 | Пропил нонаноат | Propyl nonanoate | Propyl pelargonate |
| 09.258 | 2524 | 2525 | 3891-59-6 | Глюкозы пентаацетат | Glucose pentaacetate | 1,2,3,4,6-Pentaacetyl-alpha-d-Glucose; 1,2,3,4,6-Pentaacetyl-beta-d-Glucose; alpha-Pentaacetyl-dextro-Glucose; 1,2,3,4,6-Pentaacetyl-alpha-d-glucose and 1,2,3,4,6-pentaacetyl-beta-d-glucose |
| 09.260 | 3148 | 10574 | 3025-30-7 | Этилдека-2(цис),4(транс)-диеноат | Ethyldeca-2(cis),4(trans)-dienoate | Ethyl (2E,4Z)-decadienoate |
| 09.261 | 3221 | 10882 | 6290-37-5 | 2-Фенетил гексаноат | 2-Phenethyl hexanoate | 2-Phenylethyl caproate; 2-Phenylethyl hexanoate; Benzylcarbinyl caproate; Benzylcarbinyl hexanoate |
| 09.262 | 3222 | 10884 | 5457-70-5 | Фенетил октаноат | Phenethyl octanoate | 2-Phenylethyl caprylate; Benzylcarbinyl octanoate |
| 09.263 | 3286 | 10657 | 139-45-7 | Глицерил трипропионат | Glyceryl tripropionate | Propionic acid, triglyceride; Tripropionin |
| 09.264 | 3332 | 10525 | 84642-61-5 | втор-Бутан-3-онил бутират | sec-Butan-3-onyl butyrate | Acetoyl butyrate; AMC butyrate; 1-Methyl-2-oxopropyl butanoate |
| 09.265 | 3344 | 10619 | 34495-71-1 | Этил окт-4-еноат | Ethyl oct-4-enoate | - |
| 09.266 | 3354 | 10688 | 19089-92-0 | Гексил 2-бутеноат | Hexyl 2-butenoate | - |
| 09.267 | 3364 | 10801 | 2396-78-3 | Метил гекс-3-еноат | Methyl hex-3-enoate | O-Hexylhexanolide |
| 09.268 | 3367 | 10834 | 21063-71-8 | Метил окт-4(цис)-еноат | Methyl oct-4(cis)-enoate | - |
| 09.269 | 3390 | 11769 | 13851-11-1 | Фенхил ацетат | Fenchyl acetate | 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate; 1,3,3-trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acetate |
| 09.270 | 3402 | 11859 | 16491-36-4 | Гекс-3-енил бутират | Hex-3-enyl butyrate | ,gamma-Hexenyl n-butyrate; cis-3-Hexenyl-butanoate |
| 09.271 | 3403 | 11779 | 31501-11-8 | Гекс-3-енил гексаноат | Hex-3-enyl hexanoate | 3-Hexenyl caproate; cis-3-Hexenyl caproate |
| 09.272 | 3405 | 10858 | 72928-52-0 | Миртенил формат | Myrtenyl formate | 2-Pinen-10-ol formate; (6,6-Dimethylbicyclo[3.3.1]hept-2-en-2-yl)methyl formate |
| 09.273 | 3432 | 10706 | 589-66-2 | Изобутил кротоноат | Isobutyl crotonate | 2-Methylpropyl but-2(trans)-enoate |
| 09.274 | 3492 | 10633 | 627-90-7 | Этил ундеканоат | Ethyl undecanoate | Ethyl undecylate, Ethyl hendecanoate |
| 09.275 | 3493 | 10662 | 1576-77-8 | Гепт-3(транс)-енил ацетат | Hept-3(trans)-enyl acetate | - |
| 09.276 | 3516 | 11906 | 3913-80-2 | Окт-2-енил ацетат | Oct-2-enyl acetate | 2-Octen-1-ol,acetate,(E) |
| 09.277 | 3517 | 11907 | 84642-60-4 | Окт-2(транс)-енил бутират | Oct-2(trans)-enyl butyrate | trans-2-Octenyl butyrate |
| 09.278 | 3561 | 10742 | 15111-96-3 | п-Мента-1,8-диен-7-ил ацетат | p-Mentha-1,8-dien-7-yl acetate | Perilla acetate; Perrilyl acetate; Perillyl acetate; Acetic acid, perillyl ester; Menthadien-7-carbinyl acetate |
| 09.280 | 3579 | 11927 | 67715-81-5 | Нонан-1,4-диил диацетат | Nonane-1,4-diyl diacetate | Nonanediol-1,4 acetate |
| 09.281 | 3582 | 11716 | 2442-10-6 | Окт-1-ен-3-ил ацетат | Oct-1-en-3-yl acetate | Octenyl acetate; Amyl vinyl carbinyl acetate; 3-Acetoxyoctene; Amyl crotonyl acetate; Pentyl crotonyl acetate; 1-Vinylhexyl acetate |
| 09.282 | 3612 | - | 16491-54-6 | Окт-1-ен-3-ил бутират | Oct-1-en-3-yl butyrate | 1-Vinylhexyl butyrate |
| 09.283 | 3641 | 10577 | 7367-88-6 | Этил дес-2-еноат | Ethyl dec-2-enoate | - |
| 09.284 | 3642 | 10578 | 76649-16-6 | Этил дес-4-еноат | Ethyl dec-4-enoate | - |
| 09.285 | 3643 | 10617 | 7367-82-0 | Этил окт-2(транс)-еноат | Ethyl oct-2(trans)-enoate | - |
| 09.286 | 3644 | 10762 | 624-41-9 | 2-Метилбутил ацетат | 2-Methylbutyl acetate | - |
| 09.287 | 3648 | 10889 | 28316-62-3 | Пропил дека-2,4-диеноат | Propyl deca-2,4-dienoate | - |
| 09.288 | 3652 | - | 3572-06-3 | 4-(4-Ацетоксифенил)бутан-2-он | 4-(4-Acetoxyphenyl)butan-2-one | - |
| 09.289 | 3657 | - | 36789-59-0 | альфа-Камфолен ацетат | alpha-Campholene acetate | 1-Acetoxy-2-(2,2,3)-trimethyl-3-cyclopentenyl ethane; 2-(2,2,3-Trimethylcyclopent-3-enyl)ethyl acetate |
| 09.290 | 3682 | - | 69925-33-3 | Этил окта-4,7-диеноат | Ethyl octa-4,7-dienoate | Ethyl Z 4,7-octadienoate |
| 09.291 | 3689 | - | 61444-38-0 | Гекс-3-енил гекс-3-еноат | Hex-3-enyl hex-3-enoate | Z-3-Hexenyl Z-3-hexenoate |
| 09.292 | 3692 | - | 33855-57-1 | Гексил 2-гексеноат | Hexyl 2-hexenoate | Hexyl E-2-hexenoate |
| 09.293 | 3701 | - | 52789-73-8 | 1-Ацетокси-1-ацетилциклогексан | 1-Acetoxy-1-acetylcyclohexane | Methyl 1-acetoxycyclohexyl; 1-Acetylcyclohexyl acetate |
| 09.294 | 3702 | - | 17373-93-2 | 2-Метилбензил ацетат | 2-Methylbenzyl acetate | - |
| 09.298 | 3710 | - | 13481-87-3 | Метил нон-3-еноат | Methyl non-3-enoate | - |
| 09.299 | 3712 | 11800 | 7367-81-9 | Метил окт-2(транс)-еноат | Methyl oct-2(trans)-enoate | Methyl E-2-octenoate |
| 09.300 | 3714 | - | 689-89-4 | Метил гекса-2,4-диеноат | Methyl hexa-2,4-dienoate | Methyl sorbate; Methyl 2,4-hexadienoate; Methyl E,E-2,4 Hexadienoate |
| 09.301 | 3733 | - | 59558-23-5 | п-Толил октаноат | p-Tolyl octanoate | o-Cresyl octanoate; p-Methylphenyl octanoate; p-Cresyl caprylate; 4-Methylphenyl octanoate |
| 09.302 | 3765 | 10887 | 1079-01-2 | Миртенил ацетат | Myrtenyl acetate | 2-Pinen-10-ol acetate; (6,6-Dimethylbicyclo[3.3.1]hept-2-en-2-yl)methyl acetate |
| 09.303 | 4126 | 10664 | 253596-70-2 | Гепт-2-енил изовалерат | Hept-2-enyl isovalerate | Hept-2-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.304 | - | 10806 | - | втор-Гептил изовалерат | sec-Heptyl isovalerate | 1-Methylhexyl 3-methylbutanoate |
| 09.305 | 3844 | 10702 | 22030-19-9 | бета-Ионил ацетат | beta-Ionyl acetate | beta-Ionol acetate; 3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, acetate; 4-(2,2,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-yl acetate |
| 09.306 | - | 10752 | - | 2-Метоксициннамил ацетат | 2-Methoxycinnamyl acetate | 3-(2-Methoxyphenyl)prop-2-enyl acetate |
| 09.307 | - | 10766 | нетCAS | 2-Метилбутил додеканоат | 2-Methylbutyl dodecanoate | - |
| 09.312 | 2041 | 2182 | 7493-75-6 | Аллил гекса-2,4-диеноат | Allyl hexa-2,4-dienoate | Allyl Sorbate |
| 09.313 |  | 10523 | 56423-40-6 | Бензил 2-метилбутират | Benzyl 2-methylbutyrate | - |
| 09.316 | 4026 | 10521 | 6938-45-0 | Бензил гексаноат | Benzyl hexanoate | - |
| 09.319 | 3907 | - | 13109-70-1 | Борнил бутират | Bornyl butyrate | Bornyl butanoate; Butyric acid, 2-bornyl ester; 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl butanoate |
| 09.323 | - | 10527 | 105-46-4 | втор-Бутил ацетат | sec-Butyl acetate | But-2-yl acetate; 1-Methylpropyl acetate |
| 09.325 | - | 10528 | 819-97-6 | втор-Бутил бутират | sec-Butyl butyrate | But-2-yl butyrate; 1-Methylpropyl butanoate |
| 09.326 | - | 10529 | 28369-24-6 | Бутил дека-2,4-диеноат | Butyl deca-2,4-dienoate | - |
| 09.327 | - | 10530 | 30673-36-0 | Бутил деканоат | Butyl decanoate | Butyl caprate; |
| 09.328 | - | 10532 | 589-40-2 | втор-Бутил формат | sec-Butyl formate | But-2-yl formate; 1-Methylpropyl formate |
| 09.332 | - | 10533 | 820-00-8 | втор-Бутил гексаноат | sec-Butyl hexanoate | But-2-yl caproate; 2-Butyl hexanoate; 1-Methylpropyl hexanoate |
| 09.335 | - | 10536 | 57403-32-4 | Бутил окт-2-еноат | Butyl oct-2-enoate | - |
| 09.345 | - | 10555 | 818-04-2 | Ди-изопентил сукцинат | Di-isopentyl succinate | Di-isoamyl succinate; Di(3-methylbutyl) succinate; Di-(3-Methylbutyl)butanedioate |
| 09.351 | - | 10551 | 141-05-9 | Диэтил малеат | Diethyl maleate | 2-Butenedioic acid diethyl ester; Ethyl maleate; Diethyl but-2(cis)-enedioate |
| 09.352 | - | 10549 | 624-17-9 | Диэтил нонандиоат | Diethyl nonanedioate | Diethyl azelate |
| 09.355 | - | 10859 | 20777-49-5 | нео-Дигидрокарвил ацетат | neo-Dihydrocarvyl acetate | p-Menth-8(9)-en-2-yl acetate |
| 09.358 | - | 10899 | 20780-49-8 | 3,7-Диметилоктил ацетат | 3,7-Dimethyloctyl acetate | Tetrahydrogeranyl acetate |
| 09.365 | - | 10610 | 638-10-8 | Этил 3-метилкротоноат | Ethyl 3-methylcrotonate | Ethyl senecioate; Ethyl 3-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.368 | - | 10615 | 6849-18-9 | Этил 4-метилпент-3-еноат | Ethyl 4-methylpent-3-enoate | - |
| 09.370 | - | 10579 | 67233-91-4 | Этил дец-9-еноат | Ethyl dec-9-enoate | - |
| 09.371 | 3832 | 10576 | 78417-28-4 | Этил дека-2,4,7-триеноат | Ethyl deca-2,4,7-trienoate | Ethyl deca-2,4,7-trienoate; 2,4,7-Decatrienoic acid, ethyl ester |
| 09.372 | - | 10584 | 28290-90-6 | Этил додец-2-еноат | Ethyl dodec-2-enoate | - |
| 09.377 | - | 10618 | 1117-65-3 | Этил окт-3-еноат | Ethyl oct-3-enoate | - |
| 09.379 | - | 10623 | 2445-93-4 | Этил пент-2-еноат | Ethyl pent-2-enoate | - |
| 09.380 | - | 10622 | 41114-00-5 | Этил пентадеканоат | Ethyl pentadecanoate | - |
| 09.382 | 4122 |  | 68705-63-5 | (E)-Геранил 2-метилбутират | (E)-Geranyl 2-methylbutyrate | Butanoic acid, 2-methyl-, (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester; Butanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octa-dienyl ester, (E) -; Geranyl 2-methylbutanoate |
| 09.383 | 4044 | 11829 | 7785-33-3 | Геранил 2-метилкротоноат | Geranyl 2-methylcrotonate | Geranyl tiglate; 3,7-Dimethyl-2(trans),6-octadienyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.385 | - | 10661 | 16939-73-4 | Гепт-2-енил ацетат | Hept-2-enyl acetate | - |
| 09.387 | - | 10668 | 50862-12-9 | Гептил 2-метилбутират | Heptyl 2-methylbutyrate | - |
| 09.388 | - | 10802 | 5921-82-4 | втор-Гептил ацетат | sec-Heptyl acetate | 1-Methylhexyl acetate |
| 09.390 | - | 10666 | 6976-72-3 | Гептил гексаноат | Heptyl hexanoate | - |
| 09.391 | - | 10805 | 6624-58-4 | втор-Гептил гексаноат | sec-Heptyl hexanoate | 1-Methylhexyl hexanoate |
| 09.392 | - | 10667 | 56423-43-9 | Гептил изовалерат | Heptyl isovalerate | Heptyl 3-methylbutanoate |
| 09.394 | 2564 | 643 | 2497-18-9 | Гекс-2(транс)-енил ацетат | Hex-2(trans)-enyl acetate | trans-2-Hexenyl acetate; 2-Hexen-1-yl acetate |
| 09.395 | 3932 | 11830 | 53398-80-4 | Гекс-2(транс)-енил пропионат | Hex-2(trans)-enyl propionate | 2-Hexenyl propanoate; (E)-Hex-2-enyl propionate; trans-2-Hexenyl propionate |
| 09.396 | 3926 | - | 53398-83-7 | Гекс-2-енил бутират | Hex-2-enyl butyrate | - |
| 09.397 | 3927 | 11858 | 53398-78-0 | Гекс-2-енил формат | Hex-2-enyl formate | (E)-Hex-2-enyl formate; trans-2-Hexenyl formate |
| 09.398 | 3983 | - | 16630-55-0 | 3-(Метилтио)пропил ацетат | 3-(Methylthio)propyl acetate | Hexanoic acid, (2E)-2-hexenyl ester; trans-2-Hexenyl caproate; trans-2-Hexenyl hexanoate '(E)-2-Hexenyl hexanoate |
| 09.399 | 3930 | - | 35154-45-1 | Гекс-2-енил изовалерат | Hex-2-enyl isovalerate | Hex-2-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.401 | 3551 | 227 | 2308-18-1 | Изопентил ацетоацетат | Isopentyl acetoacetate | 3-Methylbutyl acetoacetate; Pentyl 3-Oxobutanoate; Isoamyl Beta-ketobutyrate; 3-Methylbutyl 3-oxobutanoate |
| 09.402 | 2415 | 240 | 141-97-9 | Этил ацетоацетат | Ethyl acetoacetate | Ethyl acetylacetate; Ethyl beta-Ketobutyrate; Acetoacetic ester; Ethyl 3-oxobutanoate |
| 09.403 | 2176 | 241 | 591-60-6 | Бутил ацетоацетат | Butyl acetoacetate | Butyl 3-ketobutanoate; Butyl 3-Ketobutyrate; Butyl 3-oxobutanoate |
| 09.404 | 2177 | 242 | 7779-75-1 | Изобутил ацетоацетат | Isobutyl acetoacetate | Isobutyl-beta-ketobutyrate; Isobutyl-3-oxobutanoate; 2-Methyl-1-propyl acetoacetate; Isobutyl 3-ketobutanoate; 2-Methylpropyl 3-oxobutanoate |
| 09.405 | 2510 | 243 | 10032-00-5 | Геранил ацетоацетат | Geranyl acetoacetate | Geranyl 3-oxobutanoate; Geranyl beta-ketobutyrate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetoacetate; 3,7-Dimethylocta-2(trans),6-dienyl 3-oxobutanoate |
| 09.406 | 2136 | 244 | 5396-89-4 | Бензил 3-оксобутират | Benzyl 3-oxobutyrate | Benzyl acetylacetate; Benzyl 3-Oxobutanoate; Benzyl -Ketobutyrate |
| 09.407 | 2869 | 246 | 42078-65-9 | 2-Фенетил 3-метилкротоноат | 2-Phenethyl 3-methylcrotonate | 2-Phenylethyl 3-methyl-2-butenoate; 2-Phenethyl senecioate; Phenethyl 3,4-dimethylacrylate; 2-Phenylethyl 3-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.408 | 2180 | 247 | 7779-81-9 | Изобутил 2-метилбут-2(цис)-еноат | Isobutyl 2-methylbut-2(cis)-enoate | Isobutyl angelate; Butyl iso angelate; Butyl iso cis-2-methyl-2-butenoate; 2-Methylpropyl 2-methylbut-2(cis)-enoate |
| 09.409 | 2443 | 265 | 7452-79-1 | Этил 2-метилбутират | Ethyl 2-methylbutyrate | Ethyl 2-methylbutanoate |
| 09.410 | 2029 | 281 | 7493-69-8 | Аллил 2-этилбутират | Allyl 2-ethylbutyrate | 2-Propenyl 2-ethylbutanoate; 2-Propenyl 2-ethylbutyrate |
| 09.411 | 2024 | 283 | 7493-65-4 | Аллил циклогексанбутират | Allyl cyclohexanebutyrate | Allyl 4-cyclohexylbutyrate; 2-Propen-1-yl cyclohexanebutyrate; Allyl hexahydrophenylbutyrate; Allyl cyclohexylbutyrate |
| 09.412 | 2694 | 287 | 547-63-7 | Метил изобутират | Methyl isobutyrate | Methyl dimethylacetate; Methyl-2-methylpropionate; Methyl 2-methylpropanoate |
| 09.413 | 2428 | 288 | 97-62-1 | Этил изобутират | Ethyl isobutyrate | Ethyl isobutanoate; Ethyl 2-methylpropanoate; Propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester; Ethyl-2-methylpropanoate |
| 09.414 | 2936 | 289 | 644-49-5 | Пропил изобутират | Propyl isobutyrate | Propyl 2-methylpropanoate |
| 09.415 | 2937 | 290 | 617-50-5 | Изопропил изобутират | Isopropyl isobutyrate | Propyl iso isobutyrate; Isopropyl 2-methylpropanoate; Propyl iso 2-methylpropanoate; Isopropyl 2-methylpropanoate |
| 09.416 | 2188 | 291 | 97-87-0 | Бутил изобутират | Butyl isobutyrate | Butyl-2-methylpropionate; n-Butyl 2-methylpropanoate; Isobutyl 2-methylpropanoate |
| 09.417 | 2189 | 292 | 97-85-8 | Изобутил изобутират | Isobutyl isobutyrate | Isobutyl 2-methylpropionate; Butyl iso 2-Methylpropanoate; 2-Methyl-1-propyl 2-methylpropanoate; Isobutyl 2-methylpropanoate; 2-Methylpropyl 2-methylpropanoate |
| 09.418 |  | 293 | 2445-72-9 | Пентил изобутират | Pentyl isobutyrate | Amyl isobutyrate; Amyl isobutyraye; Pentyl 2-methylpropanoate |
| 09.419 | 3507 | 294 | 2050-01-3 | Изопентил изобутират | Isopentyl isobutyrate | Isopentyl-2-methyl propanoate; 3-Methylbutyl 2-methylpropanoate |
| 09.420 | 2550 | 295 | 2349-13-5 | Гептил изобутират | Heptyl isobutyrate | Heptyl 2-methylpropanoate; Heptyl 2-methylpropanoate |
| 09.421 | 2313 | 296 | 97-89-2 | Цитронеллил изобутират | Citronellyl isobutyrate | Citronellyl 2-methylpropionate; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl isobutyrate; 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl 2-methylpropanoate; 3,7-Dimethyloct-6-enyl 2-methylpropanoate |
| 09.423 | 2640 | 298 | 78-35-3 | Линалил изобутират | Linalyl isobutyrate | Linalyl 2-methylpropionate; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl isobutyrate; Linalool isobutyrate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl 2-methylpropanoate |
| 09.424 | 2775 | 299 | 2345-24-6 | Нерил изобутират | Neryl isobutyrate | 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl isobutyrate; 3,7-Dimethyl-2(cis), 6-octadienyl 2-methylpropanoate |
| 09.425 | 3050 | 300 | 7774-65-4 | Терпинил 2-метилпропионат | Terpinyl 2-methylpropionate | Terpinyl isobutyrate; 1-Methyl-1-(4-methylcyclohex-3-enyl)ethyl 2-methylpropionate; p-Menth-1-en-8-yl isobutyrate |
| 09.426 | 2141 | 301 | 103-28-6 | Бензил изобутират | Benzyl isobutyrate | Benzyl 2-methylpropanoate; Benzyl-2-methylpropanoate |
| 09.427 | 2862 | 302 | 103-48-0 | Фенетил изобутират | Phenethyl isobutyrate | 2-Phenethyl isobutyrate; 2-Phenylethyl isobutyrate; Benzylcarbinyl 2-methylpropanoate; Phenethyl 2-methylpropanoate; 2-Phenylethyl 2-methylpropanoate |
| 09.428 | 2893 | 303 | 103-58-2 | 3-Фенилпропил изобутират | 3-Phenylpropyl isobutyrate | Hydrocinnamyl isobutyrate; Hydrocinnamyl 2-methylpropanoate; 3-Phenylpropyl 2-methylpropanoate |
| 09.429 | 3075 | 304 | 103-93-5 | п-Толил изобутират | p-Tolyl isobutyrate | p-Cresyl isobutyrate; p-Methylphenyl 2-methylpropanoate; p-Methylphenyl isobutyrate; p-Tolyl 2-methylpropanoate; 4-Methylphenyl 2-methylpropanoate |
| 09.430 | 2913 | 305 | 5461-08-5 | Пиперонил изобутират | Piperonyl isobutyrate | Piperonyl 2-methylpropionate; 3,4-Methylenedioxybenzyl-2-methylpropanoate; Heliotropyl-2-methylpropanoate; 3,4-Methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate |
| 09.431 | 2513 | 306 | 2345-26-8 | Геранил изобутират | Geranyl isobutyrate | Geranyl 2-methylpropionate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl isobutyrate; 3,7-Dimethylocta-2(trans), 6-dienyl 2-methylpropanoate |
| 09.432 | 2721 | 322 | 2412-80-8 | Метил 4-метилвалерат | Methyl 4-methylvalerate | Methyl 4-methylpentanoate; Methyl isocaproate, Methyl isobutylacetate |
| 09.433 | 2440 | 371 | 97-64-3 | Этил лактат | Ethyl lactate | Ethyl alpha-hydroxypropionate; Ethyl 2-hydroxypropanoate |
| 09.434 | 2205 | 372 | 138-22-7 | Бутил лактат | Butyl lactate | Butyl alpha-hydroxypropionate; Butyl hydroxypropanoate; Butyl 2-hydroxypropanoate |
| 09.435 | 2442 | 373 | 539-88-8 | Этил 4-оксовалерат | Ethyl 4-oxovalerate | Ethyl laevulinate; Ethyl 4-ketovalerate; Ethyl acetylpropanoate; Ethyl laevulate; Ethyl levulinate; |
| 09.436 | 2207 | 374 | 2052-15-5 | Бутил 4-оксовалерат | Butyl 4-oxovalerate | Butyl laevulinate; Butyl 4-ketovalerate; Butyl 4-oxopentanoate; Butyl acetylpropionate |
| 09.439 | 2374 | 382 | 7554-12-3 | Диэтил малат | Diethyl malate | Diethylhydroxysuccinate; Ethyl malate; Diethyl 2-hydroxybutanedioate |
| 09.441 | 2195 | 384 | 17373-84-1 | Бутил этил малонат | Butyl ethyl malonate | Ethyl butyl maloate; Butyl ethyl propanedioate |
| 09.442 | 2457 | 430 | 617-35-6 | Этил пируват | Ethyl pyruvate | Ethyl acetylformate; Ethyl alpha-Ketopropionate; Ethyl pyroracemate; Ethyl 2-oxopropanoate |
| 09.443 | 2083 | 431 | 7779-72-8 | Изопентил пируват | Isopentyl pyruvate | Isoamyl 2-oxopropanoate; 3-Methylbutyl 2-oxopropanoate |
| 09.444 | 2377 | 438 | 123-25-1 | Диэтил сукцинат | Diethyl succinate | Diethyl butanedionate; Diethyl ethanedicarboxylate; Ethyl succinate; Diethyl butanedioate |
| 09.445 | 2396 | 439 | 106-65-0 | Диметил сукцинат | Dimethyl succinate | Dimethyl butanedionate; Methyl succinate; Dimethyl butanedioate |
| 09.446 | 2378 | 440 | 87-91-2 | Диэтил тартрат | Diethyl tartrate | Diethyl 2,3-dihydroxybutanedioate; Ethyl tartrate; Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate; Diethyl 2,3-dihydroxybutanedioate |
| 09.447 | 2463 | 442 | 108-64-5 | Этил изовалерат | Ethyl isovalerate | Ethyl -methylbutyrate; Ethyl isopentanoate; Ethyl 3-methylbutanoate |
| 09.448 | 2960 | 443 | 557-00-6 | Пропил изовалерат | Propyl isovalerate | Propyl isovalerianate; Propyl 3-methylbutanoate; Propyl isopentanoate; Propyl 3-methylbutyrate |
| 09.449 | 2218 | 444 | 109-19-3 | Бутил изовалерат | Butyl isovalerate | Butyl isovalerianate; Butyl isopentanoate; Butyl-3-methylbutanoate |
| 09.450 | 2961 | 445 | 32665-23-9 | Изопропил изовалерат | Isopropyl isovalerate | Propyl iso isovalerate; Isopropyl isovalerianate; Isopropyl isopentanoate; Isopropyl 3-methylbutanoate |
| 09.451 | 2814 | 446 | 7786-58-5 | Октил изовалерат | Octyl isovalerate | Octyl isovalerianate; Octyl isopentanoate; Octyl 3-methylbutyrate; Octyl 3-methylbutanoate |
| 09.452 | 2791 | 447 | 7786-47-2 | Нонил изовалерат | Nonyl isovalerate | Nonyl isovalerianate; Nonyl isopentanoate; Nonyl 3-methylbutanoate |
| 09.453 | 2518 | 448 | 109-20-6 | Геранил изовалерат | Geranyl isovalerate | Geranyl 3-methylbutyrate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl isopentanoate; 3,7-Dimethylocta-2(trans), 6-dienyl 3-methylbutanoate |
| 09.454 | 2646 | 449 | 1118-27-0 | Линалил изовалерат | Linalyl isovalerate | Linalyl 3-methylbutyrate; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl isovalerate; Linalyl isopentanoate; Linalyl isovalerianate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.455 | 2669 | 450 | 16409-46-4 | Ментил изовалерат | Menthyl isovalerate | p-Menth-3-yl isovalerate; Menthyl isovalerianate; 1-Isopropyl-4-methylcyclohex-2-yl 3-methylbutanoate; 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanyl 3-methylbutanoate |
| 09.456 | 2165 | 451 | 76-50-6 | Борнил изовалерат | Bornyl isovalerate | Bornyl 3-methylbutyrate; Bornyl isovalerianate; Bornyl isopentanoate; 1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl 3-methylbutanoate |
| 09.457 | 2166 | 452 | 7779-73-9 | Изоборнил изовалерат | Isobornyl isovalerate | Isobornyl 3-methylbutyrate; Isobornyl isovalerianate; Bornyl iso isovalerate; Bornyl iso isopentanoate; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 3-methylbutanoate |
| 09.458 | 2152 | 453 | 103-38-8 | Бензил изовалерат | Benzyl isovalerate | Benzyl isovalerianate; Benzyl isopentanoate; Benzyl 3-methyl butanoate |
| 09.459 | 2302 | 454 | 140-27-2 | Циннамил изовалерат | Cinnamyl isovalerate | Cinnamyl-3-methylbutyrate; Cinnamyl isovalerianate; 3-Phenylallyl isovalerate; 3-Phenyl-2-propen-1-yl 3-methylbutanoate; 3-Phenylprop-2-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.460 | - | 455 | 68922-10-1 | Цитронеллил изовалерат | Citronellyl isovalerate | Citronellyl isopentanoate; 3,7-Dimethyloct-6-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.461 | 3054 | 456 | 1142-85-4 | Терпинил изовалерат | Terpinyl isovalerate | p-Menth-1-en-8-yl isovalerate; Terpinyl isopentanoate; p-Menth-1-en-8-yl 3-methylbutyrate; p-Menth-1-en-8-yl 3-methylbutanoate |
| 09.462 | 2753 | 457 | 556-24-1 | Метил изовалерат | Methyl isovalerate | Methyl iso valerianate, Methyl -methyl butyrate; Methyl 3-methylbutanoate |
| 09.463 | 2085 | 458 | 659-70-1 | 3-Метилбутил 3-метилбутират | 3-Methylbutyl 3-methylbutyrate | Isoamyl isopentanoate; Isopentyl isopentanoate; iso amyl -methyl butyrate; |
| 09.464 | 2355 | 459 | 7774-44-9 | Циклогексил изовалерат | Cyclohexyl isovalerate | Cyclohexyl isovalerianate; Cyclohexyl isopentanoate; Cyclohexyl-3-methylbutanoate |
| 09.465 | 2987 | 460 | 7778-96-3 | Родинил изовалерат | Rhodinyl isovalerate | alpha-Citronellyl isopentanoate; 3,7-Dimethyloct-7-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.466 | 2871 | 461 | 140-26-1 | Фенетил изовалерат | Phenethyl isovalerate | Phenylethyl isopentanoate; 2-Phenylethyl isovalerate; Benzylcarbinyl 3-methylbutanoate; 2-Phenylethyl 3-methylbutanoate |
| 09.467 | 2899 | 462 | 5452-07-3 | 3-Фенилпропил изовалерат | 3-Phenylpropyl isovalerate | Hydrocinnamyl isovalerate; 3-Phenylpropyl isovaleriate; Hydrocinnamyl 3-methylbutanoate; 3-Phenylpropyl isopentanoate; 3-Phenylpropyl 3-methylbutanoate |
| 09.468 | 2067 | 463 | 7493-80-3 | альфа-Пентилциннамил изовалерат | alpha-Pentylcinnamyl isovalerate | alpha-Amylcinnamyl 3-methylbutyrate; alpha-n-Amyl-beta-phenylacryl isovalerate; Floxin isovalerate; 2-Pentyl-3-phenylprop-2-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.469 | 2027 | 474 | 7493-68-7 | Аллил циклогексанвалерат | Allyl cyclohexanevalerate | Allyl 5-cyclohexylpentanoate; Allyl cyclohexanepentanoate; 2-Propen-1-yl cyclohexanevalerate |
| 09.470 | 2297 | 496 | 103-59-3 | Циннамил изобутират | Cinnamyl isobutyrate | Cinnamyl-2-methylpropionate; Cinnamyl 2-methylpropanoate; 3-Phenyl-2-propen-1-yl isobutyrate; 3-Phenylprop-2-enyl 2-methylpropanoate |
| 09.471 | 2778 | 508 | 3915-83-1 | Нерил изовалерат | Neryl isovalerate | Neryl beta-methylbutyrate; Neryl 3-methylbutyrate; Neryl isovalerianate; cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl isopentanoate; 3,7-Dimethyl-2(cis), 6-octadienyl 3-methylbutanoate |
| 09.472 | 3369 | 568 | 589-59-3 | Изобутил изовалерат | Isobutyl isovalerate | 2-Methylpropyl 3-methylbutanoate |
| 09.473 | 2808 | 593 | 109-15-9 | Октил изобутират | Octyl isobutyrate | Octyl 2-methylpropanoate |
| 09.474 | 2373 | 622 | 109-43-3 | Дибутил себацинат | Dibutyl sebacate | Butyl sebacate; Dibutyl decanedioate; Dibutyl 1,8-octanedicarboxylate; Dibutyl decane-1,10-dioate |
| 09.475 | 2376 | 623 | 110-40-7 | Диэтил себацинат | Diethyl sebacate | Diethyl 1,8-octanedicarboxylate; Ethyl sebacate; Diethyl decanedioate |
| 09.476 | 2423 | 627 | 94-02-0 | Этил 3-фенил-3-оксопропионат | Ethyl 3-phenyl-3-oxopropionate | Ethyl benzoylacetate; Ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate; Ethyl beta-Keto-beta-phenylpropionate |
| 09.478 | 3172 | 646 | 2349-07-7 | Гексил изобутират | Hexyl isobutyrate | Hexyl 2-methylpropanoate |
| 09.480 | 3753 | 681 | 36438-54-7 | о-Толил изобутират | o-Tolyl isobutyrate | 2-Methylphenyl 2-methylpropanoate |
| 09.481 |  | 710 | 105-58-8 | Диэтил карбонат | Diethyl carbonate | - |
| 09.482 | 2023 | 2070 | 4728-82-9 | Аллил циклогексанацетат | Allyl cyclohexaneacetate | Allyl cyclohexylacetate; 2-Propen-1-yl cyclohexaneacetate |
| 09.483 | 2719 | 2085 | 868-57-5 | Метил 2-метилбутират | Methyl 2-methylbutyrate | Methyl methylethylacetate, Methyl-2-methylbutanoate |
| 09.484 | 2736 | 2086 | 10031-71-7 | 1,1-Диметил-3-фенилпропил изобутират | 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl isobutyrate | Dimethyl phenethyl carbinyl isobutyrate; 2-Methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate; 2-Methyl-4-phenyl-2-butyl-2-methylpropanoate; 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl 2-methylpropanoate |
| 09.485 | 2892 | 2087 | 65813-53-8 | 2-Фенилпропил изобутират | 2-Phenylpropyl isobutyrate | 2-Methyl-2-phenylethyl 2-methylpropanoate; 2-Alpha-Phenylpropyl alcohol, isobutyric ester; Hydratropyl isobutyrate; 2-Phenylpropyl 2-methylpropanoate |
| 09.486 | 2687 | 2088 | 7775-39-5 | 1-Фенетил изобутират | 1-Phenethyl isobutyrate | alpha-Methylbenzyl isobutyrate; Styrallyl isobutyrate; Methyl phenyl carbinyl butyrate; 1-Phenyl-1-ethyl 2-Methylpropanoate; Methyl phenylcarbinyl isobutyrate; 1-(2-Phenylethyl) 2-methylpropanoate |
| 09.487 | 2873 | 2089 | 103-60-6 | 2-Феноксиэтил изобутират | 2-Phenoxyethyl isobutyrate | 2-Phenoxyethyl 2-methylpropanoate; Ethylene glycol monophenyl ether, isobutyrate; Phenylcellosolve isobutyrate; 2-Phenoxyethyl-2-methylpropanoate |
| 09.488 | 2431 | 2095 | 10094-36-7 | Этил циклогексанпропионат | Ethyl cyclohexanepropionate | Ethyl 3-cyclohexylpropionate; Ethyl hexahydrophenylpropionate |
| 09.489 | 2045 | 2098 | 2835-39-4 | Аллил изовалерат | Allyl isovalerate | 2-Propenyl isopentanoate; Allyl isopentanoate; Allyl isovalerianate; 2-Propenyl 3-methylbutanoate; Allyl 3-methylbutanoate |
| 09.490 | 2375 | 2106 | 105-53-3 | Диэтил малонат | Diethyl malonate | Ethyl malonate; Malonic ester; Ethyl propanedioate; Ethyl methanedicarboxylate; Diethyl propanedioate |
| 09.491 | 2190 | 2107 | 7492-70-8 | Бутил-O-бутириллактат | Butyl-O-butyryllactate | Butyl butyrolactate; Butyl-alpha-butyroxy propionate; Butyl 2-(propylcarboxy) propanoate; Butyl 2-butanoyloxypropanoate |
| 09.492 | 2025 | 2180 | 7493-66-5 | Аллил циклогексангексаноат | Allyl cyclohexanehexanoate | Allyl 3-cyclohexylhexanoate; Allyl hexahydrophenylhexanoate; Allyl cyclohexanecaproate |
| 09.493 | 2043 | 2183 | 7493-71-2 | Аллил 2-метилкротоноат | Allyl 2-methylcrotonate | Allyl tiglate; Allyl-trans-2,3-dimethylacrylate; Allyl-trans-2-methyl-2-butenoate; Allyl-2-methyl-crotonate; Allyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.494 | 3330 | 2184 | 37526-88-8 | Бензил 2-метилкротоноат | Benzyl 2-methylcrotonate | Benzyl tiglate; Benzyl trans-2,3-dimethyl acrylate; Benzyl trans-2-methyl crotonate; Benzyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.495 | 2460 | 2185 | 5837-78-5 | Этил 2-метилкротоноат | Ethyl 2-methylcrotonate | Ethyl tiglate; Ethyl trans-2,3-dimethyl acrylate; Ethyl (trans)-2-Methylcrotonate; Tiglic acid ethyl ester; Ethyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.496 | 2870 | 2186 | 55719-85-2 | Фенетил 2-метилкротоноат | Phenethyl 2-methylcrotonate | Phenethyl tiglate; 2-Phenylethyl tiglate; 2-Phenylethyl trans-2,3-dimethylacrylate; 2-Phenylethyl trans-2-methylbutenoate; 2-Phenylethyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.498 | 2026 | 2223 | 2705-87-5 | Аллил циклогексанпропионат | Allyl cyclohexanepropionate | Allyl 3-cyclohexylpropionate; 2-Propen-1-yl cyclohexanepropionate; Allyl hexahydrophenylpropionate |
| 09.499 |  | 2224 | 25415-62-7 | Пентил изовалерат | Pentyl isovalerate | Amyl isopentanoate; Pentyl 3-methylbutyrate; Pentyl-3-methyl butanoate; n-Amyl isovalerianate; Pentyl 3-methylbutanoate |
| 09.501 | 2416 | 2241 | 620-79-1 | Этил 2-ацетил-3-фенилпропионат | Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate | Ethyl 2-benzylacetoacetate; Ethyl 2-acetyldihydrocinnamate; Ethyl alpha-acetylhydrocinnamate |
| 09.502 |  | 2242 | 71662-27-6 | Этил бутирил лактат | Ethyl butyryl lactate | Ethyl O-butyryllactate; Ethyl 2-(butoxycarbonyl)propanoate |
| 09.505 | 3498 | 2344 | 10032-11-8 | Гекс-3-енил изовалерат | Hex-3-enyl isovalerate | 3-Hexenyl isopentanoate; 3-Hexenyl isovalerate; Hex-3-enyl 3-methylbutanoate |
| 09.506 | 3497 | 2345 | 10094-41-4 | Гекс-3-енил 2-метилбутират | Hex-3-enyl 2-methylbutyrate | 3-Hexenyl 2-methylbutyrate; cis-3-Hexenyl-a-methylbutyrate; Hex-3-enyl 2-methylbutanoate |
| 09.507 | 3499 | 4132 | 10032-15-2 | Гексил 2-метилбутират | Hexyl 2-methylbutyrate | - |
| 09.508 | 2143 | 11868 | 7492-69-5 | Бензил 2,3-диметилкротоноат | Benzyl 2,3-dimethylcrotonate | Benzyl methyltiglate; Benzyl 2,3-dimethyl-2-butenoate; Benzyl-2,3-dimethylbut-2(trans)-enoate |
| 09.509 | 2388 | 11828 | 7774-60-9 | 1-Метил-1-фенетил изобутират | 1-Methyl-1-phenethyl isobutyrate | Dimethyl phenyl carbinyl isobutyrate; Phenylpropan-2-yl 2-methylpropionate; alpha,alpha-Dimethylbenzyl isobutyrate; 2-Phenylpropan-2-yl 2-methylpropanoate; 1-Methyl-1-(2-phenylethyl) 2-methylpropanoate |
| 09.510 | 2417 | 11845 | 1321-30-8 | Этил аконитат | Ethyl aconitate | Triethyl aconitate; Ethyl 1-propene-1,2,3-tricarboxylate; Ethyl 2-carboxyglutaconate; Triethyl propene-1,2,3-tricarboxylate |
| 09.511 | 3080 | - | 77-90-7 | Трибутил ацетилцитрат | Tributyl acetylcitrate | Acetyl tributylcitrate; Tributyl 2-acetoxy-1,2,3-propanetricarboxylate |
| 09.512 | 3083 | 11762 | 77-93-0 | Триэтил цитрат | Triethyl citrate | Ethyl citrate; Triethyl 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate |
| 09.513 | 3229 | 10733 | 1733-25-1 | Изопропил 2-метилкротоноат | Isopropyl 2-methylcrotonate | Propyl iso tiglate, Isopropyl tiglate; Propyl iso alpha-Methylcrotonate; Isopropyl alpha-Methylcrotonate; Isopropyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.514 | 3278 | 11903 | 13246-52-1 | Этил 2,4-диоксогексаноат | Ethyl 2,4-dioxohexanoate | Ethyl propionylpyruvate; Ethyl-2,4-diketocaproate; ethyl propionyl pyruvate |
| 09.515 | 3339 | 11667 | 73019-14-4 | Геранил 2-этилбутират | Geranyl 2-ethylbutyrate | 3,7-Dimethyl-2(trans),6-octadienyl 2-ethylbutanoate |
| 09.516 | 3359 | 10773 | 2445-78-5 | 2-Метилбутил 2-метилбутират | 2-Methylbutyl 2-methylbutyrate | 2-Methylbutyl 2-methylbutanoate |
| 09.517 | 3361 | 10781 | 2270-60-2 | Метил цитронеллат | Methyl citronellate | Methyl-3,7-dimethyl-oct-6-enoate; Methyl 3,7-dimethyloct-6-enoate |
| 09.518 | 3387 | 10545 | 55066-56-3 | 4-Метилфенил изовалерат | 4-Methylphenyl isovalerate | p-Cresyl isopentanoate; 4-Methylphenyl 3-methylbutyrate; p-Tolyl isovalerate; p-Tolyl-3-methyl butyrate; 4-Methylphenyl 3-methylbutanoate |
| 09.519 | 3393 | 10534 | 15706-73-7 | Бутил 2-метилбутират | Butyl 2-methylbutyrate | - |
| 09.520 | 3408 | 10785 | 24851-98-7 | Метил 3-оксо-2-пентил-1-циклопентилацетат | Methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate | Hedione; Methyl dihydrojasmonate; Methyl 2-pentyl-3-oxo-1-cyclopentyl-acetate; Jasmonic acid, (E)-dihydro-, methyl ester |
| 09.521 | 3410 | 10821 | 39924-52-2 | Метил 3-оксо-2-пент-2-енил-1-циклопентилацетат | Methyl 3-oxo-2-pent-2-enyl-1-cyclopentylacetate | Methyl jasmonate; 2-Pentenyl cyclopentanone-3-acetic acid, methyl ester; Methyl(2-pent-2-enyl-3-oxo-1-cyclopentyl)acetate |
| 09.522 | 3428 | 10596 | 5405-41-4 | Этил 3-гидроксибутират | Ethyl 3-hydroxybutyrate | Ethyl 3-hydroxybutanoate; Ethyl Beta-hydroxybutyrate |
| 09.523 | 3452 | 10563 | 6624-71-1 | Додецил изобутират | Dodecyl isobutyrate | Dodecyl 2-mehyl-propanoate; Lauryl isobutyrate; Lauryl 2-methylpropionate; Dodecyl 2-methylpropanoate |
| 09.524 | 3456 | 10612 | 1617-23-8 | Этил 2-метилпент-3-еноат | Ethyl 2-methylpent-3-enoate | - |
| 09.525 | 3462 | 10739 | 65416-14-0 | Мальтил изобутират | Maltyl isobutyrate | 2-Methyl-4-pyron-3-yl 2-methylpropanoate; Maltyl 2-methylpropanoate; 2-Methyl-4H-pyran-4-one-3-yl 2-methylpropanoate |
| 09.526 | 3488 | 10616 | 39255-32-8 | Этил 2-метилвалерат | Ethyl 2-methylvalerate | Ethyl 2-methylpentanoate |
| 09.527 | 3489 | 10613 | 53399-81-8 | Этил 2-метилпент-4-еноат | Ethyl 2-methylpent-4-enoate | - |
| 09.528 | 3494 | 10663 | 67801-45-0 | транс-3-Гептенил изобутират | trans-3-Heptenyl isobutyrate | Hept-3(trans)-enyl isobutyrate; Hept-3(trans)-enyl 2-methylpropanoate |
| 09.529 | 3500 | 10692 | 10032-13-0 | Гексил изовалерат | Hexyl isovalerate | Hexyl isopentanoate; Hexyl isovalerianate; Hexyl 3-methylbutanoate |
| 09.530 | 3505 | 10721 | 27625-35-0 | Изопентил 2-метилбутират | Isopentyl 2-methylbutyrate | Isoamyl 2-methylbutanoate; Isopentyl 2-methylbutanoate; Iso-Amyl 2-methylbutanoate; 3-Methylbutyl 2-methylbutanoate |
| 09.531 | 3506 | 10772 | 2445-77-4 | 2-Метилбутил изовалерат | 2-Methylbutyl isovalerate | 2-Methylbutyl isopentanoate; 2-Methylbutyl 3-methylbutanoate |
| 09.532 | 3508 | 10812 | 21188-58-9 | Метил 3-гидроксигексаноат | Methyl 3-hydroxyhexanoate | Methyl 3-hydroxycaproate; Methyl beta-hydroxycaproate; Methyl beta-hydroxyhexanoate |
| 09.533 | 3543 | 10571 | 105-95-3 | Этил брассилат | Ethyl brassylate | Ethylene glycol brassylate, cyclic diester; Ethylene brassylate; Ethylene undecane dicarboxylate; 1,4-Dioxacycloheptadecan-5,17-dione |
| 09.534 | 3544 | 11916 | 3289-28-9 | Этил циклогексанкарбоксилат | Ethyl cyclohexanecarboxylate | - |
| 09.535 | 3545 | 11764 | 2305-25-1 | Этил 3-гидроксигексаноат | Ethyl 3-hydroxyhexanoate | - |
| 09.536 | 3568 | 11920 | 4630-82-4 | Метил циклогексанкарбоксилат | Methyl cyclohexanecarboxylate | - |
| 09.537 | 3604 | 10866 | 29811-50-5 | Октил 2-метилбутират | Octyl 2-methylbutyrate | - |
| 09.538 | 3632 | 10883 | 24817-51-4 | Фенетил 2-метилбутират | Phenethyl 2-methylbutyrate | 2-Phenylethyl 2-methylbutanoate; Benzylcarbinyl 2-methylbutyrate; beta-Phenethyl alpha-methylbutanoate |
| 09.539 | 3676 | - | 94133-92-3 | Окт-3-ил 2-метилкротоноат | Oct-3-yl 2-methylcrotonate | Oct-3-yl tiglate; 1-Ethylhexyl 2-methyl-2-butenoate; 1-Ethylhexyl 2-methylcrotonate; 3-Octyl tiglate; 1-Ethylhexyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.540 | 3678 | - | 60523-21-9 | Этил 2-метилпента-3,4-диеноат | Ethyl 2-methylpenta-3,4-dienoate | - |
| 09.541 | 3679 | - | 5870-68-8 | Этил 3-метилвалерат | Ethyl 3-methylvalerate | - |
| 09.542 | 3683 | - | 3249-68-1 | Этил 3-оксогексаноат | Ethyl 3-oxohexanoate | Ethyl beta-ketohexanoate |
| 09.543 | 3685 | 10648 | 26446-31-1 | Глицерил 5-гидроксидеканоат | Glyceryl 5-hydroxydecanoate | - |
| 09.544 | 3686 | 10649 | 26446-32-2 | Глицерил 5-гидроксидодеканоат | Glyceryl 5-hydroxydodecanoate | - |
| 09.545 | 3690 | 10681 | 61931-81-5 | Гекс-3-енил лактат | Hex-3-enyl lactate | Hex-3-enyl 2-hydroxypropanoate |
| 09.546 | 3693 | - | 58625-95-9 | Гексил-2-метилпент-(3 и 4)-еноат | Hexyl-2-methylpent-(3 and 4)-enoate | - |
| 09.547 | 3699 | - | 66576-71-4 | Изопропил 2-метилбутират | Isopropyl 2-methylbutyrate | - |
| 09.548 | 3706 | - | 40348-72-9 | Метил 2-гидрокси-4-метилвалерат | Methyl 2-hydroxy-4-methylvalerate | Methyl 2-hydroxyisocaproate |
| 09.549 | 3707 | - | 2177-77-7 | Метил 2-метилвалерат | Methyl 2-methylvalerate | Methyl 2-methylvalerate |
| 09.550 | 3713 | - | 3682-42-6 | Метил 2-оксо-3-метилвалерат | Methyl 2-oxo-3-methylvalerate | Methyl 2-keto-3-methylpentanoate; Methyl 2-keto-3-methylvalerate; Methyl 3-methyl-2-oxovalerate |
| 09.551 | 3748 | - | 59259-38-0 | l-Ментил лактат | l-Menthyl lactate | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl alpha-hydroxypropanoate; l-p-Menthan-3-yl lactate |
| 09.552 | 3767 | 10650 | 91052-69-6 | Глицериновый моноэфир 3-оксодекановой кислоты | 3-Oxodecanoic acid glyceride | Glyceryl beta-ketodecanoate; Glyceryl monoester of 3-oxodecanoic acid |
| 09.553 | 3768 | 10651 | 91052-70-9 | Глицериновый моноэфир 3-оксододекановой кислоты | 3-Oxododecanoic acid glyceride | Glyceryl beta-ketododecanoate; Glyceryl monoester of 3-oxododecanoic acid; |
| 09.554 | 3769 | 10652 | 91052-71-0 | Глицериновый моноэфир 3-оксогескадекановой кислоты | 3-Oxohexadecanoic acid glyceride | Glyceryl beta-ketohexadecanoate; Glyceryl monoester of 3-oxohexadecanoic acid |
| 09.555 | 3770 | 10653 | 91052-72-1 | Глицериновый моноэфир 3-оксогескановой кислоты | 3-Oxohexanoic acid glyceride | Glyceryl beta-ketohexanoate; Glyceryl diester of 3-oxohexanoic acid |
| 09.556 | 3771 | 10654 | 91052-68-5 | Глицериновый моноэфир 3-оксооктановой кислоты | 3-Oxooctanoic acid glyceride | Glyceryl beta-ketooctanoate; Glyceryl monoester of 3-oxooctanoic acid |
| 09.557 | 3772 | 10655 | 91052-73-2 | Глицериновый моноэфир 3-оксотетрадекановой кислоты | 3-Oxotetradecanoic acid glyceride | Glyceryl beta-ketotetradecanoate; Glyceryl monoester of 3-oxotetradecanoic acid |
| 09.558 |  | 11754 | 108-59-8 | Диметил малонат | Dimethyl malonate | Dimethyl azelate; Dimethyl propanedioate |
| 09.559 | 3931 |  | 67883-79-8 | Гекс-3(цис)-енил 2-метилкротоноат | Hex-3(cis)-enyl 2-methylcrotonate | cis-3-Hexenyl tiglate; cis-3-Hexenyl-2-methyl-trans-2-butenoate; (Z)-3-Hexenyl 2-methylcrotonate; Hex-3(cis)-enyl 2-methylbut-2(trans)-enoate |
| 09.561 | 3925 | 10676 | 65405-76-7 | Гекс-3(цис)-енил антранилат | Hex-3(cis)-enyl anthranilate | (Z)-Hexenyl 2-aminobenzoate; (Z)-Hex-3-enyl anthranilate; cis-3-Hexenyl anthranilate; Hex-3(cis)-enyl 2-aminobenzoate |
| 09.562 | 3353 | - | 56922-80-6 | транс-3-Гексенил формат | trans-3-Hexenyl formate | - |
| 09.563 | 3929 | 11783 | 41519-23-7 | Гекс-3(цис)-енил изобутират | Hex-3(cis)-enyl isobutyrate | beta,gamma-Hexenyl isobutanoate; (Z)-Hex-3-enyl isobutyrate; cis-3-Hexenyl isobutyrate; Hex-3(cis)-enyl 2-methylpropanoate |
| 09.564 | 3933 | 10683 | 33467-74-2 | Гекс-3(цис)-енил пропионат | Hex-3(cis)-enyl propionate | beta, gamma-Hexenyl propanoate; (E)-Hex-2-enyl propionate; trans-2-Hexenyl propionate |
| 09.565 | 3934 | 10684 | 68133-76-6 | Гекс-3-енил 2-оксопропионат | Hex-3-enyl 2-oxopropionate | Hex-3-enyl pyruvate |
| 09.566 | 3982 | - | 65405-80-3 | (Z)-3-Гексенил (E)-2-бутеноат | (Z)-3-Hexenyl (E)-2-butenoate | 2-Butenoic acid, 3-hexenyl ester; (E,Z)-Crotonate de (Z)-3-hexenyle; (Z)-3-Hexenyl crotonate; (Z)-3-Hexenylcrotonat; (E,Z)-2-Butenoic acid 3-hexenyl ester; cis-3-Hexenyl trans-2-butenoate |
| 09.568 | 3928 | - | 53398-87-1 | Гекс-3-енил гекс-2-еноат | Hex-3-enyl hex-2-enoate | - |
| 09.570 |  | 10685 | 65405-77-8 | Гекс-3-енил салицилат | Hex-3-enyl salicylate | Hex-3-enyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.571 | 3936 | 10686 | 35852-46-1 | Гекс-3-енил валерат | Hex-3-enyl valerate | Hex-3-enyl pentanoate; cis-3-Hexenyl pentanoate; cis-3-Hexenyl valerate; (Z)-Hex-3-enyl valerate |
| 09.573 | 4132 | 10675 | 1516-17-2 | Гекса-2,4-диенил ацетат | Hexa-2,4-dienyl acetate | - |
| 09.576 | - | 10840 | - | втор-Гексил ацетат | sec-Hexyl acetate | 1-Methylpentyl acetate |
| 09.578 | 3354 | 10688 | 1617-25-0 | Гексил кротоноат | Hexyl crotonate | Hexyl but-2(trans)-enoate |
| 09.581 | - | 10695 | 6259-76-3 | Гексил салицилат | Hexyl salicylate | n-Hexyl o-hydroxybenzoate; Hexyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.583 | - | 10696 | 1117-59-5 | Гексил валерат | Hexyl valerate | Hexyl pentanoate |
| 09.584 | 4146 | - | 85586-67-0 | Изоборнил изобутират | Isobornyl isobutyrate | Propanoic acid, 2-methyl-, (1R, 2R, 4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[ 2.2.1] hept-2-yl |
| 09.585 | - | 10710 | 2445-67-2 | Изобутил 2-метилбутират | Isobutyl 2-methylbutyrate | 2-Methylpropyl 2-methylbutanoate |
| 09.587 | - | 10707 | 30673-38-2 | Изобутил деканоат | Isobutyl decanoate | 2-Methylpropyl decanoate |
| 09.588 | - | 10708 | 37811-72-6 | Изобутил додеканоат | Isobutyl dodecanoate | 2-Methylpropyl dodecanoate |
| 09.589 | - | 10715 | 110-34-9 | Изобутил гексадеканоат | Isobutyl hexadecanoate | Isobutyl palmitate; 2-Methylpropyl hexadecanoate |
| 09.590 | - | 10709 | 585-24-0 | Изобутил лактат | Isobutyl lactate | 2-Methylpropyl 2-hydroxypropanoate |
| 09.593 | - | 10714 | 5461-06-3 | Изобутил октаноат | Isobutyl octanoate | 2-Methylpropyl octanoate |
| 09.594 | - | 10712 | 25263-97-2 | Изобутил тетрадеканоат | Isobutyl tetradecanoate | Isobutyl myristate; 2-Methylpropyl tetradecanoate |
| 09.599 | - | 10719 | 109-25-1 | Изопентил гептаноат | Isopentyl heptanoate | 3-Methylbutyl heptanoate |
| 09.600 | - | 10723 | 81974-61-0 | Изопентил гексадеканоат | Isopentyl hexadecanoate | Isoamyl palmitate; 3-Methylbutyl hexadecanoate |
| 09.601 | - | 10720 | 19329-89-6 | Изопентил лактат | Isopentyl lactate | 3-Methylbutyl 2-hydroxypropanoate |
| 09.602 | - | 10722 | 62488-24-8 | Изопентил тетрадеканоат | Isopentyl tetradecanoate | Isoamyl myristate; 3-Methylbutyl tetradecanoate |
| 09.603 | - | 10729 | 6284-46-4 | Изопропил кротоноат | Isopropyl crotonate | Isopropyl but-2(trans)-enoate |
| 09.604 | - | 10730 | 2311-59-3 | Изопропил деканоат | Isopropyl decanoate | Isopropyl caprate |
| 09.606 | - | 10732 | 142-91-6 | Изопропил гексадеканоат | Isopropyl hexadecanoate | Isopropyl palmitate |
| 09.608 | - | 10731 | 5458-59-3 | Изопропил октаноат | Isopropyl octanoate | Isopropyl caprylate |
| 09.614 | - | 10738 | 10471-96-2 | Линалил валерат | Linalyl valerate | Linalyl pentanoate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl pentanoate |
| 09.615 | 3566 | 10748 | 28839-13-6 | п-Мент-1-ен-9-ил ацетат | p-Menth-1-en-9-yl acetate | - |
| 09.616 | 3810 | - | 77341-67-4 | моно-Мент-3-ил сукцинат | mono-Menth-3-yl succinate | Butanedioic acid, mono[5-methyl 2-(1-methyl-ethyl)cyclohexyl] ester, [1R-(1alpha,2beta,5alpha)]; 3-(5-methyl-2-isopropylcyclohexoxycarbonyl)propanoic acid |
| 09.618 | - | 10751 | 2230-90-2 | Ментил формат | Menthyl formate | p-Menthane-3-yl formate |
| 09.626 | - | 10848 | 600-22-6 | Метил 2-оксопропионат | Methyl 2-oxopropionate | Methyl pyruvate |
| 09.629 | - | 10755 | 21188-60-3 | Метил 3-ацетоксигексаноат | Methyl 3-acetoxyhexanoate | - |
| 09.632 | - | 10756 | 35234-22-1 | Метил 5-ацетоксигексаноат1 | Methyl 5-acetoxyhexanoate | - |
| 09.635 | - | 10759 | - | Метил акрилат | Methyl acrylate | Methyl prop-2-enoate |
| 09.637 | - | 11799 | 2482-39-5 | Метил дец-2-еноат | Methyl dec-2-enoate | - |
| 09.638 | - | 10784 | 7367-83-1 | Метил дец-4-еноат | Methyl dec-4-enoate | - |
| 09.639 | 3859 | - | 4493-42-9 | Метил дека-2,4-диеноат | Methyl deca-2,4-dienoate | - |
| 09.640 | - | 10782 | 1191-03-3 | Метил дека-4,8-диеноат | Methyl deca-4,8-dienoate | - |
| 09.641 | - | 10792 | 6208-91-9 | Метил додец-2-еноат | Methyl dodec-2-enoate | - |
| 09.642 | - | 10795 | 107-31-3 | Метил формат | Methyl formate | - |
| 09.643 | - | 10797 | 1189-09-9 | Метил геранат | Methyl geranate | Methyl 3,7-dimethyl-2(trans),6-octadienoate |
| 09.645 | 3411 | 713 | 112-63-0 | Метил линолеат | Methyl linoleate | Methyl octadeca-9(cis),12(cis)-dienoate; |
| 09.646 | 3411 | 714 | 301-00-8 | Метил линоленат | Methyl linolenate | Methyl octadeca-9(cis),12(cis),15(cis)-trienoate; |
| 09.648 | 4169 | - | 10072-05-6 | Метил N,N-диметилантранилат | Methyl N,N-dimethylanthranilate | Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-, methyl ester Anthranilic acid, N, N-dimethyl-, methyl ester Methyl 2-(dimethylamino) benzoate Methyl o-(dimethylamino) benzoate |
| 09.649 | 4170 | - | 2719-08-6 | Метил N-ацетил антранилат | Methyl N-acetylanthranilate | Benzoic acid, 2-(acetylamino)-, methyl ester; Anthranilic acid, N-acetyl-, methyl ester; Methyl 2-(acetylamino) benzoate; Methyl 2-acetamidobenzoate; Methyl N-acetoanthranilate; o-(Methoxycarbonyl) acetanilide; o-Acetamidobenzoic acid methyl ester |
| 09.650 | 4171 | - | 41270-80-8 | Метил N-формилантранилат | Methyl N-formylanthranilate | Benzoic acid, 2-(formylamino)-, methyl ester; Methyl o-formamidobenzoate; N-Formylanthranilic acid, methyl ester |
| 09.651 | - | 10849 | 112-61-8 | Метил октадеканоат | Methyl octadecanoate | Methyl stearate |
| 09.652 | - | 10836 | 112-62-9 | Метил олеат | Methyl oleate | Methyl 9-octadecenoate; Methyl octadec-9-enoate |
| 09.657 | 4012 | 10761 | 626-38-0 | 1-Метилбутил ацетат | 1-Methylbutyl acetate | Pent-2-yl acetate |
| 09.658 | 3893 | 10763 | 60415-61-4 | 1-Метилбутил бутират | 1-Methylbutyl butyrate | Pent-2-yl butyrate |
| 09.660 | - | 10765 | 55195-23-8 | 2-Метилбутил деканоат | 2-Methylbutyl decanoate | - |
| 09.662 | - | 10768 | 2601-13-0 | 2-Метилбутил гексаноат | 2-Methylbutyl hexanoate | - |
| 09.663 | - | 10770 | 2445-69-4 | 2-Метилбутил изобутират | 2-Methylbutyl isobutyrate | 2-Methylpropionic acid, 2-methylbutyl ester; 2-Methylbutyl 2-methylpropanoate |
| 09.664 | - | 10776 | 67121-39-5 | 2-Метилбутил октаноат | 2-Methylbutyl octanoate | - |
| 09.665 | - | 10778 | 2438-20-2 | 2-Метилбутил пропионат | 2-Methylbutyl propionate | - |
| 09.666 | - | 10774 | 93805-23-3 | 2-Метилбутил тетрадеканоат | 2-Methylbutyl tetradecanoate | Methylbutyl myristate |
| 09.669 | - | 10857 | 1118-39-4 | Мирценил ацетат | Myrcenyl acetate | 7-Methyl-3-methyleneoct-1-en-7-yl acetate |
| 09.671 | - | 10862 | 56001-43-5 | Неролидил ацетат | Nerolidyl acetate | 1,5,9-Trimethyl--1-vinyl-4(cis),8-decadienyl acetate |
| 09.676 | - | 10799 | 2051-50-5 | втор-Октил ацетат | sec-Octyl acetate | 1-Methylheptyl acetate |
| 09.677 | - | 10865 | 4887-30-3 | Октил гексаноат | Octyl hexanoate | - |
| 09.678 | 4191 | - | 74298-89-8 | (Z)-Пент-2-енил гексаноат | (Z)-Pent-2-enyl hexanoate | 2-Penten-1-yl hexanoate |
| 09.679 | - | 10875 | 68039-26-9 | Пентил 2-метилбутират | Pentyl 2-methylbutyrate | Amyl 2-methylbutyrate |
| 09.684 | - | 10880 | 64181-20-0 | Фенетил кротоноат | Phenethyl crotonate | Phenylethyl but-2(trans)-enoate |
| 09.685 | - | 10881 | 61810-55-7 | 2-Фенетил деканоат | 2-Phenethyl decanoate | Phenethyl caprate |
| 09.688 | 3958 | 10878 | 122-79-2 | Фенил ацетат | Phenyl acetate | (Acetyloxy) benzene; Phenol acetatel; Acetoxybenzene |
| 09.689 | 3960 | 11814 | 118-55-8 | Фенил салицилат | Phenyl salicylate | Salol; Phenyl 2-hydroxybenzoate; Phenyl-o-hydroxybenzoate |
| 09.691 | 4197 | - | 10236-16-5 | (E,Z)-Фитил ацетат | (E,Z)-Phytyl acetate | - |
| 09.692 | 4202 | 11796 | 1191-16-8 | Пренил ацетат | Prenyl acetate | 3-Methylbut-2-enyl acetate |
| 09.693 | 4203 | - | 08.11.5205 | Пренил бензоат | Prenyl benzoate | 2-Buten-1-ol, 3-methyl-, benzoate; 3-Methyl-2-butenyl benzoate; Benzoic acid, 3-methyl-2-butenyl ester |
| 09.694 | 4205 | - | 68480-28-4 | Пренил формиат | Prenyl formate | 2-Buten-1-ol, 3-methyl-, formate; Methanoic acid, 3-methyl-2-butenyl ester |
| 09.695 | 4206 | - | 76649-23-5 | Пренил изобутират | Prenyl isobutyrate | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-methyl-2-butenyl ester; Isobutyric acid, 3-methyl-2-butenyl ester |
| 09.698 | - | 10891 | 37064-20-3 | Пропил 2-метилбутират | Propyl 2-methylbutyrate | - |
| 09.701 | 2038 | 228 | 7493-74-5 | Аллил феноксиацетат | Allyl phenoxyacetate | Acetate P.A.; 2-Propenyl phenoxyacetate |
| 09.702 | 2955 | 229 | 4606-15-9 | Пропил фенилацетат | Propyl phenylacetate | Propyl alpha-toluate; Propyl alpha-Toluate |
| 09.703 | 2812 | 230 | 122-45-2 | Октил фенилацетат | Octyl phenylacetate | Octyl alpha-toluate |
| 09.704 | 2516 | 231 | 102-22-7 | Геранил фенилацетат | Geranyl phenylacetate | Geranyl alpha-toluate; Trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-phenylacetate; 3,7-Dimethylocta-2(trans),6-dienyl phenyl acetate |
| 09.705 | 2149 | 232 | 102-16-9 | Бензил фенилацетат | Benzyl phenylacetate | Benzyl alpha-toluate; Phenylacetic acid, benzyl ester; Benzyl-2-phenyl ethanoate |
| 09.706 | 3740 | 233 | 102-17-0 | Анисил фенилацетат | Anisyl phenylacetate | 4-Methoxybenzyl phenylacetate; Anisyl alpha-toluate; p-Methoxybenzyl phenylacetate; Phenylacetic acid, p-methoxybenzyl ester |
| 09.707 | 2866 | 234 | 102-20-5 | Фенетил фенилацетат | Phenethyl phenylacetate | Phenylethyl phenylacetate; Phenethyl alpha-toluate; 2-Phenylethyl alpha-toluate; 2-Phenylethyl phenylacetate |
| 09.708 | 2300 | 235 | 7492-65-1 | Циннамил фенилацетат | Cinnamyl phenylacetate | 3-Phenyl-2-propen-1-yl phenylacetate; Cinnamyl alpha-toluate; 3-Phenylallyl phenylacetate; 3-Phenylprop-2-enyl phenyl acetate |
| 09.709 | 3077 | 236 | 101-94-0 | п-Толил фенилацетат | p-Tolyl phenylacetate | p-Cresyl alpha-toluate; p-Cresyl phenylacetate; p-Tolyl alpha-Toluate; 4-Methylphenyl phenylacetate |
| 09.710 | 2477 | 237 | 120-24-1 | Изоэвгенил фенилацетат | Isoeugenyl phenylacetate | 2-methoxy-4-phenyl phenylacetate; 4-Propenylguaiacyl phenylacetate; Isoeugenyl alpha-Toluate; 2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenyl phenylacetate |
| 09.711 | 2535 | 238 | 4112-89-4 | Гвайяцил фенилацетат | Guaiacyl phenylacetate | o-Methylcatechol acetate; Guaiacol phenylacetate; o-Methoxyphenyl phenylacetate; 2-Methoxyphenyl phenylacetate |
| 09.712 | 3008 | 239 | 1323-75-7 | Санталил фенилацетат | Santalyl phenylacetate | alpha-Santalyl phenylacetate; beta-Santalyl phenylacetate; Santalyl alpha-toluate |
| 09.713 | 2679 | 248 | 121-98-2 | Метил 4-метоксибензоат | Methyl 4-methoxybenzoate | Methyl p-methoxybenzoate; Methyl p-anisate; Methyl anisate |
| 09.714 | 2420 | 249 | 94-30-4 | Этил 4-метоксибензоат | Ethyl 4-methoxybenzoate | Ethyl p-methoxybenzoate; Ethyl p-anisate; Ethyl anisate |
| 09.715 | 2682 | 250 | 134-20-3 | Метил антранилат | Methyl anthranilate | Methyl o-Aminobenzoate; o-Amino methyl benzoate; Methyl 2-aminobenzoate |
| 09.716 | 2421 | 251 | 87-25-2 | Этил антранилат | Ethyl anthranilate | Ethyl o-Aminobenzoate; Ethyl 2-aminobenzoate |
| 09.717 | 2181 | 252 | 7756-96-9 | Бутил антранилат | Butyl anthranilate | Butyl 2-Aminobenzoate; Butyl o-Aminobenzoate; Butyl 2-aminobenzoate |
| 09.718 | 2182 | 253 | 7779-77-3 | Изобутил антранилат | Isobutyl anthranilate | Isobutyl 2-aminobenzoate; Isobutyl o-Aminobenzoate; 2-Methylpropyl 2-aminobenzoate |
| 09.719 | 2020 | 254 | 7493-63-2 | Аллил антранилат | Allyl anthranilate | Allyl o-aminobenzoate; 2-Propenyl 2-aminobenzoate; 2-Propenyl anthranilate; Allyl 2-aminobenzoate |
| 09.721 | 2637 | 256 | 7149-26-0 | Линалил антранилат | Linalyl anthranilate | Linalyl o-aminobenzoate; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl-2-aminobenzoate; Linalyl 2-aminobenzoate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl 2-aminobenzoate |
| 09.722 | 2350 | 257 | 7779-16-0 | Циклогексил антранилат | Cyclohexyl anthranilate | Cyclohexyl 2-aminobenzoate |
| 09.723 | 2859 | 258 | 133-18-6 | Фенетил антранилат | Phenethyl anthranilate | 2-Phenylethyl anthranilate; Beta-Phenylethyl o-Aminobenzoate; 2-Phenylethyl 2-aminobenzoate |
| 09.724 | 3048 | 259 | 14481-52-8 | альфа-Терпинил антранилат | alpha-Terpinyl anthranilate | p-Menth-1-en-8-yl anthranilate; p-Mentha-1-en-8-yl 2-aminobenzoate; Terpinyl o-Aminobenzoate; p-Menth-1-en-8-yl 2-aminobenzoate |
| 09.725 | 2683 | 260 | 93-58-3 | Метил бензоат | Methyl benzoate | Methyl benzenecarboxylate |
| 09.726 | 2422 | 261 | 93-89-0 | Этил бензоат | Ethyl benzoate | Ethyl benzenecarboxylate; Ethyl benzene carboxylate |
| 09.727 | 2138 | 262 | 120-51-4 | Бензил бензоат | Benzyl benzoate | Benzoic acid benzyl ester; Benzyl benzenecarboxylate; Benzyl phenylformate |
| 09.728 | 2453 | 307 | 10031-93-3 | Этил 4-фенилбутират | Ethyl 4-phenylbutyrate | Butanoic acid, 4-methyl, ethyl ester; Ethyl 4-phenyl-butanoate |
| 09.729 | 2739 | 308 | 2046-17-5 | Метил 4-фенилбутират | Methyl 4-phenylbutyrate | Methyl gamma-phenylbutyrate |
| 09.730 | 2430 | 323 | 103-36-6 | Этил циннамат | Ethyl cinnamate | Ethyl beta-phenylacrylate; Ethyl trans-cinnamate; Ethyl 3-phenylpropenoate; Ethyl phenylacrylate; Ethyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.731 | 2938 | 324 | 7778-83-8 | Пропил циннамат | Propyl cinnamate | n-propyl 3-phenylpropenoate; n-Propyl beta-phenylacrylate; Propyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.732 | 2939 | 325 | 7780-06-5 | Изопропил циннамат | Isopropyl cinnamate | Propyl iso cinnamate; Isopropyl 3-phenylpropenoate; 1-Methylethyl 3-phenylpropenoate; Isopropyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.733 | 2192 | 326 | 538-65-8 | Бутил циннамат | Butyl cinnamate | Butyl 3-phenylpropenoate; Butyl beta-Phenylacrylate; n-Butyl phenylacrylate; Cinnamic acid, butyl ester; Butyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.734 | 2193 | 327 | 122-67-8 | Изобутил циннамат | Isobutyl cinnamate | 2-Methylpropyl beta-phenylacrylate; 2-Methylpropyl 3-phenylpropenoate; Isobutyl beta-phenylacrylate; 2-Methylpropyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.735 | - | 328 | 3487-99-8 | Пентил циннамат | Pentyl cinnamate | Amyl cinnamate; Cinnamic acid amyl ester; Pentyl-3-phenyl prop-2-enoate; Pentyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.736 | 2641 | 329 | 78-37-5 | Линалил циннамат | Linalyl cinnamate | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl cinnamate; Linalyl 3-phenylpropenoate; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl beta-phenylacrylate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.737 | 3051 | 330 | 10024-56-3 | Терпинил циннамат | Terpinyl cinnamate | Terpinyl 3-phenylpropenoate; Terpinyl beta-Phenylacrylate; p-Menth-1-en-8-yl cinnamate |
| 09.738 | 2142 | 331 | 103-41-3 | Бензил циннамат | Benzyl cinnamate | Cinnamein; Benzyl beta-phenylacrylate; 2-Propenoic acid, 3-phenyl, phenylmethyl ester; Benzyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.739 | 2298 | 332 | 122-69-0 | Циннамил циннамат | Cinnamyl cinnamate | Styracin; Phenylallyl cinnamate; 3-Phenyl-2-propen-1-yl 3-phenylpropenoate; 3-Phenylprop-2-enyl 3-Phenylprop-2-enoate |
| 09.740 | 2698 | 333 | 103-26-4 | Метил циннамат | Methyl cinnamate | Methyl 3-phenylpropenoate; Methyl-3-phenyl prop-2-enoate; Methyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.741 | 2022 | 334 | 1866-31-5 | Аллил циннамат | Allyl cinnamate | Allyl-beta-phenylacrylate; Propenyl cinnamate; Allyl-3-phenyl propenoate; Allyl -phenylacrylate; Allyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.742 | 2063 | 335 | 7779-65-9 | Изопентил циннамат | Isopentyl cinnamate | Penty iso cinnamate; Isoamyl cinnamate; Isopentyl 3-phenylpropenoate; Isopentyl -phenylacrylate; 3-Methylbutyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.743 | 2863 | 336 | 103-53-7 | Фенетил циннамат | Phenethyl cinnamate | Benzyl carbinyl cinnamate; Benzylcarbinyl cinnamate; 2-Phenylethyl 3-phenylpropenoate; -Phenethyl -phenylacrylate; Phenethyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.744 | 2352 | 337 | 7779-17-1 | Циклогексил циннамат | Cyclohexyl cinnamate | Cyclohexyl 3-phenylpropenoate; Cyclohexyl -phenylacrylate; Cyclohexyl-3-phenyl prop-2-enoate; Cyclohexyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.745 | 2894 | 338 | 122-68-9 | 3-Фенилпропил циннамат | 3-Phenylpropyl cinnamate | Hydrocinnamyl cinnamate; Phenylpropyl cinnamate; Hydrocinnamyl 3-phenylpropenoate; 3-Phenylpropyl beta-phenylacrylate; 3-Phenylpropyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.746 | 2741 | 427 | 103-25-3 | Метил 3-фенилпропионат | Methyl 3-phenylpropionate | Methyl hydrocinnamate; Methyl Dihydrocinnamate |
| 09.747 | 2455 | 429 | 2021-28-5 | Этил 3-фенилпропионат | Ethyl 3-phenylpropionate | Ethyl hydrocinnamate; Ethyl dihydrocinnamate |
| 09.748 | 2458 | 432 | 118-61-6 | Этил салицилат | Ethyl salicylate | Salicylic ether; Salicylic acid, ethyl ester; Ethyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.749 | 2745 | 433 | 119-36-8 | Метил салицилат | Methyl salicylate | Methyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.750 | 2213 | 434 | 87-19-4 | Изобутил салицилат | Isobutyl salicylate | 2-Methyl-1-propyl salicylate; 2-Methylpropyl o-hydroxybenzoate; Butyl salicylate; Isobutyl o-Hydroxybenzoate; 2-Methylpropyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.751 | 2084 | 435 | 87-20-7 | Изопентил салицилат | Isopentyl salicylate | Isopentyl o-hydroxybenzoate; Salicylic acid, isopentyl ester; Isoamyl o-hydroxybenzoate; 3-Methylbutyl salicylate; 3-Methylbutyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.752 | 2151 | 436 | 118-58-1 | Бензил салицилат | Benzyl salicylate | Benzoic acid, 2-hydroxy, phenylmethyl ester; Benzyl o-hydroxybenzoate; Salicylic acid, benzyl ester; Benzyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.753 | 2868 | 437 | 87-22-9 | Фенетил салицилат | Phenethyl salicylate | 2-Phenylethyl salicylate; Benzylcarbinyl 2-hydroxybenzoate; Benzylcarbinyl salicylate; 2-Phenylethyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.754 | 2203 | 525 | 94-26-8 | Бутил 4-гидроксибензоат | Butyl 4-hydroxybenzoate | Butyl p-hydroxy benzoate; Butyl parasept; p-Hydroxybenzoic acid butyl ester |
| 09.755 | 2058 | 562 | 94-46-2 | Изопентил бензоат | Isopentyl benzoate | Isoamyl benzoate; Pentyl iso benzoate; Amyl iso benzoate; Isopentyl phenyl methanoate; 3-Methylbutyl benzoate |
| 09.756 | - | 566 | 94022-06-7 | Изоборнил фенилацетат | Isobornyl phenylacetate | exo-2-Bornyl phenylacetate; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl phenylacetate |
| 09.757 | 2185 | 567 | 120-50-3 | Изобутил бензоат | Isobutyl benzoate | Isobutyl phenyl methanoate; 2-Methylpropyl benzoate |
| 09.758 | 2690 | 577 | 3549-23-3 | Метил п-трет-бутилфенилацетат | Methyl p-tert-butylphenylacetate | Methyl 4-(1,1-dimethylethyl)phenylacetate |
| 09.761 | - | 612 | 5137-52-0 | Пентил фенилацетат | Pentyl phenylacetate | Amyl phenylacetate |
| 09.762 | - | 613 | 2050-08-0 | Пентил салицилат | Pentyl salicylate | Isoamyl o-hydroxybenzoate; Isoamyl salicylate; Pentyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.763 | 3650 | 614 | 2052-14-4 | Бутил салицилат | Butyl salicylate | Butyl (2-hydroxy-phenyl)-methanoate; Butyl 2-hydroxybenzoate |
| 09.764 | 4115 | 629 | 38446-21-8 | Этил N-этилантранилат | Ethyl N-ethylanthranilate | Ethyl N-ethyl-2-aminobenzoate |
| 09.765 | 4116 | 632 | 35472-56-1 | Этил N-метилантранилат | Ethyl N-methylanthranilate | Ethyl N-methyl-2-aminobenzoate |
| 09.766 | 2471 | 636 | 531-26-0 | Эвгенил бензоат | Eugenyl benzoate | Benzoyl eugenol; Eugenol benzoate; 4-Allyl-2-methoxyphenyl benzoate |
| 09.767 | 2511 | 639 | 94-48-4 | Геранил бензоат | Geranyl benzoate | Geraniol benzoate; trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-benzoate; 3,7-Dimethylocta-2(trans),6-dienyl benzoate |
| 09.768 | 3691 | 645 | 6789-88-4 | Гексил бензоат | Hexyl benzoate | n-Hexyl benzoate; Hexyl phenyl methanoate |
| 09.769 | 4149 | 649 | 65505-24-0 | Изобутил N-метилантранилат | Isobutyl N-methylanthranilate | 2-Methylpropyl N-methyl-2-aminobenzoate |
| 09.770 | 2932 | 652 | 939-48-0 | Изопропил бензоат | Isopropyl benzoate | Propyl iso benzoate; 1-Methylethyl benzoate |
| 09.771 | 2638 | 654 | 126-64-7 | Линалил бензоат | Linalyl benzoate | Linalool benzoate; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl benzoate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl benzoate |
| 09.772 | 3501 | 655 | 7143-69-3 | Линалил фенилацетат | Linalyl phenylacetate | Linalyl alpha-toluate; 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl phenylacetate; Linalyl alpha-Toluate; 1,5-Dimethyl-1-vinylhex-4-enyl phenylacetate |
| 09.774 | 2860 | 667 | 94-47-3 | Фенетил бензоат | Phenethyl benzoate | 2-Phenylerhyl benzoate; Benzylcarbinyl benzoate |
| 09.776 | 2931 | 677 | 2315-68-6 | Пропил бензоат | Propyl benzoate | Propyl phenyl methanoate |
| 09.779 | - | 740 | 136-60-7 | Бутил бензоат | Butyl benzoate | n-Butyl benzoate |
| 09.780 | - | 743 | 5320-75-2 | Циннамил бензоат | Cinnamyl benzoate | 3-Phenylallyl benzoate; 3-Phenylprop-2-enyl benzoate |
| 09.781 | 2718 | 756 | 85-91-6 | Метил N-метилантранилат | Methyl N-methylanthranilate | Dimethyl anthranilate; 2-Methylamino methyl benzoate; Methyl 2-Methylamonobenzoate; Methyl o-Methylaminobenzoate; Methyl N-methyl-2-aminobenzoate |
| 09.782 | 2551 | 2104 | 10032-08-3 | Гептил циннамат | Heptyl cinnamate | Heptyl--phenylacrylate; Heptyl-3-phenyl propenoate; Heptyl 3-phenylprop-2-enoate |
| 09.783 | 2733 | 2155 | 101-41-7 | Метил фенилацетат | Methyl phenylacetate | Methyl alpha-toluate; Methyl Alpha-Toluate |
| 09.784 | 2452 | 2156 | 101-97-3 | Этил фенилацетат | Ethyl phenylacetate | Ethyl alpha-toluate; Alpha-Toluic acid, ethyl ester; Ethyl Alpha-Toluate |
| 09.785 | 2315 | 2157 | 139-70-8 | Цитронеллил фенилацетат | Citronellyl phenylacetate | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl phenylacetate; Citronellyl alpha-Toluate; 3,7-Dimethyloct-6-enyl phenylacetate |
| 09.786 | 2956 | 2158 | 4861-85-2 | Изопропил фенилацетат | Isopropyl phenylacetate | Isopropyl Alpha-Toluate |
| 09.787 | 2209 | 2159 | 122-43-0 | Бутил фенилацетат | Butyl phenylacetate | Butyl Alpha-Toluate |
| 09.788 | 2210 | 2160 | 102-13-6 | Изобутил фенилацетат | Isobutyl phenylacetate | Isobutyl alpha-toluate; 2-Methylpropyl phenylacetate |
| 09.789 | 2081 | 2161 | 102-19-2 | 3-Метилбутил фенилацетат | 3-Methylbutyl phenylacetate | Isoamyl phenylacetate; Isopentyl phenylacetete; Isoamyl Alpha-Toluate |
| 09.790 | 2039 | 2162 | 1797-74-6 | Аллил фенилацетат | Allyl phenylacetate | Allyl alpha-toluate; 2-Propenyl phenylacetate |
| 09.791 | 2985 | 2163 | 10486-14-3 | Родинил фенилацетат | Rhodinyl phenylacetate | alpha-Citronellyl phenylacetate; 3,7-Dimethyl-7-octen-1-yl phenylacetate; Rhodinyl alpha-toluate; 3,7-Dimethyloct-7-enyl 2-phenylacetate |
| 09.796 | 2717 | 2192 | 606-45-1 | Метил 2-метоксибензоат | Methyl 2-methoxybenzoate | o-Methoxybenzoic acid methyl ester; Dimethyl salicylate; Methyl o-anisate; Methyl salicylate o-methyl ether |
| 09.797 | 3157 | 2243 | 67028-40-4 | Этил (п-толилокси)ацетат | Ethyl (p-tolyloxy)acetate | Ethyl cresoxyacetate; Vinigar naphtha; Ethyl (4-methylphenoxy)acetate |
| 09.798 | - | 2302 | 617-05-0 | Этил ваниллат | Ethyl vanillate | Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate |
| 09.799 | - | 2305 | 3943-74-6 | Метил ваниллат | Methyl vanillate | Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate |
| 09.801 | 2767 | 11862 | 63449-68-3 | 2-Нафтил антранилат | 2-Naphthyl anthranilate | 2-Naphthyl o-Aminobenzoate; Napth-2-yl 2-aminobenzoate |
| 09.802 | 3341 | 10587 | 2983-36-0 | Этил 2-этил-3-фенилпропионат | Ethyl 2-ethyl-3-phenylpropionate | Ethyl alpha-ethyldihydrocinnamate; Ethyl benzylbutyrate; Ethyl 2-ethyldihydrocinnamate |
| 09.803 | 3419 | 10890 | 19224-26-1 | Пропиленгликоль дибензоат | Propylene glycol dibenzoate | 1,2-Propanediol dibenzoate; Propan-1,2-diyl dibenzoate |
| 09.804 | 3457 | 10694 | 5421-17-0 | Гексил фенилацетат | Hexyl phenylacetate | Hexyl Alpha-Toluate; Phenylacetic acid, hexyl ester |
| 09.805 | 3633 | 10682 | 42436-07-7 | Гекс-3(цис)-енил фенилацетат | Hex-3(cis)-enyl phenylacetate | beta,gamma-Hexenyl alpha-toluate; 3-Hexenyl alpha-toluate; beta, gamma-Hexenyl alpha-toluate; cis-Hexenyl phenylacetate |
| 09.806 | 3688 | 11778 | 25152-85-6 | Гекс-3-енил бензоат | Hex-3-enyl benzoate | 3-Hexen-1-ol, benzoate |
| 09.807 | 3734 | - | 617-01-6 | о-Толил салицилат | o-Tolyl salicylate | 2-Methylphenyl 2-hydroxybenzoate; o-Cresyl salicylate; 2-Hydroxy-2-methylphenylbenzoate |
| 09.808 | - | 10659 | 134-28-1 | Гвайил ацетат | Guaiyl acetate | Guaiol acetate; Guaiacwood acetate; Guaiac acetate; 6,10-Dimethyl-3-(1-methyl ethyl acetate)-bicyclo[5.3.0] dec-1(7)-ene |
| 09.809 | 3848 | 10743 | 15111-97-4 | п-Мента-1,8(10)-диен-9-ил ацетат | p-Mentha-1,8(10)-dien-9-yl acetate | Limonen-9-yl acetate |
| 09.811 | 3754 | - | 20665-85-4 | Ванилин изобутират | Vanillin isobutyrate | 4-Isobutyryl-m-anisaldehyde; 3-Methoxy-4-isobutyrylbenzaldehyde; 4-formyl-2-methoxy-phenyl 2-methylpropionate; 4-Formyl-2-methoxyphenyl 2-methylpropanoate |
| 09.812 | 3398 | 10656 | 614-33-5 | Глицерил трибензоат | Glyceryl tribenzoate | Propanetri-1,2,3-yl tribenzoate |
| 09.814 | - | 10893 | 2239-78-3 | Пропил гексадеканоат | Propyl hexadecanoate | Propyl palmitate |
| 09.816 | - | 10892 | 624-13-5 | Пропил октаноат | Propyl octanoate | Propyl caprylate |
| 09.818 | 4213 | - | 29548-30-9 | 3,7,11-Триметилдодека-2,6,10-триенил ацетат | (E,Z)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trienyl acetate | Farnesol acetate |
| 09.820 | - | 10906 | 1731-81-3 | Ундецил ацетат | Undecyl acetate | - |
| 09.821 | 4218 | 11887 | 117-98-6 | Ветиверил ацетат | Vetiveryl acetate | Vetiver acetate; Vetivert acetate; 2,6-Dimethyl-9-(1-methylethylidene)-bicyclo[5.3.0]dec-2-en-4-yl acetate |
| 09.825 | - | 2307 | 2049-96-9 | Пентил бензоат | Pentyl benzoate | Amyl benzoate; Isoamyl benzoate; 3-Methyl-1-butyl benzoate |
| 09.829 | 2348 | 218 | 5452-75-5 | Этил циклогексил ацетат | Ethyl cyclohexyl acetate | - |
| 09.830 | 3047 | 205 | 8007-35-0 | Терпинеол ацетат | Terpineol acetate | - |
| 09.832 | - | 10566 | 21188-61-4 | Этил 3-ацетогексаноат | Ethyl 3-acetohexanoate | - |
| 09.840 | 3648 | 10889 | 84788-08-9 | Пропил-2,4-декадиеноат | Propyl-2,4-decadienoate | - |
| 09.842 | 3805 | - | 156679-39-9 | Ментол этиленгликоль карбонат | Menthol ethylene glycol carbonate | - |
| 09.843 | 3806 | - | 30304-82-6 | Ментол 1-(или 2-)пропиленгликоль карбонат | Menthol 1-and 2-propylene glycol carbonate | - |
| 09.846 | 3353 | 2153 | 2315-09-5 | 3-Гексенил формат | 3-Hexenyl formate | - |
| 09.850 | 3675 | 631 | 27829-72-7 | Этил транс-2-гексеноат | Ethyl trans-2-hexenoate | - |
| 09.854 | 3497 | 2345 | 53398-85-9 | цис-3-Гексенил 2-метилбутаноат | cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate | - |
| 09.857 | 2783 | - | 63270-14-4 | Нонандиол диацетат | Nonanediol diacetate | Nonane-1,3-diyl diacetate |
| 09.858 | 3330 | 2184 | 67674-41-3 | Фенилметил 2-метил-2-бутеноат | Phenylmethyl 2-methyl-2-butenoate | Benzyl tyglate |
| 09.866 | 4074 | - | 6321-45-5 | Аллил валерат | Allyl valerate | Pentanoic acid, 2-propenyl ester; Valeric acid, allyl ester |
| 09.878 | 4118 | - | 61114-24-7 | Эвгенил изовалерат | Eugenyl isovalerate | 4-Allyl-2-methoxyphenyl isovalerate; Butanoic acid, 3-methyl-, 2-methoxy-4-(2-propenyl) phenyl ester |
| 09.888 | 4147 | - | 94200-10-9 | Изоборнил 2-метилбутират | Isobornyl 2-methylbutyrate | Butanoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo-[2.2.1] hept-2-yl ester |
| 09.916 | - | 10603 | 7367-90-0 | Этил 3-гидроксиоктаноат | Ethyl 3-hydroxyoctanoate | - |
| 09.917 | 4011 | - | 1576-85-8 | 4-Пентенил ацетат | 4-Pentenyl acetate | - |
| 09.918 | 3967 | - | 67452-27-1 | цис-4-Деценил ацетат | cis-4-Decenyl acetate | - |
| 09.920 | 3992 | - | 156324-82-2 | 2-Изопропил-5-метилциклогексил оксикарбонилокси-2-гидроксипропан | 2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl oxycarbonyloxy-2-hydroxypropane | DL-Menthol (+\-)-propylene glicol carbonat |
| 09.921 | 3976 | - | 54653-25-7 | Этил 5-гексеноат | Ethyl 5-hexenoate | - |
| 09.922 | 3975 | - | 39924-27-1 | Этил цис-4-гептеноат | Ethyl cis-4-heptenoate | - |
| 09.923 | 3981 | - | 39026-94-3 | Гепт-2-ил бутират | Hept-2-yl butyrate | - |
| 09.924 | 3980 | - | 5921-83-5 | (+/-)-3-Гептил ацетат | (+/-)-3-Heptyl acetate | - |
| 09.925 | 4007 | - | 60826-15-5 | Нонан-3-ил ацетат | Nonan-3-yl acetate | - |
| 09.926 | 4009 | - | 84434-65-1 | Октан-3-ил формат | Octan-3-yl formate | - |
| 09.927 | 2982 | - | 141-15-1 | Родинил бутират | Rhodinyl butyrate | - |
| 09.929 | 4006 | - | 220621-22-7 | L-Мономентил глутарат | L-Monomenthylglutarate | - |
| 10.001 | 2781 | 178 | 104-61-0 | Нонано-1,4-лактон | Nonano-1,4-lactone | gamma-Nonalactone; 4-Hydroxynonanoic acid gamma-lactone; Aldehyde C-18 (so-called); Prunolide; gamma-Amyl butyrolactone; Nonanolide-1,4 |
| 10.002 | 3091 | 179 | 104-67-6 | Ундекано-1,4-лактон | Undecano-1,4-lactone | gamma-Undecalactone; Aldehyde C-14 (so-called); gamma-Undecyl lactone; gamma-Heptyl butyrolactone; 1,4-Hendecanolide |
| 10.003 | 2555 | 180 | 7779-50-2 | Гексадец-6-ено-1,16-лактон | Hexadec-6-eno-1,16-lactone | Ambrettolide; omega-6-hexadecenlactone; 16-Hydroxy-7-hexadecenoic acid lactone; Cyclohexadecen-7-olide; 6-Hexadecenolide |
| 10.004 | 2840 | 181 | 106-02-5 | Пентадекано-1,15-лактон | Pentadecano-1,15-lactone | Exaltolide; omega-pentadecalactone; Angelica lactone; Muscolactone; 15-Hydroxytetradecanoic acid lactone; 1,15-epoxypentadecan-1-one; Cyclopentadecanolide; 15-Pentadecanolide |
| 10.005 | 2952 | 494 | 17369-59-4 | 3-Пропилиденфталид | 3-Propylidenephthalide | - |
| 10.006 | 3291 | 615 | 96-48-0 | Бутиро-1,4-лактон | Butyro-1,4-lactone | 4-Hydroxybutanoic acid lactone; gamma-butyrolactone; 1,4-Epoxy butan-1-one; 2-Oxo oxolen; Dihydro-2-(3H) furanone; 3 (or 4-)-hydroxybutyric acid, lactone; 1,2-butanolide |
| 10.007 | 2361 | 621 | 705-86-2 | Декано-1,5-лактон | Decano-1,5-lactone | delta-Decalactone; Decanolide-1,5; Amyl-delta-valerolactone; delta-n-Amyl-delta-valerolactone |
| 10.008 | 2401 | 624 | 713-95-1 | Додекано-1,5-лактон | Dodecano-1,5-lactone | delta-Dodecalactone; n-Heptyl-delta-valerolactone; 5-Hydroxydodecanoic acid delta-lactone; delta-Heptyl-delta-valerolactone; Dodecanolide-1,5 |
| 10.009 | 3780 | 625 | 18679-18-0 | Додец-6-ено-1,4-лактон | Dodec-6-eno-1,4-lactone | gamma-Dodecen-6-lactone; 4-Hydroxy-6-dodecenoic acid lactone; Dihydro-5(2-octenyl)-2(3H)-furanone; cis-6-Dodecen-4-olide |
| 10.010 | 3167 | 641 | 823-22-3 | Гексано-1,5-лактон | Hexano-1,5-lactone | delta-hexalactone; 5-Hydroxyhexanoic acid lactone; delta-Caprolactone; 5-Methyl-d-valerolactone; 5-Methyl-5-Hydroxypentanoic acid lactone |
| 10.011 | 3294 | 688 | 710-04-3 | Ундекано-1,5-лактон | Undecano-1,5-lactone | 5-Hydroxyundecanoic acid lactone; Undecanolide-1,5; alpha-n-hexyl-delta-valerolactone; 5-n-Hexyl-5-hydroxypentanoic acid lactone |
| 10.012 | 3293 | 731 | 591-12-8 | 5-Метилфуран-2(3H)-он | 5-Methylfuran-2(3H)-one | 4-Hydroxy-3-pentenoic acid lactone; Pent-3-en-1,4-lactone; beta-gamma-Angelica lactone; 5-Methyl-2-(3H)furanone; gamma-Methyl-beta-butenolide |
| 10.013 | 3103 | 757 | 108-29-2 | Пентано-1,4-лактон | Pentano-1,4-lactone | gamma-Valerolactone; 4-Hydroxypentanoic acid lactone; gamma-Methyl-gamma-butyrolactone; gamma-Pentalactone; 4-Valerolactone; 4-Pentanolide |
| 10.014 | 3356 | 2194 | 3301-94-8 | Нонано-1,5-лактон | Nonano-1,5-lactone | delta-Nonalactone; 5-Hydroxynonanoic acid lactone; Nonanolide-1,5; n-Butyl-delta-valerolactone |
| 10.015 | 3214 | 2195 | 698-76-0 | Октано-1,5-лактон | Octano-1,5-lactone | 5-Hydroxyoctanoic acid lactone; delta-Octalactone; Tetrahydro-6-propyl-5-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| 10.016 | 3590 | 2196 | 2721-22-4 | Тетрадекано-1,5-лактон | Tetradecano-1,5-lactone | delta-Tetradecalactone; 5-Hydroxytetradecanoic acid lactone; 2H-Pyran-2-one, Tetrahydro-6-nonyl- |
| 10.017 | 2360 | 2230 | 706-14-9 | Декано-1,4-лактон | Decano-1,4-lactone | gamma-Decalactone; gamma-n-Decalactone; Decanolide-1,4; gamma-n-Hexyl-gamma-butyrolactone |
| 10.018 | 2372 | 2231 | 7774-47-2 | 4-Бутилоктано-1,4-лактон | 4-Butyloctano-1,4-lactone | 4,4-Dibutyl-4-hydroxybutyric acid, gamma-lactone; 4-Butyl-4-hydroxyoctanoic acid lactone |
| 10.019 | 2400 | 2240 | 2305-05-7 | Додекано-1,4-лактон | Dodecano-1,4-lactone | gamma-Dodecalactone; Dodecanolide-1,4; gamma-n-octyl-gamma-n-butyrolactone; Dodecanolide-1 |
| 10.020 | 2539 | 2253 | 105-21-5 | Гептано-1,4-лактон | Heptano-1,4-lactone | Heptanolide-1,4; gamma-Heptalactone; Heptanolide-(4,1); 4-Hydroxyheptanoic acid, gamma-lactone |
| 10.021 | 2556 | 2254 | 695-06-7 | Гексано-1,4-лактон | Hexano-1,4-lactone | gamma-Hexalactone; Hexanolide-1,4; gamma-Ethyl-n-butyrolactone; Tonkalide; gamma-Caprolactone; Ethyl butyrolactone |
| 10.022 | 2796 | 2274 | 104-50-7 | Октано-1,4-лактон | Octano-1,4-lactone | gamma-Octalactone; Octanolide-1,4; gamma-n-Butyl-gamma-butyrolactone |
| 10.023 | 3153 | 2300 | 698-10-2 | 5-Этил-3-гидрокси-4-метилфуран-2(5H)-он | 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one | Emoxyfurone; 2,4-Dihydroxy-3-methyl-2-hexenoic acid, gamma lactone; 2-Ethyl-3-methyl-4-hydroxydihydro-2,5-furan-5-one |
| 10.024 | 3333 | 10083 | 551-08-6 | 3-Бутилиденфталид | 3-Butylidenephthalide | - |
| 10.025 | 3334 | 10084 | 6066-49-5 | 3-Бутилфталид | 3-Butylphthalide | - |
| 10.026 | 3350 | 10953 | 40923-64-6 | 3-Гептилдигидро-5-метил-2(3H)-фуранон | 3-Heptyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanone | alpha-Heptyl-gamma-valerolactone; alpha-n-Heptyl-8-valerolactone |
| 10.027 | 3355 | 11833 | 499-54-7 | 3,7-Диметилоктано-1,6-лактон | 3,7-Dimethyloctano-1,6-lactone | Menthane lactone; 6-Hydroxy-3,7-dimethyl caprylic acid, lactone; 4-Methyl-7-isopropyl-2-oxoepanone; Menthone lactone |
| 10.028 | 3610 | - | 16429-21-3 | Додекано-1,6-лактон | Dodecano-1,6-lactone | epsilon-Dodecalactone; 7-Hexyl-2-oxepanone |
| 10.029 | 3613 | - | 5579-78-2 | Декано-1,6-лактон | Decano-1,6-lactone | epsilon-Decalactone; 7-Butyl-2-oxepanone; 6-Butylhexanolide |
| 10.030 | 3634 | 11834 | 28664-35-9 | 3-Гидрокси-4,5-диметилфуран-2(5H)-он | 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one | 2-Hydroxy-3-methylpent-2-en-1,4-lactone; 2,3-Dimethyl-4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-5-on |
| 10.031 | 3696 | 10967 | 27593-23-3 | 6-Пентил-2H-пиран-2-он | 6-Pentyl-2H-pyran-2-one | 6-Pentyl-alpha-pyrone; 2H-Pyran-2-one, 6-pentyl- |
| 10.033 | 3745 | - | 34686-71-0 | Дец-7-ено-1,5-лактон | Dec-7-eno-1,5-lactone | 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentenyl)-, (Z); 7-Decen-5-olide |
| 10.034 | 3755 | - | 80417-97-6 | 5,6-Дигидро-3,6-диметилбензофуран-2(4H)-он | 5,6-Dihydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-one | Dehydromenthofurolactone; 2(4H)-Benzofuranone, 5,6-dihydro-3,6-dimethyl-, (R)- |
| 10.035 | 3758 | - | 68959-28-4 | Ундец-8-ено-1,5-лактон | Undec-8-eno-1,5-lactone | 5-Hydroxyundec-8-enoic acid deltalactone; 6-(3-Hexenyl)tetrahydro(2H)pyran-2-one; 2H-Pyran-2-one, 6-(3-hexenyl)tetrahhydro-, (Z)- |
| 10.036 | 3764 | - | 13341-72-5 | 5,6,7,7a-Тетрагидро-3,6-диметилбензофуран-2(4H)-он | 5,6,7,7a-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(4H)-one | 2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a,-tetrahydro-3,6-dimethyl-; Dehydroxymenthofurolactone; Mintlactone |
| 10.037 | 3744 | - | 54814-64-1 | Дец-2-ено-1,5-лактон | Dec-2-eno-1,5-lactone | Massoia lactone |
| 10.042 | 4050 | 11873 | 774-64-1 | 3,4-Диметил-5-пентилиденфуран-2(5H)-он | 3,4-Dimethyl-5-pentylidenefuran-2(5H)-one | Bovolide; 4-Hydroxy-2,3-dimethylnona-2,4-dienoic acid lactone |
| 10.044 | 3802 | - | 16400-72-9 | Додец-2-ено-1,5-лактон | Dodec-2-eno-1,5-lactone | 5-Hydroxy-2-dodecenoic acid lactone; Delta-2-dodecenolactone; 6-Heptyl-5,6-dihydro-2-pyrone; 5-Heptyl-2-pentene-5-olide |
| 10.045 | - | 10660 | 3301-90-4 | Гептано-1,5-лактон | Heptano-1,5-lactone | 6-Ethyltetrahydro-2H-pyran-2-one |
| 10.048 | - | 10673 | 730-46-1 | Гексадекано-1,4-лактон | Hexadecano-1,4-lactone | - |
| 10.049 | - | 10674 | 7370-44-7 | Гексадекано-1,5-лактон | Hexadecano-1,5-lactone | tetrahydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| 10.050 | 4032 | - | 92015-65-1 | Дигидроминтлактон | Dihydromintlactone | 2(3H)-Benzofuranone, hexahydro-3,6-dimethyl; 3,6-Dimethylcyclohexylacetolactone; 2-(2-Hydroxy-4-methylcyclohexyl)propionic acid gamma lactone |
| 10.051 | 3786 | - | 7011-83-8 | 5-Гексил-5-метилдигидрофуран-2(3H)-он | 5-Hexyl-5-methyldihydrofuran-2(3H)-one | Methyl gamma-decalactone; Dihydrojasmone lactone; 5-hexyldihydro-5-methylfuran-2(3H)-one |
| 10.053 | 3803 | 10535 | 39212-23-2 | 3-Метилоктано-1,4-лактон | 3-Methyloctano-1,4-lactone | beta-Methyl-gamma-octalactone; 4-Butyl-3-methyl-1,4-butyrolactone; 5-butyldihydro-4-methylfuran-2(3H)-one |
| 10.054 | 4188 | - | 21963-26-8 | 2-Ноненовой кислоты гамма лактон | 2-Nonenoic acid gamma-lactone | 5-Pentyl-5H-furan-2-one; 2(5H)-Furanone, 5-pentyl-; 2-Nonenoic acid, 4-hydroxy-, gamma-lactone |
| 10.055 | - | 10907 | 542-28-9 | Пентано-1,5-лактон | Pentano-1,5-lactone | 1,5-Valerolactone; delta-Valerolactone |
| 10.056 | 4195 | - | 87-41-2 | Фталид | Phtalide | 2-Hydroxymethylbenzoic acid gamma lactone; alpha-Hydroxy-o-toluic acid lactone; 1(3H)-Isobenzofuranone |
| 10.057 | 4140 | - | 182699-77-0 | Винный лактон; '2-(2-Гидрокси-4-метил-3-циклогексенил) пропионовой кислоты гамма лактон | 2-(2-Hydroxy-4-methyl-3-cyclohexenyl) propionic acid gamma-lactone | Wine lactone; 2(3H)-Benzofuranone, 3a, 4,5,7a-tetrahydro-3,6-dimethyl; 3a, 4,5,7a-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran-2(3H)-one |
| 10.058 | - | 10902 | 7370-92-5 | Тридекано-1,5-лактон | Tridecano-1,5-lactone | tetrahydro-6-octyl-2H-pyran-2-one |
| 10.061 | 3937 | - | 70851-61-5 | цис-5-Гексенилдигидро-5-метилфуран-2(3H)-он | cis-5-Hexenyldihydro-5-methylfuran-2(3H)-one | 4-Hydroxy-4-methyldec-9-enoic acid lactone; (Z)-5-Hex-3-enyldihydro-5-methylfuran-2(3H)-one; |
| 10.063 | 4145 | - | 28645-51-4 | Гексадек-9-ен-1,16 лактон, Изоамбреттолид | Hexadec-9-en-1,16 lactone, Isoambrettolide | Oxacyclo heptadec-10-en-2-one, 9-Hexadecenoic acid, 16-hydroxy-, omicron-lactonedelta-9-Isoambrettolic acid, lactone |
| 10.069 | 3999 | - | 67663-01-8 | 3-Метил гамма-Декалактон | 3-Methyl gamma-decalactone | - |
| 11.001 | 3219 | 512 | 107-85-7 | 3-Метилбутиламин | 3-Methylbutylamine | Isoamylamine; isoPentylamine; 1-Butanamine, 3-methyl- |
| 11.002 | 4239 | 513 | 78-81-9 | Изобутиламин | Isobutylamine | 2-Methylpropylamine |
| 11.003 | 3130 | 524 | 109-73-9 | Бутиламин | Butylamine | 1-Aminobutane |
| 11.004 | 4237 | 601 | 107-10-8 | Пропиламин | Propylamine | - |
| 11.005 | 4240 | 707 | 13952-84-6 | втор-Бутиламин | sec-Butylamine | But-2-ylamine; 1-Methylpropylamine |
| 11.006 | 3220 | 708 | 64-04-0 | Фенетиламин | Phenethylamine | 1-Amino-2-phenylethane; 2-Aminoethylbenzene; 2-Phenylethylamine |
| 11.007 | 4215 | 709 | 51-67-2 | 2-(4-Гидроксифенил)этиламин | 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine | Tyramine; 4-(2-aminoethyl)phenol; 4-Hydroxy-phenylethylamine; Tyrosamine |
| 11.008 | 3906 | 2041 | 551-93-9 | 2-Аминоацетофенон | 2-Aminoacetophenone | 1-Acetyl-2-aminobenzene; o-Acetylaniline; 2-Acetylphenylamine; o-Aminoacetophenone; 2-Aminophenyl methyl ketone |
| 11.009 | 3241 | 10497 | 75-50-3 | Триметиламин | Trimethylamine | N,N-Dimethylmethylamine |
| 11.014 | 4248 | - | 19342-01-9 | N, N-Диметилфенетиламин | N,N-Dimethylphenethyl-amine | (R)-N,N-Dimethyl-.alpha.-phenylethylamine, (R)-N,N-[alpha]-Trimethylbenzylamine |
| 11.015 | 4236 | 10477 | 75-04-7 | Этиламин | Ethylamine | - |
| 11.016 | 4243 | 10478 | 111-26-2 | Гексиламин | Hexylamine | - |
| 11.018 | 4238 | 10480 | 75-31-0 | Изопропиламин | Isopropylamine | 2-Aminopropane |
| 11.019 | - | 10483 | - | Метиламин | Methylamine | - |
| 11.020 | 4241 | 10484 | 96-15-1 | 2-Метилбутиламин | 2-Methylbutylamine | - |
| 11.021 | 4242 | 11734 | 110-58-7 | Пентиламин | Pentylamine | Amylamine |
| 11.023 | 4246 | 10496 | 121-44-8 | Триэтиламин | Triethylamine | N,N-diethylethylamine |
| 11.025 | 4245 | 10494 | 1184-78-7 | Триметиламин оксид | Trimethylamine oxide | trimethylamine N-oxide dihydrate |
| 11.026 | 4247 | 10495 | 102-69-2 | Трипропиламин | Tripropylamine | - |
| 12.001 | 2747 | 125 | 3268-49-3 | 3-(Метилтио)пропионовый альдегид | 3-(Methylthio)propionaldehyde | Methional; 3-(Methylthio)propanal; Methylmercaptopropionaldehyde; beta-Methiopropionaldehyde |
| 12.002 | 2720 | 428 | 13532-18-8 | Метил 3-(метилтио)пропионат | Methyl 3-(methylthio)propionate | Methyl beta-Methylmercapto propionate; Methyl beta-Methiopropionate |
| 12.003 | 2716 | 475 | 74-93-1 | Метантиол | Methanethiol | Methylmercaptan; Thiomethyl alcohol; Methyl sulfhydrate; Mercaptomethane |
| 12.004 | 2035 | 476 | 870-23-5 | Аллилтиол | Allylthiol | 2-Propene-1-thiol; 2-Propene-1-thiol; Allyl sulfhydrate |
| 12.005 | 2147 | 477 | 100-53-8 | Фенилметантиол | Phenylmethanethiol | Benzylmercaptan; alpha-Mercaptotoluene; alpha-Toluenethiol; Benzyl hydrosulfide; Benzylthiol; Thiobenzyl alcohol |
| 12.006 | 2746 | 483 | 75-18-3 | Диметил сульфид | Dimethyl sulfide | Methylsulfide; 2-Thiapropane |
| 12.007 | 2215 | 484 | 544-40-1 | Дибутил сульфид | Dibutyl sulfide | Butylsulfide; Di-n-butyl sulphide; Butylthiobutane |
| 12.008 | 2028 | 485 | 2179-57-9 | Диаллил дисульфид | Diallyl disulfide | Allyl disulfide; 2-Propenyl disulphide |
| 12.009 | 3265 | 486 | 2050-87-5 | Диаллил трисульфид | Diallyl trisulfide | Allyl trisulfide; Prop-2-enyl-trithio prop-2-ene; Allyl trisulphide |
| 12.010 | 3478 | 526 | 109-79-5 | Бутан-1-тиол | Butane-1-thiol | n-Butyl mercaptan |
| 12.012 | 4093 | 533 | 110-81-6 | Диэтил дисульфид | Diethyl disulfide | - |
| 12.013 | 3275 | 539 | 3658-80-8 | Диметил трисульфид | Dimethyl trisulfide | Methyl trisulfide; Methyl trithio methane; Methyl trisulphide |
| 12.014 | 3228 | 540 | 629-19-6 | Дипропил дисульфид | Dipropyl disulfide | Propyl disulfide; Propyldithiopropane |
| 12.015 | - | 541 | 111-47-7 | Дипропил сульфид | Dipropyl sulfide | - |
| 12.016 | - | 542 | 625-80-9 | Ди-изопропил сульфид | Di-isopropyl sulfide | - |
| 12.017 | - | 546 | 75-08-1 | Этантиол | Ethanethiol | Ethyl mercaptan |
| 12.018 | 3282 | 11665 | 625-60-5 | S-Этил ацетотиоацетат | S-Ethyl acetothioate | Ethyl thioacetate; Acetic acid thio ethyl; Ethanethioic acid, S-ethyl ester; Acetic acid, thioethyl ester |
| 12.019 | 3201 | 585 | 2179-60-4 | Метил пропил дисульфид | Methyl propyl disulfide | Propyl methyl disulfide; Methyl dithio propane; Methyldithiopropane |
| 12.020 | 3308 | 586 | 17619-36-2 | Метил пропил трисульфид | Methyl propyl trisulfide | Propyl methyl trisulfide; Methyl trithio propane; Propyl methyl trisulphide |
| 12.021 | 4073 | 600 | 2179-59-1 | Аллил пропил дисульфид | Allyl propyl disulfide | - |
| 12.022 | 3477 | 725 | 4532-64-3 | Бутан-2,3-дитиол | Butane-2,3-dithiol | 2,3-Dimercaptobutane |
| 12.023 | 3276 | 726 | 6028-61-1 | Дипропил трисульфид | Dipropyl trisulfide | Propyl trisulfide; Propyl trithio propane; Propyl trisulphide |
| 12.024 | 3502 | 760 | 37887-04-0 | 3-Меркаптобутан-2-ол | 3-Mercaptobutan-2-ol | 2-Hydroxy-3-butanethiol; 3-Hydroxy-2-butanethiol; 3-Mercapto-2-butanol |
| 12.025 | 2034 | 2110 | 57-06-7 | Аллил изотиоцианат | Allyl isothiocyanate | 3-Isothiocyanatopropene; 2-Propenyl isothiocyanate; AITC; Isothiocyanic acid, allyl ester; 2-Propenyl isothiocyanate; Allyl isosulfocyanate; Allyl thiocarbonimide |
| 12.026 | 3536 | 2175 | 624-92-0 | Диметил дисульфид | Dimethyl disulfide | Methyl disulfide; Methyl disulphide |
| 12.027 | 3240 | 2272 | 137-06-4 | 2-Метилбензол-1-тиол | 2-Methylbenzene-1-thiol | o-Toluenethiol; 2-Methylthiophenol; o-Tolylmercaptan |
| 12.028 | 3448 | 2320 | 2550-40-5 | Дициклогексил дисульфид | Dicyclohexyl disulfide | Cyclohexyl disulphide |
| 12.029 | 3262 | 2321 | 1679-07-8 | Циклопентантиол | Cyclopentanethiol | Cyclopentyl mercaptan |
| 12.030 | 3312 | 2326 | 505-79-3 | 3-(Метилтио)пропил изотиоцианат | 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate | 3-Methylmercaptopropyl isothiocyanate; Isothiocyanic acid, 3-(methylthio)propyl ester |
| 12.031 | 3300 | 2327 | 67633-97-0 | 3-Меркаптопентан-2-он | 3-Mercaptopentan-2-one | - |
| 12.032 | 3310 | 2328 | 2432-51-1 | S-Метил бутантиоат | S-Methyl butanethioate | Methyl thiobutyrate; Methanethiol n-Butyrate; Thiobutyric acid, methyl ester |
| 12.033 | 3314 | 2330 | 91-60-1 | Нафталин-2-тиол | Naphthalene-2-thiol | beta-Thionapthol; 2-Mercaptonapthalene; 2-Naphthyl mercaptan; 2-Thionaphthol |
| 12.034 | 3514 | 2331 | 1191-62-4 | Октан-1,8-дитиол | Octane-1,8-dithiol | 1,8-Dimercaptooctane; Octamethylene dimercaptan |
| 12.035 | 3503 | 2332 | 23832-18-0 | 2-,3- и 10-Меркаптопинан | 2-,3- and 10-Mercaptopinane | Pinanethiol; Pinanyl mercaptan; 2,6,6 Trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptane-(2,3 and 10)-thiol |
| 12.036 | 3509 | 2353 | 54957-02-7 | 3-[(2-Меркапто-1-метилпропил)тио]бутан-2-ол | 3-[(2-Mercapto-1-methylpropyl)thio]butan-2-ol | alpha-Methyl-beta-hydroxypropyl alpha-methyl-beta-mercaptopropyl sulfide; 2-Butanol, 3-[(2-mercapto-1-methylpropyl)thiol- |
| 12.037 | 3127 | 11866 | 2179-58-0 | Аллил метил дисульфид | Allyl methyl disulfide | Methyl allyl disulphide |
| 12.038 | 3177 | 11789 | 38462-22-5 | 8-Меркапто-п-ментан-3-он | 8-Mercapto-p-menthan-3-one | 8-Mercaptomenthone; Thiomenthone |
| 12.039 | 3180 | 11790 | 79-42-5 | 2-Меркаптопропионовая кислота | 2-Mercaptopropionic acid | Thiolactic acid; alpha-Mercaptopropionic acid; 2-Thiolpropionic acid |
| 12.040 | 3206 | 11686 | 23328-62-3 | 2-Метилтиоацетальдегид | 2-Methylthioacetaldehyde | Methyl mercapto aldehyde; Methylmercapto acetaldehyde |
| 12.041 | 3207 | 11543 | 13678-58-5 | 1-(Метилтио)бутан-2-он | 1-(Methylthio)butan-2-one | - |
| 12.042 | 3210 | 11553 | 1073-29-6 | 2-(Метилтио)фенол | 2-(Methylthio)phenol | 1-Hydroxy-2-methylmercaptobenzene; 2-Methylmercaptophenol |
| 12.043 | 3225 | 11757 | 882-33-7 | Дифенил дисульфид | Diphenyl disulfide | Phenyl disulfide; Biphenyl disulfide; Phenyldithiobenzene |
| 12.044 | 3227 | 11699 | 5905-46-4 | Проп-1-енил пропил дисульфид | Prop-1-enyl propyl disulfide | Propyl propenyl disulfide |
| 12.045 | 3253 | 11867 | 34135-85-8 | Метил аллил трисульфид | Methyl allyl trisulfide | Methyl allyl trisulphide |
| 12.046 | 3279 | 11469 | 19788-49-9 | Этил 2-меркаптопропионат | Ethyl 2-mercaptopropionate | Ethyl thiolactate; 2-Mercapto propionic acid, ethyl ester |
| 12.047 | 3298 | 11497 | 40789-98-8 | 3-Меркаптобутан-2-он | 3-Mercaptobutan-2-one | - |
| 12.048 | 3303 | 11509 | 1878-18-8 | 2-Метилбутан-1-тиол | 2-Methylbutane-1-thiol | Amyl mercaptan; 2-Methylbutyl mercaptan; Thioamyl alcohol |
| 12.049 | 3304 | 11510 | 2084-18-6 | 3-Метилбутан-2-тиол | 3-Methylbutane-2-thiol | sec-Isoamylmercaptan |
| 12.052 | 3335 | 11441 | 40790-04-3 | Ди-(3-оксобутил) сульфид | Di-(3-oxobutyl) sulfide | bis(Butan-3-one-1-yl) sulfide |
| 12.053 | 3343 | 11476 | 13327-56-5 | Этил 3-(метилтио)пропионат | Ethyl 3-(methylthio)propionate | Ethyl-beta-methylthiopropionate |
| 12.054 | 3345 | 11666 | 4500-58-7 | 2-(Этилтио)фенол | 2-(Ethylthio)phenol | 2-Ethylphenyl mercaptan; 2-Ethylbenzenethiol |
| 12.055 | 3357 | 11498 | 34619-12-0 | 4-Меркаптобутан-2-он | 4-Mercaptobutan-2-one | 2-Keto-4-butanethiol |
| 12.056 | 3374 | 11687 | 16630-52-7 | 3-(Метилтио)бутаналь | 3-(Methylthio)butanal | 3-Methyl thio butyraldehyde; 3-Methyl propanethiol; Thio isoamyl aldehyde; Thio isovaleraldehyde |
| 12.057 | 3375 | 11688 | 34047-39-7 | 4-(Метилтио)бутан-2-он | 4-(Methylthio)butan-2-one | (4-Methyl)-thio-2-butanone; Methyl propyl thioketone; 4-Methyl-2-butane-thione; 2-Pentane thione |
| 12.058 | 3376 | 11551 | 23550-40-5 | 4-(Метилтио)-4-метилпентан-2-он | 4-(Methylthio)-4-methylpentan-2-one | - |
| 12.059 | 3385 | 11576 | 2307-10-0 | Пропил тиоацетат | Propyl thioacetate | Ethanethioic acid, S-propyl ester; Acetic acid, thiopropyl ester |
| 12.060 | 3412 | 11526 | 53053-51-3 | Метил 4-(метилтио)бутират | Methyl 4-(methylthio)butyrate | Methyl gamma-methyl mercapto butyrate |
| 12.061 | 3414 | 11542 | 42919-64-2 | 4-(Метилтио)бутаналь | 4-(Methylthio)butanal | 4-(Methylmercapto)butanal |
| 12.062 | 3415 | 11554 | 505-10-2 | 3-(Метилтио)пропан-1-ол | 3-(Methylthio)propan-1-ol | Methionol; gamma-Hydroxypropyl methyl sulfide; 3-Methylthio propyl alcohol; Methyl 3-hydroxypropyl sulfide |
| 12.063 | 3438 | 11548 | 51755-66-9 | 3-(Метилтио)гексан-1-ол | 3-(Methylthio)hexan-1-ol | 3-Methylmercapto-1-hexanol |
| 12.064 | 3472 | 11583 | 39067-80-6 | Тиогераниол | Thiogeraniol | 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-thiol; 3,7-Dimethyl-2(trans),6-octadiene-1-thiol |
| 12.065 | 3483 | 11904 | 59902-01-1 | 2,8-Дитианон-4-ен-4-карбоксальдегид | 2,8-Dithianon-4-en-4-carboxaldehyde | 5-(Methylthio)-2-(methyl-thio)methylpent-2-en-1-al; 5-Methylthio-2-[(methylthio)methyl]pent-2-enal |
| 12.066 | 3484 | 11467 | 540-63-6 | Этан-1,2-дитиол | Ethane-1,2-dithiol | Dithioglycol; 1,2-Dimercaptoethane; Ethylene dithioglycol; Ethylene mercaptan |
| 12.067 | 3495 | 11486 | 1191-43-1 | Гексан-1,6-дитиол | Hexane-1,6-dithiol | 1,6-Dimercaptohexane; Hexamethylene dimercaptan; |
| 12.068 | 3504 | 11508 | 699-10-5 | Бензил метил дисульфид | Benzyl methyl disulfide | Benzyldithiomethane; Methyl phenylmethyl disulfide |
| 12.069 | 3513 | 11558 | 3489-28-9 | Нонан-1,9-дитиол | Nonane-1,9-dithiol | 1,9-Dimercaptononane; Nonamethylene dimercaptan |
| 12.070 | 3520 | 11564 | 814-67-5 | Пропан-1,2-дитиол | Propane-1,2-dithiol | 1,2-Dimercaptopropane |
| 12.071 | 3521 | 11816 | 107-03-9 | 1-Пропан-1-тиол | 1-Propane-1-thiol | Propyl mercaptan; n-Thiopropyl alcohol; Propylthiol |
| 12.072 | 3528 | 11909 | 16128-68-0 | Бутан-1,2-дитиол | Butane-1,2-dithiol | 1,2-Dimercaptobutane |
| 12.073 | 3529 | 11910 | 24330-52-7 | Бутан-1,3-дитиол | Butane-1,3-dithiol | 1,3-Dimercaptobutane |
| 12.074 | 3533 | 11912 | 72869-75-1 | Диаллил полисульфиды | Diallyl polysulfides | 2-Propenyl polysulfides; Diallyl di-, tri-, tetra-, and pentasulfides |
| 12.075 | 3576 | 11712 | 5905-47-5 | Метил проп-1-енил дисульфид | Methyl prop-1-enyl disulfide | 1-Propenyl methyl disulphide; Methyldithio-1-propene |
| 12.076 | 3588 | 11929 | 109-80-8 | Пропан-1,3-дитиол | Propane-1,3-dithiol | 1,3-Dimercaptopropane; Trimethylene dimercaptan |
| 12.077 | 3597 | - | 766-92-7 | Бензил метил сульфид | Benzyl methyl sulfide | Sulfide, benzyl methyl; Methylthiomethyl benzene |
| 12.078 | 3600 | - | 20582-85-8 | 4-(Метилтио)бутан-1-ол | 4-(Methylthio)butan-1-ol | - |
| 12.079 | 3601 | 11549 | 40878-72-6 | 2-(Метилтиометил)бут-2-еналь | 2-(Methylthiomethyl)but-2-enal | 2-Ethylidene methional |
| 12.080 | 3616 | 11585 | 108-98-5 | Тиофенол | Thiophenol | Benzenethiol; Phenyl mercaptan |
| 12.081 | 3617 | - | 150-60-7 | Дибензил дисульфид | Dibenzyl disulfide | 1,4-Diphenyl-2,3-dithiobutane; alpha-Benzyldithio toluene |
| 12.082 | 3666 | - | 118-72-9 | 2,6-(Диметил)тиофенол | 2,6-(Dimethyl)thiophenol | 2,6-Dimethylbenzenethiol; 2,6-Xylenethiol |
| 12.083 | 3677 | - | 5466-06-8 | Этил 3-меркаптопропионат | Ethyl 3-mercaptopropionate | Ethyl 3-thiopropionate |
| 12.084 | 3681 | - | 22014-48-8 | Этил 4-(метилтио)бутират | Ethyl 4-(methylthio)butyrate | - |
| 12.085 | 3700 | - | 71159-90-5 | п-Мент-1-ен-8-тиол | p-Menth-1-ene-8-thiol | alpha,alpha,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanethiol |
| 12.086 | 3708 | - | 51534-66-8 | Метил 2-(метилтио)бутират | Methyl 2-(methylthio)butyrate | Methylthio 2-methylbutyrate; Butanethioic acid, 2-methyl, S-methyl ester |
| 12.087 | 3717 | - | 65887-08-3 | 2-(Метилтиометил)-3-фенилпропеналь | 2-(Methylthiomethyl)-3-phenylpropenal | alpha-Benzylidenemethional; 2-Propenal, 2-(methylthiomethyl)-3-phenyl- |
| 12.088 | 2042 | 11846 | 592-88-1 | Диаллил сульфид | Diallyl sulfide | Allyl sulfide; 2-Propenyl sulphide; Thioallyl ether |
| 12.089 | 3836 | 11475 | 233665-96-8 | Этил 3-(метилтио)бутират | Ethyl 3-(methylthio)butyrate | - |
| 12.092 | 3533 | 11912 | 72869-75-1 | Диаллил пентасульфид | Diallyl pentasulfide | - |
| 12.093 | 3533 | 11912 | 72869-75-1 | Диаллил гексасульфид | Diallyl hexasulfide | - |
| 12.094 | 3533 | 11912 | 72869-75-1 | Диаллил гептасульфид | Diallyl heptasulfide | - |
| 12.096 | - | 11429 | 10152-76-8 | Аллил метил сульфид | Allyl methyl sulfide | - |
| 12.098 | - | 11433 | 33368-82-0 | Аллил проп-1-енил дисульфид | Allyl prop-1-enyl disulfide | - |
| 12.099 | - | 11434 | 33922-70-2 | Аллил пропил сульфид | Allyl propyl sulfide | (2-Propenyl)thiopropane |
| 12.100 | - | 11435 | 33922-73-5 | Аллил пропил трисульфид | Allyl propyl trisulfide | - |
| 12.101 | 3329 | 11436 | 41820-22-8 | Аллил тиопропионат | Allyl thiopropionate | - |
| 12.102 |  | 11863 | 622-78-6 | Бензил изотиоцианат | Benzyl isothiocyanate | 2-Isothiocyanatotoluene |
| 12.107 | 4082 | 11488 | 592-82-5 | Бутил изотиоцианат | Butyl isothiocyanate | 4-Isothiocyanato-but-1-ene |
| 12.108 | 4096 | 11454 | 68084-03-7 | Ди-изопентил тиомалат | Di-isopentyl thiomalate | bis(3-methylbutyl) mercaptosuccinate; Di(3-methylbutyl) but-2(cis)-enebis(thioate) |
| 12.109 | 3827 | 11455 | 4253-89-8 | Ди-изопропил дисульфид | Di-isopropyl disulfide | Disulfide, bis(1-methylethyl); Isopropyl disulfide; 2,5-Dimethyl-3,4-dithiohexane; Bis(1-methylethyl)disulfide |
| 12.113 | 3825 | 11450 | 352-93-2 | Диэтил сульфид | Diethyl sulfide | Ethyl thioethane; Ethane, 1,1-thiobis-; Ethyl sulfide; 1,1-Thiobisethane; 3-Thiopentane; Diethylthioether |
| 12.114 | - | 11451 | 3600-24-6 | Диэтил трисульфид | Diethyl trisulfide | - |
| 12.116 | - | 11459 | 5756-24-1 | Диметил тетрасульфид | Dimethyl tetrasulfide | - |
| 12.118 | 3878 | - | 1618-26-4 | 2,4-Дитиапентан | 2,4-Dithiapentane | Formaldehyde dimethyl mercaptal; bis[methylmercapto]methane; Formaldehyde dimethyl dithioacetal |
| 12.120 | 4108 | - | 68398-18-5 | (+/-)-2,8-Эпитио-цис-p-ментан | (+/-)-2,8-Epithio-cis-p-menthane | 6-Thiabicyclo[ 3.2.1] octane, 4,7,7-trimethyl-, (Z) -; Zestoril |
| 12.121 | 3834 | 11471 | 23747-43-5 | Этил 2-(метилдитио)пропионат | Ethyl 2-(methyldithio)propionate | Ethyl alpha-(methyldithio)propionate |
| 12.122 | 3835 | - | 4455-13-4 | Этил 2-(метилтио)ацетат | Ethyl 2-(methylthio)acetate | Ethyl (methylthio)acetate; Ethyl 2-methylthioacetate |
| 12.126 | 4041 | 11478 | 30453-31-7 | Этил пропил дисульфид | Ethyl propyl disulfide | Ethyl dithiopropane |
| 12.127 | - | 11479 | 4110-50-3 | Этил пропил сульфид | Ethyl propyl sulfide | - |
| 12.128 | 3833 | - | 7341-17-5 | 2-Этилгексан-1-тиол | 2-Ethylhexane-1-thiol | - |
| 12.130 | - | 11485 | 1639-09-4 | Гептан-1-тиол | Heptane-1-thiol | Heptyl mercaptan |
| 12.132 | 3842 | 11487 | 111-31-9 | Гексан-1-тиол | Hexane-1-thiol | Hexyl mercaptan |
| 12.137 | 3854 | - | 34300-94-2 | 3-Меркапто-3-метилбутан-1-ол | 3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol | 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl-; 3-Methyl-3-mercaptobutyl alcohol; 3-Mercapto-3-methylbutyl alcohol |
| 12.138 | 3855 | - | 50746-10-6 | 3-Меркапто-3-метилбутил формат | 3-Mercapto-3-methylbutyl formate | 3-Methyl-3-thiobutyl formate; 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl, formate ester; 3-Methyl-3-mercaptobutyl formate |
| 12.139 | 4159 | 11880 | 7217-59-6 | 2-Меркаптоанизол | 2-Mercaptoanisole | Thioguaiacol; 2-Methoxythiophenol; 2-Methoxybenzenethiol; 2-Methoxybenzene-1-thiol |
| 12.141 | 3503 | 2332 | 23832-18-0 | 2-Меркаптопинан | 2-Mercaptopinane | pinane-2-thiol; 2,6,6 Trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptane-2-thiol |
| 12.142 | 3503 | 2332 | 72361-41-2 | 3-Меркаптопинан | 3-Mercaptopinane | 2,6,6 Trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptane-3-thiol |
| 12.143 | 3856 | - | 24653-75-6 | 1-Меркаптопропан-2-он | 1-Mercaptopropan-2-one | Mercaptoacetone |
| 12.145 | 3785 | - | 94087-83-9 | 4-Метокси-2-метилбутан-2-тиол | 4-Methoxy-2-methylbutane-2-thiol | - |
| 12.146 | 4003 | 11525 | 16630-66-3 | Метил (метилтио)ацетат | Methyl (methylthio)acetate | - |
| 12.148 | 3867 | - | 61122-71-2 | S-Метил 4-метилпентантиоат | S-Methyl 4-methylpentanethioate | - |
| 12.149 | 3876 | - | 1534-08-3 | S-Метил ацетотиоат | S-Methyl acetothioate | - |
| 12.150 | 3857 | 11505 | 5925-68-8 | S-Метил бензотиоат | S-Methyl benzothioate | Methane thiobenzoate; S-Methyl thiobenzoate; Methanethiol, benzoate |
| 12.153 | 4040 | 11470 | 20333-39-5 | Метил этил дисульфид | Methyl ethyl disulfide | - |
| 12.154 | 3860 | 11474 | 624-89-5 | Метил этил сульфид | Methyl ethyl sulfide | (Methylthio)ethane; Sulfide, ethyl methyl; 1-(Methylthio)ethane; 2-Thiobutane; Ethyl methyl thioether |
| 12.155 | 3861 | - | 31499-71-5 | Метил этил трисульфид | Methyl ethyl trisulfide | 2,3,4-Trithiohexane; Ethyl methyl trisulfide |
| 12.156 | 3862 | 11515 | 20756-86-9 | S-Метил гексантиоат | S-Methyl hexanethioate | - |
| 12.157 | 3864 | 11506 | 23747-45-7 | S-Метил изопентантиоат | S-Methyl isopentanethioate | Methane thioisopentanoate; S-methyl 3-methylbutanethioate |
| 12.159 | - | 11520 | 2949-92-0 | Метил метантиосульфонат | Methyl methanethiosulfonate | - |
| 12.161 | 3872 | 11532 | 14173-25-2 | Метил фенил дисульфид | Methyl phenyl disulfide | Phenyl methyl disulfide |
| 12.162 | 3873 | 11533 | 100-68-5 | Метил фенил сульфид | Methyl phenyl sulfide | Thioanisole; Benzene, (methylthio)-; Sulfide, methyl phenyl-; 1-Phenyl-1-thioethane; Methyl phenyl thioether |
| 12.163 | - | 11538 | 10152-77-9 | Метил проп-1-енил сульфид | Methyl prop-1-enyl sulfide | - |
| 12.164 | - | 11539 | 33368-80-8 | Метил проп-1-енил трисульфид | Methyl prop-1-enyl trisulfide | - |
| 12.165 | 4172 | - | 5925-75-7 | S-Метил пропантиоат | S-Methyl propanethioate | Propanethioic acid, S-methyl ester; S-Methyl thiopropionate |
| 12.166 | - | 11541 | 3877-15-4 | Метил пропил сульфид | Methyl propyl sulfide | - |
| 12.168 | 3866 | - | 67952-60-7 | 2-Метил-2-(метилдитио)пропаналь | 2-Methyl-2-(methyldithio)propanal | 2-Methyl-2-(methyldithio)propionaldehyde; 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde |
| 12.169 | 3997 | 11500 | 19872-52-7 | 2-Метил-4-оксопентан-2-тиол | 2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol | 4-Mercapto-4-methylpentan-2-one |
| 12.170 | 3896 | 11511 | 5287-45-6 | 3-Метилбут-2-ен-1-тиол | 3-Methylbut-2-ene-1-thiol | - |
| 12.171 | 3858 | - | 541-31-1 | 3-Метилбутан-1-тиол | 3-Methylbutane-1-thiol | Isoamyl mercaptan |
| 12.173 | 3874 | 11536 | 513-44-0 | 2-Метилпропан-1-тиол | 2-Methylpropane-1-thiol | Isobutyl mercaptan |
| 12.174 | - | 11537 | 75-66-1 | 2-Метилпропан-2-тиол | 2-Methylpropane-2-thiol | tert-Butylmercaptan |
| 12.175 | 3875 | - | 67-68-5 | Метилсульфинилметан | Methylsulfinylmethane | Dimethyl-sulfoxide-(INN); Methyl sulfoxide; Dimethyl sulfoxide; DMSO |
| 12.176 | 3881 | - | 583-92-6 | 4-(Метилтио)-2-оксомасляная кислота | 4-(Methylthio)-2-oxobutyric acid | - |
| 12.179 | 4004 | 11545 | 5271-38-5 | 2-(Метилтио)этан-1-ол | 2-(Methylthio)ethan-1-ol | 2-(methylthio)ethanol; 2-hydroxyethyl methyl sulfide |
| 12.187 | 3879 | - | 74758-93-3 | Метилтиометил бутират | Methylthiomethyl butyrate | - |
| 12.188 | 3880 | - | 74758-91-1 | Метилтиометил гексаноат | Methylthiomethyl hexanoate | - |
| 12.191 | 4333 | - | 110-66-7 | Пентан-1-тиол | Pentane-1-thiol | Amyl hydrosulfide, Amyl mercaptan, Amyl sulfhydrate, Pentyl mercaptan |
| 12.192 | 3792 | - | 2084-19-7 | Пентан-2-тиол | Pentane-2-thiol | sec-Amylmercaptan; 1-Methylbutanethiol; 2-Mercaptopentane |
| 12.193 | 4014 | 11495 | 2257-09-2 | Фенетил изотиоцианат | Phenethyl isothiocyanate | - |
| 12.194 | 3894 | 11561 | 4410-99-5 | 2-Фенилэтан-1-тиол | 2-Phenylethane-1-thiol | - |
| 12.195 | 3895 | - | 33049-93-3 | S-Пренил тиоацетат | S-Prenyl thioacetate | Ethanethioic acid, S-(3-methyl-2-buten-1-yl) ester; Thioacetic acid, S-(3-methyl-but-2-en-1-yl) ester; 3-Methylbut-2-enyl acetothioate |
| 12.197 | 3897 | 11565 | 75-33-2 | Пропан-2-тиол | Propane-2-thiol | Isopropyl mercaptan |
| 12.198 | 4021 | - | 423474-44-2 | 2,3,5-Тритиагексан | 2,3,5-Trithiahexane | Trithiahexane; 2,3,5-Methyl (methylthio) methyl disulfide; (Methyldithio) (methylthio) methane; 2,4,5-Trithiahexane |
| 12.199 | 4210 | - | 507-09-5 | Тиоуксусная кислота | Thioacetic acid | Ethanethioic acid; Thiolacetic acid; Acetothioic acid |
| 12.201 | 3809 | - | 94293-57-9 | 8-Ацетилтио-п-ментанон-3 | 8-Acetylthio-p-menthanone-3 | - |
| 12.203 | 3788 | - | 74586-09-7 | Метилтио 2-(ацетокси)пропионат | Methylthio 2-(acetyloxy)propionate | - |
| 12.211 | 3820 | - | 32951-19-2 | Бут-1-енил метил сульфид | But-1-enyl methyl sulphide | - |
| 12.212 | 3978 | - | 1618-26-4 | Этил 5-(Метилтио)валерат | 'Ethyl 5-(methylthio)valerate | bis(Methylthio)methane, 2,4-Dithiapentane,Formaldehyde dimethyl dithioacetal, Formaldehyde dimethyl mercaptal, Bis(methyl mercapto) methane, Methylene bis(methyl sulfide) Thioformaldehyde dimethyl acetal, Pentanoic acid, 5-(methylthio)-, ethyl ester |
| 12.214 | 4150 | - | 127931-21-9 | (+/-)-Изобутил 3-метилтиобутират | (+/-)-Isobutyl 3-methylthiobutyrate | 2-Methylpropyl 3-(methylthio) butyrate; 2-Methylpropyl 3-(methylthio) butanoate; Isobutyl 3-(methylthio) butyrate, 2-Methylpropyl 3-(methylthio) butyrate |
| 12.217 | 3850 | - | 51755-83-0 | 3-Меркаптогексан-1-ол | 3-Mercaptohexan-1-ol | 3-Thiohexanol; 3-Thiohexan-1-ol |
| 12.218 | 3865 | - | - | Метил-3-метил-1-бутенил дисульфид | Methyl-3-methyl-1-butenyl disulphide | - |
| 12.227 | 3790 | - | - | Метилтио-2-(пропионилокси)пропионат | Methylthio-2-(propionyloxy)propionate | - |
| 12.234 | 3851 | - | 136954-20-6 | 3-Меркаптогексил ацетат | 3-Mercaptohexyl acetate | - |
| 12.235 | 3852 | - | 136954-21-7 | 3-Меркаптогексил бутират | 3-Mercaptohexyl butyrate | - |
| 12.236 | 3789 | - | 51755-85-2 | 3-(Метилтио)гексил ацетат | 3-(Methylthio)hexyl acetate | - |
| 12.237 | 3883 | - | 16630-55-0 | 3-(Метилтио)пропил ацетат | 3-(Methylthio)propyl acetate | 3-Acetoxypropyl methyl sulfide; 1-Propanol, 3-(methylthio)-, acetate; Methionyl acetate |
| 12.238 | 3996 | - | 227456-27-1 | 3-Меркапто-2-метилпентан-1-ол | 3-Mercapto-2-methylpentan-1-ol | - |
| 12.239 | 3994 | - | 227456-28-2 | 3-Меркапто-2-метилпентаналь | 3-Mercapto-2-methylpentanal | - |
| 12.240 | 4214 | - | 6540-86-9 | 2,4,6-Тритиагептан | 2,4,6-Trithiaheptane | bis-(Methylthiomethyl) sulfide |
| 12.241 | 3995 | - | 258823-39-1 | 2-Меркапто-2-метилпентан-1-ол | 2-Mercapto-2-methylpentan-1-ol | - |
| 12.242 | 4185 | - | 29414-47-9 | Метилтиометилмеркаптан | Methylthiomethylmercaptan | Methanethiol, 1-methylthio-; (Methylthio) methanethiol |
| 12.244 | 3882 | - | 14109-72-9 | 1-Метилтио-2-пропанон | 1-Methylthio-2-propanone | - |
| 12.249 | 3996 | - | 227456-27-1 | 3-Меркапто-2-метилпентанол (смесь стерео изомеров) | 3-Mercapto-2-methylpentanol (mixture of stereo isomers) | - |
| 12.251 | 3853 | - | 136954-22-8 | 3-Меркаптогексил гексаноат | 3-Mercaptohexyl hexanoate | - |
| 12.252 | 4158 | - | 31539-84-1 | (+/-)-4-Меркапто-4-метил-2-пентанол | (+/-)-4-Mercapto-4-methyl-2-pentanol | 2-Pentanol, 4-mercapto-4-methyl- |
| 12.253 | 4025 | - | 72437-68-4 | Амил метил дисульфид | Amyl methyl disulfide | 2,3-Dithiaoctane, 1-Methyldisulfanyl-pentane |
| 12.254 | 4027 | - | 63986-03-8 | Бутил этил дисульфид | Butyl ethyl disulfide | 3,4-Dithiaoctane, 1-Ethyldisulfanyl-butane |
| 12.255 | 3977 | - | 156472-94-5 | Этил 3-меркаптобутират | Ethyl 3-mercaptobutyrate | Disulfide, butyl ethyl; 1-Ethyldisulfanylbutane; 3,4-Dithiaoctane |
| 12.256 | 4042 | - | 31499-70-4 | Этил пропил трисульфид | Ethyl propyl trisulfide | 3,4,5-Trithianonane |
| 12.257 | 3974 | - | 104228-51-5 | Этил 4-(ацетилтио) бутират | Ethyl 4-(acetylthio) butyrate | - |
| 12.261 | 4097 | - | 6725-64-0 | Димеркаптомет ан | Dimercaptomethane | - |
| 12.264 | 4157 | - | 92585-08-5 | 4-Меркапто-2-пентанон | 4-Mercapto-2-pentanone | 4-Mercaptopentan-2-one |
| 13.001 | 2702 | 119 | 620-02-0 | 5-Метилфурфурол | 5-Methylfurfural | 5-Methyl-2-furaldehyde; 5 Methyl-2-furaldehyde |
| 13.002 | 2703 | 358 | 611-13-2 | Метил 2-фуроат | Methyl 2-furoate | Methyl furoate; Methyl pyromucate; Furan-alpha-carboxylic acid, methyl ester |
| 13.003 | 2946 | 359 | 615-10-1 | Пропил 2-фуроат | Propyl 2-furoate | Propyl furan-2-carboxylate; n-Propyl pyromucate |
| 13.004 | 2030 | 360 | 4208-49-5 | Аллил 2-фуроат | Allyl 2-furoate | Allyl furan-2-carboxylate; Allyl pyromucate; 2-Propenyl furan-2-carboxylate; 2-Propenyl 2-furoate; |
| 13.005 | 2571 | 361 | 39251-86-0 | Гексил 2-фуроат | Hexyl 2-furoate | - |
| 13.006 | 2865 | 362 | 7149-32-8 | Фенетил 2-фуроат | Phenethyl 2-furoate | 2-Phenylethyl 2-furoate |
| 13.007 | 2898 | 489 | 3208-40-0 | 2-(3-Фенилпропил)тетрагидрофуран | 2-(3-Phenylpropyl)tetrahydrofuran | 2-Hydrocinnamyl tetrahydrofuran; alpha-(3-phenylpropyl)-tetrahydrofuran |
| 13.009 | 2381 | 535 | 119-84-6 | 3,4-Дигидрокумарин | 3,4-Dihydrocoumarin | Dihydrocoumarin; 1,2-Benzodihydropyrone; Hydrocoumarin; 2-Chromanone; 2-Oxochroman; o-Hydroxydihydrocinnamic acid lactone |
| 13.010 | 3174 | 536 | 3658-77-3 | 4-Гидрокси-2,5-диметилфуран-3(2H)-он | 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one | Furaneol; 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one |
| 13.011 | - | 545 | 623-20-1 | Этил фурфуракрилат | Ethyl furfuracrylate | Ethyl 3-(2-furyl)prop-2-enoate |
| 13.012 | 2699 | 579 | 92-48-8 | 6-Метилкумарин | 6-Methylcoumarin | 5-Methyl-2-hydroxyphenylpropenoic acid lactone; 6-Methyl-2H-1-benzopyran-2-one; 6-Methylbenzopyrone; 6-Methyl-1,2-benzopyrone |
| 13.015 | 3476 | 722 | 28588-73-0 | бис-(2,5-Диметил-3-фурил) дисульфид | bis-(2,5-Dimethyl-3-furyl) disulfide | 3,3(1)-Dithiobis(2,5-dimethylfuran) |
| 13.016 | 3259 | 723 | 28588-75-2 | бис-(2-Метил-3-фурил) дисульфид | bis-(2-Methyl-3-furyl) disulfide | 2-Methyl-3-furyl disulphide; 3,3'-Dithio-2,2'-dimethyldifuran |
| 13.017 | 3260 | 724 | 28588-76-3 | бис-(2-Метил-3-фурил) тетрасульфид | bis-(2-Methyl-3-furyl) tetrasulfide | 2-Methyl-3-furyl tetrasulphide; 3,3'-Tetrathiobis(2-methylfuran) |
| 13.018 | 2489 | 2014 | 98-01-1 | Фурфурол | Furfural | Furfuraldehyde; 2-Furancarboxaldehyde; Fural; 2-Formylfuran; 2-Furaldehyde; Pyromucic aldehyde; 2-Furylcarboxaldehyde |
| 13.019 | 2491 | 2023 | 98-00-0 | Фурфуриловый спрт | Furfuryl alcohol | 2-Furancarbinol; Furfuralcohol; alpha-Furylcarbinol; 2-Furylcarbinol; 2-Hydroxymethylfuran |
| 13.020 | 3056 | 2029 | 97-99-4 | Тетрагидрофурфуриловый спирт | Tetrahydrofurfuryl alcohol | Tetrahydro-2-furancarbinol; Tetrahydro-2-furanmethanol; Tetrahydro-2-furylmethanol |
| 13.021 | 2070 | 2080 | 7779-66-0 | Изопентил 4-(2-фуран)бутират | Isopentyl 4-(2-furan)butyrate | Isopentyl furyl-2-butyrate; Isoamyl furfurylpropionate; 3-Methylbutyl 2-furanbutyrate; alpha-Isoamyl furfurylpropionate; 3-Methylbutyl 4-(2-furan)butanoate |
| 13.022 | 2435 | 2091 | 10031-90-0 | Этил 3(2-фурил)пропионат | Ethyl 3(2-furyl)propionate | Ethyl 2-furanpropionate; Ethyl furfurylacetate; Ethyl furylpropionate |
| 13.023 | 2071 | 2092 | 7779-67-1 | Изопентил 3-(2-фуран)пропионат | Isopentyl 3-(2-furan)propionate | Isoamyl furylpropionate; Isoamyl furfurylacetate; Isoamyl furfurhydracrylate; alpha-Isoamyl furfurylacetate; 3-Methylbutyl 3-(2-furan)propanoate |
| 13.024 | 2198 | 2093 | 105-01-1 | Изобутил 3-(2-фурил)пропионат | Isobutyl 3-(2-furyl)propionate | Isobutyl 2-furanpropionate; Isobutyl furfurylacetate; Isobutyl-2-furanpropionate; 2-Methylpropyl 3-(2-furyl)propanoate |
| 13.025 | 2072 | 2109 | 1334-82-3 | Пентил 2-фуроат | Pentyl 2-furoate | Amyl 2-furoate; Amyl furan-2-carboxylate; Pentyl furan-2-carboxylate |
| 13.026 | 2493 | 2202 | 98-02-2 | 2-Фуранметантиол | 2-Furanmethanethiol | Furfuryl mercaptan; 2-Furylmethane thiol; alpha-Furfuryl mercaptan |
| 13.027 | 2076 | 2205 | 65504-96-3 | 2-Пентил-5 или 6-кето-1,4-диоксан | 2-Pentyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane | 5-Pentyl-1,4-dioxan-2-one |
| 13.028 | 2204 | 2206 | 65504-45-2 | 2-Бутил-5 или 6-кето-1,4-диоксан | 2-Butyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane | 5-Butyl-1,4-dioxan-2-one |
| 13.029 | 4106 | 2208 | 625-86-5 | 2,5-Диметилфуран | 2,5-Dimethylfuran | - |
| 13.030 | 4179 | 2209 | 534-22-5 | 2-Метилфуран | 2-Methylfuran | - |
| 13.031 | 3128 | 2247 | 4265-16-1 | 2-Бензофуранкарбоксальдегид | 2-Benzofurancarboxaldehyde | 2-Formylbenzofuran |
| 13.032 | 3161 | 2248 | 1883-78-9 | Фурфурил изопропил сульфид | Furfuryl isopropyl sulfide | Isopropyl furfuryl sulphide |
| 13.033 | 3162 | 2250 | 13678-68-7 | S-Фурфурил ацетотиоат | S-Furfuryl acetothioate | Furfuryl thioacetate |
| 13.034 | 2494 | 2252 | 623-30-3 | 3-(2-Фурил)акрилальдегид | 3-(2-Furyl)acrylaldehyde | Furyl acrolein; 2-Furanacrolein; Furylacrolein; 3-(2-Furyl)prop-2-enal |
| 13.035 | 3235 | 2265 | 494-90-6 | Ментофуран | Menthofuran | 3,9-Epoxy-p-mentha-3,8-diene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran |
| 13.036 | - | 2267 | - | Метил фурфуракрилат | Methyl furfuracrylate | Methyl 3-(2-furyl)prop-2-enoate |
| 13.037 | 3236 | 2269 | 16409-43-1 | 2-(2-Метилпроп-1-енил)-4-метилтетрагидропиран | 2-(2-Methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran | Rose oxide; Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropen-1-yl)pyran; Rose oxide levo |
| 13.038 | 3468 | 2309 | 50626-02-3 | 2-Фенил-3-карбэтоксифуран | 2-Phenyl-3-carbethoxyfuran | Phenyl oxaromate; Ethyl 2-Phenyl-3-furoate; Ethyl 2-phenyl-3-furoate |
| 13.039 | 3525 | 2319 | 22694-96-8 | 2,4,5-Триметил-дельта-3-оксазолин | 2,4,5-Trimethyl-delta-3-oxazoline | 2,4,5-Trimethyl-2,5-dihydrooxazole; 3-Oxazoline, 2,4,5-trimethyl |
| 13.040 | 3481 | 2323 | 65505-16-0 | 2,5-Диметил-3-тиофуроилфуран | 2,5-Dimethyl-3-thiofuroylfuran | S-(2,5-Dimethyl-3-furyl) thio-2-furoate |
| 13.041 | 3482 | 2324 | 55764-28-8 | 2,5-Диметил-3-(изопентилтио)фуран | 2,5-Dimethyl-3-(isopentylthio)furan | S-(2,5-Dimethyl-3-furyl) thioisovalerate; 2,5-Dimethyl-3-(3-methylbutylthio)furan |
| 13.042 | 3373 | 2338 | 3188-00-9 | 4,5-Дигидро-2-метилфуран-3(2H)-он | 4,5-Dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one | Tetrahydro-2-methyl-3-oxofuran; 2-Methyltetrahydrofuran-3-one; Dihydro-2-methyl-3-furanone; Dihydrofuranone-3(2H)-, 2-methyl |
| 13.043 | 2492 | 11885 | 770-27-4 | Фурфурилиден-2-бутаналь | Furfurylidene-2-butanal | Furfurylidene-2-butyraldehyde; 3-Ethyl-3(2-furyl)-2-propenal; 2-Ethyl-3(2-furyl)acrolein; 3(2-furyl)-2-ethylacrolein |
| 13.044 | 2495 | 11838 | 623-15-4 | 4-(2-Фурил)бут-3-ен-2-он | 4-(2-Furyl)but-3-en-2-one | Furfurylidine acetone; Furfuralacetone |
| 13.045 | 2496 | 11837 | 6975-60-6 | 1-(2-Фурил)-пропан-2-он | 1-(2-Furyl)-propan-2-one | Furfuryl methyl ketone; 2-Acetonylfuran; Furyl acetone; Methyl furfuryl ketone |
| 13.046 | 2704 | 11878 | 874-66-8 | 3-(2-Фурил)-2-метилпроп-2-еналь | 3-(2-Furyl)-2-methylprop-2-enal | 2-Furfurylidenepropionaldehyde; 2-Methyl-3-furylacrolein; alpha-Methyl-beta-furylacrolein; Furfurylidene-2-propanal |
| 13.047 | 2945 | 11842 | 623-22-3 | Пропил 3-(2-фурил)акрилат | Propyl 3-(2-furyl)acrylate | Propyl furanacrylate; Propyl furylacrylate; Propyl 3(2-furyl)prop-2-enoate |
| 13.048 | 3057 | 11841 | 2217-33-6 | Тетрагидрофурфурил бутират | Tetrahydrofurfuryl butyrate | Tetrahydro-2-furylmethyl n-Butanoate; Tetrahydrofurfuryl n-Butyrate |
| 13.049 | 3058 | 11843 | 637-65-0 | Тетрагидрофурфурил пропионат | Tetrahydrofurfuryl propionate | 2-Tetrahydrofurylmethyl propionate |
| 13.050 | 3146 | 11480 | 4437-20-1 | Дифурфурил дисульфид | Difurfuryl disufide | Bis-(2-furfuryl)disulfide; 2-Furfuryl disulphide |
| 13.051 | 3158 | 11770 | 59020-90-5 | 2-Фурфурил тиоформат | 2-Furfuryl thioformate | 2-Furylmethanethiol formate; Furfurylthio formate |
| 13.052 | 3159 | 10944 | 13679-46-4 | Фурфурил метиловый эфир | Furfuryl methyl ether | Methyl furfuryl ether |
| 13.053 | 3160 | 11482 | 1438-91-1 | Метил фурфурил сульфид | Methyl furfuryl sulfide | - |
| 13.054 | 3163 | 11653 | 1192-62-7 | 2-Ацетилфуран | 2-Acetylfuran | 2-Furyl methyl ketone; Methyl 2-Furyl ketone |
| 13.055 | 3188 | 11678 | 28588-74-1 | 2-Метилфуран-3-тиол | 2-Methylfuran-3-thiol | 2-Methyl-3-furylmercaptan |
| 13.056 | 3238 | 11438 | 13678-67-6 | Дифурфурил сульфид | Difurfuryl sulfide | 2,2'-(Thiodimethylene)-difuran; 2-Furfuryl monosulphide; Difurfuryl monosulphide |
| 13.057 | 3283 | 10642 | 13678-60-9 | Фурфурил изовалерат | Furfuryl isovalerate | Furfuryl 3-methylbutanoate |
| 13.058 | 3307 | 10355 | 31704-80-0 | 3-(5-Метил-2-фурил) бутаналь | 3-(5-Methyl-2-furyl) butanal | 2 Furanpropanal, beta,5-dimethyl-; 3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde |
| 13.059 | 3317 | 10966 | 3777-69-3 | 2-Пентилфуран | 2-Pentylfuran | 2-Amylfuran |
| 13.060 | 3320 | 11821 | 65505-25-1 | Тетрагидрофурфурил циннамат | Tetrahydrofurfuryl cinnamate | Cinnamic acid, tetrahydrofurfuryl ester; Tetrahydro-2-furylmethyl 3-phenylpropenoate; Tetrahydro-2-furylmethyl cinnamate; Tetrahydrofurfuryl 3-phenylprop-2-enoate |
| 13.061 | 3337 | 10930 | 4437-22-3 | Дифурфуриловый эфир | Difurfuryl ether | Furfuryl ether |
| 13.062 | 3346 | 10646 | 623-19-8 | Фурфурил пропионат | Furfuryl propionate | Furfuryl propanoate |
| 13.063 | 3347 | 11484 | 59020-85-8 | S-Фурфурил пропантиоат | S-Furfuryl propanethioate | Furfuryl thiopropionate |
| 13.064 | 3362 | 11513 | 57500-00-2 | Метил фурфурил дисульфид | Methyl furfuryl disulfide | Furfuryl methyl disulphide; Methyl 2-furylmethyl disulphide |
| 13.065 | 3366 | 11550 | 13678-59-6 | 2-Метил-5-(метилтио)фуран | 2-Methyl-5-(methylthio)furan | Methyl 5-methyl-2-furyl sulfide; (5-Methylfuryl-2)-thiomethane |
| 13.066 | 3391 | 10921 | 10599-70-9 | 3-Ацетил-2,5-диметилфуран | 3-Acetyl-2,5-dimethylfuran | 2,5-Dimethyl-3-acetylfuran |
| 13.067 | 3396 | 10645 | 39252-03-4 | Фурфурил октаноат | Furfuryl octanoate | alpha-Furfuryl caprylate |
| 13.068 | 3397 | 10647 | 36701-01-6 | Фурфурил валерат | Furfuryl valerate | Furfuryl pentanoate; alpha-Furfuryl pentanoate; alpha-Furfuryl valerate |
| 13.069 | 3401 | 10952 | 3777-71-7 | 2-Гептилфуран | 2-Heptylfuran | - |
| 13.070 | 3418 | 11180 | 14360-50-0 | 2-Гексаноилфуран | 2-Hexanoylfuran | 2-Furyl pentyl ketone |
| 13.071 | 3451 | 11457 | 55764-23-3 | 2,5-Диметилфуран-3-тиол | 2,5-Dimethylfuran-3-thiol | 2,5-Dimethyl-3-mercaptofuran; 2,5-Dimethyl-3-furylmercaptan |
| 13.072 | 3471 | 10514 | 3738-00-9 | 1,5,5,9-Тетраметил-13-оксатрицикло [8.3.0.0.(4.9)]тридекан | 1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo [8.3.0.0.(4.9)]tridecane | Tetramethyl-perhydronaphtofuran |
| 13.073 | 3518 | 10864 | 39251-88-2 | Октил 2-фуроат | Octyl 2-furoate | Octyl 2-furancarboxylate |
| 13.074 | 3535 | 11913 | 3782-00-1 | 2,3-Диметилбензофуран | 2,3-Dimethylbenzofuran | - |
| 13.075 | 3538 | 11915 | 61295-51-0 | 2,6-Диметил-3-((2-метил-3-фурил)тио)гептан-4-он | 2,6-Dimethyl-3-((2-methyl-3-furyl)thio)heptan-4-one | 1,3-Diisopropylacetonyl-2-methyl-3-furyl sulphide; 3((2-methyl-3-furyl)thio)-2,6-dimethyl-4-heptanone; |
| 13.076 | 3549 | 11917 | 65620-50-0 | 6-Гидроксидигидротиаспиран | 6-Hydroxydihydrotheaspirane | 6-Hydroxy-2,6,10,10-tetramethyl-1-oxaspiro(4,5)decane; 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]decan-6-ol |
| 13.077 | 3570 | 11922 | 61295-41-8 | 3-((2-Метил-3-фурил)тио)гептан-4-он | 3-((2-Methyl-3-furyl)thio)heptan-4-one | 1,3-Diethylacetonyl 2-methyl-3-furyl sulfide |
| 13.078 | 3571 | 11923 | 61295-50-9 | 4-((2-Метил-3-фурил)тио)нонан-5-он | 4-((2-Methyl-3-furyl)thio)nonan-5-one | 1,3-Dipropylacetonyl 2-methyl-3-furyl sulfide |
| 13.079 | 3573 | 11924 | 65505-17-1 | Метил 2-метил-3-фурил дисульфид | Methyl 2-methyl-3-furyl disulfide | - |
| 13.082 | 3607 | - | 61197-09-9 | Пропил 2-метил-3-фурил дисульфид | Propyl 2-methyl-3-furyl disulfide | 2-Methyl-3-furyl propyl disulphide |
| 13.083 | 3609 | 11038 | 1193-79-9 | 2-Ацетил-5-метилфуран | 2-Acetyl-5-methylfuran | Methyl 5-methyl-2-furyl ketone; Ethanone, 1-(5-methyl-2-furanyl)-; 1-(5-methyl-2-furyl)ethanone |
| 13.084 | 3623 | - | 27538-09-6 | 2-Этил-4-гидрокси-5-метил-3(2H)-фуранон | 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone | 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2h)-furanone |
| 13.085 | 3635 | 11785 | 19322-27-1 | 4-Гидрокси-5-метилфуран-3(2H)-он | 4-Hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one | 2,3-Dihydro-4-hydroxy-5-methylfuran-3-one; 5-Methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone |
| 13.086 | 3636 | - | 26486-14-6 | 4,5-Дигидро-2-метил-3-тиоацетоксифуран | 4,5-Dihydro-2-methyl-3-thioacetoxyfuran | 2-Methyl-4,5-dihydro-3-furanthiol acetate; 4,5-Dihydro-2-methyl-3-furanthiol acetate |
| 13.087 | 3651 | - | 57893-27-3 | 6-Ацетоксидигидротиаспиран | 6-Acetoxydihydrotheaspirane | 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro(4.5)dec-6-yl acetate; 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]decan-6-yl acetate |
| 13.088 | 3661 | - | 1786-08-9 | 3,6-Дигидро-4-метил-2-(2-метилпроп-1-ен-1-ил)-2H-пиран | 3,6-Dihydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)-2H-pyran | 3,6-Dihydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran |
| 13.089 | 3664 | - | 4077-47-8 | 2,5-Диметил-4-метоксифуран-3(2H)-он | 2,5-Dimethyl-4-methoxyfuran-3(2H)-one | Mesifurane; 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3-furanone |
| 13.090 | 3665 | 10937 | 7416-35-5 | 2,2-Диметил-5-(1-метилпроп-1-енил)тетрагидрофуран | 2,2-Dimethyl-5-(1-methylprop-1-enyl)tetrahydrofuran | Tetrahydrofuran, 2,2-dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)- |
| 13.091 | 3672 | - | 53833-30-0 | 4,5-Диметил-2-этилоксазол | 4,5-Dimethyl-2-ethyloxazole | - |
| 13.092 | 3673 | 11706 | 3208-16-0 | 2-Этилфуран | 2-Ethylfuran | 2-Ethyloxole |
| 13.093 | 3674 | - | 94278-27-0 | Этил 3-(2-фурфурилтио)пропионат | Ethyl 3-(2-furfurylthio)propionate | Ethyl beta-furfuryl alpha-thiopropionate; Ethyl beta-furfuryl-alpha-thiopropionate |
| 13.094 | 3735 | 10976 | 7392-19-0 | 2,6,6-Триметил-2-винилтетрагидропиран | 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydropyran | Bois de rose oxide |
| 13.095 | 3743 | 11882 | 41239-48-9 | 2,5-Диэтилтетрагидрофуран | 2,5-Diethyltetrahydrofuran | Tetrahydrofuran, 2,5-diethyl-; Furan, 2,5-diethyltetrahydro- |
| 13.096 | 3746 | 2214 | 5989-33-3 | Линалоол оксид B | 5(2-Hydroxyisopropyl)-2-methyl-2-vinyltetrahydrofuran | Linalool oxide B (cis, 5-ring) |
| 13.097 | 3759 | 11944 | 13679-86-2 | Ангидролиналоол оксид (5) | Anhydrolinalool oxide (5) | Anhydro linalool oxide; Dehydroxy linalool oxide; 2-(1-Methylene-ethyl)-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran |
| 13.098 | 3774 | 10515 | 36431-72-8 | Тиаспиран | Theaspirane | 1-Oxaspiro-2,6,10,10-tetra-methyl[4.5]dec-6-ene-; 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene |
| 13.099 | 3797 | - | 4166-20-5 | 4-Ацетокси-2,5-диметилфуран-3(2H)-он | 4-Acetoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one | - |
| 13.100 | - | 11941 | 13678-73-4 | 2-Ацетил-1-фурфурилпиррол | 2-Acetyl-1-furfurylpyrrole | - |
| 13.101 | 4071 | - | 22940-86-9 | 2-Ацетил-3,5-диметилфуран | 2-ACETYL-3,5-DIMETHYLFURAN | Ethanone, 1-(3,5-dimethyl-2-furanyl) -; Ketone, 3,5-dimethyl-2-furyl methyl; 3,5-Dimethyl-2-furyl methyl ketone |
| 13.103 | 4081 | 10927 | 4466-24-4 | 2-Бутилфуран | 2-Butylfuran | - |
| 13.105 | 4083 | 11045 | 100113-53-9 | 2-Бутирилфуран | 2-Butyrylfuran | 2-Furyl propyl ketone |
| 13.106 | 4090 | - | 83469-85-6 | 2-Децил фуран | 2-Decylfuran | - |
| 13.107 | 4095 | - | 64280-32-6 | 2,4-Дифурфурилфуран | 2,4-Difurfurylfuran | - |
| 13.109 | - | 10931 | 17092-92-1 | Дигидроактинидиолид | Dihydroactinidiolide | 2,2,6-Trimethyl-7-oxa-bicyclo[4.3.0]non-9-ene |
| 13.112 | - | 11379 | 53833-32-2 | 4,5-Диметил-2-пропилоксазол | 4,5-Dimethyl-2-propyloxazole | - |
| 13.116 | 4034 | TimesNewRoman | 55764-22-2 | 2,5-Диметил-3-фурантиолацетат | 2,5-Dimethyl-3-furanthiol acetate | S-(2,5-Dimethyl-3-furyl) ethanethioate, Thioacetic acid S-(2,5-dimethyl-furan-3-yl) ester |
| 13.117 | 4104 | - | 65330-49-6 | 2,5-Диметил-4-этокси-3(2H)-фуранон | 2,5-Dimethyl-4-tthoxy-3(2H)-furanone | 3(2H)-Furanone, 4-ethoxy-2,5-dimethyl-; 2,3-Dihydro-2,5-dimethyl-4-ethoxy-3-furanone; 2,5-Dimethyl-2,3-dihydro-4-ethoxyfuran-3-one; 2,5-Dimethyl-4-ethoxy-2H-furan-3-one |
| 13.119 | - | 11066 | 14400-67-0 | 2,5-Диметилфуран-3(2H)-он | 2,5-Dimethylfuran-3(2H)-one | - |
| 13.121 | - | 11870 |  | 7-Этокси-4-метилкумарин | 7-Ethoxy-4-methylcoumarin | - |
| 13.122 | - | 10588 | 614-99-3 | Этил 2-фуроат | Ethyl 2-furoate | - |
| 13.123 | 4114 | 10940 | 6270-56-0 | Этил фурфуриловый эфир | Ethyl furfuryl ether | 2-(Ethoxymethyl)furan |
| 13.125 | - | 10942 | 1703-52-2 | 2-Этил-5-метилфуран | 2-Ethyl-5-methylfuran | - |
| 13.127 | - | 10643 | 13678-61-0 | Фурфурил 2-метилбутират | Furfuryl 2-methylbutyrate | - |
| 13.128 | 2490 | 2065 | 623-17-6 | Фурфурил ацетат | Furfuryl acetate | - |
| 13.130 | - | 638 | 623-21-2 | Фурфурил бутират | Furfuryl butyrate | - |
| 13.133 | - | 10641 | 6270-55-9 | Фурфурил изобутират | Furfuryl isobutyrate | Furfuryl 2-methylpropanoate |
| 13.134 | 3284 | 2317 | 1438-94-4 | 1-Фурфурилпиррол | 1-Furfurylpyrrole | 1-furfuryl-1H-pyrrole |
| 13.136 | - | 10098 | 88-14-2 | 2-Фуранкарбоновая кислота | 2-Furoic acid | 2-Furancarboxylic acid |
| 13.137 | 3586 | 11928 | 65545-81-5 | 3-(2-Фурил)-2-фенилпроп-2-еналь | 3-(2-Furyl)-2-phenylprop-2-enal | - |
| 13.138 | 4120 | 11084 | 699-17-2 | 1-(2-Фурил)бутан-3-он | 1-(2-Furyl)butan-3-one | 4-(2-Furyl) butan-2-one |
| 13.139 | - | 11112 | 67-47-0 | 5-Гидроксиметилфурфурол | 5-Hydroxymethylfurfuraldehyde | 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde |
| 13.140 | 3746 | 11876 | 1365-19-1 | Линалоол оксид (5-колец) | Linalool oxide (5-ring) | 5-(1-hydroxy-1-isopropyl)-2-methyl-2-vinyl tetrahydrofuran |
| 13.142 | 3311 | 11547 | 13679-61-3 | S-Метил 2-фурантиокарбоксилат | S-Methyl 2-furanthiocarboxylate | Furoylthiomethane; Methyl thio-2-furoate |
| 13.145 | - | 11522 | 13679-60-2 | Метил 5-метилфурфурил сульфид | Methyl 5-methylfurfuryl sulfide | - |
| 13.148 | 4174 | - | 15186-51-3 | 3-Метил-2(3-метилбут-2-ен-1-ил)фуран | 3-Methyl-2-(3-methylbut-2-enyl)-furan | 2-(3-Methyl-2-butenyl)-3-methylfuran, alpha-Naginatene; gamma-Clausenane; Rosefuran;Furan, 3-methyl-2-(3-methyl-2-butenyl) - |
| 13.150 | 4175 | - | 5555-90-8 | 3-(5-Метил-2-фурил)проп-2-еналь | 3-(5-Methyl-2-furyl)prop-2-enal | 3-(5-Methylfuryl) acrolein; 1-(5-Methyl-2-furanyl)-1-propen-3-al; 3-(5-Methyl-2-furanyl)-2-propenal; 5-Methyl-2-furanacrolein; 2-Propenal, 3-(5-methyl-2-furanyl)- |
| 13.151 | 3189 | 2287 | 65530-53-2 | 2-Метил-3,5 и 6-(фурфурилтио)пиразин | 2-Methyl-3,5 and 6-(furfurylthio)pyrazine | Methyl(furfurylthio)pyrazine (mixture of isomers) |
| 13.152 | 3949 | - | 63012-97-5 | 2-Метил-3-(метилтио)фуран | 2-Methyl-3-(methylthio)furan | Dimethylthiofurane |
| 13.153 | 3973 | - | 55764-25-5 | 2-Метил-3-фурилтиоацетат | 2-Methyl-3-furyl thioacetate | Ethanethioic acid, S-(2-methyl-3-furanil) ester, 3-(Acetylthio)-2-methylfuran; 3-(Acetylthio)-2-methylfuran |
| 13.155 | - | 11158 | 10599-69-6 | 2-Метил-5-пропионилфуран | 2-Methyl-5-propionylfuran | 1-(5-methyl-2-furyl)propan-1-one |
| 13.157 | 4176 | - | 3511-32-8 | 5-Метил-3(2H)-фуранон | 5-Methyl-3(2H)-furanone | 3(2H)-Furanone, 5-methyl- |
| 13.158 | - | 10964 | - | 2-Метилтетрагидрофуран | 2-Methyltetrahydrofuran | tetrahydro-2-methylfuran |
| 13.160 | 3787 | - | 57124-87-5 | 2-Метилтетрагидрофуран-3-тиол | 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol | - |
| 13.161 | 3791 | - | 4430-31-3 | Октагидрокумарин | Octahydrocoumarin | Bicyclononalactone; Cyclohexyl lactone; Octahydro-2H-1-benzopyran-2-one; Octahydro-1(2H)-benzopyran-2-one |
| 13.162 | - | 10965 | 4179-38-8 | 2-Октилфуран | 2-Octylfuran | - |
| 13.163 | 4192 | - | 3194-17-0 | 2-Пентаноилфуран | 2-Pentanoylfuran | 1-(2-Furanyl)-1-pentanone; Butyl 2-furyl ketone; 1-Pentanone, 1-(2-furanyl)-; 1-Pentanone, 1-(2-furyl)- |
| 13.164 | - | 10971 | - | 2-Пропилфуран | 2-Propylfuran | - |
| 13.165 | 3822 | - | 5552-30-7 | 6,7,8,8a-Тетрагидро-2,5,5,8a-тетраметил-5H-1-бензопиран | 6,7,8,8a-Tetrahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-5H-1-benzopyran | Cycloionone |
| 13.166 | 3055 | 2069 | 637-64-9 | Тетрагидрофурфурил ацетат | Tetrahydrofurfuryl acetate | - |
| 13.169 | - | 11424 | 20662-84-4 | Триметилоксазол | Trimethyloxazole | 2,4,5-trimethyloxazole |
| 13.175 | 4070 | - | 22940-86-9 | 4-Ацетил-2,5-диметил-3(2H)-фуранон | 4-Acetyl-2,5-dimethyl-3(2H)-furan | 3(2H)-Furanone, 4-acetyl-2,5-dimethyl- |
| 13.187 | - | 10970 |  | 2-Пропионил-3-метил-фуран | 2-Propionyl-3-methyl-furan | - |
| 13.188 | 3189 | - | 59303-07-0 | 2-Метил-3-фурфурилтиопиразин | 2-Methyl-3-furfurylthiopyrazine | - |
| 13.190 | 4056 | - | 61295-44-1 | 3-[(2-Метил-3-фурил)тио]-2-бутанон | 3-[(2-Methyl-3-furyl)thio]-2-butanone | 2-Butanone, 3-[(2-methyl-3-furanyl)thio]-; 3-[(2-Methyl-3-furyl)sulfanyl]-2-butanone; 3-[(2-Methyl-3-furanyl)sulfanyl]-2-butanone; 3-(2-Methyl-3-furylthio)-2-butanone |
| 13.191 | 4043 | - | 376595-42-5 | O-Этил S-(2-фурилметил)тиокарбонат | O-Ethyl S-(2-furylmethyl)thiocarbonate | O-Ethyl S-(furan-2-ylmethyl)thiocarbonate; O-Ethyl S-(2-furanylmethyl)thiocarbonate; Carbonothioic acid, O-ethyl S-(2-furanylmethyl) ester |
| 13.193 | 3971 | - | 26486-21-5 | 2,5-Диметилтетрагидро-3-фурантиол | 2,5-Dimethyltetrahydro-3-furanthiol | O-Ethyl S-(2-furanylmethyl)carbonothioate; Ethoxy carbonyl furfurylthiol |
| 13.194 | 3972 | - | 252736-39-3 | 2,5-Диметилтетрагидро-3-фурил тио ацетат | 2,5-Dimethyltetrahydro-3-furyl thio acetate | - |
| 13.196 | 3840 | - | 180031-78-1 | 4-(Фурфурилтио) пентан-2-он | 4-(Furfurylthio) pentan-2-one | - |
| 13.197 | 3979 | - | 252736-36-0 | Фурил пропилдисульфид | Furyl propyldisulfide | - |
| 14.001 | 2978 | 487 | 119-65-3 | Изохинолин | Isoquinoline | 2-Azanaphthalene; 2-Benzazine; 3,4-Benzopyrine; BenzoPyrine |
| 14.002 | - | 488 | 491-35-0 | 4-Метилхинолин | 4-Methylquinoline | Lepidine |
| 14.003 | 2909 | 492 | 94-62-2 | Пиперин | Piperine | 1-Piperoylpiperidine; Piperoylpiperidine; 1-(5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-1-oxo-2,4-pentadienyl)piperidine |
| 14.004 | 3019 | 493 | 83-34-1 | 3-Метилиндол | 3-Methylindole | Skatole; 3-Methyl-4,5-benzopyrrole; Beta-Methylindole |
| 14.005 | 3136 | 534 | 15707-24-1 | 2,3-Диэтилпиразин | 2,3-Diethylpyrazine | - |
| 14.006 | 3155 | 548 | 15707-23-0 | 2-Этил-3-метилпиразин | 2-Ethyl-3-methylpyrazine | - |
| 14.007 | 2593 | 560 | 120-72-9 | Индол | Indole | Benzopyrrole; 1-benzazole; 1-Benzazole; 1-BenzoPyrrole; 2,3-Benzopyrrole |
| 14.008 | 2966 | 604 | 110-86-1 | Пиридин | Pyridine | Azine; Azabenzene |
| 14.010 | 2908 | 675 | 110-89-4 | Пиперидин | Piperidine | Hexahydropyridine; Hexazana; Pentamethylenimine |
| 14.011 | 2976 | 715 | 130-89-2 | Хинина гидрохлорид | Quinine hydrochloride | Quinine chloride; Quinine monohydrochloride |
| 14.014 | 3338 | 720 | 36267-71-7 | 5,7-Дигидро-2-метилтиено(3,4-d)пиримидин | 5,7-Dihydro-2-methylthieno(3,4-d)pyrimidine | - |
| 14.015 | 3321 | 721 | 34413-35-9 | 5,6,7,8-Тетрагидрохиноксалин | 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline | Cyclohexapyrazine; Tetrahydroquinoxaline |
| 14.016 | 3149 | 727 | 27043-05-6 | 2,5-Диметил-3-этилпиразин | 2,5-Dimethyl-3-ethylpyrazine | - |
| 14.017 | 3154 | 728 | 13360-64-0 | 2-Этил-5-метилпиразин | 2-Ethyl-5-methylpyrazine | 2-Methyl-5-ethyl pyrazine; 2-Methyl-5-ethylpyrazine |
| 14.018 | 3237 | 734 | 1124-11-4 | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин | 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine | - |
| 14.019 | 3244 | 735 | 14667-55-1 | 2,3,5-Триметилпиразин | 2,3,5-Trimethylpyrazine | - |
| 14.020 | 3272 | 2210 | 123-32-0 | 2,5-Диметилпиразин | 2,5-Dimethylpyrazine | 2,5-Dimethyl-1,4-diazine; Glycoline; Ketine; 2,5-Dimethyl-1,4-diazine; 2,5-Dimethylparadiazine; 2,5-Dimethylpiazine |
| 14.021 | 3273 | 2211 | 108-50-9 | 2,6-Диметилпиразин | 2,6-Dimethylpyrazine | 2,6-Dimethyl-1,4-diazine; 2,6-Dimethyl-1,4-diazine; 2,6-Dimethylparadiazine; 2,6-Dimethylpiazine |
| 14.022 | 3281 | 2213 | 13925-00-3 | Этилпиразин | Ethylpyrazine | 2-Ethyl pyrazine; 2-Ethyl-1,4-diazine; 2-Ethyl-1,4-diazine; |
| 14.023 |  | 2217 | 96-54-8 | 1-Метилпиррол | 1-Methylpyrrole | N-Methylpyrrole |
| 14.024 | 3150 | 2245 | 13925-07-0 | 2-Этил-3,5-диметилпиразин | 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine | 2,6-Dimethyl-3-ethylpyrazine |
| 14.025 | 3183 | 2266 | 63450-30-6 | 2,5 или 6-Метокси-3-метилпиразин | 2,5 or 6-Methoxy-3-methylpyrazine | Methylmethoxypyrazine |
| 14.026 | 3554 | 2268 | 13925-05-8 | 2-Изопропил-5-метилпиразин | 2-Isopropyl-5-methylpyrazine | 5-Isopropyl-2-methylpyrazine; 2-Methyl-5-isopropylpyrazine |
| 14.027 | 3309 | 2270 | 109-08-0 | 2-Метилпиразин | 2-Methylpyrazine | 2-Methyl-1,4-diazine |
| 14.028 | 3203 | 2271 | 13708-12-8 | 5-Метилхиноксалин | 5-Methylquinoxaline | - |
| 14.029 | 3727 | 2277 | 65504-93-0 | 1-Фенил-(3 или 5)-пропилпиразол | 1-Phenyl-(3 or 5)-propylpyrazole | 1-Phenyl-3 or 5-propyl-1,2-diazole |
| 14.030 | 3232 | 2279 | 2044-73-7 | 2-Пиридин метантиол | 2-Pyridine methanethiol | 2-Mercaptomethylpyridine; 2-Pyridylmethanethiol; 2-Pyridylmethyl mercaptan |
| 14.031 | 3230 | 2285 | 35250-53-4 | Пиразинэтантиол | Pyrazineethanethiol | 2-Pyrazinylethanethiol; Pyrazinyl ethanethiol |
| 14.032 | 3126 | 2286 | 22047-25-2 | Ацетилпиразин | Acetylpyrazine | 2-Acetylpyrazine; Methyl pyrazinyl ketone |
| 14.034 | 3231 | 2288 | 21948-70-9 | Пиразинил метил сульфид | Pyrazinyl methyl sulfide | 2-Methylthiopyrazine; Pyrazinylmethyl methyl sulphide; (Methylthio)pyrazine |
| 14.035 | 3208 | 2290 | 67952-65-2 | 2-Метил-3,5 или 6-метилтиопиразин | 2-Methyl-3,5 or 6-methylthiopyrazine | Methyl(methylthio)pyrazine (mixture of isomers) |
| 14.037 | 3306 | 2314 | 23747-48-0 | 6,7-Дигидро-5-метил-5H-циклопентапиразин | 6,7-Dihydro-5-methyl-5H-cyclopentapyrazine | - |
| 14.038 | 3251 | 2315 | 1122-62-9 | 2-Ацетилпиридин | 2-Acetylpyridine | Methyl-2-pyridyl ketone; 2-Acetopyridine |
| 14.039 | 3424 | 2316 | 350-03-8 | 3-Ацетилпиридин | 3-Acetylpyridine | beta-Acetylpyridine; Methyl 3-pyridyl ketone; Methyl Beta-Pyridyl ketone; Methyl pyridyl ketone |
| 14.041 | 3386 | 2318 | 109-97-7 | Пиррол | Pyrrole | Azole; Divinyleneimine; Imidole |
| 14.042 | 2744 | 2339 | 91-62-3 | 6-Метилхинолин | 6-Methylquinoline | p-Methylquinoline; p-Toluquinoline |
| 14.043 | 3132 | 11338 | 24683-00-9 | 2-Изобутил-3-метоксипиразин | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine | 2-Butyl-3-methoxypyrazine; 2-Methoxy-3-isobutyl pyrazine |
| 14.044 | 3133 | - | 13925-06-9 | 2-Изобутил-3-метилпиразин | 2-Isobutyl-3-methylpyrazine | 2-Butyl-3-methylpyrazine; 2-methyl-3-isobutylpyrazine; 2-(2-Methylpropyl)-3-methylpyrazine |
| 14.045 | 3147 | 11371 | 39741-41-8 | 2-Ацетил-1-этилпиррол | 2-Acetyl-1-ethylpyrrole | 1-Ethyl-2-acetylazole |
| 14.046 | 3184 | 11373 | 932-16-1 | 2-Ацетил-1-метилпиррол | 2-Acetyl-1-methylpyrrole | 1-Methylpyrrol-2-yl methyl ketone; 2-Acetyl-n-methyl pyrrol; Methyl 1-methylpyrrol-2-yl ketone |
| 14.047 | 3202 | 11721 | 1072-83-9 | 2-Ацетилпиррол | 2-Acetylpyrrole | Methyl-2-pyrrolyl ketone; 2-Acetopyrrole; 2-Pyrrolyl methyl ketone |
| 14.049 | 3250 | 11293 | 32974-92-8 | 2-Ацетил-3-этилпиразин | 2-Acetyl-3-ethylpyrazine | 2-Ethyl-3-pyrazinyl methyl ketone; 2-Acetyl 3-ethyl-1,4-diazine |
| 14.050 | 3271 | 11323 | 5910-89-4 | 2,3-Диметилпиразин | 2,3-Dimethylpyrazine | 2,3-Dimethyl-1,4-diazine |
| 14.051 | 3280 | 11329 | 68739-00-4 | 2,5 или 6-Метокси-3-этилпиразин | 2,5 or 6-Methoxy-3-ethylpyrazine | 3-Ethyl-(5 or 6)-methoxypyrazine; 5 or 6-Methoxy-3-ethyl-pyrazine; 2,5 or 6-methoxy-3-ethylpyraxine |
| 14.052 | 3296 | 11341 | 38713-41-6 | Изопропенилпиразин | Isopropenylpyrazine | 2-Isopropenyl-1,4-diazine; (1-Methylene-ethyl)pyrazine |
| 14.053 | 3299 | 11502 | 59021-02-2 | Меркаптометилпиразин | Mercaptomethylpyrazine | Pyrazine methanethiol |
| 14.054 | 3302 | 11347 | 3149-28-8 | Метоксипиразин | Methoxypyrazine | 2 Methoxy-1,4-diazine |
| 14.055 | 3327 | 11294 | 54300-08-2 | 2-Ацетил-3,5-диметилпиразин | 2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine | - |
| 14.056 | 3336 | 11303 | 18138-04-0 | 2,3-Диэтил-5-метилпиразин | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine | - |
| 14.057 | 3358 | 11344 | 25773-40-4 | 2-Изопропил-3-метоксипиразин | 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine | - |
| 14.058 | 3370 | 11395 | 6304-24-1 | 2-Изобутилпиридин | 2-Isobutylpyridine | 2-ButylPyridine; 2-(2-Methylpropyl)pyridine |
| 14.059 | 3371 | 11396 | 14159-61-6 | 3-Изобутилпиридин | 3-Isobutylpyridine | 3-ButylPyridine; 3-(2-Methylpropyl)pyridine |
| 14.060 | 3383 | 11412 | 2294-76-0 | 2-Пентилпиридин | 2-Pentylpyridine | 2-Amylpyridine |
| 14.061 | 3394 | 11386 | 536-78-7 | 3-Этилпиридин | 3-Ethylpyridine | Beta-Ethylpyridine; Beta-Lutidine |
| 14.062 | 3433 | 11300 | 24168-70-5 | 2-(втор-Бутил)-3-метоксипиразин | 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine | 2-But-2-yl-3-methoxypyrazine; 2-Methoxy-3-sec-Butylpyrazine; 2-(1-Methylpropyl)-3-methoxypyrazine |
| 14.063 | 3470 | 11364 | 91-22-5 | Хинолин | Quinoline | 1-Benzazine; 2,3-Benzopyrine; Benzopyrine; Chinolein; Leucoline; 1-Azanephthalene; Leucol; 2,3-Benzopyridine |
| 14.064 | 3523 | 10491 | 123-75-1 | Пирролидин | Pyrrolidine | Tetramethylenimine; Tetrahydropyrrole |
| 14.065 | 3540 | 11381 | 108-48-5 | 2,6-Диметилпиридин | 2,6-Dimethylpyridine | 2,6-Lutidine |
| 14.066 | 3546 | 11385 | 104-90-5 | 5-Этил-2-метилпиридин | 5-Ethyl-2-methylpyridine | 5-Ethyl-2-picoline; 2-Methyl-5-ethylpyridine |
| 14.067 | 3569 | 11921 | 32737-14-7 | 2-Метил-3,5 или 6-этоксипиразин | 2-Methyl-3,5 or 6-ethoxypyrazine | - |
| 14.068 | 3614 | 11942 | 1073-26-3 | 2-Пропионилпиррол | 2-Propionylpyrrole | Ethyl 2-pyrrolyl ketone |
| 14.069 | 3631 | - | 28217-92-7 | Циклогексилметилпиразин | Cyclohexylmethylpyrazine | 2-Pyrazine cyclohexyl methyl; 2-Pyrazinyl cyclohexyl methyl |
| 14.070 | 3654 | - | 67860-38-2 | 4-Ацетил-2-метилпиримидин | 4-Acetyl-2-methylpyrimidine | Ethanone, 1-(2-methyl-4-pyrimidinyl)- |
| 14.071 | 3709 | - | 93-60-7 | Метил никотинат | Methyl nicotinate | 3-Carbomethoxypyridine; Methyl 3-pyridinecarboxylate |
| 14.072 | 3751 | - | 2110-18-1 | 2-(3-Фенилпропил)пиридин | 2-(3-Phenylpropyl)pyridine | - |
| 14.076 | 3183 | 2266 | 2847-30-5 | 2-Метокси-(3,5 или 6)-метилпиразин | 2-Methoxy-(3,5 or 6)-methylpyrazine | - |
| 14.077 | 3280 | 11329 | 68739-00-4 | 2-Этил-(3,5 или 6)-метоксипиразин (85%) и 2-метил-(3,5 или 6)-метоксипиразин (13%) | 2-Ethyl-(3,5 or 6)-methoxypyrazine (85%) and 2-Methyl-(3,5 or 6)-methoxypyrazine (13%) | - |
| 14.078 | 3358 | 11344 | 93905-03-4 | 2-Изопропил-(5 или 6)-метоксипиразин | 2-Isopropyl-(5 or 6)-methoxypyrazine | - |
| 14.080 | 4249 | - | 99583-29-6 | 2-Ацетил-1-пирролин | 2-Acetyl-1-pyrroline | - |
| 14.082 | 3964 | 11296 | 23787-80-6 | 2-Ацетил-3-метилпиразин | 2-Acetyl-3-methylpyrazine | - |
| 14.084 | - | 11297 | 22047-27-4 | 2-Ацетил-5-метилпиразин | 2-Acetyl-5-methylpyrazine | - |
| 14.086 | - | 11295 | 34413-34-8 | 2-Ацетил-6-этилпиразин | 2-Acetyl-6-ethylpyrazine | - |
| 14.087 | - | 11298 | 22047-26-3 | 2-Ацетил-6-метилпиразин | 2-Acetyl-6-methylpyrazine | - |
| 14.095 | 3916 | 11305 | 18138-05-1 | 3,5-Диэтил-2-метилпиразин | 3,5-Diethyl-2-methylpyrazine | 2,6-Diethyl-3-methylpyrazine |
| 14.096 | 3915 | 11304 | 32736-91-7 | 2,5-Диэтил-3-метилпиразин | 2,5-Diethyl-3-methylpyrazine | - |
| 14.097 | - | 11306 | 13238-84-1 | 2,5-Диэтилпиразин | 2,5-Diethylpyrazine | - |
| 14.098 | 3917 | 11309 | 38917-62-3 | 6,7-Дигидро-2,3-диметил-5H-циклопентапиразин | 6,7-Dihydro-2,3-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | - |
| 14.100 | 3149 | 727 | 55031-15-7 | 3,(5- или 6-) Диметил-2-этилпиразин | 3,(5- or 6-)Dimethyl-2-ethylpyrazine | 2,(5 or 6)-Dimethyl-3-ethylpyrazine; 2-Ethyl-3,5(6)-dimethyl pyrazine; 3-Ethyl-2,5(6)-dimethyl pyrazine |
| 14.101 | - | 11318 | 40790-20-3 | 2,5-Диметил-3-изопропилпиразин | 2,5-Dimethyl-3-isopropylpyrazine | - |
| 14.104 | 4389 | - | 108-47-4 | 2,4-Диметилпиридин | 2,4-Dimethylpyridine | - |
| 14.106 | - | 11382 | 591-22-0 | 3,5-Диметилпиридин | 3,5-Dimethylpyridine | - |
| 14.107 | - | 11383 | 625-84-3 | 2,5-Диметилпиррол | 2,5-Dimethylpyrrole | 2,5-dimethyl-1H-pyrrole |
| 14.109 | 3569 | 11325 | 32737-14-7 | 2-Этокси-3-метилпиразин | 2-Ethoxy-3-methylpyrazine | - |
| 14.111 | 3149 | 2246 | 13360-65-1 | 3-Этил-2,5-диметилпиразин | 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine | - |
| 14.112 | 3280 | 11329 | 25680-58-4 | 2-Этил-3-метоксипиразин | 2-Ethyl-3-methoxypyrazine | - |
| 14.114 | 3919 | 11331 | 13925-03-6 | 2-Этил-6-метилпиразин | 2-Ethyl-6-methylpyrazine | 2-Methyl-6-ethylpyrazine; 6-Methyl-2-ethylpyrazine |
| 14.115 | - | 11767 | 100-71-0 | 2-Этилпиридин | 2-Ethylpyridine | - |
| 14.116 | - | 11387 | 536-75-4 | 4-Этилпиридин | 4-Ethylpyridine | - |
| 14.121 | 3358 | 11344 | 93905-03-4 | 2-Изопропил-(3,5 или 6)-метоксипиразин | 2-Isopropyl-(3,5 or 6)-methoxypyrazine | - |
| 14.122 | - | 11342 | 67952-59-4 | 2-Изопропил-3-метилтиопиразин | 2-Isopropyl-3-methylthiopyrazine | 2-(1-methylethyl)-3-(methylthio)pyrazine |
| 14.123 | 3940 | 11343 | 29460-90-0 | Изопропилпиразин | Isopropylpyrazine | (2-Methylpropyl)pyrazine |
| 14.124 | - | 11400 | 644-98-4 | 2-Изопропилпиридин | 2-Isopropylpyridine | - |
| 14.126 | 3183 | 2266 | 2847-30-5 | 2-Метокси-3-метилпиразин | 2-Methoxy-3-methylpyrazine | 2-Methyl-3-methoxypyrazine |
| 14.133 | 4244 | - | 109-05-7 | 2-Метилпиперидин | 2-Methylpiperidine | 2-Pipecoline; (+/-)-alpha-Pipecoline; (+/-)-2-Methylpiperidine; alpha-Methylpiperidine; alpha-Pipecoline; DL-2-Methylpiperidine |
| 14.134 | - | 11415 | 109-06-8 | 2-Метилпиридин | 2-Methylpyridine | alpha-Picoline; 2-Picoline |
| 14.135 | - | 11801 | 108-99-6 | 3-Метилпиридин | 3-Methylpyridine | beta-Picoline; 3-Picoline |
| 14.136 | - | 11416 | 108-89-4 | 4-Метилпиридин | 4-Methylpyridine | gamma-Picoline; 4-Picoline |
| 14.138 | - | 11358 | 91-63-4 | 2-Метилхинолин | 2-Methylquinoline | Quinaldine |
| 14.141 | 4250 | - | 110-85-0 | Пиперазин | Piperazine | 1,4-Diazocyclohexane; 1,4-Piperazine; Antiren; Diethylenediamine; Dispermine; Eraverm; Hexahydropyrazine; Lumbrical; Piperizidine; Pipersol; Pyrazine hexahydride; Uvilon; Vermex; Worm-a-Ton; Wurmirazin |
| 14.142 | 3961 | 11362 | 18138-03-9 | Пропилпиразин | Propylpyrazine | 2-Proylpyrazine |
| 14.143 | - | 11419 | 4673-31-8 | 3-Пропилпиридин | 3-Propylpyridine | - |
| 14.144 | 4015 | 11363 | 290-37-9 | Пиразин | Pyrazine | - |
| 14.145 | - | 11393 | 1003-29-8 | Пиррол-2-карбальдегид | Pyrrole-2-carbaldehyde | 2-Formylpyrrole |
| 14.147 | - | 11365 | 91-19-0 | Хиноксалин | Quinoxaline | 1,4-Benzodiazine |
| 14.152 | 2977 | 717 | 6119-70-6 | Хинина сульфат | Quinine sulphate | - |
| 14.161 | - | 11310 | - | 6,7-Дигидро-2,5-диметил-5H-циклопентапиразин | 6,7-Dihydro-2,5-dimethyl-5H-cyclopentapyrazine | - |
| 14.164 | 4065 | - | 622-39-9 | 2-Пропилпиридин | 2-Propylpyridine | Conyrine, 2-n-Propylpyridine, 1-(2-Pyridyl)propane |
| 15.001 | 3062 | 478 | 7774-74-5 | 2-Меркаптотиофен | 2-Mercaptothiophene | 2-Thionyl mercaptan; 2-Thiophenethiol |
| 15.002 | 3192 | 736 | 38205-64-0 | 2-Метил-5-метокситиазол | 2-Methyl-5-methoxythiazole | 5-Methoxy-2-methylthiazole |
| 15.004 | 3209 | 2203 | 13679-70-4 | 5-Метил-2-тиофенкарбальдегид | 5-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde | 2-Formyl-5-methylthiophen; 2-Thiophene carboxaldehyde,5-methyl; 2-Thiophenecarbaldehyde,5-methyl- |
| 15.005 | 3145 | 2237 | 65505-18-2 | 2,4-Диметил-5-винилтиазол | 2,4-Dimethyl-5-vinylthiazole | - |
| 15.006 | 3450 | 2322 | 55704-78-4 | 2,5-Дигидрокси-2,5-диметил-1,4-дитиан | 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane | 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane |
| 15.007 | 3270 | 2325 | 38325-25-6 | спиро(2,4-Дитиа-1-метил-8-окса-бицикло[3.3.0]октан-3,3'-(1'-окса-2'-метил)-циклопентан) и спиро(Дитиа-6-метил-7-окса-бицикло[3.3.0]октан-3,3'-(1'-окса-2-метил)циклопентан) | spiro(2,4-Dithia-1-methyl-8-oxa-bicyclo[3.3.0]octane-3,3'-(1'-oxa-2'-methyl)-cyclopentane) and spiro(Dithia-6-methyl-7-oxa-bicyclo[3.3.0]octane-3,3'-(1'-oxa-2-methyl)cyclopentane) | Spiro [dithia-6-methyl-7-oxabicyclo [3.3.0] octane-3,3alpha-(1alpha-oxa-2-methyl)cyclopentane] (isomere component) |
| 15.008 | 3323 | 2333 | 6911-51-9 | 2-Тиенил дисульфид | 2-Thienyl disulfide | 2,2-Dithiodithiophene; 2,2alpha-Dithiodithiophene |
| 15.009 | 3475 | 2334 | 828-26-2 | Тритиоацетон | Trithioacetone | 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-s-Trithiane; 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5-trithiane |
| 15.010 | 3817 | 2335 | 29926-41-8 | 2-Ацетил-2-тиазолин | 2-Acetyl-2-thiazoline | Acetyl thiazoline-2; 2-Acetyl-4,5-dihydrothiazole |
| 15.011 | 3267 | 2336 | 38205-60-6 | 5-Ацетил-2,4-диметилтиазол | 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole | 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole; 2,4-Dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone |
| 15.012 | 3266 | 2337 | 1003-04-9 | 4,5-Дигидротиофен-3(2H)-он | 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one | 3-Tetrahydrothiophenone; 3-Thiophenone; Tetrahydrothiophen-3-one; Dihydrothiophenone |
| 15.013 | 3134 | 11618 | 18640-74-9 | 2-Изобутилтиазол | 2-Isobutylthiazole | Thiazole, 2-isobutyl; 2-(2-Methylpropyl)thiazole |
| 15.014 | 3204 | 11621 | 137-00-8 | 5-(2-Гидроксиэтил)-4-метилтиазол | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole | 4-Methyl-5-thiazole ethanol; Sulfurol; 5-Thiazoleethanol, 4-methyl- |
| 15.015 | 3205 | 11620 | 656-53-1 | 4-Метил-5-(2-ацетоксиэтил)тиазол | 4-Methyl-5-(2-acetoxyethyl)thiazole | 4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate; 5-Thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate |
| 15.016 | 3256 | 11594 | 95-16-9 | Бензотиазол | Benzothiazole | - |
| 15.017 | 3274 | 11606 | 3581-91-7 | 4,5-Диметилтиазол | 4,5-Dimethylthiazole | - |
| 15.018 | 3313 | 11633 | 1759-28-0 | 4-Метил-5-винилтиазол | 4-Methyl-5-vinylthiazole | Thiazole, 4-methyl-5-vinyl |
| 15.019 | 3325 | 11650 | 13623-11-5 | 2,4,5-Триметилтиазол | 2,4,5-Trimethylthiazole | - |
| 15.020 | 3328 | 11726 | 24295-03-2 | 2-Ацетилтиазол | 2-Acetylthiazole | Methyl-2-thiazoyl ketone; Ethanone, 1-(2-thiazolyl)-; 2-Thiazolyl methyl ketone |
| 15.021 | 3340 | 11611 | 15679-19-3 | 2-Этокситиазол | 2-Ethoxythiazole | 2-Thiazolyl ethyl ether; Ethyl 2-thiazolyl ether |
| 15.022 | 3372 | 11598 | 18277-27-5 | 2-(втор-Бутил)тиазол | 2-(sec-Butyl)thiazole | 2-But-2-ylthiazole; Thiazole, 2-sec-butyl-; 2-(1-Methylpropyl)thiazole |
| 15.023 | 3512 | 11601 | 13679-85-1 | 4,5-Дигидро-2-метилтиофен-3(2H)-он | 4,5-Dihydro-2-methylthiophene-3(2H)-one | 2-Methyltetrathiophen-3-one; 2-Methyl-4,5-3-thiophenone; 2-Methylthiolan-3-one; Dihydrothiophenone-3(2H), 2-methyl- |
| 15.024 | 3527 | 11603 | 2530-10-1 | 3-Ацетил-2,5-диметилтиофен | 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene | 2,5-Dimethyl-3-thienyl methyl ketone; Ethanone, 1-(2,5-dimethyl-3-thienyl)- |
| 15.025 | 3541 | 11883 | 23654-92-4 | 3,5-Диметил-1,2,4-тритиолан | 3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolane | - |
| 15.026 | 3555 | - | 15679-13-7 | 2-Изопропил-4-метилтиазол | 2-Isopropyl-4-methylthiazole | Thiazole, 2-isopropyl-4-methyl- |
| 15.027 | 3611 | - | 43039-98-1 | 2-Пропионилтиазол | 2-Propionylthiazole | Thiazole, 2-propionyl- |
| 15.028 | 3615 | 11642 | 288-47-1 | Тиазол | Thiazole | - |
| 15.029 | 3619 | - | 65894-82-8 | 2-(втор-Бутил)-4,5-диметил-3-тиазолин | 2-(sec-Butyl)-4,5-dimethyl-3-thiazoline | 2,5-Dihydro-4,5-dimethyl-2-but-2-ylthiazole; 2-(1-Methylpropyl)-4,5-dimethyl-3-thiazoline |
| 15.030 | 3620 | - | 76788-46-0 | 4,5-Диметил-2-этил-3-тиазолин | 4,5-Dimethyl-2-ethyl-3-thiazoline | 2-Ethyl-4,5-dimethyl-3-thiazoline; |
| 15.032 | 3621 | - | 65894-83-9 | 4,5-Диметил-2-изобутил-3-тиазолин | 4,5-Dimethyl-2-isobutyl-3-thiazoline | 4,5-Dimethyl-2-(2-methylpropyl)-3-thiazoline; 3-Thiazoline, 4,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)- |
| 15.033 | 3680 | 11612 | 15679-12-6 | 2-Этил 4-метилтиазол | 2-Ethyl 4-methylthiazole | - |
| 15.034 | 3705 | - | 5616-51-3 | 2-Метил-1,3-дитиолан | 2-Methyl-1,3-dithiolane | - |
| 15.035 | 3716 | 11627 | 693-95-8 | 4-Метилтиазол | 4-Methylthiazole | - |
| 15.036 | 3718 | - | 43040-01-3 | 3-Метил-1,2,4-тритиан | 3-Methyl-1,2,4-trithiane | - |
| 15.037 | - | 11590 | 13679-72-6 | 2-Ацетил-3-метилтиофен | 2-Acetyl-3-methylthiophene | 1-(3-methyl-2-thienyl)ethan-1-one |
| 15.038 | - | 11589 | 7533-07-5 | 2-Ацетил-4-метилтиазол | 2-Acetyl-4-methylthiazole | - |
| 15.040 | - | 11728 | 88-15-3 | 2-Ацетилтиофен | 2-Acetylthiophene | Methyl 2-thienyl ketone |
| 15.043 | - | 11596 | 54411-06-2 | 2-Бутил-5-этилтиофен | 2-Butyl-5-ethylthiophene | - |
| 15.044 | - | 11597 | 37645-61-7 | 2-Бутилтиазол | 2-Butylthiazole | - |
| 15.049 | 4030 | - | 54644-28-9 | 3,5-Диэтил-1,2,4-тритиолан | 3,5-Diethyl-1,2,4-trithiolane | 1,2,4-Trithiolane, 3,5-diethyl-, (+/-) |
| 15.057 | 3782 | - | 104691-40-9 | 4,6-Диметил-2-(1-метилэтил)дигидро-1,3,5-дитиазин | 4,6-Dimethyl-2-(1-methylethyl)dihydro-1,3,5-dithiazine | 2(4)-Isopropyl-4(2),6-dimethyldihydro-4H-1,3,5-dithiazine |
| 15.062 | - | 11605 | 541-58-2 | 2,4-Диметилтиазол | 2,4-Dimethylthiazole | - |
| 15.063 | 4035 | - | 4175-66-0 | 2,5-Диметилтиазол | 2,5-Dimethylthiazole | - |
| 15.064 | - | 11609 | 638-02-8 | 2,5-Диметилтиофен | 2,5-Dimethylthiophene | Thiazole, 2,5-dimethyl- |
| 15.066 | 3831 | - | 505-29-3 | 1,4-Дитиан | 1,4-Dithiane | p-Dithiane; 1,4-Dithiocyclohexane; 1,4-Dithiin, tetrahydro-; Diethylene disulfide |
| 15.068 | 4388 | - | 19961-52-5 | 5-Этил-2-метилтиазол | 5-Ethyl-2-methylthiazole | - |
| 15.072 | - | 11614 | 505-29-3 | 2-Этилтиофен | 2-Ethylthiophene | - |
| 15.076 | 4137 | 11616 | 18794-77-9 | 2-Гексилтиофен | 2-Hexylthiophene | - |
| 15.078 | - | 11617 | 53498-32-1 | 2-Изобутил-4,5-диметилтиазол | 2-Isobutyl-4,5-dimethylthiazole | 4,5-Dimethyl-2-(2-methylpropyl)thiazole |
| 15.079 | 3781 | - | 101517-87-7 | 2-Изобутилдигидро-4,6-диметил-1,3,5-дитиазин | 2-Isobutyldihydro-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazine | 2(4)-Isobutyl-4(2),6-dimethyldihydro-4H-1,3,5-dithiazine; 2-(2-Methylpropyl)dihydro-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazine |
| 15.081 | - | 11619 | 292-46-6 | Лентионин | Lenthionine | 1,2,3,5,6-Pentathiacycloheptane |
| 15.085 | - | 11622 | 13679-83-9 | 4-Метил-2-пропионилтиазол | 4-Methyl-2-propionylthiazole | - |
| 15.089 | - | 11626 | 3581-87-1 | 2-Метилтиазол | 2-Methylthiazole | - |
| 15.091 | - | 11631 | 554-14-3 | 2-Метилтиофен | 2-Methylthiophene | - |
| 15.092 | - | 11632 | 616-44-4 | 3-Метилтиофен | 3-Methylthiophene | - |
| 15.096 | - | 11634 | 4861-58-9 | втор-Пентилтиофен | sec-Pentylthiophene | 1-Methylbutylthiophene |
| 15.097 | - | 11635 | 13679-75-9 | 2-Пропионилтиофен | 2-Propionylthiophene | 2-Propanoylthiophene |
| 15.105 | - | 11580 |  | 1-(2-Тиенил)этан-1-тиол | 1-(2-Thienyl)ethane-1-thiol | 1-(2-Thienyl)ethylmercaptan |
| 15.106 | - | 11647 | 110-02-1 | Тиофен | Thiophene | - |
| 15.107 | - | 11874 | 98-03-3 | Тиофен-2-карбальдегид | Thiophene-2-carbaldehyde | 2-Formylthiophene |
| 15.109 | 4018 | 11649 | 638-17-5 | 2,4,6-Триметилдигидро-1,3,5(4H)-дитиазин | 2,4,6-Trimethyldihydro-1,3,5(4H)-dithiazine | Thialdine |
| 15.113 | 4017 | - | 74595-94-1 | 2,4,6-Триизобутил-5,6-дигидро-4H-1,3,5-дитиазин | 2,4,6-Triisobutyl-5,6-dihydro-4H-1,3,5-dithiazine | - |
| 16.001 | 2054 | 464 | 7563-33-9 | Аммония изовалерат | Ammonium isovalerate | Isovaleric acid, ammonium salt; Ammonium 3-methylbutanoate; Butanoic acid, 3-methyl-, ammonium salt; Ammonium 3-methylbutanoate |
| 16.002 | 2053 | 482 | 12135-76-1 | Диаммоний сульфид | Diammonium sulfide | Ammonium monosulfide |
| 16.006 | 2787 | 590 | 2444-46-4 | N-Нонаноил 4-гидрокси-3-метоксибензиламид | N-Nonanoyl 4-hydroxy-3-methoxybenzylamide | Pelargonyl vanillylamide; N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide; n-Nonanoyl vanillylamide |
| 16.007 | 3779 | 647 | 7783-06-4 | Сероводород | Hydrogen sulfide | - |
| 16.009 | - | 739 | 7664-41-7 | Аммиак | Ammonia | - |
| 16.012 | 2528 | 2221 | 1405-86-3 | Глицирризовая кислота | Glycyrrhizic acid | Glycyrrhizin |
| 16.013 | 3455 | 2298 | 39711-79-0 | N-Этил-2-изопропил-5-метилциклогексан карбоксамид | N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexane carboxamide | N-Ethyl-p-menthane-3-carboxamide |
| 16.015 | 2444 | 6002(2)/11949 | 77-83-8 | Этил метилфенилглицидат | Ethyl methylphenylglycidate | Ethyl alpha,beta-epoxy-beta-methylphenylpropionate; Strawberry aldehyde; Aldehyde C-16; Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-phenylbutanoate |
| 16.016 | 2224 | 11741 | 58-08-2 | Кофеин | Caffeine | 1,3,7-trimethyl-2,6-dioxopurine |
| 16.017 | 2446 | 11869 | 109-95-5 | Этил нитрит | Ethyl nitrite | Nitrous ether |
| 16.018 | 2454 | 11844 | 121-39-1 | Этил 3-фенил-2,3-эпоксипропионат | Ethyl 3-phenyl-2,3-epoxypropionate | Ethyl alpha,beta-epoxy-alpha-phenylpropionate; Ethyl 3-phenylglycidate |
| 16.027 | 3322 | 10493 | 67-03-8 | Тиамина гидрохлорид | Thiamine hydrochloride | Vitamin B1; 3-((4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride |
| 16.030 | 3578 | 11540 | 67715-80-4 | 2-Метил-4-пропил-1,3-оксатиан | 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane | 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl |
| 16.032 | 3591 | - | 83-67-0 | Теобромин | Theobromine | 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1h-purine-2,6-dione; 3,7-Dimethylxanthine; 1H-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3,7-dimethyl; 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| 16.039 | 3752 | - | - | Калия 2-(1'-этокси)этоксипропаноат | Potassium 2-(1'-ethoxy)ethoxypropanoate | - |
| 16.040 | 3757 | 11707 | 74367-97-8 | Этил 2,3-эпокси-3-метил-3-п-толилпропионат | Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-p-tolylpropionate | Ethyl methyl-p-tolylglycidate; Ethyl methyl-p-methylphenylglycidate; Ethyl 2,3-epoxy-3-(4-methylphenyl)butanoate |
| 16.041 | 3773 | - | 13794-15-5 | Натрия 2-(4-метоксифенокси)пропионат | Sodium 2-(4-methoxyphenoxy)propionate | - |
| 16.042 | 4084 | 10501 | 18383-49-8 | Карвон-5,6-оксид | Carvone-5,6-oxide | 5,6-Epoxy-p-menth-8-en-2-one |
| 16.043 | 4085 | 10500 | 1139-30-6 | бета-Кариофиллен эпоксид | beta-Caryophyllene epoxide | beta-Caryophyllene oxide; 4,5-Epoxy-4,12,12-trimethyl-8-methylene-bicyclo[8.2.0]dodecane |
| 16.044 | 4199 | 10508 | 35178-55-3 | Пиперитенон оксид | Piperitenone oxide | 1,2-Epoxy-p-menth-4(8)-en-3-one |
| 16.049 | 4252 | - | 541-35-5 | Бутирамид | Butyramide | Butyramide; Butanimidic acid; n-Butylamide |
| 16.051 | 4109 | - | 38284-11-6 | Эпоксиоксафорон | Epoxyoxophorone | 7-Oxabicyclo[ 4.1.0] heptane-2,5-dione, 1,3,3-trimethyl-; 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxycyclohexane-1,4-dione |
| 16.053 | 3804 | 10459 | 51115-67-4 | 2-Изопропил-N,2,3-триметилбутанамид | 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide | 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide; N,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide |
| 16.055 | 3794 | - | 564-20-5 | Склареолид | Sclareolide | Norambrienolide; Decahydro-tetramethylnaphtho-furanone; 3a,6,6,9a-Tetramethyldecahydronaptho(2,1b) furan-1-one |
| 16.056 | 3813 | - | 107-35-7 | Таурин | Taurine | 2-Aminoethanesulfonic acid |
| 16.058 | 2769 | 10286 | 10236-47-2 | Нарингин | Naringin | - |
| 16.059 | 2053 | 482 | 12124-99-1 | Аммония сульфид | Ammonium hydrogen sulphide | - |
| 16.060 | 2528 | 2221 | 53956-04-0 | Глицирризовая кислота, аммонийная соль | Glycyrrhizic acid, ammoniated | - |
| 16.061 | 3811 | - | 20702-77-6 | Неогесперидина дигидрохалькон | Neohesperidine dihydrochalcone | - |
| 16.071 | 4037 | - | 188590-62-7 | 4,5-Эпоксидек-2(транс)-еналь | 4,5-Epoxydec-2(trans)-enal | - |
| 16.073 | 3900 | - | 126-96-5 | Натрия диацетат | Sodium diacetate | Sodium ethanoate |
| 16.075 | 3801 | - | 122397-96-0 | Этилванилина бета-D-глюкопиранозид | Ethyl vanillin beta-D-glucopyranoside | - |
| 16.080 | 3042 | 746 | 72401-53-7 | Дубильная килота | Tannic acid | D-glucose pentakis[3,4-dihydroxy-5-[(trihydroxy-3,4,5-benzoyl)oxy]benzoate] |
| 16.081 | 3038 | 11819 | 126-14-7 | Сахарозы октаацетат | Sucrose octaacetate | Octaacetylsucrose; Octaacetyl sucrose |
| 17.001 | 3252 |  | 107-95-9 | бета-Аланин | beta-Alanine | 3-Aminopropanoic acid |
| 17.002 | 3818 | 11729 | 56-41-7 | l-Аланин | l-Alanine | 2-Aminopropanoic acid |
| 17.003 | 3819 | 11890 | 74-79-3 | l-Аргинин | l-Arginine | (S)-2-Amino-5-guanidinovaleric acid; Arginine; 2-Amino-5-guanidinovaleric acid |
| 17.005 | 3656 | 10078 | 56-84-8 | Аспарагиновая кислота | Aspartic acid | 2-Aminobutanedioic acid |
| 17.006 | - | 11747 | 56-89-3 | Цистеин | Cystine | - |
| 17.007 | 3684 | - | 56-85-9 | Глутамин | Glutamine | - |
| 17.008 | 3694 | - | 71-00-1 | l-Гистидин | l-Histidine | - |
| 17.010 | 3295 | 10127 | 443-79-8 | d,l-Изолейцин | d,l-Isoleucine | 2-Amino-3-methylpentanoic acid |
| 17.012 | 3297 | 10482 | 61-90-5 | l-Лейцин | l-Leucine | - |
| 17.013 | 3847 | 11947 | 70-54-2 | DL-Лизин | DL-Lysine | - |
| 17.014 | 3301 | 569 | 59-51-8 | d,l-Метионин | d,l-Methionine | D,L-Methionine; alpha-Amino-gamma-methyl thio-n-butyric acid; 2-Amino-4-(methy thio)-butanoic acid; 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid |
| 17.015 | 3445 | 761 | 1115-84-0 | S-Метилметионинсульфониум хлорид | S-Methylmethioninesulphonium chloride | Vitamin U; DL-(3-Amino-3-carboxypropyl)dimethylsulphonium chloride |
| 17.017 | 3726 | 10488 | 150-30-1 | DL-Фенилаланин | DL-Phenylalanine | - |
| 17.018 | 3585 | 10488 | 63-91-2 | l-Фенилаланин | l-Phenylalanine | - |
| 17.019 | 3319 | 10490 | 147-85-3 | l-Пролин | l-Proline | Pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| 17.022 | 3736 | - | 60-18-4 | l-Тирозин | l-Thyrosine | - |
| 17.023 | 3444 | - | 516-06-3 | DL-Валин | DL-Valine | 2-Amino-3-methylbutanoic acid |
| 17.024 | 3818 | 11729 | 302-72-7 | DL-Аланин | DL-Alanine | L-alpha-Alanine; (S)-2-Aminopropanoic acid; L-alpha-Aminopropionic acid; DL-Alanine; DL-2-Aminopropanoic acid |
| 17.026 | 3847 | 11947 | 56-87-1 | l-Лизин | l-Lysine | Lysine; (S)-2,6-Diaminohexanoic acid; alpha, epsilon-Diaminocaproic acid |
| 17.027 | 3301 | - | 63-68-3 | l-Метионин | l-Methionine | - |
| 17.028 | 3444 | - | 72-18-4 | l-Валин | l-Valine | - |
| 17.032 | - | 11746 | 52-89-1 | l-Цистеин гидрохлорид | l-Cysteine hydrochloride | - |
| 17.033 | 3263 | 10464 | 52-90-4 | l-Цистеин | l-Cysteine | - |
| 17.034 | 3287 | 1177 | 56-40-6 | Глицин | Glycine | - |

--------------------------------

<1> Ru N - номер Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, российская нумерация вкусоароматических веществ, разрешенных к применению при производстве пищевых ароматизаторов, которая основана на Европейской базе данных "FLAVIS". После латинских букв "Ru" первые две цифры до точки обозначают химические классы соединений, последующие три цифры после точки обозначают номер этого вещества в указанном классе соединений; классы соединений: 01 - углеводороды, 02 - спирты, 03 - простые эфиры, 04 - фенолы и простые эфиры фенолов, 05 - альдегиды, 06 - ацетали альдегидов, 07 - кетоны, 08 - кислоты органические, 09 - сложные эфиры органических кислот, 10 - лактоны, 11 - амины, 12 - серосодержащие соединения, 13 - кислородсодержащие гетероциклические соединения, 14 - азотсодержащие гетероциклические соединения, 15 - серосодержащие гетероциклические соединения, 16 - соединения смешанных классов, 17 - аминокислоты.

<2> FEMA N - номер по списку FEMA-GRAS "Вкусоароматические вещества, общепризнанные как безопасные" Ассоциацией производителей ароматизаторов и экстрактов.

<3> CoE (EC) N - номер по классификации, принятой в соответствии с законодательством Европейского союза, Евразийского экономического союза.

<4> Номер CAS - регистрационный номер в соответствии с данными химической реореративной службы CAS (Chemical Abstracts Service).

## Таблица 5

Показатели безопасности ароматизаторов

| Наименование продукции | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг (л), не более | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Ароматизаторы | свинец | 5,0 | - |
|  | мышьяк | 3,0 |  |
|  | кадмий | 1,0 |  |
|  | ртуть | 1,0 |  |
|  | бенз(а)пирен | 0,002 | для ароматизаторов коптильных |
|  | бенз(а)антрацен | 0,02 |  |
| Ароматизаторы на водной основе жидкие и пастообразные <*> | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (далее - КМАФАнМ), колониеобразующих единиц в 1 г (далее - КОЕ/г), не более | 5 х 102 | кроме водных растворов с содержанием этилового спирта или пропиленгликоля более 15% |
|  | бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (далее - БГКП) в 1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени и дрожжи (сумма) КОЕ/г, не более | 100 |  |
| Ароматизаторы сухие на основе сахаров, камедей, соли и других продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 103 | - |
|  | БГКП (колиформы) в 0,1 г | не допускаются |  |
|  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются |  |
|  | плесени КОЕ/г, не более | 100 | - |
|  | дрожжи (сумма) КОЕ/г, не более | 100 |  |
| Ароматизаторы сухие на основе крахмала и пряностей | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | 5 х 105 | - |
|  | БГКП (колиформы) в 0,01 г | не допускаются |  |
|  | патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускаются | - |
|  | плесени КОЕ/г, не более | 500 |  |
|  | дрожжи (сумма) КОЕ/г, не более | 100 |  |
|  | сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются | для пряностей |

--------------------------------

<*> Кроме водных растворов с содержанием этилового спирта или пропиленгликоля более 15%.

## Таблица 6

Показатели безопасности ферментных препаратов

| Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Токсичные элементы: |  |  |
| свинец | 5,0 |  |
| Микотоксины: |  | для ферментных препаратов грибного происхождения |
| стеригматоцистин | не допускается |  |
| афлатоксин B1 | не допускается |  |
| Т-2 токсин | не допускается |  |
| зеараленон | не допускается |  |
| охратоксин A | не допускается |  |
| Антибиотическая активность | не допускается | для ферментных препаратов бактериального и грибного происхождения |
| Микробиологические показатели: |  |  |
| КМАФАнМ, КОЕ/г (см3), не более | 5 х 104 | для ферментных препаратов растительного, микробного (бактериального и грибного) происхождения |
|  | 1 х 104 | для ферментных препаратов животного происхождения, в том числе молокосвертывающих |
| Жизнеспособные формы продуцентов | не допускаются | для ферментных препаратов бактериального происхождения |
| БГКП (колиформы) в 0,1 г (см3) | не допускаются |  |
| патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г (см3) | не допускаются |  |
| E.coli в 25 г (см3) | не допускаются |  |

## Таблица 7

Ферментные препараты, разрешенные для применения при производстве пищевой продукции

| Наименование ферментных препаратов | Источник получения, продуцент |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ### Ферментные препараты животного происхождения |  |
| альфа-Амилаза | поджелудочные железы крупного рогатого скота, свиней |
| Каталаза | печень крупного рогатого скота, лошадей |
| Лизоцим | белок куриных яиц |
| Липаза | желудки, преджелудки, сычуги, слюнные железы крупного рогатого скота |
| Пепсин | желудки свиней |
| Пепсин птичий | преджелудок кур |
| Сычужный фермент | желудки, сычуги крупного рогатого скота, телят, коз, козлят, овец, ягнят |
| Трипсин | поджелудочные железы крупного рогатого скота, свиней |
| Фосфолипаза | поджелудочные железы телят, ягнят, козлят |
| Химозин | поджелудочные железы телят, ягнят, козлят |
| ### Ферментные препараты растительного происхождения |  |
| Бромелаин | ананас (Ananas spp.) |
| Липозидаза, липоксигеназа | соя |
| Мальткарбогидразы | ячмень, ячменный солод |
| Папаин | папайя (Carica papaya) |
| Химопапаин | папайя (Carica papaya) |
| Фицин | инжир (Ficus spp.) |
| ### Ферментные препараты микробного происхождения |  |
| Алкогольдегидрогеназа | Saccharomyces cerevisiae |
| альфа-Амилаза | Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus amyliquefaciens Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus stearothermophilus Bacillus subtilis Rhizopus arrhizus Rhizopus oryzae |
| бета-Амилаза | Bacillus cereus Bacillus megaterium Bacillus subtilis |
| Арабинофуранозидаза | Aspergillus niger |
| альфа-Галактозидаза | Aspergillus niger Mortierella vinacea Saccharomyces cerevisiae |
| бета-Галактозидаза | Aspergillus niger Curvalaria inaegualis Penicillium canescens Saccharomyces fragilis Saccharomyce ssp. |
| Гемицеллюлаза | Aspergillus aculeatus Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus subtilis Rhizopus arrhizus Sporotrichum dimorphosporum Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| бета-Глюканаза | Aspergillu sawamori Aspergillus batate Aspergillus niger Bacillus subtilis Humicola insolens Rhizopus pigmaues Trichoderma harzianum |
| эндо-бета-Глюканаза | Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus circulans Bacillus subtilis Disporotrichum dimorphosporum Penicillium emersonii Rhizopus arrhizus Rhizopus oryzae Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| Глюкоамилаза или амилоглюкозидаза | Aspergillus amaurii Aspergillus awamori Aspergillus niger Aspergillus oryzae Rhizopus arrhizus Rhizopus niveus Rhizopus oryzae Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| бета-Глюкозидаза | Endmycopsis sp. Penicillium vitale Rhizopus pigmaues Trichoderma harzianum |
| экзо-альфа-Глюкозидаза | Aspergillus niger Penicillium vitale |
| Глюкозизомераза | Actinoplanes missouriensis Arthrobacter sp. Bacillus coagulans Streptomyces albus Streptomyces olivaceus Streptomyces olivochromogenes Streptomyces rubiginosus Streptomyces sp. Streptomyces violaceoniger |
| Глюкозоксидаза | Aspergillus niger |
| альфа-декарбоксилаза | Bacillus brevis |
| Декстраназа | Aspergillus sp. Bacillus subtilis Klebsiella aerogenes Penicillium funiculosum Penicillium lilacinus |
| Изомераза | Bacillus cereus |
| Инвертаза | Aspergillus niger Bacillus subtilis Kluyveromyces fragilis Saccharomyces carlsbergensis Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces sp. |
| Инулиназа | Aspergillus niger Kluyveromyces fragilis Sporotrichum dimorphosporum Streptomyce ssp. |
| Каталаза | Aspergillus niger Micrococcus luteus (lysodeicticus) Penicillium vitale |
| Ксиланаза | Aspergillus niger Aspergillus aculeatus Humicola insolens Sporotrichum dimorphosporum Streptomyces sp. Trichoderma longibrachiatum (reesei) Trichoderma viride |
| Лактаза, бета-галактозидаза | Aspergillus niger Aspergillus oryzae Kluyveromyces fragilis Kluyveromyces lactis Saccharomyces sp. |
| Липаза | Aspergillus flavus Aspergillus niger Aspergillus oryzae Brevibacterium linens Candida lipolytica Candida rugosa Mucor javanicus Mucor miehei Mucor pusillus Rhizopus arrhizus Rhizopus nigrican (stolonifer) Rhizopus niveus |
| Малатдекарбоксилаза | Leuconostoc oenos |
| Мальтаза, альфа-глюкозидаза | Aspergillus niger Aspergillus oryzae Rhizopus oryzae Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| Мелибиаза | Mortierella vinacea Saccharomyces cerevisiae |
| Нитратредуктаза | Micrococcus violagabriella |
| Пектиназа | Aspergillus awamori Aspergillus foetidus Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus macerans Botrytis cinerea Penicillium simplicissimum Rhizopus oryzae Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| Пектинлиаза | Aspergillus niger |
| Пектинэстераза | Aspergillus niger |
| Пентозаназа | Humicola insolens |
| Полигалактуроназа | Aspergillus aculeatus Aspergillus niger Penicillium canescens |
| Протеаза (включая молокосвертывающие ферменты) | Aspergillus awamori Aspergillus melleus (quercinus) Aspergillus niger Aspergillus oryzae Aspergillus terricola Bacillus amyliquefaciens Bacillus cereus Bacillus licheniformis Bacillus mesentericus Bacillus subtilis Brevibacterium linens Endothia parasitica Lactobacillus casei Micrococcus caseolyticus Mucor miehei Mucor pusillus Streptococcus cremoris Streptococcus lactis |
|  | Streptomyces fradiae |
| Пуллуланаза | Bacillus acidopullulyticus Bacillus subtilis Klebsiellaaerogenes |
| Серинпротеиназа | Bacillus licheniformis Streptomyces fradiae |
| Танназа | Aspergillus niger Aspergillus oryzae |
| Химозин | Aspergillus awamori Aspergillus niger Escherichia coli Kluyveromyces lactis |
| Целлобиаза | Aspergillus niger Trichoderma longibrachiatum (reesei) |
| Целлюлаза | Aspergillus niger Aspergillus oryzae Geotrichum candidum Penicillium funiculosum Rhizopus arrhizus Rhizopus oryzae Sporotrichum dimorphosporum Thielavia terrestris Trichoderma longibrachiatum (reesei) Trichoderma roseum Trichoderma viride |
| Эстераза | Muccor miehei |

## Таблица 8

Технологические вспомогательные средства для иммобилизации ферментных препаратов, разрешенные для применения при производстве пищевой продукции

Материалы и твердые носители

Альгинат натрия

Глутаровый альдегид

Диатомит (диатомная земля)

Диэтиламиноэтилцеллюлоза

Желатин

Ионообменные смолы, разрешенные для применения в пищевой промышленности

Каррагинан

Керамика

Кизельгур

Полиэтиленимин

Полисахариды, в том числе декстрины

Оксид алюминия

Силикагель (диоксид кремния)

Стекло

Углерод

## Таблица 9

Гигиенические нормативы применения антислеживающих агентов (антикомкователей)

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Диоксид кремния аморфный (E551), алюмосиликат (E559, каолин), алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (E556), алюмосиликат натрия (E554), бентонит (E558), силикат кальция (E552), силикаты магния (E553i, E553ii, E553iii) - по отдельности или в комбинации | Пряности | 30 г/кг |
|  | Продукты, плотно обернутые фольгой | 30 г/кг |
|  | Продукты сухие порошкообразные, включая сахара | 10 г/кг 15 г/кг для сахарной пудры |
|  | Продукты в форме таблеток | согласно ТД |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Сыры и их заменители (твердые, полутвердые, плавленые) нарезанные и тертые | 10 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, кроме шоколадных (обработка поверхности) | согласно ТД |
|  | Рис (только E553iii) | согласно ТД |
|  | Колбасы (обработка поверхности, только E553iii) | согласно ТД |
|  | Соль и заменители соли | 10 г/кг |
|  | Жевательная резинка (только E553iii) | согласно ТД |
|  | Ароматизаторы (только E551) | 50 г/кг |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Жирных кислот (миристиновой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой и их смеси) соли алюминия, аммония, калия, кальция, магния, натрия (E470) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Изомальтит, изомальт (E953) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Карбонат кальция (E170), карбонат магния (E504) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Касторовое масло (E1503) | Какаопродукты и шоколадные продукты | 350 мг/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 500 мг/кг |
|  | Жевательная резинка | 2,1 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | 1 г/кг |
|  | Согласно таблицам 12 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Оксид магния (E530) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Полидиметилсилоксан (E900) | Жиры специального назначения, масла растительные, предназначенные для жарения | 10 мг/кг |
|  | Фрукты и овощи консервированные и пастеризованные | 10 мг/кг |
|  | Джемы, повидло, желе, мармелад и подобные продукты на фруктовой основе для намазывания, включая низкокалорийные | 10 мг/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, кроме шоколада | 10 мг/кг |
|  | Жевательная резинка | 100 мг/кг |
|  | Продукты из зерновых, вырабатываемые по экструзионной технологии | 10 мг/кг |
|  | Супы и бульоны консервированные, концентрированные | 10 мг/кг |
|  | Напитки безалкогольные на ароматизаторах | 10 мг/кг |
|  | Вина, сидр | 10 мг/кг |
|  | Жидкое тесто, в том числе для панировки, для птицы и рыбы | 10 мг/кг |
|  | Ароматизаторы | 10 мг/кг |
|  | Согласно таблицам 16 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Ферроцианид калия (E536), ферроцианид кальция (E538), ферроцианид натрия (E535) - по отдельности или в комбинации | Соль поваренная, солезаменители | 20 мг/кг в пересчете на K4Fe(CN)6 |
| Фосфат кальция 3-замещенный (E341iii), фосфат магния 3-замещенный (E343iii) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 11, 13, 16 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Цитрат аммония-железа (E381) | Концентраты (жидкие и порошкообразные) для безалкогольных ароматизированных напитков на водной основе | 10 мг/кг |

## Таблица 10

Гигиенические нормативы применения антиокислителей

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аскорбиновая кислота (E300) и ее соли и эфиры: аскорбат калия (E303), аскорбат кальция (E302), аскорбат натрия (E301), аскорбилпальмитат (E304i), аскорбилстеарат (E304ii) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 11, 21 и 28 настоящего гигиенического норматива |  |
| трет-Бутилгидрохинон (E319, далее - ТБГХ, TBHQ) | Согласно позиции (E320, БОА, Бутилоксианизол BHA) настоящей таблицы |  |
| Бутилоксианизол (E320, далее - БОА, BHA) Бутилокситолуол (E321, "Ионол", далее - БОТ, BHT) Галловой кислоты эфиры (галлаты): пропилгаллат (E310), октилгаллат (E311), додецилгаллат (E312) - по отдельности или в комбинации <*> | Жиры животные топленые и масла растительные для использования в производстве пищевых продуктов с применением высокой температуры Жиры специального назначения, масла растительные (кроме оливкового, полученного прессованием), предназначенные для жарения Лярд, жир говяжий, бараний, птичий, свиной, жир рыб и морских млекопитающих | БОА - 200 мг/кг БОТ - 100 мг/кг ТБГХ - 200 мг/кг галлаты - 200 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Мясо сушеное Смеси (концентраты) сухие для кексов и тортов Завтраки сухие на зерновой основе Соусы на основе растительных масел, соусы майонезные, кремы на растительных маслах Зерновые, предварительно термически обработанные Орехи, технологически обработанные | БОА - 200 мг/кг ТБГХ - 200 мг/кг галлаты - 200 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Приправы и пряности | БОА - 200 мг/кг галлаты - 200 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Картофель сухой | БОА - 25 мг/кг ТБГХ - 25 мг/кг галлаты - 25 мг/кг |
|  | Жевательная резинка Биологически активные добавки к пище | БОА - 400 мг/кг БОТ - 400 мг/кг ТБГХ - 400 мг/кг галлаты - 400 мг/кг |
|  | Эфирные масла | БОА - 1 г/кг ТБГХ - 1 г/кг галлаты - 1 г/кг |
|  | Ароматизаторы (кроме эфирных масел) | БОА - 200 мг/кг ТБГХ - 200 мг/кг галлаты - 100 мг/кг |
| Бутилокситолуол (E321, "Ионол", БОТ, BHT) | Согласно позиции Бутилоксианизол (E320, БОА, BHA) настоящей таблицы |  |
| Галловой кислоты эфиры (галлаты): пропилгаллат (E310) октилгаллат (E311) додецилгаллат (E312) | Согласно позиции Бутилоксианизол (E320, БОА, BHA) настоящей таблицы |  |
| Гваяковая смола (E314) | Жиры и масла (растительные и животные) | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 1,5 г/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 600 мг/кг |
| 4-Гексилрезорцин (E586) | Ракообразные свежие и замороженные | 2 мг/кг остаточные количества в мясе ракообразных |
| Глюконовая кислота (E574) и ее соли глюконаты: калия (E577), кальция (E578), магния (E580), натрия (E576) Глюконодельта-лактон (E575) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 11, 13 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (E315), изоаскорбат натрия (E316) - по отдельности или в комбинации в пересчете на изоаскорбиновую кислоту | Мясные продукты из измельченного мяса, фарша, ветчинные изделия, пресервы, консервы | 500 мг/кг |
|  | Рыбные и икорные пресервы, консервы, рыба соленая и вяленая, рыба с красной кожей мороженая | 1,5 г/кг |
|  | Согласно таблице 21 настоящего гигиенического норматива |  |
| Изопропилцитратная смесь (E384) | Растительные масла, жиры специального назначения, заменители молочного жира, смеси топленые, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, лярд, сало, жир рыб и морских млекопитающих | 200 мг/кг |
|  | Спреды сливочно-растительные, растительно-сливочные, растительно-жировые (с молочным жиром) | 100 мг/кг |
|  | Мясо и птица (убойных и диких животных и птицы): мясо свежее, измельченное, мясные продукты (куском, нарезанные, измельченные) консервированные (в том числе соленые) и сушеные без тепловой обработки | 200 мг/кг |
|  | Безалкогольные напитки ароматизированные, в том числе специализированные | 200 мг/кг |
| Кверцетин, дигидрокверцетин - по отдельности или в комбинации | Сливки концентрированные, сухое молоко, плавленые сыры, шоколад | 200 мг/кг на жир продукта |
| Лецитины (E322) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Лимонная кислота (E330) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Лактат калия (E326) лактат кальция (E327) лактат натрия (E325) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 11 и 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сернистая кислота (диоксид серы E220) и соли: гидросульфит (бисульфит) калия E228, гидросульфит кальция E227, гидросульфит натрия E222, пиросульфит калия E224, пиросульфит натрия E223, сульфит калия E225, сульфит кальция E226, сульфит натрия E221 | Согласно таблице 14 настоящего гигиенического норматива |  |
| Токоферолы: альфа-токоферол (E307), гамма-токоферол синтетический (E308), дельта-токоферол синтетический (E309), концентрат смеси токоферолов (E306) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия (E385, ЭДТА кальций-натрий), этилендиаминтетраацетат динатрий (E386 ЭДТА-динатрий) - по отдельности или в комбинации | Спреды и маргарины с содержанием жира 41% и менее | 100 мг/кг |
|  | Рыба, ракообразные и моллюски, консервированные и пастеризованные | 75 мг/кг |
|  | Ракообразные мороженые | 75 мг/кг |
|  | Бобовые, овощи, грибы, артишоки, консервированные и пастеризованные | 250 мг/кг |
|  | Безалкогольные напитки ароматизированные, в том числе специализированные | 200 мг/л |
|  | Соусы на основе растительных масел, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 75 мг/кг |
| Экстракты розмарина (E392) в пересчете на сумму карнозола и карнозиновой кислоты | Растительные масла (кроме оливкового), жиры специального назначения, заменители молочного жира, смеси топленые, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, с содержанием полиненасыщенных жирных кислот более 15 об. % от общей суммы жирных кислот, предназначенные для производства пищевых продуктов без термической обработки | 30 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Лярд, сало, жир рыб и морских млекопитающих Жиры животные топленые и масла растительные для использования в производстве термически обработанных пищевых продуктов Растительные масла (кроме оливкового), предназначенные для жарения Сухие завтраки (закуски) на основе злаков, картофеля или крахмала | 50 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Соусы на основе растительных масел, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 100 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Сдобные хлебобулочные изделия | 200 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Биологически активные добавки к пище | 400 мг/кг |
|  | Картофель сухой Продукты из яиц Жевательная резинка | 200 мг/кг |
|  | Приправы и пряности Орехи, технологически обработанные | 200 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Супы и бульоны (концентраты) | 50 мг/кг |
|  | Мясо сушеное | 150 мг/кг |
|  | Мясные и рыбные продукты (кроме мяса сушеного и сухих (вяленых) колбас) | 150 мг/кг (на жир продукта) |
|  | Сухие (вяленые) колбасы | 100 мг/кг |
|  | Ароматизаторы | 1 г/кг |
|  | Сухое молоко для производства мороженого на молочной основе | 30 мг/кг |

--------------------------------

<*> Для антиокислителей бутилоксианизола, бутилокситолуола, трет-бутилгидрохинона и галлатов указаны максимальные уровни при их индивидуальном использовании. При комбинированном использовании максимальные уровни отдельных антиокислителей должны быть пропорционально уменьшены, то есть общая масса (выраженная в процентах от максимальных уровней отдельных антиокислителей) должна составлять не более 100%.

## Таблица 11

Гигиенические нормативы применения веществ для обработки муки

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Алюмофосфат натрия кислый (E541) | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Аскорбиновая кислота (E300) и ее соли и эфиры: аскорбат калия (E303), аскорбат кальция (E302), аскорбат натрия (E301), аскорбилпальмитат (E304i), аскорбилстеарат (E304ii) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10, 21 и 28 настоящего гигиенического норматива |  |
| Глицерин (E422) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Глюконат кальция (E578), глюконодельта-лактон (E575) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10 и 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Молочная кислота (E270) и ее соли лактаты: аммония (E328), калия (E326), кальция (E327), магния (E329), натрия (325) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10 и 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Оксид кальция (E529) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Перекись бензоила (E928) | Мука | 75 мг/кг |
|  | Молочная сыворотка (сухая и жидкая) и продукты из нее, кроме сывороточных сыров | 100 мг/кг (л) |
| Перекись кальция (E930) | Мука | 50 мг/кг |
| Полиоксиэтиленсорбитаны (эфиры полиоксиэтиленсорбитана и жирных кислот, твины): полиоксиэтиленсорбитан (20), монолаурат (E432, твин 20), полиоксиэтиленсорбитан (20), моноолеат (E433, твин 80), полиоксиэтиленсорбитан (20), монопальмитат (E434, твин 40), полиоксиэтиленсорбитан (20), моностеарат (E435, твин 60), полиоксиэтилен (20) сорбитан тристеарат (E436, твин 65) | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Пропиленгликоль альгинат (E405) | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сахароглицериды (E474), эфиры сахарозы и жирных кислот (E473) - по отдельности или в комбинации | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сорбитаны, эфиры сорбита и жирных кислот, СПЭНы: сорбитан моностеарат (E491, СПЭН 60), сорбитан тристеарат (E492, СПЭН 65), сорбитан монолаурат (E493, СПЭН 20), сорбитан моноолеат (E494, СПЭН 80), сорбитан монопальмитат (E495, СПЭН 40) | Согласно таблицам 16 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сульфаты аммония (E517), сульфаты кальция (E516) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 13 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Фосфаты калия (E340), фосфаты кальция (E341), фосфаты магния (E343), фосфаты натрия (E339), пирофосфаты (E450), трифосфаты (E451), полифосфаты (E452), | Согласно таблицам 9, 13, 16 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Хлорид аммония (E510) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Цистеин и его соли-гидрохлориды натрия и калия (E920) | Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | согласно ТД |

## Таблица 12

Гигиенические нормативы применения глазирователей

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Воск пчелиный белый и желтый (E901), воск канделлильский (E902), шеллак (E904) | Свежие цитрусовые, дыни, ананасы, персики, груши, яблоки (поверхностная обработка) | согласно ТД |
|  | Конфеты, драже, шоколад, мучные кондитерские изделия, покрытые шоколадной глазурью | согласно ТД |
|  | Жевательная резинка | согласно ТД |
|  | Сухие завтраки (снеки), орехи | согласно ТД |
|  | Кофе в зернах | согласно ТД |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Вафли - в вафельном мороженом на молочной основе (только E901) | согласно ТД |
|  | Ароматизаторы: безалкогольные ароматизированные напитки (только E901) | 0,2 г/кг (в готовом к употреблению продукте) |
| Воск карнаубский (E903) | Свежие цитрусовые, дыни, ананасы, персики, груши, яблоки | 200 мг/кг |
|  | Конфеты, драже, шоколад | 500 мг/кг |
|  | Мучные кондитерские изделия, покрытые шоколадной глазурью | 200 мг/кг |
|  | Жевательная резинка | 1,2 г/кг |
|  | Сухие завтраки (снеки), орехи | 200 мг/кг |
|  | Кофе в зернах | 200 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | 200 мг/кг |
| Касторовое масло | Согласно таблицам 9 и 10 настоящего гигиенического норматива |  |
| Крахмала и алюминиевой соли октенилянтарной кислоты эфир (E1452) | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Микрокристаллический воск (E905ci) | Конфеты, драже, нуга | согласно ТД |
|  | Жевательная резинка | 20 г/кг |
|  | Дыня, манго, папайя, авокадо | согласно ТД |
|  | Корка зрелых сыров | 30 г/кг |
|  | Поверхностная обработка свежих фруктов и овощей, грибов, бобовых, орех и семян | 50 мг/кг |
| Минеральное масло (высокой вязкости) E905d | Сухофрукты | 5 г/кг |
|  | Какаопродукты, шоколадные изделия, включая имитированные и заменители шоколада | 2 г/кг |
|  | Конфеты, драже, нуга | 2 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 20 г/кг |
|  | Декоративные покрытия, украшения (кроме фруктовых) | 2 г/кг |
|  | Зерно, включая рис (цельное, дробленое, хлопья) | 800 мг/кг |
|  | Мучные кондитерские изделия (выпечка) | 3 г/кг |
|  | Замороженные продукты из мяса, птицы дичи (целым куском, нарезанные или рубленные) | 950 мг/кг |
| Минеральное масло (средней и низкой вязкости, класс I) 905e | Сухофрукты | 5 г/кг |
|  | Кондитерские изделия | 2 г/кг |
|  | Хлеб и хлебобулочные изделия | 3 г/кг |
| Поливиниловый спирт (E1203) | Рыба мороженная (в составе растворов для глазирования) | согласно ТД |
|  | В составе пленок и покрытий для поверхностной обработки колбасных изделий, колбас, сыров и их оболочек | согласно ТД |
|  | Биологически активные добавки к пище в капсулах и таблетках | 18 г/кг |
| Поли-1-децен гидрогенезированный (E907) | Сахаристые кондитерские изделия | 2 г/кг |
|  | Сухофрукты | 2 г/кг |
| Полиэтиленгликоль (1521) | Свежие фрукты | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 16 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полиэтиленовый воск окисленный (E914), эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (E912) | Свежие цитрусовые фрукты, дыня, манго, папайя, авокадо, ананас | согласно ТД |
| Пуллулан (E1204) | Биологически активные добавки к пище в капсулах и таблетках | согласно ТД |
|  | Микроконфеты в виде пленок, освежающие дыхание | согласно ТД |

## Таблица 13

Гигиенические нормативы применения кислот и регуляторов кислотности

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Адипиновая кислота (E355) и ее соли адипаты: аммония (E359), калия (E357), натрия (E356) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на кислоту | Десерты ароматизированные сухие | 1 г/кг |
|  | Десерты желеобразные | 6 г/кг |
|  | Смеси порошкообразные для изготовления напитков в домашних условиях | 10 г/кг |
|  | Начинки, отделочные покрытия для сдобных хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий | 2 г/кг |
| Алюмофосфат натрия кислый (E541) | Мучные кондитерские изделия (только для сдобных изделий и бисквитов) | 1 г/кг в пересчете на алюминий |
|  | Согласно таблице 11 настоящего гигиенического норматива |  |
| Винная кислота (E334) и ее соли - тартраты: калия (E336), кальция (E354), натрия (E335), натрия-калия (E337) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 28 настоящего гигиенического норматива |  |
| Мета-Винная кислота (E353) | Вина | по технологической документации, техническим условиям, имеющим санитарно-гигиеническое заключение, выданное в установленном законодательством порядке |
| Гидроксид аммония (E527) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Гидроксид калия (E525) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Гидроксид кальция (E526) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Гидроксид магния (E528) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Гидроксид натрия (E524) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Глюконовая кислота (E574) и ее соли, глюконаты: калия (E577), кальция (E578), магния (E580), натрия (E576) и глюконодельта-лактон (E575) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10, 11 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Глюконат железа (E579) | Согласно таблице 21 настоящего гигиенического норматива |  |
| Лимонная кислота (E330) и ее соли цитраты: аммония (E380), калия (E332), кальция (E333), натрия (E331) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10, 16 и 28 настоящего гигиенического норматива |  |
| Цитрат аммония-железа (E381) | Согласно таблице 9 настоящего гигиенического норматива |  |
| Молочная кислота (E270) и ее соли - лактаты: аммония (E328), калия (E326), кальция (E327), магния (E329), натрия (E325) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10 и 11 настоящего гигиенического норматива |  |
| Лактат железа (E585) | Согласно таблице 21 настоящего гигиенического норматива |  |
| Оксид кальция (E529) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 11 настоящего гигиенического норматива |  |
| Серная кислота (E513) и ее соли-сульфаты: аммония (E517), калия (E515), кальция (E516), магния (E518), натрия (E514) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Сульфаты: алюминия (E520), алюминия-аммония (E523), алюминия-калия (E522), алюминия-натрия (E521) - по отдельности или в комбинации в пересчете на алюминий | Яичный белок | 30 мг/кг |
|  | Глазированные в сахаре (кондированные), кристаллизованные и засахаренные фрукты и овощи | 200 мг/кг |
| Соляная кислота (E507) и ее соли: хлорид аммония (E510), хлорид калия (E508), хлорид кальция (E509), хлорид магния (E511) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 11 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Углекислота (диоксид углерода, E290) газ, жидкая, твердая и ее соли: карбонаты аммония (E503), карбонаты калия (E501), карбонат кальция (E170), карбонаты магния (E504), карбонаты натрия (E500) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9, 15, 16, 19 и 21 настоящего гигиенического норматива |  |
| Уксусная кислота (E260) и ее соли ацетаты: аммония (E264), калия (E261), кальция (E263), натрия (E262) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 14, 16 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Ацетат цинка (E650) | Согласно таблице 20 настоящего гигиенического норматива |  |
| Фосфорная кислота (E338) и пищевые фосфаты: фосфаты калия (E340), фосфаты кальция (E341, E542), фосфаты магния (E343), фосфаты натрия (E339), пирофосфаты (E450), трифосфаты (E451), полифосфаты (E452) | Согласно таблицам 20, 11, 10 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Фумаровая кислота (E297), фумарат натрия (E365) - по отдельности или в комбинации в пересчете на фумаровую кислоту | Вина | по технологической документации, техническим условиям, имеющим санитарно-гигиеническое заключение, выданное в установленном законодательством порядке |
|  | Начинки, отделочные покрытия для сдобных хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий | 2,5 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 1 г/кг |
|  | Десерты: желе, фруктовые ароматизированные, сухие порошкообразные, десертные смеси | 4 г/кг |
|  | Растворимые порошкообразные фруктовые основы для напитков | 1 г/кг |
|  | Растворимые продукты для приготовления ароматизированного чая и травяного чая (настоя) | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 2 г/кг |
| Яблочная кислота (E296) и ее соли малаты: калия (E351), кальция (E352), натрия (E350) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 28 настоящего гигиенического норматива |  |
| Янтарная кислота (E363) и ее соли - сукцинаты: калия, кальция, натрия - по отдельности или в комбинации в пересчете на янтарную кислоту | Десерты | 6 г/кг |
|  | Порошкообразные смеси для приготовления безалкогольных напитков в домашних условиях | 3 г/кг |
|  | Супы и бульоны (концентраты) | 5 г/кг |
|  | Водка | 100 мг/л |

## Таблица 14

Гигиенические нормативы применения консервантов

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Бензойная кислота (E210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (E211), бензоат калия (E212), бензоат кальция (E213) - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | Маргарины, спреды, кремы на растительных маслах с содержанием жира 60% и более | 500 мг/кг |
|  | Маргарины, спреды, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60% | 1 г/кг |
|  | Маслины (оливки) и продукты из них | 500 мг/кг |
|  | Свекла столовая вареная | 2 г/кг |
|  | Томатопродукты (кроме соковой продукции) | 1 г/кг |
|  | Джем, мармелад, желе, повидло с низким содержанием сахара и без сахара пастообразной консистенции | 500 мг/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 500 мг/кг |
|  | Соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60% | 1 г/кг |
|  | Соусы неэмульгированные | 1 г/кг |
|  | Яйцепродукты жидкие (белок, желток, цельное яйцо) | 5 г/кг |
|  | Напитки безалкогольные ароматизированные | 150 мг/кг |
|  | Пиво безалкогольное в кегах (бочонках) | 200 мг/кг |
|  | Спиртные напитки с содержанием спирта менее 15 об. % | 200 мг/кг |
|  | Желе для заливных блюд | 500 мг/кг |
|  | Жидкие концентраты: чайные, фруктовые, из травяных настоев | 600 мг/кг |
|  | Десерты на молочной основе, термически не обработанные | 300 мг/л |
|  | Овощи маринованные, соленые или в масле (кроме маслин) | 2 г/кг |
|  | Глазированные в сахаре (кондированные) фрукты и овощи | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 1,5 г/кг |
|  | Пресервы из рыбы, включая икру | 2 г/кг |
|  | Рыба соленая, вяленая | 200 мг/кг |
|  | Ракообразные и моллюски вареные | 1 г/кг |
|  | Салаты готовые | 1,5 г/кг |
|  | Горчица | 1 г/кг |
|  | Пряности и приправы | 1 г/кг |
|  | Супы и бульоны жидкие, кроме консервированных | 500 мг/кг |
|  | Пищевая продукция диетического профилактического и лечебного питания (исключая продукты для детей), диетические смеси для снижения массы тела | 1,5 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, конфеты, шоколад с начинкой | 1,5 г/кг |
|  | Сухофрукты | 800 мг/кг |
|  | Декоративные украшения, в том числе для сдобных хлебобулочных изделий, декоративные покрытия (нефруктовые), сладкие соусы | 1500 мг/кг |
|  | Поверхностная обработка колбасных изделий, колбас, сыров и оболочек, а также в составе пленок и покрытий | согласно ТД |
|  | Вяленые мясные продукты (поверхностная обработка) | согласно ТД |
|  | Ароматизаторы | 1,5 г/кг |
|  | Аналоги рыбных продуктов на основе водорослей | 500 мг/кг |
|  | Пиво в кегах с добавленным (более чем 0,5%) для ферментации сахаром и/или фруктовым соком и/или концентратом сока | 200 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище, жидкие | 2 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище, порошкообразные, содержащие препараты витамина А или витаминов А и Д | 1 г/кг (в готовых к употреблению продуктах) |
| Дегидрацетовая кислота (E265), дегидрацетат натрия (E266) - по отдельности или в комбинации в пересчете на дегидрацетовую кислоту | Поверхностная обработка колбасных изделий, колбас, сыров и оболочек, а также в составе пленок и покрытий | 5 мг/кг (остаточное количество в продукте) |
| Диметилдикарбонат (E242) | Напитки безалкогольные на ароматизаторах, вина безалкогольные, чай (жидкий) и травяные настои, кофе, кофезаменители и другие горячие напитки из зерновых (кроме какао) | 250 мг/л для обработки, остатки не допускаются |
|  | Яблочный и грушевый сидр, фруктовые вина, слабоалкогольные вина, напитки на винной основе | 250 мг/л для обработки, остатки не допускаются |
| Дифенил (бифенил) (E230) | Цитрусовые, поверхностная обработка | 70 мг/кг |
| Муравьиная кислота (E236) | Безалкогольные напитки ароматизированные на водной основе, в том числе специализированные (спортивные, тонизирующие, в том числе энергетические, "электролитные" и другие) | 100 мг/л |
|  | Соусы эмульгированные, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные | 200 мг/кг |
| Натамицин (пимарицин, дельвоцид) (E235) | Поверхностная обработка: сыры, колбасы сырокопченые, полукопченые | 1 мг/дм2 в слое на глубину до 5 мм |
| Низин (E234) | Пудинги из манной крупы или тапиоки и подобные продукты | 3 мг/кг |
|  | Сыры зрелые и плавленые | 12,5 мг/кг |
|  | Творожные сыры и сливочные сыры (тип "маскарпоне") | 10 мг/кг |
|  | Яйцепродукты жидкие пастеризованные (белок, желток, цельное яйцо) | 6,25 мг/л |
| Нитрат калия (E252), нитрат натрия (E251) - по отдельности или в комбинации в пересчете на NaNO3 (остаточные количества) | Колбасы и мясные продукты соленые, вареные, копченые; консервы мясные | 250 мг/кг |
|  | Сыры твердые, полутвердые, мягкие | 50 мг/кг |
|  | Заменители сыров на молочной основе | 50 мг/кг |
|  | Сельдь, килька соленая и в маринаде | 200 мг/кг (как NaNO2, включая образующийся нитрит) |
| Нитрит калия (E249), нитрит натрия (E250) - по отдельности или в комбинации в пересчете на NaNO2 (остаточные количества) <*> | Колбасы и мясные продукты сырокопченые, солено-копченые, вяленые | 50 мг/кг |
|  | Колбасы вареные и другие вареные мясные продукты | 50 мг/кг |
|  | Консервы мясные | 50 мг/кг |
| Пара-Оксибензойная кислота | Желе, покрывающее мясные продукты (вареные, соленые, вяленые), паштеты | 1 г/кг |
| Метиловый эфир (E218), пара-Оксибензойной кислоты метиловый эфир, натриевая соль (E219), пара-Оксибензойной кислоты этиловый эфир (E214), пара-Оксибензойной кислоты этиловый эфир, натриевая соль (E215) - "Парабены" - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | Сухие завтраки (закуски) на основе злаковых и картофеля, покрытые орехами | 300 мг/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, конфеты, шоколад с начинкой | 300 мг/кг |
|  | Вяленые мясные продукты (поверхностная обработка) | согласно ТД |
| Пропионовая кислота (E280) и ее соли пропионаты: калия (E283), кальция (E282), натрия (E281) - по отдельности или в комбинации в пересчете на пропионовую кислоту | Хлеб (пшеничный и ржаной) нарезанный расфасованный для длительного хранения | 3 г/кг |
|  | Хлеб со сниженной энергетической ценностью, сдобная выпечка и мучные кондитерские изделия, пита, расфасованные | 2 г/кг |
|  | Хлеб (пшеничный) расфасованный для длительного хранения, кулич пасхальный, рождественский | 1 г/кг |
|  | Сыр и заменители сыра (для поверхностной обработки) | согласно ТД |
| Сернистая кислота (диоксид серы E220) и соли: гидросульфит (бисульфит) калия (E228), гидросульфит кальция (E227), гидросульфит натрия (E222), пиросульфит калия (E224), пиросульфит натрия (E223), сульфит калия (E225), сульфит кальция (E226), сульфит натрия (E221) - по отдельности или в комбинации в пересчете на диоксид серы | Капуста сушеная | 800 мг/кг |
|  | Картофель очищенный (обработка против потемнения) | 50 мг/кг |
|  | Продукты из картофеля, включая замороженные; картофельное пюре сухое | 100 мг/кг |
|  | Картофель сухой гранулированный (крупка) | 400 мг/кг |
|  | Белые коренья сушеные | 400 мг/кг |
|  | Белые коренья мороженые | 50 мг/кг |
|  | Лук, лук-шалот, чеснок тертые (пульпа) | 300 мг/кг |
|  | Томатная паста из сульфитированной массы (содержание сухого вещества 30%, кроме томатной пасты для производства соковой продукции) | 400 мг/кг |
|  | Томаты сушеные | 200 мг/кг |
|  | Грибные продукты, включая мороженые | 50 мг/кг |
|  | Грибы сушеные | 100 мг/кг |
|  | Овощи и плоды в маринаде (уксусе), рассоле или в масле (кроме маслин) | 100 мг/кг |
|  | Глазированные в сахаре (кондированные) фрукты, овощи, цукаты, дягиль | 100 мг/кг |
|  | Джемы, мармелад, желе, повидло с низким содержанием сахара и без сахара и другие аналогичные продукты | 50 мг/кг |
|  | Джемы, желе, мармелад, повидло, изготовленные с использованием сульфитированных фруктов и ягод | 100 мг/кг |
|  | Начинки фруктовые (на фруктовой основе) | 100 мг/кг |
|  | Приправы, изготовленные на основе лимонного сока | 200 мг/кг |
|  | Лимон, нарезанный ломтиками, пастеризованный | 250 мг/кг |
|  | Восстановленные (регидратированные) сухофрукты, пастеризованные | 100 мг/кг |
|  | Фрукты сушеные: |  |
|  | абрикосы, персики, виноград (изюм), слива, инжир; | 2 г/кг |
|  | бананы; | 1 г/кг |
|  | яблоки и груши; | 600 мг/кг |
|  | другие, включая орехи в скорлупе | 500 мг/кг |
|  | Полуфабрикаты (пульпы) для промпереработки: |  |
|  | клубника, малина; | 2 г/кг |
|  | вишня; | 3 г/кг |
|  | другие ягоды и фрукты | 1,5 г/кг |
|  | Сахар, в том числе сахар белый (сахар-песок) и другие | 15 мг/кг |
|  | Патока высокоглюкозная обезвоженная | 20 мг/кг |
|  | Патока и меласса | 70 мг/кг |
|  | Другие сахара | 40 мг/кг |
|  | Конфеты и сахаристые кондитерские изделия на высокоглюкозной патоке | 50 мг/кг |
|  | Бисквит сухой | 50 мг/кг |
|  | Крахмалы (исключая крахмалы для детских продуктов) | 50 мг/кг |
|  | Сухие завтраки (снеки) на основе зерновых и картофеля | 50 мг/кг |
|  | Саго, перловая крупа | 30 мг/кг |
|  | Мясные колбасные изделия с содержанием растительных или зерновых ингредиентов более 4% | 450 мг/кг |
|  | Вяленая и соленая рыба | 200 мг/кг |
|  | Ракообразные и головоногие |  |
|  | свежие, замороженные | 150 мг/кг на съедобную часть |
|  | Ракообразные Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae свежие, замороженные | 300 мг/кг на съедобную часть |
|  | вареные | 50 мг/кг на съедобную часть |
|  | Ракообразные Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae вареные | 270 мг/кг на съедобную часть |
|  | Концентраты на основе фруктовых соков, содержащие не менее 2,5% ячменного отвара | 350 мг/кг |
|  | Другие концентраты на основе фруктовых соков или протертых фруктов | 250 мг/кг |
|  | Напитки безалкогольные на фруктовых соках ароматизированные | 20 мг/кг остаточные количества из концентратов |
|  | Напитки безалкогольные, содержащие высокоглюкозную патоку (не менее 235 г/л) | 50 мг/кг |
|  | Пиво, включая слабоалкогольное и безалкогольное | 20 мг/кг |
|  | Пиво с вторичной ферментацией в бочках | 50 мг/кг |
|  | Вина виноградные | 300 мг/кг |
|  | Вина плодовые, в том числе шипучие, сидр; медовые вина | 200 мг/кг |
|  | Вина безалкогольные | 200 мг/кг |
|  | Уксус, полученный брожением | 170 мг/кг |
|  | Горчица | 250 мг/кг |
|  | Горчица фруктовая | 100 мг/кг |
|  | Фруктовые экстракты желирующие, пектин жидкий (для реализации потребителю) | 800 мг/кг |
|  | Желатин | 50 мг/кг |
|  | Хрен тертый | 800 мг/кг |
|  | Имбирь сушеный | 150 мг/кг |
|  | Кокосовые орехи сушеные | 50 мг/кг |
|  | Сиропы ароматизированные для молочных коктейлей, мороженого, сиропы для оладий, блинчиков, куличей и тому подобное | 40 мг/кг |
|  | Аналоги продуктов мясных, рыбных, крабовых на белковой основе | 200 мг/кг |
|  | Маринованные орехи | 50 мг/кг |
|  | Сладкая кукуруза, упакованная под вакуумом | 100 мг/кг |
|  | Алкогольные напитки (дистиллированные), содержащие цельные груши | 50 мг/кг |
|  | Виноград, столовые сорта | 10 мг/кг |
|  | Литчи свежие | 10 мг/кг на съедобную часть |
|  | Голубика (Vaccinium corybosum только) | 10 мг/кг |
|  | Корица (Cinnamomum ceylanicum только) | 150 мг/кг |
|  | Согласно таблице 10 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сорбиновая кислота (E200) и ее соли сорбаты: натрия (E201), калия (E202), кальция (E203) - по отдельности или в комбинации в пересчете на сорбиновую кислоту | Сыры свежие с наполнителями; сыры, нарезанные ломтиками, расфасованные | 1 г/кг |
|  | Сыры плавленые | 2 г/кг |
|  | Сыры и их заменители (поверхностная обработка) | согласно ТД |
|  | Творожные продукты, пасха | 1 г/кг |
|  | Маслины (оливки) и продукты из них | 1 г/кг |
|  | Картофельное пюре и ломтики для обжаривания | 2 г/кг |
|  | Консервированные и пастеризованные продукты из плодов и овощей, включая соусы, кроме пюре, муссов, компотов, салатов, соковой продукции и подобных продуктов | 1 г/кг |
|  | Томатопродукты (кроме соковой продукции) | 1 г/кг |
|  | Сухофрукты | 1 г/кг |
|  | Продукты из зерновых, вырабатываемые по экструзионной технологии | 2 г/кг |
|  | Хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, в том числе со сниженной калорийностью, расфасованные, упакованные для длительного хранения | 2 г/кг |
|  | Аналоги мясных, рыбных продуктов, продуктов из ракообразных и головоногих моллюсков; заменители сыров на основе белков | 2 г/кг |
|  | Яйцепродукты сушеные, концентрированные, замороженные | 1 г/кг |
|  | Яйцепродукты жидкие (белок, желток, цельное яйцо) | 5 г/кг |
|  | Спреды, маргарины, соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира 60% и более | 1 г/л |
|  | Спреды, маргарины, соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60% | 2 г/л |
|  | Соусы неэмульгированные | 1 г/кг |
|  | Напитки безалкогольные ароматизированные | 300 мг/л |
|  | Напитки ароматизированные на винной основе | 200 мг/л |
|  | Вина ординарные, плодовые, медовые, сидр, вина безалкогольные | 300 мг/кг |
|  | Спиртные напитки с содержанием спирта менее 15 об. % | 200 мг/кг |
|  | Желе для заливных блюд | 1 г/кг |
|  | Сиропы ароматизированные для молочных коктейлей, мороженого и тому подобное, сиропы для оладьей, куличей | 1 г/кг |
|  | Начинки для пельменей (равиолей), клецки | 1 г/кг |
|  | Поверхностная обработка колбасных изделий, колбас, сыров и оболочек, а также в составе пленок и покрытий | согласно ТД |
|  | Десерты на молочной основе, термически не обработанные | 300 мг/л |
|  | Овощи маринованные, соленые или в масле (кроме маслин) | 2 г/кг |
|  | Глазированные в сахаре (кондированные) фрукты и овощи | 1 г/кг |
|  | Джем, мармелад, желе, повидло с низким содержанием сахара и без сахара пастообразной консистенции | 1 г/кг |
|  | Фруктово-ягодные и фруктово-жировые начинки для мучных кондитерских изделий | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 1,5 г/кг |
|  | Пресервы из рыбы, включая икру | 2 г/кг |
|  | Рыба соленая, вяленая | 200 мг/кг |
|  | Ракообразные и моллюски вареные | 2 г/кг |
|  | Салаты готовые | 1,5 г/кг |
|  | Горчица | 1 г/кг |
|  | Пряности и приправы | 1 г/кг |
|  | Пищевая продукция диетического профилактического и лечебного питания (исключая продукты для детей), диетические смеси для снижения массы тела | 1,5 г/кг |
|  | Жидкие концентраты: чайные, фруктовые, из травяных настоев | 600 мг/кг |
|  | Желе, покрывающие мясные продукты (вареные, соленые, вяленые); паштеты | 1 г/кг |
|  | Супы и бульоны жидкие, кроме консервированных | 500 мг/кг |
|  | Сухие завтраки (закуски) на основе злаковых и картофеля, покрытые орехами | 1 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, конфеты, шоколад с начинкой | 1,5 г/кг |
|  | Вяленые мясные продукты (поверхностная обработка) | согласно ТД |
|  | Ароматизаторы | 1,5 г/кг |
|  | Аналоги рыбных продуктов на основе водорослей | 1 г/кг |
|  | Пиво в кегах с добавленным (более чем 0,5%) для ферментации сахаром и/или фруктовым соком и/или концентратом сока | 200 мг/кг |
|  | Свежие неочищенные цитрусовые фрукты (поверхностная обработка) | 20 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище жидкие | 2 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище сухие, источники витамина А или витаминов А и Д в различных комбинациях | 1 г/кг в готовых к употреблению продуктах |
| Сорбиновая кислота и сорбаты (E200, E201, E202, E203) в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами (E210, E211, E212, E213) - по отдельности или в комбинации в пересчете на соответствующую кислоту | Десерты на молочной основе, термически не обработанные | 300 мг/л |
|  | Спреды, маргарины, майонезы, кремы на растительных маслах, соусы эмульгированные, заправки, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира 60% и более | 1 г/кг, в том числе бензоаты не более 500 мг/кг |
|  | Спреды, маргарины, майонезы, кремы на растительных маслах, соусы эмульгированные, заправки, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60% | 2 г/кг, в том числе бензоаты не более 1 г/кг |
|  | Овощи маринованные, соленые или в масле (кроме маслин) | 2 г/кг |
|  | Томатопродукты (кроме соковой продукции) | 1 г/кг |
|  | Маслины (оливки) и продукты из них | 1 г/кг, в том числе бензоаты не более 500 мг/кг |
|  | Глазированные в сахаре (кондированные) фрукты и овощи | 1 г/кг |
|  | Джем, мармелад, желе, повидло с низким содержанием сахара и без сахара пастообразной консистенции | 1 г/кг, в том числе бензоаты не более 500 мг/кг |
|  | Жевательная резинка | 1,5 г/кг |
|  | Пресервы из рыбы, включая икру | 2 г/кг |
|  | Рыба соленая, вяленая | 200 мг/кг |
|  | Ракообразные и моллюски вареные | 2 г/кг, в том числе бензоаты не более 1 г/кг |
|  | Соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира 60% и более | 1 г/кг, в том числе бензоаты не более 500 мг/кг |
|  | Соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, дрессинги, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60% | 2 г/кг, в том числе бензоаты не более 1 г/кг |
|  | Соусы неэмульгированные | 1 г/кг |
|  | Яйцепродукты жидкие (белок, желток, цельное яйцо) | 5 г/кг |
|  | Салаты готовые | 1,5 г/кг |
|  | Горчица | 1 г/кг |
|  | Пряности и приправы | 1 г/кг |
|  | Пищевая продукция диетического профилактического и лечебного питания (исключая продукты для детей), диетические смеси для снижения массы тела | 1,5 г/кг |
|  | Напитки безалкогольные ароматизированные | 400 мг/кг, в том числе сорбаты не более 250 мг/кг, бензоаты не более 150 мг/кг |
|  | Спиртные напитки с содержанием спирта менее 15 об. % | 400 мг/кг, в том числе не более 200 мг/кг каждого |
|  | Жидкие концентраты: чайные, фруктовые, из травяных настоев | 600 мг/кг |
|  | Супы и бульоны жидкие, кроме консервированных | 500 мг/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, конфеты, шоколад с начинкой | 1,5 г/кг |
|  | Вяленые мясные продукты (поверхностная обработка) | согласно ТД |
|  | Ароматизаторы | 1,5 г/кг |
|  | Пиво в кегах с добавленным (более чем 0,5%) для ферментации сахаром и/или фруктовым соком и/или концентратом сока | 400 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище порошкообразные, содержащие препараты витамина А или витаминов А и Д | 1 г/кг в готовых к употреблению продуктах |
|  | Биологически активные добавки к пище, жидкие | 2 г/кг |
| Сорбиновая кислота и сорбаты (E200, E201, E202, E203) в комбинации с "парабенами" (E214, E215, E218, E219) - по отдельности или в комбинации в пересчете на сорбиновую и бензойную кислоты соответственно | Желе, покрывающее мясные продукты (вареные, соленые, вяленые), паштеты | 1 г/кг |
|  | Сухие завтраки (закуски) на основе злаковых и картофеля, покрытые орехами | 1 г/кг, в том числе "парабены" не более 300 мг/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, конфеты, шоколад с начинкой | 1,5 г/кг, в том числе "парабены" не более 300 мг/кг |
|  | Вяленые мясные продукты (поверхностная обработка) | согласно ТД |
| Сорбиновая кислота и сорбаты (E200, E201, E202, E203) в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами (E210, E211, E212, 213) и "парабенами" (E214, E215, E218, E219) - по отдельности или в комбинации в пересчете на сорбиновую и бензойную кислоты соответственно | Вяленые мясные продукты (поверхностная обработка) | согласно ТД |
|  | Сахаристые кондитерские изделия, конфеты, шоколад с начинкой | 1,5 г/кг, в том числе "парабены" не более 300 мг/кг |
| Уксусная кислота (E260) и ее соли ацетаты: калия (E261), кальция (E263), натрия (E262) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 13, 16, 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Орто-Фенилфенол (E231), орто-фенилфенола натриевая соль (E232) - по отдельности или в комбинации в пересчете на ортофенилфенол | Цитрусовые (поверхностная обработка) | 12 мг/кг |

--------------------------------

<*> Максимальный уровень нитритов калия и натрия в пищевых продуктах означает остаточное их количество, которое может обнаруживаться в продуктах, приобретенных в розничной торговой сети. При одновременном использовании нитратов и нитритов в составе посолочных смесей максимальный уровень нитритов в таких продуктах включает и нитриты, образующиеся из нитратов.

## Таблица 15

Гигиенические нормативы применения красителей

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный. уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Азорубин (E122, Кармуазин) красный очаровательный АС (E129) бета-апо-8'-Каротиновый альдегид (C30) (E160e) бета-апо-8'-Каротиновой кислоты (C30) этиловый эфир (E160f) желтый "солнечный закат" FCF (E110) желтый хинолиновый (E104) зеленый S (E142) зеленый прочный FCF (143) индигокармин (E132) кармин (E120, Кошениль) коричневый НТ (E155) куркумин (E100) ликопин (E160d) лютеин (E161b) понсо 4R (E124) синий блестящий FCF (E133) синий патентованный V (E131) тартразин (E102) черный блестящий PN (E151) - по отдельности или в комбинации | Безалкогольные напитки ароматизированные, сокосодержащие напитки <1> | 100 мг/кг |
|  | Алкогольные напитки, ароматизированные вина и напитки на их основе, плодовые вина (тихие и шипучие), сидр | 200 мг/кг |
|  | Фрукты и овощи глазированные | 200 мг/кг |
|  | Фрукты (окрашенные) консервированные | 200 мг/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия <1> | 300 мг/кг |
|  | Жевательная резинка <1> | 300 мг/кг |
|  | Декоративные покрытия | 500 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия <1> | 200 мг/кг |
|  | Мороженое на молочной основе, фруктовый лед <1> | 150 мг/кг |
|  | Десерты, включая молочные, ароматизированные <1> | 150 мг/кг |
|  | Сыры плавленые ароматизированные | 100 мг/кг |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, приправы (сухие и пастообразные), пикули (мелкие маринованные овощи) и тому подобное | 500 мг/кг |
|  | Горчица | 300 мг/кг |
|  | Пасты - рыбная и из ракообразных | 100 мг/кг |
|  | Ракообразные - полуфабрикаты вареные | 250 мг/кг |
|  | Рыба "под лосося" | 500 мг/кг |
|  | Рыбный фарш сурими | 500 мг/кг |
|  | Икра рыбы | 300 мг/кг |
|  | Рыба копченая | 100 мг/кг |
|  | Закуски сухие (снеки) на основе картофеля, зерновых или крахмала, в том числе с пряностями: |  |
|  | экструдированные или взорванные пряные закуски | 200 мг/кг |
|  | другие пряные закусочные продукты, в том числе орехи | 100 мг/кг |
|  | Съедобные покрытия сыров и колбас | согласно ТД |
|  | Пищевые смеси диетические полнорационные, в том числе для контроля массы тела | 50 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | твердые | 300 мг/кг |
|  | жидкие | 100 мг/кг |
|  | Супы | 50 мг/кг |
|  | Мясные и рыбные аналоги на основе растительных белков | 100 мг/кг |
| Аннато экстракты (E160b, биксин, норбиксин) | Маргарины, спреды и смеси топленые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, жиры обезвоженные | 10 мг/кг <2> |
|  | Пищевой лед, фруктовый лед, фруктовое мороженое | 20 мг/кг |
|  | Декоративные изделия и оболочки | 20 мг/кг <2> |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 10 мг/кг <2> |
|  | Ликеры и крепленые напитки, содержащие менее 15 об. % спирта | 10 мг/кг <2> |
|  | Сыры | 15 мг/кг <2> |
|  | Десерты, в том числе мороженое на молочной основе | 10 мг/кг |
|  | Покрытия для сыра (съедобные) | 20 мг/кг <2> |
|  | Копченая рыба | 10 мг/кг <2> |
|  | Закуски сухие (снеки) на основе картофеля, зерновых или крахмала, в том числе с пряностями: |  |
|  | экструдированные или взорванные пряные закуски | 200 мг/кг |
|  | другие пряные закусочные продукты, в том числе орехи | 100 мг/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых, экструдированные и взорванные и (или) ароматизированные фруктами | 25 мг/кг <2> |
|  | Жевательная резинка | 300 мг/кг |
| Антоцианы (E163) диоксид титана (E171) карбонат кальция (E170) каротины (E160a) красный свекольный (E162, бетанин) экстракт паприки, капсантин, капсорубин (E160c) оксиды (гидроксиды) железа (E172) рибофлавин (E101) сахарный колер (E150a, E150в, E150c, E150d) танины пищевые (E181) уголь растительный (E153) хлорофиллы и хлорофиллины (E140) хлорофиллов и хлорофиллинов медные комплексы (E141) | Согласно ТД <3> | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9 и 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| кантаксантин (E161g) | Сосиски "страсбургские" | 15 мг/кг |
| красный рисовый | Мясные изделия | согласно ТД |
| серебро (E174) золото (E175) | Сахаристые кондитерские изделия, шоколад (поверхность декоративных ингредиентов кондитерских наборов, тортов и тому подобного) | согласно ТД |
|  | Ликеры, водки | согласно ТД |

--------------------------------

<1> Использование красителей азорубин (E122), желтый "солнечный закат" FCF (E110), коричневый HT (E155), понсо 4R (E124) не должно превышать 50 мг/кг.

<2> Общие каротиноиды в пересчете на биксин или норбиксин.

<3> Указанные красители разрешается использовать для изготовления всей пищевой продукции, за исключением указанной в таблице 29 настоящего гигиенического норматива, а для пищевой продукции, указанной в таблице 30 настоящего гигиенического норматива, содержание красителей регламентируется.

## Таблица 16

Гигиенические нормативы применения носителей

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Агар (E406) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Альгиновая кислота (E400) и ее соли альгинаты: аммония (E403), калия (E402, кальция (E404), натрия (E401) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Алюмосиликат (E559, каолин) | Красители | 5 г/100 г |
|  | Согласно таблице 9 настоящего гигиенического норматива |  |
| Алюмосиликат калия (E555) | Красители диоксид титана (E170) и оксиды и гидроксиды железа (E171) | не более 90% по отношению к красителю |
| Ацетат кальция (E263) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 13, 14, 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Бензиловый спирт (E1519) - в пищевых продуктах (из всех источников) как готовых к употреблению, так и восстановленных в соответствии с инструкцией изготовителя | Ароматизаторы: | согласно ТД |
|  | в том числе для ликеров, ароматизированных вин, ароматизированных напитков и коктейлей на винной основе | 100 мг/л |
|  | в том числе для кондитерских изделий, включая шоколад, и хлебобулочных изделий | 250 мг/кг |
| Бентонит (E558) | Красители | 5 г/100 г |
|  | Согласно таблице 9 настоящего гигиенического норматива |  |
| Воск пчелиный (E901) | Красители | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 12 настоящего гигиенического норматива |  |
| Глицерин (E422) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 11 настоящего гигиенического норматива |  |
| Глицин (E640) и его натриевая соль | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 22 настоящего гигиенического норматива |  |
| Глюконат калия (E577) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10, 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Гуаровая камедь (E412) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 21 настоящего гигиенического норматива |  |
| Гуммиарабик (E414, акации камедь) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Диацетин (E1517, глицерилдиацетат) | Согласно позиции Триацетин (E1518) настоящей таблицы |  |
| Диоксид кремния аморфный (E551) | Эмульгаторы, красители | 5 г/100 г |
|  | Красители диоксид титана (E171) и оксиды и гидроксиды железа (E172) | не более 90% по отношению к красителю |
|  | Согласно таблице 9 настоящего гигиенического норматива |  |
| Жирные кислоты (E570) | Глазирователи для фруктов | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Изомальтит, изомальт (E953), ксилит (E967), лактит (E966), мальтит и мальтитный сироп (E965), манит (E421), сорбит (E420), эритрит (E968) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 17 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Калиевые, кальциевые и натриевые соли жирных кислот (E470) | Глазирователи для фруктов | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Камедь рожкового дерева (E410) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Карбонаты калия (E501) карбонат кальция (E170), карбонаты магния (E504), | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9, 13, 17, 21 и 23 настоящего гигиенического норматива |  |
| Каррагинан (E407, E407a) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Касторовое масло (E1503) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9 и 12 настоящего гигиенического норматива |  |
| Конжак, Конжаковая мука (E425), конжаковая камедь (E425i), конжаковый глюкоманнан (E425ii) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Крахмалы модифицированные: крахмал ацетилированный (E1420) ацетилированный дикрахмаладипат (E1422), ацетилированный дикрахмалфосфат (E1414), ацетилированный окисленный крахмал (E1451), дикрахмалфосфат (E1412), монокрахмалфосфат (E1410), окисленный крахмал (E1404), оксипропилированный дикрахмалфосфат (E1442), оксипропилированный крахмал (E1440), фосфатированный дикрахмалфосфат (E1413), эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (E1450) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Ксантановая камедь (E415) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Лецитины (E322) | Глазирователи для фруктов Красители и жирорастворимые антиокислители | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Магниевые соли жирных кислот (E470) | Красители и жирорастворимые антиокислители | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) | Глазирователи для фруктов Красители и жирорастворимые антиокислители | согласно ТД |
| Пектины (E440) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полидекстрозы (E1200) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Поливинилпирролидон (E1201) Поливинилполипирролидон (E1202) | Подсластители | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полидиметилсилоксан (E900) | Глазирователи для фруктов | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полиоксиэтиленсорбитаны (эфиры полиоксиэтиленсорбитана и жирных кислот, твины): полиоксиэтиленсорбитан (20), монолаурат (E432, твин 20), полиоксиэтиленсорбитан (20), монолеат (E433, твин 80), полиоксиэтиленсорбитан (20), монопальмитат (E434, твин 40), полиоксиэтиленсорбитан (20), моностеарат (E435, твин 60), полиоксиэтилен (20) сорбитан тристеарат (E436, твин 65) | Красители и жирорастворимые антиокислители Глазирователи для фруктов Пеногасители | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полиэтиленгликоль (E1521) | Столовые подсластители | 10 г/кг |
|  | Согласно таблицам 12 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Пропиленгликоль (E1520, пропан-1,2-диол) | Антиокислители Красители Эмульгаторы Ферментные препараты | 1 г/кг в пищевых продуктах |
|  | Согласно позиции Триацетин (E1518) настоящей таблицы |  |
| Пропиленгликольальгинат (E405) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Силикат кальция (E552) | Эмульгаторы, красители | 5 г/100 г |
|  | Красители диоксид титана (E171) и оксиды и гидроксиды железа (E172) | не более 90% по отношению к красителю |
|  | Согласно таблице 9 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сорбитаны, эфиры сорбита и жирных кислот (E491-E495, СПЭНы): сорбитан моностеарат (E491, СПЭН 60) сорбитан тристеарат (E492, СПЭН 65) сорбитан монолаурат (E493, СПЭН 20) сорбитан моноолеат (E494, СПЭН 80) сорбитан монопальмитат (E495, СПЭН 40) | Красители Пеногасители Глазирователи для фруктов | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сульфаты аммония (E517), сульфаты калия (E515), сульфаты кальция (E516), сульфаты натрия (E514) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 11 и 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Тальк (E553iii) | Красители | 5 г/100 г |
|  | Согласно таблице 9 настоящего гигиенического норматива |  |
| Трагакант (E413) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Триацетин (E1518, глицерилтриацетат) диацетин (E1517, глицерилдиацетат) триэтилцитрат (E1505) пропиленгликоль (E1520 пропан-1,2-диол) - по отдельности или в комбинации в пищевых продуктах (из всех источников) как готовых к употреблению, так и восстановленных в соответствии с инструкцией изготовителя | Ароматизаторы: | согласно ТД |
|  | в том числе для пищевых продуктов | 3 г/кг |
|  | в том числе для напитков, кроме сливочного ликера (для пропиленгликоля E1520) | 1 г/л |
| Триэтилцитрат (E1505) | Согласно позиции Триацетин (E1518) настоящей таблицы |  |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Фосфатидиловой кислоты аммонийные соли (E442, фосфатиды аммония) | Антиокислители | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Фосфаты кальция (E341) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 9, 11, 13 и 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Хлорид калия (E508) хлорид кальция (E509) хлорид магния (E511) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Целлюлоза (E460): целлюлоза микрокристаллическая (E460i) целлюлоза в порошке (E460ii) Целлюлоза модифицированная: | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| гидроксипропилметилцеллюлоза (E464), гидроксипропилцеллюлоза (E463), карбоксиметилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль, камедь целлюлозы (E466), карбоксиметилцеллюлоза ферментированная, камедь целлюлозы ферментированная (E469), метилцеллюлоза (E461), метилэтилцеллюлоза (E465) этилцеллюлоза (E462) |  |  |
| Кросскарамеллоза (карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль кроссвязанная) (E468) | Подсластители | согласно ТД |
| Бета-Циклодекстрин (E459) | Согласно ТД | 1 г/кг |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |
| Цитраты калия (E332), цитраты натрия (E331) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10 и 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот (E472e), эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот (E472a), эфиры жирных кислот и полиглицерина (E475), эфиры жирных кислот и сахарозы (E473), эфиры лимонной кислоты и моно- и диглицеридов жирных кислот (E472c) | Красители и жирорастворимые антиокислители | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 19 настоящего гигиенического норматива |  |

## Таблица 17

Гигиенические нормативы применения подсластителей

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аспартам (E951) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 600 мг/кг |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 1 г/кг |
|  | "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 500 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия без добавления сахара | 1 г/кг |
|  | Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: |  |
|  | на основе крахмала; | 2 г/кг |
|  | на основе какао, сухофруктов | 2 г/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 5,5 г/кг |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 800 мг/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г/кг |
|  | Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 1 г/кг |
|  | Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 300 мг/кг |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 350 мг/кг |
|  | Кисло-сладкие пресервы из рыбы, рыбных маринадов, ракообразных и моллюсков | 300 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1,7 г/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г /кг |
|  | Супы со сниженной калорийностью | 110 мг/л |
|  | Яблочный и грушевый сидр | 600 мг/л |
|  | Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15 об. % | 600 мг/л |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 600 мг/л |
|  | Безалкогольное пиво или пиво с содержанием спирта не более 1,2 об. %; другие виды специального пива | 600 мг/л |
|  | "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 6 г/кг |
|  | Пиво со сниженной калорийностью | 25 мг/л |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 800 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | жидкие; | 600 мг/кг |
|  | твердые; | 2 г/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 5,5 г/кг |
| Аспартам-ацесульфама соль (E962) - максимальный уровень по содержанию в продукте: ацесульфама калия (далее - АЦ), аспартама (далее - АС) <*> | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг АЦ/л |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг АЦ/кг |
|  | "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 500 мг АЦ/кг |
|  | Кондитерские изделия без добавления сахара | 500 мг АЦ/кг |
|  | Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: |  |
|  | на основе крахмала; | 1 г АЦ/кг |
|  | на основе какао, сухофруктов | 500 мг АЦ/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 1 г АС/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 2 г АЦ/кг |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 800 мг АС/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 350 мг АЦ/кг |
|  | Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г АС/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 350 мг АЦ/кг |
|  | Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 200 мг АЦ/кг |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 350 мг АС/кг |
|  | Кисло-сладкие пресервы из рыбы, рыбных маринадов, ракообразных и моллюсков | 200 мг АЦ/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20% со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г АС/кг |
|  | Супы со сниженной калорийностью | 110 мг АС/л |
|  | Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15 об. % | 350 мг АЦ/л |
|  | Яблочный и грушевый сидр | 350 мг АЦ/л |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра (яблочного, грушевого), вина, ликеро-водочных изделий | 350 мг АЦ/л |
|  | Безалкогольное пиво или пиво с содержанием спирта не более 1,2 об. %; другие виды специального пива | 350 мг АЦ/л |
|  | Пиво со сниженной калорийностью | 25 мг АС/л |
|  | "Прохладительные" (освежающие дыхание, горло) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 2,5 г АЦ/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1 г АЦ/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 450 мг АЦ/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | жидкие; | 350 мг АЦ/кг |
|  | твердые; | 500 мг АЦ/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 2 г АЦ/кг |
| Ацесульфам калия (E950) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг/кг |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 350 мг/кг |
|  | "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 350 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия без добавления сахара | 500 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: |  |
|  | на основе крахмала; | 1 г/кг |
|  | на основе какао, сухофруктов | 500 мг/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 2 г/кг |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 800 мг/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 350 мг/кг |
|  | Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 350 мг/кг |
|  | Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 200 мг/кг |
|  | Кисло-сладкие пресервы из рыбы, рыбных маринадов, ракообразных и моллюсков | 200 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1 г/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1,2 г/кг |
|  | Супы со сниженной калорийностью | 110 мг/л |
|  | Яблочный и грушевый сидр | 350 мг/л |
|  | Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15 об. % | 350 мг/кг |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 350 мг/кг |
|  | Безалкогольное пиво или пиво с содержанием спирта не более 1,2 об. %; другие виды специального пива | 350 мг /л |
|  | "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 2,5 г/кг |
|  | Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого | 2 г/кг |
|  | Конфеты в форме таблеток со сниженной калорийностью | 500 мг/кг |
|  | Пиво со сниженной калорийностью | 25 мг/л |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 350 мг/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 450 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | жидкие; | 350 мг/кг |
|  | твердые; | 500 мг/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 2 г/кг |
| Многоатомные спирты-полиолы: мальтит и мальтитный сироп (E965), изомальтит (E953), маннит (E421), сорбит (E420), ксилит (E967), лактит (E966), эритрит (E968) | Десерты и подобные продукты: на водной основе ароматизированные, на основе молока и молочных продуктов, на основе продуктов переработки фруктов и овощей, на зерновой основе, на основе яиц, на жировой основе - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | согласно ТД |
|  | Сухие завтраки на основе продуктов переработки зерна - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | согласно ТД |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | согласно ТД |
|  | Джем, варенье, мармелад, желейные изделия, глазурованные сахаром фрукты, продукты из фруктов (за исключением предназначенных для изготовления напитков на фруктово-соковой основе) - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | согласно ТД |
|  | Кондитерские изделия: конфеты, в том числе карамель, какаопродукты без добавления сахара | согласно ТД |
|  | Кондитерские изделия на основе сухофруктов и крахмала со сниженной калорийностью или без добавления сахара | согласно ТД |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара | согласно ТД |
|  | Жевательная резинка | согласно ТД |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | согласно ТД |
|  | Диетические продукты и биологически активные добавки к пище твердые | согласно ТД |
| Неогесперидин дигидрохалкон (E959) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 30 мг/кг |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной и жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 50 мг/кг |
|  | "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 50 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия без добавления сахара | 100 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: |  |
|  | на основе крахмала; | 150 мг/кг |
|  | на основе какао, сухофруктов | 100 мг/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 50 мг/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 400 мг/кг |
|  | "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 400 мг/кг |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг |
|  | Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 50 мг/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 50 мг/кг |
|  | Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 100 мг/кг |
|  | Кисло-сладкие пресервы из рыбы, рыбных маринадов, ракообразных и моллюсков | 30 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 150 мг/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг |
|  | Супы со сниженной калорийностью | 50 мг/кг |
|  | Яблочный и грушевый сидр | 20 мг/л |
|  | Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15 об. % | 30 мг/кг |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 30 мг/кг |
|  | Безалкогольное пиво или пиво с содержанием спирта не более 1,2 об. %; другие виды специального пива | 10 мг/л |
|  | Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого | 50 мг/кг |
|  | Пиво со сниженной калорийностью | 10 мг/кг |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 50 мг/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 100 мг/кг |
| Неотам (E961) | Биологически активные добавки к пище: жидкие; | 50 мг/кг |
|  | твердые; | 100 мг/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 400 мг/кг |
|  | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, на основе фруктовых соков, молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 20 мг/кг |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 32 мг/кг |
|  | "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 18 мг/кг |
|  | Конфеты в форме таблеток (пастилок) со сниженной калорийностью | 15 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия без добавления сахара | 32 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: |  |
|  | на основе крахмала; | 65 мг/кг |
|  | на основе какао, сухофруктов | 65 мг/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 32 мг/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 250 мг/кг |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 26 мг/кг |
|  | Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого (сливочного, молочного) | 60 мг/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 32 мг/кг |
|  | Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 32 мг/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 32 мг/кг |
|  | Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 10 мг/кг |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, горчица, хрен тертый | 12 мг/кг |
|  | Кисло-сладкие пресервы из рыбы, рыбных маринадов, ракообразных и моллюсков | 10 мг/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20% со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 32 мг/кг |
|  | Супы со сниженной калорийностью | 5 мг/л |
|  | Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15 об. % | 20 мг/л |
|  | Яблочный и грушевый сидр | 20 мг/л |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра (яблочного, грушевого), вина, ликеро-водочных изделий | 20 мг/л |
|  | Безалкогольное пиво или пиво с содержанием спирта не более 1,2 об. %; другие виды специального пива | 20 мг/л |
|  | Пиво со сниженной калорийностью | 1 мг/л |
|  | "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 200 мг/кг |
|  | Сильно ароматизированные (для горла) пастилки без добавления сахара | 65 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 55 мг/кг |
|  | Диетические продукты для снижения массы тела | 26 мг/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 32 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | жидкие; | 20 мг/кг |
|  | твердые; | 60 мг/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 185 мг/кг |
|  | Столовые подсластители | согласно ТД |
| Сахарин и его соли натрия, калия и кальция (E954) по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 80 мг/кг |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 100 мг/кг |
|  | "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 100 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия без добавления сахара | 500 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: |  |
|  | на основе крахмала; | 300 мг/кг |
|  | на основе какао, сухофруктов | 500 мг/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 200 мг/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 1,2 г/кг |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 100 мг/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 200 мг/кг |
|  | Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 200 мг/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 200 мг/кг |
|  | Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 160 мг/кг |
|  | Кисло-сладкие пресервы из рыбы, рыбных маринадов, ракообразных и моллюсков | 160 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 170 мг/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20% со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 100 мг/кг |
|  | Супы со сниженной калорийностью | 110 мг/кг |
|  | Яблочный и грушевый сидр | 80 мг/л |
|  | Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15 об. % | 80 мг/кг |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 80 мг/кг |
|  | Безалкогольное пиво или пиво с содержанием спирта не более 1,2 об. %; другие виды специального пива | 80 мг/л |
|  | "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 3 г/кг |
|  | Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого | 800 мг/кг |
|  | Горчица | 320 мг/кг |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 160 мг/кг |
|  | Горчица, хрен тертый | 320 мг/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 240 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | жидкие; | 80 мг/кг |
|  | твердые; | 500 мг/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 1,2 г/кг |
| Стевиолгликозиды (E960), стевия, порошок из листьев и сироп из них, экстракты стевии | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью; алкогольные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, фруктовые наполнители, кисломолочные продукты, мороженое, консервированные фрукты и ягоды, соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | согласно ТД |
| Сукралоза (E955, трихлоргалактосахароза) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, напитки с соком; нектары, сокосодержащие напитки; напитки на основе молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 300 мг/кг |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 400 мг/кг |
|  | "Снеки": ароматизированные, готовые к употреблению, упакованные сухие пряные продукты на основе крахмала и орехов | 200 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия в форме таблеток (пастилок) со сниженной калорийностью | 200 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия без добавления сахара | 1 г/кг |
|  | Кондитерские изделия со сниженной калорийностью или без добавления сахара: |  |
|  | на основе крахмала; | 1 г/кг |
|  | на основе какао, сухофруктов | 800 мг/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 400 мг/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 3 г/кг |
|  | Мороженое (кроме сливочного и молочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 320 мг/кг |
|  | Вафли и рожки без добавления сахара для мороженого (сливочного, молочного) | 800 мг/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 400 мг/кг |
|  | Джемы, варенье, желе, мармелад со сниженной калорийностью | 400 мг/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 400 мг/кг |
|  | Фруктовые и овощные кисло-сладкие пресервы | 180 мг/кг |
|  | Соусы, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 450 мг/кг |
|  | Горчица, хрен тертый | 320 мг/кг |
|  | Горчица | 140 мг/кг |
|  | Кисло-сладкие пресервы из рыбы, рыбных маринадов, ракообразных и моллюсков | 120 мг/кг |
|  | Сухие завтраки из зерновых с содержанием пищевых волокон более 15% или отрубей не менее 20%, со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 400 мг/кг |
|  | Супы со сниженной калорийностью | 45 мг/л |
|  | Напитки алкогольные с содержанием спирта менее 15 об. % | 250 мг/л |
|  | Яблочный и грушевый сидр | 50 мг/л |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра (яблочного, грушевого), вина, ликеро-водочных изделий | 250 мг/л |
|  | Безалкогольное пиво или пиво с содержанием спирта не более 1,2 об. %; другие виды специального пива | 250 мг/л |
|  | Пиво со сниженной калорийностью | 10 мг/л |
|  | "Прохладительные" (освежающие дыхание) микроконфеты (таблетки, пастилки) без добавления сахара | 2,4 г/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 700 мг/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 320 мг/кг |
|  | Диетические продукты для лечебного питания | 400 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | жидкие; | 240 мг/кг |
|  | твердые; | 800 мг/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 2,4 г/кг |
| Тауматин (E957) | Кондитерские изделия без добавления сахара | 50 мг/кг |
|  | Кондитерские изделия на основе какао и сухофруктов со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг |
|  | Жевательная резинка без добавления сахара | 50 мг/кг |
|  | Мороженое (кроме молочного и сливочного), фруктовый лед - со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 50 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 400 мг/кг |
| Цикламовая кислота и ее соли цикламаты натрия и кальция (E952) по отдельности или в комбинации в пересчете на кислоту | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, на основе фруктовых соков, молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 250 мг/кг |
|  | Десерты ароматизированные на водной основе, на зерновой, фруктовой, овощной, молочной, яичной, жировой основе - без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 250 мг/кг |
|  | Спреды, маргарины мягкие | 500 мг/кг |
|  | Фрукты консервированные и пастеризованные со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 1 г/кг |
|  | Джемы, варенье, мармелад со сниженной калорийностью | 1 г/кг |
|  | Продукты переработки фруктов и овощей со сниженной калорийностью | 250 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия для диетического питания | 1,6 г/кг |
|  | Напитки, содержащие смесь безалкогольных напитков и пива или сидра, вина, ликеро-водочных изделий | 250 мг/кг |
|  | Пищевая продукция диетического профилактического и лечебного питания, в том числе для снижения массы тела | 400 мг/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище: |  |
|  | жидкие; | 400 мг/кг |
|  | твердые; | 500 мг/кг |
|  | витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 1,25 г/кг |

--------------------------------

<*> Максимальный уровень для аспартам-ацесульфама соли (E962) установлен по содержанию в них аспартама (АС) или ацесульфама калия (АЦ). При использовании при производстве пищевой продукции аспартам-ацесульфама соли (E962), одной или в комбинации с аспартамом (E951) и/или ацесульфамом калия (E950) максимальный уровень отдельных подсластителей (E950 и (или) E951) не должен превышать установленных для них нормативов.

## Таблица 18

Гигиенические нормативы применения пропеллентов и упаковочных газов

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень |
| --- | --- | --- |
| Азот (E941) Аргон (E938) Водород (E949) Гелий (E939) Закись азота (E 942) Кислород (E948) Диоксид углерода (E290) | согласно ТД | согласно ТД |
| Бутан (E943a) Изобутан (E943b) Пропан (E944) | для спреев - растительных масел (только для промышленного использования) для спреев - эмульсий на водной основе | согласно ТД |

## Таблица 19

Гигиенические нормативы применения стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Агар (E406) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Акации камедь | Согласно позиции Гуммиарабик настоящей таблицы |  |
| Арабиногалактан (E409) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
| Альгиновая кислота (E400) и ее соли: альгинат аммония (E403), альгинат калия (E402, альгинат кальция (E404), альгинат натрия (E401) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Ацетат кальция (E263) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 13, 14, 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Гелановая камедь (E418) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
| Гемицеллюлоза сои (E426) | Молокосодержащие напитки | 5 г/л |
|  | Биологически активные добавки к пище | 1,5 г/л (кг) |
|  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, в том числе эмульгированные | 30 г/л |
|  | Расфасованные сдобные хлебобулочные изделия | 10 г/кг |
|  | Расфасованная, готовая к употреблению восточная лапша | 10 г/кг |
|  | Расфасованный, готовый к употреблению рис | 10 г/кг |
|  | Расфасованные технологически обработанные продукты из картофеля и риса, включая охлажденные, замороженные и высушенные | 10 г/кг |
|  | Яичные продукты сухие, концентрированные, замороженные | 10 г/кг |
|  | Желированные кондитерские изделия, кроме желе в мини-упаковках | 10 г/кг |
| Гуаровая камедь (E412) | Согласно ТД <1>, <2> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Гуммиарабик (E414) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
| Диоктилсульфосукцинат натрия (E480) | Сухие смеси для напитков и десертов, содержащих фумаровую кислоту | 10 мг/кг на готовый напиток, 15 мг/кг на готовый десерт |
| Жирные кислоты (E570) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Жирных кислот (миристиновой, олеиновой, пальмитиновой, стеариновой и их смеси) соли аммония, калия, кальция, магния, натрия (E470) | Согласно таблицам 9 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Изомальтит, изомальт (E953), ксилит (E967), лактит (E966), мальтит и мальтитный сироп (E965), манит (E421), сорбит (E420), эритрит (E968) | Согласно ТД <3> | согласно ТД |
|  | Пищевые продукты, кроме безалкогольных напитков | согласно ТД |
|  | Мороженная рыба, ракообразные, моллюски и головоногие | согласно ТД |
|  | Ликеры | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 16 и 17 настоящего гигиенического норматива |  |
| Камедь рожкового дерева (E410) | Согласно ТД <1>, <2> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Камедь кассии (E427) | Пищевой лед, фруктовый лед, фруктовое мороженое Ферментированные молочные продукты, кроме неароматизированных, содержащих живые заквасочные микроорганизмы Десерты на молочной основе, в том числе мороженое, и подобные продукты Начинки, глазури и покрытия для сдобных хлебобулочных изделий и десертов | 2,5 г/кг |
|  | Плавленые сыры Соусы и приправы для салатов Супы и бульоны (концентраты) |  |
|  | Мясные продукты, обработанные термически | 1,5 г/кг |
| Карайи камедь (E416) | Сухие завтраки из зерновых и картофеля | 5 г/кг |
|  | Покрытия для орехов | 10 г/кг |
|  | Начинки, глазури, отделочные покрытия для сдобных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 5 г/кг |
|  | Десерты | 6 г/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, в том числе эмульгированные | 10 г/кг |
|  | Ликеры яичные | 10 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 5 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Ароматизаторы | 50 г/кг |
| Карбонат калия (E501) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 13 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Каррагинан и его аммонийная, калиевая и натриевая соли, включая фурцеллеран (E407), каррагинан из водорослей EUCHEMA (E407a) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Квилайи экстракт (E999) | Напитки безалкогольные на ароматизаторах, сидр | 200 мг/л в пересчете на безводный экстракт |
| Конжак, конжаковая мука (E425), конжаковая камедь (E425i), конжаковый глюкоманнан (E425ii) | Согласно ТД <1>, <2> | 10 г/кг |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Крахмалы модифицированные: декстрины, крахмал, термически обработанный, белый и желтый (E1400), дикрахмаладипат ацетилированный (E1422), дикрахмалфосфат ацетилированный (E1414), дикрахмалфосфат оксипропилированный (E1442), дикрахмалфосфат (E1412), дикрахмалфосфат фосфатированный (E1413), крахмал ацетилированный (E1420), крахмал ацетилированный окисленный (E1451), крахмал, обработанный кислотой (E1401), крахмал, обработанный ферментами (E1405), крахмал, обработанный щелочью (1402), крахмал окисленный (1404), крахмал оксипропилированный (E1440), крахмал отбеленный (1403), крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты эфир (E1450), монокрахмалфосфат (E1410) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Крахмала и алюминиевой соли октенилянтарной кислоты эфир (E1452) | Инкапсулированные витаминные препараты | 35 г/кг |
| Ксантановая камедь (E415) | Согласно ТД <1>, <2> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Лецитины (E322) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Мыльного корня (Acantophyllum sp.) экстракт (отвар) | Кондитерские изделия | согласно ТД |
| Пектины (E440) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Поливинилпирролидон (E1201), поливинилполипирролидон (E1202) | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полидекстрозы (E1200) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полидиметилсилоксан (E900) | Согласно таблицам 9 и 10 настоящего гигиенического норматива |  |
| Полиоксиэтиленсорбитаны (эфиры полиоксиэтиленсорбитана и жирных кислот, твины): полиоксиэтиленсорбитан (20) монолаурат (E432, твин 20), полиоксиэтиленсорбитан (20) моноолеат (E433, твин 80), полиоксиэтиленсорбитан (20) монопальмитат (E434, твин 40), полиоксиэтиленсорбитан (20) моностеарат (E435, твин 60), полиоксиэтилен (20) сорбитан тристеарат (E436, твин 65) - по отдельности или в комбинации | Заменители молока и сливок | 5 г/кг |
|  | Жировые эмульсии для хлебобулочных изделий | 10 г/кг |
|  | Мороженое (кроме пломбира, молочного и сливочного), фруктовый лед | 1 г/кг |
|  | Десерты | 3 г/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 3 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 5 г/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, в том числе эмульгированные | 5 г/кг |
|  | Супы и бульоны | 1 г/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 1 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Ароматизаторы, кроме жидких коптильных и на основе маслосмол пряностей | 10 г/кг |
|  | Пищевые продукты, содержащие ароматизаторы коптильные жидкие и на основе маслосмол пряностей | 1 г/кг |
|  | Декоративные украшения, в том числе для сдобных хлебобулочных изделий, декоративные покрытия (нефруктовые), сладкие соусы | 3 г/кг |
| Полиоксиэтилен (8) стеарат (E430), полиоксиэтилен (40) стеарат (E431) | Вино | согласно ТД |
| Полиэтиленгликоль (E1521) | Безалкогольные напитки, в том числе специализированные | 1 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 20 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище в капсулах и таблетках | 10 г/кг |
|  | Согласно таблицам 12 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Пропиленгликольальгинат (E405) | Жировые эмульсионные продукты | 3 г/кг |
|  | Мороженое (кроме пломбира, молочного и сливочного), фруктовый лед | 3 г/кг |
|  | Продукты из фруктов и овощей, кроме соковой продукции | 5 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 1,5 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 5 г/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 2 г/кг |
|  | Сухие завтраки (снеки) на зерновой и картофельной основе | 3 г/кг |
|  | Напитки безалкогольные на ароматизаторах | 300 мг/л |
|  | Пиво, сидр | 100 мг/л |
|  | Ликеры эмульсионные | 10 г/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, в том числе эмульгированные | 8 г/кг |
|  | Начинки, глазури, декоративные покрытия для сдобных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и десертов | 5 г/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 1,2 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | 1 г/кг |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сахароглицериды (E474), эфиры сахарозы и жирных кислот (E473) по отдельности или в комбинации | Сливки стерилизованные | 5 г/кг |
|  | Напитки на молочной основе | 5 г/л |
|  | Заменители сливок | 5 г/кг |
|  | Мясные продукты, термически обработанные | 5 г/кг в пересчете на жир |
|  | Жировые эмульсии для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10 г/кг |
|  | Мороженое (кроме пломбира, молочного и сливочного), фруктовый лед | 5 г/кг |
|  | Свежие плоды, поверхностная обработка | согласно ТД |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 5 г/кг |
|  | Десерты | 5 г/кг |
|  | Забеливатели для напитков | 20 г/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 10 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 10 г/кг |
|  | Напитки безалкогольные на основе кокосового ореха, миндаля, аниса | 5 г/кг |
|  | Спиртные напитки, за исключением вина и пива | 5 г/кг |
|  | Порошки для приготовления горячих напитков | 10 г/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, в том числе эмульгированные | 10 г/кг |
|  | Супы и бульоны | 2 г/кг |
|  | Жидкий консервированный кофе | 1 г/л |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Продукты для диетического питания, в том числе для снижения массы тела | 5 г/кг |
|  | Согласно таблицам 11 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Сахарозы ацетатизобутират (E444, САИБ) | Напитки безалкогольные на ароматизаторах, замутненные | 300 мг/л |
|  | Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки | 300 мг/л |
|  | Напитки алкогольные на ароматизаторах замутненные с содержанием алкоголя менее 15 об. % | 300 мг/л |
| Солодкового корня (Glycyrrhiza sp.) экстракт | Кондитерские изделия | согласно ТД |
| Сорбитаны, эфиры сорбита и жирных кислот, СПЭНы: сорбитан моностеарат (E491, СПЭН 60), сорбитан тристеарат (E492, СПЭН 65), сорбитан монолаурат (E493, СПЭН 20), сорбитан моноолеат (E494, СПЭН 80), сорбитан монопальмитат (E495, СПЭН 40) по отдельности или в комбинации | Заменители молока и сливок | 5 г/кг |
|  | Жировые эмульсии | 10 г/кг |
|  | Мороженое (кроме пломбира, молочного и сливочного), фруктовый лед (только E492) | 500 мг/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 10 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 5 г/кг |
|  | Конфеты на основе какао, шоколад (только E492) | 10 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 5 г/кг |
|  | Мармелад желейный (только E493) | 25 мг/кг |
|  | Десерты | 5 г/кг |
|  | Вина (только E491) | 5 г/кг |
|  | Жидкие концентраты чая, фруктовых и травяных отваров | 500 мг/кг |
|  | Забеливатели для напитков | 5 г/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, в том числе эмульгированные | 5 г/кг |
|  | Начинки, глазури, декоративные покрытия для сдобных хлебобулочных и кондитерских изделий | 5 г/кг |
|  | Дрожжи хлебопекарные | согласно ТД |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 5 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 11 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Стеарилтартрат (E483), стеарилцитрат (E484) по отдельности или в комбинации | Сдобные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 4 г/кг |
|  | Десерты | 5 г/кг |
|  | Согласно таблице 11 настоящего гигиенического норматива |  |
| Стеароил-2-лактилат натрия (E481), Стеароил-2-лактилат кальция (E482), по отдельности или в комбинации | Жировые эмульсии | 10 г/кг |
|  | Хлеб (специальные сорта) | 3 г/кг |
|  | Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 5 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 2 г/кг |
|  | Рис быстрого приготовления | 4 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 5 г/кг |
|  | Десерты | 5 г/кг |
|  | Сухие завтраки (снеки) на основе зерновых и картофеля | 5 г/кг |
|  | Консервы из рубленого или измельченного мяса | 4 г/кг |
|  | Порошки для приготовления горячих напитков | 2 г/кг |
|  | Ликеры эмульгированные, спиртные напитки крепостью менее 15% | 8 г/кг |
|  | Горчица фруктовая | 2 г/кг |
|  | Пищевая продукция диетического профилактического и лечебного питания, в том числе для снижения массы тела | 2 г/кг |
|  | Согласно таблице 11 настоящего гигиенического норматива |  |
| Танины пищевые (E181) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 15 настоящего гигиенического норматива |  |
| Тары камедь (E417) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Тартраты натрия (E335) тартраты калия (E336) тартраты калия-натрия (E337) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Термически окисленное соевое масло с моно-и диглицеридами жирных кислот, TOSOM (E479) | Жировые эмульсионные продукты, жиры фритюрные и кулинарные | 5 г/кг |
| Трагакант (E413) | Согласно ТД <1> | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Триацетин (E1518, глицерилтриацетат) | Жевательная резинка | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Триэтилцитрат (E1505) | Яичный белок сухой | согласно ТД |
|  | Биологически активные добавки к пище в капсулах и таблетках | 3,5 г/кг |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Фосфатидиловой кислоты аммонийные соли (фосфатиды аммония, E442) | Какао и шоколад | 10 г/кг |
|  | Конфеты на основе какао | 10 г/кг |
| Фосфорная кислота (E338) и пищевые фосфаты Фосфаты: аммония (E342), калия (E340), кальция (E341, 542), магния (E343), натрия (E339) Пирофосфаты (E450) | Молоко стерилизованное | 1 г/л |
|  | Молоко концентрированное с содержанием сухих веществ менее 28% | 1 г/л |
|  | Молоко концентрированное с содержанием сухих веществ более 28% | 1,5 г/л |
|  | Молоко сухое и сухое обезжиренное | 2,5 г/л |
|  | Сливки пастеризованные, стерилизованные | 5 г/л |
| Трифосфаты (E451), полифосфаты (E452) добавленный фосфат по отдельности или в комбинации в пересчете на P2O5 | Сливки взбитые и их заменители на растительном жире | 5 г/л |
|  | Сыры молодые (за исключением сыра Моцарелла) | 2 г/кг |
|  | Сыры плавленые и их заменители | 20 г/кг |
|  | Напитки на молочной основе шоколадные и ячменные | 2 г/кг |
|  | Масло кислосливочное | 2 г/кг |
|  | Спреды и маргарины | 5 г/кг |
|  | Мороженое (кроме пломбира, молочного и сливочного), фруктовый лед | 1 г/кг |
|  | Десерты, в том числе на молочной основе (мороженое) | 3 г/кг |
|  | Десерты, сухие смеси порошкообразные | 7 г/кг |
|  | Изделия из фруктов, глазированные фрукты | 800 мг/кг |
|  | Продукты переработки картофеля, включая замороженные, охлажденные и сушеные | 5 г/кг |
|  | Обработанные продукты из картофеля, включая замороженные, охлажденные и сушеные, и картофель предварительно обжаренный, замороженный | 5 г/кг |
|  | Хлебобулочные и мучные кондитерские и изделия | 20 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 5 г/кг |
|  | Сахарная пудра | 10 г/кг |
|  | Жевательная резинка | согласно ТД |
|  | Мука | 2,5 г/кг |
|  | Сухие смеси на основе муки с добавлением сахара, разрыхлителей для выпечки кексов, тортов, блинов и другие | 20 г/кг |
|  | Макаронные изделия: лапша | 2 г/кг |
|  | Жидкое тесто | 12 г/кг |
|  | Продукты из зерновых, вырабатываемые по экструзионной технологии, завтраки сухие | 5 г/кг |
|  | Пищевые продукты сухие, порошкообразные | 10 г/кг |
|  | Специализированные пищевые продукты | 5 г/кг |
|  | Мясные продукты, за исключением необработанных и мясного фарша | 3 г добавленного фосфата на 1 кг мясного сырья 8 г общего (добавленного и естественного) фосфата на 1 кг мясного сырья |
|  | Рыбное филе или рыба, необработанное, мороженное | 5 г/кг добавленный фосфат 10 г/кг общего (добавленного и естественного) фосфата |
|  | Моллюски и ракообразные (обработанные и необработанные) мороженные | 5 г добавленного фосфата на 1 кг сырья из ракообразных 10 г общего (добавленного и естественного) фосфата на 1 кг сырья из ракообразных |
|  | Рыбный фарш "сурими" | 1 г/кг |
|  | Рыбная и креветочная паста | 5 г/кг |
|  | Рыбный фарш мороженный и изделия из него | 5 г добавленного фосфата на 1 кг рыбного сырья 10 г общего (добавленного и естественного) фосфата на 1 кг рыбного сырья |
|  | Консервы из ракообразных | 1 г добавленного фосфата на 1 кг сырья из ракообразных |
|  | Продукты яичные жидкие (меланж, белок, желток) | 10 г/кг |
|  | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах, в том числе эмульгированные | 5 г/кг |
|  | Супы и бульоны (концентраты) | 3 г/кг |
|  | Замутнители для напитков | 30 г/л |
|  | Специализированные напитки для спортсменов, искусственно минерализованные безалкогольные напитки | 500 мг/л |
|  | Напитки на основе растительных белков | 20 г/л |
|  | Алкогольные напитки (кроме вина и пива) | 1 г/л |
|  | Чай и травяные чаи сухие, быстрорастворимые | 2 г/кг |
|  | Соль и солезаменители | 10 г/кг |
|  | Сиропы (декоративные покрытия) ароматизированные для молочных коктейлей, мороженого, сиропы для оладий, блинчиков, куличей | 3 г/кг |
|  | Глазури для мясных и овощных продуктов | 4 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Напитки безалкогольные ароматизированные | 700 мг/л |
|  | Ароматизаторы | 40 г/кг |
|  | Сывороточный белок для производства спортивных напитков | 4 г/кг |
| Фурцеллеран | Согласно позиции Каррагинан настоящей таблицы |  |
| Хитозан, гидрохлорид хитозония | Согласно ТД | согласно ТД |
| Целлюлоза: целлюлоза микрокристаллическая (E460i) целлюлоза в порошке (E460ii) Целлюлоза модифицированная: гидроксипропилметилцеллюлоза (E464), гидроксипропилцеллюлоза (E463), карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль, камедь целлюлозы (E466), карбоксиметилцеллюлоза ферментированная, камедь целлюлозы ферментированная (E469), метилцеллюлоза (E461), | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| метилэтилцеллюлоза (E465), этилгидроксиэтилцеллюлоза (E467), этилцеллюлоза (E462) |  |  |
| Кроскарамеллоза (карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная), E468 | Биологически активные добавки к пище твердой консистенции | 30 г/кг |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Бета-Циклодекстрин (E459) | Пищевые продукты в таблетках (таблеточных формах) | согласно ТД |
|  | Жевательная резинка | 20 г/кг |
|  | Безалкогольные напитки ароматизированные, в том числе специализированные | 500 мг/кг |
|  | Снеки (сухие завтраки) на основе зерновых, картофеля и других овощей и зелени | 500 мг/кг |
|  | Инкапсулированные ароматизаторы: |  |
|  | в ароматизированных чаях и ароматизированных порошкообразных растворимых напитках (готовых к употреблению или восстановленных в соответствии с инструкцией изготовителя) | 500 мг/кг |
|  | в ароматизированных снеках, сухих завтраках (готовых к употреблению или восстановленных в соответствии с инструкцией изготовителя) | 1 г/кг |
|  | Согласно таблицам 12 и 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Цитраты калия (E332), цитраты кальция (E333), цитраты натрия (E331) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Эфиры глицерина и винной, уксусной и жирных кислот (E472f), эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот (E472e), эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот (E472c), эфиры глицерина и молочной и жирных кислот (E472b), эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот (E472a), эфиры моно- и диглицериды жирных кислот и винной кислоты (E472d) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Эфиры глицерина и смоляных кислот (E445) | Напитки безалкогольные на ароматизаторах замутненные | 100 мг/кг |
|  | Фруктовые и (или) овощные сокосодержащие напитки | 100 мг/кг |
|  | Цитрусовые плоды, обработка поверхности | 50 мг/кг |
|  | Напитки алкогольные замутненные | 100 мг/кг |
| Эфиры полиглицерина и жирных кислот (E475) | Заменители молока и сливок | 5 г/кг |
|  | Жировые эмульсии | 5 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 2 г/кг |
|  | Жевательная резинка | 5 г/кг |
|  | Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | 10 г/кг |
|  | Десерты | 2 г/кг |
|  | Продукты из яиц | 1 г/кг |
|  | Забеливатели для напитков | 500 мг/кг |
|  | Ликеры эмульгированные | 5 г/кг |
|  | Гранулированные завтраки из зерновых | 10 г/кг |
|  | Пищевая продукция диетического профилактического и лечебного питания, в том числе для контроля массы тела | 5 г/кг |
|  | Биологически активные добавки к пище | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 16 настоящего гигиенического норматива |  |
| Эфиры полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот (полиглицеринполирицинолят, E476) | Спреды и маргарины с содержанием жира 41% и менее | 4 г/кг |
|  | Заправки, приправы | 4 г/кг |
|  | Десерты желированные | 4 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия на основе какао и шоколад, глазурь шоколадная | 5 г/кг |
| Эфиры пропиленгликоля и жирных кислот (E477) | Заменители молока и сливок | 5 г/кг |
|  | Жировые эмульсии для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10 г/кг |
|  | Мороженое (кроме пломбира, молочного и сливочного), фруктовый лед | 3 г/кг |
|  | Забеливатели для напитков | 1 г/кг |
|  | Десерты | 5 г/кг |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 5 г/кг |
|  | Сдобные хлебобулочные и кондитерские изделия | 5 г/кг |
|  | Взбитые декоративные десертные покрытия, кроме молочных и сливочных | 30 г/кг |
|  | Диетические продукты, в том числе для снижения массы тела | 1 г/кг |
| Эфиры сахарозы и жирных кислот (E473) | Согласно позиции Сахароглицериды (E474) настоящей таблицы |  |
| Эфиры сорбита и жирных кислот, СПЭНы (E491 - E495) | Согласно позиции Сорбитаны настоящей таблицы |  |

--------------------------------

<1> Кроме производства желе в мини-упаковках (порционного желе) и желейных конфет.

<2> Кроме производства готовой к употреблению сухой (обезвоженной) пищевой продукции, которая может восстанавливаться при проглатывании.

<3> При использовании не в качестве подсластителей для пищевой продукции, кроме безалкогольных напитков, необработанной пищевой продукции, меда, вина, жиров животного происхождения, масла из коровьего молока, пастеризованных и стерилизованных молока и сливок, природных минеральных вод, кофе (кроме растворимого ароматизированного) и экстрактов кофе, неароматизированного листового чая, сахаров, сухих макаронных изделий (кроме безглютеновых и низкобелковых), натуральной, неароматизированной пахты (кроме стерилизованной).

## Таблица 20

Гигиенические нормативы применения усилителей вкуса и аромата

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аспартам (E951) <*> | Жевательная резинка с сахаром | 2,5 г/кг |
|  | Согласно таблице 17 настоящего гигиенического норматива |  |
| Ацесульфам калия (E950) <*> | Жевательная резинка с сахаром | 800 мг/кг |
|  | Согласно таблице 17 настоящего гигиенического норматива |  |
| Ацетат цинка (E650) | Жевательная резинка | 1 г/кг |
| Глицин и его натриевая соль (E640) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Глутаминовая кислота (E620) и ее соли глутаматы: аммония (E624), калия (E622), кальция (E623), магния (E625), натрия (E621) - по отдельности или в комбинации в пересчете на глутаминовую кислоту | Пищевая продукция | 10 г/кг |
|  | Приправы и пряности | согласно ТД |
| Гуаниловая кислота (E626), гуанилат калия (E628, гуанилат кальция (E629, гуанилат натрия (E627), инозиновая кислота (E630), инозинат калия (E632), инозинат кальция (E633), инозинат натрия (E631), 5-рибонуклеотиды кальция (E634), 5-рибонуклеотиды натрия 2-замещенные (E635) - по отдельности или в комбинации, для гуанилатов и инозинатов - в пересчете на соответствующую кислоту | Пищевая продукция | 500 мг/кг |
|  | Приправы и пряности | согласно ТД |
| Карбамид (E927b, мочевина) | Жевательная резинка без добавления сахара | 30 г/кг |
| Мальтол (E636), этилмальтол (E637) | Ароматизаторы | согласно ТД |
| Неогесперидин дигидрохалкон (E959) <*> | Жевательная резинка с сахаром | 150 мг/кг |
|  | Спреды и маргарины | 5 мг/кг |
|  | Мясные продукты | 5 мг/кг |
|  | Фруктовые желе (мармелад) | 5 мг/кг |
|  | Растительные белки | 5 мг/кг |
|  | Согласно таблице 17 настоящего гигиенического норматива |  |
| Неотам (E961) | Безалкогольные напитки на водной основе ароматизированные, на основе фруктовых соков, молока и молочных продуктов без добавления сахара или со сниженной калорийностью | 2 мг/л |
|  | "Снеки": ароматизированные и готовые к употреблению, упакованные, сухие, пряные крахмалсодержащие продукты и орехи с покрытием | 2 мг/л |
|  | Кондитерские изделия на основе крахмала со сниженной калорийностью или без добавления сахара | 3 мг/л |
|  | Микроконфеты для освежения дыхания без добавления сахара | 3 мг/л |
|  | Ароматизированные пастилки для горла без добавления сахара | 3 мг/л |
|  | Жевательная резинка с сахаром | 3 мг/л |
|  | Джемы, желе и мармелады со сниженной калорийностью | 2 мг/л |
|  | Соусы | 2 мг/л |
|  | Биологически активные добавки к пище (жидкие и порошкообразные), биологически активные добавки к пище: витамины и минеральные вещества в форме сиропов и жевательных таблеток | 2 мг/л |
| Тауматин (E957) <*> | Жевательная резинка с сахаром | 10 мг/кг |
|  | Десерты | 5 мг/кг |
|  | Безалкогольные напитки на ароматизаторах | 0,5 мг/л |
|  | Согласно таблице 17 настоящего гигиенического норматива |  |

--------------------------------

<*> Аспартам, ацесульфам калия, неогесперидин дигидрохалкон, неотам и тауматин применяются только в качестве усилителя вкуса и аромата. В случае комбинированного использования этих пищевых добавок при изготовлении жевательной резинки максимальные уровни их должны быть пропорционально уменьшены, то есть общая масса (выраженная в процентах от максимальных уровней отдельных веществ) должна составлять не более 100%.

## Таблица 21

Гигиенические нормативы применения фиксаторов (стабилизаторов) окраски

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| Аскорбиновая кислота (E300) и ее соли аскорбаты: калия (E303), кальция (E302), натрия (E301) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблицам 10 и 11 настоящего гигиенического норматива |  |
| Гидроксид магния (E528), карбонат магния (E504) | Согласно ТД | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 13 настоящего гигиенического норматива |  |
| Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (E315), изоаскорбат натрия (E316) | Напитки безалкогольные, алкогольные | согласно ТД |
|  | Согласно таблице 10 настоящего гигиенического норматива |  |
| Нитрат калия (E252), нитрат натрия (E251) | Согласно таблице 14 настоящего гигиенического норматива |  |
| Нитрит калия (E249), нитрит натрия (E250) | Согласно таблице 14 настоящего гигиенического норматива |  |
| Лактат железа (E585), глюконат железа (E579) | Маслины (в целях потемнения путем окисления) | 150 мг/кг в пересчете на Fe |

## Таблица 22

Гигиенические нормативы применения осветляющих, фильтрующих материалов, флокулянтов и сорбентов

| Технологическое вспомогательное средство | Пищевая продукция, технология | Максимальное остаточное количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Акриламидные смолы модифицированные | Производство сахара Кипячение воды | согласно ТД |
| Акрилат-акрилаиновая смола | Производство сахара | 10 мг/кг |
| Алюмокремнезем (алюмосиликат) | Соковая продукция | 1,0 г/л |
| Алюмофосфаты (растворимые комплексы) | Безалкогольные напитки | согласно ТД |
| Альбумин пищевой | Согласно ТД | согласно ТД |
| Антраниловая кислота | Хлопковое масло (для удаления госсипола) | согласно ТД |
| Ацетат магния | Паточные, сахарные растворы | согласно ТД |
| Бентонит | Крахмало-паточное производство, производство сахара, производство соковой продукции, маслоделие, виноделие, ликероводочные изделия, масложировая промышленность | согласно ТД |
| Винилацетата и винилпирролидона сополимер | Согласно ТД | согласно ТД |
| N-винилпирролидона с диметакриловым эфиром триэтиленгликоля сополимер | Безалкогольные напитки, ликероводочные изделия | согласно ТД, остатки в готовых продуктах не допускаются |
| Глины сорбенты (отбеленные, натуральные, активные земли или породы, трепел активированный) | Крахмало-паточное производство, производство сахара, маслоделие, виноделие, производство масложировой, соковой продукции | согласно ТД |
| Диатомит | Обработка виноматериалов, сахарных и паточных растворов, производство соковой продукции, растительных масел и других продуктов | согласно ТД |
| Дивинилбензолэтилвинилбензол сополимер | Обработка водных пищевых растворов (кроме газированных напитков) | согласно ТД |
| Диметиламинэпихлор-гидрин сополимеры | Производство сахара | 5,0 мг/кг |
| Желатин пищевой | Виноделие, ликероводочные изделия, производство соковой продукции | согласно ТД |
| Земли фильтрующие (кальциевые аналоги монтморилаонита натриевого) | Согласно ТД | согласно ТД |
| Ионообменные смолы | Согласно ТД | согласно ТД |
| Каолин | Крахмало-паточное производство, производство сахара, соковая продукция, маслоделие, виноделие, масложировая промышленность; обработка виноматериалов, сахарных и паточных растворов, фруктовых соков, растительных масел и других продуктов | согласно ТД |
| Картон-фильтр | Согласно ТД | согласно ТД |
| Казеинаты калия и натрия | Производство соковой продукции | согласно ТД |
| Кремнезем, в том числе коллоидный, жидкий | Производство соковой продукции | согласно ТД |
| Кизельгур | Фильтрация пива Ликероводочные изделия Масложировая промышленность, производство сахара, соковая продукция | согласно ТД |
| Клиноптилолит (цеолит) | Сусло, соко- и виноматериалы | согласно ТД |
| Кремень | Для обработки воды и сортировок при производстве водок | согласно ТД |
| Моногидропирофосфат натрия | Согласно ТД | согласно ТД |
| Нитрилтриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль | Соки (удаление железа) | согласно ТД остатки в соках не более 10 мг/кг |
| Окись кальция, известь | Производство сахара | согласно ТД |
| Перлит | Виноматериалы Ликероводочные изделия Масложировая промышленность, производство сахара, соковая продукция | согласно ТД |
| Плазма крови сухая продуктивных животных | Согласно ТД | согласно ТД |
| Полиакриламид | Производство сахара Ликероводочные изделия Соль пищевая | согласно ТД |
| Полиакрилат натрия | Производство сахара | согласно ТД |
| Полиакриловая кислота | Производство сахара | согласно ТД |
| Поливинилкапролактам | Сусло для пива Виноматериалы | согласно ТД |
| Поливинилтриазол | Сок виноградный, сусло | 500 мг/кг |
| Полидиаллилдиметиламмоний хлорид | Производство сахара Растительные масла | 0,01 мг/кг (л) |
| Полимеры яблочной кислоты и малата натрия | Производство сахара | 5 мг/кг |
| Полиоксиэтилен | Виноматериалы | согласно ТД |
| Полистирол | Производство сахара Соки Вино, пиво | согласно ТД |
| Рисовая шелуха | Производство соковой продукции | согласно ТД |
| Рыбный клей | Вино, пиво, соковая продукция | согласно ТД |
| Стиролдивинилбензольная хлорметилированная и амидированная полимерная смола | Производство сахара | 1 мг/кг |
| Танин | Вина Ликероводочные изделия | согласно ТД |
| Тканевые фильтры, хлопчатобумажные и синтетические | Согласно ТД | согласно ТД |
| Уголь активный растительный, в том числе импрегнированный серебром | Обработка виноматериалов, сахарных и паточных растворов, соковая продукция, растительных масел и других продуктов; Водка | согласно ТД |
| Фитин | Виноматериалы (удаление железа) | согласно ТД |
| орто-Фосфат натрия 3-замещенный | Согласно ТД | согласно ТД |
| Фосфат циркония | Виноматериалы | 0,1 мг/л |
| Фосфорная кислота | Согласно ТД | согласно ТД |
| Хитин, хитозан | Согласно ТД | согласно ТД |
| Эномеланин | Соко- и виноматериалы | согласно ТД |

## Таблица 23

Гигиенические нормативы применения катализаторов <*>

| Технологическое вспомогательное средство | Пищевые продукты, технология | Максимальное остаточное количество |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | Согласно ТД | согласно ТД |
| Калий металлический | Переэтерификация пищевых масел | 1 мг/кг |
| Калия метилат (метоксид) | Переэтерификация пищевых масел | 1 мг/кг |
| Калия этилат | Переэтерификация пищевых масел | согласно ТД |
| Марганец | Гидрогенизация пищевых масел | 0,4 мг/кг |
| Медь | Гидрогенизация пищевых масел | 0,1 мг/кг |
| Меди хромат | Согласно ТД | согласно ТД |
| Меди хромит | Согласно ТД | согласно ТД |
| Молибден | Гидрогенизация пищевых масел | 0,1 мг/кг |
| Натрий металлический | Переэтерификация пищевых масел | 1 мг/кг |
| Натрия амид | Переэтерификация пищевых масел | 1 мг/кг |
| Натрия метилат | Переэтерификация пищевых масел | 1 мг/кг |
| Натрия этилат | Переэтерификация пищевых масел | 1 мг/кг |
| Никель | Гидрогенизация пищевых масел и отвердение жиров; | 0,7 мг/кг |
|  | Производство сахара, этилового спирта | 1 мг/кг |
| Оксиды различных металлов | Гидрогенизация пищевых масел | <0,1 мг/кг |
| Палладий | Гидрогенизация пищевых масел | 1 мг/кг |
| Платина | Гидрогенизация пищевых масел | 0,1 мг/кг |
| Серебро | Гидрогенизация пищевых масел | 0,1 мг/кг |
| Трифторметансульфоновая кислота | Заменители масла какао | 0,01 мг/кг |
| Хром | Гидрогенизация пищевых масел | 0,1 мг/кг |
| Цирконий | Согласно ТД | согласно ТД |

--------------------------------

<*> В качестве катализаторов могут использоваться также сплавы двух и более перечисленных металлов.

## Таблица 24

Гигиенические нормативы применения экстракционных и технологических растворителей

| Технологическое вспомогательное средство | Пищевая продукция, технология | Максимальное остаточное количество |
| --- | --- | --- |
| Ацетон | Ароматизаторы | 30 мг/кг |
|  | Красители | 2 мг/кг |
|  | Масла пищевые | 0,1 мг/кг |
| Амилацетат | Ароматизаторы Красители | согласно ТД |
| Бензиловый спирт | Ароматизаторы Красители Жирные кислоты | согласно ТД |
| Бутан | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
|  | Масла пищевые | 0,1 мг/кг |
| 1,3-Бутандиол | Ароматизаторы | согласно ТД |
| н-Бутанол-1 | Ароматизаторы, жирные кислоты, красители | 1 г/кг |
| н-Бутанол-2 | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
| Бутилацетат | Согласно ТД | согласно ТД |
| трет-Бутиловый спирт | Согласно ТД | согласно ТД |
| Гексан | Ароматизаторы, масла пищевые | 1 мг/кг |
| Гептан | Ароматизаторы, масла пищевые | 1 мг/кг |
| Диоксид углерода (углекислота жидкая) | Ароматизаторы Экстракты | согласно ТД |
| Дибутиловый эфир | Ароматизаторы | 2 мг/кг |
| Дихлордифторметан | Ароматизаторы, красители | 1 мг/кг |
| Дихлорметан (метилен-хлорид) | Декофеинизация кофе, чая | 5 мг/кг |
| Дихлортетрафторэтан | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
| Дихлорфторметан | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
| Дихлорэтан | Декофеинизация кофе | 5 мг/кг |
| Диэтиловый эфир | Ароматизаторы, красители | 2 мг/кг |
| Диэтилпропилкетон | Согласно ТД | согласно ТД |
| Диэтилцитрат | Ароматизаторы, красители | согласно ТД |
| Закись азота | Согласно ТД | согласно ТД |
| Изобутан | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
| Изопропилмиристат | Ароматизаторы Красители | согласно ТД |
| Изопропиловый спирт (пропан-2-ол) | Ароматизаторы Красители | согласно ТД |
| Метилацетат | Декофеинизация кофе | 20 мг/кг |
|  | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
|  | Рафинация сахара | 1 мг/кг |
| Метилпропанол-1 | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
| н-Октиловый эфир | Лимонная кислота | согласно ТД |
| Пентан | Ароматизаторы, масла пищевые | 1 мг/кг |
| Петролейный эфир | Ароматизаторы, масла пищевые | 1 мг/кг |
| Пропан | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
|  | Масла пищевые | 0,1 мг/кг |
| Пропиленгликоль (пронан-1,2-диол) | Жирные кислоты Ароматизаторы Красители | согласно ТД |
| Пропиловый спирт (н-пропанол-1) | Жирные кислоты Ароматизаторы Красители | согласно ТД |
| Толуол | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
| Трибутират глицерина | Ароматизаторы Красители | согласно ТД |
| Тридодециламин | Лимонная кислота | согласно ТД |
| Трипропионат глицерина | Ароматизаторы Красители | согласно ТД |
| Трихлорфторметан | Ароматизаторы | 1 мг/кг |
| 1,1,2-Трихлорэтилен | Ароматизаторы, масла пищевые | 2 мг/кг |
| Углеводороды нефтяные изопарафиновые | Лимонная кислота | согласно ТД |
| Циклогексан | Ароматизаторы, масла пищевые | 1 мг/кг |
| Этанол | Согласно ТД | согласно ТД |
| Этилацетат | Согласно ТД | согласно ТД |
| Этилметилкетон (Бутанон) | Жирные кислоты, ароматизаторы, красители | 2 мг/кг |
|  | Декофеинизация кофе, чая | 2 мг/кг |

## Таблица 25

Гигиенические нормативы применения питательных веществ (подкормки) для дрожжей <*>

| Технологическое вспомогательное средство | Технология применения |
| --- | --- |
| Биотин | согласно ТД |
| Витамины комплекса В | согласно ТД |
| Дрожжевые автолизаты | согласно ТД |
| Инозит | согласно ТД |
| Карбонаты калия | согласно ТД |
| Карбонат кальция | согласно ТД |
| Ниацин | согласно ТД |
| Пантотеновая кислота | согласно ТД |
| Сульфат аммония | согласно ТД |
| Сульфат железа | согласно ТД |
| Сульфат железа аммония | согласно ТД |
| Сульфат кальция | согласно ТД |
| Сульфат магния | согласно ТД |
| Сульфат меди | согласно ТД |
| Сульфат цинка | согласно ТД |
| Фосфаты аммония | согласно ТД |
| Фосфат кальция | согласно ТД |
| Хлорид аммония | согласно ТД |
| Хлорид калия | согласно ТД |

--------------------------------

<*> Указанные вспомогательные средства могут использоваться в комбинации.

## Таблица 26

Гигиенические нормативы применения вспомогательных средств с другими технологическими функциями

| Технологическое вспомогательное средство | Технологическая функция | Максимальное остаточное количество; пищевая продукция и технология применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Алкилбензолсульфонат натрия (сульфанол, сульфонол) | Моющие и очищающие средства | согласно ТД |
| N-алкил (C12 - C16)диметилбензилхлорид | Антимикробные вещества | согласно ТД |
| Бромид калия | Моющие и очищающие средства | согласно ТД фрукты и овощи |
| Гибберилин, гибберилиновая кислота | Стимулятор солодоращения | согласно ТД |
| Гипохлориты | Антимикробные вещества | согласно ТД пищевые масла |
|  | Моющие и очищающие средства | согласно ТД (кроме обработки тушек кур) |
| Гликолевые эфиры предельных спиртов | Пеногасители | согласно ТД производство соков |
| Диалканоламины | Моющие и очищающие средства | 1 мкг/кг сахарная свекла (в сахаре - не допускается) |
| Диметилдикарбонат | Антимикробные вещества | производство вина - остатки не допускаются |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | Антимикробные вещества | согласно ТД |
| Диоктилсульфосукцинат натрия | Детергенты | 10 мг/кг фруктовые напитки |
| Дихлордифторметан | Контактные замораживающие и охлаждающие средства | 100 мг/кг замороженные пищевые продукты (кроме тушек кур) |
| Дихлорфторметан | Контактные замораживающие и охлаждающие средства | 100 мг/кг замороженные пищевые продукты (кроме тушек кур) |
| Диэтилдикарбонат | Антимикробные вещества | производство вина - остатки не допускаются |
| Додецилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль | Моющие и очищающие средства | 2 мг/кг фрукты и овощи, мясо и птица |
| Дубовая, буковая щепа (клепка, чипсы и так далее) | Купаж при производстве бренди (винных спиртов), ароматизированных вин и специального пива | согласно ТД |
| Карбаматы | Моющие и очищающие средства | согласно ТД сахарная свекла |
| Кетоспирты C9 - C30 | Пеногасители | согласно ТД |
| Ксиленсульфоновой кислоты натриевая соль | Детергенты | 1 мг/кг пищевые жиры и масла |
| Лактопероксидазная система (лактопероксидаза, глюкозоксидаза, тиоцианаты) | Антимикробные вещества | согласно ТД |
| Лаурилсульфат натрия | Детергенты | 1 мг/кг пищевые жиры и масла |
| Метиловые эфиры жирных кислот | Пеногасители | согласно ТД |
| Моно- и диметил-нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | Моющие и очищающие средства | 0,2 мг/кг фрукты, овощи |
| Моноэтаноламин | Моющие и очищающие средства | 1 мг/кг фрукты, овощи, сахарная свекла (в сахаре - не допускается) |
| Надуксусная кислота | Антимикробные вещества | обработка тушек кур и яиц - остатки не допускаются |
| Перекись водорода | Антимикробные вещества Моющие и очищающие средства Отбеливающий агент | производство сахара, фруктовых и овощных соков - остатки не допускаются; полуфабрикаты - заготовки из моркови, белых кореньев и лука для консервной промышленности, обработка раствором 2,4 г/кг - остатки не допускаются; обработка яиц - остатки не допускаются; кровь боенская (обесцвечивание совместно с каталазой) - остатки не допускаются |
| Полиакриламид | Моющие и очищающие средства | 1 мг/кг фрукты, овощи, сахарная свекла |
| Полиакриловая кислота, натриевая соль | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиалкиленгликолевые эфиры жирных кислот | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиоксипропиленовые (полиоксиэтиленовые) эфиры глицерина (лапрол) | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиоксипропиленовые эфиры C8 - C30 жирных кислот | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиоксипропиленовые эфиры C9 - C30 кетоспиртов | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиоксиэтиленовые эфиры C8 - C30 жирных кислот | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиоксиэтиленовые эфиры C8 - C30 кетоспиртов | Пеногасители | согласно ТД |
| Полисорбаты (60, 65, 80) | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиэтиленгликоль | Пеногасители | согласно ТД |
| Полиэтилегликоль(400, 600)диолеат | Пеногасители | согласно ТД |
| Пропилена оксид | Антимикробные вещества | согласно ТД |
| Серная кислота | Регулятор кислотности в производстве спирта | согласно ТД |
| Силикат натрия | Моющие средство и очищающие средства | согласно ТД |
| Спирты предельные C8 - C30 | Пеногасители | согласно ТД |
| Триполифосфат натрия | Моющие и очищающие средства | согласно ТД |
| Триэтаноламин | Моющие и очищающие средства | 0,05 мкг/кг сахарная свекла (в сахаре - не допускается) |
| Ундецилбензолсульфоновая кислота, линейная | Моющие и очищающие средства | 1 мкг/кг сахарная свекла (в сахаре - не допускается) |
| Формальдегид | Антимикробные вещества Пеногасители | 0,05 мг/кг переработка сахарной свеклы, производство дрожжей |
| Фреон | Контактные замораживающие и охлаждающие средства | согласно ТД |
| Хлорит натрия | Антимикробные вещества | согласно ТД (кроме обработки тушек кур) |
| Цетилпиридиний хлорид | Антимикробные вещества | 4 мг/кг (тушки кур) |
| Циандитиоамидокарбоновой кислоты двунатриевая соль | Антимикробные вещества | согласно ТД |
| Четвертичные аммониевые соединения | Антимикробные вещества | согласно ТД пищевые масла |
|  | Детергенты | согласно ТД |
| 2-Этилгексилсерной кислоты натриевая соль | Моющие и очищающие средства | 20 мг/кг фрукты, овощи |
| Этиленбисдитиокарбаминовой кислоты двунатриевая соль | Антимикробные вещества | согласно ТД |
| Этиленгликольмонобутилат | Моющие и очищающие средства | 0,03 мкг/кг сахарная свекла (в сахаре - не допускается) |
| Этилендиамин | Антимикробные вещества | согласно ТД |
| Этилендиаминтетрауксусной кислоты четырехнатриевая соль | Моющие и очищающие средства | 0,003 мкг/кг сахарная свекла (в сахаре - не допускается) |
| Этилендихлорид | Моющие и очищающие средства | 0,01 мкг/кг сахарная свекла (в сахаре - не допускается) |
| Этоксихин (сантохин) | Антимикробные вещества | яблоки (поверхностная обработка - 0,05 - 0,3% водный раствор); остатки после хранения - 0,1 мг/кг |

## Таблица 27

Гигиенические нормативы применения пищевых добавок для производства заменителей женского молока для здоровых детей первого года жизни <1>

| Пищевая добавка (индекс E) | Максимальный уровень в готовых к употреблению пищевых продуктах |
| --- | --- |
| Кислоты, регуляторы кислотности <2>: |  |
| лимонная кислота (E330), цитрат калия (E332), цитрат натрия (E331) - по отдельности или в комбинации в пересчете на кислоту | 2 г/л |
| L(+)Молочная кислота (E270) <3> | согласно ТД |
| фосфорная кислота (E338), фосфат калия (E340), фосфат натрия (E339) - по отдельности или в комбинации как добавленные фосфаты в пересчете на P2O5 | 1 г/л |
| Антиокислители: |  |
| L-Аскорбилпальмитат (E304) | 10 мг/л |
| токоферол концентрат (E306), альфа-токоферол (E307), гамма-токоферол (E308), дельта-токоферол (E309) - по отдельности или в комбинации | 10 мг/л |
| Эмульгаторы <4>: |  |
| лецитины (E322) | 1 г/л |
| моно- и диглицериды жирных кислот (E471) | 4 г/л |
| лимонной кислоты и моно- и диглицеридов жирных кислот эфиры (E472c): |  |
| для порошкообразных смесей | 7,5 г/л |
| для жидких смесей, содержащих частично гидролизованные белки, пептиды или аминокислоты | 9 г/л |
| сахарозы и жирных кислот эфиры (E473) для продуктов, содержащих гидролизованные белки, пептиды или аминокислоты | 120 мг/л |
| Другие пищевые добавки: |  |
| гуаровая камедь (E412) для продуктов, содержащих гидролизованные белки | 1 г/л |
| азот (E941) аргон (E938) гелий (939) диоксид углерода (E290) | согласно ТД |
| Ароматизаторы - экстракты плодов натуральные | согласно ТД |

--------------------------------

<1> Допускается поступление пищевых добавок при производстве пищевой продукции для детского питания в составе другого продукта. Содержание гуммиарабика (E414) в таких продуктах не должно превышать 150 г/кг, диоксида кремния аморфного (E551) - 10 г/кг. В составе витамина B12 допускается поступление в продукты детского питания маннита (E421) при использовании его в качестве носителя, содержание витамина B12 не должно превышать 1 г/кг маннита. В составе оболочек препаратов полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление аскорбата натрия (E301). Поступление из других продуктов не должно превышать для гуммиарабика (E414) - 10 мг/кг, для аскорбата натрия (E301) - 75 мг/кг готового к употреблению продукта.

В составе препаратов витаминных и полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление эфира крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (E1450), содержание которого не должно превышать: из витаминных препаратов - 100 мг/кг готового к употреблению продукта, из препаратов полиненасыщенных жирных кислот - 1 г/кг готового к употреблению продукта.

<2> При использовании пищевых добавок - цитратов калия (E332) и натрия (E331) и фосфатов калия (E340) и натрия (E339), образующих физиологически активные ионы минеральных веществ, в производстве детских молочных продуктов на основе белков коровьего молока суммарное количество таких минеральных веществ в расчете на 100 ккал готового (по инструкции) продукта должно составлять: натрий - 20 - 60 мг, калий - 60 - 145 мг, фосфор - 25 - 90 мг.

<3> Для изготовления кисломолочных продуктов может использоваться L(+) молочная кислота (E270), получаемая от непатогенных и нетоксигенных штаммов микроорганизмов.

<4> Если в продукт добавляется более одного из веществ: лецитины (E322), моно- и диглицериды жирных кислот (E471), лимонной кислоты и моно- и диглицеридов жирных кислот эфиры (E472c) и сахарозы и жирных кислот эфиры (E473), то максимальные уровни, установленные для них в продуктах, должны быть пропорционально снижены, то есть общая масса (выраженная в процентах от максимальных уровней отдельных эмульгаторов) должна составлять не более 100 процентов.

## Таблица 28

Пищевая продукция, для которой установлены перечень пищевых добавок, используемых согласно технической документации, и допустимые уровни их применения

| Пищевая продукция | Пищевая добавка (индекс E) | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Продукты из какао и шоколада | Лимонная кислота (E330) | 5 г/кг |
|  | Лецитины, фосфатиды (E322) | согласно ТД |
|  | Винная кислота (E334) | 5 г/кг |
|  | Глицерин (422) | согласно ТД |
|  | Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) | согласно ТД |
|  | Эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот (E472c) | согласно ТД |
|  | Карбонат кальция (E170) Карбонаты натрия (E500) Карбонаты калия (E501) Карбонаты аммония (E503) Карбонаты магния (E504) Гидроксид натрия (E524) Гидроксид калия (E525) Гидроксид кальция (E526) Гидроксид аммония (E527) Гидроксид магния (E528) Оксид магния (E530) | 70 г/кг от сухого обезжиренного вещества в пересчете на карбонаты кальция |
|  | Гуммиарабик (E414) Пектины (E440) (только при применении в качестве глазирователя) | согласно ТД |
| Фруктовые соки | Лимонная кислота (E330) | 3 г/л |
|  | Аскорбиновая кислота (E300) | согласно ТД |
|  | Яблочная кислота (E296) - ананасовый сок | 3 г/л |
|  | Винная кислота (E334) | 4 г/л |
|  | Пектины (E440) - ананасовый сок и сок маракуйи | 3 г/л |
|  | Карбонат кальция (E170) и Тартраты калия (E336) - виноградный сок | согласно ТД |
| Нектары | Лимонная кислота (E330) | 5 г/л |
|  | Аскорбиновая кислота (E300) | согласно ТД |
|  | Молочная кислота (E270) | 5 г/л |
|  | Винная кислота (E334) | 4 г/л |
|  | Пектины (E440) - для ананасового нектара и нектара маракуйи | 3 г/л |
| Джемы и желе, мармелады и другие подобные спреды, включая низкокалорийные | Пектины (E440) Молочная кислота (E270) Яблочная кислота (E296) Аскорбиновая кислота (E300) Лактат кальция (E327) Лимонная кислота (E330) Цитраты натрия (E331) Цитраты кальция (E333) Винная кислота (E334) Тартраты натрия (E335) Малаты натрия (E350) | согласно ТД |
|  | Альгиновая кислота (E400) Альгинат натрия (E401) Альгинат калия (E402) Альгинат аммония (E403) Альгинат кальция (E404) Агар (E406) Каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, включая фурцеллеран (E407) Камедь рожкового дерева (E410) Гуаровая камедь (E412) Ксантановая камедь (E415) Геллановая камедь (E418) | 10 г/кг по отдельности или в комбинации |
|  | Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) Хлорид кальция (E509) Гидроксид натрия (E524) | согласно ТД |
| Компоты фруктовые | Цитраты натрия (E331) Цитраты калия (E332) Пектин (E440) - кроме яблочного компота Хлорид кальция (E509) | согласно ТД |
| Сухое молоко | Аскорбат натрия (E301) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбилпальмитат (E304i) Аскорбилстеарат (E304ii) Лецитины, фосфатиды (E322) Цитраты натрия (E331) Цитраты калия (E332) Каррагинан и его натриевая, калиевая, амонийная соли, включая фурцеллеран (E407) Карбонаты натрия (E500) Карбонаты калия (E501) Хлорид кальция (E509) | согласно ТД |
| Сливки пастеризованные | Альгинат натрия (E401) Альгинат калия (E402) Каррагинан и его натриевая, калиевая, амонийная соли, включая фурцеллеран (E407) Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (E466) Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) | согласно ТД |
| Фрукты и овощи необработанные: замороженные, готовые к употреблению охлажденные упакованные, очищенный картофель упакованный | Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбат натрия (E301) Аскорбат кальция (E302) Лимонная кислота (E330) Яблочная кислота (E296) - только для очищенного картофеля | согласно ТД |
| Рыба необработанная, ракообразные и моллюски, в том числе замороженные | Цитраты кальция (E333) | согласно ТД |
| Рис быстрого приготовления | Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) Эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот (E472a) | согласно ТД |
| Неэмульгированные растительные и животные масла и жиры (кроме растительных масел, полученных прессованием и оливкового масла) | Молочная кислота (E270) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбилпальмитат (E304i) Аскорбилстеарат (E304ii) Концентрат смеси токоферолов (E306) Альфа-Токоферол (E307) Гамма-Токоферол синтетический (E308) Дельта-Токоферол синтетический (E309) | согласно ТД |
|  | Лецитины (322) | 30 г/л |
|  | Лимонная кислота (E330) Цитраты натрия (E331) Цитраты калия (E332) Цитраты кальция (E333) | согласно ТД |
|  | Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) | 10 г/л |
|  | Эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот (E472c) | согласно ТД |
| Рафинированное оливковое масло, включая оливково-туковое масло | Альфа-Токоферол (E307) | 200 мг/кг |
| Сыры зрелые, в том числе нарезанные и тертые | Карбонат кальция (E170) Карбонаты магния (E504) Хлорид кальция (E509) Глюконо-дельта-лактон (E575) | согласно ТД |
|  | Целлюлоза (460) - для нарезанных и тертых зрелых сыров Гидрокарбонат натрия (E500ii) - только для кисломолочных сыров |  |
| Сыры сывороточные | Уксусная кислота (E260) Молочная кислота (E270) Лимонная кислота (E330) Целлюлоза порошкообразная (E460ii) - только для тертого и нарезанного сыра Глюконо-дельта-лактон (E575) | согласно ТД |
| Фрукты и овощи консервированные и пастеризованные | Уксусная кислота (E260) Ацетаты калия (E261) Ацетаты натрия (E262) Ацетаты кальция (E263) Яблочная кислота (E296) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбат натрия (E301) Аскорбат кальция (E302) Молочная кислота (E270) Лактат натрия (E325) Лактат калия (E326) Лактат кальция (E327) Лимонная кислота (E330) Цитраты натрия (E331) Цитраты калия (E332) Цитраты кальция (E333) Винная кислота (E334) Тартраты натрия (E335) Тартраты калия (E336) Тартрат калия-натрия (E337) Хлорид кальция (E509) Глюконо-дельта-лактон (E575) | согласно ТД |
| Рубленное мясо и мясной фарш в сыром виде, фасованные | Ацетаты калия (E261) Ацетаты натрия (E262) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбат натрия (E301) Аскорбат кальция (E302) Лактат натрия (E325) Лактат калия (E326) Лимонная кислота (E330) Цитраты натрия (E331) Цитраты калия (E332) Цитраты кальция (E333) | согласно ТД |
| Хлеб | Уксусная кислота (E260) Ацетаты калия (E261) Ацетаты натрия (E262) Ацетаты кальция (E263) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбат натрия (E301) Аскорбат кальция (E302) Аскорбилпальмитат (E304i) Аскорбилстеарат (E304ii) Лецитины, фосфатиды (E322) Молочная кислота (E270) Лактат натрия (E325) Лактат калия (E326) Лактат кальция (E327) Моно- и диглицеридов жирных кислот (E471) Эфиры глицерина и уксусной и жирных кислот (E472a) Эфиры моно- и диглицеридов жирных кислот и винной кислоты (E472d) Эфиры глицерина и диацетилвинной и жирных кислот (E472e) Эфиры смешанные глицерина и винной, уксусной и жирных кислот (E472f) | согласно ТД |
| Макаронные изделия свежие | Молочная кислота (E270) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбат натрия (E301) Лецитины, фосфатиды (E322) Лимонная кислота (E330) Винная кислота (E334) Моно-и диглицериды жирных кислот (E471) Глюконо-дельта-лактон (E575) | согласно ТД |
| Макаронные изделия из мягкой пшеницы | Молочная кислота (E270) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбат натрия (E301) Лецитины, фосфатиды (E322) Лимонная кислота (E330) Винная кислота (E334) Моно-и диглицериды жирных кислот (E471) Глюконо-дельта-лактон (E575) | согласно ТД |
|  | Гуаровая камедь (E412) Ксантановая камедь (E415) | 7,5 г/кг муки по отдельности или в комбинации |
|  | Декстрины (E1400) | 30 г/кг муки |
|  | Цитраты натрия (E331) | 1 г/кг муки |
| Пиво | Молочная кислота (E270) Аскорбиновая кислота (E300) Аскорбат натрия (E301) Лимонная кислота (E330) Гуммиарабик (E414) | согласно ТД |
| Кислосливочное масло | Карбонаты натрия (E500) | согласно ТД |
| Козье молоко, обработанное ультравысокой температурой | Цитраты натрия (E331) | 4 г/л |
| Каштаны в сиропе | Камедь рожкового дерева (E410) Гуаровая камедь (E412) Ксантановая камедь (E415) | согласно ТД |
| Неароматизированные ферментированные продукты из сливок, содержащие живые заквасочные микроорганизмы, или заменяющие их продукты с содержанием жира менее 20% | Агар (E406) Карагинан (E407) Камедь рожкового дерева (E410) Гуаровая камедь (E412) Ксантановая камедь (E415) Пектины (E440) Целлюлоза (E460) Карбоксиметилцеллюлоза (E466) Моно- и диглицериды жирных кислот (E471) Крахмал окисленный (E1404) Монокрахмалфосфат (E1410) Дикрахмалфосфат (E1412) Фосфатированный дикрахмалфосфат (E1413) Дикрахмалфосфат ацетилированный (E1414) Крахмал ацетилированный (E1420) Дикрахмаладипат ацетилированный (E1422) Крахмал оксипропилированный (E1440) Дикрахмалфосфат оксипропилированный (E1442) Эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (E1450) Крахмал ацетилированный окисленный (E1451) | согласно ТД |

## Таблица 29

Пищевая продукция, при производстве которой использование красителей не допускается <*>

Наименование пищевой продукции

Необработанная пищевая продукция

Молоко пастеризованное или стерилизованное, шоколадное молоко неароматизированное

Кисломолочные продукты, пахта не ароматизированные

Молоко, сливки консервированные, концентрированные, сгущенные не ароматизированные

Овощи (кроме маслин), фрукты, грибы свежие, сушеные, консервированные, в том числе пюре и пасты

Яйца и продукты из яиц (для окрашивания скорлупы пасхальных яиц допускаются красители, указанные в таблице 30 настоящего гигиенического норматива)

Мясо, птица, дичь, рыба, ракообразные, моллюски цельные или куском или измельченные, включая фарш, без добавления других ингредиентов, сырые

Мука, крупы, крахмалы

Фрукты, овощи, грибы свежие, сушеные, консервированные (в том числе пасты и пюре); соковая продукция (за исключением сокосодержащих напитков), пасты, пюре

Томатные паста и соус, консервированные томаты

Сахар, глюкоза, фруктоза, лактоза

Мед

Какао-продукты, шоколадные ингредиенты в кондитерских и других изделиях

Макаронные изделия

Кофе жареный, цикорий, чай, экстракты их них; чайные, растительные, фруктовые препараты для настоев и их растворимые смеси

Солод и солодовые напитки

Пряности и смеси из них

Соль поваренная, заменители соли

Вода питьевая бутилированная

Вино, фруктовый спирт, фруктовые спиртные напитки и винный уксус

Масло и жир животного происхождения, масла растительные прямого и холодного отжима

Зрелые и незрелые сыры неароматизированные

Хлеб

Специализированная пищевая продукция для питания здоровых и больных детей до трех лет

--------------------------------

<*> За исключением случаев, указанных в таблицах 15 и 30 настоящего гигиенического норматива.

## Таблица 30

Пищевая продукция, в производстве которой допускаются определенные красители

| Пищевая продукция | Пищевая добавка (индекс E) | Максимальный уровень в пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Солодовый хлеб | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТД |
| Пиво, сидр | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТД |
| Масло коровье (сливочное), в том числе со сниженным содержанием жира; масло коровье топленое | Каротины (E160a) | согласно ТД |
| Маргарины, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | Аннато (E160b, биксин, норбиксин) | 10 мг/кг <*> |
|  | Каротины (E160a) | 25 мг/кг |
|  | Куркумин (E100) | 5 мг/кг (определяется по суммарному куркумину) |
| Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые | Куркумин (E100) | 10 мг/кг |
|  | Рибофлавины (E101 i, ii), | 300 мг/кг |
|  | Кармины (E120) | 500 мг/кг |
|  | Сахарный колер (E150 b, c, d) | 500 мг/кг |
|  | Каротины (E160a, i) | 1000 мг/кг |
|  | Каротины (E160a, ii) | 35 мг/кг |
|  | Каротины (E160a, iii) |  |
|  | бета-апо-8'-Каротиновый альдегид (C30) (E160e) |  |
|  | бета-апо-8'-Каротиновой кислоты (C30) этиловый эфир (E160f) |  |
|  | Аннато (E160b, биксин, норбиксин) | 10 мг/кг <*> |
| Плавленые сыры ароматизированные | Аннато (E160b, биксин, норбиксин) | 15 мг/кг <*> |
| Некоторые виды сыров, изготовленные по технологической документации, техническим условиям, имеющим санитарно-гигиеническое заключение, выданное в установленном законодательством порядке | Аннато (E160b, биксин, норбиксин) | 50 мг/кг <*> |
|  | Кармины (E120) | 125 мг/кг |
|  | Антоцианы (E163) | согласно ТД |
|  | Каротины (E160a) | согласно ТД |
|  | Экстракт паприки, капсантин, капсорубин (E160c) | согласно ТД |
|  | Уголь растительный (E153) | согласно ТД |
|  | Хлорофилл (E140) и его медные комплексы (E141 i, ii) | согласно ТД |
| Уксус | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТД |
| Виски, зерновой и винный спирт, ром, бренди | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТИ |
| Ароматизированные вина и ароматизированные напитки на винной основе, изготовленные по технологической документации, техническим условиям, имеющим санитарно-гигиеническое заключение, выданное в установленном законодательством порядке | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТД |
| Горькие содовые напитки и горькие вина, изготовленные по технологической документации, техническим условиям, имеющим санитарно-гигиеническое заключение, выданное в установленном законодательством порядке | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТД |
|  | Куркумин (E100), Рибофлавины (E101 i, ii), Тартразин (E102), Понсо 4R (E124), Азорубин (E122), Желтый хинолиновый (E104), Красный очаровательный AC (E129), Кармины (E120), Желтый "солнечный закат" FCF (E110) - по отдельности или в комбинации | 100 мг/л |
| Овощи в уксусе, рассоле или масле, за исключением оливок | Антоцианы (E163) | согласно ТД |
|  | Каротины (E160a) | согласно ТД |
|  | Красный свекольный (E162) | согласно ТД |
|  | Рибофлавины (E101) | согласно ТД |
|  | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТД |
|  | Хлорофиллы, хлорофиллины (E140) и их медные комплексы (E141) | согласно ТД |
| Сухие завтраки из зерновых, экструдированные и вздутые и/или ароматизированные фруктами | Аннато (E160b, биксин, норбиксин) | 25 мг/кг <*> |
|  | Каротины (E160a) | согласно ТД |
|  | Маслосмолы (экстракты) паприки (E160c, капсантин, капсарубин) | согласно ТД |
|  | Сахарный колер (E150c) | согласно ТД |
|  | Антоцианы (E163), Кармины (E120), Красный свекольный (E162) - по отдельности или в комбинации | 200 мг/кг |
| Джемы, желе, конфитюры, в том числе с ломтиками плодов и другие подобные продукты переработки фруктов, включая низкокалорийные | Антоцианы (E163) | согласно ТД |
|  | Каротины (E160a) | согласно ТД |
|  | Красный свекольный (E162, бетанин) | согласно ТД |
|  | Куркумин (E100) | согласно ТД |
|  | Экстракт паприки, капсантин, капсорубин (E160c) | согласно ТД |
|  | Сахарный колер (E150 а, b, c, d) | согласно ТД |
|  | Хлорофиллы и хлорофиллины (E140) и их медные комплексы (E141) | согласно ТД |
|  | Желтый "солнечный закат" FCF (E110), Желтый хинолиновый (E104), Зеленый S (E142), Кармины (E120), Ликопин (E160d), Лютеин (E161b), Понсо 4R (E124) - по отдельности или в комбинации | 100 мг/кг |
| Сосиски, сардельки, вареные колбасы, паштеты, вареное мясо | Куркумин (E100) | 20 мг/кг |
|  | Кармины (E120) | 100 мг/кг |
|  | Сахарный колер (E150 а, b, c, d) | согласно ТД |
|  | Каротины (E160a) | 20 мг/кг |
|  | Экстракт паприки, капсантин, капсорубин (E160c) | 10 мг/кг |
|  | Красный свекольный (E162, бетанин) | согласно ТД |
|  | Красный рисовый | согласно ТД |
| Свиные копченые и вяленые колбасы, в том числе с перцем (тип "Чоризо", "Сальчичон") | Кармины (E120) | 200 мг/кг |
|  | Понсо 4R (E124) | 250 мг кг |
|  | Красный рисовый | согласно ТД |
| Сосиски с содержанием зерновых и бобовых более 6%; изделия из измельченного мяса ("городское мясо") с содержанием зерновых, бобовых и овощей более 4% | Красный очаровательный АС (E129) | 25 мг/кг |
|  | Кармины (E120) | 100 мг/кг |
|  | Сахарный колер (E150 a, b, c, d) | согласно ТД |
| Картофель сухой гранулированный, хлопья | Куркумин (E100) | согласно ТД |
| Зеленый горошек и пюре из него, обработанные и консервированные | Синий блестящий FCF (E133) | 20 мг/кг |
|  | Зеленый S (E142) | 10 мг/кг |
|  | Тартразин (E102) | 100 мг/кг |

--------------------------------

<*> Общие каротиноиды в пересчете на биксин или норбиксин.

## Таблица 31

Допустимые уровни содержания биологически активных веществ в пищевой продукции за счет использования растительного сырья и ароматизаторов из растительного сырья <1>

| Биологически активные вещества | Пищевая продукция | Максимальный уровень в пищевой продукции, г/кг (л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| бета-Азарон | Алкогольные напитки | 1,0 |
| Квассин <2> | Безалкогольные напитки | 0,5 |
|  | Хлебобулочные изделия | 1 |
|  | Алкогольные напитки | 1,5 |
| Кумарин | Хлебобулочные изделия с использованием (с указанием на этикетке) корицы | 50 |
|  | Хлебобулочные изделия | 15 |
|  | Сухие завтраки из зерновых, включая мюсли | 20 |
|  | Десерты | 5 |
| Ментофуран | Кондитерские изделия, содержащие мяту (перечную мяту) | 500 |
|  | Микрокондитерские изделия (с массой единицы изделия не более 1 г), содержащие мяту (перечную мяту) и освежающие дыхание | 3000 |
|  | Жевательная резинка | 1000 |
|  | Алкогольные напитки, содержащие мяту (перечную мяту) | 200 |
| Метилэвгенол (4-аллил-1,2-диметоксибензол) <3> | Молокосодержащие продукты | 20 |
|  | Мясные полуфабрикаты и мясные продукты, включая мясо домашней птицы и дичь | 15 |
|  | Рыбные полуфабрикаты и рыбные продукты | 10 |
|  | Супы и соусы | 60 |
|  | Готовые к употреблению закуски | 20 |
|  | Безалкогольные напитки | 1 |
| Пулегон | Кондитерские изделия, содержащие мяту (перечную мяту) | 250 |
|  | Микрокондитерские изделия (с массой единицы изделия не более 1 г), содержащие мяту (перечную мяту) и освежающие дыхание | 2000 |
|  | Жевательная резинка | 350 |
|  | Безалкогольные напитки, содержащие мяту (перечную мяту) | 20 |
|  | Алкогольные напитки, содержащие мяту (перечную мяту) | 100 |
| Сафрол (1-аллил-3,4-метилендиоксибензол) <3> | Мясные полуфабрикаты и мясные продуты, включая мясо домашней птицы и дичь | 15 |
|  | Рыбные полуфабрикаты и рыбные продукты | 15 |
|  | Супы и соусы | 25 |
|  | Безалкогольные напитки | 1 |
| Синильная кислота | Нуга, марципан, их заменители (аналоги) и подобные продукты | 50 |
|  | Консервированные фрукты с косточками | 5 |
|  | Алкогольные напитки | 35 |
| Туйон (альфа и бета) | Алкогольные напитки | 10 |
|  | Алкогольные напитки, произведенные с использованием полыни | 35 |
|  | Безалкогольные напитки, произведенные с использованием полыни | 0,5 |
| Теукрин А <2> | Алкогольные напитки, в том числе ликеры, с горьким вкусом | 5 |
|  | Алкогольные напитки | 2 |
| Эстрагол (1-аллил-4-метоксибензол) <3> | Молокосодержащие продукты | 50 |
|  | Технологически обработанные фрукты, овощи (включая грибы, корни, корнеплоды, зернобобовые и бобовые), орехи и семена | 50 |
|  | Рыбная продукция | 50 |
|  | Безалкогольные напитки | 10 |

--------------------------------

<1> Растительное сырье - свежие, высушенные или замороженные травы и пряности.

<2> Область применения ограничена только указанной пищевой продукцией.

<3> Только для пищевой продукции, полученной с использованием ароматизаторов из растительного сырья.

## Таблица 32

Пищевые добавки для производства смесей для здоровых детей старше пяти месяцев <1>

| Пищевая добавка (индекс E) | Максимальный уровень в готовых к употреблению пищевых продуктах |
| --- | --- |
| Кислоты, регуляторы кислотности <2>: |  |
| лимонная кислота (E330), цитрат калия (E332), цитрат натрия (E331) - по отдельности или в комбинации в пересчете на кислоту | 2 г/л |
| L(+)Молочная кислота (E270) <3> | согласно ТД |
| фосфорная кислота (E338), фосфат калия (E340), фосфат натрия (E339) - по отдельности или в комбинации как добавленные фосфаты в пересчете на P2O5 | 1 г/л |
| Антиокислители: |  |
| L-Аскорбилпальмитат (E304) | 10 мг/л |
| токоферол концентрат (E306), альфа-токоферол (E307), гамма-токоферол (E308), дельта-токоферол (E309) - по отдельности или в комбинации | 10 мг/л |
| Эмульгаторы <4>: |  |
| лецитины (E322) | 1 г/л |
| моно- и диглицериды жирных кислот (E471) | 4 г/л |
| лимонной кислоты и моно- и диглицеридов жирных кислот эфиры (E472c): |  |
| для порошкообразных смесей | 7,5 г/л |
| для жидких смесей, содержащих частично гидролизованные белки, пептиды или аминокислоты | 9 г/л |
| сахарозы и жирных кислот эфиры (E473) для продуктов, содержащих гидролизованные белки, пептиды или аминокислоты | 120 мг/л |
| Стабилизаторы <4>: |  |
| гуаровая камедь (E412) | 1 г/л |
| камедь рожкового дерева (E410) | 1 г/л |
| Каррагинан (E407) | 0,3 г/л |
| Пектины (E440) для кислых продуктов прикорма | 5 г/л |
| Ароматизаторы: |  |
| Ароматизаторы натуральные | согласно ТД |
| Ванилин Этилванилин для продуктов на зерновой и фруктовой основах <5> | 50 мг/кг |
| Экстракт ванили для продуктов на зерновой и фруктовой основах | согласно ТД |
| Другие пищевые добавки: |  |
| Азот (E941) Аргон (E938) Гелий (939) Диоксид углерода (E290) | согласно ТД |

--------------------------------

<1> Допускается поступление пищевых добавок при производстве пищевой продукции для детского питания в составе другого продукта. Содержание гуммиарабика (E414) в таких продуктах не должно превышать 150 г/кг, диоксида кремния аморфного (E551) - 10 г/кг. В составе витамина B12 допускается поступление в продукты детского питания маннита (E421) при использовании его в качестве носителя, содержание витамина B12 не должно превышать 1 г/кг маннита. В составе оболочек препаратов полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление аскорбата натрия (E301). Поступление из других продуктов не должно превышать для гуммиарабика (E414) - 10 мг/кг, для аскорбата натрия (E301) - 75 мг/кг готового к употреблению продукта.

В составе препаратов витаминных и полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление эфира крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (E1450), содержание которого не должно превышать: из витаминных препаратов - 100 мг/кг готового к употреблению продукта, из препаратов полиненасыщенных жирных кислот - 1 г/кг готового к употреблению продукта.

<2> При использовании пищевых добавок - цитратов калия (E332) и натрия (E331) и фосфатов калия (E340) и натрия (E339), образующих физиологически активные ионы минеральных веществ, в производстве детских молочных продуктов на основе белков коровьего молока суммарное количество таких минеральных веществ в расчете на 100 ккал готового (по инструкции) продукта должно составлять: натрий - 20 - 60 мг, калий - 60 - 145 мг, фосфор - 25 - 90 мг.

<3> Для изготовления кисломолочных продуктов может использоваться L(+) молочная кислота (E270), получаемая от непатогенных и нетоксигенных штаммов микроорганизмов.

<4> Если в продукт добавляется более одного из веществ: лецитины (E322), моно- и диглицериды жирных кислот (E471), лимонной кислоты и моно- и диглицеридов жирных кислот эфиры (E472c) и сахарозы и жирных кислот эфиры (E473), то максимальные уровни, установленные для них в продуктах, должны быть пропорционально снижены, то есть общая масса (выраженная в процентах от максимальных уровней отдельных эмульгаторов) должна составлять не более 100 процентов.

<5> Допускается использовать для детей старше 4 месяцев.

## Таблица 33

Пищевые добавки для производства продуктов прикорма для здоровых детей первого года жизни и питания детей в возрасте от одного года до трех лет <1>

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в готовой к употреблению пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Гидроксид калия (E525), гидроксид кальция (E526), гидроксид натрия (E524) - только для регулирования pH | Продукты прикорма | согласно ТД |
| L-Цистеин и его соли-гидрохлориды натрия и калия (E920) | Сухое печенье | 1 г/кг |
| Карбонаты аммония (E503), карбонаты калия (E501), карбонаты натрия (E500) - только в качестве разрыхлителя (теста) | Продукты прикорма | согласно ТД |
| Карбонат кальция (E170) - только для регулирования pH | Продукты прикорма | согласно ТД |
| Лимонная кислота (E330), цитраты калия (E332), цитраты кальция (E333), цитраты натрия (E331) - по отдельности или в комбинации, только для регулирования pH | Продукты прикорма | согласно ТД |
|  | Продукты на фруктовой основе с пониженным содержанием сахара (только E333) | согласно ТД |
| Молочная кислота (E270), лактат калия (E326), лактат кальция (E327), лактат натрия (E325) - по отдельности или в комбинации, только для регулирования pH <2>, <3> | Продукты прикорма | согласно ТД |
| Соляная кислота (E507) | Продукты прикорма | согласно ТД |
| Уксусная кислота (E260), ацетат калия (E261), ацетат кальция (E263), ацетат натрия (E262) - по отдельности или в комбинации, только для регулирования pH | Продукты прикорма | согласно ТД |
| Яблочная кислота (E296) - только для регулирования pH | Продукты прикорма | согласно ТД |
| о-Фосфорная кислота (E338) - добавленный фосфат в пересчете на P2O5, только для регулирования pH | Продукты прикорма | 1 г/кг |
| Фосфаты калия (E340), фосфаты кальция (E341), фосфаты натрия (E339) - по отдельности или в комбинации, как добавленный фосфат в пересчете на P2O5 | Продукты на злаковой основе; | 1 г/кг |
|  | Десерты на фруктовой основе (только E341iii) | 1 г/кг |
| Пирофосфат натрия двузамещенный (E450i) | Бисквиты и сухарики | 500 мг/кг остаточное количество |
| L-аскорбиновая кислота (E300), L-аскорбат кальция (E302), L-аскорбат натрия (E301), L-аскорбат калия (E303) - по отдельности или в комбинации в пересчете на аскорбиновую кислоту | Продукты на плодоовощной основе, за исключением соковой продукции из фруктов и (или) овощей | 300 мг/кг |
|  | Продукты, содержащие жир, на основе зерновых, включая бисквиты и сухарики | 200 мг/кг |
| L-Аскорбилпальмитат (E304), токоферол концентрат (E306), альфа-токоферол (E307), гамма-токоферол (E308), дельта-токоферол (E309) - по отдельности или в комбинации | Продукты, содержащие жир, из зерновых, бисквиты, сухарики | 100 мг/кг |
| Лецитины (E322) | Бисквиты и сухарики; продукты на зерновой основе | 10 г/кг |
| Моно- и диглицериды жирных кислот (E471), глицерина и лимонной и жирных кислот эфиры (E472c), глицерина и молочной и жирных кислот эфиры (472b) глицерина и уксусной и жирных кислот эфиры (E472a) - по отдельности или в комбинации | Бисквиты и сухарики; продукты на зерновой основе | 5 г/кг |
| Альгиновая кислота (E400), альгинат калия (E402), альгинат кальция (E404) альгинат натрия (E401) - по отдельности или в комбинации | Десерты, пудинги | 500 мг/кг |
| Гуаровая камедь (E412), гуммиарабик (E414) камедь рожкового дерева (E410) ксантановая камедь (E415) пектины (E440) - по отдельности или в комбинации | Продукты прикорма | 10 г/кг |
|  | Продукты безглютеновые на зерновой основе | 20 г/кг |
| Диоксид кремния аморфный (E551) | Сухие продукты из зерновых | 2 г/кг |
| Винная кислота (E334), тартрат калия (E336), тартрат кальция (E354), тартрат натрия (E335) - по отдельности или в комбинации <2> | Бисквиты и сухарики | 500 мг/кг остаточное количество |
| Глюконо-дельта-лактон (E575) | Бисквиты и сухарики | 500 мг/кг остаточное количество |
| Модифицированные крахмалы: дикрахмаладипат ацетилированный (E1422), дикрахмалфосфат ацетилированный (E1414), крахмал ацетилированный (E1420), крахмал ацетилированный окисленный (E1451), дикрахмалфосфат (E1412), монокрахмалфосфат (E1410), крахмал окисленный (E 1404), дикрахмалфосфат фосфатированный (E1413), крахмала и натриевой солиоктенилянтарной кислоты эфир (E1450) - по отдельности или в комбинации | Продукты прикорма | 50 г/кг |
| Азот (E941) Аргон (E938) Гелий (939) Диоксид углерода (E290) | Продукты прикорма | согласно ТД |

--------------------------------

<1> Допускается поступление пищевых добавок при производстве пищевой продукции для детского питания в составе другого продукта. Содержание гуммиарабика (E414) в таких продуктах не должно превышать 150 г/кг, диоксида кремния аморфного (E551) - 10 г/кг. В составе витамина B12 допускается поступление в продукты детского питания маннита (E421) при использовании его в качестве носителя, содержание витамина B12 не должно превышать 1 г/кг маннита. В составе оболочек препаратов полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление аскорбата натрия (E301). Поступление из других продуктов не должно превышать для гуммиарабика (E414) - 10 мг/кг, для аскорбата натрия (E301) - 75 мг/кг готового к употреблению продукта.

В составе препаратов витаминных и полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление эфира крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (E1450), содержание которого не должно превышать: из витаминных препаратов - 100 мг/кг готового к употреблению продукта, из препаратов полиненасыщенных жирных кислот - 1 г/кг готового к употреблению продукта.

<2> Для изготовления продуктов прикорма могут использоваться только L(+) формы молочной (E270), винной (E334), яблочной (E296) кислот и их солей.

<3> Для изготовления кисломолочных продуктов может использоваться только L(+) форма молочной кислоты (E270), получаемая от непатогенных и нетоксигенных штаммов микроорганизмов.

## Таблица 34

Пищевые добавки для производства специализированных продуктов для диетического питания для детей до трех лет <1>, <2>

| Пищевая добавка (индекс E) | Пищевая продукция | Максимальный уровень в готовой к употреблению пищевой продукции |
| --- | --- | --- |
| Альгинат натрия (E401) | Специализированная пищевая продукция с адаптированным составом, необходимая при нарушении обмена веществ и питания через зонд, для детей старше 4 месяцев | 1 г/л |
| Глицерина и лимонной кислоты и жирных кислот эфиры (E472c) | Порошкообразные диетические пищевые продукты для детей с рождения | 7,5 г/л |
|  | Жидкие диетические пищевые продукты для детей с рождения | 9 г/л |
| Гуаровая камедь (E412) | Пищевые продукты и жидкие смеси, содержащие гидролизованные белки, пептиды или аминокислоты, для детей с рождения | 10 г/л |
| Камедь рожкового дерева (E410) | Пищевые продукты для снижения гастро-пищеводного рефлекса, предназначенные для детей с рождения | 10 г/л |
| Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (E466) | Пищевые продукты для диетической коррекции метаболических расстройств для детей с рождения | 10 г/л |
| Крахмала и октенилянтарной кислоты эфир (E1450) | Детские смеси | 20 г/л |
| Ксантановая камедь (E415) | Пищевые продукты на основе пептидов или аминокислот для использования у больных с повреждениями желудочно-кишечного тракта, нарушением всасывания белка, для диетической коррекции метаболических нарушений у детей с рождения | 1,2 г/л |
| Моно- и диглицериды жир-ных кислот (E471) | Пищевые продукты со специально сниженным содержанием белка для детей с рождения | 5 г/л |
| Пектины (E440) | Пищевые продукты, применяемые в случаях желудочно-кишечных расстройств | 10 г/л |
| Пропиленгликоль альгинат (E405) | Специализированная пищевая продукция, предназначенная для детей старше 12 месяцев с непереносимостью коровьего молока и для диетической коррекции врожденных нарушений метаболизма | 200 мг/л |
| Сахарозы и жирных кислот эфиры (E473) | Продукты, содержащие гидролизаты белков, пептиды и аминокислоты | 120 мг/л |
| Азот (E941) Аргон (E938) Гелий (939) Диоксид углерода (E290) | Диетические продукты | согласно ТД |

--------------------------------

<1> При изготовлении специальных диетических продуктов для детей до трех лет могут использоваться также пищевые добавки, указанные в таблицах 26.31 - 26.33.

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

<2> Допускается поступление пищевых добавок при производстве пищевой продукции для детского питания в составе другого продукта. Содержание гуммиарабика (E414) в таких продуктах не должно превышать 150 г/кг, диоксида кремния аморфного (E551) - 10 г/кг. В составе витамина B12 допускается поступление в продукты детского питания маннита (E421) при использовании его в качестве носителя, содержание витамина B12 не должно превышать 1 г/кг маннита. В составе оболочек препаратов полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление аскорбата натрия (E301). Поступление из других продуктов не должно превышать для гуммиарабика (E414) - 10 мг/кг, для аскорбата натрия (E301) - 75 мг/кг готового к употреблению продукта.

В составе препаратов витаминных и полиненасыщенных жирных кислот допускается поступление эфира крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (E1450), содержание которого не должно превышать: из витаминных препаратов - 100 мг/кг готового к употреблению продукта, из препаратов полиненасыщенных жирных кислот - 1 г/кг готового к употреблению продукта.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются значения показателей миграции химических веществ, выделяющихся из материалов (в том числе изделий из них), контактирующих с пищевой продукцией (далее - материалы).

2. Материалы не должны выделять в воздушную среду или контактирующие с ними модельные среды вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) или допустимые количества миграции (далее - ДКМ) в соответствии с таблицами 1 и 2.

3. Интенсивность запаха материалов выше 1 балла не допускается.

Органолептические показатели при исследовании материалов должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 3 и 4.

4. Миграция химических веществ, относящихся к 1-м и 2-м классам опасности в соответствии с таблицей 1, для материалов, контактирующих с продуктами детского питания, не допускается.

5. Санитарно-химические исследования материалов проводятся в соответствии с законодательством.

6. При отсутствии в настоящем гигиеническом нормативе сведений о материалах контролируемые санитарно-химические показатели определяются исходя из химической природы материалов, условий их синтеза и рецептурного состава.

## Таблица 1

Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов

| Наименование материала | Контролируемые показатели | Для контактирующих с пищевой продукцией с влажностью более 15 процентов |  |  | Для контактирующих с пищевой продукцией с влажностью не более 15 процентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДКМ, мг/куб. дм | ПДК в питьевой воде, мг/куб. дм | класс опасности | ПДК среднесуточные в атмосферном воздухе, мг/куб. м | класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### Полимерные материалы и пластические массы на их основе <1> |  |  |  |  |  |  |
| 1. Полиэтилен (низкого и высокого давления), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | гексан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | гептан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | гексен | - | - | - | 0,085 | 3 |
|  | гептен | - | - | - | 0,065 | 3 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
| 2. Полистирольные пластики: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. полистирол блочный, ударопрочный | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | этилбензол | - | 0,01 | 4 | 0,02 | 3 |
| 2.2. сополимеры стирола: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. с акрилонитрилом | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | - | 2 | 0,03 | 2 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,04 | 3 |
| 2.2.2. с бутадиеном | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | бутадиен | - | 0,05 | 4 | 1 | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
| 2.2.3. с метилметакрилатом | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | - | 2 | 0,01 | 3 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 2.2.4. с метилметакрилатом и акрилонитрилом | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | - | 2 | 0,01 | 3 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | - | 2 | 0,03 | 2 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 2.2.5. с -метил-стиролом | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | -метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | 3 |
|  | бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,04 | 3 |
|  | ацетофенон | - | 0,1 | 3 | 0,003 | 3 |
| 2.3. АБС-пластики (акрилонитрилбутадиенстирол) | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | - | 2 | 0,03 | 2 |
|  | -метилстирол | - | 0,1 | 3 | 0,04 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | этилбензол | - | 0,01 | 4 | 0,02 | 3 |
|  | бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,04 | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
| 2.4. вспененные полистиролы | стирол | 0,01 | - | 2 | 0,002 | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | этилбензол | - | 0,01 | 4 | 0,02 | 3 |
|  | кумол (изопропил бензол) | - | 0,1 | 3 | 0,014 | 4 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 3. Поливинилхлоридные пластики | винил хлористый | 0,01 1 мг/г (1ppm) готового изделия | - | 2 | 0,01 | 1 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | олово (Sn) | - | 2 | 3 | - | - |
|  | диоктилфталат | 2 | - | 3 | 0,02 | - |
|  | дибутилфталат | не допускается <3> |  |  |  |  |
| 4. Полимеры на основе винилацетата и его производных (винилацетат с дибутилмалеинатом, поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия) | винилацетат | - | 0,2 | 2 | 0,15 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | гексан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | гептан | 0,1 | - | 4 | - | - |
| 5. Полиакрилаты | гексан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | гептан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | акрилонитрил | 0,02 | - | 2 | 0,03 | 2 |
|  | метилакрилат | - | 0,02 | 4 | 0,01 | 4 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | - | 2 | 0,01 | 3 |
|  | бутилакрилат | - | 0,01 | 4 | 0,0075 | 2 |
| 6. Полиорганосилаксаны (силиконы) | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
| 7. Полиамиды: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | E-капролактам | 0,5 | - | 4 | 0,06 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
| 7.2. полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, найлон) | гексаметилендиамин | 0,01 | - | 2 | 0,001 | 2 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
| 7.3. полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) | гексаметилендиамин | 0,01 | - | 2 | 0,001 | 2 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
| 8. Полиуретаны | этиленгликоль | - | 1 | 3 | 1 | - |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
| 9. Полиэфиры: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. полипропиленоксид | метилацетат | - | 0,1 | 3 | 0,07 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
| 9.2. политетра-метиленоксид | пропиловый спирт | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 9.3. полифениленоксид | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
| 9.4. полиэтилен-оксид | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
| 9.5. полиэтилен-терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | этиленгликоль | - | 1 | 3 | 1 | - |
|  | диметилтерефталат | - | 1,5 | 4 | 0,01 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
| 9.6. поликарбонат | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | метиленхлорид | - | 7,5 | 3 | - | - |
|  | хлорбензол | - | 0,02 | 3 | 0,1 | 3 |
| 9.7. полисульфон | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
| 9.8. полифениленсульфид | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | дихлорбензол | - | 0,002 | 3 | 0,03 | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 9.9. с использованием кремний органических смол | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
| 9.10. с использованием фенолоформальдегидных смол | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 9.11. с использованием эпоксидных смол | эпихлоргидрин | 0,1 | - | 2 | 0,2 | 2 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 10. Фторопласты (фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон) | фтор-ион (суммарно) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | гексан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | гептан | 0,1 | - | 4 | - | - |
| 11. Пластмассы на основе фенолоальдгидных смол (фенопласты) | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
| 12. Полиформальдегид | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
| 13. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные) | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 14. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | эпихлоргидрин | 0,1 | - | 2 | 0,2 | 2 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 15. Иономерные смолы, серлин | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
| 16. Целлюлоза | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
| 17. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы) | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
| 18. Коллаген (биополимер) | формальдегид <4> | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
| 19. Резина и резинопластиковые материалы (прокладки, уплотнители, уплотнительные кольца крышек для консервирования и другое) | нитрил акриловой кислоты (НАК) | 0,02 | - | - | - | - |
|  | тиурам Д | 0,03 | - | - | - | - |
|  | каптакс | 0,15 | - | - | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | - | - | - |
|  | диоктилфталат | 2 | - | - | - | - |
|  | дибутилфталат | не допускается <3> |  |  |  |  |
| ### Парафины и воски |  |  |  |  |  |  |
| 20. Парафины и воски | гексан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | гептан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | бенз(а)пирен | не допускается <3> |  | 1 | не допускается <3> |  |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
| ### Бумага, картон, пергамент, подпергамент |  |  |  |  |  |  |
| 21. Бумага | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 21.1. парафинированная | гексан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | гептан | 0,1 | - | 4 | - | - |
|  | бенз(а)пирен | не допускается <3> |  |  |  |  |
| 22. Картон: | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 22.1. мелованный | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | барий (Ba) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 22.2. макулатурный <5> | бутилацетат | - | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 |
|  | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
|  | барий (Ba) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 22.3. фильтровальный, в том числе с добавлением: | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | метиловый спирт | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 22.3.1. алюминия мелкодисперсного | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 22.3.2. диатомита | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | бериллий (Be) | 0,0002 | - | 1 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 22.3.3. полиамид-эпихлоргидриновых смол | Е-капролактам | 0,5 | - | 4 | 0,06 | 3 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | эпихлоргидрин | 0,1 | - | 2 | 0,2 | 2 |
| 23. Пергамент растительный | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 24. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного) | этилацетат | 0,1 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | эпихлоргидрин | 0,1 | - | 2 | 0,2 | 2 |
|  | E-капролактам | 0,5 | - | 4 | 0,06 | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | бензол | - | 0,01 | 2 | 0,1 | 2 |
|  | толуол | - | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
| ### Стекло и изделия из стекла <6> |  |  |  |  |  |  |
| 25. Тара стеклянная для пищевых продуктов: |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. стекла бесцветные и полубелые | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
| 25.2. стекла зеленые | калюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) |  | - | 3 | - | - |
| (пп. 25.2 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. стекла коричневые | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 25.4. стекла хрустальные, в том числе: | свинец (Pb) | 6 | - | 2 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 6 | - | 2 | - | - |
| 25.4.1. бариевые | барий (Ba) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 25.4.2. голубого цвета | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 25.4.3. желтого цвета | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 6 | - | 2 | - | - |
|  | барий (Ba) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 25.4.4. красного цвета | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 25.4.5. синего цвета | кобальт (Co) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 26. Изделия из стекла с декоративным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. титаном, нитридом титана, диоксидом титана | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 26.2. цирконием, нитридом циркония, диоксидом циркония | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 26.3. хромом | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| ### Керамические изделия <6> |  |  |  |  |  |  |
| 27. Керамические изделия, в том числе при использовании: | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | барий (Ba) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 27.1. баритовых глазурей | барий (Ba) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 27.2. свинцовых глазурей | свинец (Pb) | 6 | - | 2 | - | - |
| 27.3. селено-кадмиевых глазурей | кадмий (Cd) | 6 | - | 2 | - | - |
| 27.4. красителей, обеспечивающих розово-коричневые оттенки и черный цвет | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 27.5. зеленых и черных красителей | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 27.6. синих красителей | кобальт (Со) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 27.7. желтых красителей | кадмий (Cd) | 6 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| ### Изделия из фарфора и фаянса <6> |  |  |  |  |  |  |
| 28. Изделия из фарфора и фаянса с подглазурной росписью, в том числе при использовании: | свинец (Pb) | 6 | - | 2 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 6 | - | 2 | - | - |
| 28.1. баритовых глазурей | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | барий (Ba) | 0,1 | - | 2 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 28.2. бессвинцовых глазурей | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | литий (Li) | - | 0,03 | 2 | - | - |
| 28.3. голубых глазурей | кобальт (Co) | 0,1 | - | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 28.4. желтых глазурей | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 6 | - | 2 | - | - |
| 28.5. розовых глазурей | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 28.6. окиси кобальта | кобальт (Co) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 29. Изделия из фарфора и фаянса с надглазурной росписью | дополнительно контролируемые показатели определяются составом красок |  |  |  |  |  |
| ### Эмалированная посуда |  |  |  |  |  |  |
| 30. Эмалированная посуда, полученная при использовании: |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. силикатных эмалей (фриттов) | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | кобальт (Co) | 0,1 | - | 2 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 30.2. титановых эмалей | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | бор (B) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | кобальт (Co) | 0,1 | - | 2 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| ### Посуда с антипригарным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| 31. Посуда с антипригарным покрытием на основе фторопласта | фтор-ион (суммарно) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
| 31.1. зеленого цвета | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 31.2. коричневого цвета | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
| 31.3. розового цвета | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 31.4. серого цвета | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 31.5. синего цвета | кобальт (Co) | 0,1 | - | 2 | - | - |
| 31.6. при нанесении покрытия на алюминий и алюминиевые сплавы | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 31.7. при нанесении покрытия на углеродистую и низколегированные стали | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| ### Полимерные материалы, используемые для лакированной упаковки |  |  |  |  |  |  |
| 32. Лаки: |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. фенольно-масляные | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 32.2. эпоксифенольные | эпихлоргидрин | 0,1 | - | 2 | 0,2 | 2 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | пропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,3 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | этилбензол | - | 0,01 | 4 | 0,02 | 3 |
| 33. Эмали белковоустойчивые, содержащие цинковую пасту | эпихлоргидрин | 0,1 | - | 2 | 0,2 | 2 |
|  | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 34. Винилоргансоловое покрытие, в том числе: | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | ацетальдегид | - | 0,2 | 4 | 0,01 | 3 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |
|  | ацетон | 0,1 | - | 3 | 0,35 | 4 |
|  | винилацетат | - | 0,2 | 2 | 0,15 | 3 |
|  | винил хлористый | 0,01 | - | 2 | 0,01 | 1 |
|  | спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,2 | - | 2 | 0,5 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,1 | - | 4 | 0,6 | 3 |
|  | бутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,5 | - | 2 | 0,1 | 4 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,05 | 3 | 0,2 | 3 |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 34.1. при изготовлении тары из алюминия, алюминиевых сплавов | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 34.2. при пигментировании лака алюминиевой пудрой | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| ### Фильтровальные неорганические материалы |  |  |  |  |  |  |
| 35. Кизельгуры | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 36. Перлиты | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| ### Металлы, сплавы |  |  |  |  |  |  |
| 37. Чугун | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 38. Сталь: |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. жаропрочная аустенитного класса | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
|  | вольфрам (W) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | ниобий (Nb) | - | 0,01 | 2 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.2. жаропрочная мартенситного и мартенсито-ферритного классов | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
|  | ванадий (V) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | вольфрам (W) | 0,05 | - | 2 | - | - |
| 38.3. качественная рессорно-пружинистая горячекатанная | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.4. коррозионностойкая и жаростойкая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.5. низколегированная | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.6. низколегированная жаропрочная перлитного класса | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
|  | ванадий (V) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 38.7. углеродистая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 38.8. углеродистая качественная | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.9. кремнемарганцевая и хромкремнемарганцевая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
| 38.10. хромованадиевая | железо (Fe) | 0,3 | 3 | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | ванадий (V) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 38.11. хромникелевая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.12. хроммарганцевая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.13. хромистая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.14. хромокремнистая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
| 38.15. хроммарганцевотитановая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 38.16. хромо-молибденовая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
| 38.17. хромоникелевольфрамовая и хромоникелемолибденовая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | вольфрам (W) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
| 38.18. хромомолибденалюминиевая и хромовоалюминиевая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
| 38.19. хромникелевольфрамованадиевая | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | ванадий (V) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | вольфрам (W) | 0,05 | - | 2 | - | - |
| 39. Сплавы: |  |  |  |  |  |  |
| 39.1. на железоникелевой основе | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | вольфрам (W) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 39.2. на никелевой основе | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | вольфрам (W) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
|  | ниобий (Nb) | - | 0,01 | 2 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 40. Медь | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | сурьма (Sb) | - | 0,05 | 2 | - | - |
|  | мышьяк (As) | 0,05 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 41. Сплав меди с цинком (латунь) простой деформируемый, в том числе: | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 41.1. специальный | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | олово (Sn) | - | 2 | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 41.2. литейный | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | олово (Sn) | - | 2 | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 41.3. вторичный | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | олово (Sn) | - | 2 | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 42. Бронза: |  |  |  |  |  |  |
| 42.1. оловянная | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | олово (Sn) | - | 2 | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 42.2. безоловянная | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | бериллий (Be) | 0,0002 | - | 1 | - | - |
| 43. Медно-никелевые сплавы: |  |  |  |  |  |  |
| 43.1. мельхиор | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
| 43.2. нейзильбер | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 43.3. нейзильбер свинцовый | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 44. Никелевые сплавы: |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. никель кремнистый | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
| 44.2. никель марганцевый | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 44.3. алюмель | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 44.4. хромель | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 44.5. монель | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 44.6. нихром | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 44.7. ферронихром | никель (Ni) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
| 45. Припои: |  |  |  |  |  |  |
| 45.1. оловянно-свинцовые | олово (Sn) | - | 2 | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
| 45.2. свинцово-серебряные | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
|  | серебро (Ag) | - | 0,05 | 2 | - | - |
| 46. Цинк и его сплавы | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | свинец (Pb) | 0,03 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | кадмий (Cd) | 0,001 | - | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 47. Алюминий первичный: |  |  |  |  |  |  |
| 47.1. особой чистоты | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
| 47.2. высокой чистоты | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
| 47.3. технической чистоты | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 48. Сплавы алюминия: |  |  |  |  |  |  |
| 48.1. деформируемые | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | ванадий (V) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 48.2. литейные | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | медь (Cu) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | цинк (Zn) | 1 | - | 3 | - | - |
|  | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
| 49. Титан технический | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
|  | кремний (Si) | - | 10 | 2 | - | - |
| 50. Сплавы титана | титан (Ti) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | алюминий (Al) | 0,5 | - | 2 | - | - |
|  | хром (Cr 3+) | суммарно | - | 3 | - | - |
|  | хром (Cr 6+) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | молибден (Mo) | 0,25 | - | 2 | - | - |
|  | марганец (Mn) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | ванадий (V) | 0,1 | - | 3 | - | - |
|  | железо (Fe) | 0,3 | - | 3 | - | - |
| ### Древесина и изделия из нее, укупорочные корковые изделия |  |  |  |  |  |  |
| 51. Древесина и изделия из нее | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
| 52. Укупорочные корковые изделия | формальдегид | 0,1 | - | 2 | 0,003 <2> | 2 |
|  | фенол | 0,05 | - | 4 | 0,003 | 2 |

--------------------------------

<1> Для материалов и изделий из полимерных материалов дополнительно определяется изменение кислотного числа (только для модельной среды - нерафинированное подсолнечное масло), которое должно составлять не более 0,1 мг КОН/г расхождения параллелей по сравнению с холостой пробой.

<2> Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

<3> Не допускается в количестве, превышающем значения, соответствующие нижнему пределу обнаружения указанных вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенных к применению для контроля санитарно-химических показателей.

<4> Для всех видов оболочек искусственных белковых суммарное количество альдегидов (в том числе формальдегида) ДКМ должно составлять 0,8 мг/л.

<5> Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут быть использованы только для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15 процентов.

<6> ДКМ свинца и кадмия для стекла, фарфора, фаянса и изделий из них, керамических изделий приведены в таблице 2.

## Таблица 2

Санитарно-гигиенические нормативы свинца и кадмия, выделяющихся из стекла, фарфора, фаянса и изделий из них, керамических изделий

| Тип посуды | Контролируемые показатели | Единица измерения | ДКМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Плоская | кадмий (Cd) | мг/кв. дм | 0,07 |
|  | свинец (Pb) | " | 0,8 |
| 2. Малая глубокая | кадмий (Cd) | мг/куб. дм | 0,5 |
|  | свинец (Pb) | " | 2 |
| 3. Большая глубокая | кадмий (Cd) | " | 0,25 |
|  | свинец (Pb) | " | 1 |
| 4. Глубокая, для хранения | кадмий (Cd) | " | 0,25 |
|  | свинец (Pb) | " | 0,5 |
| 5. Чашки и кружки | кадмий (Cd) | " | 0,05 |
|  | свинец (Pb) | " | 0,5 |
| 6. Для тепловой обработки пищевых продуктов | кадмий (Cd) | " | 0,05 |
|  | свинец (Pb) | " | 0,5 |

Примечания:

1. Для определения свинца и кадмия, выделяющихся из стекла, фарфора, фаянса и изделий из них, керамических изделий, в качестве модельной среды используется 4-процентный раствор уксусной кислоты.

2. Плоская посуда - посуда глубиной не более 25 мм при измерении от самой нижней точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.

3. Малая глубокая посуда - посуда глубиной более 25 мм, вместимостью менее 1,1 куб. дм.

4. Большая глубокая посуда - посуда глубиной более 25 мм, вместимостью 1,1 куб. дм и более.

## Таблица 3

Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией с влажностью более 15 процентов

| Контролируемые показатели | Норматив |
| --- | --- |
| 1. Запах (баллы) | не более 1 |
| 2. Привкус | не допускается |
| 3. Муть | " |
| 4. Осадок | " |
| 5. Окрашивание | " |

Примечание. Допускается окрашивание водной вытяжки при моделировании укупорочных корковых изделий и изделий из древесины, не ухудшающее органолептических свойств.

## Таблица 4

Органолептические показатели сорбента при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией с влажностью не более 15 процентов

| Контролируемые показатели | Норматив |
| --- | --- |
| 1. Изменение запаха сорбента | не допускается |
| 2. Изменение вкуса сорбента | " |
| 3. Изменение цвета сорбента | " |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ОБОГАЩЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности для человека обогащенных пищевых продуктов.

2. Настоящий гигиенический норматив не распространяется на биологически активные добавки к пище и пищевые продукты для питания детей первого года жизни.

3. Не допускается обогащение следующих пищевых продуктов:

не подвергающихся технологической переработке (фрукты, овощи, мясо, мясо птицы, рыба);

напитков брожения, а также напитков, содержащих более 1,2 процента алкоголя (за исключением слабоалкогольных тонизирующих напитков, в которые витамины и минеральные вещества вводятся с иной целью).

4. Обогащение пищевых продуктов разрешается осуществлять при наличии дефицита или низкого уровня потребления биологически активного компонента среди населения в целом или отдельных его групп и при необходимости ликвидации (уменьшения) такого дефицита.

5. Обогащение пищевых продуктов осуществляется путем добавления одного или нескольких биологически активных компонентов.

6. Допускается обогащение упакованных пищевых продуктов, используемых регулярно и повсеместно в питании взрослого населения и детей старше 3 лет, а также пищевых продуктов, подвергающихся рафинированию и другим технологическим процессам, приводящим к существенным потерям биологически активных компонентов.

7. Виды пищевых продуктов, обогащение которых допускается, и биологически активные компоненты, используемые для их производства, приведены в таблице 1. Возможность обогащения других видов пищевых продуктов или использования иных биологически активных компонентов рассматривается в ходе государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектов технологической документации, технических условий на пищевую продукцию в порядке, установленном законодательством.

8. Обогащение пищевых продуктов допускается вне зависимости от того, содержатся ли биологически активные компоненты в исходном продовольственном сырье.

9. Биологически активные компоненты должны применяться в биологически активных формах.

10. Содержание биологически активных компонентов в обогащенных пищевых продуктах должно быть не ниже регламентируемого уровня в течение всего срока годности обогащенного пищевого продукта.

11. Обогащение пищевых продуктов биологически активными компонентами не должно:

ухудшать потребительские свойства этих продуктов;

уменьшать содержание и усвояемость других содержащихся в них нутриентов и биологически активных веществ;

существенно изменять органолептические свойства продуктов, сокращать их сроки годности.

12. В обогащенных пищевых продуктах гарантированное изготовителем содержание каждого использованного для обогащения пищевого и (или) биологически активного вещества должно быть доведено до уровня, соответствующего критериям для пищевой продукции - источника пищевого вещества согласно таблице 2, или других отличительных признаков пищевой продукции, а максимальный уровень содержания пищевых и (или) биологически активных веществ в такой продукции не должен превышать верхний допустимый уровень потребления таких веществ при поступлении из всех возможных источников (при наличии таких уровней).

13. При обогащении пищевого продукта дополнительное внесение витаминов, витаминоподобных и (или) минеральных веществ должно составлять не менее 10 процентов от их нормы физиологической потребности.

Содержание витаминов, витаминоподобных и (или) минеральных веществ в усредненной суточной порции обогащенного пищевого продукта должно составлять от 15 до 50 процентов от нормы физиологической потребности человека. Масса (объем) усредненной суточной порции установлена в таблице 3.

При обогащении масложировой продукции, кондитерских изделий, сыров сычужных твердых, консервов и концентратов овощных, фруктовых, ягодных и пищевых концентратов содержание витаминов, витаминоподобных и (или) минеральных веществ устанавливается из расчета на 100 ккал продукта.

Содержание пробиотических микроорганизмов в обогащенной пищевой продукции должно составлять не менее 106 колониеобразующих единиц (микробных клеток) в 1 г или 1 мл такой продукции.

14. Для обогащенных высококалорийных пищевых продуктов (с энергетической ценностью 350 ккал и более на 100 г) содержание витаминов и минеральных веществ должно составлять от 15 до 50 процентов нормы физиологической потребности организма в расчете на 100 ккал или усредненную суточную порцию.

15. Содержание биологически активных компонентов в обогащенной пищевой продукции контролируется по закладке (в соответствии с рецептурой, утвержденной в установленном порядке) и с применением аналитических методов исследования.

16. При производстве обогащенных пищевых продуктов должны использоваться формы витаминов, витаминоподобных и минеральных веществ в соответствии с таблицей 4.

Допустимое содержание отдельных биологически активных компонентов в обогащенных пищевых продуктах для питания беременных и кормящих женщин, детского питания приведено в таблице 5.

17. Не допускается обогащать пищевые продукты натрием, холином, инозитом, карнитином, таурином, медью, марганцем, молибденом, хромом и селеном, за исключением специализированных (для питания спортсменов, диетического (лечебного и профилактического) питания, продуктов детского питания) и функциональных пищевых продуктов.

18. Маркировка обогащенных пищевых продуктов должна содержать сведения, установленные законодательством.

19. Для целей настоящего гигиенического норматива используются следующие термины и их определения:

биологически активные вещества - вещества, за исключением нутриентов, обладающие пищевым или физиологическим эффектом;

биологически активные компоненты - природные и (или) идентичные природным биологически активные вещества, нутриенты и (или) их смеси (премиксы), а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для введения в состав пищевых продуктов;

верхний допустимый уровень потребления - наибольший уровень суточного потребления пищевых и биологически активных веществ, который не представляет опасности развития неблагоприятных воздействий на показатели состояния здоровья практически у всех лиц старше 18 лет из общей популяции;

норма физиологической потребности в пищевых веществах и энергии (норма физиологической потребности) - уровень суточного потребления пищевых веществ, достаточный для удовлетворения физиологических потребностей не менее чем 97,5 процента населения с учетом возраста, пола, физиологического состояния и физической активности;

обогащенный пищевой продукт - пищевой продукт, в который добавлено одно или более пищевое и (или) биологически активное вещество и (или) пробиотический микроорганизм, не присутствующие в нем изначально, либо присутствующие в недостаточном количестве, либо утерянные в процессе производства (изготовления);

пищевые вещества (нутриенты) - вещества, являющиеся составными частями пищевого продукта, которые используются организмом человека как источники энергии, источники или предшественники субстратов для построения, роста и обновления органов и тканей, образования физиологически активных веществ, участвующих в регуляции процессов жизнедеятельности, и определяющие пищевую ценность пищевого продукта;

пребиотики - биологически активные вещества, избирательно стимулирующие рост и (или) биологическую активность представителей защитной микрофлоры кишечника человека, способствующие поддержанию ее нормального состава и биологической активности при систематическом потреблении в составе пищевых продуктов;

пробиотические микроорганизмы - живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы - представители защитных групп нормального кишечного микробиоценоза здорового человека и природных симбиотических ассоциаций, поступающие в составе пищевой продукции для улучшения (оптимизации) состава и биологической активности защитной микрофлоры кишечника человека.

## Таблица 1

Виды пищевых продуктов, обогащение которых допускается <1>, и биологически активные компоненты, используемые для их производства

| Группа пищевых продуктов | Пищевые вещества |
| --- | --- |
| 1. Мука пшеничная высшего и первого сортов | витамины B1, B2, B6, PP, фолиевая кислота железо, кальций |
| 2. Хлеб и хлебобулочные изделия | витамины B1, B2, B6, PP, бета-каротин, фолиевая кислота, железо, кальций |
| 3. Молочная продукция | витамины C, A, E, D, K, B1, B2, B6, PP, B12, бета-каротин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин железо, кальций пробиотические микроорганизмы, пребиотики |
| 4. Напитки безалкогольные | витамины C, A, E, D, K, B1, B2, B6, PP, B12, бета-каротин и другие каротиноиды, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин железо, кальций |
| 5. Соковая продукция из фруктов (включая ягоды) и овощей | витамины C, A, E, B1, B2, B6, PP, бета-каротин, фолиевая кислота железо, кальций |
| 6. Зерновые продукты (готовые завтраки, готовые к употреблению экструдированные продукты, макаронные и крупяные изделия быстрого приготовления) | витамины C, A, E, D, B1, B2, B6, PP, B12, бета-каротин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин железо, кальций |
| 7. Масложировая продукция (масла растительные, маргарины, спреды, майонезы, соусы) | витамины A, E, D, бета-каротин |
| 8. Пищевые концентраты (кисели, напитки быстрого приготовления, блюда, не требующие варки) | витамины C, A, E, D, K, B1, B2, B6, PP, B12, бета-каротин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин железо, калий, кальций, магний |
| 9. Кондитерские изделия | витамины C, A, E, B1, B2, B6, PP, бета-каротин, фолиевая кислота железо, кальций, магний |
| 10. Концентраты плодово-ягодные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (варенье, джем, конфитюр, желе, фруктовое мороженое и другое) | витамины C, A, E, B1, B2, B6, PP, бета-каротин, фолиевая кислота железо, кальций |
| 11. Соль пищевая поваренная | йод, фтор <2>, калий, магний |

--------------------------------

<1> Возможность обогащения других видов пищевых продуктов или использования иных биологически активных компонентов рассматривается в ходе государственной санитарно-гигиенической экспертизы проектов технологической документации, технических условий на пищевую продукцию в порядке, установленном законодательством.

<2> Для территорий с дефицитом фтора.

## Таблица 2

Критерии для пищевой продукции - источника пищевого вещества

| Пищевое вещество | Требование |
| --- | --- |
| 1. Белок | белок обеспечивает не менее 12 процентов энергетической ценности (калорийности) пищевой продукции при условии, что количество белка на 100 г для твердых продуктов или на 100 мл для жидкостей составляет не менее 5 процентов суточной потребности в белке |
| 2. Нерастворимые пищевые волокна | содержание пищевых волокон не менее 3 г на 100 г твердой пищевой продукции или не менее 1,5 г на 100 мл жидкости |
| 3. Витамины и минеральные вещества | витамины и минеральные вещества составляют не менее 15 процентов средней суточной потребности взрослого человека в витаминах и минеральных веществах на 100 г твердой пищевой продукции или 7,5 процента на 100 мл жидкости либо на одну усредненную суточную порцию |
| 4. Омега-3 жирные кислоты | содержание -линоленовой кислоты составляет не менее 0,3 г на 100 г или 100 ккал продукта либо содержание суммы эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот составляет не менее 40 мг на 100 г или 100 ккал продукта |

## Таблица 3

Масса (объем) усредненной суточной порции отдельных видов обогащенных пищевых продуктов <1>

| Группа пищевых продуктов | Масса (объем) пищевого продукта <2> |
| --- | --- |
| 1. Мука пшеничная высшего и первого сортов | 100 г |
| 2. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего и первого сортов и ржано-пшеничной муки | 150 г |
| 3. Молочная продукция жидкая, продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур жидкие (соевое молоко) | 200 мл |
| 4. Молочная продукция и продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур (тофу) твердые и пастообразные | 100 г |
| 5. Соковая продукция из фруктов (включая ягоды) и (или) овощей, напитки безалкогольные, в том числе приготовленные из пищевых концентратов | 300 мл |
| 6. Зерновые продукты сухие (готовые завтраки, готовые к употреблению экструдированные продукты, макаронные и крупяные изделия быстрого приготовления, не требующие варки) | 50 г |
| 7. Соль: 7.1. пищевая поваренная йодированная | 1 - 2 г |
| 7.2. пищевая поваренная | 5 г |

--------------------------------

<1> Размеры усредненной суточной порции других видов пищевых продуктов устанавливаются и обосновываются изготовителем.

<2> Для отдельных возрастных групп детского населения масса (объем) пищевого продукта устанавливается и обосновывается изготовителем с учетом норм питания и (или) рекомендуемой массы (объема) блюд для данных возрастных групп.

## Таблица 4

Формы витаминов, витаминоподобных и минеральных веществ, используемые при производстве обогащенных пищевых продуктов

| Наименование | Форма |
| --- | --- |
| ### Витамины |  |
| 1. Витамин C | L-аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия, L-аскорбат калия, L-аскорбат кальция, 6-пальмитил-L-аскорбиновая кислота (аскорбилпальмитат) |
| 2. Витамин A | ретинол, ретинола ацетат, ретинола пальмитат, бета-каротин |
| 3. Витамин E | D-альфа-токоферол, DL-альфа-токоферол, D-альфа-токоферола ацетат, DL-альфа-токоферола ацетат, DL-альфа-токоферола пальмитат, D-альфа-токоферола сукцинат, DL-альфа-токоферола сукцинат |
| 4. Витамин D | D2 (эргокальциферол), D3 (холекальциферол) |
| 5. Витамин B1 | тиамина гидрохлорид, тиамина бромид, тиамина мононитрат |
| 6. Витамин B2 | рибофлавин, флавинмононуклеотида натриевая соль (натрия рибофлавин 5'-фосфат) |
| 7. Витамин B6 | пиридоксина гидрохлорид, пиридоксин-5-фосфат, пиридоксаль, пиридоксамин, пиридоксамин-5'-фосфат, пиридоксиндипальмитат |
| 8. Витамин PP (ниацин) | никотинамид, никотиновая кислота и ее соли |
| 9. Витамин B12 | цианокобаламин, метилкобаламин, гидроксокобаламин |
| 10. Фолиевая кислота | фолиевая (N-птероил-L-глутаминовая) кислота, L-метилфолат кальция |
| 11. Пантотеновая кислота | D-пантотенат кальция, D-пантотенат натрия, декспантенол |
| 12. Биотин | D-биотин |
| ### Минеральные вещества |  |
| 13. Кальций | кальций углекислый (кальция карбонат), кальция хлорид, кальциевые соли лимонной кислоты, кальция глюконат, кальция глицерофосфат, кальция лактат, кальциевые соли ортофосфорной кислоты, кальция сульфат, кальция оксид, кальция гидроксид, кальция цитрат-малат, кальция малат |
| 14. Магний | магния ацетат, магния карбонат, магниевые соли лимонной кислоты, магния хлорид, магния глюконат, магниевые соли ортофосфорной кислоты, магния сульфат, магния лактат, магния глицерофосфат, аминокислотные комплексы магния, магния оксид, магния гидроксид, магния-калия цитрат |
| 15. Калий | калия лактат, калиевые соли ортофосфорной кислоты, калия глюконат, калия глицерофосфат, калия хлорид, калия цитрат, калия карбонат, калия бикарбонат, калия гидроксид |
| 16. Фосфор | натриевые, калиевые, кальциевые и магниевые соли фосфорной кислоты |
| 17. Железо | железа (II) глюконат, железа бисглицинат, железа (II) карбонат, железа (II) сульфат, железа (II) лактат, железа (II) фумарат, железа (II, III) цитрат, железа (III) дифосфат (пирофосфат), железо элементное (карбонильное электролитическое водород-восстановленное), железо (III) лимонно-аммонийное (аммония-железа цитрат), ортофосфат железа (III), железа сукцинат, железа (III) сахарат, аминокислотные комплексы железа, железа (III) натриевый комплекс этилендиаминтетрауксусной кислоты, натрий-железа дифосфат |
| 18. Цинк | цинка ацетат, цинка бисглицинат, цинка карбонат, цинка сульфат, цинка хлорид, цинка цитрат, цинка лактат, цинка глюконат, аминокислотные комплексы цинка, оксид цинка |
| 19. Йод | йодид калия, йодид натрия, йодат калия, йодат натрия, йодказеин |
| 20. Фтор <1> | фторид калия, фторид натрия |
| 21. Селен | в виде селенсодержащих дрожжей, содержащих в сухом виде не более 2,5 мг селена на грамм. Доминирующий органической формой селена в таких дрожжах является селенометионин (60 - 85 процентов от общего экстрагируемого селена в продукте). Содержание других органических соединений селена, включая селенцистеин, не должно превышать 10 процентов от общего экстрагируемого селена в продукте. Уровень неорганического селена не должен превышать 1 процента от общего экстрагируемого селена |

--------------------------------

<1> Для обогащения соли.

## Таблица 5

Допустимое содержание отдельных биологически активных компонентов в обогащенных пищевых продуктах для питания беременных и кормящих женщин, детского питания

| Биологически активные компоненты | Допустимое содержание в усредненной суточной порции обогащенного пищевого продукта |
| --- | --- |
| Витамины, витаминоподобные и минеральные вещества в пищевых продуктах для: |  |
| питания беременных и кормящих женщин | от 15 до 50 процентов (до 100 процентов) <1> от нормы физиологической потребности <2> |
| детского питания | от 15 до 50 процентов от нормы физиологической потребности <2> |

--------------------------------

<1> Необходимость использования биологически активных компонентов в количестве от 50 до 100 процентов от нормы физиологической потребности обосновывается разработчиком (изготовителем).

<2> Исключение составляют отдельные категории обогащенных пищевых продуктов, к которым установлены требования в иных гигиенических нормативах, санитарных нормах и правилах, актах, составляющих право Евразийского экономического союза.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности учебных изданий для общего среднего образования.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются допустимые максимальные, минимальные количественные и качественные показатели полиграфического исполнения, значения параметров и приемов шрифтового оформления учебных печатных изданий для общего среднего образования, требования к оформлению текстовой информации учебных электронных изданий для общего среднего образования с учетом возраста учащихся и характера информационного материала.

2. Настоящий гигиенический норматив распространяется на печатные учебные издания, в том числе печатные комбинированные (учебники, учебные пособия, пособия, практикумы, хрестоматии, учебные наглядные пособия) (далее, если иное не установлено настоящим гигиеническим нормативом, - издания), учебные электронные издания (в части требований к оформлению текстовой информации), выпускаемые с использованием шрифтов кириллической и (или) латинской графических основ, предназначенные для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования, одобренные в установленном порядке в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования, в соответствии со следующей классификацией:

в зависимости от характера информационного материала издания подразделяются на:

социально-гуманитарные: букварь, человек и мир (человек и общество, природа и человек, человек и его здоровье, основы безопасности жизнедеятельности и другое), история, обществоведение, белорусский язык, русский язык, иностранный язык, белорусская литература, русская литература, искусство (музыка, изобразительное искусство и другие), физическая культура и здоровье, допризывная и медицинская подготовка и другое;

математические (математика, алгебра, геометрия и другое) и информатику;

естественнонаучные: физика, химия, биология, география, астрономия и другое;

технологические: трудовое обучение, черчение и другое;

в зависимости от характера информации и функционального назначения в процессе обучения издания подразделяются на:

учебник;

учебное пособие, в том числе рабочая тетрадь;

пособие;

практикум;

хрестоматия;

учебное наглядное пособие;

в зависимости от возрастной категории учащихся и ступени образования издания предназначаются для:

I ступени - начального образования (I - IV классы);

II ступени - базового образования (V - IX классы);

III ступени - среднего образования (X - XI классы).

3. Настоящий гигиенический норматив не распространяется на:

картографические издания (атласы, контурные карты и другое), плакаты;

издания, предназначенные для учащихся, обучающихся в учреждениях образования, реализующих образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования;

издания, предназначенные для дополнительного образования детей и молодежи;

электронные копии учебных печатных изданий.

4. Подготовка и выпуск изданий должны осуществляться в порядке, установленном законодательством.

5. Организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство изданий, должны обеспечивать проведение производственного контроля, который включает:

входной контроль безопасности поступающих материалов, используемых для изготовления изданий, в рамках которого осуществляется оценка сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность таких материалов (сертификат соответствия, паспорт безопасности, протоколы исследований (испытаний) и другое);

лабораторные исследования (испытания) типовых образцов изданий по показателям безопасности.

Лабораторные исследования (испытания) типовых образцов изданий в целях производственного контроля по показателям безопасности должны проводиться при изменении технологии изготовления изданий, которое может повлиять на показатели безопасности, установленные настоящим гигиеническим нормативом, но не реже одного раза в 2 года.

6. Издания должны быть изготовлены в мягкой обложке, жесткой переплетной крышке или в интегральном (полужестком) переплете.

7. Масса издания должна быть не более:

250 г - для I класса;

300 г - для II - V классов;

400 г - для VI - VII классов;

450 г - для VIII - X классов;

500 г - для XI класса.

Масса изданий для I - V классов, предназначенных для работы только в классе, не должна превышать 500 г. Специфика использования издания указывается на его титульной странице.

Допускается увеличение массы издания не более чем на 10 процентов.

8. Способы крепления блока издания не должны ухудшать условия чтения. Не допускается применение способа скрепления в виде шитья проволокой втачку.

9. Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм, при этом размер корешкового поля на странице должен быть не менее 10 мм.

Верхнее, наружное и нижнее поля должны быть не менее 10 мм.

При печати на высокоскоростных офсетных рулонных машинах поля могут быть уменьшены: корешковые на развороте - до 18 мм, остальные поля - до 6 мм.

На полях страницы, кроме корешковых, допускается размещать условные обозначения заданий, наглядные изображения, текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы. Длина строки не регламентируется.

Во всех форматах изданий для I - V классов при наличии в полосе иллюстраций допускается оборка с длиной строки не менее 72 мм, в изданиях для VI - XI - не менее 54 мм.

10. При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7.

11. Не допускается печатать текст на цветном или сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций с оптической плотностью фона более 0,3.

12. В изданиях для I - IV классов при печати текста объемом более 200 знаков на цветном фоне кегль шрифта предусматривается на 2 пункта больше кегля шрифта основного текста, увеличение интерлиньяжа - не менее 2 пунктов, шрифты из группы рубленых нормального или широкого светлого или полужирного начертания.

13. В изданиях не допускается применять шрифты:

узкого начертания, кроме заголовков;

с наклонными осями округлых букв в изданиях для I - IV классов, кроме заголовков;

курсивного начертания для основного текста.

14. В изданиях не допускается применение:

для основного и дополнительного текста - выворотки шрифта и цветных красок;

для выделения текста - выворотки шрифта и цветных красок на цветном фоне (кроме заголовков);

цветного и серого фонов в прописях и рабочих тетрадях на участках, предназначенных для письма;

для наглядных изображений (графиков, схем, таблиц, диаграмм и другого) - цветных красок на цветном фоне.

15. Для выделения текста в изданиях для I - IV классов применяется не более трех цветных красок, в изданиях для V - XI классов - не более двух цветных красок.

16. Кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного текста, кроме кегля шрифта выделений по технологическим учебным предметам - не менее 9 пунктов.

17. В изданиях для I - IV классов для основного и дополнительного текста и выделений (кроме заголовков) не допускается применение более четырех вариантов шрифтового оформления, отличающихся одним из параметров: кеглем, или гарнитурой, или ее начертанием, или наличием цветных выделений.

18. Во всем объеме изданий для V - XI классов применяется одинаковое шрифтовое оформление каждого из видов текстов (основного, дополнительного).

19. При расположении текста справа от иллюстраций начало строк, кроме заголовков и абзацев, должно находиться на одной вертикальной линии.

20. Для подрисуночных подписей в изданиях для I - IV классов применяется шрифт кеглем не менее 12 пунктов, для V - IX классов - не менее 9 пунктов, для X - XI классов - не менее 8 пунктов.

21. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текстов при двухколонном и многоколонном наборе должно соответствовать требованиям согласно таблице 1.

22. Шрифтовое оформление таблиц должно соответствовать требованиям согласно таблице 2.

23. Кегль шрифта заголовков и граф боковика таблиц может оформляться кеглем шрифта дополнительного текста.

24. В текстовой части комбинированных изданий для I класса применяется шрифт кеглем не менее 16 пунктов, для II - IV классов - не менее 14 пунктов, для V - XI классов - не менее 10 пунктов.

25. В изданиях не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения:

непропечатка (потеря элементов изображения), отмарывание краски, забитые краской участки, пятна, царапины, двойные печатные элементы на оттиске;

печать текста с нечеткими штрихами знаков;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании;

смятые, грязные страницы;

отставание обложки от корешка;

деформация блока или переплетной крышки.

26. Во всех видах изданий, предназначенных для письма (прописи, рабочие тетради) требования к линовке должны соответствовать ГОСТ 12063-89 "Тетради школьные. Технические условия".

27. Шрифтовое оформление букварей должно соответствовать требованиям согласно таблице 3.

При этом должны соблюдаться следующие требования:

при оформлении выделений в тексте допускается уменьшение длины строки до 90 мм;

в послебукварной части количество переносов на странице не должно превышать 4;

площадь иллюстраций должна быть - не менее 30 процентов.

28. В прописях должны соблюдаться следующие требования:

для освоения начальных навыков письма (элементы букв, буквы, соединительные элементы между буквами, отдельные слова) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не менее 20 пунктов и не более 32 пунктов;

для закрепления навыков письма (отдельные слова и предложения) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не менее 16 пунктов;

расстояние между строками (межстрочье) должно быть не менее 32 пунктов;

косые линии, определяющие наклон буквы, должны иметь угол наклона 65° к строке (25° от вертикали), расстояние между косыми линиями должно быть 27 +/- 2 мм;

для направляющих линий (горизонтальных и наклонных) применяют только одну краску (черную, серую, светло-голубую или светло-зеленую);

для изображения образцов букв и их элементов в прописях должны использоваться сплошные или пунктирные линии, а также стрелочные указатели, ориентирующие направление движения руки при письме;

для изображения образцов букв и их элементов используется одна цветная краска;

для изображения образцов букв и их элементов применение точек не допускается.

29. Шрифтовое оформление изданий по социально-гуманитарным учебным предметам для I - IV классов должно соответствовать требованиям согласно таблице 4.

В изданиях для I класса не допускается дополнительный текст, кроме текста (кегль не менее 12 пунктов), предназначенного для чтения учителем (взрослым).

В словарной части изданий:

кегль шрифта может быть на два пункта меньше кегля шрифта основного текста с увеличением интерлиньяжа не менее чем на 2 пункта;

допускается применение рукописных шрифтов при кегле на 2 пункта больше кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

Подписи к иллюстрациям должны оформляться шрифтом кеглем не менее 12 пунктов и располагаться от края иллюстрации на расстоянии не менее 12 пунктов от четкого края изображения.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях может быть только на два пункта меньше кегля шрифта основного текста.

30. Шрифтовое оформление изданий по социально-гуманитарным учебным предметам для V - VII классов должны соответствовать требованиям согласно таблице 5, для VIII - IX классов - согласно таблице 6, для X - XI классов - согласно таблице 7.

Кегль шрифта в словарной части должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях должен быть не менее 8 пунктов.

31. Шрифтовое оформление изданий по математическим учебным предметам и информатике для I - IV классов должно соответствовать требованиям согласно таблице 8.

Кегль шрифта в примерах и задачах должен быть не менее кегля шрифта основного текста согласно таблице 8.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях может быть только на два пункта меньше кегля шрифта основного текста.

32. Шрифтовое оформление изданий по математическим учебным предметам и информатике для V - XI классов должно соответствовать требованиям согласно таблице 8.

В двухстрочных и многострочных формулах для основных числовых и буквенных элементов допускается применять шрифт на два пункта меньше кегля шрифта основного текста и однострочных формул.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов в изданиях для V - IX классов и не менее 5 пунктов - в изданиях для X - XI классов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки в изданиях для V - XI классов должно быть не менее 2 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа в тексте, включающем формулы, может быть не одинаковым на полосе.

Кегль шрифта в столбцах примеров и задач должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста согласно таблице 8.

Для наглядного изображения, за исключением графиков и диаграмм, применяется не более трех красок, в том числе черной.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях должен быть не менее 8 пунктов.

Во всем объеме издания по информатике следует применять не более двух вариантов шрифтового оформления основного и дополнительного текста.

33. Шрифтовое оформление изданий по естественнонаучным учебным предметам для I - IV классов должно соответствовать требованиям согласно таблице 9, для V - XI классов - согласно таблице 10.

Кегль шрифта дополнительного текста в изданиях для I - IV классов может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Наглядные изображения (график, схема, таблица, диаграмма и другое) в изданиях для I - IV классов оформляют в соответствии с частью 3 пункта 31 настоящей главы, в изданиях для V - XI классов - с частями 7, 8 пункта 32 настоящей главы.

Шрифтовое оформление буквенных и числовых формул в изданиях должно соответствовать частям второй - пятой пункта 32 настоящего гигиенического норматива.

Для основных элементов химических формул кегль шрифта должен быть не менее кегля шрифта основного текста, кегль шрифта для вспомогательных элементов - не менее 6 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами химических формул верхней строки и надстрочными элементами формул нижней строки должно быть не менее 4 пунктов в изданиях для VIII - X классов и не менее 2 пунктов - для XI класса.

34. Шрифтовое оформление изданий для I - XI классов по технологическим учебным предметам должно соответствовать требованиям согласно таблице 11.

При этом должны соблюдаться следующие требования:

при двухколонном наборе в словарной части кегль шрифта должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста;

в буквенных и числовых формулах кегль шрифта основных элементов должен быть не менее 8 пунктов, вспомогательных элементов - не менее 6 пунктов;

шрифтовое оформление химических формул должно соответствовать требованиям, указанным в частях пятой и шестой пункта 33 настоящего гигиенического норматива;

кегль шрифта надписей на наглядных изображениях должен быть не менее 8 пунктов;

для наглядного изображения, за исключением графиков и диаграмм, применяется не более трех красок, в том числе черной.

35. Полиграфические материалы отечественного и зарубежного производства, применяемые для изготовления изданий, должны соответствовать техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования к их качеству и безопасности для здоровья человека.

36. Для изготовления блока издания применяется бумага офсетная, предназначенная только для печати книжных изданий, со следующими показателями:

белизна - 70 - 92 процента;

плотность - от 0,7 до 0,8 г/см3;

гладкость (по лицевой и сетчатой стороне) - от 30 до 80 с. для бумаги машинной гладкости;

непрозрачность - не менее 91 процента.

37. Для изготовления прописей и рабочих тетрадей используется бумага писчая и другие виды бумаги со следующими показателями:

масса бумаги площадью 1 м2 не менее 60,0+/-3 г;

белизна - 78 - 92 процента;

степень проклейки - не менее 1,2 мм;

непрозрачность - не менее 85 процентов.

38. Не допускается применение газетной и мелованной глянцевой бумаги для изготовления блока издания, прописей и рабочих тетрадей.

39. Для печати текста в издании применяется бумага одного вида и массы, кроме вкладки, вклейки и неполных тетрадей (1/2 или 1/4 печатного листа).

40. Из изданий не должны выделяться в воздушную среду вредные вещества в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м3;

формальдегид - 0,003 мг/м3 (определяется по отношению к фоновому уровню).

41. Требования к оформлению текстовой информации учебных электронных изданий определяются параметрами шрифтового оформления и приемами оформления текстов в зависимости от объема текста единовременного прочтения, возраста пользователя и в соответствии с физиологическими особенностями органов зрения.

42. Шрифтовое оформление учебных электронных изданий должно соответствовать требованиям согласно таблице 12.

43. Для текстовой информации в учебном электронном издании не допускается применение:

узкого начертания гарнитуры шрифта;

курсивного начертания гарнитуры шрифта для основного текста (за исключением выделений текста);

более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;

красного фона электронной страницы;

анимированных эффектов (движения, мерцания и другого);

переноса слов.

44. В учебном электронном издании должно применяться не более трех гарнитур шрифта различных начертаний.

45. Строки текста (за исключением заголовков и абзацев) должны начинаться с одного вертикального уровня.

46. Междустрочный интервал в абзаце текста должен быть не менее одинарного и не более полуторного.

47. Кегль шрифта вспомогательных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 9 пунктов.

48. В таблицах кегль шрифта должен быть не менее 10 пунктов. При выводе ячеек таблицы на отдельные электронные страницы кегль шрифта на отдельных электронных страницах должен быть не менее 12 пунктов.

Расстояние между колонками в таблице должно быть не менее ширины двух строчных знаков типов "н", "п".

Показатели яркости знаков и фона для позитивного и (или) негативного изображения должны различаться не менее чем в 3 раза.

49. Для целей настоящей главы используются термины и их определения в значениях, установленных в государственных стандартах Республики Беларусь СТБ 1021-2014 "Издания учебные для общего среднего образования. Общие технические условия", СТБ 7.38-2017 (ГОСТ Р 7.0.83-2013) "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения".

## Таблица 1

Требования к шрифтовому оформлению текста изданий при двухколонном и многоколонном наборе

| N п/п | Класс | Учебные предметы | Двухколонный набор |  |  | Многоколонный набор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид текстовой информации | средник, мм, не менее | длина строки, мм, не менее | вид текстовой информации | средник, мм, не менее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | I | буквари | стихи | 18 | - | списки слов в столбик <*> | 14 |
| 2. | I - IV | социально-гуманитарные | стихи | 9 | - | не допускается | - |
|  |  |  | списки слов и словосочетаний, хронологический материал | 12 6 <**> | - | списки слов и словосочетаний, хронологический материал | 12 6 <**> |
|  |  |  | словарная часть | 9 6 <**> | - | не допускается | - |
|  |  | математические, информатика | столбцы примеров, задач | 12 6 <***> | - | столбцы примеров, задач | 12 6 <***> |
|  |  | естественнонаучные и технологические | не допускается | - | - | не допускается | - |
| 3. | V - VII | социально-гуманитарные | издания по языковедению | 9 6 <**> | 50 | списки слов и словосочетаний, хронологический материал | 9 6 <***> |
|  |  |  | словарная часть | 9 6 <**> | - | словарная часть | 9 6 <**> |
|  |  | математические | столбцы примеров, задач | 9 6 <***> | - | столбцы примеров, задач | 9 6 <***> |
| 4. | V - VII | информатика | столбцы примеров, задач, комбинация основного и дополнительного текста | 9 6 <***> | - | столбцы примеров, задач | 9 6 <***> |
|  |  | естественнонаучные | дополнительный текст | 9 | 45 | не допускается | - |
|  |  | технологические | основной и дополнительный текст | 9 | 50 | " | - |
|  |  |  | словарная часть | 9 6 <**> | - | " | - |
| 5. | VIII - XI | социально-гуманитарные | основной текст | 9 6 <**> | 50 | списки слов и словосочетаний, хронологический материал | 9 6 <**> |
|  |  |  | дополнительный текст | 6 <**> | 50 | " |  |
|  |  |  | словарная часть | 9 6 <**> | - | словарная часть | 9 6 <**> |
|  |  | математические | столбцы примеров, задач | 9 6 <***> | - | столбцы примеров, задач | 9 6 <***> |
|  |  | информатика | столбцы примеров, задач, комбинация основного и дополнительного текста | 9 6 <***> | - | " | 9 6 <***> |
|  |  | естественнонаучные | основной текст | 9 | 50 | не допускается | - |
|  |  |  | дополнительный текст | 9 | 45 | " |  |
|  |  | технологические | основной и дополнительный текст | 9 | 50 | " | - |
|  |  |  | словарная часть | 9 6 <**> | - | " | - |

--------------------------------

<*> Количество слов в столбике не должно быть более четырех.

<**> При наличии разделительной линии.

<***> При наличии разделительной линии и (или) цветного фона средник в рамках одного задания должен быть одинаковым.

## Таблица 2

Требования к шрифтовому оформлению таблиц изданий

| N п/п | Учебные предметы | Класс | Длина строки, мм, не менее | Средник, мм, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социально-гуманитарные | V - VII | 45 | 6 |
|  |  | VIII - IX | 32 | 6 |
|  |  | X - XI | 27 | 5 |
| 2. | Естественнонаучные, математические, информатика | I - IV | 54 | 6 |
|  |  | V - VII | 50 | 6 |
|  |  | VIII - XI | 32 | 5 |
| 3. | Технологические | V - IX | 32 | 6 |
|  |  | X - XI | 27 | 5 |

## Таблица 3

Требования к шрифтовому оформлению букварей

| N п/п | Часть букваря | Кегль, пунктов, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункт, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> | группа | начертание |
| 1 | Подготовительная | 36 | не регламентируется | не регламентируется | не регламентируется | рубленых | полужирное или жирное; нормальное, прямое |
| 2 | Букварная | 20 | 2 | " | " | " | нормальное или широкое; полужирное; прямое |
| 3 | Послебукварная | 18 | 2 | 117 | 144 | рубленых, новых малоконтрастных | нормальное или широкое; полужирное или светлое; прямое |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8 и 70 x 90/8 допускается длина строки до 185 мм.

## Таблица 4

Требования к шрифтовому оформлению изданий по социально-гуманитарным учебным предметам для I - IV классов

| Класс | Кегль, пунктов, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункт, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> | группа | начертание |
| I - II | 18 | 2 | 117 | 167 | рубленых или новых малоконтрастных | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
|  | 16 <**> | 2 | 117 | 167 | " | " |
| III | 16 | 2 | 108 | 153 | " | " |
|  | 14 <**> | 2 | 108 | 153 | " | " |
| IV | 14 | 2 | 81 | 140 | рубленых или новых малоконтрастных | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 12 <**> | 2 | 81 | 140 | " | " |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8, 70 x 90/8 и 84 x 108/16 допускается длина строки до 185 мм.

<**> Допускается для дополнительного текста объемом не более 200 знаков на странице и методического аппарата (формулировка условий заданий) в изданиях по языковедению для II - IV классов.

## Таблица 5

Требования к шрифтовому оформлению изданий по социально-гуманитарным учебным предметам для V - VII классов

| Функциональное назначение | Кегль, пункт, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункт, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> | группа | начертание |
| Учебники, учебные пособия, пособия | 12 | не регламентируется | 63 | 153 | все группы | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 10 <**> | 2 | 63 | не регламентируется | " | " |
|  | 9 <***> | 2 | 54 | " | " | нормальное; курсивное |
| Хрестоматии | 12 | 2 | 81 | 131 | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 10 <**> | 4 | 81 | не регламентируется | " | " |
|  | 9 <***> | 2 | 54 | " | " | нормальное; курсивное |
| Практикумы | 10 | 2 | 63 | " | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9 <***> | 2 | 54 | " | " | нормальное; курсивное |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8, 70 x 90/8, 84 x 108/16 допускается длина строки до 185 мм.

<**> Допускается только в изданиях по языковедению.

<***> Допускается только для дополнительного (справочного) текста объемом не более 1000 знаков на странице.

## Таблица 6

Требования к шрифтовому оформлению изданий по социально-гуманитарным учебным предметам для VIII - IX классов

| Функциональное назначение | Кегль, пунктов, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пунктов, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> | группа | начертание |
| Учебники, учебные пособия, пособия | 10 | 2 | 59 | 153 | все группы | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9 <**> | 2 | 54 | 153 | " | " |
|  | 8 <***> | 2 | 50 | не регламентируется | " | нормальное; курсивное |
| Хрестоматии | 10 | 4 | 81 | 131 | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8 <**> | 2 | 50 | не регламентируется | " | нормальное; курсивное |
| Практикумы | 10 | 2 | 54 | " | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9 <**> | 2 | 54 | " | " | " |
|  | 8 <***> | 2 | 50 | " | " | нормальное; курсивное |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8, 70 x 90/8, 84 x 108/16 допускается длина строки до 185 мм.

<**> Допускается только в изданиях по языковедению.

<***> Допускается только для дополнительного (справочного) текста объемом не более 1000 знаков на странице.

## Таблица 7

Требования к шрифтовому оформлению изданий по социально-гуманитарным учебным предметам для X - XI классов

| Функциональное назначение | Кегль, пунктов, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пунктов, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> | группа | начертание |
| Учебники, учебные пособия, пособия | 10 | 2 | 59 | 131 | все группы | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 9 <**> | 2 | 54 | не регламентируется | " | " |
|  | 8 <***> | 2 | 50 | " | " | нормальное; курсивное |
| Хрестоматии | 10 | 2 | 81 | 131 | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8 <***> | 2 | 50 | не регламентируется | " | нормальное; курсивное |
| Практикумы | 9 | 2 | 54 | " | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | 8 <**> | 2 | 54 | " | " | " |
|  | 8 <***> | 1 | 50 | " | " | нормальное; курсивное |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8, 70 x 90/8, 84 x 108/16 допускается длина строки до 185 мм.

<**> Допускается только в изданиях по языковедению.

<***> Допускается только для дополнительного (справочного) текста объемом не более 1000 знаков на странице.

## Таблица 8

Требования к шрифтовому оформлению изданий по математическим учебным предметам и информатике для I - XI классов

| Функциональное назначение | Класс | Кегль, пункт, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункт, не менее | Минимальная длина строки, мм | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Все виды | I | 18 | 2 | 90 | рубленых | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | II | 16 | 2 | 90 | рубленых или новых малоконтрастных | " |
|  | III - IV | 14 | 2 | 90 | рубленых | " |
|  | V - VII | 12 | не регламентируется | 50 | все группы | " |
|  |  | 10 <*> | 2 | 50 | все группы | нормальное |
|  | VIII - IX | 10 | 2 | 50 | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  |  | 8 <*> | 2 | 50 | " | нормальное |
| Учебники, учебные пособия, пособия | X - XI | 10 | 2 | 54 | " | нормальное; светлое; прямое |
|  |  | 8 <*> | не регламентируется | 50 | " | нормальное |
| Практикумы | X - XI | 9 | 2 | 50 | " | нормальное; светлое; прямое |
|  |  | 8 <*> | не регламентируется | 50 | " | нормальное |

--------------------------------

<*> Допускается для дополнительного текста.

## Таблица 9

Требования к шрифтовому оформлению изданий по естественнонаучным учебным предметам для I - IV классов

| Функциональное назначение | Класс | Кегль, пункт, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункт, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> |  |  |
|  |  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Учебники, учебные пособия, пособия | I - II | 18 | 2 | 108 | 153 | рубленых или новых малоконтрастных | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
|  | III | 16 | 2 | 81 | 140 | " | " |
|  | IV | 14 12 <**> | 2 | 81 | 131 | " | " |
| Хрестоматии | I - II | 18 16 <**> | 2 | 117 | 167 | " | " |
|  | III | 16 | 2 | 117 | 167 | " | " |
|  | IV | 14 | 2 | 108 | 153 | " | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  |  | 12 <**> | 2 | 81 | 140 | " | " |
| Практикумы | I | 16 | 2 | 77 | не регламентируется | " | нормальное или широкое; светлое или полужирное |
|  | III - IV | 14 12 <**> | 2 | 77 | " | " | " |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8, 70 x 90/8, 84 x 108/16 допускается длина строки до 185 мм.

<**> Для дополнительного текста объемом не более 250 знаков.

## Таблица 10

Требования к шрифтовому оформлению изданий по естественнонаучным учебным предметам для V - XI классов

| Класс | Кегль, пунктов, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пунктов, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> | группа | начертание |
| V - VII | 12 | 2 | 50 | 153 | все группы | нормальное; светлое; прямое |
|  | 10 | 2 | 50 | не регламентируется | " | нормальное |
|  | 9 <**> | 2 | 50 | " | " | " |
| VIII - IX | 10 | 2 | 50 | 153 | " | нормальное; светлое; прямое |
|  | 8 <**> | 2 | 50 | не регламентируется | " | нормальное |
| X - XI | 10 | 2 | 50 | 153 | " | нормальное; светлое; прямое |
|  | 8 <**> | 2 | 50 | не регламентируется | " | нормальное |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8, 70 x 90/8, 84 x 108/16 допускается длина строки до 185 мм.

<**> Допускается только для дополнительного текста, таблиц, подписей к иллюстрации объемом на странице не более 1500 знаков в изданиях для V - VII классов, не более 2000 знаков - для VIII - IX классов, не более 2500 знаков - для X - XI классов.

## Таблица 11

Требования к шрифтовому оформлению изданий по технологическим учебным предметам для I - XI классов

| Класс | Функциональное назначение | Кегль, пунктов, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункт, не менее | Длина строки |  | Характеристика шрифта (начертание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная, мм | максимальная, мм <*> |  |
| I - II | учебники, учебные пособия, пособия | 18 | 2 | 117 | 167 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
| III - IV | учебники, учебные пособия, пособия | 16 | 2 | 117 | 167 | " |
|  |  | 12 <**> | 2 | 81 | 140 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  | практикумы | 14 | 2 | 108 | 153 | " |
|  |  | 12 <**> | 2 | 81 | 140 | " |
| V - VII | учебники, учебные пособия, пособия и практикумы | 12 | 2 | 81 | 131 | " |
|  |  | 10 <***> | 2 | 72 | 153 | " |
| VIII - IX | учебники, учебные пособия, пособия и практикумы | 10 | 2 | 81 | 153 | " |
|  |  | 9 <**> | 2 | 72 | не регламентируется | нормальное |
| X - XI | учебники, учебные пособия, пособия и практикумы | 10 | не регламентируется | 81 | 144 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
|  |  | 9 <**> | 2 | 54 | не регламентируется | нормальное |
|  |  | 8 <**> | 2 | 54 | " | " |

--------------------------------

<*> При использовании форматов 60 x 90/8, 70 x 90/8, 84 x 108/16 допускается длина строки до 185 мм.

<**> Допускается только для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице.

<***> Допускается только для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице.

## Таблица 12

Требования к шрифтовому оформлению основного текста учебных электронных изданий

| Класс | Объем текста единовременного прочтения, количество знаков | Кегль шрифта, пунктов, не менее | Длина строки, мм, не менее <*> | Группа шрифтов (примеры гарнитур) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - IV | не более 50 | 14 | 100 | рубленые (Ариал, Вердана, Гельветика и другие) |
|  | 50 и более | 16 | 100 | " |
| V - IX | не более 150 | 12 | 100 | рубленые или с засечками (Джорджия, Таймс Нью Роман и другие) |
|  | от 150 до 200 | 12 | 100 | рубленые |
|  | 200 и более | 14 | 100 | " |
| X - XI | не более 150 | 12 | 50 | рубленые или с засечками |
|  | от 150 до 200 | 12 | 50 | рубленые |
|  | 200 и более | 14 | 50 | " |

--------------------------------

<*> Кроме произведений в стихотворной форме, колонок слов и словосочетаний, примеров.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности отдельных видов продукции для детей.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются допустимые максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей безопасности отдельных видов продукции для детей:

1.1. игры и игрушки, пасты для лепки, краски:

игрушки и игры для детей в возрасте до 14 лет в ассортименте в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, содержащими обязательные для исполнения требования;

пасты для лепки, пластилин;

краски;

1.2. одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей (далее - одежда и изделия).

В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия включают:

одежду и изделия первого слоя, имеющие непосредственный контакт с кожей пользователя (нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочно-носочные изделия, платки носовые и головные и другие аналогичные изделия);

одежду и изделия второго слоя, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, халаты, фартуки, блузки, верхние сорочки, свитеры, джемперы, шорты, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, варежки, шарфы, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, получулки), изделия без подкладки и изделия, в которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия);

одежду и изделия третьего слоя, к которым относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия, а также изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны и другие аналогичные изделия на подкладке) <*>.

--------------------------------

<*> Определение площади подкладки и верха изделия осуществляется без учета площади карманов, воротника, пояса, манжет, клапанов, планок, обтачек, рюш, пат, хлястиков и других отделочных деталей, в костюмах и комплектах - отдельно по каждому изделию.

С учетом возраста ребенка одежду и изделия подразделяют на одежду и изделия для:

новорожденных (дети в возрасте до 28 дней включительно);

детей в возрасте до 1 года;

детей в возрасте от 1 года до 3 лет (ясельная группа);

детей в возрасте от 3 до 7 лет (дошкольная группа);

детей в возрасте от 7 до 14 лет (школьная группа);

детей в возрасте от 14 до 18 лет (подростковая группа);

1.3. детская обувь.

Обувь в соответствии с функциональным назначением включает обувь летнего, зимнего и осенне-весеннего ассортимента, домашнюю, спортивную, пляжную и другую.

Обувь в зависимости от используемых текстильных материалов или обувного сырья подразделяется на обувь из натуральной, искусственной и синтетической кожи, резинотекстильную, из текстильных материалов, с комбинированным верхом, валяную.

Обувь в зависимости от возраста пользователя подразделяется на обувь для детей до 1 года, ясельную, малодетскую, дошкольную, для школьников-девочек, для школьников-мальчиков, для подростков (девичья и мальчиковая);

1.4. соски и аналогичные изделия для детей.

Соски и аналогичные изделия для детей подразделяются:

в зависимости от назначения - на соски молочные (для кормления) и соски-пустышки (для успокоения) различных видов;

в зависимости от используемых материалов - на изделия резиновые, латексные, силиконовые;

по размерам - для трех возрастных групп (до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, старше 6 месяцев и для недоношенных детей);

1.5. щетки зубные, массажеры для десен и другие аналогичные изделия для детей:

щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока;

массажеры для десен и другие аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков;

1.6. изделия санитарно-гигиенические из резины формовые и неформовые, предназначенные для ухода за детьми, грелки и другие аналогичные изделия для детей;

1.7. изделия санитарно-гигиенические из полимерных материалов и металла, предназначенные для ухода за детьми:

ванночки;

горшки туалетные;

стульчики и другие изделия для выполнения туалета;

галантерейные изделия детские;

1.8. изделия санитарно-гигиенические разового использования, предназначенные для ухода за детьми:

детские пеленки, трусы, подгузники, в том числе содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы;

гигиенические ватные палочки и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков;

1.9. продукция для детей, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами:

посуда и столовые приборы из пластмассы, стекла металла; посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая); посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы);

другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков;

1.10. издания книжные и журнальные для детей.

Издания книжные и журнальные для детей подразделяются в зависимости:

от назначения - издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования (первая категория); издания справочные (словари, энциклопедии, каталоги и аналогичные издания) и для досуга (книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) (вторая категория);

от читательского адреса:

старшего дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 6 лет);

младшего школьного возраста (в возрасте от 7 до 10 лет);

среднего школьного возраста (в возрасте от 11 до 14 лет);

старшего школьного возраста (в возрасте от 15 до 18 лет);

1.11. бумажно-беловые изделия для детей включают:

тетради (школьные и общие, для заметок и эскизов, для записи слов, для подготовки детей дошкольного возраста к письму, для нот);

дневники школьные;

бумагу рисовальную и чертежную, включая альбомы и блоки;

бумагу (картон) цветные;

блокноты, записные книжки, календари и книги (альбомы) для записей и другие аналогичные изделия;

папки, обложки;

наглядные пособия;

1.12. принадлежности канцелярские или школьные:

линейки, угольники и другие чертежные принадлежности;

резинки канцелярские;

пеналы;

ножницы школьные;

фломастеры, ручки, карандаши с грифом;

папки, обложки из полимерных материалов;

1.13. портфели, ранцы и рюкзаки ученические, другие аналогичные изделия для детей включают:

ранцы, рюкзаки и портфели ученические;

рюкзаки и сумки детские;

1.14. коляски и велосипеды детские:

коляски закрытые с закрытым кузовом (для детей от рождения до 7 месяцев, одного года, полутора лет);

коляски открытые с открытым кузовом (для детей от 7 месяцев до трех лет);

коляски комбинированные с закрытым и открытым кузовом (для детей от рождения до трех лет);

велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более, предназначенные для движения по дорогам общего пользования.

2. Действие настоящей главы не распространяется:

на продукцию для детей, находившуюся в эксплуатации, изготовленную по индивидуальным заказам;

на продукцию для детей, разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях;

на изделия из перечня:

елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды;

масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет;

оборудование для детских игровых площадок, спортивный инвентарь, в том числе подводный;

фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет;

"профессиональные игрушки", установленные в общественных местах для общего пользования, игровые автоматы;

головоломки, содержащие более 500 деталей;

пневматическое оружие;

катапульты и устройства для метания, снаряды для метания с металлическими наконечниками;

трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей;

изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых;

транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания;

игрушечные машины с паровыми двигателями;

игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В;

точные копии огнестрельного оружия;

бижутерия для детей;

приспособления для плавания (надувные манжеты и другое);

средства защиты (очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда);

летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура;

луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм;

санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.

3. Продукция для детей, а также материалы для ее производства должны соответствовать требованиям настоящего гигиенического норматива.

4. Игры, игрушки, пасты для лепки, краски должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

4.1. по используемым материалам и конструкции:

в игрушках не допускается применение вторичного сырья, полученного в результате повторной переработки материалов, бывших в употреблении, за исключением отходов собственного производства;

в игрушках для детей в возрасте до 3 лет не допускается применение натурального меха, натуральной кожи, стекла, фарфора, ворсованных материалов (резины, картона и бумаги), набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, наполнителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5 процентов;

мягконабивные игрушки не должны содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов;

игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым продуктом, должна иметь собственную упаковку;

в конструкторах и моделях для сборки для детей в возрасте до 10 лет пайка не допускается;

игровой комплект, включающий химические вещества и не относящийся к комплектам для химических опытов, не должен содержать вещества или реактивы, которые могут при смешивании воспламениться, а также образовывать вредные пары или газы;

игрушка не должна быть взрывоопасной или содержать составные части (вещества, материалы), которые становятся взрывоопасными при использовании игрушки;

игрушка, включая химические игрушки, не должна содержать вещества или реактивы, которые способны образовывать взрывчатые смеси в результате реакции при нагревании, а также при соединении с окисляющими веществами либо способны образовывать воспламеняющиеся или взрывоопасные смеси паров с воздухом;

в химических игрушках и игровых комплектах, включающих химические вещества и не относящихся к комплектам для химических опытов, допускается применение определенного количества веществ или реактивов, если их содержание не превышает максимально допустимое количество, установленное для каждого вещества;

защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота;

не допускается поверхностное окрашивание и роспись погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка;

на потребительской упаковке и (или) в инструкции по эксплуатации магнитных игрушек, за исключением игрушек с функциональными магнитами, находящимися в электрических или электронных деталях игрушек, должна быть указана предупреждающая надпись следующего содержания:

"Внимание! Содержит незакрепленные магниты и магнитные элементы. Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых. Если магниты и магнитные элементы были проглочены, необходимо обратиться за медицинской помощью.";

4.2. по органолептическим показателям:

интенсивность запаха игрушек в естественных условиях и водной вытяжки из игрушек не должна превышать 1 балла в игрушках, предназначенных для детей до 1 года, 2 баллов - в игрушках, предназначенных для детей старше 1 года;

интенсивность запаха игрушек в естественных условиях и водной вытяжки из игрушек для детей старше 3 лет не должна превышать 2 баллов;

игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 3 лет, и игрушки, контактирующие с полостью рта, не должны обладать привкусом интенсивностью более 1 балла;

4.3. по санитарно-химическим показателям:

из игрушек для детей в возрасте до 3 лет не допускается миграция вредных веществ первого класса опасности;

из игрушек не должны выделяться в модельные среды вредные вещества в количествах, превышающих нормативы, согласно таблице 1.

Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является дистиллированная вода.

Из мягконабивных деревянных игрушек, игрушек из бумаги и картона, предназначенных для детей в возрасте старше 3 лет, из одежды для кукол, крупногабаритных игрушек, вмещающих в себя ребенка или несущих его на себе, миграция вредных веществ определяется только в воздушную модельную среду;

уровни миграции солей тяжелых металлов (в соляную кислоту) из любых материалов игрушки, кроме формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать нормативов: сурьма - 60 мг, свинец - 90 мг, ртуть - 60 мг, кадмий - 75 мг, хром - 60 мг, мышьяк - 25 мг, барий - 1000 мг, селен - 500 мг;

уровни миграции солей тяжелых металлов (в соляную кислоту) из формующихся масс и красок, наносимых пальцами, не должно превышать нормативов: сурьма - 60 мг, мышьяк - 25 мг, барий - 250 мг, кадмий - 50 мг, хром - 25 мг, свинец - 90 мг, ртуть - 25 мг, селен - 500 мг;

4.4. по физическим факторам:

в игрушках запрещается использование систем лазерного излучения всех типов;

озвученные игрушки должны соответствовать следующим требованиям:

эквивалентный уровень звука игрушек, за исключением игрушек - моделей для спортивных игр, должен быть:

для детей в возрасте до 3 лет - не более 60 дБА;

для детей в возрасте от 3 до 6 лет - не более 65 дБА;

для детей старше 6 лет - не более 70 дБА;

эквивалентный уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе, за исключением игрушек, издающих импульсный звук, должен быть не более 75 дБ;

максимальный уровень звука игрушек должен быть:

для детей в возрасте до 3 лет - не более 70 дБА;

для детей в возрасте от 3 до 6 лет - не более 75 дБА;

для детей старше 6 лет - не более 80 дБА;

максимальный уровень звука игрушек для игры на открытом воздухе должен быть не более 85 дБА, издающих импульсный звук, - не более 90 дБА;

уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек не должен превышать 15 кВ/м;

нецелесообразно исследование уровня напряженности электростатического поля в игрушках, выполненных из натуральных материалов (дерево, бумага и картон, натуральные текстильные материалы и другие), используемых для игры на воде и с водой, небольших линейных размеров (не позволяющих выполнить данное исследование в соответствии с методикой);

уровень напряженности электромагнитного поля, излучаемого радиоуправляемыми, электронными и электротехническими игрушками, не должен превышать 25 В/м при диапазоне частот 0,3 - 300 кГц, 15 В/м при диапазоне частот 0,3 - 3 МГц, 10 В/м при диапазоне частот 3 - 30 МГц, 3 В/м при диапазоне частот 30 - 300 МГц, 10 мкВт/см2 при диапазоне частот 0,3 - 300 ГГц;

уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемого игрушкой, не должен превышать 0,5 кВ/м;

уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения не должен превышать 100 Вт/м2;

уровни локальной вибрации в игрушках, имеющих источник вибрации, не должны превышать 63 дБ при среднегеометрической частоте октавных полос 8 Гц и 16 Гц, 69 дБ - при 31,5 Гц, 75 дБ - при 63 Гц, 81 дБ - при 125 Гц, 87 дБ - при 250 Гц, 93 дБ - при 500 Гц, 99 дБ - при 1000 Гц. Корректированный уровень виброускорения не должен превышать 66 дБ;

незакрепленные магниты и магнитные элементы игрушек должны иметь расчетный показатель магнитного потока не более 0,5 Тл2мм2 или такие размеры, чтобы исключить попадание в дыхательные пути и проглатывание;

4.5. по радиологическим показателям - удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных материалах (песок, гипс, глина и другие) и изделиях из них (керамические и другие изделия), входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества, не должна превышать 370 Бк/кг;

4.6. по токсикологическим показателям:

игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, функционально контактирующие с полостью рта ребенка, не должны оказывать раздражающего действия на слизистые;

игрушки не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности игрушек в водной среде (дистиллированная вода) должен быть в пределах от 70 до 120 процентов включительно, а в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно;

4.7. по микробиологическим показателям игрушки должны соответствовать показателям согласно таблице 2.

5. Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, готовые текстильные изделия должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

5.1. по используемым материалам и конструкции:

изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей в возрасте до 1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов;

в конвертах, одеялах, подушках и аналогичных изделиях для новорожденных и детей в возрасте до 1 года в качестве наполнителей могут использоваться искусственные и синтетические материалы;

в бельевых изделиях для новорожденных соединительные швы с обметыванием срезов должны быть выполнены на лицевую сторону, внешние и декоративные элементы (кружева, шитье, аппликации и другие), выполненные из синтетических материалов, не должны непосредственно контактировать с кожей ребенка;

для одежды для новорожденных и изделий бельевых для детей в возрасте до 1 года должна быть указана информация "Предварительная стирка обязательна";

5.2. по физико-гигиеническим показателям:

изделия должны соответствовать показателям физико-гигиенической безопасности согласно таблице 3;

не проводятся испытания по показателю "воздухопроницаемость" в брюках и полукомбинезонах осенне-зимнего ассортимента; в изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты, шорты) или по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные) предполагают высокую воздухопроницаемость, а также в изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен;

в одежде третьего слоя без подкладки, изготовленной из материалов, имеющих воздухопроницаемость менее 10 дм3/мс2, должны быть предусмотрены конструктивные элементы для обеспечения воздухообмена;

5.3. по санитарно-химическим показателям:

перечень контролируемых вредных веществ определяется в зависимости от химического состава материала и вида изделия. Текстильные материалы должны соответствовать показателям химической безопасности согласно таблице 4;

миграция вредных веществ из изделий первого и второго слоев определяется в водную среду (дистиллированная вода);

миграция вредных веществ из изделий третьего слоя определяется: из пальто, полупальто, курток, плащей, комбинезонов, полукомбинезонов и других аналогичных изделий - в воздушную среду; из остальных изделий - в водную среду; из изделий для новорожденных и детей до 1 года - в водную и воздушную среду;

выделение содержащихся в текстильных материалах летучих химических веществ, обусловленных применением аппретов, не должно превышать нормативов показателей химической безопасности согласно таблице 5;

изделия из кожи (одежда, головные уборы), а также детали изделий, изготовленные из кожи, должны соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) в коже не допускается;

текстильные материалы в изделиях из кожи, в том числе в головных уборах, должны соответствовать физико-гигиеническим показателям и показателям химической безопасности, установленным настоящим гигиеническим нормативом к текстильным материалам.

изделия из меха для детей до 1 года должны соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида в кожевой ткани и волосяном покрове - не более 20 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) в кожевой ткани и волосяном покрове не допускается;

pH водной вытяжки кожевой ткани - не менее 3,5;

изделия из меха для детей старше 1 года должны соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида в кожевой ткани и волосяном покрове - не более 75 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) в кожевой ткани и волосяном покрове - не более 3 мг/кг;

pH водной вытяжки кожевой ткани - не менее 3,5;

текстильные материалы в изделиях из меха должны соответствовать физико-гигиеническим показателям и показателям химической безопасности, установленным настоящим гигиеническим нормативом к текстильным материалам;

5.4. по физическим факторам - уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий определяется в изделиях первого и второго слоя, изготовленных из чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных, синтетических и смешанных материалов, и не должен превышать 15,0 кВ/м;

5.5. по токсикологическим показателям - изделия первого и второго слоя не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности изделий первого и второго слоя в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 процентов включительно, а в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно.

6. Обувь детская должна соответствовать следующим требованиям безопасности:

6.1. по используемым материалам и конструкции:

6.1.1. не допускается подкладка из:

искусственных и (или) синтетических, и (или) композиционных кож в закрытой обуви всех половозрастных групп;

искусственных и (или) синтетических, и (или) композиционных кож в открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 процентов в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

искусственного меха и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста;

6.1.2. не допускается вкладная стелька из:

искусственных и (или) синтетических, и (или) композиционных кож в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 процентов в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

в обуви для детей ясельного возраста (кроме летней и весенне-осенней обуви с подкладкой из натуральных материалов, а также пляжной обуви и обуви для бассейна) в качестве материала верха не допускается применять искусственные и (или) синтетические, и (или) композиционные кожи;

6.1.3. в детской обуви не допускается:

открытая пяточная часть - для детей в возрасте до 3 лет;

нефиксированная пяточная часть - для детей в возрасте от 3 до 7 лет, за исключением детской обуви, предназначенной для кратковременной носки (детская обувь для бассейна, пляжа).

Масса полупары детской обуви и высота каблука должны соответствовать показателям биологической безопасности согласно таблице 6;

6.2. по санитарно-химическим показателям:

химические и полимерные материалы, используемые для изготовления детской обуви, по показателям химической безопасности должны соответствовать нормативам согласно таблице 7;

определение выделения вредных веществ, содержащихся в детской обуви для детей в возрасте до 1 года, а также в детской обуви для детей в возрасте старше 1 года, контактирующей с кожей (внутренние слои детской обуви, летняя, домашняя и другая детская обувь), проводится в водной среде, а в остальных видах детской обуви - в воздушной среде;

обувь из кожи, а также детали обуви, изготовленные из кожи, должны соответствовать следующим требованиям:

массовая доля свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

массовая доля водовымываемого хрома (VI) не допускается;

6.3. по физическим факторам - уровень напряженности электростатического поля на поверхности детской обуви не должен превышать 15 кВ/м;

6.4. по токсикологическим показателям - индекс токсичности детской обуви в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 процентов включительно, а в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или внутренние слои детской обуви не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие.

7. Соски молочные, соски-пустышки и другие аналогичные изделия из латекса и силиконовых полимеров должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

7.1. по конструкции:

соски и аналогичные изделия для детей должны иметь гладкую без швов наружную и внутреннюю поверхности;

соска-пустышка должна быть с шайбой (щитком);

7.2. по органолептическим показателям - не допускается наличие привкуса водной вытяжки из сосок и аналогичных изделий для детей;

7.3. по санитарно-химическим показателям:

изменение pH водной вытяжки из сосок должно быть не более +/-1;

миграция вредных веществ в водную среду (дистиллированная вода) из сосок и аналогичных изделий для детей, изготовленных из силиконовых полимеров, не должна превышать следующих нормативов:

цинк - не более 1 мг/дм3;

антиоксидант (агидол-2) - не более 2 мг/дм3;

свинец, мышьяк, формальдегид, фенол, спирт метиловый, спирт бутиловый - не допускаются;

миграция вредных веществ в водную среду (дистиллированная вода) из сосок и аналогичных изделий для детей, изготовленных из латекса или резины, не должна превышать следующих нормативов:

антиоксидант (агидол-2) - не более 2 мг/дм3;

N-нитрозоамин (извлечение хлористым метиленом) - не более 10 мкг/кг;

N-нитрозообразующие (извлечение искусственной смолой) - не более 200 мкг/кг;

фталевый ангидрид - не более 0,2 мг/дм3;

свинец, мышьяк, цимат (диметилдитиокарбамат), фенол - не допускаются;

7.4. по токсикологическим показателям - индекс токсичности сосок и других аналогичных изделий для детей в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые.

8. Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта должны соответствовать следующим показателям безопасности:

8.1. по конструкции - синтетическое волокно в кустах щетки должно быть без заусенцев и иметь закругленные концы. Поверхность щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта должна быть без сколов и трещин;

8.2. по санитарно-химическим показателям:

изменение pH водной вытяжки из щеток зубных, массажеров для десен и других аналогичных изделий по уходу за полостью рта должно быть не более +/-1;

щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта должны соответствовать показателям химической безопасности согласно таблице 8;

8.3. по токсикологическим показателям щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта должны соответствовать нормативам согласно таблице 9;

8.4. по микробиологическим показателям щетки зубные, массажеры для десен и другие аналогичные изделия для ухода за полостью рта должны соответствовать показателям безопасности согласно таблице 2.

9. Санитарно-гигиенические изделия из резины формовые и неформовые для ухода за детьми, грелки и другие аналогичные изделия

для детей должны соответствовать следующим показателям безопасности:

9.1. по конструкции - санитарно-гигиенические изделия из резины, наполняемые жидкостью (грелки и другие аналогичные изделия для детей), должны быть герметичны и не должны пропускать воду;

9.2. по санитарно-химическим показателям:

изменение pH водной вытяжки из санитарно-гигиенических изделий из резины должно быть не более +/-1;

уровни миграции вредных веществ из санитарно-гигиенических изделий из резины не должны превышать нормативов согласно таблице 10;

9.3. по токсикологическим показателям - индекс токсичности санитарно-гигиенических изделий для детей в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые.

10. Изделия санитарно-гигиенические из полимерных материалов, предназначенные для ухода за детьми, должны соответствовать следующим показателям безопасности:

10.1. по санитарно-химическим показателям:

изменение pH водной вытяжки из санитарно-гигиенических изделий из полимерных материалов и металла для детей должно быть не более +/-1;

уровни миграции вредных веществ из санитарно-гигиенических изделий для детей, изготовленных из полимерных материалов, не должны превышать нормативов согласно таблице 11;

выделение вредных веществ из металлических санитарно-гигиенических изделий не должно превышать следующих нормативов: железо - 0,3 мг/дм3, алюминий - 0,5 мг/дм3 и свинец - 0,03 мг/дм3;

10.2. по токсикологическим показателям - индекс токсичности санитарно-гигиенических изделий для детей, изготовленных из полимерных материалов и металла, в водной среде (дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые.

11. Детские пеленки, подгузники и другие аналогичные изделия разового использования, в том числе содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы должны соответствовать следующим показателям безопасности:

11.1. по санитарно-химическим показателям:

изменение pH водной вытяжки из изделий санитарно-гигиенических разового использования должно быть не более +/-1;

выделение вредных веществ из изделий разового использования в модельную среду не должно превышать нормативов согласно таблице 12;

11.2. по токсикологическим показателям - индекс токсичности изделий санитарно-гигиенических разового использования в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые;

11.3. по микробиологическим показателям изделия санитарно-гигиенические разового использования должны соответствовать требованиям согласно таблице 2.

12. Продукция для детей, предназначенная для контакта с пищевыми продуктами, должна соответствовать следующим показателям безопасности:

12.1. по используемым материалам и конструкции:

посуда и столовые приборы из пластмассы не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок и краев, если это не определено функциональным назначением изделия;

на изделиях из стекла не допускаются сколы, прорезные грани, прилипшие кусочки стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сквозные просечки и инородные включения, имеющие вокруг себя трещины;

не допускается нанесение декоративных покрытий на внутреннюю поверхность посуды из стекла;

не допускается изготовление детской посуды, имеющей контакт с пищевыми продуктами, с применением поликарбоната, поливинилхлорида, меламина;

12.2. по органолептическим показателям - привкус и изменение цвета водной вытяжки изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, не допускаются;

12.3. по санитарно-химическим показателям:

изменение pH водной вытяжки из продукции для детей, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами, должно быть не более +/-1;

миграция химических веществ 1-го и 2-го класса опасности (в том числе алюминия, бария, бора, кадмия, кобальта, мышьяка и свинца) из продукции для детей, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами, не допускается;

посуда и столовые приборы из пластмассы должны соответствовать показателям химической безопасности согласно таблице 13;

выделение вредных веществ, содержащихся в посуде из стекла, стеклокерамики и керамики, не должно превышать следующих нормативов:

хром - 0,1 мг/дм3;

марганец - 0,1 мг/дм3;

медь - 1 мг/дм3;

титан - 0,1 мг/дм3;

цинк - 1 мг/дм3.

Выделение вредных веществ из посуды и столовых приборов из металла, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, не должно превышать следующих нормативов:

посуда и столовые приборы из коррозионно-стойкой стали: железо - 0,3 мг/дм3, никель - 0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3 и марганец - 0,1 мг/дм3;

посуда из алюминия с травленой, кварцевой и шлифованной внутренней поверхностью, в том числе с противопригарным покрытием, - титан - 0,1 мг/дм3, железо - 0,3 мг/дм3 и хром - 0,1 мг/дм3, алюминий не допускается, фтор-ион (суммарно) - не допускается для изделий с противопригарным покрытием;

посуда и столовые приборы из алюминия с плакированной нержавеющей сталью поверхностью: алюминий и свинец - не допускаются, медь - 1 мг/дм3, цинк - 1 мг/дм3, железо - 0,3 мг/дм3, никель - 0,1 мг/дм3 и хром - 0,1 мг/дм3;

посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием: свинец - не допускается, медь - 1,0 мг/дм3, цинк - 1,0 мг/дм3, никель - 0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, марганец - 0,1 мг/дм3 и железо - 0,3 мг/дм3;

посуда стальная эмалированная, в том числе с противопригарным покрытием: бор, алюминий, кобальт, свинец и мышьяк - не допускаются, никель - 0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, марганец - 0,1 мг/дм3, цинк - 0,1 мг/дм3 и титан - 0,1 мг/дм3, фтор-ион (суммарно) - не допускается для изделий с противопригарным покрытием;

посуда из бумаги и картона (одноразового применения): этилацетат, формальдегид, спирт метиловый, спирт бутиловый, спирт изобутиловый, бензол, свинец, мышьяк - не допускаются, ацетальдегид - 0,2 мг/дм3, ацетон - 0,1 мг/дм3, толуол - 0,5 мг/дм3, цинк - 1,0 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, бутилацетат - 0,1 мг/дм3дм, спирт изопропиловый - 0,1 мг/дм3, ксилолы (смесь изомеров) - 0,05 мг/дм3;

12.4. по токсикологическим показателям - индекс токсичности продукции для детей, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами, определяемый в водной среде (дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые.

13. Издания книжные и журнальные для детей должны соответствовать следующим показателям безопасности:

13.1. по материалам:

в изданиях не допускается использование газетной бумаги, за исключением изданий, не предназначенных для повторного использования (экзаменационные билеты, карточки с заданиями, тестовые задачи, кроссворды);

для изготовления книжек-раскрасок (блоков) используется бумага офсетная, рисовальная, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от 100 +/- 5 до 160 +/- 7 г. Для рисования графитным карандашом допускается использование бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 не менее 60 +/- 3 г, при этом рисунок, предназначенный для раскрашивания, должен находиться на одной стороне листа;

13.2. по параметрам и приемам шрифтового оформления:

оптическая плотность фона при печати текста на цветном и сером фоне и (или) многокрасочных иллюстрациях должна быть не более 0,3, а при печати вывороткой шрифта - не менее 0,4;

пробел между словами в изданиях для детей дошкольного возраста и учащихся 1 - 4-х классов должен быть равен кеглю шрифта;

в изданиях не допускается применение узкого начертания шрифта;

при оформлении в изданиях буквенных, числовых и химических формул кегль шрифта основных элементов формул может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста, а кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов;

в изданиях не допускаются печать текста с нечеткими штрихами знаков и другие дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость;

в изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных для текста не рекомендуется применять цветные краски и выворотку шрифта;

в изданиях при печати цветными красками на цветном фоне кегль шрифта должен быть не менее 20 пунктов, объем текста - не более 200 знаков;

корешковые поля на развороте текстовых страниц издания должны быть не менее 26 мм;

на полях страницы изданий, за исключением корешковых полей, допускается размещать условные обозначения, наглядные изображения и текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы;

в раскрасках, предназначенных для детей дошкольного возраста, минимальный линейный размер элементов рисунка должен быть не менее 5 мм, не допускается непропечатка линий рисунка;

показатели безопасности параметров и приемов шрифтового оформления изданий устанавливаются в зависимости от вида издания (первая и вторая категории), объема текста единовременного прочтения, возраста пользователя продукции для детей согласно таблицам 14 - 19 <*>.

издания, рассчитанные на две или три возрастные группы, должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем гигиеническом нормативе к наименьшей из указанных в читательском адресе возрастных групп;

--------------------------------

<*> Данные показатели распространяются и на комбинированные издания, включающие наряду с текстом игрушки, канцелярские принадлежности, компакт-диски и другое.

13.3. по санитарно-химическим показателям:

из изданий для детей в возрасте до 3 лет не должны выделяться в водную среду (дистиллированная вода) вредные вещества в количестве, превышающем:

фенол - 0,05 мг/дм3 или сумма общих фенолов - 0,1 мг/дм3;

формальдегид - 0,1 мг/дм3;

свинец - 90 мг/кг;

цинк - 1 мг/дм3;

мышьяк - 25 мг/кг;

хром (III) и (VI) - 60 мг/кг;

из изданий для детей в возрасте старше 3 лет не должны выделяться в воздушную среду вредные вещества в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м3;

формальдегид - 0,003 мг/м3 (определяется по отношению к фоновому уровню).

14. Изделия бумажно-беловые, принадлежности канцелярские и школьно-письменные должны соответствовать следующим показателям безопасности:

14.1. по используемым материалам:

для изготовления блоков тетрадей школьных и общих, тетрадей для записи слов, тетрадей для подготовки детей дошкольного возраста к письму, для нот, дневников школьных используется бумага писчая, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 не менее (60 +/- 3) г; применение глянцевой бумаги не допускается;

толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть 0,1 - 0,4 мм в зависимости от вида линовок;

для изготовления альбомов, папок и тетрадей для рисования используется бумага рисовальная, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от (100 +/- 5) г до (160 +/- 7) г;

для изготовления альбомов и папок для черчения используется бумага чертежная, а также другие виды бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от (160 +/- 7) г до (200 +/- 8) г;

14.2. по санитарно-химическим показателям:

изделия бумажно-беловые должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно таблице 1. Модельной средой для определения миграции вредных веществ из бумажно-беловых изделий для детей в возрасте до 3 лет является дистиллированная вода, для детей в возрасте старше 3 лет - воздушная среда;

уровни миграции солей тяжелых металлов (в соляную кислоту) из бумажно-беловых изделий не должны превышать нормативов: свинец - 90 мг, хром - 60 мг, мышьяк - 25 мг;

принадлежности канцелярские и школьно-письменные должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно таблице 1. Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является дистиллированная вода. Модельной средой для определения миграции вредных веществ из деревянных принадлежностей канцелярских или школьных, предназначенных для детей в возрасте старше 3 лет, является воздушная среда;

выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг материалов, используемых для изготовления канцелярских и школьно-письменных принадлежностей, не должно превышать нормативов: сурьма - 60 мг, свинец - 90 мг, ртуть - 60 мг, кадмий - 75 мг, хром - 60 мг, мышьяк - 25 мг, барий - 1000 мг, селен - 500 мг.

15. Портфели, ранцы, рюкзаки ученические, изделия кожгалантерейные должны соответствовать следующим показателям безопасности:

15.1. по используемым материалам и конструкции:

масса портфелей, ранцев и рюкзаков ученических должна быть не более 700 г для учащихся 1 - 4-х (начальных) классов, не более 1000 г - для учащихся 5 - 11-х (средних и старших) классов;

портфели, ранцы и рюкзаки ученические должны быть изготовлены из материалов контрастных цветов, предусматривать детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане;

портфели, ранцы и рюкзаки ученические для учащихся 1 - 4-х классов должны быть снабжены формоустойчивой спинкой и быть следующих линейных размеров:

длина (высота) передней стенки - 300 - 360 мм;

высота (длина) передней стенки - 220 - 260 мм;

ширина - 60 - 100 мм;

длина плечевого ремня (в верхней и оставшейся части) - 600 - 700 мм;

ширина плечевого ремня в верхней части на протяжении 400 - 450 мм - 35 - 40 мм, в оставшейся части - 20 - 25 мм;

допускается увеличение линейных размеров не более чем на 30 мм;

15.2. по санитарно-химическим показателям:

портфели, ранцы, рюкзаки ученические должны соответствовать показателям безопасности согласно таблице 20;

содержание вредных веществ в кожгалантерейных изделиях не должно превышать:

для кожи - содержание свободного формальдегида не более 20 мкг/г; содержание водовымываемого хрома (VI) в коже не допускается;

для текстильных материалов - нормативов согласно таблицам 4 - 5;

для химических и полимерных материалов - нормативов согласно таблице 7;

15.3. по токсикологическим показателям - конструктивные элементы портфелей, ранцев и рюкзаков ученических, кожгалантерейных изделий для детей, соприкасающиеся с кожными покровами, не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсичности при испытаниях в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно, воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно.

16. Коляски и велосипеды детские должны соответствовать следующим показателям безопасности:

16.1. по санитарно-химическим показателям:

текстильные материалы, используемые для изготовления колясок и велосипедов детских, должны соответствовать показателям санитарно-химической безопасности согласно таблицам 4 - 5;

синтетические и полимерные материалы, используемые в изготовлении колясок и велосипедов детских, должны соответствовать показателям санитарно-химической безопасности согласно таблице 7;

определение выделения вредных веществ, содержащихся в материалах, контактирующих с кожными покровами, проводится в водной среде, а в остальных материалах - в воздушной среде;

16.2. по токсикологическим показателям - индекс токсичности колясок, велосипедов в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от 70 до 120 процентов включительно, воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие.

17. Лабораторные исследования (испытания) типовых образцов продукции для детей по показателям безопасности проводятся:

при постановке продукции для детей на производство;

при изменении рецептуры продукции для детей или технологии ее изготовления, которые могут повлиять на показатели безопасности;

при неполных сведениях в сопроводительных документах о качестве и безопасности материалов, используемых для производства продукции для детей, но не реже:

одежды и принадлежностей к одежде, прочих готовых текстильных изделий для детей, детской обуви для детей в возрасте до 1 года, сосок и аналогичных изделий для детей, подгузников, детских пеленок, в том числе содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы, - одного раза в год;

остальной продукции для детей, указанной в пункте 1 настоящего гигиенического норматива, одного раза в два года.

В случае, если для изготовления одежды или обуви для разных возрастных групп детей используются одни и те же текстильные материалы, лабораторные исследования (испытания) проводятся и их результаты оцениваются по младшей возрастной группе.

18. Для целей настоящего гигиенического норматива используются следующие основные термины и их определения:

вредные вещества - химические вещества, содержание которых в продукции для детей в количествах, превышающих гигиенический норматив, может вызвать отклонения в состоянии здоровья детей;

безопасность продукции для детей - состояние недопустимого риска, связанного с причинением вреда здоровью или угрозой жизни ребенка, из-за несоответствия органолептических (запах или привкус), санитарно-химических (миграция вредных веществ в модельные среды), физико-гигиенических (уровень звукового давления, напряженность электромагнитного поля радиочастотного диапазона, напряженность электрического и электростатического полей, локальная вибрация, интенсивность инфракрасного излучения, воздухопроницаемость, гигроскопичность), токсикологических (индекс токсичности или местное раздражающее действие), микробиологических (загрязнение микрофлорой) и других показателей, определяющих безопасность продукции для детей при ее использовании по назначению, установленным требованиям;

игрушка магнитная - игрушка, имеющая в своей конструкции один или более магнитов и (или) магнитных элементов;

индекс токсичности - интегральный показатель воздействия вредных веществ, определяемый на культуре клеток;

магнитный элемент игрушки - часть игрушки, включающая в себя закрепленный магнит или полностью либо частично вставленный магнит;

типовой образец продукции для детей - образец, представляющий изделия, относящиеся к одному виду по целевому назначению, предназначенные для одной или нескольких возрастных групп и произведенные одним изготовителем из однотипных материалов <*>;

функциональный магнит - магнит, предназначенный для работы моторов, реле, динамиков и других электрических или электронных деталей игрушки (в случае если магнитные свойства не относятся к игровым характеристикам игрушки).

--------------------------------

<*> В случае если размеры типового образца и (или) технологические операции, выполненные при его изготовлении, не позволяют провести испытания в полном объеме, то для проведения испытаний в качестве типового образца используется образец (образцы) материала (материалов), из которого изготовлен этот образец.

При проведении испытаний мехового изделия в качестве типового образца допускается использование меховой шкурки (меховых шкурок), идентичной по видовой принадлежности и способу выделки шкуркам, из которых изготовлено данное меховое изделие.

## Таблица 1

Показатели химической безопасности игр и игрушек, паст для лепки, принадлежностей канцелярских или школьно-письменных, изделий бумажно-беловых

| Наименование используемых материалов | Наименование вредного вещества | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/куб. дм), не более | воздушная среда (мг/куб. м), не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Акрилонитрилбутадиенстирольные пластики | -метилстирол | 0,1 | 0,04 |
| 1. | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| 1. | бензальдегид | 0,003 | 0,04 |
| 1. | бензол | 0,01 | 0,1 |
| 1. | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
| 1. | стирол | 0,01 | 0,002 |
| 1. | толуол | 0,5 | 0,6 |
| 1. | этиленбензол | 0,01 | 0,02 |
| 2. Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| 1. | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | ацетон | 0,1 | 0,35 |
| 1. | бензальдегид | 0,003 | 0,04 |
| 1. | бензол | 0,01 | 0,1 |
| 1. | бутадиен | 0,05 | 1,0 |
| 1. | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
| 1. | кумол (изопропилбензол) | 0,1 | 0,014 |
| 1. | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| 1. | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | стирол | 0,01 | 0,002 |
| 1. | толуол | 0,5 | 0,6 |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 1. | этилбензол | 0,01 | 0,02 |
| 3. Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | гексан | 0,1 | - |
|  | гексен | - | 0,085 |
|  | гептан | 0,1 | - |
|  | гептен | - | 0,065 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| 4. Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| 1. | гексан | 0,1 | - |
| 1. | гептан | 0,1 | - |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 5. Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | ацетон | 0,1 | 0,35 |
| 1. | бензол | 0,01 | 0,1 |
| 1. | винилхлорид | 0,01 | 0,01 |
| 1. | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| 1. | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
| 1. | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
| 1. | диэтилфталат | 3,0 | 0,01 |
| 1. | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
| 1. | толуол | 0,5 | 0,6 |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | цинк | 1,0 | - |
| 1. | олово | 2,0 | - |
| 6. Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | ацетон | 0,1 | 0,35 |
| 1. | бензол | 0,01 | 0,1 |
| 1. | бутилацетат | 0,1 | 0,1 |
| 1. | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
| 1. | толуол | 0,5 | 0,6 |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 1. | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| 1. | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| 7. Полиамиды | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
|  | е-капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 8. Полиакрилат | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| 1. | гексан | 0,1 | - |
| 1. | гептан | 0,1 | - |
| 1. | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| 9. Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | ацетон | 0,1 | 0,35 |
| 1. | метилацетат | 0,1 | 0,07 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 10. Полиэтилен-терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | ацетон | 0,1 | 0,35 |
| 1. | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
| 1. | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 1. | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| 11. Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 | - |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| 12. Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 13. Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 1. | эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 |
| 14. Парафины и воски | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | ацетон | 0,1 | 0,35 |
| 1. | бензапирен | не допускается | не допускается |
| 1. | гексан | 0,1 | - |
| 1. | гептан | 0,1 | - |
| 1. | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | толуол | 0,5 | 0,6 |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 15. Резинолатексные композиции | агидол 2 | 2,0 | - |
| 1. | агидол 40 | 1,0 | - |
| 1. | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| 1. | альтакс | 0,4 | - |
| 1. | ацетофенон | 0,1 | 0,003 |
| 1. | бензапирен | не допускается | не допускается |
| 1. | вулкацит (этилфенилдитио-карбамат цинка) | 1,0 | - |
| 1. | диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | 0,6 | - |
| 1. | диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) | 0,5 | - |
| 1. | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
| 1. | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| 1. | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
| 1. | диэтилфталат | 3,0 | 0,01 |
| 1. | дифенилгуанидин | 0,5 | - |
| 1. | каптакс (2-меркаптобензтиазол) | 0,4 | - |
| 1. | стирол (винилбензол) | 0,01 | 0,002 |
| 1. | сульфенамид (циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид) | 0,4 | - |
| 1. | тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид) | 0,5 | - |
| 1. | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) | 0,5 | - |
| 1. | цинк | 1,0 | - |
| 16. Силиконы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | бензол | 0,01 | 0,1 |
| 1. | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 17. Бумага, картон | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | бутилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | цинк | 1,0 | - |
| 18. Древесина | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 1. | спирт бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт изобутиловый | 0,5 | 0,1 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 19. Керамика, стекло | алюминий | 0,5 | - |
| 1. | бор | 0,5 | - |
| 1. | цинк | 1,0 | - |
| 1. | титан | 0,1 | - |
| 20. Мех искусственный и текстиль | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| 1. | ацетон | 0,1 | 0,35 |
| 1. | бензол | 0,01 | 0,1 |
| 1. | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| 1. | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| 1. | толуол | 0,5 | 0,6 |
| 1. | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | формальдегид | 50 мкг/г | 0,003 |
| 21. Сталь | железо | 0,3 | - |
| 1. | марганец | 0,1 | - |
| 1. | хром общий | 0,1 | - |
| 1. | никель | 0,1 | - |
| 1. | медь | 1,0 | - |
| 22. Бронзы оловянные | медь | 1,0 | - |
| 1. | цинк | 1,0 | - |
| 1. | никель | 0,1 | - |
| 1. | олово | 2,0 | - |
| 1. | свинец | 0,03 | - |
| 23. Сплавы алюминиевые | алюминий | 0,5 | - |
| 1. | марганец | 0,1 | - |
| 1. | железо | 0,3 | - |
| 1. | медь | 1,0 | - |
| 1. | цинк | 1,0 | - |
| 24. Сплавы свинцово-серебряные | свинец | 0,03 | - |
| 1. | кадмий | 0,001 | - |
| 1. | серебро | 0,05 | - |
| 25. Пластилин, карандаши, фломастеры и другая аналогичная продукция | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 - |
| 1. | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 26. Кожа и мех | хром (VI) | 3,0 | - |

## Таблица 2

Показатели микробиологической безопасности игр и игрушек, формующихся масс, красок, наносимым пальцами, изделий санитарно-гигиенических разового использования, щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта

| Наименование игрушек | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Бактерии семейства энтеробактерий | Патогенные стафилококки | Псевдомонас аэрогиноза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Игрушки с наполнителями для детей в возрасте до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | не более 102 в 1 г (1 см2, 1 см3) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2, 1 см3) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2, 1 см3) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2, 1 см3) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2, 1 см3) продукции |
| 2. Изделия санитарно-гигиенические разового использования. Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта | не более 102 в 1 г (1 см2) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2) продукции | отсутствие в 1 г (1 см2) продукции |

## Таблица 3

Показатели физико-гигиенической и химической безопасности одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха и прочих готовых текстильных изделий для детей

| Возрастная группа | Гигроскопичность не менее (процентов) | Воздухопроницаемость не менее (дм3/мс2) | Массовая доля свободного формальдегида (мкг/г), не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### 1. Изделия для детей в возрасте до 1 года (диапазон размеров - рост до 74 см, обхват груди - до 48 см) |  |  |  |
| изделия первого слоя | 14 | 150 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 20 |
| изделия второго слоя | 10 | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен, материалов с полиуретановыми нитями) | 20 |
| изделия третьего слоя | 10 (подкладка) | 100 (подкладка); (допускается не менее 70 для подкладки из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 20 |
| ### 2. Изделия первого слоя (в том числе постельное белье, платки, летние головные уборы, купальные <*> и чулочно-носочные <**> изделия) для детей в возрасте старше 1 года и подростков |  |  |  |
| от 1 года до 3 лет (ясельная группа) | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий эпизодического использования) | 150 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 20 |
| от 3 до 7 лет (дошкольная группа) | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 75 |
| от 7 до 14 лет (школьная группа) | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 75 |
| от 14 до 18 лет (подростковая группа) | 6 (допускается не менее 2 для чулочно-носочных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен, постельного белья) | 75 |
| ### 3. Изделия второго слоя (в том числе перчатки <***>, рукавицы <***> и головные уборы <***>, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента <**>) для детей в возрасте старше 1 года и подростков |  |  |  |
| от 1 года до 3 лет (ясельная группа) | 8 (допускается не менее 6 для трикотажных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен, джинсовых и вельветовых тканей и материалов с полиуретановыми нитями) | 75 |
| от 3 до 7 лет (дошкольная группа) | 8 (допускается не менее 6 для трикотажных изделий, не менее 4 - для изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен, джинсовых и вельветовых тканей и материалов с полиуретановыми нитями) | 75 |
| от 7 до 14 лет (школьная группа) | 7 (допускается не менее 4 для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и материалов с полиуретановыми нитями; не менее 50 - для джинсовых и вельветовых тканей) | 75 |
| от 14 до 18 лет (подростковая группа) | 4 (допускается не менее 2 для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и материалов с полиуретановыми нитями; не менее 50 - для джинсовых и вельветовых тканей) | 75 |
| ### 4. Изделия третьего слоя для детей в возрасте старше 1 года и подростков |  |  |  |
| от 1 года до 3 лет (ясельная группа) | 6 (подкладка) | 70 (подкладка) | 300 |
| от 3 до 14 лет (дошкольная и школьная группы) | 6 (подкладка костюмных изделий и сарафанов) | 70 (подкладка) | 300 |
| от 14 до 18 лет (подростковая группа) | - | 70 (подкладка) | 300 |
| ### 5. Постельные принадлежности (одеяла стеганые, подушки, наматрасники, балдахины, валики, мягкие стенки и другие аналогичные изделия), шарфы и другие аналогичные изделия <****> |  |  |  |
| одеяла стеганые | 4 (подкладка) | 70 (подкладка) | 75 (подкладка) |
| постельные принадлежности, кроме одеял детских | - | - | 75 |
| детские шарфы | - | - | 75 |
| конверты детские | 10 (подкладка) | 70 (подкладка) | 20 |
| ### 6. Полотенца, одеяла и аналогичные изделия для детей всех возрастных групп, в том числе для детей в возрасте до 1 года |  |  |  |
| одеяла, пледы | - | 70 | 75 |
| полотенца и купальные простыни | 6 (или водопоглощение не менее 300 процентов за 10 мин.) | - | 75 |

--------------------------------

<*> В купальных изделиях не определяют гигроскопичность.

<**> В чулочно-носочных изделиях не определяют воздухопроницаемость.

<***> В рукавицах, перчатках, головных уборах и фартуках не определяют гигроскопичность и воздухопроницаемость.

<****> Для детей всех возрастных групп.

## Таблица 4

Показатели химической безопасности текстильных материалов

| Материалы | Наименование вредных веществ | ПДУ выделения вредных веществ из текстильных материалов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (не более) | воздушная среда (мг/м3), не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Натуральные из растительного сырья | формальдегид <*> |  | 0,003 |
| 2. Искусственные вискозные и ацетатные | формальдегид <*> |  | 0,003 |
| 3. Полиэфирные | формальдегид <*> |  | 0,003 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 мг/дм3 | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 |
| 4. Полиамидные | формальдегид <*> |  | 0,003 |
|  | капролактам | 0,5 мг/дм3 | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 мг/дм3 | 0,001 |
| 5. Полиакрилонитрильные | формальдегид <*> |  | 0,003 |
|  | акрилонитрил | 0,02 мг/дм3 | 0,03 |
|  | диметилформамид | 10 мг/дм3 | 0,03 |
|  | винилацетат | 0,2 мг/дм3 | 0,15 |
| 6. Поливинилхлоридные | формальдегид <*> |  | 0,003 |
|  | винилхлорид | 1 мг/кг | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 мг/дм3 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 мг/дм3 | 0,1 |
|  | толуол | 0,5 мг/дм3 | 0,6 |
|  | диоктилфталат | 2 мг/дм3 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 мг/дм3 0,1 мг/дм3 | 0,003 - |
| 7. Винилспиртовые | формальдегид <*> |  | 0,003 |
|  | винилацетат | 0,2 мг/дм3 | 0,15 |
| 8. Полиолефиновые | формальдегид <*> |  | 0,003 |
|  | ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 |
| 9. Полиуретановые | формальдегид <*> |  | 0,003 |
|  | этиленгликоль | 1 мг/дм3 | 1,0 |
|  | ацетальдегид | 0,2 мг/дм3 | 0,01 |
| 10. Экстрагируемые химические элементы (в зависимости от красителя) | ртуть (Hg) <**> | 0,0005 мг/дм3 | - |
|  | мышьяк (As) | 1 мг/кг | - |
|  | свинец (Pb) | 1 мг/кг | - |
|  | хром (Cr) | 2 мг/кг | - |
|  | кобальт (Co) | 4 мг/кг | - |
|  | медь (Cu) | 50 мг/кг | - |
|  | никель (Ni) | 4 мг/кг | - |

--------------------------------

<*> Массовая доля свободного формальдегида соответствует нормативам, предусмотренным в таблице 3 настоящего гигиенического норматива.

<**> Нормируется только в материалах из натуральных волокон.

## Таблица 5

Нормативы показателей химической безопасности текстильных материалов

| Наименование выделяющихся химических веществ | ПДУ выделения летучих химических веществ, обусловленных применением аппретов, из текстильных материалов, |
| --- | --- |
|  | водная среда (мг/дм3), не более |
| 1. Ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |
| 2. Метилакрилат | 0,02 |
| 3. Метилметакрилат | 0,25 |
| 4. Стирол | 0,02 |
| 5. Спирт метиловый | 0,2 |
| 6. Спирт бутиловый | 0,5 |
| 7. Фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
| 8. Ацетальдегид | 0,2 |
| 9. Винилацетат | 0,2 |
| 10. Толуол | 0,5 |
| 11. Формальдегид <*> |  |

--------------------------------

<*> Норматив данного показателя должен соответствовать значениям, установленным в таблице 3 настоящего гигиенического норматива.

## Таблица 6

Показатели биологической безопасности детской обуви

| Половозрастная группа детей | Наименование показателя, свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. До 1 года (пинетки (размеры в мм: 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125) | масса полупары обуви, г | не более 60 |
| 2. От 1 года до 3 лет (для ясельного возраста: размеры, мм: 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140) | масса полупары обуви, г: |  |
|  | повседневной | не более 120 |
|  | летней и домашней | не более 60 |
|  | высота каблука, мм: |  |
|  | для повседневной, летней, домашней обуви | не более 6 |
|  | для осенне-весенней и зимней обуви | не более 10 |
| 3. От 3 до 5 лет (малодетская: размеры, мм: 145, 150, 155, 160, 165) | масса полупары обуви, г: |  |
|  | повседневной | не более 300 |
|  | летней | не более 150 |
|  | домашней | не более 60 |
|  | высота каблука, мм | не более 10 |
| 4. От 5 до 7 лет (дошкольная: размеры, мм: 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200) | масса полупары обуви, г: |  |
|  | повседневной | не более 380 |
|  | летней | не более 200 |
|  | домашней | не более 70 |
|  | высота каблука, мм | не более 10 |
| 5. От 7 до 12 лет (для школьников-девочек: размеры, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240) | высота каблука, мм | не более 25 |
| 6. От 7 до 16 лет (для школьников-мальчиков: размеры, мм: 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240) | высота каблука, мм | не более 25 |
| 7. От 12 до 16 лет (для школьников-девочек: размеры, мм: 225, 230, 235, 240) | высота каблука, мм | не более 35 |
| 8. От 16 до 18 лет (мальчиковая: размеры, мм: 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280; девичья: размеры, мм: 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260) | высота каблука (кроме нарядной девичьей обуви), мм | не более 35 |
|  | высота каблука нарядной девичьей обуви, мм | не более 45 |
| 9. Все половозрастные группы (дошкольная: размеры, мм: 130 - 190; школьная: размеры, мм: 200 - 230) | масса пары обуви валяной, г | не более 700 |
|  | массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной, процентов | не более 0,7 |

## Таблица 7

Показатели химической безопасности полимерных материалов

| Наименование материала | Наименование определяемого вредного вещества | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3), не более | воздушная среда (мг/м3), не более |
| 1. Полиамиды | капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
| 2. Полиуретаны | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 3. Полиэфиры | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| 4. Полиакрилаты | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| 5. Поливинилхлоридные | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| 6. Резиновые | тиурам | 0,5 | - |
|  | цинк | 1,0 | - |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| 7. Винилацетаты (искусственные кожи) | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |

## Таблица 8

Показатели химической безопасности щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта

| Наименование полимерных материалов | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную среду (мг/дм3), не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Акрилонитрилбутадиенстирольные пластики | альфа-метилстирол | 0,1 |
|  | акрилонитрил | не допускается |
|  | бензол | не допускается |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |
|  | стирол | не допускается |
|  | толуол | 0,5 |
| 2. Полистирол и сополимеры стирола | альфа-метилстирол | 0,1 |
|  | акрилонитрил | не допускается |
|  | ацетальдегид | 0,2 |
|  | бензол | не допускается |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |
|  | метилметакрилат | не допускается |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | стирол | не допускается |
|  | толуол | 0,5 |
|  | формальдегид | не допускается |
| 3. Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этилацетат | не допускается |
| 4. Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 |
|  | винилацетат | не допускается |
|  | формальдегид | не допускается |
| 5. Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | бензол | не допускается |
|  | винилхлорид | не допускается |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диметилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 2 |
|  | диэтилфталат | не допускается |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | толуол | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | цинк | 1 |
|  | олово | 2 |
| 6. Полиамиды | бензол | не допускается |
|  | гексаметилендиамин | не допускается |
|  | эпсилон-капролактам | 0,5 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
| 7. Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этиленгликоль | 1 |
| 8. Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | хлорбензол | 0,02 |
| 9. Полиорганосилоксаны (силиконы) | формальдегид | не допускается |
|  | ацетальдегид | 0,2 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | бензол | не допускается |

## Таблица 9

Показатели токсикологической безопасности щеток зубных, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта

| Вид показателя | Наименование показателя | Характеристика показателя, норматив |
| --- | --- | --- |
| Токсикологические показатели | острая токсичность при пероральном введении | более 5000 мг/кг |
|  | действие на слизистые оболочки экспериментальных животных | индекс раздражающего действия - 0 баллов |
|  | сенсибилизирующее действие | отсутствие эффекта |

## Таблица 10

Показатели химической безопасности санитарно-гигиенических изделий из резины, предназначенных для ухода за детьми

| Наименование изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив, водная среда (мг/дм3), не более |
| --- | --- | --- |
| Изделия санитарно-гигиенические из резины | свинец | 0,03 |
|  | мышьяк | 0,05 |
|  | цинк | 1 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | формальдегид | 0,1 |
|  | антиоксиданты | 0,5 |
|  | ускорители вулканизации: |  |
|  | класса тиазола | 0,4 |
|  | класса тиурама | 0,5 |
|  | пластификаторы: |  |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 2 |

## Таблица 11

Показатели химической безопасности изделий санитарно-гигиенических из полимерных материалов, предназначенных для ухода за детьми

| Наименование полимерных материалов изделий | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную среду (мг/дм3), не более | Норматив миграции в воздушную среду (мг/м3), не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Акрилонитрилбутадиен-стирольные пластики | -метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | стирол | 0,02 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
| 2. Полистирол и сополимеры стирола | -метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |  |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
|  | стирол | 0,02 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 3. Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| 4. Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 5. Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | винилхлорид | 1 мг/кг | 0,01 |
|  | дибутилфталат | 0,2 | 0,1 |
|  | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
|  | диоктилфталат | 2 | 0,02 |
|  | диэтилфталат | 3 | 0,01 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| 6. Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | этиленгликоль | 1 | 1 |
| 7. Полиамиды | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
|  | е-капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| 8. Полиакрилат | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| 9. Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| 10. Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этиленгликоль | 1 | 1 |
| 11. Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 | - |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
|  | хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| 12. Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| 13. Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 |
|  | цинк | 1,0 | - |

## Таблица 12

Показатели химической безопасности изделий санитарно-гигиенических разового использования, предназначенных для ухода за детьми

| Наименование химического вещества (элемента) | Подгузники, детские пеленки (из целлюлозы и ваты, химических волокон, прочих текстильных материалов) |  |
| --- | --- | --- |
|  | содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы | из целлюлозы и ваты |
|  | норматив миграции, водная среда (мг/дм3), не более | норматив миграции, водная среда (мг/дм3), не более |
| 1. Акрилонитрил | 0,02 | - |
| 2. Ацетальдегид | 0,2 | 0,2 |
| 3. Ацетон | 0,1 | 0,1 |
| 4. Бензол | 0,01 | 0,01 |
| 5. Гексан | 0,1 | - |
| 6. Спирт бутиловый | - | 0,5 |
| 7. Спирт метиловый | 0,2 | 0,2 |
| 8. Спирт пропиловый | 0,1 | - |
| 9. Толуол | 0,5 | 0,5 |
| 10. Фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | - |
| 11. Формальдегид | 0,1 | 0,1 |
| 12. Этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| 13. Свинец | 0,03 | 0,03 |
| 14. Цинк | 1,0 | 1,0 |
| 15. Мышьяк | 0,05 | 0,05 |
| 16. Хром (III) и (VI) (суммарно) | 0,1 | 1,0 |

## Таблица 13

Показатели химической безопасности посуды и столовых приборов из пластмассы

| Наименование материалов изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в модельную среду (мг/дм3, не более) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Акрилонитрилбутадиен-стирольные пластики | -метилстирол | 0,1 |
|  | акрилонитрил | не допускается |
|  | бензальдегид | 0,003 |
|  | бензол | не допускается |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |
|  | стирол | не допускается |
|  | толуол | 0,5 |
|  | этилбензол | 0,01 |
| 2. Полистирол и сополимеры стирола | -метилстирол | 0,1 |
|  | акрилонитрил | не допускается |
|  | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | ацетофенон | 0,1 |
|  | бензальдегид | 0,003 |
|  | бензол | не допускается |
|  | бутадиен | 0,05 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |
|  | кумол (изопропилбензол) | 0,1 |
|  | метилметакрилат | не допускается |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | стирол | не допускается |
|  | толуол | 0,5 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этилбензол | 0,01 |
| 3. Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | гексан | 0,1 |
|  | гептан | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этилацетат | не допускается |
| 4. Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 |
|  | винилацетат | не допускается |
|  | гексан | 0,1 |
|  | гептан | 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
| 5. Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | бензол | не допускается |
|  | винилхлорид | не допускается |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диметилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 2,0 |
|  | диэтилфталат | не допускается |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | толуол | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | цинк | 1,0 |
|  | олово | 2,0 |
| 6. Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | бензол | не допускается |
|  | бутилацетат | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | толуол | 0,5 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этилацетат | не допускается |
|  | этиленгликоль | 1 |
| 7. Полиамиды | бензол | не допускается |
|  | гексаметилендиамин | не допускается |
|  | е-капролактам | 0,5 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
| 8. Полиакрилат | акрилонитрил | не допускается |
|  | бутилакрилат | 0,01 |
|  | гексан | 0,1 |
|  | гептан | 0,1 |
|  | метилметакрилат | не допускается |
|  | метилакрилат | 0,02 |
| 9. Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | бензол | не допускается |
|  | метилацетат | 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт пропиловый | 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
| 10. Полифениленсульфид | ацетальдегид | 0,2 |
|  | дихлорбензол | 0,002 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | бор | не допускается |
| 11. Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 |
|  | ацетон | 0,1 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | спирт изобутиловый | не допускается |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | этиленгликоль | 1 |
| 12. Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | хлорбензол | 0,02 |
| 13. Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
| 14. Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | формальдегид | не допускается |
|  | эпихлоргидрин | не допускается |
| 15. Полиорганосилоксаны (силиконы) | формальдегид | не допускается |
|  | ацетальдегид | 0,2 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 |
|  | спирт метиловый | не допускается |
|  | спирт бутиловый | не допускается |
|  | бензол | не допускается |

## Таблица 14

Показатели безопасности шрифтового оформления текста в изданиях первой и второй категорий для детей дошкольного возраста (3 - 6 лет)

| Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группа | начертание |
| 20 и более | 2 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 16 и 18 | 4 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 14 | 4 | 108 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |
| 12 <*> | 2 | 90 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |

--------------------------------

<*> Для текста объемом 200 знаков и менее на странице.

## Таблица 15

Показатели безопасности шрифтового оформления текста в изданиях для детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Издания первой категории (литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования) | более 600 | 20 | 2 | 90 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 14 - 18 | 2 | 81 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 12 <*> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное прямое |
| 2. Издания второй категории - справочные и для досуга (словари, каталоги, книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) | более 600 | 14 | 2 | 81 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное прямое |
|  | от 200 до 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 200 | 12 <*> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 10 | - | - | - | нормальное, прямое |

--------------------------------

<*> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

## Таблица 16

Показатели безопасности шрифтового оформления текста в изданиях для детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| 1. Издания первой категории (литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования) | более 1500 | 10 | 2 | 72 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 1500 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное или широкое, светлое или полужирное прямое или курсивное |
|  | не более 1500 | 12 <*> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное прямое |
| 2. Издания второй категории - справочные и для досуга (словари, каталоги, книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) | более 1500 | 10 | 2 | 72 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 1500 | 10 <**> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 9 | - | 41 | - | нормальное |
|  | от 600 до 1000 | 8 | 2 | - | - | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | - | нормальное |

--------------------------------

<*> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

<**> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками, при кегле более 10 пунктов группа шрифта не регламентируется.

## Таблица 17

Показатели безопасности шрифтового оформления текста в изданиях для детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет)

| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Начертание шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Издания первой категории (литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования) | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | - | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное или широкое, светлое или полужирное прямое или курсивное |
|  | не более 2000 | 10 <*> | 2 | 41 | нормальное, полужирное прямое |
| 2. Издания второй категории - справочные и для досуга (словари, каталоги, книжки-раскраски, кроссворды и аналогичные издания) | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | - | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 10 <*> | - | 41 | нормальное, полужирное прямое |
|  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 8 | - | - | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | нормальное |

--------------------------------

<*> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,4 и печати текста цветными красками.

## Таблица 18

Показатели безопасности шрифтового оформления текста при двух- и трехколонном наборе в изданиях

| Возрастная группа | Двухколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) | Трехколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Дошкольный возраст (3 - 6 лет) | для стихов | 12 | - | - |
| 2. Младший школьный возраст (7 - 10 лет) | для стихов | 12 | - | - |
|  | в научно-популярных изданиях | 9 | - | - |
|  | в изданиях справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 9 или 6 <*> | - | - |
| 3. Средний школьный возраст (11 - 14 лет) | для стихов | 9 | в изданиях справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 9 или 6 <*> |
|  | в изданиях: научно-популярных; справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 9 или 6 <*> | - | - |
| 4. Старший школьный возраст (15 - 18 лет) | во всех видах изданий | 9 или 6 <*> | в изданиях справочных и для досуга (словари, каталоги, кроссворды и аналогичные издания) | 6 |

--------------------------------

<*> При наличии разделительной линии.

## Таблица 19

Показатели безопасности шрифтового оформления текста в изданиях первой и второй категорий при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях

| Возрастная группа | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Дошкольный возраст (3 - 6 лет) | 200 и более | 18 | 4 | 117 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 14 | 4 | - | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| 2. Младший школьный возраст (7 - 10 лет) | 600 и более | 14 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | от 200 до 600 | 14 | 2 | 41 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 12 | 2 | 41 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| 3. Средний школьный возраст (11 - 14 лет) | 1500 и более | 12 | 2 | 72 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 10 | 2 | 41 | - | нормальное, светлое или полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 9 | - | - | - | нормальное, полужирное |
| 4. Старший школьный возраст (15 - 18 лет) | 2000 и более | 9 | 2 | 63 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 8 | - | - | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | - | нормальное, полужирное |

## Таблица 20

Показатели химической безопасности портфелей, ранцев и рюкзаков ученических

| Материалы | Наименование выделяющихся веществ | Норматив |
| --- | --- | --- |
|  |  | воздушная среда (мг/м3), не более |
| 1. Натуральные материалы из растительного сырья, натуральная кожа | формальдегид | 0,003 |
| 2. Полиамидные | формальдегид | 0,003 |
|  | капролактам | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,001 |
| 3. Полиэфирные | формальдегид | 0,003 |
|  | диметилтерефталат | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,01 |
| 4. Полиакрилонитрильные | формальдегид | 0,003 |
|  | акрилонитрил | 0,03 |
|  | винилацетат | 0,15 |
| 5. Полиуретановые | формальдегид | 0,003 |
|  | толуилендиизоцианат | 0,002 |
|  | ацетальдегид | 0,01 |
| 6. Поливинилхлоридные | формальдегид | 0,003 |
|  | фенол | 0,003 |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | ацетон | 0,35 |
| 7. Искусственные вискозные и ацетатные | формальдегид | 0,003 |
| 8. Полиолефиновые | формальдегид | 0,003 |
|  | ацетальдегид | 0,01 |
| 9. Винилацетаты (искусственная кожа) | формальдегид | 0,003 |
|  | винилацетат | 0,15 |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается |
| 10. Синтетическая кожа | формальдегид | 0,003 |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
| 11. Резиновые | формальдегид | 0,003 |
|  | дибутилфталат | не допускается |
|  | диоктилфталат | 0,02 |
| 12. Картон | формальдегид | 0,003 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, РЕАГЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются допустимые максимальные или минимальные количественные и (или) качественные значения показателей безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения, включая:

реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы);

вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы, соединительная арматура, краны, полимерные и металлические емкости для хранения и транспортировки воды, водонагреватели, изоляционные материалы, прокладки и другое);

материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы и другое);

фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны);

устройства водоочистки и водоподготовки.

2. Материалы, реагенты и оборудование, применяемые в системах питьевого водоснабжения, должны соответствовать требованиям настоящего гигиенического норматива и не должны:

оказывать вредного воздействия на здоровье человека и объекты окружающей среды (водные объекты, почву, воздух, пищевые продукты, жилище) как среду обитания человека;

ухудшать органолептические свойства контактирующей с ними воды;

приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) в питьевой воде;

приводить к образованию соединений и (или) продуктов трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;

способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;

оказывать вредное влияние на здоровье рабочих в процессе применения.

3. Безопасность для человека материалов и реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, обеспечивается посредством контроля содержания:

основных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации в воде;

исходных и побочных химических веществ, примесей в продукте.

4. Для новых химических реагентов, материалов, продуктов трансформации и примесей необходима разработка гигиенических нормативов их допустимого содержания в воде.

5. Показатели безопасности и безвредности материалов, реагентов и оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения, установлены согласно таблицам 1 - 6:

показатели химической безопасности и безвредности, контролируемые в водных вытяжках из материалов, используемых в системах питьевого водоснабжения, установлены согласно таблице 1;

перечень показателей безопасности и безвредности, контролируемых в реагентах, используемых для водоочистки и водоподготовки, установлены согласно таблице 2;

перечень показателей безопасности и безвредности, контролируемых в реагентах, используемых в открытых системах горячего водоснабжения, установлены согласно таблице 3;

показатели безопасности и безвредности, контролируемые в синтетических полиэлектролитах (флокулянты, альгициды), используемых для водоочистки и водоподготовки, установлены согласно таблице 4;

предельно допустимые значения органолептических и физико-химических показателей безопасности и безвредности в водных вытяжках, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения, установлены согласно таблице 5;

ПДК химических веществ в питьевой воде для контроля миграции химических веществ в водные вытяжки, полученные из исследуемых материалов и реагентов, применяемых в системах питьевого водоснабжения, установлены согласно таблице 6.

6. Конструкционные материалы и внутренние покрытия, используемые в системах питьевого водоснабжения, должны удовлетворять следующим критериям гигиенической безопасности:

органолептическим (запах и привкус водной вытяжки при 20 и 60 С, цветность, мутность, пенообразование водной вытяжки);

физико-химическим (pH, перманганатная окисляемость);

концентрация веществ 1-го и 2-го классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 0,5 ПДК в воде;

концентрация веществ 3-го и 4-го классов опасности в водной вытяжке не должна превышать ПДК в воде.

В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1-го и 2-го классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующим ПДК не должна превышать единицу.

7. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся отсутствие:

общетоксического действия водных вытяжек;

кожно-раздражающего действия водных вытяжек;

аллергенного действия водных вытяжек;

мутагенного эффекта водных вытяжек.

8. В качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять только соединения 3-го и 4-го классов опасности, за исключением средств дезинфекции воды.

Реагенты, относящиеся ко 2-му классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, а также оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях с соблюдением ПДК реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты.

В расчете на 3-кратную рабочую дозу реагента содержание в воде веществ 1-го и 2-го классов опасности не должно превышать 0,5 ПДК, веществ 3-го и 4-го классов опасности - ПДК.

9. Оборудование, применяемое в системах питьевого водоснабжения, являющееся источником физических факторов, дополнительно должно оцениваться по показателям безопасности и безвредности физических факторов, утвержденным в установленном порядке.

10. Оборудование (устройства и системы) для водоочистки и водоподготовки (далее - оборудование для водоочистки) должно обеспечивать:

соответствие воды после оборудования для водоочистки показателям безопасности питьевой воды, утвержденным в установленном порядке, в течение всего срока эксплуатации;

эффективную очистку исходной воды по заявленным показателям на протяжении расчетного ресурса испытываемого оборудования для водоочистки (по расчетному времени эксплуатации или расчетному объему обработанной воды).

11. Новое оборудование для водоочистки при постановке на производство должно проходить ресурсные испытания в целях подтверждения соответствия продукции показателям безопасности и безвредности, а также заявляемым барьерным свойствам в течение заявляемого ресурса.

Ресурсные испытания оборудования для водоочистки должны проводиться на основании программы, разработанной заявителем в соответствии с перечнем контролируемых показателей безопасности и безвредности, включаемых в обязательную типовую программу проведения ресурсных испытаний систем и устройств очистки и доочистки питьевой воды согласно таблице 7, на водопроводной воде и модельных растворах с использованием специального стендового оборудования, обеспечивающего выполнение всех эксплуатационных характеристик испытываемого оборудования, гигиенических требований и настоящих положений.

12. Ресурсные испытания должны включать:

гигиеническую оценку безопасности эксплуатации бытового оборудования для водоочистки, доочистки и кондиционирования воды с учетом комплексного воздействия различных реагентов и материалов, входящих в их состав, включая интегральную оценку безопасности воды по данным биотестирования на гидробионтах и микроорганизмах;

изучение барьерной функции бытовых систем и устройств очистки, доочистки и кондиционирования воды в отношении биологических (микробиологических) и химических загрязнителей;

изучение кинетики выделения биогенных элементов из материалов (для водоочистителей-кондиционеров);

изучение влияния оборудования для водоочистки на показатели физиологической полноценности питьевой воды.

13. Бытовое оборудование для водоочистки в рабочей комплектации должно обеспечивать остаточный уровень естественной минерализации воды после водоподготовки не ниже 50 мг/дм3 и общей жесткости не ниже 1,5 ммоль/дм3.

14. Для целей настоящего гигиенического норматива применяются термины и их определения в следующих значениях:

типовой образец вспомогательного оборудования (водонагреватели, бытовые устройства для очистки и доочистки питьевой воды, электролизерные установки, озонаторы и другое) - образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковую конструкцию, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации и различающейся производительностью, размерами и конфигурацией;

типовой образец конструкционных материалов (трубы, соединительная арматура, краны; полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды, прокладки, изоляционные материалы и другое) - образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации и различающейся размером, диаметром, формой, объемом;

типовой образец материалов, используемых для обработки поверхностей, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные, полимерные покрытия и другое), - образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации и различающейся концентрацией основных веществ, агрегатным состоянием (твердая или жидкая формы) или объемом упаковки;

типовой образец реагентов, добавляемых в воду, - образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и различающейся процентным содержанием действующего вещества (веществ), агрегатным состоянием (твердая или жидкая формы) или объемом упаковки;

типовой образец фильтрующих зернистых материалов, сорбентов и мембран природного и искусственного происхождения - образец, выбранный из группы продукции, изготовленной одним производителем по единым техническим требованиям, имеющей одинаковый сырьевой и компонентный состав, одинаковую область применения и одинаковые условия эксплуатации, а для материалов природного происхождения - также и одинаковое месторождение, конфигурацию поверхности гранул, но различающейся гранулометрическим составом, размером пор, сорбционной (обменной) емкостью или объемом упаковки.

## Таблица 1

Показатели химической безопасности и безвредности, контролируемые в водных вытяжках из материалов, используемых в системах питьевого водоснабжения

| N п/п | Наименование материала | Наименование показателя | Норматив, мг/дм3, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полимерные материалы: |  |  |
| 1.1. | полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | спирт изобутиловый | 0,15 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | этилацетат | 0,2 |
|  |  | ацетон | 2,2 |
| 1.2. | полистирольные пластики: |  |  |
| 1.2.1. | полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) | стирол | 0,02 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.2. | сополимер стирола с акрилонитрилом | стирол | 0,02 |
|  |  | акрилонитрил | 2,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.3. | сополимер стирола с метилметакрилатом | стирол | 0,02 |
|  |  | метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.4. | сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | стирол | 0,02 |
|  |  | метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | акрилонитрил | 2,0 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.2.5. | сополимер стирола с -метилстиролом | стирол | 0,02 |
|  |  | -метилстирол | 0,1 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
| 1.2.6. | сополимер стирола с бутадиеном | стирол | 0,02 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.2.7. | вспененные полистиролы | стирол | 0,02 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | бензол | 0,01 |
|  |  | толуол | 0,5 |
| 1.3. | поливинилхлоридные пластики (далее - ПВХ): |  |  |
| 1.3.1. | жесткий ПВХ | винил хлористый | 0,005 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 1.3.2. | пластифицированный ПВХ | винил хлористый | 0,005 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | диоктилфталат | 1,6 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
| 1.4. | полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.5. | полиакрилаты | акрилонитрил | 2,0 |
|  |  | метилакрилат | 0,02 |
|  |  | метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | бутилакрилат | 0,01 |
| 1.6. | полиорганосилоксаны (силиконы) | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.7. | полиамиды: |  |  |
| 1.7.1. | полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | Е-капролактам | 1,0 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | бензол | 0,01 |
| 1.7.2. | полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон) | гексаметилендиамин | 0,01 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | бензол | 0,01 |
| 1.7.3. | полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид) | гексаметилендиамин | 0,01 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | бензол | 0,01 |
| 1.8. | полиуретаны | этиленгликоль | 1,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.9. | полиэфиры: |  |  |
| 1.9.1. | полиэтиленоксид | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.9.2. | полипропиленоксид | метилацетат | 0,1 |
|  |  | ацетон | 2,2 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.9.3. | политетраметиленоксид | спирт пропиловый | 0,25 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.9.4. | полифенилоксид | фенол | 0,001 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.9.5. | полиэтилентетрафталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | этиленгликоль | 1,0 |
|  |  | диметилтерефталат | 1,5 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
| 1.9.6. | поликарбонат | фенол | 0,001 |
|  |  | дихлорметан | 0,02 |
| 1.9.7. | полисульфон | бензол | 0,01 |
|  |  | фенол | 0,001 |
| 1.9.8. | полифениленсульфид | фенол | 0,001 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | бор | 0,5 |
| 1.9.9. | при использовании в качестве связующего: |  |  |
|  | фенолформальдегидных смол | фенол | 0,001 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  | кремнийорганических смол | формальдегид | 0,05 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | спирт бутиловый | 0,1 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  | эпоксидных смол | эпихлоргидрин | 0,0001 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.10. | фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон | фторид-ион (суммарно) | 1,5 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
| 1.11. | пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | фенол | 0,001 |
| 1.12. | полиформальдегид | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
| 1.13. | аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные) | формальдегид | 0,05 |
| 1.14. | полимерные материалы на основе эпоксидных смол | эпихлоргидрин | 0,0001 |
|  |  | фенол | 0,001 |
|  |  | дифенилолпропан | 0,01 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
| 1.15. | иономерные смолы, в том числе серлин | формальдегид | 0,05 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 2. | Целлюлоза | этилацетат | 0,2 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | бензол | 0,01 |
|  |  | ацетон | 2,2 |
| 3. | Картон фильтровальный | этилацетат | 0,2 |
|  |  | ацетальдегид | 0,2 |
|  |  | спирт метиловый | 3,0 |
|  |  | формальдегид | 0,05 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | мышьяк | 0,05 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  | в том числе дополнительно для картона фильтровального с добавлением диатомита (дополнительно) | алюминий | 0,5 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
| 4. | Керамические изделия | бор | 0,5 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | кобальт | 0,1 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | хром | 0,05 |
|  |  | свинец | 0,03 |
| 5. | Фильтровальные неорганические материалы - кизельгуры | кремний | 10,0 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | медь | 1,0 |
| 6. | Металлы, сплавы: |  |  |
| 6.1. | чугун | железо | 0,3 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
| 6.2. | сталь | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  | в том числе дополнительно для молибденовых сталей | молибден | 0,25 |
|  | в том числе дополнительно для титановых сталей | титан | 0,1 |
|  | в том числе дополнительно для ванадиевых сталей | ванадий | 0,1 |
| 6.3. | медь | медь | 1,0 |
|  |  | мышьяк | 0,05 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | сурьма | 0,05 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 6.4. | латунь | медь | 1,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | олово | 2,0 |
| 6.5. | бронза | медь | 1,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | олово | 2,0 |
| 6.6. | никелевые сплавы | никель | 0,1 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | цинк | 5,0 |
| 6.7. | цинк и его сплавы | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | марганец | 0,1 |
| 6.8. | титан технический | титан | 0,1 |
|  |  | железо | 0,3 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
| 6.9. | сплавы титана | титан | 0,1 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
| 7. | Природные зернистые фильтрующие материалы: |  |  |
|  | песок, гравий, цеолиты, клиноптилолиты, угли | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
|  |  | удельная суммарная -радиоактивность | 0,2 Бк/л |
|  |  | удельная суммарная -радиоактивность | 1 Бк/л |
|  | в том числе дополнительно для цеолитов | бор | 0,5 |
|  |  | кобальт | 0,1 |
|  |  | молибден | 0,25 |
|  |  | мышьяк | 0,05 |
|  |  | ртуть | 0,0005 |
|  |  | хром общий | 0,05 |
|  |  | аммиак по азоту | 2,0 |
|  |  | нитриты (по NO2) | 3,0 |
| 8. | Активированный уголь | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | бен(а)пирен | 0,00001 |
|  |  | хром (Cr3+) | 0,5 |
|  |  | хром (Cr6+) | 0,05 |
| 9. | Искусственные зернистые фильтрующие материалы - керамзиты, шунгиты и другие | железо | 0,3 |
|  |  | марганец | 0,1 |
|  |  | никель | 0,1 |
|  |  | кадмий | 0,001 |
|  |  | медь | 1,0 |
|  |  | кремний | 10,0 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  |  | свинец | 0,03 |
|  |  | алюминий | 0,5 |
| 10. | Резины | тиурам Д | 1,0 |
|  |  | каптакс | 5,0 |
|  |  | дибутилфталат | 0,2 |
|  |  | цинк | 5,0 |
|  | в том числе дополнительно для стирольных резин | стирол | 0,02 |

## Таблица 2

Перечень показателей безопасности и безвредности, контролируемых в реагентах, используемых для водоочистки и водоподготовки

| N п/п | Химический класс продукта (реагента) | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реагенты на основе алюминия | запах |
| 1. |  | привкус |
| 1. |  | цветность |
| 1. |  | мутность |
| 1. |  | водородный показатель |
| 1. |  | окисляемость перманганатная |
| 1. |  | алюминий |
| 1. |  | бор |
| 1. |  | железо |
| 1. |  | кадмий |
| 1. |  | кобальт |
| 1. |  | литий |
| 1. |  | магний |
| 1. |  | марганец |
| 1. |  | медь |
| 1. |  | молибден |
| 1. |  | мышьяк |
| 1. |  | никель |
| 1. |  | ртуть |
| 1. |  | свинец |
| 1. |  | хром общий |
| 1. |  | цинк |
| 2. | Реагенты на основе аммиака | запах |
| 1. |  | привкус |
| 1. |  | цветность |
| 1. |  | мутность |
| 1. |  | водородный показатель |
| 1. |  | окисляемость перманганатная |
| 1. |  | аммиак |
| 1. |  | алюминий |
| 1. |  | бор |
| 1. |  | железо |
| 1. |  | кадмий |
| 1. |  | литий |
| 1. |  | медь |
| 1. |  | мышьяк |
| 1. |  | никель |
| 1. |  | ртуть |
| 1. |  | свинец |
| 1. |  | хром общий |
| 1. |  | цинк |
| 3. | Реагенты на основе хлорида железа | запах |
| 1. |  | привкус |
| 1. |  | цветность |
| 1. |  | мутность |
| 1. |  | водородный показатель |
| 1. |  | окисляемость перманганатная |
| 1. |  | алюминий |
| 1. |  | бор |
| 1. |  | железо |
| 1. |  | кадмий |
| 1. |  | литий |
| 1. |  | марганец |
| 1. |  | медь |
| 1. |  | мышьяк |
| 1. |  | никель |
| 1. |  | ртуть |
| 1. |  | свинец |
| 1. |  | хром общий |
| 1. |  | цинк |
| 4. | Реагенты на основе кислоты серной | запах |
|  |  | привкус |
|  |  | цветность |
|  |  | мутность |
|  |  | водородный показатель |
|  |  | окисляемость перманганатная |
|  |  | сульфат ион |
|  |  | алюминий |
|  |  | бор |
|  |  | железо |
|  |  | кадмий |
|  |  | литий |
|  |  | марганец |
|  |  | медь |
|  |  | никель |
|  |  | ртуть |
|  |  | свинец |
|  |  | хром общий |
|  |  | цинк |

## Таблица 3

Перечень показателей безопасности и безвредности, контролируемых в реагентах, используемых в открытых системах горячего водоснабжения

| N п/п | Химический класс продукта (реагента) | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот | запах |
| 1. |  | привкус |
| 1. |  | цветность |
| 1. |  | мутность |
| 1. |  | водородный показатель |
| 1. |  | окисляемость перманганатная |
| 1. |  | алюминий |
| 1. |  | железо |
| 1. |  | кадмий |
| 1. |  | кобальт |
| 1. |  | медь |
| 1. |  | никель |
| 1. |  | ртуть |
| 1. |  | свинец |
| 1. |  | формальдегид |
| 1. |  | хром общий |
| 1. |  | цинк |
| 2. | Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) | запах |
|  |  | привкус |
|  |  | цветность |
|  |  | мутность |
|  |  | водородный показатель |
|  |  | окисляемость перманганатная |
|  |  | алюминий |
|  |  | железо |
|  |  | кадмий |
|  |  | кобальт |
|  |  | марганец |
|  |  | медь |
|  |  | никель |
|  |  | ртуть |
|  |  | свинец |
|  |  | хром общий |
|  |  | цинк |

## Таблица 4

Показатели безопасности и безвредности, контролируемые в синтетических полиэлектролитах (флокулянты, альгициды), используемых для водоочистки и водоподготовки

| N п/п | Химический класс продукта (реагента) | Наименование показателя | Норматив в продукте, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полиакриламиды (ПАА) | запах | - |
|  |  | привкус | - |
|  |  | цветность | - |
|  |  | мутность | - |
|  |  | водородный показатель | - |
|  |  | окисляемость перманганатная | - |
|  |  | акриламид | <250 |
|  |  | акриловая кислота | 9500 |
| 2. | Полиамины (полиЭПИ-ДМА) | запах, балл | - |
|  |  | привкус | - |
|  |  | цветность | - |
|  |  | мутность | - |
|  |  | водородный показатель | - |
|  |  | окисляемость перманганатная | - |
|  |  | эпихлоргидрин | 20 |
|  |  | диметиламин | 2000 |
|  |  | 1,3-дихлор-2-пропанол | 1000 |
| 3. | ПолиДАДМАХ | запах | - |
|  |  | привкус | - |
|  |  | цветность | - |
|  |  | мутность | - |
|  |  | водородный показатель | - |
|  |  | окисляемость перманганатная | - |
|  |  | ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорид) | <0,5 процента |
| 4. | АлкилC10 - 16 бензилдиметиламинийхлорид | запах | - |
|  |  | привкус | - |
|  |  | цветность | - |
|  |  | мутность | - |
|  |  | водородный показатель | - |
|  |  | окисляемость перманганатная | - |
|  |  | бензилхлорид | - |
| 5. | АлкилC17 - 20 бензилдиметиламинийхлорид | запах |  |
|  |  | привкус |  |
|  |  | цветность | - |
|  |  | мутность | - |
|  |  | водородный показатель | - |
|  |  | окисляемость перманганатная | - |
|  |  | бензилхлорид | - |
| 6. | -АлкилC18 - 20--оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминийбензолсульфат | запах | - |
|  |  | привкус | - |
|  |  | цветность | - |
|  |  | мутность | - |
|  |  | водородный показатель | - |
|  |  | окисляемость перманганатная | - |
|  |  | бензилхлорид | - |

## Таблица 5

Предельно допустимые значения органолептических и физико-химических показателей безопасности и безвредности в водных вытяжках, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, применяемых в системах питьевого водоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах при 20 °C и 60 °C | баллов | 2 |
| 2. | Цветность | градусов | 20 |
| 3. | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 1,5 |
| 4. | Пенообразование | - | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
|  | Физико-химические показатели |  |  |
| 5. | Водородный показатель (pH) | единицы pH | в пределах 6 - 9 |
| 6. | Перманганатная окисляемость | мг/л | 5,0 |

## Таблица 6

ПДК химических веществ в питьевой воде для контроля миграции химических веществ в водные вытяжки, полученные из исследуемых материалов и реагентов, применяемых в системах питьевого водоснабжения

| N п/п | Наименование вещества (синонимы) | Норматив, мг/дм3, не более | Лимитирующий показатель вредности <*> | Класс опасности <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| 1. | Общая минерализация (сухой остаток) | 1000 | - | - |
| 2. | Жесткость общая | 7,0 (мг-экв. /л) | - | - |
| 3. | Нефтепродукты, суммарно | 0,1 | - | - |
| 4. | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 0,5 | - | - |
| ### Неорганические вещества |  |  |  |  |
| #### Элементы, катионы |  |  |  |  |
| 5. | Алюминий (Al3+) | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 6. | Аммиак (по азоту) | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 7. | Барий (Ba2+) | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 8. | Бериллий (Be2+) | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 9. | Бор (B, суммарно) | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 10. | Ванадий | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 11. | Висмут | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 12. | Железо (Fe, суммарно) | 0,3 | орг. | 3 |
| 13. | Кадмий (Cd, суммарно) | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 14. | Кобальт | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 15. | Кремний | 10,0 | с.-т. | 2 |
| 16. | Литий | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 17. | Марганец (Mn, суммарно) | 0,1 | орг. | 3 |
| 18. | Медь (Cu, суммарно) | 1,0 | орг. | 3 |
| 19. | Молибден (Mo, суммарно) | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 20. | Мышьяк (As, суммарно) | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 21. | Натрий | 200,0 | с.-т. | 2 |
| 22. | Никель (Ni, суммарно) | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 23. | Ртуть (Hg, суммарно) | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 24. | Свинец (Pb, суммарно) | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 25. | Селен (Se, суммарно) | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 26. | Серебро | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 27. | Стронций (Sr2+) | 7,0 | с.-т. | 2 |
| 28. | Сурьма | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 29. | Таллий | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 30. | Титан | 0,1 | общ. | 3 |
| 31. | Хром общий | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 32. | Хром (Cr6+) | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 33. | Хром (Cr3+) | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 34. | Цинк (Zn2+) | 5,0 | орг. | 3 |
| #### Анионы |  |  |  |  |
| 35. | Бромид-ион | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 36. | Нитраты (по NO3-) | 45 | с.-т. | 3 |
| 37. | Нитрит-ион | 3,0 | орг. | 2 |
| 38. | Перекись водорода (водорода пероксид) | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 39. | Персульфат-ион | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 40. | Перхлорат-ион | 5,0 | с.-т. | 2 |
| 41. | Полифосфаты (по PO 43-) | 3,5 | орг. | 3 |
| 42. | Сероводород (водорода сульфид) | 0,003 | орг. запах | 4 |
| 43. | Сульфаты (SO42-) | 500 | орг. | 4 |
| 44. | Хлорат-ион | 20,0 | орг. привк. | 3 |
| 45. | Роданид-ион | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 46. | Ферроцианид-ион | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 47. | Фториды (F-) | 1,5 | с.-т. | 2 |
| 48. | Хлориды (Cl-) | 350 | орг. | 4 |
| 49. | Хлорит-ион | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 50. | Цианиды (CN-) | 0,07 | с.-т. | 2 |
| ### Органические вещества |  |  |  |  |
| 51. | Акриламид (пропенамид, кислота акриловая, амид) | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 52. | Акриловая кислота | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 53. | Акрилонитрил | 2,0 | с.-т. | 2 |
| 54. | Ацетальдегид | 0,2 | орг. запах | 4 |
| 55. | Ацетон (пропан-2-он) | 2,2 | общ. | 3 |
| 56. | Ацетофенон | 0,1 | с.-т | 3 |
| 57. | Бензальдегид | 0,003 | орг. запах | 4 |
| 58. | Бенз(а)пирен | 0,00 001 | с.-т. | 1 |
| 59. | Бензилхлорид | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 60. | Бензол | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 61. | Бутадиен (дивинил) | 0,05 | орг. запах | 4 |
| 62. | Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты) | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 63. | Бутилацетат | 0,1 | общ. | 4 |
| 64. | Винилацетат | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 65. | Винил хлористый (винилхлорид, хлорэтилен) | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 66. | Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан) | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 67. | Гидрохинон (1,4-диоксибензол) | 0,2 | орг. окраш. | 4 |
| 68. | Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ) | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 69. | Дибутилфталат | 0,2 | общ. | 3 |
| 70. | Диметиламин | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 71. | Диметилтерефталат | 1,5 | орг. запах | 4 |
| 72. | Диметилфталат | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 73. | Диоктилфталат | 1,6 | с.-т. | 3 |
| 74. | Дихлорбензол | 0,002 | орг. запах | 3 |
| 75. | Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен) | 0,02 | орг. запах | 3 |
| 76. | 1,3-дихлор-2-пропанол | 1,0 | орг. запах | 3 |
| 77. | Дифенилолпропан (4,4'-изопропилидендифенол) | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 78. | Дициклопентадиен | 0,015 | орг. запах | 4 |
| 79. | Ди(2-этилгексил)фталат | 0,008 | с.-т. | 1 |
| 80. | Диэтилентриамин | 0,2 | орг. запах | 4 |
| 81. | Диэтилфталат | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 82. | Изопрен | 0,005 | орг. запах | 4 |
| 83. | Изопропилбензол (кумол) | 0,1 | орг. запах | 3 |
| 84. | Е-капролактам | 1,0 | общ. | 4 |
| 85. | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) | 5,0 | орг. запах | 4 |
| 86. | Ксилол (диметилбензол) | 0,05 | орг. запах | 3 |
| 87. | Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты) | 0,02 | орг. запах | 4 |
| 88. | Метилацетат | 0,1 | с.-т | 3 |
| 89. | Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты) | 0,01 | с.-т | 2 |
| 90. | -метилстирол (1-метилвинил) бензол | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 91. | Спирт бутиловый (бутан-1-ол, пропилкарбинол) | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 92. | Спирт изобутиловый | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 93. | Спирт изопропиловый | 0,25 | орг. запах | 4 |
| 94. | Спирт метиловый (метанол) | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 95. | Спирт пропиловый | 0,25 | орг. привк. | 4 |
| 96. | Стирол (винилбензол) | 0,02 | орг. запах | 3 |
| 97. | Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 98. | Толуол (метилбензол) | 0,5 | орг. запах | 4 |
| 99. | Триметиламин | 0,05 | орг. запах | 4 |
| 100. | Триэтаноламин | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| 101. | Фенол (гидроксибензол) | 0,001 | орг. запах | 4 |
| 102. | Формальдегид (метаналь) | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 103. | Хлорбензол | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 104. | Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 105. | Этилацетат | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 106. | Этилбензол | 0,002 | орг. запах | 4 |
| 107. | Этилендиамин (1,2-диаминоэтан) | 0,2 | орг. запах | 4 |
| 108. | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 109. | Олово | 2,0 | с.-т. | 3 |

--------------------------------

<*> Для целей настоящей таблицы применяются следующие сокращения: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "общ." - общесанитарный, "орг." - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды ("орг. запах" - изменяется запах воды, "орг. окраш." - придает воде окраску, "орг. привк." - придает воде привкус).

<**> Химические вещества в зависимости от токсичности, кумулятивности, способности вызывать отдаленные эффекты и от лимитирующего показателя вредности разделены на четыре класса опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные, 2 класс - высокоопасные, 3 класс - опасные, 4 класс - умеренно опасные.

## Таблица 7

Перечень контролируемых показателей безопасности и безвредности, включаемых в обязательную типовую программу проведения ресурсных испытаний систем и устройств очистки и доочистки питьевой воды

| N п/п | Наименование показателя, единица измерения | Лимитирующий показатель (ПДК) | Минимальное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### Органолептические показатели |  |  |  |
| 1. | Запах при 20 °C | таблица 5 настоящего гигиенического норматива | - |
| 2. | Запах при 60 °C |  | - |
| 3. | Цветность |  | - |
| 4. | Мутность |  | - |
| ### Обобщенные показатели |  |  |  |
| 5. | Перманганатная окисляемость | таблица 5 настоящего гигиенического норматива | - |
| 6. | Водородный показатель (pH) |  | - |
| 7. | Сухой остаток, мг/дм3 | таблица 6 настоящего гигиенического норматива | 50 |
| 8. | Общая жесткость, ммоль/дм3 |  | 1,5 |
| ### Химические показатели |  |  |  |
| 9. | Химические вещества в соответствии с материалами конструкционных элементов и загрузок, используемых в оборудовании для водоочистки | таблицы 1, 2, 5 и 6 настоящего гигиенического норматива | - |
| 10. | Побочные продукты дезинфекции (в соответствии с заявляемой эффективностью оборудования для водоочистки) | показатели безопасности питьевой воды | - |
| 11. | Химические вещества, характеризующие качественный состав используемых модельных смесей (в соответствии с заявляемой эффективностью оборудования для водоочистки) |  | - |
| 12. | Кальций, мг/дм3 | - | согласно технической документации |
| 13. | Магний, мг/дм3 | - |  |
| 14. | Фтор, мг/дм3 | 1,5 |  |
| 15. | Йод, мг/дм3 | - |  |
| 16. | Селен, мг/дм3 | - |  |
| ### Микробиологические показатели |  |  |  |
| 17. | Общее микробное число (ОМЧ) | показатели безопасности питьевой воды, эффективность в соответствии с целевыми показателями | - |
| 18. | Термотолерантные колиформные бактерии |  | - |
| 19. | Общие колиформные бактерии |  | - |
| 20. | Колифаги |  | - |
| 21. | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | - |
| 22. | Цисты лямблий |  | - |
| 23. | Иные микробиологические показатели в соответствии с заявляемой эффективностью |  | - |
| ### Радиологические показатели |  |  |  |
| 24. | Общая -радиоактивность | показатели в области радиационной безопасности | - |
| 25. | Общая -радиоактивность |  | - |

Примечания:

1. Органолептические показатели и обобщенные показатели определяются во всех пробах на всех стадиях ресурсных испытаний водоочистных систем и устройств.

2. Перечень контролируемых химических показателей корректируется в соответствии с требованиями настоящего гигиенического норматива при проведении ресурсных испытаний согласно заявленным качественным характеристикам водоочистных систем и устройств, материалов конструкционных элементов и загрузок, качеством исходной воды используемого источника водоснабжения, а также в зависимости от качественного и количественного состава используемых модельных смесей.

Пункт 9 определяется в первой и последней пробе воды до и после очистки для оценки миграции загрязняющих веществ из материалов рабочих загрузок и конструкций систем и устройств.

Пункты 10 и 11 определяются во всех пробах на всех стадиях ресурсных испытаний водоочистных систем и устройств.

Пункты 12 и 16 определяются во всех пробах на всех стадиях ресурсных испытаний водоочистных систем и устройств при заявляемых свойствах кондиционирования.

3. При определении конкретного перечня показателей программы проведения ресурсных испытаний необходимо учитывать, что количественные значения показателей должны использоваться в расчетах факторов риска здоровью при использовании воды, обработанной испытываемой водоочистной системой или устройством.

4. Микробиологические показатели включают в программу проведения ресурсных испытаний при заявке обеззараживающего воздействия системы или устройства на обрабатываемую воду, а также в случае потенциальной возможности накопления и развития бактериальной флоры внутри систем и устройств очистки и доочистки воды с последующим вероятным их сбросом в очищенную воду.

Схема проведения ресурсных испытаний должна включать определение количественных значений микробиологических показателей в объеме не менее:

двух проб воды (исходной и обработанной) в начале ресурса (от 1 до 25 процентов);

трех проб воды (исходной и обработанной) в конце ресурса (от 75 до 120 процентов).

5. Радиологические показатели включают в программу проведения ресурсных испытаний в случае заявки характеристик, обеспечивающих возможность эффективной очистки воды от радионуклидов.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ"

(в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются показатели допустимого содержания действующих веществ средств защиты растений (далее - действующие вещества) в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах (согласно таблице):

величины предельно допустимой концентрации действующих веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферы, почве, воде водоемов;

величины ориентировочного безопасного уровня воздействия действующих веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферы;

величины ориентировочной допустимой концентрации действующих веществ в почве;

величины ориентировочного допустимого уровня действующих веществ в воде водоемов;

величины допустимых суточных доз действующих веществ для человека;

величины максимально допустимых уровней действующих веществ в пищевой продукции.

2. Для целей настоящего гигиенического норматива используются следующие основные термины и их определения:

предельно допустимая концентрация действующего вещества - концентрация, не оказывающая на протяжении всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовые условия жизни;

ориентировочный безопасный уровень воздействия действующего вещества - временный гигиенический норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны и атмосферы;

ориентировочная допустимая концентрация действующего вещества - временный гигиенический норматив максимальной допустимой концентрации загрязняющего вещества в почве;

ориентировочный допустимый уровень действующего вещества - временный гигиенический норматив максимального допустимого уровня загрязняющего вещества в воде водоемов;

допустимая суточная доза действующего вещества - максимальная безвредная суточная доза загрязняющего вещества для человека, не вызывающая каких-либо неблагоприятных воздействий на организм при ежедневном поступлении на протяжении всей жизни данного и последующего поколений;

максимально допустимый уровень действующего вещества - максимальный безвредный уровень остаточных количеств загрязняющего вещества или его опасных метаболитов в пищевой продукции для человека.

## Таблица

Допустимое содержание действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье, пищевых продуктах

| N п/п | Наименование действующего вещества | Допустимая суточная доза (мг/кг массы тела человека) | Предельно допустимая концентрация / ориентировочная допустимая концентрация в почве (мг/кг) | Предельно допустимая концентрация / ориентировочный допустимый уровень в воде водоемов (мг/дм3) | Предельно допустимая концентрация / ориентировочный безопасный уровень воздействия в воздухе рабочей зоны (мг/м3) | Предельно допустимая концентрация / ориентировочный безопасный уровень воздействия в воздухе атмосферы (мг/м3) | Максимально допустимый уровень в пищевой продукции (мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | -дигидрогептахлор | 0,02 | 0,5/- (транслокационный (далее - тр.)) | 0,04/- (санитарно-токсикологический (далее - с.-т.)) 0,1/- (органолептический (далее - орг.)) | 0,2/- | 0,01/- (максимально-разовая концентрация (далее - м.-р.)) 0,005/ - (среднесуточная концентрация (далее - с.-с.)) | картофель, хлопчатник (масло), виноград, мак масличный - 0,15; свекла сахарная, овощи (кроме картофеля) - 0,2 |
| 2 | (индолил-3) уксусная кислота | нормирование вещества не требуется в данной среде (далее - нт) | нт | нт | нт | нт | нт |
| 3 | (хлорид-N, N-диметил-N-)-(2-хлорэтил) гидрозиния | 0,17 | -/0,1 | 1,0/- (с.-т.) | 1,0/- | -/0,08 | вещество не нормировано в данной среде (далее - нн) |
| 4 | 0-(2,4-дихлорфенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат | 0,0002 | -/0,1 | 0,0004/- (с.-т.) | 0,1/- | 0,1/- | плодовые семечковые и косточковые, мякоть цитрусовых, капуста, картофель, виноград, ягоды - 0,01; хлопчатник (масло), свекла сахарная - 0,02; подсолнечник (семена) - 0,1; мясо - 0,01 |
| 5 | 0-(4-третбутил-2-хлорфенил)-0-метил-N-метиламидофосфат | 0,08 | нн | 0,01/- (общесанитарный (далее - общ.)) | 0,5/- | нн | мясо, мясопродукты - 0,3 |
| 6 | 0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат | 0,01 | нн | 0,4/- (орг.) | 0,03/- | нн | огурцы, томаты, свекла сахарная, капуста, плодовые семечковые и косточковые, виноград, грибы - 1,0; табак - 0,7; мякоть цитрусовых - 0,3; чай - 0,5; хлопчатник (семена, масло) - 0,1 |
| 7 | 0-этил-0-фенил-S-пропилтиофосфат | 0,0003 | 0,05/- (тр.) | нн (с.-т.) | 0,02/- | -/0,0002 | нн |
| 8 | 0,0-диметил-0-(4-метилтио-3-метилфенил)тиофосфат | нн | нн | нн | -/0,3 (пары + аэрозоль (далее - п+а)) | -/0,001 | нн |
| 9 | 1,1-ди(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан | 0,01 0,0025 (для детей) | 0,1/- (тр.) | 0,1/- | 0,001/- (с.-с.) | 0,001/- (с.-с.) | зерно хлебных злаков, лен (семена), рапс (зерно), горчица, овощи, бахчевые, грибы, картофель, фрукты, ягоды, виноград, масло растительное дезодорированное высшей степени очистки, желатин, крахмал и патока из картофеля - 0,1; масло растительное недезодорированное, морковь - 0,2; зернобобовые, соя (бобы), крахмал и патока из кукурузы - 0,05; кукуруза, мучные кондитерские изделия - 0,02; мука, крупы - по сырью; подсолнечник (семена), арахис, орехи, какао (бобы), какао-продукты - 0,15; консервы плодово-ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; табак - 0,7; продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур - 0,01; яйца - 0,1; молоко - 0,02; печень, почки, колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир); кисломолочные изделия - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных), продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), концентраты молочных, сывороточных белков, молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир), жир животный - 1,0; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная), мясо домашней птицы - 0,3; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных, жир рыбий - 0,2; рыба соленая, копченая, вяленая - 0,4; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее - 3,0; икра, осетровые, лососевые, сельдь жирная - 2,0. Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0 - 3-месячного возраста) - 0,01; продукты для детей 4 - 12-месячного возраста: молоко, мясо - 0,01; творог 18%-й - 0,06; масло сливочное - 0,2; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,005; масло растительное - 0,1 |
| 10 | 1,1-диоксотиоланин-3-ди-тиокарбаминовой кислоты триэтиленовая соль | 0,002 | нн | 0,05/- (орг.) | 1,0/- | нн | нн |
| 11 | 1-(2-хлорэтокси-карбонилметил)-нафталинсульфокислоты кальциевая соль | 0,017 | нн | нн | нн | нн | нн |
| 12 | [1-(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль | 0,07 | -/0,02 | -/0,6 | -/0,5 | -/0,05 | нн |
| 13 | 2,3,6-ТВА | нн | -/0,15 | -/0,15 | -/0,6 | -/0,01 | пшеница - 0,05 |
| 14 | 2,4-Д кислота | 0,01 | 0,1/- (тр.) | 0,0002/- (с.-т.) | 1,0/- | -/0,0001 | зерно хлебных злаков - не допускается; просо, плодовые косточковые, сахарный тростник, кукуруза сладкая (отварная в початках), кукуруза (зерно) - 0,05; сорго - 0,01; кукуруза (масло), гречиха (зерно), ягоды и другие мелкие фрукты, рис шелушеный - 0,1; мука, крупы - по сырью; цитрусовые - 1,0; плодовые семечковые, соя (бобы) - 0,01; картофель, орехи древесные - 0,2; масло сливочное - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2; мясо и субпродукты птицы - 0,05; субпродукты млекопитающих - 5,0; молоко, яйца, рыба пресноводная - 0,01 |
| 15 | 2,4-Д бутиловый эфир | 0,01 | 0,1/- (тр.) | 0,0002/- (с.-т.) | 0,5/- | 0,006/- |  |
| 16 | 2,4-Д малолетучие эфиры + 2,4-Д 2-этил-гексиловый эфир | 0,01 | 0,1/- (тр.) | 0,0002/- (с.-т.) | 0,5/- | -/0,0001 |  |
| 17 | 2,4-Д октиловый эфир | 0,01 | 0,1/- | 0,0002/- (с.-т.) | 1,0/- | 0,2/- |  |
| 18 | 2,4-ДВ | 0,0001 | нн | 0,002/- (с.-т.) | нн | нн | нн |
| 19 | 2-амино-6-диметиламино-4-хлор-1,3,5-триазин (метаболит и полупродукт синтеза грамекса) | нн | нн | 0,02/- (общ.) | -/1,5 | 0,001/- | нн |
| 20 | 2-карбометокси-амино-хиназолон | 0,025 | нн | 0,1/- (орг.) | -/1,0 | нн | нн |
| 21 | 2-метил-4-диметиламинометил-бензимидазол-5-ол дигидрохлорид | 0,005 | -/0,03 | -/0,03 | -/0,1 | -/0,002 | нн |
| 22 | 2-метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбонат | нн | нн | нн | 1,0/- (аэрозоль (далее - а)) | нн | нн |
| 23 | 2-оксо-2,5-дигидрофуран | 0,003 | -/0,4 | -/0,01 | -/0,5 | -/0,001 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), рис - 0,2 |
| 24 | 2-фенилфенол | 0,4 | нн | нн | нн | нн | цитрусовые - 10,0; мякоть цитрусовых (сухая) - 60,0; апельсиновый сок - 0,5; плодовые семечковые - 20,0 |
| 25 | 2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль | 0,008 | -/0,5 | -/0,05 | -/1,0 | -/0,004 | нн |
| 26 | 2-(дифенилацетил)1Н-инден-1,3-2Н-дион | нн | нн | нн | нн | -/0,0002 | нн |
| 27 | 2-[4-(1-метилэтил) фенил фенилацетил]-1Н-индан-1,3 дион | нн | нн | нн | 0,01/- (а) <*> | -/0,0002 | нн |
| 28 | 2-[(4-хлорфенил) фенилацетил]-1Н-инден-1,3 (2Н)-дион | нн | нн | нн | 0,01/- (а) <*> | нн | нн |
| 29 | 3,3-дихлор-три-цикло-(2,2,1)-гепта-5-ен-2-спиро-[2'-(4',5-дихлор)-4'-циклопентен-1',3'-дион] | нн | нн | 0,01/- (общ.) | 0,2/- | нн | нн |
| 30 | 5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан | 0,3 | -/0,2 | -/0,01 (общ.) | -/0,5 | -/0,005 | зерно хлебных злаков - 0,1; перец, томаты - 0,05 |
| 31 | 5,6,7-трихлор-3-бензотиадиазин-оксид-1 | 0,004 | нн | 0,002/- (с.-т.) | -/0,2 | нн | свекла сахарная - 0,04 |
| 32 | 6-метил-2-тиоурацила натриевая соль | 0,007 | -/0,1 | 0,05/- | -/0,1 | -/0,002 | нн |
| 33 | 24-эпибрассинолид | нн | нн | нн | нн | нн | капуста - 2,3; морковь - 1,7 |
| 34 | Bacillus subtilis, штамм 26Д | нт | нт | нт | 50 000 КОЕ/м3 | 50 000 КОЕ/м3 | нт |
| 35 | Bacillus subtilis БИМ В-262 | нт | нт | нт | 10 000 клеток/м3 | нн | нт |
| 36 | Bacillus subtilis БИМ В-334 Д | нт | нт | нт | 10 000 клеток/м3 | нн | нт |
| 37 | Bacillus subtilis, БИМ В-439 Д | нт | нт | нт | 10 000 клеток/м3 | нн | нт |
| 38 | Bacillus thuringiensis var. darmstadiensis, штамм N 24 - 91 | нт | нт | нт | 20 000 клеток/м3 | 0,005 мг/м3 | нт |
| 39 | Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | нн | 30 000 клеток/м3 | нт |
| 40 | Bacillus thuringiensis, var. insektus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 41 | Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (спорово-кристаллический комплекс) | нт | нт | нт | 10 клеток/м3 | 300 000 клеток/м3 | нт |
| 42 | Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 43 | Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс) | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 44 | Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) | нт | нт | нт | 20 000 клеток/м3 | 0,005 мг/м3 | нт |
| 45 | Beaveria bassiana (конидии) | нт | нт | нт | 0,3 мг/м3 | нн | нт |
| 46 | ЕРТС | 0,05 | 0,9/- (тр.) | 0,05/- (с.-т.) | 2,0/- | нн | кукуруза (зерно), масло растительное, свекла сахарная - 0,05 |
| 47 | МСРА | 0,002 | -/0,04 | 0,003/- (орг.) | 1,0/- | -/0,001 | горох, просо, рис, картофель, яблоки, подсолнечник (масло), зерно хлебных злаков, лен-долгунец (семена, масло) - 0,05 |
| 48 | МСРВ | 0,02 | 0,6/- (миграционно-водный (далее - м.-в.)) | 0,03/- | 0,5/- | нн | зерно хлебных злаков, бобовые - 0,1 |
| 49 | N-гексилоксиметилазепин | нн | нн | нн | -/1,0 (а) <*> | нн | нн |
| 50 | NN--оксиэтил морфолиний хлорид | 0,04 | -/0,15 | 0,3/- (орг.) | 2,0/- | нн | нн |
| 51 | NN-диметил-N'-(3-хлорфенил) гуанидин | 0,004 | нн | 0,003/- (орг.) | 0,5/- | нн | огурцы - 1,0 |
| 52 | N--метоксиэтил-хлорацето-0-толуидид | 0,015 | нн | 0,05/- (орг.) | 0,5/- | 0,03/- (м.-р.) | хлопчатник (семена, масло) - 0,25; кукуруза - 0,5 |
| 53 | N--этоксиэтил хлорацетамид | нн | нн | -/0,05 | нн | нн | нн |
| 54 | N-(изопропокси-карбонил)-0-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин | 0,005 | нн | 0,03/- (с.-т.) | 1,0/- | нн | нн |
| 55 | N-(4-хлорфенил)-4,6-диметил-3-карбоксипиридин-2-он | 0,0005 | -/0,02 | -/0,002 (с.-т.) | -/1,0 | -/0,0003 | нн |
| 56 | N-метил-0-толилкарбамат | нн | нн | 0,1/- (орг.) | 0,5/- | -/0,01 | нн |
| 57 | М-окись-2,6-лутидина | 0,003 | -/0,01 | 0,02/- (с.-т.) | -/0,8 | -/0,001 | томаты, огурцы - 0,04 |
| 58 | S-метил-N-(метил-карбомоил) окситиоацетимидат | нн | нн | нн | 0,5/- (а) <*> | нн | нн |
| 59 | Pseudomonas aurantiaca БИМ В-446 Д | нт | нт | нт | 5 000 клеток/м3 | нн | нт |
| 60 | Pseudomonas aureofaciens Н16 | нт | нт | нт | 50 000 КОЕ/м3 | нн | нт |
| 61 | Pseudomonas putida U/КМБУ 4308 | нт | нт | нт | 50 000 клеток/м3 | нн | нт |
| 62 | Pseudomonas syringae (бактериофаг) | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 63 | Verticillium lecanii (конидин) | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 64 | абамектин | 0,002 | -/0,01 | 0,001/- (с.-т.) | -/0,05 | -/0,00004 | миндаль в шелухе, хмель (сухой) - 0,1; плодовые семечковые, томаты, клубника, перец сладкий (в том числе стручковый) - 0,02; миндаль, грецкий орех, капуста, огурцы, баклажаны, виноград, цитрусовые, хлопчатник (семена), дыня, тыква, арбуз, картофель - 0,01; салат листовой - 0,05; перец чили (сухой) - 0,2; субпродукты коз, жир, печень крупного рогатого скота (далее - КРС) - 0,1; почки КРС - 0,05; мясо КРС, коз - 0,01; молоко КРС, коз - 0,005 |
| 65 | аверсектин С | 0,00 016 | -/0,1 | -/0,2 | 0,05/- | -/0,002 | рапс яровой (масло) - 0,006; огурцы, томаты, картофель, плодовые семечковые, смородина - 0,005; мясо - 0,004; субпродукты - 0,01; жир - 0,024; молоко - 0,001 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | азимсульфурон | 0,1 | -/0,07 | 0,05/- (общ.) | -/1,0 | -/0,02 | рис - 0,02 |
| 67 | азинфос-метил | 0,03 | нн | нн | нн | нн | пекан, грецкий орех - 0,3; картофель, соя (бобы сухие), миндаль - 0,05; миндаль в шелухе, голубика - 5,0; плодовые семечковые и косточковые (кроме сливы), хлопчатник (семена), огурцы, арбуз, сахарный тростник - 2,0; клюква - 0,1; брокколи, фрукты (кроме перечисленных), перец сладкий, томаты - 1,0; перец чили (сухой) - 10,0; овощи (кроме перечисленных) - 0,5 |
| 68 | азипротрин | 0,003 | 0,1/- (тр.) | 0,002/- (общ.) | -/1,0 | -/0,003 | овощи (кроме картофеля) - 0,2 |
| 69 | азоксистробин | 0,03 | -/0,4 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | артишок, капуста, сельдерей, ягоды и другие мелкие фрукты (кроме винограда, клубники, клюквы), рис - 5,0; клубника, овощи со съедобными луковицами (в том числе лук) - 10,0; спаржа, орехи древесные (кроме фисташек) - 0,01; миндаль в шелухе - 7,0; бананы, плодовые косточковые, виноград - 2,0; зерно хлебных злаков, соя (бобы), подсолнечник (семена), клюква, свекла сахарная - 0,5; цитрусовые - 15,0; хлопчатник (семена), манго - 0,7; плодоносящие овощи (кроме тыквы), бобовые, салат (кочанный, листовой), томаты, огурцы - 3,0; тыква, овощи со съедобными корнями и клубнями, фисташки - 1,0; хмель (сухой), перец чили (сухой) - 30,0; кукуруза (зерно) - 0,02; кукуруза (масло) - 0,1; папайя, цикорий - 0,3; картофель, лен (семена, масло) - 0,05; арахис, рапс (масло) - 0,2; рапс (зерно) - 0,4; молоко, яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; жир молочный - 0,03; субпродукты млекопитающих - 0,07 |
| 70 | азоциклотин | 0,003 | нн | нн | нн | нн | смородина (красная, белая, черная) - 0,1; виноград - 0,3; плодовые семечковые, апельсины (в том числе гибриды) - 0,2 |
| 71 | акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид | 0,005 | 0,02/- | -/0,01 | -/0,2 | нн | зерно хлебных злаков - 0,08 |
| 72 | акринатрин | 0,005 | нн | 0,01/- | -/0,1 | нн | плодовые семечковые - 0,03 |
| 73 | акролеин | 0,0001 | нт | 0,03/- | 0,2/- | 0,03/- | нт |
| 74 | алахлор | 0,00 025 | нн | 0,002/- (с.-т.) | -/0,5 | -/0,0001 | соя (бобы, масло), кукуруза (зерно) - 0,02 |
| 75 | алдрин и диелдрин | 0,0001 | нн | 0,002/- (орг.) | 0,01/- | -/0,0005 | овощи со съедобными луковицами, цитрусовые, овощи листовые, плодовые семечковые - 0,05; зерно хлебных злаков, сахар - 0,02; тыквенные, овощи со съедобными корнями и клубнями - 0,1; картофель, свекла - 0,01; капуста - 0,004; вино, продукты переработки овощей - 0,005; зернобобовые - 1,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы - 0,2; молоко - 0,006; жир животный, сливки, творог - 0,04; яйца - 0,1 |
| 76 | алдикарб | 0,003 | нн | нн | нн | нн | арахис, соя (бобы), зерно хлебных злаков - 0,02; фасоль, капуста брюссельская, кофе (бобы), хлопчатник (семена), лук, сорго, сахарный тростник, батат - 0,1; цитрусовые, виноград - 0,2; кукуруза, свекла сахарная, подсолнечник (семена) - 0,05; растительное масло пищевое (хлопковое, арахисовое) - 0,01; пекан - 1,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,01 |
| 77 | алкилэфирсульфат натриевой соли | нн | нн | нн | -/4,0 | нн | нн |
| 78 | аллоксидим натрий | 0,3 | нн | нн | нн | нн | свекла (сахарная, столовая) - 0,05 |
| 79 | алюминия фосэтил | 3,0 | -/0,5 | 0,3/- (общ.) | 2,0/- | -/1,0 | виноград - 0,8; лук - 0,01; хмель (сухой) - 1,0; томаты - 100,0; огурцы - 75,0 |
| 80 | аметоктрадин | 10,0 | -/1,0 | 0,05/- | -/1,5 | -/0,01 | виноград - 5,0; картофель - 0,1; лук-репка, огурцы - 0,5; томаты - 2,0 |
| 81 | амидосульфурон | 0,3 | -/0,25 | 0,003/- (общ., орг.) | -/1,0 | -/0,001 | зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,5; лен-долгунец (семена, масло) - 0,02 |
| 82 | аминокислоты свободные | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 83 | аминопиралид | 0,9 | 0,2/- | 0,1/- (общ.) | -/1,3 | -/0,02 | зерно хлебных злаков, рапс (семена, масло), кукуруза - 0,1; отруби пшеничные необработанные - 0,3; субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01; почки КРС, коз, овец, свиней - 1,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1; молоко - 0,02 |
| 84 | аминофумаровой кислоты диметиловый эфир | 0,00 001 | нт | 0,000 003/- (с.-т.) | -/0,5 | нт | нт |
| 85 | амитраз | 0,01 | 0,2/- (тр.) | 0,05/- (орг.) | 0,5/- | 0,1/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) | плодовые семечковые и косточковые, огурцы, томаты, апельсины, хлопчатник (семена) - 0,5; хлопчатник (масло неочищенное) - 0,05; мед, хмель - 0,2; мясо КРС, свиней - 0,05; субпродукты КРС, свиней, овец - 0,2; молоко - 0,01; мясо овец - 0,1 |
| 86 | амитрол | 0,002 | нн | нн | нн | нн | виноград, плодовые семечковые и косточковые - 0,05 |
| 87 | арахидоновая кислота | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 88 | атразин | 0,0004 | 0,01/- (фито-транслокационный (далее - фит.)) 0,5/- (тр.) | 0,002/- (с.-т.) | 2,0/- | -/0,0004 | кукуруза (зерно) - 0,03; мясо, яйца - 0,02; молоко - 0,05 |
| 89 | ацетоксим | нн | нн | 8,0/- (с.-т.) | -/5,0 | -/0,002 | нн |
| 90 | ацетамиприд | 0,07 | -/0,6 | 0,02/- (общ.) | -/0,2 | -/0,004 | зерно хлебных злаков, картофель - 0,5; огурцы, томаты - 0,3; рапс (зерно, масло), лен (семена, масло), кукуруза (зерно), горох (зерно) - 0,2 |
| 91 | ацетаты полипренолов (из хвои пихты сибирской) | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 92 | ацетиленовый спирт | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 93 | ацетохлор | 0,002 | 0,5/- | 0,003/- (общ.) | -/0,5 | -/0,0005 | соя (бобы), подсолнечник (семена), рапс (зерно, масло), люпин - 0,01; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (масло) - 0,02; кукуруза (зерно) - 0,03 |
| 94 | ацефат | 0,03 | нн | нн | нн | нн | артишок, соя (бобы сухие) - 0,3; бобы, фасоль - 5,0; капуста кочанная - 2,0; клюква - 0,5; перец чили (сухой) - 50,0; томаты - 1,0; жир птицы - 0,1; мясо и субпродукты птицы, яйца - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; молоко - 0,02 |
| 95 | ацифлуорфен | 0,01 | -/0,2 | 0,002/- | -/0,2 | -/0,01 | соя (бобы, масло) - 0,1 |
| 96 | бактерий анаэробных активная культура | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 97 | беналаксил | 0,07 | нн | нн | нн | нн | виноград, дыня - 0,3; салат кочанный - 1,0; лук, картофель - 0,02; томаты - 0,2; арбуз - 0,1 |
| 98 | бендиокарб | 0,004 | нн | нн | 0,05/- | нт | свекла сахарная, кукуруза (зерно) - 0,05 |
| 99 | бензовиндифлупир | 0,05 | -/0,4 | -/0,003 | -/0,1 | -/0,003 | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 100 | бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль | 0,003 | -/0,5 | 0,01/- | -/0,3 | -/0,04 | нн |
| 101 | бензоилпропэтил | 0,015 | нн | 1,0/- (с.-т.) | -/0,5 | -/0,002 | нн |
| 102 | бензойная кислота | 4,0 | - | - | - | - | пищевые продукты - нт |
| 103 | беномил | 0,02 | -/0,1 | 0,1/- (с.-т.) | 0,1/- | 0,01/- | зерно хлебных злаков, рис - 0,5; виноград (ягоды, сок), соя (масло) - 0,015; соя (бобы) - 0,02; плодовые семечковые и косточковые, овощи (кроме картофеля) - 0,075; картофель, свекла сахарная, подсолнечник (семена) - 0,1 |
| 104 | бенсулид | нн | нн | 1,0/- | -/1,0 | нт | нн |
| 105 | бенсултап | 0,03 | -/0,06 | 0,01/- (общ.) | -/0,5 | -/0,01 | картофель, хмель, томаты, баклажаны - 0,04; зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 106 | бенсульфурон-метил | 0,2 | -/0,02 | 0,04/- | -/1,0 | -/0,05 | рис - 0,02 |
| 107 | бентазон | 0,1 | -/0,15 | 0,01/- (с.-т.) | 5,0/- | -/0,01 | соя (бобы, масло), зерно хлебных злаков, рис, лен-долгунец (семена, масло), сорго, картофель, лук-репка, лен (семена) - 0,1; кукуруза (зерно), зернобобовые (кроме сои) - 0,2; арахис - 0,05; хмель (сухой), лекарственные травы - 1,0; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05 |
| 108 | бета-цифлутрин | 0,01 | -/0,4 | 0,001/- (общ.) | -/0,1 | -/0,001 | плодовые семечковые, картофель, горох - 0,2; капуста, зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло) - 0,1; свекла сахарная - 0,5 |
| 109 | биксафен | 0,02 | -/0,9 | 0,005/- (общ.) | -/1,0 | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,5; картофель - 0,3; капуста - 0,1; рапс (зерно и масло) - 0,01 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | бинапакрил | 0,0025 | нн | 0,0005/- (общ.) | нн | нн | нн |
| 111 | биоресметрин | 0,03 | 0,05/- (тр.) | 0,05/- (с.-т.) | -/2,0 | 0,09/- (м.-р.) 0,04/- (с.-с.) | пшеница (зерно), мука - 1,0; отруби необработанные - 5,0; пшеница пророщенная - 3,0; томаты, огурцы - 0,4; перец - 0,01; смородина - 0,02; рыба - 0,0015 |
| 112 | биспирибака кислота | 0,01 | -/0,4 | -/0,1 (общ.) | -/1,0 | -/0,005 | рис - 0,2 |
| 113 | биспирибак натрия | 0,011 | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | рис - 0,1 |
| 114 | битертанол | 0,01 | нн | нн | нн | нн | плодовые косточковые (кроме сливы) - 1,0; плодовые семечковые, слива (кроме чернослива) - 2,0; томаты - 3,0; бананы, огурцы - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, субпродукты млекопитающих - 0,05; яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01 |
| 115 | бифеназат | 0,01 | нн | нн | нн | нн | хлопчатник (семена) - 0,3; изюм, перец сладкий, плодовые косточковые, клубника - 2,0; овощи со съедобными плодами, тыквенные, томаты - 0,5; виноград, плодовые семечковые - 0,7; хмель (сухой) - 20,0; перец чили - 3,0; орехи - 0,2; миндаль в шелухе - 10,0; мята - 40,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), жир молочный - 0,05; мясо и субпродукты птицы, молоко - 0,01; яйца, субпродукты млекопитающих - 0,001 |
| 116 | бифентрин | 0,015 | -/0,1 | 0,005/- (общ.) | -/0,015 | -/0,0015 | хлопчатник (масло) - 0,015; плодовые семечковые (кроме груш) - 0,04; зерно хлебных злаков, груши, мука пшеничная непросеянная - 0,5; лимоны, апельсины, грейпфруты, картофель, кукуруза (зерно), свекла сахарная, горох - 0,05; хмель (сухой) - 10,0; клубника, капуста - 1,0; морковь, рапс (зерно, масло) - 0,1; виноград, мука пшеничная - 0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02; лен (семена) - 0,06; лен (масло) - 0,07; отруби пшеничные необработанные - 2,0; жир, мясо КРС, жир, мясо и субпродукты кур - 0,5; почки, печень, молоко КРС - 0,05; яйца кур - 0,01 |
| 117 | боскалид | 0,04 | -/0,4 | 0,04/- (общ.) | -/1,0 | -/0,002 | плодовые семечковые, овощи со съедобными корнями и клубнями - 2,0; бананы - 0,6; зерно хлебных злаков, подсолнечник (масло) - 0,5; ягоды и другие мелкие фрукты (кроме клубники, винограда), чернослив, перец чили (сухой), изюм - 10,0; капуста, овощи со съедобными луковицами, киви, виноград - 5,0; кофе (бобы), орехи древесные (кроме фисташек, миндаля) - 0,05; фисташки, семена масличных культур, подсолнечник (семена), рапс (зерно) - 1,0; миндаль в шелухе - 15,0; овощи листовые - 30,0; овощи плодоносящие, тыква, фасоль, горох, плодовые косточковые (кроме чернослива), клубника - 3,0; рапс (масло) - 0,2; лук-репка - 0,02; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,7; субпродукты млекопитающих - 0,2; яйца, мясо, жир и субпродукты птицы - 0,02; молоко - 0,1; жир молочный - 2,0 |
| 118 | бродифакум | нт | нт | 0,0005/- (общ.) | 0,01/- (а) | -/0,00 016 | нт |
| 119 | бромадиолон | нт | нт | 0,0005/- (общ.) | 0,01/- (а) | -/0,0002 | нт |
| 120 | бромистый 4-трифенил-фосфоний метилбензальдегида + 4-метилентрифенил-фосфоний-бромид-4-нитродифенилазометина | 0,002 | 0,25 | -/0,01 | -/0,3 | -/0,001 | нн |
| 121 | бромоксинил | 0,001 | -/0,1 | 0,001/- (общ.) | -/0,3 | -/0,001 | зерно хлебных злаков, просо, кукуруза (зерно) - 0,05 |
| 122 | бромофос | 0,04 | -/0,2 | 0,01/- (орг.) | 0,5/- (аллерген (далее - А)) | нт | капуста, фасоль, огурцы, салат, горох, виноград - 0,05; плодовые семечковые - 0,1; плодовые косточковые - 0,07; хмель (сухой) - 0,5; ягоды - 0,04 |
| 123 | бромпропилат | 0,03 | -/0,05 | 0,05/- (общ.) | -/0,1 | -/0,001 | виноград, цитрусовые, плодовые семечковые, плодовые косточковые (кроме чернослива), клубника - 2,0; бобовые (стручки, незрелые семена) - 3,0; огурцы, дыня, тыква - 0,5; ягоды - 0,05; мед, хлопчатник (масло) - 0,02 |
| 124 | бромуконазол | 0,01 | -/0,1 | 0,002/- (общ.) | -/0,1 | -/0,005 | зерно хлебных злаков, плодовые семечковые, виноград - 0,04; ягоды - 0,08 |
| 125 | бронопол | 0,002 | -/0,5 | 0,03/- (орг.) | 1,0/- | 0,03/- | нн |
| 126 | бупиримат | 0,03 | нн | нн | нн | нн | огурцы, дыня, смородина, плодовые семечковые - 0,1 |
| 127 | бупрофезин | 0,009 | -/0,24 | 0,0003/- (общ.) | -/0,9 | -/0,0004 | миндаль - 0,05; миндаль в шелухе, мякоть цитрусовых (сухая), изюм, перец, плодовые косточковые (кроме персиков, нектаринов) - 2,0; персики, нектарины - 9,0; плодовые семечковые - 6,0; цитрусовые, виноград, томаты - 1,0; клубника - 3,0; тыква, огурцы - 0,7; манго - 0,1; оливки - 5,0; перец чили (в том числе сухой) - 10,0; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; молоко - 0,01 |
| 128 | бутилат | 0,02 | -/0,6 | 0,1/- (орг.) | нн | нн | кукуруза (зерно) - 0,5 |
| 129 | бутоксикарбоксим | 0,006 | нн | 0,03/- (с.-т.) | -/1,0 | -/0,005 | цитрусовые - 0,01 |
| 130 | вамидотион | 0,0003 | нн | 0,01/- (с.-т.) | нн | 0,02/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) | овощи (кроме картофеля) - 0,2 |
| 131 | вернолат | 0,015 | нн | нн | 5,0/- | нт | соя (бобы), кукуруза (зерно) - 0,5; соя (масло) - 0,1; табак - 1,0 |
| 132 | винклозолин | 0,01 | нн | нн | -/1,0 | нт | капуста (кочанная, цветная), огурцы, дыня, лук-репка, перец чили, плодовые семечковые, картофель, рапс (зерно) - 1,0; салат кочанный, виноград, плодовые косточковые, смородина (красная, черная, белая), черника, ежевика, крыжовник, малина (красная, черная), цикорий (корень) - 5,0; клубника - 10,0; зернобобовые - 2,0; хмель (сухой) - 40,0; киви - 10,0; перец сладкий, томаты - 3,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,5; мясо и молоко КРС, яйца - 0,05 |
| 133 | вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 134 | вирус гранулеза яблонной плодожорки | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 135 | вирус ядерного полиэдроза капустной совки | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 136 | вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 137 | вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 138 | вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 139 | водорода фосфид | нт | нн | нн | нн | нн | какао (бобы), фрукты и овощи (сухие), арахис, специи, орехи древесные - 0,01; зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 140 | галаксифоп | 0,0007 | нн | нн | нн | нн | бананы, кофе (бобы), плодовые косточковые - 0,02; цитрусовые, виноград, плодовые семечковые - 0,05; лук-репка - 0,2 |
| 141 | галаксифоп-Р-метил | 0,00 065 | -/0,15 | 0,001/- (общ.) | 1,0/- | -/0,0001 | свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное, лен-долгунец (семена, масло), рапс (масло) - 0,05; картофель - 0,01 |
| 142 | галаксифопэтоксиэтил | 0,0002 | -/0,15 | 0,001/- | 1,0/- | -/0,0001 | свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное, хлопчатник (семена) - 0,05; рапс (зерно) - 0,2; картофель - 0,01 |
| 143 | гамма-цигалотрин | 0,002 | -/0,04 | 0,001/- (общ.) | -/0,1 | -/0,0005 | зерно хлебных злаков - 0,05; рапс (зерно, масло), плодовые семечковые - 0,1; картофель, морковь, свекла сахарная - 0,02; лук - 0,2; лук-репка - 0,01 |
| 144 | гексафлумурон | 0,003 | -/0,08 (м.-в.) | 0,01/- (общ.) | -/0,5 | -/0,005 | картофель - 0,05 |
| 145 | гексахлорбензол | 0,0006 | -/0,03 | -/0,001 (с.-т.) | нн | -/0,013 | зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 146 | гексахлорбутадиен | 0,001 | 0,5/- (тр.) | 0,002/- (с.-т.) | 0,005/- | -/0,0002 | виноград и продукты его переработки - 0,0001 |
| 147 | гексахлорциклогексан (, , -изомеры) | 0,01 0,005 (для детей) | 0,1/- (тр.) | 0,002/- (с.-т.) | 0,1/- | 0,001/- | зерно хлебных злаков - 0,01; зернобобовые, овощи, бахчевые, грибы, подсолнечник (семена), арахис, орехи, какао (бобы), какао-продукты, крахмал и патока из кукурузы - 0,5; картофель, крахмал и патока из картофеля, свекла сахарная, желатин, продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур - 0,1; лен (семена), рапс (зерно), горчица - 0,4; мучные кондитерские изделия, соя, кукуруза (зерно), масло растительное недезодорированное - 0,2; масло растительное дезодорированное высшей степени очистки, фрукты, ягоды, виноград - 0,05; мука, крупы, консервы плодово-ягодные и овощные, соки - по сырью; мед - 0,005; мясо и птица (свежие, охлажденные, замороженные), печень, почки, яйца, жир рыбий - 0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир); молоко и кисломолочные изделия - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), концентраты молочных, сывороточных белков, молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир) - 1,25; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,03; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), рыба (соленая, копченая, вяленая), икра, сельдь жирная, мясо морских животных, жир животных - 0,2; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее, консервы из печени рыб - 1,0. Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0 - 3-месячного возраста) - 0,02; продукты для детей 4 - 12-месячного возраста: молоко, мясо - 0,02; творог 18%-й - 0,1; крупы, овощи, картофель, фрукты, масло растительное - 0,01; масло сливочное - 0,2 |
| 148 | гексиловый эфир 5-амино-левулиновой кислоты | 0,1 | -/0,3 | -/0,1 | -/0,8 | -/0,01 | зерно хлебных злаков - 0,1; рапс (зерно, масло), лен-долгунец (масло) - 0,6 |
| 149 | гекситиазокс | 0,03 | -/0,1 | 0,0005/- (общ.) | -/1,0 | -/0,05 | клубника, цитрусовые, хлопчатник (семена), баклажаны, томаты - 0,5; хлопчатник (масло) - 0,1; плодовые семечковые - 0,4; финики, хмель (сухой) - 2,0; виноград, изюм, чернослив - 1,0; овощи со съедобными плодами, тыквенные (кроме арбуза), орехи древесные - 0,05; виноградный жмых (сухой) - 15,0; плодовые косточковые - 0,3; субпродукты млекопитающих, яйца, жир млекопитающих (в том числе молочный), молоко, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы - 0,05 |
| 150 | гептахлор | 0,0001 | 0,05/- | 0,001/- | 0,01/- | нн | зерно хлебных злаков, хлопчатник (семена), соя (бобы, масло рафинированное) - 0,02; соя (масло нерафинированное) - 0,5; цитрусовые, ананас - 0,01; яйца - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы - 0,2; молоко - 0,006 |
| 151 | гиббереллиновых кислот натриевые соли | нт | нт | нт | -/0,2 | нт | нт |
| 152 | гиббереллин-АЗ | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 153 | гимексазол | 0,01 | 0,03 | 0,002/- (с.-т.) | -/1,0 | -/0,01 | свекла (сахарная, столовая) - 0,01 |
| 154 | глифосат | 1,0 | 0,5/- | 0,02/- | 1,0/- | 0, 1/- (м.-р.) 0,06/- (с.-с.) (а) | плодовые семечковые и косточковые, арбуз, цитрусовые, овощи, картофель, грибы - 0,3; виноград, ягоды (в том числе дикорастущие), лекарственные травы - 0,1; рис - 0,15; бананы - 0,05; кукуруза (зерно) - 1,0; зерно хлебных злаков, отруби пшеничные необработанные, соя (бобы сухие) - 20,0; подсолнечник (семена) - 7,0; рапс (зерно), патока сахарного тростника - 10,0; рапс (масло), подсолнечник (масло), соя (масло) - нт; горох (сухой) - 5,0; хлопчатник (семена) - 40,0; бобы (сухие), тростник сахарный - 2,0; лен (семена) - 0,03; субпродукты млекопитающих - 5,0; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы, молоко - 0,05; субпродукты свиней и птицы - 0,5 |
| 155 | глифосат тримезиум | 0,1 | -/0,8 | 0,004/- (общ.) | -/0,5 | -/0,02 | зерно хлебных злаков, плодовые семечковые, виноград - 0,3 |
| 156 | глюфосинат аммоний | 0,02 | -/0,1 | 0,01/- (общ.) | -/0,04 | -/0,002 | плодовые семечковые и косточковые, цитрусовые, виноград, бананы, морковь, ягоды и другие мелкие фрукты (кроме смородины) - 0,2; смородина (черная, красная, белая), миндаль неочищенный, картофель - 0,5; кукуруза, орехи древесные - 0,1; подсолнечник (семена), рапс (зерно) - 5,0; гречиха, просо, зерно хлебных злаков, масло растительное (кроме нерафинированного рапсового и подсолнечного) - 0,4; зернобобовые - 3,0; спаржа, тропические и субтропические фрукты (кроме бананов), корн-салат, лук-репка, свекла сахарная, рапс (масло нерафинированное), подсолнечник (масло нерафинированное) - 0,05; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы - 0,05; субпродукты млекопитающих и птицы пищевые - 0,1; молоко - 0,02 |
| 157 | гуазатин | 0,003 | -/0,1 | 0,001/- (с.-т.) | -/0,2 | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,05; цитрусовые - 5,0 |
| 158 | гуминовые кислоты | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 159 | гуминовых кислот аммониевые соли | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 160 | гуминовых кислот калиевые соли | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 161 | гуминовых кислот натриевые соли | нт | нт | нт | нт | -/0,05 | нт |
| 162 | Д(+)-(паранитрофенил)-1,3-диоксиизопропил-аммоний-2-хлор-этилфосфоновая кислота | 0,07 | -/0,5 | -/0,02 | -/0,5 | -/0,05 | томаты - 1,5 |
| 163 | ДАЕР | нн | нн | 0,1/- (орг.) | 0,5/- | нн | виноград, свекла сахарная - 0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло) - 0,5; цитрусовые - 0,05 |
| 164 | дазомет | 0,004 | -/0,9 | 0,01/- (орг.) | 2,0/- | -/0,003 | картофель, овощи - 0,5; рыба - 0,5 |
| 165 | далапон | 0,02 | 0,5/- (тр.) | 0,04/- (с.-т.) | 3,0/- | -/0,05 | плодовые семечковые и косточковые, виноград, картофель, свекла (сахарная, столовая) - 1,0; чай, хлопчатник (семена) - 0,2; хлопчатник (масло) - 0,1; ягоды (в том числе дикорастущие) - 0,6 |
| 166 | даминозид | 0,02 | нн | 0,05/- (общ.) | нн | нн | плодовые семечковые - 3,0 |
| 167 | дельтаметрин | 0,01 | 0,01/- (тр.) | 0,006/- (с.-т.) | -/0,1 | -/0,01 | подсолнечник (семена), табак, капуста (брокколи, китайская, цветная), картофель, редис - 0,1; хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), бананы, грибы, лук-репка - 0,05; ягоды (кроме клубники) - 0,5; клубника, виноград, плодовые семечковые и косточковые овощи со съедобными плодами, тыквенные, лук-порей - 0,2; зернобобовые, бобы (сухие), чечевица (сухая), оливки - 1,0; капуста белокочанная, кукуруза (зерно), огурцы, салат, рис, свекла сахарная, соя (масло), перец, какао (бобы), горох овощной - 0,01; рапс (зерно, масло), кукуруза (масло), цитрусовые, морковь, кукуруза сладкая (отварная в початках), фундук, грецкий орех - 0,02; зерно хлебных злаков, овощи листовые, мука пшеничная непросеянная - 2,0; хмель (сухой), лекарственные травы, чай зеленый и черный, отруби пшеничные необработанные - 5,0; мука пшеничная, томаты - 0,3; лен (семена, масло) - 0,03; яйца, субпродукты птицы - 0,02; печень, почки КРС, коз, свиней, овец, молоко - 0,05; жир животный, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5; мясо птицы - 0,1 |
| 168 | деметон | 0,005 | нн | 0,01/- (орг.) | 0,02/- | нн | зерно хлебных злаков, хлопчатник (масло) - 0,35 |
| 169 | десмедифам | 0,025 | 0,25/- (тр.) | 0,05/- (с.-т.) | 1,0/- | 0,02/- (м.-р.) 0,01 (с.-с.) (а) | свекла (сахарная, столовая, кормовая) - 0,1; земляника садовая, гречиха - 0,05 |
| 170 | десметрин | 0,0015 | 0,1/- (миграционно-воздушный (далее - м.-вз.)) | 0,01/- (с.-т.) | 2,0/- | -/0,002 | капуста, лук - 0,05 |
| 171 | диазинон | 0,005 | 0,1/- (тр.) | 0,004/- (с.-т.) | 0,2/- | 0,0001/- (с.-с.) | зерно хлебных злаков, картофель, лук-репка, хлопчатник (масло), свекла (сахарная, столовая), кукуруза, брюква, турнепс, ежевика (бойзенова ягода), ананас, редис - 0,1; капуста кочанная, огурцы, томаты, морковь, мак масличный, табак, перец чили (сухой), брокколи, салат (кочанный, листовой), шпинат - 0,5; грецкий орех - 0,01; миндаль, перец сладкий (в том числе гвоздичный), капуста китайская, тыква - 0,05; черника, дыня мускусная, малина, смородина (красная, черная, белая), клюква, персики, киви, кольраби, горох (свежие бобы), бобы (стручки, свежие семена) - 0,2; плодовые семечковые - 0,3; хмель (сухой), лук-батун, ананас, клубника, вишня, слива (кроме чернослива) - 1,0; чернослив - 2,0; кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,02; яйца и мясо птицы, молоко, молочные продукты, субпродукты кур - 0,02; мясо КРС, коз, свиней, овец - 2,0; почки и печень КРС, коз, свиней, овец - 0,03 |
| 172 | диафентиурон | 0,0003 | -/0,2 | 0,001/- (с.-т.) | -/0,5 | -/0,0003 | огурцы, томаты - 0,05 |
| 173 | дибромхлорпропан | нн | нн | 0,01/- (орг.) | нн | нн | нн |
| 174 | диизопропилдитио-фосфоновой кислоты калиевая соль | 0,64 | нн | нн | нн | нн | нн |
| 175 | дикамба | 0,3 | 0,25/- (тр.) | 0,02/- (с.-т.) | 1,0/- | 0,01/- | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,5; кукуруза (масло) - 0,05; просо, гречиха - 0,3 |
| 176 | дикамбы 2-этилгексиловый эфир | нн | нн | нн | -/1,0 | -/0,01 |  |
| 177 | дикват (дибромид) | 0,002 | -/0,2 | 0,02/- (орг.) | 0,05/- | 0,01/- (м.-р.) 0,004/- (с.-с.) (а) | подсолнечник (масло), рапс (масло), соя (масло) - 0,1; гречиха - 0,01; ячмень - 5,0; соя (бобы), горох, бобы (сухие), чечевица (сухая), рис шлифованный - 0,2; рис шелушеный, подсолнечник (семена) - 1,0; рис необработанный - 10,0; масло растительное неочищенное (кроме подсолнечного, соевого, рапсового), кукуруза, морковь, картофель, овощи со съедобными корнями, клубнями, луковицами и плодами, лен-долгунец (семена, масло) - 0,05; отруби пшеничные необработанные, мука пшеничная непросеянная, пшеница, овес, сорго, рапс (зерно) - 2,0; мука пшеничная - 0,5; молоко - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,05 |
| 178 | диклоран | 0,01 | нн | 0,007/- (с.-т.) | нн | нн | персики, нектарины, виноград - 7,0; морковь - 15,0; лук-репка - 0,2; плодовые семечковые - 0,06; капуста, картофель - 0,004 |
| 179 | диклофоп-метил | 0,02 | нн | 0,1/- (орг.) | -/0,5 | нн | свекла сахарная - 0,01; соя (бобы) - 0,05; соя (масло) - 0,02 |
| 180 | дикофол | 0,002 | 1,0/- (тр.) | 0,01/- (с.-т.) | нн | 0,001/- (с.-с.) | перец, тыква обыкновенная - 1,0; хлопчатник (семена), томаты, баклажаны, цитрусовые, плодовые семечковые и косточковые - 0,1; виноград - 5,0; хмель (сухой) - 50,0; ягоды - 0,05; зернобобовые - 2,0; бахчевые - 0,2; перец чили (сухой) - 10,0; чернослив - 3,0; огурцы, хлопчатник (масло) - 0,5; грецкий орех, пекан - 0,01; чай зеленый и черный (ферментированный и высушенный) - 20,0; мясо КРС - 3,0; субпродукты КРС - 1,0; мясо домашней птицы, молоко - 0,1; субпродукты домашней птицы, яйца - 0,05 |
| 181 | диметахлор | 0,02 | -/0,07 | 0,01/- (орг.) | -/0,7 | -/0,02 | рапс (зерно, масло), капуста - 0,02 |
| 182 | диметенамид-Р | 0,07 | -/0,1 | 0,1/- (орг.) | -/0,7 | -/0,006 | соя (бобы, масло), кукуруза (зерно), свекла (сахарная, столовая), фасоль (бобы сухие) - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,04; картофель, чеснок, лук (репка, шалот), сорго, кукуруза сладкая (отварная в початках), картофель сладкий, арахис - 0,01; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты домашней птицы, молоко - 0,01 |
| 183 | диметипин | 0,02 | -/0,1 | 0,0002 (общ.) | 0,5/- | -/0,003 | хлопчатник (семена), подсолнечник (семена) - 1,0; подсолнечник (масло), картофель - 0,05; рапс (зерно) - 0,2; хлопчатник (масло) - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо домашней птицы, субпродукты, яйца, молоко - 0,01 |
| 184 | диметилового эфира дегадро-аспарагиновой кислоты калиевая соль | 0,011 | нт | 0,0003/- | -/1,2 | -/0,02 | нн |
| 185 | диметоат | 0,002 | -/0,1 | 0,003/- (с.-т.) | 0,5/- | 0,0003/- (с.-с.) | артишок, спаржа, зерно хлебных злаков, картофель, свекла (сахарная, столовая), рапс (зерно, масло), горчица, лен-долгунец (семена, масло) - 0,05; капуста - 0,2; плодовые косточковые - 2,0; цитрусовые - 5,0; манго, зернобобовые - 1,0; салат - 0,3; перец чили - 3,0; сельдерей, оливки, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 0,5; маслины, грибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, хмель (сухой), плодовые семечковые, ягоды, просо, виноград, подсолнечник (семена, масло), лекарственные травы - 0,02; субпродукты КРС, жир КРС (кроме молочного) - 1,0; мясо КРС, коз, коней, свиней, овец, молоко КРС, коз, овец, жир и мясо домашней птицы, субпродукты кур, овец, яйца - 0,05 |
| 186 | диметоморф | 0,1 | 0,04/- | 0,1/- (общ.) | 0,1/- | -/0,1 | капуста кочанная - 2,0; кольраби - 0,02; салат кочанный, валериана овощная - 10,0; виноград - 3,0; ягоды, лук (кроме лука-репки) - 0,05; лук-репка - 0,15; изюм, перец чили (сухой) - 5,0; брокколи, овощи плодоносящие (кроме тыквы) - 1,0; тыква - 0,5; томаты - 0,1; хмель (сухой) - 80,0; ананас - 0,01, картофель - 0,5; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01 |
| 187 | димоксистробин | 0,005 | -/0,1 | 0,02/- (общ.) | 0,5/- | -/0,001 | подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05 |
| 188 | диниконазол | 0,003 | -/0,1 | 0,004/- | -/0,01 | 0,005/- | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 189 | динитроортокрезол | 0,003 | нн | 0,006/- | 0,05/- | -/0,0008 | огурцы, картофель, виноград - 0,06; шиповник - 0,1 |
| 190 | динобутон | 0,001 | 1,0/- (м.-в.) | 0,02/- (орг.) | -/0,2 | 0,02/- (м.-р.) 0,002/- (с.-с.) | томаты, огурцы, плодовые семечковые, виноград, свекла сахарная, цитрусовые, хлопчатник (масло), перец, ягоды - 0,05; хмель (сухой) - 0,5 |
| 191 | динокап | 0,008 | -/0,02 | -/0,1 | 0,2/- | -/0,01 | огурцы, овощи со съедобными плодами, тыквенные, плодовые семечковые, виноград - 1,0; перец, ягоды (кроме клубники) - 0,2; клубника - 0,5; персики - 0,1; перец чили (сухой) - 2,0; томаты - 0,3 |
| 192 | дипропетрин | 0,002 | -/0,3 | -/1,0 | 4,0/- | -/0,003 | арбуз - 0,1 |
| 193 | дисульфотон | 0,003 | нн | нн | нн | нн | свекла сахарная, кофе (бобы), зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2; кукуруза (зерно), кукуруза сладкая (отварная в початках), спаржа - 0,02; арахис, пекан, ананас, хлопчатник (семена) - 0,1; мясо домашней птицы - 0,02; молоко КРС, коз, овец - 0,01 |
| 194 | диталимфос | 0,01 | 0,15/- (с.-т.) | 0,03/- | 2,0/- | нн | зерно хлебных злаков, огурцы - 0,1; плодовые семечковые, виноград - 0,5; ягоды - 0,02 |
| 195 | дитианон | 0,01 | -/0,02 | 0,003/- (общ.) | -/0,5 | -/0,0001 | виноград, цитрусовые - 3,0; ягоды и другие мелкие фрукты, плодовые семечковые и косточковые - 5,0; зернобобовые, люпин - 0,2 |
| 196 | дитиокарбаматы | 1,0 | нн | нн | нн | нн | миндаль, пекан, арахис, спаржа, кукуруза сладкая - 0,1; миндаль в шелухе - 20,0; бананы, огурцы, манго, апельсины, томаты - 2,0; зерно хлебных злаков, морковь, перец сладкий, тыква ранняя, арбуз - 1,0; капуста кочанная, виноград, папайя, плодовые семечковые, клюква, клубника - 5,0; плодовые косточковые (кроме вишни) - 7,0; вишня, картофель, тыква (кроме ранней) - 0,2; салат, смородина (красная, черная, белая), мандарины, перец чили (сухой) - 10,0; чеснок, лук (порей, батун), салат кочанный, дыня - 0,5; капуста листовая - 15,0; хмель (сухой) - 30,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, яйца - 0,05; субпродукты млекопитающих, мясо и субпродукты птицы - 0,1 |
| 197 | диурон | 0,025 | 0,5/- (тр.) | 0,2/- (общ.) | 3,0/- | - / 0,001 | пищевые продукты - 0,02 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | дифенамид | 0,001 | -/0,25 | 0,002/- (с.-т.) | нн | нн | томаты, перец - 0,1; табак - 0,15 |
| 199 | дифениламин | 0,08 | нн | нн | нн | нн | яблоки - 10,0; яблочный сок - 0,5; груши - 5,0; мясо, почки КРС, молоко, молочный жир - 0,01; печень КРС - 0,05 |
| 200 | дифеноконазол | 0,01 | -/0,1 | 0,001/- (с.-т.) | 1,0/- (а) | 0,01/- (м.-р.) 0,003/- (с.-с.) (а) | зерно хлебных злаков, смородина, крыжовник - 0,08; рис, плодовые семечковые - 1,0; свекла (сахарная, столовая), капуста (брюссельская, цветная, кочанная), папайя, плодовые косточковые (кроме нектаринов, персиков) - 0,2; нектарины, персики, виноград, бананы, брокколи - 0,5; цитрусовые, томаты - 0,6; огурцы, морковь, лук-порей - 0,3; горох посевной - 0,1; сельдерей - 5,0; спаржа - 0,03; манго - 0,07; картофель, чеснок, соя (бобы), подсолнечник (семена) - 0,02; салат (кочанный, листовой), оливки - 2,0; рапс (зерно, масло), подсолнечник (масло), голубика, клюква - 0,05; яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01; субпродукты млекопитающих - 0,2; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; молоко - 0,005 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | дифлубензурон | 0,02/ | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | 3,0/- | -/0,006 | плодовые семечковые - 0,1; грибы (в том числе шампиньоны) - 0,3; капуста - 1,0; цитрусовые - 0,5; рис - 0,01; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1; яйца, мясо птицы - 0,05; молоко - 0,02 |
| 202 | дифлюфеникан | 0,2 | -/0,05 | 0,03/- (общ.) | -/0,6 | -/0,001 | зерно хлебных злаков - 0,05; картофель - 0,1 |
| 203 | дихлобутразол | 0,01 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 204 | дихлораль мочевина | 0,02 | нн | нн | 5,0/- | нн | нн |
| 205 | дихлорпроп, дихлорпроп-П | 0,002 | -/0,1 | 0,02/- (с.-т.) | 1,0/- | нн | зерно хлебных злаков, мука - 0,05 |
| 206 | дихлорфос | 0,004 | -/0,03 | 0,01/- (с.-т.) | 0,2/- | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,3; пшеница пророщенная, отруби пшеничные - 10,0; плодовые семечковые и косточковые, цитрусовые, виноград, капуста, ягоды, чай - 0,05; крупа - 0,01; мука пшеничная - 1,0; мука грубого помола - 2,0; продукты животноводства - 0,01 |
| 207 | дихлофлуанид | 0,3 | -/0,2 | 0,025/- (орг.) | 1,0/- | 1,0/- | огурцы, персики, плодовые семечковые - 5,0; виноград, смородина (черная, красная, белая), малина - 15,0; крыжовник - 7,0; клубника, салат-латук - 10,0; лук-репка, картофель - 0,1; томаты, перец - 2,0; перец чили (сухой) - 20,0 |
| 208 | дихлорпропен + дихлорпропан | нн | нн | 0,4/- (с.-т.) | нн | нн | нн |
| 209 | дициандиамид (метаболит и полупродукт синтеза гранстара) | нн | нн | нн | -/5,0 | -/0,006 | нн |
| 210 | додин | 0,1 | нн | нн | нн | нн | плодовые семечковые и косточковые - 5,0 |
| 211 | дорамектин | 0,001 | нн | нн | нн | нн | мясо КРС, овец, свиней - 0,01; почки КРС, овец, свиней - 0,03; жир КРС - 0,15; печень КРС, жир овец, свиней - 0,1; печень овец, свиней - 0,05 |
| 212 | зоксамид | 0,5 | нн | нн | нн | нн | изюм - 15,0; овощи со съедобными плодами, тыквенные, томаты - 2,0; виноград - 5,0; картофель - 0,02 |
| 213 | ивермектин | 0,001 | нн | -/0,002 (с.-т.) | -/0,08 | -/0,001 | жир КРС - 0,04; печень КРС - 0,1; мясо КРС, овец, свиней - нт; жир овец, свиней - 0,02; печень овец, свиней - 0,015; мясо и субпродукты птицы - 0,001 |
| 214 | изобутена дихлориды (смесь) | нн | нн | 0,4/- (с.-т.) | нн | 0,009/- | нн |
| 215 | изоксадифен-этил | 0,03 | -/0,4 | 0,06/- (общ.) | -/0,7 | -/0,02 | кукуруза (зерно, масло) - 0,2 |
| 216 | изоксафлютол | 0,002 | -/0,1 | 0,02/- (общ.) | -/1,0 | -/0,001 | кукуруза (зерно) - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1 |
| 217 | изопиразам | 0,035 | -/0,3 | -/0,02 | -/0,7 | -/0,01 | рапс (зерно, масло) - 0,4; зерно хлебных злаков - 0,06; яблоки - 0,05 |
| 218 | изопропалин | 0,001 | нн | нн | -/1,0 | -/1,0 | табак - 1,0 |
| 219 | изопропилфенацин | нт | нт | 0,0003/- (общ.) контроль по изоиндану | 0,01/- контроль по изоиндану | -/0,0002 контроль по изоиндану | нт |
| 220 | изопротиолан | 0,002 | нн | 0,02/- (с.-т.) | нн | нн | рис - 0,3 |
| 221 | изопротурон | 0,006 | -/0,05 | -/0,09 | -/0,8 | -/0,004 | зерно хлебных злаков, зернобобовые, люпин - 0,01 |
| 222 | изофенфос | 0,001 | нн | 0,01/- (общ.) | -/0,07 | -/0,004 | нн |
| 223 | имазаквин | 0,25 | -/0,3 | -/0,1 (общ.) | -/1,0 | -/0,05 | соя (бобы, масло) - 0,1 |
| 224 | имазалил | 0,03 | -/0,2 | 0,02/- (общ.) | -/0,2 | -/0,008 | цитрусовые, плодовые семечковые - 5,0; огурцы (в том числе корнишоны) - 0,5; бананы, дыня, хурма японская, ягоды - 2,0; зерно хлебных злаков - 0,1; соя (бобы), подсолнечник (семена), рапс (зерно) - 0,02; соя (масло), подсолнечник (масло), рапс (масло) - 0,04; кукуруза (зерно), горох - 0,3; просо - 0,4 |
| 225 | имазаметабенз | 0,025 | -/0,3 | -/0,4 | -/0,1 | -/0,02 | зерно хлебных злаков - 0,2 |
| 226 | имазамокс | 0,25 | -/1,5 | 0,004/- (орг., общ.) | -/1,0 | -/0,02 | соя (бобы, масло), зернобобовые (горох, бобы и другие) - 0,05; рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | имазапир | 0,25 | -/0,5 | 0,1/- | 2,0/- (а) | 0,05/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) (а) | ягоды дикорастущие - 2,0; грибы дикорастущие - 4,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,1 |
| 228 | имазетапир | 0,2 | -/0,1 | 0,09/- (общ.) | 2,0/- (а) | 0,05/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) (а) | соя (бобы, масло), горох, люпин (зерно) - 0,5 |
| 229 | имидаклоприд | 0,06 | -/0,1 | 0,03/- (орг., общ.) | 0,5/- (а) | 0,03/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) (а) | миндаль в шелухе, яблочный жмых (сухой), горох (сухой, шелушеный, сладкий, молодые стручки, незрелые семена) - 5,0; баклажаны, капуста, томаты, морковь, свекла (сахарная, столовая), картофель, плодовые семечковые (кроме груш), абрикосы, вишня, нектарины, персики, овощи со съедобными корнями и клубнями - 0,5; слива (в том числе чернослив), дыня, арбуз, манго, лук (порей, перо, репка), подсолнечник (масло) - 0,2; пекан, бананы - 0,05; фасоль, салат кочанный - 2,0; ягоды и другие мелкие фрукты - 3,0; зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло), кукуруза (зерно, масло), лен-долгунец (семена, масло) - 0,1; груши, виноград, огурцы, перец, кабачок летний, цитрусовые, кофе (бобы), арахис, гранат - 1,0; мякоть цитрусовых (сухая), перец чили (сухой), хмель (сухой) - 10,0; подсолнечник (семена) - 0,4; кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,02; отруби пшеничные непереработанные - 0,3; мука пшеничная - 0,03; субпродукты млекопитающих - 0,3; яйца, мясо домашней птицы - 0,02; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,1; субпродукты домашней птицы - 0,05 |
| 230 | индоксакарб | 0,01 | -/0,9 | 0,015/- (общ.) | -/0,3 | -/0,005 | баклажаны, тыква, соя (бобы сухие), томаты, плодовые семечковые (кроме груш) - 0,5; груши, капуста (брокколи, цветная) - 0,2; капуста кочанная, чернослив - 3,0; клюква - 1,0; изюм - 5,0; лук, виноград - 2,0; салат кочанный - 7,0; салат листовой, мята лимонная - 15,0; арахис, картофель - 0,02; перец - 0,3; рапс (зерно, масло) - 0,05; субпродукты млекопитающих пищевые - 0,05; яйца - 0,02; мясо и субпродукты птицы - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных), жир молочный - 2,0; молоко - 0,1 |
| 231 | иодфенфос | 0,004 | 0,5/- (тр.) | 0,01/- (с.-т.) | 0,5/- (а) | нн | капуста, крыжовник, виноград - 0,5; ягоды - 0,01 |
| 232 | иоксинил | 0,001 | 1/0,2 | 0,01/- (с.-т.) | -/0,1 | -/0,001 | чеснок, лук - 0,1 |
| 233 | ипконазол | 0,015 | -/0,07 | 0,002/- (общ., орг.) | -/0,4 | -/0,01 | зерно хлебных злаков - 0,02 |
| 234 | ипробенфос | нн | 0,03/- (м.-в.) | 0,003/- (орг.) | 0,3/- (а) | -/0,01 | нн |
| 235 | ипродион | 0,06 | -/0,15 | 0,01/- (с.-т.) | -/1,0 | нт | миндаль, лук-репка - 0,2; огурцы, ячмень, зернобобовые - 2,0; черника, клубника, малина (красная, черная) - 15,0; томаты, капуста, плодовые семечковые, киви - 5,0; рис шелушеный, плодовые косточковые, виноград, салат (кочанный, листовой) - 10,0; свекла сахарная - 0,1; цикорий листовой - 1,0; рапс (зерно), морковь, подсолнечник (семена) - 0,5; подсолнечник (масло) - 0,02; картофель - 0,05 |
| 236 | исазофос | 0,001 | 0,03/- (м.-в., тр.) | 0,001/- (орг.) | 0,1/- | -/0,08 | томаты, огурцы, ягоды - 0,2 |
| 237 | йодсульфурон-метил натрия | 0,03 | нт | 0,001/- (орг., общ.) | -/1,0 | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,2; лен-долгунец (семена, масло) - 0,01 |
| 238 | кадусафос | 0,0005 | нн | нн | нн | нн | бананы - 0,01; картофель - 0,02 |
| 239 | калия винилокси-этилдитиокарбамат | 0,0005 | нн | 0,002/- (с.-т.) | нн | нн | огурцы - 0,1 |
| 240 | каптан | 0,1 | -/1,0 | 0,2/- (орг.) | 0,3/- | -/0,003 | миндаль - 0,3; ягоды (смородина черная и другие) - 20,0; плодовые семечковые, огурцы - 3,0; плодовые косточковые, виноград - 25,0; изюм - 50,0; дыня - 10,0; томаты - 5,0; яблочный сок - 0,01; виноградный сок, картофель - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | карбарил | 0,01 | 0,05/- (м.-вз.) | 0,02/- (с.-т.) | 1,0/- | 0,002/- | спаржа - 15,0; цитрусовые, плодовые семечковые, картофель, подсолнечник (масло нерафинированное) - 0,05; свекла, кукуруза (масло нерафинированное), кукуруза сладкая (в початках) - 0,1; морковь, перец чили - 0,5; клюква, перец сладкий (в том числе стручковый), томаты - 5,0; баклажаны, орехи древесные, репа, рис шлифованный, пшеница пророщенная - 1,0; пшеница (зерно), отруби пшеничные необработанные, перец чили (сухой) - 2,0; соя (бобы) - 0,3; соя (масло нерафинированное), мука пшеничная, подсолнечник (семена) - 0,2; миндаль в шелухе, рис в шелухе - 50,0; рис необработанный - 170,0; оливки (масло рафинированное) - 25,0; оливки - 30,0; сорго, томатная паста - 10,0; томатный сок - 3,0; хлопчатник (масло) - 0,0125; кукуруза (зерно), батат - 0,02; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05; молочные продукты - 0,02; почки млекопитающих - 3,0; печень млекопитающих - 1,0 |
| 242 | карбендазим | 0,03 | -/0,1 | 0,1/- | 0,1/- | -/0,001 | зерно хлебных злаков, зернобобовые, капуста брюссельская, слива (в том числе чернослив), тыква обыкновенная, томаты - 0,5; спаржа, бананы, морковь, плодовые семечковые - 0,2; апельсины (в том числе гибриды), лен (семена, масло), рапс (масло), ягоды и другие мелкие фрукты (кроме винограда) - 1,0; виноград - 3,0; перец чили, рис шелушеный, плодовые косточковые (кроме вишни) - 2,0; вишня - 10,0; огурцы (в том числе корнишоны), рапс (зерно) - 0,05; свекла сахарная, кофе (бобы), арахис, орехи древесные - 0,1; салат кочанный, манго, ананас - 5,0; перец чили (сухой) - 20,0; мясо КРС и птицы, жир куриный, субпродукты млекопитающих, яйца, молоко - 0,05 |
| 243 | карбоксин | 0,01 | -/0,05 | 0,02/- (с.-т.) | 1,0/- | -/0,015 | кукуруза (зерно), просо, зерно хлебных злаков, картофель - 0,2; лен-долгунец (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05 |
| 244 | карбосульфан | 0,01 | 0,01/- контроль по карбофурану | 0,02/- (с.-т.) контроль по карбофурану | -/0,2 | -/0,01 | картофель - 0,25; свекла сахарная - 0,3; кукуруза, хлопчатник (семена) - 0,05; цитрусовые (в том числе сухая мякоть) - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, мясо, яйца и субпродукты птицы - 0,05 (контроль по карбосульфану и его метаболитам) |
| 245 | карбофуран | 0,002 | 0,01/- (м.-в.) | 0,02/- (с.-т.) | 0,05/- | -/0,001 | свекла сахарная - 0,2; горчица (семена, масло), кукуруза - 0,05; хмель (сухой) - 5,0; цитрусовые - 0,5; мякоть цитрусовых (сухая) - 2,0; кофе (бобы) - 1,0; бананы, сахарный тростник, хлопчатник (семена), сорго, подсолнечник (семена), рапс (зерно, масло), рис шелушеный - 0,1; мясо, жир и субпродукты КРС, коз, коней, свиней, овец - 0,05 |
| 246 | карфентразон-этил | 0,03 | -/0,06 | 0,1/- (общ.) | -/1,4 | -/0,01 | зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,02 |
| 247 | квизалофоп-П-тефурил | 0,004 | -/0,1 | 0,002/- (общ.) | -/0,5 | -/0,005 | картофель, морковь, томаты, капуста, подсолнечник (семена), соя (бобы), свекла (сахарная, столовая) - 0,04; лук, подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,06; рапс (зерно, масло) - 0,02 |
| 248 | квизалофоп-П-этил | 0,01 | -/0,8 | 0,0001/- (общ.) | 0,2/- (а) | -/0,01 | арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь, картофель, томаты, огурцы, рапс (зерно, масло) - 0,05; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1; лен-долгунец (семена, масло) - 0,02; свекла (столовая, кормовая), гречиха, люпин, лекарственные травы - 0,01; зернобобовые (горох, бобы кормовые и другие) - 0,4 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | квинмерак | 0,08 | -/0,2 | 0,004/- (общ.) | -/0,8 | -/0,02 | рапс (зерно, масло), свекла (сахарная, столовая, кормовая), зерно хлебных злаков, гречиха - 0,1 |
| 250 | квинклорак | 0,35 | -/0,2 | 0,03/- (общ.) | -/0,1 | -/0,02 | рис - 0,05 |
| 251 | квиноксифен | 0,2 | нн | нн | нн | нн | ячмень, пшеница - 0,01; вишня - 0,4; клубника, черная смородина, хмель (сухой), перец - 1,0; виноград - 2,0; салат кочанный - 8,0; салат листовой - 20,0; дыня - 0,1; перец чили (сухой) - 10,0; свекла сахарная - 0,03; субпродукты млекопитающих и птицы, молоко, яйца - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных), жир молочный - 0,2; мясо птицы - 0,02 |
| 252 | квинтозен | 0,01 | нн | нн | нн | нн | ячмень, хлопчатник (семена), кукуруза, свекла сахарная - 0,01; брокколи, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 0,05; томаты, зернобобовые - 3,0; капуста кочанная, перец чили (сухой) - 0,1; арахис - 0,5; мясо и субпродукты кур, яйца - 0,03 |
| 253 | клетодим | 0,01 | -/0,1 | 0,002/- (общ.) | -/0,7 | -/0,005 | зернобобовые (сухие) - 10,0; лук-репка, арахис - 5,0; хлопчатник (масло пищевое), чеснок, картофель, рапс (зерно, масло очищенное и неочищенное), соя (масло пищевое), подсолнечник (семена) - 0,5; подсолнечник (масло неочищенное), соя (бобы), морковь, свекла (сахарная, столовая, кормовая), лен-долгунец (семена, масло) - 0,1; томаты - 1,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты пищевые, мясо и субпродукты птицы - 0,2; яйца, молоко - 0,05 |
| 254 | клефоксидим | 0,01 | -/0,1 | 0,004/- (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | рис - 0,05 |
| 255 | клодинафоп-пропаргил | 0,002 | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | -/0,6 | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 256 | клозантел | 0,03 | нн | нн | нн | нн | жир, почки КРС - 3,0; печень, мясо КРС - 1,0; жир овец - 2,0; мясо, печень овец - 1,5; почки овец - 5,0 |
| 257 | клоквинтосет-мексил | 0,04 | -/0,07 | 0,001/- (орг.) | -/0,8 | -/0,01 | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 258 | кломазон | 0,04 | -/0,04 | 0,02/- (общ.) | -/1,0 | -/0,02 | горох, соя (бобы, масло) - 0,01; рис - 0,2; кукуруза (зерно), морковь, свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1; картофель - 0,05 |
| 259 | клопиралид | 0,15 | -/0,1 | 0,04/- | 2,0/- | -/0,01 | зерно хлебных злаков, гречиха - 0,2; капуста - 0,05; кукуруза (зерно) - 2,0; дикорастущие грибы и ягоды - 0,004; кукуруза (масло), свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,5; лен масличный (семена, масло) - 1,0; лук, лекарственные травы - 0,01; горчица (семена) - 0,1; мясо, мясопродукты - 0,3; молоко, молочные продукты - 0,004 |
| 260 | клопиралид 2-этилгексиловый эфир | нн | нн | нн | -/2,0 | -/0,006 |  |
| 261 | клотианидин | 0,08 | -/0,1 | 0,5/- (общ., орг.) | -/0,4 | -/0,02 | сельдерей, рапс (зерно) - 0,04; рапс (масло), свекла сахарная - 0,1; зерно хлебных злаков, капуста, чернослив, плодовые косточковые - 0,2; картофель, артишок, кофе (бобы), овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,05; тыквенные, какао (бобы), кукуруза (зерно, масло), бобовые - 0,02; ягоды и другие мелкие фрукты, цитрусовые - 0,07; овощи листовые - 2,0; папайя, пекан, ананас - 0,01; перец чили (сухой) - 0,5; чай зеленый и черный - 0,7 |
| 262 | клофентезин | 0,02 | -/0,07 | 0,01/- (с.-т., общ.) | 1,0/- | -/0,02 | картофель - 0,05; миндаль неочищенный - 5,0; огурцы, томаты, орехи древесные, цитрусовые, плодовые косточковые и семечковые - 0,5; смородина (черная, красная, белая) - 0,2; изюм, клубника, виноград - 2,0; дыня - 0,1; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, молоко - 0,05 |
| 263 | крезоксим-метил | 0,4 | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,1 | ячмень - 0,1; изюм - 2,0; оливки (масло) - 0,7; оливки - 0,2; апельсины (в том числе гибриды), грейпфруты, огурцы, томаты - 0,5; виноград, плодовые семечковые, ягоды - 1,0; пшеница, рожь - 0,05; субпродукты млекопитающих пищевые, жир млекопитающих (кроме молочного), мясо кур - 0,05; молоко - 0,01 |
| 264 | кротоксифос | 0,005 | нн | 0,05/- (с.-т.) | 0,2/- | нт | молоко, мясомолочные продукты - 0,004; мясо - 0,05 |
| 265 | кумафос | 0,0005 | нн | нн | нн | нн | молочные продукты, яйца - 0,01; говядина, мясо птицы - 0,1; свинина, мясопродукты - 0,2 |
| 266 | ленацил | 0,0002 | -/1,0 | 0,001/- (с.-т.) | 0,5/- | -/0,0003 | свекла (сахарная, столовая, кормовая) - 0,1; земляника - 0,05 |
| 267 | линдан | 0,005 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков, сорго, кукуруза (зерно), кукуруза сладкая - 0,01; субпродукты млекопитающих, молоко, субпродукты птицы, яйца - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1; мясо птицы - 0,05 |
| 268 | люфенурон | 0,01 | -/0,1 | 0,005/- (общ.) | -/0,8 | -/0,01 | плодовые семечковые, картофель - 0,04; томаты - 0,5; виноград - 0,1 |
| 269 | лямбда-цигалотрин | 0,002 | -/0,05 | 0,001/- (с.-т.) | -/0,1 | -/0,001 | плодовые косточковые (в том числе вишня) - 0,3; хмель (сухой) - 1,0; зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), капуста, томаты, горох, картофель, морковь - 0,01; плодовые семечковые - 0,03; свекла сахарная, лук - 0,02; виноград - 0,15; рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло), лен-долгунец (семена, масло), горчица (семена, масло) - 0,1; клюква - 0,05 |
| 270 | малатион | 0,3 | 2,0/- (тр.) | 0,05/- (орг.) | 0,05/- | 0,015/- (м.-р.) | бобы (сухие), горчица листовая - 2,0; зерно хлебных злаков, черника - 10,0; цитрусовые - 7,0; хлопчатник (семена) - 20,0; хлопчатник (масло пищевое) - 13,0; сорго, шпинат - 3,0; виноград, лук (перо, репка) - 5,0; бобы (кроме кормовых, соевых), спаржа, перец чили (сухой), клубника, смородина (черная, красная, белая), крыжовник, малина, табак, хмель (сухой), грибы, крупа (кроме манной), арахис - 1,0; кукуруза сладкая (отварная в початках), подсолнечник (семена, масло) - 0,02; отруби пшеничные необработанные - 25,0; мука пшеничная, огурцы - 0,2; свекла (сахарная, столовая), капуста, плодовые семечковые и косточковые, бахчевые, томаты, чай - 0,5; томатный сок, перец - 0,01; хлеб, горох, соя (бобы) - 0,3; соя (масло), горчица, мак масличный, лекарственные травы - 0,1; кукуруза, картофель, морковь - 0,05; продукты животноводства - 0,01 |
| 271 | малеиновый гидразид | 0,3 | -/8,0 | 0,2/- (общ.) | -/1,4 | -/0,01 | чеснок, лук (репка, шалот) - 15,0; картофель - 50,0; свекла (сахарная, столовая), морковь, томаты, арбуз - 8,0; зеленый табак - 30,0 |
| 272 | мандипропамид | 0,2 | -/0,2 | 0,05/- (орг.) | -/1,0 | -/0,01 | брокколи, виноград - 2,0; капуста кочанная - 3,0; лук-репка - 0,1; картофель, дыня - 0,5; лук-перо - 7,0; тыква летняя, огурцы - 0,2; перец чили (сухой) - 10,0; овощи листовые - 25,0; перец, томаты - 1,0; вишня - 20,0; изюм - 5,0 |
| 273 | манкоцеб | 0,03 | -/0,1 | 0,01/- (общ.) | 0,5/- | -/0,001 | картофель, лук, чеснок, томаты, виноград, огурцы - 0,1; ягоды, яблоки - 0,05 |
| 274 | масло И-8А индустриальное (вазелиновое) | нт | -/100 | нн | нн | -/1,0 | нт |
| 275 | масло нефтяное ингибированное | нн | нн | нн | 5,0/- | -/0,05 | нн |
| 276 | меди бис (8-оксихинолят) | 0,005 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков, картофель, плодовые семечковые, томаты - 1,0; свекла сахарная - 0,1; виноград - 0,5 |
| 277 | медьсодержащие: меди гидроокись меди сульфат меди хлорокись меди трикаптолактам дихлоридмоногидрат (контроль по меди) | 0,17 | 3,0/- | 1,0/- (орг.) | 0,5/- | 0,0008/- | картофель - 2,0; хмель (сухой) - 10,0; плодовые семечковые и косточковые, томаты, ягоды, виноград, свекла сахарная, огурцы, лук, овощи, бахчевые - 5,0; цитрусовые - 20,0; яйца, мясо - 2,0 |
| 278 | меди трикаптолактам дихлоридмоногидрат (каптолактамовая часть молекулы) | 0,06 | нн | 0,03/- (с.-т.) | 2,0/- | нн | свекла сахарная - 0,5; томаты, лук, морковь, яблоки, виноград - 0,15; картофель - 1,0 |
| 279 | мезосульфуронметил | 1,0 | -/0,9 | -/0,006 (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | зерно хлебных злаков - 0,5 |
| 280 | мезотрион | 0,01 | -/0,2 | 0,1/- (общ.) | -/1,0 | -/0,001 | кукуруза (зерно, масло), плодовые семечковые - 0,1 |
| 281 | мекопроп | 0,01 | 0,4/- (м.-в.) | 0,06/- (орг.) | 1,0/- | -/0,15 | зерно хлебных злаков - 0,25 |
| 282 | меназон | 0,06 | нн | 0,1/- (с.-т.) | 1,0/- | -/0,001 | плодовые семечковые и косточковые, овощи, бахчевые, картофель, свекла сахарная, бобовые, табак - 1,0 |
| 283 | мепикват-хлорид | 0,2 | 3,7/- | 0,1/- (общ.) | 0,01/- | 0,3/- | рапс (зерно, масло), лен (семена, масло), подсолнечник (семена, масло) - 3,0; зерно хлебных злаков - 0,4 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | метазахлор | 0,003 | -/0,1 | 0,002/- | 1,0/- | нт | капуста, горчица (семена) - 0,02; горчица (масло), рапс (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,1; гречиха - 0,01 |
| 285 | метазин | 0,001 | -/0,1 | 0,002/- (с.-т.) | 2,0/- | 0,01/- | картофель - 0,05; горох - 0,1 |
| 286 | метальдегид | 0,02 | -/1,0 | 0,001/- (общ.) | 0,2/- | 0,003/- | зерно хлебных злаков, плодовые семечковые и косточковые, овощи (кроме картофеля), виноград - 0,7; мякоть цитрусовых - 0,2; ягоды - 0,8 |
| 287 | метам | нн | нн | 0,01/- (орг.) | 0,1/- (а) | 0,1/- (м.-р.) 0,001/- (с.-с.) | нн |
| 288 | метамидофос | 0,004 | нн | нн | нн | нн | бобы (кроме кормовых, соевых) - 1,0; соя (бобы сухие) - 0,1; артишок, хлопчатник (семена) - 0,2; картофель - 0,05; свекла сахарная - 0,02; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо и субпродукты птицы, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01; молоко - 0,02 |
| 289 | метамитрон | 0,025 | -/0,4 | 0,3/- (с.-т.) | 0,5/- | -/0,003 | свекла (сахарная, столовая, кормовая), люпин (зерно) - 0,03; лекарственные травы - 0,01 |
| 290 | метанитрофенилгидразоно-мезоксалевой кислоты диэтиловый эфир | 0,05 | нн | -/0,003 (с.-т.) | -/0,3 | нн | зерно хлебных злаков - 0,1; огурцы - нн |
| 291 | метафлумизон | 0,1 | -/0,1 | -/0,5 | -/1,0 | -/1,0 | капуста брюссельская - 0,8; капуста китайская, перец чили (сухой) - 6,0; баклажаны, перец, томаты - 0,6; салат - 7,0; картофель - 0,02; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), жир молочный - 0,02; молоко - 0,01 |
| 292 | метидатион | 0,001 | нн | нн | нн | нн | артишок, огурцы, редис, свекла сахарная, ананас, миндаль, грецкий орех - 0,05; плодовые семечковые, виноград, оливки, хлопчатник (семена) - 1,0; хлопчатник (масло очищенное) - 2,0; томаты, рапс (семена), бобы (сухие), капуста кочанная, кукуруза, лук-репка, горох (сухой) - 0,1; плодовые косточковые, сорго - 0,2; цитрусовые, хмель (сухой) - 5,0; картофель - 0,02; подсолнечник (семена), чай зеленый и черный (ферментированный и высушенный) - 0,5; жир КРС, свиней, овец, мясо КРС, свиней, овец, субпродукты КРС, свиней, овец, яйца, мясо, жир и субпродукты пищевые птиц, мясо, жир и субпродукты пищевые коз - 0,02; молоко - 0,001 |
| 293 | метилбромид (контроль по неорганическому бромиду) | 0,4 | нт | 0,2/- контроль по неорганическому бромиду | 1,0/- контроль по метилбромиду | -/0,1 контроль по метилбромиду | контроль по неорганическому бромиду: томаты - 3,0; огурцы, салат - 2,5; укроп, сельдерей, петрушка - 1,5; баклажаны, перец - 2,0; зерно хлебных злаков (в том числе мука непросеянная) - 50,0; контроль по метилбромиду после 24 ч проветривания: какао (бобы), зерно хлебных злаков - 5,0; фрукты (сухие) - 2,0; продукты зерновые молотые - 1,0; арахис, орехи древесные - 10,0; контроль по метилбромиду при продаже и для непосредственного употребления: хлеб и другие готовые зерновые продукты, какао-продукты, фрукты (сухие), продукты зерновые молотые, арахис, орехи древесные - 0,01 |
| 294 | метилизотиоционат | 0,002 | -/0,1 | нн | нн | -/0,001 | огурцы, томаты - 0,05 |
| 295 | метиокарб | 0,02 | нн | нн | нн | нн | артишок, зерно хлебных злаков, орех лещины, салат кочанный, кукуруза, картофель, свекла сахарная, рапс (семена), подсолнечник (семена) - 0,05; капуста, горох (сухой), бобы (незрелые) - 0,1; лук (порей, репка) - 0,5; дыня - 0,2; перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 2,0; клубника - 1,0 |
| 296 | метконазол | 0,005 | -/0,2 | 0,006/- (общ.) | -/0,4 | -/0,01 | рапс (зерно, масло) - 0,15; зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | метобромурон | 0,025 | -/0,1 | 0,2/- (общ.) | -/1,0 | 0,002/- | картофель - 0,1; табак - 0,5 |
| 298 | метоксихлор | 0,1 | -/1,6 | 0,02/- (с.-т.) | -/1,0 | -/0,01 | картофель - 0,3 |
| 299 | метоксурон | 0,1 | нн | 0,01/- (с.-т.) | 0,5/- | -/0,01 | зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля) - 0,1; морковь - 0,02 |
| 300 | С-метолахлор | 0,02 | -/0,02 | 0,02/- (с.-т.) | -/1,0 | -/0,02 | бахчевые, огурцы - 0,05; табак, хмель (сухой) - 1,0; хлопчатник (масло), соя (масло), капуста - 0,02; кукуруза (зерно), соя (бобы), свекла столовая, рапс (зерно, масло), кукуруза (масло), подсолнечник (семена) - 0,1; подсолнечник (масло), свекла сахарная - 0,05 |
| 301 | метоксифенозид | 0,1 | нн | нн | нн | нн | арахис - 0,03; арахис (масло пищевое) - 0,1; папайя, виноград - 1,0; авокадо, цитрусовые, клюква - 0,7; морковь, бобы (сухие) - 0,5; бобы шелушеные - 0,3; кукуруза, сладкая кукуруза, початки - 0,02; бобы (стручки целиком, незрелые семена), изюм - 2,0; брокколи - 3,0; голубика - 4,0; горох (сухой) - 5,0; яблочное пюре (сухое), капуста кочанная, хлопчатник (семена) - 7,0; сельдерей, салат кочанный - 15,0; салат листовой, горчица листовая - 30,0; субпродукты млекопитающих, яйца - 0,01; жир млекопитающих (кроме молочного), мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2; молоко - 0,05 |
| 302 | метомил | 0,02 | -/0,1 | 0,1/- (общ.) | -/0,1 | -/0,001 | плодовые семечковые, виноград - 0,3; овощи со съедобными плодами, тыквенные - 0,1; бобы (сухие), хлопчатник (семена молотые пищевые) - 0,05; хлопчатник (масло пищевое) - 0,04; хлопчатник (семена), салат (кочанный, листовой), персики, нектарины, соя (бобы сухие, масло) - 0,2; бобы (кроме широких бобов, бобов сои), бобы обыкновенные (стручки целиком, свежие семена), соя (бобы), лук-репка, слива, цитрусовые - 1,0; мякоть цитрусовых (сухая), отруби пшеничные необработанные - 3,0; мука соевая - 20,0; кукуруза (семена, масло), картофель - 0,02; мята сухая - 0,5; горох (стручки, сочные незрелые семена) - 5,0; овес, перец - 0,7; перец чили (сухой) - 10,0; рапс (зерно), спаржа, зерно хлебных злаков, проростки пшеничные - 2,0; мука пшеничная - 0,03; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных), мясо, яйца и субпродукты птицы, молоко - 0,02 |
| 303 | метопрен | 0,05 (S-метопрен) 0,09 (RS-рацемат) | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 10,0; отруби пшеничные необработанные - 25,0; кукуруза (масло неочищенное) - 200,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2; молоко - 0,1; мясо, яйца и субпродукты птицы, субпродукты млекопитающих - 0,02 |
| 304 | метрафенон | 0,25 | 0,9/- | 0,2/- (общ.) | 1,3/- | 0,02/- | зерно хлебных злаков - 0,5; виноград - 5,0; огурцы - 0,03 |
| 305 | метрибузин | 0,01 | 0,2/- (м.-вз.) | 0,l/- | 1,0/- (а) | -/0,003 | томаты, картофель - 0,25; зерно хлебных злаков, соя (бобы, масло), горох, кукуруза (зерно) - 0,1; ягоды - 0,05 |
| 306 | метсульфуронметил | 0,003 | -/0,1 | 0,01/- (общ.) | 5,0/- | 0,02/- (м.-р.) 0,005/- (с.-с.) | зерно хлебных злаков, просо - 0,05; лен-долгунец (семена, масло) - 0,001 |
| 307 | мефеноксам (металаксил, металаксил М) | 0,08 | 0,05/- (тр.) | 0,001/- (с.-т.) | 0,5/- | -/0,02 | картофель, свекла (сахарная, столовая), чеснок, морковь, хлопчатник (семена), горох шелушеный (свежий), соя (бобы сухие) - 0,05; огурцы (в том числе корнишоны), томаты, капуста - 0,5; хмель (сухой), перец чили (сухой) - 10,0; подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно), рапс (зерно, масло), зерно хлебных злаков, ягоды, лен (масло, семена) - 0,1; салат кочанный, лук-репка, виноград, шпинат - 2,0; авокадо, какао (бобы), тыква, дыня, арбуз, смородина (красная, черная), люпин (зерно) - 0,2; цитрусовые - 5,0; арахис, перец, плодовые семечковые, табак - 1,0; |
| 308 | мефенпирдиэтил | 0,1 | нн | 0,01/- (общ., орг.) | -/1,3 | -/0,02 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно, масло) - 0,5 |
| 309 | миклобутанил | 0,3 | нн | 0,05/- (общ.) | -/0,7 | -/0,003 | бананы, хмель (сухой), плодовые косточковые - 2,0; виноград - 1,0; смородина черная, плодовые семечковые - 0,5; томаты - 0,3; сливы (в том числе чернослив) - 0,2; клубника - 0,1; мясо, субпродукты КРС и птицы, яйца, молоко - 0,01 |
| 310 | мильнеб | 0,01 | нн | нн | нн | нн | растительные пищевые продукты - 1,0 |
| 311 | молинат | 0,01 | -/0,9 | 0,07/- (орг.) | 0,5/- | -/0,01 | рис - 0,2 |
| 312 | монолинурон | 0,003 | -/0,7 | 0,05/- (общ.) | нн | нн | картофель - 0,02; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2 |
| 313 | налед | 0,009 | нн | 0,02/- (орг.) | 0,5/- | 0,5/- | овощи - 0,1; картофель - 0,2; мясо - 0,3; яйца, молоко и продукты его переработки - 0,2 |
| 314 | напропамид | 0,015 | нн | 1,0/- (орг.) | нн | 1,3/- | подсолнечник (семена) - 0,15; подсолнечник (масло) - 0,05; томаты, огурцы, кабачки, тыква - 0,1; табак - 1,0 |
| 315 | натрий кремнефтористый | 0,001 | контроль по фактору | контроль по фактору | контроль по фактору | контроль по фактору | мясо (с учетом естественного фона) - 0,4 |
| 316 | натрия салицилат | 69,0 | нн | 0,07/- | нн | нн | нн |
| 317 | натрия трихлорацетат | нн | -/0,2 | 5,0/- | 2,5/- | -/0,2 | ягоды, свекла (сахарная, столовая), овощи (кроме картофеля), плодовые семечковые и косточковые, подсолнечник (семена, масло), зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,01 |
| 318 | нафтален-1-илтиокарбамид | нн | нн | нн | нн/- <**> | нн | нн |
| 319 | нафталевый ангидрид | 0,002 | -/0,07 | 0,01/- (орг.) | 2,0/- | -/0,001 | зерно хлебных злаков - 0,02 |
| 320 | неонол | нн | нн | нн | -/3,0 | нн | нн |
| 321 | никосульфурон | 0,2 | -/0,2 | 0,004 (общ.) | 5,0/- (а) | -/0,02 | кукуруза (зерно) - 0,2; кукуруза (масло) - 0,1; плодовые семечковые - 0,05 |
| 322 | нитроалкилфеноляты | 0,006 | нн | 0,01/- (с.-т.) | 1,0/- | нн | нн |
| 323 | нитротрихлорметан | нн | нн | нн | нн | нн | зерно для переработки - 0,1 |
| 324 | новалурон | 0,01 | нн | нн | нн | нн | яблочный жмых (сухой) - 40,0; хлопчатник (семена) - 0,5; плодовые семечковые - 3,0; картофель, соя (бобы незрелые) - 0,01; томаты - 0,02; субпродукты млекопитающих пищевые, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 10,0; мясо и субпродукты птицы - 0,01; жир молочный - 7,0; молоко - 0,4 |
| 325 | нонилфенол | нн | нн | 0,01/- (общ.) | нн | нн | нн |
| 326 | норэ | 0,002 | -/0,7 | 2,0/- (с.-т.) | нн | нн | растительные пищевые продукты - 0,1 |
| 327 | оксадиксил | 0,06 | -/0,4 | 0,01/- (орг.) | 5,0/- | -/0,05 | картофель - 0,1; хмель (сырой) - 0,25; виноград, томаты - 0,5; свекла сахарная - 1,0; плодовые семечковые - 0,5; табак, огурцы, лук - 0,04 |
| 328 | оксамил | 0,009 | нн | нн | -/0,01 | нн | свекла сахарная, картофель, морковь - 0,1; хмель (сухой) - 1,0; арахис - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,2; томаты, огурцы, дыня, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 2,0; цитрусовые - 5,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты КРС, коз, коней, свиней, овец, молоко, мясо, яйца и субпродукты птицы - 0,02 |
| 329 | оксидеметон-метил | 0,0003 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,02; бобы (сухие) - 0,1; груши, капуста, хлопчатник (семена) - 0,05; картофель, свекла сахарная - 0,01; лимоны - 0,2; яйца, жир и мясо птицы, жир овец, свиней, мясо КРС, свиней, овец - 0,05; молоко - 0,01 |
| 330 | оксикарбоксин | 0,15 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,2 |
| 331 | оксиметилэтил-кетон | нн | нн | 0,03/- (общ.) | -/2,0 | 0,002/- | нн |
| 332 | оксифлуорфен | 0,003 | -/0,2 | 0,02/- (орг.) | -/1,0 | -/0,001 | плодовые семечковые, лук, подсолнечник (семена, масло) - 0,2 |
| 333 | олеиновый спирт (HD-ОСЕНОЛ) | нн | нн | 0,1/- (орг.) | нн | нн | нн |
| 334 | паклобутразол | 0,1 | -/0,6 | -/0,03 | -/0,3 | -/0,01 | рапс (масло) - 0,05 |
| 335 | паракват | 0,005 | нн | нн | нн | нн | овощи листовые - 0,07; сорго - 0,003; хмель (сухой), оливки - 0,1; плодовые семечковые и косточковые, ягоды и другие мелкие фрукты - 0,01; подсолнечник (семена), хлопчатник (семена) - 2,0; бобовые - 0,5; кукуруза - 0,03; орехи древесные, мука кукурузная, рис, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,05; тыквенные, цитрусовые - 0,02; овощи со съедобными корнями и корнеплодами - 0,005; чай зеленый и черный (ферментированный и высушенный) - 0,2; субпродукты и мясо птицы, млекопитающих (кроме морских животных), яйца, молоко - 0,005 |
| 336 | паратионметил | 0,003 | 0,1/- (тр.) | 0,002/- | 0,1/- | 0,001/- (м.-р.) | плодовые семечковые - 0,2; томаты - 0,002; горох, зерно хлебных злаков - 0,1; горох (сухой), нектарины, персики - 0,3; картофель, свекла сахарная, бобы (сухие), капуста кочанная - 0,05; виноград - 0,5; изюм - 1,0 |
| 337 | пебулат | 0,001 | -/0,6 | 0,01/- (орг.) | 1,0/- | -/0,01 | овощи (кроме картофеля), свекла сахарная - 0,05; табак - 0,1 |
| 338 | пендиметалин | 0,008 | -/0,15 | 0,05/- (орг.) | 0,5/- | -/0,008 | горох - 0,03; соя (бобы, масло), чеснок, табак, хмель (сухой), подсолнечник (семена, масло), лекарственные травы - 0,1; томаты, огурцы, лук, петрушка, капуста, картофель, хлопчатник (масло), рис, кукуруза (зерно) - 0,05; морковь - 0,2; зернобобовые, зерно хлебных злаков, люпин (зерно) - 0,01 |
| 339 | пенконазол | 0,03 | 0,1/- | 0,003/- (общ.) | -/0,8 | -/0,01 | огурцы, арбуз, ягоды - 0,1; томаты, плодовые семечковые, дыня - 0,2; виноград, плодовые косточковые (кроме нектаринов, персиков) - 0,3; нектарины, персики - 0,05; зерно хлебных злаков - 0,005; изюм, хмель (сухой) - 0,5; мясо и субпродукты КРС, мясо и яйца кур - 0,05; молоко - 0,01 |
| 340 | пеноксулам | 0,05 | -/0,9 | 0,005/- (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | рис - 0,5 |
| 341 | пентанохлор | 0,15 | -/0,6 | 0,1/- (орг.) | 1,0/- | -/0,01 | томаты - 1,5 |
| 342 | пенцикурон | 0,02 | -/0,2 | 0,015/- (общ.) | 2,0/- (а) | 0,05/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) (а) | картофель - 0,1; капуста, морковь, лук-репка - 0,05 |
| 343 | перметрин | 0,05 | -/0,05 | 0,07/- (с.-т.) | 0,5/- | 0,07/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) | миндаль, арахис, бобы (сухие), морковь, редис, дыня, кукуруза сладкая (зерно), соя (масло неочищенное), хлопчатник (масло пищевое), грибы, горох шелушеный (свежий) - 0,1; хмель (сухой) - 50,0; капуста, отруби пшеничные - 5,0; мука пшеничная, хрен, лук (перо, порей), тыква, цитрусовые, хлопчатник (семена), огурцы (в том числе корнишоны) - 0,5; проростки пшеничные, мука пшеничная цельнозерновая, салат кочанный, сельдерей, шпинат, киви - 2,0; картофель, свекла сахарная, соя (бобы сухие), фисташки, кофе (бобы), рапс (зерно) - 0,05; плодовые семечковые и косточковые, крыжовник, клубника, ежевика, виноград, зерно хлебных злаков - 2,0; томаты, перец, подсолнечник (семена, масло пищевое и неочищенное), баклажаны, спаржа, оливки, бобы (стручки целиком, незрелые семена) - 1,0; перец чили (сухой) - 10,0; чай зеленый и черный (ферментированный и высушенный) - 20,0; рис - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0; яйца, субпродукты млекопитающих, мясо птицы - 0,1 |
| 344 | пидифлуметофен | 0,09 | -/0,6 | -/0,04 | -/0,2 | -/0,0005 | яблоки - 0,5; капуста кочанная, огурцы - 0,8; лук, морковь, томаты - 1,0 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | пикоксистробин | 0,04 | -/0,4 | 0,03/- (орг.) | -/1,0 | -/0,01 | зерно хлебных злаков - 0,2 |
| 346 | пиметрозин | 0,03 | -/0,5 | -/0,06 | -/0,4 | -/0,01 | рапс (зерно, масло) - 0,6; огурцы - 0,5 |
| 347 | пиноксаден | 0,05 | -/1,5 | 0,002/- (орг.) | -/1,0 | -/0,02 | зерно хлебных злаков - 1,0 |
| 348 | пинолен (ди-1-n-ментин) | нн | нн | нн | -/20,0 | нн | нн |
| 349 | пиклорам | 0,2 | 0,05/- (тр.) | 0,04/- (с.-т.) | 10,0/- | -/0,02 | зерно хлебных злаков, капуста, кукуруза (зерно), рапс (зерно, масло) - 0,01; ягоды дикорастущие - 0,5; горчица (семена) - 0,05 |
| 350 | пиперонил бутоксид | 0,2 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 30,0; цитрусовые - 5,0; сок цитрусовых - 0,05; фрукты (сухие), бобовые - 0,2; овощи со съедобными плодами, тыквенные, арахис неочищенный - 1,0; перец, томаты - 2,0; овощи со съедобными корнями и корнеплодами (кроме моркови) - 0,5; томатный сок - 0,3; перец чили (сухой) - 20,0; салат листовой, горчица листовая, шпинат - 50,0; кукуруза (масло), отруби пшеничные - 80,0; почки КРС - 0,3; мясо КРС - 5,0; печень КРС, коз, свиней, овец, яйца - 1,0; почки коз, свиней, овец, молоко КРС - 0,2; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0; молоко (кроме молока КРС) - 0,05; мясо птицы - 7,0; субпродукты птицы - 10,0 |
| 351 | пиразосульфуронэтил | 0,04 | -/0,2 | 0,005/- (общ.) | -/1,0 | -/0,001 | рис - 0,1 |
| 352 | пиразофос | 0,001 | нн | нн | 0,05/- | нн | пищевые продукты - 0,01 |
| 353 | пираклостробин | 0,03 | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | плодовые семечковые, зерно хлебных злаков, морковь, огурцы, чечевица (сухая), перец, редис - 0,5; кукуруза (зерно, масло), соя (масло), миндаль очищенный, пекан, арахис неочищенный, бананы, горох (стручки, незрелые семена), картофель, зернобобовые, люпин, ягоды (кроме голубики) - 0,02; миндаль неочищенный, салат кочанный, малина (красная, черная), виноград - 2,0; горох - 0,01; бобы (сухие), капуста, кофе (бобы), баклажаны, горох (сухой), тыква обыкновенная, подсолнечник (семена), томаты, рапс (семена, масло), лен (семена, масло) - 0,3; дыня мускусная, лук-репка, свекла сахарная, просо - 0,2; свекла (столовая, кормовая) - 0,03; голубика, цитрусовые, фисташки, плодовые косточковые - 1,0; изюм - 5,0; хмель (сухой) - 15,0; соя (бобы), чеснок, манго, папайя - 0,05; лук-порей - 0,7; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5; субпродукты млекопитающих, мясо и субпродукты птицы, яйца - 0,05; молоко - 0,03 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | пиретрины | 0,04 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,3; бобовые - 0,1; цитрусовые, перец, овощи со съедобными плодами, корнями и корнеплодами, томаты, тыквенные - 0,05; фрукты (сухие) - 0,2; арахис, перец чили (сухой), орехи древесные - 0,5 |
| 355 | пиридабен | 0,008 | -/0,3 | 0,1/- (общ.) | 0,4/- | 0,001/- | плодовые семечковые - 0,2; мякоть цитрусовых - 0,3 |
| 356 | пиридат | 0,02 | -/0,03 | 0,002/- (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | кукуруза (зерно) - 0,05 |
| 357 | пиридафентион | 0,001 | -/0,05 | 0,002/- | -/0,5 | нн | капуста, свекла сахарная, мякоть цитрусовых - 0,1 |
| 358 | пириметанил | 0,2 | -/0,2 | нн | -/1,3 | -/1,4 | миндаль, лук-репка, огурцы - 0,2; яблочное пюре (сухое) - 40,0; абрикосы, клубника, бобы (стручки, незрелые семена), салат кочанный, лук-батун - 3,0; плодовые косточковые, виноград - 4,0; плодовые семечковые, цитрусовые - 7,0; слива - 2,0; бананы - 0,1; морковь - 1,0; томаты - 0,7; орехи, горох (сухой) - 0,5; изюм - 5,0; картофель - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; молоко, субпродукты млекопитающих - 0,1 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | пиримикарб | 0,035 | -/0,3 (м.-в.) | нн | -/0,05 | 0,002/- | картофель, свекла сахарная, хлопчатник (масло), горох - 0,02; плодовые семечковые - 2,0; плодовые косточковые, салат (кочанный, листовой), артишок - 5,0; хмель (сухой), виноград и другие мелкие фрукты, тыквенные (кроме арбуза, дыни), ягоды (кроме клубники) - 1,0; клубника, цитрусовые - 3,0; спаржа - 0,01; овощи со съедобными корнями и корнеплодами, зерно хлебных злаков, рапс (зерно), кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,05; огурцы, чеснок, лук-репка, подсолнечник (семена) - 0,1; дыня, кукуруза (зерно), бобовые, бобовые (сухие) (кроме сои) - 0,2; капуста - 0,3; овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,5; перец чили (сухой) - 20,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, мясо, субпродукты и яйца птицы, молоко - 0,01 |
| 360 | пиримифосметил | 0,03 | 0,5/- 0,1/ - (для pH 5,5) (тр.) | 0,01/- | 2,0/- | 0,03/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) | ягоды, шампиньоны - 0,004; дыня, перец, баклажаны, свекла сахарная - 0,2; брюква, турнепс, капуста, сельдерей (зелень), плодовые косточковые, виноград, чай - 0,5; кукуруза, мякоть цитрусовых - 0,1; картофель, редис, сельдерей (корень), морковь - 0,05; рис, табак - 1,0; горох - 5,0; томаты, огурцы - 0,2; зерно хлебных злаков - 7,0; отруби пшеничные необработанные - 15,0; мясо птицы - 0,1; печень птицы - 0,5; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, субпродукты птицы (кроме печени), яйца, молоко - 0,01 |
| 361 | пиримифосэтил | 0,008 | нн | нн | нн | нн | кукуруза (зерно) - 0,1 |
| 362 | пирипроксифен | 0,1 | -/0,4 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,03 | плодовые семечковые, огурцы, томаты - 0,2; цитрусовые - 0,5; хлопчатник (семена) - 0,05; хлопчатник (масло) - 0,01; мясо и субпродукты КРС, коз - 0,01 |
| 363 | пироксулам | 0,1 | -/1,0 | 0,002/- (общ.) | -/1,0 | -/0,004 | зерно хлебных злаков - 0,5 |
| 364 | поли-бета-гидромасляная кислота | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 365 | полигексаметилен-гуанидин | 0,002 | нт | 0,006/- (с.-т.) | -/0,4 | -/0,0004 | картофель, зерновые, помидоры, огурцы - 0,1; бобовые, свекла сахарная, кукуруза (зерно) - 0,02 |
| 366 | полиоксиэтилен додецилового эфира | нн | нн | -/0,1 (орг.) | -/10,0 | нн | нн |
| 367 | пиримисульфурон | 0,02 | 0,1/- | 0,005/- | 1,5/- | -/0,015 | кукуруза (зерно) - 0,05 |
| 368 | продукты метаболизма грибов-эндофитов женьшеня | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 369 | продукты метаболизма грибов-эндофитов облепихи | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 370 | прогексадион кальция | 0,2 | -/1,0 | 0,002/- (общ.) | -/1,0 | -/0,002 | плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,2; рапс (семена, масло), лен (семена, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | проквиназид | 0,003 | -/0,1 | 0,006/- (общ.) | -/1,0 | -/0,001 | виноград - 0,5 |
| 372 | прометрин | 0,005 | 0,5/- (тр.) | 0,002/- (с.-т.) | 5,0/- | -/0,005 | тмин, подсолнечник (семена, масло), кориандр, соя (бобы, масло), горох, чеснок, фасоль, чечевица, кукуруза (зерно, масло) - 0,1; морковь, картофель, сельдерей, укроп, петрушка - 0,02; гречиха, овес, облепиха - 0,05 |
| 373 | пропазин | 0,001 | 0,05/- (м.-в.) | 0,002/- (с.-т.) | 5,0/- | 5,0/- (м.-р.) 0,04/- (с.-с.) | сорго, кориандр, зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2; морковь - 0,04 |
| 374 | пропаквизафоп | 0,015 | -/0,15 | 0,001/- (общ.) | -/1,0 | -/0,0003 | хлопчатник (масло), лен - 0,01; свекла сахарная, рапс (зерно, масло), картофель, горох, гречиха, морковь, лук репчатый, люпин - 0,1; капуста - 0,2 |
| 375 | пропамокарб (гидрохлорид) | 0,4 | -/0,2 | 0,1/- (общ.) | -/0,7 | -/0,07 | картофель, баклажаны - 0,3; овощи со съедобными плодами, тыквенные - 5,0; салат (кочанный, листовой) - 15,0; редис - 1,0; капуста цветная - 0,2; свекла сахарная - 0,01; шпинат - 40,0; перец чили (сухой) - 10,0; перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 3,0; цикорий (побеги), томаты - 2,0; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) и птицы, молоко, яйца - 0,01 |
| 376 | пропанил | 0,04 | 1,5/- (тр.) | 0,1/- (общ.) | 0,1/- | 0,1/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) | рис - 0,3 |
| 377 | пропаргит | 0,01 | -/0,4 | 0,002/- (общ.) | -/0,3 | -/0,02 | хлопчатник (масло), огурцы, яблочный сок, кукуруза (мука) - 0,2; плодовые косточковые - 4,0; плодовые семечковые, цитрусовые - 3,0; мякоть цитрусовых (сухая) - 10,0; кукуруза, хлопчатник (семена), соя (бобы, масло), миндаль, арахис - 0,1; арахис (масло пищевое), бобы (сухие), горох (сухой) - 0,3; виноград - 7,0; виноградный сок - 1,0; изюм - 12,0; картофель - 0,03; чай зеленый, чай черный (ферментированный и высушенный) - 5,0; томаты - 2,0; хмель (сухой) - 100,0; кукуруза (масло неочищенное) - 0,7; кукуруза (масло пищевое) - 0,5; молоко, мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) и птицы, яйца - 0,1 |
| 378 | пропахлор | 0,01 | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | 0,5/- | -/0,05 | капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые, кукуруза - 0,3; соя (бобы) - 0,1 |
| 379 | пропизамид | 0,3 | -/0,2 | 0,3/- | -/0,5 | -/0,003 | свекла сахарная - 0,1; цикорий салатный - 1,0 |
| 380 | пропизахлор | 0,025 | -/0,24 | 0,06/- (орг.) | -/0,8 | -/0,02 | кукуруза, рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1 |
| 381 | пропетамфос | 0,0005 | -/0,02 | 0,002/- | -/0,1 | -/0,0002 | мясо - 0,02; молоко - 0,01 |
| 382 | пропиконазол | 0,07 | -/0,2 | 0,15/- (орг.) | 0,5/- | -/0,01 | зерно хлебных злаков (кроме ячменя), свекла сахарная, яблоки, бананы, рапс (зерно, масло), горох (зерно), соя - 0,1; соя (бобы) - 0,07; ячмень - 0,2; свекла столовая, ягоды (кроме клюквы), кукуруза, попкорн, кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,05; клюква - 0,3; виноград - 0,5; кофе (бобы), пекан, ананас, сахарный тростник - 0,02; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы, яйца, молоко - 0,01 |
| 383 | пропоксикарбазон натрия | 0,43 | -/0,2 | 0,01/- | -/1,5 | -/0,06 | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 384 | пропоксур | 0,02 | нн | нн | нн | нн | продукты животноводства - 0,01 |
| 385 | просульфокарб | 0,005 | -/0,2 | 0,02/- (общ.) | -/0,5 | -/0,002 | картофель, морковь, лук - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 386 | просульфурон | 0,02 | -/0,1 | 0,08/- (общ.) | -/0,6 | -/0,02 | кукуруза (зерно) - 0,02; зерно хлебных злаков, просо - 0,05 |
| 387 | протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) протиоконазол-дестио (основной метаболит действующего вещества протиоконазола) | 0,05 0,01 | -/0,1 | 0,03/- (общ., орг.) | -/1,0 | -/0,02 | зерно хлебных злаков (ячмень, пшеница, рожь, овес) - 0,5; рапс (зерно) - 0,1; рапс (масло), свекла кормовая, картофель - 0,05; свекла сахарная - 0,3; кукуруза - 0,01; горох, лен (семена, масло), арахис, зернобобовые (люпин и другие) - 0,02; чернослив - 1,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01; субпродукты млекопитающих - 0,5; молоко - 0,004 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | протиофос | 0,08 | нн | 0,01/- (орг.) | нн | нн | хлопчатник (масло), виноград - 0,1; капуста - 0,05 |
| 389 | профенофос (профенфос) | 0,03 | 0,1/- (тр.) | 0,06/- (орг.) | 0,3/- | -/0,001 | хлопчатник (семена) - 3,0; перец чили - 5,0; перец чили (сухой) - 50,0; чай (в том числе травяной) - 0,5; томаты - 10,0; капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс, манго - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые, кукуруза - 0,3; соя, бобы - 0,1; яйца - 0,02; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы - 0,05; молоко - 0,01 |
| 390 | прохлораз | 0,01 | -/0,3 | 0,05/- (с.-т.) | -/0,1 | -/0,001 | зерно хлебных злаков, кукуруза - 2,0; цитрусовые, перец (черный, белый) - 10,0; свекла сахарная, лен-долгунец (семена, масло) - 0,1; грибы - 3,0; подсолнечник (семена) - 0,5; подсолнечник (масло) - 1,0; рапс (зерно) - 0,7; лен (семена), рапс (масло), просо, горох - 0,05; отруби необработанные - 7,0; субпродукты млекопитающих - 10,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5; мясо птицы, молоко - 0,05; субпродукты птицы - 0,2; яйца - 0,1 |
| 391 | процимидон | 0,1 | -/0,5 | -/0,004 (с.-т.) | 1,0/- | -/0,02 | огурцы (в том числе корнишоны) - 2,0; томаты, виноград, салат кочанный, перец - 5,0; бобовые (стручки целиком, незрелые семена, зерно, молодые стручки) - 3,0; капуста, плодовые косточковые, ягоды - 10,0; плодовые семечковые - 1,0; подсолнечник (семена), лук-репка - 0,2; подсолнечник (масло) - 0,5; перец чили (сухой) - 50,0 |
| 392 | римсульфурон | 0,02 | -/0,03 | 0,002/- (общ.) | -/1,5 | -/0,02 | кукуруза (зерно), картофель - 0,01; кукуруза (масло) - 0,02; томаты - 0,05 |
| 393 | седаксан | 0,1 | -/0,6 | -/0,04 | -/0,7 | -/0,01 | зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,2; картофель - 0,25 |
| 394 | сера | нт | 160,0/- (общ.) | нт | 6,0/- | -/0,07 | нт |
| 395 | сероуглерод (продукт горения серной шашки) | нн | нн | 1,0/- | 1,0/- | 0,03/- | нт |
| 396 | сетоксидим | 0,1 | -/0,2 | 0,04/- (общ., орг.) | -/1,0 | -/0,08 | свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; цитрусовые, морковь - 0,02; плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,05; капуста - 0,03 |
| 397 | симазин | 0,1 | 0,2/- (тр.) 0,01/- (фит.) | нн | 2,0/- | 0,02/- | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), картофель, капуста - 0,1; плодовые семечковые и косточковые - 0,2; цитрусовые - 0,05; чай, виноград - 0,01; ягоды (в том числе дикорастущие) - 0,02 |
| 398 | смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (адъювант Амиго, КС) | нн | нн | 0,1/- (орг.) | -/5,0 | нн | нн |
| 399 | смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (ПАВ ДАШ) | нн | нн | 0,3/- (орг., общ.) | -/5,0 | нн | нн |
| 400 | смесь неионогенных ПАВ (в составе адъюванта Корвет) | нн | нн | нн | -/10,0 | нн | нн |
| 401 | спинеторам | 0,05 | нн | нн | нн | нн | салат (кочанный, листовой) - 10,0; цитрусовые (в том числе гибриды) - 0,07; плодовые семечковые - 0,05; томаты - 0,06; свекла сахарная, орехи древесные - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2; субпродукты млекопитающих, молоко - 0,01; жир молочный - 0,1 |
| 402 | спиносад (Спиносин А + Спиносин Д) | 0,02 | -/0,1 | 0,11/- (орг.) | -/1,0 | -/0,002 | картофель, виноград - 0,5; сельдерей, перец, миндаль в шелухе, отруби пшеничные необработанные, капуста (кочанная, соцветия) - 2,0; миндаль, хлопчатник (семена, масло пищевое), соя (бобы сухие) - 0,01; плодовые семечковые - 0,1; томаты, цитрусовые - 0,3; зерно хлебных злаков, огурцы, изюм - 1,0; киви - 0,05; овощи листовые - 10,0; перец чили (сухой) - 3,0; плодовые косточковые - 0,2; почки и молоко КРС - 1,0; печень КРС, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0; мясо КРС - 3,0; жир молочный КРС - 5,0; субпродукты млекопитающих - 0,5; яйца - 0,01; мясо птицы - 0,2 |
| 403 | спиродиклофен | 0,01 | нн | нн | нн | нн | цитрусовые - 0,4; огурцы (в том числе корнишоны) - 0,07; смородина (красная, черная, белая), клубника - 2,0; папайя, кофе (бобы) - 0,03; перец сладкий (в том числе испанский перец и перчики), виноград - 0,2; изюм - 0,3; плодовые семечковые - 0,8; плодовые косточковые, томаты - 0,5; хмель (сухой) - 40,0; орехи древесные - 0,05; субпродукты млекопитающих - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01; молоко - 0,004 |
| 404 | спироксамин | 0,025 | -/0,4 | 0,002/- (орг.) | 0,2/- (а) | 0,01/- (м.-р.) 0,003/- (с.-с.) (а) | зерно хлебных злаков, рис, зернобобовые (горох, люпин, кукуруза и другие) - 0,2; свекла сахарная, рапс, лен (семена и масло), чеснок - 0,1; виноград - 2,0 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | спиротетрамат | 0,5 | нн | нн | нн | нн | миндаль в шелухе - 10,0; овощи листовые - 7,0; капуста (кочанная, соцветия, брокколи, китайская, цветная), томаты, перец, виноград - 2,0; картофель - 0,8; изюм, сельдерей - 4,0; чернослив - 5,0; цитрусовые, плодовые семечковые - 1,0; плодовые косточковые - 3,0; перец чили (сухой), хмель (сухой) - 15,0; огурцы - 0,2; орехи древесные - 0,5; субпродукты млекопитающих - 0,03; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01; молоко - 0,005 |
| 406 | сулкотрион | 0,0004 | -/0,2 | -/0,003 (с.-т.) | -/0,6 | -/0,001 | кукуруза - 0,05 |
| 407 | сульпрофос | нн | нн | -/0,003 (орг.) | 0,5/- | 0,01/- (м.-р.) | нн |
| 408 | сульфаниловой кислоты моноэтаноламинная соль | 0,01 | нн | 0,02/- | 1,0/- | нн | зерно хлебных злаков - 1,0 |
| 409 | сульфометуронметил | 0,03 | -/0,02 | 0,02/- (общ.) | -/1,0 | -/0,02 | нн |
| 410 | сульфометуронметила калиевая соль | 0,01 | -/0,04 | 0,1/- (общ.) | 5,0/- | 0,05/- | пищевые продукты - 0,05 |
| 411 | сульфурил флуорид | 0,01 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,05; отруби зерновых культур обработанные и необработанные (кроме гречихи), мука (пшеничная, ржаная, кукурузная), мука из цельного зерна (пшеничная, ржаная), крупа кукурузная, рис шелушеный, шлифованный, пшеница пророщенная - 0,1; фрукты (сухие) - 0,06; орехи древесные - 3,0 |
| 412 | тау-флювалинат | 0,01 | -/0,01 | 0,002/- (общ.) | -/0,1 | -/0,001 | плодовые семечковые, огурцы, виноград - 0,2; плодовые косточковые, зерно хлебных злаков, соя (бобы, масло) - 0,01; рапс (зерно, масло), томаты, картофель, кукуруза - 0,1 |
| 413 | тебуконазол | 0,03 | -/0,4 | 0,025/- (общ.) | 0,3/- (а) | 0,01/- (м.-р.) 0,003/- (с.-с.) | зерно хлебных злаков, просо, подсолнечник (семена, масло), томаты, огурцы, ягоды (малина и другие) - 0,2; виноград, рис - 2,0; рапс (масло), лен-долгунец (семена, масло) - 0,3; морковь - 0,4; свекла сахарная, горох, соя (бобы, масло), кукуруза (зерно), бобовые (кормовые бобы), кофе (бобы) - 0,1; тыква, капуста, чеснок - 0,02; бананы, арахис, картофель - 0,05; плодовые косточковые - 1,0; рапс (зерно), перец сладкий (в том числе гвоздичный), плодовые семечковые, кофе (бобы обжаренные) - 0,5; изюм - 3,0; хмель (сухой) - 30,0; перец чили (сухой) - 5,0; субпродукты КРС, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, яйца - 0,05; молоко - 0,01 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | тебуфеноцид | 0,02 | нн | нн | нн | нн | ягоды - 3,0; капуста - 5,0; рапс (семена), цитрусовые, виноград, изюм - 2,0; киви, плодовые косточковые - 0,5; мята - 20,0; пекан - 0,01; овощи листовые, перец чили (сухой) - 10,0; перец, тростниковый сахар, томаты, плодовые семечковые - 1,0; рис шелушеный - 0,1; миндаль, грецкий орех - 0,05; субпродукты млекопитающих, мясо птицы, яйца - 0,02; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; молоко - 0,01 |
| 415 | тебуфенпирад | 0,01 | -/0,02 | 0,005/- | -/1,0 | -/0,0001 | плодовые семечковые - 0,2 |
| 416 | текназен | 0,02 | нн | нн | нн | нн | картофель - 20,0 |
| 417 | темефос | 0,02 | -/0,6 | 0,001/- (с.-т.) | 0,5/- | -/0,01 | овощи (кроме картофеля), свекла сахарная, хлопчатник (масло) - 0,3; мякоть цитрусовых - 0,01; мясо, яйца - 1,0; молоко - 0,01 |
| 418 | тепралоксидим | 0,015 | -/0,2 | 0,002/- (общ., орг.) | -/1,0 | -/0,01 | картофель - 0,1; свекла сахарная - 0,5; соя (бобы) - 5,0; соя (масло) - 0,2 |
| 419 | тербацил | 0,01 | -/0,4 | 0,02/- (с.-т.) | нн | нн | цитрусовые, плодовые семечковые и косточковые - 0,05 |
| 420 | тербуметон | 0,001 | -/0,2 | 0,0025/- (с.-т.) | 0,5/- | -/0,015 | плодовые семечковые, виноград, мякоть цитрусовых - 0,1 |
| 421 | тербутилазин | 0,003 | -/0,04 (тр.) | 0,005/- (с.-т.) | -/1,0 | -/0,002 | плодовые семечковые, виноград, мякоть цитрусовых, подсолнечник (семена), кукуруза (зерно, масло) - 0,1; картофель, подсолнечник (масло) - 0,05 |
| 422 | тербутиурон | 0,0003 | -/0,05 | 0,03/- (с.-т.) | -/0,5 | нн | грибы - 0,1 |
| 423 | тербутрин | 0,03 | -/0,3 | 0,01/- (общ.) | -/0,5 | -/0,01 | зерно хлебных злаков, картофель - 0,1 |
| 424 | тербуфос | 0,001 | -/0,05 | нн | -/0,03 | -/0,00 002 | табак, картофель, кукуруза (зерно), бананы, кофе (бобы) - 0,05; свекла сахарная - 0,02; сорго, кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,01; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы - 0,05; яйца, молоко - 0,01 |
| 425 | терпеноиды природные (смесь) | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 426 | тетрадифон | 0,05 | нн | нн | нн | нн | овощи (кроме картофеля), бахчевые, плодовые семечковые - 0,7; хлопчатник (масло), виноград - 0,1; мякоть цитрусовых - 0,2 |
| 427 | тетраконазол | 0,003 | -/0,4 | 0,01/- (общ.) | -/0,6 | -/0,003 | зерно хлебных злаков, ягоды (смородина черная и другие) - 0,2; свекла сахарная - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | тетраметилметилендиамин щавелевокислый | нн | нн | нн | -/1,0 | нн | нн |
| 429 | тетраметрин | 0,05 | нн | нн | нн | нн | мясо, субпродукты, жир, молоко - 0,2 |
| 430 | тетрафлуорон | 0,02 | нн | -/0,05 | -/0,1 | 0,6/- (м.-р.) 0,06/- (с.-с.) | хлопчатник (масло) - нн; хлопчатник (семена) - 0,1 |
| 431 | тетрахлорвинфос | 0,01 | 1,4/- (тр.) | 0,02/- (с.-т.) | 1,0/- | -/0,015 | капуста, плодовые семечковые и косточковые - 0,8; виноград, ягоды - 0,01; хлопчатник (масло) - 0,1; хмель (сухой) - 5,0 |
| 432 | тефлубензурон | 0,01 | нн | нн | нн | нн | капуста - 0,5; плодовые косточковые и семечковые - 1,0; картофель - 0,05 |
| 433 | тефлутрин | 0,005 | -/0,14 | 0,02/- (общ.) | -/0,07 | -/0,0005 | свекла сахарная, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,05; картофель - 0,01 |
| 434 | тиабендазол | 0,3 | -/1,0 | 0,001/- (общ.) | 0,2/- (а) | -/0,08 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), просо, рис, горох, подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,2; лен-долгунец (семена, масло), люпин, томаты - 0,1; картофель, авокадо - 15,0; цитрусовые, бананы, манго - 5,0; грибы - 60,0; папайя - 10,0; плодовые семечковые - 3,0; цикорий - 0,05; почки КРС - 1,0; печень КРС - 0,3; мясо КРС, яйца - 0,1; молоко КРС - 0,2; мясо птицы - 0,05 |
| 435 | тиаклоприд | 0,01 | -/0,07 | 0,004/- (с.-т.) | -/0,4 | -/0,002 | плодовые семечковые, баклажаны - 0,7; огурцы, тыква обыкновенная, рапс (масло) - 0,3; хлопчатник (семена), рис, орехи древесные, картофель, виноград - 0,02; ягоды и другие мелкие фрукты, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 1,0; миндаль неочищенный - 10,0; рапс (зерно), горчица (семена), плодовые косточковые, томаты - 0,5; киви, дыня, арбуз, тыква крупноплодная зимняя - 0,2; зерновые, зернобобовые (горох, люпин, кукуруза и другие) - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1; яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,02; субпродукты млекопитающих - 0,5; молоко - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | тиаметоксам | 0,015 | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | -/0,4 | -/0,01 | зерно хлебных злаков, картофель, горчица, рапс (зерно, масло), лен (масло), кукуруза (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), свекла сахарная, огурцы, горох, капуста, лук - 0,05; томаты, баклажаны, перец - 0,2; лен (семена), плодовые семечковые, смородина, виноград - 0,1 |
| 437 | тидиазурон | 0,034 | 0,05/- | 5,0/- (с.-т.) | 1,0/- | 0,5/- (м.-р.) 0,2/- (с.с.) | хлопчатник (масло) - не допускается |
| 438 | тиенкарбазонметил | 0,2 | 0,9/- | 0,05/- (общ.) | -/1,0 | -/0,02 | кукуруза (зерно, масло) - 0,5 |
| 439 | тиодикарб | 0,03 | -/0,5 | -/0,1 | -/0,3 | -/0,003 | хлопчатник (масло) - 0,5 |
| 440 | тиофанатметил | 0,02 | -/0,4 | 0,05/- (орг.) | 0,1/- | -/0,007 | свекла сахарная, зерно хлебных злаков - 1,0; кукуруза (зерно) - 0,08; лен-долгунец (семена, масло) - 0,1; хурма, фейхоа - 0,2; огурцы, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,5; смородина - 0,01; шампиньоны - 0,1 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | тиоциклам | 0,006 | 0,07/- | 0,01/- | -/0,2 | нн | свекла сахарная - 0,02 |
| 442 | тирам | 0,004 | -/0,06 | 0,01/- (с.-т.) | 0,5/- | 0,05/- (м.-р.) 0,001/- (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,01; картофель - 0,005; кукуруза (зерно, масло), горох, лен-долгунец (семена, масло), рапс (семена, масло) - 0,1; плодовые косточковые - 3,0; плодовые семечковые - 5,0 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | тифенсульфурон-метил | 0,01 | -/0,07 | 0,01/- (общ.) | 2,0/- (а) | 0,05/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) | зерно хлебных злаков, лен (масло) - 0,5; кукуруза (зерно), соя (бобы, масло) - 0,02; лен масличный (семена, масло), кукуруза (масло) - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | толклофос-метил | 0,07 | нн | нн | нн | нн | салат-латук - 2,0; картофель - 0,2; редис - 0,1 |
| 445 | топрамезон | 0,002 | -/0,04 | 0,02/- (общ.) | -/0,8 | -/0,002 | кукуруза (зерно, масло) - 0,1 |
| 446 | толилфлуанид | 0,08 | -/0,25 | 0,0005/- | -/1,0 | -/0,005 | плодовые семечковые, малина, клубника, ежевика - 5,0; огурцы - 1,0; виноград, томаты - 3,0; смородина (черная, красная, белая) - 0,5; хмель (сухой) - 50,0; салат-латук (кочан) - 15,0; перец чили (сухой) - 20,0; лук-порей, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 2,0 |
| 447 | тралкоксидим | 0,002 | -/0,06 | 0,008/- (общ.) | -/0,4 | -/0,001 | зерно хлебных злаков - 0,02 |
| 448 | триадименол | 0,03 | 0,02/- (тр.) | 0,002/- (общ.) | 0,5/- | 0,07/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) | плодовые семечковые - 0,3; огурцы, томаты, свекла сахарная - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, тыква - 0,2; виноград - 2,0; просо - 0,02; ягоды, артишок - 0,7; чеснок - 0,07; кофе (бобы) - 0,5; изюм - 10,0; бананы, овощи со съедобными плодами (кроме тыквы) - 1,0; ананас, перец чили (сухой) - 5,0; субпродукты млекопитающих - 0,07; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02; молоко, мясо и субпродукты птицы, яйца - 0,01 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | триадимефон | 0,03 | 0,03/- (тр.) | 0,02/- (с.-т.) | 0,5/- | 0,05/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) | плодовые семечковые - 0,3; артишок, ягоды - 0,7; перец чили (сухой) - 5,0; ананас - 3,0; фейхоа - 0,02; рис, тыква - 0,2; свекла сахарная, томаты, огурцы, зерно хлебных злаков, кофе (бобы) - 0,5; виноград - 0,1; изюм - 10,0; бананы, овощи со съедобными плодами (кроме тыквы) - 1,0; дыня, плодовые косточковые - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо и субпродукты птицы, молоко - 0,01 |
| 450 | триазофос | 0,001 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,2; хлопчатник (масло неочищенное) - 1,0 |
| 451 | триаллат | 0,005 | -/0,05 | 0,03/- (орг.) | 1,0/- | -/0,003 | зернобобовые, зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 452 | триасульфурон | 0,005 | -/0,1 | 0,004/- | -/2,0 | -/0,004 | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 453 | трибенуронметил | 0,01 | -/0,01 | 0,06/- (общ.) | 5,0/- | 0,05/- (м.-р.) 0,02/- (с.-с.) | подсолнечник (семена, масло) - 0,02; зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 454 | триморфамид | 0,05 | -/0,4 | -/0,04 | -/0,3 | -/0,02 | зерно хлебных злаков, огурцы, плодовые семечковые - 0,2; виноград - 0,1 |
| 455 | тринексапак-этил | 0,004 | -/0,4 | 0,03/- (общ.) | -/0,9 | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,2; рапс (семена, масло) - 0,02 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | трис(2-этилгексил)фосфат (адъювант) | нт | нт | 0,25/- (орг.) | -/2,0 | -/0,05 | нт |
| 457 | тритиконазол | 0,005 | -/0,1 | 0,001/- (общ.) | -/0,8 | -/0,01 | просо, кукуруза (зерно), лен-долгунец (семена, масло), горох, зернобобовые, люпин - 0,1; зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло) - 0,04; свекла (сахарная, столовая, кормовая) - 0,03 |
| 458 | тритосульфурон | 0,06 | -/0,04 | 0,005/- (общ.) | -/1,0 | -/0,03 | зерно хлебных злаков - 0,01; кукуруза, просо - 0,1 |
| 459 | трифенацин (по дифенацину) | нт | нт | 0,0002/- (общ.) | 0,01/- | -/0,0002 | нт |
| 460 | трифлоксистробин | 0,04 | -/0,2 | 0,03/- (общ.) | -/1,0 | -/0,02 | виноград, изюм, рис - 5,0; бананы, свекла сахарная - 0,05; зерно хлебных злаков, цитрусовые, капуста - 0,5; плодовые семечковые, морковь, меласса - 0,1; овощи со съедобными плодами, тыквенные, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 0,3; томаты, лук-порей - 0,7; ягоды (кроме клубники) - 0,01; клубника - 0,2; плодовые косточковые, миндаль - 3,0; сельдерей, мякоть цитрусовых (сухая) - 1,0; хмель (сухой) - 40,0; кукуруза, картофель, арахис, орехи древесные - 0,02; мясо и субпродукты пищевые птицы, почки КРС, коз, свиней, овец, яйца - 0,04; печень КРС, коз, свиней, овец, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; молоко - 0,02 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | трифлумизол | 0,05 | нн | нн | -/1,0 | нн | зерно хлебных злаков - 0,05; огурцы, томаты, плодовые семечковые - 0,1 |
| 462 | трифлусульфурон-метил | 0,04 | -/0,06 | 0,005/- (общ.) | 5,0/- (а) | -/0,01 | свекла (сахарная, столовая, кормовая) - 0,02 |
| 463 | трифлуралин | 0,01 | -/0,1 | 0,02/- (с.-т.) | 3,0/- | -/0,01 | хлопчатник (семена, масло), арбуз - 0,25; морковь, петрушка - 0,01; подсолнечник (семена), капуста, томаты, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (семена, масло), подсолнечник (масло), рапс (зерно, масло), лен-долгунец (семена, масло) - 0,1; табак - 0,5 |
| 464 | трифорин | 0,02 | -/0,03 | 0,02/- (орг.) | 1,0/- | -/0,2 | плодовые семечковые, вишня, слива - 2,0; виноград - 0,01; зерно хлебных злаков, огурцы - 0,1; голубика, клубника, крыжовник, смородина, бобовые (стручки, незрелые семена) - 1,0; персики - 5,0; овощи со съедобными плодами, тыквенные, томаты - 0,5 |
| 465 | трихлорфон | 0,005 | 0,5/- | 0,01/- | 0,5/- | 0,002/- | хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), бахчевые, овощи листовые, капуста, огурцы, перец, томаты, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло), картофель, зернобобовые, горчица, рис, виноград, плодовые семечковые и косточковые - 0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки - 0,05; грибы - 0,2; ягоды дикорастущие - 0,01; молоко, молочные продукты, мясо - 0,01 |
| 466 | фамоксадон | 0,01 | -/0,1 | 0,001/- (общ.) | -/1,0 | -/0,0001 | огурцы, тыква обыкновенная, отруби пшеничные необработанные, зерно хлебных злаков - 0,2; изюм - 5,0; виноград - 2,0; томаты, лук - 1,0; картофель - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5; яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01; молоко - 0,03 |
| 467 | феназахин | 0,005 | -/0,2 | 0,001/- | -/0,3 | -/0,007 | плодовые семечковые - 0,2; виноград - 0,01 |
| 468 | фенамидон | 0,03 | -/0,1 | 0,003/- | -/1,0 | -/0,01 | картофель - 0,03; томаты - 0,5 |
| 469 | фенамифос | 0,0008 | нн | нн | нн | нн | яблоки, бананы, капуста (брюссельская, кочанная), дыня, хлопчатник (семена), хлопчатник (масло нерафинированное), арахис (в том числе масло нерафинированное) - 0,05; мясо и субпродукты птицы и млекопитающих (кроме морских животных), яйца - 0,01; молоко - 0,005 |
| 470 | фенбуконазол | 0,03 | нн | нн | нн | нн | абрикосы, персики - 0,5; бананы, рапс (зерно), подсолнечник (семена), тыква обыкновенная - 0,05; зерно хлебных злаков, огурцы, дыня - 0,2; вишня, виноград - 1,0; орехи древесные - 0,01; плодовые семечковые - 0,1; жир, почки, печень, мясо КРС - 0,05; яйца, мясо и субпродукты птицы, молоко - 0,01 |
| 471 | фенбутатин оксид | 0,03 | нн | -/0,005 (с.-т.) | -/1,5 | нн | миндаль, пекан, грецкий орех, огурцы - 0,5; бананы, вишня, чернослив, клубника - 10,0; цитрусовые, виноград, плодовые семечковые - 5,0; мякоть цитрусовых (сухая) - 25,0; виноградный жмых (сухой) - 100,0; персики - 7,0; слива - 3,0; изюм - 20,0; томаты - 1,0; мясо и субпродукты кур, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05; субпродукты млекопитающих - 0,2 |
| 472 | фенаримол | 0,01 | 0,04/- | 0,00 002/- (общ.) | -/1,0 | -/0,004 | плодовые семечковые, виноград, персики, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 0,3; яблочный жмых (сухой), хмель (сухой), перец чили (сухой) - 5,0; артишок посевной - 0,1; бананы, изюм - 0,2; пекан - 0,02; дыня - 0,05; вишня, клубника - 1,0; мясо, почки КРС - 0,02; печень КРС - 0,05 |
| 473 | фенвалерат | 0,02 | 0,02/- (тр.) | 0,015/- (с.-т.) | 0,3/- | 0,02/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) | хлопчатник (масло рафинированное и нерафинированное), кукуруза (зерно), соя (бобы, масло), горох, бобы очищенные, арахис неочищенный, подсолнечник (семена), кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,1; плодовые семечковые, зерно хлебных злаков, капуста (брокколи, брюссельская, цветная), сельдерей, вишня, цитрусовые, салат кочанный, мука пшеничная непросеянная - 2,0; капуста кочанная - 3,0; виноград, картофель - 0,01; бобы (кроме кормовых, соевых), капуста китайская, томаты, ягоды (кроме смородины) и другие мелкие фрукты - 1,0; смородина - 0,03; хлопчатник (семена), огурцы, дыня, орехи древесные, мука пшеничная (кроме непросеянной) - 0,2; киви, персики, перец чили (сухой), отруби пшеничные необработанные, хмель (сухой) - 5,0; перец сладкий (в том числе гвоздичный), тыква (обыкновенная, крупноплодная зимняя), арбуз - 0,5; овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля, сельдерея) - 0,05; рыба - 0,0015; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0; субпродукты млекопитающих - 0,02; молоко - 0,1 |
| 474 | фенгексамид | 0,2 | нн | нн | нн | нн | баклажаны, перец, томаты - 2,0; миндаль - 0,02; абрикосы, нектарины, персики - 10,0; вишня - 7,0; ягоды и другие мелкие фрукты, виноград, киви - 15,0; слива (в том числе чернослив), огурцы (в том числе корнишоны), тыква - 1,0; изюм - 25,0; салат (кочанный, листовой) - 30,0; субпродукты и мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05; молоко - 0,01 |
| 475 | фенпироксимат | 0,01 | -/0,3 | 0,001/- (общ.) | -/0,05 | -/0,005 | соя (бобы, масло), виноград, плодовые семечковые - 0,3; хмель (сухой) - 10,0; апельсины (в том числе гибриды) - 0,2; почки, печень КРС - 0,01; мясо КРС - 0,02; молоко КРС - 0,005 |
| 476 | фенитротион | 0,006 | 1,0/- (тр.) | 0,006/- (с.-т.) | 0,1/- | -/0,005 | плодовые семечковые, чай - 0,5; зерно хлебных злаков - 6,0; рис - 0,3; хлеб, подсолнечник (семена, масло), плодовые косточковые, мякоть цитрусовых, табак, свекла (сахарная, столовая) - 0,1; соя (бобы), дикорастущие ягоды и грибы - 0,01; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы, яйца - 0,05; молоко - 0,01 |
| 477 | фенкаптон | 0,001 | нн | нн | нн | нн | плодовые семечковые - 0,3 |
| 478 | фенмедифам | 0,03 | 0,25/- (тр.) | 0,05/- (общ.) | 0,5/- | 0,02/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) (а) | свекла (сахарная, столовая, кормовая) - 0,2; цикорий (в том числе салатный) - 0,5; земляника садовая, гречиха - 0,05 |
| 479 | феноксапропэтил | 0,01 | -/0,04 | 0,0003/- (общ.) | 0,2/- (а) | 0,01/- (м.-р.) 0,004/- (с.-с.) (а) | зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла (сахарная, кормовая), соя (бобы, масло) - 0,1; капуста, подсолнечник (семена) - 0,02; рапс (зерно, масло), горох - 0,2 |
| 480 | феноксикарб | 0,05 | -/0,003 | 0,25/- (общ.) | -/0,005 | -/0,0005 | виноград - 0,1; плодовые семечковые и косточковые - 0,01 |
| 481 | феноксипропионовой кислоты производные метаболиты и полупродукты синтеза кентавра: | 0,007 | -/0,02 | 0,03/- (общ.) | -/1,0 | -/0,003 | свекла сахарная - 0,02 |
| 1 | 2,3,5-трихлор-пиридин | 0,002 | нн | нн | нн | -/0,0015 | нн |
| 1 | 2-этоксиэфир-2-хлорпропионовой кислоты | 0,004 | нн | нн | нн | -/0,001 | нн |
| 1 | 4-(3',5'-дихлор-пиридил-2-окси) фенол | 0,01 | нн | нн | нн | -/0,0028 | нн |
| 482 | фенпиклонил | 0,0025 | -/0,05 | 0,02/- (общ.) | -/0,6 | -/0,001 | нн |
| 483 | фенпироксимат | 0,01 | -/0,3 | 0,001/- (общ.) | -/0,05 | -/0,005 | соя (бобы, масло), виноград, плодовые семечковые - 0,3; хмель (сухой) - 10,0; апельсины (в том числе гибриды) - 0,2; почки, печень КРС - 0,01; мясо КРС - 0,02; молоко КРС - 0,005 |
| 484 | фенпропатрин | 0,03 | -/0,05 | 0,06/- (с.-т.) | -/0,1 | -/0,002 | плодовые семечковые, виноград - 5,0; хлопчатник (масло рафинированное) - 0,03; хлопчатник (семена), томаты, перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 1,0; хлопчатник (масло нерафинированное) - 3,0; баклажаны, корнишоны - 0,2; перец чили (сухой) - 10,0; чай зеленый и черный - 2,0; гранаты - 0,01; мясо КРС - 0,5; молоко КРС - 0,1; субпродукты КРС - 0,05; яйца, субпродукты птицы - 0,01; мясо птицы - 0,02 |
| 485 | фенпропидин | 0,005 | -/0,4 | 0,03/- (орг.) | -/1,0 | -/0,005 | зерно хлебных злаков - 0,25 |
| 486 | фенпропиморф | 0,003 | -/0,5 | -/0,01 (общ.) | -/1,0 | -/0,003 | зерно хлебных злаков - 0,5; свекла сахарная, подсолнечник (семена) - 0,05; подсолнечник (масло) - 0,1; бананы - 2,0; яйца, жир млекопитающих (за исключением молочного), молоко, жир, мясо и субпродукты птицы - 0,01; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02; рапс (семена, масло) - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | фентион | 0,007 | -/0,1 | 0,001/- (орг.) | -/0,3 | -/0,001 | вишня, цитрусовые - 2,0; оливки (в том числе масло) - 1,0; рис шелушеный - 0,005; зерно хлебных злаков, зернобобовые, свекла сахарная - 0,15; молоко, молочные продукты - 0,01; мясо, мясопродукты - 0,2 |
| 488 | фентоат | 0,003 | -/0,4 | нн | 0,15/- | 0,15/- | мякоть цитрусовых - 0,05; ягоды - 0,01; плодовые семечковые, виноград, зерно хлебных злаков, рис, плодовые косточковые - 0,1 |
| 489 | фенурон | 0,025 | 1,8/- (м.-в.) | 0,2/- (общ.) | 3,0/- | нн | дикорастущие ягоды и грибы - 1,0 |
| 490 | фипронил | 0,0002 | 0,05/- (м.-в.) | 0,001/- (с.-т.) | -/0,1 | -/0,0001 | картофель - 0,02; зерно хлебных злаков, бананы - 0,005; подсолнечник (семена) - 0,002; кукуруза, рис - 0,01; свекла сахарная - 0,2; капуста - 0,1; почки, печень и молоко КРС, яйца, субпродукты птицы - 0,1; мясо КРС - 0,5; мясо птицы - 0,01 |
| 491 | флампропизопропил | 0,015 | нн | 1,0/- (с.-т.) | -/0,5 | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 492 | флампроп-М-метил | 0,01 | нн | 1,0/- (с.-т.) | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,06 |
| 493 | флорасулам | 0,05 | -/0,1 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,04 | зерно хлебных злаков, просо, сорго - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1 |
| 494 | флуазинам | 0,002 | -/0,1 | 0,001/- (общ.) | -/1,0 | -/0,001 | картофель - 0,025; плодовые семечковые, виноград, лук-репка - 0,05 |
| 495 | флуазифоп-П-бутил | 0,001 | -/0,3 | 0,001/- (общ.) | -/0,5 | -/0,001 | свекла столовая, лен (семена, масло) - 0,1; свекла сахарная, лук, картофель, огурцы, малина, смородина, клубника, земляника, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,02; гречиха, морковь, горох - 0,03; капуста, рапс (зерно, масло), подсолнечник (масло, семена), соя (бобы, масло) - 0,04; томаты - 0,2; кориандр - 1,0 |
| 496 | флудиоксонил | 0,4 | -/0,2 | 0,1/- (орг.) | -/1,0 | -/0,01 | кукуруза (зерно) - 0,02; зерно хлебных злаков, подсолнечник (семена, масло), свекла сахарная, картофель, соя (бобы, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05; лен (семена) - 0,1; яблочный жмых (сухой) - 20,0; базилик, лук зеленый, салат кочанный, горчица листовая, кресс-салат - 10,0; базилик (сухой), лук зеленый (сухой) - 50,0; смородина черная, ежевика (включая бойзенову и логанову ягоды), плодовые семечковые (кроме груш) и косточковые, малина (красная, черная) - 5,0; виноград, голубика, капуста кочанная - 2,0; брокколи, морковь, груши - 0,7; цитрусовые - 7,0; хлопчатник (семена), огурцы, баклажаны, тыква обыкновенная, бобы (кроме кормовых, соевых), горох (в том числе зеленый горошек) - 0,3; киви - 15,0; кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,01; дыня - 0,03; лук-репка, томаты - 0,5; перец сладкий (в том числе гвоздичный) - 1,0; фисташки - 0,2; клубника - 3,0; яйца, субпродукты млекопитающих и птицы - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных) и птицы, молоко - 0,01 |
| 497 | флуметрин | 0,004 | нн | нн | нн | нн | мясо КРС - 0,2; молоко КРС - 0,05 |
| 498 | флуметсулам | 0,2 | -/1,5 | 0,03/- (общ.) | -/1,0 | -/0,004 | зерно хлебных злаков - 1,0 |
| 499 | флумиоксазин | 0,009 | -/0,2 | 0,05/- (общ., орг.) | -/1,0 | -/0,005 | подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,1 |
| 500 | флуометурон | 0,03 | -/0,03 | 0,01/- (с.-т.) | 5,0/- | 0,005/- | хлопчатник (масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,5 |
| 501 | флуоксастробин | 0,015 | -/0,9 | 0,01/- (орг., общ.) | -/1,0 | -/0,002 | зерно хлебных злаков - 0,5 |
| 502 | флуопиколид | 0,08 | -/0,14 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,02 | картофель - 0,05; изюм, лук Уэльский - 10,0; капуста (кроме брюссельской), виноград - 2,0; капуста брюссельская - 0,2; лук-репка, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 1,0; тыквенные - 0,5; виноградный жмых (сухой), перец чили (сухой) - 7,0; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, яйца - 0,01; молоко - 0,02 |
| 503 | флуопирам | 0,012 | 0,24/- | 0,001/- (общ.) | -/1,0 | -/0,0001 | капуста - 0,04; зерно хлебных злаков - 0,1; зернобобовые (горох, бобы, соя и другие), свекла (сахарная, кормовая), виноград - 1,0; морковь - 0,4; плодовые семечковые, огурцы - 0,5; рапс (семена, масло) - 0,6; плодовые косточковые - 0,7; бананы - 0,6; томаты - 0,9; перец - 0,8; орехи - 0,3; ягоды - 2,0 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | флуроксипир | 0,2 | -/0,2 | 0,01/- (общ.) | -/1,0 | -/0,06 | зерно хлебных злаков, лук - 0,05 |
| 505 | флурохлоридон | 0,04 | -/0,03 | 0,04/- (с.-т.) | -/1,2 | -/0,001 | хлопчатник (масло) - 0,01; картофель, подсолнечник (семена, масло), морковь - 0,1 |
| 506 | флусилазол | 0,007 | нн | нн | нн | нн | яблочный жмых (сухой), виноградный жмых (сухой), абрикосы, нектарины, персики, зерно хлебных злаков, виноград - 0,2; бананы - 0,03; изюм, плодовые семечковые - 0,3; рапс (зерно), соя (масло рафинированное), подсолнечник (семена) - 0,1; соя (бобы), свекла сахарная - 0,05; кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,01; субпродукты млекопитающих - 2,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0; мясо и субпродукты птицы - 0,2; яйца - 0,1; молоко - 0,05 |
| 507 | флутоланил | 0,09 | нн | нн | нн | нн | отруби рисовые необработанные - 10,0; рис шелушеный - 2,0; рис шлифованный - 1,0; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, молоко - 0,05; почки КРС, коз, свиней, овец - 0,1; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,2 |
| 508 | флутриафол | 0,004 | 0,1/- | 0,006/- (общ.) | -/0,5 | -/0,005 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), подсолнечник (семена, масло), просо, рис, горох, плодовые семечковые, виноград - 0,05; свекла сахарная - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,2; лен-долгунец (семена, масло), люпин - 0,05 |
| 509 | флуфензин | 0,02 | -/0,07 | -/0,002 | -/0,4 | -/0,001 | плодовые семечковые - 0,04; виноград - 0,02 |
| 510 | флуцитринат | 0,02 | нн | нн | -/0,1 | нн | зерно хлебных злаков - 0,005 |
| 511 | фозалон | 0,006 | 0,5/- (тр.) | 0,001/- (орг.) | 0,5/- | 0,01/- | капуста, дыня, хлопчатник (масло), баклажаны, томаты, свекла сахарная, плодовые семечковые и косточковые, виноград, мякоть цитрусовых, зерно хлебных злаков, табак, грибы, зернобобовые (кроме сои) - 0,2; картофель, соя (бобы, масло), мак масличный - 0,1; хмель (сухой) - 2,0; рис - 0,3; ягоды дикорастущие - 0,01; продукты животноводства - 0,01 |
| 512 | фоксим | 0,001 | 1,0/- | 0,002/- | 0,1/- | -/0,001 | зерно хлебных злаков, брюква, турнепс, горох, подсолнечник (масло), кукуруза (зерно) - 0,05; картофель, томаты, баклажаны - 0,02; капуста, свекла сахарная, подсолнечник (семена) - 0,1; хмель (сухой) - 0,5; морковь - 0,01; зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения - 0,6; мясо - 0,02; яйца - 0,01 |
| 513 | фолпет | 0,1 | -/0,1 | 0,04/- (орг.) | 0,5/- | -/0,003 | картофель - 0,1; дыня, томаты, плодовые семечковые - 3,0; плодовые косточковые, виноград - 0,02; огурцы, лук-репка - 1,0; изюм - 40,0; салат кочанный - 50,0; клубника - 5,0 |
| 514 | форамсульфурон | 8,5 | -/1,0 | 0,3/- (общ.) | -/1,0 | -/0,02 | кукуруза (зерно) - 1,0; кукуруза (масло) - 0,5 |
| 515 | форейт | 0,0007 | - | - | - | - | зернобобовые (кроме сои), кофе (бобы), хлопчатник (семена), кукуруза, мука кукурузная, соя (бобы сухие), сорго, свекла сахарная - 0,05; кукуруза (масло нерафинированное) - 0,1; кукуруза (масло рафинированное) - 0,02; картофель - 0,2; субпродукты и мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02; мясо, яйца - 0,05; молоко - 0,01 |
| 516 | формотион | 0,02 | -/0,2 | 0,004/- (орг.) | 0,5/- | 0,01/- (м.-р.) | хлопчатник (масло), свекла (сахарная, столовая), плодовые семечковые и косточковые, капуста, виноград, чай, гранаты - 0,2; мякоть цитрусовых - 0,04; хмель (сухой) - 2,0 |
| 517 | фосмет | 0,02 | 0,1/- (тр.) | 0,2/- (орг.) | 0,3/- | -/0,004 | свекла сахарная - 0,25; грибы - 0,1; хлопчатник (семена), картофель - 0,05; голубика, виноград, абрикосы, нектарины, персики, плодовые семечковые - 10,0; цитрусовые - 3,0; орехи древесные - 0,2; ягоды дикорастущие - 0,01; мясо КРС - 1,0; молоко - 0,02 |
| 518 | фосфат эфира (адъювант) | нт | нт | 0,3/- (общ., с.-т.) | -/0,6 | нн | нт |
| 519 | фосфин | нт | -/0,4 | -/0,005 | 0,1/- | 0,01/- (м.-р.) 0,001/- (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1; зернопродукты, сахар, фрукты и овощи (сухие), какао (бобы), чай, специи, орехи (в том числе арахис) - 0,01; соя (бобы) - 0,05 |
| 520 | фторгликофен | 0,0006 | 0,03/- | 0,002/- | 0,5/- | -/0,004 | зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 521 | фуратиокарб | 0,0001 | -/0,01 | 0,0006/- (с.-т.) | -/0,05 | -/0,0001 | зерно хлебных злаков, подсолнечник (семена), рапс (зерно), кукуруза (зерно), свекла сахарная - 0,02 |
| 522 | хептенофос | 0,003 | -/0,2 | 0,006/- (с.-т.) | 0,5/- | нн | зерно хлебных злаков, зернобобовые, плодовые семечковые и косточковые, виноград, огурцы, томаты, перец - 0,1; мякоть цитрусовых - 0,05; ягоды, картофель - 0,01 |
| 523 | хинометионат | 0,006 | нн | нн | 0,5/- | 0,5/- | нн |
| 524 | хлорамбен | 0,01 | -/0,5 | 0,5/- (общ.) | 5,0/- | нн | капуста, томаты, виноград, мякоть цитрусовых, соя (бобы, масло), хлопчатник (масло) - 0,25 |
| 525 | хлорантранилипрол | 2,0 | -/0,2 | 0,2/- (общ.) | -/1,5 | -/0,007 | сельдерей - 7,0; овощи со съедобными корнями и клубнями, зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,02; хлопчатник (семена), тыква, огурцы - 0,3; рапс (масло, семена) - 0,1; баклажаны, овощи со съедобными плодами (кроме тыквы, огурцов, перца) - 0,6; перец, цитрусовые, плодовые косточковые, картофель, виноград - 1,0; плодовые семечковые - 0,5; изюм - 2,0; овощи листовые, салат, капуста - 20,0; перец чили (сухой) - 5,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, молоко, мясо, субпродукты птицы, яйца - 0,01; жир молочный - 0,1 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | хлорбромурон | 0,01 | -/0,05 | 0,4/- (орг.) | 0,5/- | 1,0/- | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), соя (бобы, масло) - 0,1; морковь - 0,2 |
| 527 | хлордан | 0,0005 | нн | нн | нн | нн | хлопчатник (масло неочищенное), лен (масло неочищенное), соя (масло неочищенное) - 0,05; соя (масло рафинированное), фрукты, овощи, кукуруза, рис шлифованный, сорго, зерно хлебных злаков, пекан, фундук, грецкий орех - 0,02; мясо млекопитающих (кроме морских животных - контроль по жиру) - 0,05; молоко - 0,002; мясо птицы (контроль по жиру) - 0,5; яйца - 0,02 |
| 528 | хлоридазон | 0,002 | -/0,7 | 0,01/- (с.-т.) | 0,5/- | 0,5/- (м.-р.) 0,001/- (с.-с.) | свекла (сахарная, столовая, кормовая) - 0,1 |
| 529 | хлормекват (хлормекватхлорид) | 0,1 | -/0,1 | 0,002/- (с.-т.) | 0,3/- | -/0,02 | овес, отруби ржаные - 10,0; хлопчатник (семена) - 0,5; рапс (зерно) - 5,0; рапс (масло неочищенное) - 0,1; зерно хлебных злаков (кроме тритикале), мука пшеничная - 2,0; тритикале, мука ржаная - 3,0; мука ржаная непросеянная - 4,0; виноград, плодовые семечковые, томаты, капуста - 0,05; почки КРС, коз, свиней, овец, молоко КРС, коз, овец - 0,5; печень КРС, коз, свиней, овец, субпродукты птицы, яйца - 0,1; мясо КРС, коз, свиней, овец - 0,2; мясо птицы - 0,04 |
| 530 | хлоримуронэтил | 0,005 | -/0,1 | 0,03/- (общ.) | 3,0/- (а) | 0,03/- (м.-р.) 0,002/- (с.-с.) (а) | соя (бобы, масло) - 0,05 |
| 531 | хлоринат | 0,02 | нн | 0,03/- (орг.) | -/0,5 | нн | зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля), плодовые семечковые и косточковые - 0,1 |
| 532 | хлороксурон | 0,06 | -/0,4 | нн | нн | нн | морковь - 0,02 |
| 533 | хлороталонил | 0,02 | -/0,2 | 0,02/- (общ.) | -/2,0 | -/0,001 | томаты, дыня - 0,2; плодовые семечковые - 0,15; зерно хлебных злаков - 0,1; фасоль (бобы сухие), картофель, свекла сахарная, персики - 0,2; капуста (брокколи, брюссельская), огурцы, бобовые (стручки, незрелые семена), клюква - 5,0; капуста (кочанная, цветная), морковь, хмель (сухой) - 1,0; сельдерей - 10,0; сельдерей (листовой), петрушка - 3,0; лук-репка, вишня, виноград - 0,5; бананы, кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,01; перец сладкий (включая гвоздичный) - 7,0; перец чили (сухой) - 70,0; арахис - 0,05 |
| 534 | хлорпирифос | 0,01 | 0,2/- (тр.) | 0,002/- (с.-т.) | -/0,3 | 0,0002/- (а) | свекла сахарная, кукуруза (зерно), рапс (зерно, масло), хлопчатник (масло пищевое), капуста цветная, кофе (бобы), миндаль, пекан, грецкий орех - 0,05; хлопчатник (семена), лен (масло), цитрусовые, клубника - 0,3; зерно хлебных злаков, плодовые семечковые, виноград, плодовые косточковые (кроме персиков, нектаринов), рис, сорго - 0,5; кукуруза (масло), лук-репка, персики, нектарины - 0,2; бананы, брокколи, картофель, перец сладкий (в том числе гвоздичный), чай зеленый и черный - 2,0; морковь, соя (бобы), мука пшеничная, изюм, лен (семена) - 0,1; капуста (кочанная, китайская), клюква - 1,0; зеленый горошек, фасоль обыкновенная (в стручках, незрелая), кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,01; перец чили (сухой) - 20,0; соя (масло рафинированное) - 0,03; почки, печень КРС, субпродукты свиней, овец, яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01; мясо КРС, овец - 1,0; мясо свиней, молоко КРС, коз, овец - 0,02 |
| 535 | хлорпирифос-метил | 0,01 | нн | нн | нн | нн | цитрусовые - 2,0; баклажаны, виноград, перец, плодовые семечковые, томаты - 1,0; перец чили (сухой), сорго, пшеница (зерно) - 10,0; картофель - 0,01; рис - 0,1; плодовые косточковые - 0,5; клубника - 0,06; отруби пшеничные необработанные - 20,0; мясо, жир и субпродукты КРС, кур - 0,05 |
| 536 | хлорпрофам | 0,05 | нн | 0,07/- | 2,0/- | -/0,001 | картофель - 30,0; лук, морковь, цикорий - 0,05; картофель очищенный для изготовления чипсов - 3,0; мясо КРС - 0,1; субпродукты КРС, молоко - 0,01; жир молочный - 0,02 |
| 537 | хлорсульфоксим | 0,0005 | -/0,02 | 0,005/- (общ.) | 0,5/- | -/0,0003 | зерно хлебных злаков, лен (масло), кукуруза (зерно) - 0,005 |
| 1 | 2-амино-4-диметиламино-6-изопропилиденаминоокси-1,3,5-триазин (метаболит и полупродукт синтеза круга) | нн | нн | 0,1/- (общ.) | -/0,5 | нн | нн |
| 538 | хлорсульфоксимметил | 0,0007 | -/0,1 | -/0,005 (орг.) | 0,5/- | -/0,0015 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,005 |
| 539 | хлорсульфурон | 0,002 | -/0,02 | 0,01/- (общ.) | 5,0/- | 0,001/- | лен (семена), зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 1 | 2-амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин (метаболит и полупродукт синтеза хардина) | нн | нн | 0,4/- (орг.) | -/2,0 | -/0,02 | нн |
| 540 | хлорсульфурона калиевая соль | 0,01 | нн | 0,01/- (общ.) | 5,0/- | -/0,003 | лен (семена) - 0,01 |
| 541 | хлорталдиметил | 0,0005 | -/0,1 | 1,0/- (с.-т.) | нн | -/0,002 | картофель - 0,002; овощи, плодовые семечковые и косточковые - 0,05; сахар - 0,02; рыба, мясо, масло сливочное - 0,05; молочные продукты - 0,04 |
| 542 | хлортолурон | 0,01 | -/0,06 | 0,02/- | -/0,8 | -/0,008 | зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 543 | хлорфенетол | 0,05 | нн | нн | -/2,0 | нн | хлопчатник (масло), виноград, мякоть цитрусовых - 0,1; плодовые семечковые - 2,0 |
| 544 | хлорфлуазурон | 0,001 | -/0,3 | 0,01/- | -/0,25 | -/0,001 | картофель, хлопчатник (масло) - 0,05 |
| 545 | цианофос | 0,003 | -/0,4 | 0,015/- (с.-т.) | 0,3/- | 0,3/- | цитрусовые - 0,05; свекла, капуста, плодовые семечковые, виноград - 0,1 |
| 546 | цигалотрин | 0,02 | нн | нн | нн | нн | миндаль неочищенный - 2,0; плодовые косточковые, зерно хлебных злаков, капуста (белокочанная, брокколи, китайская, цветная) - 0,5; спаржа, кукуруза - 0,02; ягоды и другие мелкие фрукты, манго, цитрусовые, овощи со съедобными луковицами, зернобобовые, семена масличных культур, плодовые семечковые - 0,2; изюм, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,3; тыквенные, сахарный тростник - 0,05; перец чили (сухой) - 3,0; оливки, рис - 1,0; овощи со съедобными корнями и клубнями, орехи древесные - 0,01; отруби пшеничные необработанные - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 3,0; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,05; почки КРС, коз, свиней, овец, молоко - 0,2 |
| 547 | цигексатин | 0,008 | -/0,1 | 0,001/- (с.-т.) | 0,02/- | нн | хлопчатник (масло), плодовые семечковые, виноград, цитрусовые - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,1; хмель (сухой) - 1,0 |
| 548 | циклоат | 0,1 | 0,8/- (тр.) | 0,2/- (с.-т.) | 1,0/- | нн | свекла (сахарная, столовая) - 0,3 |
| 549 | циклоксидим | 0,07 | нн | нн | нн | нн | зернобобовые, капуста (кочанная, цветная), картофель, рапс (зерно) - 2,0; морковь, клубника, виноград - 0,5; салат (кочанный, листовой), свекла сахарная - 0,2 |
| 550 | цимоксанил | 0,02 | -/0,04 | 0,3/- (орг.) | 0,3/- (а) <*> | 0,01/- (м.-р.) 0,002/- (с.-с.) (а) | картофель, огурцы - 0,05; виноград, томаты - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; лук - 0,5 |
| 551 | цинеб | 0,02 | 0,2/- (общ.) | 0,03/- (орг.) | 0,1/- | 0,5/- (м.-р.) 0,0003/- (с.-с.) | картофель - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, горох - 0,2; томаты, огурцы, свекла сахарная, лук, бахчевые, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,6; хмель (сухой), табак, роза эфиромасличная - 1,0; ягоды - 0,02 |
| 552 | цинидон-этил | нн | нн | нн | -/0,8 | нн | нн |
| 553 | цинковая соль этиленбис-дитиокарбаминовой кислоты с этилен-тиурамдисульфидом (комплекс), метирам | 0,006 | 0,6/- | 0,1/- (с.-т.) | 0,1/- | -/0,001 | пищевые продукты - 0,02 |
| 554 | цинковая соль этиленбисдитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом и этиленбисдитиокарбамат марганца (смесь) | 0,005 | нн | 0,01/- | 0,5/- | нн | картофель, плодовые семечковые, виноград - 0,1 |
| 555 | циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) | 0,02 | 0,02/- (тр.) | 0,006/- (с.-т.) | 0,5/- | 0,04/- (м.-р.) 0,01/- (с.-с.) | плодовые косточковые, цитрусовые, зерно хлебных злаков (кроме тритикале), рис, личи, перец чили - 2,0; тритикале - 0,3; капуста кочанная, дуриан, лонган - 1,0; перец сладкий (в том числе гвоздичный), подсолнечник (семена, масло), овощи со съедобными плодами, тыквенные, огурцы, томаты, карамбола, тростниковый сахар - 0,2; кофе (бобы), кукуруза сладкая (отварная в початках), оливки, лук-порей, картофель, морковь, соя (бобы), кукуруза (зерно) - 0,05; окра, папайя, оливки (масло рафинированное и нерафинированное), виноград, изюм - 0,5; баклажаны - 0,03; овощи листовые, зернобобовые (кроме сои, гороха), манго, плодовые семечковые - 0,7; хлопчатник (масло), лен-долгунец, лук-репка, овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме сахарной свеклы, моркови, картофеля), грибы дикорастущие - 0,01; свекла сахарная, горох, рапс (масло), соя (масло), шампиньоны, артишок, масличные семена (кроме подсолнечника, сои, кукурузы) - 0,1; перец чили (сухой) - 10,0; ягоды - 0,07; чай зеленый и черный (ферментированный и высушенный) - 20,0; отруби пшеничные необработанные - 5,0; яйца - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0; молоко, субпродукты птицы (кроме печени) - 0,05; жир молочный - 0,5; печень, почки КРС, овец, свиней, птицы, жир - 0,2; рыба - 0,0015 |
| 556 | ципродинил | 0,03 | -/0,7 | 0,1/- (орг.) | -/0,8 | -/0,005 | плодовые семечковые - 1,0; плодовые косточковые, клубника, отруби пшеничные необработанные, морковь - 2,0; миндаль неочищенный - 0,05; миндаль - 0,02; ячмень - 3,0; бобы (кроме кормовых, соевых), перец сладкий (в том числе гвоздичный), малина, томаты, пшеница - 0,5; огурцы, баклажаны, тыква обыкновенная - 0,2; виноград, изюм, чернослив - 5,0; салат (кочанный, листовой) - 10,0; лук-репка - 0,3; клюква, смородина, крыжовник - 0,4; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы - 0,01; молоко - 0,0004 |
| 557 | ципроконазол | 0,005 | -/0,2 | 0,001/- (с.-т.) | -/0,7 | -/0,01 | зерно хлебных злаков, лен (семена) - 0,05; свекла сахарная, горох, плодовые семечковые, виноград, рапс (зерно) - 0,1; рапс (масло) - 0,01; |
| 558 | ципросульфамид | 0,08 | -/0,24 | 0,07/- (общ.) | -/0,8 | -/0,01 | кукуруза (зерно, масло) - 0,1 |
| 559 | циромазин | 0,06 | - / 0,5 | - / 0,04 | - / 0,5 | - / 0,006 | артишок, бобы (сухие), лук-перо - 3,0; брокколи, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных), лима (молодые стручки, незрелые бобы) - 1,0; сельдерей, салат (листовой, кочанный) - 4,0; огурцы, тыква - 2,0; манго, дыня - 0,5; грибы - 7,0; горчица листовая, перец чили (сухой) - 10,0; лук-репка - 0,1; субпродукты млекопитающих пищевые, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,3; молоко - 0,01; мясо птицы - 0,1; субпродукты птицы - 0,2 |
| (п. 559 в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | цифлутрин | 0,04 | нн | нн | нн | нн | плодовые семечковые - 0,1; капуста цветная, мякоть цитрусовых (сухая) - 2,0; цитрусовые - 0,3; хлопчатник (семена) - 0,7; хлопчатник (масло неочищенное), перец чили (сухой) - 1,0; рапс (зерно) - 0,07; баклажаны, перец, томаты - 0,2; картофель - 0,01; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0; яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01; почки КРС, коз, свиней, овец, печень КРС, коз, свиней, овец - 0,05; молоко - 0,04 |
| 561 | цифлуфенамид | 0,04 | -/0,3 | -/0,02 | -/1,0 | -/0,02 | виноград - 0,15; плодовые семечковые - 0,5; огурцы, морковь - 1,0 |
| 562 | цихексатин | 0,007 | нн | нн | нн | нн | яблоки, груши, апельсины (в том числе гибриды) - 0,2; смородина (красная, черная, белая) - 0,1; виноград - 0,3; перец чили (сухой) - 5,0 |
| 563 | эдил | 0,0008 | нн | 0,002/- (с.-т.) | 0,2/- | нн | картофель, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02 |
| 564 | эмамектин бензоат | 0,003 | -/0,07 | 0,005/- (общ.) | -/0,1 | -/0,001 | виноград, плодовые семечковые - 0,05; капуста - 0,7; томаты - 0,02 |
| 565 | эндосульфан | 0,006 | -/0,1 | нн | 0,1/- | 0,017/- (м.-р.) 0,0014/- (с.-с.) | авокадо, папайя, манго, тыква, яблочный крем, томаты - 0,5; какао (бобы), кофе (бобы) - 0,2; хлопчатник (семена) - 0,3; хлопчатник (масло), картофель, батат - 0,05; огурцы, соя (бобы) - 1,0; баклажаны - 0,1; фундук, макадамия - 0,02; личи, американская хурма, дыня, соя (масло) - 2,0; ягоды - 0,002; чай - 30,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2; яйца, мясо и субпродукты птицы, почки млекопитающих - 0,03; печень млекопитающих, жир молочный - 0,1; молоко - 0,01 |
| 566 | эндрин | 0,0002 | нн | нн | нн | нн | овощи со съедобными плодами, тыквенные - 0,05; мясо птицы - 0,1 |
| 567 | эпоксиконазол | 0,004 | -/0,4 | 0,0005/- (общ.) | -/1,0 | -/0,001 | зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная, горох (зерно), лен-долгунец (семена и масло), рапс (семена, масло) - 0,05; плодовые семечковые - 0,06; кукуруза (зерно) - 0,02 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | эсфенвалерат | 0,02 | -/0,1 | 0,003/- (общ.) | -/0,05 | -/0,0004 | кукуруза (зерно), свекла сахарная - 0,01; подсолнечник (семена), соя (бобы) - 0,02; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,04; хлопчатник (масло), картофель, виноград, горох, зерно хлебных злаков, плодовые семечковые, рапс - 0,1; капуста - 0,05; яйца, мясо и субпродукты птицы, мясо и мясопродукты, молоко - 0,01 |
| 569 | этабоксам | 0,04 | -/0,14 | 0,02/- (общ.) | -/1,0 | -/0,01 | картофель - 0,5; виноград - 3,0 |
| 570 | эталфлуралин | 0,05 | нн | 0,4/- (общ.) | -/0,5 | нн | арбуз - 0,05; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,02 |
| 571 | этаметсульфурон-метил | 0,2 | -/0,14 | -/0,4 | -/1,0 | -/0,02 | рапс (масло, зерно) - 0,05 |
| 572 | этефон | 0,05 | -/0,5 | -/0,04 | -/1,0 | -/0,008 | плодовые семечковые, изюм, перец - 5,0; плодовые косточковые, инжир (сухой, засахаренный) - 10,0; зерно хлебных злаков, дыня мускусная, виноград - 1,0; голубика - 20,0; хлопчатник (семена), ананас, томаты - 2,0; фундук - 0,2, перец чили (сухой) - 50,0; грецкий орех, цитрусовые, свекла сахарная, горох, капуста, огурцы, лук репчатый - 0,5; картофель - 0,15; лен-долгунец (семена, масло) - 0,25; мясо КРС, коз, коней, свиней, овец, птицы - 0,1; субпродукты КРС, коз, коней, свиней, овец, яйца, субпродукты птицы - 0,2; молоко КРС, овец, коз - 0,05 |
| (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | этилентиомочевина | 0,001 | нн | нн | нн | нн | растительные и пищевые продукты - 0,02 |
| 574 | этилмеркурхлорид (гранозан) | нн | нн | 0,0001/- (с.-т.) | 0,005/- контроль по ртути | 0,005/- | пищевые продукты и производственное сырье - 0,005 |
| 575 | этилфенацин | нт | нт | 0,0002 (общ.) | 0,01/- (а) | -/0,0002 | нт |
| 576 | этиофенкарб | 0,1 | нн | нн | 0,05/- | нн | картофель - 0,04; зернобобовые - 0,2; свекла сахарная - 0,1; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05; хмель (сухой) - 1,0 |
| 577 | этиримол | 0,02 | -/0,15 | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 578 | этоксиквин | 0,005 | нн | нн | нн | нн | персики - 3,0 |
| 579 | этоксилат алифатических спиртов C8 - C10 | нн | нн | нн | нн | -/2,0 | нн |
| 580 | этоксилат изодецилового спирта (адъювант) | нт | нт | 0,1/- (орг.) | -/1,0 | -/0,01 | нт |
| 581 | этопрофос | 0,0004 | нн | нн | нн | нн | клубника, бананы, сахарный тростник, дыня, репа садовая - 0,02; перец, картофель, батат - 0,05; томаты, огурцы - 0,01; перец чили (сухой) - 0,2; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, молоко - 0,01 |
| 582 | этофенпрокс | 0,03 | нн | нн | нн | нн | хлопчатник (масло), картофель - 0,1; плодовые семечковые - 1,0 |
| 583 | этофумезат | 0,1 | -/0,2 | 0,5/- (общ.) | 3,0/- (а) | 0,08/- (м.-р.) 0,03/- (с.-с.) (а) | свекла (столовая, сахарная, кормовая) - 0,1; табак - 1,0; земляника садовая - 0,05; гречиха - 0,04 |
| 584 | этримфос | 0,003 | нн | нн | -/0,5 | нн | хлопчатник (масло), плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,5; свекла сахарная, ягоды - 0,01; капуста, картофель, подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох, зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы) - 0,2 |
| 585 | галаксифен-метил | 0,058 | - / 0,5 | 0,04 (с.-т.) / - | - / 0,1 | - / 0,003 | рапс (масло) - 1,0 |
| (п. 585 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | мефентрифлуконазол | 0,035 | - / 0,2 | 0,03 (с.-т.) / - | - / 0,8 | - / 0,02 | зерно хлебных злаков - 0,6; картофель, сахарная свекла, плодовые семечковые и косточковые, соя (бобы, масло) - 0,2 |
| (п. 586 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | спиромезифен | 0,033 | - / 0,07 | 0,01/ - | - / 1,0 | - / 0,002 | плодовые семечковые, виноград - 0,02; томаты - 1,0; огурцы, дыня - 0,3; перец сладкий - 0,5; чай - 50,0 |
| (п. 587 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | тетранилипрол | 0,03 | - / 0,15 | - / 0,006 | - / 0,4 | - / 0,01 | яблоки, груши, картофель - 0,05; томаты, капуста - 0,01; кукуруза - 0,02 |
| (п. 588 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | толпиралат | 0,015 | - / 0,5 | 0,28 (с.-т.) / - | - / 0,4 | - / 0,02 | кукуруза - 0,05 |
| (п. 589 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | флуксапироксад | 0,02 | - / 0,9 | 0,006 / - | - / 0,8 | - / 0,01 | зерно хлебных злаков - 0,5, цитрусовые, хлопок (семена, масло), рис, кофе, клубника, бананы, лук-порей - 0,01; виноград, плодовые косточковые - 2,0; плодовые семечковые - 0,9; томаты - 0,6; баклажаны - 0,2; салат-латук, картофель - 0,03; соя (бобы, масло), сахарная свекла - 0,15; подсолнечник (семена, масло) - 0,8; горох, нут - 0,4 |
| (п. 590 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | флуоксапипролин | 0,03 | - / 0,2 | - / 0,002 | - / 1,0 | - / 0,01 | картофель - 0,02 |
| (п. 591 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | флупирадифурон | 0,078 | - / 0,4 | 0,06 / - | - / 0,4 | - / 0,006 | рапс (зерно, масло) - 0,1; пшеница озимая - 1,3; капуста белокочанная - 0,4 |
| (п. 592 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | флуфенацет | 0,012 | - / 0,1 | - / 0,03 | - / 0,4 | - / 0,03 | зерно хлебных злаков - 0,02 |
| (п. 593 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | фомесафен | - | - | - | - | - / 0,001 | - |
| (п. 594 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | циазофамид | 0,17 | - / 0,2 | 0,01 (общ.) / - | - / 1,3 | - / 0,002 | картофель - 0,1 |
| (п. 595 введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829) |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

--------------------------------

<*> Вещество, опасное при попадании на кожу.

<**> Вещество, при работе с которым должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

29.11.2022 N 829)

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"СОДЕРЖАНИЕ МЕТАНОЛА В НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИХ СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ И АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЯХ"

(введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливается обязательное для соблюдения всеми пользователями максимальное содержание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостях.

2. Содержание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостях бытового назначения (кроме жидкостей в металлической аэрозольной упаковке с пропеллентом) не должно превышать более 0,05 объемного процента.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

(в редакции постановления

Совета Министров

Республики Беларусь

29.11.2022 N 829)

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ"

(введен постановлением Совмина от 29.11.2022 N 829)

## ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются нормативы и критерии для оценки воздействия на человека источников ионизирующего излучения (далее - ИИИ) техногенного или природного происхождения и обеспечения радиационной безопасности населения, персонала и пациентов в ситуациях планируемого, аварийного и существующего облучения.

2. Для целей настоящего гигиенического норматива используются основные термины и их определения в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. N 426-З "Об использовании атомной энергии", от 26 мая 2012 г. N 385-З "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС", от 18 июня 2019 г. N 198-З "О радиационной безопасности", постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2018 г. N 211 "Об утверждении плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной электростанции (внешнего аварийного плана)", а также следующие термины и их определения:

граничная доза - заблаговременно введенное ограничение индивидуальной дозы облучения от заданного ИИИ, обеспечивающее базовый уровень защиты для большинства лиц, облучаемых этим ИИИ в повышенных дозах, и служащее для установления верхней границы дозового диапазона, внутри которого проводится оптимизация защиты для данного ИИИ;

детерминированный эффект - воздействие на здоровье ионизирующего излучения, для которого обычно существует пороговый уровень дозы, выше которого тяжесть проявления этого эффекта возрастает с увеличением дозы. Детерминированный эффект характеризуется как серьезный (тяжелый), если может привести к смертельному исходу или представляет угрозу для жизни либо может привести к непоправимому увечью, снижающему качество жизни;

диагностический референтный уровень - параметр, используемый при проведении медицинской визуализации и показывающий в нормальных условиях, является ли при выполнении радиологической процедуры применяемая для пациента доза облучения либо активность вводимых радиофармацевтических препаратов необычно высокой или необычно низкой для данной процедуры;

зона свободного доступа - территория, здания, помещения и сооружения в пределах площадки радиационного объекта или объекта использования атомной энергии, где при их нормальной эксплуатации практически исключается воздействие на людей радиационных факторов;

класс работ с открытыми ИИИ - характеристика работ с открытыми ИИИ по степени потенциальной опасности для персонала, определяющая требования по обеспечению радиационной безопасности;

коллективная эффективная доза - мера коллективного риска возникновения стохастических эффектов облучения, которая равна сумме индивидуальных эффективных доз (чел.-Зв);

концентрация активности - активность радионуклидов в единице массы (удельная активность, Бк/кг), объема (объемная активность, Бк/л, Бк/м3) или на единицу поверхности (удельная поверхностная активность, Бк/м2) вещества или материала;

коэффициент номинального риска - усредненная по полу и возрасту на момент облучения оценка пожизненного риска для репрезентативной популяции;

неснимаемое (фиксированное) радиоактивное загрязнение поверхности - загрязнение радиоактивными веществами, которые не переносятся при контакте на другие предметы и не удаляются при дезактивации;

нормальная эксплуатация - эксплуатация в определенных проектом эксплуатационных пределах и условиях;

опасное количество радиоактивного материала (D-величина) - количество радиоактивного материала (Бк), которое в отсутствие контроля может привести к смерти облученного человека или к непоправимому вреду здоровью, снижающему качество жизни этого человека;

пожизненный риск - риск развития заболевания или смерти в результате заболевания, вызванного облучением, в течение всего времени жизни;

потенциальное облучение - предполагаемое облучение от ИИИ в результате события или последовательности событий вероятностного характера, включая облучение вследствие ядерной и (или) радиационной аварии, отказов оборудования, ошибок во время эксплуатации и природных явлений;

предел годового поступления - допустимый уровень поступления радионуклида в организм в течение года, который при монофакторном воздействии приводит к облучению условного человека <*> ожидаемой дозой, равной соответствующему пределу годовой дозы облучения;

--------------------------------

<*> Для целей настоящего гигиенического норматива под условным человеком понимается идеализированный субъект, для которого эквивалентные дозы в органах или тканях рассчитаны путем усреднения соответствующих доз для условного мужчины и условной женщины. Эквивалентные дозы для условного человека используются для расчета эффективной дозы путем умножения этих доз на соответствующие взвешивающие коэффициенты для тканей.

радиационная защита - защита людей от облучения в результате воздействия ионизирующих излучений и средства ее обеспечения;

радиационно-опасная зона - зона, устанавливаемая вокруг радиационного устройства или ИИИ для радиационной защиты персонала и населения в условиях их нормальной эксплуатации;

радиоактивный материал - материал, содержащий радиоактивные вещества или смеси радиоактивных веществ;

репрезентативное лицо - индивидуум, получивший дозу облучения, которая репрезентативна для наиболее высоко облученных индивидуумов в популяции;

референтный уровень - в ситуациях аварийного или существующего облучения уровень дозы, риска или активности радионуклидов, выше которого планировать допустимое облучение неприемлемо, а ниже которого следует продолжать оптимизацию обеспечения радиационной защиты и безопасности;

ситуация аварийного облучения - ситуация облучения, которая возникает в результате ядерной и (или) радиологической аварийной ситуации, злоумышленного действия или любого другого непредвиденного события и требует немедленных действий в целях недопущения или уменьшения неблагоприятных последствий;

ситуация планируемого облучения - ситуация облучения, возникающая в результате запланированной эксплуатации ИИИ или запланированной деятельности, которая приводит к облучению от ИИИ;

ситуация существующего облучения - ситуация, в которой облучение уже существует и требуется принятие решения о необходимости контроля;

снимаемое (нефиксированное) радиоактивное загрязнение поверхности - загрязнение радиоактивными веществами, которые переносятся при контакте на другие предметы и удаляются при дезактивации;

стохастический эффект - радиационно-индуцированное (вызванное излучением) воздействие на здоровье, вероятность возникновения которого повышается при более высоких дозах излучения, а тяжесть проявления (если оно имеет место) от дозы не зависит;

уровень изъятия - значение, установленное уполномоченным органом государственного управления, выраженное в единицах концентрации активности (удельной, объемной или поверхностной), суммарной активности, мощности дозы или энергии излучения, при котором или ниже которого нет необходимости в отношении ИИИ применять некоторые или все аспекты государственного надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и государственного санитарного надзора в части обеспечения радиационной безопасности (далее - надзор в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности);

уровень освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности - значение, установленное уполномоченным органом государственного управления, выраженное в единицах концентрации активности (удельной, объемной или поверхностной), при котором или ниже которого дальнейший надзор в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности в отношении ИИИ, используемого в практической деятельности, может быть отменен;

эффективная удельная активность природных радионуклидов (далее - Аэфф) - интегральная характеристика радиоактивности материалов, учитывающая удельный вклад отдельных природных радионуклидов (Ra, Th, K) в дозу внешнего гамма-излучения и определяемая по формуле

Аэфф = ARa + 1,3 x ATh + 0,09 x AK,

где ARa и ATh - удельная активность 226Ra и 232Th, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами рядов 238U и 232Th соответственно (Бк/кг);

AK - удельная активность 40K (Бк/кг).

## ГЛАВА 2

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

3. Нормативы, используемые в системе радиационной защиты в ситуациях планируемого, аварийного и существующего облучения, применяются к следующим категориям облучения:

профессиональное облучение;

облучение населения;

медицинское облучение.

4. Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

персонал;

население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной деятельности.

5. Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса основных нормативов:

основные пределы доз облучения;

граничные дозы;

референтные уровни.

Для соблюдения основных нормативов устанавливаются нормативы предельно допустимого и допустимого монофакторного воздействия ионизирующего излучения (для одного радионуклида, одного пути поступления или одного вида внешнего облучения), являющиеся производными от основных нормативов доз облучения (пределы годового поступления, допустимые среднегодовые объемные или удельные активности, допустимая мощность дозы и другие).

Основные нормативы для ограничения дозы облучения, используемые в системе радиационной защиты, в зависимости от ситуации и категории облучения установлены согласно таблице 1.

6. В соответствии с линейной беспороговой теорией зависимости риска радиационно-индуцированного воздействия на здоровье (возникновения стохастических эффектов) от дозы облучения величина риска здоровью пропорциональна дозе облучения и связана с дозой через линейные коэффициенты радиационного риска.

Коэффициенты номинального риска злокачественных новообразований и наследственных заболеваний установлены согласно таблице 2.

Для установления пределов доз облучения персонала и населения используется усредненная величина коэффициента номинального риска 5 x 10-2 Зв-1.

7. Годовые пределы доз облучения в условиях нормальной эксплуатации ИИИ устанавливаются исходя из следующих значений индивидуального пожизненного риска:

для персонала - 1 x 10-3;

для населения - 5 x 10-5.

8. При обосновании защиты от источников потенциального облучения используются значения обобщенного граничного риска:

для персонала - 2 x 10-4 в год (вероятность возникновения смертельного рака, связанного со среднегодовой дозой профессионального облучения 5 мЗв);

для населения - 1 x 10-5 в год.

9. Уровень пренебрежимо малого риска 10-6 (10 мкЗв/год) разделяет область оптимизации риска и область безусловно приемлемого риска.

10. Для наиболее полной оценки вреда, который может быть нанесен здоровью в результате облучения в малых дозах, определяется ущерб, количественно учитывающий эффекты облучения отдельных органов и тканей тела человека и эффекты облучения организма в целом.

11. Для обоснования расходов на радиационную защиту при реализации принципа оптимизации используется величина денежного эквивалента потери 1 чел.-года жизни. Принимается, что облучение в коллективной эффективной дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциальному ущербу, равному потере примерно 1 чел.-года жизни населения.

12. Общим критерием установления над практической деятельностью или ИИИ в рамках практической деятельности надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности является индивидуальная годовая эффективная доза облучения, которая может быть получена любым лицом вследствие воздействия практической деятельности или ИИИ, превышающая 10 мкЗв. При маловероятных сценариях <*> облучения этот критерий не должен превышать 1 мЗв/год.

--------------------------------

<*> Маловероятным считается сценарий, реализуемый в одном случае из 100 (вероятность - 10-2).

13. В соответствии с критериями, изложенными в пунктах 9 и 12 настоящего гигиенического норматива, не подлежат надзору в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности:

твердый материал в умеренном количестве (менее 1 тонны), в котором суммарная активность отдельного техногенного радионуклида, присутствующего в помещениях в какое-либо конкретное время, либо удельная активность радионуклида, которая используется в практической деятельности, не превышает уровней изъятия, установленных согласно таблице 3. Исходные радионуклиды и их дочерние продукты распада, вклад которых учитывается при расчетах доз облучения этих уровней изъятия, приведены в таблице 4;

твердый материал в количестве более 1 тонны, в котором удельная активность техногенного радионуклида, используемого в практической деятельности, не превышает значения уровня изъятия и освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности согласно таблице 5, или если в случае присутствия нескольких радионуклидов сумма отношений их активностей или удельных активностей к соответствующим табличным значениям уровней изъятия по активности или удельной активности не превышает единицу. Исходные радионуклиды и их дочерние продукты распада, вклад которых учитывается при расчетах доз облучения этих уровней изъятия, приведены в таблице 6;

продукция, товары, содержащие радионуклиды, при использовании которых индивидуальная годовая эффективная доза облучения населения не превышает 10 мкЗв, что подтверждено санитарно-гигиеническим заключением органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор (далее - госсаннадзор);

электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение с максимальной энергией не более 5 кэВ.

Значения уровней изъятия, представленные в таблице 3, рассчитаны на основе сценариев с умеренным (не более 1 тонны) количеством материала и должны применяться к практической деятельности, включающей соответствующее количество материала - максимум 1 тонну.

14. Из надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности на основании санитарно-гигиенического заключения органов и учреждений, осуществляющих госсаннадзор, могут быть исключены не подпадающие под действие пункта 13 настоящего гигиенического норматива:

закрытые ИИИ, в нормальных условиях эксплуатации которых значения мощности эквивалентной дозы на расстоянии 0,1 м от любой доступной поверхности оборудования не превышают 1 мкЗв/ч и обеспечена надежная герметизация ИИИ (в том числе газовые хроматографы, включающие закрытые ИИИ);

открытые ИИИ, содержащие радиоактивный материал в небольшом количестве (в том числе открытые ИИИ, используемые для радиоиммунного анализа);

электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение, в нормальных условиях эксплуатации которых значения мощности эквивалентной дозы не превышают 1 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от любой доступной поверхности оборудования.

15. Радиоактивный материал в твердой форме, используемый или образовавшийся в рамках практической деятельности, подлежащей надзору в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, может быть освобожден от надзора на основании санитарно-гигиенического заключения органов и учреждений, осуществляющих госсаннадзор, при условии, что:

удельная активность отдельного техногенного радионуклида не превышает уровня освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, установленного согласно таблице 5;

удельные активности природных радионуклидов в материале не превышают уровней освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, установленных согласно таблице 7.

Если в материале присутствует несколько радионуклидов, то сумма отношений их удельных активностей к соответствующим табличным значениям уровней освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности не должна превышать единицу.

Значения уровней изъятия и уровней освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, представленные в таблице 5, должны применяться к практической деятельности, включающей большие количества материала - более 1 тонны.

16. К жидким радиоактивным отходам (далее - РАО) относятся жидкие отходы, соответствующие следующим критериям:

при известном радионуклидном составе жидких отходов, загрязненных одним радионуклидом, - превышение более чем в 10 раз значения референтного уровня объемной активности радионуклида в питьевой воде согласно таблице 8;

при загрязнении жидких отходов 131I - если объемная активность 131I в отходах превышает 620 Бк/л;

при известном радионуклидном составе жидких отходов, загрязненных несколькими радионуклидами, - если сумма отношений объемных активностей всех радионуклидов (кроме 131I) к 10-кратному значению соответствующих референтных уровней содержания этих радионуклидов в питьевой воде и отношения объемной активности 131I (Бк/л) к 620 Бк/л превышает единицу;

при неизвестном радионуклидном составе жидких отходов - если удельная активность превышает 50 Бк/л - для альфа-излучающих радионуклидов, 500 Бк/л - для бета-излучающих радионуклидов.

17. К твердым РАО относятся твердые отходы, соответствующие следующим критериям:

при известном радионуклидном составе твердых отходов, загрязненных одним радионуклидом, - удельная активность радионуклида превышает уровень изъятия и освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, установленный согласно таблицам 3 и 5;

при известном радионуклидном составе твердых отходов, загрязненных несколькими радионуклидами, - сумма отношений удельных активностей радионуклидов к соответствующим уровням изъятия и освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, установленным согласно таблицам 3 и 5, превышает единицу;

при неизвестном радионуклидном составе твердых отходов - мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности отходов превышает 0,001 мЗв/ч или удельная активность радионуклидов превышает 1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов, 100 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

18. Твердые отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов, образующиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья, относятся к РАО, если Аэфф превышает 1000 Бк/кг.

19. Как безопасные в радиационном отношении транспортируются всеми видами транспорта:

материалы, содержащие только природные радионуклиды с Аэфф не более 104 Бк/кг;

материалы, в которых удельная или суммарная активность радионуклидов не превышает значений, установленных согласно таблице 9 (с учетом вклада дочерних продуктов распада радионуклидов, приведенных в таблице 10) и таблице 11.

Если мощность эквивалентной дозы на поверхности материалов, содержащих природные радионуклиды, превышает 1 мкЗв/ч, при транспортировке они помещаются в тару для продукции производственно-технического назначения, обеспечивающую:

мощность дозы на поверхности тары - не более 2,5 мкЗв/ч;

мощность дозы на поверхности транспортного средства - не более 1 мкЗв/ч.

При перевозке радиоактивных материалов специальным транспортным средством мощность эквивалентной дозы не должна превышать:

на поверхности транспортного средства - 2 мЗв/ч;

на расстоянии 1 м от поверхности транспортного средства - 0,1 мЗв/ч.

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств устанавливаются согласно таблице 12.

20. Для оценки опасности радиоактивного вещества с учетом его агрегатного состояния (недиспергируемого или диспергируемого) устанавливаются D-величины согласно таблице 13:

D1-величина - активность радионуклида в ИИИ, который, являясь неконтролируемым, но закрытым, может приводить к аварийной ситуации, способной вызвать развитие серьезных детерминированных эффектов;

D2-величина - активность радионуклида в ИИИ, который, являясь неконтролируемым и диспергированным, может приводить к аварийной ситуации, способной вызвать развитие серьезных детерминированных эффектов;

D-величина - наименьшее значение из значений D1- и D2-величин.

При определении D1- и D2-величин учитывается, что источники могут становиться более опасными на более поздних стадиях срока службы (до 10 лет) вследствие образования дочерних продуктов распада радионуклидов.

D-величины выражаются в величине исходной активности материнского радионуклида в только что изготовленном источнике.

## ГЛАВА 3

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЛУЧЕНИЯ

21. Основные пределы доз облучения населения и персонала установлены согласно таблице 14.

Предел дозы облучения населения определяется как доза облучения репрезентативного лица, которая состоит из суммы годовой дозы внешнего облучения и ожидаемой дозы облучения за период до 70 лет вследствие поступления радионуклидов в организм человека за текущий год.

Для расчета ожидаемой дозы облучения населения за счет поступлений радионуклидов в организм человека принимается период облучения в 50 лет для взрослых и 70 лет для детей.

Для расчета дозы облучения персонала в качестве периода внешнего облучения принимается период трудовой деятельности и период 50 лет для расчета ожидаемой дозы за счет поступлений радионуклидов в организм человека.

22. Для оптимизации обеспечения радиационной защиты устанавливается граничная доза в диапазоне:

0,01 - 0,9 мЗв/год - для ограничения облучения населения при эксплуатации или выводе из эксплуатации радиационного объекта или объекта использования атомной энергии;

1 - 20 мЗв/год - для ограничения облучения персонала радиационного объекта или объекта использования атомной энергии в зависимости от вида выполняемых работ и прогнозируемых доз облучения;

1 - 5 мЗв/год - для ограничения облучения персонала, выполняющего работы в зонах радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

23. Для оптимизации защиты населения от воздействия атомной электростанции граничная доза облучения не должна превышать 0,1 мЗв/год от суммарного облучения населения в результате радиоактивных выбросов в атмосферный воздух и жидких сбросов в поверхностные воды независимо от количества энергоблоков на промышленной площадке.

24. Для защиты населения от воздействия объектов захоронения РАО после их закрытия прогнозируемые дозы облучения и риски для здоровья лиц, которые могут подвергнуться облучению в будущем в результате деградации инженерных конструкций объекта под влиянием природных процессов, не должны превышать граничной дозы 0,3 мЗв/год или риска 10-5 в год.

Прогнозируемая доза облучения населения в результате повреждения закрытого объекта захоронения РАО из-за случайного вмешательства человека не должна превышать граничной дозы 20 мЗв/год.

25. При облучении добровольцев, принимающих участие в клинических испытаниях, граничная доза не должна превышать 1 мЗв/год.

26. Для лиц, не являющихся персоналом и оказывающих помощь в поддержке пациентов (тяжелобольных, детей и других) при выполнении радиологических процедур, устанавливается верхний предел граничной дозы 5 мЗв/год.

27. Выписка из организации здравоохранения пациентов, прошедших терапевтические радиологические процедуры с использованием открытых ИИИ, пациентов с имплантированными закрытыми ИИИ осуществляется при условии, что:

доза облучения проживающих с ними совершеннолетних лиц не превысит 5 мЗв/год;

доза облучения других совершеннолетних лиц, а также несовершеннолетних детей, контактирующих с выписанными пациентами, не превысит 1 мЗв/год.

Для соблюдения непревышения критериев, указанных в части первой настоящего пункта, при выписке пациента устанавливаются уровни мощности дозы от выписываемого пациента в порядке, определяемом Министерством здравоохранения.

28. В таблицах 15 - 21 приведены значения эквивалентных и эффективных доз облучения и среднегодовых допустимых плотностей потоков частиц при облучении персонала. Значения среднегодовых допустимых плотностей потоков частиц (моноэнергетические электроны, бета-частицы, моноэнергетические фотоны и нейтроны) даны для широкого диапазона энергий излучения и двух наиболее вероятных геометрий облучения - изотропного поля излучения (2 или 4) и падения параллельного пучка излучения на тело спереди (переднезадняя геометрия).

29. Коэффициенты преобразования воздушной кермы в свободном воздухе в индивидуальный эквивалент дозы, а также флюенса частиц в эффективную дозу и направленный эквивалент дозы установлены согласно таблицам 22 - 25.

30. Значения мощности эквивалентной дозы на поверхности защиты в помещениях постоянного и временного пребывания персонала, а также в любых других помещениях и на территории объекта рассчитываются исходя из требования непревышения установленных пределов доз облучения с коэффициентом запаса, равным 2, согласно таблице 26.

## ГЛАВА 4

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИИ АВАРИЙНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

31. Риск смерти для населения в результате радиационной аварии не должен превышать 0,1 процента суммы рисков смерти от всех несчастных случаев, которым подвержено население Республики Беларусь.

32. Запрет на потребление и использование местных пищевых продуктов, питьевой воды и потребительских товаров устанавливается органами и учреждениями, осуществляющими госсаннадзор, если доза облучения населения, обусловленная их потреблением, может превысить 10 мЗв/год.

33. Если доза облучения населения за счет потребления пищевых продуктов, питьевой воды и использования потребительских товаров составляет менее 1 мЗв/год, допускается их свободное применение с проведением периодического радиационного контроля.

34. Если доза облучения населения за счет потребления местных пищевых продуктов, питьевой воды и использования потребительских товаров находится в диапазоне от 1 до 10 мЗв/год, решение о применении пищевых продуктов, питьевой воды и потребительских товаров принимается органами и учреждениями, осуществляющими госсаннадзор, с учетом радиационной обстановки, прогнозируемых и полученных доз облучения населения, наличия других источников питьевого водоснабжения и пищевых продуктов, социально-экономических факторов.

35. При принятии решения о защитных мерах в случае радиационной аварии с выбросом или сбросом радиоактивных веществ за пределы площадки радиационного объекта или объекта использования атомной энергии необходимо руководствоваться общими критериями реагирования, установленными в виде прогнозируемых доз облучения согласно таблицам 27 и 28.

36. В таблице 27 установлены уровни доз облучения населения (общие критерии реагирования), указывающие на возможность острого облучения, при котором необходимо принятие срочных защитных мер и других мер реагирования для предотвращения или сведения к минимуму тяжелых детерминированных эффектов при любых обстоятельствах.

К срочным защитным мерам относятся: эвакуация, дезактивация людей, укрытие, защита органов дыхания, блокирование щитовидной железы, а также введение ограничений в отношении потребления потенциально загрязненных пищевых продуктов. Все меры, которые не относятся к срочным защитным мерам, являются долгосрочными (например, переселение, сельскохозяйственные контрмеры и восстановительные меры).

37. В таблице 28 установлены уровни доз облучения населения (общие критерии реагирования), при прогнозировании которых необходимы принятие защитных мер и других мер реагирования, проведение мероприятий, в том числе медицинских, в целях снижения риска стохастических эффектов.

38. Для оперативного применения общих критериев реагирования руководствуются установленными на их основе действующими уровнями вмешательства (далее - ДУВ) согласно таблицам 29 - 31, 32 (с учетом дочерних продуктов распада отдельных радионуклидов, приведенных в таблице 33), таблицам 34 и 35. ДУВ является измеряемой величиной, при превышении которой необходимо немедленно приступить к принятию соответствующих защитных мер.

В зависимости от развития аварийной ситуации по решению органов и учреждений, осуществляющих госсаннадзор, могут быть установлены другие значения ДУВ, рассчитанные с учетом возможных сценариев облучения и применяемых методов измерения.

39. Защитные и другие меры должны быть направлены на прекращение радиационной аварийной ситуации и переход к ситуации существующего облучения, при которой дозы облучения населения должны быть ниже 20 мЗв/год. Их оценка осуществляется на основе прогнозируемой годовой эффективной дозы облучения населения. Прогнозируемая эквивалентная доза облучения плода не должна превышать 20 мЗв за весь период внутриутробного развития.

40. Максимальные уровни доз облучения для защиты аварийных работников установлены согласно таблице 36.

Облучение аварийных работников дозой до 100 мЗв допускается для осуществления действий по предотвращению высокой коллективной эффективной дозы облучения <*> населения.

Облучение аварийных работников дозой от 100 до 500 мЗв допускается только для осуществления действий, направленных на:

спасение жизни или предотвращение возникновения серьезных детерминированных эффектов;

предотвращение возникновения катастрофических условий, которые могут оказать значительное воздействие на людей и окружающую среду.

Доза облучения аварийных работников более 500 мЗв допускается в исключительных, требующих спасения жизни людей случаях при условии добровольного письменного согласия аварийного работника на участие в защитных мероприятиях и отсутствия у него медицинских противопоказаний.

--------------------------------

<*> Коллективная доза облучения считается высокой, если основной причиной преждевременной смертности после облучения будут являться детерминированные эффекты, развивающиеся в короткие сроки.

41. При аварийном облучении работника дозой, превышающей 200 мЗв, решение о последующем допуске к работам с ИИИ принимается на основании медицинского заключения.

## ГЛАВА 5

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИТУАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

42. Референтные уровни доз облучения населения в ситуации существующего облучения устанавливаются в диапазоне 1 - 20 мЗв/год.

43. Для ограничения облучения населения в ситуации существующего облучения, обусловленного присутствием радионуклидов в пищевых продуктах, питьевой воде и потребительских товарах, должны соблюдаться референтные уровни содержания в них радионуклидов, устанавливаемые исходя из непревышения годовой эффективной дозы репрезентативного лица 1 мЗв/год.

44. Если содержание радионуклидов в питьевой воде не превышает референтных уровней объемной активности, установленных согласно таблице 8, проведение мероприятий по снижению радиоактивности питьевой воды не требуется. В этом случае доза облучения населения от потребления питьевой воды не превышает 0,1 мЗв/год.

45. При оценке безопасности питьевой воды при совместном присутствии в воде нескольких природных и техногенных радионуклидов учитывается условие, согласно которому сумма измеренных удельных активностей радионуклидов (без учета 222Rn), поделенных на референтный уровень для данных радионуклидов, должна быть меньше или равна единице:

где Ai - удельная активность i-го радионуклида в питьевой воде, Бк/л;

РУi - референтный уровень i-го радионуклида, Бк/л;

i - общее число радионуклидов в питьевой воде.

При выполнении данного условия мероприятия по снижению радиоактивности питьевой воды не являются обязательными и питьевая вода пригодна для питьевого водоснабжения населения.

При невыполнении указанного условия защитные действия должны осуществляться с учетом принципа оптимизации.

46. Предварительная оценка допустимости использования питьевой воды для питьевых целей может производиться по объемной суммарной альфа- (A) и бета-активности (A), которая не должна превышать 0,5 и 1 Бк/л соответственно.

47. При превышении значений содержания радионуклидов в питьевой воде и (или) величин суммарной объемной активности радионуклидов (A, A), установленных в пунктах 43 - 45 настоящего гигиенического норматива, оценка радиационной безопасности источника питьевого водоснабжения выполняется органами и учреждениями, осуществляющими госсаннадзор, с учетом непревышения эффективной дозы облучения населения от потребления питьевой воды 1 мЗв/год.

48. Новые источники питьевого водоснабжения вводят в эксплуатацию при условии, что объемная активность радионуклидов в питьевой воде не превышает референтных уровней, установленных согласно таблице 8.

49. Содержание 137Cs и 90Sr в пищевых продуктах не должно превышать референтных уровней, установленных согласно таблице 37.

50. Содержание 137Cs в древесине, продукции из древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукции лесного хозяйства, лекарственно-техническом сырье не должно превышать референтных уровней, установленных согласно таблице 38.

51. Референтные уровни Аэфф для оценки радиационной безопасности продукции, материалов и изделий с повышенным содержанием природных радионуклидов установлены согласно таблице 39.

52. Референтный уровень дозы облучения населения 222Rn и продуктами его распада устанавливается в зависимости от социальных и экономических факторов.

Годовая эффективная доза облучения населения 222Rn при пребывании в жилых и других зданиях и помещениях не должна превышать 10 мЗв/год. Исходя из предположения о том, что коэффициент равновесия (F) для 222Rn равен 0,4, а годовой уровень заполняемости - 7000 ч, этой дозе соответствует среднегодовая объемная активность 222Rn в воздухе помещения (далее - ОА 222Rn) - 300 Бк/м3.

53. По окончании строительства или реконструкции (капитального ремонта) жилых, административных, общественных и производственных зданий и помещений, а также при их последующей эксплуатации ОА 222Rn не должна превышать 300 Бк/м3.

54. Превышение ОА 222Rn 300 Бк/м3 в воздухе эксплуатируемых зданий и помещений допускается, если рассчитанная с учетом конкретных условий (коэффициент равновесия (F), суммарное время нахождения человека в помещении в год, сезонные изменения ОА 222Rn) годовая эффективная доза облучения населения 222Rn от пребывания в этих зданиях и помещениях не превысит 10 мЗв/год.

Если годовая эффективная доза облучения населения 222Rn превышает 10 мЗв/год или мощность дозы гамма-излучения в здании или помещении превышает мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч, должны проводиться защитные мероприятия.

55. Для работников, не относящихся к категории "персонал" и работающих на производствах, на которых вследствие характера производственной деятельности на рабочих местах возможно дополнительное к существующему в зданиях облучение природными радионуклидами (рабочие места в подземных производствах, обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов и иные виды деятельности), устанавливается референтный уровень годовой эффективной дозы облучения 5 мЗв/год.

В случае превышения референтного уровня годовой дозы облучения работников и невозможности обеспечить снижение доз облучения работников ниже 5 мЗв/год экономически обоснованными защитными мероприятиями работники приравниваются по условиям труда к персоналу, работающему с ИИИ.

## ГЛАВА 6

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТДЕЛЬНЫМИ ИИИ

56. Для осуществления оценки радиационного воздействия при обращении с отдельными ИИИ применяются критерии радиационной безопасности.

57. При работе 7 часов 5 дней в неделю (1700 часов в год) мощность эквивалентной дозы не должна превышать:

на рабочих местах персонала - 12 мкЗв/ч;

в смежных помещениях и на территории для помещений временного пребывания персонала - 24 мкЗв/ч;

в местах возможного нахождения людей и на постоянных рабочих местах работников, не относящихся к категории "персонал," - 1 мкЗв/ч.

При увеличении или уменьшении продолжительности времени облучения персонала мощность эквивалентной дозы должна быть пересчитана с учетом предела годовой дозы облучения для категории облучаемых лиц и значений стандартной рабочей нагрузки устройств, генерирующих ионизирующее излучение.

58. Критерии радиационной безопасности при работах с закрытыми ИИИ, а также другими радиационными устройствами, действие которых основано на использовании закрытых ИИИ, установлены согласно таблицам 40 - 42.

59. Критерии радиационной безопасности при работах с использованием рентгеновских дефектоскопов и продукции, содержащей источники низкоэнергетического и неиспользуемого рентгеновского излучения, установлены согласно таблицам 43 и 44.

60. При работах с лучевыми досмотровыми установками необходимо соблюдать критерии радиационной безопасности, установленные согласно таблице 45.

61. При работе с медицинскими ИИИ должны соблюдаться критерии радиационной безопасности, установленные согласно таблице 46.

62. Открытые ИИИ для оценки опасности радионуклидов как источников внутреннего облучения делятся на четыре группы радиационной опасности (А - Г). Группа устанавливается на основе величины уровня изъятия по активности радионуклида, приведенного в таблице 3:

А - 1 x 103 Бк;

Б - 1 x 104 Бк и 1 x 105 Бк;

В - 1 x 106 Бк и 1 x 107 Бк;

Г - 1 x 108 Бк и 1 x 109 Бк, а также 83mKr, 85m Kr и 135mXe.

Короткоживущие радионуклиды с периодом полураспада менее 24 ч, не приведенные в таблице 3, относятся к группе Г.

63. В зависимости от группы радиационной опасности радионуклида и его фактической активности на рабочем месте в целях реализации дифференцированного подхода к требованиям по обеспечению радиационной безопасности при работах с открытыми ИИИ устанавливаются три класса работ согласно таблице 47.

64. В таблице 48 установлены значения допустимых уровней радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, специальной одежды (далее - спецодежда), специальной обуви (далее - спецобувь) и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) персонала. Для кожи, спецодежды, спецобуви и СИЗ нормируется общее (снимаемое и неснимаемое) радиоактивное загрязнение, в остальных случаях нормируется только снимаемое загрязнение.

65. Мощность эквивалентной дозы излучения от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических, терапевтических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании закрытых ИИИ, не должна превышать 20 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с ИИИ.

Для радиоизотопных приборов, предназначенных для использования в производственных условиях, мощность эквивалентной дозы излучения у поверхности блока с ИИИ не должна превышать 100 мкЗв/ч, а на расстоянии 1 м от нее - 3 мкЗв/ч.

Мощность дозы излучения от устройств, при работе которых возникает сопутствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не должна превышать 1 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от любой поверхности.

66. Для оценки и расчета доз облучения и других факторов радиационного воздействия на здоровье человека следует руководствоваться параметрами, характеризующими поступление радионуклидов в организм человека, установленными Министерством здравоохранения.

### Таблица 1

Основные нормативы для ограничения дозы облучения, используемые в системе радиационной защиты, в зависимости от ситуации и категории облучения

| Тип ситуации | Профессиональное облучение | Облучение населения | Медицинское облучение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Планируемое облучение | основной предел дозы облучения | основной предел дозы облучения | диагностический референтный уровень <*> |
|  | граничная доза | граничная доза | граничная доза <**> |
| 2. Аварийное облучение | референтный уровень <***> | референтный уровень | не применимо |
| 3. Существующее облучение | не применимо <****> | референтный уровень | не применимо |

--------------------------------

<*> Только для пациентов.

<**> Только для лиц, обеспечивающих комфорт и уход за пациентами, и добровольцев, принимающих участие в клинических испытаниях.

<***> Не относится к долгосрочным работам по ликвидации последствий ядерной и (или) радиологической аварийной ситуации, которые следует рассматривать как часть планируемого профессионального облучения.

<****> Облучение вследствие длительных восстановительных (реабилитационных) работ или долговременной занятости на загрязненной территории следует рассматривать как часть планируемого профессионального облучения, даже если источник излучения является "существующим".

### Таблица 2

Коэффициенты номинального риска злокачественных новообразований и наследственных заболеваний

| Облучаемая группа населения | Коэффициент номинального риска злокачественных новообразований, x10-2 Зв-1 | Коэффициент номинального риска наследственных заболеваний, x10-2 Зв-1 | Сумма, x10-2 Зв-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население | 5,5 | 0,2 | 5,7 |
| Взрослые (персонал) | 4,1 | 0,1 | 4,2 |

### Таблица 3

Уровни изъятия для умеренных количеств твердого материала без дальнейшего рассмотрения, установленные по удельной активности и активности радионуклидов

| Радионуклид | Удельная активность, Бк/г | Активность, Бк |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 1 x 106 | 1 x 109 |
| Be-7 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Be-10 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| C-11 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| C-14 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| N-13 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Ne-19 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| O-15 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| F-18 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Na-22 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Na-24 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mg-28 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Al-26 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Si-31 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Si-32 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| P-32 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| P-33 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| S-35 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Cl-36 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Cl-38 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cl-39 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ar-37 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Ar-39 | 1 x 107 | 1 x 104 |
| Ar-41 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| K-40 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| K-42 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| K-43 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| K-44 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| K-45 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Co-56 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Co-57 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Co-58 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Co-58m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Co-60 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Co-60m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Co-61 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Co-62m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ni-56 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ni-57 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ni-59 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Ni-63 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Ni-65 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ni-66 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cu-60 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cu-61 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cu-64 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cu-67 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zn-62 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zn-63 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Zn-65 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zn-69 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Zn-69m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zn-71m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zn-72 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga-65 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-66 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-67 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga-68 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-70 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga-72 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-73 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ge-66 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ge-67 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ge-68 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ge-69 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ge-71 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Ge-75 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ge-77 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ge-78 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| As-69 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| As-70 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| As-71 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| As-72 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| As-73 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| As-74 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| As-76 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sr-87m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sr-89 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Sr-90 <*> | 1 x 102 | 1 x 104 |
| Sr-91 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sr-92 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-86 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Y-86m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Y-87 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-88 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-90 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Y-90m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-91 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Y-91m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Y-92 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Y-93 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Y-94 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Y-95 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Zr-86 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Zr-88 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zr-89 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zr-93 <*> | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Zr-95 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zr-97 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-88 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-89 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-89m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-90 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-93m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Nb-94 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb-95 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb-95m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Nb-96 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-97 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb-98 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mo-90 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Mo-93 | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Mo-93m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Mo-99 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Mo-101 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-93 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-93m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-94 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-94m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Tc-95 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-95m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-96 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cd-115 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cd-115m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cd-117 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cd-117m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-109 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-110 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-110m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| In-111 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-112 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-113m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-114 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| In-114m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-115 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| In-115m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-116m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| In-117 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-117m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-119m | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sn-110 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sn-111 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sn-113 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sn-117m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sn-119m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sn-121 | 1 x 105 | 1 x 107 |
| Sn-121m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sn-123 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Sn-123m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sn-125 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sn-126 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sn-127 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sn-128 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-115 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-116 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-116m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-117 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sb-118m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-119 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sb-120 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sb-120m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-122 | 1 x 102 | 1 x 104 |
| Sb-124 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-124m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Xe-121 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-122 <*> | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-123 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-125 | 1 x 103 | 1 x 109 |
| Xe-127 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Xe-129m | 1 x 103 | 1 x 104 |
| Xe-131m | 1 x 104 | 1 x 104 |
| Xe-133 | 1 x 103 | 1 x 104 |
| Xe-133m | 1 x 103 | 1 x 104 |
| Xe-135 | 1 x 103 | 1 x 1010 |
| Xe-135m | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-138 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Cs-125 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cs-127 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cs-129 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cs-130 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cs-131 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cs-132 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cs-134 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cs-134m | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Cs-135 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cs-135m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cs-136 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cs-137 <*> | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cs-138 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ba-126 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ba-128 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ba-131 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-131m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ba-133 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-133m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-135m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-137m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ba-139 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ba-140 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ba-141 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ba-142 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| La-131 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| La-132 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| La-135 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| La-137 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| La-138 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| La-140 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| La-141 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| La-142 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| La-143 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ce-134 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Eu-146 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-147 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-148 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-149 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Eu-150 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-150m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Eu-152 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-152m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-154 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-155 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Eu-156 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-157 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-158 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Gd-145 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Gd-146 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Gd-147 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Gd-148 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Gd-149 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Gd-151 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Gd-152 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Gd-153 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Gd-159 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Tb-147 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-149 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-150 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-151 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-153 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Tb-154 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-155 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Tb-156 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-156m (24,4 ч) | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Tb-156m' (5 ч) | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Tb-157 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Tb-158 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-160 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-161 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Dy-155 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Dy-157 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Dy-159 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Dy-165 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Dy-166 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ho-155 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ho-157 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ho-159 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ho-161 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Hf-177m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Hf-178m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-179m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-180m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-181 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-182 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hf-182m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-183 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-184 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ta-172 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-173 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-174 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-175 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-176 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-177 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ta-178 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-179 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ta-180 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-180m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ta-182 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ta-182m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ta-183 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ta-184 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-185 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ta-186 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| W-176 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| W-177 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| W-178 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 |
| W-179 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| W-181 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| W-185 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| W-187 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| W-188 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Re-177 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-178 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-181 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-182 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-182m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-184 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-184m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Re-186 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Re-186m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Re-187 | 1 x 106 | 1 x 109 |
| Au-195 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Au-198 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-198m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Au-199 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-200 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Au-200m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Au-201 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-193 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-193m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hg-194 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hg-195 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-195m <*> | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-197 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Hg-197m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-199m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-203 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Tl-194 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-194m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-195 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-197 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-198 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-198m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-199 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-200 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-201 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-202 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-204 | 1 x 104 | 1 x 104 |
| Pb-195m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pb-198 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-199 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pb-200 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-201 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pb-202 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Pb-202m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pb-203 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-205 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Pb-209 | 1 x 105 | 1 x 106 |
| Pb-210 <*> | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Pb-211 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-212 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pb-214 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Bi-200 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-201 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-202 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-203 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-205 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-206 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| U-232 <*> | 1 x 100 | 1 x 103 |
| U-233 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-234 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-235 <*> | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-236 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-237 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| U-238 <*> | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-239 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| U-240 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| U-240 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Np-232 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Np-233 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Np-234 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Np-235 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Np-236 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Np-236m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Np-237 <*> | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Np-238 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Np-239 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Np-240 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pu-234 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pu-235 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pu-236 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Pu-237 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pu-238 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-239 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-240 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Pu-241 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pu-242 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-243 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pu-244 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-245 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pu-246 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Am-237 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Am-238 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Am-239 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Am-240 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Am-241 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Am-242 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Am-242m <*> | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Am-243 <*> | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Am-244 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ca-41 | 1 x 105 | 1 x 107 |
| Ca-45 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Ca-47 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc-43 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc-44 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sc-45 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sc-46 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc-47 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sc-48 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sc-49 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Ti-44 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ti-45 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| V-47 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| V-48 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| V-49 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cr-48 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cr-49 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cr-51 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Mn-51 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mn-52 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mn-52m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mn-53 | 1 x 104 | 1 x 109 |
| Mn-54 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Mn-56 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Fe-52 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe-55 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Fe-59 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe-60 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Co-55 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| As-77 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| As-78 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Se-70 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Se-73 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Se-73m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Se-75 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Se-79 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Se-81 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Se-81m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Se-83 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-74 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-74m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-75 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Br-76 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-77 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Br-80 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Br-80m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Br-82 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Br-83 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Br-84 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Kr-74 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-76 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-77 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-79 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Kr-81 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Kr-81m | 1 x 103 | 1 x 1010 |
| Kr-83m | 1 x 105 | 1 x 1012 |
| Kr-85 | 1 x 105 | 1 x 104 |
| Kr-85m | 1 x 103 | 1 x 1010 |
| Kr-87 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-88 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Rb-79 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Rb-81 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rb-81m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Rb-82m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rb-83 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Rb-84 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rb-86 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Rb-87 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Rb-88 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Rb-89 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sr-80 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sr-81 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sr-82 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sr-83 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sr-85 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sr-85m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Tc-96m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Tc-97 | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Tc-97m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Tc-98 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-99 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Tc-99m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Tc-101 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tc-104 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ru-94 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ru-97 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ru-103 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ru-105 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ru-106 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Rh-99 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-99m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-100 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-101 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Rh-101m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Rh-102 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-102m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Rh-103m | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Rh-105 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Rh-106m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Rh-107 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pd-100 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pd-101 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pd-103 | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Pd-107 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Pd-109 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ag-102 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ag-103 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-104 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-104m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-105 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ag-106 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-106m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-108m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-110m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-111 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ag-112 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ag-115 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cd-104 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Cd-107 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Cd-109 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Cd-113 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cd-113m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Sb-125 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sb-126 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-126m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-127 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-128 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-128m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-129 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-130 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-131 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Te-116 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Te-121 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Te-121m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Te-123 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Te-123m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Te-125m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Te-127 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Te-127m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Te-129 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Te-129m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Te-131 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Te-131m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Te-132 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Te-133 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Te-133m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Te-134 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-120 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-120m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-121 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-123 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| I-124 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-125 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| I-126 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-128 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| I-129 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| I-130 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-131 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-132 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-132m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-133 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-134 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-135 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Xe-120 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Ce-135 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ce-137 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ce-137m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ce-139 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ce-141 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ce-143 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ce-144 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pr-136 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pr-137 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pr-138m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pr-139 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pr-142 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pr-142m | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Pr-143 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Pr-144 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pr-145 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Pr-147 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nd-136 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-138 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Nd-139 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-139m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nd-141 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Nd-147 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-149 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-151 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-141 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-143 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pm-144 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pm-145 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pm-146 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pm-147 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Pm-148 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-148m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pm-149 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Pm-150 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-151 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sm-141 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sm-141m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sm-142 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sm-145 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sm-146 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sm-147 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Sm-151 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Sm-153 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sm-155 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sm-156 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-145 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ho-162 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ho-162m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ho-164 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ho-164m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ho-166 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Ho-166m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ho-167 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Er-161 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Er-165 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Er-169 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Er-171 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Er-172 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-162 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tm-166 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tm-167 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-170 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Tm-171 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Tm-172 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-173 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-175 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Yb-162 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Yb-166 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Yb-167 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Yb-169 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Yb-175 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Yb-177 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Yb-178 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Lu-169 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-170 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-171 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-172 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-173 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Lu-174 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Lu-174m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Lu-176 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Lu-176m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Lu-177 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Lu-177m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-178 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Lu-178m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Lu-179 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Hf-170 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hf-172 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-173 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hf-175 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Re-188 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Re-188m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Re-189 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Os-180 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Os-181 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Os-182 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Os-185 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Os-189m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Os-191 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Os-191m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Os-193 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Os-194 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ir-182 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ir-184 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-185 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-186 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-186m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-187 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ir-188 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-189 <*> | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ir-190 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-190m (3,1 ч) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-190m' (1,2 ч) | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Ir-192 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ir-192m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ir-193m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Ir-194 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ir-194m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-195 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ir-195m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-186 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pt-188 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pt-189 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-191 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-193 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Pt-193m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pt-195m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-197 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Pt-197m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-199 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-200 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-193 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Au-194 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-207 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-210 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Bi-210m <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Bi-212 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Bi-213 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Bi-214 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Po-203 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-205 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-206 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-207 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-208 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Po-209 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Po-210 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| At-207 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| At-211 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Fr-222 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Fr-223 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Rn-220 <*> | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Rn-222 <*> | 1 x 101 | 1 x 108 |
| Ra-223 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ra-224 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ra-225 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ra-226 <*> | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ra-227 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ra-228 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ac-224 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ac-225 <*> | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ac-226 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ac-227 <*> | 1 x 10-1 | 1 x 103 |
| Ac-228 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Th-226 <*> | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Th-227 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Th-228 <*> | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Th-229 <*> | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Th-230 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Th-231 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Th-232 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Th-234 <*> | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Pa-227 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-228 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-230 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-231 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Pa-232 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-233 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pa-234 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| U-230 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 |
| U-231 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Am-244m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Am-245 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Am-246 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Am-246m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cm-238 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Cm-240 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cm-241 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cm-242 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cm-243 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Cm-244 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cm-245 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cm-246 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cm-247 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Cm-248 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cm-249 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cm-250 | 1 x 10-1 | 1 x 103 |
| Bk-245 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Bk-246 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bk-247 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Bk-249 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Bk-250 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cf-244 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cf-246 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cf-248 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cf-249 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cf-250 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cf-251 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cf-252 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cf-253 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cf-254 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Es-250 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Es-251 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Es-253 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Es-254 | 1 x 101' | 1 x 104 |
| Es-254m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Fm-252 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Fm-253 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Fm-254 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Fm-255 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Fm-257 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Md-257 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Md-258 | 1 x 102 | 1 x 105 |

--------------------------------

<*> Радионуклиды, при расчетах доз облучения которых учитывается вклад их дочерних продуктов распада (следует рассматривать только уровень изъятия для исходного радионуклида). Дочерние продукты распада радионуклидов приведены в таблице 4.

Примечание. m и m' - метастабильные состояния радионуклида. Метастабильное состояние m' характеризуется более высокой энергией, чем метастабильное состояние m.

### Таблица 4

Исходные радионуклиды и их дочерние продукты распада, вклад которых учитывается при расчетах доз облучения уровней изъятия, указанных в таблице 3

| Исходный радионуклид | Дочерние продукты распада исходного радионуклида |
| --- | --- |
| Ge-68 | Ga-68 |
| Rb-83 | Kr-83m |
| Sr-82 | Rb-82 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Y-87 | Sr-87m |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108m | Ag-108 |
| Sn-121m | Sn-121 (0,776) |
| Sn-126 | Sb-126m |
| Xe-122 | I-122 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Gd-146 | Eu-146 |
| Hf-172 | Lu-172 |
| W-178 | Ta-178 |
| W-188 | Re-188 |
| Re-189 | Os-189m (0,241) |
| Ir-189 | Os-189m |
| Pt-188 | Ir-188 |
| Hg-194 | Au-194 |
| Hg-195m | Hg-195 (0,542) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-210m | Tl-206 |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Ac-225 | Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978), Tl-209 (0,0216), Pb-209 (0,978) |
| Ac-227 | Fr-223 (0,0138) |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

Примечание. m - метастабильное состояние радионуклида, дочернего продукта распада радионуклида.

### Таблица 5

Уровни изъятия для больших количеств твердого материала без дальнейшего рассмотрения и уровни освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности для твердого материала без дальнейшего рассмотрения, установленные по удельной активности техногенных радионуклидов

| Радионуклид | Удельная активность, Бк/г |
| --- | --- |
| H-3 | 100,0 |
| Be-7 | 10,0 |
| C-14 | 1,0 |
| F-18 | 10,0 |
| Na-22 | 0,1 |
| Na-24 | 1,0 |
| Si-31 | 1 000,0 |
| P-32 | 1 000,0 |
| P-33 | 1 000,0 |
| S-35 | 100,0 |
| Cl-36 | 1,0 |
| Cl-38 | 10,0 |
| Mn-53 | 100,0 |
| Mn-54 | 0,1 |
| Mn-56 | 10,0 |
| Fe-52 <*> | 10,0 |
| Fe-55 | 1 000,0 |
| Fe-59 | 1,0 |
| Co-55 | 10,0 |
| Co-56 | 0,1 |
| Co-57 | 1,0 |
| Co-58 | 1,0 |
| Co-58m | 10 000,0 |
| Co-60 | 0,1 |
| Co-60m | 1 000,0 |
| Co-61 | 100,0 |
| Co-62m | 10,0 |
| Ni-59 | 100,0 |
| Ni-63 | 100,0 |
| Ni-65 | 10,0 |
| Cu-64 | 100,0 |
| Zn-65 | 0,1 |
| Zn-69 | 1 000,0 |
| Zn-69m <*> | 10,0 |
| Ga-72 | 10,0 |
| Ge-71 | 10 000,0 |
| As-73 | 1 000,0 |
| As-74 | 10,0 |
| As-76 | 10,0 |
| As-77 | 1 000,0 |
| Se-75 | 1,0 |
| Br-82 | 1,0 |
| Rb-86 | 100,0 |
| Sr-85 | 1,0 |
| Sr-85m | 100,0 |
| Sr-87m | 100,0 |
| Sr-89 | 1 000,0 |
| Sr-90 <*> | 1,0 |
| Sr-91 <*> | 10,0 |
| Sr-92 | 10,0 |
| Y-90 | 1 000,0 |
| Y-91 | 100,0 |
| Sn-125 | 10,0 |
| Sb-122 | 10,0 |
| Sb-124 | 1,0 |
| Sb-125 <*> | 0,1 |
| Te-123m | 1,0 |
| Te-125m | 1 000,0 |
| Te-127 | 1 000,0 |
| Te-127m <*> | 10,0 |
| Te-129 | 100,0 |
| Te-129m <*> | 10,0 |
| Te-131 | 100,0 |
| Te-131m <*> | 10,0 |
| Te-132 <*> | 1,0 |
| Te-133 | 10,0 |
| Te-133m | 10,0 |
| Te-134 | 10,0 |
| I-123 | 100,0 |
| I-125 | 100,0 |
| I-126 | 10,0 |
| I-129 | 0,01 |
| I-130 | 10,0 |
| I-131 | 10,0 |
| I-132 | 10,0 |
| I-133 | 10,0 |
| I-134 | 10,0 |
| I-135 | 10,0 |
| Cs-129 | 10,0 |
| Cs-131 | 1 000,0 |
| Cs-132 | 10,0 |
| Cs-134 | 0,1 |
| Cs-134m | 1 000,0 |
| Cs-135 | 100,0 |
| Cs-136 | 1,0 |
| Cs-137 <*> | 0,1 |
| Cs-138 | 10,0 |
| Ba-131 | 10,0 |
| Ba-140 | 1,0 |
| La-140 | 1,0 |
| Ce-139 | 1,0 |
| Ce-141 | 100,0 |
| Pt-191 | 10,0 |
| Pt-193m | 1 000,0 |
| Pt-197 | 1 000,0 |
| Pt-197m | 100,0 |
| Au-198 | 10,0 |
| Au-199 | 100,0 |
| Hg-197 | 100,0 |
| Hg-197m | 100,0 |
| Hg-203 | 10,0 |
| Tl-200 | 10,0 |
| Tl-201 | 100,0 |
| Tl-202 | 10,0 |
| Tl-204 | 1,0 |
| Pb-203 | 10,0 |
| Bi-206 | 1,0 |
| Bi-207 | 0,1 |
| Po-203 | 10,0 |
| Po-205 | 10,0 |
| Po-207 | 10,0 |
| At-211 | 1 000,0 |
| Ra-225 | 10,0 |
| Ra-227 | 100,0 |
| Th-226 | 1 000,0 |
| Th-229 | 0,1 |
| Pa-230 | 10,0 |
| Pa-233 | 10,0 |
| U-230 | 10,0 |
| U-231 <*> | 100,0 |
| U-232 <*> | 0,1 |
| U-233 | 1,0 |
| U-236 | 10,0 |
| U-237 | 100,0 |
| U-239 | 100,0 |
| U-240 <*> | 100,0 |
| Np-237 <*> | 1,0 |
| Np-239 | 100,0 |
| Np-240 | 10,0 |
| K-42 | 100,0 |
| K-43 | 10,0 |
| Ca-45 | 100,0 |
| Ca-47 | 10,0 |
| Sc-46 | 0,1 |
| Sc-47 | 100,0 |
| Sc-48 | 1,0 |
| V-48 | 1,0 |
| Cr-51 | 100,0 |
| Mn-51 | 10,0 |
| Mn-52 | 1,0 |
| Mn-52m | 10,0 |
| Y-91m | 100,0 |
| Y-92 | 100,0 |
| Y-93 | 100,0 |
| Zr-93 | 10,0 |
| Zr-95 <*> | 1,0 |
| Zr-97 <*> | 10,0 |
| Nb-93m | 10,0 |
| Nb-94 | 0,1 |
| Nb-95 | 1,0 |
| Nb-97 <*> | 10,0 |
| Nb-98 | 10,0 |
| Mo-90 | 10,0 |
| Mo-93 | 10,0 |
| Mo-99 <*> | 10,0 |
| Mo-101 <*> | 10,0 |
| Tc-96 | 1,0 |
| Tc-96m | 1 000,0 |
| Tc-97 | 10,0 |
| Tc-97m | 100,0 |
| Tc-99 | 1,0 |
| Tc-99m | 100,0 |
| Ru-97 | 10,0 |
| Ru-103 <*> | 1,0 |
| Ru-105 <*> | 10,0 |
| Ru-106 <*> | 0,1 |
| Rh-103m | 10 000,0 |
| Rh-105 | 100,0 |
| Pd-103 <*> | 1 000,0 |
| Pd-109 <*> | 100,0 |
| Ag-105 | 1,0 |
| Ag-110m <*> | 0,1 |
| Ag-111 | 100,0 |
| Cd-109 <*> | 1,0 |
| Cd-115 <*> | 10,0 |
| Cd-115m <*> | 100,0 |
| In-111 | 10,0 |
| In-113m | 100,0 |
| In-114m <*> | 10,0 |
| In-115m | 100,0 |
| Sn-113 <*> | 1,0 |
| Ce-143 | 10,0 |
| Ce-144 | 10,0 |
| Pr-142 | 100,0 |
| Pr-143 | 1 000,0 |
| Nd-147 | 100,0 |
| Nd-149 | 100,0 |
| Pm-147 | 1 000,0 |
| Pm-149 | 1 000,0 |
| Sm-151 | 1 000,0 |
| Sm-153 | 100,0 |
| Eu-152 | 0,1 |
| Eu-152m | 100,0 |
| Eu-154 | 0,1 |
| Eu-155 | 1,0 |
| Gd-153 | 10,0 |
| Gd-159 | 100,0 |
| Tb-160 | 1,0 |
| Dy-165 | 1 000,0 |
| Dy-166 | 100,0 |
| Ho-166 | 100,0 |
| Er-169 | 1 000,0 |
| Er-171 | 100,0 |
| Tm-170 | 100,0 |
| Tm-171 | 1 000,0 |
| Yb-175 | 100,0 |
| Lu-177 | 100,0 |
| Hf-181 | 1,0 |
| Ta-182 | 0,1 |
| W-181 | 10,0 |
| W-185 | 1 000,0 |
| W-187 | 10,0 |
| Re-186 | 1 000,0 |
| Re-188 | 100,0 |
| Os-185 | 1,0 |
| Os-191 | 100,0 |
| Os-191m | 1 000,0 |
| Os-193 | 100,0 |
| Ir-190 | 1,0 |
| Ir-192 | 1,0 |
| Ir-194 | 100,0 |
| Pu-234 | 100,0 |
| Pu-235 | 100,0 |
| Pu-236 | 1,0 |
| Pu-237 | 100,0 |
| Pu-238 | 0,1 |
| Pu-239 | 0,1 |
| Pu-240 | 0,1 |
| Pu-241 | 10,0 |
| Pu-242 | 0,1 |
| Pu-243 | 1 000,0 |
| Pu-244 <*> | 0,1 |
| Am-241 | 0,1 |
| Am-242 | 1 000,0 |
| Am-242m <*> | 0,1 |
| Am-243 <*> | 0,1 |
| Cm-242 | 10,0 |
| Cm-243 | 1,0 |
| Cm-244 | 1,0 |
| Cm-245 | 0,1 |
| Cm-246 | 0,1 |
| Cm-247 <*> | 0,1 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-249 | 100,0 |
| Cf-246 | 1 000,0 |
| Cf-248 | 1,0 |
| Cf-249 | 0,1 |
| Cf-250 | 1,0 |
| Cf-251 | 0,1 |
| Cf-252 | 1,0 |
| Cf-253 | 100,0 |
| Cf-254 | 1,0 |
| Es-253 | 100,0 |
| Es-254 <*> | 0,1 |
| Es-254m <*> | 10,0 |
| Fm-254 | 10 000,0 |
| Fm-255 | 100,0 |

--------------------------------

<*> Радионуклиды, при расчетах доз облучения которых учитывается вклад их дочерних продуктов распада (следует рассматривать только уровень изъятия для исходного радионуклида). Дочерние продукты распада радионуклидов приведены в таблице 6.

Примечание. m - метастабильное состояние радионуклида.

### Таблица 6

Исходные радионуклиды и их дочерние продукты распада, вклад которых учитывается при расчетах доз облучения уровней изъятия, указанных в таблице 5

| Исходный радионуклид | Дочерние продукты распада исходного радионуклида |
| --- | --- |
| Fe-52 | Mn-52m |
| Zn-69m | Zn-69 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91m |
| Zr-95 | Nb-95 |
| Zr-97 | Nb-97, Nb-97m |
| Nb-97 | Nb-97m |
| Mo-99 | Tc-99m |
| Mo-101 | Tc-101 |
| Ru-103 | Rh-103m |
| Ru-105 | Rh-105m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Pd-109 | Ag-109m |
| Ag-110m | Ag-110 |
| Cd-109 | Ag-109m |
| Cd-115 | In-115m |
| Cd-115m | In-115m |
| In-114m | In-114 |
| Sn-113 | In-113m |
| Sb-125 | Te-125m |
| Te-127m | Te-127 |
| Te-129m | Te-129 |
| Te-131m | Te-131 |
| Te-132 | I-132 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-144 | Pr-144, Pr-144m |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 |
| U-240 | Np-240m, Np-240 |
| Np-237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m, Np-240 |
| Am-242m | Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Es-254 | Bk-250 |
| Es-254 | Fm-254 |

Примечание. m - метастабильное состояние радионуклида, дочернего продукта распада радионуклида.

### Таблица 7

Уровни освобождения от надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, установленные по удельной активности природных радионуклидов

| Радионуклид | Удельная активность, Бк/г |
| --- | --- |
| K-40 | 10 |
| Каждый радионуклид цепочек радиоактивного распада урана и тория | 1 |

### Таблица 8

Референтные уровни объемной активности радионуклидов в питьевой воде

| Радионуклид | Объемная активность, Бк/л |
| --- | --- |
| H-3 | 10 000,0 |
| Be-7 | 10 000,0 |
| C-14 | 100,0 |
| Na-22 | 100,0 |
| P-32 | 100,0 |
| P-33 | 1 000,0 |
| S-35 | 100,0 |
| Cl-36 | 100,0 |
| Ca-45 | 100,0 |
| Ca-47 | 100,0 |
| Sc-46 | 100,0 |
| Sc-47 | 100,0 |
| Sc-48 | 100,0 |
| V-48 | 100,0 |
| Cr-51 | 10 000,0 |
| Mn-52 | 100,0 |
| Mn-53 | 10 000,0 |
| Mn-54 | 100,0 |
| Fe-55 | 1 000,0 |
| Fe-59 | 100,0 |
| Co-56 | 100,0 |
| Co-57 | 1 000,0 |
| Co-58 | 100,0 |
| Co-60 | 100,0 |
| Ni-59 | 1 000,0 |
| Ni-63 | 1 000,0 |
| Zn-65 | 100,0 |
| Ge-71 | 10 000,0 |
| As-73 | 1 000,0 |
| As-74 | 100,0 |
| As-76 | 100,0 |
| As-77 | 1 000,0 |
| In-111 | 1 000,0 |
| In-114m | 100,0 |
| Sn-113 | 100,0 |
| Sn-125 | 100,0 |
| Sb-122 | 100,0 |
| Sb-124 | 100,0 |
| Sb-125 | 100,0 |
| Te-123m | 100,0 |
| Te-127 | 1000,0 |
| Te-127m | 100,0 |
| Te-129 | 1 000,0 |
| Te-129m | 100,0 |
| Te-131 | 1 000,0 |
| Te-131m | 100,0 |
| Te-132 | 100,0 |
| I-125 | 10,0 |
| I-126 | 10,0 |
| I-129 | 1,0 |
| I-131 | 10,0 |
| Cs-129 | 1 000,0 |
| Cs-131 | 1 000,0 |
| Cs-132 | 100,0 |
| Cs-134 | 10,0 |
| Cs-135 | 100,0 |
| Cs-136 | 100,0 |
| Cs-137 | 10,0 |
| Ba-131 | 1 000,0 |
| Ba-140 | 100,0 |
| La-140 | 100,0 |
| Ce-139 | 1 000,0 |
| Ce-141 | 100,0 |
| Ce-143 | 100,0 |
| Ce-144 | 10,0 |
| Pr-143 | 100,0 |
| Nd-147 | 100,0 |
| Pm-147 | 1 000,0 |
| Pm-149 | 100,0 |
| Sm-151 | 1 000,0 |
| Sm-153 | 100,0 |
| Eu-152 | 100,0 |
| Eu-154 | 100,0 |
| Th-232 <*> | 1,0 |
| Th-234 <*> | 100,0 |
| Pa-230 | 100,0 |
| Pa-231 <*> | 0,1 |
| Pa-233 | 100,0 |
| U-230 | 1,0 |
| U-231 | 1 000,0 |
| U-232 | 1,0 |
| U-233 | 1,0 |
| U-234 <*> | 1,0 |
| U-235 <*> | 1,0 |
| U-236 <*> | 1,0 |
| U-237 <*> | 100,0 |
| U-238 <*> | 10,0 |
| Np-237 | 1,0 |
| Np-239 | 100,0 |
| Pu-236 | 1,0 |
| Pu-237 | 1 000,0 |
| Pu-238 | 1,0 |
| Pu-239 | 1,0 |
| Pu-240 | 1,0 |
| Pu-241 | 10,0 |
| Pu-242 | 1,0 |
| Pu-244 | 1,0 |
| As-77 | 1 000,0 |
| Se-75 | 100,0 |
| Br-82 | 100,0 |
| Rb-86 | 100,0 |
| Sr-85 | 100,0 |
| Sr-89 | 100,0 |
| Sr-90 | 10,0 |
| Y-90 | 100,0 |
| Y-91 | 100,0 |
| Zr-93 | 100,0 |
| Zr-95 | 100,0 |
| Nb-93m | 1 000,0 |
| Nb-94 | 100,0 |
| Nb-95 | 100,0 |
| Mo-93 | 100,0 |
| Mo-99 | 100,0 |
| Tc-96 | 100,0 |
| Tc-97 | 1 000,0 |
| Tc-97m | 100,0 |
| Tc-99 | 100,0 |
| Ru-97 | 1 000,0 |
| Ru-103 | 100,0 |
| Ru-106 | 10,0 |
| Rh-105 | 1 000,0 |
| Pd-103 | 1 000,0 |
| Ag-105 | 100,0 |
| Ag-110m | 100,0 |
| Ag-111 | 100,0 |
| Cd-109 | 100,0 |
| Cd-115 | 100,0 |
| Cd-115m | 100,0 |
| Eu-155 | 1 000,0 |
| Gd-153 | 1 000,0 |
| Tb-160 | 100,0 |
| Er-169 | 1 000,0 |
| Tm-171 | 1 000,0 |
| Yb-175 | 1 000,0 |
| Ta-182 | 100,0 |
| W-181 | 1 000,0 |
| W-185 | 1 000,0 |
| Re-186 | 100,0 |
| Os-185 | 100,0 |
| Os-191 | 100,0 |
| Os-193 | 100,0 |
| Ir-190 | 100,0 |
| Ir-192 | 100,0 |
| Pt-191 | 1 000,0 |
| Pt-193m | 1 000,0 |
| Au-198 | 100,0 |
| Au-199 | 1 000,0 |
| Hg-197 | 1 000,0 |
| Hg-203 | 100,0 |
| Tl-200 | 1 000,0 |
| Tl-201 | 1 000,0 |
| Tl-202 | 1 000,0 |
| Tl-204 | 100,0 |
| Pb-203 | 1 000,0 |
| Pb-210 <*> | 0,1 |
| Bi-206 | 100,0 |
| Bi-207 | 100,0 |
| Bi-210 <*> | 100,0 |
| Po-210 <*> | 0,1 |
| Ra-223 <*> | 1,0 |
| Ra-224 <*> | 1,0 |
| Ra-225 | 1,0 |
| Ra-226 <*> | 1,0 |
| Ra-228 <*> | 0,1 |
| Th-227 <*> | 10,0 |
| Th-228 <*> | 1,0 |
| Th-229 | 0,1 |
| Th-230 <*> | 1,0 |
| Th-231 <*> | 1 000,0 |
| Am-241 | 1,0 |
| Am-242 | 1 000,0 |
| Am-242m | 1,0 |
| Am-243 | 1,0 |
| Cm-242 | 10,0 |
| Cm-243 | 1,0 |
| Cm-244 | 1,0 |
| Cm-245 | 1,0 |
| Cm-246 | 1,0 |
| Cm-247 | 1,0 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-247 | 100,0 |
| Cf-246 | 100,0 |
| Cf-248 | 10,0 |
| Cf-249 | 1,0 |
| Cf-250 | 1,0 |
| Cf-251 | 1,0 |
| Cf-252 | 1,0 |
| Cf-253 | 100,0 |
| Cf-254 | 1,0 |
| Es-253 | 10,0 |
| Es-254 | 10,0 |
| Es-254m | 100,0 |

--------------------------------

<*> Природный радионуклид.

Примечания:

1. Значения референтных уровней округлены до ближайшего порядка величины.

2. Референтные уровни создают дозу облучения менее 0,1 мЗв/год при потреблении 2 литров питьевой воды в сутки.

3. Критическим путем облучения людей за счет 222Rn, содержащегося в питьевой воде, является переход радона в воздух помещения и последующее ингаляционное поступление дочерних продуктов распада радона в организм. Референтный уровень для 222Rn в питьевой воде составляет 60 Бк/кг. Определение удельной активности 222Rn в питьевой воде из подземных источников является обязательным. Если удельная активность 222Rn в питьевой воде не превышает 60 Бк/кг, мероприятия по снижению содержания 222Rn в питьевой воде не являются обязательными и питьевая вода считается пригодной для питьевого водоснабжения населения.

Если выполняется условие: 60 < ARn <= 600, где ARn - удельная активность 222Rn в питьевой воде, Бк/кг, то должны осуществляться мероприятия по снижению содержания радионуклидов в питьевой воде с учетом принципа оптимизации. При превышении удельной активности 222Rn в питьевой воде значения 600 Бк/кг питьевая вода из источника по показателям радиационной безопасности считается непригодной для питьевого водоснабжения населения.

4. m - метастабильное состояние радионуклида.

### Таблица 9

Критерии радиационной безопасности транспортируемых и отправляемых почтовыми посылками материалов

| Радионуклид | Максимальная удельная активность радионуклида в транспортируемых материалах, Бк/г | Максимальная активность радионуклида в транспортируемых материалах, Бк | Максимальная активность радионуклида в материалах, отправляемых почтовыми посылками, Бк |
| --- | --- | --- | --- |
| Ac-225 <*> | 1 x 101 | 1 x 104 | 6 x 105 |
| Ac-227 <*> | 1 x 10-1 | 1 x 103 | 9 x 103 |
| Ac-228 | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Ag-105 | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Ag-108m <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 106 <**> | 7 x 107 |
| Ag-110m <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Ag-111 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Al-26 | 1 x 101 | 1 x 105 | 1 x 107 |
| Am-241 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Am-242m <*> | 1 x 100 <**> | 1 x 104 <**> | 1 x 105 |
| Am-243 <*> | 1 x 100 <**> | 1 x 103 <**> | 1 x 105 |
| Ar-37 | 1 x 106 | 1 x 108 | 4 x 109 |
| Ar-39 | 1 x 107 | 1 x 104 | 4 x 109 |
| Ar-41 | 1 x 102 | 1 x 109 | 3 x 107 |
| As-72 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| As-73 | 1 x 103 | 1 x 107 | 4 x 109 |
| As-74 | 1 x 101 | 1 x 106 | 9 x 107 |
| As-76 | 1 x 102 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| As-77 | 1 x 103 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| At-211 <*> | 1 x 103 | 1 x 107 | 5 x 107 |
| Au-193 | 1 x 102 | 1 x 107 | 2 x 108 |
| Au-194 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Au-195 | 1 x 102 | 1 x 107 | 6 x 108 |
| Au-198 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Au-199 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Ba-131 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Ba-133 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Ba-133m | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Ba-140 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 105 <**> | 3 x 107 |
| Be-7 | 1 x 103 | 1 x 107 | 2 x 109 |
| Be-10 | 1 x 104 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Bi-205 | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Bi-206 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Bi-207 | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Bi-210 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Bi-210m <*> | 1 x 101 | 1 x 105 | 2 x 108 |
| Bi-212 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 105 <**> | 6 x 107 |
| Bk-247 | 1 x 100 | 1 x 104 | 8 x 104 |
| Bk-249 <*> | 1 x 103 | 1 x 106 | 3 x 107 |
| Br-76 | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Br-77 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Br-82 | 1 x 101 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| C-11 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| C-14 | 1 x 104 | 1 x 107 | 3 x 108 |
| Ca-41 | 1 x 105 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Ca-45 | 1 x 104 | 1 x 107 | 1 x 108 |
| Ca-47 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 3 x 107 |
| Cd-109 | 1 x 104 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Cd-113m | 1 x 103 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Cd-115 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Cd-115m | 1 x 103 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Ce-139 | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Ce-141 | 1 x 102 | 1 x 107 | 6 x 107 |
| Ce-143 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Ce-144 <*> | 1 x 102 <**> | 1 x 105 <**> | 2 x 107 |
| Cf-248 | 1 x 101 | 1 x 104 | 6 x 105 |
| Cf-249 | 1 x 100 | 1 x 103 | 8 x 104 |
| Cf-250 | 1 x 101 | 1 x 104 | 2 x 105 |
| Cf-251 | 1 x 100 | 1 x 103 | 7 x 104 |
| Cf-252 | 1 x 101 | 1 x 104 | 3 x 105 |
| Cf-253 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 | 4 x 106 |
| Cf-254 | 1 x 100 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Cl-36 | 1 x 104 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Cl-38 | 1 x 101 | 1 x 105 | 2 x 107 |
| Cm-240 | 1 x 102 | 1 x 105 | 2 x 106 |
| Cm-241 | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Cm-242 | 1 x 102 | 1 x 105 | 1 x 106 |
| Cm-243 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Cm-244 | 1 x 101 | 1 x 104 | 2 x 105 |
| Cm-245 | 1 x 100 | 1 x 103 | 9 x 106 |
| Cm-246 | 1 x 100 | 1 x 103 | 9 x 106 |
| Cm-247 <*> | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Cm-248 | 1 x 100 | 1 x 103 | 3 x 104 |
| Co-55 | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Co-56 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Co-57 | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 109 |
| Co-58 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Co-58m | 1 x 104 | 1 x 107 | 4 x 109 |
| Co-60 | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Cr-51 | 1 x 103 | 1 x 107 | 3 x 109 |
| Cs-129 | 1 x 102 | 1 x 105 | 4 x 108 |
| Cs-131 | 1 x 103 | 1 x 106 | 3 x 109 |
| Cs-132 | 1 x 101 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Cs-134 | 1 x 101 | 1 x 104 | 7 x 107 |
| Cs-134m | 1 x 103 | 1 x 105 | 6 x 107 |
| Cs-135 | 1 x 104 | 1 x 107 | 1 x 108 |
| Cs-136 | 1 x 101 | 1 x 105 | 5 x 107 |
| Cs-137 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 104 <**> | 6 x 107 |
| Cu-64 | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Cu-67 | 1 x 102 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Dy-159 | 1 x 103 | 1 x 107 | 2 x 108 |
| Dy-165 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Dy-166 <*> | 1 x 103 | 1 x 106 | 3 x 107 |
| Er-169 | 1 x 104 | 1 x 107 | 1 x 108 |
| Er-171 | 1 x 102 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Eu-147 | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Eu-148 | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Eu-149 | 1 x 102 | 1 x 107 | 2 x 109 |
| Eu-150 (короткоживущий) | 1 x 103 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Eu-150 (долгоживущий) | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Eu-152 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Eu-152m | 1 x 102 | 1 x 106 | 8 x 107 |
| Eu-154 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Eu-155 | 1 x 102 | 1 x 107 | 3 x 108 |
| Eu-156 | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| F-18 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Fe-52 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 3 x 107 |
| Fe-55 | 1 x 104 | 1 x 106 | 4 x 109 |
| Fe-59 | 1 x 101 | 1 x 106 | 9 x 107 |
| Fe-60 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 | 2 x 107 |
| Ga-67 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Ga-68 | 1 x 101 | 1 x 105 | 5 x 107 |
| Ga-72 | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Gd-146 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Gd-148 | 1 x 101 | 1 x 104 | 2 x 105 |
| Gd-153 | 1 x 102 | 1 x 107 | 9 x 108 |
| Gd-159 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Ge-68 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 | 5 x 107 |
| Ge-71 | 1 x 104 | 1 x 108 | 4 x 109 |
| Ge-77 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Hf-172 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Hf-175 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Hf-181 | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Hf-182 | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Hg-194 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Hg-195m <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Hg-197 | 1 x 102 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Hg-197m | 1 x 102 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Hg-203 | 1 x 102 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Ho-166 | 1 x 103 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Ho-166m | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| I-123 | 1 x 102 | 1 x 107 | 3 x 108 |
| I-124 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| I-125 | 1 x 103 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| I-126 | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| I-129 | 1 x 102 | 1 x 105 | 1 x 107 |
| I-131 | 1 x 102 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| I-132 | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| I-133 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| I-134 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| I-135 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| In-111 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| In-113m | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| In-114m <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| In-115m | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Ir-189 <*> | 1 x 102 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Ir-190 | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Ir-192 | 1 x 101 | 1 x 104 | 6 x 107 |
| Ir-194 | 1 x 102 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| K-40 | 1 x 102 | 1 x 106 | 9 x 107 |
| K-42 | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 107 |
| K-43 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Kr-81 | 1 x 104 | 1 x 107 | 4 x 109 |
| Kr-85 | 1 x 105 | 1 x 104 | 1 x 109 |
| Kr-85m | 1 x 103 | 1 x 1010 | 3 x 108 |
| Kr-87 | 1 x 102 | 1 x 109 | 2 x 107 |
| La-137 | 1 x 103 | 1 x 107 | 6 x 108 |
| La-140 | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Lu-172 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Lu-173 | 1 x 102 | 1 x 107 | 8 x 108 |
| Lu-174 | 1 x 102 | 1 x 107 | 9 x 108 |
| Lu-174m | 1 x 102 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Lu-177 | 1 x 103 | 1 x 107 | 7 x 107 |
| Mg-28 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Mn-52 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Mn-53 | 1 x 104 | 1 x 109 | 1 x 1011 |
| Mn-54 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Mn-56 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Mo-93 | 1 x 103 | 1 x 108 | 2 x 109 |
| Mo-99 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| N-13 | 1 x 102 | 1 x 109 | 6 x 107 |
| Na-22 | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Na-24 | 1 x 101 | 1 x 105 | 2 x 107 |
| Nb-93m | 1 x 104 | 1 x 107 | 3 x 109 |
| Nb-94 | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Nb-95 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Nb-97 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Nd-147 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Nd-149 | 1 x 102 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Ni-59 | 1 x 104 | 1 x 108 | 1 x 1010 |
| Ni-63 | 1 x 105 | 1 x 108 | 3 x 109 |
| Ni-65 | 1 x 101 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Np-235 | 1 x 103 | 1 x 107 | 4 x 109 |
| Np-236 (короткоживущий) | 1 x 103 | 1 x 107 | 2 x 108 |
| Np-236 (долгоживущий) | 1 x 102 | 1 x 105 | 2 x 106 |
| Np-237 | 1 x 100 <**> | 1 x 103 <**> | 2 x 105 |
| Np-239 | 1 x 102 | 1 x 107 | 4 x 107 |
| Os-185 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Os-191 | 1 x 102 | 1 x 107 | 2 x 108 |
| Os-191m | 1 x 103 | 1 x 107 | 3 x 109 |
| Os-193 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Os-194 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| P-32 | 1 x 103 | 1 x 105 | 5 x 107 |
| P-33 | 1 x 105 | 1 x 108 | 1 x 108 |
| Pa-230 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 106 |
| Pa-231 | 1 x 100 | 1 x 103 | 4 x 104 |
| Pa-233 | 1 x 102 | 1 x 107 | 7 x 107 |
| Pb-202 | 1 x 103 | 1 x 106 | 2 x 109 |
| Pb-203 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Pb-205 | 1 x 104 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Pb-210 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 104 <**> | 5 x 106 |
| Pb-212 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 105 <**> | 2 x 107 |
| Pd-103 <*> | 1 x 103 | 1 x 108 | 4 x 109 |
| Pd-107 | 1 x 105 | 1 x 108 | 1 x 1010 |
| Pd-109 | 1 x 103 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Pm-143 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Pm-144 | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Pm-145 | 1 x 103 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Pm-147 | 1 x 104 | 1 x 107 | 2 x 108 |
| Pm-148m <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Pm-149 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Pm-151 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Po-210 | 1 x 101 | 1 x 104 | 2 x 106 |
| Pr-142 | 1 x 102 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Pr-143 | 1 x 104 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Pt-188 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 8 x 107 |
| Pt-191 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Pt-193 | 1 x 104 | 1 x 107 | 4 x 109 |
| Pt-193m | 1 x 103 | 1 x 107 | 5 x 107 |
| Pt-195m | 1 x 102 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Pt-197 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Pt-197m | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Pu-236 | 1 x 101 | 1 x 104 | 3 x 105 |
| Pu-237 | 1 x 103 | 1 x 107 | 2 x 109 |
| Pu-238 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Pu-239 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Pu-240 | 1 x 100 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Pu-241 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 | 6 x 106 |
| Pu-242 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Pu-244 <*> | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Ra-223 <*> | 1 x 102 <**> | 1 x 105 <**> | 7 x 105 |
| Ra-224 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 105 <**> | 2 x 106 |
| Ra-225 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 | 4 x 105 |
| Ra-226 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 104 <**> | 3 x 105 |
| Ra-228 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 105 <**> | 2 x 105 |
| Rb-81 | 1 x 101 | 1 x 106 | 8 x 107 |
| Rb-83 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Rb-84 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Rb-86 | 1 x 102 | 1 x 105 | 5 x 107 |
| Rb-87 | 1 x 104 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Rb (природный) | 1 x 104 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Re-184 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Re-184m | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Re-186 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Re-187 | 1 x 106 | 1 x 109 | 1 x 1011 |
| Re-188 | 1 x 102 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Re-189 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Re (природный) | 1 x 106 | 1 x 109 | 1 x 1011 |
| Rh-99 | 1 x 101 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Rh-101 | 1 x 102 | 1 x 107 | 3 x 108 |
| Rh-102 | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Rh-102m | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Rh-103m | 1 x 104 | 1 x 108 | 4 x 109 |
| Rh-105 | 1 x 102 | 1 x 107 | 8 x 107 |
| Rn-222 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 108 <**> | 4 x 105 |
| Ru-97 | 1 x 102 | 1 x 107 | 5 x 108 |
| Ru-103 <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Ru-105 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Ru-106 <*> | 1 x 102 <**> | 1 x 105 <**> | 2 x 107 |
| S-35 | 1 x 105 | 1 x 108 | 3 x 108 |
| Sb-122 | 1 x 102 | 1 x 104 | 4 x 107 |
| Sb-124 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Sb-125 | 1 x 102 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Sb-126 | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Sc-44 | 1 x 101 | 1 x 105 | 5 x 107 |
| Sc-46 | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Sc-47 | 1 x 102 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Sc-48 | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Se-75 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Se-79 | 1 x 104 | 1 x 107 | 2 x 108 |
| Si-31 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Si-32 | 1 x 103 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Sm-145 | 1 x 102 | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Sm-147 | 1 x 101 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Sm-151 | 1 x 104 | 1 x 108 | 1 x 109 |
| Sm-153 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Sn-113 <*> | 1 x 103 | 1 x 107 | 2 x 108 |
| Sn-117m | 1 x 102 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Sn-119m | 1 x 103 | 1 x 107 | 3 x 109 |
| Sn-121m <*> | 1 x 103 | 1 x 107 | 9 x 107 |
| Sn-123 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Sn-125 | 1 x 102 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Sn-126 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Sr-82 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 | 2 x 107 |
| Sr-85 | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Sr-85m | 1 x 102 | 1 x 107 | 5 x 108 |
| Sr-87m | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Sr-89 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Sr-90 <*> | 1 x 102 <**> | 1 x 104 <**> | 3 x 107 |
| Sr-91 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Sr-92 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 3 x 107 |
| T (H-3) | 1 x 106 | 1 x 109 | 4 x 109 |
| Ta-178 (долгоживущий) | 1 x 101 | 1 x 106 | 8 x 107 |
| Ta-179 | 1 x 103 | 1 x 107 | 3 x 109 |
| Ta-182 | 1 x 101 | 1 x 104 | 5 x 107 |
| Tb-157 | 1 x 104 | 1 x 107 | 4 x 109 |
| Tb-158 | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Tb-160 | 1 x 101 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Tc-95m <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Tc-96 | 1 x 101 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Tc-96m <*> | 1 x 103 | 1 x 107 | 4 x 107 |
| Tc-97 | 1 x 103 | 1 x 108 | 1 x 109 |
| Tc-97m | 1 x 103 | 1 x 107 | 1 x 108 |
| Tc-98 | 1 x 101 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Tc-99 | 1 x 104 | 1 x 107 | 9 x 107 |
| Tc-99m | 1 x 102 | 1 x 107 | 4 x 108 |
| Te-121 | 1 x 101 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Te-121m | 1 x 102 | 1 x 107 | 1 x 108 |
| Te-123m | 1 x 102 | 1 x 107 | 1 x 108 |
| Te-125m | 1 x 103 | 1 x 107 | 9 x 107 |
| Te-127 | 1 x 103 | 1 x 106 | 7 x 107 |
| Te-127m <*> | 1 x 103 | 1 x 107 | 5 x 107 |
| Te-129 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Te-129m <*> | 1 x 103 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Te-131m <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 107 |
| Te-132 <*> | 1 x 102 | 1 x 107 | 4 x 107 |
| Th-227 | 1 x 101 | 1 x 104 | 5 x 105 |
| Th-228 <*> | 1 x 100 <**> | 1 x 104 <**> | 1 x 105 |
| Th-229 | 1 x 100 <**> | 1 x 103 <**> | 5 x 104 |
| Th-230 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Th-231 | 1 x 103 | 1 x 107 | 2 x 106 |
| Th-232 | 1 x 101 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| Th-234 <*> | 1 x 103 <**> | 1 x 105 <**> | 3 x 107 |
| Ti-44 <*> | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| Tl-200 | 1 x 101 | 1 x 106 | 9 x 107 |
| Tl-201 | 1 x 102 | 1 x 106 | 4 x 108 |
| Tl-202 | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Tl-204 | 1 x 104 | 1 x 104 | 7 x 107 |
| Tm-167 | 1 x 102 | 1 x 106 | 8 x 107 |
| Tm-170 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Tm-171 | 1 x 104 | 1 x 108 | 4 x 109 |
| U-230 (быстрое легочное поглощение) <*>, <***> | 1 x 101 <**> | 1 x 105 <**> | 1 x 107 |
| U-230 (среднее легочное поглощение) <*>, <****> | 1 x 101 | 1 x 104 | 4 x 105 |
| U-230 (медленное легочное поглощение) <*>, <*****> | 1 x 101 | 1 x 104 | 3 x 105 |
| U-232 (быстрое легочное поглощение) <***> | 1 x 100 <**> | 1 x 103 <**> | 1 x 106 |
| U-232 (среднее легочное поглощение) <****> | 1 x 101 | 1 x 104 | 7 x 105 |
| U-232 (медленное легочное поглощение) <*****> | 1 x 101 | 1 x 104 | 1 x 105 |
| U-233 (быстрое легочное поглощение) <***> | 1 x 101 | 1 x 104 | 9 x 106 |
| U-233 (среднее легочное поглощение) <****> | 1 x 102 | 1 x 105 | 2 x 106 |
| U-233 (медленное легочное поглощение) <*****> | 1 x 101 | 1 x 105 | 6 x 105 |
| U-234 (быстрое легочное поглощение) <***> | 1 x 101 | 1 x 104 | 9 x 106 |
| U-234 (быстрое легочное поглощение) <****> | 1 x 102 | 1 x 105 | 2 x 106 |
| U-234 (медленное легочное поглощение) <*****> | 1 x 101 | 1 x 105 | 6 x 105 |
| U-235 (все типы легочного поглощения) <*>, <***>, <****>, <*****> | 1 x 101 <**> | 1 x 104 <**> | 1 x 106 |
| U-236 (быстрое легочное поглощение) <***> | 1 x 101 | 1 x 104 | 9 x 106 |
| U-236 (среднее легочное поглощение) <****> | 1 x 102 | 1 x 105 | 2 x 106 |
| U-236 (медленное легочное поглощение) <*****> | 1 x 101 | 1 x 104 | 6 x 105 |
| U-238 (все типы легочного поглощения) <***>, <****>, <*****> | 1 x 101 <**> | 1 x 104 <**> | 1 x 106 |
| U (обогащенный до 20% или менее) <******> | 1 x 100 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| U (обедненный) | 1 x 100 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| V-48 | 1 x 101 | 1 x 105 | 4 x 107 |
| V-49 | 1 x 104 | 1 x 107 | 4 x 109 |
| W-178 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 5 x 108 |
| W-181 | 1 x 103 | 1 x 107 | 3 x 109 |
| W-185 | 1 x 104 | 1 x 107 | 8 x 107 |
| W-187 | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| W-188 <*> | 1 x 102 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Xe-122 <*> | 1 x 102 | 1 x 109 | 4 x 107 |
| Xe-123 | 1 x 102 | 1 x 109 | 7 x 107 |
| Xe-127 | 1 x 103 | 1 x 105 | 2 x 108 |
| Xe-131m | 1 x 104 | 1 x 104 | 4 x 109 |
| Xe-133 | 1 x 103 | 1 x 104 | 1 x 109 |
| Xe-135 | 1 x 103 | 1 x 1010 | 2 x 108 |
| Y-87 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Y-88 | 1 x 101 | 1 x 106 | 4 x 107 |
| Y-90 | 1 x 103 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Y-91 | 1 x 103 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Y-91m | 1 x 102 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Y-92 | 1 x 102 | 1 x 105 | 2 x 107 |
| Y-93 | 1 x 102 | 1 x 105 | 3 x 107 |
| Yb-169 | 1 x 102 | 1 x 107 | 1 x 108 |
| Yb-175 | 1 x 103 | 1 x 107 | 9 x 107 |
| Zn-65 | 1 x 101 | 1 x 106 | 2 x 108 |
| Zn-69 | 1 x 104 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Zn-69m <*> | 1 x 102 | 1 x 106 | 6 x 107 |
| Zr-88 | 1 x 102 | 1 x 106 | 3 x 108 |
| Zr-93 | 1 x 103 <**> | 1 x 107 <**> | 1 x 109 |
| Zr-95 <*> | 1 x 101 | 1 x 106 | 8 x 107 |
| Zr-97 <*> | 1 x 101 <**> | 1 x 105 <**> | 4 x 107 |

--------------------------------

<*> Значения включают вклад дочерних продуктов распада радионуклидов с периодом полураспада менее 10 дней.

<**> Значения включают вклад дочерних продуктов распада радионуклидов, приведенных в таблице 10.

<***> Значения применяются только к соединениям урана, принимающим химические формулы UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2, при нормальных и аварийных условиях перевозки.

<****> Значения применяются только к соединениям урана, принимающим химические формулы UO3, UF4, UCl4, и к шестивалентным соединениям при нормальных и аварийных условиях перевозки.

<*****> Значения применяются ко всем соединениям урана, кроме указанных в подстрочных примечаниях "<***>" и "<****>" к настоящей таблице.

<******> Значения применяются только к необлученному урану.

Примечание. m - метастабильное состояние радионуклида.

### Таблица 10

Исходные радионуклиды и их дочерние продукты распада, вклад которых учитывается при расчетах доз облучения, указанных в таблице 9

| Исходный радионуклид | Дочерние продукты распада исходного радионуклида |
| --- | --- |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Се-134 | La-134 |
| Се-144 | Pr-144 |
| Ва-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

Примечание: m - метастабильное состояние радионуклида, дочернего продукта распада радионуклида.

### Таблица 11

Критерии радиационной безопасности транспортируемых и отправляемых почтовыми посылками материалов с неизвестным радионуклидным составом

| Сведения об излучателях | Максимальная удельная активность радионуклида в транспортируемых материалах, Бк/г | Максимальная суммарная активность радионуклида в транспортируемых материалах, Бк | Максимальная суммарная активность радионуклида в материалах, отправляемых почтовыми посылками, Бк |
| --- | --- | --- | --- |
| Известно, что присутствуют только бета- или гамма-излучатели | 1 x 101 | 1 x 104 | 2 x 106 |
| Известно, что присутствуют альфа-излучатели | 1 x 1 -1 | 1 x 103 | 9 x 103 |
| Нет данных | 1 x 10-1 | 1 x 103 | 9 x 103 |

### Таблица 12

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств

| Объект загрязнения | Допустимые уровни радиоактивного загрязнения, част/(см2 x мин) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | снимаемое загрязнение (нефиксированное) |  |  | неснимаемое загрязнение (фиксированное) |  |  |
|  | альфа-излучатели низкой токсичности <*> | остальные альфа-излучатели | бета-излучатели | альфа-излучатели низкой токсичности <*> | остальные альфа-излучатели | бета-излучатели |
| Наружная поверхность транспортного средства и транспортного упаковочного комплекта | 10 | 1 | 10 | не регламен- тируется | не регламен- тируется | 200 |
| Наружная поверхность защитного контейнера и внутренняя поверхность охранной тары в составе транспортного упаковочного комплекта | 10 | 1 | 100 | " | " | 2000 |

--------------------------------

<*> К альфа-излучателям низкой токсичности относятся природный уран, обедненный уран, природный торий, U-235 или U-238, Th-232, Th-228 и Th-230, содержащиеся в рудах или в форме физических и химических концентратов, или альфа-излучатели с периодом полураспада менее 10 суток.

### Таблица 13

Значения активностей, соответствующие опасному количеству радиоактивного материала (D-величины)

| Радионуклид | D-величина, ТБк | D1-величина, ТБк | D2-величина, ТБк |
| --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 2 x 103 | нк | 2 x 103 <*> |
| Be-7 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Be-10 | 3 x 101 | 3 x 102 | 3 x 101 |
| C-11 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 4 x 102 |
| C-14 | 5 x 101 | 2 x 105 | 5 x 101 |
| N-13 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | нк |
| F-18 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 3 x 101 |
| Na-22 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 101 |
| Na-24 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 2 x 101 |
| Mg-28 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 1 x 101 |
| Al-26 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 5 x 100 |
| Si-31 | 1 x 101 | 1 x 101 | 2 x 101 |
| Si-32+ | 7 x 100 | 1 x 101 | 7 x 100 |
| P-32 | 1 x 101 | 1 x 101 | 2 x 101 |
| P-33 | 2 x 102 | 7 x 103 | 2 x 102 |
| S-35 | 6 x 101 | 4 x 104 | 6 x 101 |
| Cl-36 | 2 x 101 <**> | 3 x 102 | 2 x 101 <**> |
| Cl-38 | 5 x 10 - 2 | 5 x 10 - 2 | 1 x 101 |
| Ar-37 | неограниченное количество (далее - нк) <***> | нк | нк <***> |
| Ar-39 | 3 x 102 | 3 x 102 | 3 x 104 |
| Ar-41 | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 3 x 100 <**> |
| K-40 | нк <****> | нк | нк <****> |
| K-42 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 101 |
| K-43 | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 3 x 101 |
| Ca-41 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Ca-45 | 1 x 102 | 6 x 103 | 1 x 102 |
| Ca-47+ | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 1 x 101 |
| Sc-44 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 1 x 101 |
| Sc-46 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 4 x 101 |
| Sc-47 | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 8 x 101 |
| Sc-48 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 3 x 101 |
| Ti-44+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 9 x 100 |
| V-48 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 3 x 101 |
| V-49 | 2 x 103 | нк | 2 x 103 |
| Cr-51 | 2 x 100 | 2 x 100 | 5 x 103 |
| Mn-52 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 2 x 101 |
| Mn-53 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Mn-54 | 8 x 10-2 | 8 x 10-2 | 4 x 101 |
| Mn-56 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 2 x 101 |
| Fe-52+ | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 9 x 100 |
| Fe-55 | 8 x 102 | нк | 8 x 102 |
| Fe-59 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 1 x 101 |
| Fe-60+ | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 1 x 101 <**> |
| Co-55+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 102 |
| Co-56 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 2 x 101 |
| Co-57 | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 4 x 102 |
| Co-58 | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 7 x 101 |
| Co-58m+ | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 2 x 102 |
| Co-60 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 3 x 101 |
| Ni-59 | 1 x 103 <**> | нк | 1 x 103 <**> |
| Ni-63 | 6 x 101 | нк | 6 x 101 |
| Ni-65 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 2 x 101 |
| Cu-64 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 4 x 101 |
| Cu-67 | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 3 x 102 |
| Zn-65 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 3 x 102 |
| Zn-69 | 3 x 101 | 8 x 101 | 3 x 101 |
| Zn-69m+ | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 101 |
| Ga-67 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 4 x 102 |
| Ga-68 | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 1 x 101 |
| Ga-72 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 101 |
| Ge-68+ | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 2 x 101 |
| Ge-71 | 1 x 103 | 6 x 105 | 1 x 103 |
| Ge-77+ | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 1 x 101 |
| As-72 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 9 x 101 |
| As-73 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 102 |
| As-74 | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 3 x 101 |
| As-76 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 101 |
| As-77 | 8 x 100 | 8 x 100 | 4 x 101 |
| Se-75 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 102 |
| Se-79 | 2 x 102 | нк | 2 x 102 |
| Br-76 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 102 |
| Br-77 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 7 x 102 |
| Br-82 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 7 x 101 |
| Kr-81 | 3 x 101 | 3 x 101 | 7 x 102 |
| Kr-85 | 3 x 101 | 3 x 101 | 2 x 103 |
| Kr-85m | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 3 x 101 |
| Kr-87 | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 4 x 100 |
| Rb-81 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 2 x 103 |
| Rb-83 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 5 x 101 |
| Rb-84 | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 2 x 101 |
| Rb-86 | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 2 x 101 |
| Rb-87 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Sr-82 | 6 x 10-2 | 6 x 10- | 5 x 100 |
| Sr-85 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 7 x 101 |
| Sr-85m+ | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 3 x 102 |
| Sr-87m | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 9 x 101 |
| Sr-89 | 2 x 101 | 2 x 101 | 2 x 101 |
| Sr-90+ | 1 x 100 | 4 x 100 | 1 x 100 |
| Sr-91+ | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 2 x 101 |
| Sr-92+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 1 x 101 |
| Y-87+ | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 2 x 102 |
| Y-88 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 101 |
| Y-90 | 5 x 100 | 5 x 100 | 1 x 101 |
| Y-91 | 8 x 100 | 8 x 100 | 2 x 101 |
| Y-91m+ | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 2 x 102 |
| Y-92 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 101 |
| Y-93 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 101 |
| Zr-88+ | 2 x 1-2 | 2 x 10-2 | 3 x 101 |
| Zr-93+ | нк <***> | нк | нк <***> |
| Zr-95+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 1 x 101 |
| Zr-97+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 9 x 100 |
| Nb-93m | 3 x 102 | 2 x 103 | 3 x 102 |
| Nb-94 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 3 x 101 <**> |
| Nb-95 | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 6 x 101 |
| Nb-97 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 2 x 101 |
| Mo-93+ | 3 x 102 <**> | 2 x 103 | 3 x 102 <**> |
| Mo-99+ | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 2 x 101 |
| Tc-95m | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 6 x 101 |
| Tc-96 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 3 x 101 |
| Tc-96m+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 102 |
| Tc-97 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Tc-97m | 4 x 101 | 2 x 102 | 4 x 101 |
| Tc-98 | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 1 x 101 <**> |
| Tc-99 | 3 x 101 | нк | 3 x 101 |
| Tc-99m | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 7 x 102 |
| Ru-97 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 5 x 102 |
| Ru-103+ | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 3 x 101 |
| Ru-105+ | 8 x 10-2 | 8 x 10-2 | 2 x 101 |
| Ru-106+ | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 |
| Rh-99 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 1 x 102 |
| Rh-101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 102 |
| Rh-102 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 3 x 101 |
| Rh-102m | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 4 x 101 |
| Rh-103m | 9 x 102 | 9 x 102 | 1 x 104 |
| Rh-105 | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 8 x 101 |
| Pd-103+ | 9 x 101 | 9 x 101 | 1 x 102 |
| Pd-107 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Pd-109 | 2 x 101 | 2 x 101 | 2 x 101 |
| Ag-105 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 1 x 102 |
| Ag-108m | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 2 x 101 |
| Ag-110m | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 2 x 101 |
| Ag-111 | 2 x 100 | 2 x 100 | 3 x 101 |
| Cd-109 | 2 x 101 | 2 x 101 | 3 x 101 |
| Cd-113m | 4 x 101 | 4 x 102 | 4 x 101 |
| Cd-115+ | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 101 |
| Cd-115m | 3 x 100 | 3 x 100 | 2 x 101 |
| In-111 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 102 |
| In-113m | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 5 x 101 |
| In-114m | 8 x 10-1 | 8 x 10-1 | 1 x 100 |
| In-115m | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 3 x 101 |
| Sn-113+ | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 5 x 101 |
| Sn-117m | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 4 x 101 |
| Sn-119m | 7 x 101 | 7 x 101 | 1 x 102 |
| Sn-121m+ | 7 x 101 | 1 x 102 | 7 x 101 |
| Sn-123 | 7 x 100 | 7 x 100 | 2 x 101 |
| Sn-125 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 8 x 100 |
| Sn-126+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 7 x 100 <**> |
| Sb-122 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 2 x 101 |
| Sb-124 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 1 x 101 |
| Sb-125+ | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 3 x 101 |
| Sb-126 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 2 x 101 |
| Te-121 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 3 x 101 |
| Te-121m+ | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 8 x 100 |
| Te-123m | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 9 x 100 |
| Te-125m | 1 x 101 | 2 x 101 | 1 x 101 |
| Te-127 | 1 x 101 | 1 x 101 | 4 x 101 |
| Te-127m+ | 3 x 100 | 1 x 101 | 3 x 100 |
| Te-129 | 1 x 100 | 1 x 100 | 2 x 101 |
| Te-129m+ | 1 x 100 | 1 x 100 | 2 x 100 |
| Te-131m+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 2 x 10-1 |
| Te-132+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 8 x 10-1 |
| I-123 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 3 x 101 |
| I-124 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 4 x 10-1 |
| I-125 | 2 x 10-1 | 1 x 101 | 2 x 10-1 |
| I-126 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 2 x 10-1 |
| I-129 | нк <***> | нк | нк <***> |
| I-131 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 |
| I-132 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 6 x 100 |
| I-133 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 |
| I-134 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 101 |
| I-135 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 2 x 100 |
| Xe-122 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 4 x 100 |
| Xe-123+ | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 5 x 100 |
| Xe-127 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 2 x 101 |
| Xe-131m | 1 x 10- | 1 x 101 | 7 x 102 |
| Xe-133 | 3 x 100 | 3 x 100 | 2 x 102 |
| Xe-135 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 2 x 101 |
| Cs-129 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 103 |
| Cs-131 | 2 x 101 | 2 x 101 | 2 x 103 |
| Cs-132 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 1 x 102 |
| Cs-134 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 3 x 101 |
| Cs-134m+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 1 x 104 |
| Cs-135 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Cs-136 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 101 |
| Cs-137+ | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 2 x 101 |
| Ba-131+ | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 102 |
| Ba-133 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 7 x 101 |
| Ba-133m | 3 x 1-1 | 3 x 10-1 | 2 x 102 |
| Ba-140+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 1 x 101 |
| La-137 | 2 x 101 | 2 x 101 | 5 x 102 <**> |
| La-140 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 2 x 101 |
| Ce-139 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 2 x 102 |
| Ce-141 | 1 x 100 | 1 x 100 | 2 x 101 |
| Ce-143+ | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 |
| Ce-144+ | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 9 x 100 |
| Pr-142 | 1 x 100 | 1 x 100 | 2 x 101 |
| Pr-143 | 3 x 101 | 8 x 101 | 3 x 101 |
| Nd-147+ | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 4 x 101 |
| Nd-149+ | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 101 |
| Pm-143 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 102 |
| Pm-144 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 3 x 101 |
| Pm-145 | 1 x 101 | 1 x 101 | 4 x 102 |
| Pm-147 | 4 x 101 | 8 x 103 | 4 x 101 |
| Pm-148m | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 3 x 101 |
| Pm-149 | 6 x 100 | 6 x 100 | 2 x 101 |
| Pm-151 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 3 x 101 |
| Sm-145+ | 4 x 100 | 4 x 100 | 2 x 102 |
| Sm-147 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Sm-151 | 5 x 102 | нк | 5 x 102 |
| Sm-153 | 2 x 100 | 2 x 100 | 4 x 101 |
| Eu-147 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 102 |
| Eu-148 | 3 x 100-2 | 3 x 10-2 | 3 x 101 |
| Eu-149 | 2 x 100 | 2 x 100 | 5 x 102 |
| Eu-150b | 2 x 100 | 2 x 100 | 3 x 101 |
| Eu-150a | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 4 x 102 |
| Eu-152 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 3 x 101 |
| Eu-152m | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 101 |
| Eu-154 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 2 x 101 |
| Eu-155 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 |
| Eu-156 | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 3 x 101 |
| Gd-146+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 8 x 100 |
| Gd-148 | 4 x 10-1 | нк | 4 x 10-1 |
| Gd-153 | 1 x 100 | 1 x 100 | 8 x 101 |
| Gd-159 | 2 x 100 | 2 x 100 | 3 x 101 |
| Tb-157 | 1 x 102 | 1 x 102 | 1 x 103 <**> |
| Tb-158 | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 5 x 101 <**> |
| Tb-160 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 3 x 101 |
| Dy-159 | 6 x 100 | 6 x 100 | 5 x 102 |
| Dy-165 | 3 x 100 | 3 x 100 | 2 x 101 |
| Dy-166+ | 1 x 100 | 1 x 100 | 2 x 101 |
| Ho-166 | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 101 |
| Ho-166m | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 3 x 101 <**> |
| Er-169 | 2 x 102 | 2 x 103 | 2 x 102 |
| Er-171 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 101 |
| Tm-167 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 2 x 102 |
| Tm-170 | 2 x 101 | 2 x 101 | 2 x 101 |
| Tm-171 | 3 x 102 | 3 x 102 | 4 x 102 |
| Yb-169 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 3 x 101 |
| Yb-175 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 |
| Lu-172 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 6 x 101 |
| Lu-173 | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 2 x 102 |
| Lu-174 | 8 x 10-1 | 8 x 10-1 | 1 x 102 |
| Lu-174m+ | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 6 x 101 |
| Lu-177 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 |
| Hf-172+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 6 x 100 |
| Hf-175 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 3 x 101 |
| Hf-181 | 1 x 10-1 | 1 x 1-1 | 1 x 101 |
| Hf-182+ | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | нк <***> |
| Ta-178a | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 4 x 103 |
| Ta-179 | 6 x 100 | 6 x 100 | 6 x 102 |
| Ta-182 | 6 x 10-2 | 6 x 10-2 | 3 x 101 |
| W-178 | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 6 x 102 |
| W-181 | 5 x 100 | 5 x 100 | 2 x 103 |
| W-185 | 1 x 102 | 7 x 102 | 1 x 102 |
| W-187 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 3 x 101 |
| W-188+ | 1 x 100 | 1 x 100 | 8 x 100 |
| Re-184 | 8 x 10-2 | 8 x 10-2 | 3 x 101 |
| Re-184m+ | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 2 x 101 |
| Re-186 | 4 x 100 | 4 x 100 | 1 x 101 |
| Re-187 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Re-188 | 1 x 100 | 1 x 100 | 3 x 101 |
| Re-189 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 |
| Os-185 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 7 x 101 |
| Os-191 | 2 x 100 | 2 x 100 | 9 x 101 |
| Os-191m+ | 1 x 100 | 1 x 100 | 7 x 102 |
| Os-193 | 1 x 100 | 1 x 100 | 3 x 101 |
| Os-194+ | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 9 x 100 |
| Ir-189 | 1 x 100 | 1 x 100 | 2 x 102 |
| Ir-190 | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 6 x 101 |
| Ir-192 | 8 x 10-2 | 8 x 10-2 | 2 x 101 |
| Ir-194 | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 2 x 101 |
| Pt-188+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 9 x 101 |
| Pt-191 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 3 x 102 |
| Pt-193 | 3 x 103 | 1 x 105 | 3 x 103 |
| Pt-193m | 1 x 101 | 1 x 101 | 4 x 102 |
| Pt-195m | 2 x 100 | 2 x 100 | 3 x 102 |
| Pt-197 | 4 x 100 | 4 x 100 | 5 x 101 |
| Pt-197m+ | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 2 x 101 |
| Au-193 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 103 |
| Au-194 | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 4 x 102 |
| Au-195 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 |
| Au-198 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 3 x 101 |
| Au-199 | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 3 x 102 |
| Hg-194+ | 7 x 10-2 | 7 x 10-2 | 9 x 100 |
| Hg-195m+ | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 101 |
| Hg-197 | 2 x 100 | 2 x 100 | 3 x 101 |
| Hg-197m+ | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 2 x 101 |
| Hg-203 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 2 x 100 |
| Tl-200 | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 2 x 102 |
| Tl-201 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Tl-202 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 102 |
| Tl-204 | 2 x 101 | 7 x 101 | 2 x 101 |
| Pb-201+ | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 8 x 102 |
| Pb-202+ | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 6 x 101 <**> |
| Pb-203 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 2 x 102 |
| Pb-205 | нк <***> | нк | нк <***> |
| Pb-210+ | 3 x 10-1 | 4 x 101 | 3 x 10-1 |
| Pb-212+ | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 9 x 100 |
| Bi-205 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 7 x 101 |
| Bi-206 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 5 x 101 |
| Bi-207 | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 4 x 101 |
| Bi-210+ | 8 x 100 | 5 x 101 | 8 x 100 |
| Bi-210m | 3 x 10-1 | 6 x 10-1 | 3 x 10-1 |
| Bi-212+ | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 1 x 101 |
| Po-210 | 6 x 10-2 | 8 x 103 | 6 x 10-2 |
| At-211 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 |
| Rn-222 | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 9 x 104 <****> |
| Ra-223+ | 1 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 10-1 |
| Ra-224+ | 5 x 10-2 | 5 x 10-2 | 3 x 10-1 |
| Ra-225+ | 1 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 10-1 |
| Ra-226+ | 4 x 10-2 | 4 x 10-2 | 7 x 10-2 |
| Ra-228+ | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 4 x 10-2 |
| Ac-225 | 9 x 10-2 | 3 x 10-1 | 9 x 10-2 |
| Ac-227+ | 4 x 10-2 | 2 x 10-1 | 4 x 10-2 |
| Ac-228 | 3 x 10-2 | 3 x 10-2 | 1 x 102 |
| Th-227+ | 8 x 10-2 | 2 x 10-1 | 8 x 10-2 |
| Th-228+ | 4 x 10-2 | 5 x 10-2 | 4 x 10-2 |
| Th-229+ | 1 x 10-2 | 2 x 10-1 | 1 x 10-2 |
| Th-230+ | 7 x 10-2 <**> | 9 x 102 | 7 x 10-2 <**> |
| Th-231 | 1 x 101 | 1 x 101 | 3 x 102 |
| Th-232+ | нк <***> | нк | нк <***> |
| Th-234+ | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 100 |
| Pa-230+ | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 9 x 10-1 |
| Pa-231+ | 6 x 10-2 | 8 x 10-1 | 6 x 10-2 |
| Pa-233 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 8 x 100 |
| U-230+ | 4 x 10-2 | 4 x 100 | 4 x 10-2 |
| U-232+ | 6 x 10-2 <**> | 7 x 10-2 | 6 x 10-2 <**> |
| U-233 | 7 x 10-2 <****> | 7 x 10-2 <****> | 7 x 10-2 <**>, <****> |
| U-234+ | 1 x 10-1 <****> | 1 x 10-1 <****> | 1 x 10-1 <**>, <****> |
| U-235+ | 8 x 10-5 <****> | 8 x 10-5 <****> | 8 x 10-5 <****> |
| U-236 | 2 x 10-1 <**> | нк | 2 x 10-1 <**> |
| U-238+ | нк <***> | нк | нк <***> |
| U (природный) | нк <***> | нк | нк <***> |
| U (обедненный) | нк <***> | нк | нк <***> |
| U (обогащенный 10 - 20%) | 8 x 10-4 <****> | 8 x 10-4 <****> | 8 x 10-4 <****> |
| U (обогащенный > 20%) | 8 x 10-5 <****> | 8 x 10-5 <****> | 8 x 10-5 <****> |
| Np-235 | 1 x 102 | 1 x 102 | 2 x 102 |
| Np-236b+ | 7 x 10-3 | 7 x 10-3 <****> | 7 x 10-3 <****> |
| Np-236a | 8 x 10-1 | 8 x 10-1 | 7 x 100 |
| Np-237+ | 7 x 10-2 | 3 x 10-1 <****> | 7 x 10-2 <**> |
| Np-239 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 6 x 101 |
| Pu-236 | 1 x 10-1 | 1 x 100 | 1 x 10-1 |
| Pu-237 | 2 x 100 | 2 x 100 | 6 x 101 |
| Pu-238 | 6 x 10-2 | 3 x 102 <****> | 6 x 10-2 |
| Pu-239 | 6 x 10-2 | 1 x 100 <****> | 6 x 10-2 |
| Pu-240 | 6 x 10-2 | 4 x 100 <****> | 6 x 10-2 |
| Pu-241+ | 3 x 100 | 2 x 103 <****> | 3 x 100 |
| Pu-242 | 7 x 10-2 <**>, <****> | 7 x 10-2 <**>, <****> | 7 x 10-2 <**>, <****> |
| Pu-244+ | 3 x 10-4 <**>, <****> | 3 x 10-4 <**> | 3 x 10-4 <**>, <****> |
| Am-241 | 6 x 10-2 | 8 x 100 | 6 x 10-2 |
| Am-242m+ | 3 x 10-1 | 1 x 100 <****> | 3 x 10-1 |
| Am-243+ | 2 x 10-1 | 4 x 10-1 | 2 x 10-1 |
| Am-244 | 9 x 10-2 | 9 x 10-2 | 9 x 101 |
| Cm-240 | 3 x 10-1 | 1 x 100 | 3 x 10-1 |
| Cm-241+ | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 7 x 100 |
| Cm-242 | 4 x 10-2 | 2 x 103 | 4 x 10-2 |
| Cm-243 | 2 x 10-1 | 6 x 10-1 | 2 x 10-1 |
| Cm-244 | 5 x 10-2 | 1 x 104 <****> | 5 x 10-2 |
| Cm-245 | 9 x 10-2 <****> | 9 x 10-2 <****> | 9 x 10-2 <****> |
| Cm-246 | 2 x 10-1 | 6 x 100 <****> | 2 x 10-1 |
| Cm-247 | 1 x 10-3 <****> | 1 x 10-3 <****> | 1 x 10-3 <****> |
| Cm-248 | 5 x 10-3 | 5 x 10-3 | 7 x 10-2 <**> |
| Bk-247 | 8 x 10-2 | 8 x 10-2 <****> | 8 x 10-2 <****> |
| Bk-249 | 1 x 101 | 1 x 101 | 4 x 101 |
| Cf-248+ | 1 x 10-1 | 1 x 102 <****> | 1 x 10-1 |
| Cf-249 | 1 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 10-1 |
| Cf-250 | 1 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 10-1 |
| Cf-251 | 1 x 10-1 | 7 x 10-1 | 1 x 10-1 |
| Cf-252 | 2 x 10-2 | 2 x 10-2 | 1 x 10-1 |
| Cf-253 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 4 x 10-1 |
| Cf-254 | 3 x 10-4 | 3 x 10-4 | 2 x 10-3 |
| Pu-239/Be-9 | 6 x 10- 2 <*****> | 1 x 100 <****>, <*****> | 6 x 10-2 <*****> |
| Am-241/Be-9 | 6 x 10-2 <*****> | 1 x 100 <*****> | 6 x 10-2 <****> |

--------------------------------

<*> Для Н-3 доля, связанная с поступлением в организм, удвоена в целях учета поглощения диспергированного материала через кожу.

<**> Аварийные ситуации, связанные с указанным количеством радионуклида, могут приводить к его концентрации в воздухе, представляющей опасность для жизни или здоровья.

<***> Аварийные ситуации, связанные с большим количеством этого радионуклида, могут приводить к его концентрации в воздухе, представляющей опасность для жизни или здоровья.

<****> D-величина основывается на учете предела подкритической массы.

<*****> Значение активности альфа-излучающих радионуклидов, например Pu-239 и Am-241.

Примечания:

1. Для всех радионуклидов учитывается образование дочерних продуктов.

2. Знак "+" указывает на радионуклиды, дочерние продукты распада которых вносят значительный вклад в дозу облучения.

3. m - метастабильное состояние радионуклида.

### Таблица 14

Основные пределы доз облучения населения и персонала

| Нормируемые величины | Персонал, кроме учащихся 16 - 18 лет | Учащиеся 16 - 18 лет, в процессе обучения которых предполагается работа с ИИИ | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективная доза | 50 мЗв/год при условии, что средняя годовая доза за любые последовательные 5 лет <*> не превысит 20 мЗв/год | 6 мЗв/год | 5 мЗв/год при условии, что средняя годовая доза за любые последовательные 5 лет не превысит 1 мЗв/год |
| Эквивалентная доза: |  |  |  |
| хрусталик глаза | 50 мЗв/год при условии, что средняя годовая доза за любые последовательные 5 лет не превысит 20 мЗв/год | 20 мЗв/год | 15 мЗв/год |
| кожа <**> | 500 мЗв/год | 150 мЗв/год | 50 мЗв/год |
| кисти и стопы | 500 мЗв/год | 150 мЗв/год | 50 мЗв/год |
| на поверхности нижней части живота для женщин до 45 лет <***> | 1 мЗв/месяц | - | - |

--------------------------------

<*> Начало периода усреднения должно совпадать с первым днем соответствующего годового периода после даты ввода в действие настоящего гигиенического норматива без какого-либо ретроспективного усреднения.

<**> Пределы эквивалентной дозы в коже используются в отношении средней дозы на 1 см2 наиболее облученного участка кожи.

<***> Поступление радионуклидов в организм не должно превышать 1/20 предела годового поступления для персонала. В этих условиях эквивалентная доза облучения плода за 2 месяца невыявленной беременности не превысит 1 мЗв. В случае профессионального облучения работницы, уведомившей о беременности или о кормлении грудью, применяются дополнительные ограничения.

Примечание. Допускается одновременное облучение до указанных в настоящей таблице пределов по всем нормируемым величинам.

### Таблица 15

Значения эквивалентной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока моноэнергетических электронов для персонала при облучении кожи

| Энергия электронов, МэВ | Эквивалентная доза в коже на единичный флюенс, 10-10 Зв x см2 |  | Среднегодовая допустимая плотность потока (ДППперс), см-2 x с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО <*> | ПЗ <**> | ИЗО <*> | ПЗ <**> |
| 0,07 | 0,3 | 2,2 | 2 700,0 | 370,0 |
| 0,1 | 5,7 | 16,6 | 140,0 | 50,0 |
| 0,2 | 5,6 | 8,3 | 150,0 | 100,0 |
| 0,4 | 4,3 | 4,6 | 190,0 | 180,0 |
| 0,7 | 3,7 | 3,4 | 220,0 | 240,0 |
| 1,0 | 3,5 | 3,1 | 230,0 | 260,0 |
| 2,0 | 3,2 | 2,8 | 260,0 | 290,0 |
| 4,0 | 3,2 | 2,7 | 260,0 | 300,0 |
| 7,0 | 3,2 | 2,7 | 260,0 | 300,0 |
| 10,0 | 3,2 | 2,7 | 260,0 | 300,0 |

--------------------------------

<*> ИЗО - изотропное (2) поле излучения.

<**> ПЗ - облучение параллельным пучком в переднезадней геометрии.

Примечания:

1. Плотность потока частиц - величина, выражаемая в м-2с-1, определяемая отношением

где n - плотность потока частиц;

dN - количество частиц, падающих на сферу с площадью поперечного сечения da за интервал времени dt.

2. Флюенс частиц - мера плотности частиц в поле излучения, выражаемая в м-2 и определяемая по формуле

где Ф - флюенс частиц;

dN - число частиц, падающих на сферу с площадью поперечного сечения da.

### Таблица 16

Значения эквивалентной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока моноэнергетических электронов для персонала при облучении хрусталика глаза

| Энергия электронов, МэВ | Эквивалентная доза в хрусталике на единичный флюенс, 10-10 Зв x см2 |  | Среднегодовая допустимая плотность потока (ДППперс), см-2 x с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО <*> | ПЗ <**> | ИЗО <*> | ПЗ <**> |
| 0,8 | 0,08 | 0,45 | 3 100,0 | 540,0 |
| 1,0 | 0,75 | 3,0 | 330,0 | 80,0 |
| 1,5 | 1,9 | 5,2 | 130,0 | 50,0 |
| 2,0 | 2,2 | 4,8 | 110,0 | 50,0 |
| 4,0 | 2,6 | 3,3 | 95,0 | 75,0 |
| 7,0 | 2,9 | 3,1 | 85,0 | 80,0 |
| 10,0 | 3,0 | 3,0 | 80,0 | 80,0 |

--------------------------------

<*> ИЗО - изотропное (2) поле излучения.

<**> ПЗ - облучение параллельным пучком в переднезадней геометрии.

### Таблица 17

Значения эквивалентной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока бета-частиц для персонала при контактном облучении кожи

| Средняя энергия бета-спектра, МэВ | Эквивалентная доза в коже на единичный флюенс потока, 10-10 Зв x см2 | Среднегодовая допустимая плотность потока (ДППперс), См-2 x с-1 |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 1,0 | 820,0 |
| 0,07 | 1,8 | 450,0 |
| 0,1 | 2,6 | 310,0 |
| 0,15 | 3,4 | 240,0 |
| 0,2 | 3,8 | 215,0 |
| 0,3 | 4,3 | 190,0 |
| 0,4 | 4,5 | 180,0 |
| 0,5 | 4,6 | 180,0 |
| 0,7 | 4,8 | 170,0 |
| 1,0 | 5,0 | 165,0 |
| 1,5 | 5,2 | 160,0 |
| 2,0 | 5,3 | 155,0 |

### Таблица 18

Значения эффективной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока моноэнергетических фотонов для персонала при внешнем облучении всего тела

| Энергия фотонов, МэВ | Эффективная доза на единичный флюенс, 10-12 Зв x см2 |  | Среднегодовая допустимая плотность потока (ДППперс), см-2 x с-1 |  | Керма в воздухе на единичный флюенс, 10-12 Гр x см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО <*> | ПЗ <**> | ИЗО <*> | ПЗ <**> |  |
| 1,0 x 10-2 | 0,0201 | 0,0485 | 1,63 x 105 | 6,77 x 104 | 7,43 |
| 1,5 x 10-2 | 0,0384 | 0,125 | 8,73 x 104 | 2,62 x 104 | 3,12 |
| 2,0 x 10-2 | 0,0608 | 0,205 | 5,41 x 104 | 1,62 x 104 | 1,68 |
| 3,0 x 10-2 | 0,103 | 0,3 | 3,24 x 104 | 1,08 x 104 | 0,721 |
| 4,0 x 10-2 | 0,14 | 0,338 | 2,31 x 104 | 9,65 x 103 | 0,429 |
| 5,0 x 10-2 | 0,165 | 0,357 | 1,99 x 104 | 9,12 x 103 | 0,323 |
| 6,0 x 10-2 | 0,186 | 0,378 | 1,77 x 104 | 8,63 x 103 | 0,289 |
| 8,0 x 10-2 | 0,23 | 0,44 | 1,42 x 104 | 7,44 x 103 | 0,307 |
| 1,0 x 10-1 | 0,278 | 0,517 | 1,18 x 104 | 6,33 x 103 | 0,371 |
| 1,5 x 10-1 | 0,419 | 0,752 | 7,79 x 103 | 4,33 x 103 | 0,599 |
| 2,0 x 10-1 | 0,581 | 1,0 | 5,61 x 103 | 3,28 x 103 | 0,856 |
| 3,0 x 10-1 | 0,916 | 1,51 | 3,54 x 103 | 2,17 x 103 | 1,38 |
| 4,0 x 10-1 | 1,26 | 2,0 | 2,59 x 103 | 1,63 x 103 | 1,89 |
| 5,0 x 10-1 | 1,61 | 2,47 | 2,02 x 103 | 1,32 x 103 | 2,38 |
| 6,0 x 10-1 | 1,94 | 2,91 | 1,69 x 103 | 1,12 x 103 | 2,84 |
| 8,0 x 10-1 | 2,59 | 3,73 | 1,26 x 103 | 8,73 x 102 | 3,69 |
| 1,0 x 100 | 3,21 | 4,48 | 1,01 x 103 | 7,33 x 102 | 4,47 |
| 2,0 x 100 | 5,84 | 7,49 | 5,63 x 102 | 4,38 x 102 | 7,55 |
| 4,0 x 100 | 9,97 | 12,0 | 3,28 x 102 | 2,73 x 102 | 12,1 |
| 6,0 x 100 | 13,6 | 16,0 | 2,38 x 102 | 2,05 x 102 | 16,1 |
| 8,0 x 100 | 17,3 | 19,9 | 1,89 x 102 | 1,64 x 102 | 20,1 |
| 10,0 x 100 | 20,8 | 23,8 | 1,56 x 102 | 1,38 x 102 | 24,0 |

--------------------------------

<*> ИЗО - изотропное (4) поле излучения.

<**> ПЗ - облучение параллельным пучком в переднезадней геометрии.

Примечание. Керма (К) - отношение суммы начальных кинетических энергий (dEk) всех заряженных ионизирующих частиц, образовавшихся под действием косвенно ионизирующего излучения в элементарном объеме вещества, к массе вещества (dm) в этом объеме: . Единицей кермы является грей (Гр), равный 1 Дж/кг. Керма в воздухе - значение кермы для воздуха. При равновесии заряженных частиц керма в воздухе в численном выражении приблизительно равна поглощенной дозе в воздухе.

### Таблица 19

Значения эквивалентной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока моноэнергетических фотонов для персонала при облучении кожи

| Энергия фотонов, МэВ | Эквивалентная доза в коже на единичный флюенс, 10-12 Зв x см2 |  | Среднегодовая допустимая плотность потока (ДППперс), см-2 x с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО <*> | ПЗ <**> | ИЗО <*> | ПЗ <**> |
| 1,0 x 10-2 | 6,17 | 7,06 | 1,31 x 104 | 1,16 x 104 |
| 2,0 x 10-2 | 1,66 | 1,76 | 4,96 x 104 | 4,63 x 104 |
| 3,0 x 10-2 | 0,822 | 0,88 | 1,0 x 105 | 9,25 x 104 |
| 5,0 x 10-2 | 0,462 | 0,494 | 1,81 x 105 | 1,63 x 105 |
| 1,0 x 10-1 | 0,549 | 0,575 | 1,5 x 105 | 1,42 x 105 |
| 1,5 x 10-1 | 0,827 | 0,851 | 9,74 x 104 | 9,74 x 104 |
| 3,0 x 10-1 | 1,79 | 1,81 | 4,53 x 104 | 4,53 x 104 |
| 4,0 x 10-1 | 2,38 | 2,38 | 3,38 x 104 | 3,38 x 104 |
| 5,0 x 10-1 | 2,93 | 2,93 | 2,8 x 104 | 2,8 x 104 |
| 6,0 x 10-1 | 3,44 | 3,44 | 2,4 x 104 | 2,4 x 104 |
| 8,0 x 10-1 | 4,39 | 4,39 | 1,88 x 104 | 1,88 x 104 |
| 1,0 x 100 | 5,23 | 5,23 | 1,55 x 104 | 1,55 x 104 |
| 2,0 x 100 | 8,61 | 8,61 | 9,57 x 103 | 9,57 x 103 |
| 4,0 x 100 | 13,6 | 13,6 | 6,08 x 103 | 6,08 x 103 |
| 6,0 x 100 | 17,9 | 17,9 | 4,57 x 103 | 4,57 x 103 |
| 8,0 x 100 | 22,3 | 22,3 | 3,66 x 103 | 3,66 x 103 |
| 10,0 x 100 | 26,4 | 26,4 | 3,13 x 103 | 3,13 x 103 |

--------------------------------

<*> ИЗО - изотропное (2) поле излучения.

<**> ПЗ - облучение параллельным пучком в переднезадней геометрии.

### Таблица 20

Значения эквивалентной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока моноэнергетических фотонов для персонала при облучении хрусталиков глаз

| Энергия фотонов, МэВ | Эквивалентная доза в хрусталике на единичный флюенс, 10-12 Зв x см2 |  | Среднегодовая допустимая плотность потока (ДППперс), см-2 x с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО <*> | ПЗ <**> | ИЗО <*> | ПЗ <**> |
| 1,0 x 10-2 | 0,669 | 2,23 | 3,66 x 104 | 1,08 x 104 |
| 1,5 x 10-2 | 0,749 | 2,06 | 3,29 x 104 | 1,16 x 104 |
| 2,0 x 10-2 | 0,622 | 1,53 | 3,97 x 104 | 1,6 x 104 |
| 3,0 x 10-2 | 0,375 | 0,865 | 6,55 x 104 | 2,85 x 104 |
| 4,0 x 10-2 | 0,275 | 0,571 | 9,07 x 104 | 4,27 x 104 |
| 5,0 x 10-2 | 0,239 | 0,459 | 1,03 x 105 | 5,33 x 104 |
| 8,0 x 10-2 | 0,264 | 0,476 | 9,05 x 104 | 5,16 x 104 |
| 1,0 x 10-1 | 0,326 | 0,568 | 7,26 x 104 | 4,34 x 104 |
| 1,5 x 10-1 | 0,545 | 0,857 | 4,59 x 104 | 2,88 x 104 |
| 2,0 x 10-1 | 0,762 | 1,16 | 3,31 x 104 | 2,11 x 104 |
| 3,0 x 10-1 | 1,2 | 1,77 | 2,09 x 104 | 1,39 x 104 |
| 4,0 x 10-1 | 1,59 | 2,33 | 1,54 x 104 | 1,06 x 104 |
| 5,0 x 10-1 | 2,0 | 2,86 | 1,24 x 104 | 8,64 x 103 |
| 6,0 x 10-1 | 2,39 | 3,32 | 1,04 x 104 | 7,34 x 103 |
| 8,0 x 10-1 | 3,1 | 4,21 | 7,9 x 103 | 5,87 x 103 |
| 1,0 x 100 | 3,76 | 4,96 | 6,53 x 103 | 4,91 x 103 |
| 2,0 x 100 | 6,64 | 7,93 | 3,68 x 103 | 3,09 x 103 |
| 4,0 x 100 | 11,1 | 12,1 | 2,2 x 103 | 2,0 x 103 |
| 6,0 x 100 | 15,1 | 15,6 | 1,62 x 103 | 1,57 x 103 |
| 8,0 x 100 | 19,1 | 19,1 | 1,29 x 103 | 1,29 x 103 |
| 10,0 x 100 | 23,0 | 22,3 | 1,06 x 103 | 1,1 x 103 |

--------------------------------

<*> ИЗО - изотропное (4) поле излучения.

<**> ПЗ - облучение параллельным пучком в переднезадней геометрии.

### Таблица 21

Значения эффективной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока моноэнергетических нейтронов для персонала при внешнем облучении всего тела

| Энергия нейтронов, МэВ | Эффективная доза в хрусталике на единичный флюенс, 10-12 Зв x см2 |  | Среднегодовая допустимая плотность потока (ДППперс), см-2 x с-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗО <*> | ПЗ <**> | ИЗО <*> | ПЗ <**> |
| Тепловые нейтроны | 3,3 x 100 | 7,6 x 100 | 9,9 x 102 | 4,3 x 102 |
| 1,0 x 10-7 | 4,13 x 100 | 9,95 x 100 | 7,91 x 102 | 3,28 x 102 |
| 1,0 x 10-6 | 5,63 x 100 | 1,38 x 101 | 5,8 x 102 | 2,37 x 102 |
| 1,0 x 10-5 | 6,44 x 100 | 1,51 x 101 | 5,07 x 102 | 2,16 x 102 |
| 1,0 x 10-4 | 6,45 x 100 | 1,46 x 101 | 5,07 x 102 | 2,24 x 102 |
| 1,0 x 10-3 | 6,04 x 100 | 1,42 x 101 | 5,41 x 102 | 2,3 x 102 |
| 1,0 x 10-2 | 7,7 x 100 | 1,83 x 101 | 4,24 x 102 | 1,79 x 102 |
| 2,0 x 10-2 | 1,02 x 101 | 2,38 x 101 | 3,2 x 102 | 1,37 x 102 |
| 5,0 x 10-2 | 1,73 x 101 | 3,85 x 101 | 1,89 x 102 | 8,49 x 101 |
| 1,0 x 10-1 | 2,72 x 101 | 5,98 x 101 | 1,2 x 102 | 5,46 x 101 |
| 2,0 x 10-1 | 4,24 x 101 | 9,9 x 101 | 7,71 x 101 | 3,3 x 101 |
| 5,0 x 10-1 | 7,5 x 101 | 1,88 x 102 | 4,36 x 101 | 1,74 x 101 |
| 1,0 x 100 | 1,16 x 102 | 2,82 x 102 | 2,82 x 101 | 1,16 x 101 |
| 1,2 x 100 | 1,3 x 102 | 3,1 x 102 | 2,51 x 101 | 1,05 x 101 |
| 2,0 x 100 | 1,78 x 102 | 3,83 x 102 | 1,84 x 101 | 8,53 x 100 |
| 3,0 x 100 | 2,2 x 102 | 4,32 x 102 | 1,49 x 101 | 7,56 x 100 |
| 4,0 x 100 | 2,5 x 102 | 4,58 x 102 | 1,31 x 101 | 7,13 x 100 |
| 5,0 x 100 | 2,72 x 102 | 4,74 x 102 | 1,2 x 101 | 6,89 x 100 |
| 6,0 x 100 | 2,82 x 102 | 4,83 x 102 | 1,16 x 101 | 6,76 x 100 |
| 7,0 x 100 | 2,9 x 102 | 4,9 x 102 | 1,13 x 101 | 6,67 x 100 |
| 8,0 x 100 | 2,97 x 102 | 4,94 x 102 | 1,1 x 101 | 6,61 x 100 |
| 10,0 x 100 | 3,09 x 102 | 4,99 x 102 | 1,06 x 101 | 6,55 x 100 |
| 14,0 x 100 | 3,33 x 102 | 4,96 x 102 | 9,81 x 100 | 6,59 x 100 |
| 20,0 x 100 | 3,43 x 102 | 4,8 x 102 | 9,52 x 100 | 6,81 x 100 |

--------------------------------

<*> ИЗО - изотропное (4) поле излучения.

<**> ПЗ - облучение параллельным пучком в переднезадней геометрии.

### Таблица 22

Коэффициенты преобразования воздушной кермы в свободном воздухе в Hp(10, 0°) <*> в пластинчатом фантоме мкре (фотоны)

| Энергия фотонов, МэВ | Hp (10, 0°) / K, Зв/Гр |
| --- | --- |
| 0,01 | 0,009 |
| 0,0125 | 0,098 |
| 0,015 | 0,264 |
| 0,0175 | 0,445 |
| 0,02 | 0,611 |
| 0,025 | 0,883 |
| 0,03 | 1,112 |
| 0,04 | 1,49 |
| 0,05 | 1,766 |
| 0,06 | 1,892 |
| 0,08 | 1,903 |
| 0,1 | 1,811 |
| 0,125 | 1,696 |
| 0,15 | 1,607 |
| 0,2 | 1,492 |
| 0,3 | 1,369 |
| 0,4 | 1,3 |
| 0,5 | 1,256 |
| 0,6 | 1,226 |
| 0,8 | 1,19 |
| 1,0 | 1,167 |
| 1,5 | 1,139 |
| 3,0 | 1,117 |
| 6,0 | 1,109 |
| 10,0 | 1,111 |
| 0,01 | 0,009 |

--------------------------------

<*> Индивидуальный эквивалент дозы Hp(d, ), где d = 10 мм,  = 0°.

Примечания:

1. Индивидуальный эквивалент дозы Hp(d) - эквивалент дозы в мягкой ткани под указанной точкой на теле на соответствующей глубине. Применяется в виде непосредственно измеряемой величины, которая представляет эквивалентную дозу в тканях или органах либо эффективную дозу при индивидуальном дозиметрическом контроле внешнего облучения.

2. Рекомендованные значения d равны:

10 мм - для сильнопроникающего излучения;

0,07 мм - для слабопроникающего излучения.

### Таблица 23

Коэффициенты преобразования воздушной кермы в свободном воздухе в Hp(0,07, 0°) <*> в пластинчатом фантоме мкре (фотоны)

| Энергия фотонов, МэВ | Hp(0,07°) / K, Зв/Гр |
| --- | --- |
| 0,005 | 0,75 |
| 0,01 | 0,947 |
| 0,015 | 0,981 |
| 0,02 | 1,045 |
| 0,03 | 1,23 |
| 0,04 | 1,444 |
| 0,05 | 1,632 |
| 0,06 | 1,716 |
| 0,08 | 1,732 |
| 0,1 | 1,669 |
| 0,15 | 1,518 |
| 0,2 | 1,432 |
| 0,3 | 1,336 |
| 0,4 | 1,28 |
| 0,5 | 1,244 |
| 0,6 | 1,22 |
| 0,8 | 1,189 |
| 1,0 | 1,173 |

--------------------------------

<*> Hp(d, ) - индивидуальный эквивалент дозы, где d = 0,07 мм,  = 0°.

### Таблица 24

Значения эффективной дозы на единицу нейтронного флюенса для моноэнергических нейтронов, падающих на расчетный антропоморфический фантом взрослого человека согласно геометрии Международной организации по стандартизации (ISO)

| Энергия нейтронов, МэВ | Е/Ф, пЗв x см2 |
| --- | --- |
| 1,0 x 10-9 | 2,4 |
| 1,0 x 10-8 | 2,89 |
| 2,53 x 10-8 | 3,3 |
| 1,0 x 10-7 | 4,13 |
| 2,0 x 10-7 | 4,59 |
| 5,0 x 10-7 | 5,2 |
| 1,0 x 10-6 | 5,63 |
| 2,0 x 10-6 | 5,96 |
| 5,0 x 10-6 | 6,28 |
| 1,0 x 10-5 | 6,44 |
| 2,0 x 10-5 | 6,51 |
| 5,0 x 10-5 | 6,51 |
| 1,0 x 10-4 | 6,45 |
| 2,0 x 10-4 | 6,32 |
| 5,0 x 10-4 | 6,14 |
| 1,0 x 10-3 | 6,04 |
| 2,0 x 10-3 | 6,05 |
| 5,0 x 10-3 | 6,52 |
| 1,0 x 10-2 | 7,7 |
| 2,0 x 10-2 | 10,2 |
| 3,0 x 10-2 | 12,7 |
| 5,0 x 10-2 | 17,3 |
| 7,0 x 10-2 | 21,5 |
| 1,0 x 10-1 | 25,2 |
| 1,5 x 10-1 | 35,2 |
| 2,0 x 10-1 | 42,4 |
| 3,0 x 10-1 | 54,7 |
| 5,0 x 10-1 | 75,0 |
| 7,0 x 10-1 | 92,8 |
| 9,0 x 10-1 | 108,0 |
| 1,0 x 100 | 116,0 |
| 1,2 x 100 | 130,0 |
| 2,0 x 100 | 178,0 |
| 3,0 x 100 | 220,0 |
| 4,0 x 100 | 250,0 |
| 5,0 x 100 | 272,0 |
| 6,0 x 100 | 282,0 |
| 7,0 x 100 | 290,0 |
| 8,0 x 100 | 297,0 |
| 9,0 x 100 | 303,0 |
| 1,0 x 101 | 309,0 |
| 1,2 x 101 | 322,0 |
| 1,4 x 101 | 333,0 |
| 1,5 x 101 | 338,0 |
| 1,6 x 101 | 342,0 |
| 1,8 x 101 | 345,0 |
| 2,0 x 101 | 343,0 |

### Таблица 25

Коэффициенты преобразования флюенса в направленный эквивалент дозы для моноэнергических электронов при падении по нормали <*>

| Энергия электронов, МэВ | H'(0,07, 0°) / Ф, нЗв x см2 | H'(3, 0°) / Ф, нЗв x см2 | H'(10, 0°) / Ф, нЗв x см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,07 | 0,221 | - | - |
| 0,08 | 1,056 | - | - |
| 0,09 | 1,527 | - | - |
| 0,1 | 1,661 | - | - |
| 0,1125 | 1,627 | - | - |
| 0,125 | 1,513 | - | - |
| 0,15 | 1,229 | - | - |
| 0,2 | 0,834 | - | - |
| 0,3 | 0,542 | - | - |
| 0,4 | 0,455 | - | - |
| 0,5 | 0,403 | - | - |
| 0,6 | 0,366 | - | - |
| 0,7 | 0,344 | - | - |
| 0,8 | 0,329 | 0,045 | - |
| 1,0 | 0,312 | 0,301 | - |
| 1,25 | 0,296 | 0,486 | - |
| 1,5 | 0,287 | 0,524 | - |
| 1,75 | 0,282 | 0,512 | - |
| 2,0 | 0,279 | 0,481 | 0,005 |
| 2,5 | 0,278 | 0,417 | 0,156 |
| 3,0 | 0,276 | 0,373 | 0,336 |
| 3,5 | 0,274 | 0,351 | 0,421 |
| 4,0 | 0,272 | 0,334 | 0,447 |
| 5,0 | 0,271 | 0,317 | 0,43 |
| 6,0 | 0,271 | 0,309 | 0,389 |
| 7,0 | 0,271 | 0,306 | 0,36 |
| 8,0 | 0,271 | 0,305 | 0,341 |
| 10,0 | 0,275 | 0,303 | 0,33 |

--------------------------------

<*> В настоящей таблице используются следующие обозначения:

H'(0,07, 0°) - направленный эквивалент дозы H'(d, ), где d = 0,07 мм,  = 0°;

H'(3, 0°) - направленный эквивалент дозы H'(d, ), где d = 3 мм,  = 0°;

H'(10, 0°) - направленный эквивалент дозы H'(d, ), где d = 10 мм,  = 0°.

Примечание. Направленный эквивалент дозы (Н'(d, ) - эквивалент дозы, который создается соответственно достроенным и распространенным полем в шаровом фантоме Международной комиссии по радиологическим единицам и измерениям (МКРЕ) на глубине d по радиусу с определенным направлением . Применяется в виде непосредственно измеряемой величины, которая представляет эквивалентную дозу в коже для использования при мониторинге внешнего облучения. Рекомендуемая глубина d для слабопроникающего излучения равна 0,07 мм.

### Таблица 26

Значения мощности эквивалентной дозы, используемые для расчета защиты от внешнего облучения

| Категория облучаемых лиц | Назначение помещений и территорий | Продолжительность облучения, ч/год | Проектная мощность эквивалентной дозы <*>, мкЗв/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Персонал | помещения постоянного пребывания персонала | 1 700,0 | 6,0 |
|  | помещения временного пребывания персонала | 850,0 | 12,0 |
| Население | любые другие помещения и территории | 8 800,0 | 0,06 |

--------------------------------

<*> Приведены значения проектных мощностей эквивалентной дозы с учетом коэффициента запаса, равного 2, для соответствующей продолжительности времени облучения. При увеличении или уменьшении продолжительности времени облучения проектная мощность эквивалентной дозы должна быть пересчитана с учетом предела дозы для категории облучаемых лиц и времени облучения в год.

### Таблица 27

Общие критерии реагирования, при которых необходимо принятие срочных защитных мер и других мер реагирования при любых обстоятельствах для предотвращения или сведения к минимуму тяжелых детерминированных эффектов

| Общие критерии реагирования | Срочные защитные меры и другие меры реагирования |
| --- | --- |
| Внешнее острое облучение (<10 ч): | 1. Если прогнозируется получение дозы облучения: немедленно принять предупредительные защитные меры (даже в трудных условиях) для удержания доз облучения ниже общих критериев реагирования обеспечить информирование и предупреждение населения провести срочную дезактивацию 2. Если доза была получена: немедленно провести медицинское обследование, консультации и назначенное лечение осуществить контроль радиоактивного загрязнения провести немедленную декорпорацию <*****> (если это применимо) обеспечить регистрацию для долгосрочного контроля здоровья обеспечить всестороннее консультирование психологами |
| ADКостный мозг - 1 Гр ADПлод - 0,1 Гр ADТкань <*> - 25 Гр на глубине 0,5 см ADКожа <**> - 10 Гр на площади 100 см2 |  |
| Внутреннее облучение в результате острого поступления ( = 30 дней): |  |
| AD()Костный мозг: для радионуклидов с атомным номером Z >= 90 - 0,2 Гр <***> для радионуклидов с атомным номером Z <= 89 - 2 Гр <***> AD()Щитовидная железа - 2 Гр AD()Легкие <****> - 30 Гр AD()Толстый кишечник - 20 Гр AD(')Плод - 0,1 Гр |  |

--------------------------------

<*> Доза облучения, полученная тканью на площади 100 см2 на глубине 0,5 см под поверхностью тела в результате тесного контакта с радиоактивным источником.

<**> Доза облучения на площади 100 см2 дермы (структур кожи на глубине 40 мг/см2 (или 0,4 мм) под поверхностью кожи).

<***> Для учета значительных различий в пороговых значениях поступления конкретных радионуклидов к радионуклидам в этих группах применяются различные критерии.

<****> Для целей настоящей таблицы под легкими понимается альвеолярно-интерстициальный отдел респираторного тракта.

<*****> Общий критерий для декорпорации основан на прогнозируемой дозе облучения без декорпорации.

Примечания:

1. AD - средняя ОБЭ-взвешенная поглощенная доза во внутренних тканях или в органах (например, костный мозг, легкие, тонкий кишечник, гонады, щитовидная железа) и хрусталике глаза при облучении в однородном поле сильнопроникающего излучения, учитывающая обусловленные качеством излучения различия в биологической эффективности создания детерминированных эффектов в органах или тканях условного человека, которая определяется как произведение поглощенной дозы на орган или ткань и относительной биологической эффективности (ОБЭ) излучения по формуле

где ADT - ОБЭ-взвешенная поглощенная доза в органе или ткани Т, Гр (Дж/кг);

DR,T - поглощенная доза от излучения R в ткани T;

RBER,T - ОБЭ излучения R при индуцировании тяжелого детерминированного эффекта в органе или ткани T.

2. AD() - ОБЭ-взвешенная поглощенная доза, полученная за период времени  в результате поступления I05, которое приводит к серьезному (тяжелому) детерминированному эффекту у 5 процентов лиц, подвергшихся облучению.

3. ' - период внутриутробного развития.

### Таблица 28

Общие критерии реагирования, при которых необходимы принятие защитных мер и других мер реагирования, проведение мероприятий в ситуациях аварийного облучения для снижения риска стохастических эффектов

| Общие критерии реагирования | Защитные меры и другие меры реагирования, мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Если прогнозируемая доза облучения населения превышает следующие общие критерии реагирования, необходимо принять срочные защитные и другие меры: |  |
| эквивалентная доза облучения щитовидной железы вследствие поступления изотопов йода в организм за первые 7 дней - 50 мЗв | блокирование щитовидной железы |
| эффективная доза облучения за первые 7 дней - 100 мЗв, эквивалентная доза облучения зародыша или плода за первые 7 дней - 100 мЗв | укрытие, эвакуация, дезактивация, ограничение потребления пищевых продуктов, молока и питьевой воды, контроль радиоактивного загрязнения, информирование населения |
| 2. Если прогнозируемая доза облучения населения превышает следующие общие критерии реагирования <*>, необходимо принять ранние защитные меры и другие меры на ранней фазе аварии: |  |
| эффективная доза облучения за год - 100 мЗв, эквивалентная доза облучения зародыша или плода за период внутриутробного развития - 100 мЗв | временное переселение, дезактивация, завоз чистых пищевых продуктов, молока и питьевой воды, информирование населения |
| 3. Если полученная доза облучения превышает следующие общие критерии реагирования, необходимо принять меры и провести долгосрочные медицинские мероприятия в целях выявления и эффективного лечения радиационно-индуцируемых заболеваний: |  |
| эффективная доза облучения за месяц - 100 мЗв | медицинский скрининг радиочувствительных органов в качестве основы для последующего медицинского наблюдения, регистрация, консультирование |
| эквивалентная доза облучения зародыша или плода за период внутриутробного развития - 100 мЗв | консультирование для принятия обоснованных решений в отдельных случаях |
| 4. Если доза, прогнозируемая для населения в результате потребления пищевых продуктов, молока, питьевой воды и использования предметов потребления, превышает следующие общие критерии реагирования, необходимо принять защитные меры и провести мероприятия: |  |
| эффективная доза облучения в течение первого года - 10 мЗв <*>, эквивалентная доза облучения зародыша или плода за период внутриутробного развития - 10 мЗв | ограничить потребление, распределение и продажу основных пищевых продуктов, молока, питьевой воды и использование другой продукции и сырья для их производства в кратчайшие сроки осуществить замещение основных пищевых продуктов, молока и питьевой воды чистой продукцией или отселить людей с загрязненной территории, если замещение невозможно провести оценку доз облучения у лиц, употреблявших загрязненные пищевые продукты, использующих другую продукцию и сырье для их производства |
| 5. Если прогнозируемая доза облучения, полученная населением в результате использования транспортных средств, оборудования или других предметов, находившихся на загрязненной территории, превышает следующие общие критерии реагирования, необходимо провести защитные и другие мероприятия: |  |
| эффективная доза облучения в течение первого года - 10 мЗв, эквивалентная доза облучения зародыша или плода за период внутриутробного развития - 10 мЗв | ограничить использование неосновных транспортных средств использовать основные транспортные средства, оборудование и другие предметы, находившиеся на подвергшейся воздействию облучения территории, до тех пор, пока не появится замена, при условии, что их использование не приведет к получению доз облучения, превышающих общие критерии реагирования |
| 6. Если прогнозируемая доза облучения, полученная в результате использования пищевых продуктов и других предметов потребления, являющихся товарами международной торговли, находившихся или произведенных на загрязненной территории, превышает следующие общие критерии, необходимо принять защитные меры и другие меры реагирования: |  |
| эффективная доза облучения - 1 мЗв/год, эквивалентная доза облучения зародыша или плода за период внутриутробного развития - 1 мЗв | ограничить международную торговлю по неосновным позициям осуществлять торговлю основными пищевыми продуктами и другими предметами потребления до тех пор, пока не появится замена, если: разрешена торговля с получающим государством эта торговля не приведет к дозам облучения населения, которые превышают общие критерии реагирования принимаются меры по управлению дозами облучения и контролю их во время транспортировки принимаются меры по контролю потребления и использования пищевых продуктов и предметов потребления и уменьшению облучения населения |

--------------------------------

<*> Более высокие значения общих критериев реагирования могут быть обоснованными в следующих случаях: невозможность поставки чистых пищевых продуктов и питьевой воды, экстремальные погодные условия, стихийное бедствие, быстрое прогрессирование ситуации, а также случаи злоумышленных действий.

Примечание. Срочные защитные меры для обеспечения их эффективности должны вводиться немедленно (в период от нескольких часов до одних суток с начала аварии), и эта эффективность заметно снижается в случае задержки с их введением. Ранние защитные меры являются эффективными при применении в течение дней или недель и могут продолжаться длительное время даже после завершения чрезвычайной ситуации.

### Таблица 29

ДУВ 1 - 3 для оценки результатов радиационного контроля по результатам полевых измерений загрязнения почвы и защитные меры при их превышении

| ДУВ | Защитные меры при превышении ДУВ |
| --- | --- |
| 1. ДУВ1 - измеряемая величина, характеризующая радиоактивное загрязнение почвы, при превышении которой требуется принятие срочных защитных мер для обеспечения непревышения доз облучения лиц, находящихся или проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, на уровне ниже общих критериев реагирования, приведенных в таблице 28: мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности земли или ИИИ - 1000 мкЗв/ч скорость счета от бета-загрязненной поверхности - 2000 имп/с скорость счета от альфа-загрязненной поверхности - 50 имп/с | провести немедленную эвакуацию населения или предоставить укрытие провести блокирование щитовидной железы обеспечить дезактивацию эвакуируемых прекратить употребление всех продуктов местного производства, молока животных, пасущихся на территории радиоактивного загрязнения, питьевой воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения (в том числе дождевой), кормов для животных прекратить употребление непродовольственных товаров до проведения радиационного контроля обеспечить регистрацию, радиационный контроль, дезактивацию и проведение медицинского обследования эвакуированных срочно пройти всем лицам, контактировавшим с ИИИ, от которого мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м равна или превышает 1000 мкЗв/ч, медицинское обследование и провести оценку полученных доз облучения |
| 2. ДУВ2 - измеряемая величина, характеризующая радиоактивное загрязнение почвы, при превышении которой требуется принятие ранних защитных мер для обеспечения непревышения доз облучения лиц, находящихся или проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, на уровне ниже общих критериев реагирования, приведенных в таблице 28: мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности земли или ИИИ: 100 мкЗв/ч >10 дней после останова реактора - 25 мкЗв/ч скорость счета от бета-загрязненной поверхности - 200 имп/с скорость счета от альфа-загрязненной поверхности - 10 имп/с | прекратить употребление всех продуктов местного производства, питьевой воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения (в том числе дождевой), молока животных, пасущихся на территории радиоактивного загрязнения, до тех пор, пока по результатам радиационного контроля уровни загрязнения не будут ниже ДУВ5 и ДУВ6, приведенных в таблицах 31 и 32 в течение 1 - 4 недель: зарегистрировать людей, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения в аварийной зоне временно переселить лиц, проживающих на территории радиоактивного загрязнения. Перед переселением использовать защитные меры для предупреждения перорального поступления радионуклидов пройти медицинское обследование и оценку полученной дозы облучения: лицам, контактировавшим с ИИИ с мощностью дозы облучения, равной или превышающей 100 мкЗв/ч на расстоянии 1 м беременным женщинам в срочном порядке |
| 3. ДУВ3 - измеряемая величина, характеризующая радиоактивное загрязнение почвы, при превышении которой требуется введение немедленных ограничений на потребление листовых овощей, молока животных, пасущихся в данной зоне, питьевой воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения (в том числе дождевой) для обеспечения непревышения доз облучения лиц, находящихся или проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, на уровне ниже общих критериев реагирования, приведенных в таблице 28: мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности земли или ИИИ - 1 мкЗв/ч скорость счета от бета-загрязненной поверхности - 20 имп/с скорость счета от альфа-загрязненной поверхности - 2 имп/с | прекратить потребление неосновных местных продуктов, питьевой воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения (в том числе дождевой) и кормов для животных до проведения радиационного контроля на соответствие ДУВ5, ДУВ6 и ДУВ7, приведенных в таблицах 31, 32 и 34 провести радиационный контроль местных пищевых продуктов, питьевой воды из поверхностных источников питьевого водоснабжения (в том числе дождевой), молока животных, пасущихся на территории радиоактивного загрязнения, в 10 раз превышающей расстояние, на котором превышен ДУВ3, и оценить результаты радиационного контроля на соответствие ДУВ5, ДУВ6 и ДУВ7 <*> прекратить распределение и продажу товаров и продуктов до получения результатов радиационного контроля в течение нескольких дней: в срочном порядке обеспечить население основными пищевыми продуктами, молоком и питьевой водой, если переселить людей невозможно зарегистрировать людей, которые могли употреблять местные пищевые продукты, молоко, питьевую воду из поверхностных источников питьевого водоснабжения (в том числе дождевую) на территории, где были введены ограничения, и оценить их дозы облучения в целях определения необходимости медицинского обследования и последующего медицинского наблюдения |

--------------------------------

<*> Для молока мелких сельскохозяйственных животных (например, коз) можно в качестве уровня вмешательства использовать уровень, равный 10 процентам значения ДУВ3.

### Таблица 30

ДУВ4 для оценки результатов измерения мощности дозы облучения от кожных покровов и защитные меры при его превышении

| ДУВ4 | Защитные меры при превышении ДУВ4 |
| --- | --- |
| ДУВ4 - измеряемая величина, характеризующая радиоактивное загрязнение кожи, при превышении которой требуются выполнение дезактивации и ограничение непреднамеренного перорального поступления радионуклидов для ограничения дозы облучения от загрязнения кожи на уровне ниже общих критериев реагирования, приведенных в таблице 28: мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 10 см от поверхности кожи - 1 мкЗв/ч скорость счета от бета-загрязнения кожи - 1000 имп/с скорость счета от альфа-загрязнения кожи - 50 имп/с | обеспечить дезактивацию кожных покровов и ограничить непреднамеренное пероральное поступление радионуклидов зарегистрировать всех прошедших радиационный контроль и записать показания дозиметрических приборов в течение нескольких дней оценить дозы облучения лиц, у которых превышен ДУВ4, в целях определения необходимости медицинского обследования |

### Таблица 31

ДУВ5 для оценки результатов определения суммарной альфа- и бета-активности радионуклидов в пищевых продуктах, молоке, питьевой воде и защитные меры при его превышении

| ДУВ5 | Защитные меры при превышении ДУВ5 <*> |
| --- | --- |
| ДУВ5 - измеряемая величина, характеризующая содержание радионуклидов в пищевых продуктах, молоке и питьевой воде, при превышении которой требуется введение ограничений на их потребление для обеспечения непревышения эффективной дозы облучения на уровне ниже 10 мЗв/год: суммарная бета-активность - 100 Бк/кг или суммарная альфа-активность - 5 Бк/кг | оценить содержание радионуклидов на соответствие ДУВ6, приведенных в таблице 32 |

--------------------------------

<*> Пищевые продукты, молоко и питьевая вода при содержании радионуклидов ниже ДУВ5 во время аварийной ситуации безопасны для населения, включая младенцев, детей и беременных женщин.

### Таблица 32

ДУВ6 для оценки результатов определения содержания отдельных радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде

| Радионуклид | ДУВ6, Бк/кг |
| --- | --- |
| H-3 | 2 x 105 |
| Be-7 | 7 x 105 |
| Be-10 | 3 x 103 |
| C-11 | 2 x 109 |
| C-14 | 1 x 104 |
| F-18 | 2 x 108 |
| Na-22 | 2 x 103 |
| Na-24 | 4 x 106 |
| Mg-28+ | 4 x 105 |
| Al-26 | 1 x 103 |
| Si-31 | 5 x 107 |
| Si-32+ | 9 x 102 |
| P-32 | 2 x 104 |
| P-33 | 1 x 105 |
| S-35 | 1 x 104 |
| Cl-36 | 3 x 103 |
| Cl-38 | 3 x 108 |
| K-40 | нп <*> |
| K-42 | 3 x 106 |
| K-43 | 4 x 106 |
| Ca-41 | 4 x 104 |
| Ca-45 | 8 x 103 |
| Ca-47+ | 5 x 104 |
| Ni-63 | 2 x 104 |
| Ni-65 | 4 x 107 |
| Cu-64 | 1 x 107 |
| Cu-67 | 8 x 105 |
| Zn-65 | 2 x 103 |
| Zn-69 | 6 x 108 |
| Zn-69m+ | 3 x 106 |
| Ga-67 | 1 x 106 |
| Ga-68 | 2 x 108 |
| Ga-72 | 1 x 106 |
| Ge-68+ | 3 x 103 |
| Ge-71 | 5 x 106 |
| Ge-77 | 6 x 106 |
| As-72 | 4 x 105 |
| As-73 | 3 x 104 |
| As-74 | 3 x 104 |
| As-76 | 4 x 105 |
| As-77 | 1 x 106 |
| Se-75 | 4 x 103 |
| Se-79 | 7 x 102 |
| Br-76 | 3 x 106 |
| Br-77 | 5 x 106 |
| Br-82 | 1 x 106 |
| Rb-81 | 8 x 107 |
| Rb-83 | 7 x 103 |
| Rb-84 | 1 x 104 |
| Rb-86 | 1 x 104 |
| Rb-87 | 2 x 103 |
| Sr-82+ | 5 x 103 |
| Sr-85 | 3 x 104 |
| Sr-85m | 3 x 109 |
| Sr-87m | 3 x 108 |
| Ru-106+ | 6 x 102 |
| Rh-99 | 1 x 105 |
| Rh-101 | 8 x 103 |
| Rh-102 | 2 x 103 |
| Rh-102m | 5 x 103 |
| Rh-103m | 5 x 109 |
| Rh-105 | 1 x 106 |
| Pd-103+ | 2 x 105 |
| Pd-107 | 7 x 104 |
| Pd-109+ | 2 x 106 |
| Ag-105 | 5 x 104 |
| Ag-108m+ | 2 x 103 |
| Ag-110m+ | 2 x 103 |
| Ag-111 | 7 x 104 |
| Cd-109+ | 3 x 103 |
| Cd-113m | 4 x 102 |
| Cd-115+ | 2 x 105 |
| Cd-115m | 6 x 103 |
| In-111 | 1 x 106 |
| In-113m | 4 x 108 |
| In-114m+ | 3 x 103 |
| In-115m | 5 x 107 |
| Sn-113+ | 1 x 104 |
| Sn-117m | 7 x 104 |
| Sn-119m | 1 x 104 |
| Sn-121m+ | 5 x 103 |
| Sn-123 | 3 x 103 |
| Sn-125 | 2 x 104 |
| Sn-126+ | 5 x 102 |
| Sb-122 | 2 x 105 |
| Sb-124 | 5 x 103 |
| Sb-125+ | 3 x 103 |
| Ba-133m | 9 x 105 |
| Ba-140+ | 1 x 104 |
| La-137 | 4 x 104 |
| La-140 | 2 x 105 |
| Ce-139 | 3 x 104 |
| Ce-141 | 3 x 104 |
| Ce-143 | 5 x 105 |
| Ce-144+ | 8 x 102 |
| Pr-142 | 6 x 105 |
| Pr-143 | 4 x 104 |
| Nd-147 | 6 x 104 |
| Nd-149 | 8 x 107 |
| Pm-143 | 3 x 104 |
| Pm-144 | 6 x 103 |
| Pm-145 | 3 x 104 |
| Pm-147 | 1 x 104 |
| Pm-148m+ | 1 x 104 |
| Pm-149 | 3 x 105 |
| Pm-151 | 8 x 105 |
| Sm-145 | 2 x 104 |
| Sm-147 | 1 x 102 |
| Sm-151 | 3 x 104 |
| Sm-153 | 5 x 105 |
| Eu-147 | 8 x 104 |
| Eu-148 | 2 x 104 |
| Eu-149 | 9 x 104 |
| Eu-150b | 3 x 106 |
| Eu-150a | 4 x 103 |
| Eu-152 | 3 x 103 |
| Eu-152m | 4 x 106 |
| Eu-154 | 2 x 103 |
| Eu-155 | 1 x 104 |
| W-178+ | 2 x 105 |
| W-181 | 1 x 105 |
| W-185 | 2 x 104 |
| W-187 | 1 x 106 |
| W-188+ | 3 x 103 |
| Re-184 | 2 x 104 |
| Re-184m+ | 3 x 103 |
| Re-186 | 1 x 105 |
| Re-187 | 5 x 105 |
| Re-188 | 7 x 105 |
| Re-189 | 8 x 105 |
| Os-185 | 2 x 104 |
| Os-191 | 8 x 104 |
| Os-191m | 1 x 107 |
| Os-193 | 7 x 105 |
| Os-194+ | 8 x 102 |
| Ir-189 | 2 x 105 |
| Ir-190 | 6 x 104 |
| Ir-192 | 8 x 103 |
| Ir-194 | 6 x 105 |
| Pt-188+ | 6 x 104 |
| Pt-191 | 9 x 105 |
| Pt-193 | 8 x 104 |
| Pt-193m | 3 x 105 |
| Pt-195m | 3 x 105 |
| Pt-197 | 2 x 106 |
| Pt-197m | 1 x 108 |
| Au-193 | 8 x 106 |
| Au-194 | 1 x 106 |
| Au-195 | 2 x 104 |
| Au-198 | 3 x 105 |
| Au-199 | 5 x 105 |
| Th-227+ | 9 x 101 |
| Th-228+ | 4 x 100 |
| Th-229+ | 8 x 100 |
| Th-230 | 5 x 101 |
| Th-231 | 2 x 106 |
| Th-232 | 4 x 101 |
| Th-234+ | 8 x 103 |
| Pa-230 | 5 x 104 |
| Pa-231 | 2 x 101 |
| Pa-233 | 3 x 104 |
| U-230+ | 8 x 102 |
| U-232 | 2 x 101 |
| U-233 | 1 x 102 |
| U-234 | 2 x 102 |
| U-235+ | 2 x 102 |
| U-236 | 2 x 102 |
| U-238+ | 1 x 102 |
| Np-235 | 7 x 104 |
| Np-236+ | 8 x 102 |
| Np-236s | 4 x 106 |
| Np-237+ | 9 x 101 |
| Np-239 | 4 x 105 |
| Pu-236 | 1 x 102 |
| Pu-237 | 2 x 105 |
| Pu-238 | 5 x 101 |
| Pu-239 | 5 x 101 |
| Pu-240 | 5 x 101 |
| Pu-241 | 4 x 103 |
| Sc-44 | 1 x 107 |
| Sc-46 | 8 x 103 |
| Sc-47 | 4 x 105 |
| Sc-48 | 3 x 105 |
| Ti-44+ | 6 x 102 |
| V-48 | 3 x 104 |
| V-49 | 2 x 105 |
| Cr-51 | 8 x 105 |
| Mn-52 | 1 x 105 |
| Mn-53 | 9 x 104 |
| Mn-54 | 9 x 103 |
| Mn-56 | 3 x 107 |
| Fe-52+ | 2 x 106 |
| Fe-55 | 1 x 104 |
| Fe-59 | 9 x 103 |
| Fe-60 | 7 x 101 |
| Co-55 | 1 x 106 |
| Co-56 | 4 x 103 |
| Co-57 | 2 x 104 |
| Co-58 | 2 x 104 |
| Co-58m | 9 x 107 |
| Co-60 | 8 x 102 |
| Ni-59 | 6 x 104 |
| Sr-89 | 4 x 102 |
| Sr-90+ | 3 x 101 |
| Sr-91 | 3 x 106 |
| Sr-92 | 2 x 107 |
| Y-87+ | 4 x 105 |
| Y-88 | 9 x 103 |
| Y-90 | 9 x 104 |
| Y-91 | 5 x 103 |
| Y-91m | 2 x 109 |
| Y-92 | 1 x 107 |
| Y-93 | 1 x 106 |
| Zr-88 | 3 x 104 |
| Zr-93 | 2 x 104 |
| Zr-95+ | 6 x 103 |
| Zr-97+ | 5 x 105 |
| Nb-93m | 2 x 104 |
| Nb-94 | 2 x 103 |
| Nb-95 | 5 x 104 |
| Nb-97 | 2 x 108 |
| Mo-93 | 3 x 103 |
| Mo-99+ | 5 x 105 |
| Tc-95m+ | 3 x 104 |
| Tc-96 | 2 x 105 |
| Tc-96m | 2 x 109 |
| Tc-97 | 4 x 104 |
| Tc-97m | 2 x 104 |
| Tc-98 | 2 x 103 |
| Tc-99 | 4 x 103 |
| Tc-99m | 2 x 108 |
| Ru-97 | 2 x 106 |
| Ru-103+ | 3 x 104 |
| Ru-105 | 2 x 107 |
| Sb-126 | 3 x 104 |
| Te-121 | 1 x 105 |
| Te-121m+ | 3 x 103 |
| Te-123m | 5 x 103 |
| Te-125m | 1 x 104 |
| Te-127 | 1 x 107 |
| Te-127m+ | 3 x 103 |
| Te-129 | 2 x 108 |
| Te-129m+ | 6 x 103 |
| Te-131 | 4 x 108 |
| Te-131m | 3 x 105 |
| Te-132+ | 5 x 103 |
| I-123 | 5 x 106 |
| I-124 | 1 x 104 |
| I-125 | 2 x 102 |
| I-126 | 2 x 103 |
| I-129 | нс <**> |
| I-131 | 3 x 102 |
| I-132 | 2 x 107 |
| I-133 | 1 x 105 |
| I-134 | 2 x 108 |
| I-135 | 2 x 106 |
| Cs-129 | 1 x 107 |
| Cs-131 | 2 x 106 |
| Cs-132 | 4 x 105 |
| Cs-134 | 1 x 103 |
| Cs-134m | 3 x 108 |
| Cs-135 | 9 x 103 |
| Cs-136 | 4 x 104 |
| Cs-137+ | 7 x 102 |
| Ba-131+ | 1 x 105 |
| Ba-133 | 3 x 103 |
| Eu-156 | 2 x 104 |
| Gd-146+ | 8 x 103 |
| Gd-148 | 1 x 102 |
| Gd-153 | 2 x 104 |
| Gd-159 | 2 x 106 |
| Tb-157 | 9 x 104 |
| Tb-158 | 3 x 103 |
| Tb-160 | 7 x 103 |
| Dy-159 | 7 x 104 |
| Dy-165 | 7 x 107 |
| Dy-166+ | 6 x 104 |
| Ho-166 | 5 x 105 |
| Ho-166m | 2 x 103 |
| Er-169 | 2 x 105 |
| Er-171 | 6 x 106 |
| Tm-167 | 1 x 105 |
| Tm-170 | 5 x 103 |
| Tm-171 | 3 x 104 |
| Yb-169 | 3 x 104 |
| Yb-175 | 4 x 105 |
| Lu-172 | 1 x 105 |
| Lu-173 | 2 x 104 |
| Lu-174 | 1 x 104 |
| Lu-174m | 1 x 104 |
| Lu-177 | 2 x 105 |
| Hf-172+ | 2 x 103 |
| Hf-175 | 3 x 104 |
| Hf-181 | 2 x 104 |
| Hf-182+ | 1 x 103 |
| Ta-178a | 1 x 108 |
| Ta-179 | 6 x 104 |
| Ta-182 | 5 x 103 |
| Hg-194+ | 2 x 102 |
| Hg-195 | 2 x 107 |
| Hg-195m | 8 x 105 |
| Hg-197 | 1 x 106 |
| Hg-197m | 2 x 106 |
| Hg-203 | 1 x 104 |
| Tl-200 | 5 x 106 |
| Tl-201 | 3 x 106 |
| Tl-202 | 2 x 105 |
| Tl-204 | 3 x 103 |
| Pb-201 | 2 x 107 |
| Pb-202+ | 1 x 103 |
| Pb-203 | 2 x 106 |
| Pb-205 | 2 x 104 |
| Pb-210+ | 2 x 100 |
| Pb-212+ | 2 x 105 |
| Bi-205 | 7 x 104 |
| Bi-206 | 8 x 104 |
| Bi-207 | 3 x 103 |
| Bi-210 | 1 x 105 |
| Bi-210m | 2 x 102 |
| Bi-212+ | 7 x 107 |
| Po-210 | 5 x 100 |
| At-211+ | 2 x 105 |
| Ra-223+ | 4 x 102 |
| Ra-224+ | 2 x 102 |
| Ra-225+ | 2 x 102 |
| Ra-226+ | 3 x 100 |
| Ra-228 | 3 x 100 |
| Ac-225 | 3 x 103 |
| Ac-227+ | 5 x 100 |
| Ac-228 | 7 x 106 |
| Pu-242 | 5 x 101 |
| Pu-244+ | 5 x 101 |
| Am-241 | 5 x 101 |
| Am-242m+ | 5 x 101 |
| Am-243+ | 5 x 101 |
| Am-244 | 4 x 106 |
| Am-241/Be-9 | 5 x 101 |
| Cm-240 | 4 x 103 |
| Cm-241 | 3 x 104 |
| Cm-242 | 5 x 102 |
| Cm-243 | 6 x 101 |
| Cm-244 | 7 x 101 |
| Cm-245 | 5 x 101 |
| Cm-246 | 5 x 101 |
| Cm-247 | 6 x 101 |
| Cm-248 | 1 x 101 |
| Bk-247 | 2 x 101 |
| Bk-249 | 1 x 104 |
| Cf-248 | 2 x 102 |
| Cf-249 | 2 x 101 |
| Cf-250 | 4 x 101 |
| Cf-251 | 2 x 101 |
| Cf-252 | 4 x 101 |
| Cf-253 | 3 x 104 |
| Cf-254 | 3 x 101 |
| Es-253 | 5 x 103 |
| Pu-239/Be-9 | 5 x 101 |

--------------------------------

<*> нп - не применимо, поскольку доза от перорального поступления 40K считается несущественной. 40K не накапливается в организме человека и сохраняется на постоянном уровне независимо от поступления.

<**> нс - не является существенным источником излучения в силу низкой удельной активности.

Примечания:

1. Знак "+" указывает на радионуклиды с дочерними продуктами распада, перечисленными в таблице 33, которые находятся в пищевых продуктах и питьевой воде в равновесии с исходным радионуклидом, и поэтому при оценке соблюдения ДУВ6 нет необходимости учитывать их независимым образом.

2. m - метастабильное состояние радионуклида.

3. ДУВ6 превышен, если соблюдается следующее условие:

где Cf,i - концентрация радионуклида i в пищевых продуктах, молоке и питьевой воде, Бк/кг;

ДУВ6i - концентрация радионуклида i из настоящей таблицы, Бк/кг.

### Таблица 33

Дочерние продукты распада отдельных радионуклидов, указанных в таблице 32, находящиеся с ними в равновесии и используемые при оценке ДУВ6

| Исходный радионуклид | Дочерние продукты распада исходного радионуклида |
| --- | --- |
| Mg-28 | Al-28 |
| Si-32 | Р-32 |
| Са-47 | Sc-47 |
| Ti-44 | Sc-44 |
| Fe-52 | Mn-52m |
| Zn-69m | Zn-69 (1,1) |
| Ge-68 | Ga-68 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Y-87 | Sr-87m |
| Zr-95 | Nb-95 (2,2) |
| Zr-97 | Nb-97m (0,95), Nb-97 |
| Tc-95m | Tc-95 (0,041) |
| Mo-99 | Tc-99m (0,96) |
| Ru-103 | Rh-103m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103m |
| Pd-109 | Ag-l09m |
| Ag-108m | Ag-108 (0,09) |
| Ag-110m | Ag-110 (0,013) |
| Cd-109 | Ag-109m |
| Cd-115 | In-115m (1,1) |
| In-114m | In-114 (0,96) |
| Sn-113 | In-113m |
| Sn-121m | Sn-121 (0,78) |
| Sn-126 | Sb-126m, Sb-126 (0,14) |
| Sb-125 | Те-125m (0,24) |
| Te-121m | Te-121 |
| Те-127m | Те-127 |
| Те-129m | Те-129 (0,65) |
| Те-132 | I-132 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-131 | Cs-131 (5,6) |
| Ba-140 | La-140 (U) |
| Ce-144 | Pr-144m (0,018), Pr-144 |
| Pm-148m | Pm-148 (0,053) |
| Gd-146 | Eu-146 |
| Dy-166 | Ho-166(l,5) |
| Hf-172 | Lu-172 |
| Hf-182 | Ta-182 |
| W-178 | Ta-178a |
| W-188 | Re-188 |
| Re-184m | Re-184 (0,97) |
| Os-194 | Ir-194 |
| Pt-188 | Ir-188 (1,2) |
| Hg-194 | Au-194 |
| Pb-202 | TI-202 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,40), Po-212 (0,71) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Ро-212 (0,65) |
| At-211 | Ро-211 (0,58) |
| Rn-222 | Ро-218, Pb-214, Bi-214, Ро-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Ро-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,65) |
| Ra-225 | Ac-225 (3,0), Fr-221 (3,0), At-217 (3,0), Bi-213 (3,0), Po-213 (2,9), Pb-209 (2,9), Tl-209 (0,067), Pb-209 (0,067) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ac-225 | Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,98), Pb-209, Tl-209 (0,022) |
| Ac-227 | Th-227 (0,99), Ra-223 (0,99), Rn-219 (0,99), Po-215 (0,99), Pb-211 (0,99), Bi-211 (0,99), Tl-207 (0,99), Fr-223 (0,014), Ra-223 (0,014), Rn-219 (0,014), Po-215 (0,014), Pb-211 (0,014), Bi-211 (0,014), Tl-207 (0,014) |
| Th-227 | Ra-223 (2,6), Rn-219 (2,6), Po-215 (2,6), Pb-211 (2,6), Bi-211 (2,6), Tl-207 (2,6) |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,98), Pb-209 (0,98), Tl-209 (0,02), Pb-209 (0,02) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-232 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240m |
| Am-242m | Am-242, Cm-242 (0,83) |
| Am-243 | Np-239 |

Примечание. m - метастабильное состояние исходного радионуклида и радионуклида, рассматриваемого при оценке ДУВ6 как находящегося в равновесии с исходным изотопом.

### Таблица 34

ДУВ7 для оценки результатов определения удельной активности йода-131 и цезия-137 в пищевых продуктах и питьевой воде и защитные меры при его превышении

| ДУВ7 | Защитные меры при превышении ДУВ7 <*> |
| --- | --- |
| ДУВ7 - измеренные значения содержания двух радионуклидов-маркеров 131I и 137Cs в пищевых продуктах, молоке и питьевой воде, позволяющие без выполнения полного изотопного анализа сделать вывод о необходимости защитных действий при аварии с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду: удельная активность радионуклидов в пищевых продуктах, молоке <**> и питьевой воде: 131I - 1000 Бк/кг, 137Cs - 200 Бк/кг | прекратить потребление неосновных пищевых продуктов и питьевой воды обеспечить замещение загрязненных основных пищевых продуктов, молока и питьевой воды "чистыми" продуктами как можно скорее или провести переселение людей, если обеспечить их "чистыми" продуктами невозможно оценить дозы облучения лиц, которые могли употреблять пищевые продукты, молоко и питьевую воду, загрязненные радионуклидами выше ДУВ7, для определения необходимости медицинского наблюдения |

--------------------------------

<*> ДУВ7 считается превышенным, если превышено одно из значений удельной активности: 131I или 137Cs.

<**> При проведении анализа молока необходимо учитывать, что удельная активность 131I и 137Cs в молоке достигнет максимального уровня не ранее чем спустя 2 дня после выпаса скота на пастбище.

### Таблица 35

ДУВ8 для оценки результатов измерения мощности дозы облучения от щитовидной железы и защитные меры для лиц, проходящих контроль в отношении данного ДУВ

| ДУВ8 | Защитные меры |
| --- | --- |
| ДУВ8 - измеряемая величина, характеризующая значения мощности дозы облучения на уровне щитовидной железы, которая позволяет оценить необходимость медицинского обследования и других мер реагирования для человека в зависимости от количества радиоактивного йода в его щитовидной железе: мощность дозы гамма-излучения свыше уровня фона при измерении в контакте с кожей на уровне щитовидной железы в течение первых 6 дней после поступления йода - 0,5 мкЗв/ч | зарегистрировать всех лиц, прошедших радиационный контроль, и определить значение мощности дозы облучения на уровне щитовидной железы назначить лицам, прошедшим радиационный контроль, препарат для блокирования щитовидной железы, если он еще не принят проинструктировать проходящих радиационный контроль лиц о мерах, которые можно принять для снижения поступления радионуклидов внутрь организма пероральным путем обеспечить дальнейшее медицинское обследование лиц, у которых зарегистрировано превышение ДУВ8 выполнить оценку дозы облучения лиц, у которых мощность дозы от щитовидной железы превысила ДУВ8 |

### Таблица 36

Максимальные уровни доз облучения для защиты аварийных работников

| Задача | Уровень дозы облучения |
| --- | --- |
| 1. Действия по спасению жизни людей | десятикратное значение предела дозы профессионального облучения в течение отдельного года: Hp(10), E < 500 мЗв, < 1/2 ADт. Данный уровень дозы облучения может быть превышен лишь в том случае, если польза от спасательных мер для других людей значительно превышает риск для здоровья аварийного работника и аварийный работник добровольно согласен принимать участие в защитных мероприятиях, осознавая и принимая риск, которому подвергается |
| 2. Действия для предотвращения тяжелых детерминированных эффектов для здоровья и действия по предотвращению развития катастрофических условий | десятикратное значение предела дозы профессионального облучения в течение отдельного года: Hp(10), E < 500 мЗв, < 1/2 ADт |
| 3. Действия для предотвращения больших коллективных доз облучения | двукратное значение предела дозы профессионального облучения в течение отдельного года: Hp(10), E < 100 мЗв, < 1/2 ADт |

Примечания:

1. Указанные уровни дозы облучения могут быть использованы только в случае облучения из-за внешней проникающей радиации. Путем применения средств индивидуальной защиты необходимо предотвратить дозы облучения, получаемые из-за непроникающего внешнего излучения и поступления радионуклидов в организм.

2. Hp(10) - индивидуальный эквивалент дозы, E - эффективная доза, ADт - ОБЭ-взвешенная полноценная доза в органе или ткани Т, Гр (ДЖ/кг), согласно таблице 26.

### Таблица 37

Референтные уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах <*>

| Группы пищевых продуктов | Удельная активность радионуклида, Бк/кг (л) <*> |  |
| --- | --- | --- |
|  | 137Cs | 90Sr |
| 1. Молоко и продукты переработки молока <**>, молочные продукты | 100 | 5 |
| 2. Сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты | 50 | 10 |
| 3. Продукты переработки молока сухие, сублимированные | 500 | 200 |
| 4. Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | 200 (молочный жир - 100) | 5 |
| 5. Мясо, мясная продукция и субпродукты <***> | 200 | - |
| 6. Оленина, мясо диких животных | 300 | - |
| 7. Рыба и рыбные продукты (рыба сушеная и вяленая) | 130 (260 <****>) | 10 |
| 8. Овощи, корнеплоды, включая картофель | 80 (600 <****>) | 5 |
| 9. Хлеб и хлебобулочные изделия, сдобные изделия | 40 | 5 |
| 10. Мука, крупы, хлопья, макаронные изделия | 60 | - |
| 11. Масла растительные | 40 | 80 |
| 12. Грибы свежие (сухие и консервированные) | 500 (2 500 <****>) | - |
| 13. Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 160 (800 <****>) | - |
| 14. Специализированные продукты для детского питания в готовом для употребления виде <*****> | 40 | 5 |

--------------------------------

<*> Соответствие референтному уровню устанавливается путем сравнения с референтным уровнем измеренного значения содержания радионуклидов в пищевых продуктах с учетом погрешности метода его определения.

<**> Кроме молока и продуктов переработки молока сгущенных, концентрированных, сухих, консервов, сыров и сырных продуктов, масла и масляной пасты из коровьего молока, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, концентратов молочных белков, лактулозы, сахара молочного, казеина, казеинатов, гидролизатов молочных белков.

<***> Мясо, мясная продукция и субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец и других сельскохозяйственных животных.

<****> Референтный уровень в сухом, сублимированном продукте.

<*****> Для сублимированных продуктов удельная активность определяется в восстановленном продукте.

### Таблица 38

Референтные уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукции лесного хозяйства, лекарственно-техническом сырье <*>

| Наименование продукции | Удельная активность, Бк/кг |
| --- | --- |
| 1. Лесоматериалы круглые <**>: |  |
| 1.1. для строительства стен жилых зданий | 740 |
| 1.2. прочие | 1 480 |
| 2. Древесное технологическое сырье | 1 480 |
| 3. Топливо древесное для котельных и бытовых печей | 740 |
| 4. Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов: |  |
| 4.1. для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий | 740 |
| 4.2. прочие <***> | 1 850 |
| 5. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 1 850 |
| 6. Лекарственно-техническое сырье (цветы, листья, травы, клубни, корни, корневища, плоды, ягоды, лекарственные грибы и другое сырье из лекарственных растений) <****> | 370 |

--------------------------------

<*> Соответствие референтному уровню устанавливается путем сравнения с референтным уровнем измеренного значения содержания 137Cs в продукции с учетом погрешности метода его определения.

<**> Референтные уровни для древесины и продукции из нее (кроме отдельных видов продукции лесохимии), прочей продукции лесного хозяйства установлены на нормализованную влажность.

<***> К прочим относится вся продукция из древесины и древесных материалов, кроме указанной в подпункте 4.1 пункта 4 настоящей таблицы.

<****> Референтные уровни распространяются на высушенное лекарственно-техническое сырье, а для невысушенного сырья оценка выполняется с учетом его влажности.

### Таблица 39

Референтные уровни Аэфф в продукции, материалах и изделиях с повышенным содержанием природных радионуклидов

| Наименование продукции (товара) | Аэфф природных радионуклидов |
| --- | --- |
| 1. Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием природных радионуклидов (бокситы, огнеупорные глины, шамот и магнезиты, полирующие порошки, огнеупорные составы (цирконовый, рутиловый, танталовый, молибденовый и вольфрамовый концентраты, бадделеит и иные), легирующие добавки с редкометальными и редкоземельными компонентами (скандием, иттрием, лантаном, церием и иными), применяемые для огнеупорной обмазки литейных форм, производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла, и другие) | с учетом класса материалов: I класс <*> - не более 740 Бк/кг |
|  | II класс <**> - от 740 до 1 500 Бк/кг |
|  | III класс <**> - от 1 500 до 4 000 Бк/кг |
|  | IV класс <**> - более 4 000 Бк/кг |
| 2. Минеральные удобрения и агрохимикаты | Аэфф Ra-226, Th-232 - не более 1 000 Бк/кг |
| 3. Строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и иные), добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и другое) | с учетом использования материалов: |
|  | в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях (I класс) - не более 370 Бк/кг |
|  | в дорожном строительстве в пределах зон населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс) - от 370 до 740 Бк/кг |
|  | в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс) - от 740 до 1 500 Бк/кг |
|  | на основании санитарно-гигиенического заключения (IV класс) - от 1 500 до 4 000 Бк/кг |
|  | запрещены для использования в строительстве - более 4 000 Бк/кг |

--------------------------------

<*> Материалы, при обращении с которыми на производстве не требуется ограничений и которые могут использоваться в строительстве в пределах населенных пунктов.

<**> Материалы, для которых требуется отдельная гигиеническая оценка для определения характера их использования на производстве.

### Таблица 40

Критерии радиационной безопасности радиоизотопных приборов

| Наименование оборудования | Критерии безопасности | Допустимый уровень |
| --- | --- | --- |
| 1. Радиоизотопные приборы (далее - РИП): уровнемеры, толщиномеры, плотномеры, счетчики предметов, измерители давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и иные | снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение с любой точки на поверхности РИП | не допускается |
| 2. РИП 1-й группы <*> | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности используемого источника | не более 1 мкЗв/ч |
| 3. РИП 2-й группы <**> | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности для всех доступных точек, за исключением зоны рабочего пучка излучения в положении "работа" | не более 1 мкЗв/ч |
| 4. РИП 3-й группы <***> | поток нейтронов используемого нейтронного источника | не более 105 н/с |
|  | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности блока источника РИП, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места | не более 100 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места | не более 3 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника РИП, предназначенного для помещений, не имеющих постоянных рабочих мест | не более 20 мкЗв/ч |
| 5. РИП 4-й группы <****> | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности блока источника РИП, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места | не более 100 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места | не более 3 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника РИП, предназначенного для помещений, не имеющих постоянных рабочих мест | не более 20 мкЗв/ч |

--------------------------------

<*> РИП, содержащие источники, активность которых не превышает уровня изъятия по активности, указанной в таблице 3.

<**> РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с активностью выше уровня изъятия по активности, указанной в таблице 3, но не более 200 МБк.

<***> РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с активностью от 200 МБк до 2 000 МБк.

<****> РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с активностью более 2 000 МБк, РИП с источниками гамма-излучения, создающими мощность эквивалентной дозы в воздухе более 3 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности источника, РИП с источниками нейтронов, испускающими более 10(s) н/с.

### Таблица 41

Критерии радиационной безопасности радионуклидных дефектоскопов

| Критерии безопасности | Допустимый уровень |
| --- | --- |
| 1. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока дефектоскопа с источником излучения при нахождении источника излучения в положении "хранение" | не более 20 мкЗв/ч |
| 2. Плотность потока быстрых нейтронов на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока для дефектоскопов с нейтронным источником | не более 15 см-2 x с-1 |
| 3. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения излучения на границе радиационно-опасной зоны | не более 2,5 мкЗв/ч |
| 4. Снимаемое радиоактивное загрязнение наружных поверхностей дефектоскопов | не более 10 бета-частиц/(см2 x мин) |

### Таблица 42

Критерии радиационной безопасности радиоизотопных нейтрализаторов

| Критерии безопасности | Допустимый уровень |
| --- | --- |
| Мощность дозы гамма- и тормозного излучений от радиоизотопного нейтрализатора: |  |
| в нерабочем положении на поверхности во всех направлениях | 100 мкЗв/ч |
| в рабочем положении на поверхности во всех направлениях, исключая направление выхода потока частиц | 100 мкЗв/ч |
| в нерабочем положении на расстоянии 1 м во всех направлениях <*> | 3 мкЗв/ч |
| в рабочем положении на расстоянии 1 м во всех направлениях, исключая направление выхода потока частиц <*> | 3 мкЗв/ч |
| Скорость выделения изотопа из ИИИ при их хранении и эксплуатации: |  |
| на основе альфа-активных изотопов | не более 3,7 Бк/см2 в месяц |
| на основе бета-активных изотопов | не более 185 Бк/см2 в месяц |

--------------------------------

<*> Для радиоизотопных нейтрализаторов, минимальный размер которых не превышает 100 мм, ограничительной величиной является только мощность эквивалентной дозы на поверхности.

### Таблица 43

Критерии радиационной безопасности рентгеновских дефектоскопов <*>

| Критерии безопасности | Допустимый уровень |
| --- | --- |
| 1. Мощность дозы рентгеновского излучения на границе радиационно-опасной зоны | не более 2,5 мкЗв/ч |
| 2. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при закрытом выходном отверстии для аппаратов с номинальным анодным напряжением до 150 кВ | не более 1 мЗв/ч |
| 3. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при закрытом выходном отверстии для аппаратов с номинальным анодным напряжением более 150 кВ | не более 10 мЗв/ч |

--------------------------------

<*> В обесточенном состоянии транспортирование и хранение без ограничений по радиационному фактору.

### Таблица 44

Критерии радиационной безопасности продукции, содержащей источники низкоэнергетического и неиспользуемого рентгеновского излучения <*>

| Наименование оборудования (ИИИ) | Критерии безопасности | Допустимый уровень <**> |
| --- | --- | --- |
| Установки (аппараты), в состав которых входят низкоэнергетические источники и неиспользуемые источники рентгеновского излучения (высоковольтные электронные лампы, электронные микроскопы, катодно-лучевые осциллографы, электронно-лучевые установки для плавления, сварки и других видов электронной обработки металлов) | мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 0,1 м от любой доступной точки поверхности установки (аппарата) | не более 1 мкЗв/ч |
| Рентгеновские приборы (установки) с ускоряющим напряжением от 10 до 100 кВ (установки рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, рентгенофлуоресцентные анализаторы, рентгеновские дифрактометры, рентгеновские микроскопы, микрозонды и микроанализаторы, рентгеновские уровнемеры, плотномеры, толщиномеры) | мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности конструкционной защиты рентгеновского прибора (установки) в любой доступной точке | не более 3 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса видеоконтрольного устройства телевизионной системы | не более 1 мкЗв/ч |

--------------------------------

<*> В обесточенном состоянии транспортирование и хранение без ограничений по радиационному фактору.

<**> Дозиметрическая аппаратура для контроля эффективности защиты установок должна иметь нижний порог чувствительности не выше 0,05 мкЗв/ч, при регламентируемой энергетической зависимости, начиная с 5 кэВ.

### Таблица 45

Критерии радиационной безопасности лучевых досмотровых установок

| Наименование оборудования (ИИИ) | Критерии безопасности | Допустимый уровень |
| --- | --- | --- |
| 1. Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (далее - РУДБТ) <*> | мощность дозы рентгеновского излучения в 0,1 м от поверхности РУДБТ-1 и РУДБТ-2 | не более 2,5 мкЗв/ч |
|  | мощность дозы рентгеновского излучения на границе радиационно-опасной зоны РУДБТ-3 | 2,5 мкЗв/ч |
| 2. Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы (далее - ИДУК) <**> | мощность дозы тормозного излучения на рабочих местах персонала <***> | не более 12 мкЗв/ч |
|  | максимальная мощность дозы тормозного излучения на границе зоны ограничения доступа мобильных ИДУК-1, на расстоянии 0,1 м от внешних поверхностей стен досмотрового зала для стационарных ИДУК-1 | не более 1 мкЗв/ч |
|  | максимальная мощность дозы тормозного излучения на границе зоны ограничения доступа мобильных ИДУК-2 типа или на расстоянии 0,1 м от внешних поверхностей стен досмотрового зала для стационарных ИДУК-2 <***> | не более 1 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы в смежных помещениях и на территории для помещений постоянного пребывания персонала <***> | 12 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы в смежных помещениях и на территории для помещений временного пребывания персонала <***> | 24 мкЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы в любых других помещениях и на территории | 0,12 мкЗв/ч |
| 3. Досмотровые устройства визуализации человека | мощность дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности устройства | не более 2,5 мкЗв/ч |
|  | доза облучения за 1 сканирование | не более 1 мкЗв |

--------------------------------

<*> В обесточенном состоянии транспортирование и хранение без ограничений по радиационному фактору.

<**> В обесточенном состоянии хранение и транспортирование без каких-либо дополнительных требований по радиационной безопасности.

<***> Значения мощности дозы рентгеновского излучения должны быть приведены к значениям стандартной рабочей нагрузки устройств, генерирующих ионизирующее излучение.

Примечания:

1. РУДБТ подразделяются на три типа:

РУДБТ-1 - стационарные и мобильные досмотровые установки с закрытой досмотровой камерой и движущейся транспортерной лентой;

РУДБТ-2 - стационарные и мобильные досмотровые установки с закрытой досмотровой камерой, в которую непосредственно помещается объект исследования;

РУДБТ-3 - переносные установки, не имеющие стационарной радиационной защиты для ИИИ.

2. ИДУК подразделяются на два типа:

ИДУК-1 - стационарные и мобильные устройства с неподвижным ИИИ и движущимся объектом;

ИДУК-2 - стационарные и мобильные устройства с неподвижным объектом контроля и движущимся ИИИ.

### Таблица 46

Критерии радиационной безопасности медицинских ИИИ <*>

| Наименование оборудования (ИИИ) | Критерии безопасности |
| --- | --- |
| 1. Аппараты рентгеновские медицинские диагностические | обязательное наличие устройства по регистрации параметров для оценки доз пациентов <**> |
|  | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме - не более 1 мЗв/ч |
| 2. Аппараты рентгеновские медицинские терапевтические | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме для аппаратов с номинальным анодным напряжением до 150 кВ - не более 1 мЗв/ч |
|  | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме для аппаратов с номинальным анодным напряжением более 150 кВ - не более 10 мЗв/ч |
| 3. Компьютерные томографы | обязательное наличие устройства по регистрации параметров для оценки доз пациентов <**> |
| 4. Радиофармпрепараты | мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности упаковки с расфасованным радиофармпрепаратом - не более 0,01 мЗв/ч |
|  | мощность эквивалентной дозы на поверхности упаковки с расфасованным радиофармпрепаратом - не более 0,5 мЗв/ч |
| 5. Медицинское оборудование для лучевой терапии с закрытыми радионуклидными источниками | мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с ИИИ при нахождении ИИИ в положении хранения - не более 20 мкЗв/ч |

--------------------------------

<*> В обесточенном состоянии или без ИИИ транспортирование и хранение гамма-камер, позитронно-эмиссионных томографов, аппаратов рентгеновских медицинских диагностических и терапевтических без ограничений по радиационному фактору.

<**> Распространяется на аппараты и компьютерные томографы, вводимые в эксплуатацию.

### Таблица 47

Классы работ с открытыми ИИИ

| Класс работ | Суммарная активность на рабочем месте, приведенная к группе А радиационной безопасности, Бк |
| --- | --- |
| I класс | более 108 |
| II класс | от 105 до 108 |
| III класс | от 103 до 105 |

Примечания:

1. Допускается:

при простых операциях с жидкостями (без упаривания, перегонки, барботажа и другого) увеличение активности радионуклидов на рабочем месте в 10 раз;

при простых операциях по получению (элюированию) и расфасовке из генераторов короткоживущих радионуклидов медицинского назначения увеличение активности радионуклидов на рабочем месте в 20 раз. Класс работ определяется по максимальной одновременно вымываемой (элюируемой) активности дочернего радионуклида;

при хранении открытых ИИИ увеличение активности радионуклидов в 100 раз.

2. Активность радионуклидов разных групп радиационной опасности, определяемых согласно пункту 62 настоящего гигиенического норматива, приводится к группе А радиационной опасности по формуле

где АА - суммарная активность, приведенная к активности группы А, Бк;

АА - активность радионуклидов группы А, находящихся на рабочем месте, Бк;

УИА - уровень изъятия по активности для группы А, 103 Бк;

Ai - активность радионуклида i, не относящегося к группе А, Бк;

УИi - уровень изъятия по активности радионуклида i.

### Таблица 48

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других СИЗ персонала

| Объект загрязнения | Загрязнение альфа-активными радионуклидами, част/(см2 x мин) |  | Загрязнение бета-активными радионуклидами, част/(см2 x мин) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отдельные <*> | прочие |  |
| 1. Неповрежденная кожа, специальное белье, полотенца, внутренняя поверхность лицевых частей СИЗ | 2 | 2 | 200 <**> |
| 2. Основная спецодежда, внутренняя поверхность дополнительных СИЗ, наружная поверхность спецобуви | 5 | 20 | 2 000 |
| 3. Наружная поверхность дополнительных СИЗ, снимаемых в санитарных шлюзах | 50 | 200 | 10 000 |
| 4. Поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 5 | 20 | 2 000 |
| 5. Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 50 | 200 | 10 000 |
| 6. Поверхности помещений в зоне свободного доступа и находящееся в них оборудования | не допускается <***> |  |  |

--------------------------------

<*> К отдельным относятся альфа-активные нуклиды, среднегодовая допустимая объемная активность которых в воздухе рабочих помещений меньше 0,3 Бк/м3.

<**> Для радионуклидов 90Sr + 90Y - 40 част/(см2 x мин).

<***> В случае загрязнения поверхностей и оборудования в зоне свободного доступа они подлежат немедленной дезактивации.

Примечания:

1. Уровни общего радиоактивного загрязнения кожи определены с учетом проникновения доли радионуклида в кожу и в организм. Расчет произведен в предположении, что общая площадь загрязнения не должна превосходить 300 см2.

2. Для кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других СИЗ нормируется общее (снимаемое и неснимаемое) радиоактивное загрязнение. В остальных случаях нормируется только снимаемое загрязнение.