УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

25.01.2021 N 37

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА"

1. Настоящим гигиеническим нормативом устанавливаются обязательные для соблюдения всеми пользователями допустимые значения показателей безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека.

Настоящим гигиеническим нормативом определяются:

нормируемые показатели воздушного и контактного ультразвука для работающих и населения;

требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия воздушного и контактного ультразвука на работающих и население;

предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах (таблица 1);

допустимые уровни (далее - ДУ) звукового давления воздушного ультразвука при воздействии на население (таблица 2);

ПДУ пиковых значений виброскорости контактного ультразвука на рабочих местах при работах с источниками контактного ультразвука (таблица 3).

2. Требования настоящего гигиенического норматива не распространяются на оценку воздействия ультразвука на пациента, создаваемого изделиями медицинского назначения и медицинской техники.

3. При одновременном воздействии воздушного и контактного ультразвука на работающих предельно допустимые значения и уровни контактного ультразвука принимаются на 5 дБ ниже значений, указанных в таблице 3.

4. Для целей настоящего гигиенического норматива используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также следующие термины и их определения:

ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона воспринимаемого органом слуха человека (11,2 кГц - 109 Гц), распространяющиеся в виде волны в газах, жидкостях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны. По частотному составу ультразвуковой диапазон следует подразделять на низкочастотный - от 1,12 x 104 до 1,0 x 105 Гц и высокочастотный - от 1,0 x 105 до 1,0 x109 Гц;

контактный ультразвук - ультразвук, передающийся при соприкосновении рук или других частей тела человека с источниками ультразвука, в том числе с обрабатываемыми деталями, приспособлениями для их удержания, озвучиваемыми жидкостями, сканерами медицинской ультразвуковой аппаратуры, искательными головками ультразвуковых дефектоскопов и другим;

воздушный ультразвук - упругие колебания с частотами выше диапазона, воспринимаемого органом слуха человека, распространяющиеся в виде волны в воздушной среде;

ПДУ ультразвука - уровень или значения, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе продолжительностью не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований;

ДУ ультразвука - уровень или значение, которые не вызывают у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к ультразвуковому воздействию.

Таблица 1

ПДУ звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах

| Третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами, кГц | ПДУ звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 | 80 |
| 16,0 | 90 |
| 20,0 | 100 |
| 25,0 | 105 |
| 31,5 | 110 |
| 40,0 | 110 |
| 50,0 | 110 |
| 63,0 | 110 |
| 80,0 | 110 |
| 100,0 | 110 |

Таблица 2

ДУ звукового давления воздушного ультразвука при воздействии на население

| Третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами, кГц | ДУ звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 | 70 |
| 16,0 | 80 |
| 20,0 | 90 |
| 25,0 | 95 |
| 31,5 | 100 |
| 40,0 | 100 |
| 50,0 | 100 |
| 63,0 | 100 |
| 80,0 | 100 |
| 100,0 | 100 |

Таблица 3

ПДУ пиковых значений виброскорости контактного ультразвука на рабочих местах при работах с источниками контактного ультразвука

| Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, кГц | ПДУ пиковых значений виброскорости |  |
| --- | --- | --- |
|  | м/с | дБ |
| 8,0 | 5 x 10-3 | 100 |
| 16,0 | 5 x 10-3 | 100 |
| 31,5 | 5 x 10-3 | 100 |
| 63,0 | 5 x 10-3 | 100 |
| 125,0 | 8,9 x 10-3 | 105 |
| 250,0 | 8,9 x 10-3 | 105 |
| 500,0 | 8,9 x 10-3 | 105 |
| 1 000,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |
| 2 000,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |
| 4 000,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |
| 31 500,0 | 1,6 x 10-2 | 110 |